11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОРАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождение Жолдыбай Северный разрабатывается с 1996 г. и находится на IV стадии разработки.

В 2023 г. по месторождению был утвержден отчет пересчет извлекаемых запасов нефти и газа (Протокол ГКЗ РК №2688-24-У от 16.05.2024г). В целом по месторождению изменения извлекаемых запасов нефти в сторону увеличения по категории В+С1+С2 составили +4% (46 тыс.т.). Утвержденные запасы УВ следующие:

Таблица 11.1.1 – Запасы нефти и газа

| Категория | Нефть, тыс. т. |  | Растворенный газ, млн. м3 |  | Свободный газ, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | геол. | извл. | геол. | извл. | геол. |
| В | 1436 | 966 | 16 | 10,8 |  |
| С1 | 233 | 90 | 3 | 1 | 347 |
| В+С1 | 1669 | 1056 | 19 | 11,8 | 347 |
| С2 | 566 | 68 | 6 | 0,8 |  |

Рекомендуются следующие мероприятия по месторождению:

- Продолжить отбор пластовых флюидов Ю–I пласт II (скв.№40) продуктивного горизонта, для контроля за изменением их свойств в процессе разработки месторождения.

- Продолжить иследования ГИС контроля эксплуатационных скважин.