3.2. Анализ текущего состояния разработки и эффективности применения методов

В 2013г был выполнен отчет «Пересчет извлекаемых запасов нефти и растворенного в нефти газа продуктивного горизонта Ю-I месторождения Жолдыбай Северный Атырауской области Республики Казахстан по состоянию на 02.01.2013г» (Протокол ГКЗ №1369-13-У, 20.12.2013г). В рамках пересчета извлекаемых запасов изменились геологические запасы месторождения, что обусловлено переводом запасов I объекта из категории С2 в категорию С1. После изменений и дополнений утвержденные геологические/извлекаемые запасы нефти месторождения (I объекта) по категории В+С1 составили: по нефти – 1669/1010 тыс.т; газа – 18,7/11,4 млн.м3.

В 2014г был выполнен отчет «Дополнение к уточненному проекту разработки месторождения Жолдыбай Северный», утвержденный Комитетом Геологии и Недропользования МИиНТ РК (исх. №27-5-105-И от 20 января 2015г) на основании рекомендаций ЦКРР РК (Протокол №54/33 от 12.12.2014г), согласно которому основные положения проекта были следующие:

В утвержденном проектном документе был выделен один эксплуатационный объект:

- I объект – горизонт Ю-1 (I и II пласты)

Основные положения утвержденного варианта разработки «Дополнение к уточненному проекту разработки . . .» (2014г):

- Проектный уровень добычи нефти - 27,6 тыс.т (2017г);

- Проектный уровень добычи жидкости – 634,4 тыс.т

- Проектный фонд добывающих скважин – 31 ед;

- КИН – 0,605 доли ед.;

- Рентабельный срок разработки – 2028г

В 2021г Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» выполнен «Анализ разработки месторождения Жолдыбай Северный», утвержденный ЦКРР РК МЭРК (Протокол №19/15 от 27.10.2021г). В рамках Анализа разработки 2021г был выполнен только пересчет суммы обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий недропользования.

В 2024г был утвержден «Пересчет извлекаемых запасов нефти и растворенного газа в нефти продуктивного горизонта Ю-I месторождения Жолдыбай Северный Атырауской области Республики Казахстан по состоянию изученности на 02.01.2023г» (Протокол №2668-24-У от 16.05.2024г.) В целом по месторождению подсчитанные извлекаемые запасы нефти промышленной категории В+С1 увеличились на 45,7 тыс.т (+5%) и составили 1 055,7 тыс.т.

3.2.1 Анализ структуры фонда скважин, текущих дебитов и технологических показателей разработки

С начала разработки на месторождении всего пробурено 72 скважин.

На 01.01.2025г пробуренный фонд скважин месторождения выглядит следующим образом:

- в фонде добывающих скважин – 28 ед. (№№1, 6н, 9н, 11, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 46, 48, 51, 64, 65, 67, 70, 72), все скважины в действии, кроме скважины №49 которая находится в простое;

- в фонде нагнетательных скважин – 9 ед. (№№3н, 4н, 5н, 8н, 10н, 11н, 12н, 39, 50), все скважины в действии;

- в консервации – 3 скважины ед. (№№7н, 25, 71)

- в фонде наблюдательных скважин – 2 ед. (№№1н, 37);

- в фонде ликвидированных скважин – 29, из них 28 (№№10в, 13н, 14в, 20, 24, 27, 34, 38, 47, 42, 28, 63, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 14,41, 11в, 12в, 13а, 13в, 62в) ликвидированы по геологическим причинам, 1 (№45) - по технической причине.

Характеристика фонда скважин месторождения на 01.01.2025г приведена в таблице 3.2.1.

Распределение эксплуатационного фонда скважин месторождения приведено на рисунке 3.2.1.

Рис. 3.2.1 – Распределение эксплуатационного фонда

Таблица 3.2.1 - Характеристика фонда скважин по месторождению в целом на 01.01.2025г

| Наименование | Характеристика фонда | № скважин | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд добывающих скважин | Действующие |  | 32 |
|  | ШГН | 10,23,66 | 3 |
|  | ЭВН | 1, 6н, 9н, 11, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 46, 48, 51, 64, 65, 67, 70, 72 | 25 |
|  | В простое | 49 | 1 |
|  | всего |  | 29 |
| Нагнетательный фонд | под закачкой | 3н, 4н, 5н, 8н, 10н, 12н, 11н, 39, 50 | 9 |
|  | всего |  | 9 |
| В консервации | 7н, 25, 71 |  | 3 |
|  | всего |  |  |
| Фонд контрольных скважин | Наблюдательные | 37, 1н | 2 |
|  | всего |  | 2 |
| Фонд ликвидированных скважин | по геологическим причинам | 13н,24,27,34,47,42,28,63,2,3,5,6,7,8,9,12,15, 14,41,11в,12в,13а,13в,62в,10в,14в,20,38 | 28 |
|  | по техническим причинам | 45 | 1 |
|  | всего |  | 29 |
| Всего пробурено: |  |  | 72 |

Анализ среднесуточных показателей работы скважин

Динамика условного распределения фонда добывающих скважин по дебитам нефти за анализируемый период приведена в таблице 3.2.2 и на рисунке 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Диапазон изменения дебитов нефти фонда скважин I объекта

| Год | Объект | Фонд скважин | Средний текущий дебит нефти | Диапазон изменения дебитов нефти, т/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | q≤1 | 1<q≤3 | 3<q≤5 | 5>q |
|  |  |  |  | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во |
| 2021 | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | I | 32 | 2,1 | 11 | 16 | 2 | 3 |
| 2022 | 01.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | I | 32 | 2,0 | 10 | 15 | 4 | 3 |
| 2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | I | 32 | 1,7 | 15 | 12 | 3 | 2 |
| 2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | I | 31 | 1,7 | 9 | 16 | 6 | 0 |

В 2021 году группа скважин с дебитами менее 1 т/сут увеличилась на 4 ед. и составляет 11 скважин (№11, 21, 22, 25, 29, 33, 43, 44, 66, 67, 7н), 16 скважин (№1,10,23,26,30,31,35,36,40,48,64,65,70,71,72,9N) находятся в группе скважин с дебитами от 1 т/сут до 3 т/сут, и составили 50% от всего действующего фонда, 9,4% от фонда составили 3 скважины (№32,46,51), работающие с дебитами выше 3т/сут, но менее 5 т/сут, в группе скважин с дебитами более 5 т/сут находятся скважины №49, 6н.

В 2022 году с дебитом менее 1 т/сут работали 7 скважин (№ 1, 25, 29, 44, 48, 67, 70), 16 скважин (№ 22, 23, 30, 32, 33, 36, 40, 43, 46, 49, 64, 66, 6н, 71, 72, 7н) находились в группе скважин с дебитами выше 1 т/сут и менее 3 т/сут, в группе от 3 до 5 т/сут эксплуатировалось 8 скважин (№ 10, 11, 21, 26, 35, 51, 65, 9н), и скважина №31 работала с дебитом более 5 т/сут.

В 2023 году с дебитом менее 1т/сут эксплуатировались 15 скважин (№1, 11, 21, 33, 40, 44, 48, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 7N, 9N) с дебитами от 1 т/сут до 3 т/сут проработала 12 скважин (№ 10, 22, 23, 25, 26, 31, 35, 36, 43, 46, 67, 6N), 3 скважин (№ 29, 30, 32) проработали в группе скважин с дебитами более 3 т/сут и менее 5 т/сут, 2 скважины (№49, 51) эксплуатировались с дебитами более 5 т/сут.

На дату отчета с дебитом менее 1т/сут эксплуатировались 9 скважин (№1, 11, 31, 36, 48, 70, 71, 7N, 9N) с дебитами от 1 т/сут до 3 т/сут проработала 16 скважин (№ 10, 21, 22, 23, 26, 33, 35, 40, 43, 48, 46, 64, 65, 67, 6N, 72), 6 скважин (№ 29, 30, 32, 46, 51, 66) проработали в группе скважин с дебитами более 3 т/сут.

Таким образом, с начала разработки на месторождении пробурено 72 скважины, из них в добывающем фонде находятся 28 ед., в нагнетательном фонде 9 ед., 2 ед. в контрольном фонде и 29 скважин были ликвидированы, одна из которых по техническим причинам (№45).

Рис. 3.2.2- Динамика распределения действующего фонда скважин I объекта по дебитам нефти за период 01.01.2021-01.01.2025гг

Увеличение группы малодебитных скважин связано с естественным снижением дебитов нефти в ходе разработки, увеличение обводненности продукции за счет подтягивания краевых и подошвенных вод.

Анализ показателей эксплуатации пробуренных скважин

С последнего «Пересчета извлекаемых запасов нефти продуктивного горизонта Ю-I» 2013г. в целом по месторождению пробурены и введены в эксплуатацию 2 (№№ 67, 70). В таблице 3.2.3 и на рисунках 3.2.3-3.2.4 представлены параметры и динамика показателей эксплуатации пробуренных скважин.

Таблица 3.2.3 Показатели эксплуатации новых скважин, введенных в эксплуатацию с начала реализации проектного документа

| № п/п | № скв. | Объект | Дата ввода в эксплуатацию | Дебит нефти скважин, т/сут |  | Обводненность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальный | текущий | начальная | текущая |
| 1 | 67 | I | 2016г | 1,4 | 1,2 | 94,5 | 92,4 |
| 2 | 70 | I | 2016г | 1,9 | 0,4 | 91,3 | 99,4 |

Скважина №67 введена в эксплуатацию в мае 2016г с интервалом перфорации 645-648м. Начальный дебит жидкости составил 25,6 т/сут, обводненность – 94,5%, дебит нефти при этом был равен 1,4 т/сут. На дату отчета дебит нефти составляет 1,2 т/сут, при обводненности продукции 92,4%. Причиной снижения дебита нефти по данной скважине, как и в целом по всем скважинам является рост обводненности продукции. За весь период эксплуатации по скважине добыто 2,9 тыс.т нефти и 32,4 тыс.т жидкости.

Рис. 3.2.3 – График эксплуатации скважины №67

Скважина №70 введена в эксплуатацию также в мае 2016г с интервалом перфорации 644-649м. Начальный дебит жидкости составил 21,9 т/сут, обводненность – 91,3 %, дебит нефти при этом был равен 1,9 т/сут. На дату отчета дебит нефти составляет 0,4 т/сут, при обводненности продукции 99,4%. Причиной снижения дебита нефти по данной скважине, как и в целом по всем скважинам месторождения С.Жолдыбай, является рост обводненности продукции, что весьма характерно для IV стадии разработки при текущей выработке запасов более 83,9%. За весь период эксплуатации по скважине добыто 4,6 тыс.т нефти и 104,5 тыс.т жидкости.

Рис. 3.2.4 – График эксплуатации скважины №70

Характеристика закачки воды

Система ППД на месторождении реализуется с 1994г с применением законтурного заводнения, которое осуществляется закачкой воды в I пласт I объекта. На 01.01.2025г в фонде нагнетательных скважин числятся 9 ед. Соотношение нагнетательных скважин к добывающим составляет 1:3.

На дату отчета на ведется внутриконтурная система ППД. В таблице 3.2.4 представлены основные показатели по закачке воды. Всего с начала разработки по месторождению суммарная закачка воды составила: 6425,6 тыс. м3. В целом наблюдается эффективность принятой системы ППД, за весь период разработки по всем объектам отмечается незначительное снижение пластового давления.

Таблица 3.2.4 – Основные показатели закачки по объектам разработки на дату отчета

| Объект | Год реализации ППД | Накопленная закачка воды, тыс.м3 | Текущая компенсация, % | Средняя приемистость скважин | Количество действующих нагнетательных скважин | Соотношение добывающих и нагнетательных скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1994 | 6425,6 | 95,2 | 122,7 | 9 | 1:3 |

Анализ технологических показателей и текущего состояния разработки

Разработка месторождения ведется согласно «Анализу разработки месторождения Жолдыбай Северный» (2021г). В разработке находится I объект, состоящий из двух пластов среднеюрского горизонта. После «Пересчета извлекаемых запасов…», утвержденного в 2023г утвержденные геологические/извлекаемые запасы нефти месторождения (I объекта) по категории В+С1 составили: по нефти – 1669/1056,7 тыс.т. На рисунке 3.2.5 можно увидеть сравнение значений утвержденного и текущего КИН.

Рис. 3.2.5 – Распределение утвержденного и текущего значения КИН

По состоянию на 01.01.2025г по месторождению с начала разработки добыто 981,1 тыс.т нефти, 8056,7 тыс.т жидкости и 10,035 млн.м3 газа при обводненности продукции 96,2%. Текущий КИН достиг отметки 0,588 доли ед. при выработанности запасов в 92,9%.

Динамика основных технологических показателей с начала разработки приведены на рис. 5.2.2.

За 2020г по месторождению при эксплуатационном фонде скважин 32 ед. было добыто 23,7 тыс.т нефти, 404,4 тыс.т жидкости, 0,142 млн.м3 газа. Обводненность скважинной продукции составила 94,1%. Среднесуточный дебит скважин по нефти составил 2,1 т/сут, по жидкости – 35,9 т/сут. Темп отбора от начальных извлекаемых запасов – 2,2%, от текущих извлекаемых запасов – 13,0%, выработанность запасов – 84,9%, текущий КИН составил 0,537 доли ед. Коэффициент эксплуатации действующих скважин добывающего фонда составил 0,92 доли ед.

За 2021 добыча нефти находится на уровне 23,5 тыс.т., добыча жидкости составила 401,3 тыс.т. при обводненности продукции 94,1%. Фонд добывающих скважин равняется значению предыдущего года и составляет 32 ед., дебит нефти так же равняется значению предыдущего года и составил 2,1 т/сут. Закачка рабочего агента составила 328,5 тыс.м3. Темп отбора от начальных извлекаемых запасов – 2,2 %, от текущих извлекаемых запасов – 14.8%. Текущий КИН составил 0,551 доли ед.

За 2022г по месторождению при эксплуатационном фонде скважин 32 ед. было добыто 23,1 тыс.т нефти, 505,8 тыс.т жидкости, 0,033 млн.м3 газа. Обводненность скважинной продукции составила 95,4%. Среднесуточный дебит скважин по нефти составил 2,0 т/сут, по жидкости – 44,2 т/сут. Темп отбора от начальных извлекаемых запасов – 2,0%, от текущих извлекаемых запасов – 9,7 %, выработанность запасов – 81,4%, текущий КИН составил 0,565 доли ед. Все скважины из эксплуатационного фонда были задействованы, выбытия и ввода из бурения новых скважин за данный год не было. Коэффициент эксплуатации действующих скважин добывающего фонда составил 0,98 доли ед.

За 2023г по месторождению при эксплуатационном фонде скважин 32 ед. было добыто 19,9 тыс.т нефти, 460,9 тыс.т жидкости. Обводненность скважинной продукции составила 95,7%. Среднесуточный дебит скважин по нефти составил 1,7 т/сут, по жидкости – 40,0 т/сут. Темп отбора от начальных извлекаемых запасов – 1,7%, от текущих извлекаемых запасов – 9,2 %, выработанность запасов – 83,1%, текущий КИН составил 0,577 доли ед. Все скважины из эксплуатационного фонда были задействованы, выбытия и ввода из бурения новых скважин за данный год не было. Коэффициент эксплуатации действующих скважин добывающего фонда составил 0,99 доли ед.

На дату отчета добыча нефти составила 18,1 тыс.т, жидкости – 481,1 тыс.т. Обводненность увеличилась незначительно на 0,5% и составила 96,2%. Остальные технологические показатели, следующие: темп отбора от начальных извлекаемых запасов – 1,7%, от текущих извлекаемых запасов – 19,5%, выработанность запасов – 92,9%, КИН – 0,588 доли ед. Действующий фонд добывающих скважин – 29 ед. с показателями коэффициента эксплуатации 0,91 доли ед., связано это с выбытием 3 скважин (№7н, 25, 71) в консервацию, также одна скважина (№49) находится в простое.

Месторождение находится на завершающей IV стадии разработки, добыча нефти за последние 4 года держится на стабильном уровне, дебит нефти соответсвенно, разработка осуществляется с поддержанием пластового давления закачкой воды, при 9 ед нагнетательных скважин.

На рисунке 3.2.6 приведена динамика основных технологических показателей месторождения с начала разработки в целом по месторождению.

В таблице 3.2.5 отражены технологические показатели месторождения Жолдыбай Северный на период 01.01.2020-01.01.2025гг.

Рис. 3.2.6 – Технологические показатели месторождения

Таблица 3.2.5 – Динамика основных показателей разработки месторождения

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 23,7 | 23,5 | 23,1 | 19,9 | 18,1 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 896,5 | 920,0 | 943,1 | 963,0 | 981,1 |
| 3 | Текущий КИН, доли ед. | 0,537 | 0,551 | 0,565 | 0,577 | 0,588 |
| 4 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
| 5 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 13,0 | 14,8 | 9,7 | 9,2 | 19,5 |
| 6 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 84,9 | 87,1 | 89,3 | 91,2 | 92,9 |
| 7 | Добыча газа, млн.м3 | 0,142 | 0,141 | 0,033 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 9,860 | 10,001 | 10,034 | 10,035 | 10,035 |
| 9 | Газовый фактор, м3/т | 6,0 | 6,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Добыча жидкости, тыс.т | 404,4 | 401,3 | 505,8 | 460,9 | 481,1 |
| 11 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 6207,6 | 6608,9 | 7114,7 | 7575,6 | 8056,7 |
| 12 | Обводненность продукции (по весу), % | 94,1 | 94,1 | 95,4 | 95,7 | 96,2 |
| 13 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 331,0 | 328,5 | 419,8 | 383,5 | 402,6 |
| 14 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 4891,2 | 5219,7 | 5639,5 | 6023,0 | 6425,6 |
| 15 | Компенсация отборов текущая, % | 92,3 | 92,3 | 94,1 | 94,5 | 95,2 |
| 16 | Компенсация отборов накопленная, % | 85,6 | 86,0 | 86,6 | 87,1 | 87,5 |
| 17 | Ввод добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Выбытие добывающих скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 |
| 20 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 |
| 21 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | в т.ч.: из бездействия | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 24 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 25 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
|  | по жидкости | 35,9 | 35,7 | 44,2 | 40,0 | 43,8 |
| 26 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 122,6 | 129,6 | 164,3 | 132,6 | 122,7 |
| 27 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,92 | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| 28 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,92 | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |

Сравнение проектных и фактических показателей разработки

Действующим проектным документом, является «Дополнение к проекту разработки месторождения Жолдыбай Северный» (2014г), в котором к реализации был принят 2-вариант разработки. В данном разделе для оценки эффективности системы разработки поведено сравнение фактических показателей разработки с проектными за 2020-2024гг, утвержденными в рамках ДУПР-2014гг.

Основные проектные решения:

- Проектный уровень добычи нефти – 27,6 тыс.т.;

- Проектный уровень добычи жидкости – 634,4 тыс.т.;

- Проектный уровень закачки воды – 542,6 тыс.м3;

- Проектный добывающий фонд скважин – 31 ед.;

- Проектный нагнетательный фонд – 10 ед.;

- Проектный КИН – 0,606 доли ед.;

- Накопленная добыча нефти к концу разработки – 1 012,1тыс.т.;

- Рентабельный срок разработки – 2028г.

Для анализа расхождения фактических данных, от последних утвержденных технологических показателей, проведено сравнение в целом по месторождению, результаты которого представлены в таблице 3.2.6.

В целом по месторождению

За 2020г при проектной добыче нефти 21,1 тыс.т., было добыто 23,7 тыс.т.  Среднегодовой дебиты нефти и жидкости составили 2,1 т/сут и 35,9 т/сут соотвественно, обводненность продукции составила 94,1% при проектной 95,8%. Объем закачанной воды составил 331,0 тыс.м3. Коэффициент извлечения нефти в целом по месторождению составляет – 0,537 д.ед., фактическая накопленная добыча нефти – 896,5 тыс.т., фактическая накопленная добыча жидкости – 6207,6 тыс.т. В разработке месторождения задействовано 7 нагнетательных и 32 добывающих скважин.

За 2021г все показатели соответствуют проектным показателям, фактическая добыча нефти составила 23,5 тыс.т., при проектной 23,0 тыс.т. В фонде нагнетательных скважин фактически числятся 7 ед, по проекту – 9 ед. Обводненность продукции фактически составила 94,1% против проектного 94,4%. Дебит нефти на уровне проектного и составил 2,1 т/сут. В целом по месторождению фактически и проектный КИН составляет 0,551 доли ед., фактическая накопленная добыча нефти – 920,0 тыс.т при проектном 919,3 тыс.т, отбор от НИЗ составил 87,1%  при проектном 91,0%

За 2022г по месторождению при эксплуатационном фонде скважин 32 ед. было добыто 23,1 тыс.т нефти, 505,8 тыс.т жидкости, 0,033 млн.м3 газа. Обводненность скважинной продукции составила 95,4%. Среднесуточный дебит скважин по нефти составил 2,0 т/сут, по жидкости – 44,2 т/сут. Темп отбора от начальных извлекаемых запасов – 2,0%, от текущих извлекаемых запасов – 9,7%, выработанность запасов – 81,4%, текущий КИН составил 0,565 доли ед. Все скважины из эксплуатационного фонда были задействованы, выбытия и ввода из бурения новых скважин за данный год не было. Коэффициент эксплуатации действующих скважин добывающего фонда составил 0,98 доли ед.

За 2023г при проектной добыче нефти 19,6 тыс.т., было добыто 19,9 тыс.т.  Среднегодовой дебиты нефти и жидкости составили 1,7 т/сут и 40,0 т/сут соответственно, обводненность продукции составила 95,7% при проектной 95,3%. Объем закачанной воды составил 383,5 тыс.м3. Коэффициент извлечения нефти в целом по месторождению составляет – 0,577 д.ед., фактическая накопленная добыча нефти – 963,0 тыс.т., фактическая накопленная добыча жидкости – 7575,6 тыс.т. В разработке месторождения задействовано 9 нагнетательных и 32 добывающих скважин, что соответствует проектным значениям. ед.

В целом по месторождению на дату отчета при проектной добыче нефти 13,0 тыс.т., было добыто 18,1 тыс.т.  Среднегодовой дебиты нефти и жидкости составили 1,7 т/сут и 43,8 т/сут соответственно, обводненность продукции составила 96,2% при проектной 97,9%. Объем закачанной воды составил 402,6 тыс.м3. Коэффициент извлечения нефти в целом по месторождению составил – 0,588 д.ед., фактическая накопленная добыча нефти – 981,1 тыс.т., фактическая накопленная добыча жидкости – 8056,7 тыс.т. В разработке месторождения задействовано 9 нагнетательных и 29 добывающих скважин.

Рис. 3.2.7 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки по месторождению в целом

Таблица 3.2.6 - Сравнение фактических и проектных показателей в целом по месторождения

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДУПР-2014 |  | АР-2021 |  |  |  |  |  | ДУПР-2014 |  |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  | проект | факт | проект | факт | проект | факт | проект | факт | проект | факт |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 21,1 | 23,7 | 23,0 | 23,5 | 21,0 | 23,1 | 19,6 | 19,9 | 13,0 | 18,1 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 910,1 | 896,5 | 919,3 | 920,0 | 940,3 | 943,1 | 960,0 | 963,0 | 973,0 | 981,1 |
| 3 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,545 | 0,537 | 0,551 | 0,551 | 0,563 | 0,565 | 0,575 | 0,577 | 0,583 | 0,588 |
| 4 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 13,0 | 1,7 |
| 5 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 17,4 | 13,0 | 20,3 | 14,8 | 23,2 | 9,7 | 28,2 | 9,2 | 26,1 | 19,5 |
| 6 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 90,1 | 84,9 | 91,0 | 87,1 | 93,1 | 89,3 | 95,5 | 91,2 | 96,3 | 92,9 |
| 7 | Добыча газа, млн.м3 | 0,135 | 0,142 | 0,138 | 0,141 | 0,126 | 0,033 | 0,118 | 0,000 | 0,083 | 0,000 |
| 8 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 10,299 | 9,860 | 9,995 | 10,001 | 10,121 | 10,034 | 10,239 | 10,035 | 10,702 | 10,035 |
| 9 | Газовый фактор, м3/т | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,4 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 10 | Добыча жидкости, тыс.т | 587,4 | 404,4 | 411,7 | 401,3 | 418,6 | 505,8 | 416,4 | 460,9 | 632,0 | 481,1 |
| 11 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 7188,1 | 6207,6 | 6616,9 | 6608,9 | 7035,5 | 7114,7 | 7452,0 | 7575,6 | 11003,3 | 8056,7 |
| 12 | Обводненность продукции (по весу), % | 96,4 | 94,1 | 94,4 | 94,1 | 95,0 | 95,4 | 95,3 | 95,7 | 97,9 | 96,2 |
| 13 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 492,5 | 331,0 | 335,9 | 328,5 | 343,6 | 419,8 | 343,0 | 383,5 | 538,2 | 402,6 |
| 14 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 5733,3 | 4891,2 | 5227,1 | 5219,7 | 5570,8 | 5639,5 | 5913,8 | 6023,0 | 7836,2 | 6425,6 |
| 15 | Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, текущая, % | 94,4 | 92,3 | 92,1 | 92,3 | 92,9 | 94,1 | 93,3 | 94,5 | 97,6 | 95,1 |
| 16 | Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, накопленная, % | 86,5 | 85,6 | 86,1 | 86,0 | 86,5 | 86,6 | 86,8 | 87,1 | 79,3 | 87,3 |
| 17 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 29 |
| 20 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 29 |
| 21 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | в т.ч.: из бездействия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 24 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 25 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
|  | по жидкости | 62,7 | 35,9 | 36,7 | 35,7 | 37,3 | 44,2 | 36,1 | 40,0 | 71,3 | 43,8 |
| 26 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 149,9 | 122,6 | 107,6 | 129,6 | 110,1 | 164,3 | 109,9 | 132,6 | 163,8 | 122,7 |
| 27 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,99 |
| 28 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,99 |