## Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин

Действующим проектным документом разработки Жолдыбай Северный предусматривается применение герметизированной системы сбора и подготовки скважинной продукции.

Технологическая схема системы сбора продукции скважин Жолдыбай Северный представлена на рисунке 6.3.1, принципиальная схема системы подготовки нефти, газа и воды на пункте сбора и подготовке нефти ЦПСП Жолдыбай Северный показана на рисунке 6.3.2.

По состоянию на 01.01.2025 год фонд эксплуатационных скважин составляет - 29 единиц. Из них действующий фонд составляет – 28 скважин (25 ЭВН, 3-ШГН).

Газожидкостная смесь эксплуатационных скважин по выкидным линиям поступает в автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ) в кол-ве – 3-единиц. На автоматизированных групповых замерных установках скважины подключены к измерительному устройству, где производится поочередной замер дебита жидкости добывающих скважин.

В таблице 6.3.1. представлены характеристики трубопроводов (выкидных линий) добывающих скважин месторождения Жолдыбай Северный.

Таблица 6.3.1. Технические характеристики трубопроводов (выкидных линий) добывающих скважин месторождения Жолдыбай Северный.

| № АГЗУ | Марка АГЗУ | № скважины | Протяженность выкидной линии, м | Диаметр и толщина стенки трубопровода, мм | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б 40-14-500 | 23 | 350 | 114х7 | сталь |
|  |  | 26 | 580 | 114х7 | сталь |
|  |  | 30 | 440 | 114х7 | сталь |
|  |  | 31 | 640 | 114х7 | сталь |
|  |  | 29 | 210 | 114х7 | сталь |
|  |  | 22 | 700 | 114х7 | сталь |
|  |  | 33 | 505 | 89х6 | сталь |
|  |  | 72 | 530 | 114х7 | сталь |
|  |  | 64 | 175 | 114х7 | сталь |
| 2 | АМ 40-14-400 | 67 | 225 | 114х7 | сталь |
|  |  | 35 | 430 | 114х7 | сталь |
|  |  | 70 | 135 | 114х7 | сталь |
|  |  | 21 | 270 | 114х4,5 | сталь |
|  |  | 65 | 300 | 114х7 | сталь |
|  |  | 40 | 70 | 114х7 | сталь |
|  |  | 10 | 530 | 114х7 | сталь |
|  |  | 66 | 146 | 114х7 | сталь |
|  |  | 6н | 470 | 114х7 | сталь |
|  |  | 36 | 250 | 114х7 | сталь |
| 3 | АМ 40-14-400 | 1 | 510 | 114х7 | сталь |
|  |  | 32 | 260 | 114х7 | сталь |
|  |  | 46 | 230 | 114х7 | сталь |
|  |  | 43 | 360 | 114х7 | сталь |
|  |  | 9н | 490 | 114х7 | сталь |
|  |  | 44 | 470 | 114х7 | сталь |
|  |  | 49 | 460 | 114х7 | сталь |
|  |  | 11 | 670 | 114х7 | сталь |
|  |  | 51 | 410 | 114х7 | сталь |
|  |  | 48 | 180 | 114х7 | сталь |

Согласно таблице 6.3.1 на месторождении фунционируют 3 автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ), диаметр выкидных линии составляет Ø89х6, 114х4,5, 114х7 мм, материалом исполнения является стальные трубы.

В состав ЦПСП входят сооружения по сепарации, обезвоживанию и транспорту нефти, по подготовке газа для использования на собственные нужды, подготовка воды для поддержания пластового давления (ППД).

Газожидкостная смесь с АГЗУ поступает в нефтегазосепаратор «НГС-2,5-2000», где происходит отделение газа от нефти. На входе НГС дозируется деэмульгатор типа «Рандем 2204» с дозировкой 230 г/т дозировочной установкой БР-2,5. Отделившийся газ поступает на осушку в газосепаратор «ГС-1,6-600» и далее подается на собственные нужды на печи ПТ-16/150. Эмульсия с нефтегазосепаратора поступает на печи подогрева жидкости ПТ-16/150 №1, где нагревается до 30-40°С, что способствует ускорению деэмульсации в отстойнике ОГ-200. В ОГ происходит окончательное разделение эмульсии на нефть и воду. После отстойника нефть с содержанием воды до 5% поступает на концевую сепарационную установку (КСУ).

Нефть после II-ступени сепарации поступает в резервуар №3, оборудованный специальным маточником.

С резервуара №3 по переточному уровню 4,0 метра подготовленная нефть поступает в товарные резервуары №1, 2. С нижней перетока 2,0 метра бустерными насосами марки «К-100-80-160» №1, №2 нефть через печь подогрева нефти ПТ-16/150М №2 откачивается обратно на РВС №3 (повторная деэмульсация).

С резервуара №3 подготовленная нефть поступает в товарные резервуары №1, №2 V=1000м3 на отстой. После отстоя производится отбор проб нефти на аналитический контроль качества продукции. Подготовленная товарная нефть центробежным насосами ЦНС-180/212 №1, №2 (один насос в резерве) или поршневым насосом НБ-125 №3 с давлением Р=10–21 кгс/см2 перекачивается по нефтепроводному трубопроводу «Жолдыбай Северный – Восточный Макат», Ø219х8мм, протяженностью 20 км в центральный пункт сбора и подготовки нефти (ЦПСП) Восточный Макат для дальнейшей подготовки и сдачи потребителю АО «КазТрансОйл».

Согласно технологическому регламенту, составленный между НГДУ «Доссормунайгаз» и НГДУ Кайнармунайгаз», на ЦПСП Жолдыбай Северный подготавливается и транспортируется нефть месторождения Уаз, Уаз Восточный и Уаз Северный НГДУ «Кайнармунайгаз». Предварительно подготовленная нефть месторождении Уаз по трубопроводу «Уаз –Жолдыбай Северный» откачивается на ЦПСП Жолдыбай Северный.

Пластовая вода с отстойника ОГ-200 поступает на установку ОПФ-3000 (отстойник с патронными фильтрами), где осуществляется очистка воды от механических примесей, с дальнейшей поступлением в резервуар пластовой воды №4. С резервуара №4 пластовая вода центробежными насосами ЦНС-60/330 №№1,2 через водораспределительные пункты ВРП №№1,2 закачивается в систему ППД в нагнетательные скважины в кол-ве 9-единиц.

Технологические потери нефти

В 2023г. был составлен и утвержден документ «Норматив технологических потерь нефти и газа при подготовке, хранении и транспортировке, расхода нефти и газа на собственные нужды месторождений АО «Эмбамунайгаз», согласно которому нормативы потерь по месторождению Жолдыбай Северный составляют: нефти – 0,6190% от объема добычи нефти, газа – 0,971% от объема добычи газа.

Согласно данному документу, были рассчитаны технологические потери нефти при добыче и технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки и обустройства месторождения Жолдыбай Северный.

Под технологическими потерями нефти понимают безвозвратные потери (уменьшение массы) нефти, связанные с реализуемыми техническими проектами обустройства месторождений, обусловленные технологическими особенностями производственного цикла, а также физико-химическими характеристиками добываемой из недр нефти.

Технологические потери нефти по видам подразделяются на потери от:

- испарения нефти;

- уноса капельной нефти потоком нефтяного (попутного) газа;

- уноса капельной нефти потоками нефтепромысловых дренажных вод при подготовке нефти до товарных кондиций.

К технологическим потерям нефти не относятся:

- потери, вызванные нарушением нормативных правовых и (или) нормативно-технических документов, регламентирующих эксплуатацию оборудования, технологических процессов, сооружений;

- потери нефти, произошедшие при производстве ремонтных и (или) восстановительных работ, а также при производстве испытаний на нефтегазопромысловых объектах в процессе добычи;

- количество нефти, используемое при проведении регламентных и ремонтных работ, а также при проведении испытаний после проведения ремонтных работ;

- количество нефти, использованное на собственные и (или) коммунальные нужды.

При добыче нефти на месторождениях с герметизированными системами сбора и подготовки источником возможных технологических потерь нефти могут являться места промыслового обустройства месторождения, на которых производится сепарация (разделение) нефти, нефтяного газа и попутно добываемой пластовой воды, унос со сточной водой и в процессе испарения.

Рис. 6.3.1 – Технологическая схема системы сбора продукции скважин месторождения Жолдыбай Северный

Рис. 6.3.2. Принципиальная схема системы подготовки нефти, газа и воды на пункте сбора и подготовке нефти ЦПСП Жолдыбай Северный

## Требования к разработке программы по переработке (утилизации) газа

Правительство РК отводит одно из важнейших мест в области использования ресурсов вопросу утилизации попутного газа.

Газожидкостная смесь с небольшим содержанием газа с АГЗУ №1, №2, №3 поступает в НГС. Отделившийся от нефти в нефтегазосепараторе газ поступает в газосепаратор на осушку, а затем через используется для отопления социально-бытовых объектов (рисунок 6.4.2).

Показатели добычи и потребления попутного газа на месторождении Жолдыбай Северный указаны в таблице 6.4.1.

Так как объема попутного газа, добываемого на месторождении Жолдыбай Северный, недостаточно для обеспечения собственных нужд месторождения, то недостача газа восполняется газом из УПГ месторождения Макат Восточный, поступающим по газопроводу «Макат Восточный –Жолдыбай Северный» (рисунок 6.4.1).

Товарный газ УКПГ в качестве топлива используется для печей ПТ-16-150 №1,2, Котел водогрейный «ВВ КВа 174/Сигнал КОВ-63СТн» (для отопления столовой) (1-раб,1-резерв), Котел «Вaymak BYM-SE-24)» (для отопления хим.лаборатории) (1-раб,1-резерв), Котел газовый «Буран 47кВт» (для отопления провизорной) (1-ед), «Буран КВА-233» (2-1) (для отопления общежития) (1-раб,1-резерв), «Буран КВА-116» (2-1) (для отопления вагон общежития) (1-раб,1-резерв), Ква-500ЛЖ/Гн (2-1) (ВВ-500) (гараж, адм.зд.) (1-раб,1-резерв) Ква-350 (3-1) (ВВ-3560) (столовая на 150 мест), Ква-350 (3-1) (ВВ-3560) (столовая на 150 мест) (2-раб,1-резерв).

Рис. 6.4.3 - Обзорная карта НГДУ «Доссормунайгаз»

Таблица 6.4.2. Баланс газа по месторождению Жолдыбай Северный (вариант-1)

| № п/п | Наименование | Общее кол-во | В работе | Расход газа, м3/час |  |  | Количество часов в работе в сутки |  |  | Эксплуатация (кол-во дней в году) |  |  | Объем газа, млн м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Добыча газа, (VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 |
| 2 | Использование сырого газа на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,011 |
|  | Технологические потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000163 | 0,000149 | 0,000144 | 0,000136 | 0,000127 | 0,000118 |
| 3 | Использование топливного газа с УПГ на собственные нужды месторождения (V1), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,764 | 2,764 | 2,767 | 2,768 | 2,764 | 2,764 |
| 3.1 | ПТ-16/150 (технол. для подготовки нефти) топливный газ | 1 | 1 | 140 | 140 | 140 | 24 | 24 | 24 | 365 | 365 | 366 | 1,226 | 1,226 | 1,230 | 1,226 | 1,226 | 1,226 |
|  | ПТ-16/150 (технол. для подготовки нефти) сырой газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,011 |
| 3.2 | ПТ-16/150 (для подогрева нефти при повторной деэмульсации) | 1 | 1 | 140 | 140 | 140 | 24 | 24 | 24 | 365 | 365 | 366 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,230 | 1,226 | 1,226 |
| 3.3 | Буран КС-ТГВ-31,5 (2-1)*(для здании общежития) | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 | 24 | 365 | 365 | 366 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 3.4 | baymak BYM-SE 24(2-1) (для хим. лаборатории) | 1 | 1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 24 | 24 | 24 | 182 | 182 | 183 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 3.5 | Буран КВА-233 (2-1) (для новой столовой) | 1 | 1 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 24 | 24 | 24 | 365 | 365 | 366 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 3.6 | Таганай (VIESSMAN) (2-1) (для отопления общежития) | 1 | 1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 24 | 24 | 24 | 182 | 182 | 183 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 4 | Технологическое неизбежное сжигание газа (Vv) в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000742 | 0,000715 | 0,000705 | 0,000687 | 0,000671 | 0,000653 |
| 4.1 | Сжигание газа на дежурных горелках и при постоянной продувке факельного коллектора (V7): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 |
| 4.1.1 | Дежурная горелка | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 24 | 24 | 24 | 7 | 7 | 7 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 |
| 4.2 | При техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования при опорожнении и продувках газопроводов (ТО и ППР) V8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000322 | 0,000295 | 0,000285 | 0,000267 | 0,000251 | 0,000233 |

(рекомендуемый вариант-2)

| № п/п | Наименование | Общее кол-во | В работе | Расход газа, м3/час |  |  | Количество часов в работе в сутки |  |  | Эксплуатация (кол-во дней в году) |  |  | Объем газа, млн м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Добыча газа, (VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,012 |
| 2 | Использование сырого газа на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,011 |
|  | Технологические потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000155 | 0,000146 | 0,000136 | 0,000126 | 0,000117 | 0,000117 |
| 3 | Использование топливного газа с УПГ на собственные нужды месторождения (V1), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,764 | 2,764 | 2,764 | 2,771 | 2,765 | 2,764 |
| 3.1 | ПТ-16/150 (технол. для подготовки нефти) топливный газ | 1 | 1 | 140 | 140 | 140 | 24 | 24 | 24 | 365 | 365 | 366 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,230 | 1,226 | 1,226 |
|  | ПТ-16/150 (технол. для подготовки нефти) сырой газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,011 |
| 3.2 | ПТ-16/150 (для подогрева нефти при повторной деэмульсации) | 1 | 1 | 140 | 140 | 140 | 24 | 24 | 24 | 365 | 365 | 366 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,230 | 1,226 | 1,226 |
| 3.3 | Буран КС-ТГВ-31,5 (2-1)*(для здании общежития) | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 | 24 | 365 | 365 | 366 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 3.4 | baymak BYM-SE 24(2-1) (для хим. лаборатории) | 1 | 1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 24 | 24 | 24 | 182 | 182 | 183 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 3.5 | Буран КВА-233 (2-1) (для новой столовой) | 1 | 1 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 24 | 24 | 24 | 365 | 365 | 366 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 3.6 | Таганай (VIESSMAN) (2-1) (для отопления общежития) | 1 | 1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 24 | 24 | 24 | 182 | 182 | 183 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 4 | Технологическое неизбежное сжигание газа (Vv) в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000727 | 0,000708 | 0,000688 | 0,000669 | 0,000650 | 0,000650 |
| 4.1 | Сжигание газа на дежурных горелках и при постоянной продувке факельного коллектора (V7): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 |
| 4.1.1 | Дежурная горелка | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 24 | 24 | 24 | 7 | 7 | 7 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 | 0,000420 |
| 4.2 | При техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования при опорожнении и продувках газопроводов (ТО и ППР) V8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000307 | 0,000288 | 0,000268 | 0,000249 | 0,000230 | 0,000230 |

Примечания:

1) Все оборудование работает и потребляет топливный газ. Данные рассчитаны согласно паспортов на оборудование.

2) *Оборудование месторождения Жолдыбай Северный работает на топливном газе месторождения Восточный Макат

## Требования и рекомендации к системе ППД, качеству используемого агента

Система ППД представляет собой комплекс технологического оборудования необходимый для подготовки, транспортировки, закачки рабочего агента в пласт с целью поддержания пластового давления и достижения максимальных показателей отбора нефти из пласта.

На дату анализа на месторождении Жолдыбай Северный поддержание пластового давления (ППД) осуществляется скважинами из нагнетательного фонда, составляющего на 01.01.2025г. 9 скважин. В качестве рабочего агента используются сточная (пластовая) вода. Подготовка воды для ППД осуществляется на ЦПСП месторождения Жолдыбай Северный.

Технологическая схема системы ППД месторождении Жолдыбай Северный показана на рисунке 6.5.1.

Поддержание пластового давления на месторождении Жолдыбай Северный осуществляется посредством существующей системы ППД путем закачки воды в горизонт I-J2 через 9 действующих нагнетательных скважин (№3н, 4н, 5н, 8н, 10н, 11н, 12н, 38н, 39н, 50н).

В таблице 6.5.1 представлены характеристики трубопроводов (нагнетательных линий) нагнетательных скважин месторождения Жолдыбай Северный.

Таблица 6.5.3. Технические характеристики трубопроводов (нагнетательных линий) нагнетательных скважин месторождения Жолдыбай Северный

| № ВРП | № скважины | Характеристика нагнетательных скважин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр и толщина стенки трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материальное исполнение трубопровода |
| ВРП №1 | 39н | 114x7 | 607 | сталь |
|  | 8н | 114x7 | 440 | сталь |
|  | 11н | 89x6 | 105 | сталь |
|  | 12н | 114x7 | 520 | сталь |
| ВРП №2 | 3н | 114x7 | 160 | сталь |
|  | 4н | 114x7 | 430 | сталь |
|  | 5н | 114x7 | 420 | сталь |
|  | 10н | 114x7 | 589 | сталь |
|  | 50н | 114x7 | 1540 | сталь |

Согласно таблице 6.5.1 на месторождении фунционируют 2 водораспределительные пункты (ВРП), диаметр нагнетательных линии составляет Ø89х6, 114х7 мм, материалом исполнения является стальные трубы.

Пластовая вода с технологических резервуаров после дренирования поступает в отстойник ОГ-200, откуда отстоявшаяся вода поступает в отстойник ОПФ-3000 на подготовку. Очищенная от механических примесей и нефтепродуктов пластовая вода с отстойника ОПФ-3000 поступает в резервуар №4 V-1000м3. Пластовая вода с резервуара №4 с помощью насосных агрегатов ЦНС-60/330, (ЦНС-60/330-1-насос рабочий, 1- резервный) через расходомер марки «KROHNE-100» поступает на ВРП.

На ВРП-1 по напорному водоводу Ø159мм, L-1230м на скв №3н, 4н, №5н. На ВРП-2 по напорному водоводу Ø159мм, L-1080м в скв №8н, №11н, №12н, №39н. Насосами НБ-125 №1, №2. 1-насос рабочий, 2- насос резервный производится закачка пластовой воды в скв №50н водоводу L-1215м, а через отвод L-90мм по нагнетательной линии Ø114мм, L-600м в скв №10н.

Закачка воды на ВРП №1, ВРП №2 круглосуточная.

Анализ мощности системы ППД

На БКНС месторождения Жолдыбай Северный располагаются насосы типа:

- насос центробежный Жолдыбай Северный в количестве 2-единиц. Производительность 60 м3/ч;

Согласно проектным данным, максимальный объем закачки воды системы ППД за проектный период 2025-2030 гг. будет достигнут в 2025 году и составит 337,7 тыс. м3.

Таблица 6.5.4. Параметры работы насосов системы ППД

| № п/п | Насос | Рабочий агент | Кол-во | Закачка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | м3/год |
| 1 | ЦНС-60-330 | Попутно-добываемая вода | 2 | 2880 | 1051200 |

Как видно из таблицы 6.5.2 степень загруженности насосов не достигает максимального значения, согласно техническим характеристикам насосного оборудования. В случае увеличения объема закачки, данные насосные установки вполне смогут обеспечить необходимые режимы закачки воды системы ППД. Также в резерве находятся насосы ЦНС-60/330 – 1 единица, подача данного насоса может обеспечить полную закачку агента, в случае аварийной остановки рабочих насосов.

Требования к качеству закачиваемой воды

При применении системы ППД, особое внимание уделяется качеству закачиваемого агента в пласт, так как следствием некачественной подготовки и закачки является загрязнение пластов и низкий коэффициент нефтеотдачи.

Результаты анализа воды месторождения Жолдыбай Северный отображены в таблице 6.5.3.

Таблица 6.5.5. Результаты состава и физико-химических свойств воды, применяемой для заводнения

| Горизонт (объект) | Источники водоснабжения | Содержание механических примесей, мг/л | Содержание ионов мг*л |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты, мг/дм3 | Общая минерализация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рН | SO4- | Cl- | НСО3- | Са++ | Mg++ | K++Na+ | Fe+++F+++ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| РВС-1000 №4 | Попутно-добываемая вода | 93 | 6,06 | Не обн | 14027,64 | 64,05 | 3607,2 | 1976,0 | 83450,9 | 24,36 | 29,6 | 229825,79 |

Согласно СТ РК 1662-2007 содержание нефти и механических примесей устанавливается по таблице 6.5.4. При заводнении продуктивных пластов, содержащих сероводород, устанавливать возможность образования сернистого железа, необходимость и мероприятия для удаления ионов трехвалентного железа из воды.

Таблица 6.5.6. Допустимое содержание механических примесей и нефти в закачиваемой в продуктивный коллектор воде с целью поддержания пластового давления

| Проницаемость пористой среды коллектора, мкм2 | Коэффициент относительной трещиноватости коллектора | Допустимое содержание в воде, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | механических примесей | нефти |
| до 0,1 вкл. свыше 0,1 | - | до 3 до 5 | до 5 до 10 |
| до 0,35 вкл свыше 0,35 | от 6,5 до 2 вкл менее 2 | до 15 до 30 | до 15 до 30 |
| до 0,6 вкл свыше 0,6 | от 35 до 3,6 вкл менее 3,6 | до 40 до 50 | до 40 до 50 |

- Водородный показатель (рН) находится в пределах нормы и составляет 6,06.

- Механические примеси составляют на выходе ППД 12 мг/л и нефтепродуктов 7,4, что превышает норму. Необходимо уделить внимание качеству очистки воды (отстаивание и фильтрация).

- Необходимо проведение детального анализа на СВБ, так как наличие сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) не допускается согласно требованиям СТ РК 1662 – 2007.

- Необходим детальный анализ на содержание растворенного кислорода, чтобы определить и предотвратить процесс образования коррозии.

По результатам гиродинамических исследований коэффициент проницаемости пород по I объекту-1,3091 мкм2. Результат указанной исследования показывает, что содержание механических примесей превышает допустимое. Принимая во внимания таблицу 6.5.3 улучшить качество воды для заводнения нефтяных пластов.

При заводнении продуктивных пластов, содержащих сероводород, устанавливать возможность образования сернистого железа, необходимость и мероприятия для удаления ионов трехвалентного железа из воды.

Рис. 6.5.4 - Схема системы ППД месторождения Жолдыбай Северный

## 6.6 Требования к технологии и технике приготовления и закачки рабочих агентов в пласт при применении методов повышения нефтеизвлечения

Основными техническими требованиями к рабочему агенту для заводнения являются:

- сохранение устойчивой приемистости нагнетательных скважин;

- предотвращение осложнений при эксплуатации нагнетательных скважин из-за инкрустации подземного оборудования неорганическими солями;

- предупреждение коррозионного износа водоводов системы ППД и оборудования скважин;

- предупреждение жизнедеятельности сульфат восстанавливающих бактерий в призабойной зоне нагнетательных скважин.

На основе данных технических требований формулируются требования к качеству подготовки закачиваемых вод.

Требования к качеству закачиваемого агента

Вода используемая для заводнения нефтяных пластов должна соответствовать нормативной документации СТ РК 1662-2007 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству». Астана, 2007 г.