2.5 Запасы нефти и газа

Подсчет запасов нефти и газа по месторождению проводился трижды: в 1986, 1994, 2005 г.г.

В 2005г были пересчитаны запасы нефти и растворенного газа и утверждены ГКЗ РК (Протокол №444-058-У от 28.09.2005г). Пересчет осуществлялся на основании результатов бурения и исследования 68 скважин.

В 2013г выполнен и утвержден ГКЗ РК (Протокол №1369-13-У от 20.12.2013г) «Пересчет извлекаемых запасов нефти и растворенного в нефти газа продуктивного горизонта Ю- I».

В 2024г Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» был выполнил и утвержден ГКЗ РК (Протокол №2668-24-У от 16.05.2024г)  «Пересчет извлекаемых запасов нефти и растворенного в нефти газа продуктивного горизонта Ю-I месторождения Жолдыбай Северный…».

В таблицах 2.5.1 и 2.5.2 приведены утвержденные запасы нефти и газа.

Таблица 2.5.1 – Сводная таблица подсчетных параметров, запасов нефти и растворенного газа

| Горизонт, пласт | Блок | Зона | Категория | Площадь продуктивности, тыс.м2 | Нефтенасыщенная толщина.м | Объем продуктивных пород, тыс.м3 | Коэффициенты, доли ед. |  |  | Плотность нефти.г/см3 | Геологические запасы нефти т.т. | коэффициент извлечения нефти доли.ед | Извлекаемые запасы нефти тыс.т | Накопленная добыча нефти на 01.01.2025г., тыс.т | Остаточные запасы нефти, тыс.т |  | Газосодержание, м3/т | Геологические запасы растворенного газа млн.м3 | Извл. запасы раствор. газа. млн.м3. | Накопленная добыча газа на 01.01.2025г., млн. м3 | Остаточные запасы растворенного газа млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Открытой пористости | нефтенасыщенности. | пересчетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | балансовые | извлекаемые |  |  |  |  | балансовые | извлекаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ю-I, I пласт | I | Н | В | 709 | 5,9 | 4179 | 0,31 | 0,72 | 0,887 | 0,885 | 732 | 0,673 | 493 |  |  |  | 11,2 | 8 | 5,5 |  |  |  |
|  |  | НВ | В | 622 | 3,0 | 1877 | 0,31 | 0,72 | 0,887 | 0,885 | 329 | 0,673 | 221 |  |  |  | 11,2 | 4 | 2,5 |  |  |  |
|  | итого по I бл. |  | В | 1331 | 4,5 | 6056 |  |  |  |  | 1061 |  | 714 |  |  |  |  | 12 | 8,0 |  |  |  |
|  | II | Н | В | 313 | 5,2 | 1622 | 0,31 | 0,71 | 0,887 | 0,885 | 280 | 0,673 | 189 |  |  |  | 11,2 | 3 | 2,1 |  |  |  |
|  |  | НВ | В | 235 | 2,3 | 548 | 0,31 | 0,71 | 0,887 | 0,885 | 95 | 0,673 | 64 |  |  |  | 11,2 | 1 | 0,7 |  |  |  |
|  | итого по II бл. |  | В | 548 | 4,0 | 2170 |  |  |  |  | 375 |  | 252 |  |  |  |  | 4 | 2,8 |  |  |  |
|  | итого по Ю-I, Iпл |  | В | 1879 | 4,4 | 8226 |  |  |  |  | 1436 |  | 966 |  |  |  |  | 16 | 11 |  |  |  |
| Ю-I, II пл | I | НВ | С1 | 302 | 3,1 | 922 | 0,30 | 0,62 | 0,887 | 0,885 | 135 | 0,386 | 52 |  |  |  | 11,2 | 2 | 0,6 |  |  |  |
|  | II | НВ | С1 | 190 | 4,0 | 766 | 0,29 | 0,56 | 0,887 | 0,885 | 98 | 0,386 | 38 |  |  |  | 11,2 | 1 | 0,4 |  |  |  |
|  | итого по Ю-I, IIпл |  | С1 | 492 | 3,4 | 1688 |  |  |  |  | 233 | 0,386 | 90 |  |  |  |  | 3 | 1,0 |  |  |  |
| всего по Ю-I: |  |  | В | 1879 | 4,4 | 8226 |  |  |  |  | 1436 |  | 966 |  |  |  |  | 16 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | С1 | 492 | 3,4 | 1688 |  |  |  |  | 233 |  | 90 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 2371 | 4,2 | 9914 |  |  |  |  | 1669 |  | 1056 | 981,1 | 687,9 | 74,9 |  | 19 | 12 | 10,035 | 8,965 | 1,965 |
| Ю-II | I | ГНВ | С2 | 686 | 2,6 | 1758 | 0,30 | 0,61 | 0,887 | 0,8837 | 252 | 0,120 | 30 |  |  |  | 11,2 | 3 | 0,34 |  |  |  |
|  |  | НВ | С2 | 1255 | 1,7 | 2185 | 0,30 | 0,61 | 0,887 | 0,8837 | 314 | 0,120 | 38 |  |  |  | 11,2 | 4 | 0,42 |  |  |  |
|  | всего по Ю-II: |  | С2 | 1941 | 2,0 | 3943 |  |  |  |  | 566 |  | 68 |  |  |  |  | 6 | 0,76 |  |  |  |
| Итого по месторождению |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  | 1436 |  | 966 |  |  |  |  | 16 | 10,8 |  |  |  |
|  |  |  | С1 |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  | 90 |  |  |  |  | 3 | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 |  |  |  |  |  |  |  | 1669 |  | 1056 |  |  |  |  | 19 | 11,8 |  |  |  |
|  |  |  | С2 |  |  |  |  |  |  |  | 566 |  | 68 |  |  |  |  | 6 | 0,8 |  |  |  |

Таблица 2.5.2 –Сводная таблица подсчетных параметров, запасов свободного газа и содержащихся в газе компонентов

| Горизонт | Блок | Зона | Категория запасов | Площадь газоносности, тыс. м2 | Средневзвешенная газонасыщенная толщина, м | Объем газонасыщенных пород, тыс. м3 | Коэффициент открытой пористости, д. ед. | Коэффициент газонасыщенности, д. ед. | Пластовое давление, МПа |  | Поправка на отклонение от закона Бойля-Мариотта |  | Поправка на температуру | Коэффициент перевода технических атмосфер в физические | Начальные геологические запасы пластового газа, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальное | конечное | при нач.давлении | при конечном остат. давлении |  |  |  |
| Ю-II | I | Г | С1 | 686 | 2,6 | 1757,8 | 0,30 | 0,56 | 93 | 0 | 1,1 | 0 | 0,9513 | 0,97 | 28,0 |
| Ю-III | II | ГВ | С1 | 395 | 1,9 | 752 | 0,29 | 0,63 | 93 | 0 | 1,1 | 0 | 0,9513 | 0,97 | 13,0 |
| РТ-I |  | Г | С1 | 1921 | 9,3 | 17779 | 0,21 | 0,48 | 104,0 | 0 | 1,2 | 0 | 0,95 | 0,97 | 206,0 |
|  |  | ГВ | С1 | 1785 | 4,8 | 8636 | 0,21 | 0,48 | 104,0 | 0 | 1,2 | 0 | 0,95 | 0,97 | 100,0 |
|  | Итого по РТ-I: |  | С1 | 3706 | 7,1 | 26415 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| Итого по месторождению: |  |  | С1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 |