3.2.2. Анализ состояния выработки запасов нефти из пластов

В настоящей работе оценка выработки запасов нефти дается на основании промысловых данных учета добычи нефти и жидкости по горизонту Ю-I, в составе которого в разработке находятся I и II среднеюрские продуктивные пласты. Меридиональным сбросом F объект Ю-I делится на два блока.

Выработка запасов нефти была оценена по утвержденным в ГКЗ РК в 2024г геологическим и извлекаемым запасам нефти (Протокол ГКЗ РК №2668-24-У от 16.05.2024г).

По месторождению в целом извлекаемые запасы нефти, приуроченные к горизонту Ю-I, по категории B+С1 составляют 1056 тыс.т.

На 01.01.2025г текущий эксплуатационный фонд по объекту составляет 41 скважина, из которых 28 – добывающие, 9 – нагнетательные. Накопленный отбор нефти составляет 981,1 тыс.т., отбор от НИЗ равен 92,9%, обводненность продукции достигла значения 96,2%. Текущий КИН равен 0,588 доли ед. при утвержденном – 0,633 доли ед.

Для определения потенциальных вовлекаемых запасов нефти в процессе разработки построены характеристики вытеснения по методам зависимости накопленной добычи от ВНФ, Назарова С.Н. и Сипачева Н.В., зависимости удельной добычи от накопленной, Максимова М.И., Сазонова Б.Ф., Камбарова Г.С. Определив вовлеченные в разработку запасы и зная рекомендуемые геологические запасы нефти, рассчитан ожидаемый при существующей технологии разработки потенциальный КИН. Учитывая, что по всем методикам построения характеристик вытеснения получены близкие значения вовлеченных в процесс разработки запасов нефти, потенциальный КИН рассчитан как отношение осредненного результата значений, полученных по разным методикам, с учетом режима работы залежи и сложившейся системы разработки на предлагаемые геологические запасы. Построенные характеристики вытеснения дифференцированно вышеуказанными способами приведены на рисунке 3.2.8.

В результате построенных зависимостей определены вовлеченные запасы, которые предполагается достигнуть при существующей системе разработки текущим фондом скважин. Результаты значений приведены в таблице 3.2.7.

Как показывают результаты построения характеристик вытеснения, существующим фондом скважин возможно достичь утвержденное значение КИН.

Таблица 3.2.7 – Прогнозные вовлеченные запасы нефти и коэффициенты извлечения по объектам на 01.01.2025г.

| Показатели |  | Объекты |
| --- | --- | --- |
|  |  | I |
| Утвержденные НГЗ, тыс.т. |  | 1 669 |
| Утвержденные НИЗ, тыс.т. |  | 1 055,7 |
| Утвержденный КИН, д.ед. |  | 0,633 |
| Накопленная добыча, тыс.т. |  | 981,1 |
| Добыча нефти за 01.01.2024г, тыс.т. |  | 18,1 |
| Текущий КИН, д.ед. |  | 0,588 |
| Отбор от НИЗ, % |  | 92,9 |
| ОИЗ, тыс.т. |  | 74,6 |
| Кратность запасов, лет. |  | 4,1 |
| Вовлечённые запасы, тыс.т. |  | 1 068 |
| Потенциальный КИН, д.ед. |  | 0,640 |
| Потенциальные ОИЗ, тыс.т. |  | 125 |
| Зависимость накопленной добычи от Ln(ВНФ) | запасы | 1 058 |
|  | КИН | 0,634 |
| Методика Назарова С.Н. и Сипачева Н.В. | запасы | 1 081 |
|  | КИН | 0,648 |
| Зависимость удельной добычи от накопленной | запасы | 1 093 |
|  | КИН | 0,655 |
| Методика Максимова М.И. | запасы | 1 057 |
|  | КИН | 0,633 |
| Методика Сазонова Б.Ф. | запасы | 1 057 |
|  | КИН | 0,634 |
| Методика Камбарова Г.С. | запасы | 1 061 |
|  | КИН | 0,636 |

Рис. 3.2.8 – Характеристики вытеснения по месторождению в целом

В целом в связи с тем, что месторождение Жолдыбай Северный находится на IV стадии разработки, а общий пробуренный фонд составляет 72 скважины, на площади месторождения отсутствуют не разбуренные районы, обладающие промышленными запасами нефти, а дальнейшее эксплуатационное бурение, по большей степени, направлено на уплотнение сетки скважин.