2.2 Характеристика толщин, коллекторских свойств продуктивных горизонтов и их неоднородности

Для определения характеристики коллекторских свойств продуктивных горизонтов использованы результаты лабораторных исследований керна, данные промыслово-геофизических и гидродинамических исследований.

Результаты анализов керна. На месторождении с отбором керна пробурено 15 скважин: 14 разведочных (№№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 1 эксплуатационной (№72).

Всего с отбором керна пройдено 1368 м, общий линейный вынос керна составляет 606,9 м или 44,4% от проходки. Общее количество проанализированных образцов керна составляет 228 ед.

В пределах юрских продуктивных горизонтов проходка составила 335,1 м с линейным выносом керна 149,1 м или 44,5% от проходки. В пермотриасовых отложениях пройдено 44,8 м, с выносом керна 27,5 м, т.е. 61,4% от проходки. Всего по юре и пермотриасу проанализировано 170 образцов, количество кондиционных образцов – 127. За пределами горизонтов проанализировано 58 образца керна.

Зависимость коэффициента проницаемости от коэффициента пористости. График зависимости Кпр=f(Кп) построен по данным образцов из юрских отложений скважин №№1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 72.

Как видно на рисунке 2.2.1, зависимость свидетельствует о возрастании значений проницаемости с возрастанием пористости по степенной функции по уравнению Кпр = 0,0072108714e0,2890250691Кп с величиной достоверности аппроксимации, равной 0,5267.

Рис. 2.2.1 - Зависимость коэффициента проницаемости от коэффициента пористости

Для количественной интерпретации ГИС использованы следующие петрофизические зависимости:

- для юрских отложений – Рп=0,9873Кп-1,833, R2=0,952; Рн=0,9909Кв-1,7241, R2=0,9882;

- для пермотриасовых отложений – Рп=0,9621Кп-1,8204, R2=0,993; Рн=0,9776Кв-1,7578, R2=0,9707.

При определении коллекторских свойств и параметров вариаций по результатам лабораторного исследования керна использовалась совокупность их значений, равных или превышающих принятые величины нижних пределов пористости и проницаемости (Кпгр=20,5% и Кпргр=5 мД для юрских отложений и Кпгр=16,5% и Кпргр=1 мД для пермотриасового горизонта).

Литологическая характеристика пород-коллекторов. Юрская продуктивная толща сложена терригенными породами – песками, песчаниками, глинами, алевритами. Эти породы часто и неравномерно переслаиваются. Верхняя часть юрской продуктивной толщи, сложенная осадками батского яруса, в средней части представлена преимущественно песками серыми, темно-серыми, мелкозернистыми, глинистыми, слюдистыми. Нижняя часть толщи характеризуется увеличением пропластков и пачек глин с маломощными и редкими прослоями алевролитов и песчаников. Выделяемые в разрезе пласты и пачки литологических разностей, в основном, характеризуются относительной выдержанностью по площади. Байосская часть продуктивной толщи характеризуется увеличением глинистых прослоев и пачек, которые прослеживаются по площади и служат разделами между коллекторами, сложенными песчаными разностями с различной степенью цементации зерен. Непосредственно коллекторы Ю-I, Ю-II, Ю-III продуктивных горизонтов сложены преимущественно мелкозернистыми песками, реже песчаниками, алевролитами, алевритами.

Пермотриасовый горизонт литологически представлен терригенными алевритово-песчано-глинистыми породами. При этом верхняя половина вскрытой части разреза характеризуется в сравнении с нижним, к которой приурочена газовая залежь, заметным увеличением прослоев, песчаников. В нижней части разреза, в основном, преобладают прослои алевритов и алевролитов. Прослои и пачки сравнительно четко прослеживаются по площади месторождения.

Таким образом, по результатам исследования керна определены параметр пористости, параметр насыщения, граничные значения проницаемости, пористости, объемной глинистости, которые использованы при количественной интерпретации ГИС.

Анализ оценки ГИС. В данном отчете выполнена интерпретация по двум скважинам (67,70), которые были пробурены после «Пересчет извлекаемых запасов нефти и растворенного в нефти газа продуктивного горизонта Ю-I месторождения Жолдыбай Северный» (02.01.2013г.)

В новых скважинах выолнены исследования в открытом стволе так и в закрытом.

Виды и объемы ГИС в открытом стволе.

В скважинах 67 и 70 проведен полный комплекс ГИС (ГК, СГК, кавернометрия, КС, БК, ИК, ИК-5 (ВИКИЗ), резистивиметрия, МКЗ, ПС, термометрия, ГГК-п, ННК-т, АК, инклинометрия. Исследования проводились компанией ТОО «Анега-Казахстан», регистратором «КАРСАР».

Интерпретация геофизических исследований проводилась при помощи программного обеспечения “Interactive Petrophysics”.

По данным материалов ГИС выполнена качественная интерпретация, в результате которой проведено литологическое расчленение разреза, выделены пласты-коллекторы, определены емкостные свойства пород, тип флюида, насыщающие пласты-коллекторы.

Определение объемной глинистости проводилось по методу гамма каротажа, по двойному разностному параметру.

Коэффициент пористости рассчитывался по методам ГГКп, АК и W.

Сопротивление пластовой воды для юры составляет – 0,044 Омм.

Коллектора в юрских горизонтах выделялись с учетом граничных значений пористости Кп равным 0,205 доли ед. и глинистости Кгл – 0,48 доли ед. Граничное значение нефтенасыщенности равно Кн=0,49 доли ед.

Виды и объемы ГИС в закрытом стволе. За период с 01.01.2021 г. по 01.01.2025 г. для определения работающих пластов-коллекторов PLT проведены 29 исследований в 20 скважинах. Определение профиля поглощения в интервалах нагнетания было проведено 16 исследований по 10 скважинам.

Для определения текущего состояния нефтенасыщенности по 34 скважинам проведены 67 исследований ИННК (импульсный нейтрон-нейтрон каротаж) приборами ИНГК-43, ИГН-43 М1, АИНК-43. Для контроля за техническим состоянием эксплуатационной колонны проведены 81 исследований по 38 скважинам.

Комплекс исследований выполнен несколькими сервисными компаниями: ТОО «Анега-Казахстан», ТОО «Атыраупромгеофизика», ТОО «БатысГеоЗерттеу», АО «Узеньпромгеофизика», ТОО «АтырауГеоКонтроль». Исследования проводились регистраторами «ВУЛКАН» и «КЕДР».

В скважинах проведен комплекс исследований: гамма каротаж (ГК), локатор муфт (ЛМ), термометрия (ТМ), манометрия (МН), влагометрия (ВЛГ), барометрия (БР), расходометрия (Р), плотнометрия (ПЛ), резистивиметрия (РЕЗ), СГДТ, термоиндикатор притока (СТИ), ИННК, ИНГК, ЭМДС, АКЦ, профиль притока и поглощения.

Для оценки качества цементирования колонн проводилась акустическая цементометрия (АКЦ) регистраторам КЕДР с приборами АК-73Ц, АКТ-60, МАК-2, МАК-42, АКВ-НВ. Состояние сцепления цементного камня с колонной и с породой оценивалось по данным акустической цементометрии (АКЦ).

В дальнейшем рекомендуется продолжить исследования методами ГИС-контроля в эксплуатационных скважинах для контроля текущего состояния пластов-коллекторов, а также выявления возможных интервалов заколонных перетоков пластовой воды.

При определении коллекторских свойств и параметров вариаций по результатам лабораторного исследования керна использовалась совокупность их значений, равных или превышающих принятые величины нижних пределов пористости и проницаемости.

Для определения характера поведения пород-коллекторов проведен статистический анализ по разрабатываемым объектам. Результаты обобщенных значений общих, нефтенасыщенных, газонасыщенных и водонасыщенных толщин, а также полученные показатели неоднородности нефтяных пластов представлены в таблицах 2.2.1 и 2.2.2.

Таблица 2.2.1 - Характеристика толщин продуктивных горизонтов

| Толщина | Наименование | ЧГЗ |  |  |  |  | ГНЗ |  |  |  |  | ГВЗ |  |  |  |  | ЧНЗ |  | ВНЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ю-I-1 | Ю-I-2 | Ю-II | Ю-III | РТ-I | Ю-I-1 | Ю-I-2 | Ю-II | Ю-III | РТ-I | Ю-I-1 | Ю-I-2 | Ю-II | Ю-III | РТ-I | Ю-I-1 | Ю-I-2 | Ю-I-1 | Ю-I-2 |
| Общая | Количество скважин, шт | - | - | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | - |  |  | 1 |  | 34 |  | 13 | 17 |
|  | Средняя, м | - | - | - | - | 11,90 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 17,70 | - | 10,33 | - | 9,09 | 41,01 |
|  | Интервал изменения, м | - | - | - | - | 4,8-19,0 | - | - | 23-27 | - | - | - | - | - | 17,7-17,7 | - | 2,5-18,3 | - | 2,6-11,5 | 20,0-46,5 |
| Газонасыщенная | Количество скважин, шт |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - | - |
|  | Средняя, м | - | - | - | - | 8,50 | - | - | 3,95 | - | - | - | - | - | 3,40 | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения, м | - | - | - | - | 4,8-12,2 | - | - | 3,5-4,4 | - | - | - | - | - | 3,4-3,4 | - | - | - | - | - |
| Нефтенасыщенная | Количество скважин, шт |  |  |  |  | - |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  | 34 |  | 13 | 17 |
|  | Средняя, м | - | - | - | - | - | - | - | 3,45 | - | - | - | - | - | - | - | 5,78 | - | 3,35 | 4,32 |
|  | Интервал изменения, м | - | - | - | - | - | - | - | 3,4-3,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5-14,6 | - | 1,2-6,0 | 1,1-9,0 |
| Эффективная | Количество скважин, шт |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 34 |  | 13 | 17 |
|  | Средняя, м | - | - | - | - | 8,50 | - | - | 13,25 | - | - | - | - | - | 10,80 | - | 5,78 | - | 6,08 | 36,87 |
|  | Интервал изменения, м | - | - | - | - | 4,8-12,2 | - | - | 10,5-16 | - | - | - | - | - | 10,8-10,8 | - | 2,5-14,6 | - | 2,6-9,8 | 14,6-46,4 |

Продолжение таблицы 2.2.1

| Толщина | Наименование | В целом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ю-I-1 | Ю-I-2 | Ю-II | Ю-III | РТ-I |
| Общая | Количество скважин, шт | 64 | 63 | 14 | 12 | 7 |
|  | Средняя, м | 9,39 | 36,65 | 18,54 | 19,73 | 24,46 |
|  | Интервал изменения, м | 2,2-18,3 | 7,8-53,0 | 3,1-32,9 | 13,4-30,7 | 15,8-35,2 |
| Газонасыщенная | Количество скважин, шт | - | - | 2 | 1 | 2 |
|  | Средняя, м | - | - | 3,95 | 3,40 | 11,40 |
|  | Интервал изменения, м | - | - | 3,5-4,4 | 3,4-3,4 | 9,2-13,6 |
| Нефтенасыщенная | Количество скважин, шт | 47 | 17 | 2 | - | - |
|  | Средняя, м | 5,01 | 3,86 | 3,45 | - | - |
|  | Интервал изменения, м | 1,2-14,6 | 1,6-6,3 | 3,4-3,5 | - | - |
| Эффективная | Количество скважин, шт | 64 | 63 | 14 | 12 | 7 |
|  | Средняя, м | 5,67 | 25,08 | 14,17 | 7,21 | 14,97 |
|  | Интервал изменения, м | 2,2-14,6 | 3,2-46,4 | 2,5-32,0 | 3,2-12,6 | 9,2-22,4 |

Таблица 2.2.2 - Статистические показатели характеристик неоднородности горизонтов

| Горизонт | Кол-во скв-н, используемых для определения | Коэфф-т песчанистости, kп |  | Коэфф-т расчлененности, kр |  | Характеристика прерывистости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднее значение | коэфф. вариации | среднее значение | коэфф. вариации |  |
| Ю-I-1 | 64 | 0,46 | 0,350 | 2,58 | 0,427 | 1,0 |
| Ю-I-2 | 63 | 0,60 | 0,463 | 4,29 | 0,449 | 1,0 |
| Ю-II | 14 | 0,55 | 0,580 | 2,71 | 0,510 | 1,0 |
| Ю-III | 12 | 0,32 | 0,337 | 3,67 | 0,358 | 1,0 |
| РТ-I | 7 | 0,56 | 0,180 | 4,14 | 0,396 | 0,7 |

Результаты оценки коллекторских свойств продуктивных отложений и их насыщенности, определенных по ГИС, по керну и по гидродинамическим исследованиям скважин приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 - Характеристика коллекторских свойств и нефтегазонасыщенности

| Метод определения | Наименование | Проницаемость, мкм2*10-3 | Пористость, доли ед. | Нефтенасыщенность, доли ед. | Газонасыщенность, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Горизонт Ю-I, пласт I |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 7 | 8 | - | - |
|  | Количество определений | 26 | 48 | - | - |
|  | Среднее значение | 409 | 0,351 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,6 | 0,15 | - | - |
|  | Интервал изменения | 19-2820 | 0,22-0,456 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 38 | 38 | 37 | - |
|  | Количество определений | 88 | 88 | 84 | - |
|  | Среднее значение | 1125,4 | 0,30 | 0,71 | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,25 | 0,087 | 0,148 | - |
|  | Интервал изменения | 60,8-5583,4 | 0,24-0,350 | 0,50-0,89 | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 22 | - | - | - |
|  | Количество определений | 26 | - | - | - |
|  | Среднее значение | 1458,6 | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,14 | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 16,4-6430 | - | - | - |
| Горизонт Ю-I, пласт II |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 4 | 4 | - | - |
|  | Количество определений | 19 | 28 | - | - |
|  | Среднее значение | 839 | 0,327 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,58 | 0,22 | - | - |
|  | Интервал изменения | 14,4-5743,8 | 0,262-0,403 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 13 | 13 | 11 | - |
|  | Количество определений | 20 | 20 | 15 | - |
|  | Среднее значение | 229,7 | 0,293 | 0,581 | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,558 | 0,095 | 0,104 | - |
|  | Интервал изменения | 43,6-576,5 | 0,25-0,34 | 0,49-0,69 | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 2 | - | - | - |
|  | Количество определений | 2 | - | - | - |
|  | Среднее значение | 1390,7 | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 37,9-2936,8 | - | - | - |

Продолжение таблицы 2.2.3

| Горизонт Ю-I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 7 | 8 | - | - |
|  | Количество определений | 45 | 76 | - | - |
|  | Среднее значение | 590,7 | 0,342 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,74 | 0,14 | - | - |
|  | Интервал изменения | 14,4-5743,8 | 0,22-0,456 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 39 | 39 | 38 | - |
|  | Количество определений | 108 | 108 | 99 | - |
|  | Среднее значение | 215 | 0,30 | 0,74 | - |
|  | Коэффициент вариации | 15,05 | 0,090 | 0,160 | - |
|  | Интервал изменения | 43,6-5583,4 | 0,238-0,350 | 0,488-0,892 | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 39 | - | - | - |
|  | Количество определений | 51 | - | - | - |
|  | Среднее значение | 1927,7 | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,78 | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 27,15-6063,7 | - | - | - |
| Горизонт Ю-II |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 6 | 6 | - | - |
|  | Количество определений | 15 | 22 | - | - |
|  | Среднее значение | 369 | 0,27 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,03 | 0,16 | - | - |
|  | Интервал изменения | 25-1180 | 0,20-0,33 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Количество определений | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Среднее значение | 413,7 | 0,33 | 0,60 | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - |
| Горизонт Ю-III |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 4 | 5 | - | - |
|  | Количество определений | 6 | 9 | - | - |
|  | Среднее значение | 55 | 0,31 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,63 | 0,15 | - | - |
|  | Интервал изменения | 5-274 | 0,22-0,39 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Количество определений | 3 | 3 | - | 3 |
|  | Среднее значение | 427,5 | 0,32 | - | 0,63 |
|  | Коэффициент вариации | 0,373 | 0,056 | - | 0,035 |
|  | Интервал изменения | 296,2-651,7 | 0,30-0,34 | - | 0,61-0,66 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - |
| Горизонт РТ |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | 1 | - | - |
|  | Количество определений | 19 | 20 | - | - |
|  | Среднее значение | 177 | 0,22 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 2,58 | 0,19 | - | - |
|  | Интервал изменения | 1-1676 | 0,17-0,30 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | - | 1 | - | 1 |
|  | Количество определений | - | 1 | - | 1 |
|  | Среднее значение | - | 0,21 | - | 0,48 |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 2.2.3

| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество определений | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - |

Ниже приводятся емкостно-фильтрационные характеристики продуктивных горизонтов.

Горизонт Ю-I пласт I. Коллекторские свойства охарактеризованы 48 кондиционными образцами керна из 8 скважин. Пористость коллекторов по керну изменяется в пределах от 0,22 до 0,456 доли ед., средняя величина составляет 0,351 доли ед. при коэффициенте вариации 0,15. Значение проницаемости по 26 определениям варьирует в пределах от 19 до 2820 мкм2*10-3, в среднем составляя 409 мкм2*10-3, с коэффициентом вариации 1,6.

По промыслово-геофизическим исследованиям пористость по 88 определениям меняется от 0,238 до 0,350 доли ед., со средним значением 0,30 доли ед. и коэффициентом вариации 0,087. Значение проницаемости изменяется в пределах от 60,8 до 5583,4*10-3мкм2, в среднем составляя 1125,4*10-3мкм2 при коэффициенте вариации 1,25. Средняя величина нефтенасыщенности составляет 0,71 доли ед., с интервалом изменения 0,501-0,892 доли ед. при коэффициенте вариации 0,148.

По гидродинамическим исследованиям на 26 определениях 22 скважин проницаемость изменяется от 16,4 до 6430 мкм2*10-3, среднее значение составило 1458,6 мкм2*10-3 и коэффициент вариации 1,14.

Горизонт Ю-I пласт II. Коллекторские свойства изучены по 28 кондиционным образцам керна, отобранным из скважин №№1, 10, 13, 72. Диапазон изменения пористости составляет 0,262-0,403 доли ед., средняя величина равна 0,327 доли ед., коэффициент вариации 0,22. Газопроницаемость по 19 определениям меняется в пределах от 14,4 до 5743,8 мкм2*10-3, средняя проницаемость составляет 839 мкм2*10-3, коэффициент вариации 1,58.

По данным промыслово-геофизических исследований пористость по 20 определениям из 13 скважин изменяются от 0,246 до 0,340 доли ед., среднее значение по горизонту 0,29 доли ед., коэффициент вариации равен 0,095. Проницаемость изменяется в интервале 43,6-576,5*10-3мкм2, в среднем составляя 229,7*10-3мкм2, коэффициент вариации равен 0,558. Нефтенасыщенность по 15 определениям 11-ти скважин изменяется от 0,488 до 0,690 доли ед., среднее значение составляет 0,58 доли ед., коэффициент вариации равен 0,104.

По данным гидродинамических исследований скважин проницаемость по 2 определениям меняется от 37,9 до 2936,8 мкм2*10-3, в среднем составила 1390,7 мкм2*10-3.

Горизонт Ю-II. Коллекторы горизонта охарактеризованы 22 кондиционными образцами керна. Пористость коллекторов изменяется в пределах от 0,20 до 0,33 доли ед., составляя в среднем величину, равную 0,27 доли ед. при коэффициенте вариации 0,16. Значение проницаемости коллекторов изменяется в пределах от 25 до 1180 мкм2*10-3 (15 анализов), со средним значением 369 мкм2*10-3 и коэффициентом вариации 1,03.

По геофизическим данным пористость в нефтяной части составляет 0,33 доли ед., проницаемость – 413,7*10-3мкм2, нефтенасыщенность – 0,60 доли ед.

Гидродинамические исследования не проводились.

Горизонт Ю-III. Коллекторы горизонта охарактеризованы 9 образцами керна, пористость которых варьирует в пределах от 0,22 до 0,39 доли ед., в среднем составляет 0,31 доли ед. Проницаемость коллекторов изменяется от 5 до 274 мкм2*10-3 (6 анализов).

По геофизическим данным пористость составляет в среднем 0,32 доли ед., проницаемость – 427,5*10-3мкм2. Газонасыщенность изменяется в интервале 0,611-0,662 доли ед., в среднем составляя 0,63 доли ед. при коэффициенте вариации 0,035.

Гидродинамические исследования не проводились.

Пермотриасовый горизонт РТ освещен 20 кондиционными образцами из скважины №14, согласно которым величина пористости изменяется от 0,17 до 0,30 доли ед., в среднем составляя 0,22 доли ед. при коэффициенте вариации 0,19, значения проницаемости меняются в интервале 1-1676 мкм2*10-3, среднее значение 177 мкм2*10-3 и коэффициент вариации 2,58.

По данным ГИС в пределах горизонта выявлены газовые коллектора, средняя пористость составила 0,21 доли ед., газонасыщенность – 0,48 доли ед.

Проницаемость по ГДИС не определена.

В таблице 2.2.4 приведены статистические ряды распределения проницаемости.

Таблица 2.2.4 – Статистические ряды распределения проницаемости пласта (горизонта)

| №№ п/п | Интервалы изменения, мкм2*10-3 | По данным геофизических исследований |  |  |  |  | По данным лабораторного изучения керна |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число случаев |  |  |  |  | Число случаев |  |  |  |  |
|  |  | Ю-I, пласт I | Ю-I, пласт II | Ю-II | Ю-III | РТ | Ю-I, пласт I | Ю-I, пласт II | Ю-II | Ю-III | РТ |
| 1 | 1-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
| 2 | 10-100 | 5 | 5 | - | - | - | 13 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 100-200 | 17 | 5 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 4 | 200-300 | 9 | 7 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 300-400 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 6 | 400-500 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 500-600 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 8 | 600-700 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | 700-800 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | 800-900 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 900-1000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 1000-2000 | 10 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 |
| 13 | 2000-3000 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 14 | 3000-4000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 4000-5000 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 5000-6000 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

Таким образом, коллекторские свойства, определенные разными методами, отличаются по своим значениям. Значение пористости по керну несколько выше значения по ГИС. Данные по ГИС позволяют более достоверно судить о пористости коллекторов, так как количество определений и количество скважин, охваченных исследованием по ГИС намного больше, чем по керну.

Также среднее значение проницаемости по горизонту, определенное по гидродинамическим исследованиям, в несколько раз больше значения, определенного по керну. Для характеристики проницаемости продуктивного разреза более достоверное представление даёт проницаемость, определённая по гидродинамическим исследованиям. Она характеризует проницаемость всего перфорированного интервала, а не отдельных его частей, как по анализам керна.