3.3. Обоснование принятых расчетных геолого-физических моделей пластов

3.3.1 Обоснование расчетных моделей пластов, их геолого-физических характеристик, принятых для расчета технологических показателей разработки

B основу расчетной модели, принятой для прогноза показателей разработки, положена схема слоисто- и зонально-неоднородного пласта – коллектора с использованием методики института ТатНИПИнефть. Согласно этой модели, продуктивный пласт состоит из зон различной продуктивности с линейными размерами d, а каждая зона представлена из набора слоев различной проницаемости. Изменение проницаемости по слоям и зонам имеет вероятностный характер.

Наряду с геологической характеристикой пласта, модель учитывает и физические факторы, такие как: двухфазность потока, различие вязкостей нефти, явление языкообразования и др. С учетом зональной неоднородности между элементами рассчитывают динамику добычи нефти при заданных условиях.  Расчетная модель позволяет определять технологические показатели разработки, как для режима истощения, так и для этапа поддержания пластового давления путем закачки воды и газа в пласт с учетом порядка и темпа разбуривания и ввода скважин в эксплуатацию, фактической плотности сетки скважин, режимов эксплуатации скважин.

При определении коэффициента извлечения нефти применялась апробированная в Республике Казахстан коэффициентная методика (ТатНИПИнефть), соответствующая действующим инструкциям.

Для всех рассматриваемых вариантов разработки продуктивных горизонтов месторождения расчет коэффициента извлечения нефти проводился по формуле:

|  | (4.6.1) |
| --- | --- |

где: К1 – коэффициент охвата сеткой скважин, показывающий долю дренируемого объема нефтяных залежей при данной сетке размещения скважин;

К2 – коэффициент вытеснения нефти;

К3 – коэффициент заводнения, показывающий долю извлечения подвижных запасов.

Исследования по определению параметров, характеризующих физико-гидродинамические свойства пластов месторождения, не проводились.

Коэффициент вытеснения нефти (К2) среднее значение по горизонту Ю-І равно 0,72 доли ед. (раздел 3.4).

Для расчета составляющих коэффициента охвата сеткой скважин использовались следующие формулы:

| К1 = К1’ × К1’’; | (4.6.2) |
| --- | --- |
| ; | (4.6.3) |
| ; | (4.6.4) |

В этих формулах К1I – коэффициент, показывающий возможную долю разбуривания и ввода в промышленную разработку разведанных геологических запасов нефти водонефтяных зон. Часть геологических запасов нефти этих пластов с нефтяной мощностью меньше некоторой минимальной hн.мин/hчнз, установленной по соображениям экономического характера, не будет разбурена и введена в разработку:

| (hн.мин/hчнз)2 = 1/[1+(А2/(1-А2)) ∙ mв/mн ∙ gн/gв]2; | (4.6.5) |
| --- | --- |

где: А2/(1-А2) – предельный максимально допустимый весовой водонефтяной фактор;

А2 – предельная весовая обводненность добываемой продукции, при которой наступает экономический предел рентабельности процесса добычи нефти. Данный параметр зависит от значительного ряда как технологических, так и экономических факторов, таких как: дебиты скважин, глубина залегания продуктивных пластов, предельная себестоимость и цена реализации добываемой нефти. В связи с этим, предельная обводненность добываемой продукции в расчетах для месторождения взята по литературным данным, аналогично предельной обводненности, применяемой при определении вовлеченных в разработку извлекаемых запасов в методиках Сазонова Б.Ф., Камбарова Г.С., Максимова М.М. и Назарова-Сипачева, равной 95%;

mв/mн – соотношение вязкостей воды и нефти в пластовых условиях;

gн/gв – соотношение удельных весов вытесняемой нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

Минимальная нефтенасыщенная толщина для размещения проектных скважин (hн.мин) определялась по формуле:

hнмин=hвнз1+А2⋅μв⋅γн(1−А2)⋅μн⋅γв⋅bн

|  | (4.6.6) |
| --- | --- |

Результаты расчета минимальной нефтенасыщенной толщины для размещения скважин представлены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1 – Расчет минимальной нефтенасыщенной толщины для размещения скважин по объектам

| Параметры | I объект |
| --- | --- |
| Средняя нефтенасыщенная толщина ВНЗ, м | 8,9 |
| Предельная обводненность продукции, доли ед. | 0,98 |
| Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с | 44,3 |
| Вязкость воды в пластовых условиях, мПа*с | 1,0 |
| Плотность нефти в поверхностных условиях, г/см3 | 0,885 |
| Плотность воды в поверхностных условиях, г/см3 | 1,152 |
| Объемный коэффициент, доли ед. | 1,083 |
| Минимальная нефтенасыщенная толщина для размещения скважин | 5,0 |
| Коэффициент вытеснения, К2 | 0,72 |
| Соотношение подвижностей вытесняющего агента и нефти в пластовых условиях, µ* | 27,052 |

К1II – коэффициент дренирования нефтяных пластов при данной сетке размещения добывающих скважин, учитывающий хаотическую прерывистость продуктивных пластов;

W – доля общей площади продуктивного пласта, занятой неколлектором, при взаимном совершенно хаотическом размещении зон пласта-коллектора и пласта-неколлектора. Результаты определения доли неколлектора по эксплуатационным объектам представлены в таблице 4.6.2.

Таблица 4.6.2 – Результаты определения доли неколлектора по объектам

| Объект | Средняя толщина горизонта, м | Площадь нефтеносности категории В+С1, тыс.м2 | Объем горизонта, тыс.м3 | Нефтенасыщенный объем пород, тыс.м3 | Доля неколлектора, доли ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 15,0 | 2371,0 | 35675,6 | 9914,0 | 0,722 |

d – линейный размер хаотического изменения коллекторских свойств пластов – размер отдельных зон, которыми моделируется хаотическая зональная неоднородность пластов. Можно считать, что в пределах одного пропластка изменение коллекторских свойств незначительно, и для определения линейных размеров зон неоднородности можно использовать осредненные значения длин однородных пропластков по продольному и поперечному сечению разреза. В связи с этим, для определения размеров зон неоднородности для каждого подсчетного объекта использованы осредненные длины проекции коллекторов данного продуктивного горизонта;

SI – площадь на одну скважину, км2/скв.

Коэффициент К3 в формуле КИН характеризует коэффициент заводнения и определяется по формуле:

где

К3н - доля отбора подвижных запасов за безводный период;

К3к - конечная доля отбора подвижных запасов;

А – расчетная предельная обводненность.

где

V2 – расчетная послойная неоднородность;

А2 – предельная массовая доля вытесняющего агента в дебите жидкости эксплуатационных скважин;

– коэффициент, учитывающий различие физических свойств нефти и воды в пластовых условиях:

где

,  - плотности воды и нефти;

- объемный коэффициент нефти;

К2 – коэффициент вытеснения.

Для расчета послойной неоднородности определяется проницаемость и квадрат проницаемости для каждого слоя в каждой скважине. Проводится осреднение полученных проницаемостей и их квадратичных значений для каждой скважины по горизонту в целом:

|  | (4.6.12) |
| --- | --- |

Затем осуществляется переход к неограниченно большой совокупности:

|  | (4.6.13) |
| --- | --- |

Аналогичным образом определяется зональная неоднородность (V2зон), только вместо слоев используются скважины.

– геометрическая неоднородность (неравномерность) вытеснения нефти водой в однородном слое, обусловленная точечностью и геометрией точек расположения источников и стоков, а также различием подвижностей вытесняющей воды и нефти:

(4.6.14)

– расчетная зональная неоднородность, характеризующая неравномерность стягивания фронтов вытесняющей воды с разных сторон от различных нагнетательных скважин к стягивающей добывающей скважине:

(4.6.15)

Таким образом, расчетная послойная неоднородность определяется по следующей формуле:

(4.6.16)

(4.6.17)

где:  – фильтрационный коэффициент.

=; 		   	               (4.6.18)

Для расчета дебита нефти проектных добывающих скважин в рамках настоящего отчета применена формула Дюпюи расчета фактической продуктивности несовершенной скважины, которая при расчете дебитов нефти новых скважин опирается на фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, физико-химические свойства пластовых флюидов и продуктивность скважин, полученную при проведении ГДИС:

(4.6.19)

где, k – проницаемость, мД; h – мощность интервала перфорации, м; Rk – радиус контура, м; rc – радиус скважины, м; S – скин-фактор, доли ед.; B – коэффициент объемного расширения, доли ед., для пересчета объема жидкости из поверхностных в пластовые условия. Средние значения проницаемости и скин-фактора по объектам взяты по результатам ГДИС. Физико-химические свойства нефти взяты по результатам лабораторных исследований поверхностных и пластовых проб нефти. Оптимальная депрессия для проектных скважин рассчитана по результатам проведения ГДИС и на основе фактических показателей эксплуатации уже пробуренных добывающих скважин.

Значения коэффициентов охвата, заводнения и конечного нефтеизвлечения, рассчитанных для разных вариантов, по каждому продуктивному горизонту, с учетом геологического строения и неоднородности приведены в таблице 4.6.3.

Таблица 4.6.3 – Коэффициенты нефтеизвлечения по расчетным вариантам разработки

| Объекты | Варианты | Расчетные коэффициенты, доли ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | К3 | КИН |
| I | 1 | 0,993 | 0,720 | 0,926 | 0,662 |
|  | - 2 | - 0,993 | - 0,720 | - 0,957 | - 0,684 |
|  | - 3 | - 0,993 | - 0,720 | - 0,942 | - 0,673 |