  - Обоснование выбора рекомендуемых способов эксплуатации скважин, устьевого и внутрискважинного оборудования

Технологические условия эксплуатации скважин

Выбор рационального способа подъёма жидкости из скважины, необходимого оборудования и режима его работы, с целью обеспечения проектной добычи месторождения Жолдыбай Северный исходит из геолого-физической характеристики продуктивных пластов, физико-химических свойств флюида и энергетического состояния эксплуатационных объектов.

Объединяя основные результаты проведенного анализа технологических условий, эксплуатации скважин, учитывая физико-химические свойства продукции можно сделать вывод, что дальнейшая разработка месторождения будет основана на механизированном способе добычи. Учитывая, что на месторождении текущее пластовое давление в зонах отбора снижено от начального, а обводненность продукции большинства скважин составляет свыше 90 %, эксплуатация скважин на месторождении ведется механизированным способом, с использованием установок штанговых глубинных насосов (УШГН) и установок штанговых винтовых насосов (УШВН).

Характеристика работы скважин

Весь пробуренный фонд составляет 72 ед. Из них эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 29 ед., все скважины находятся в действующем фонде. Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин составляет 9 ед., все скважины находятся в работе, 2 скважины в наблюдательном фонде, 3 скважины в консервации, 29 скважин ликвидировано.

В Проекте разработки месторождения Жолдыбай Северный в соответствии с рекомендуемым вариантом бурение новых скважин не предусматривается, рекомендуется эксплуатировать текущий действующий фонд скважин также с помощью механизированного способа добычи.

В таблице 6.1.1 приводятся показатели эксплуатации скважин по способам, включающие динамику ввода и фонд скважин, их дебиты по жидкости и обводненность продукции.

Согласно таблице 6.1.1 рентабельный период разработки считается до 2030 года, в таблице 6.1.1 наблюдается постепенное снижение фонда добывающих скважин и снижение среднего дебита жидкости на одну скважину.

Таблица 6.1.1 - Показатели эксплуатации скважин по месторождению Жолдыбай Северный

| Способ эксплуатации | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Механизированная | Ввод скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний эксплуатационный фонд | 31 | 30 | 30 | 27 | 26 | 25 |
|  | Дебит по жидкости на одну скважину, т/сут: |  |  |  |  |  |  |
|  | максимальный | - | - | - | - | - | - |
|  | минимальный | - | - | - | - | - | - |
|  | средний | 35,2 | 32,6 | 30,3 | 28,9 | 24,3 | 22,6 |
|  | Средняя обводненность, % | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,8 | 95,8 | 95,9 |

Выбор механизированного способа эксплуатации скважин

При разработке месторождения после прекращения фонтанирования, рекомендуется перевод скважин на механизированный способ эксплуатации посредством УШГН, УШВН.

Установки штангового глубинного насоса (УШГН)

УШГН с низкими эксплуатационными затратами следует применять в мало- и среднедебитных скважинах (2,5 Qж100 м3/сут) малой и средней глубины (до 2000 м). Преимуществам УШГН относятся простота регулирования подачи насоса (изменением длины хода и диаметра плунжера, числа качаний головки балансира), отсутствие дефицита и дешевизна применяемых деталей и узлов, высокая надежность при наличии осложнений, удобство обслуживания и ремонта в промысловых условиях.

Скважинное оборудование УШГН характеризуется многообразием типоразмеров. КПД установки составляет 50-60% при коэффициенте наполнения насоса 0,81,0. Для лучшей работы УШГН давление на приеме насоса должно быть рпр> 0,350,7 МПа. Хорошо работает при вязкости откачиваемой жидкости  до 200 МПас и содержании песка до 10%.

Надежная работа УШГН возможна при правильном подборе оборудования, соответствии технологического режима эксплуатации скважины, качественном выполнении монтажных работ и точном уравновешивании, а также при своевременных профилактических ремонтах и смазках.

В процессе эксплуатации станка-качалки необходим контроль за состоянием сборки, крепления подшипников, затяжки кривошипных и верхних пальцев на шатуне, а также за уравновешиванием, натяжением ремней и отсутствием течи масла в редукторе и т.п., Кроме того, следует проверять соответствие мощности и скорости вращения вала электродвигателя установленному режиму работы станка-качалки. При подключении электродвигателя необходимо, чтобы кривошипы вращались по стрелке, указанной на редукторе.

Наземное оборудование УШГН включает в себя станок-качалку, внутрискважинное оборудование УШГН состоит из колонны НКТ, глубинного насоса и штанг.

Выбор устьевого оборудования

Оборудование устья включает крестовик, установлена на колонной головке (ОКК), к боковым отводам присоединены краны (задвижки). На верхнем, горизонтальном фланце установлен посадочный фланец, на котором висит колонна НКТ, а в верхней части, на посадочном фланце – устьевой сальник СУСГ-2.

Пластовая жидкость отводится в выкидную линию, которая соединяется с тройником посредством быстроразборной конструкции, состоящей из ниппеля и накидной гайки.

К особенностям рассматриваемой конструкции относится наличие шарнирного соединения, позволяющего головке вместе с уплотнением поворачиваться и самоустанавливаться по устьевому штоку. Это уменьшает радиальные составляющие усилия взаимодействия устьевого штока с вкладышами, а значит, и износ.

Колонна насосных штанг присоединена к головке балансира СК через полированный шток. Полированные штоки работают внутри тройника – сальника, что обеспечивает хорошую герметизацию устья. С помощью канатной подвески полированный шток присоединен к головке балансира станка-качалки.

При эксплуатации УШГН рекомендуется применение станков-качалок типа СК5, СКД6, ПШН-6 в зависимости от глубины скважин, максимальной длиной хода 3 м и максимальным числом качаний в минуту – 12.

Выбор внутрискважинного оборудования

Для подъема жидкости на поверхность рекомендуется применение скважинных насосов невставного (трубного) и вставного исполнения с условными размерами диаметра 44, 57, 70мм. Насосы спускаются в скважину (146, 168 мм эксплуатационные колонны) на колонне НКТ ГОСТ 633-80 диаметром 60, 73, 89 мм.

Применяемая одноступенчатая колонна штанг диаметром 19 и 22 мм является рациональной для скважин, оборудованных станками-качалками. Компоновка труб и штанг по размеру и прочности соответствует необходимым значениям и допустимым нагрузкам, применяемые глубинные насосы по типоразмеру соответствуют добычным возможностям скважин.

Принцип работы глубинных насосов заключается в поступательно-возвратном движении плунжера, в процессе которого производится всасывание и нагнетание жидкости через внутреннюю полость насоса в насосно-компрессорные трубы. Насосно-компрессорные трубы служат для подвешивания насоса на заданной глубине и лифтом для подъема жидкости из скважины на выкидную линию скважины.

Применение на добывающих скважинах штанговых глубинных насосов дает возможность оперативно изменять параметры работы скважины в зависимости от ситуационной характеристики, посредством увеличения\уменьшения длины хода штока, либо числа качаний. В зависимости от добычных возможностей скважины могут применяться насосы различных диаметров.

Установки штангового винтового насоса (УШВН)

Для получения запланированных отборов жидкости рекомендуется эксплуатировать установками штанговых винтовых насосов фирм Nethz и SBS, оборудованных соответствующим устьевым и внутрискважинным оборудованием.

Возможность регулирования подачи насоса сменой диаметра шкива позволяет эксплуатацию винтового насоса в широком диапазоне дебитов, возможности оптимизации работы скважин без участия бригад ПРС делает эксплуатацию УШВН привлекательной в плане небольших материальных затрат.  Винтовые насосы имеют диапазон добычи от 1 до 750 м3/сут, они работают стабильно при высоком содержании воды, устойчивы к песку и абразивам.

Конструкция винтового насоса основана на спирали, состоящей из двойной спирали, и винтовой насос поднимает жидкость путем образования серии изолированных полостей, которые двигаются внутри статора винтовым движением.

Каждая полость изолирована от другой, хотя всегда есть небольшая щель между полостями, приводящая к утечке флюида, и эта щель может стать причиной снижения полезного действия насоса, поскольку возникает изнашивание ротора, потому что выше расположенные камеры всегда находятся под большим давлением, чем ниже расположенные камеры. Заводы-изготовители дают информацию, что каждая камера (каждый «подъем» или один полный оборот ротора) может создать давление приблизительно 350 кПа, поэтому существует высокий градиент давления в направлении вниз.

Эластомер является ключевым элементом в конструкции насоса: он должен быть достаточно жесткий для того, чтобы выдержать вкрапление гранул песка, а еще достаточно гибким для того, чтобы гранулы песка смогли деформировать эластомер и выйти по мере прохождения переднего края ротора. Эластомер должен быть стойким к ароматическим компонентам, которые содержатся в добываемой нефти, и установлен внутри статора с высокой точностью без дефектов, таких как пузырьки, грязь или дефекты поверхности, которые приводят к преждевременному выходу из строя. С учетом проведения возможных работ по термической обработке скважин с применением пара, эластомеры винтовых насосов должны подбираться исходя из возможного высокотемпературного воздействия.

Обычно роторы покрыты хромом с целью придания поверхности большей устойчивости к износу от стирания песком. Тем не менее, на практике наблюдается, что хром на направляющей кромке ротора изнашивается относительно быстро в течение первых нескольких месяцев, обычно оголяя сталь. Хром может наноситься повторно на использованные роторы для повторного многократного использования, если износ не слишком чрезмерный.

В процессе всего периода эксплуатации винтовых насосов на месторождении Жолдыбай Северный вся информация по эксплуатации должна тщательно сохраняться (например, срок службы, причины смены, снижение эффективности работы) для того, чтобы могли быть выбраны конструкции насосов, которые были бы оптимальными для месторождения. Заводы-изготовители насосов также весьма заинтересованы в этих данных, поскольку эти данные используются для контроля качества, что, в конечном счете, приводит к усовершенствованию продукции и оптимизации эксплуатации насосов на отдельных месторождениях. Некоторые рассматриваемые варианты для насосов, если возникнут проблемы со стандартной конструкцией, могут включать следующее:

- использование насоса большей производительности (большей объемной производительности) и эксплуатирующегося при меньшем количестве оборотов в минуту для достижения больших дебитов.

- использование борированных роторов вместо стандартных хромированных роторов.

- использование более длинных насосов с большим количеством ступеней фаз с целью увеличения срока службы, поскольку насос может сохранять коэффициент полезного действия в течение более продолжительного времени перед сменой. В этом случае, высота подъема нагнетаемой жидкости должна создавать меньшее общее давление, чем в случае с меньшим количеством подъемов, что снижает утечку и износ.

Краткое описание выбора элементов конструкции винтовых насосов приводится ниже. Более подробная информация может быть предоставлена заводами изготовителями.

Выбор винтового насоса зависит от следующих факторов:

- Тип нефти. Высокое содержание циклических (ароматических) углеводородов имеет пагубное действие на более дешевые эластомеры (разбухание эластомера приводит к повреждению эластомера и высокому крутящему моменту). Более высокого качества эластомеры типа «буна» используются в агрессивных флюидах.

- Коэффициент полезного действия насоса. Это - функция скорости утечки жидкости между полостями, а также это - функция вязкости флюида. Для воды лучше всего использовать насосы с посадкой с натягом, в которых диаметр ротора немного больше, чем диаметр статора на, пожалуй, 10-20 мм.

- Дифференциальный нагрев. Если дифференциальный нагрев является проблемой, который ведет к преждевременному износу эластомера, рекомендуется применять статор с внутренней спиральной конфигурацией. В этой конструкции заложена постоянная толщина эластомера и дифференциальный нагрев не является проблемой.

- Содержание песка. Роторы с твердым покрытием или хромированные роторы рекомендуются к применению во всех случаях, когда содержание песка превышает (>0.1%) для сопротивления и замедления истирающего действия. Поступление мелкозернистых частиц (глин) не влияет на износ конструкции винтовых насосов, поскольку глины не имеют абразивного действия. Иначе говоря, винтовые насосы могут справиться с широким спектром песчаной фракции.

- Объемная производительность. Производительность насоса является функцией дебита добычи общих флюидов скважины. В общем, общей практикой является проведение анализа выбора насоса, основываясь на ожидаемых объемах дебитов, затем выбор насоса большей производительности.

- Спускать насос рекомендуется непосредственно в интервал перфорации для более эффективного выноса поступаемого из пласта песка.

Для предотвращения прямого трения между штангами и НКТ на штангах рекомендуется устанавливать центраторы, для опорожнения труб НКТ оборудовать дренажными клапанами, для неподвижной фиксации нижнего конца НКТ, обеспечивающей спокойную работу насоса и не позволяющей отворачиваться (скручиваться) НКТ, применяются противоотворотные якоря.

Выбор скважин для оборудования УВШН должен основываться на возможности установления оптимальных режимов с учетом характеристики скважин и насосной установки. Рекомендуется установку оборудовать наземным щитом управления, позволяющим регулировать частоту оборотов в минуту (скорость вращения ротора) без остановки скважины.

  - Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин

Осложнения при эксплуатации скважин в основном связаны: с коррозией НКТ и трубопроводов внутрипромыслового сбора, с отложениями на стенках НКТ смолистых веществ, пескопроявлениями в скважинах и высокой обводненностью продукции скважин.

Мероприятия по борьбе с коррозией

Для защиты от коррозии трубопроводов при обводненности 50% и более предлагается использовать водорастворимые ингибиторы коррозии.

Активные процессы коррозии, происходящие в условиях эксплуатации нефтяных скважин, сказываются в первую очередь на аварийности насосно-компрессорных труб и нарушений герметичности обсадных колонн.

Промысловая практика эксплуатации нефтяного района Южной Эмбы показала, что значительное количество аварий происходит по причине двухсторонней коррозии НКТ и обсадных колонн.

Наружная коррозия обсадных колонн, вызванная воздействиями агрессивных минерализованных пластовых вод, может быть предотвращена путем полного подъема цементного раствора в заколонном пространстве скважин, а также применением электрохимической защиты (катодная защита).

Для защиты НКТ и внутренней поверхности обсадных колонн необходимо применять ингибиторную защиту, как наиболее эффективную в условиях добычи нефти. Подачу ингибиторов нужно осуществлять периодически подачей в кольцевое пространство между обсадной колонной и НКТ.

Мероприятия по борьбе с АСПО

Нефть месторождения тяжелая, малопарафинистая, высоковязкая, малосернистая, смолистая, с незначительным содержанием газа, следовательно, в стволе скважины, на стенках НКТ и промысловых трубопроводов имеет место формирование асфальто-смолисто-парафиновых отложений (АСПО).

Существенная роль при формировании АСПО принадлежит дебиту скважины по нефти и степени ее обводненности. С увеличением степени обводненности борьба с АСПО приобретает все большее значение.

Для предотвращения и удаления АСПО из ствола скважины рекомендуются механические, тепловые и химические способы. В качестве тепловых способов необходимо применять пропарку и промывку горячей нефтью.

К химическим способам борьбы относится промывка скважин водным раствором препарата МЛ-80. Препарат рекомендуется применять в виде растворов, приготовленных на морской или пластовой водах.

Для борьбы с возможными отложениями смолистых веществ на стенках НКТ необходимы мероприятия по систематической очистке НКТ с применением термохимических и механических методов.

Мероприятия по борьбе с пескопроявлением

В связи с тем, что непосредственно коллектора продуктивных горизонтов сложены преимущественно мелкозернистыми песками, продукция скважин содержит механические примеси (песок).

В процессе эксплуатации месторождения, сложенного слабосцементированными рыхлыми коллекторами, происходит разрушение пород призабойной зоны пласта и поступление в скважины песка, что вызывает многочисленные осложнения.

Как правило, разрушение цементирующего материала, и тем самым ослабление породы-коллектора, связано с обводнением скважин. По состоянию на 01.01.2025 г., обводненность продукции составила свыше 90 %.

Наличие песка в добываемой продукции приводит к преждевременному износу оборудования и значительным потерям времени и средств на ликвидацию последствий пескопроявления.  В глубинных винтовых насосах содержание песка в пластовом флюиде приводит к истиранию эластомеров, а в некоторых случаях и заклиниванию ротора в статоре. Выносимый из пласта песок полностью заполняет зумпфы скважин и частично перекрывает продуктивные интервалы.

Следует отметить, что существует много методов борьбы с пескопроявлением: для борьбы с абразивным износом подземного оборудования созданы всевозможные конструкции якорей, поднасосных фильтров и других защитных устройств; для крепления пород пласта в призабойной зоне скважин применяются химические, физико – химические и механические методы крепления и комбинации этих методов; наиболее простыми и доступными методами предотвращения поступления песка из пласта являются механические.

Для этой цели можно использовать проволочные, щелевые, подвесные гравийные и намывные подвесные гравийные фильтры. Трубные фильтры спускаются в скважину на обсадной трубе или с помощью НКТ внутрь обсадной колоны. Гравийные фильтры могут быть созданы на поверхности (слой гравия фракций 4-6 мм в зазоре 20-25 мм между двумя концентричными перфорированными трубами) и в скважине (намыв слоя частиц за стенки перфорированной трубы). Для хорошего задержания частиц, составляющих скелет породы, необходимо, чтобы D50/d50 и δ <D100.

- D50 и D100 диаметры зерен гравия, соответствующие 50% и 100%-ной точкам гранулометрической кривой распределения диаметров;

-	d50 – аналогично диаметр зерен песка;

-	δ – раскрытие щели трубы.

Наряду с этим будет эффективным при механизированной добыче применение песочного якоря обращенного типа. Его работа протекает следующим образом. Жидкость с песком из скважины поступает по внутренней трубке малого диаметра в корпус якоря. При этом скорость струи резко снижается и на 180º меняется направление. Вследствие этого песок осаждается в нижней части корпуса, а очищенная от него жидкость поступает к приему насоса. По мере накопления песка в корпусе якорь извлекают на поверхность, очищают от песка и снова пускают в работу. Длина кармана песочного якоря должна быть такой, чтобы заполнение его песком по времени совпадало со сроком износа и смены насоса во избежание дополнительного подъема насоса для чистки якоря.

На месторождении для предотвращения полной остановки скважин из-за пескопроявлений проводят периодические промывки забоев скважин водой прямой и обратной циркуляцией.

Рекомендуется продолжить работы по борьбе с пескопроявлениями. Для выбора наиболее эффективной технологии по борьбе с пескопроявлениями рекомендуется провести комплекс промыслово-гидродинамических и геофизических исследований скважин и пластов для определения фильтрационных и энергетических параметров призабойной зоны пласта.