8. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНА ДОБЫЧИ НЕФТИ, ГАЗА, КОНДЕНСАТА И ОБЪЕМОВ БУРОВЫХ РАБОТ

Обоснование проекта плана добычи нефти выполнено на основе результатов расчетов технико-экономических показателей по годам и технических решений, изложенных в 4-6 главах настоящего проекта.

В таблице 8.1.1 приведены плановые показатели добычи нефти по рекомендуемому 1 варианту, в целом по месторождению.

Таблица 8.1.1 - Обоснование проекта плана добычи нефти и объемов буровых работ по месторождению в целом. Вариант 1

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Добыча нефти, всего, тыс.т | 20,2 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 19,3 | 18 | 16,8 | 15,7 | 14,5 | 13,6 | 12,7 | 11,8 | 11 |
| 2 | в том числе: из переходящих скважин | 20,2 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 19,3 | 18 | 16,8 | 15,7 | 14,5 | 13,6 | 12,7 | 11,8 | 11 |
| 3 | из новых скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | механизированным способом | 20,2 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 19,3 | 18 | 16,8 | 15,7 | 14,5 | 13,6 | 12,7 | 11,8 | 11 |
| 5 | Ввод новых добывающих скважин, всего, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | в том числе: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Среднесуточный дебит нефти новой скважины, т/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Среднее число дней работы новой скважины, дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Средняя глубина новой скважины, тыс.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Эксплуатационное бурение всего, тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | в том числе: эксплуатационные скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | вспомогательные и специальные скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Расчетное время работы новых скважин предыдущего года в данном году, скв. дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расчетная добыча нефти из новых скважин предыдущего года в данном году, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Добыча нефти из переходящих скважин предыдущего года, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расчетная добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Коэффициент изменения доб. нефти перех. скв. данного года, доли ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ожидаемая добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Изменение добычи нефти из переходящих скважин, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Процент изменения добычи нефти из переходящих скважин, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мощность новых скважин, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | в том числе: под закачку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| 28 | в том числе нагнетательных в отработке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Действующий фонд добывающих скв. на конец года, ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| 30 | Перевод скважин на механизированную добычу, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Фонд механизированных скважин на конец года, ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| 32 | Ввод нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 38 | Действ. фонд нагнетательных скв. на конец года, ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 39 | Фонд введенных резервных скважин на конец года, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Средний дебит действующих скважин по жидкости, т/сут | 36,7 | 42,7 | 45,4 | 39 | 44,7 | 42,6 | 40,1 | 37,9 | 37,2 | 35,4 | 33,8 | 33,2 | 32,8 |
| 41 | Средний дебит переходящих скважин по жидкости, т/сут | 36,7 | 42,7 | 45,4 | 39 | 44,7 | 42,6 | 40,1 | 37,9 | 37,2 | 35,4 | 33,8 | 33,2 | 32,8 |
| 42 | Средний дебит новых скважин по жидкости, т/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Средняя обводненность продукции действующего фонда скв., % | 95 | 95,5 | 95,8 | 95,1 | 96,1 | 96 | 96,1 | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 |
| 44 | Средняя обводненность продукции переходящих скв., % | 95 | 95,5 | 95,8 | 95,1 | 96,1 | 96 | 96,1 | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 |
| 45 | Средняя обводненность продукции новых скважин, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Средний дебит действующих скважин по нефти, т/сут | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 47 | Средний дебит переходящих скважин по нефти, т/сут | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 48 | Средняя приемистость водонагнетательных скважин, м3/сут | 172,8 | 200,5 | 213 | 157,3 | 156,9 | 145,1 | 136,4 | 147,4 | 139,7 | 133,1 | 127 | 120,5 | 114,7 |
| 49 | Добыча жидкости, всего, тыс.т | 401,3 | 467 | 497 | 426,6 | 488,9 | 452,2 | 425,3 | 402,1 | 381,2 | 363,5 | 347 | 329,4 | 313,7 |
| 50 | в том числе: из переходящих скважин | 401,3 | 467 | 497 | 426,6 | 488,9 | 452,2 | 425,3 | 402,1 | 381,2 | 363,5 | 347 | 329,4 | 313,7 |
| 51 | из новых скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | механизированным способом | 401,3 | 467 | 497 | 426,6 | 488,9 | 452,2 | 425,3 | 402,1 | 381,2 | 363,5 | 347 | 329,4 | 313,7 |
| 53 | Добыча жидкости с начала разработки, тыс.т | 7516 | 7983 | 8480 | 8906,6 | 9395,5 | 9847,7 | 10273 | 10675 | 11056,3 | 11419,8 | 11766,7 | 12096,2 | 12409,8 |
| 54 | Добыча нефти с начала разработки, тыс.т | 963,3 | 984,4 | 1005,3 | 1026 | 1045,3 | 1063,3 | 1080 | 1095,7 | 1110,2 | 1123,8 | 1136,5 | 1148,3 | 1159,2 |
| 55 | Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. | 0,577 | 0,59 | 0,602 | 0,615 | 0,626 | 0,637 | 0,647 | 0,656 | 0,665 | 0,673 | 0,681 | 0,688 | 0,695 |
| 56 | Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, % | 83,1 | 84,9 | 86,7 | 88,5 | 90,2 | 91,7 | 93,2 | 94,5 | 95,8 | 96,9 | 98 | 99,1 | 100 |
| 57 | Темп отбора от начальных утвержденных извлекаемых запасов, % | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
| 58 | Темп отбора от текущих утвержденных извлекаемых запасов, % | 9,3 | 10,8 | 12 | 13,4 | 14,5 | 15,8 | 17,5 | 19,8 | 22,9 | 27,7 | 35,8 | 51,8 | 100 |
| 59 | Закачка воды, тыс.м3 | 359,5 | 417,1 | 443,1 | 381,7 | 435,2 | 402,5 | 378,5 | 357,8 | 339,1 | 323,2 | 308,3 | 292,6 | 278,5 |
| 60 | Закачка воды с начала разработки, тыс.м3 | 5998,9 | 6416 | 6859,1 | 7240,8 | 7675,9 | 8078,5 | 8457 | 8814,7 | 9153,8 | 9477 | 9785,3 | 10077,9 | 10356,3 |
| 61 | Газовый фактор, м3/т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Добыча нефтяного газа, млн.м3 | 0,028 | 0,03 | 0,029 | 0,029 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,022 | 0,02 | 0,019 | 0,018 | 0,016 | 0,015 |
| 63 | Добыча нефтяного газа с начала разработки, млн.м3 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |