Краткое нетехническое резюме к отчету о возможных воздействиях на

строительство утилизационной электростанции на ферросплавном газе плавильного цеха №4 Актюбинского завода ферросплавов,

филиала АО «ТНК «КАЗХРОМ»

- Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

Намечаемая деятельность утилизационная электростанция (далее – УЭС) будет расположена в границах существующей промплощадки Актюбинского завода ферросплавов (далее – Завод) (Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе).

г. Актобе расположен на 57° северной широты, 50,28° восточной долготы, проектная площадка расположена в промышленной зоне г. Актобе, на территории завода ферросплавов. Доступная площадка в основном разделена на несколько частей:

1) Основная площадка УЭС под размещение главного корпуса и основных объектов: имеет протяженность около 137 м с востока на запад и около 225 м с севера на юг;

2) Площадка вентиляторной градирни УЭС: расположена на северо-востоке от основной площадки протяженностью примерно в 65 м с востока на запад и примерно в 66 м с севера на юг;

3) Площадка под пункт подготовки природного газа (ППГ), склад ГСМ и сооружение ГО имеет протяженность около 47,5 м с востока на запад и около 94,0 м с севера на юг;

4) Площадка под здание водоподготовительной установки УЭС: расположена юго-восточней площадки охлаждающей установки, протяженность примерно в 53,0 м с востока на запад и примерно в 43,0 м с севера на юг;

5) Также в рамках проекта производятся работы по расширению некоторых существующих объектов Завода: главной понизительной подстанции №2 (ГПП-2) Завода; насосной станции технического водоснабжения Завода и воздухоразделительной установки АР-14 Завода.

С юго-восточной стороны к территории Завода примыкает территория АО «Актобе ТЭЦ», с юго-западной строительные организации и Актюбинский завод хромовых соединений, с восточной стороны территории предприятия протекает река Илек. Расстояние до реки Илек в юго-восточном направлении составляет 230 м с западной стороны от территории предприятия расположен асфальтобетонный завод на расстоянии 390 м и АЗС АФ ТОО «Sinooil» на расстоянии 115 м. С северо-западной стороны от территории предприятия расположен асфальтобетонный завод на расстоянии 570 м и нефтебаза АФ ТОО «Sinooil» на расстоянии 885 м.

Проектируемый объект утилизационной электростанцией расположен на промышленной Площадке №1 – Завод ферросплавов, в пределах территории земельного отвода Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром». Акт отвода земельного участка прилагается к проекту.

Намечаемая деятельность технологически не связана с действующим объектом – Актюбинским заводом ферросплавов, так как согласно Приложению 2 является другим видом деятельности – производством электроэнергии. Ферросплавный газ от печей плавильного цеха №4 завода является топливом для электростанции, и она также может функционировать на природном газе, получаемом не от завода.

- Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

Актю́бинская о́бласть - область в западной части Казахстана. Крупнейшая по территории область страны, а областной центр, город Актобе, крупнейший по населению областной центр республики.

Площадь 300 629 км² (1-е место), что составляет 11 % территории Казахстана.

Численность населения 939 400 человек (на 1 января 2024 года). Область находится в европейской части страны.

Область разделена на 12 районов и 1 город областного подчинения (городской акимат).

Всего в области 8 городов (Актобе, Алга, Жем, Кандыагаш, Темир, Хромтау, Шалкар, Эмба), 4 посёлка городского типа.

Актюбинская область - крупный промышленный регион Казахстана. Основа промышленности:  горнодобывающая и химическая отрасли, чёрная металлургия. Запасы полезных ископаемых составляют: газа 144,9 млрд м³, нефти 243,6 млн тонн, нефтегазоконденсата 32,7 млн тонн. Имеются крупные месторождения хромитовых (1-е место в СНГ), никеле-кобальтовых руд, фосфорита, калийных солей и других полезных ископаемых.

Проектируемый объект утилизационной электростанцией расположен на промышленной Площадке №1 – Заводе ферросплавов, в пределах территории земельного отвода Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром». Акт отвода земельного участка прилагается к заявлению.

Намечаемая деятельность технологически не связана с действующим объектом – Актюбинским заводом ферросплавов, так как согласно Приложению 2 является другим видом деятельности – производством электроэнергии. Ферросплавный газ от печей плавильного цеха №4 завода является топливом для электростанции, и она также может функционировать на природном газе, получаемом не от завода.

- Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

Оператор намечаемой деятельности - Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром».

Юридический адрес: Республика Казахстан, промышленная зона города Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 60А», 030008.

БИН - 040541002353

Директор - Абдулабеков Ержан Эдгарович,

Контактные данные: 8/7132/973765/

e-mail: ecp.dcc@erg.kz

- Краткое описание намечаемой деятельности:

  - Вид деятельности.

Основными целями инвестиционного проекта являются:

- утилизация горючего ферросплавного газа, образующегося в плавильных печах Актюбинского завода ферросплавов;

- получение	максимально	возможного	объема электрической энергии на производственные нужды завода.

  - Примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности

Участок строительства проектируемой УЭС находится в границах существующей промплощадки на территории Актюбинского завода ферросплавов, филиала АО «ТНК «Казхром» (земельный участок с кадастровым №02:036:139:1885) и не требует дополнительного отвода земельных ресурсов.

Общая площадь земельного участка – 248,0603 га.

Категория земель – земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

Целевое назначение – размещение и обслуживание производственных объектов.

Площадь условной границы проектирования 14,1700 га.

Общая площадь застройки 1,2539 га.

Географические координаты основной площадки:

| № п/п | Координатные точки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 50°20'23.57" | 57°08'22.46" |
| 2 | 50°20'36.39" | 57°08'29.68" |
| 3 | 50°20'37.39" | 57°08'07.40" |
| 4 | 50°20'57.10" | 57°08'01.00" |

  - Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта

Выбранный вариант осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду является самым рациональным вариантом, поскольку в применимые технологические решения соответствуют научным передовым технологиям с наименьшим возможным воздействием на окружающую среду среди аналогичных технологий.

- Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

  - Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

В результате реализации Проекта «Строительство утилизационной электростанции на ферросплавном газе плавильного цеха №4 Актюбинского завода ферросплавов, филиала АО «ТНК «Казхром»» повысится социально-экономическое развитие города.

Планируемые работы не приведут к значимому загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

  - Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Все проектируемые здания и сооружения ЭС располагаются на землях, отведенных для АО «ТНК «Казхром» в постоянное пользование.

О наличии на исследуемой территории лекарственных растений, растений, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан, и наличии редких и исчезающих видов растений сведений у контрольно-надзорных органов не имеется.

На данном участке отсутствуют охотничьи виды диких животных, в том числе занесенные в Красную Книгу Республики Казахстан, а также пути миграции и концентрации.

Результаты экологических исследований беспозвоночных и позвоночных животных позволяют сделать вывод о том, что природное состояние популяций, обитающих на рассматриваемой территории, остается на достаточно стабильном уровне, близком к естественному.

Трансграничное воздействие не ожидается. Воздействие на животный мир производится в пределах границы территории предприятия.

Ведение данных работ не приведет к существенному нарушению мест обитания животных, а так же миграционных путей животных в заметных размерах, в связи с чем, сколько-нибудь значимого воздействия на почвенно-растительный слой не прогнозируется.

  - Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

При реализации проекта непосредственное воздействие на недра не предполагается.

При строительстве данного объекта, не оказывается какое-либо воздействие специфического характера на геологическую среду.

Сколько-нибудь значимого дополнительного воздействия со стороны строительных площадок на почвенный покров и земли прилегающих территорий (возрастание фитотоксичности, сброс загрязняющих веществ в грунтовые воды и др.) не ожидается.

Исходя из информации о характере намечаемой производственной деятельности можно предположить, что изменения в химическом составе почв зоны воздействия проекта возможны только на уровне тенденций без превышения пороговых значений загрязняющих веществ, что обеспечит сохранение природного статуса местных почв.

  - Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Изменения русловых процессов, связанных со строительством объекта не рассматриваются, так как данные виды работ не затрагивают водные объекты.

Трансграничное воздействие на подземные воды в процессе строительства объекта отсутствует.

Истощение водных ресурсов при заборе воды не прогнозируется.

Забор воды из водных объектов не предусмотрен, а также не производится сброс воды на рельеф местности, влияние предприятия на водные объекты, опасные явления,  режимы водного потока не прогнозируется.

Остаточные последствия воздействия будут минимальными при условии выполнения вышеизложенных рекомендаций.

  - Атмосферный воздух

Характеристика источников выделения эмиссий в атмосферу

| Наименование и характеристика источников выделения эмиссий | Наименование возможных эмиссий в атмосферу |
| --- | --- |
| В период строительства |  |
| Выделение продуктов сгорания топлива в ДВС машин и механизмов | Пыль неорганическая- SiO2 (20-70%), углерод оксид, диоксид серы, сажа, оксид азота, азота диоксид, алканы С12-С19 |
| Выделение пыли строительных материалов при работе с ними (разгрузке, складировании, пересыпке и т.д. минерального материала - щебень, песчано-гравийная смесь) | Пыль неорганическая |
| Испарение ЗВ с поверхности гидроизолирующих материалов | Углеводороды С12-С19 |
| Выделение продуктов мехобработки (удаление ржавчины) металлоконструкций. | Взвешенные вещества, пыль абразивная. |
| Сварочные работы | Железо оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая, фториды, фтористые газообразные соединения, диоксид азота, оксид углерода |
| Покрасочные работы | Ацетон, бутилацетат, толуол, спирт этиловый, спирт н-бутило-вый, ксилол, уайт-спирит |
| В период эксплуатации |  |
| Завод УЭС |  |
| Котельное оборудование – 2 шт. | Сера диоксид, углерод оксид, диоксид азота, оксид азота пыль неорганическая. |
| Паровая турбоустановка с генератором * | Работает на паре, генерируемом котельным оборудованием, выбросы не ожидается |
| Газгольдер | Выбросы не ожидаются |
| Газосбросное устройство (ГСУ) | Азота (IV) диоксид (4), азот (II) оксид (6), сера диоксид (526), углерод оксид (594), пыль неорганическая. |
| Сварочные работы | Железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения |
| Покрасочные работы | Ацетон, бутилацетат, толуол, спирт этиловый, спирт н-бутило-вый, ксилол, уайт-спирит |
| Склад ГСМ (хранение масла) | Масло минеральное нефтяное |
| Масляный теплообменник | Масло минеральное нефтяное |
| * - доливка масла производится, но выбросы от них отсутствует, так как масла охлаждаются, и образуются только отходы (отработанные масла). Полная информация представлена в разделе 1.6 (Турбина паровая), стр.24 |  |

Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха.

Выбросы, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов при осуществлении операций  отсутствуют. Все выбросы в пределах экологических нормативов.

  - Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Сопротивляемость к изменению климата в данном районе достаточно велика, в связи с равнинной местностью, постоянными ветрами происходит естественное самоочищение атмосферного воздуха загрязнениями.

Планируемая деятельность благоприятно скажется на социально-экономических системах.

  - Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непременное условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в РК является гражданским долгом.

Следует отметить, что ответственность за сохранность памятников предусмотрена действующим законодательством РК. Нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры влекут за собой установленную материальную, административную и уголовную ответственность.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, культурных ландшафтов, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

Историко-культурная экспертиза проводилась на земельном участке по объекту в рамках планируемых работ по проекту: «Строительство утилизационной электростанции на ферросплавном газе плавильного цеха №4 Актюбинского завода ферросплавов, филиала АО «ТНК «Казхром».

Перед началом археологических работ на местности произведено изучение архивных материалов, осмотрены космоснимки на наличие видимых объектов историко-культурного наследия. Проведенные полевые разведки показали отсутствие объектов историко-культурного наследия. Таким образом на запрашиваемых территориях заказчиком сотрудниками ТОО "Antique-KZ" были проведены археологические исследования в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия согласно статье 127 Земельного кодекса РК от 20.06.2003 г. и статье 30 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26.12. 2019 г. На запрашиваемой территории не было обнаружено памятников историко-культурного наследия. Также заказчику были предоставлены данные о размещениях памятника на прилегающей территории.

Заключения историко-культурной экспертизы территории АО «ТНК «Казхром» согласно договору №017-2025 от 28 марта 2025 г, прилагается в приложениях.

  - Взаимодействие указанных объектов

Взаимодействие всех природно-климатических условий обуславливает природные факторы, способствующие очищению атмосферного воздуха.

Согласно районированию территории Республики Казахстан, проведенному Казахским научно- исследовательским гидрометеорологическим институтом, по потенциалу загрязнения атмосферы исследуемый район относится к III-й зоне ПЗА (зоне повышенного потенциала), что объясняется высокой естественной запыленностью и низкой вымывающей способностью осадков.

- Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства

| Код | Н а и м е н о в а н и е | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | с учетом | с учетом |
|  |  | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | (M) |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в | 0.018623 | 0.015898 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в | 0.002128 | 0.002023 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |
|  | (327) |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0113978 | 0.08298312 |
|  | диоксид) (4) |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0016283 | 0.013392132 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 0.0005668 | 0.0041045 |
|  | 583) |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.0019873 | 0.01677673 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |
|  | 516) |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0.07309609259 | 0.47583018 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.000738 | 0.000443 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.001653 | 0.00076 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.01875 | 0.09 |
|  | изомеров) (203) |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.01722222222 | 0.124 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 4.0123457e-8 | 7.8e-8 |
|  | Этиленхлорид) (646) |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.00333333333 | 0.024 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.052 | 0.14857143 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.052126 | 0.03475067 |
|  | /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.06404 | 0.05336667 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.745 | 0.745 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 27.74091 | 27.74091 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.456084 | 4.56084 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |
|  | В С Е Г О : | 29.96037074 | 39.5885114 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации

| Код | Н а и м е н о в а н и е | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | с учетом | с учетом |
|  |  | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | (M) |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в | 0.000271 | 0.00977 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в | 0.0000481 | 0.00173 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |
|  | (327) |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 16.361 | 115.4358 |
|  | диоксид) (4) |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2.6588 | 18.758 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 6.234 | 192.370565 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |
|  | 516) |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 12.2645 | 72.2106 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.0000111 | 0.0004 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.01875 | 0.5175 |
|  | изомеров) (203) |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.01389 | 0.25 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( | 0.004167 | 0.075 |
|  | 102) |  |  |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.00278 | 0.05 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир | 0.00222 | 0.04 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |
|  | 1497*) |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.00278 | 0.05 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00194 | 0.035 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( | 0.0016218 | 0.0018594 |
|  | веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |
|  | и др.) (716*) |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 | 0.1125 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.5013 | 10.692664 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |
|  | В С Е Г О : | 38.074329 | 410.6113884 |

Возможные виды и характеристика образующихся отходов производства и потребления:

Перечень, характеристика всех видов отходов, объем образования на период строительства

| № | Участок, подразделение | Наименование отходов | Код отхода | Количество образовавших отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительная площадка | Промасленная ветошь | 15/15 02/15 02 02* | 1,143 |
| 2 |  | Огарки сварочных электродов | 12/ 12 01/12 01 13 | 0,0195 |
| 3 |  | Тара из-под ЛКМ | 08/08 01/08 01 11* | 0,238504 |
| 4 |  | Смешенные коммунальные отходы | 20/20 03/20 03 01 | 20,325 |

Перечень, характеристика всех видов отходов, объем образования на период эксплуатации

Таблица 6-1

| № | Участок, подразделение | Наименование отхода | Код отхода | Количество образовавших отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утилизационная электростанция на ферросплавном газе плавильного цеха № 4 | Смешенные коммунальные отходы | 20/20 03/20 03 01 | 4,125 |
| 2 |  | Отработанные светодиодные лампы | 20/20 03/20 03 01 | 0,00781 |
|  |  | Огарки сварочных электродов | 12/ 12 01/12 01 13 | 0,0150 |
|  |  | Тара из-под ЛКМ | 08/08 01/08 01 11* | 0,76541 |
|  |  | Отработанное масло | 13/13 01/13 01 13* | 7,77 |
|  |  | Металлолом | 12/12 01/12 01 02 | 10 |

В рамках намечаемой деятельности захоронение отходов не предусмотрено.

Образующиеся отходы планируется сдавать в специализированные организации, согласно заключенным договорам.

- Вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления

В намечаемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

При выполнении работ будут соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Для этого будут предприняты следующие превентивные меры:

- проведена оценка риска аварий при эксплуатации предприятия, определены степени риска для персонала, населения и природной среды;

- разработаны и внедрены необходимые инструкции и планы действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В том числе план работы с опасными материалами (дизельное топливо, ГСМ и т.п.);

- разработаны планы эвакуации персонала и населения в случае аварии.

Готовность строительной техники и оборудования будет проанализирована специалистами и экспертами, а также контролирующими органами Казахстана.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:

-	регулярные инструктажи по технике безопасности;

-	готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования.

В целом мероприятия по ликвидации аварии должны сводиться к следующему:

-	остановка работ;

-	оповещение руководства участка работ;

-	ликвидация аварийной ситуации;

-	ликвидация причин аварии;

-	восстановление участка работ до рабочих условий, сбор и утилизация образовавшихся отходов.

Мероприятия по охране труда сводятся: к снабжению рабочих доброкачественной питьевой водой, спецодеждой; к устройству помещений для обогрева рабочих в холодное время года; к снабжению рабочих спецпринадлежностями при обслуживании электроустановок. В помещениях должны быть аптечки первой медицинской помощи.

Ежегодно все работники проходят профилактические медицинские осмотры.

С целью противопожарной защиты на всех эксплуатирующих машинах и на рабочих местах устанавливаются огнетушители, ящики с песком и соответствующий противопожарный инвентарь согласно нормативным требованиям.

7.1. Возможные существенные вредные воздействия на окружающую среду, связанные с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений

Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности очень низкая, что снижает вероятность возникновения аварий из-за природного явления.

- Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

С целью снижения негативного воздействия должны быть проведены рекультивационные мероприятия. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, и прилегающие к ним земельные участки, полностью или частично утратившие первоначальное состояние в результате техногенного воздействия. Рекультивация нарушенных и загрязненных земель проводится в соответствии с требованиями «Указаний по составлению проектов нарушенных и нарушаемых земель в РК» (Алматы, 1993) по отдельным, специально разрабатываемым проектам в два этапа: технический и биологический.

Намечаемая деятельность не приведет к потере биоразнообразия в связи со малонаселенностью животными данной территории.

Необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не прогнозируется.

  - Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потеря

Компенсацию потери биоразнообразия на постоянный и долгосрочный прирост и планируется осуществлять в виде восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности путем технической и биологической рекультивации почвенного покрова площади санитарно-защитной зоны, высадкой деревьев после окончания строительных работ. Созданная благоприятная среда  в свою очередь привлечет большое количество насекомых и  животных.

  - Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия

Необратимых негативных воздействий на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности происходить не будет. Производственная деятельность осуществляется в границах территории площадки. Деятельность не требует дальнейшего нарушения целостности почв, использования животного и растительного мира, выбросы будут осуществляться в пределах нормирования с ежеквартальным мониторингом, сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не предусмотрен.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм.

При соблюдении технологического регламента работ объект окажет нагрузку экологическую обстановку региона, однако при соблюдении всех мероприятий, требований и периодическом контроле удастся избежать необратимых последствий для здоровья и условий жизни местного населения и на окружающую среду.

При ведении работ, в целях развития социально-экономической среды, будут созданы дополнительные рабочие места для трудовых ресурсов местного населения.

Список используемой литературы

1.	Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.

2.	Классификатор отходов, утвержденный приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

3.	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №176.

4.	Перечень мероприятий по стимулированию утилизации отходов и уменьшению объемов их образования, утвержденный приказом Министра ООС РК от 12 января 2012 г. №7-п.

5.	Кодексом РК №360 – VI от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» с изменениями и дополнениями на 03.05.2022 г.;

6.	Земельный кодекс РК №442 – II от 20 июня 2003 года с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.

7.	Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

8.	Стандарты государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 28 апреля 2017 года № 217 с изменениями по состоянию на 23.10.2018 г.

9.	Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, утвержденная Приказом Министра ООС РК № 100-п от 18 апреля 2008 г., приложение №18.

10.	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК №168 от 28.02.2015 года.

11.	Типы лесных культур Казахстана, Протасов А. Н. , 1965г.

12.	Научные исследования Гетко Н. В., 1971 г.

13.	"Методика оценки рисков негативного воздействия окружающей среды на состояние здоровья населения ",  Приложение к приказу Министра здравоохранения РК от 14.05.2020 №304

14. Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды. Алматы,2004. 42 с.

15.  "Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий", Приложение 12 "Методических документов в области охраны окружающей среды",утвержденные приказом МОСиВР от 12.06.2014 г. № 221-Г (методика дублирует РНД 211.2.01.01-97, ОНД-86)

16.  Новиков С.М. Химическое загрязнение окружающей среды: основы оценки риска для здоровья населения. М. 2002. - 24 с.

17.  Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ,  загрязняющих окружающую среду Р 2.1.10.1920-04.

18. Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды. - Алматы,2004. - 42 с.

19. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих ОС Р 2.1.10.1920-04. Органы-мишени - по данным МАИР.

20. Перечень актуализированных показателей, наиболее часто использующихся для оценки риска при хроническом ингаляционном воздействии. №08ФЦ/2363 от 08.06.2012