НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

«Молочная ферма на 600 голов с возможностью расширения до 1200 голов по адресу: Актюбинская область, Мартукский район». 1 этап»

Строительство проектируемого объекта расположена в районе п.Кенсахара, в 50км от г.Актобе на северо-восток по асфальтированной автодороге г.Актобе – п.Мартук. Координаты объекта. (Географические координаты угловых точек:

- Ш 50º38’27.85”, Д 56º35’32.13”,

- Ш 50º38’19.32”, Д 56º35’37.36”,

- Ш 50º38’14.79”, Д 56º35’14.91”,

- Ш 50º38’23.00”, Д 56º35’09.87”.

Строительство молочной фермы предусматривается в три очереди. В РАМКАХ ДАННОГО ПРОЕКТА ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТОЛЬКО ПЕРВОГО ЭТАПА.

На первом этапе планируется размещение основного блока состоящего из одного коровника на 600 голов с родильным отделением, телятника на 360 голов, доильно-молочным блоком, переходной галереей. Так же в состав первой очереди включены все объекты вспомогательного назначения согласно санитарно-эпидемиологических и зооветеринарных требований, объекты кормовой базы, хранения отходов производства, объекты водоснабжения и энергообеспечения, трансформаторная инфраструктура, подъездная автодорога.

На втором этапе (очереди) планируется строительство второго коровника на 600 голов, арочного телятника на 240 голов, РММ по обслуживанию с/х машин и оборудования.

Технология содержания, кормления, доения, поставка оборудования и конструкций молочной фермы на 600 - 1200 голов предусматривается от голландской фирмы VANDERPLOEG INTERNATIONAL B.V.

Молочная ферма на 600 голов с возможностью расширения до 1200 голов. а) коровы:

- дойные;

- сухостойные (стельные, которых прекратили доить за 2 месяца до отела);

- новотельные (первые две недели после отела);

первотелки (растелившиеся нетели). б) нетели – стельные телки

в) телята молочных пород от рождения до 6 месяцев (в том числе профилакторный период до 14-20 дней)

г) молодняк молочных пород от 6 до 18 месяцев

В проекте содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами от источников на период строительства, определены предложения по охране природной среды, приведены основные характеристики проведения работ, рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения, воздействие отходов предприятия на окружающую среду. Кроме того, в разделе проведен предварительный расчет платежей за загрязнение окружающей среды.

Источники шумового воздействия

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, основными из которых являются:

- проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными данными;

- проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров. Объемно-пространственное решение и планировка территории приняты с учетом функциональных требований санитарных норм, пожарной безопасности. До начала строительства необходимо выполнить все работы подготовительного периода.

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков препятствуют развитию процессов водной эрозии.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный и животный мир не ожидается.

При реализации проектных решений объекта будут созданы условия для изменения социально-экономических условий жизни местного населения и отразится в решении задач улучшения благосостояния жителей.

В проекте также приведены данные по выбросам, водопотреблению и водоотведению проектируемого объекта, качественному и количественному составу отходов, образующихся в процессе деятельности проектируемого объекта.

Выбросы:

В период строительства от объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух ориентировочно выбрасываются ЗВ следующих наименований:

- Алюминия оксид (кл. опасности 2)- 0,0000073 т/ период,

- Железо (II, III) оксиды (кл. опасности 3) – 0,01552 т/период;

- Марганец и его соединения (кл. опасности 2) – 0,00179 т/период;

- азота диоксид  (кл. опасности 2)  – 0,00182 т/период,

- диметилбензол (к.о.3) – 0,0723307 т/период,

- метилбензол (к.о. 3) – 0,0725 т/период,

- бутилацетат (к.о.4) – 0,014 т/период,

- пропан -2-он (к.о.4) – 0,18 т/период,

- уайт-спирит (к.о. 4) – 0,041154 т/период,

- пыль неорганическая содержащая двуокись кремния выше 20-70 % (к.о.3) – 1,6908701 т/период,

- алканы с12-с19 (к.о.4) – 0,01115682 т/период.

Всего объем выбросов ЗВ на период строительства – 2,10114892 т/период.

Отходы.

Перечень и объем образующихся отходов на период строительства: бытовые отходы (ТБО); промасленная ветошь, огарки сварочных электродов; жестяные банки из-под краски.

Ориентировочные объемы образование отходов на период строительства: 8,71299554 тонн/период, из них: - смешанные коммунальные отходы (неопасный отход) – 3,662 т/период; - огарки сварочных электродов (неопасный отход) – 0,01554954 т/период, тары из-под лакокрасочные материалов (опасный отход) – 0,029645 т/период, строительный отходы – 5 тонн/период., промасленная ветошь (опасный отход)– 0,005801 т/период.

Водоснабжение и канализация на период СМР - вода питьевая - привозная бутилированная. На период СМР сброс сточных вод планируется в существующие сети.