Список исполнителей

1. Минсеитов Нурахмет Алтаевич – ведущий инженер;

2. Нуртазин Адильбек Тугельбаевич – инженер-эколог;

3. Балтурин Ануарбек Болатович – инженер-эколог;

4. Канибетова Нурия Жарасовна – инженер-эколог;

5. Есалина Айгерим Максатовна – инженер-эколог.

содержание

ВВЕДЕНИЕ	9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	10

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	12

1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	13

1.1	Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	13

1.1.1Характеристика современного состояния воздушной среды	17

1.2 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	21

1.3 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух	22

1.4 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов	22

1.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	37

1.5.1 Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ	105

1.5.2 Обоснование размера санитарно-защитной зоны	105

1.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	135

1.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	135

1.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий	168

1.8.1. Мероприятия по предотвращению выбросов в атмосферный воздух	222

1.8.2. Специальные мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух в период проведения проектируемых работ	223

2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	224

2.1	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика	224

2.2	Водный баланс объекта, с динамикой ежегодного объема забираемой свежей воды	226

2.3 Поверхностные воды	227

2.4 Подземные воды	229

2.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ	235

2.7  Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду	235

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	236

3.1	Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта	236

3.2	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период испытания объектов скважин	237

3.3	Прогнозирование воздействия испытания объектов скважин на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы	237

3.4	Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий	238

3.5	Состав, виды и методы работ по испытанию объектов скважин	239

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	240

4.1	Виды и объемы образования отходов	240

4.2	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления	242

4.3	Рекомендации по управлению отходами	242

4.4	Виды и количество отходов производства и потребления	244

5 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	245

5.1	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	245

5.1.1 Тепловое излучение	245

5.1.2 Электромагнитное излучение	247

5.1.3 Шумы	250

5.1.4 Вибрация	255

5.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	258

5.2.1 Оценка современной радиоэкологической ситуации	260

5.2.2 Мероприятия по снижению радиационного риска	261

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	262

6.1	Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта	262

6.2	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров	267

6.3	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы	267

6.4	Организация экологического мониторинга почв	268

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	269

7.1	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта	269

7.2	Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние	272

7.3	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории	272

7.4	Обоснование объемов использования растительных ресурсов	273

7.5	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	273

7.6	Ожидаемые изменения в растительном покрове	274

7.7	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания	274

7.8	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности	275

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	276

8.1	Исходное состояние водной и наземной фауны	276

8.2	Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных	288

8.3	Характеристика воздействия объекта на видовой состав	288

8.4	Возможные нарушения целостности естественных сообществ	289

8.5	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие	289

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ	291

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	292

10.1	Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности	292

10.2	Обеспеченность объекта в период испытания, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения	303

10.3	Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование	303

10.4	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)	304

10.4.1 Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу	304

10.4.2 Оценка воздействия объекта на социально-экономическую среду	306

10.5	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности	311

10.6	Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности	311

11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	312

11.1	Ценность природных комплексов, устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности	312

11.2	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта	312

11.2.1 Методика оценки воздействия на окружающую природную среду	312

11.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме реализации проектных решений	316

11.3	Вероятность аварийных ситуаций	321

11.3.1 Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций	321

11.3.2 Анализ возможных аварийных ситуаций	322

11.3.3 Оценка риска аварийных ситуаций	323

11.4	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды	324

11.5	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий	326

12 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ	329

12.1	Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	329

13 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	329

14 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	334

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	335

Лицензия на природоохранное проектирование	372

- ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды (ООС)» к «Групповому проекту расконсервации скважин № 1-С, 3-С и № 6-С на месторождении «Саркрамабас» разработан в рамках договора №003/24 от 05.01.2024 г. заключенного между ТОО «AOC Trade Group» и ТОО «АктюбНИГРИ»

Заказчиком на проектирование выступает ТОО «AOC Trade Group».

Раздел ООС выполнен ТОО «АктюбНИГРИ», г. Актобе, имеющим лицензию Министерства Энергетики РК 01340Р от 07.04.2010 года.

В разделе представлены сведения по оценке воздействия на окружающую среду, в которой определяются и оцениваются возможные экологические и социально-экономические последствия реализации намечаемых работ, а также мероприятия по предотвращению и ограничению воздействия на компоненты окружающей среды.

Основанием для разработки настоящего раздела являются:

- Договор на разработку раздела ООС;

- «Групповой проект расконсервации скважин № 1-с, 3-с и № 6-с на месторождении «Саркрамабас»

Основная цель разработки раздела охрана окружающей среды является – оценка всех факторов возможного воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

В настоящей работе охвачены и освещены основные разделы:

- Общие сведения о территории;

- Характеристика и оценка современного состояния окружающей природной среды;

- Характеристика и оценка современного состояния социально-экономической сферы;

- Анализ производственной деятельности для установления видов и интенсивности воздействия на объекты природной среды, территориального распределения источников воздействия;

- Оценка воздействия на окружающую среду при возможных аварийных ситуациях;

- Природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Данный раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными и законодательными документами в Республике Казахстан, согласно Приложению 3 к Инструкции по организации проведения экологической оценки приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

В административном отношении площадь Саркрамабас находится в пределах Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан. Расположение площади по отношению к основным транспортным линиям и объектам инфраструктуры Актюбинской области показано на рис. 1.

В орографическом отношении исследуемая площадь представляет собой пологую равнину.

За контуром контрактной территорий, на расстояний 2500м к западу от самой крайней скважины 6-С находится месторождение подземных вод Кокжиде. Воздействие на подземные воды не предполагается.

Сведения о подъездных и магистральных дорогах: областной центр г. Актобе расположен к северу от площади Саркрамабас на расстоянии 230км. К востоку от площади проходит железная дорога Актобе-Алматы, к западу от площади проходит железная дорога Кандыгаш-Атырау. Рядом с участком работ проходит магистральный нефтепровод Жанажол-Кенкияк-Атырау.

ТОО «AOC TRADE GROUP» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га., глубина геологического отвода - до кровли фундамента.

Растительный и животный мир представлен формами, типичными для пустынных зон с солончаковыми и песчаными почвами.

На рассматриваемой территории имеются неисчерпаемые ресурсы строительных материалов (песок, глина, известняк).

Рисунок 1 - Обзорная карта района работ

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данный раздел ООС к «Групповому проекту расконсервации скважин № 1-с, 3-с и № 6-с на месторождении «Саркрамабас» выполнен в соответствии с договором между ТОО «AOC Trade Group» и ТОО «АктюбНИГРИ».

Согласно контрактных обязательств и Дополнения к проекту оценочных работ на площади Саркрамабас в Мугалжарском районе Актюбинской области (разработчик ТОО «БМ Продакшн» Алматы 2017 год ), ТОО «AOC Trade Group» во II-III квартале 2017 года планирует на площади Саркрамабас расконсервацию (реконструкцию) скважин №№ 3-С,6-С с проведением в ней комплекса геолого-геофизических исследований и последующим испытанием скважины на приток углеводородного сырья (УВС).

Цель работы – промывка, чистка скважин до подошвы планируемого объекта испытания, проведение ГИС и испытание продуктивных горизонтов на приток УВС, охрана недр и окружающей среды, рациональное и комплексное использование недр, техническая безопасность и промышленная санитария при расконсервации скважин.

В настоящем РООС рассчитано воздействие на окружающую среду проектируемых  на испытание  в 2025 году  объектов, продолжительность испытания будет составлять по 90 суток на 1 объект испытания.

В 2017 году разработано Дополнение к проекту оценочных работ на площади Саркрамабас в Актюбинской области (разработчик ТОО «БМ Продакшн» Алматы).

Согласно Правил ликвидации и консервации объектов недропользования, утвержденных Совместным приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 27 февраля 2015г. №200и Министра энергетики РК от 27 февраля 2015г №155 скважины 3-С и 6-С временно законсервирована.

Согласно техническому проекту, размер отводимых во временное пользование земельных участков на скважину составят 1,7 га территории.

Проектируемые скважины находятся на контрактной территории ТОО «AOC Trade Group», поэтому дополнительного отвода земель не требуется.

Для испытания (опробования) скважин применяется установка УПА-60/80 или аналог.

Источниками энергоснабжения при испытании скважины являются дизельные двигатели.

Данные по расположению скважин с указанием географических координат, ситуационная карта в масштабе указана на рисунке 2.

Рисунок 2 - Ситуационная карта

- 1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Повышение техногенных нагрузок на природно-территориальные комплексы при освоении месторождений, добыче, переработке и транспортировке углеводородного сырья, при невыполнении экологических требований по охране окружающей среды, могут вызвать негативные изменения качества атмосферного воздуха в районе их расположения.

Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и на окружающую природную среду различными способами - от прямой и немедленной угрозы (смог и др.) до медленного и постепенного разрушения различных систем жизнеобеспечения организма.

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе испытания объектов скважин.

При производстве работ испытанию скважин на рассматриваемой территории основное воздействие на атмосферу будет происходить в процессе работы дизель-генераторных установок.

Проектом предусматривается испытание на скважинах 1-С, 3-С, 6-С на площади Саркрамабас.

  - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат района резко континентальный с продолжительным жарким и сухим летом с пыльными бурями и суховеями, иссушающими землю, и короткой холодной и малоснежной зимой с постоянным чередованием сильных морозов и оттепелей.

Континентальный климат вызывает, как правило, незначительное покрытие неба облачностью, что обуславливает большой приток солнечной радиации. Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, часто обладающих более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие от источников выбросов. Инверсии температуры затрудняют вертикальный воздухообмен, они препятствуют развитию вертикальных движений воздуха, вследствие чего под ними накапливаются водяной пар, пыль, ядра конденсации. Это благоприятствует образованию слоев дымки, тумана, облаков. Если слой инверсии располагается непосредственно над источником выбросов, в приземном слое атмосферы создаются опасные условия загрязнения, т.к. инверсионный слой ограничивает подъем выбросов и способствует их накоплению в приземном слое.

Температура  воздуха. По соотношению тепла и влаги, характеру увлажнения и другим метеорологическим показателям климат района сходен с климатом пустынно-субтропических зон Средней Азии и Ближнего Востока. По технической жесткости климат относится к наиболее жесткому.

Продолжительность безморозного периода составляет около 184 дней, а период с активными положительными температурами выше 10 °С длится около 176 дней, при этом сумма температур достигает 4000-4600 оС, гидротермический коэффициент равен 0,2-0.3.

Таким образом, совокупность климатических условий определяет способность атмосферы рассеивать продукты выбросов и формировать некоторый уровень ее загрязнения.

Температурный режим

Зима - умеренно-холодная, самый холодный месяц зимы - январь. Температура воздуха днем -6 -9°С, ночью -15 -20°С. Средние январские температуры составляют минус 13,5С, абсолютный минимум равен минус 36-40С. Устойчивые морозы начинаются в начале декабря. В декабре обычно бывает 3-4 дня с оттепелью.

В январе и феврале оттепели редки и непродолжительны. Снежный покров образуется в начале декабря, толщина его к концу зимы бывает около 15 см. За зиму бывает до 4 дней в месяц с туманами. Грунт зимой промерзает на глубину до 1 м. Относительная влажность воздуха зимой до 80%.

Весна отличается большими перепадами ночных и дневных температур. Переход от весны к лету происходит быстро. В начале весны дневная температура воздуха 0-10°С; ночью -7 -10°С; в конце сезона температура воздуха днем бывает 17-22°С, ночью -5-10°С. В первой половине мая по ночам ещё возможны заморозки. Снег стаивает в конце марта. Грунт просыхает во второй половине апреля. Влажность воздуха 50-60 %. В марте бывает до 5 дней с туманами. Летом температура воздуха днем колеблется в пределах 21-30° ночью 12-18° С. В начале и конце лета могут быть прохладные ночи с температурой до 6°С. По материалам метеостанций (Аральское море, Саксаульская), среднемесячная температура воздуха летом составляет 260С, максимум температуры наблюдается в июле и достигает 42-450С:. Температура обычно резко падает с 20 августа. Периодически случаются засухи. Относительная влажность воздуха доходит до 35%.

Осень в первой половине теплая, малооблачная. Температура воздуха днем 12-20°С; ночью 7-13°С; во второй половине - прохладная (днем 5-10°С, ночью от -0 до -10°С) с пасмурной погодой. Осадки выпадают в виде моросящих дождей, иногда со снегом. Ночные заморозки начинаются в 1-й половине октября.

Продолжительность периода с температурой воздуха выше +10°С - от 160 до 180 дней, составляя в среднем 168 дней.

Ветровой режим

Характерной особенностью климата описываемой территории является высокая динамика атмосферы, создающая условия турбулентного обмена и препятствующая развитию застойных явлений. Повторяемость штилевых ситуаций, наблюдаемых в течение года, в среднем для рассматриваемой территории составляет 12 % от общего числа наблюдений.

Среднегодовая скорость ветра по наблюдениям на метеостанциях Аральское море и Саксаульская составляет - 4,6 м/с при наиболее обычных скоростях 4,5-5,0 м/с, что превышает показатель, характеризующий среднюю скорость на территории Казахстана (3,7 м/с). Максимальная скорость ветра при порывах может достигать - 20 м/с. Средние скорости ветра достигают максимальных значений в феврале - марте - 5,2 м/с, минимальных - в сентябре - октябре, составляя 4,2 м/сек.

Зимой преобладают ветры северных и северо-восточных, а летом - южных и юго-западных румбов.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере. Следует отметить, что при подъеме нагретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, и если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться "потолок", который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастет.

Атмосферные осадки

По условиям выпадения осадков рассматриваемая территория относится к очень сухим районам. В некоторые месяцы осадки не выпадают вообще, а летом период без осадков может продолжаться несколько месяцев. Годовая сумма атмосферных осадков по материалам вышеупомянутых станций здесь колеблется от 90 до 150 мм, причём в основном они выпадают зимой и весной. Наиболее влажные месяцы - апрель и октябрь, когда выпадает до 60 % осадков. Величина испарения составляет 1500-1700 мм и значительно превышает количество осадков.

Снежный покров, как правило, устанавливается в декабре, а во второй половине марта начинается быстрое таяние снега.

Очень велика сумма часов солнечного сияния: пасмурные дни летом составляют всего 10, зимой - около 50%. Дождевые тучи часто обходят исследуемую территорию из-за сильных восходящих потоков нагретого воздуха; летом бывают «сухие дожди», которые испаряются, не достигая раскаленной поверхности пустыни. Нередко образуются вихри, иногда значительной силы.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Засушливость климата в изучаемых районах не способствуют очищению атмосферы.

По агроклиматическому районированию территория участка относится к очень сухой зоне, сумма средних суточных температур воздуха с устойчивой температурой выше 10°С колеблется в пределах 3400-4000, показатель увлажненности составляет 0,15-0,10, гидротермический коэффициент (по Селянинову Г.К.) - менее 0,3.

Влажность воздуха. Территория района относится к зоне недостаточного увлажнения. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, меняется в течение года в широких пределах. Относительная влажность <30 % и более 80 % считается дискомфортной. Наибольшая относительная влажность отмечается в зимний период (72 - 86 %). В изучаемом районе по данным на метеостанциях Аральское море и Саксаульская в среднем насчитывается 153 дня с влажностью воздуха менее 30%, а с влажностью воздуха более 80% - 60,3 дня. Следовательно, 213,3 дней в году данные районы дискомфортны для проживания человека. Годовой ход дефицита влажности, практически совпадает с годовым ходом температур, достигая максимальных значений в мае- сентябре и минимальных - в декабре - феврале. Летом часто бывают суховеи. Относительная влажность в это время очень мала и не превышает 28-34 %.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Но засушливость климата в изучаемых районах не способствует очищению атмосферы.

Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие от источников выбросов.

В целом, в основном, благодаря открытости пространства и ветровой деятельности на рассматриваемой территории происходит достаточно быстрое очищение воздушного бассейна от вредных примесей.

Неблагоприятные метеоусловия

Территория объектов в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются суховеи, сильные ветры, пыльные бури, метели, туман, грозы.

Среднее число дней с туманом составляет 7,4 % от числа дней в году. Способность атмосферы к самоочистке основано на определении соотношения факторов способствующих очищению атмосферного воздуха (осадки, сильные ветры, грозы) и факторов, увеличивающих загрязнение (штили, слабые ветры, инверсии) на какой-либо определенной территории.

Фоновые природно-климатические условия района расположения описываемой площади характеризуются активным ветровым режимом, малой повторяемостью и короткой продолжительностью штилей и приземных инверсий температур.

Проведенная различными методами комплексная оценка природной способности атмосферного воздуха к самоочищению свидетельствует, что данный район имеет неплохую (ограниченно благоприятную) природную способность к самоочищению.

Метеорологические характеристики представлены в таблице 1.1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.1

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, η | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца | -6,3 градуса мороза |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца | 28,0 градуса тепла |
| Среднегодовое количество осадков за теплый период, мм | 230 мм |
| Среднегодовое количество осадков за холодный период, мм | 135 мм |
| Среднее число дней с пыльными бурыми | 3,4 дней |
| Средняя скорость ветра за год | 2,7 м/с |
| Скорость ветра, повторяемость превышений которой за год составляет 5% | 28 м/с |
| С | 7 |
| СВ | 5 |
| В | 16 |
| ЮВ | 18 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 16 |
| З | 11 |
| СЗ | 15 |

СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ (%) НАПРАВЛЕНИЙ ВЕТРА И ШТИЛЕЙ

Рисунок 3 - Роза ветров

Рисунок 4 - Климатическая карта

Характеристика современного состояния воздушной среды

В 4 -ом квартале 2024г. специалистами экологами ТОО «АктюбНИГРИ» согласно

Договору, были выполнены работы по производственному экологическому мониторингу

окружающей среды на объекте .

Анализ отобранных проб проводился в испытательной лаборатории ТОО «АктюбНИГРИ» (Аттестат аккредитации за № КZ.Т.05.1004 от 07 декабря 2020 года до 07 декабря 2025 года).

СВЕДЕНИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Таблица 1.1.1

| Точка отбора | Наименование загрязняющего вещества | Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/м3) | Фактическая концентрация, мг/м3 | Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность | Мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "48˚ 39' 23,97'' с.ш. 55˚ 5' 59,94'' в.д" | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,2 | <0,02 | - | - |  |
| "48˚ 39' 23,97'' с.ш. 55˚ 5' 59,94'' в.д" | [330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,5 | <0,025 | - | - |  |
| "48˚ 39' 23,97'' с.ш. 55˚ 5' 59,94'' в.д" | [337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 0,201 | - | - |  |
| "48˚ 39' 23,97'' с.ш. 55˚ 5' 59,94'' в.д" | []-сероводород | 0,008 | <0,004 | - | - |  |
| "48˚ 39' 23,97'' с.ш. 55˚ 5' 59,94'' в.д" | []-формальдегид | 0,006 | <0,003 | - | - |  |
| 48˚ 39' 27,56'' с.ш. 57˚ 5' 53,28 в.д | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,2 | <0,02 | - | - |  |
| 48˚ 39' 27,56'' с.ш. 57˚ 5' 53,28 в.д | [330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,5 | <0,025 | - | - |  |
| 48˚ 39' 27,56'' с.ш. 57˚ 5' 53,28 в.д | [337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 0,154 | - | - |  |
| 48˚ 39' 27,56'' с.ш. 57˚ 5' 53,28 в.д | []-сероводород | 0,008 | <0,004 | - | - |  |
| 48˚ 39' 27,56'' с.ш. 57˚ 5' 53,28 в.д | []-формальдегид | 0,006 | <0,003 | - | - |  |
| 48˚ 39' 13,94'' с.ш. 57˚ 7' 9,94'' в.д | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,2 | <0,02 | - | - |  |
| 48˚ 39' 13,94'' с.ш. | [330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0,5 | <0,025 | - | - |  |
| 57˚ 7' 9,94'' в.д | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
| 48˚ 39' 13,94'' с.ш. 57˚ 7' 9,94'' в.д | [337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 0,136 | - | - |  |
| 48˚ 39' 13,94'' с.ш. 57˚ 7' 9,94'' в.д | []-сероводород | 0,008 | <0,004 | - | - |  |
| 48˚ 39' 13,94'' с.ш. 57˚ 7' 9,94'' в.д | []-формальдегид | 0,006 | <0,003 | - | - |  |
| 48˚ 39' 51,53'' с.ш. 57˚ 6' 24,4'' в.д | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,2 | <0,02 | - | - |  |
| 48˚ 39' 51,53'' с.ш. 57˚ 6' 24,4'' в.д | [330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,5 | <0,025 | - | - |  |
| 48˚ 39' 51,53'' с.ш. 57˚ 6' 24,4'' в.д | [337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 0,174 | - | - |  |
| 48˚ 39' 51,53'' с.ш. 57˚ 6' 24,4'' в.д | []-сероводород | 0,008 | <0,004 | - | - |  |
| 48˚ 39' 51,53'' с.ш. 57˚ 6' 24,4'' в.д | []-формальдегид | 0,006 | <0,003 | - | - |  |
| Точка отбора | Наименование загрязняющего вещества | Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/м3) | Фактическая концентрация, мг/м3 | Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность | Мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки |  |
| "48˚ 39' 23,97'' с.ш. 55˚ 5' 59,94'' в.д" | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,2 | <0,02 | - | - |  |
| "48˚ 39' 23,97'' с.ш. 55˚ 5' 59,94'' в.д" | [330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,5 | <0,025 | - | - |  |
| "48˚ 39' 23,97'' с.ш. 55˚ 5' 59,94'' в.д" | [337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 0,201 | - | - |  |
| "48˚ 39' 23,97'' с.ш. 55˚ 5' 59,94'' в.д" | []-сероводород | 0,008 | <0,004 | - | - |  |
| "48˚ 39' 23,97'' с.ш. 55˚ 5' 59,94'' в.д" | []-формальдегид | 0,006 | <0,003 | - | - |  |
| 48˚ 39' 27,56'' с.ш. 57˚ 5' 53,28 в.д | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,2 | <0,02 | - | - |  |
| 48˚ 39' 27,56'' с.ш. 57˚ 5' 53,28 в.д | [330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,5 | <0,025 | - | - |  |
| 48˚ 39' 27,56'' с.ш. 57˚ 5' 53,28 в.д | [337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 0,154 | - | - |  |
| 48˚ 39' 27,56'' с.ш. 57˚ 5' 53,28 в.д | []-сероводород | 0,008 | <0,004 | - | - |  |
| 48˚ 39' 27,56'' с.ш. 57˚ 5' 53,28 в.д | []-формальдегид | 0,006 | <0,003 | - | - |  |
| 48˚ 39' 13,94'' с.ш. 57˚ 7' 9,94'' в.д | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,2 | <0,02 | - | - |  |
| 48˚ 39' 13,94'' с.ш. | [330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0,5 | <0,025 | - | - |  |
| 57˚ 7' 9,94'' в.д | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |
| 48˚ 39' 13,94'' с.ш. 57˚ 7' 9,94'' в.д | [337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 0,136 | - | - |  |
| 48˚ 39' 13,94'' с.ш. 57˚ 7' 9,94'' в.д | []-сероводород | 0,008 | <0,004 | - | - |  |
| 48˚ 39' 13,94'' с.ш. 57˚ 7' 9,94'' в.д | []-формальдегид | 0,006 | <0,003 | - | - |  |
| 48˚ 39' 51,53'' с.ш. 57˚ 6' 24,4'' в.д | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,2 | <0,02 | - | - |  |
| 48˚ 39' 51,53'' с.ш. 57˚ 6' 24,4'' в.д | [330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,5 | <0,025 | - | - |  |
| 48˚ 39' 51,53'' с.ш. 57˚ 6' 24,4'' в.д | [337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 0,174 | - | - |  |
| 48˚ 39' 51,53'' с.ш. 57˚ 6' 24,4'' в.д | []-сероводород | 0,008 | <0,004 | - | - |  |
| 48˚ 39' 51,53'' с.ш. 57˚ 6' 24,4'' в.д | []-формальдегид | 0,006 | <0,003 | - | - |  |

- 1.2 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Основной предпосылкой для защиты атмосферы от загрязнения является инвентаризация источников выбросов, то есть получение и систематизация сведений о составе и количестве промышленных выбросов, распределении источников выбросов по территории предприятия и учет мероприятий по улавливанию и обезвреживанию вредных веществ.

При расконсервации и испытании скважин основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

- продуктов сгорания дизельного топлива (дизель-генератор);

- легких фракций углеводородов от технологического оборудования (емкости для хранения горюче-смазочных материалов, технологические емкости);

- Источники №№ 0201  (0301, 0401) – Двигатель ТМЗ-8431

- Источники №№ 0202 (0302, 0402)  – Привод буровой лебедки;

- Источники №№ 0203 (0303, 0403) – Привод насоса;

- Источник №№ 0204 (0304, 0404) – Нагревательная система на буровой;

- Источник №№ 0221 (0321, 0422) – ДЭС-250 полевого лагеря;

- Источник №№ 0222 (0322, 0422) – Силовой привод БУ САТ-3408;

- Источник №№ 0223 (0323,0423) – Дизель-генератор ДЭС-250;

- Источник №№ 0224 (0324,0424) – Паровая передвижная установка;

- Источник №№ 6203 (6303, 6403) – Емкости ДТ;

- Источник №№ 6204 (6304,6404) – Емкости масла;

- Источник №№ 6205 (6305, 6405) – Насосы ДТ;

- Источник №№ 6206 (6306, 6406) – Емкости бурового раствора;

- Источник №№ 6207 (6307,6407)  – Шламовые емкости;

- Источник №№ 6208 (6308,6408) – Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6  ;

- Источник №№ 6209 (6309,6409) – Сварочный пост;

- Источник №№ 6210 (6310,6410) – Цементный блок;

- Источник №№ 6211 (6311,6411) – РМЦ;

- Источник №№ 6212 (6312,6412) – Неплотности;

- Источник №№ 6201 (6301,6401) – Планировка площадки при рекультиваций;

- Источник №№ 6202 (6302,6402) – Склад ПСП (плодородного слоя почвы).

В процессе испытания объектов скважины общее количество источников выбросов по одному объекту испытания составляет 20 ед. Из них 8 источников – организованные, и 12 – неорганизованные источники выбросов.

Расположение источников выбросов загрязняющих веществ при испытаний объектов скважин представлено в приложении 4.

- 1.3 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

При испытаний объектов не предусмотрено внедрение малоотходных и безотходных технологий, т.к. все отходы, образующиеся на участке работ, передаются сторонней организации на договорной основе и не наносят ущерб окружающей среде.

Также проектом не предусмотрены специальные мероприятия по сокращению выбросов, перечень основных мероприятий по снижению отрицательного воздействия представлен в разделе 1.7.

- 1.4 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов

Результаты расчётов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам, показывают, что при проектируемых работах максимальная концентрация вредных выбросов в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчётные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать допустимыми выбросами.

Предлагаемые нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу при испытании объектов скважин представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. – Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2025 год |  | на 2025 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6229 | ̶ | ̶ | 0,005428 | 0,00176 | 0,005428 | 0,00176 | 2025 |
|  | 6329 | ̶ | ̶ | 0,005428 | 0,00176 | 0,005428 | 0,00176 | 2025 |
|  | 6429 | ̶ | ̶ | 0,005428 | 0,00176 | 0,005428 | 0,00176 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,016284 | 0,00528 | 0,016284 | 0,00528 | 2025 |
| (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6229 | ̶ | ̶ | 0,000962 | 0,0003114 | 0,000962 | 0,0003114 | 2025 |
|  | 6329 | ̶ | ̶ | 0,000962 | 0,0003114 | 0,000962 | 0,0003114 | 2025 |
|  | 6429 | ̶ | ̶ | 0,000962 | 0,0003114 | 0,000962 | 0,0003114 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,002886 | 0,0009342 | 0,002886 | 0,0009342 | 2025 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,5536 | 0,44832 | 0,5536 | 0,44832 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 1,28 | 0,91232 | 1,28 | 0,91232 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 1,82 | 1,29724 | 1,82 | 1,29724 | 2025 |
|  | 0204 | ̶ | ̶ | 0,00054 | 0,01704 | 0,00054 | 0,01704 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,5536 | 0,44832 | 0,5536 | 0,44832 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 1,28 | 0,91232 | 1,28 | 0,91232 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 1,82 | 1,29724 | 1,82 | 1,29724 | 2025 |
|  | 0304 | ̶ | ̶ | 0,00054 | 0,01704 | 0,00054 | 0,01704 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,5536 | 0,44832 | 0,5536 | 0,44832 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 1,28 | 0,91232 | 1,28 | 0,91232 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 1,82 | 1,29724 | 1,82 | 1,29724 | 2025 |
|  | 0404 | ̶ | ̶ | 0,00054 | 0,01704 | 0,00054 | 0,01704 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 1,066666666 | 3,07776 | 1,066666666 | 3,07776 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 2,261333334 | 3,78624 | 2,261333334 | 3,78624 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,286111112 | 0,736848 | 0,286111112 | 0,736848 | 2025 |
|  | 0224 | ̶ | ̶ | 0,00848 | 0,26784 | 0,00848 | 0,26784 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 1,066666666 | 3,07776 | 1,066666666 | 3,07776 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 2,261333334 | 3,78624 | 2,261333334 | 3,78624 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,286111112 | 0,736848 | 0,286111112 | 0,736848 | 2025 |
|  | 0324 | ̶ | ̶ | 0,00848 | 0,26784 | 0,00848 | 0,26784 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 1,066666666 | 3,07776 | 1,066666666 | 3,07776 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 2,261333334 | 3,78624 | 2,261333334 | 3,78624 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,286111112 | 0,736848 | 0,286111112 | 0,736848 | 2025 |
|  | 0424 | ̶ | ̶ | 0,00848 | 0,26784 | 0,00848 | 0,26784 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 21,830193336 | 31,630824 | 21,830193336 | 31,630824 |  |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,08996 | 0,072852 | 0,08996 | 0,072852 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,208 | 0,148252 | 0,208 | 0,148252 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,29575 | 0,2108015 | 0,29575 | 0,2108015 | 2025 |
|  | 0204 | ̶ | ̶ | 0,00008775 | 0,002769 | 0,00008775 | 0,002769 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,08996 | 0,072852 | 0,08996 | 0,072852 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,208 | 0,148252 | 0,208 | 0,148252 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,29575 | 0,2108015 | 0,29575 | 0,2108015 | 2025 |
|  | 0304 | ̶ | ̶ | 0,00008775 | 0,002769 | 0,00008775 | 0,002769 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,08996 | 0,072852 | 0,08996 | 0,072852 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,208 | 0,148252 | 0,208 | 0,148252 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,29575 | 0,2108015 | 0,29575 | 0,2108015 | 2025 |
|  | 0404 | ̶ | ̶ | 0,00008775 | 0,002769 | 0,00008775 | 0,002769 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,173333334 | 0,500136 | 0,173333334 | 0,500136 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,367466666 | 0,615264 | 0,367466666 | 0,615264 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,046493056 | 0,1197378 | 0,046493056 | 0,1197378 | 2025 |
|  | 0224 | ̶ | ̶ | 0,001378 | 0,043524 | 0,001378 | 0,043524 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,173333334 | 0,500136 | 0,173333334 | 0,500136 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,367466666 | 0,615264 | 0,367466666 | 0,615264 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,046493056 | 0,1197378 | 0,046493056 | 0,1197378 | 2025 |
|  | 0324 | ̶ | ̶ | 0,001378 | 0,043524 | 0,001378 | 0,043524 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,173333334 | 0,500136 | 0,173333334 | 0,500136 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,367466666 | 0,615264 | 0,367466666 | 0,615264 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,046493056 | 0,1197378 | 0,046493056 | 0,1197378 | 2025 |
|  | 0424 | ̶ | ̶ | 0,001378 | 0,043524 | 0,001378 | 0,043524 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 3,547406418 | 5,1400089 | 3,547406418 | 5,1400089 |  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,036041667 | 0,02802 | 0,036041667 | 0,02802 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,083333333 | 0,05702 | 0,083333333 | 0,05702 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,094791667 | 0,069495 | 0,094791667 | 0,069495 | 2025 |
|  | 0204 | ̶ | ̶ | 0,00003945 | 0,001245 | 0,00003945 | 0,001245 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,036041667 | 0,02802 | 0,036041667 | 0,02802 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,083333333 | 0,05702 | 0,083333333 | 0,05702 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,094791667 | 0,069495 | 0,094791667 | 0,069495 | 2025 |
|  | 0304 | ̶ | ̶ | 0,00003945 | 0,001245 | 0,00003945 | 0,001245 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,036041667 | 0,02802 | 0,036041667 | 0,02802 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,083333333 | 0,05702 | 0,083333333 | 0,05702 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,094791667 | 0,069495 | 0,094791667 | 0,069495 | 2025 |
|  | 0404 | ̶ | ̶ | 0,00003945 | 0,001245 | 0,00003945 | 0,001245 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,069444444 | 0,19236 | 0,069444444 | 0,19236 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,147222222 | 0,23664 | 0,147222222 | 0,23664 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,024305556 | 0,06426 | 0,024305556 | 0,06426 | 2025 |
|  | 0224 | ̶ | ̶ | 0,000713 | 0,0225 | 0,000713 | 0,0225 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,069444444 | 0,19236 | 0,069444444 | 0,19236 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,147222222 | 0,23664 | 0,147222222 | 0,23664 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,024305556 | 0,06426 | 0,024305556 | 0,06426 | 2025 |
|  | 0324 | ̶ | ̶ | 0,000713 | 0,0225 | 0,000713 | 0,0225 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,069444444 | 0,19236 | 0,069444444 | 0,19236 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,147222222 | 0,23664 | 0,147222222 | 0,23664 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,024305556 | 0,06426 | 0,024305556 | 0,06426 | 2025 |
|  | 0424 | ̶ | ̶ | 0,000713 | 0,0225 | 0,000713 | 0,0225 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 1,367674017 | 2,01462 | 1,367674017 | 2,01462 |  |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,0865 | 0,07005 | 0,0865 | 0,07005 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,2 | 0,14255 | 0,2 | 0,14255 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,379166667 | 0,27798 | 0,379166667 | 0,27798 | 2025 |
|  | 0204 | ̶ | ̶ | 0,000927864 | 0,0292824 | 0,000927864 | 0,0292824 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,0865 | 0,07005 | 0,0865 | 0,07005 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,2 | 0,14255 | 0,2 | 0,14255 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,379166667 | 0,27798 | 0,379166667 | 0,27798 | 2025 |
|  | 0304 | ̶ | ̶ | 0,000927864 | 0,0292824 | 0,000927864 | 0,0292824 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,0865 | 0,07005 | 0,0865 | 0,07005 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,2 | 0,14255 | 0,2 | 0,14255 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,379166667 | 0,27798 | 0,379166667 | 0,27798 | 2025 |
|  | 0404 | ̶ | ̶ | 0,000927864 | 0,0292824 | 0,000927864 | 0,0292824 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,166666666 | 0,4809 | 0,166666666 | 0,4809 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,353333334 | 0,5916 | 0,353333334 | 0,5916 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,038194444 | 0,09639 | 0,038194444 | 0,09639 | 2025 |
|  | 0224 | ̶ | ̶ | 0,01676976 | 0,5292 | 0,01676976 | 0,5292 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,166666666 | 0,4809 | 0,166666666 | 0,4809 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,353333334 | 0,5916 | 0,353333334 | 0,5916 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,038194444 | 0,09639 | 0,038194444 | 0,09639 | 2025 |
|  | 0324 | ̶ | ̶ | 0,01676976 | 0,5292 | 0,01676976 | 0,5292 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,166666666 | 0,4809 | 0,166666666 | 0,4809 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,353333334 | 0,5916 | 0,353333334 | 0,5916 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,038194444 | 0,09639 | 0,038194444 | 0,09639 | 2025 |
|  | 0424 | ̶ | ̶ | 0,01676976 | 0,5292 | 0,01676976 | 0,5292 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 3,724676205 | 6,6538572 | 3,724676205 | 6,6538572 |  |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6202 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,00004228 | 0,000028924 | 0,00004228 | 2025 |
|  | 6302 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,00004228 | 0,000028924 | 0,00004228 | 2025 |
|  | 6402 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,00004228 | 0,000028924 | 0,00004228 | 2025 |
| Испытание | 6223 | ̶ | ̶ | 0,0000057288 | 0,00007392 | 0,0000057288 | 0,00007392 | 2025 |
|  | 6323 | ̶ | ̶ | 0,0000057288 | 0,00007392 | 0,0000057288 | 0,00007392 | 2025 |
|  | 6423 | ̶ | ̶ | 0,0000057288 | 0,00007392 | 0,0000057288 | 0,00007392 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0001039584 | 0,0003486 | 0,0001039584 | 0,0003486 |  |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,446916667 | 0,36426 | 0,446916667 | 0,36426 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 1,033333333 | 0,74126 | 1,033333333 | 0,74126 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 1,435416667 | 1,01926 | 1,435416667 | 1,01926 | 2025 |
|  | 0204 | ̶ | ̶ | 0,002158704 | 0,0681264 | 0,002158704 | 0,0681264 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,446916667 | 0,36426 | 0,446916667 | 0,36426 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 1,033333333 | 0,74126 | 1,033333333 | 0,74126 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 1,435416667 | 1,01926 | 1,435416667 | 1,01926 | 2025 |
|  | 0304 | ̶ | ̶ | 0,002158704 | 0,0681264 | 0,002158704 | 0,0681264 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,446916667 | 0,36426 | 0,446916667 | 0,36426 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 1,033333333 | 0,74126 | 1,033333333 | 0,74126 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 1,435416667 | 1,01926 | 1,435416667 | 1,01926 | 2025 |
|  | 0404 | ̶ | ̶ | 0,002158704 | 0,0681264 | 0,002158704 | 0,0681264 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 2,50068 | 0,861111112 | 2,50068 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 1,825555556 | 3,07632 | 1,825555556 | 3,07632 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,25 | 0,6426 | 0,25 | 0,6426 | 2025 |
|  | 0224 | ̶ | ̶ | 0,03901536 | 1,2312 | 0,03901536 | 1,2312 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 2,50068 | 0,861111112 | 2,50068 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 1,825555556 | 3,07632 | 1,825555556 | 3,07632 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,25 | 0,6426 | 0,25 | 0,6426 | 2025 |
|  | 0324 | ̶ | ̶ | 0,03901536 | 1,2312 | 0,03901536 | 1,2312 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 2,50068 | 0,861111112 | 2,50068 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 1,825555556 | 3,07632 | 1,825555556 | 3,07632 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,25 | 0,6426 | 0,25 | 0,6426 | 2025 |
|  | 0424 | ̶ | ̶ | 0,03901536 | 1,2312 | 0,03901536 | 1,2312 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 17,680522197 | 28,9311192 | 17,680522197 | 28,9311192 |  |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6229 | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | 0,0002222 | 0,000072 | 2025 |
|  | 6329 | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | 0,0002222 | 0,000072 | 2025 |
|  | 6429 | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | 0,0002222 | 0,000072 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0006666 | 0,000216 | 0,0006666 | 0,000216 | 2025 |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6204 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,001085045 | 0,011111 | 0,001085045 | 2025 |
|  | 6206 | ̶ | ̶ | 0,104718 | 0,090477 | 0,104718 | 0,090477 | 2025 |
|  | 6304 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,001085045 | 0,011111 | 0,001085045 | 2025 |
|  | 6306 | ̶ | ̶ | 0,104718 | 0,090477 | 0,104718 | 0,090477 | 2025 |
|  | 6404 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,001085045 | 0,011111 | 0,001085045 | 2025 |
|  | 6406 | ̶ | ̶ | 0,104718 | 0,090477 | 0,104718 | 0,090477 | 2025 |
| Испытание | 6225 | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,01602 | 0,011112 | 0,01602 | 2025 |
|  | 6227 | ̶ | ̶ | 0,202456 | 0,612226 | 0,202456 | 0,612226 | 2025 |
|  | 6228 | ̶ | ̶ | 0,1874615 | 1,635864132 | 0,1874615 | 1,635864132 | 2025 |
|  | 6232 | ̶ | ̶ | 0,0361394 | 0,2810204 | 0,0361394 | 0,2810204 | 2025 |
|  | 6325 | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,01602 | 0,011112 | 0,01602 | 2025 |
|  | 6327 | ̶ | ̶ | 0,202456 | 0,612226 | 0,202456 | 0,612226 | 2025 |
|  | 6328 | ̶ | ̶ | 0,1874615 | 1,635864132 | 0,1874615 | 1,635864132 | 2025 |
|  | 6332 | ̶ | ̶ | 0,0361394 | 0,2810204 | 0,0361394 | 0,2810204 | 2025 |
|  | 6425 | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,01602 | 0,011112 | 0,01602 | 2025 |
|  | 6427 | ̶ | ̶ | 0,202456 | 0,612226 | 0,202456 | 0,612226 | 2025 |
|  | 6428 | ̶ | ̶ | 0,1874615 | 1,635864132 | 0,1874615 | 1,635864132 | 2025 |
|  | 6432 | ̶ | ̶ | 0,0361394 | 0,2810204 | 0,0361394 | 0,2810204 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 1,6589937 | 7,910077731 | 1,6589937 | 7,910077731 | 2025 |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,000000865 | 0,000000771 | 0,000000865 | 0,000000771 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,000002 | 0,000001568 | 0,000002 | 0,000001568 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,000002979 | 0,000002085 | 0,000002979 | 0,000002085 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,000000865 | 0,000000771 | 0,000000865 | 0,000000771 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,000002 | 0,000001568 | 0,000002 | 0,000001568 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,000002979 | 0,000002085 | 0,000002979 | 0,000002085 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,000000865 | 0,000000771 | 0,000000865 | 0,000000771 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,000002 | 0,000001568 | 0,000002 | 0,000001568 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,000002979 | 0,000002085 | 0,000002979 | 0,000002085 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,000001666 | 0,00000529 | 0,000001666 | 0,00000529 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,000003534 | 0,000006508 | 0,000003534 | 0,000006508 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,000000452 | 0,000001178 | 0,000000452 | 0,000001178 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,000001666 | 0,00000529 | 0,000001666 | 0,00000529 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,000003534 | 0,000006508 | 0,000003534 | 0,000006508 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,000000452 | 0,000001178 | 0,000000452 | 0,000001178 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,000001666 | 0,00000529 | 0,000001666 | 0,00000529 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,000003534 | 0,000006508 | 0,000003534 | 0,000006508 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,000000452 | 0,000001178 | 0,000000452 | 0,000001178 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000034488 | 0,0000522 | 0,000034488 | 0,0000522 | 2025 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,00865 | 0,007005 | 0,00865 | 0,007005 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,02 | 0,014255 | 0,02 | 0,014255 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,027083333 | 0,018532 | 0,027083333 | 0,018532 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,00865 | 0,007005 | 0,00865 | 0,007005 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,02 | 0,014255 | 0,02 | 0,014255 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,027083333 | 0,018532 | 0,027083333 | 0,018532 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,00865 | 0,007005 | 0,00865 | 0,007005 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,02 | 0,014255 | 0,02 | 0,014255 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,027083333 | 0,018532 | 0,027083333 | 0,018532 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,016666666 | 0,04809 | 0,016666666 | 0,04809 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,035333334 | 0,05916 | 0,035333334 | 0,05916 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,005208334 | 0,012852 | 0,005208334 | 0,012852 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,016666666 | 0,04809 | 0,016666666 | 0,04809 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,035333334 | 0,05916 | 0,035333334 | 0,05916 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,005208334 | 0,012852 | 0,005208334 | 0,012852 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,016666666 | 0,04809 | 0,016666666 | 0,04809 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,035333334 | 0,05916 | 0,035333334 | 0,05916 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,005208334 | 0,012852 | 0,005208334 | 0,012852 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,338825001 | 0,479682 | 0,338825001 | 0,479682 | 2025 |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6203 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,0000144 | 0,0001111 | 0,0000144 | 2025 |
|  | 6303 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,0000144 | 0,0001111 | 0,0000144 | 2025 |
|  | 6403 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,0000144 | 0,0001111 | 0,0000144 | 2025 |
| Испытание | 6224 | ̶ | ̶ | 0,0001112 | 0,00002524 | 0,0001112 | 0,00002524 | 2025 |
|  | 6324 | ̶ | ̶ | 0,0001112 | 0,00002524 | 0,0001112 | 0,00002524 | 2025 |
|  | 6424 | ̶ | ̶ | 0,0001112 | 0,00002524 | 0,0001112 | 0,00002524 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0006669 | 0,00011892 | 0,0006669 | 0,00011892 | 2025 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,209041667 | 0,16812 | 0,209041667 | 0,16812 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,483333333 | 0,34212 | 0,483333333 | 0,34212 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,65 | 0,4633 | 0,65 | 0,4633 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,209041667 | 0,16812 | 0,209041667 | 0,16812 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,483333333 | 0,34212 | 0,483333333 | 0,34212 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,65 | 0,4633 | 0,65 | 0,4633 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,209041667 | 0,16812 | 0,209041667 | 0,16812 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,483333333 | 0,34212 | 0,483333333 | 0,34212 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,65 | 0,4633 | 0,65 | 0,4633 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,402777778 | 1,15416 | 0,402777778 | 1,15416 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,853888888 | 1,41984 | 0,853888888 | 1,41984 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,125 | 0,3213 | 0,125 | 0,3213 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,402777778 | 1,15416 | 0,402777778 | 1,15416 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,853888888 | 1,41984 | 0,853888888 | 1,41984 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,125 | 0,3213 | 0,125 | 0,3213 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,402777778 | 1,15416 | 0,402777778 | 1,15416 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,853888888 | 1,41984 | 0,853888888 | 1,41984 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,125 | 0,3213 | 0,125 | 0,3213 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6202 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,01505772 | 0,010301076 | 0,01505772 | 2025 |
|  | 6205 | ̶ | ̶ | 0,22 | 0,19008 | 0,22 | 0,19008 | 2025 |
|  | 6302 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,01505772 | 0,010301076 | 0,01505772 | 2025 |
|  | 6305 | ̶ | ̶ | 0,22 | 0,19008 | 0,22 | 0,19008 | 2025 |
|  | 6402 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,01505772 | 0,010301076 | 0,01505772 | 2025 |
|  | 6405 | ̶ | ̶ | 0,22 | 0,19008 | 0,22 | 0,19008 | 2025 |
| Испытание | 6223 | ̶ | ̶ | 0,0020402712 | 0,02632608 | 0,0020402712 | 0,02632608 | 2025 |
|  | 6226 | ̶ | ̶ | 0,33 | 0,99792 | 0,33 | 0,99792 | 2025 |
|  | 6323 | ̶ | ̶ | 0,0020402712 | 0,02632608 | 0,0020402712 | 0,02632608 | 2025 |
|  | 6326 | ̶ | ̶ | 0,33 | 0,99792 | 0,33 | 0,99792 | 2025 |
|  | 6423 | ̶ | ̶ | 0,0020402712 | 0,02632608 | 0,0020402712 | 0,02632608 | 2025 |
|  | 6426 | ̶ | ̶ | 0,33 | 0,99792 | 0,33 | 0,99792 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 9,8591490396 | 15,2946714 | 9,8591490396 | 15,2946714 | 2025 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6231 | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | 0,00892 | 0,3468 | 2025 |
|  | 6331 | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | 0,00892 | 0,3468 | 2025 |
|  | 6431 | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | 0,00892 | 0,3468 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,02676 | 1,0404 | 0,02676 | 1,0404 | 2025 |
| (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6230 | ̶ | ̶ | 0,00624 | 0,0044928 | 0,00624 | 0,0044928 | 2025 |
|  | 6330 | ̶ | ̶ | 0,00624 | 0,0044928 | 0,00624 | 0,0044928 | 2025 |
|  | 6430 | ̶ | ̶ | 0,00624 | 0,0044928 | 0,00624 | 0,0044928 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,01872 | 0,0134784 | 0,01872 | 0,0134784 | 2025 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6201 | ̶ | ̶ | 1,038 | 11,749 | 1,038 | 11,749 | 2025 |
|  | 6301 | ̶ | ̶ | 1,038 | 11,749 | 1,038 | 11,749 | 2025 |
|  | 6401 | ̶ | ̶ | 1,038 | 11,749 | 1,038 | 11,749 | 2025 |
| Испытание | 6221 | ̶ | ̶ | 2,076256 | 0,6977138688 | 2,076256 | 0,6977138688 | 2025 |
|  | 6222 | ̶ | ̶ | 2,396 | 27,105 | 2,396 | 27,105 | 2025 |
|  | 6321 | ̶ | ̶ | 2,076256 | 0,6977138688 | 2,076256 | 0,6977138688 | 2025 |
|  | 6322 | ̶ | ̶ | 2,396 | 27,105 | 2,396 | 27,105 | 2025 |
|  | 6421 | ̶ | ̶ | 2,076256 | 0,6977138688 | 2,076256 | 0,6977138688 | 2025 |
|  | 6422 | ̶ | ̶ | 2,396 | 27,105 | 2,396 | 27,105 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 16,530768 | 118,655141606 | 16,530768 | 118,655141606 | 2025 |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6231 | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | 0,0044 | 0,171 | 2025 |
|  | 6331 | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | 0,0044 | 0,171 | 2025 |
|  | 6431 | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | 0,0044 | 0,171 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0132 | 0,513 | 0,0132 | 0,513 | 2025 |
| Всего по объекту: |  |  |  | 76,61752986 | 218,2838304 | 76,61752986 | 218,2838304 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 17,97632651 | 122,2429064 | 17,97632651 | 122,2429064 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 58,64120336 | 96,04092395 | 58,64120336 | 96,04092395 |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | 56,66145666 | 86,4566835 | 56,66145666 | 86,4566835 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 1,367708505 | 2,0146722 | 1,367708505 | 2,0146722 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 55,293748155 | 84,4420113 | 55,293748155 | 84,4420113 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 19,9560732 | 131,827146857 | 19,9560732 | 131,827146857 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 16,608618 | 120,228234206 | 16,608618 | 120,228234206 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 3,3474552 | 11,598912651 | 3,3474552 | 11,598912651 |  |

- 1.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Для количественной и качественной оценки выбросов загрязняющих веществ по каждому источнику проведены их расчеты.

Расчет выбросов загрязняющих веществ, проводился в соответствии со следующими утвержденными в Республике Казахстан нормативно методическими документами:

- «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004". Астана, 2004 г.;

- «Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств», Алматы 1996;

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004 Астана, 2004;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Астана, 2014 г;

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана 2004 г;

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлен в Приложении 1.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 1.3.

ПЕРЕЧЕНЬ И СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Таблица 1.3

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,016284 | 0,00528 | 0,132 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,002886 | 0,0009342 | 0,9342 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 21,830193336 | 31,630824 | 790,7706 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 3,547406418 | 5,1400089 | 85,666815 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,367674017 | 2,01462 | 40,2924 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 3,724676205 | 6,6538572 | 133,077144 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0001039584 | 0,0003486 | 0,043575 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 17,680522197 | 28,9311192 | 9,6437064 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0006666 | 0,000216 | 0,0432 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 1,6589937 | 7,910077731 | 0,15820155 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000034488 | 0,0000522 | 52,2 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,338825001 | 0,479682 | 47,9682 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0006669 | 0,00011892 | 0,0023784 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 9,8591490396 | 15,2946714 | 15,2946714 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,02676 | 1,0404 | 6,936 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,01872 | 0,0134784 | 0,269568 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 16,530768 | 118,655141606 | 1186,55142 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0132 | 0,513 | 12,825 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 76,6175299 | 218,2838304 | 2382,80908 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Как показали проведенные расчеты валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от стационарных источников в период испытаний скважин составит 218,2838304 тонн.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Таблица 1.4

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газо-очисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 005 |  | Двигатель ТМЗ-8431 | 1 | 180 | Труба буровой лебедки | 0201 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5536 | 2160,113 | 0,44832 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,08996 | 351,018 | 0,072852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0360417 | 140,632 | 0,02802 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0865 | 337,518 | 0,07005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4469167 | 1743,841 | 0,36426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,65E-07 | 0,003 | 7,71E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00865 | 33,752 | 0,007005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2090417 | 815,668 | 0,16812 | 2025 |
| 005 |  | Привод буровой лебедки | 1 | 198 | Труба буровой лебедки | 0202 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 14297 | 15688 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,28 | 4994,481 | 0,91232 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,208 | 811,603 | 0,148252 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0833333 | 325,161 | 0,05702 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2 | 780,388 | 0,14255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,0333333 | 4032,003 | 0,74126 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 | 0,008 | 1,568E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02 | 78,039 | 0,014255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4833333 | 1885,937 | 0,34212 | 2025 |
| 005 |  | Привод насоса | 1 | 198 | Дизель насосного блока | 0203 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,82 | 39221,411 | 1,29724 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,29575 | 6373,479 | 0,2108015 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0947917 | 2042,782 | 0,069495 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3791667 | 8171,127 | 0,27798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,4354167 | 30933,554 | 1,01926 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,979E-06 | 0,064 | 2,085E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0270833 | 583,652 | 0,018532 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,65 | 14007,647 | 0,4633 | 2025 |
| 005 |  | Нагревательная система на буровой | 1 | 120 | Нагревательная система на буровой | 0204 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00054 | 0,849 | 0,01704 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 8,775E-05 | 0,138 | 0,002769 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3,945E-05 | 0,062 | 0,001245 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009279 | 1,458 | 0,0292824 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0021587 | 3,393 | 0,0681264 | 2025 |
| 006 |  | ДЭС-250 полевого лагеря ДЭС-250 полевого лагеря | 1 1 | 2424 2424 | Труба силового блока | 0221 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,0666667 | 5746,727 | 3,07776 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1733333 | 933,843 | 0,500136 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0694444 | 374,136 | 0,19236 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 897,926 | 0,4809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 4639,285 | 2,50068 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,666E-06 | 0,009 | 0,00000529 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0166667 | 89,793 | 0,04809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4027778 | 2169,988 | 1,15416 | 2025 |
| 006 |  | Силовой привод БУ САТ-3408 Силовой привод БУ САТ-3408 | 1 1 | 2160 2160 | Труба буровой лебедки | 0222 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,2613333 | 8823,582 | 3,78624 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3674667 | 1433,832 | 0,615264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,1472222 | 574,452 | 0,23664 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3533333 | 1378,685 | 0,5916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,8255556 | 7123,204 | 3,07632 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,534E-06 | 0,014 | 6,508E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0353333 | 137,868 | 0,05916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,8538889 | 3331,821 | 1,41984 | 2025 |
| 006 |  | Дизель-генератор ДЭС-250 Дизель-генератор ДЭС-250 | 1 1 | 540 540 | Труба буровой лебедки | 0223 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2861111 | 1116,388 | 0,736848 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0464931 | 181,413 | 0,1197378 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0243056 | 94,839 | 0,06426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0381944 | 149,032 | 0,09639 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,25 | 975,484 | 0,6426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,52E-07 | 0,002 | 1,178E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0052083 | 20,323 | 0,012852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,125 | 487,742 | 0,3213 | 2025 |
| 006 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 450 450 | Труба буровой лебедки | 0224 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00848 | 33,088 | 0,26784 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001378 | 5,377 | 0,043524 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000713 | 2,782 | 0,0225 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0167698 | 65,435 | 0,5292 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0390154 | 152,236 | 1,2312 | 2025 |
| 005 |  | Двигатель ТМЗ-8431 | 1 | 180 | Труба силового блока | 0301 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5536 | 2982,551 | 0,44832 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,08996 | 484,665 | 0,072852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0360417 | 194,177 | 0,02802 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0865 | 466,024 | 0,07005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4469167 | 2407,789 | 0,36426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,65E-07 | 0,005 | 7,71E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00865 | 46,602 | 0,007005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2090417 | 1126,224 | 0,16812 | 2025 |
| 005 |  | Привод буровой лебедки | 1 | 198 | Дизель насосного блока | 0302 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 14297 | 15688 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,28 | 27584,289 | 0,91232 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,208 | 4482,447 | 0,148252 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0833333 | 1795,852 | 0,05702 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2 | 4310,045 | 0,14255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,0333333 | 22268,567 | 0,74126 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 | 0,043 | 1,568E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02 | 431,005 | 0,014255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4833333 | 10415,943 | 0,34212 | 2025 |
| 005 |  | Привод насоса | 1 | 198 | Дизель насосного блока | 0303 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,82 | 39221,411 | 1,29724 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,29575 | 6373,479 | 0,2108015 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0947917 | 2042,782 | 0,069495 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3791667 | 8171,127 | 0,27798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,4354167 | 30933,554 | 1,01926 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,979E-06 | 0,064 | 2,085E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0270833 | 583,652 | 0,018532 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,65 | 14007,647 | 0,4633 | 2025 |
| 005 |  | Нагревательная система на буровой | 1 | 120 | Нагревательная система на буровой | 0304 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00054 | 0,849 | 0,01704 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 8,775E-05 | 0,138 | 0,002769 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3,945E-05 | 0,062 | 0,001245 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009279 | 1,458 | 0,0292824 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0021587 | 3,393 | 0,0681264 | 2025 |
| 006 |  | ДЭС-250 полевого лагеря ДЭС-250 полевого лагеря | 1 1 | 2424 2424 | Труба силового блока | 0321 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,0666667 | 5746,727 | 3,07776 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1733333 | 933,843 | 0,500136 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0694444 | 374,136 | 0,19236 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 897,926 | 0,4809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 4639,285 | 2,50068 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,666E-06 | 0,009 | 0,00000529 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0166667 | 89,793 | 0,04809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4027778 | 2169,988 | 1,15416 | 2025 |
| 006 |  | Силовой привод БУ САТ-3408 Силовой привод БУ САТ-3408 | 1 1 | 2160 2160 | Силовой привод БУ САТ-3408 | 0322 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,457617 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,2613333 | 12181,895 | 3,78624 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3674667 | 1979,558 | 0,615264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,1472222 | 793,092 | 0,23664 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3533333 | 1903,421 | 0,5916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,8255556 | 9834,342 | 3,07632 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,534E-06 | 0,019 | 6,508E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0353333 | 190,342 | 0,05916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,8538889 | 4599,934 | 1,41984 | 2025 |
| 006 |  | Дизель-генератор ДЭС-250 Дизель-генератор ДЭС-250 | 1 1 | 540 540 | Дизель насосного блока | 0323 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2861111 | 6165,759 | 0,736848 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0464931 | 1001,936 | 0,1197378 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0243056 | 523,79 | 0,06426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0381944 | 823,099 | 0,09639 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,25 | 5387,556 | 0,6426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,52E-07 | 0,01 | 1,178E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0052083 | 112,241 | 0,012852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,125 | 2693,778 | 0,3213 | 2025 |
| 006 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 450 450 | Дизель насосного блока | 0324 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00848 | 182,746 | 0,26784 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001378 | 29,696 | 0,043524 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000713 | 15,365 | 0,0225 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0167698 | 361,392 | 0,5292 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0390154 | 840,79 | 1,2312 | 2025 |
| 005 |  | Двигатель ТМЗ-8431 | 1 | 180 | Нагревательная система на буровой | 0401 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5536 | 870,093 | 0,44832 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,08996 | 141,39 | 0,072852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0360417 | 56,647 | 0,02802 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0865 | 135,952 | 0,07005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4469167 | 702,419 | 0,36426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,65E-07 | 0,001 | 7,71E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00865 | 13,595 | 0,007005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2090417 | 328,551 | 0,16812 | 2025 |
| 005 |  | Привод буровой лебедки | 1 | 198 | Нагревательная система на буровой | 0402 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 14297 | 15688 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,28 | 2011,777 | 0,91232 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,208 | 326,914 | 0,148252 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0833333 | 130,975 | 0,05702 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2 | 314,34 | 0,14255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,0333333 | 1624,091 | 0,74126 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 | 0,003 | 1,568E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02 | 31,434 | 0,014255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4833333 | 759,655 | 0,34212 | 2025 |
| 005 |  | Привод насоса | 1 | 198 | Дизель насосного блока | 0403 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,82 | 39221,411 | 1,29724 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,29575 | 6373,479 | 0,2108015 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0947917 | 2042,782 | 0,069495 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3791667 | 8171,127 | 0,27798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,4354167 | 30933,554 | 1,01926 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,979E-06 | 0,064 | 2,085E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0270833 | 583,652 | 0,018532 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,65 | 14007,647 | 0,4633 | 2025 |
| 005 |  | Нагревательная система на буровой | 1 | 120 | Паровая передвижная установка | 0404 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00054 | 0,849 | 0,01704 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 8,775E-05 | 0,138 | 0,002769 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3,945E-05 | 0,062 | 0,001245 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009279 | 1,458 | 0,0292824 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0021587 | 3,393 | 0,0681264 | 2025 |
| 006 |  | ДЭС-250 полевого лагеря ДЭС-250 полевого лагеря | 1 1 | 2424 2424 | Дизель насосного блока | 0421 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,0666667 | 22986,908 | 3,07776 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1733333 | 3735,373 | 0,500136 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0694444 | 1496,543 | 0,19236 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 3591,704 | 0,4809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 18557,139 | 2,50068 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,666E-06 | 0,036 | 0,00000529 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0166667 | 359,17 | 0,04809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4027778 | 8679,952 | 1,15416 | 2025 |
| 006 |  | Силовой привод БУ САТ-3408 Силовой привод БУ САТ-3408 | 1 1 | 2160 2160 | Труба силового блока | 0422 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,2613333 | 12183,061 | 3,78624 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3674667 | 1979,747 | 0,615264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,1472222 | 793,168 | 0,23664 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3533333 | 1903,603 | 0,5916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,8255556 | 9835,284 | 3,07632 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,534E-06 | 0,019 | 6,508E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0353333 | 190,36 | 0,05916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,8538889 | 4600,375 | 1,41984 | 2025 |
| 006 |  | Дизель-генератор ДЭС-250 Дизель-генератор ДЭС-250 | 1 1 | 540 540 | Дизель насосного блока | 0423 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2861111 | 6165,759 | 0,736848 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0464931 | 1001,936 | 0,1197378 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0243056 | 523,79 | 0,06426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0381944 | 823,099 | 0,09639 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,25 | 5387,556 | 0,6426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,52E-07 | 0,01 | 1,178E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0052083 | 112,241 | 0,012852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,125 | 2693,778 | 0,3213 | 2025 |
| 006 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 450 450 | Паровая передвижная установка | 0424 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 14297 | 15688 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00848 | 13,328 | 0,26784 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001378 | 2,166 | 0,043524 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000713 | 1,121 | 0,0225 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0167698 | 26,357 | 0,5292 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0390154 | 61,32 | 1,2312 | 2025 |
| 005 |  | Склад ПСП | 1 | 240 | Неорг. склад ПСП | 6201 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,038 |  | 11,749 | 2025 |
| 005 |  | Емкости ДТ | 1 | 240 | Неорг. склад ПСП | 6202 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,00004228 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,01505772 | 2025 |
| 005 |  | Емкости масла | 1 | 240 | Неорг. склад ПСП | 6203 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 |  | 0,0000144 | 2025 |
| 005 |  | Насосы ДТ | 1 | 27,1 | Неорг. насосы ДТ | 6204 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,00108505 | 2025 |
| 005 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 240 | Неорг. емкости бурового раствора | 6205 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22 |  | 0,19008 | 2025 |
| 005 |  | Шламовые емкости | 1 | 240 | Неорг. шламовые емкости | 6206 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,104718 |  | 0,090477 | 2025 |
| 006 |  | Планировка площадки Планировка площадки | 1 1 | 48 48 | Планировка площадки | 6221 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,076256 |  | 0,69771387 | 2025 |
| 006 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. склад ПСП | 6222 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,396 |  | 27,105 | 2025 |
| 006 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости ДТ | 6223 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,729E-06 |  | 0,00007392 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0020403 |  | 0,02632608 | 2025 |
| 006 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости масла | 6224 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001112 |  | 0,00002524 | 2025 |
| 006 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 400.5 400.5 | Неорг. насосы ДТ | 6225 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,01602 | 2025 |
| 006 |  | Емкости бурового раствора Емкости бурового раствора | 1 1 | 840 840 | Неорг. емкости бурового раствора | 6226 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,33 |  | 0,99792 | 2025 |
| 006 |  | Шламовые емкости Шламовые емкости | 1 1 | 840 840 | Неорг. шламовые емкости | 6227 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,202456 |  | 0,612226 | 2025 |
| 006 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 2424 2424 | Неорг. дегазатор (Swaco) | 6228 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1874615 |  | 1,63586413 | 2025 |
| 006 |  | Сварочный пост Сварочный пост | 1 1 | 90 90 | Неорг. сварочный пост | 6229 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 |  | 0,00176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 |  | 0,0003114 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 |  | 0,000072 | 2025 |
| 006 |  | Цементный блок Цементный блок | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. цементный блок | 6230 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00624 |  | 0,0044928 | 2025 |
| 006 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Заточный станок | 1 1 1 1 | 2160 2160 2160 2160 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6231 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,3468 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,171 | 2025 |
| 006 |  | Неплотности Неплотности | 1 1 | 2160 2160 | Неплотности | 6232 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0361394 |  | 0,2810204 | 2025 |
| 005 |  | Склад ПСП | 1 | 240 | Склад ПСП | 6301 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,038 |  | 11,749 | 2025 |
| 005 |  | Емкости ДТ | 1 | 240 | Неорг. емкости ДТ | 6302 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,00004228 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,01505772 | 2025 |
| 005 |  | Емкости масла | 1 | 240 | Неорг. емкости ДТ | 6303 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 |  | 0,0000144 | 2025 |
| 005 |  | Насосы ДТ | 1 | 27,1 | Неорг. насосы ДТ | 6304 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,00108505 | 2025 |
| 005 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 240 | Неорг. емкости бурового раствора | 6305 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22 |  | 0,19008 | 2025 |
| 005 |  | Шламовые емкости | 1 | 240 | Неорг. шламовые емкости | 6306 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,104718 |  | 0,090477 | 2025 |
| 006 |  | Планировка площадки Планировка площадки | 1 1 | 48 48 | Планировка площадки | 6321 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,076256 |  | 0,69771387 | 2025 |
| 006 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. склад ПСП | 6322 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,396 |  | 27,105 | 2025 |
| 006 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости ДТ | 6323 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,729E-06 |  | 0,00007392 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0020403 |  | 0,02632608 | 2025 |
| 006 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости масла | 6324 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001112 |  | 0,00002524 | 2025 |
| 006 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 400.5 400.5 | Неорг. насосы ДТ | 6325 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,01602 | 2025 |
| 006 |  | Емкости бурового раствора Емкости бурового раствора | 1 1 | 840 840 | Неорг. емкости бурового раствора | 6326 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,33 |  | 0,99792 | 2025 |
| 006 |  | Шламовые емкости Шламовые емкости | 1 1 | 840 840 | Неорг. шламовые емкости | 6327 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,202456 |  | 0,612226 | 2025 |
| 006 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 2424 2424 | Неорг. дегазатор (Swaco) | 6328 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1874615 |  | 1,63586413 | 2025 |
| 006 |  | Сварочный пост Сварочный пост | 1 1 | 90 90 | Неорг. сварочный пост | 6329 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 |  | 0,00176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 |  | 0,0003114 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 |  | 0,000072 | 2025 |
| 006 |  | Цементный блок Цементный блок | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. цементный блок | 6330 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00624 |  | 0,0044928 | 2025 |
| 006 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок | 1 1 1 1 | 2160 2160 2160 2160 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6331 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,3468 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,171 | 2025 |
| 006 |  | Неплотности Неплотности | 1 1 | 2160 2160 | Неплотности | 6332 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0361394 |  | 0,2810204 | 2025 |
| 005 |  | Склад ПСП | 1 | 240 | Склад ПСП | 6401 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 80 | 5 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,038 |  | 11,749 | 2025 |
| 005 |  | Емкости ДТ | 1 | 240 | Неорг. емкости масла | 6402 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,00004228 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,01505772 | 2025 |
| 005 |  | Емкости масла | 1 | 240 | Неорг. емкости масла | 6403 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 |  | 0,0000144 | 2025 |
| 005 |  | Насосы ДТ | 1 | 27,1 | Неорг. насосы ДТ | 6404 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,00108505 | 2025 |
| 005 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 240 | Неорг. емкости бурового раствора | 6405 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22 |  | 0,19008 | 2025 |
| 005 |  | Шламовые емкости | 1 | 240 | Неорг. шламовые емкости | 6406 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,104718 |  | 0,090477 | 2025 |
| 006 |  | Планировка площадки Планировка площадки | 1 1 | 48 48 | Планировка площадки | 6421 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,076256 |  | 0,69771387 | 2025 |
| 006 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. склад ПСП | 6422 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,396 |  | 27,105 | 2025 |
| 006 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости ДТ | 6423 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,729E-06 |  | 0,00007392 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0020403 |  | 0,02632608 | 2025 |
| 006 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости масла | 6424 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001112 |  | 0,00002524 | 2025 |
| 006 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 400.5 400.5 | Неорг. насосы ДТ | 6425 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,01602 | 2025 |
| 006 |  | Емкости бурового раствора Емкости бурового раствора | 1 1 | 840 840 | Неорг. емкости бурового раствора | 6426 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,33 |  | 0,99792 | 2025 |
| 006 |  | Шламовые емкости Шламовые емкости | 1 1 | 840 840 | Неорг. шламовые емкости | 6427 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,202456 |  | 0,612226 | 2025 |
| 006 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 2424 2424 | Неорг. дегазатор (Swaco) | 6428 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1874615 |  | 1,63586413 | 2025 |
| 006 |  | Сварочный пост Сварочный пост | 1 1 | 90 90 | Неорг. сварочный пост | 6429 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 |  | 0,00176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 |  | 0,0003114 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 |  | 0,000072 | 2025 |
| 006 |  | Цементный блок Цементный блок | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. цементный блок | 6430 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00624 |  | 0,0044928 | 2025 |
| 006 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок | 1 1 1 1 | 2160 2160 2160 2160 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6431 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,3468 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,171 | 2025 |
| 006 |  | Неплотности Неплотности | 1 1 | 2160 2160 | Неплотности | 6432 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0361394 |  | 0,2810204 | 2025 |

### 1.5.1 Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями "Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий". Астана 2014 г.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводился на программном комплексе «Эра» версии v3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Проведенные расчеты в программном комплексе ЭРА позволяют получить следующие данные:

- уровни концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-румбовой розе ветров;

- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

- степень опасности источников загрязнения;

- расчёт приземных концентраций.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, проведен в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Расчет рассеивания произведен с учетом одновременности работы оборудования испытаний объектов скважин с учетом всех источников организованных и неорганизованных выбросов в соответствующий период.

Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ принята расчетная прямоугольная площадка размером 15000 х 15000 м, с шагом сетки 200 м. Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования на площадке скважин.

### 1.5.2 Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Для оценки воздействия источников выбросов на атмосферный воздух, концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) площади были сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми концентрациями (ПДК).

Максимальные концентрации в расчетном прямоугольнике и на расстоянии 1000 метров от источников выбросов загрязняющих веществ представлены соответственно в таблицах 1.5 по результатам расчета рассеивания в период испытаний.

ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В РАСЧЕТНОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ И КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ ПРИ РАСКОНСЕРВАЦИИ  1-ОЙ СКВАЖИНЫ

Таблица 1.5

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 64,508514 | 0,8 | 0,317 | нет расч. | 9,278 | 4 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 5,241317 | 0,065 | 0,026 | нет расч. | 0,754 | 4 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 14,02459 | 0,031 | 0,01 | нет расч. | 0,771 | 4 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 5,142533 | 0,058 | 0,024 | нет расч. | 0,689 | 4 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,129133 | 0,000314 | 0,000116 | нет расч. | 0,004 | 1 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2,043642 | 0,026 | 0,01 | нет расч. | 0,296 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,08274 | 0,000201 | 0,0000744 | нет расч. | 0,002 | 2 | 50 | 5.0* | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 6,285059 | 0,013 | 0,004 | нет расч. | 0,32 | 3 | 0.00001* | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 3,873143 | 0,049 | 0,019 | нет расч. | 0,564 | 3 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,079362 | 0,000193 | 0,0000713 | нет расч. | 0,002 | 1 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 12,879177 | 0,077 | 0,029 | нет расч. | 0,91 | 5 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 370,737457 | 0,156 | 0,051 | нет расч. | 3,115 | 1 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 6007 | 0301 + 0330 | 69,651047 | 0,858 | 0,341 | нет расч. | 9,967 | 4 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 4,002276 | 0,049 | 0,019 | нет расч. | 0,568 | 4 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 5,271667 | 0,058 | 0,024 | нет расч. | 0,692 | 5 |  |  |  |

ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В РАСЧЕТНОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ И КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ СЗЗ ПРИ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТОВ 1-ОЙ СКВАЖИНЫ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 1,45402 | 0,00058 | 0,000278 | нет расч. | 0,006 | 2 | 0.4* | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 10,307788 | 0,004 | 0,002 | нет расч. | 0,044 | 2 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 34,042542 | 0,863 | 0,406 | нет расч. | 5,312 | 8 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2,765956 | 0,07 | 0,033 | нет расч. | 0,432 | 8 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 9,531863 | 0,04 | 0,018 | нет расч. | 0,501 | 8 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 2,068503 | 0,054 | 0,025 | нет расч. | 0,333 | 8 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,025577 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | Cm<0.05 | 2 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,12512 | 0,028 | 0,013 | нет расч. | 0,174 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,396811 | 0,00092 | 0,00047 | нет расч. | 0,007 | 2 | 0,02 | 0,005 | 2 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,312283 | 0,000724 | 0,00037 | нет расч. | 0,006 | 8 | 50 | 5.0* | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,197894 | 0,014 | 0,006 | нет расч. | 0,179 | 6 | 0.00001* | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 2,212581 | 0,054 | 0,026 | нет расч. | 0,337 | 6 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,079434 | 0,000184 | 0,0000941 | нет расч. | 0,001 | 2 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 14,527779 | 0,091 | 0,042 | нет расч. | 0,618 | 10 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 1,911548 | 0,000763 | 0,000366 | нет расч. | 0,008 | 2 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 4,457422 | 0,002 | 0,000854 | нет расч. | 0,019 | 2 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1597,33422 | 0,631 | 0,305 | нет расч. | 6,064 | 4 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 11,786452 | 0,005 | 0,002 | нет расч. | 0,05 | 2 | 0,04 | 0.004* | - |
| 6007 | 0301 + 0330 | 36,111042 | 0,917 | 0,431 | нет расч. | 5,645 | 8 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 2,238154 | 0,055 | 0,026 | нет расч. | 0,337 | 8 |  |  |  |
| 6041 | 0330 + 0342 | 2,465313 | 0,055 | 0,026 | нет расч. | 0,34 | 10 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 2,094076 | 0,054 | 0,025 | нет расч. | 0,334 | 10 |  |  |  |
| __ПЛ | 2902 + 2907 + 2908 + 2930 | 962,592224 | 0,38 | 0,184 | нет расч. | 3,656 | 8 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Значения максимальной из разовых концентраций в графах "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КАРТЫ-СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ.

- 1.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Проанализировав полученные результаты и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие испытания объектов скважин будет следующим:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности (2) – продолжительность воздействия от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная (1) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, категория значимости воздействия на атмосферный воздух разработки присваивается низкая (1-8). Последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ:

- подача дизельного топлива к дизельным агрегатам по герметичным топливо- и маслопроводам;

- в целях снижения вредных выбросов в атмосферу для работы двигателей применение качественного сертифицированного дизельного топлива;

- проведение обязательной опрессовки и проверка на герметичность всего оборудования для исключения возможных утечек и выбросов вредных веществ в атмосферу;

- обеспечение прочности и герметичности соединений трубопроводов;

- своевременное проведение планово-профилактического ремонта оборудования;

- содержание дизельных двигателей в исправном состоянии и своевременный ремонт поршневой системы;

- для предотвращения повышенного загрязнения атмосферы выбросами необходимо проводить контроль на содержание выхлопных газов от дизельных двигателей на соответствие нормам и систематически регулировать аппаратуру;

- для поддержания консистенции смазочных масел применение специальных присадок;

- проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации.

- 1.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Контроль за соблюдением установленных величин НДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97.

Различают 2 вида контроля: государственный и производственный.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости, дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Департаментом экологии, Управлением охраны общественного здоровья Актюбинской области.

Контроль за соблюдением НДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля, на источниках выбросов и контрольных точках.

Частота государственного контроля на период проведения работ по испытанию скважин составляет 1 раз/период испытания объектов скважин (1 раз/квартал).

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководство предприятия.

Основной задачей производственного контроля является выбор конкретных источников, подлежащих систематическому контролю. Для этого выявляют источники, относящиеся к первой категории опасности.

План-график контроля за соблюдением НДВ по источникам выбросов составляется экологическими службами предприятия представлен в таблице 1.6.

ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НДВ НA ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ И НА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ (ПОСТAX)

Таблица 1.6

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0201 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,5536 | 2160,11284 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,08996 | 351,018337 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,036041667 | 140,632348 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0865 | 337,517631 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,446916667 | 1743,8411 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000865 | 0,00337518 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00865 | 33,7517631 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,209041667 | 815,66761 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0202 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,28 | 4994,48056 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,208 | 811,60309 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,083333333 | 325,161493 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,2 | 780,387587 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,033333333 | 4032,00253 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002 | 0,00780388 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,02 | 78,0387587 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,483333333 | 1885,93667 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0203 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,82 | 39221,4113 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,29575 | 6373,47933 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,094791667 | 2042,78184 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,379166667 | 8171,12736 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,435416667 | 30933,5535 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002979 | 0,06419812 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,027083333 | 583,651946 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,65 | 14007,6469 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0204 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00054 | 0,84870444 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,00008775 | 0,13791447 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00003945 | 0,06200257 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,000927864 | 1,45830056 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,002158704 | 3,39278089 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0221 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,066666666 | 5746,72692 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,173333334 | 933,843129 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,069444444 | 374,135865 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666666 | 897,926079 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,861111112 | 4639,28476 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001666 | 0,00897567 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,016666666 | 89,7926046 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,402777778 | 2169,98803 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0222 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 2,261333334 | 8823,58232 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,367466666 | 1433,83212 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,147222222 | 574,451973 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,353333334 | 1378,68474 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,825555556 | 7123,20447 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000003534 | 0,01378945 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,035333334 | 137,868476 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,853888888 | 3331,82144 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0223 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,286111112 | 1116,3878 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,046493056 | 181,413019 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,024305556 | 94,838771 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,038194444 | 149,03235 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,25 | 975,484483 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000452 | 0,00176368 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,005208334 | 20,322596 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,125 | 487,742242 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0224 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00848 | 33,0884337 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,001378 | 5,37687047 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,000713 | 2,78208175 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,01676976 | 65,4345627 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,03901536 | 152,235513 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0301 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,5536 | 2982,55128 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,08996 | 484,664582 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,036041667 | 194,176517 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0865 | 466,023637 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,446916667 | 2407,78879 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000865 | 0,00466024 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00865 | 46,6023637 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,209041667 | 1126,22379 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0302 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,28 | 27584,2892 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,208 | 4482,447 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,083333333 | 1795,85216 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,2 | 4310,0452 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,033333333 | 22268,5668 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002 | 0,04310045 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,02 | 431,00452 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,483333333 | 10415,9425 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0303 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,82 | 39221,4113 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,29575 | 6373,47933 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,094791667 | 2042,78184 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,379166667 | 8171,12736 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,435416667 | 30933,5535 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002979 | 0,06419812 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,027083333 | 583,651946 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,65 | 14007,6469 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0304 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00054 | 0,84870444 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,00008775 | 0,13791447 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00003945 | 0,06200257 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,000927864 | 1,45830056 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,002158704 | 3,39278089 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0321 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,066666666 | 5746,72692 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,173333334 | 933,843129 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,069444444 | 374,135865 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666666 | 897,926079 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,861111112 | 4639,28476 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001666 | 0,00897567 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,016666666 | 89,7926046 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,402777778 | 2169,98803 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0322 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 2,261333334 | 12181,895 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,367466666 | 1979,55793 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,147222222 | 793,092122 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,353333334 | 1903,4211 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,825555556 | 9834,34232 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000003534 | 0,0190378 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,035333334 | 190,342113 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,853888888 | 4599,93431 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0323 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,286111112 | 6165,75912 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,046493056 | 1001,93586 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,024305556 | 523,790224 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,038194444 | 823,098899 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,25 | 5387,55649 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000452 | 0,0097407 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,005208334 | 112,240775 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,125 | 2693,77825 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0324 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00848 | 182,745916 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,001378 | 29,6962114 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,000713 | 15,3653111 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,01676976 | 361,392118 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,03901536 | 840,789825 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0401 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,5536 | 870,093479 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,08996 | 141,39019 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,036041667 | 56,6467114 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0865 | 135,952106 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,446916667 | 702,419215 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000865 | 0,00135952 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00865 | 13,5952106 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,209041667 | 328,550924 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0402 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,28 | 2011,77683 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,208 | 326,913735 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,083333333 | 130,975054 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,2 | 314,34013 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,033333333 | 1624,09067 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002 | 0,0031434 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,02 | 31,434013 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,483333333 | 759,655313 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0403 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,82 | 39221,4113 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,29575 | 6373,47933 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,094791667 | 2042,78184 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,379166667 | 8171,12736 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,435416667 | 30933,5535 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002979 | 0,06419812 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,027083333 | 583,651946 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,65 | 14007,6469 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0404 | Расконсервация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00054 | 0,84871835 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,00008775 | 0,13791673 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00003945 | 0,06200359 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,000927864 | 1,45832445 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,002158704 | 3,39283648 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0421 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,066666666 | 22986,9077 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,173333334 | 3735,37252 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,069444444 | 1496,54346 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666666 | 3591,70432 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,861111112 | 18557,1391 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001666 | 0,03590268 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,016666666 | 359,170419 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,402777778 | 8679,95213 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0422 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 2,261333334 | 12183,0611 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,367466666 | 1979,74742 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,147222222 | 793,168038 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,353333334 | 1903,6033 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,825555556 | 9835,28369 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000003534 | 0,01903962 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,035333334 | 190,360333 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,853888888 | 4600,37462 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0423 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,286111112 | 6165,75912 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,046493056 | 1001,93586 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,024305556 | 523,790224 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,038194444 | 823,098899 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,25 | 5387,55649 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000452 | 0,0097407 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,005208334 | 112,240775 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,125 | 2693,77825 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0424 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00848 | 13,3280215 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,001378 | 2,16580349 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,000713 | 1,12062256 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,01676976 | 26,3570427 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,03901536 | 61,3204666 | Сторонняя организация | 0002 |
| 6201 | Расконсервация | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 1,038 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6202 | Расконсервация | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,000028924 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,010301076 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6203 | Расконсервация | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001111 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6204 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011111 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6205 | Расконсервация | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,22 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6206 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,104718 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6221 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,076256 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6222 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,396 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6223 | Испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,0000057288 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,0020402712 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6224 | Испытание | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001112 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6225 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011112 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6226 | Испытание | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,33 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6227 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,202456 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6228 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,1874615 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6229 | Испытание | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,005428 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,000962 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,0002222 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6230 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,00624 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6231 | Испытание | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00892 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0044 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6232 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,0361394 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6301 | Расконсервация | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 1,038 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6302 | Расконсервация | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,000028924 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,010301076 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6303 | Расконсервация | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001111 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6304 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011111 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6305 | Расконсервация | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,22 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6306 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,104718 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6321 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,076256 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6322 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,396 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6323 | Испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,0000057288 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,0020402712 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6324 | Испытание | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001112 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6325 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011112 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6326 | Испытание | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,33 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6327 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,202456 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6328 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,1874615 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6329 | Испытание | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,005428 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,000962 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,0002222 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6330 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,00624 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6331 | Испытание | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00892 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0044 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6332 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,0361394 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6401 | Расконсервация | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 1,038 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6402 | Расконсервация | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,000028924 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,010301076 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6403 | Расконсервация | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001111 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6404 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011111 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6405 | Расконсервация | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,22 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6406 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,104718 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6421 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,076256 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6422 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,396 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6423 | Испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,0000057288 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,0020402712 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6424 | Испытание | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001112 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6425 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011112 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6426 | Испытание | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,33 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6427 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,202456 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6428 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,1874615 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6429 | Испытание | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,005428 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,000962 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,0002222 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6430 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,00624 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6431 | Испытание | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00892 |  | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0044 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| 6432 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,0361394 |  | Сторонняя организация | 0001 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе района строительства и обустройства скважины. Проектом предусматриваются мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в трех режимах.

НМУ для промплощадки являются: штиль (10%), господствующие ветры: восточный(16%) и юго-восточный (19%), приземная инверсия (50%). Мало выпадает осадков (90-150 мм), что сказывается на самоочищении воздуха.

Мероприятия по сокращению выбросов по первому режиму включают:

- 	контроль за герметичностью запорной арматуры, газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки, пылящих химреагентов и материалов и других источников пылегазовыделений;

- 	контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры;

- 	запрещение продувки и чистки оборудования, газоходов, емкостей, где хранились загрязняющие вещества;

- 	приостановка ремонтных работ, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- 	контроль за точным выполнением технологического регламента;

- 	рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- 	запрещение работы оборудования на форсированном режиме;

- 	ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;

- 	другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По второму режиму мероприятия по регулированию выбросов должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 19 %. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, сопровождающиеся незначительным снижением скорости бурения скважины.

Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают:

- 	снижение производительности отдельных агрегатов и технологических процессов, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

-	 остановку испытания скважины на приток, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;

-	 ограничение движения и использования спецавтотранспорта;

- 	мероприятия по предотвращению испарения топлива.

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 32 %, а в особо опасных случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов.

Мероприятия по третьему режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временной остановки процесса бурения при сохранении условий циркуляции бурового раствора, обеспечивая в дальнейшем безаварийную проводку ствола скважины.

Принятие мер в случае критических ситуаций: Если уровень загрязнения достигает опасных значений, могут быть приняты экстренные меры, такие как полная остановка работы некоторых предприятий или временное прекращение движения транспорта.

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ                                  В ПЕРИОД НМУ

Таблица 1.7

| Категория мероприятия | Наименование мероприятия | Загрязняющее вещество | Примерное сокращение выброса, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим 1 |  |  |  |
| Организационно-технические мероприятия | контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделений; - контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры; - запрещение продувки и чистки оборудования, газоходов, емкостей, где хранились загрязняющие вещества; - приостановка ремонтных работ, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу; - запрещение работы оборудования на форсированном режиме; - ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу; - другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. | Углеводороды, оксиды азота, выбросы при работе станков РМЦ и сварочных работах | 0,5-7 |
| Контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и др. источников пылей, сокращение неорганизованных выбросов |  |  |  |
| Режимы 2-3 |  |  |  |
| Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) | - снижение производительности отдельных агрегатов и технологических процессов, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; - остановку испытания скважины на приток, если его сроки совпадают с наступлением НМУ; - ограничение движения и использования спецавтотранспорта; - мероприятия по предотвращению испарения топлива. | Все загрязняющие вещества в дымовых газах | до 19 |
|  | - в особо опасных случаях - полное прекращение выбросов. | Углеводороды, пыль | до 32 |
| Снижение выработки тепло-и электроэнергии до полной приостановки |  |  |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОДЫ НМУ

Таблица 1.8

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Первый режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 д/год 24 ч/сут | Расконсервация (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6201 | 17128,3/20307,7 | 80/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 1,038 | 0,519 | 50 |
| 10 д/год 24 ч/сут | Расконсервация (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6202 | 16569,4/19040,9 | 80/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,000028924 | 0,000014462 | 50 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010301076 | 0,005150538 | 50 |
| 10 д/год 24 ч/сут | Расконсервация (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 6203 | 14296,6/15687,5 | 80/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,0001111 | 0,00005555 | 50 |
| 2 д/год 24 ч/сут | Испытание (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6221 | 17128,3/20307,7 | 80/80 | 2 |  | 1,5 |  |  | 2,076256 | 1,038128 | 50 |
| 90 д/год 24 ч/сут | Испытание (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6222 | 17128,3/20307,7 | 80/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 2,396 | 1,198 | 50 |
| Второй режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 д/год 18 ч/сут | Расконсервация (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0201 | 16569,4/19040,9 |  | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 /0,631789 | 400 /400 | 0,5536 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08996 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036041667 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0865 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,446916667 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000865 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00865 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,209041667 |  | 100 |
| 9 д/год 18 ч/сут | Расконсервация (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0202 | 14296,6/15687,5 |  | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 /0,631789 | 400 /400 | 1,28 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,208 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083333333 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,033333333 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,483333333 |  | 100 |
| 8 д/год 18 ч/сут | Расконсервация (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 | 16569,4/19040,9 |  | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 /0,4575732 | 400 /400 | 0,5536 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08996 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036041667 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0865 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,446916667 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000865 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00865 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,209041667 |  | 100 |
| 9 д/год 18 ч/сут | Расконсервация (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0302 | 14296,6/15687,5 |  | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 /0,1143933 | 400 /400 | 1,28 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,208 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083333333 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,033333333 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,483333333 |  | 100 |
| Третий режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 д/год 18 ч/сут | Расконсервация (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0203 | 16569,4/19040,9 |  | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 /0,1143933 | 400 /400 | 1,82 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29575 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,094791667 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,379166667 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,435416667 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002979 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027083333 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  | 100 |
| 5 д/год 24 ч/сут | Расконсервация (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0204 | 17128,3/20307,7 |  | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 /1,5685187 | 400 /400 | 0,00054 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00008775 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00003945 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000927864 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002158704 |  | 100 |
| 8 д/год 18 ч/сут | Расконсервация (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 | 16569,4/19040,9 |  | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 /0,4575732 | 400 /400 | 0,5536 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08996 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036041667 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0865 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,446916667 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000865 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00865 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,209041667 |  | 100 |
| 9 д/год 18 ч/сут | Расконсервация (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0302 | 14296,6/15687,5 |  | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 /0,1143933 | 400 /400 | 1,28 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,208 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083333333 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,033333333 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,483333333 |  | 100 |
| 9 д/год 18 ч/сут | Расконсервация (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0303 | 17128,3/20307,7 |  | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 /0,1143933 | 400 /400 | 1,82 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29575 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,094791667 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,379166667 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,435416667 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002979 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027083333 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  | 100 |
| 5 д/год 24 ч/сут | Расконсервация (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0304 | 17128,3/20307,7 |  | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 /1,5685187 | 400 /400 | 0,00054 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00008775 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00003945 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000927864 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002158704 |  | 100 |
| 101 д/год 24 ч/сут | Испытание (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0221 | 17128,3/20307,7 |  | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 /0,4575732 | 400 /400 | 1,066666666 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,173333334 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,069444444 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,166666666 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,861111112 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000001666 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016666666 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,402777778 |  | 100 |

XАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОДЫ НМУ

Таблица 1.9

| Наименование цеха, участка | № источника выброса | Высота источ-ника, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. Метод контро- ля на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При нормальных условиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/c | т/год | % | г/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ***Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(0123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6229 | 2 | 5,43E-03 | 1,76E-03 | 33,4 |  | 5,43E-03 |  |  | 5,43E-03 |  |  | 5,43E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6329 | 2 | 5,43E-03 | 1,76E-03 | 33,3 |  | 5,43E-03 |  |  | 5,43E-03 |  |  | 5,43E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6429 | 2 | 5,43E-03 | 1,76E-03 | 33,3 |  | 5,43E-03 |  |  | 5,43E-03 |  |  | 5,43E-03 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,016284 | 5,28E-03 |  |  | 0,016284 |  |  | 0,016284 |  |  | 0,016284 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,016284 | 5,28E-03 | 100 |  | 0,016284 |  |  | 0,016284 |  |  | 0,016284 |  |  |  |
| ***Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)(0143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6229 | 2 | 9,62E-04 | 3,11E-04 | 33,4 |  | 9,62E-04 |  |  | 9,62E-04 |  |  | 9,62E-04 |  |  |  |
| Испытание | 6329 | 2 | 9,62E-04 | 3,11E-04 | 33,3 |  | 9,62E-04 |  |  | 9,62E-04 |  |  | 9,62E-04 |  |  |  |
| Испытание | 6429 | 2 | 9,62E-04 | 3,11E-04 | 33,3 |  | 9,62E-04 |  |  | 9,62E-04 |  |  | 9,62E-04 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2,89E-03 | 9,34E-04 |  |  | 2,89E-03 |  |  | 2,89E-03 |  |  | 2,89E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,89E-03 | 9,34E-04 | 100 |  | 2,89E-03 |  |  | 2,89E-03 |  |  | 2,89E-03 |  |  |  |
| ***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | 3 | 0,5536 | 0,44832 | 2,5 | 2160,1128401 | 0,5536 |  | 2160,1128401 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0202 | 3 | 1,28 | 0,91232 | 5,9 | 4994,48055515 | 1,28 |  | 4994,48055515 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0203 | 3 | 1,82 | 1,29724 | 8,3 | 39221,4112773 | 1,82 |  | 39221,4112773 | 1,82 |  | 39221,4112773 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0204 | 3 | 5,40E-04 | 0,01704 |  | 0,84870444401 | 5,40E-04 |  | 0,84870444401 | 5,40E-04 |  | 0,84870444401 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0301 | 3 | 0,5536 | 0,44832 | 2,5 | 2982,55127515 | 0,5536 |  | 2982,55127515 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0302 | 3 | 1,28 | 0,91232 | 5,9 | 27584,28925 | 1,28 |  | 27584,28925 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0303 | 3 | 1,82 | 1,29724 | 8,3 | 39221,4112773 | 1,82 |  | 39221,4112773 | 1,82 |  | 39221,4112773 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0304 | 3 | 5,40E-04 | 0,01704 |  | 0,84870444401 | 5,40E-04 |  | 0,84870444401 | 5,40E-04 |  | 0,84870444401 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0401 | 3 | 0,5536 | 0,44832 | 2,5 | 870,093478986 | 0,5536 |  | 870,093478986 | 0,5536 |  | 870,093478986 | 0,5536 |  | 870,093478986 |  |
| Расконсервация | 0402 | 3 | 1,28 | 0,91232 | 5,9 | 2011,77683003 | 1,28 |  | 2011,77683003 | 1,28 |  | 2011,77683003 | 1,28 |  | 2011,77683003 |  |
| Расконсервация | 0403 | 3 | 1,82 | 1,29724 | 8,3 | 39221,4112773 | 1,82 |  | 39221,4112773 | 1,82 |  | 39221,4112773 | 1,82 |  | 39221,4112773 |  |
| Расконсервация | 0404 | 3 | 5,40E-04 | 0,01704 |  | 0,84871835017 | 5,40E-04 |  | 0,84871835017 | 5,40E-04 |  | 0,84871835017 | 5,40E-04 |  | 0,84871835017 |  |
| Испытание | 0221 | 3 | 1,066666666 | 3,07776 | 4,9 | 5746,72692348 | 1,066666666 |  | 5746,72692348 | 1,066666666 |  | 5746,72692348 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Испытание | 0222 | 3 | 2,261333334 | 3,78624 | 10,5 | 8823,5823167 | 2,261333334 |  | 8823,5823167 | 2,261333334 |  | 8823,5823167 | 2,261333334 |  | 8823,5823167 |  |
| Испытание | 0223 | 3 | 0,286111112 | 0,736848 | 1,3 | 1116,38780117 | 0,286111112 |  | 1116,38780117 | 0,286111112 |  | 1116,38780117 | 0,286111112 |  | 1116,38780117 |  |
| Испытание | 0224 | 3 | 8,48E-03 | 0,26784 |  | 33,0884336779 | 8,48E-03 |  | 33,0884336779 | 8,48E-03 |  | 33,0884336779 | 8,48E-03 |  | 33,0884336779 |  |
| Испытание | 0321 | 3 | 1,066666666 | 3,07776 | 4,9 | 5746,72692348 | 1,066666666 |  | 5746,72692348 | 1,066666666 |  | 5746,72692348 | 1,066666666 |  | 5746,72692348 |  |
| Испытание | 0322 | 3 | 2,261333334 | 3,78624 | 10,4 | 12181,8950089 | 2,261333334 |  | 12181,8950089 | 2,261333334 |  | 12181,8950089 | 2,261333334 |  | 12181,8950089 |  |
| Испытание | 0323 | 3 | 0,286111112 | 0,736848 | 1,3 | 6165,759118 | 0,286111112 |  | 6165,759118 | 0,286111112 |  | 6165,759118 | 0,286111112 |  | 6165,759118 |  |
| Испытание | 0324 | 3 | 8,48E-03 | 0,26784 |  | 182,745916281 | 8,48E-03 |  | 182,745916281 | 8,48E-03 |  | 182,745916281 | 8,48E-03 |  | 182,745916281 |  |
| Испытание | 0421 | 3 | 1,066666666 | 3,07776 | 4,9 | 22986,9076939 | 1,066666666 |  | 22986,9076939 | 1,066666666 |  | 22986,9076939 | 1,066666666 |  | 22986,9076939 |  |
| Испытание | 0422 | 3 | 2,261333334 | 3,78624 | 10,4 | 12183,061089 | 2,261333334 |  | 12183,061089 | 2,261333334 |  | 12183,061089 | 2,261333334 |  | 12183,061089 |  |
| Испытание | 0423 | 3 | 0,286111112 | 0,736848 | 1,3 | 6165,759118 | 0,286111112 |  | 6165,759118 | 0,286111112 |  | 6165,759118 | 0,286111112 |  | 6165,759118 |  |
| Испытание | 0424 | 3 | 8,48E-03 | 0,26784 |  | 13,3280214989 | 8,48E-03 |  | 13,3280214989 | 8,48E-03 |  | 13,3280214989 | 8,48E-03 |  | 13,3280214989 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 21,830193336 | 31,630824 |  |  | 21,830193336 |  |  | 18,162993336 |  |  | 13,45524667 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 21,830193336 | 31,630824 | 100 |  | 21,830193336 |  |  | 18,162993336 |  |  | 13,45524667 |  |  |  |
| ***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | 3 | 0,08996 | 0,072852 | 2,5 | 351,018336517 | 0,08996 |  | 351,018336517 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0202 | 3 | 0,208 | 0,148252 | 5,9 | 811,603090212 | 0,208 |  | 811,603090212 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0203 | 3 | 0,29575 | 0,2108015 | 8,3 | 6373,47933256 | 0,29575 |  | 6373,47933256 | 0,29575 |  | 6373,47933256 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0204 | 3 | 8,78E-05 | 2,77E-03 |  | 0,13791447215 | 8,78E-05 |  | 0,13791447215 | 8,78E-05 |  | 0,13791447215 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0301 | 3 | 0,08996 | 0,072852 | 2,5 | 484,664582212 | 0,08996 |  | 484,664582212 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0302 | 3 | 0,208 | 0,148252 | 5,9 | 4482,44700312 | 0,208 |  | 4482,44700312 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0303 | 3 | 0,29575 | 0,2108015 | 8,3 | 6373,47933256 | 0,29575 |  | 6373,47933256 | 0,29575 |  | 6373,47933256 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0304 | 3 | 8,78E-05 | 2,77E-03 |  | 0,13791447215 | 8,78E-05 |  | 0,13791447215 | 8,78E-05 |  | 0,13791447215 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0401 | 3 | 0,08996 | 0,072852 | 2,5 | 141,390190335 | 0,08996 |  | 141,390190335 | 0,08996 |  | 141,390190335 | 0,08996 |  | 141,390190335 |  |
| Расконсервация | 0402 | 3 | 0,208 | 0,148252 | 5,9 | 326,913734879 | 0,208 |  | 326,913734879 | 0,208 |  | 326,913734879 | 0,208 |  | 326,913734879 |  |
| Расконсервация | 0403 | 3 | 0,29575 | 0,2108015 | 8,3 | 6373,47933256 | 0,29575 |  | 6373,47933256 | 0,29575 |  | 6373,47933256 | 0,29575 |  | 6373,47933256 |  |
| Расконсервация | 0404 | 3 | 8,78E-05 | 2,77E-03 |  | 0,1379167319 | 8,78E-05 |  | 0,1379167319 | 8,78E-05 |  | 0,1379167319 | 8,78E-05 |  | 0,1379167319 |  |
| Испытание | 0221 | 3 | 0,173333334 | 0,500136 | 4,9 | 933,843129242 | 0,173333334 |  | 933,843129242 | 0,173333334 |  | 933,843129242 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Испытание | 0222 | 3 | 0,367466666 | 0,615264 | 10,5 | 1433,83212344 | 0,367466666 |  | 1433,83212344 | 0,367466666 |  | 1433,83212344 | 0,367466666 |  | 1433,83212344 |  |
| Испытание | 0223 | 3 | 0,046493056 | 0,1197378 | 1,3 | 181,413018861 | 0,046493056 |  | 181,413018861 | 0,046493056 |  | 181,413018861 | 0,046493056 |  | 181,413018861 |  |
| Испытание | 0224 | 3 | 1,38E-03 | 0,043524 |  | 5,37687047265 | 1,38E-03 |  | 5,37687047265 | 1,38E-03 |  | 5,37687047265 | 1,38E-03 |  | 5,37687047265 |  |
| Испытание | 0321 | 3 | 0,173333334 | 0,500136 | 4,9 | 933,843129242 | 0,173333334 |  | 933,843129242 | 0,173333334 |  | 933,843129242 | 0,173333334 |  | 933,843129242 |  |
| Испытание | 0322 | 3 | 0,367466666 | 0,615264 | 10,4 | 1979,55793477 | 0,367466666 |  | 1979,55793477 | 0,367466666 |  | 1979,55793477 | 0,367466666 |  | 1979,55793477 |  |
| Испытание | 0323 | 3 | 0,046493056 | 0,1197378 | 1,3 | 1001,93586314 | 0,046493056 |  | 1001,93586314 | 0,046493056 |  | 1001,93586314 | 0,046493056 |  | 1001,93586314 |  |
| Испытание | 0324 | 3 | 1,38E-03 | 0,043524 |  | 29,6962113957 | 1,38E-03 |  | 29,6962113957 | 1,38E-03 |  | 29,6962113957 | 1,38E-03 |  | 29,6962113957 |  |
| Испытание | 0421 | 3 | 0,173333334 | 0,500136 | 4,9 | 3735,37251697 | 0,173333334 |  | 3735,37251697 | 0,173333334 |  | 3735,37251697 | 0,173333334 |  | 3735,37251697 |  |
| Испытание | 0422 | 3 | 0,367466666 | 0,615264 | 10,4 | 1979,74742279 | 0,367466666 |  | 1979,74742279 | 0,367466666 |  | 1979,74742279 | 0,367466666 |  | 1979,74742279 |  |
| Испытание | 0423 | 3 | 0,046493056 | 0,1197378 | 1,3 | 1001,93586314 | 0,046493056 |  | 1001,93586314 | 0,046493056 |  | 1001,93586314 | 0,046493056 |  | 1001,93586314 |  |
| Испытание | 0424 | 3 | 1,38E-03 | 0,043524 |  | 2,16580349357 | 1,38E-03 |  | 2,16580349357 | 1,38E-03 |  | 2,16580349357 | 1,38E-03 |  | 2,16580349357 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3,547406418 | 5,1400089 |  |  | 3,547406418 |  |  | 2,951486418 |  |  | 2,186477584 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,547406418 | 5,1400089 | 100 |  | 3,547406418 |  |  | 2,951486418 |  |  | 2,186477584 |  |  |  |
| ***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | 3 | 0,036041667 | 0,02802 | 2,6 | 140,632347661 | 0,036041667 |  | 140,632347661 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0202 | 3 | 0,083333333 | 0,05702 | 6,1 | 325,161493175 | 0,083333333 |  | 325,161493175 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0203 | 3 | 0,094791667 | 0,069495 | 6,9 | 2042,78184454 | 0,094791667 |  | 2042,78184454 | 0,094791667 |  | 2042,78184454 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0204 | 3 | 3,95E-05 | 1,25E-03 |  | 0,06200257466 | 3,95E-05 |  | 0,06200257466 | 3,95E-05 |  | 0,06200257466 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0301 | 3 | 0,036041667 | 0,02802 | 2,6 | 194,176517105 | 0,036041667 |  | 194,176517105 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0302 | 3 | 0,083333333 | 0,05702 | 6,1 | 1795,85215753 | 0,083333333 |  | 1795,85215753 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0303 | 3 | 0,094791667 | 0,069495 | 6,9 | 2042,78184454 | 0,094791667 |  | 2042,78184454 | 0,094791667 |  | 2042,78184454 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0304 | 3 | 3,95E-05 | 1,25E-03 |  | 0,06200257466 | 3,95E-05 |  | 0,06200257466 | 3,95E-05 |  | 0,06200257466 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0401 | 3 | 0,036041667 | 0,02802 | 2,6 | 56,6467113954 | 0,036041667 |  | 56,6467113954 | 0,036041667 |  | 56,6467113954 | 0,036041667 |  | 56,6467113954 |  |
| Расконсервация | 0402 | 3 | 0,083333333 | 0,05702 | 6,1 | 130,975053514 | 0,083333333 |  | 130,975053514 | 0,083333333 |  | 130,975053514 | 0,083333333 |  | 130,975053514 |  |
| Расконсервация | 0403 | 3 | 0,094791667 | 0,069495 | 6,9 | 2042,78184454 | 0,094791667 |  | 2042,78184454 | 0,094791667 |  | 2042,78184454 | 0,094791667 |  | 2042,78184454 |  |
| Расконсервация | 0404 | 3 | 3,95E-05 | 1,25E-03 |  | 0,06200359058 | 3,95E-05 |  | 0,06200359058 | 3,95E-05 |  | 0,06200359058 | 3,95E-05 |  | 0,06200359058 |  |
| Испытание | 0221 | 3 | 0,069444444 | 0,19236 | 5,1 | 374,135865254 | 0,069444444 |  | 374,135865254 | 0,069444444 |  | 374,135865254 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Испытание | 0222 | 3 | 0,147222222 | 0,23664 | 10,6 | 574,451972707 | 0,147222222 |  | 574,451972707 | 0,147222222 |  | 574,451972707 | 0,147222222 |  | 574,451972707 |  |
| Испытание | 0223 | 3 | 0,024305556 | 0,06426 | 1,8 | 94,8387709563 | 0,024305556 |  | 94,8387709563 | 0,024305556 |  | 94,8387709563 | 0,024305556 |  | 94,8387709563 |  |
| Испытание | 0224 | 3 | 7,13E-04 | 0,0225 | 0,1 | 2,78208174674 | 7,13E-04 |  | 2,78208174674 | 7,13E-04 |  | 2,78208174674 | 7,13E-04 |  | 2,78208174674 |  |
| Испытание | 0321 | 3 | 0,069444444 | 0,19236 | 5,1 | 374,135865254 | 0,069444444 |  | 374,135865254 | 0,069444444 |  | 374,135865254 | 0,069444444 |  | 374,135865254 |  |
| Испытание | 0322 | 3 | 0,147222222 | 0,23664 | 10,8 | 793,092121544 | 0,147222222 |  | 793,092121544 | 0,147222222 |  | 793,092121544 | 0,147222222 |  | 793,092121544 |  |
| Испытание | 0323 | 3 | 0,024305556 | 0,06426 | 1,8 | 523,790224285 | 0,024305556 |  | 523,790224285 | 0,024305556 |  | 523,790224285 | 0,024305556 |  | 523,790224285 |  |
| Испытание | 0324 | 3 | 7,13E-04 | 0,0225 | 0,1 | 15,3653111213 | 7,13E-04 |  | 15,3653111213 | 7,13E-04 |  | 15,3653111213 | 7,13E-04 |  | 15,3653111213 |  |
| Испытание | 0421 | 3 | 0,069444444 | 0,19236 | 5,1 | 1496,54346101 | 0,069444444 |  | 1496,54346101 | 0,069444444 |  | 1496,54346101 | 0,069444444 |  | 1496,54346101 |  |
| Испытание | 0422 | 3 | 0,147222222 | 0,23664 | 10,8 | 793,168038217 | 0,147222222 |  | 793,168038217 | 0,147222222 |  | 793,168038217 | 0,147222222 |  | 793,168038217 |  |
| Испытание | 0423 | 3 | 0,024305556 | 0,06426 | 1,8 | 523,790224285 | 0,024305556 |  | 523,790224285 | 0,024305556 |  | 523,790224285 | 0,024305556 |  | 523,790224285 |  |
| Испытание | 0424 | 3 | 7,13E-04 | 0,0225 | 0,1 | 1,12062256235 | 7,13E-04 |  | 1,12062256235 | 7,13E-04 |  | 1,12062256235 | 7,13E-04 |  | 1,12062256235 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,367674017 | 2,01462 |  |  | 1,367674017 |  |  | 1,128924017 |  |  | 0,869817339 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,367674017 | 2,01462 | 100 |  | 1,367674017 |  |  | 1,128924017 |  |  | 0,869817339 |  |  |  |
| ***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | 3 | 0,0865 | 0,07005 | 2,3 | 337,517631266 | 0,0865 |  | 337,517631266 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0202 | 3 | 0,2 | 0,14255 | 5,4 | 780,387586742 | 0,2 |  | 780,387586742 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0203 | 3 | 0,379166667 | 0,27798 | 10 | 8171,12735662 | 0,379166667 |  | 8171,12735662 | 0,379166667 |  | 8171,12735662 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0204 | 3 | 9,28E-04 | 0,0292824 |  | 1,458300556 | 9,28E-04 |  | 1,458300556 | 9,28E-04 |  | 1,458300556 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0301 | 3 | 0,0865 | 0,07005 | 2,3 | 466,023636743 | 0,0865 |  | 466,023636743 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0302 | 3 | 0,2 | 0,14255 | 5,4 | 4310,04519531 | 0,2 |  | 4310,04519531 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0303 | 3 | 0,379166667 | 0,27798 | 10,2 | 8171,12735662 | 0,379166667 |  | 8171,12735662 | 0,379166667 |  | 8171,12735662 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0304 | 3 | 9,28E-04 | 0,0292824 |  | 1,458300556 | 9,28E-04 |  | 1,458300556 | 9,28E-04 |  | 1,458300556 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0401 | 3 | 0,0865 | 0,07005 | 2,3 | 135,952106092 | 0,0865 |  | 135,952106092 | 0,0865 |  | 135,952106092 | 0,0865 |  | 135,952106092 |  |
| Расконсервация | 0402 | 3 | 0,2 | 0,14255 | 5,4 | 314,340129692 | 0,2 |  | 314,340129692 | 0,2 |  | 314,340129692 | 0,2 |  | 314,340129692 |  |
| Расконсервация | 0403 | 3 | 0,379166667 | 0,27798 | 10,2 | 8171,12735662 | 0,379166667 |  | 8171,12735662 | 0,379166667 |  | 8171,12735662 | 0,379166667 |  | 8171,12735662 |  |
| Расконсервация | 0404 | 3 | 9,28E-04 | 0,0292824 |  | 1,45832445048 | 9,28E-04 |  | 1,45832445048 | 9,28E-04 |  | 1,45832445048 | 9,28E-04 |  | 1,45832445048 |  |
| Испытание | 0221 | 3 | 0,166666666 | 0,4809 | 4,5 | 897,926078764 | 0,166666666 |  | 897,926078764 | 0,166666666 |  | 897,926078764 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Испытание | 0222 | 3 | 0,353333334 | 0,5916 | 9,5 | 1378,68473918 | 0,353333334 |  | 1378,68473918 | 0,353333334 |  | 1378,68473918 | 0,353333334 |  | 1378,68473918 |  |
| Испытание | 0223 | 3 | 0,038194444 | 0,09639 | 1 | 149,032349901 | 0,038194444 |  | 149,032349901 | 0,038194444 |  | 149,032349901 | 0,038194444 |  | 149,032349901 |  |
| Испытание | 0224 | 3 | 0,01676976 | 0,5292 | 0,5 | 65,4345626832 | 0,01676976 |  | 65,4345626832 | 0,01676976 |  | 65,4345626832 | 0,01676976 |  | 65,4345626832 |  |
| Испытание | 0321 | 3 | 0,166666666 | 0,4809 | 4,5 | 897,926078764 | 0,166666666 |  | 897,926078764 | 0,166666666 |  | 897,926078764 | 0,166666666 |  | 897,926078764 |  |
| Испытание | 0322 | 3 | 0,353333334 | 0,5916 | 9,5 | 1903,42109817 | 0,353333334 |  | 1903,42109817 | 0,353333334 |  | 1903,42109817 | 0,353333334 |  | 1903,42109817 |  |
| Испытание | 0323 | 3 | 0,038194444 | 0,09639 | 1 | 823,098899248 | 0,038194444 |  | 823,098899248 | 0,038194444 |  | 823,098899248 | 0,038194444 |  | 823,098899248 |  |
| Испытание | 0324 | 3 | 0,01676976 | 0,5292 | 0,5 | 361,392117572 | 0,01676976 |  | 361,392117572 | 0,01676976 |  | 361,392117572 | 0,01676976 |  | 361,392117572 |  |
| Испытание | 0421 | 3 | 0,166666666 | 0,4809 | 4,5 | 3591,70431506 | 0,166666666 |  | 3591,70431506 | 0,166666666 |  | 3591,70431506 | 0,166666666 |  | 3591,70431506 |  |
| Испытание | 0422 | 3 | 0,353333334 | 0,5916 | 9,5 | 1903,60329819 | 0,353333334 |  | 1903,60329819 | 0,353333334 |  | 1903,60329819 | 0,353333334 |  | 1903,60329819 |  |
| Испытание | 0423 | 3 | 0,038194444 | 0,09639 | 1 | 823,098899248 | 0,038194444 |  | 823,098899248 | 0,038194444 |  | 823,098899248 | 0,038194444 |  | 823,098899248 |  |
| Испытание | 0424 | 3 | 0,01676976 | 0,5292 | 0,5 | 26,3570426665 | 0,01676976 |  | 26,3570426665 | 0,01676976 |  | 26,3570426665 | 0,01676976 |  | 26,3570426665 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3,724676205 | 6,6538572 |  |  | 3,724676205 |  |  | 3,151676205 |  |  | 2,224820477 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,724676205 | 6,6538572 | 100 |  | 3,724676205 |  |  | 3,151676205 |  |  | 2,224820477 |  |  |  |
| ***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6202 | 2 | 2,89E-05 | 4,23E-05 | 27,9 | 0,11285965279 | 1,45E-05 | 50 | 0,0564298264 | 1,45E-05 | 50 | 0,0564298264 | 1,45E-05 | 50 | 0,0564298264 | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
| Расконсервация | 6302 | 2 | 2,89E-05 | 4,23E-05 | 27,8 |  | 2,89E-05 |  |  | 2,89E-05 |  |  | 2,89E-05 |  |  |  |
| Расконсервация | 6402 | 2 | 2,89E-05 | 4,23E-05 | 27,8 |  | 2,89E-05 |  |  | 2,89E-05 |  |  | 2,89E-05 |  |  |  |
| Испытание | 6223 | 2 | 5,73E-06 | 7,39E-05 | 5,5 |  | 5,73E-06 |  |  | 5,73E-06 |  |  | 5,73E-06 |  |  |  |
| Испытание | 6323 | 2 | 5,73E-06 | 7,39E-05 | 5,5 |  | 5,73E-06 |  |  | 5,73E-06 |  |  | 5,73E-06 |  |  |  |
| Испытание | 6423 | 2 | 5,73E-06 | 7,39E-05 | 5,5 |  | 5,73E-06 |  |  | 5,73E-06 |  |  | 5,73E-06 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,04E-04 | 3,49E-04 |  |  | 8,95E-05 |  |  | 8,95E-05 |  |  | 8,95E-05 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,04E-04 | 3,49E-04 | 100 |  | 8,95E-05 |  |  | 8,95E-05 |  |  | 8,95E-05 |  |  |  |
| ***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | 3 | 0,446916667 | 0,36426 | 2,5 | 1743,84109618 | 0,446916667 |  | 1743,84109618 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0202 | 3 | 1,033333333 | 0,74126 | 5,8 | 4032,0025302 | 1,033333333 |  | 4032,0025302 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0203 | 3 | 1,435416667 | 1,01926 | 8,1 | 30933,5535443 | 1,435416667 |  | 30933,5535443 | 1,435416667 |  | 30933,5535443 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0204 | 3 | 2,16E-03 | 0,0681264 |  | 3,39278088539 | 2,16E-03 |  | 3,39278088539 | 2,16E-03 |  | 3,39278088539 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0301 | 3 | 0,446916667 | 0,36426 | 2,5 | 2407,78879163 | 0,446916667 |  | 2407,78879163 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0302 | 3 | 1,033333333 | 0,74126 | 5,8 | 22268,5668352 | 1,033333333 |  | 22268,5668352 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0303 | 3 | 1,435416667 | 1,01926 | 8,1 | 30933,5535443 | 1,435416667 |  | 30933,5535443 | 1,435416667 |  | 30933,5535443 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0304 | 3 | 2,16E-03 | 0,0681264 |  | 3,39278088539 | 2,16E-03 |  | 3,39278088539 | 2,16E-03 |  | 3,39278088539 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0401 | 3 | 0,446916667 | 0,36426 | 2,5 | 702,41921533 | 0,446916667 |  | 702,41921533 | 0,446916667 |  | 702,41921533 | 0,446916667 |  | 702,41921533 |  |
| Расконсервация | 0402 | 3 | 1,033333333 | 0,74126 | 5,8 | 1624,09066955 | 1,033333333 |  | 1624,09066955 | 1,033333333 |  | 1624,09066955 | 1,033333333 |  | 1624,09066955 |  |
| Расконсервация | 0403 | 3 | 1,435416667 | 1,01926 | 8,1 | 30933,5535443 | 1,435416667 |  | 30933,5535443 | 1,435416667 |  | 30933,5535443 | 1,435416667 |  | 30933,5535443 |  |
| Расконсервация | 0404 | 3 | 2,16E-03 | 0,0681264 |  | 3,39283647663 | 2,16E-03 |  | 3,39283647663 | 2,16E-03 |  | 3,39283647663 | 2,16E-03 |  | 3,39283647663 |  |
| Испытание | 0221 | 3 | 0,861111112 | 2,50068 | 4,9 | 4639,28476363 | 0,861111112 |  | 4639,28476363 | 0,861111112 |  | 4639,28476363 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Испытание | 0222 | 3 | 1,825555556 | 3,07632 | 10,7 | 7123,20447405 | 1,825555556 |  | 7123,20447405 | 1,825555556 |  | 7123,20447405 | 1,825555556 |  | 7123,20447405 |  |
| Испытание | 0223 | 3 | 0,25 | 0,6426 | 1,4 | 975,484483428 | 0,25 |  | 975,484483428 | 0,25 |  | 975,484483428 | 0,25 |  | 975,484483428 |  |
| Испытание | 0224 | 3 | 0,03901536 | 1,2312 | 0,2 | 152,235513181 | 0,03901536 |  | 152,235513181 | 0,03901536 |  | 152,235513181 | 0,03901536 |  | 152,235513181 |  |
| Испытание | 0321 | 3 | 0,861111112 | 2,50068 | 4,9 | 4639,28476363 | 0,861111112 |  | 4639,28476363 | 0,861111112 |  | 4639,28476363 | 0,861111112 |  | 4639,28476363 |  |
| Испытание | 0322 | 3 | 1,825555556 | 3,07632 | 10,3 | 9834,34232438 | 1,825555556 |  | 9834,34232438 | 1,825555556 |  | 9834,34232438 | 1,825555556 |  | 9834,34232438 |  |
| Испытание | 0323 | 3 | 0,25 | 0,6426 | 1,4 | 5387,55649413 | 0,25 |  | 5387,55649413 | 0,25 |  | 5387,55649413 | 0,25 |  | 5387,55649413 |  |
| Испытание | 0324 | 3 | 0,03901536 | 1,2312 | 0,2 | 840,789824556 | 0,03901536 |  | 840,789824556 | 0,03901536 |  | 840,789824556 | 0,03901536 |  | 840,789824556 |  |
| Испытание | 0421 | 3 | 0,861111112 | 2,50068 | 4,9 | 18557,1390545 | 0,861111112 |  | 18557,1390545 | 0,861111112 |  | 18557,1390545 | 0,861111112 |  | 18557,1390545 |  |
| Испытание | 0422 | 3 | 1,825555556 | 3,07632 | 10,3 | 9835,28369113 | 1,825555556 |  | 9835,28369113 | 1,825555556 |  | 9835,28369113 | 1,825555556 |  | 9835,28369113 |  |
| Испытание | 0423 | 3 | 0,25 | 0,6426 | 1,4 | 5387,55649413 | 0,25 |  | 5387,55649413 | 0,25 |  | 5387,55649413 | 0,25 |  | 5387,55649413 |  |
| Испытание | 0424 | 3 | 0,03901536 | 1,2312 | 0,2 | 61,3204666118 | 0,03901536 |  | 61,3204666118 | 0,03901536 |  | 61,3204666118 | 0,03901536 |  | 61,3204666118 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 17,680522197 | 28,9311192 |  |  | 17,680522197 |  |  | 14,720022197 |  |  | 10,983760343 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 17,680522197 | 28,9311192 | 100 |  | 17,680522197 |  |  | 14,720022197 |  |  | 10,983760343 |  |  |  |
| ***Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6229 | 2 | 2,22E-04 | 7,20E-05 | 33,4 |  | 2,22E-04 |  |  | 2,22E-04 |  |  | 2,22E-04 |  |  |  |
| Испытание | 6329 | 2 | 2,22E-04 | 7,20E-05 | 33,3 |  | 2,22E-04 |  |  | 2,22E-04 |  |  | 2,22E-04 |  |  |  |
| Испытание | 6429 | 2 | 2,22E-04 | 7,20E-05 | 33,3 |  | 2,22E-04 |  |  | 2,22E-04 |  |  | 2,22E-04 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 6,67E-04 | 2,16E-04 |  |  | 6,67E-04 |  |  | 6,67E-04 |  |  | 6,67E-04 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 6,67E-04 | 2,16E-04 | 100 |  | 6,67E-04 |  |  | 6,67E-04 |  |  | 6,67E-04 |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6204 | 2 | 0,011111 | 1,09E-03 | 0,7 |  | 0,011111 |  |  | 0,011111 |  |  | 0,011111 |  |  |  |
| Расконсервация | 6206 | 2 | 0,104718 | 0,090477 | 6,3 |  | 0,104718 |  |  | 0,104718 |  |  | 0,104718 |  |  |  |
| Расконсервация | 6304 | 2 | 0,011111 | 1,09E-03 | 0,7 |  | 0,011111 |  |  | 0,011111 |  |  | 0,011111 |  |  |  |
| Расконсервация | 6306 | 2 | 0,104718 | 0,090477 | 6,3 |  | 0,104718 |  |  | 0,104718 |  |  | 0,104718 |  |  |  |
| Расконсервация | 6404 | 2 | 0,011111 | 1,09E-03 | 0,7 |  | 0,011111 |  |  | 0,011111 |  |  | 0,011111 |  |  |  |
| Расконсервация | 6406 | 2 | 0,104718 | 0,090477 | 6,3 |  | 0,104718 |  |  | 0,104718 |  |  | 0,104718 |  |  |  |
| Испытание | 6225 | 2 | 0,011112 | 0,01602 | 0,7 |  | 0,011112 |  |  | 0,011112 |  |  | 0,011112 |  |  |  |
| Испытание | 6227 | 2 | 0,202456 | 0,612226 | 12 |  | 0,202456 |  |  | 0,202456 |  |  | 0,202456 |  |  |  |
| Испытание | 6228 | 2 | 0,1874615 | 1,635864132 | 11,3 |  | 0,1874615 |  |  | 0,1874615 |  |  | 0,1874615 |  |  |  |
| Испытание | 6232 | 2 | 0,0361394 | 0,2810204 | 2,2 |  | 0,0361394 |  |  | 0,0361394 |  |  | 0,0361394 |  |  |  |
| Испытание | 6325 | 2 | 0,011112 | 0,01602 | 0,7 |  | 0,011112 |  |  | 0,011112 |  |  | 0,011112 |  |  |  |
| Испытание | 6327 | 2 | 0,202456 | 0,612226 | 12,2 |  | 0,202456 |  |  | 0,202456 |  |  | 0,202456 |  |  |  |
| Испытание | 6328 | 2 | 0,1874615 | 1,635864132 | 11,3 |  | 0,1874615 |  |  | 0,1874615 |  |  | 0,1874615 |  |  |  |
| Испытание | 6332 | 2 | 0,0361394 | 0,2810204 | 2,2 |  | 0,0361394 |  |  | 0,0361394 |  |  | 0,0361394 |  |  |  |
| Испытание | 6425 | 2 | 0,011112 | 0,01602 | 0,7 |  | 0,011112 |  |  | 0,011112 |  |  | 0,011112 |  |  |  |
| Испытание | 6427 | 2 | 0,202456 | 0,612226 | 12,2 |  | 0,202456 |  |  | 0,202456 |  |  | 0,202456 |  |  |  |
| Испытание | 6428 | 2 | 0,1874615 | 1,635864132 | 11,3 |  | 0,1874615 |  |  | 0,1874615 |  |  | 0,1874615 |  |  |  |
| Испытание | 6432 | 2 | 0,0361394 | 0,2810204 | 2,2 |  | 0,0361394 |  |  | 0,0361394 |  |  | 0,0361394 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,6589937 | 7,910077731 |  |  | 1,6589937 |  |  | 1,6589937 |  |  | 1,6589937 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,6589937 | 7,910077731 | 100 |  | 1,6589937 |  |  | 1,6589937 |  |  | 1,6589937 |  |  |  |
| ***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | 3 | 8,65E-07 | 7,71E-07 | 2,5 | 3,38E-03 | 8,65E-07 |  | 3,38E-03 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0202 | 3 | 2,00E-06 | 1,57E-06 | 5,8 | 7,80E-03 | 2,00E-06 |  | 7,80E-03 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0203 | 3 | 2,98E-06 | 2,09E-06 | 8,6 | 0,06419812318 | 2,98E-06 |  | 0,06419812318 | 2,98E-06 |  | 0,06419812318 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0301 | 3 | 8,65E-07 | 7,71E-07 | 2,5 | 4,66E-03 | 8,65E-07 |  | 4,66E-03 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0302 | 3 | 2,00E-06 | 1,57E-06 | 5,8 | 0,04310045195 | 2,00E-06 |  | 0,04310045195 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0303 | 3 | 2,98E-06 | 2,09E-06 | 8,6 | 0,06419812318 | 2,98E-06 |  | 0,06419812318 | 2,98E-06 |  | 0,06419812318 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0401 | 3 | 8,65E-07 | 7,71E-07 | 2,5 | 1,36E-03 | 8,65E-07 |  | 1,36E-03 | 8,65E-07 |  | 1,36E-03 | 8,65E-07 |  | 1,36E-03 |  |
| Расконсервация | 0402 | 3 | 2,00E-06 | 1,57E-06 | 5,8 | 3,14E-03 | 2,00E-06 |  | 3,14E-03 | 2,00E-06 |  | 3,14E-03 | 2,00E-06 |  | 3,14E-03 |  |
| Расконсервация | 0403 | 3 | 2,98E-06 | 2,09E-06 | 8,6 | 0,06419812318 | 2,98E-06 |  | 0,06419812318 | 2,98E-06 |  | 0,06419812318 | 2,98E-06 |  | 0,06419812318 |  |
| Испытание | 0221 | 3 | 1,67E-06 | 5,29E-06 | 4,8 | 8,98E-03 | 1,67E-06 |  | 8,98E-03 | 1,67E-06 |  | 8,98E-03 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Испытание | 0222 | 3 | 3,53E-06 | 6,51E-06 | 10,6 | 0,01378944866 | 3,53E-06 |  | 0,01378944866 | 3,53E-06 |  | 0,01378944866 | 3,53E-06 |  | 0,01378944866 |  |
| Испытание | 0223 | 3 | 4,52E-07 | 1,18E-06 | 1,3 | 1,76E-03 | 4,52E-07 |  | 1,76E-03 | 4,52E-07 |  | 1,76E-03 | 4,52E-07 |  | 1,76E-03 |  |
| Испытание | 0321 | 3 | 1,67E-06 | 5,29E-06 | 4,8 | 8,98E-03 | 1,67E-06 |  | 8,98E-03 | 1,67E-06 |  | 8,98E-03 | 1,67E-06 |  | 8,98E-03 |  |
| Испытание | 0322 | 3 | 3,53E-06 | 6,51E-06 | 10,2 | 0,01903780231 | 3,53E-06 |  | 0,01903780231 | 3,53E-06 |  | 0,01903780231 | 3,53E-06 |  | 0,01903780231 |  |
| Испытание | 0323 | 3 | 4,52E-07 | 1,18E-06 | 1,3 | 9,74E-03 | 4,52E-07 |  | 9,74E-03 | 4,52E-07 |  | 9,74E-03 | 4,52E-07 |  | 9,74E-03 |  |
| Испытание | 0421 | 3 | 1,67E-06 | 5,29E-06 | 4,8 | 0,03590267648 | 1,67E-06 |  | 0,03590267648 | 1,67E-06 |  | 0,03590267648 | 1,67E-06 |  | 0,03590267648 |  |
| Испытание | 0422 | 3 | 3,53E-06 | 6,51E-06 | 10,2 | 0,01903962465 | 3,53E-06 |  | 0,01903962465 | 3,53E-06 |  | 0,01903962465 | 3,53E-06 |  | 0,01903962465 |  |
| Испытание | 0423 | 3 | 4,52E-07 | 1,18E-06 | 1,3 | 9,74E-03 | 4,52E-07 |  | 9,74E-03 | 4,52E-07 |  | 9,74E-03 | 4,52E-07 |  | 9,74E-03 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3,45E-05 | 5,22E-05 |  |  | 3,45E-05 |  |  | 2,88E-05 |  |  | 2,11E-05 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,45E-05 | 5,22E-05 | 100 |  | 3,45E-05 |  |  | 2,88E-05 |  |  | 2,11E-05 |  |  |  |
| ***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | 3 | 8,65E-03 | 7,01E-03 | 2,6 | 33,7517631266 | 8,65E-03 |  | 33,7517631266 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0202 | 3 | 0,02 | 0,014255 | 5,9 | 78,0387586742 | 0,02 |  | 78,0387586742 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0203 | 3 | 0,027083333 | 0,018532 | 8 | 583,651946348 | 0,027083333 |  | 583,651946348 | 0,027083333 |  | 583,651946348 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0301 | 3 | 8,65E-03 | 7,01E-03 | 2,6 | 46,6023636743 | 8,65E-03 |  | 46,6023636743 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0302 | 3 | 0,02 | 0,014255 | 5,9 | 431,004519531 | 0,02 |  | 431,004519531 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0303 | 3 | 0,027083333 | 0,018532 | 8 | 583,651946348 | 0,027083333 |  | 583,651946348 | 0,027083333 |  | 583,651946348 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0401 | 3 | 8,65E-03 | 7,01E-03 | 2,6 | 13,5952106092 | 8,65E-03 |  | 13,5952106092 | 8,65E-03 |  | 13,5952106092 | 8,65E-03 |  | 13,5952106092 |  |
| Расконсервация | 0402 | 3 | 0,02 | 0,014255 | 5,9 | 31,4340129692 | 0,02 |  | 31,4340129692 | 0,02 |  | 31,4340129692 | 0,02 |  | 31,4340129692 |  |
| Расконсервация | 0403 | 3 | 0,027083333 | 0,018532 | 8 | 583,651946348 | 0,027083333 |  | 583,651946348 | 0,027083333 |  | 583,651946348 | 0,027083333 |  | 583,651946348 |  |
| Испытание | 0221 | 3 | 0,016666666 | 0,04809 | 4,9 | 89,7926046439 | 0,016666666 |  | 89,7926046439 | 0,016666666 |  | 89,7926046439 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Испытание | 0222 | 3 | 0,035333334 | 0,05916 | 10,5 | 137,868476259 | 0,035333334 |  | 137,868476259 | 0,035333334 |  | 137,868476259 | 0,035333334 |  | 137,868476259 |  |
| Испытание | 0223 | 3 | 5,21E-03 | 0,012852 | 1,5 | 20,322596006 | 5,21E-03 |  | 20,322596006 | 5,21E-03 |  | 20,322596006 | 5,21E-03 |  | 20,322596006 |  |
| Испытание | 0321 | 3 | 0,016666666 | 0,04809 | 4,9 | 89,7926046439 | 0,016666666 |  | 89,7926046439 | 0,016666666 |  | 89,7926046439 | 0,016666666 |  | 89,7926046439 |  |
| Испытание | 0322 | 3 | 0,035333334 | 0,05916 | 10,4 | 190,342113049 | 0,035333334 |  | 190,342113049 | 0,035333334 |  | 190,342113049 | 0,035333334 |  | 190,342113049 |  |
| Испытание | 0323 | 3 | 5,21E-03 | 0,012852 | 1,5 | 112,240774661 | 5,21E-03 |  | 112,240774661 | 5,21E-03 |  | 112,240774661 | 5,21E-03 |  | 112,240774661 |  |
| Испытание | 0421 | 3 | 0,016666666 | 0,04809 | 4,9 | 359,170418575 | 0,016666666 |  | 359,170418575 | 0,016666666 |  | 359,170418575 | 0,016666666 |  | 359,170418575 |  |
| Испытание | 0422 | 3 | 0,035333334 | 0,05916 | 10,4 | 190,360333051 | 0,035333334 |  | 190,360333051 | 0,035333334 |  | 190,360333051 | 0,035333334 |  | 190,360333051 |  |
| Испытание | 0423 | 3 | 5,21E-03 | 0,012852 | 1,5 | 112,240774661 | 5,21E-03 |  | 112,240774661 | 5,21E-03 |  | 112,240774661 | 5,21E-03 |  | 112,240774661 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,338825001 | 0,479682 |  |  | 0,338825001 |  |  | 0,281525001 |  |  | 0,210691669 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,338825001 | 0,479682 | 100 |  | 0,338825001 |  |  | 0,281525001 |  |  | 0,210691669 |  |  |  |
| ***Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)(2735) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6203 | 2 | 1,11E-04 | 1,44E-05 | 16,5 | 0,43350530444 | 5,56E-05 | 50 | 0,21675265222 | 5,56E-05 | 50 | 0,21675265222 | 5,56E-05 | 50 | 0,21675265222 | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
| Расконсервация | 6303 | 2 | 1,11E-04 | 1,44E-05 | 16,7 |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  |  |
| Расконсервация | 6403 | 2 | 1,11E-04 | 1,44E-05 | 16,7 |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  |  |
| Испытание | 6224 | 2 | 1,11E-04 | 2,52E-05 | 16,7 |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  |  |
| Испытание | 6324 | 2 | 1,11E-04 | 2,52E-05 | 16,7 |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  |  |
| Испытание | 6424 | 2 | 1,11E-04 | 2,52E-05 | 16,7 |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 6,67E-04 | 1,19E-04 |  |  | 6,11E-04 |  |  | 6,11E-04 |  |  | 6,11E-04 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 6,67E-04 | 1,19E-04 | 100 |  | 6,11E-04 |  |  | 6,11E-04 |  |  | 6,11E-04 |  |  |  |
| ***Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | 3 | 0,209041667 | 0,16812 | 2,1 | 815,667610194 | 0,209041667 |  | 815,667610194 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0202 | 3 | 0,483333333 | 0,34212 | 4,9 | 1885,93666666 | 0,483333333 |  | 1885,93666666 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0203 | 3 | 0,65 | 0,4633 | 6,6 | 14007,6468847 | 0,65 |  | 14007,6468847 | 0,65 |  | 14007,6468847 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0301 | 3 | 0,209041667 | 0,16812 | 2,1 | 1126,22379059 | 0,209041667 |  | 1126,22379059 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0302 | 3 | 0,483333333 | 0,34212 | 4,9 | 10415,9425481 | 0,483333333 |  | 10415,9425481 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0303 | 3 | 0,65 | 0,4633 | 6,6 | 14007,6468847 | 0,65 |  | 14007,6468847 | 0,65 |  | 14007,6468847 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Расконсервация | 0401 | 3 | 0,209041667 | 0,16812 | 2,1 | 328,550923579 | 0,209041667 |  | 328,550923579 | 0,209041667 |  | 328,550923579 | 0,209041667 |  | 328,550923579 |  |
| Расконсервация | 0402 | 3 | 0,483333333 | 0,34212 | 4,9 | 759,655312897 | 0,483333333 |  | 759,655312897 | 0,483333333 |  | 759,655312897 | 0,483333333 |  | 759,655312897 |  |
| Расконсервация | 0403 | 3 | 0,65 | 0,4633 | 6,6 | 14007,6468847 | 0,65 |  | 14007,6468847 | 0,65 |  | 14007,6468847 | 0,65 |  | 14007,6468847 |  |
| Расконсервация | 6202 | 2 | 0,010301076 | 0,01505772 | 0,1 | 55,4976289004 | 5,15E-03 | 50 | 27,7488144502 | 5,15E-03 | 50 | 27,7488144502 | 5,15E-03 | 50 | 27,7488144502 | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
| Расконсервация | 6205 | 2 | 0,22 | 0,19008 | 2,2 |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |
| Расконсервация | 6302 | 2 | 0,010301076 | 0,01505772 | 0,1 |  | 0,010301076 |  |  | 0,010301076 |  |  | 0,010301076 |  |  |  |
| Расконсервация | 6305 | 2 | 0,22 | 0,19008 | 2,2 |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |
| Расконсервация | 6402 | 2 | 0,010301076 | 0,01505772 | 0,1 |  | 0,010301076 |  |  | 0,010301076 |  |  | 0,010301076 |  |  |  |
| Расконсервация | 6405 | 2 | 0,22 | 0,19008 | 2,2 |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |
| Испытание | 0221 | 3 | 0,402777778 | 1,15416 | 4,1 | 2169,98803356 | 0,402777778 |  | 2169,98803356 | 0,402777778 |  | 2169,98803356 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| Испытание | 0222 | 3 | 0,853888888 | 1,41984 | 8,8 | 3331,82144326 | 0,853888888 |  | 3331,82144326 | 0,853888888 |  | 3331,82144326 | 0,853888888 |  | 3331,82144326 |  |
| Испытание | 0223 | 3 | 0,125 | 0,3213 | 1,3 | 487,742241714 | 0,125 |  | 487,742241714 | 0,125 |  | 487,742241714 | 0,125 |  | 487,742241714 |  |
| Испытание | 0321 | 3 | 0,402777778 | 1,15416 | 4,1 | 2169,98803356 | 0,402777778 |  | 2169,98803356 | 0,402777778 |  | 2169,98803356 | 0,402777778 |  | 2169,98803356 |  |
| Испытание | 0322 | 3 | 0,853888888 | 1,41984 | 8,7 | 4599,93430711 | 0,853888888 |  | 4599,93430711 | 0,853888888 |  | 4599,93430711 | 0,853888888 |  | 4599,93430711 |  |
| Испытание | 0323 | 3 | 0,125 | 0,3213 | 1,3 | 2693,77824707 | 0,125 |  | 2693,77824707 | 0,125 |  | 2693,77824707 | 0,125 |  | 2693,77824707 |  |
| Испытание | 0421 | 3 | 0,402777778 | 1,15416 | 4,1 | 8679,95213423 | 0,402777778 |  | 8679,95213423 | 0,402777778 |  | 8679,95213423 | 0,402777778 |  | 8679,95213423 |  |
| Испытание | 0422 | 3 | 0,853888888 | 1,41984 | 8,7 | 4600,37462381 | 0,853888888 |  | 4600,37462381 | 0,853888888 |  | 4600,37462381 | 0,853888888 |  | 4600,37462381 |  |
| Испытание | 0423 | 3 | 0,125 | 0,3213 | 1,3 | 2693,77824707 | 0,125 |  | 2693,77824707 | 0,125 |  | 2693,77824707 | 0,125 |  | 2693,77824707 |  |
| Испытание | 6223 | 2 | 2,04E-03 | 0,02632608 |  |  | 2,04E-03 |  |  | 2,04E-03 |  |  | 2,04E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6226 | 2 | 0,33 | 0,99792 | 3,3 |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  |  |
| Испытание | 6323 | 2 | 2,04E-03 | 0,02632608 |  |  | 2,04E-03 |  |  | 2,04E-03 |  |  | 2,04E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6326 | 2 | 0,33 | 0,99792 | 3,3 |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  |  |
| Испытание | 6423 | 2 | 2,04E-03 | 0,02632608 |  |  | 2,04E-03 |  |  | 2,04E-03 |  |  | 2,04E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6426 | 2 | 0,33 | 0,99792 | 3,3 |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 9,8591490396 | 15,2946714 |  |  | 9,8539985016 |  |  | 8,4692485016 |  |  | 6,7664707236 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 9,8591490396 | 15,2946714 | 100 |  | 9,8539985016 |  |  | 8,4692485016 |  |  | 6,7664707236 |  |  |  |
| ***Взвешенные частицы (116)(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6231 | 2 | 8,92E-03 | 0,3468 | 33,4 |  | 8,92E-03 |  |  | 8,92E-03 |  |  | 8,92E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6331 | 2 | 8,92E-03 | 0,3468 | 33,3 |  | 8,92E-03 |  |  | 8,92E-03 |  |  | 8,92E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6431 | 2 | 8,92E-03 | 0,3468 | 33,3 |  | 8,92E-03 |  |  | 8,92E-03 |  |  | 8,92E-03 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,02676 | 1,0404 |  |  | 0,02676 |  |  | 0,02676 |  |  | 0,02676 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,02676 | 1,0404 | 100 |  | 0,02676 |  |  | 0,02676 |  |  | 0,02676 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)(2907) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6230 | 2 | 6,24E-03 | 4,49E-03 | 33,4 |  | 6,24E-03 |  |  | 6,24E-03 |  |  | 6,24E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6330 | 2 | 6,24E-03 | 4,49E-03 | 33,3 |  | 6,24E-03 |  |  | 6,24E-03 |  |  | 6,24E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6430 | 2 | 6,24E-03 | 4,49E-03 | 33,3 |  | 6,24E-03 |  |  | 6,24E-03 |  |  | 6,24E-03 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,01872 | 0,0134784 |  |  | 0,01872 |  |  | 0,01872 |  |  | 0,01872 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,01872 | 0,0134784 | 100 |  | 0,01872 |  |  | 0,01872 |  |  | 0,01872 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6201 | 2 | 1,038 | 11,749 | 6,3 |  | 0,519 | 50 |  | 0,519 | 50 |  | 0,519 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
| Расконсервация | 6301 | 2 | 1,038 | 11,749 | 6,3 |  | 1,038 |  |  | 1,038 |  |  | 1,038 |  |  |  |
| Расконсервация | 6401 | 2 | 1,038 | 11,749 | 6,3 |  | 1,038 |  |  | 1,038 |  |  | 1,038 |  |  |  |
| Испытание | 6221 | 2 | 2,076256 | 0,6977138688 | 12,6 |  | 1,038128 | 50 |  | 1,038128 | 50 |  | 1,038128 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
| Испытание | 6222 | 2 | 2,396 | 27,105 | 14,3 |  | 1,198 | 50 |  | 1,198 | 50 |  | 1,198 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
| Испытание | 6321 | 2 | 2,076256 | 0,6977138688 | 12,6 |  | 2,076256 |  |  | 2,076256 |  |  | 2,076256 |  |  |  |
| Испытание | 6322 | 2 | 2,396 | 27,105 | 14,5 |  | 2,396 |  |  | 2,396 |  |  | 2,396 |  |  |  |
| Испытание | 6421 | 2 | 2,076256 | 0,6977138688 | 12,6 |  | 2,076256 |  |  | 2,076256 |  |  | 2,076256 |  |  |  |
| Испытание | 6422 | 2 | 2,396 | 27,105 | 14,5 |  | 2,396 |  |  | 2,396 |  |  | 2,396 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 16,530768 | 118,655141606 |  |  | 13,77564 |  |  | 13,77564 |  |  | 13,77564 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 16,530768 | 118,655141606 | 100 |  | 13,77564 |  |  | 13,77564 |  |  | 13,77564 |  |  |  |
| ***Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)(2930) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6231 | 2 | 4,40E-03 | 0,171 | 33,3 |  | 4,40E-03 |  |  | 4,40E-03 |  |  | 4,40E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6331 | 2 | 4,40E-03 | 0,171 | 33,3 |  | 4,40E-03 |  |  | 4,40E-03 |  |  | 4,40E-03 |  |  |  |
| Испытание | 6431 | 2 | 4,40E-03 | 0,171 | 33,3 |  | 4,40E-03 |  |  | 4,40E-03 |  |  | 4,40E-03 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0132 | 0,513 |  |  | 0,0132 |  |  | 0,0132 |  |  | 0,0132 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0132 | 0,513 | 99,9 |  | 0,0132 |  |  | 0,0132 |  |  | 0,0132 |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76,61752986 | 218,283830357 |  |  | 73,85718131 | 4 |  | 64,37975558 | 16 |  | 52,211157086 | 32 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 76,61752986 | 218,283830357 | 100 |  | 73,85718131 | 4 |  | 64,37975558 | 16 |  | 52,211157086 | 32 |  |  |

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

| Наименование мероприятий | Наименование вещества | N источника выброса на карте схеме объекта | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки выполнения мероприятий |  | Затраты на реализацию мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  | начало | окон-чание | капиталовлож. | основ-ная деятельность |
|  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пылеподавление | (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6202 | 2,89E-05 | 0,00004228 | 2,89E-05 | 0,00004228 | 1кв 2025 | 4кв 2025 |  |  |
|  | (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 6203 | 0,000111 | 0,0000144 | 0,000111 | 0,0000144 |  |  |  |  |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 6202 | 0,010301 | 0,01505772 | 0,010301 | 0,01505772 |  |  |  |  |
|  | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6201 | 1,038 | 11,749 | 1,038 | 11,749 |  |  |  |  |
|  |  | 6221 | 2,076256 | 0,6977138688 | 2,076256 | 0,6977138688 |  |  |  |  |
|  |  | 6222 | 2,396 | 27,105 | 2,396 | 27,105 |  |  |  |  |
|  |  | 6301 | 1,038 | 11,749 | 1,038 | 11,749 |  |  |  |  |
|  |  | 6321 | 2,076256 | 0,6977138688 | 2,076256 | 0,6977138688 |  |  |  |  |
|  |  | 6322 | 2,396 | 27,105 | 2,396 | 27,105 |  |  |  |  |
|  |  | 6401 | 1,038 | 11,749 | 1,038 | 11,749 |  |  |  |  |
|  |  | 6421 | 2,076256 | 0,6977138688 | 2,076256 | 0,6977138688 |  |  |  |  |
|  |  | 6422 | 2,396 | 27,105 | 2,396 | 27,105 |  |  |  |  |
|  | В целом по объекту в результате всех мероприятий: |  | 16,54121 | 118,670256006 | 16,54121 | 118,670256006 |  |  |  |  |

- 1.8.1. Мероприятия по предотвращению выбросов в атмосферный воздух

Вторым этапом оценки величины и значимости воздействий на атмосферный воздух является разработка комплекса смягчающих мероприятий. В соответствие с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» вариативность мер по снижению и предотвращению воздействий включает: предотвращение у источника; снижение у источника; уменьшение на месте; ослабление у рецептора; восстановление или исправление; компенсация возмещением.

В соответствие со спецификой намечаемой деятельности определено, что основными источниками воздействия на атмосферный воздух на проектируемом объекте будут являться: буровая установка, горнодобывающая техника и автотранспорт и вспомогательное оборудование (дизельная электростанция). Применение мер по смягчению оказываемого машинами и механизмами воздействия на атмосферный воздух не предусматривается ввиду отсутствия в практике технологий, позволяющих исключить или снизить воздействие. В целях смягчения оказываемого объектом воздействия на атмосферный воздух проектом предусмотрено пылеподавление на рабочих площадках и отвалах, а также полив технологических дорог, что в значительной степени будет способствовать снижению оказываемого на атмосферный воздух воздействия (указанное снижение воздействия учтено при расчетах валовых выбросов в атмосферу путем использования соответствующих коэффициентов уточнения времени потенциального воздействия).

В целом, для создания нормальных санитарно-гигиенических условий труда и обеспечения минимального уровня воздействия на атмосферный воздух проектом предусмотрено осуществление следующих мероприятий превентивного характера:

- для борьбы с пылью применять орошение водой автодорог и рабочих площадок;

- для предупреждения загрязнения воздуха производить проверку двигателей ДЭС и всех машин на токсичность выхлопных газов;

- запрещать выпуск на линию автомашин и техники, в которых выхлопные газы не соответствуют действующим нормам.

- соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ.

В комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на снижение воздействия на атмосферный воздух включаются:

- при проведении технического обслуживания двигателей техники, ДЭС, автотранспорта производится диагностика выхлопных газов;

- при инструктаже обслуживающего персонала, водителей обращается особое внимание о необходимости работы двигателей на оптимальных режимах, с целью уменьшения выбросов;

- при выпуске промышленностью нейтрализаторов выхлопных газов соответствующих используемым машинам прорабатывается возможность их установки на ДЭС и автомобилях.

Таким образом, остаточные воздействия намечаемой деятельности, используемые при оценке величины и значимости воздействий на воздушную среду, ввиду отсутствия возможных смягчающих мероприятий, принимаются на уровне определенных первоначальных воздействий. С учетом специфики намечаемой деятельности принимается, что проектируемая технологическая схема производства работ соответствует современному опыту в данной сфере хозяйства.

- 1.8.2. Специальные мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух в период проведения проектируемых работ

Нефтегазоносные промыслы Северного Каспия эффективно осваиваются современными технологими, применяемыми при геологоразведочных работах. Особую ценность в этом процессе представляют новейшие научные разработки и комплексный интегрированный подход, реализация на практике современных технологических решений.

Во время дешевой нефти и дорогих технологий стоит вопрос оптимизации затрат. При этом промышленная и экологическая безопасность находится на первом плане.

Акцент делается на том, что в РК действуют строгие экологические нормативы, зачастую значительно превосходящие аналогичные в передовых зарубежных странах. Для достижения этих нормативов требуется применение самой современной техники и технологий, которые приводят к удорожанию добычи углеводородного сырья.

- устройство санитарно-защитной зоны;

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях разведочного бурения;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- сокращение неорганизованных выбросов пыли, путем пылеподавления (полива) в процессе планировки площадки и рекультивации;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов, например, путем увеличения высоты выхлопной трубы.

В результате анализа расчета и оценки воздействия при испытании скважин на контрактной территории ТОО «AOC Trade Group» делаем следующие выводы:

Характер воздействия. Результаты моделирования рассеивания вредных веществ в атмосфере показали, что воздействие на атмосферный воздух носит ограниченный характер, то есть проявляется в пределах расчетной санитарно-защитной зоны 1000 метров. По продолжительности воздействие будет продолжительным - в течение 2025 года.

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия на качество атмосферного воздуха оцениваются как минимальные.

- 2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

В период испытания скважин вода используется на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды персонала. Потребность в технической воде минимальная. Потребляемая вода на месторождение доставляется автотранспортом специализированной организацией по договору.

  - Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Для обеспечения технологического процесса и хозяйственно-бытовых нужд работающего персонала требуется вода технического и питьевого качества. На месторождении источниками водоснабжения являются:

- вода, питьевого и технического качества, поставляемая на договорной основе;

- в качестве резерва, дополнительным источником снабжения питьевой водой является бутилированная питьевая вода.

Безопасность и качество воды обеспечивается предприятием поставщиком.

Нормативная потребность в технической воде при испытании скважины – 20 м3/сут.

Производственные сточные воды согласно договору вывозит специализированная организация на договорной основе.

Вода, используемая на хозбытовые нужды и приготовления пищи в столовой должна соответствовать требованиям санитарных правил и норм Республики Казахстан.

Вода для производственных нужд предназначена для нужд рабочей площадки, затворения цемента и для других технических нужд.

Обслуживание всех работ на участке предусматривается приезжающими бригадами при двухсменном круглосуточном режиме вахтовым методом. Проживание вахт предполагается во временном полевом лагере буровиков. Хозяйственно-бытовые стоки от полевого лагеря будут отводиться в специальные емкости.

Для хранения хоз. бытовой воды проектом предусмотрен резервуар емкостью 50 м3 (1 резервный).

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД РАБОТ

Таблица 2.1

| Нормативная потребность воды, м3 | Ед. измер. | кол-во | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Период расконсервация |  |  |  |
| Вода для технических нужд |  |  |  |
| при испытании скважины - 17 | сут. | 101 | 1 717,00 |
| Вода для хозбытовых нужд |  |  |  |
| 0,15 на 1 человека (СП №209 от 16.03.2015) Буровая бригада 20 человек | сут. | 101 | 303,00 |

Водоотведение: В процессе хозяйственно-бытовой и производственной деятельности образуются следующие виды сточных вод:

- производственные стоки;

- хозяйственно-бытовые сточные воды.

Технологией производства предусмотрено рациональное использование сырьевых ресурсов.

Для снижения выбросов твердых частиц с поверхности транспортных дорог, отвала ПСП, при производстве испытания, погрузочно-выемочных, транспортных работ, при формировании отвалов и складов, а также для уменьшения сдувания твердых частиц с их поверхности предусмотрено предварительное увлажнение и орошение(полив) поверхности водой. Пылеподавление производится в течение всего периода работ, для каждой поверхности отдельно. Площадь поверхностей поливов  взяты по усредненным показателям, учитываю опыт составления предыдущих работ.

Хозбытовые сточные воды

Для отвода хозбытовых сточных вод от санитарных приборов, установленных в жилых вагончиках, от столовой и от прачечной, на территории полевого лагеря предусматривается система хозбытовой канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки от полевого лагеря будут отводиться в специальные гидроизолированные емкости (септики). По мере накопления стоки откачиваются и вывозятся автоцистернами специализированными организациями на договорной основе.

Учет объемов сточных вод ведется по количеству рейсов и объему автоцистерны спецавтотранспорта.

В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. Все сточные воды, накопленные на территории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по договору.

Производственные стоки представлены пластовой водой и образующейся в процессе подготовки нефти. Далее вода поступает на сепаратор. После сепарации пластовая вода собирается в подземную дренажную емкость. По мере накопления вода вывозится по договору.

  - Водный баланс объекта, с динамикой ежегодного объема забираемой свежей воды

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

Таблица 2.2

| Потребители | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 скв. | 1 сутки | 1 скв. | 1 сутки |
| Период испытания |  |  |  |  |
| Техническая вода | 1 717,00 | 17,00 | 1201,9 | 11,9 |
| Вода для хозбытовых нужд | 303,00 | 3,00 | 212,1 | 2,10 |

- 2.3 Поверхностные воды

Глубокое внутриконтинентальное положение, резкая континентальность климата обуславливают относительную бедность территории поверхностными водами и их низкую водность. Наиболее значительной рекой района является Эмба. Эмба образуется от слияния трех речек: Джанай, Джаланаш, Кундызды, берущих начало на юго-западном склоне Мугалжарских гор на абсолютной высоте 350-450м. Верхнее течение проходит по степи, нижнее по пустынным и полупустынным землям Прикаспийской низменности. Река не доходит и теряется в 5 км от Каспийского моря. Берега сложены песчаными и супесчаными грунтами, русло с плесами и перекатами. В многоводные годы озера в нижнем течении сливаются и впадают в Каспийское море. Крупный приток – р. Темир.

Несмотря на значительное протяжение река Эмба бедна водой. Основными источниками питания реки являются талые снеговые воды, вследствие чего большая часть годового стока (60-90%), приходится на весенний период. Весной она многоводна, а летом на самом нижнем 100 км участке представляет собой ряд разобщенных плесов со стоячей водой. В низовьях реки к концу лета сток прекращается вследствие пересыхания мелководных участков.

Эмба замерзает в ноябре, ледоход начинается в верхнем течении в марте, в нижнем – в апреле. Весенний ледоход продолжается обычно 2-3 дня. Зимой река замерзает на всем протяжении. Толщина льда на плесах 0,7-0,8 м.

Химическое качество р. Эмбы значительно различается не только по сезонам, но и по длине реки. В верховье отмечается преобладание гидрокарбонатных ионов и ионов кальция. Ниже по реке минерализация воды в половодье составляет от 300-400 мг/л, преобладание гидрокарбонатных ионов слабо выражено, вода умеренно-жесткая. В периоды летней и зимней межени минерализация воды увеличивается до 800 мг/л – 1500 мг/л, вода становится очень жесткой.

Согласно Водному Кодексу РК, а также Приказу Министра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015 года №19-1/446 Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.09.2020 г.) минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу принимается от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне до уреза во¬ды при среднемноголетнем уровне в период половодья (включая пойму реки, надпоймен¬ные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки) и плюс следующие до¬полнительные расстояния:

для малых рек (длиной до 200 км) ‒ 500 м;

для остальных рек:

с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе ‒ 500 м;

со сложными условиями хозяйственного использования и при напряженной экологической обстановке на водосборе ‒ 1000 м.

В пределах водоохранных зон запрещается: производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых работ и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с государственными контролирующими органами, местной администрацией другими специально уполномоченными органами.

Минимальная ширина водоохранных полос определяется с учетом форм и типа речных долин, крутизны прилегающих склонов, прогноза переработки берегов и состава сельхозугодий и для всех водных объектов. В пределах водоохраной полосы устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности.

Таким образом, для реки Эмба водоохранная зона принята размером 500 м.

В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод, сточные воды, накопленные на территории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по договору.

Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений не предусматривается проектом.

Ввиду отсутствия предложений по установлению нормативов допустимых сбросов (НДС), разработка и реализация водоохранных мероприятий,направленных на достижение НДС не предусматривается проектом.

Возможность изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока не рассматривается.

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Загрязнение поверхностных и подземных вод в значительной степени обусловлено загрязнением окружающей среды в целом. Загрязняющие вещества попадают из окружающей среды в процессе природного круговорота. С поверхности земли вместе с атмосферными осадками они просачиваются в грунтовые воды и в результате взаимосвязи просачиваются в горизонты подземных вод.

Основное воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды в районе непосредственного осуществления планируемых работ и в зоне гидрологического влияния может выражаться в изменении формирования стока и интенсивности эрозионных процессов; загрязнения водного объекта ливневым и снеговым стоком от производственных объектов, строительной техники и транспорта; переувлажнение территорий водой и т.д.

Состояние подземных вод определяется изменением их уровня и химического состава. Потенциальными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе реализации проектируемых работ:

фильтрация атмосферных осадков, насыщенных продуктами газовых выбросов

и загрязнениями, содержащимися в почве, через зону аэрации;

утечка нефтепродуктов при транспортировке, хранении, мест образования

отходов;

фильтрация хозяйственно-бытовых сточных вод из септика.

С перечисленными объектами разработки могут быть связаны различного рода проливы нефтепродуктов, технологических жидкостей, образование производственных и хозбытовых сточных вод, которые являются потенциальными загрязнителями подземных вод.

Выбросы больших количеств сернистого ангидрида, оксидов углерода и азота обуславливают образование кислотных дождей с рН<4. Такие осадки могут существенно изменить состав подземных вод. Попадая на почву, большинство загрязнений сорбируется на геохимических барьерах в зоне аэрации и не попадает в грунтовые воды. Однако, при наполнении сорбционной емкости пород, может произойти загрязнение грунтовых вод с последующим перетеканием эмиссий в более глубокие горизонты.

Возможность загрязнения подземных вод при проведении проектируемых работ в значительной степени определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного горизонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизонта. Степень защищенности грунтовых вод определяет сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологического состава.

Сброс сточных вод на рельеф местности отсутствует.

В целом предложенная программа ликвидации скважин, технология, конструкции скважины и цементажей обеспечивает адекватную изоляцию и защиту подземных вод от загрязнения.

Таким образом, по масштабу влияния на водоносные горизонты расконсервация скважины является локальным, а по воздействию с учетом природоохранных мероприятий незначительным.

При применении проектируемых схем водоотведения, соблюдения технологического регламента, культуры производства и быстрой ликвидации нештатных ситуаций, влияние проекта на гидросферу носит характер «косвенного воздействия», небольшой продолжительности и малой зоны концентрированного распространения.

Реализация намеченных мероприятий, надлежащее управление строительными работами, сбор сточных вод с буровых площадок и предупреждение аварийных ситуаций, гарантируют предотвращение негативного влияния на объекты гидросферы.

Таким образом, предусмотренные в данном разделе проекта решения по водоснабжению, водоотведению и утилизации сточных вод - соответствуют требованиям законодательных и нормативных документов Республики Казахстан в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов.

В целом на период реализации намечаемой деятельности при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не

ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

В целом воздействие на поверхностные воды, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);

- временной масштаб – временный (2 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - незначительная (1

балл).

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

- 2.4 Подземные воды

Гидрогеологические параметры описания района, наличие и характеристика разведанных месторождений подземных вод

В гидрогеологическом отношении территория геологического отвода КОМПАНИИ расположена в юго-восточной части Прикаспийского артезианского бассейна, где выделяются два крупных гидрогеологических этажа: надсолевой и подсолевой, а также этажи нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Каждый из выделенных этажей содержит большое количество водоносных комплексов и горизонтов.

Гидрологический этаж подсолевого палеозоя, верхнепермско-мезозойский и покровный разделяются регионально выдержанными водоупорными породами – сульфатно-галогенной толщей кунгурского яруса нижней перми и глинами палеогена.

В основу выделения водоносных комплексов положено представление об их сравнительной гидродинамической изоляции. В каждом из них различаются водовмещающая толща – коллектор и (слабопроницаемые) непроницаемые водоупоры.

Значительная роль в формировании гидрохимического облика пластовых вод принадлежит ионному обмену. Этот процесс содействует преобразованию структуры диффузионного пограничного слоя, изменению соотношении анионов и катионов в атмосферных осадках и инфильтрационных подземных водах начальной стадии метаморфизации.

Химический состав пластовых вод в подсолевом отложении относится преимущественно к хлоридно-кальциевому типу с широким диапазоном концентрации растворенных солей. В основном среднеметаморфизованных, обогащенные микроэлементами.

В нижних частях надсолевого гидрогеологического этажа в следствии замедления водообмена и на контакте с каменными солями кунгура формируются хлоридно-натриевые рассолы выщелачивания с высокой минерализацией.

Химический состав подсолевого гидрогеологического этажа формируется приемущественно в условиях элизионного режима. Как известно элизионные процессы проявляются при длительных прогибаниях бассейнов и накоплении в них мощных осадочных толщ. Песчано-глинистые породы сами становятся источником газоводных флюидов, в них глины уподобляются пористой губке, насыщенной морской сингенетичной водой и разнообразными газовыми составляющими. По мере погружения они сжимаются и отдают газоводные растворы в жесткие пласты и дренирующие зоны разломов.

Подземные воды региона, залегая в мощных осадочных образованиях, отмечаются большим разнообразием размещения, производительности, особенностями гидродинамики. Это обусловлено в первую очередь структурным и гипсометрическим положениями водоносных образований их литолого-фациальным составом и степенью гидрогеологической закрытости недр.

Источником водных ресурсов на территории Мугалжарского района является грунтовая вода. Она используется для питьевых целей в населенных пунктах и для животноводства. Вкусовые качество воды остаются низкими из-за высокого содержания минеральных веществ. Местная вода остается пригодной для животноводческих целей.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения:

Учитывая потенциальную опасность загрязнения подземных вод, которая возникает в процессе реализации работ, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативных воздействий:

- прогнозирование возможных аварийных ситуаций и предложение мер по их

- предотвращению;

- обеспечение технической безопасности в аварийных ситуациях;

- организация территории площадок хранения нефтепродуктов, исключающие

- попадание нефтепродуктов на почву.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

Под охраной подземных вод понимается система мер, направленных на предотвращение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения вод, а также на сохранение и улучшение их качественного и количественного состояния.

В целях предупреждения загрязнения и истощения подземных вод на период испытания объектов скважин на месторождений «Саркрамабас» предусматриваются следующие мероприятия:

К мероприятиям по предупреждению истощения подземных вод относят:

- запрещение использования подземных вод для нужд технического водоснабжения объектов полевого лагеря; рациональное использование воды;

- отказ от размещения водоемких производств в районах с недостаточной обеспеченностью водой;

- повторное использование сточных вод с пременением оборотных систем на территории специализированной компании.

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:

- предупреждение грубых нарушений технологии проведения буровых работ и системы распределения нефтепродуктов.

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в водные объекте и на рельеф местности.

- отвод загрязненного поверхностного стока с территории промплощадки в специальные накопители или очистные сооружения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организацию зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод;

- четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и потребления.

Мероприятия по охране поверхностных вод от истощения и загрязнения

Согласно «Правил охраны поверхностных вод Республики Казахстан», для охраны водного объекта необходимо выполнение следующих мероприятий и требований:

- на поверхностные воды не должно быть плавающих примесей, пятен масел, нефтепродуктов;

- запахи и привкусы не должны присутствовать в воде, кислотность воды должна находится в пределах 6,5-8,5;

- в воде не должны содержаться ядовитые вещества в концентрациях, оказывающих вредное действие на людей и животных;

- количество растворенного в воде кислорода должно быть не менее 4 мг/л; БПК  полное при 200С не должна превышать 3 мг/л;

- минеральный осадок не должен быть более 1000 мг/л, в том числе хлоридов 350 и сульфатов 500 мг/л;

- категорически запрещается сбрасывать в водоемы радиоактивные сточные воды;

- исключить попадание строительного мусора, твердых бытовых отходов, жидких стоков, ГСМ и нефтепродуктов в морскую воду.

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия будут минимальными при условии выполнения вышеизложенных рекомендаций.

При соблюдении и выполнении мероприятий, описанных выше, воздействие на подземную гидросферу будет минимальным и при безаварийном ведении работ исключается возможность загрязнения подземных вод.

Рекомендации по охране подземных вод:

- Применение технологии цементирования, обеспечивающей подъем цементного кольца до проектных отметок и исключающей межпластовые перетоки в зонах активного водообмена после цементирования;

- Для предупреждения загрязнения водоносных горизонтов по стволу скважины должна быть установлена промежуточная колонна;

- Буровые сточные воды необходимо максимально использовать в оборотном водоснабжении (для повторного приготовления бурового раствора);

- Во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ и т.д.), покрываются изолирующими материалами.

- Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии. Сыпучие химические реагенты затариваются и хранятся под навесом для химических реагентов, обшитых с четырех сторон. Жидкие химические реагенты хранятся в цистернах на площадке ГСМ. Отработанные масла собираются в специальные емкости и вывозятся для дальнейшей регенерации.

- Для предотвращения подтопления ливневыми осадками и паводковыми водами, производственная площадка буровой обваловываются грунтом; покрытие площадок предусматривается из гравийного грунта, уложенных на гидроизоляционный слой из уплотнённого насыпного грунта.

- Для сбора, транспортировки буровых сточных вод к накопителю предусматривается установка системы железобетонных или металлических лотков.

- Для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод химическими реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре (мешки, бочки).

Запрещается сброс пластовой воды на дневную поверхность, приводящие к загрязнению подземных вод, а также слив жидкостей, содержащих сероводород, без нейтрализации.

В целом на данный проектный период, при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер, предусматриваемый на контрактной территории ТОО «AOC Trade Group», в значительной мере смягчит возможные негативные последствия. Стоимость водоохранных мероприятий по предварительным прогнозам составляет  1 000 000 тенге.

Воздействие проектируемых работ может наблюдаться преимущественно в верхней зоне, ограниченной водосодержащей толщей. Проектом предусматривается проведение работ в герметизированной и замкнутой системе. Воздействие на более глубокие горизонты может наблюдаться при аварийных ситуациях.

Территория участка не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие не рассматривается.

В целом на период реализации намечаемой деятельности при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не

ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

В целом воздействие на подземные воды, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);

- временной масштаб – временный (2 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 8 баллов – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

Рисунок 5 - Карта подземных вод

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.

Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Для предотвращения загрязнения вод на стадии проектирования скважин, объекты которых будут подвергнуты испытанию, предпринят ряд проектных решений, обеспечивающий их безопасность:

- гидроизоляция синтетической пленкой и укладка железобетонных плит под вышечным блоком, блоком приготовления раствора, буровыми насосами;

- цементирование заколонного пространства до земной поверхности – до устья;

- применение качественного цемента с улучшающими химическими добавками;

- изоляции флюидосодержащих горизонтов путем их перекрытие обсадными колоннами;

- приготовление и обработку бурового раствора осуществлять в циркуляционной системе;

- оборудование скважины специальными устройствами, предотвращающими внезапные нефтегазопроявления на устьях и их, излив на дневную поверхность;

- транспортировка и хранение химических реагентов в закрытой таре (мешки, бочки);

- четкая организация учета водопотребления и водоотведения;

- сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения;

- использование воды для технических целей во время буровых работ повторно по замкнутому циклу;

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

- раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях;

- применение безамбарного метода бурения, при котором буровой шлам, отработанный буровой раствор и буровые сточные воды собираются в соответствующие металлические емкости, с последующим вывозом на специализированные предприятия, имеющие экологическое разрешение на сброс сточных вод;

- устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ;

- хранение ГСМ в специальных закрытых емкостях, от которых по герметичным топливопроводам производится питание ДВС;

- предотвращение разливов ГСМ.

Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

Мониторинг подземных вод, проводится с целью определения качества грунтовых вод. Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» будет проводится специализированной организацией по результатам закупа ТРУ.

Химический состав воды контролируется по следующим параметрам: макро-микрохимического состава, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы.

Частота отбора проб подземных вод должна быть не реже чем 1 раз в квартал. Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.

- 2.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

На территории проектируемого объекта сброс загрязняющих веществ на рельеф местности не производится. Определение нормативов допустимых сбросов ЗВ не требуется.

- 2.7  Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

На территории проектируемого объекта сброс загрязняющих веществ на рельеф местности не производится. Расчет количества сбросов не требуется.

- 3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

  - Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта

ТОО «AOC TRADE GROUP» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га., глубина геологического отвода - до кровли фундамента.

С 1997 по 2006 гг поисково-разведочные работы на площади Саркрамабас проводило ТОО «Акмай».

Поднятие Саркрамабас было выявлено в результате проведения детальных сейсморазведочных работ, проведенных в 1994-1996г.г.

С целью изучения геологического строения выявленной структуры и оценки ее нефтегазоносности в 2005г. был составлен «Проект поисково-разведочных работ на залежи нефти и газа по площади Саркрамабас».

В 2006 г. по Дополнению №2 к Контракту №173, право недропользования перешло к ТОО «МГК».

Согласно «Проекта поисково-разведочных работ на залежи нефти и газа по площади Саркрамабас» в период 2005-2010г.г. были пробурены скважины 1-С, 3-С и 6-С. Промышленная значимость выявленных нефтенасыщенных горизонтов доказана опробованием и получением притоков нефти в скважинах 1-С, 3-С и 6-С.

Первооткрывательницей месторождения Саркрамабас является скважина 1-С, в которой при опробовании в колонне горизонта КТ-II, в 2007 г., получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 30,5 м3/сут через 11мм штуцер.

В 2007 году на месторождении Саркрамабас впервые была произведена оперативная оценка запасов углеводородного сырья в районе скважины 1-С по состоянию изученности на 30.12.2007г. В результате выполненного подсчета начальные геологические запасы нефти в целом по С1 составляют - 431 тыс.т. геологических и 129,3 тыс. т извлекаемых, по С2 – 406,2 тыс.т. геологических и 121,9 тыс. т извлекаемых; растворенного газа по С1 составляют - 18,6 тыс.т. геологических и 5,6 тыс. т извлекаемых, по С2 – 17,5 тыс.т. геологических и 5,3 тыс. т извлекаемых.

В 2008г. на месторождении были проведены сейсморазведочные работы 3Д в объеме 62,77км2.

За период с 2012 г. по 2015 г. ТОО «МГК», по финансово-экономическим причинам, не были выполнены геологоразведочные работы, заложенные в Проекте оценочных работ.

В 2015 году, как указывалось выше, право недропользования на площади Саркрамабас перешло к ТОО «AOC TRADE GROUP», которое получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

Компетентным органом в лице Министерства Энергетики Республики Казахстан было принято решение о продлении периода разведки для оценки на 2 года до 19.02.2018 г (Протокол №20/МЭ РК от 20.11.2015 г), письмо №08-02/30077 от 30.11.2015г.

В 2017 году разработано Дополнение к проекту оценочных работ на площади Саркрамабас в Актюбинской области (разработчик ТОО «БМ Продакшн» Алматы).

Согласно Правил ликвидации и консервации объектов недропользования, утвержденных Совместным приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 27 февраля 2015г. №200и Министра энергетики РК от 27 февраля 2015г №155 скважины 3-С и 6-С временно законсервирована.

Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га.

  - Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период испытания объектов скважин

В период проведения проектируемых работ потребность в минерально-сырьевых ресурсах отсутствует.

  - Прогнозирование воздействия испытания объектов скважин на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Процесс испытания объектов скважин будет сопровождаться отрицательными воздействиями на геологическую среду.

Негативное воздействие на геологическую среду в процессе испытания объектов скважин выражается в следующем:

Воздействия, которые приводят к изменениям свойств геологической среды при испытании объектов скважин, главным образом, возможны в процессе поступления углеводородов из подземного коллектора в затрубное пространство, и связанное с этим загрязнение вышележащих горизонтов подземных водоносных комплексов, является одним из наиболее опасных в экологическом отношении аспектов.

В связи с этим, вопросы, направленные на обеспечение надежной изоляции водоносных горизонтов, являются приоритетными при разработке технологических схем конструкция скважин и методики цементирования колонн.

Загрязнение вредными химическими веществами почв является одним из наиболее широко распространенных в практике и одним из наиболее опасных видов воздействия на геологическую среду.

Влияние автотранспорта в процессе проведения проектных работ включает:

- нарушение почвообразующего субстрата;

- воздействие на рельеф;

- загрязнение почв продуктами сгорания топлива;

- загрязнение почв ГСМ.

Степень воздействия, его интенсивность и масштабы зависят от конкретных условий производства работ.

Воздействие на геологическую среду проектных решений на месторождении   будет складываться:

- воздействий на рельеф и почвообразующий субстрат;

- воздействий на недра.

Воздействие на рельеф и почвообразующий субстрат

При реализации комплекса работ, предусмотренного настоящим проектом, значимых изменений рельефа не ожидается.

При соблюдении мероприятий по охране почвенно-растительного слоя от разрушения и загрязнения реализация проекта заметных изменений рельефа земной поверхности не вызовет.

Такие изменения земной поверхности, как деформации в результате техногенно-обусловленных землетрясений и проседания земной поверхности, вызывающие разрушения эксплуатационных колонн, маловероятны.

Химическое загрязнение территорий производственных площадок при соблюдении принятых проектом технических решений будет минимальным.

Воздействие проектируемых работ на недра

Основным объектом воздействия проектируемых работ на недра являются продуктивные нефтегазоносные горизонты.

В целом, воздействие на недра при проведении основного комплекса проектируемых работ оценивается как значительное по отношению к продуктивным горизонтам, и незначительное по отношению к другим компонентам геологической среды контрактной территории.

Учитывая особенности геологического строения и принятых проектных решений месторождения можно отметить следующие моменты:

- возникновение опасных геодинамических явлений, при проведении проектных решений, не ожидается;

- передвижение автотранспорта в значительной мере предусматривается в пределах, нарушенных в процессе предшествующей деятельности зон, нарушение почвенно-растительного слоя на других участках будет минимальным;

- существенного влияния на рельеф и почвообразующий субстрат, проектируемые работы не окажут.

Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности (2) – продолжительность воздействия от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная (1) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.

  - Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов на всех этапах выполнения проектируемых работ.

На стадии разработки проекта разрабатываются и внедряются следующие технологические решения и природоохранные мероприятия, позволяющие минимизировать экологический вред недрам при реализации проектных решений:

- конструкции скважины в части надежности, технологичности и безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности;

- обеспечение комплекса мер по предотвращению выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений. Для этого нефтяные, газовые и водоносные интервалы изолируются друг от друга, обеспечивается герметичность колонн, крепление ствола скважин кондуктором, промежуточными эксплуатационными колоннами с высоким качеством их цементажа;

- при нефтегазопроявлениях герметизируется устье скважины, и в дальнейшем работы ведутся в соответствии с планом ликвидации аварий.

При проведении любых видов работ должны соблюдаться «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан», РНД 1.01.03-94 и следующие технические и организационные мероприятия, предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки:

- При работе спецтехники соблюдать недопущение пролива нефтепродуктов в водный объект.

- Запрещается заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов вблизи водоохраной зоны;

- Контроль за водопотреблением и водоотведением;

- Своевременная ликвидация проливов (аварийная ситуация) ГСМ при работе транспорта;

- Организация системы сбора, хранения и своевременный вывоз производственных и бытовых отходов, образованные твердо-бытовые отходы (ТБО) и строительный мусор будут вывезены на специализированные предприятия для дальнейшего размещения или утилизации;

- Проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.

Реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду.

  - Состав, виды и методы работ по испытанию объектов скважин

Применяемые технико-технологические решения

Испытание скважины. Используемая в процессе испытания установка УПА-60/80 или аналог.

Вскрытие продуктивного пласта осуществляют методом прострела стенок колонны и затрубного цементного камня кумулятивными зарядами (перфорацией).

- 4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов

По «Экологическому кодексу Республики Казахстан» (от 4 января 2021 года) все отходы производства и потребления, согласно Статье 338, по степени опасности разделяются на опасные, неопасные.

Основные виды отходов, образующиеся на стадиях проектируемых работ и эксплуатации проектируемого производства, делятся на отходы производства и потребления.

К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, изделий, образовавшиеся в технологическом процессе планируемого производства, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

К отходам потребления относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению, в результате физического или морального износа в процессах общественного и личного потребления (жизнедеятельности), использования и эксплуатации.

ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ

Таблица 4.1.

| Вид отхода | Расконсервация и испытание | Итого |
| --- | --- | --- |
| Буровой шлам, тонн | 0,46 | 1,38 |
| Отработанный буровой раствор, тонн | 93,57 | 280,70 |
| Отработанные масла, тонн | 5,27 | 15,80 |
| Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,03 | 0,10 |
| Металлолом, тонн | 0,50 | 1,50 |
| Отходы тары, тонн | 0,466 | 1,40 |
| ТБО, тонн | 1,99 | 5,98 |
| Пищевые отходы, тонн | 1,08 | 3,24 |
| Итого: | 102,29 | 310,1 |

Таблица 4.2.

| Наименование отхода | Класс опасности | Цифровой код | Отходы, тонн | Место размещения/способ утилизации | Продукт переработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 скважин |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Буровой шлам, тонн | Опасный | 01 05 05* | 1,38 | спецполигон/физико-химический метод | Грунт техногенный дисперсный, применяется в дорожном строительстве. |
| Отработанный буровой раствор, тонн | Опасный | 01 05 05* | 280,70 |  |  |
| Отработанные масла, тонн | Опасный | 13 02 06* | 15,80 | сдача спец.орг./Повторная перегонка (рафинирование) | Повторное использование нефтепродуктов для смазки и прочее |
| Промасленная ветошь, рукавицы и т.п., тонн | Не опасный | 15 02 02 | 0,10 | спецполигон/аккумулирование материала для последующего удаления | Зола |
| Металлолом, тонн | Не опасный | 16 01 17 | 1,50 | вторчермет./аккумулирование материала для последующего удаления с помощью любой операции по утилизации или регенерации | Переплавленный металл для вторичного использования |
| Отходы использованной тары, тонн | Не опасный | 15 01 10 | 1,40 | Полигон ТБО/аккумулирование материала для последующего удаления с помощью любой операции по утилизации или регенерации | Повторное использование пригодной тары, переплавка непригодных на вторсырье |
| ТБО, тонн | Не опасный | 20 01 08 | 5,98 | полигон ТБО/ Термический метод | Вторсырье, балласт, зола |
| Пищевые отходы, тонн | Не опасный | 20 03 01 | 3,24 | полигон ТБО/ Термический метод | Вывоз по договору специализированной компанией на, компостирование |
| Итого, в том числе: |  |  | 310,1 |  |  |
|  | Опасный |  | 297,88 |  |  |
|  | Не опасный |  | 12,22 |  |  |

  - Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления

Процесс испытания объектов скважин сопровождается образованием различных видов отходов.

Временное хранение отходов, транспортировка, захоронение или утилизация могут стать потенциальными источниками негативного влияния на различные компоненты окружающей среды.

В процессе испытания объектов скважин образуются следующие группы отходов:

- производственные;

- коммунальные.

Все виды и типы образующихся отходов, в первую очередь, зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций.

Основными эмиссиями при испытании объектов скважин являются:

- отработанные масла;

- жидкие производственные отходы процесса испытания;

- промасленная ветошь;

- металлолом;

- огарки электродов;

- использованная тара;

- коммунальные отходы.

Отработанные масла собираются в емкость, вывозятся специализированной организацией.

Жидкие производственные отходы собираются в емкость, вывозятся специализированной организацией.

Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки работающего автотранспорта и спецтехники. Состав: тряпье – 73%, масло – 12%, влага – 15%.  Данный отход – пожароопасный, нерастворим в воде, химически неактивен.

Металлолом (отработанные долота, обрезки труб) собирается на площадке для временного складирования металлолома, по мере накопления вывозятся специализированной организацией.

Использованная тара (металлические бочки, мешки из-под химреагентов) - вывозятся специализированной организацией.

Коммунальные отходы – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы собираются в контейнеры и вывозятся специализированной организацией.

Пищевые отходы образуются при приготовлении и приеме пищи в столовой. Отходы собираются в контейнеры и вывозятся специализированной организацией.

  - Рекомендации по управлению отходами

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

При испытании объектов запроектированных скважин образуются отходы, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.

Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

Все отходы, образующиеся в производственной деятельности по мере накопления, сдаются для утилизации, в соответствии с договорами, сторонним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

Этапы технологического цикла отходов.

Система управления отходами на предприятии включает в себя десять этапов технологического цикла отходов:

1) Образование

Основной деятельностью является добыча углеводородного сырья.

В процессе реализации проектных решений образуются следующие виды отходов:

­ отработанные масла, образуются при обслуживании спецтехники, автотранспорта, двигателей дизель-генераторов; Моторное масло используется для смазывания бензиновых и дизельных двигателей с целью обеспечения минимального износа деталей двигателя. После истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества масла образуется отход в виде отработанного моторного масла.

­ жидкие производственные отходы – попутные пластовые воды накапливающиеся при добыче углеводородов.

­ огарки сварочных электродов представляют собой остатки электродов после использования их при проведении сварочных работ в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования, а также при других видах работ. Состав электродов: железо: от 96,0% до 97,0%; обмазка типа Тi(СО3)2: от 2,0% до 3,0%; прочие: 1,0%.

­ металлолом к этому виду отходов относятся металлические отходы в виде пришедшего в негодность оборудования нефтепромыслов, буровых и обсадных труб, обрезки балок, швеллеров, проволока. Отходы, образующиеся в результате ремонта автотранспорта, функционирования различных станков во вспомогательном производстве

­ использованная тара образуется при приготовлении химических реагентов для обработки скважин. Представляют собой бумажные, полиэтиленовые мешки, пластмассовые канистры, бочки железные с остатками химических реагентов.

­ коммунальные отходы образуются в ходе административной и хозяйственной деятельности предприятия, от жилых и бытовых комплексов (санузлы, столовые, кухни, сауны и т.п.), т.е. в процессе жизнедеятельности и удовлетворения бытовых потребностей обслуживающего персонала. КО - сложные по своему морфологическому, физическому и химическому составу вещества, включающие в себя бытовые отходы, бумагу, стекло, металл, ткани, резину, дерево и т.д

2)  Сбор и/или накопление:

- все отходы собираются раздельно в металлические контейнера;

- коммунальные отходы будут собираться в металлические или пластиковые контейнеры.

3) Идентификация

Все образующиеся отходы на предприятии классифицируются согласно «Классификатору отходов», утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

4) Сортировка (с обезвреживанием)

На предприятии для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор (сортировка) различных типов промышленных отходов.

5) Паспортизация

На каждый вид отходов имеется Паспорт Опасности Отходов, с указанием объема образования, места складирования, химического состава и так далее.

6) Упаковка (и маркировка)

Емкости для сбора каждого вида отхода маркируются.

7) Транспортировка

Все промышленные отходы вывозятся только специализированным спецтранспортом, не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия. Все происходит при соблюдении графика вывоза.

8) Складирование

Все отходы производства и потребления складируются в специальные металлические контейнеры.

9) Хранение

Все образованные на предприятии отходы временно размещаются и хранятся на соответствующих площадках для временного хранения отходов.

10) Удаление

Все отходы подлежат вывозу в специализированные организации на утилизацию, обезвреживание и безопасное удаление.

Производственный контроль при обращении с отходами

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляция и удаление будут контролироваться, и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

Обращение со всеми видами отходов, их захоронение будет осуществляться в соответствии с документом, регламентирующим процедуры по обращению с отходами. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

- соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по обращению с отходами в РК;

- соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;

- предотвращения загрязнения окружающей среды.

Для каждого типа отхода, образующегося на предприятии, будет составляться, и утверждаться паспорт опасных отходов в процессе хозяйственной деятельности предприятия. Копии паспортов опасных отходов в обязательном порядке будут предоставляться предприятию, транспортирующему данный вид отхода, а также каждому грузополучателю данной партии отходов.

  - Виды и количество отходов производства и потребления

Расчеты объемов образования отходов в период  расконсервации и испытания скважин и производственных отходов представлен в Приложении 3.

Данные по количеству образования отходов при испытании объектов скважин и производственных отходов, а также уровень опасности отхода и методы утилизации всех, образуемых видов отходов при испытании объектов скважин были рассчитаны по действующим методикам и на основании предыдущего опыта.

- 5 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в процессе проектируемых работ, можно выделить:

- тепловое излучение;

- электромагнитное излучение;

- воздействие шума;

- воздействие вибрации.

### 5.1.1 Тепловое излучение

Тепловое излучение или более известное как инфракрасное излучение (ИК) можно разделить на две группы: естественного и техногенного происхождения.

Главным естественным источником ИК излучения является Солнце, также относятся действующие вулканы, термальные воды, процессы тепломассопереноса в атмосфере, все нагретые тела, пожары и т.п.

Исследование ИК спектров различных астрономических объектов позволило установить космические источники ИК излучения, присутствие в них некоторых химических соединений и определить температуру этих объектов.

К космическим источникам ИК излучения относятся холодные красные карлики, ряд планетарных туманностей, кометы, пылевые облака, ядра галактик, квазары и т.д.

К числу источников ИК техногенного происхождения относятся лампы накаливания, газоразрядные лампы, электрические спирали из нихромовой проволоки, нагреваемые пропускаемым током, электронагревательные приборы, печи самого различного назначения с использованием различного топлива (газа, угля, нефти, мазута и т.д.), электропечи, различные двигатели, реакторы атомных станций и т.д.

Чрезмерное увлечение ИК может привести к ожогам кожи, расстройствам нервной системы, общему перегреву тела человека, нарушению водосолевого баланса, работы сердца, тепловому удару и т.д.

Исследование теплового излучения человеческого тела с помощью тепловизоров дает информацию при диагностике различных заболеваний и контроле динамики их развития.

Солнечное излучение

Основным источником энергии для всех процессов, происходящих в биосфере, является солнечное излучение. Атмосфера, окружающая Землю, слабо поглощает коротковолновое (КВ) излучение Солнца, которое, в основном, достигает земной поверхности.

Под воздействием падающего солнечного потока в результате его поглощения земная поверхность нагревается и становится источником длинноволнового (ДВ) излучения, направленного к атмосфере. Атмосфера, с другой стороны, также является источником ДВ излучения, направленного к Земле. При этом возникает взаимный теплообмен между земной поверхностью и атмосферой.

Разность между КВ излучением, поглощенным земной поверхностью и эффективным излучением называется радиационным балансом. Преобразование энергии КВ солнечной радиации при поглощении ее земной поверхностью и атмосферой, теплообмен между ними составляет тепловой баланс Земли.

Главной особенностью радиационного режима атмосферы является парниковый эффект, который заключается в том, что КВ радиации большей частью доходит до земной поверхности, вызывая ее нагрев, а ДВ излучение от Земли задерживается атмосферой, уменьшая при этом теплоотдачу Земли в космос. Увеличение процентного содержания СО2, паров Н2О, аэрозолей и т.п. будет усиливать парниковый эффект, что приводит к увеличению средней температуры нижнего слоя атмосферы и потеплению климата.

Тепловые загрязнения

Помимо роли атмосферы как теплозащитной оболочки и действия парникового эффекта, усугубляемого хозяйственной деятельностью человека, определенное влияние на тепловой баланс нашей планеты оказывают тепловые загрязнения в виде сбросового тепла в водоемы, реки, в атмосферу, главным образом, топливно-энергетического комплекса и, в меньшей степени, от промышленности.

Известно, что потребность населения в энергии удовлетворяется за счет электрической энергии. Значительная часть электрической энергии получается за счет преобразования тепловой энергии, выделяющегося при сгорании органического топлива. При этом примерно 30% энергии топлива превращается в электрическую энергию, а 2/3 энергии поступает в окружающую среду в виде теплового загрязнения и загрязнения атмосферы продуктами сгорания. При увеличении энергии потребления будет увеличиваться загрязнение окружающей среды, если не принимать специальных мер.

В настоящее время установлена закономерность общего повышения температуры водоемов, рек, атмосферы особенно в местах нахождения электростанций, промышленных предприятий и крупных индустриальных районов.

Повышение температуры в атмосфере приводит к возникновению нежелательных воздушных потоков, изменению влажности воздуха и солнечной радиации и, конечном итоге, к изменению микроклимата.

Свет

Световое воздействие ожидается в ночное время в процессе производства проектируемых работ, а также при передвижении автотранспорта.

Наибольшее беспокоящее влияние световое воздействие будет оказать в периоды весенних и осенних миграций животных и птиц. На дорогах возможны случаи гибели животных, попавших под колеса автотранспорта, и птиц, погибающих от удара о корпус автомобиля.

Введение специальных ограничений значительно уменьшит гибель животных и птиц:

- запрет на проезд постороннего транспорта;

- проезд только по отведенным дорогам;

- запрет на ночной проезд (кроме спецтранспорта и в исключительных случаях);

- ограничение скорости движения автотранспорта.

В целом воздействие источников света в процессе проектируемых работ будет носить незначительный и локальный характер.

### 5.1.2 Электромагнитное излучение

Постоянный рост числа источников электромагнитных излучений, возрастание их мощности приводит к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные подстанции, электрические двигатели, персональные компьютеры – все это источники электромагнитных излучений.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Вследствие научно-технического прогресса электромагнитный фон Земли в настоящее время претерпел не только количественные, но качественные изменения. Появились электромагнитные излучения таких длин волн, которые имеют искусственное происхождение.

К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения относятся телевизионные станции, мощные радиотехнические объекты, промышленное технологическое оборудование, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты, термические цеха, плазменные, лазерные и рентгеновские установки, атомные и ядерные реакторы и т.п. Следует также отметить техногенные источники электромагнитных и других физических полей специального назначения, применяемые в радиоэлектронном противодействии и размещенные на стационарных и передвижных объектах на земле, воде, под водой, в воздухе.

Биологическое действие ЭМП

Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Для решения этой трудной и важной проблемы требуется комплексный подход при участии широкого круга специалистов: биологов, медиков, геофизиков, биофизиков и т.д.

Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

- параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

- физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Весь диапазон воздействия ЭМП на биообъекты можно условно разделить на три группы:

- постоянные и низкочастотные поля (до метрового диапазона длин волн);

- СВЧ диапазон (длины волны от 1 м до 1 см);

- миллиметровый и субмиллиметровый диапазон (длины волны от 10 мм до 0,1 мм).

Влияние ЭМП на человеческий организм может быть как полезным (лечебным), так и вредным.

Лечебное воздействие ЭМП используется в гипертермии, лазерной хирургии, физиотерапии, диатермии и т.д. Полезное действие ЭМП используется в медицинской диагностике.

При взаимодействии ЭМП с биологическим объектом излучения разделяют на ионизирующие и неионизирующие.

К ионизирующим относятся УФ, рентгеновские и -излучение.

Длинноволновые излучения (СВЧ, миллиметровые, субмиллиметровые) относятся к неионизирующим  излучениям.

Энергетическое воздействие. Этот вид воздействия заключается в переходе поглощенной электромагнитной волны в тепло биоткани. Вредны для организма интенсивные ЭМП в любом диапазоне частот с плотностью мощности, превышающей десятки милливатт на 1см2 облучаемой площади.

Информационное воздействие. К такому виду воздействия ЭМП на биологический объект относится тот случай, когда падающее излучение низкой интенсивности не вызывает нагрев ткани, но полезный эффект оказывается значительным.

При информационном характере действия ЭМП изменяются характер и скорость передачи информации внутри организма, процесс формирования условных рефлексов, количество ключевых ферментов энергетического обмена и т.д.

Действие статического электрического поля. Статическое электрическое поле существенно влияет на живые организмы. Разряды, возникающие при стекании статических зарядов, вызывают испуг, раздражение, могут быть причиной пожара, взрыва, травмы, порчи микроэлектронных устройств и т.п. Длительное воздействие статических электрических полей с напряженностью более 1000 В/м вызывает у человека головную боль, утомленность, нарушение обмена веществ, раздражительность.

Защита от воздействия ЭМП

Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с нормативными.

Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.

Нормированию подлежит также вся бытовая и компьютерная техника, которая является техногенным источником ЭМП. Общие рекомендации по безопасности этого класса оборудования и приборов могут быть выражены следующим образом:

- использовать модели электроприборов и ПК с меньшим уровнем электропотребления;

- размещать приборы, работающие длительное время (холодильник, телевизор, СВЧ-печь, электропечь, электрообогреватели, ПК, воздухоочистители, аэроионизаторы), на расстоянии не менее 1,5 м от мест постоянного пребывания или ночного отдыха;

- в случае большого числа электробытовой техники в жилом помещении одновременно включать как меньше приборов;

- использовать монитор ПК с пониженным уровнем излучения;

- заземлять ПК и приборы на контур заземления здания;

- использовать при работе с ПК заземленные защитные фильтры для экрана монитора, снижающие уровень ЭМП;

- по возможности использовать приборы с автоматическим управлением, позволяющие не находится рядом с ними во время работы.

Способ защиты расстоянием и временем. Этот способ защиты окружающей среды от воздействия ЭМП является основным, включающим в себя как технические, так и организационные мероприятия.

С целью уменьшения ЭМП промышленной частоты увеличивают высоту подвеса ВЛ, удаляют жилую застройку от линии передач, применяют экранирующие устройства.

Способ защиты временем состоит в том, что находиться вблизи источника ЭМП как можно меньше времени.

Способ экранирования ЭМП. Этот способ защиты от электромагнитных излучений использует процессы отражения и поглощения электромагнитных волн.

При испытаниях технологического, радиотехнического и СВЧ оборудования часто используют полностью экранированные помещения, стены и потолки которых полностью покрыты металлическим листом, облицованным поглощающими материалами. Такая экранировка полностью исключает проникновение электромагнитных волн в окружающую среду. Обслуживающий персонал при этом пользуется индивидуальными средствами защиты.

На открытых территориях, расположенных в зонах с повышенным уровнем ЭМП, применяются экранирующие устройства в виде железобетонных заборов, экранирующих сеток, высоких деревьев и т.п.

Радиопоглощающие материалы (РПМ) используют для поглощения электромагнитных волн и средств защиты от воздействия ЭМП.

По принципу действия РПМ делятся на две большие группы: объемные поглотители и резонансные (интерференционные) поглотители.

В объемных поглотителях используется объемное поглощение электромагнитной энергии за счет внесения электрических или магнитных потерь. Поглощающие материалы этого типа состоят из основы и наполнителя.

В качестве основы используются различные каучуки, пенопласты и другие органические связующие.

В качестве наполнителей используются порошки графита, угольной и ацетиленовой сажи, порошки карбонильного железа, ферриты, тонкие металлические волокна и т.п. Количество наполнителя достигает 40%. Внешняя поверхность объемных поглотителей часто выполняют в виде щипов, имеющих форму конуса или пирамиды.

Для защиты от внешних источников ЭМП стены зданий можно покрывать бетоном с примесью графита, волосяными матами, пропитанными неопреном и угольной сажей, многослойными строительными материалами и т.п.

Резонансные (интерференционные) поглотители представляют собой композиции из чередующих слоев диэлектрика и проводящих пленок металла. Толщина диэлектрика составляет четверть длины волны падающего излучения или кратна нечетному числу /4. 	Принцип действия таких систем основан на интерференции падающей волны и образовании в них стоячих волн. Такие поглотители обладают низким коэффициентом отражения, малой массой, компактностью, но недостаточной широкополостностью.

В целях снижения воздействия электромагнитных излучений на работающий персонал крайне необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитных источников излучения;

- выявление противопоказаний у персонала;

- ограничения во времени воздействия электромагнитных излучений и увеличение расстояний от источников излучений.

Отсутствие мощных источников электромагнитного излучения при проведении работ позволяет предположить, что данный вид воздействия будет иметь малое значение и на ограниченных участках.

### 5.1.3 Шумы

Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром воспринимаются как шумы. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста листьев на деревьях до шума грозового разряда. Различают источники шума естественного и техногенного происхождения.

Источники шума естественного происхождения. В реальной атмосфере вне зависимости от человека всегда присутствуют шумы естественного происхождения с весьма широким спектральным диапазоном от инфразвука с частотами 3*10-3 Гц до ультразвука и гиперзвука.

Источниками инфразвуковых шумов могут быть различные метеорологические и географические явления, такие, как магнитные бури, полярные сияния, движения воздуха в кучевых и грозовых облаках, ураганы, землетрясения. В слышимой области частот под действием ветра всегда создается звуковой фон. В природе при обтекании потоком воздуха различных тел (углов зданий, гребней морских волн и т.п.) за счет отрыва вихрей образуется инфразвуковые колебания и слышимые низкие частоты.

Источники шума техногенного происхождения. К источникам шума техногенного происхождения относятся все применяемые в современной технике механизмы, оборудование и транспорт, которые создают значительное загрязнение окружающей среды.

Техногенный шумовой фон создается источниками, находящимися в постройках, сооружениях, зданиях и на территориях между ними.

Примерами источников шумов техногенного происхождения являются: рельсовый, водный, авиационный и колесный транспорт, техническое оборудование промышленных и бытовых объектов, вентиляционные установки, санитарно-техническое оборудование, теплоэнергетические системы, электромеханические устройства и т.д.

Техногенные шумы по физической природе происхождения могут быть квалифицированы на следующие группы:

- механические шумы, возникающие при взаимодействии различных деталей в механизмах, (одиночные или периодические удары), а также при вибрациях поверхностных устройств, машин, оборудования и т.п.;

- электромагнитные шумы, возникающие вследствие колебаний деталей и элементов электромагнитных устройств под действием электромагнитных полей (дроссели, трансформаторы, статоры, роторы и т.п.);

- аэродинамические шумы, возникающие в результате вихревых процессов в газах (адиабатическое расширение сжатого газа или пара из замкнутого объема в атмосферу; возмущения, возникающие при движении тел с большими скоростями в газовой среде, при вращении лопаток турбин и т.п.);

- гидродинамические шумы, вызываемые различными процессами в жидкостях (возникновение гидравлического удара при быстром сокращении кавитационных пузырей, кавитация в ультразвуковом технологическом оборудовании и т.п.).

Биологическое действие шумов

Шумы, особенно техногенного происхождения, вредно действуют на организм человека, которое проявляется в специфическом поражении слухового аппарата и неспецифических изменений других органов и систем человека. В медицине существует термин «шумовая болезнь», сопровождаемая гипертонией, гипотонией и другими расстройствами.

При воздействии на человека шумов имеют значения их уровень, характер, спектральный состав, продолжительность воздействия и индивидуальность чувствительности.

При продолжительном воздействии интенсивных шумов могут быть значительные расстройства деятельности нервной и эндокринной систем, сосудистого тонуса, желудочно-кишечного тракта, прогрессирующая тугоухость, обусловленная невритом преддверноулиткового нерва. При профессиональной тугоухости, как правило, происходит нарушение восприятия частот в диапазоне от 4000 до 8000 Гц.

При уровне звукового давления более 100 дБ на частотах 2-5 Гц происходит осязаемое движение барабанных перепонок, головная боль, затруднение глотания. При повышении уровня до 125-137 дБ на указанных частотах могут возникать вибрация грудной клетки, летаргия, чувство «падения».

Инфразвук неблагоприятно действует на вестибулярный аппарат и приводит к уменьшению слуховой чувствительности, а с частотами 15-20 Гц вызывает чувство страха.

Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Высокие уровни шума (> 60 дБ) вызывают многочисленные жалобы, при 90 дБ органы слуха начинают деградировать, 110-120 дБ считается болевым порогом, а уровень антропогенного шума свыше 130 дБ - разрушительный для органа слуха предел. Замечено, что при силе шума в 180 дБ в металле появляются трещины.

При длительном воздействии техногенных шумов возникает бессонница, расстройство органов пищеварения, нарушение вкусовых ощущений и зрения, появление повышенной нервозности, раздражительности и т.п. При воздействии интенсивных шумов (взрыв, ударная волна и т.д.) с уровнем звука до 130 дБ возникает болевое ощущение, а при уровнях звука более 140 дБ происходит поражение слухового аппарата. Предел переносимости интенсивного шума определяется величиной 154 дБ. При этом появляется удушье, сильная головная боль, нарушение зрительных восприятий, тошнота и т.д.

В связи с тем, что шум является вредным производственным фактором, а в ряде случаев и опасным, предельно допустимые уровни для шумов разных видов сравнивают с эквивалентными уровнями непрерывных шумов.

Предельно допустимые дозы в зависимости от продолжительности воздействия представлены в таблице 5.1.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДОЗЫ ШУМОВ

Таблица 5.1

| Продолжительность воздействия, ч | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,12 | 0,02 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимые дозы (по шкале А), дБ | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 117 | 120 |

Предельные уровни шума в некоторых частотных интервалах представлены в таблице 5.2.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ШУМА

Таблица 5.2

| Частота, Гц | 1 -7 | 8 - 11 | 12 - 20 | 20 - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни шума, дБ | 150 | 145 | 140 | 135 |

Многочисленные эксперименты и практика подтверждают, что антропогенное шумовое воздействие неблагоприятно сказывается на организме человека и сокращает продолжительность его жизни, ибо привыкнуть к шуму физически невозможно. Человек может субъективно не замечать звуки, но от этого разрушительное действие его на органы слуха не только не уменьшается, но и усугубляется.

Неблагоприятно влияет на питание тканей внутренних органов и на психическую сферу человека и звуковые колебания с частотой менее 16 Гц (инфразвуки). Так, например, исследования, проведенные датскими учеными, показали, что инфразвуки вызывают у людей состояние, аналогичное морской болезни, особенно при частоте менее 12 Гц.

Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. В литературе имеются данные о том, что интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентирования у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д.

В США установлено, что беспорядочный шум мощностью 100 дБ приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.

Комплекс мероприятий по снижению шума

При разработке или выборе методов защиты окружающей среды от шумов принимается целый комплекс мероприятий, включающий:

- выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы:

- снижение коэффициента направленности шумового излучения относительно интересующей территории;

- организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного ремонта и смазки оборудования;

- запрещение работы на устаревшем оборудовании, производящего повышенный уровень шума.

Процесс снижения шума включают в себя следующие мероприятия: звукопоглощение, звукоизоляцию и глушение.

Звукопоглощение

Звукопоглощением называется процесс перехода части энергии звуковой волны в тепловую энергию среды, в которой распространяется звук. Применение звукопоглощения позволяет уменьшить уровень шума от источников, расположенных в том или другом помещении. Звукопоглощающие материалы применяются как в объеме, где находится источник шума, так и в изолируемых помещениях. В зависимости от механизма звукопоглощения механизмы делятся на несколько видов.

К первому виду относятся материалы, в которых поглощение осуществляется за счет вязкого трения воздуха в порах (волокнистые пористые материалы типа ультратонкого стеклянного и базальтового волокна), в результате чего кинетическая энергия падающей звуковой волны переходит в тепловую энергию материала.

Ко второму виду звукопоглощающих материалов относятся материалы, в которых помимо вязкого трения в порах происходят релаксационные потери, связанные с деформацией нежесткого скелета (войлок, минеральная вата и т.п.).

К третьему виду относятся панельные материалы, звукопоглощение которых обусловлено деформацией всей поверхности или некоторых ее участков (фанерные щиты, плотные шторы и т.п.).

Для увеличения поглощения пористых материалов на низких частотах либо увеличивают их толщину, либо используют воздушные промежутки между материалом и ограждением. Максимум поглощения наблюдается тогда, когда воздушный зазор между поверхностями конструкции и материала равен половине длины волны падающего звукового колебания.

Относительные поглощающие материалы не дают необходимого поглощения на всех частотах звукового диапазона. С этой целью применяются звукопоглощающие конструкции. Конструктивно звукопоглощающие материалы выполняются нескольких типов: резонансные, слоистые, пирамидальные.

Звукоизоляция

Под звукоизоляцией понимается процесс снижения уровня шума, проникающего через ограждение в помещение. Акустический эффект при звукоизоляции обеспечивается процессом отражения звуковой волны от ограждения.

К средствам звукоизоляции относятся ограждения, звукоизолирующие кожухи и акустические экраны.

Звукоизолирующие ограждения. Ограждающая конструкция должна обладать такой звукоизоляцией, при которой уровень громкости проникающего через них шума не превышал допускаемого (нормируемого) шума.

Для увеличения звукоизолирующих свойств сплошного заграждения от импульсного шума, возникающего от непосредственных ударов по ограждению, последние выполняют их чередующихся модулей, резко отличающимися по объемному весу и модулю упругости.

Для увеличения звукоизоляции в области низких частот следует применять прокладки из материалов с меньшим модулем упругости и большей толщиной (древесноволокнистые, минераловатные плиты толщиной 2-4 см, плотностью 200-400кг/м3, резиновые прокладки).

Звукоизолирующие кожухи. Для эффективной борьбы с шумом машин, различных устройств и оборудования применяются звукоизолирующие кожухи, которые полностью закрывают источники шума, не давая распространяться звуковым колебаниям в свободном пространстве или в производственных помещениях. Конструкция кожухов отличается большим разнообразием в соответствии с типом механизма и может быть стационарной, разборной, съемной, иметь смотровые окна, двери и т.п.

Звукоизолирующие кожухи применяются совместно с поглощающими материалами и глушителями шума.

Акустические экраны. Звукоизолирующие конструкции в виде акустических экранов применяются для снижения уровня шумов в окружающей среде, создаваемых открыто установленными источниками шума на территории предприятия. Использование акустических экранов целесообразно в том случае, если уровень шума источника превышает более чем на 10 дБ уровня шумов, создаваемых другими источниками в рассматриваемой зоне.

Конструкция акустических экранов может быть самой различной формы либо стационарного исполнения, либо передвижная. Звукоизолирующие поверхности экранов изготовляются из металла, бетона, пластмассы и т.д. Поверхность со стороны падающего звукового поля облицовывается звукопоглощающим материалом. Для увеличения зоны акустической тени размеры экранов (ширина и высота) должны более чем в 3 раза превышать размеры установки, производящей шум. При низких частотах размеры экранов тоже должны увеличиваться для получения требуемого уровня снижения.

Применение современного оборудования, применяемые меры по минимизации воздействия шума позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие шумовых факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

Основное шумовое воздействие связано с работой строительной техники, дизельных установок и на ограниченных участках. По окончанию процесса строительства воздействие шумовых эффектов значительно уменьшится.

### 5.1.4 Вибрация

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти упругие механические колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Основными источниками вибраций являются: рельсовый транспорт, различные технологические установки (компрессоры, двигатели), кузнечно-прессовое оборудование, строительная техника (молоты, пневмовибрационная техника), системы отопления и водопровода, насосные станции и т.д. Вибрации делятся на вредные и полезные.

Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на человеческий организм, но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушения.

Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответствующих мер защиты.

Одной из основных причин появления низкочастотных вибраций при работе различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в результате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано:

- несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.д.;

- неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции;

- наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и эксплуатации механизмов и т.п.

Другой причиной появления вибраций являются процессы ударного типа, наблюдаемые при работе кузнечнопрессового оборудования, при забивании молотом железобетонных свай при строительстве и т.п.

Источником вибрации также являются различного рода резонансные колебания деталей, конструкций, механизмов, установок и т.п.

Биологическое действие вибраций

Действие вибраций на организм проявляется по-разному в зависимости от того, как действует вибрация.

Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется на транспорте, в ряде производственных и строительных работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные участки тела (при работе с пневмоинструментом, виброуплотнителями  и т.д.).

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия), а при длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной системах. Действие вибраций в диапазоне частот до 15 Гц проявляется в нарушении вестибулярного аппарата, смещении органов. Вибрационные колебания до 25 Гц вызывают костно-суставные изменения. Вибрации в диапазоне от50 до 250 Гц вредно воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы, часто вызывают вибрационную болезнь, которая проявляется болями в суставах, повышенной чувствительностью к охлаждению, судорогах. Эти изменения наблюдаются вместе с расстройствами нервной системы, головными болями, нарушениями обмена веществ, желез внутренней секреции.

Методы и средства защиты от вибраций

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

При установке и эксплуатации оборудования, имеющего вращающиеся детали, производят их балансировку. Большое внимание уделяется регулировочным и профилактическим работам по устранению люфтов и зазоров в механизмах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Для понижения уровня вибраций, распространяющихся в упругих различных средах (грунте, фундаменте), применяют виброгашение, виброизоляцию, вибродемпфирование.

Виброгашение

Этот метод снижения вибраций заключается в увеличении массы и жесткости конструкций путем объединения механизма с фундаментом, опорной плитой или виброгасящими основаниями. Устройства виброгашения и их установка требуют в ряде случаев (например для молотов) больших затрат и громоздких конструкций, превышающих стоимость самих механизмов.

Виброизоляция

Данный метод снижения вибраций заключается в установке различного оборудования не на фундаменте, а на виброизолирующих опорах. Такой способ размещения оборудования оказывается проще и дешевле метода виброгашения и позволяет получить любую степень виброгашения.

В качестве виброизоляторов используют различные материалы и устройства: резиновые и пластмассовые прокладки, листовые рессоры, одиночные и составные цилиндрические рессоры, комбинированные виброизоляторы (пружинно-рессорные, пружинно-резиновые, пружинно-пластмассовые и т.д.), пневматические виброизоляторы (с использованием воздушных подушек).

Вибродемпфирование

Механизм снижения уровня вибраций за счет вибродемпфирования состоит в увеличении активных потерь колебательных систем. Практически вибродемпфирование реализуется в механизмах с большими динамическими нагрузками с использованием материалов с большим внутренним трением.

Большим внутренним трением обладают сплавы цветных металлов, чугуны с малым содержанием углерода и кремния. Большой эффект при вибродемпфированииостигается при достижении специальных покрытий на магистрали, по которым распространяются структурные колебания (трубопроводы, воздуховоды и т.п.).

В процессе испытания объектов скважин на месторождении величина воздействия вибрации от дизельных установок, буровых насосов и спецтехники будет незначительная, и уменьшится после окончания процесса испытания объектов.

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения автотранспорта и физической активности персонала.

В целом же воздействие физических факторов на состояние окружающей среды при испытании объектов скважин может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности (2) – продолжительность воздействия от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная (1) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8).

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020, радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности: обоснование, оптимизация, в соответствии с документами санитарно-эпидемиологического нормирования, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В последнее время в нефтегазовой отрасли возникла проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды. Практически на всех месторождениях, где проводились радиоэкологические исследования, были зафиксированы аномальные концентрации природных радионуклидов.

При добыче, переработке и транспортировке нефти и газа в окружающую среду поступают природные радионуклиды семейств урана-238 и тория-232, а также калия-40. Радионуклиды осаждаются на внутренних поверхностях оборудования (насосно-компрессорные трубы, резервуары и другие), на территории организаций и поверхностях рабочих помещений, концентрируясь в ряде случаев до уровней, при которых возможно повышенное облучение работников, населения, а также загрязнение окружающей среды.

На рабочих местах по технологическому процессу добычи и первичной переработки минерального органического сырья основными природными источниками облучения работников организаций нефтегазовой отрасли в производственных условиях могут быть:

1)  промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;

2) загрязненные природными радионуклидами территории (отдельные участки территорий) нефтегазодобывающих и перерабатывающих организаций;

3) отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании, на территории организаций и поверхностях рабочих помещений;

4) производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов;

5) загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование в местах их ремонта, очистки и временного хранения;

6) технологические процессы, связанные с распылением воды с высоким содержанием природных радионуклидов;

7) технологические участки, в которых имеются значительные эффективные площади испарений (открытые хранилища и поля испарений, места утечек продукта и технологических вод, резервуары и хранилища продукта), и возможно интенсивное испарение отдельных фракций нефти, аэрация воды;

8) технологические процессы, в результате которых в воздух рабочих помещений могут интенсивно поступать изотопы радона (радон-222 и торон-220), а также образующиеся из них короткоживущие дочерние продукты распада радона и торона;

9) производственная пыль с высоким содержанием природных радионуклидов в воздухе рабочей зоны;

10) в некоторых случаях источником внешнего облучения могут оказаться и используемые баллоны со сжиженным газом (при высоких концентрациях радона в газе источниками гамма-излучения являются дочерние продукты радона - свинец-214 и висмут-214).

В случае обнаружения поступления из скважины, по результатам анализа, бурового раствора, шлама, пластового флюида с повышенной радиоактивностью необходимо:

- получить разрешение областной санэпидемстанции на дальнейшее углубление скважины;

- вокруг буровой обозначить санитарно-защитную и наблюдательную зоны, размеры которых согласовать с СЭС, в зависимости от степени радиоактивности,  поступающих из скважины веществ, дозы внешнего излучения и распространения  выбросов радиоактивности в атмосферу;

- отходы бурения с повышенной радиоактивностью собирать в специальные контейнеры и вывозить в места захоронения радиоактивных отходов;

- сбор, транспортировка радиоактивных отходов должны производиться специализированной бригадой (категория А) при наличии санитарных паспортов у каждого члена бригады на право производства этих работ;

- предельная доза облучения для членов буровой бригады - 0,5 БЭР за календарный год.

Радиологические исследования, которые необходимо проводить на скважине, включают в себя следующие измерения:

- МЭД (по гамма-излучателям);

- Удельная альфа-активность;

- Удельная бета-активность;

- Эффективная удельная активность;

- Исследование флоры участков техногенного воздействия.

На предприятии штатной службой радиационной безопасности должен производиться систематический радиационный контроль. Объем, характер и периодичность проведения, учет и порядок регистрации результатов, формы отчетной документации, а также установленные контрольный и допустимый уровни контролируемых параметров необходимо утвердить и согласовать с органами Госсаннадзора.

### 5.2.1 Оценка современной радиоэкологической ситуации

### Радиационная безопасность населения от воздействия ионизирующих излучений, обусловленных загрязнением окружающей среды радиоактивными веществами, обеспечивается, в первую очередь, выполнением требований санитарного законодательства, которое регламентирует условия размещения  потенциальных источников загрязнения окружающей среды, контролем за удалением и обезвреживанием радиоактивных отходов, за содержанием радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, почве, воде, пищевых продуктах, а также за поступлением радионуклидов в организм человека, животных и т.д.

Превышений установленных гигиенических нормативов не обнаружено. На предприятии постоянно проводился контроль за определением состояния эксплуатационного оборудования техническим требованиям. Оборудование предприятия находятся в технически исправном состоянии.

### 5.2.2 Мероприятия по снижению радиационного риска

Для уточнения радиоактивных свойств пластового флюида необходимо проводить анализ пластовых вод.

Радиологические исследования извлекаемых нефти при появлении пластовых вод необходимо дополнить следующими измерениями:

- удельной альфа-активностью;

- удельной бета-активностью;

- эффективной удельной активности.

Объектами радиометрического контроля должны быть места и средства хранения нефти, средства ее транспортировки, оборудование и металлоконструкции, контактирующие с нефтью и пластовыми водами, места разливов нефти и пластовых вод.

При организации радиометрического контроля, в список его объектов должны войти завозимые приборы, оборудование, конструкции, вещества и материалы, в том числе исходные для приготовления буровых растворов.

Для сохранения здоровья персонала на нефтегазовых промыслах необходимо организовывать мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и по нормализации радиационно-экологической обстановки.

Согласно санитарным правилам устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

- персонал (группы А и Б);

- все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Эффективная доза облучения для персонала группы А – 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год.

Эффективная доза облучения для персонала группы Б – 5 мЗв в год.

Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий.

Эффективная доза облучения, природными источниками всех работников, включая персонал, не должна превышать – 5 мЗв в год в производственных условиях.

Эффективная доза облучения при проведении профилактических медицинских рентгеновских исследований не должна превышать – 1мЗв в год.

- 6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

  - Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта

Согласно схеме почвенно-географического районирования месторождение Саркрамабас находится в Устюрт-Мангышлакской волнисто равнинной провинции серо бурых гипсоносных и солонцеватых почв в Северо-Устюртском районе.

Район расположен между Каспийским и Аральским морями, шириной 200-300 и длиной 500 км., охватывает возвышенное плато. Основу почвенного покрова рассматриваемого района составляют серо-бурые, преимущественно солонцеватые почвы. Относительно небольшие площади заняты здесь серо-бурыми обычными, эродированными и малоразвитыми почвами. Кроме того, различного рода понижениях рельефа и суффозионных воронках распространены такыры и лугово-серо-бурые (серо-бурые промытые) почвы, во впадинах - солончаки соровые. На гипсовых обнажениях повсеместно небольшими пятнами часто встречаются солончаки остаточные (бозынгены). Почвенные покров комплексный, обусловленный неоднородностью микрорельефа и растительности, создающих различные гидротермические режимы почвообразования.

Наиболее распространенные зональные почвы района содержат около 1% гумуса, 0,04-0,008 валового азота, 5-10 подвижного азота, 1-3 фосфора и 30-50 калия мг/100г. Содержание растворимых солей в верхней метровой толще превышает 0,5-1,0%, общая щелочность - от 0,03 до 0,06 и pH 7-9.

Особенности и свойства почв данного района в сочетании с недостатком источников воды для полива сильно затрудняют широкое хозяйственное освоение территории. Развитие поливного земледелия здесь требует различных по сложности, зачастую капитальных мелиораций и внесения повышенных доз органических и минеральных удобрений.

В пределах исследуемой территории были выделены следующие почвы:

•	бурые пустынно-степные;

•	серо-бурые пустынные;

•	солонцы.

Бурые почвы. Морфогенетическими показателями механического состава служат мощность гумусового горизонта, равная 33-34см, вскипание от соляной кислоты с поверхности или, что редко, в пределах верхнего 15-30см слоя, совпадение верхней границы выделения карбонатов с нижней границей гумусового горизонта (26-35см), присутствие в профиле гипса и других растворимых солей в пределах верхней метровой толщи профиля. В средней части профиля почв (15-30см) характерно формирование ярко выраженного уплотненного бурого горизонта, часто представляющего собой карбонатно-иллювиальный горизонт, обогащенный пылеватыми и илистыми частицами как результат сезонной миграции веществ.

Солонцы - типы почв лесостепных, степных и полупустынных зон. Часто содержат натрий, легкорастворимые соли, гумуса 0,5-8%. Автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные. Солонцы встречаются пятнами, засоленными с плотной поверхностью, с уплотненным, имеющим столбчатую или призмовидную структуру глинистым горизонтом в нижней части почвенного профиля.

Серо-бурые - формируются на возвышенных равнинных участках рельефа. Характерная особенность этих почв накопление карбонатов в верхней части почвенного профиля, которое имеет вид поверхностной пористой корки. Почвы сложены элювиальными, элювиально - дэлювиальными, делювиально-пролювиальными и древнеаллювиальными отложениями, различающимися по возрасту, механическому и минералогическому составу. Среди серо-бурых почв встречаются как полнопрофильные мелкоземистые, так и маломощные в различной степени скелетные почвы. Общей особенностью почвообразующих пород этих почв является их карбонатность и присутствие гипса, причем содержание карбонатов с глубиной часто уменьшается, а гипса возрастает.

Состояние почв

Территория площади работ, на которой будут проводиться работы по бурению скважин, находится в малонаселенной местности, вдали от крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов. Местное население использует данную территорию как малопродуктивные пастбища.

Объекты площади оказывают только локальное воздействие на состояние почвенного покрова территории. Большая часть территории остается в ненарушенном состоянии.

Антропогенная трансформация почв, в пределах характеризуемой территории, обусловливается как сельскохозяйственными, так и техногенными факторами. В зависимости от характера антропогенного воздействия трансформация почвенного покрова проявляется в полном или частичном уничтожении почвенного профиля, нарушении мощности генетических горизонтов, изменении физических (плотность, структура, порозность, связность, агрегированность и др.) и химических (содержание гумуса, элементов зольного питания, высокомолекулярных соединений, реакция почвенных суспензий, распределение солей по профилю и др.) свойств почв; нарушении водного режима; химическом загрязнении почв.

Наиболее значительное место по охватываемой территории в пределах контрактной территории занимает трансформация почв, обусловленная сельскохозяйственными факторами.

Пастбищная дигрессия почвенного покрова происходит в результате перегрузки угодий скотом и интенсификации выпаса и является причиной нарушений почвенного покрова. При этом поверхность почвы вытаптывается, распыляется и подвергается дефляции, ухудшаются физико-химические и водно-физические свойства почв. Интенсивный выпас является причиной потери до 30 % содержания гумуса, 20-50 % элементов питания растений, до 10% емкости поглощения. Помимо этого, в поверхностных горизонтах наблюдается увеличение количества воднорастворимых солей и карбонатов.

Высокая степень деградации почвенного покрова обусловливается техногенными факторами воздействия, которые вызывают:

•	механическое нарушение почвенного профиля и создание антропогенных форм рельефа;

•	изменение водного режима почв;

•	изменения в режиме соленакопления почв;

•	химическое загрязнение почв и засорение их различными отходами.

При этом, как показывает практика, все эти виды техногенного воздействия взаимосвязаны между собой и приводят к коренным изменениям в свойствах почв.

Техногенные линейные нарушения почвенного покрова при их кажущейся локальности могут занимать большие площади. При проложении трубопроводов и асфальтированных трасс площадь нарушенных земель без учета косвенного влияния на почвенно-растительный покров по различным оценкам составляет от 2,3-2,5 до 4 км2 на 100 км, для действующих грунтовых дорог - от 0,8 до 2 км2. Зона косвенного влияния техногенных нарушений, связанных с изменением водного и солевого режима, состава растительности прилегающих территорий, захватывает территорию в 2-3 раза больше.

Дорожная дигрессия почв является неизбежной составляющей любого вида антропогенного воздействия.

В качестве одной из основных причин деградации физических свойств почв вследствие транспортных нагрузок выступает переуплотнение почв. При уплотнении почв образуется глыбистая малопористая структура, увеличивается количество горизонтально ориентированных пор, снижается наименьшая влагоемкость, коэффициент фильтрации и влагопроводности, что даже при незначительных уклонах поверхности приводит к ускоренному развитию процессов водной эрозии. На легких по механическому составу почвах уничтожение растительности и нарушение структурного состояния поверхностных горизонтов приводит к образованию очагов дефляции.

Проложение профилированных дорог сопровождается возведением насыпей и выемкой грунта, что приводит к необратимым нарушениям почвенного покрова, а обнажение засоленных подстилающих пород и изменение водного режима по задирам при интенсивном испарении приводит, как правило, к образованию вторичных техногенных солончаков. В результате вдоль дорог создается зона отчуждения шириной до 30 м.

Помимо профилированных грейдерных дорог, в пределах контрактной территории проложены многочисленные грунтовые дороги, которые образуют особенно густую сеть вокруг поселков, а также сопровождают все линии коммуникаций.

В целом дорожно-транспортные нарушения почвенного покрова можно условно разделить на:

•	очень сильные, приуроченные в первую очередь к грейдерным автомобильным трассам, а также грунтовым дорогам круглогодичной интенсивной эксплуатации с многочисленными дублирующими колеями, приведшие к необратимым нарушениям до непроходимости и, как следствие, к образованию параллельных колей - около 10 % от общей протяженности;

•	сильные, характеризующиеся необратимыми нарушениями без образования дублирующих колей, но с тенденцией к усилению процессов деградации (основные региональные грунтовые дороги постоянной эксплуатации) - около 40 %;

•	умеренные, приуроченные к дорожной сети временной или редкой эксплуатации (дороги, связующие законсервированные скважины, различные объездные и пр.) - около 30 %;

•	слабые, связанные с единовременным или непродолжительным воздействием, находящиеся в стадии самовосстановления растительного и почвенного покрова - около 20 %.

Селитебно-промышленная деградация почв связана с полным уничтожением естественного почвенного покрова и помимо участков размещения жилых строений захватывает большую территорию вокруг населенных пунктов, которая является зоной многопланового антропогенного воздействия, характеризующегося образованием техногенного рельефа положительных (насыпи, валы) и отрицательных форм (выемки, траншеи), сопровождаемым техногенной турбацией (потеря горизонтальной стратификации, уплотнение, перемешивание субстратов разных горизонтов), денудацией (формирование почв с неполным или укороченным профилем), погребением почв извлеченными на поверхность подстилающими породами, загрязнением различного рода промышленными и бытовыми отходами.

Следствием интенсивных механических нарушений почвенного покрова является развитие процессов ветровой эрозии почв легкого механического состава, вторичное засоление почв, изменение водного режима почв как в сторону усиления гидроморфизма (по отрицательным техногенным формам рельефа - обочины дороги, ямы, траншеи и т.п.), так и уменьшения - по положительным (валы, насыпи и пр.).

Нарушения почвенного покрова подобного рода являются необратимыми и приводят к образованию полностью трансформированных загрязненных и засоленных почвогрунтов и характеризуются как крайняя степень деградации почв.

Выбор критериев экологической оценки состояния почв определяется спецификой их местоположения, генезисом, буферностью, а также разнообразием их использования. В оценке экологического состояния почв основными показателями степени экологического неблагополучия являются критерии физической деградации, химического и биологического загрязнений.

Засоление почв

Близость площади к Аральскому морю и современные негативные процессы накладывают свой отпечаток на экологическое состояние почвенного покрова.

На состояние почвенного покрова исследуемой территории оказывают большое влияние экзогенные геологические процессы, такие как карст, овражная эрозия, оползни, движение и развевание песков, засоление.

По результатам инженерно-геологической и геоэкологической съемки с гидрогеологическим доизучением 2001 г. в Северо-Западном Приаралье ОАО «Алматыгидрогеология» на площади получили распространение пустынные ландшафты приподнятых равнин, сложенные, в основном, глинистыми отложениями, пересеченные долинами временных водотоков с небольшими понижениями - такырами и сорами, являющимися местными базисами эрозии. Общей чертой этих ландшафтов является маломощность почвенного покрова, его неравномерная, но, в общем, высокая степень засоления, наличие многочисленных обширных по площади солонцов. Результаты опробования почв и грунтов до глубины 1 м, показывают, что на площади преобладает сульфатный и сульфатно-хлоридный тип засоления. При этом на равнинных участках содержание солей в почвах варьирует в пределах 0,25-2,87 %.

Незаселенные и слабозасоленные почвы встречаются только в тальвегах и нижних частях бортов долин временных водотоков. Незаселенные грунты характерны также для такыров, представляющих собой понижения в рельефе, куда весной поступают талые воды, несущие с собой огромное количество мелкозема. Вода в них может стоять с апреля по июнь. Каждый год здесь выпадает в осадок значительный слой суглинка, что мешает поселиться растительности.

В районах соров и солончаков, представляющих собой котловины, где разгружаются грунтовые воды и происходит интенсивное испарение воды и накопление солей, наоборот, отмечается очень сильное засоление почв и грунтов.

Рисунок 6 - Почвенная карта

  - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Основными источниками воздействия на почвенный покров в ходе реализации проектных решений будут являться:

- транспорт и механизмы, задействованные при установке технологического оборудования и испытании объектов скважин;

- весь комплекс технологического оборудования, при условии нарушения технологии, возможных аварийных проливов и утечек нефтепродуктов;

- отходы производства и потребления.

Принимая во внимание источники, оказывающее негативное влияние на почвенный покров, воздействие на почвенный покров будет связано с:

- механическими нарушениями почвенно-растительного покрова ввиду нарушения целостности почвенного профиля, вследствие передвижения автотранспорта и строительной техники по не санкционированным дорогам и бездорожью, что приводит к трудно восстанавливаемым, часто необратимым, изменениям почвенно-растительных экосистем, уничтожению коренной растительности, нарушению морфологических и биохимических свойств почвы, уплотнению поверхностных слоев, стимулированию развития ветровой эрозии;

- загрязнением почв, которое может происходить: непосредственно при разливе пластовых вод, углеводородного сырья вблизи скважин и при его транспортировке, химических реагентов, растворов, применяемые при испытании объектов скважин, а также в случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления.

Соблюдение всех проектируемых решений в процессе испытания объектов скважин позволит обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на почвенный покров.

В целом, при испытании объектов скважин при соблюдении запланированных технологий и мероприятий, воздействие проектируемых работ (в том числе и образование отходов) на почвенный покров будет следующим:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности (2) – продолжительность воздействия от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная (1) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.

  - Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе испытания объектов скважин необходимо осуществление следующих мероприятий:

- систематизировать движение наземных видов транспорта;

- движение наземных видов транспорта осуществлять только по имеющимся и отведенным дорогам;

- производить захоронение отходов только на специально оборудованных полигонах.

Комплекс природоохранных мероприятий по защите земельных ресурсов и восстановлению земельного участка в процессе испытания объектов скважин включает в себя:

- для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспортировка и хранение производится в закрытой таре (мешки, бочки);

- приготовление бурового раствора осуществляется в блоке приготовления раствора, со сливом в циркуляционную систему по металлическим желобам. Хранится буровой раствор в металлических емкостях;

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

ГСМ привозятся на буровую в автоцистернах и перекачиваются в специальные закрытые емкости для ГСМ, от которых по герметичным топливопроводам производится питание ДВС.

Рекультивация

Реализация проектных решений предполагает нарушение почвенно-растительного покрова.

В соответствие с ст. 238 Экологического Кодекса Республики Казахстан «Недропользователи при проведении операций по недропользованию обязаны проводить рекультивацию нарушенных земель».

Ликвидация последствий деятельности недропользования сопровождается технической рекультивацией отведенных земель. Рекультивация включает в себя следующие виды работ:

- очистку территории от мусора и остатков материалов;

- сбор, резку и вывоз металлолома;

- очистку почвы от замазученного грунта и вывоз его для утилизации;

- планировку площадки.

  - Организация экологического мониторинга почв

На месторождении для наблюдения за динамикой изменения свойств почв должны быть созданы площадки для отбора проб грунта. Географические координаты площадок соответствуют координатам точек (постов) атмосферного мониторинга.

Контроль загрязнения почв на месторождении проводится с учетом определения в пробах: концентрации тяжелых металлов, концентрации углеводородов, удельной радиоактивности естественных радионуклидов.

Наблюдения за загрязнением почв общими нефтепродуктами и тяжелыми металлами (отбор проб) проводится, учитывая возможные сезонные колебания.

- 7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

  - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

По геоботаническому районированию контрактная территория относится к Азиатской пустынной области, Ирано-Туранской подобласти, Северо-Туранской провинции, Западно-Северо-Туранской подпровинции, полосе северных и настоящих пустынь с преобладанием полукустарничковой и многолетнесолянковой растительности. Участок расположен в полосе средних (настоящих) пустынь с преобладанием полынно- многолетнесолянковой растительности на серо-бурых почвах.

Закономерности формирования растительного покрова зависят от основных типов местообитаний.

Характеристика растительного покрова площади

Растительный покров рассматриваемой территории, характеризуется однообразием, бедным по видовому составу и сильно изреженной. Растительность принадлежит к типично пустынным флорам. На территории преобладают полукустарники, различные виды полыней, биюргун, сарсазан. Более редок кустарник боялыч. Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, накладывает глубокий отпечаток на широкое распространение характерной растительности.

Разреженный растительный покров впадин представлен в основном кустарниками и полукустарниками Из полукустарничков, наиболее часто встречаются полыни - белоземельная, черная, солончаковая. Кроме того, в сложении сообществ активное участие принимают ежовники безлистные и солончаковые, кохия простертая, пырей ломкий, ковыль сарептский. Территория, прелегающая к месторождению Кызылой, в хозяйственном отношении представляет собой малопродуктивные пустынные пастбища.

Эфемеры и эфемероиды развиты слабо. На сильно загипсованных останцовых микробуграх (бозынген) с солончаками остаточными поселяются отдельные экземпляры ежовника усеченного, а вокруг бессточных солончаковых впадин - сарсазан. Доминирующими видами растений на территории площади являются:

Сарсазан шишковатый (Halocnemum stobilaceum). - галомезоксерофильный, длительно- вегетирующий суккулентный стержнекорневой полукустарничек. Ему свойственно вегатативное разрастание ускорением стеблей с помощью развивающихся многочисленных придаточных корней.

Полынь белоземельная (Artemisia terrae - albae) - полукустарничек 15-30 см. высотой. Активная вегетация весной (апрель-июнь), затем период покоя и с середины сентября, независимо от количества осадков - вторичная вегетация и цветение.

Полынь черная - (Artemisia pauciflora) - доминант второго яруса, ксерофильный полукустарничек до 25 см высотой. Этот вид, является доминантом пустнных ассоциаций на засоленных почвах равнин и понижений.

Полынь туранская (Artemisia turanica) - распространена на суглинистых почвах. Цикл развития полыни туранской в основном сходен с циклом развития полыни белоземельной. Отличительная черта - большая чувствительность к уменьшению влажности почвы и в результате более раннее вступление в состояние летнего покоя.

Биюргун - ежовник солончаковой (Anabasis salsa) - стержнекорневой полукустарничек высотой 5-25 см, вегетативно разрастается укоренением стеблей и массово размножается семенами. Особи этого вида способны быстро восстанавливаться после механических повреждений.

Боялыч - солянка древовидная (Salsola arbusculiformis) - ксерофильный среднеазиатский полукустарник до 50 см высотой. Этот вид широко распространен в казахстанских пустынях.

Редкие и охраняемые виды

Atriplex pungens Trautv (Chenopodiaceae) - лебеда колючая. Растение очень тонкое, в верхней части с коленчато изогнутыми ветвями, листья линейные, реже обратно ланцевые, цельнокройные с завороченными на верхнюю сторону краями, на конце с опадающим остроконечием. Однолетнее IQ- 40 см высотой. Эндем.

Astrogalus brachypus Schrenk (сем. Fabaceae) - астрагал коротконогий. Полукустарник 60-90 см. высотой, кисть 3-8 см длины, односторонняя со сближенными цветками и бобами, венчик пурпуровый, черешки листьев твердеющие, остающиеся, листочки 1-2 парные. Эндем. Ареал и встречаемость: по пескам и солонцеватым местам., зарослям кустарников всего пустынного Казахстана.

Оценка современного состояния растительности

На современное состояние и развитие растительного покрова значительное воздействие оказывают антропогенные факторы, влияние которых усугубляется природными особенностями района.

Анализ природных условий территории позволил установить следующие природные факторы, неблагоприятно воздействующие на растительный покров.

Из климатических факторов, служащих предпосылками ухудшения состояния растительного покрова, следует выделить контрастный температурный и повышенный ветровой режим, малое количество осадков, высокую испаряемость и солнечную радиацию, частые воздушные и почвенные засухи и др. Климатические факторы способствуют разногодичной флюктуации растительных сообществ, проявляющейся в изменении продуктивности, жизненного состояния отдельных видов.

Орографические факторы - рельеф местности и его форма способствует развитию эрозионных, дефляционных или аккумулятивных процессов и влияет на природную устойчивость растительного покрова.

Гидрологические и гидрогеологические факторы, проявляются в неравномерном распределении поверхностных вод, а местами их полном отсутствии, различной глубине залегания грунтовых вод и их повышенной минерализации, образовании солончаковых почв в депрессиях.

Эдафические факторы - количество гумуса, водно-солевой режим и механический состав являются причиной различного проективного покрытия, продуктивности и природной устойчивости растительности Значительное распространение засоленных почв в районе исследования, характеризующихся низким содержанием гумуса является причиной слабой устойчивости растительности к антропогенным воздействиям.

Однако определяющими факторами трансформации растительного покрова являются антропогенные.

Выделяют четыре степени антропогенной нарушенности растительности: слабая, умеренная, сильная, очень сильная.

При слабой степени трансформации сообщества приближены к коренным, отмечается незначительное засорение однолетниками.

Умеренная степень нарушенности предполагает сохранение эдификаторов и видов - доминантов в составе растительности, но отмечаются изменения в ценопопуляционном составе, ухудшается жизненность видов. Данная степень трансформации в основном характерна для территорий, подверженных пастбищному воздействию, при котором не учитываются сроки использования пастбищ и не выдерживаются нормы нагрузки на последние.

При сильной степени антропогенной трансформации в сообществах происходят изменения в видовом составе доминантов и эдификаторов, наблюдается сильное обеднение видового разнообразия, уменьшение проективного покрытия и значительное увеличение однолетних рудеральных видов. Данные группировки характерны для участков подверженных сильному и продолжительному пастбищному и линейно-дорожному воздействию.

При очень сильной степени нарушенности растительность представлена разреженными вторичными монодоминантными группировками или характеризуется ее полным отсутствием. Основными причинами сильно нарушенной растительности в исследуемом районе являются техногенное и селитебное воздействия.

В настоящее время растительный покров территории в разной степени подвержен таким видам антропогенного воздействия, имеющих площадное и линейное проявление, как: линейно-дорожный, пастбищный, техногенный, лесохозяйственный.

Территория работ издавна представляет собой район пастбищного использования с максимальной нагрузкой в весенне-летне-осенний период и подвержена антропогенной трансформации растительности в результате данного вида воздействия. В хозяйственном отношении растительные сообщества исследуемой территории представляют собой пастбищные угодья среднего качества. Полынные, кейреуковые и боялычовые пастбища являются выпасами весенне-летне-осеннего использования. Средняя производственная урожайность полынных пастбищ составляет 1,7-2,0 ц/га, боялычовых - 1,5-2,0 ц/га. Биюргуновые, солянковые пастбища используются для осенне-зимнего выпаса верблюдов и овец. Урожайность пастбищ колеблется от 1,0 до 1,5 ц/га. Злаково- псаммофитнополынные с кустарниками пастбища являются ценными кормовыми угодьями в весеннеосеннее время.

В настоящее время выпас скота носит эпизодический характер в летне-осенний период, главным образом на севере и востоке проектной территории. В качестве пастбищ используются бугристые и грядово-бугристые пески, приподнятые глинистые равнины. Вследствие механического повреждения (разбивания дернины, выкусывания, сбоя растений и др.) выпас приводит к потере флористического и фитоценотического разнообразия, развитию водной и ветровой эрозии. Выпас скота на данной территории вызвал трансформацию естественной растительности до слабо и умеренно измененной, в результате чего в составе сообществ отмечалось снижение роли эфемероидов, кейреука, полыней и увеличение в однолетних солянок (Ceratocarpus urticulosus, Lepidium perfoliatum, Dodartia orientalis) и итсигека. Сильно нарушенные пастбища, где в настоящее время сосредоточено основное выпасаемое стадо, отмечаются вокруг населенных пунктов и близлежащих песках. В пределах плато Устюрт и приводораздельных склонах на юге и западе проектной территории наблюдается восстановление растительного покрова. Биюргуновые сообщества в большей степени не изменены и отмечается их слабая деградация ввиду отсутствия выпаса, которая визуально проявляется в значительном распространении на почве мохового покрова.

По линии многократного прохождения машин наблюдается полное уничтожение растительности в автомобильной колеи, развитие эрозиофиллов в составе сообществ по обочинам дорог, запыление и химическое загрязнение растений вдоль последних. Наиболее сильно данный вид выражен вблизи селитебных объектов. На суглинистых и солонцовых почвах линейно-дорожное воздействие способствует развитию плоскостного смыва и соленакопления, на легкосуглинистых и песчаных почвах - развитию дефляционных процессов. К линейно-техногенным объектам на данной территории являются так же линии газопроводов, пересекающие проектную территорию с севера на юг в его восточной части.

Промышленно-техногенный вид антропогенного воздействия относится к сильному и очень сильному виду воздействия. На участке он носит узкоплощадной характер и имеет место в ее юго-восточной части, где расположены ряд нефте-газоносных месторождений. При обустройстве и эксплуатации скважин и объектов инфраструктуры, как правило, наблюдается планировка рельефа, уничтожение растительного покрова и развитие эрозионно-дефляционных процессов.

Площадное практически необратимое уничтожение естественной растительности также наблюдается в пределах селитебных комплексов, которые в пределах проектной территории представлены поселком Бозой и рядом безымянных зимовок. Естественный растительный покров на месте поселка Бозой уничтожен и в настоящее время представлен бурьянистыми группировками и единичными деревьями карагача и тамариска. На пустырях и формах антропогенного рельефа отмечается формирование вторичных солянковых ценозов и засорение бытовым мусором.

Лесохозяйственный вид воздействия на проектной территории проявляется в вырубке древесной и кустарниковой растительности в песках и саксаула на природораздельной равнине, что в свою очередь способствует увеличению в составе травостоя галоксерофитных видов, развитию ветровой и водной эрозии.

По совокупности перечисленных выше видов антропогенного воздействия, растительный покров контрактной территории оценивается на 15-20% как умеренно нарушенный, на 60-63% как слабо нарушенный, на 5-15% растительность можно оценивать как фоновую и только на 1-2% площади проектной территории (нефтегазоносные месторождения, селитебные комплексы, участи по линиям дорог, разбитые пески) растительность нарушена сильно и очень сильно.

  - Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Процесс испытания объектов скважин и размещение технологического оборудования, окажет определенное воздействие на состояние растительности. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

При испытании объектов скважин растительности будет нанесен урон – будет уничтожено или засыпано некоторое количество растений.

Загрязнение растительных экосистем химическими веществами может происходить непосредственно путем разлива углеводородов вблизи скважины и при их транспортировке. Источниками загрязнения являются также твердые и жидкие отходы производства. Наиболее опасными потенциальными источниками химического загрязнения являются скважины, места складирования отходов и др.

  - Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Во время испытания объектов скважин растительность прилегающих участков будет испытывать воздействие загрязнителей атмосферного воздуха, т.е. на растительность окажут влияние выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Химическое загрязнение растительности в процессе осуществления проектируемых работ будет при испарениях нефтепродуктов из емкостей, аварийных разливах и утечках нефтепродуктов, фланцевые соединения и сальниковые уплотнения.

Воздействие вредных выбросов на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Попадание нефтепродуктов на почву, прежде всего, сказывается на гумусовом горизонте: количество углеродов в нем резко увеличивается, ухудшая свойства почв как питательного субстрата для растений.

Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к физиологическим изменениям и возможной гибели растений.

Главными причинами угнетения растений и их гибели в результате загрязнения служат нарушения в поступлении воды, питательных веществ и кислородное голодание. Вследствие подавления процессов нитрификации и аммонофикации в почве нарушается азотный режим, что в свою очередь вызывает азотное голодание. Интенсивное развитие нефтеокисляющих микроорганизмов сопряжено с активным потреблением ими элементов минерального питания, из-за чего может наблюдаться ухудшение пищевого режима растений.

Вредное влияние токсичных газов приводит к отмиранию отдельных частей растений, ухудшению роста и урожайности. Накопление вредных веществ в почве способствует уменьшению почвенного плодородия, нарушению минерального питания, отравлению корневых систем и нарушению роста и гибели растения.

Учитывая компенсационные возможности местной флоры при соблюдении предусмотренных мероприятий можно сделать вывод, что выбросы загрязняющих веществ не окажут значительного химического влияния на состояние растительности.

Влияние проектируемых работ на растительный покров можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности (2) – продолжительность воздействия от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная (1) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов..

  - Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Данными проектными решениями для испытания объектов скважин не предполагается использование растительных ресурсов.

  - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Зона влияния планируемой деятельности на растительность в качественной оценке предполагается локальной и не выходящей за границы лицензионного участка, на период проведения работ влияние на растительность низкое.

  - Ожидаемые изменения в растительном покрове

Значимых изменений в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне проектируемых работ не ожидается, в связи с чем, последствия для жизни и здоровья населения отсутствуют.

  - Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана растительных сообществ при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия.

Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:

• Повсеместно на рабочих местах соблюдать правила пожарной безопасности и технику безопасности. Необходимо так же провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.

• После завершения работ осуществить очистку загрязненных участков, вывести отходы, бытовой и строительный мусор, уничтожить антропогенный рельеф (ямы, рытвины) и осуществить планировку территории.

• В местах загрязнения почв ГСМ провести механическую рекультивацию и, по возможности, произвести озеленение и благоустройство территории.

Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения;

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

По окончании планируемых работ должна быть проведена техническая рекультивация отведенных земель.

Для эффективной охраны растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, будет включать следующие мероприятия:

• своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

• организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

• принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

• принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями;

• проведение просветительской работы по охране почв;

• неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

• свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

• не допускать расширения дорожного полотна;

• осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

• во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир в процессе проектируемых работ можно отнести:

- движение автотранспорта только по отведенным дорогам;

- раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;

- захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах;

- запрет на вырубку кустарников и разведение костров;

- проведение поэтапной технической рекультивации.

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Интенсивность наблюдения также приурочена к периодичности отбора проб почв, но не менее 1 раза в год.

- Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния.

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.

- 8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

  - Исходное состояние водной и наземной фауны

Учитывая, что особенности распространения и обитания представителей животного мира не могут ограничиваться лишь границами в пределах, которых планируется проводить расконсервация разведочных скважин, а распространяются в целом на район размещения данных объектов, в разделе приводится характеристика животного мира в целом по региону.

Краткая характеристика видового состава

Фаунистический состав позвоночных района работ и сопредельных территорий включает в себя около 250 видов, принадлежащих к 4-м классам: земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие и птицы. Ниже приводятся сведения о видовом разнообразии и основных экологических особенностях представителей каждой группы животных.

Земноводные

На территории работ, как и на всем пространстве Арало-Каспийских пустынь, земноводные представлены одним видом - зеленой жабой (Bufo viridis), что обусловлено экологическими условиями. Отсутствие постоянных пресных водоемов, сильная засоленность почв, обедненная растительность, резко континентальный климат создают неблагоприятные условия для жизнедеятельности земноводных. Лишь зеленая жаба, в силу способности переносить сухость воздуха, ночного образа жизни и использования для икрометания временных солоноватых водоемов, обитает на рассматриваемой территории. Ведет наземный образ жизни. Активна 7 месяцев в году. Дневное время проводит в норах грызунов или в естественных укрытиях.

Пресмыкающиеся

Среднеазиатская, или степная черепаха - Testudo horsfieldi. Изредка встречается на территории исследуемого участка. Активна не более 3-4 месяцев. Когда выгорает эфемерная растительность, в июне уходит в летнюю спячку, выкапывая норы до 1 м длиной. Летняя спячка обычно переходит в зимнюю. Половой зрелости достигают на десятом году жизни. Весной просыпаются в марте и через несколько дней спариваются. С апреля по июнь 2-3 раза откладывают яйца. Инкубационный период - 80-110 дней.

Сцинковый геккон - Teratoscincus scincus. С небольшой численностью населяет юго- восточный край исследуемой территории. Длина тела до 10-11 см. Голова большая и угловатая с тупой мордой и крупными навыкате глазами, которые ночью в свете фонаря горят, как рубины. Обитает на барханных и закрепленных песках, на такырообразных площадках и на участках глинистых равнин. Питается различными жуками, реже другими насекомыми и паукообразными. Яйца откладывает в середине июня - июле. Деятелен 6-7 месяцев в году (март-ноябрь), остальное время проводит в зимовочных норах. Ночной вид.

Гребнепалый геккон - Crossobamon eversmanni. Населяет барханные и слабозакрепленные пески в пустынях. Длина тела до 5-6 см. Пальцы с боков оторочены бахромой из роговых зубчиков. Выглядят розоватыми из-за полупрозрачной кожи. От заднего края глаза, вдоль боков шеи и примерно до середины туловища тянется тёмная широкая полоса, разбивающаяся затем на отдельные пятна. Весной появляется во второй половине апреля; на зимовку уходит с конца сентября. Питается главным образом личинками жуков, бабочек и перепончатокрылыми. Яйца откладывает в конце мая - июне. Молодые появляются в конце июля. Активность проявляет ночью.

Серый геккон - Gymnodactylus russowi. Обитатель пустынь северного типа. Длина тела редко превышает 5 см. Тело сверху светло-серого или буровато-серого цвета с тёмными в виде буквы «М» поперечными полосами, иногда выраженными очень слабо. Нижняя сторона тела светлая. Весной появляется в конце февраля - начале марта. На зимовку уходит в октябре - ноябре. Спаривание в середины мая, откладка яиц начинается в конце мая. Активен, преимущественно ночью, но в светлое время суток часто греется на солнце. Питается различными прямокрылыми, жуками, клопами, перепончатокрылыми и бабочками.

Такырная круглоголовка - Phrynocephalus helioscopus. Обитает на твердых почвах (тыкыры, глинистые, щебнисто-глинистые участки). Длина тела не превышает 6,0-6,5 см. Общая окраска разнообразна и зависит от цвета грунта, где обитает ящерица. Весьма характерно розовое или красное пятно на верхней стороне шеи, окаймленное голубым или синим. Низ хвоста имеет оранжевую, голубую или ярко-красную окраску. Питается насекомыми. Спаривание в апреле- мае, кладка с апреля по июнь. Активна с марта по ноябрь, ведет дневной образ жизни.

Круглоголовка-вертихвостка - Phrynocephalus guttatus. Широко распространена в Северном Приаралье. Длина тела не превышает 5,5 см. Окраска верхней стороны тела песочно-серая или буровато-серая, на фоне которой выделяется сложный рисунок, образуемый точками, пятнами и кривыми полосами. Откладка яиц в мае - июле. Активна с апреля до октября. Дневной вид.

Быстрая ящурка - Eremias velox. Населяет закрепленные пески, песчано-щебнистые, лессовые и суглинистые участки. Ящерица мелкого размера, с довольно стройным туловищем и длинным тонким хвостом. Длина тела до 8,5 см. Окраска и рисунок сильно изменчивы. Общий тон верха серого или песочного цвета (часто с оливковым или буроватым оттенком) с чёрными, а по бокам со светлыми пятнами, окаймленными чёрным, которые в передней части туловища (особенно у самцов) приобретают голубую окраску. Активна с марта по ноябрь. Дневной вид.

Разноцветная ящурка - Eremias arguta. Обитает преимущественно на твердых почвах в глинистой, щебнисто-глинистой пустынях и в закрепленных плотных песках. Длина тела до 10 см. Окраска сверху серая с оливковым, буроватым, коричневатым или зеленоватым оттенком. На этом общем фоне выделяется рисунок с разноцветными пестринками, слагающийся из образующих ряды кольцевидных пятен, «глазков», черточек или разбитых на короткие отрезки полос. Откладка яиц с апреля по июль. Активна днем в течение 6-7 месяцев.

Восточный удавчик - Eryx tataricus. Населяет глинистые и лёссовые полупустыни и полынные степи, но встречается также на песках и щебнистых и каменистых склонах с кустарниковой растительностью. Длина тела до 98 см. Верхняя сторона желтовато-буроватого цвета с коричневыми, бурыми, чёрно-бурыми или почти чёрными пятнами на спине и такого же цвета многочисленными мелкими крапинками и пятнышками на боках. Встречаются почти чёрные экземпляры. Активен с марта - начала апреля по октябрь - начало ноября. Питается ящерицами, грызунами, а также мелкими воробьиными птицами. Для человека совершенно безвреден.

Обыкновенный уж - Natrix matrix. Крупная змея, длиной до 140 см. Окраска верхней стороны тела варьирует от зеленовато-оливковой и оливково-серой до коричневато-бурой и почти чёрной. По бокам головы позади висков расположено 2 характерных жёлтых, оранжевых или беловатых в чёрной окантовке пятна. Период спаривания в апреле - мае. В июле - августе самка откладывает 6-35 яиц. Укусы для человека совершенно безвредны.

Поперечнополосатый полоз - Coluber kareiini. Населяет глиняные и песчаные пустыни, сухие степи, обитает также в предгорьях и горах, поднимаясь до 1600-1800 м над уровнем моря. Средних размеров, очень тонкая, длиннохвостая змея, с длиной тела до 66,5 см. Верхняя сторона тела пепельно-серая с желтоватым или коричневатым оттенком. Вдоль спины в один ряд расположены узкие чёрные или черноватые поперечные полосы. Активен с февраля - марта по сентябрь - октябрь. Питается различными ящерицами, поедая также мелких грызунов. Откладка яиц в середине июня - начале июля. Молодые появляются в августе. Для человека - безвреден.

Узорчатый полоз - Elaphe dione. Наиболее широко распространенный и обычный представитель семейства ужей в рассматриваемом районе. Встречается в самых разнообразных биотопах, предпочитая участки с мезофильной растительностью. Среднего размера, сравнительно тонкая змея, с длиной тела до 100 см. Окраска верхней стороны тела серая с буроватым или коричневатым оттенком. Вдоль туловища проходят 4 широкие, нерезко очерченные бурые или буроватые полосы, 2 средние продолжаются на хвосте. Вдоль хребта узкие поперечные тёмно-бурые, чёрные или реже кирпично-красные пятна. Активен с февраля - марта по сентябрь - ноябрь. Питается мелкими грызунами, птицами, их яйцами и птенцами, ящерицами, лягушками, мелкими змеями и рыбой. Откладка яиц в июле - августе. Ведет дневной образ жизни. Не ядовит.

Ядовита для животных мелких размеров, для человека безвредна.

Степная гадюка - Vipera ursine. В Северо-Западном Приаралье проходит северная граница ареала степной гадюки, в связи с чем, она здесь малочисленна. Живет в различных биотопах, предпочитая участки вблизи соров, родников и самоизливающихся скважин. Длина тела 35-45 см. Сверху буровато-серого цвета с тёмной зигзагообразной полосой вдоль хребта, иногда разбитой на отдельные части или пятна. Бока туловища в тёмных нерезких пятнах.	С начала августа до середины сентября	самки приносят обычно 5-6 (от 3 до 16) детенышей 12-18 см длиной. Активна 8 месяцев. Летом ведет преимущественно	ночной и сумеречный образ жизни, в остальное время - дневной. Ядовита.

Обыкновенный щитомордник - Agkistrodon halys. Наиболее широко распространенный и относительно 	многочисленный вид из ядовитых змей.	 Населяет  глинистые,	 щебнистые и лессовые участки. Длина	тела обычно 55-60см (до 70 см). Сверху серо-бурого или коричневого цвета различных оттенков. Вдоль спины и хвоста расположены поперечные тёмные пятна, края которых тёмнее, чем середина. В августе - начале октября самка приносит от 3 до 10 (чаще 6-8) детенышей. Активен 7 месяцев. В летнее время ведет сумеречный и ночной образ жизни, в другое время года - дневной.

Птицы

Большая часть видов птиц встречается в Северном Приаралье в период весенних и осенних миграций. Из числа гнездящихся в регионе птиц достаточно обычны зерноядно-насекомоядные виды жаворонков: малый, хохлатый, степной, двупятнистый и рогатый. Эти виды обитают как в песках, так и на глинистых участках, почти лишенных растительности.

Из насекомоядных птиц на глинистых участках обычны только каменки (пустынная и плясунья) гнездящиеся преимущественно в покинутых норах грызунов, и два вида славок (пустынная и славка - завирушка).

Наземные кулики представлены двумя видами - каспийским зуйком и авдоткой. Характерна для региона, хотя и малочисленна, саджа, избегающая обширных песков. Чернобрюхий рябок распространен шире и равномернее, чем саджа, населяя полынно-злаковые полупустыни, бугристые пески и щебнистые степи с холмистым рельефом.

Среди ночных хищных птиц в регионе зарегистрирован филин, но более многочислен и характерен для этой полосы только домовый сыч.

Из дневных хищников отмечено обитание канюка - курганника, местами степного орла. Там где много зайцев, гнездится могильник. Кроме того, в этом регионе встречаются мелкие соколиные - обыкновенная пустельга и балобан. Обычными видами в рассматриваемом районе являются представители ракшеобразных: золотистая и зеленая щурки, сизоворонка и удод. Из овсянок и трясогузковых встречаются полевой конек и желчная овсянка. С временными поселениями человека связаны домовый и полевой воробьи.

Фоновыми видами птиц в данном районе являются: малый жаворонок, пустынная славка и пустынная каменка.

В период гнездования на большей части рассматриваемой территории численность птиц составляет от 10 до 50 особей на 1 км маршрута и в среднем редко превышает 15-17 птиц/км.

Во время весенних и осенних миграций численность птиц резко возрастает и в отдельных ландшафтных разностях может достигать 100 и более особей/км. В этот период значительно увеличивается численность не только ландшафтных пустынных и полупустынных видов, но и представителей водных, околоводных и луговых биотопов.

Следует отметить, что в недалеком прошлом важными местами гнездовий многих видов водоплавающих птиц в регионе служили побережье и острова Аральского моря. Однако, в последние десятилетия, вследствие усыхания Арала, эти биотопы, как места гнездования, утратили свое былое значение и водоплавающие птицы, в частности пеликаны, лебеди и утки, встречаются здесь только на пролете.

В пустынных биотопах района на зимовку могут оставаться более 30 видов птиц. Из птиц, регулярно зимующих на рассматриваемой территории, только два вида типичных обитателей пустынного ландшафта: серый жаворонок и серый сорокопут. Однако на зимовке они немногочисленны.

Наиболее многочисленны в этот период черные жаворонки, прилетающие с севера. Реже встречаются степной и рогатый жаворонки.

В небольшом количестве в районе отмечались зимующие полевые и каменные воробьи, зарянка.

В малоснежные зимы в зимний состав орнитофауны включаются синантропные птицы (галка, грач, серая ворона), а также лесные (зяблик, юрок, лесная завирушка), степные (хохлатый жаворонок, пуночка) и пустынные (чернобрюхий рябок, саджа). Зимнее распределение птиц по биотопам определяется их экологической специализацией и кормовыми условиями.

Из хищных птиц в отдельные годы на зимовке регистрировались могильники и орланы-белохвосты.

Млекопитающие

Ушастый ёж - Erinaceus auritus. Оседло живущий вид насекомоядных млекопитающих; зимой залегает в спячку. Мелкий еж с мягким коротким мехом. Длина тела 140-230 мм. Ухо длиннее половины головы. Типичный обитатель глинистых и песчаных степей, полупустынь и пустынь. Ведет ночной и сумеречный образ жизни. Питается преимущественно насекомыми (жуки, саранчовые) и мелкими позвоночными. Активен с марта по ноябрь. В районе исследований распространен на всей территории, предпочитая участки с чередующимися биотопами.

Белозубка белобрюхая - Crocidura leucodon. Встречается практически во всех ландшафтногеографических зонах, отдает большее предпочтение биотопам, подверженным наименьшему антропогенному прессу. В степи в качестве убежищ использует норы полёвок или трещины в почве, иногда строит наземные гнезда. Мелкая землеройка, длина тела 56-57 мм, длина хвоста составляет половину длины тела. Окраска верха от бледной ржаво-палевой до темной землисто-бурой, бока и брюхо чисто белые. Основу питания составляют беспозвоночные, среди которых наиболее значимы моллюски, жуки, личинки двукрылых. Размножение в течение всего весенне-летнего периода, в помете пять-десять детенышей.

Малая белозубка - С. suaveolens. Ведет оседлый образ жизни. Распространена очень широко. Обитает в самых разнообразных биотопах. На открытых территориях тяготеет к увлажненным участкам. Мелкая землеройка. Длина тела 50-70 мм, хвост составляет около 50% длины тела. Окраска спины и боков от пепельно-серой и песчано-палевой до коричневато-сероватой, брюхо серобеловатое, переход выражен нерезко. Питается различными насекомыми. Гнездо устраивает в траве, в почвенных углублениях и норах мелких грызунов. Размножение длится весь теплый период года, в помете бывает до десяти детенышей.

Пегий путорак - Diplomesodon pulchellum. В районе исследований обитание приурочено к северо- восточным песчаным участкам с достаточно развитой растительностью. Мелкая землеройка. Длина тела 50-56 мм. Окраска пестрая. Спинная сторона серая или буроватая, на спине удлиненное чисто белое пятно; брюхо, бока и хвост чисто белые. Пища состоит из насекомых. Активен ночью. Передвигается медленно, способен закапываться в песок. Оторочки на лапах играют роль «песчаных лыж». Период размножения с апреля по август, в помете до пяти детенышей. Сравнительно редкий зверек, биология изучена недостаточно.

Кожановидный нетопырь - Vespertilio savii. Мелкая летучая мышь. Окраска верха от бледной желтовато-белесой до темной золотисто-бурой, низ от чисто белого до сравнительно темного серокоричневого. Обитатель разнообразных ландшафтов. Селится в щелях, на чердаках, между бревнами. Самцы живут в узких расщелинах скал. Образует колонии от 15-20 до 50-70 особей. Вылет на кормежку, спустя 20-30 минут после захода солнца. Охотится всю ночь. В июле самки приносят двух детенышей.

Двухцветный кожан - V. murinus. Населяет почти весь Казахстан. Совершает значительные перелеты с юга, от мест зимней спячки, на север, к местам летовок. Встречается от степей до пустынь. Среднего размера летучая мышь. Окраска темная (черноватая или рыжеватая) с хорошо заметным серебристым налетом (двухцветностью) или рябью из-за светлых окончаний волос. Горло белое, «маска» черная. Вылетает на кормежку через 15-20 минут после заката солнца, но иногда с наступлением густых сумерек. Питается жуками, бабочками, комарами. В конце июня - начале июля самки приносят двух детенышей. В августе - начале сентября улетает на зимовку на юг.

Поздний кожан - V. serotinus. Распространен на большей части республики. Населяет степи, пустыни, полупустыни и поймы рек. Крупная летучая мышь. Окраска верха темная или светлая, брюшко белое. Волосы верхней стороны слаботрехцветные и двухцветные. Образует колонии от нескольких десятков до сотен особей. Вылет на кормежку в густых сумерках, в пустынных областях вылетает засветло. Охотится на высоте 3-5 м от земли, но иногда поднимается до 30-50 м. Питается крупными жуками и ночными бабочками. В конце мая - начале июня самки приносят двух, реже одного детеныша. Зимует на чердаках зданий, вблизи дымоходов или в пещерах.

Заяц-толай - Lepus tolai. Живет оседло, активен круглый год. Обитает в равнинных пустынях. Имеет охотничье- промысловое значение. Мелкий заяц. Длина тела 40-50 см. Уши очень длинные. Лапы тонкие и длинные. Окраска песчано-серая, без рыжих пестрин. На кончиках ушей черной каймы нет. Хвост сверху черный. Зимняя окраска почти не отличается от летней. В пустынях питается полынями, злаками, песчаной осокой, веточками кустарников, осоками, верблюжьей колючкой. В год приносит три-четыре помета, в выводке от трех до десяти детенышей. Численность резко колеблется по годам.

Заяц-русак - L. europaeus. Обитатель открытых пространств, лесостепных, степных, пустынностепных ландшафтов. Крупный заяц. Длина тела 55-69 см. Уши сравнительно длинные, отогнутые вперед, далеко выдаются за конец морды. Задние конечности длинные. Летом окраска рыжеватосерая с черноватой рябью, бока светлее, без ряби. Уши с черной каймой. Хвост сверху черный. Зимой окраска заметно светлеет. Активен в сумеречные и ночные часы. Питается травянистыми растениями (бобовые, одуванчики, полыни). Беременность 45-48 дней, за год самка приносит два- четыре помета, в выводке от одного до шести детенышей.

Малый суслик - С. pygmaeus. Населяет участки пустынь, степей и полупустынь с разреженной растительностью. Мелкий короткохвостый суслик. Длина тела 120-240 мм, хвоста 40-50 мм. Окраска спины от серо-желтоватой до серо-буроватой, иногда крапчатая. На голове в большинстве случаев желтовато-коричневая «шапочка»; особенно хорошо заметная у молодых зверьков. Питается злаками, тюльпанами, луками. Селится колониями. Норы типичного для сусликов строения, до 2 м глубины. Весеннее пробуждение от зимней спячки в феврале - апреле. Начинающийся вслед за этим период спаривания продолжается 18-25 дней. Беременность 25-26 дней. В выводке три-восемь (чаще четыре-шесть) детенышей. Впадает в спячку с октября по апрель. Охотничье-промысловый вид.

Малый тушканчик -Allactaga elater. Оседлый зимоспящий зверек. Распространен по всей пустынной зоне Казахстана. Встречается в большинстве биотопов всех типов пустынь, кроме сплошных песков. Мелкий тушканчик. Длина тела 95-115 мм, задней ступни 48-56 мм. Морда слабо вытянута, спереди несколько приплюснута, уши длинные. Окраска верха от буровато-ржавой до светло-песчаной, брюхо, конечности и полоса, заходящая сзади на бедро, белые. Активен с сумерек до первой половины ночи. Размножение с марта - апреля и до конца лета, в выводке два-шесть детенышей. В октябре - ноябре впадает в спячку, пробуждается в марте. Вовлекается в эпизоотии чумы и других болезней.

Желтый суслик - Citellus fulvus. Обитатель пустынной и полупустынной зон и южной части степей. Питается стеблями, листьями, семенами и луковицами степных растений, преимущественно злаков и тюльпанов. Роет одиночные глубокие (до 3 м) и длинные (до 7-8 м) норы сравнительно простого строения. Весеннее пробуждение от спячки в конце февраля - в марте. Вслед за этим начинается период спаривания, который длится около двух недель. Беременность около месяца. Число молодых в выводке от четырех до тринадцати. Период активности очень короткий. После выгорания эфемеров желтые суслики впадают в летнюю спячку, которая переходит в зимнюю. Охотничье- промысловый вид.

Большой тушканчик (земляной заяц) - A. Jaculus. Оседлый зимоспящий зверек. Распространен на территории всего Казахстана. Обитает на различных равнинных участках полупустынь и их аналогах. Самый крупный из наших тушканчиков. Длина тела 190-260 мм, задней ступни 85-93 мм. Окраска верха тела от буровато-серой до песчано-серой, брюхо и нижняя часть конечностей белые, бедра с наружной стороны ржаво-желтые, сзади на них заходит белая полоса. Питается семенами, корнями луковиц или клубнями различных растений. Активен ночью. С первыми заморозками впадает в спячку, пробуждается в конце марта - в апреле. Спаривание весной и в первую половину лета, в выводке один-четыре детеныша.

Тушканчик-прыгун - A. saltator. Обитатель пустынных и полупустынных участков с преимущественно плотными почвами равнинных областей. Среднего размера тушканчик. Длина тела 130-170 мм, задней ступни 68-75 мм. В питании заметную роль играют как животные (насекомые и их личинки), так и луковицы, цветы, семена и зеленые части различных пустынных и степных растений. Активен ночью. Период спаривания начинается в апреле - мае и заканчивается в июле. В выводке три-шесть детенышей. В сентябре - октябре впадает в спячку, пробуждается в апреле. Природный носитель возбудителя чумы.

Тарбаганчик - Alactagulus acontion. Оседлый зимоспящий грызун. Фоновый вид пустынь и полупустынь. Обитает на глинистых участках, солонцах и такырах, каменистых почвах с полынно- эфемерово-солянковой и солянковой растительностью. Мелкий тушканчик. Длина тела 90-120 мм, задней ступни 40-52 мм. Окраска верха от оливково-бурой до бледной песчано-бурой. Брюхо, конечности и полоса, заходящая сзади на бедра, белые. Пищу составляют луковицы, семена, цветы и зеленые части различных растений (гусиный лук, пырей, костер, мятлики, тюльпаны). Период размножения - с весны до осени. В год самки приносят два выводка, по три-шесть детенышей в каждом. Активен ночью. Второстепенный носитель чумы.

Приаральский толстохвостый тушканчик - Pygerethmus platyurus. Эндемичный для Казахстана вид. Населяет глинистые пустыни и полупустыни. Обитает на глинистых, глинисто-щебнистых отакыренных участках с преимущественно солянковой растительностью. Мелкий тушканчик. Длина тела 70-95 мм, задней ступни 30-35 мм. Морда укорочена, спереди сплюснута. Уши короткие. Сравнительно короткий хвост сильно утолщен, особенно осенью. Хвостового «знамени» нет совершенно. Окраска верха палево-серовато-бурая, иногда с легким розоватым оттенком, брюхо белесое, с палевым налетом, самый конец хвоста черноватый. Оседлый зимоспящий зверек.

Емуранчик - Scirtopoda telum. Заселяет как песчаные, так и глинистые участки. Мелкий тушканчик. Длина тела 90-125 мм, задней ступни 46-51 мм. Голова округлая, с укороченной мордой и сравнительно небольшими ушами. Окраска верха от буровато-серой до охристо-буроватой, брюхо белое, волосы на нижней стороне пальцев («щетка») черноватые. Питается семенами, клубнями, луковицами и соцветиями различных травянистых растений. Активен ночью. Период спаривания охватывает всю весну и первую половину лета. В выводке три-четыре детеныша. Природный носитель возбудителя чумы. Оседлый зимоспящий зверек.

Большая песчанка - ведет дневной образ жизни. Живут большие песчанки в сложно устроенных норах, семьями. Норы этого зверька открываются многочисленными отверстиями, заметными издали. В результате отсутствия растений у нор последние далеко видны по безжизненным пятнам (по ним можно отыскать поселения песчанок). Большая песчанка - ландшафтный вид пустынь. Северное Приаралье - зона ее сравнительно высокой численности. Огромный ареал зверька расположен в зоне палеарктических пустынь умеренного типа. Хорошая адаптация зверька к засушливому климату определяется рядом эколого-физиологических особенностей его организма.

Организм животного прекрасно приспособлен к изменению погоды, растений, их урожайности и т.п. Активность большой песчанки изменяется по сезонам. В зимний период зверек наименее активен. В это время при наличии глубокого снежного покрова и сильного ветра песчанки часто находятся в норах, по 3-5 суток не показываясь на поверхности почвы. Сложное строение нор позволяет зверьку вести подземный образ жизни и питаться исключительно теми запасами корма, которые находятся в камерах и ходах норы. Весной, особенно в начале марта, подвижность песчанки увеличивается в 5-6 раз. В июне в связи с расселением молодых особей отмечаются их кочевки по территории.

Норы больших песчанок в литературе получили название «колоний», хотя в каждой из них живут одиночные семьи. Норы характеризуются относительной сложностью строения. На поверхности почвы они занимают сравнительно большую площадь, ходы под землей идут на различную глубину и располагаются в несколько ярусов. В норах песчанок помимо хозяина обитают представители многих групп животных (микробы, черви, моллюски, паукообразные, насекомые, земноводные, рептилии, птицы и др.).

Часть этих обитателей тесно связана с хозяевами (блохи, птицы и др.), другие используют норы как убежища. Вокруг поселений песчанок группируются многие животные пустыни. Выбрасывание нижних слоев грунта зверьками на поверхность земли и накопление гумуса создают условия для вегетации азотолюбивых растений. В природных равнинных очагах чумы Казахстана большая песчанка - общепризнанный основной носитель этого заболевания.

По роду своей деятельности человек может иметь контакт с описываемой песчанкой или ее блохами и заражаться чумой. Вследствие этого эпидемическое значение зверька велико. Кроме того, большая песчанка - природный носитель возбудителей и других инфекционных заболеваний.

Желтая пеструшка - Lagurus luteus. Обитатель пустынь и полупустынь. Населяет преимущественно участки с песчаными почвами, редким травостоем и зарослями кустарников. Пищу составляют различные травянистые растения и полукустарнички. Мелкий (значительно крупнее мыши) зверек с коротким, покрытым довольно длинными волосами хвостом. Окраска однотонная, песчано-желтая, брюхо белесое.

Общественная полевка - Microtus socialis. Обитает в сухих степях и полупустынях. В Северном Приаралье эта полевка широко распространена и в отдельные годы бывает многочисленной, так как способна к массовым размножениям. Полевки активны круглые сутки. Живут семейными группами (колониями). Специфика вида - устройство больших и сложных по структуре нор с большим количеством выходов. Средних размеров, светлая, очень короткоухая и короткохвостая полевка. Окраска верха светло-песчаная или песчано-серая.

Волк - Canis lupus. Живет оседло, часть зверей кочует вслед за копытными. Активен круглый год. Распространен на всей территории Казахстана. Обитает в самых разнообразных биотопах. Типичный хищник, добывающий пищу активным поиском и преследованием жертв. Активен преимущественно в ночное время. Период спаривания с конца декабря по март. Беременность 62-65 дней. Волчата, в количестве трех-восьми, рождаются с конца февраля до апреля-мая. Имеет охотничье-промысловое значение. Болеет бешенством.

Корсак - Vulpes corsak. Активен круглый год. При недостатке корма совершает сезонные кочевки и нерегулярные перемещения. Обитает в степях и полупустынях. Очень похож на лисицу, но заметно мельче. Питается преимущественно мелкими грызунами (полевки, пеструшки, мыши, хомячки), падалью, птицами и их яйцами. Поселяется в старых норах барсуков, лисиц, сурков. Активен ночью. Период спаривания: январь - февраль, в выводке от двух до одиннадцати (изредка до шестнадцати) детенышей. Объект пушного промысла.

Лисица - V. vulpes. Активна круглогодично. При недостатке корма совершает сезонные перемещения. Распространение охватывает всю территорию республики. Обитает в степях и пустынях. Питается мышевидными грызунами, зайцами, различными птицами, насекомыми и ягодами. Роет только неглубокие, простые по устройству норы. Активна в течение круглых суток, но преимущественно вечером и на рассвете. Охотится скрадом, мелких грызунов выкапывает из-под снега. Период спаривания с января по март. В выводке четыре-шесть детенышей, изредка двенадцать. Лисята не покидают нору в течение 3-4 месяцев. Объект пушного промысла. Болеет бешенством, чумой плотоядных и др.

Степной кот - F. libyca. Обитатель песчаных и глинистых пустынь и полупустынь. Среднего размера зверь, очень похожий на домашнюю кошку, но несколько крупнее. Пищу составляют грызуны (мыши, песчанки, тушканчики, ондатра), зайцы, реже птицы, ящерицы, насекомые и ягоды. Активен как ночью, так и в светлое время суток. Охотится, скрадывая или подстерегая добычу. Передвигается обычно шагом или рысцой. Хорошо лазает по деревьям и плавает. Логовище устраивает обычно в старых норах барсуков, лисиц и дикобразов, изредка в дуплах. Спаривание в январе - феврале, в выводке три-пять, иногда даже до десяти детенышей.

Барсук - Meles meles. Самый крупный представитель семейства куньих в Казахстане. Живет оседло. Впадает в зимнюю спячку. Распространен на всей территории республики. Обитает в самых разнообразных биотопах. Питается как животными (мышевидные грызуны, лягушки, птенцы и яйца птиц, насекомые и их личинки, земляные черви, моллюски), так и растительными (ягоды, плоды, орехи, луковицы и зеленые части самых разнообразных растений) кормами. Обычно роет сложно устроенные норы с многочисленными входами, с системой подземных ходов, жилых камер и тупиков. Активен в ночное время. Имеет охотничье-промысловое значение.

Ласка - Mustela nivalis. Самый мелкий представитель семейства куньих с круглогодичной активностью. Распространена на всей территории республики. Обитает в степных и пустынных биотопах. Мелкий зверек с сильно вытянутым тонким и гибким телом, короткими конечностями и сравнительно коротким хвостом. Длина тела 13-28 см, хвоста 1,3-8 см. Зимой окраска чисто белая, летом - резко двухцветная: голова, спина, бока и конечности буровато-коричневые, горло, грудь и брюхо белые. Питается мышевидными грызунами и землеройками. Рождение молодых с мая по январь. Число детенышей колеблется от трех до десяти, в среднем пять-семь.

Степной хорек - Mustela eversmanni. Активен круглый год. Для этого вида характерны перемещения в поисках более кормных участков. Распространение охватывает всю территорию Казахстана. Обитает в основном в открытых ландшафтах. Питается мелкими млекопитающими: сусликами, хомяками, мышевидными грызунами, тушканчиками. Деятелен преимущественно ночью. Спаривание в феврале - марте. Молодые рождаются в апреле - мае, в выводке семь-десять детенышей. Объект пушного промысла.

Перевязка - Vormela peregusna. Обитает в пустынных и полупустынных биотопах. Наиболее часто встречается в закрепленных, слабобугристых песках чередующихся с глинистыми равнинами. Питается песчанками, сусликами, мышевидными грызунами, пресмыкающимися, яйцами и птенцами птиц. Активна ночью. Спаривание в августе - сентябре. Молодые (четыре-восемь) рождаются в конце февраля - в марте. При испуге закидывает распушенный хвост на спину и откидывает назад голову, издавая пронзительный крик. Численность перевязки подвержена резким колебаниям, что связано с обилием основных объектов питания (песчанки и суслики).

Джейран - Gazella subgutturosa. Уязвимый, с резко сокращающейся численностью вид. В прошлом был обычным по всему Северному Приаралью. Типичный обитатель пустынных участков, преимущественно щебнистых и глинистых. Редко образует стада, чаще держится небольшими группами и в одиночку. В настоящее время численность джейрана сократилась в несколько раз и его встречи в районе планируемых работ маловероятны. Основные лимитирующие факторы - хозяйственное преобразование мест обитания и браконьерство.

Сайгак - Saiga tatarica. Фоновый вид диких полорогих, еще 10-12 лет назад широко населяющий открытые ландшафты всего рассматриваемого региона. В последние годы численность этого вида резко сократилась, однако в районе исследований встречаются небольшие группы мигрирующих животных. Сайгаков следует рассматривать как особо ценный охотничье-промысловый вид, имеющий важное экономическое значение.

Сайгак входит в состав так называемой мамонтовой фауны и остался одним из немногих крупных травоядных животных, доживших до наших дней. Вид существует уже четырнадцать тысяч лет.

Еще в 1993 году численность сайгаков в Казахстане составляла 1 млн. 300 тысяч особей. Но к 2003 году в Казахстане оказалось выживших всего 21 тысяча сайгаков. Если раньше основной причиной исчезновения сайги были морозные зимы, джут и болезни, когда погибало до 300 тысяч особей, то в настоящее время главная причина - браконьерство. Самое ценное в сайге - это рога, которые используются в восточной медицине. Всемирный союз охраны природы (МСОП) классифицировал этот вид в 2002 г. в своем Красном списке, как "находящийся на грани исчезновения".

В настоящее время сайгаков насчитывается около 61 тысячи особей. Вместе с тем идет снижение устюртской популяции сайгаков. В прошлом году их количество составляло 15 тысяч, в этом году уже 10 тысяч. Причину зоологи видят в том, что эта разновидность сайги зимой мигрирует на территорию Узбекистана и Туркменистана, где животные не охраняются, как положено. В связи с этим в мае 2007 года Казахстан и Туркменистан подписали межправительственное соглашение по вопросам сохранения сайгаков. Аналогичное соглашение с Узбекистаном находится на стадии согласования.

Кабан - Sus scrota. Обитатель разнообразных ландшафтов. Активен круглый год. Питается растительной (корневищами, клубнями и корнями растений) и животной пищей. Ведет групповой или стадный образ жизни. Время гона ноябрь - январь. Детеныши рождаются в марте - мае. В выводке в среднем четыре-шесть поросят. Ценное промысловое животное, дает мясо, кожу и щетину.

Редкие и охраняемые виды

В районе проведения экологических исследований зарегистрировано обитание ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей животного мира.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды пресмыкающихся, внесенные в Красную книгу Казахстана

Из числа редких и малоизученных рептилий на исследуемой территории может встречаться один вид

- Четырехполосый полоз (Elaphe quatuorineata). Статус вида - уязвимый, естественно редкий, локально распространенный. Места обитания приурочены к плотным закрепленным пескам, глинистым и щебнистым участкам, пухлым солончакам с редкой растительностью. Наиболее часто этот вид змеи обнаруживали на колониях больших песчанок. Активен в апреле-октябре. Укрывается под камнями, в трещинах почвы, норах грызунов, где и зимует. К факторам, лимитирующим распространение и численность вида, прежде всего, относятся техногенное преобразование мест обитания и прямое истребление человеком.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц, внесенные в Красную книгу РК

Колпица - Platalea leucorodia. Редкая, исчезающая птица. К числу лимитирующих факторов относятся браконьерство, фактор беспокойства в гнездовой период, ухудшение кормовой базы и сокращение мелководных площадей - мест добывания корма. Встречается только на пролете.

Каравайка - Plegadis falcinellus. Редкий, исчезающий вид. Встречается только на пролете. Ближайшие места гнездования расположены в низовьях Эмбы.

Серый журавль - Grus grus. Вид с сокращающейся численностью. В районе планируемых работ отмечается на пролете в период весенних и осенних миграций.

Дрофа - Otis tarda. Редкая, исчезающая птица. В районе исследований встречается только в период сезонных миграций.

Стрепет - Otis tetrax. Редкая, местами восстанавливающая численность птица. Может быть встречена в период весенних и весенних миграций.

Джек - Chlamydotis undulata. Редкий, восстанавливающий численность вид. В рассматриваемом районе встречается с апреля по сентябрь. Возможно нахождение гнездящихся птиц.

Беркут - Aquila chrysaetus. Редкий на большей части Казахстана вид. В рассматриваемом районе встречается в весенний и осенний период. Включен в Приложение 1 “Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения”.

Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla. В последние два десятилетия исчезающая птица. Внесен в Красный список Международного союза охраны природы. В районе исследований может быть встречен на пролете и во время кочевок.

Орлан-долгохвост - Haliaeetus leucorhyphus. Исчезающий, перелетный восточнопалеарктический вид. Внесен в Красный список МСОП. В рассматриваемом районе изредка встречается в летнее время.

Скопа - Pandion haliaetus. Редкий вид, исчезнувший из большинства мест своего былого распространения. В районе предполагаемых работ встречается в период миграций в конце марта- апреле. Пролет длится с третьей декады августа до 20 октября

Степной орел - Aquila гарах. Довольно широко распространенный вид. Больше других хищных птиц подвержен отрицательному антропогенному воздействию - людьми разоряется до 85 % гнезд. Перелетный молодняк часто сбивается на дорогах автотранспортом. На рассматриваемой территории встречается в течение всего теплого периода года, где гнездится и может быть встречен на кочевках.

Могильник - Aquila heliaca. Редкий вид с сокращающейся численностью. В районе исследований обитает с апреля до октября. В небольшом числе гнездится.

Балобан - Falco cherrug. Численность вида за последние годы столь резко сократилась, что он оказался под угрозой исчезновения в Казахстане. Основная причина падения численности перелетных балобанов - отлов их для соколиной охоты на зимовках за пределами страны. В 1992- 1994 гг. усиленному вылову арабскими соколятниками подверглись птицы из оседлых популяций балобанов. В рассматриваемом районе встречается с весны до осени, местами гнездится.

Редкие, исчезающие, а также иенные и промысловые виды млекопитающих

Джейран - Gazella subgutturosa. В настоящее время редкий, исчезающий, локально распространенный голарктический вид. Внесен в Красный список МСОП.

Толстохвостый тушканчик - Pygerethmus platiurus. Эндемичный для Казахстана вид, имеющий научное значение.

Волк - Canis lupus. Имеет охотничье-промысловое значение.

Корсак - Vulpes corsac. Объект пушного промысла.

Лисица - Vulpes vulpes. Объект пушного промысла.

Степной хорек - Mustela eversmanni. Объект пушного промысла.

Заяц-толай - Lepus tolai. Имеет охотничье-промысловое значение.

Сайгак - Saiga tatarica. Один из наиболее обособленных представителей семейства полорогих. Он относится к роду, включающему единственный вид. В эволюционном аспекте сайгак представляет собой один из характернейших видов плейстоценовой криоксеротической (тундро-степной) фауны, уцелевшей до наших дней и представляющий своего рода “живое ископаемое”. Особо ценный промыслово-охотничий вид, имеющий важное экономическое и научное значение. В последние годы в республике сайгак стал настолько редок, что по данным специалистов в ближайшие несколько лет он может исчезнуть с территории Казахстана, а значит и на Земле, так как в наших степях обитало 80 % мировой популяции этой антилопы.

  - Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Животный мир региона по видовому составу сравнительно беден, что объясняется суровыми условиями местообитания и представлен, в основном, специфичными видами, приспособившимися в процессе эволюции к жизни в экстремальных условиях.

Ведущую роль среди животного мира играют млекопитающие и птицы. Другие представители фауны обычно не имеют такого хозяйственного значения, хотя во всей трофической цепи имеют первостепенное значение, составляя основу питания как для первых, так и для вторых.

Членистоногие представлены паукообразными (скорпион, тарантул, фаланга, клещи), многоножками и разнообразным видовым составом насекомых (саранчовые, муравьи, клопы, мухи, стрекозы, чешуе-крылые и перепончатокрылые).

Пресмыкающиеся представлены на глинистых и песчаных почвах с зарослями полыни, тамариска среднеазиатской черепахой, разнообразным видовым  составом ящериц (каспийский и серый галопалыйгекконы, степная агама, ушастая и песчаная круглоголовки, обыкновенная или прыткая ящерица, а также ящурки - быстрая, полосатая, средняя и линейчатая), и змеями (песчаный удавчик, степная  гадюка,  четырехполосый полоз, щитомордник).

Законодательством запрещается всякая деятельность, ведущая к сокращению численности объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу, и ухудшающая среду их обитания. (Красная книга РК, 2010).

  - Характеристика воздействия объекта на видовой состав

Испытание объектов скважин окажет определенное воздействие на животный мир.  Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

Механическое воздействие на фауну связано с нанесением беспокойства и возможно причинением физического ущерба, также выражается во временной потере мест обитания и мест кормления травоядных животных и, в свою очередь, утраты мест охоты хищных животных. И все это вследствие повышенного уровня шума, наличия техники, искусственного освещения и физической деятельности людей

Причинами механического воздействия на животный мир или беспокойства представителям фауны становится движение транспорта, погребение флоры (и некоторых представителей фауны – насекомых, пресмыкающихся) при строительстве подъездных дорог и площадок. За исключением погребения, остальные виды воздействия носят временный и краткосрочный характер.

Химическое загрязнение может иметь место при случайном или аварийном разливе углеводородов и химических реагентов.

До минимума сократить химическое воздействие на животный мир можно строжайшим соблюдением норм и правил, технологии производства, профилактическим осмотром и ремонтом оборудования.

Практика многолетних наблюдений показывает, что распределение животных на территории месторождения неравномерное.

Особое место в распространении животных занимают преобразованные ландшафты (насыпи дорог, линии электропередач, нефтепроводы, промышленные сооружения), которые в целом имеют положительное значение, обогащая порой безжизненные пространства (особенно солончаковой пустыни) новыми экологическими нишами для обитания некоторых представителей животного мира (ящериц, змей). Плотность населения пресмыкающихся в преобразованных ландшафтах, как правило, выше. Однако здесь животные подвержены угрозе загрязнения нефтью (трубопроводы) при разливах, травмирования и гибели на автомобильных дорогах.

Для мелких грызунов и пресмыкающихся работы по строительству подъездных дорог и площадок могут грозить физической гибелью в незначительных пределах.

Таким образом, влияние проектируемых работ на животный мир можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности (2) – продолжительность воздействия от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная (1) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) - последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.

  - Возможные нарушения целостности естественных сообществ

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта не ожидается, так как работы носят незначительный и кратковременный характер.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Для минимизации воздействия проектируемых работ на животный мир потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение видового многообразия животных, охрану среды их обитания, условий размножения и путей миграции животных, сохранения целостности естественных сообществ.

Мероприятия должны включать следующие положения:

- пропаганда охраны животного мира;

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- маркировка и ограждение опасных участков;

- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

- запрет на охоту в районе контрактной территории;

- разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;

- ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время на месторождении.

Мониторинг состояния животного мира

Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

- оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;

- определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождении.

Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитываются на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгивание, непереваренные остатки пищи – шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га.

Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле.

Наблюдения на СЭП рекомендуется проводить не реже 1 раза в год.

Места закладки контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.

- 9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях. Лица, осуществляющие операции по проектируемым работам, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

При проведении работ рекомендуется выполнять рекомендации для сохранения целостности ландшафта:

- Вести строгий контроль за правильностью проведения земляных работ;

- Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

- Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих по пропаганде экологических знаний;

- Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

- Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении работ (разлив нефтепродуктов и т.д.);

- Сохранение естественных ландшафтов.

И другие требования согласно Кодексу «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.) и Законодательству РК об охране окружающей среды.

- 10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Численность населения области на 1 августа 2023г. составила 934,9 тыс. человек, в том числе 698,9 тыс. человек (74,8%) – городских, 236 тыс. человек (25,2%) – сельских жителей. Естественный прирост населения в январе-июле 2023г. составил 7649 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 8002 человека). За январь-июль 2023г. зарегистрировано новорожденных на 2,3% меньше, чем в январе-июле 2022г., умерших – на 2,7% больше. Сальдо миграции отрицательное и составило -859 человек (в январе-июле 2022г. – 1381 человек), в том числе во внешней миграции – 79 (-530), во внутренней – 938 человек (-851 человек). Областной центр – г. Актобе.

В области 12 сельских районов, 8 небольших городов, 2 поселка, 441 сельских и аульных округов.

Социально-экономические показатели Актюбинской области

Промышленность

В январе-марте 2022г. по сравнению с январем-мартом 2021г. индекс физического объема промышленного производства (далее ИПП) составил 100,4%. Уменьшение объемов производства наблюдалось в Алгинском, Мугалжарском, Темирском регионах и в г.Актобе. Увеличение зафиксировано в 9 регионах.

в % к соответствующему периоду предыдущего года

Рисунок 7 - Изменение индексов промышленной продукции по районам

В Айтекебийском регионе увеличение добычи руды железной, ИПП составил 184,6%.

В Шалкарском регионе увеличение услуг по добыче нефти, ИПП составил 180,6%.

В Мартукском регионе увеличение добычи руды, ИПП составил 159,2%.

В Байганинском регионе увеличение добычи нефти, ИПП составил 131,1%.

В Иргизском регионе увеличение снабжения электроэнергией и газом, ИПП составил 107,6%.

В Хобдинском регионе увеличение снабжения электроэнергией и газом, ИПП составил 104,7%.

В Уилском регионе увеличение объема производства продуктов питания, ИПП составил 104,7%.

В Каргалинском регионе увеличение объема производства электроэнергии, ИПП составил 103%.

В Хромтауском регионе увеличение объемов добычи руды хромовой, ИПП составил 100,5%.

В г.Актобе снижение объемов металлургического производства, ИПП составил 97,9%.

В Мугалжарском регионе снижение услуг в горнодобывающей промышленности, ИПП составил 94,7%.

В Темирском регионе снижение добычи нефти, ИПП составил 93,3%.

В Алгинском регионе снижение объема производства продуктов питания, ИПП составил 74,6%.

Рисунки 8-10 – Индексы промышленного производства

Индекс промышленного производства

Рисунок 8 - Индексы промышленного производства в % к предыдущему месяцу

Рисунок 9 - Индексы промышленного производства в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Рисунок 10 - Индексы промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года

Индексы промышленного производства по районам в процентах приведены в таблице 10.1.

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО РАЙОНАМ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 10.1

| Наименование | Январь-февраль 2022г. к январю-февралю 2021г. | Март 2022г. к |  | Январь-март 2022г. к январю-марту 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | февралю 2022г. | марту 2021г. |  |
| Актюбинская область | 92,1 | 125,3 | 117,5 | 100,4 |
| г. Актобе | 94,6 | 111,3 | 104,6 | 97,9 |
| Алгинский | 81,9 | 99,6 | 60,0 | 74,6 |
| Айтекебийский | 106,3 | 89,2 | 3,4раза | 184,6 |
| Байганинский | 114,8 | 3 раза | 3,9раза | 131,1 |
| Каргалинский | 98,8 | 105,1 | 111,4 | 103,0 |
| Хобдинский | 101,8 | 99,1 | 110,5 | 104,7 |
| Мартукский | 104,0 | 2,5 раза | 2,8 раза | 159,2 |
| Мугалжарский | 66,1 | 2,3 раза | 151,8 | 94,7 |
| Уилский | 104,8 | 74,9 | 104,4 | 104,7 |
| Темирский | 100,8 | 105,4 | 78,3 | 93,3 |
| Хромтауский | 97,4 | 116,3 | 106,7 | 100,5 |
| Шалкарский | 187,3 | 113,3 | 167,1 | 180,6 |
| Иргизский | 100,2 | 97,2 | 122,4 | 107,6 |

Индексы промышленного производства по районам в процентах приведены в таблице 10.2.

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО РАЙОНАМ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 10.2

| Наименование | Январь-февраль 2022г. к январю-февралю 2021г. | Март 2022г. |  | Январь-март 2022г. к январю-марту 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | февралю 2022г. | марту 2021г. |  |
| Вся промышленность | 92,1 | 125,3 | 117,1 | 100,4 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 87,9 | 132,5 | 119,2 | 99,7 |
| Добыча сырой нефти | 99,0 | 108,6 | 100,1 | 100,1 |
| Добыча природного газа | 110,4 | 97,3 | 101,9 | 107,5 |
| Добыча металлических руд | 96,6 | 112,9 | 101,1 | 98,6 |
| Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности | 47,7 | 4,4 раза | 2,2 раза | 112,1 |
| Обрабатывающая промышленность | 98,3 | 120,3 | 114,8 | 100,6 |
| Производство продуктов питания | 97,4 | 112,7 | 98,8 | 97,9 |
| Производство напитков | 125,4 | 186,1 | 2,4 раза | 166,8 |
| Легкая промышленность | 102,2 | 100,0 | 96,1 | 100,2 |
| Производство текстильных изделий | 124,7 | 100,0 | 151,4 | 133,6 |
| Производство одежды | 96,9 | 100,0 | 83,9 | 92,6 |
| Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 75,4 | 100,0 | 20,6 | 47,1 |
| Производство бумаги и бумажной продукции | 80,3 | 100,0 | 58,2 | 72,7 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 102,6 | 91,2 | 99,6 | 101,6 |
| Производство продуктов нефтепереработки, брикетов из торфа и угля | 102,6 | 91,2 | 99,6 | 101,6 |
| Производство продуктов химической промышленности | 121 | 103,8 | 97,2 | 111,4 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 57,5 | 186,0 | 127,2 | 80,7 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 131,4 | 95,3 | 151,5 | 138,0 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 139,7 | 103,2 | 145,1 | 141,7 |
| Металлургическое производство | 85,6 | 119,3 | 122,0 | 96,3 |
| Черная металлургия, кроме литья металлов | 85,6 | 119,3 | 122,0 | 96,3 |
| Литье металлов | 116 | 98,2 | 136,0 | 122,5 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 76,2 | 137,2 | 158,0 | 97,2 |
| Машиностроение | 163,9 | 4,4 раза | 2,1 раза | 194,9 |
| Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 84,6 | 119,8 | 173,0 | 112,0 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 2,2 раза | 69,5 | 84,8 | 148,8 |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | - | 1,9 раза | 7 ,6 раза | 11 ,59 раза |
| Производство прочих транспортных средств | 47,1 | 21,1 | 21,4 | 40,5 |
| Ремонт и установка машин и оборудования | 170,3 | 5,1 раза | 2,2 раза | 2,1 раза |
| Производство мебели | 113 | 100,0 | 125,8 | 117,2 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 92,4 | 98,6 | 96,5 | 93,6 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии | 91,2 | 97,7 | 86,2 | 89,3 |
| Производство и распределение газообразного топлива по трубопроводам | 128,3 | 97,5 | 177,9 | 142,7 |
| Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 79 | 99,4 | 104,7 | 85,6 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 120,3 | 109,6 | 2,1 раза | 166,3 |

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в отчетном периоде ИПП составил 99,7%.

В обрабатывающей промышленности ИПП составил 100,6%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом ИПП составил 93,6%. В водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении ИПП составил 166,3%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом индекс промышленного производства составил 93,8%. В водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении индекс промышленного производства составил 79,5%.

Инвестиции в основной капитал

Инвестиционные вложения в сельское, лесное и рыбное хозяйство за январь-февраль 2022г. увеличение по сравнению с январем-февралем 2021 года на 36,6% и составили 2202,5 млн. тенге.

Основная доля инвестиций в основной капитал в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (98,3%) приходится на  Айтекебийский и Каргалинский район, которые направили в отрасль 2164,3 млн. тенге.

Рисунок 11 – Доля инвестиций в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

89,7% инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство были направлены на выращивание одно- или двухлетних культур (44,7%) и животноводство (45%).

Рисунок 12 – Доля инвестиций в процентах в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Строительство

В январе-марте 2022г. ввод в эксплуатацию общей площади жилья вырос на 3,1%.

В январе-марте текущего года из общего количества жилых зданий введено в эксплуатацию:

11 многоквартирных дома общей площадью 83124 кв. метров, что составило 115,5% к аналогичному периоду прошлого года;

466 индивидуальных жилых дома* общей площадью 90369 кв. метров.

Средние фактические затраты на строительство 1 кв.м. общей площади жилья в январе-марте 2022г. снизились на 3,9%.

в процентах к соответствующему месяцу прошлого года

Рисунок 13 – Индексы физического объема ввода в эксплуатацию общей площади жилых зданий

Потребление продуктов питания

Цены на реализованную продукцию сельского хозяйства по Актюбинской области в марте 2022г. по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 2,1%, в том числе в растениеводстве – на 3,2%, в животноводстве - на 1,1%.

Занятость

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в IV квартале2⁾ 2021г. по итогам выборочного обследования занятости населения составила 441,6 тыс. человек. В экономике области были заняты 420,3 тыс. человек или 67% от населения в возрасте 15 лет и старше и по сравнению с IV кварталом 2020 г. увеличились на 0,5%. Численность безработных составила 21,3 тыс. человек, уровень безработицы - 4,8%.

Основные индикаторы рынка труда приведены в таблице 10.3.

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА ТРУДА

Таблица 10.3

| Рабочая сила, тысяч человек | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины |
|  | 441,6 | 228,6 | 213,0 |
| Доля рабочей силы в численности населения в возрасте 15 лет и старше, в процентах | 70,4 | 77,0 | 64,4 |
| Занятое население, тысяч человек | 420,3 | 215,9 | 204,4 |
| Уровень занятости, в процентах к: |  |  |  |
| населению в возрасте 15 лет и старше | 67,0 | 72,7 | 61,8 |
| численности рабочей силы | 95,2 | 94,5 | 95,9 |
| Безработное население, тысяч человек | 21,3 | 12,6 | 8,7 |
| Уровень безработицы, в процентах | 4,8 | 5,5 | 4,1 |
| Безработные в возрасте 15-28 лет, тысяч человек | 2,2 | 1,4 | 0,8 |
| Уровень молодежной безработицы, в процентах (в возрасте 15-28 лет)2⁾ | 3,0 | 3,7 | 2,3 |
| Уровень долгосрочной безработицы, в процентах | 1,3 | 0,5 | 2,1 |
| Лица, не входящие в состав рабочей силы | 186,0 | 68,4 | 117,6 |
| Доля лиц, не входящих в состав рабочей силы в численности населения в возрасте 15 лет и старше, в процентах | 29,6 | 23,0 | 35,6 |

В общей численности занятого населения 359,4 тыс. человек или 85,5% составляли наемные работники, 40,8 тыс. человек - индивидуальные предприниматели и 20,2 тыс. человек – независимые работники.

Большая часть занятого населения осуществляли свою деятельность в таких видах экономической деятельности как промышленность (19,6%),  оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (15,1%),  образование (13,3%).

Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование имели 355,1 тыс. человек, это 84,5% от занятого населения. Доля занятых мужчин, имеющих высшее и среднее профессиональное образование меньше по сравнению с женщинами на 0,2 процентных пункта. Основную долю занятого населения – 34,8 % (146,4 тыс. человек) составляли лица в возрасте 25-34 года.

Численность безработных (лица в возрасте 15 лет и старше, которые не имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к нему) в IV квартале 2021г. составила 21,3 тыс. человек. Уровень безработицы сложился на уровне 4,8% (в IV квартале 2020г. – 4,8%).

Рисунок 14 – Уровни безработицы в 2019-2021 гг. в процентах

Доля мужчин в численности безработных в IV квартале 2021г. составила 59,4% (12,7 тыс. человек), женщин – 40,6% (8,7 тыс. человек). В общем числе безработных доля молодежи в возрасте 15-28 лет составила 10,3% или 2,2 тыс. человек. Уровень молодежной безработицы в возрасте 15-28 лет сложился – 3%.

Социальные аспекты воздействия

Традиционными и основными в настоящее время занятиями населения района работ является разведка и добыча нефти и газа, в развитии которого наблюдается определенный рост.

В природно-ландшафтном плане территория участков проведения работ представляет собой однообразную слегка волнистую равнину с полынной растительностью. Особого интереса для посещения людьми, не связанными с производственной деятельностью, эта территория не представляет.

Реализация проекта никак не отразится на интересах людей, проживающих в окрестностях месторождения в области их права на хозяйственную деятельность или отдых.

Ландшафтно-климатические условия и местоположение территории месторождения не исключают ее рентабельное использование для сельскохозяйственных целей.  Кроме того, после проведения данных работ, здесь возможно выявление перспективных участков с новыми запасами углеводородного сырья, то есть реализация конечных прямых целей проекта.

Степень развития коммуникаций и наличие полезных ископаемых региона определяет и степень развития района в целом, его привлекательность для инвестиций и развития социальной инфраструктуры.

Инвестиции в месторождение будут способствовать увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет. Таким, образом, реализация намечаемой хозяйственной деятельности при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь, несомненно, положительную роль.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе будут предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Вопросы оказания неотложной медицинской помощи с последующей эвакуацией должны решаться на договорной основе, на базе действующих местных медицинских учреждений.

Обязательным, так же, является организация связи и транспорта для оказания неотложной медицинской помощи.

Состояние здоровья населения

Загрязнение окружающей среды, как отрицательно влияющий на состояние здоровья населения фактор, на территории области играет неоднозначную роль.

При проведении буровых работ и обустройстве месторождения загрязнение воздушного бассейна в результате работы автотранспорта, спецтехники, наряду с нарушением почвенно-растительного покрова, также является наиболее значимым последствием реализации проекта.

Объемы коммунальных и производственных отходов, образующиеся в процессе проведения работ, собираются и утилизируются в установленном порядке, обеспечивающем минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Таким образом, принятые проектом технические решения обезвреживания отходов производства и потребления полностью исключают их неблагоприятное воздействие на здоровье проживающего в районе населения.

Памятники истории и культуры

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непременное условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в Республике Казахстан является нравственным долгом и определяемый Законом РК от 26.12.19 г. № 288-VI ЗРК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» обязанностью для всех юридических и физических лиц, охрана памятников архитектуры, археологии и истории обеспечивается положениями настоящего Закона Республики Казахстан.

Архитектурные памятники Актюбинской области включает мавзолеи, сагана-тамы (бескупольные сооружения), саркофаги, кулпытасы (вертикальные надгробные плиты), койтасы (горизонтальные надгробные плиты), бес-тас, уш-тас, а также караван-сараи.

Очень часто перечисленные типы памятников могут быть найдены в одном некрополе. Некрополи области отличаются живописью и колоритом.

Мавзолеи представляют собой купольные сооружения, в основном, прямоугольные в плане, в некоторых случаях – восьмиугольные, редко шестиугольные или круглые.

Встречаются три основных типа мавзолеев. Первый тип-более древний, построен, как правило, из природного камня с последующей наружной облицовкой огромными плитами с небольшой декоративной обработкой. Форма куполов близка к шлевидной.

Второй тип мавзолеев предполагает те же конструктивные приемы строительства, но менее монументальные. Эти мавзолеи богато декорированы плоскорезным орнаментом. Здесь больше отводится внимания тщательной отделке облицовочных плит как фасадов, так и интерьера.

Следует отметить, что наружные и внутренние облицовочные плиты являются несущей конструкцией. В основном, эти типы мавзолеев бывают без фундамента, т.е. цокольные плиты укладываются на небольшую глубину и заменяют фундамент, что часто вызывает разрушение памятников.

Ориентированы мавзолеи входным проемом, как правило, на юго-запад или юг.

Третий тип представляет собой сырцовые мавзолеи, прямоугольные, многогранные или круглые в плане. Форма куполов бывает как шлемовидная, так и конусообразная. Эти типы мавзолеев охватывают период с середины XVIII века до начала XX века.

Сагана - тамы представляют собой сооружения прямоугольные в плане, без купола, в наиболее ранних – со стенами, возведенными из природного камня, а в поздних – из сырцового кирпича, облицованные тщательно обработанными плитами (песчаник-известняк). Стены поздних сагана-тамов также богато орнаментированы.

Цоколь в основном двух – трехступенчатый. По углам довольно часто имеют возвышение над уровнем стен, разнообразно оформленные и называемые «кулак» - ухо.

Ориентация как обычно, юго-западная, то есть южная стена бывает выше других, образуя нечто вроде портала, и подчеркнута входным проемом прямоугольной или стрельчатой формы.

Сагана-тамы строились с XVI века вплоть до 30-х годов XX века.

Сандыктас (саркофаг) представляет собой сооружения в идее большого каменного ящика с крышей из каменной плиты, на которую часто устанавливаются койтасы.

Как правило, саркофаги имеют прямоугольную форму. Плиты тщательно подгоняют друг к другу, как вертикальные, так и горизонтальные. Многие саркофаги богато декорированы и имеют живописный вид. Плиты стен саркофаги аналогично камням укладываются без применения скрепляющего раствора. Орнаменты выполнялись рельефной резьбой с последующей покраской органическими красителями.

Кулпытасы представляют собой каменные столбы и функционально применяются как вертикальные надгробные стелы у изголовья. Истоки возведения кулпытасов нужно искать в менгирах. Наиболее древние кулпытасы представляют собой вертикально поставленные стопы, зачастую необработанные. Первоначально на них ставились родовая тамга, потом появились надписи.

В более поздние времена кулпытасы начинают делать из более мягких пород камня и тщательно обрабатывать, богато декорируют, и они начинают напоминать каменную скульптуру. Формы декорировки кулпытасов так разнообразны, что редко где можно встретить два одинаковых кулпытаса.

Кулпытасы ставятся у могилы с западной стороны. Их можно также встретить внутри мавзолеев и сагана-тамов. Они выполнены, в основном, из цельновырубленного камня в плане 20х30 см (в среднем) и высотой до трех метров.

Койтас. Своё название койтасы (каменный баран) получили от изображения барана. Истоки традиции ставить койтасы, очевидно, уходят в глубокую доисламскую эпоху. Позже изображение барана перетрансформировали в разного рода стилизации, но название осталось. Обычно койтас ставится на каменной подставке прямоугольной формы. Койтасы могут стоять отдельно над могилой или находиться в саркофаге, а также внутри мавзолеев и сагана-тамов.

Бес-Тас и Уш-Тас. Эти типы памятников представляют собой положенные друг на друга прямоугольные плиты и образуют ступенчатую пирамиду над погребением. По количеству горизонтальных рядов они называются бес-тас (пять камней) или уш-тас (три камня). Более поздние памятники этого типа (XVIII-XX в.в.) богато декорированы с последующей яркой покраской органическими красками, как и орнаменты мавзолеев, сагантамов, кулпытасов, кой-тасов и саркофагов.

Согласно «Закону об охране и использовании историко-культурного наследия» во всех видах освоения территорий на период отвода земельных участков должны производиться исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия за счет средств землепользователей. Запрещается проведение всех видов работ, которые могут создать угрозу существованию памятников.

Предприятия, организации и граждане в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу по охране и использованию историко-культурного наследия и приостановить дальнейшее ведение работ.

На проектируемой территории в настоящее время памятников материальной культуры, являющимися объектами охраны, не зарегистрировано.

  - Обеспеченность объекта в период испытания, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Район работ полностью обеспечен трудовыми ресурсами. При проведении работ будут созданы дополнительные рабочие места, рабочая сила будет привлекаться из местного населения.

  - Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Традиционными и основными в настоящее время занятиями населения района работ является разведка и добыча нефти и газа, в развитии которого наблюдается определенный рост.

В природно-ландшафтном плане территория участков проведения работ представляет собой однообразную слегка волнистую равнину с полынной растительностью. Особого интереса для посещения людьми, не связанными с производственной деятельностью, эта территория не представляет.

Реализация проекта никак не отразится на интересах людей, проживающих в окрестностях месторождения в области их права на хозяйственную деятельность или отдых.

Ландшафтно-климатические условия и местоположение территории месторождения не исключают ее рентабельное использование для сельскохозяйственных целей.  Кроме того, после проведения данных работ, здесь возможно выявление перспективных участков с новыми запасами углеводородного сырья, то есть реализация конечных прямых целей проекта.

Степень развития коммуникаций и наличие полезных ископаемых региона определяет и степень развития района в целом, его привлекательность для инвестиций и развития социальной инфраструктуры.

Инвестиции в месторождение будут способствовать увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет. Таким, образом, реализация намечаемой хозяйственной деятельности при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь, несомненно, положительную роль.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе будут предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Вопросы оказания неотложной медицинской помощи с последующей эвакуацией должны решаться на договорной основе, на базе действующих местных медицинских учреждений.

Обязательным, так же, является организация связи и транспорта для оказания неотложной медицинской помощи.

Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

  - Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

### 10.4.1 Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу

При оценке изменений в состоянии показателей социально - экономической среды в данной методике используются приемы получения полуколичественной оценки в форме баллов.

Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины. Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются:

- масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб);

- масштаб продолжительности воздействия (временной масштаб);

- масштаб интенсивности воздействия.

Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается пяти уровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия. Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий).

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии, представленные в таблице 10.4. Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

ШКАЛА МАСШТАБОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ГРАДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Таблица 10.4

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Нулевое (0) | Воздействие отсутствует |
| Точечное (1) | Воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта |
| Локальное (2) | Воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов |
| Местное (3) | Воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов |
| Региональное (4) | Воздействие проявляется на территории области |
| Национальное (5) | Воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Нулевое (0) | Воздействие отсутствует |
| Кратковременное (1) | Воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев |
| Средней продолжительности (2) | Воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 –х месяцев) до 1 года |
| Долговременное (3) | Воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта |
| Продолжительное (4) | Продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность |
| Постоянное (5) | Продолжительность воздействия более 5 лет |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Нулевое (0) | Воздействие отсутствует |
| Незначительное (1) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя |
| Слабое (2) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах |
| Умеренное (3) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня |
| Значительное (4) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня |
| Сильное (5) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня |

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблице 10.4, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий) на конкретный компонент социально- экономической среды, представленный в таблице 10.5.

МАТРИЦА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Таблица 10.5

| Итоговый балл | Итоговое воздействие |
| --- | --- |
| от плюс 1 до плюс 5 | Низкое положительное воздействие |
| от плюс 6 до плюс 10 | Среднее положительное воздействие |
| от плюс 11 до плюс 15 | Высокое положительное воздействие |
| 0 | Воздействие отсутствует |
| от минус 1 до минус 5 | Низкое отрицательное воздействие |
| от минус 6 до минус 10 | Среднее отрицательное воздействие |
| от минус 11 до минус 15 | Высокое отрицательное воздействие |

### 10.4.2 Оценка воздействия объекта на социально-экономическую среду

Основным показателем состояния изменений социально-экономической среды может считаться уровень жизни населения, который состоит из набора признаков, отражающих реально выражаемые в количественном отношении показатели и вытекающие из них экономические последствия.

Основные компоненты социально-экономической среды, которые будут подвергаться тем или иным воздействиям при испытании объектов скважин представлены в таблице 10.6.

Производственная деятельность в рамках реализации проекта будет осуществляться в пределах Актюбинской области и может повлечь за собой изменение социальных условий региона как в сторону улучшения благ и увеличения выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения и других, так и сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий аварийных ситуаций. Однако вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна.

В целом, проектируемые работы, согласно интегральной оценке, внесут низкое отрицательное воздействие по некоторым компонентам, и низкие положительные изменения в социально-экономическую сферу региона в зависимости от компонента.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Таблица 10.6

| Компоненты социально-экономической среды | Характеристика воздействия на социально-экономическую среды | Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на социально-экономическую среду | Категории воздействия, балл |  |  | Категория значимости, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  |
| Трудовая занятость | Дополнительные рабочие места | Положительное воздействие | Точечное | Воздействие средней продолжительности (от 3-х месяцев до 1 года) | Незначительное | Низкое положительное воздействие |
|  |  |  | +1 | +2 | +1 | +2 |
| Доходы и уровень жизни населения | Увеличение доходов населения, увеличение покупательской способности, повышение уровня и качества жизни, развитие инфраструктуры | Положительное воздействие | Точечное | Воздействие средней продолжительности (от 3-х месяцев до 1 года) | Незначительное | Низкое положительное воздействие |
|  |  |  | +1 | +2 | +1 | +2 |
| Здоровье населения | Профессиональные заболевания | Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда | Точечное | Воздействие средней продолжительности (от 3-х месяцев до 1 года) | Незначительное | Низкое отрицательное воздействие |
|  |  |  | -1 | -2 | -1 | -2 |
| Демографическая ситуация | Приток молодежи | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
| Образование и научно-техническая сфера | Потребность в квалифицированных специалистах, улучшение качества знаний | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
| Рекреационные ресурсы | - | - | - | - | - | - |
| Памятники истории и культуры | «Случайные археологические находки» | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
| Экономическое развитие территории | Инвестиционная привлекательность региона, экономический и промышленный потенциал региона, поступление налоговых поступлений в местный бюджет | Положительное воздействие | Точечное | Воздействие средней продолжительности (от 3-х месяцев до 1 года) | Незначительное | Низкое положительное воздействие |
|  |  |  | +1 | +2 | +1 | +2 |
| Наземный транспорт | Дополнительные средства из местного бюджета для финансирования ремонта и строительства дорог | Положительное воздействие | Точечное | Воздействие средней продолжительности (от 3-х месяцев до 1 года) | Незначительное | Низкое положительное воздействие |
|  |  |  | +1 | +2 | +1 | +2 |
| Землепользование | Изъятие во временное пользование и частную собственность земель сельскохозяйственного назначения | Оптимизация размещения площадок и прочих объектов. Рекультивация земель. | Точечное | Воздействие средней продолжительности (от 3-х месяцев до 1 года) | Незначительное | Низкое отрицательное воздействие |
|  |  |  | -1 | -2 | -1 | -2 |
| Сельское хозяйство | Изъятие во временное пользование и частную собственность земель сельскохозяйственного назначения | Оптимизация размещения площадок и прочих объектов. Рекультивация земель. | Точечное | Воздействие средней продолжительности (от 3-х месяцев до 1 года) | Незначительное | Низкое отрицательное воздействие |
|  |  |  | -1 | -2 | -1 | -2 |
| Внешнеэкономическая деятельность | Экономический и промышленный потенциал региона, инвестиционная привлекательность региона | Положительное воздействие | Точечное | Воздействие средней продолжительности (от 3-х месяцев до 1 года) | Незначительное | Низкое положительное воздействие |
|  |  |  | +1 | +2 | +1 | +2 |

  - Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

  - Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Основными предложениями по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности, связанную с испытанием объектов скважин являются:

1) создание эффективного механизма развития социального партнерства и регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений;

2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества;

3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их социальной защиты;

4) содействие процессу консультаций и переговоров между Сторонами социального партнерства на всех уровнях;

5) содействие разрешению коллективных трудовых споров;

6) выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

7) взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

- 11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

  - Ценность природных комплексов, устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Природоохранная ценность экосистем (природных комплексов) определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п.

Непосредственно на участке работ отсутствуют места обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда. Участок находится за пределами земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий.

Ввиду удаленности отрицательное воздействие намечаемой деятельности на ООПТ не прогнозируется.

Природоохранная значимость территории месторождения относится к низкозначимым полупустыням. Они обладают потенциалом естественного восстановления и нуждаются в улучшении путем проведения рекультивации.

Все наземные объекты проектируемого участка размещаются на землях, относящихся к низкозначимым экосистемам, обладающим потенциалом естественного восстановления.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и среднезначимые экосистемы.

  - Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.

### 11.2.1 Методика оценки воздействия на окружающую природную среду

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения комплексной оценки воздействия представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов, и величины воздействия.

В таблице 11.1 представлены количественные характеристики критериев оценки.

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных технологических решений, математического моделирования процессов распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок возможных последствий от воздействия намечаемой деятельности.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в четырёх категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по трем градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице 11.2.

Результаты комплексной оценки воздействия производственных работ на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (воздействие высокой, средней и низкой значимости). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.

ШКАЛА МАСШТАБОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ГРАДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Таблица 11.1

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Локальный (1) | Площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта |
| Ограниченный (2) | Площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта |
| Местный (3) | Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта |
| Региональный (4) | Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или на удалении более 10 км от линейного объекта |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременный (1) | Длительность воздействия до 6 месяцев |
| Средней продолжительности (2) | От 6 месяцев до 1 года |
| Продолжительный (3) | От 1 года до 3-х лет |
| Многолетний (4) | Продолжительность воздействия от 3-х лет и более |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительная (1) | Изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости |
| Слабая (2) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается |
| Умеренная (3) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов |
| Сильная (4) | Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) |
| Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) |  |
| Воздействие низкой значимости (1-8) | Последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность |
| Воздействие средней значимости (9-27) | Может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости |
| Воздействие высокой значимости (28-64) | Имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов |

МАТРИЦА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Таблица 11.2

| Категория воздействия, балл |  |  | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Баллы | Значимость |
| Локальный | Кратковременный | Незначительная | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| 1 | 1 | 1 |  |  |
| Ограниченный | Средней продолжительности | Слабая |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местный | Продолжительный | Умеренная |  |  |
| 3 | 3 | 3 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональный | Многолетний | Сильная |  |  |
| 4 | 4 | 4 |  |  |

В отличие от социальной сферы, для природной среды не учитывается нулевое воздействие. Это связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при любой деятельности будет оказываться воздействие на природную среду. Нулевое воздействие будет только при отсутствии планируемой деятельности.

### 11.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме реализации проектных решений

Анализ рассмотренных материалов позволил сделать выводы по поводу воздействия намечаемой деятельности на основные компоненты окружающей среды.

Перечисленные выше, иные негативные дополнительные источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды, основные мероприятия по снижению воздействия представлены в таблице 11.3.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Таблица 11.3

| Компоненты окружающей среды | Факторы воздействия на окружающую среду | Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду | Категории воздействия, балл |  |  | Категория значимости, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  |
| Атмосфера | Работа основного и вспомогательного оборудования. Шумовые воздействия. | Профилактика и контроль оборудования. Использование противовыбросового оборудования. Контроль за состоянием атмосферного воздуха. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Воздействие средней продолжительности (от 6 месяцев до 1 года) | Незначительное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости ) | Воздействие средней значимости |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Поверхностные воды | Возможное аварийное загрязнение вод. | Искусственное повышение рельефа до незатопляемых планировочных отметок. Аккумуляция, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель. Перехват поверхностных вод, поступающих с сопредельных территорий, осуществляется нагорными канавами, которые проходят выше защищаемой территории. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Воздействие средней продолжительности (от 6 месяцев до 1 года) | Незначительное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости ) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Грунтовые и подземные воды | Возможное аварийное загрязнение вод. | Размещение объекта с учетом инженерно-геологических условий. Применение конструктивных решений, исключающих подпор грунтовых вод или уменьшение инфильтрационного питания. Оперативная ликвидация аварийных разливов. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Воздействие средней продолжительности (от 6 месяцев до 1 года) | Незначительное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости ) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Недра | Термоэрозия. Просадки. Грифонообразование. Внутрипластовые перетоки флюида. | Изоляция водоносных горизонтов. Герметичность подземного и наземного оборудования. Тщательное планирование размещения различных сооружений. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Воздействие средней продолжительности (от 6 месяцев до 1 года) | Незначительное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости ) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ландшафты | Механические нарушения. Возникновение техногенных форм рельефа. Оврагообразование и эрозия. | Оптимизация размещения площадок и прочих объектов. Рекультивация земель. Запрет на движение транспорта вне дорог. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Воздействие средней продолжительности (от 6 месяцев до 1 года) | Незначительное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости ) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Почвы | Нарушение и загрязнение почвенно-растительного слоя. | Создание системы контроля за состоянием почв. Профилактика и ликвидация аварийных разливов. Запрет на движение транспорта вне дорог. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Воздействие средней продолжительности (от 6 месяцев до 1 года) | Незначительное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости ) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Растительность | Уничтожение травяного покрова. Химическое, тепловое и электромагнитное воздействие. Иссушение. | Противопожарные мероприятия. Запрет на движение транспорта вне дорог. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Воздействие средней продолжительности (от 6 месяцев до 1 года) | Незначительное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости ) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Животный мир | Незначительное уменьшение мест обитания. Фактор беспокойства. Шум от работающих агрегатов. | Строительство специальных ограждений. Обустройство мест на размещение отходов. Создание маркировок на объектах и сооружениях. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Воздействие средней продолжительности (от 6 месяцев до 1 года) | Незначительное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости ) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |

Таким образом, влияние проектируемых работ на окружающую среду согласно интегральной оценки равной 16 (среднее значение 2 балла).

Анализируя степень вышеперечисленных критериев на каждый компонент окружающей среды можно сказать, что ожидаемое экологическое воздействие на окружающую среду на контрактной территории месторождений допустимо принять как:

-Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта);

-Незначительное воздействие (среда сохраняет способность к самовосстановлению);

-Воздействие средней продолжительности (от 6 месяцев до 1 года).

Таким образом, интегральная оценка воздействия испытания объектов скважин на месторождении оценивается как воздействие низкой значимости.

  - Вероятность аварийных ситуаций

### 11.3.1 Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций

Проведение проектных работ в процессе разработки месторождения требует оценки экологического риска данного вида работ. Оценка экологического риска необходима для предотвращения и страхования возможных убытков и ответственности за экологические последствия аварий, которые потенциально возможны при проведении, практически, любого вида человеческой производственной деятельности.

Оценка экологического риска намечаемых проектных решений в процессе проведения проектируемых работ включает в себя рассмотрение следующих аспектов воздействия:

- комплексную оценку последствий воздействия на окружающую среду при нормальном ходе проектируемых работ;

- оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом технического уровня оборудования;

- оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом наличия опасных природных явлений;

- оценку ущерба природной среде и местному населению;

- мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций;

- мероприятия по ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии определяется исходя из матрицы.

В матрице по горизонтали показана вероятность (частота возникновения) аварийной ситуации, по вертикали – интенсивность воздействия на компонент окружающей среды.

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, маловероятны в течение производственной деятельности предприятия.

Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятности, возможны в течение срока производственной деятельности.

Уровень тяжести воздействия определяется, в соответствии с методом оценки воздействия на окружающую среду, для каждого из компонентов.

Уровень экологического риска (высокий, средний и низкий) для каждого сценария определяется ячейкой на пересечении соответствующего ряда матрицы со столбцом установленной частоты возникновения аварии.

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:

- низкий - приемлемый риск/воздействие.

- средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;

- высокий – риск/воздействие не приемлем.

### 11.3.2 Анализ возможных аварийных ситуаций

Добыча нефти и газа, в соответствии с принятыми в Республике Казахстан нормативами, относится к экологически опасным видам хозяйственной деятельности, сопряженным с высоким риском для окружающей среды в результате возникновения аварийных ситуаций.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним – разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

В процессе испытания объектов скважин могут возникнуть следующие осложнения процесса бурения:

- открытое фонтанирование,

Для предупреждения падения посторонних предметов необходимо предусмотреть использование устройства, предупреждающего падение посторонних предметов в скважину.

### 11.3.3 Оценка риска аварийных ситуаций

В процессе проведения проектируемых работ существуют природные и техногенные опасности, каждая из которых может стать причиной возникновения аварийной ситуации.

Природные опасности отличаются очень низкой вероятностью за год и в условиях области наиболее вероятными могут быть сильные ветра и высокая температура.

Антропогенные опасности создают более значительный риск возникновения аварийных ситуаций, таких как: нарушение технологии, пожары из-за курения или работы в зимнее время с открытым огнем, технологическая недисциплинированность и др.

Экологические последствия таких ситуаций очень серьезны. Вероятность наступления подобных ситуаций целиком зависит от уровня руководства коллективом и профессионализма персонала.

Уровень тяжести воздействия на компоненты окружающей среды (без учета воздействия на работающий персонал и геологическую среду) при возникновении аварийных ситуаций, представлен в таблице 11.4.

Таблица 11.4

| Компонент окружающей среды | Масштаб воздействия |  |  | Суммарная значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | интенсивность воздействия | пространственный | временной |  |
| Атмосферный воздух | Слабая (2) | Точечный (1) | Кратковременный (1) | Низкая (2) |
| Подземные воды | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |
| Почва | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |
| Растительность | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |
| Животный мир | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |

Оценка уровня экологического риска приведена в таблице 11.5.

Уровень экологического риска аварий в процессе испытания объектов скважин является «низкий» - приемлемый риск/воздействие.

.

МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИИ

Таблица 11.5

| Последствия (воздействия) в баллах |  |  |  |  |  |  |  |  | Частота аварий (число случаев в год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значимость воздействия | Компоненты природной среды |  |  |  |  |  |  |  | <10-6 | >10-6<10-4 | >10-4<10-3 | >10-3<10-1 | >10-1<1 | >1 |
|  | Атмосферный воздух | Поверхностные воды | Подземные воды | Недра | Почвенный покров | Ландшафт | Растительный мир | Животный мир | Практически невозможная авария | Редкая авария | Маловероятная авария | Случайная авария | Вероятная авария | Частая |
| 0-10 | х |  | х |  | х |  | х | х |  |  |  | ххххх |  |  |
| 11-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Низкий риск (терпимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Средний риск (требуется снижение воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Высокий риск (неприемлемый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды

В условиях интенсивной антропогенной деятельности, базирующейся, к сожалению, на недостаточно высоком уровне научной и технической оснащенности народного хозяйства и связанной с серьезными ошибками в технической и экологической политике, проблема экологической безопасности окружающей природной среды представляется одной из наиболее актуальных. Следует подчеркнуть, что реализация крупных народно-хозяйственных проектов, помимо достижения планируемых положительных моментов, сопровождается возникновением негативных природно-антропогенных процессов, приводящих, в частности, к ухудшению качества водных и земельных ресурсов и снижению экологической устойчивости природной среды.

С развитием высоких технологий и производством высококачественной техники значительные требования предъявляются работающему персоналу на всех стадиях от ее изготовления до эксплуатации. На первое место выходит человеческий фактор, не только профессионализм работника, но и его физическое состояние, обусловленное условиями работы.

Неблагоприятные метеорологические условия работы на открытом воздухе могут отрицательно повлиять на здоровье рабочих.

В осенне-зимний период года возможны переохлаждения, случаи отморожения и даже замерзания. Случаи переохлаждения нередки и даже весной, особенно в сырую погоду.

В результате длительного воздействия солнечных лучей у работающего в летний период может быть солнечный удар. Прогревание организма возможно в жару в плохо вентилируемых помещениях.

Углеводороды при определенных концентрациях в воздухе оказывают вредное воздействия на организм человека и могут вызывать острое отравление и заболевания.

Жидкие углеводороды оказывают слабое раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей, а при длительном соприкосновении действуют как раздражающее вещество. Они вызывают судороги, поражают центральную нервную систему, кроветворные органы.

Не маловажную роль играет и моральное состояние работника. Все эти причины сказываются на работоспособности, умение реально оценивать создавшуюся обстановку, быстро и верно принимать правильные решения. В противном случае неадекватное поведение работающего, как правило, становится причиной возникновения аварийной ситуации того или иного масштаба.

Ежегодно стихийные бедствия, возникающие в различных странах, производственные аварии на производственных объектах, коммунально-энергетических системах городов вызывают крупномасштабные разрушения, гибель людей, большие потери материальных ценностей.

Стихийные бедствия по природе возникновения и вызываемому ущербу могут быть самыми разнообразными. К ним относятся: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, пожары, ураганы, бури, штормы.

Наиболее объективной оценкой уровня экологической безопасности антропогенной деятельности, объединяющей различные ее аспекты: технический, экономический, экологический и социальный, является оценка суммарного риска, под которым понимается вероятность возникновения и развития, неблагоприятных природно-техногенных процессов, сопровождающихся, как правило, существенными экологическими последствиями. При этом уровень экологического риска возрастает из-за невозможности предвидеть весь комплекс неблагоприятных процессов и их развития, из-за недостаточной информации о свойствах и показателях отдельных компонентов природной среды, необходимых для построения оперативных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития каждого из природно-техногенных процессов. Существенно возрастает уровень экологического риска из-за того, что практически невозможно оценить обобщенную реакцию природной среды от суммарного воздействия отдельных видов антропогенной деятельности и способной привести к катастрофическим последствиям.

  - Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

В целях предотвращения и ликвидации осложнений в скважине при различной интенсивности поглощений или при полном прекращении циркуляции промывочной жидкости предпринимаются следующие меры:

- уменьшение перепада давления в системе «скважина-пласт» путем изменения параметров промывочной жидкости;

- изоляция поглощающего пласта путем закупорки каналов пласта специальными наполнителями, цементными растворами или пастами;

При газопроявлениях необходимо предпринять следующие меры:

- повысить плотность бурового раствора (в случаях, когда поступления пластового флюида во время проявления приводит к увеличению уровня в приемных емкостях и появлению избыточного давления в бурильных трубах при закрытой скважине);

- подъем инструмента, во избежание проявления, производить только после выравнивания показателей бурового раствора до установленной величины;

- установить интенсивность проявления в процессе бурения и промывок. Для этого углубление скважины прекращается и ведется промывка в течение одного цикла циркуляции;

- после закрытия превентора и стабилизации давления необходимо принять меры по ликвидации проявления;

- при появлении признаков начавшегося проявления при подъеме труб необходимо остановить подъем. При отсутствии перелива сразу же приступить к спуску труб в башмак обсадной колонны;

- о замеченных признаках проявлений необходимо немедленно поставить в известность инженерную службу.

При начавшемся поглощении необходимо предпринять следующие меры:

- поднять бурильную колонну в башмак обсадной колонны или в прихвато-безопасный интервал и приступить к ликвидации поглощения;

- процесс бурения с частичной потерей циркуляции или без выхода циркуляции производить по специальному проекту;

- долив скважины при подъеме бурильной колонны необходимо производить периодически после подъема расчетного количества свечей;

- подъем и спуск бурильной колонны производить с такой скоростью, при которой сумма гидростатического и гидродинамического давлений была бы выше пластового давления и меньше давления гидроразрыва пород.

При начавшемся поглощении необходимо предпринять следующие меры:

- поднять бурильную колонну в башмак обсадной колонны или в прихвато-безопасный интервал и приступить к ликвидации поглощения;

- процесс бурения с частичной потерей циркуляции или без выхода циркуляции производить по специальному проекту;

- долив скважины при подъеме бурильной колонны необходимо производить периодически после подъема расчетного количества свечей;

- подъем и спуск бурильной колонны производить с такой скоростью, при которой сумма гидростатического и гидродинамического давлений была бы выше пластового давления и меньше давления гидроразрыва пород;

- длительные ремонтные или профилактические работы, не связанные с ремонтом устья скважины, необходимо производить при нахождении бурильной колонны в башмаке обсадной колонны с обязательной установкой шарового крана. Если ремонт устья скважины или противовыбросового оборудования продолжителен и нет возможности промыть скважину, то нужно установить отсекающий цементный мост.

Одним из основных видов аварий являются возможные разливы нефтепродуктов, выделение газа при открытом фонтанировании скважины.

Произведенная своевременно ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую среду.

Перечень неотложных мероприятий по ликвидации аварии приведен в таблице 11.7.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

Таблица 11.7

| Перечень мероприятий | Сроки проведения |
| --- | --- |
| 1. Ликвидировать (отключить, перекрыть, заглушить) источник выделения нефтепродукта, газа. | в течение 1 суток |
| 2. Локализовать разлив, преградив растекание нефтепродукта по поверхности земли сооружением валов, насыпей, дамб, прокладкой сборных канав, устройством ям-ловушек. | в течение 2-х суток |
| 3. Выполнить противопожарное устройство участка, оградив базовый лагерь лигнерализованными полосами шириной не менее 1,4 м, установить предупредительные знаки о запрете сжигания, разведения огня, организовать сторожевую охрану. | в течение 2-х суток |
| 4. Осуществить сбор замазученного грунта и вывоз в пункты утилизации. | в течение 10 суток |

В случае возникновения аварий, мероприятия по их ликвидации проводятся по дополнительным планам.

Нефтегазовые операции на месторождении ведутся уже несколько лет, поэтому недропользователи имеют разработанный и утвержденный “План проведения работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций” в соответствии со следующими положениями:

- возможные аварийные ситуации при намечаемой хозяйственной деятельности;

- методы реагирования на аварийные ситуации;

- создание аварийной бригады (численность, состав, руководители, метод оповещения и т.д.);

- фазы реагирования на аварийную ситуацию;

- оснащенность оборудованием, материалами и техникой бригады для локализации и ликвидации разливов;

- методы локализации очагов загрязнения.

Мероприятия по снижению экологического риска

Основными мерами по предупреждению аварийных ситуаций является строгое соблюдение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

В целях предотвращения аварийных ситуаций на предприятии разработаны специальные мероприятия:

- все конструкции рассчитаны и запроектированы с учетом сейсмических нагрузок;

- установку бурового и технологического оборудования производить на фундаментах, на основе сульфатостойкого портландцемента, с покрытием подземной частим горячим битумом за 2 раза;

- применять буровой раствор без высокотоксичных химических реагентов.

Специалисты недропользователей уверены, что технологические решения и меры безопасности, реализуемые ими при осуществлении данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья персонала и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

- 12 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам вводятся экономические методы воздействия на предприятия. В качестве таких мер с предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за эмиссии загрязняющих веществ.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов произведен в соответствии со статьей 576 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду (Утвержденной приказом Министра ООС Республики Казахстан от 08.04.09 года № 68-п).

  - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определяются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2023 году МРП составит 3450 тенге.

- 13 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Согласно Главе 13 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст. 182 п.1 «Операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Целями производственного экологического контроля являются:

-получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на внештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

- учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Производственный экологический контроль проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем.

С целью выполнения экологических требований предприятием разрабатывается программа производственного экологического контроля окружающей среды месторождения.

Программа определяет порядок и методы:

- проведение мониторинга за состоянием компонентов природной среды - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира;

- выявления последствий аварийных и нештатных ситуаций, связанных с нарушением и загрязнением компонентов окружающей среды;

- проведения отбора проб воздуха, воды, почв, лабораторных исследований и обработки полученных результатов;

- число и месторасположение пунктов наблюдения;

- периодичность отбора проб;

- описание методики отбора проб, проведения анализов и интерпретации результатов;

- составления необходимых документов по результатам проведенного мониторинга.

Согласно разработанной программе, должен быть предусмотрен:

Контроль атмосферного воздуха

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в период испытания объектов скважин рекомендуется проводить ежеквартально на границе санитарно-защитной зоны месторождения с определением следующих загрязняющих веществ: диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, нефтяных углеводородов.

Замеры концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе должны выполняться с помощью специальных газоанализаторов, либо с отбором проб и последующим их химическим анализом в аккредитованной лаборатории, имеющей сертифицированное оборудование.

Мониторинговые исследования на объектах будут обеспечивать преемственность подходов и контролируемых параметров с ныне действующей системой мониторинга, и включать в себя систематические измерения качественных и количественных показателей компонентов природной среды в зоне техногенного воздействия и на фоновых участках.

Полученные результаты замеров сравниваются с максимально разовыми предельно-допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) или ориентировочно безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ).

Усредненные за сутки значения концентраций сопоставляются со среднесуточными значениями ПДКс.с. для населенных мест.

Исследования атмосферного воздуха проводятся путем измерения приземных концентраций загрязняющих веществ в свободной атмосфере.

Отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу осуществляется в соответствии с утвержденными стандартами:

ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест»;

ГОСТ 17.2.3.01-77 «Отбор и подготовка проб воздуха».

Кроме контроля качества атмосферного воздуха, предусматривается контроль на основных источниках загрязнения атмосферы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов (НДВ). Производственный контроль проводится непосредственно на источниках загрязнения на специально оборудованных точках отбора.

Перечень замеряемых ингредиентов принят по проекту НДВ. мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за наблюдением НДВ;

Контроль за качеством подземных вод

Мониторинг подземных вод, проводится с целью определения качества грунтовых вод. Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» - Недропользователем осуществляется контроль через сеть инженерных скважин за состоянием грунтовых вод (по периметру месторождения).

Химический состав воды контролируется по следующим параметрам: макро-микрохимического состава, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы.

Частота отбора проб подземных вод должна быть не реже чем 1 раз в квартал. Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.

Мониторинг почв

На месторождении для наблюдения за динамикой изменения свойств почв должны быть созданы площадки для отбора проб грунта. Географические координаты площадок соответствуют координатам точек (постов) атмосферного мониторинга.

Контроль загрязнения почв на месторождении проводится с учетом определения в пробах: концентрации тяжелых металлов, концентрации углеводородов, удельной радиоактивности естественных радионуклидов.

Наблюдения за загрязнением почв общими нефтепродуктами и тяжелыми металлами (отбор проб) проводится, учитывая возможные сезонные колебания.

Мониторинг растительного покрова

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Интенсивность наблюдения также приурочена к периодичности отбора проб почв, но не менее 1 раза в год.

- Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния.

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.

Мониторинг состояния животного мира

Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

- оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;

- определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях.

Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитываются на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгивание, непереваренные остатки пищи – шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га.

Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле.

Наблюдения на СЭП рекомендуется проводить не реже 1 раза в год.

Места закладки контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.

Мониторинг обращения с отходами

На месторождении внедрена система, включающая контроль: за объемом образования отходов, за сбором и накоплением отходов, за состоянием площадок, где расположены контейнеры/емкости для хранения отходов, за транспортировкой отходов на месторождении, за временным хранением и отправкой отходов на специальные предприятия, за выполнением проектных решений по процедурам обработки, вывоза и утилизации отходов.

В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов должна быть налажена система внутрипромыслового и внешнего учета, контроля и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах месторождения должны руководствоваться разработанным «Планом ликвидации аварии», в котором определяются организация и производство аварийно-восстановительных работ, а также обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидационных работах.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды будет заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории, частью которого является Программа мониторинговых работ на данной территории.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ). Также расширением числа измеряемых загрязняющих веществ. Методы отбора и анализа те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварийной ситуации решается вопрос о переходе вышеуказанных видов наблюдений на постоянно действующий режим мониторинга с корректировкой точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

- 14 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан, Астана, 2021 г. (с изменениями и дополнениями от 27.12.2021 г.);

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы, 1996 г.;

- Внутренний водопровод и канализация зданий, СП РК 4.01-101-2012;

- «Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств», Алматы 1996;

- «Методика расчета выбросов загрязяющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004 Астана, 2004;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Астана, 2008 г.;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004". Астана, 2004 г.;

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана, 2004;

- «Методика расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» (Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 3 мая 2012 года № 129-ө).

- «Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов». Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

- «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах». ГН Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

- "Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека", утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

- "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

- Статистический сборник Социально-экономическое развитие Актюбинской области, 2022 г.

- Красная Книга Казахстана. Алматы, 1995.

- Месторождения нефти и газа Казахстана. Справочник. Алматы, 1998 год.

- Г.М Сухарев. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. Москва, Недра. 1971.

- В.Н Корценштейн. Гидрогеология Бухаро-Хивинской газонефтеносной области. Москва, Недра. 1964.

- А.Ф. Ковшарь Редкие животные Казахстана, Алма-Ата, 1986.

- Редкие птицы и звери Казахстана, Алма-Ата, изд. «Галым», 1991.

- Млекопитающие Казахстана, 1-4 том, Алма-Ата, изд. «Наука», 1982.

- Жизнь животных в 7 томах, Москва. Просвещение, 1985.

- Ковшарь А.Ф. Заповедники Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1989.

- Млекопитающие Казахстана. Алма-Ата, 1969-1985 годы. Т. 1-6.

- К.Т. Параскив. Пресмыкающиеся Казахстана. Алма-Ата, 1956.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ПЕРИОД РАСКОНСЕРВАЦИИ ОДНОЙ СКВАЖИНЫ

Источник загрязнения N 0201

Источник выделения N 001,Двигатель ТМЗ-8431

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 14.01

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 259.5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 225

Температура отработавших газов Tог , K, 500

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 225 * 259.5 = 0.509139    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 500 / 273) = 0.462652005    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.509139 / 0.462652005 = 1.100479398    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5536 | 0.44832 | 0 | 0.5536 | 0.44832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08996 | 0.072852 | 0 | 0.08996 | 0.072852 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.036041667 | 0.02802 | 0 | 0.036041667 | 0.02802 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0865 | 0.07005 | 0 | 0.0865 | 0.07005 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.446916667 | 0.36426 | 0 | 0.446916667 | 0.36426 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000865 | 0.000000771 | 0 | 0.000000865 | 0.000000771 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00865 | 0.007005 | 0 | 0.00865 | 0.007005 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.209041667 | 0.16812 | 0 | 0.209041667 | 0.16812 |

Источник загрязнения N 0202, Труба буровой лебедки

Источник выделения N 001,Привод буровой лебедки

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 28.51

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 600

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 180

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 180 * 600 = 0.94176    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.94176 / 0.378044397 = 2.491135979    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.28 | 0.91232 | 0 | 1.28 | 0.91232 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.208 | 0.148252 | 0 | 0.208 | 0.148252 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.083333333 | 0.05702 | 0 | 0.083333333 | 0.05702 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.2 | 0.14255 | 0 | 0.2 | 0.14255 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.033333333 | 0.74126 | 0 | 1.033333333 | 0.74126 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000002 | 0.000001568 | 0 | 0.000002 | 0.000001568 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.02 | 0.014255 | 0 | 0.02 | 0.014255 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.483333333 | 0.34212 | 0 | 0.483333333 | 0.34212 |

Источник загрязнения N 0203, Дизель насосного блока

Источник выделения N 001,Привод насоса

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 46.33

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 975

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 180

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 180 * 975 = 1.53036    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.53036 / 0.378044397 = 4.048095965    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.82 | 1.29724 | 0 | 1.82 | 1.29724 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.29575 | 0.2108015 | 0 | 0.29575 | 0.2108015 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.094791667 | 0.069495 | 0 | 0.094791667 | 0.069495 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.379166667 | 0.27798 | 0 | 0.379166667 | 0.27798 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.435416667 | 1.01926 | 0 | 1.435416667 | 1.01926 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000002979 | 0.000002085 | 0 | 0.000002979 | 0.000002085 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.027083333 | 0.018532 | 0 | 0.027083333 | 0.018532 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.65 | 0.4633 | 0 | 0.65 | 0.4633 |

Источник загрязнения: 0204

Источник выделения: 0004 02, Нагревательная система на буровой

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 4.98

Расход топлива, г/с, BG = 0.1578

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 11.5

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 11.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.1

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.1 · (11.5 / 11.5)0.25 = 0.1

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4.98 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.0213

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.1578 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.000675

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0213 = 0.01704

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.000675 = 0.00054

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0213 = 0.002769

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.000675 = 0.00008775

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4.98 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 4.98 = 0.0292824

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.1578 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 0.1578 = 0.000927864

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4.98 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.0681264

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.1578 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.002158704

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 4.98 · 0.025 · 0.01 = 0.001245

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.1578 · 0.025 · 0.01 = 0.00003945

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00054 | 0.01704 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00008775 | 0.002769 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00003945 | 0.001245 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000927864 | 0.0292824 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002158704 | 0.0681264 |

Источник загрязнения: 6202, Неорг. склад ПСП

Источник выделения: 6202 01, Склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 4658.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 49.91

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 80

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 4658.88 · (1-0) · 10-6 = 0.349

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 49.91 · (1-0) / 3600 = 1.038

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0) · 1000 = 11.4

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0) · 1000 = 0.362

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.349 + 11.4 = 11.749

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 1.038

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.038 | 11.749 |

Источник загрязнения: 6203, Неорг. емкости ДТ

Источник выделения: 6203 01, Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 281.83

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 0 + 1.32 · 281.83) · 10-6 = 0.000372

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 281.83) · 10-6 = 0.00705

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000372 + 0.00705 = 0.00742

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 0 + 2.2 · 281.83) · 10-6 = 0.00062

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 281.83) · 10-6 = 0.00705

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00062 + 0.00705 = 0.00767

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.00742 + 0.00767 = 0.0151

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0151 / 100 = 0.01505772

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0151 / 100 = 0.00004228

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.00004228 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.01505772 |

Источник загрязнения: 6204, Неорг. емкости масла

Источник выделения: 6204 01, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2.26

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 2) / 3600 = 0.0001111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0 + 0.12 · 2.26) · 10-6 = 0.000000271

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0 + 2.26) · 10-6 = 0.00001412

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000271 + 0.00001412 = 0.0000144

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000144 / 100 = 0.0000144

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001111 / 100 = 0.0001111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001111 | 0.0000144 |

Источник загрязнения: 6205, Неорг. насосы ДТ

Источник выделения: 6205 01, Насосы ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:заглубленный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.55

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.8

| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Расконсервация | Испытание скважины |
| 2 | Оборудование типа: | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 3 | № источника | 6205 | 6225 |
| 4 | № источника выделения | 1 | 1 |
| 5 | Жидкость типа | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 6 | Производительность, м3/час | 20 | 20 |
| 7 | Высота выброса, м | 2 | 2 |
| 8 | Время работы, час/год | 27,1 | 400,5 |
| 9 | Удельные выбросы, кг/час на 1 оборудования | 0,04 | 0,02 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 | 100 |
| 11 | Код вещества | 0415 | 0415 |
| 12 | Наименование вещества | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |
| 13 | Выбросы, г/с | 0,011111 | 0,005556 |
| 14 | Выбросы, т/год | 0,001085045 | 0,00801 |

Источник загрязнения: 6206, Неорг. емкости бурового раствора

Источник выделения: 6206 01, Неорг. емкости бурового раствора

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.

Для расчета применена методика выбросов с поверхности нефтеотделителей.

Количество выбросов с поверхности жидкости технологических емкостей  (кг/час)  рассчитывается по формуле:

Пвал=F*q*k11,

где  F	- площадь поверхности жидкости (м2) ;

k11  - коэффициент , зависящий от степени укрытия поверхности;

q  - удельный выброс (кг/м2*час) загрязняющих веществ (суммарно) с поверхности нефтеотделителей i  - q системы

| № источника | Оборудование | Высота устья источника, м | Площадь поверх. жидкости, м2 | Уд. выброс (кг/м2) | Степень укрытия, в % | К 11 - коэфф. Укрытия | Время работы, час/год | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6206 | Емкость для бурового раствора №1, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,2 | 240 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,04752 |
|  | Емкость для бурового раствора №2, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,2 | 240 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,04752 |
|  | Емкость для бурового раствора №3, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,2 | 240 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,04752 |
|  | Емкость для бурового раствора №4, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,2 | 240 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,04752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,19008 |

Источник 6207

Шламовые емкости

|  |  |  | 1,639071 |  | 0,376986 | кг/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,104718 | г/с | 0,090477 | т/год |  |  |  |
|  |  | Время работы, час/год - 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура, град.С, - 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднегодовая скорость ветра (v), м/сек - 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов (C), мг/л – 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь поверхности (Fом = Fнл), кв.м – 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура сточных вод, град.С – 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 38°С, сбрасываемых со сточными водами (PS(38)), гПа – 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k5 (табл.1.6), - 0,877 | 0,877 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k10, - 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k11 (табл.5.5), - 1,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k12 (табл.5.8), - 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код вещества | 2754 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | емкости шлама | 6007 |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ ОДНОЙ СКВАЖИНЫ

Источник загрязнения N 0221, Труба силового блока

Источник выделения N 002,ДЭС-250 полевого лагеря

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 48.09

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 250

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 79.35

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 79.35 * 250 = 0.172983    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.172983 / 0.378044397 = 0.45757324    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.533333333 | 1.53888 | 0 | 0.533333333 | 1.53888 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.086666667 | 0.250068 | 0 | 0.086666667 | 0.250068 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.034722222 | 0.09618 | 0 | 0.034722222 | 0.09618 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.083333333 | 0.24045 | 0 | 0.083333333 | 0.24045 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 1.25034 | 0 | 0.430555556 | 1.25034 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000833 | 0.000002645 | 0 | 0.000000833 | 0.000002645 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.008333333 | 0.024045 | 0 | 0.008333333 | 0.024045 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.201388889 | 0.57708 | 0 | 0.201388889 | 0.57708 |

Источник загрязнения N 0222, Труба буровой лебедки

Источник выделения N 002,Силовой привод БУ САТ-3408

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 59.16

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 530

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 51.68

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 51.68 * 530 = 0.238844288    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.238844288 / 0.378044397 = 0.63178899    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.130666667 | 1.89312 | 0 | 1.130666667 | 1.89312 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.183733333 | 0.307632 | 0 | 0.183733333 | 0.307632 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.073611111 | 0.11832 | 0 | 0.073611111 | 0.11832 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.176666667 | 0.2958 | 0 | 0.176666667 | 0.2958 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.912777778 | 1.53816 | 0 | 0.912777778 | 1.53816 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001767 | 0.000003254 | 0 | 0.000001767 | 0.000003254 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.017666667 | 0.02958 | 0 | 0.017666667 | 0.02958 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.426944444 | 0.70992 | 0 | 0.426944444 | 0.70992 |

Источник загрязнения N 0223, Дизель насосного блока

Источник выделения N 002,Дизель-генератор ДЭС-250

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 10.71

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 62.5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 79.35

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 79.35 * 62.5 = 0.04324575    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.04324575 / 0.378044397 = 0.11439331    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.143055556 | 0.368424 | 0 | 0.143055556 | 0.368424 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.023246528 | 0.0598689 | 0 | 0.023246528 | 0.0598689 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.012152778 | 0.03213 | 0 | 0.012152778 | 0.03213 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.019097222 | 0.048195 | 0 | 0.019097222 | 0.048195 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.125 | 0.3213 | 0 | 0.125 | 0.3213 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000226 | 0.000000589 | 0 | 0.000000226 | 0.000000589 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002604167 | 0.006426 | 0 | 0.002604167 | 0.006426 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0625 | 0.16065 | 0 | 0.0625 | 0.16065 |

Источник загрязнения: 0224

Источник выделения: 0024 01, Паровая передвижная установка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 45

Расход топлива, г/с, BG = 1.426

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.2

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.2

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.087

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.087 · (1.2 / 1.2)0.25 = 0.087

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 45 · 42.75 · 0.087 · (1-0) = 0.1674

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1.426 · 42.75 · 0.087 · (1-0) = 0.0053

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1674 = 0.13392

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0053 = 0.00424

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1674 = 0.021762

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0053 = 0.000689

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 45 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 45 = 0.2646

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 1.426 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 1.426 = 0.00838488

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 45 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.6156

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1.426 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.01950768

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 45 · 0.025 · 0.01 = 0.01125

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 1.426 · 0.025 · 0.01 = 0.0003565

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00424 | 0.13392 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000689 | 0.021762 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0003565 | 0.01125 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00838488 | 0.2646 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01950768 | 0.6156 |

Источник загрязнения: 6221, Планировка площадки

Источник выделения: 6221 02, Планировка площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 4658.88

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 49.91

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 4658.88 · (1-0) · 10-6 = 0.3488569344

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 49.91 · (1-0) / 3600 = 1.038128

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.038128 | 0.3488569344 |

Источник загрязнения: 6222, Неорг. склад ПСП

Источник выделения: 6222 02, Склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 4658.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 49.91

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 80

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 4658.88 · (1-0) · 10-6 = 0.4025

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 49.91 · (1-0) / 3600 = 1.198

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0) · 1000 = 13.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0) · 1000 = 0.418

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.4025 + 13.15 = 13.5525

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 1.198

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.198 | 13.5525 |

Источник загрязнения: 6223, Неорг. емкости ДТ

Источник выделения: 6223 02, Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 246.76

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 1.98

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 1.98) / 3600 = 0.001023

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 0 + 1.32 · 246.76) · 10-6 = 0.000326

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 246.76) · 10-6 = 0.00617

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000326 + 0.00617 = 0.0065

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 0 + 2.2 · 246.76) · 10-6 = 0.000543

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 246.76) · 10-6 = 0.00617

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000543 + 0.00617 = 0.00671

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0065 + 0.00671 = 0.0132

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.001023

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0132 / 100 = 0.01316304

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001023 / 100 = 0.0010201356

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0132 / 100 = 0.00003696

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001023 / 100 = 0.0000028644

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000028644 | 0.00003696 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0010201356 | 0.01316304 |

Источник загрязнения: 6224, Неорг. емкости масла

Источник выделения: 6224 02, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.98

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 1) / 3600 = 0.0000556

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0 + 0.12 · 1.98) · 10-6 = 0.0000002376

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0 + 1.98) · 10-6 = 0.00001238

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000002376 + 0.00001238 = 0.00001262

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00001262 / 100 = 0.00001262

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0000556 / 100 = 0.0000556

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0000556 | 0.00001262 |

Источник загрязнения: 6225, Неорг. насосы ДТ

Источник выделения: 6225 02, Насосы ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:заглубленный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.55

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.8

| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Расконсервация | Испытание скважины |
| 2 | Оборудование типа: | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 3 | № источника | 6205 | 6225 |
| 4 | № источника выделения | 1 | 1 |
| 5 | Жидкость типа | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 6 | Производительность, м3/час | 20 | 20 |
| 7 | Высота выброса, м | 2 | 2 |
| 8 | Время работы, час/год | 27,1 | 400,5 |
| 9 | Удельные выбросы, кг/час на 1 оборудования | 0,04 | 0,02 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 | 100 |
| 11 | Код вещества | 0415 | 0415 |
| 12 | Наименование вещества | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |
| 13 | Выбросы, г/с | 0,011111 | 0,005556 |
| 14 | Выбросы, т/год | 0,001085045 | 0,00801 |

Источник загрязнения: 6226, Неорг. Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6

Источник выделения: 6226 02, Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6

|  | Расчет выбросов паров нефти сепаратором и дегазатором |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |
| 1 | Объект | ПАП 80/100 |  |
| 2 | № источника |  | 6226 |
| 3 | № источника выделения | 001 | 1 |
| 4 | Оборудование | Дегазатор (Swaco) | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 |
| 5 | Температура ГВС, град. С | 30 | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) | 1520 | 15000 |
| 7 | Объем аппарата (м3) | 2,8 | 6 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) | 340 | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) | 60 | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п | 50 | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате | 0,43 | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год | 2424 | 2424 |
| 14 | Код вещества | 415 | 415 |
| 15 | Наименование вещества | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 16 | Выбросы, г/с | 0,008159986 | 0,093730756 |
| 17 | Выбросы, кг/ч | 0,029375949 | 0,33743072 |
| 18 | Выбросы, т/год | 0,071207301 | 0,817932066 |

Источник загрязнения: 6227, Неорг. Сварочный пост

Источник выделения: 6227 02, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 90

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 90 / 106 · (1-0) = 0.00088

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 90 / 106 · (1-0) = 0.0001557

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.002714 | 0.00088 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.0001557 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.000036 |

Источник загрязнения: 6228, Неорг. цементный блок

Источник выделения: 6228 02, Цементный блок

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 20

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.1

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 20 · (1-0) · 10-6 = 0.0022464

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 0.1 · (1-0) / 3600 = 0.00312

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.00312 | 0.0022464 |

Источник загрязнения: 6229, Неорг. РМЦ Заточный станок

Источник выделения: 6229 04, РМЦ Токарный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2160

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.0063 · 2160 · 1 / 106 = 0.049

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.049 |

Источник загрязнения: 6230, Неорг. Неплотности

Источник выделения: 6230 02, Неплотности

| 1 | Объект | ПАП 80/100 |  |  |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номер источника | 6230 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номер источника выделения | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Наименование оборудования | ЗРА и ФС скважины |  | ЗРА и ФС оборудования установки испытания скважины |  |  |  |  |
| 5 | Наименование технологического потока | нефть |  | нефть |  | Газ |  |  |
| 6 | Наименование неплотностей | ЗРА | ФС | ФС | ЗРА | ФС | ЗРА |  |
| 7 | Количество неплотностей, шт | 7 | 21 | 28 | 14 | 8 | 4 |  |
| 8 | Удельные выделения, кг/час | 0,013 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0066 | 0,0007 | 0,021 |  |
| 9 | Содержание вещества, в долях единицы | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коэффициент герметичности, в долях единицы | 0,365 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,293 |  |
| 11 | Время работы, час/сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 12 | Время работы, час/год | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |  |
| Код в-ва 415 | Выбросы, г/с | 0,009226389 | 0,000116667 | 4,66667E-05 | 0,001797 | 4,66667E-05 | 0,006837 | 0,0180697 |
|  | Выбросы, т/год | 0,0717444 | 0,0009072 | 0,00036288 | 0,013971 | 0,00036288 | 0,053162 | 0,1405102 |

- Лицензия на природоохранное проектирование