ЗАКАЗЧИК:                                                       ТОО «AOC Trade Group»

ПРОЕКТИРОВЩИК:                                       ТОО «АктюбНИГРИ»

РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

К «ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ НА БУРЕНИЕ БОКОВОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ №6-С

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «САРКРАМАБАС»

Заказчик проекта:

Генеральный директор

ТОО «AOC Trade Group»                                           Мухтаров К.Д.

Проектная организация:

Генеральный директор

ТОО «АктюбНИГРИ»                                                   Баймагамбетов Б.К.

г.Актобе 2025 г.

Аннотация

Раздел охраны окружающей среды к «Индивидуальному техническому проекту на бурение бокового ствола скважины №6-C на месторождении «Cаркрамабас» включает в себя разделы:

1. Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха:

2. Оценка воздействий на состояние вод:

3. Оценка воздействий на недра:

4. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления:

5. Оценка физических воздействий на окружающую среду:

6. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы:

7. Оценка воздействия на растительность.

8. Оценка воздействий на животный мир.

9. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения.

10. Оценка воздействий на социально-экономическую среду.

11. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе.

Геологоразведочные работы могут негативно воздействовать на атмосферный воздух, подземные воды, почвенный и растительный покров, животный мир, геологическую среду, земную поверхность.

С целью детального изучения геологического строения и оконтуривания залежей в подсолевых отложениях, а также с целью определения перспективности выделеной ловушки в отложениях верхней перми по результатам проведенных сейсморазведочных исследований 3Д, настоящим «Проектом...» предусматривается бурение скважины №6-C.

Настоящий РООС разработан с целью оценки воздействия на окружающую среду и определения степени негативного воздействия отдельных веществ на исследуемую территорию, а также существенных опасных негативных последствий для населения и окружающей среды в процессе выполнения работ, предусмотренных в «Индивидуальном техническом проекте на бурение бокового ствола скважины №6-C на месторождении «Cаркрамабас».

В целом воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как среднее, локальное и временное. Время проведения работ 2025-2026 гг.

Некоторые сокращения в проекте

ГИС – геофизические исследования скважин

ГТИ – геолого-технологические исследования

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

МООС – Министерство охраны окружающей среды

СНиП – санитарные нормы и правила

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ОС – окружающая среда

СЭЗ – специально-экономическая зона

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы

ПДК – предельно-допустимая концентрация

ПДК м.р. – предельно-допустимая максимальная разовая концентрация

ПДК с.с. – предельно-допустимая среднесуточная концентрация

ПДВ – предельно-допустимый выброс

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ПЭК – производственный экологический контроль

ЗВ – загрязняющее вещество

НРБ – норма радиационной безопасности

Аэфф – удельная и эффективная удельная активность

ВНК – водонефтяной контакт

ВСП – вертикальная сейсмическая профилирование

ФА – фонтанная арматура

ГТН – геолого-технический наряд

ГСМ – горюче-смазочные материалы

РММ – ремонтно-механическая мастерская

ДГ – дизель-генератор

ДВС – двигатель внутреннего сгорания

ЗРА – запорно-регулирующая арматура

ФС – фланцевые соединения

ДЭС – дизельная электростанция

ГВС – газо-воздушная смесь

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия

СМР – строительно-монтажные работы

ЦПС – центральный пункт сбора

БСВ – буровые сточные воды

БШ – буровой шлам

ОБР – отработанный буровой раствор

ТБО – твердо-бытовые отходы

СЭП – сборные эвакуационные пункты

ЭМП – электромагнитные поля

ЛЭП – линии электропередач

УКПГ – установка комплексной подготовки газа

МЭД – мощность эквивалентной дозы

РВС – резервуары вертикальные стальные

АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка

ЭРОА – эквивалентная равновесная объемная активность

МРП – месячный расчетный показатель

ГНВП – газонефтеводопроявления

СЭП - стационарные экологические площадки

ОЗЦ – ожидание затвердения цемента

Содержание

Введение	8

I. ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	10

1.1. Обзор нормативных документов по охране окружающей среды	10

1.2. Стандарты оценки  воздействия на окружающую среду	11

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ	12

2.1. Общие сведения и географическое положение участка «Саркрамабас»	12

2.2. Обоснование по Индивидуальному техническому проекту бурения бокового ствола скважины №6-С на месторождении “Саркрамабас”	14

2.3. Существующее положение участка недр	14

2.4. Объем проектируемых работ	15

2.5. Технологические и технические решения по бурению скважины	15

2.6 Выбор типа и параметров буровых растворов	15

2.7. Требования к производству буровых работ	17

2.8. Выполнение требований к методам вскрытия продуктивных пластов и освоения пластов.	18

2.9. Водоснабжение буровой	19

2.10. Обустройство площадки и ведения полевых работ	20

2.11.  Санитарно-бытовые условия для работников при проведении проектируемых работ	21

2.12. ДВС задействованные при бурении и испытании объектов скважин скважин	24

2.13. Котельные задействованые при бурении и испытании скважин	25

2.14. Пыление при планировке площадки бурения	26

2.15. Автотранспорт задействованный в период бурения и испытания объектов скважин	26

2.16. Склад ГСМ предусмотренный в период бурения/испытания объектов скважины	27

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	28

3.1. Характеристика климатических условий необходимых для воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	28

3.3.	Результаты обследования состояния атмосферного воздуха	31

3.4. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	31

3.4.1. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы	31

3.4.2. Характеристика аварийных и залповых выбросов	32

3.4.3. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха	34

3.4.4. Воздействия на атмосферный воздух передвижных источников загрязнения	44

3.5.	Внедрение малоотходных и безотходных технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду	44

3.5.1. Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух намечаемой деятельности	45

3.6. Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в зависимиости от природных условий	45

3.7. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	46

3.8. Обоснование размера санитарно-защитной зоны	54

3.9. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ	54

3.10. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии	64

3.11. Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха и мероприятия по снижению на него отрицательного воздействия	65

3.12. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	65

3.13. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метерологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей	78

3.14. Мероприятия по предотвращению выбросов в атмосферный воздух	118

4.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	119

4.1.	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству воды	119

4.2.	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика	122

4.3.	Поверхностные воды	123

4.4.	Подземные воды	125

4.5. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ	128

4.6. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии	128

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	129

5.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)	129

5.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах (виды, объемы, источники получения)	129

5.3. Прогнозирование воздействия работ по бурению и испытанию объектов скважины №6-С  на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы	129

5.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий	130

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	131

6.1.Виды и объемы образования отходов	131

6.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)	138

6.3. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций	139

6.4.  Виды и количества отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду	142

6.5. Внедрение малоотходных и безотходных технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду	143

7. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	144

7.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	144

7.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	149

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	151

8.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей	151

8.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	152

8.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта	153

8.4. Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)	155

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	156

9.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта	156

9.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние	156

9.3. Харарктеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории	157

9.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов	158

9.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	158

9.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания	159

9.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие	161

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	163

10.1. Исходное состояние водной и наземной фауны	163

10.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных	164

10.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных	165

10.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных	168

10.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации	169

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМАЛИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ	173

12.  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	174

13. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	179

13.1  Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта	179

13.2. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)	181

13.3. Прогноз последствий ситуаций для окружающей среды (вклячая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население	184

13.4.  Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий	185

14.  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	187

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период БУРЕНИЯ объектов скважины №6-с	190

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период ИСПЫТАНИЯ скважины №6-с (1 объект)	211

Введение

ТОО «AOC Trade Group» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г. Компетентным органом в лице Министерства Энергетики Республики Казахстан было принято решение о продлении периода разведки для оценки на 2 года до 19.02.2018 г (Протокол №20/МЭ РК от 20.11.2015 г), письмо №08-02/30077 от 30.11.2015г. Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га. Глубина разведки – до кристаллического фундамента. Картограмма и координаты геологического отвода представлены в текстовом приложении 1.

Месторождение Саркрамабас в тектоническом отношении расположен в восточной части Прикаспийской впадины, в административном отношении – на территории Мугалжарского района Актюбинской области.

С 1997 по 2006 гг поисково-разведочные работы на площади Саркрамабас проводило ТОО «Акмай». Поднятие Саркрамабас было выявлено в результате проведения детальных сейсморазведочных работ, проведенных в 1994-1996г.г.

Месторождение Саркрамабас по степени изученности находится на разведочном этапе, целью которого является оценка месторождения нефти, подготовка его к промышленному освоению и доразведка новых перспективных участков. Данным проектом

В 2015 году, как указывалось выше, право недропользования на площади Саркрамабас перешло к ТОО «AOC Trade Group», которое получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

В 2017 году разработано Дополнение к проекту оценочных работ на площади Саркрамабас в Актюбинской области (разработчик ТОО «БМ Продакшн» Алматы).

С целью детального изучения геологического строения и оконтуривания залежей в подсолевых отложениях, а также с целью определения перспективности выделеной ловушки в отложениях верхней перми по результатам проведенных исследований, данным проектом предусматривается восстановление и бурение бокового ствола скважины №6-С.

РООС к «Индивидуальному техническому проекту на бурение бокового ствола скважины №6-C на месторождении «Cаркрамабас», выполнен сектором технического проектирования ТОО «АктюбНИГРИ» (г. Актобе).

При составлении предварительной оценки воздействия на окружающую среду в качестве исходной информации использовались:

- «Индивидуальный технический проект бурения бокового ствола скважины №6-C на месторождении «Cаркрамабас» ТОО «АктюбНИГРИ», г. Актобе 2025 г.

- Данные государственной статистической отчетности Актюбинского областного управления по статистике за 2024 год.

Заказчик: ТОО «AOC Trade Group»

Юридический адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 272б Разработчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АктюбНИГРИ» 030002, г. Актобе, р-н Алматы, ул. Алихана Бокейханова ,17

Телефон: 40 63 40, факс: 40 63 33

Государственная лицензия: №01340 Р от 06.04.2010 г., выдана Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Исполнители:

1. Минсеитов Нурахмет Алтаевич – ведущий инженер;

2. Нуртазин Адильбек Тугельбаевич – инженер-эколог;

3. Балтурин Ануарбек Болатович – инженер-эколог;

4. Канибетова Нурия Жарасовна – инженер-эколог.

5. Есалина Айгерим Максатовна – инженер-эколог.

- I. ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Развитие нормативно-правовой, методической базы в Республике Казахстан находится в процессе становления; разработки новых и совершенствования существующих регуляторных актов. Рассмотренные ниже положения основаны на законах Республики Казахстан и нормативных документах в области охраны окружающей природной среды и природопользования, а также на нормативных документах. Ниже приводится краткое описание Законов, обеспечивающих основу экологически безопасной хозяйственной деятельности и экологического мониторинга природной среды. Перечень соответствующих нормативно-методических документов приведен ниже.

- 1.1. Обзор нормативных документов по охране окружающей среды

Основой природоохранного законодательства является Экологический Кодекс. Кроме этого, существующая нормативно-правовая база устанавливает ряд ограничений на реализацию проектов, регламентирующих процедуру проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также определяет порядок выдачи разрешений на эмиссии.

Ниже приводится краткий перечень ключевых законов и нормативно-правовых актов РК, относящихся к охране окружающей среды и экологической безопасности, при проведении какой-либо хозяйственной деятельности, а также экологических изысканий и исследований:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРКг. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.07.2023 г.).

- Земельный Кодекс Республики Казахстан, № 442-II от 20.06.2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.07.2023 г.).;

- Лесной Кодекс Республики Казахстан, № 477-II от 8 июля 2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2023 г.);

- Водный Кодекс Республики Казахстан, №481-II от 09 июля 2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2023 г.);

- Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», № 125-VI ЗРК от 27 декабря 2017 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.);

- Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», №175-III от 7 июля 2006 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2023 г.);

- Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», от 09 июля 2004 г. № 593-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.);

- Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения. Кодекс принят 07 июля 2020 г. № 360-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2023 г.);

- Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения», №219-I от 23 апреля 1998 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.);

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 августа 2021 года № 327 «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 августа 2021 года № 23994

- Приказ Министра энергетики РК от 15 июня 2018 года № 239 «Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2021 г.).

- 1.2. Стандарты оценки  воздействия на окружающую среду

При разработке проекта «Раздела охраны окружающей среды» руководствовались Инструкцией по организации и проведению экологической оценки (утверждена приказом Министром экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021г. №280) (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.)

Кроме перечисленных законов в процедуре оценки воздействия руководствовались следующими нормативными документами:

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63, Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

- 2.1. Общие сведения и географическое положение участка «Саркрамабас»

В административном отношении площадь Саркрамабас находится в пределах Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан. Расположение площади по отношению к основным транспортным линиям и объектам инфраструктуры Актюбинской области показано на рис. 1.

В орографическом отношении исследуемая площадь представляет собой пологую равнину.

Сведения о подъездных и магистральных дорогах: областной центр г. Актобе расположен к северу от площади Саркрамабас на расстоянии 230км. К востоку от площади проходит железная дорога Актобе-Алматы, к западу от площади проходит железная дорога Кандыгаш-Атырау. Рядом с участком работ проходит магистральный нефтепровод Жанажол-Кенкияк-Атырау.

ТОО «AOC Trade Group» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га., глубина геологического отвода - до кровли фундамента.

Растительный и животный мир представлен формами, типичными для пустынных зон с солончаковыми и песчаными почвами.

На рассматриваемой территории имеются неисчерпаемые ресурсы строительных материалов (песок, глина, известняк).

Рис. 2.1. Обзорная карта расположения площади работ

- 2.2. Обоснование по Индивидуальному техническому проекту бурения бокового ствола скважины №6-С на месторождении “Саркрамабас”

ТОО «AOC Trade Group» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г. Компетентным органом в лице Министерства Энергетики Республики Казахстан было принято решение о продлении периода разведки для оценки на 2 года до 19.02.2018 г (Протокол №20/МЭ РК от 20.11.2015 г), письмо №08-02/30077 от 30.11.2015г. Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га. Глубина разведки – до кристаллического фундамента. Картограмма и координаты геологического отвода представлены в текстовом приложении 1.

Месторождение Саркрамабас в тектоническом отношении расположен в восточной части Прикаспийской впадины, в административном отношении – на территории Мугалжарского  района Актюбинской области.

С 1997 по 2006 гг поисково-разведочные работы на площади Саркрамабас проводило ТОО «Акмай». Поднятие Саркрамабас было выявлено в результате проведения детальных сейсморазведочных работ, проведенных в 1994-1996г.г.

Месторождение Саркрамабас по степени изученности находится на разведочном этапе, целью которого является оценка месторождения нефти, подготовка его к промышленному освоению и доразведка новых перспективных участков. Данным проектом

В 2015 году, как указывалось выше, право недропользования на площади Саркрамабас перешло к ТОО «AOC Trade Group», которое получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

В 2017 году разработано Дополнение к проекту оценочных работ на площади Саркрамабас в Актюбинской области (разработчик ТОО «БМ Продакшн» Алматы).

С целью детального изучения геологического строения и оконтуривания залежей в подсолевых отложениях, а также с целью определения перспективности выделеной ловушки в отложениях верхней перми по результатам проведенных исследований, данным проектом предусматривается восстановление и бурение бокового ствола скважины №6-С.

- 2.3. Существующее положение участка недр

Согласно современной карте общего сейсмического районирования Казахстана (СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах») территория, где расположена площадь Саркрамабас, не относится к зоне возможного сейсмического воздействия.

Координаты угловых точек границ участка работ, в пределах которых планируется проведение разведочных работ на площади Саркрамабас:

Таблица 2.1

| Координаты угловых точек |  |  |
| --- | --- | --- |
| Угловые точки,№ | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 48º25’47,97’’ | 57º25’24,24’’ |
| 2 | 48º28’53,42’’ | 57º26’22,91’’ |
| 3 | 48º27’16,74’’ | 57º28’0,25’’ |
| 4 | 48º27’28,61’’ | 57º28’16,07’’ |
| 5 | 48º29’43,3’’ | 57º26’55,21’’ |
| 6 | 48º30’48,12’’ | 57º29’59,78’’ |
| 7 | 48º25’47,97’’ | 57º29’59,78’’ |
| Площадь – 5237,6 га |  |  |

Фактические географические координаты скважины № 6-С:

- скважина №6-С Северная широта – 48°28’29,6" Восточная долгота – 57°26’24,7"

- 2.4. Объем проектируемых работ

Месторождение Саркрамабас в тектоническом отношении расположен в восточной части Прикаспийской впадины, в административном отношении – на территории Мугалжарского  района Актюбинской области.

С 1997 по 2006 гг поисково-разведочные работы на площади Саркрамабас проводило ТОО «Акмай». Поднятие Саркрамабас было выявлено в результате проведения детальных сейсморазведочных работ, проведенных в 1994-1996г.г.

Месторождение Саркрамабас по степени изученности находится на разведочном этапе, целью которого является оценка месторождения нефти, подготовка его к промышленному освоению и доразведка новых перспективных участков. Данным проектом

В 2015 году, как указывалось выше, право недропользования на площади Саркрамабас перешло к ТОО «AOC Trade Group», которое получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

В 2017 году разработано Дополнение к проекту оценочных работ на площади Саркрамабас в Актюбинской области (разработчик ТОО «БМ Продакшн» Алматы).

Ближайшими населенными пунктами являются поселок Сага, расположенный более 3 км к востоку от участка работ.

- 2.5. Технологические и технические решения по бурению скважины

Площадь Саркрамабас расположена в юго-восточной части блока XXII-22-С (частично) и в северо-восточной части блока XXII-22F (частично) на территории Мугалжарского района Актюбинской области.

- устье скважины оборудовано ФА типа – АФ 6 80/65-70К2 № 02, колонная головка ОКК2-70-178х245х340-К2 № 02

обвязка осуществлена согласно временной схеме на испытание.

- Ø 339,7 мм кондуктор опрессован на глинистом растворе на давление Р=7,5 Мпа-признан герметичным.

- Ø 245 мм техническая колонна опрессована   на давление Р=19,5 Мпа-признана герметичной.

- Ø 178 мм эксплуатационная колонна опрессован на давление Р=47,5 Мпа-признана герметичной

Общие сведения о конструкции скважины

Таблица 2.2

| Фактическая конструкция скважины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование колонны | Диаметр колонны,толщина стенки, мм | Интервал установки, метр | Высота подъема цемента |
| 1. | Направление | 508 | 68,8 | до устья |
| 2. | Кондуктор | 339,7 | 1017 | С глубины 10м |
| 3. | Техническая колонна | 244,5 | 4073 | С глубины 40м |
| 4. | Эксплуатационная колонна | 177,8 | 5006 | зацементирована с глубины 724м по АКЦ |

- 2.6 Выбор типа и параметров буровых растворов

Характеристика буровых растворов

Таблица 2.3

| Показатели | Интервалы, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 –450 | 450-950 |
| 1. Тип бурового раствора | полимерный |  |
| 2.Показатели бурового раствора: -удельный вес, гс/см3 | 1,10-1,15 | 1,10-1,15 |
| -условная вязкость, сек. | 25-30 | 35-50 |
| -водоотдача, см3/30мин | 10-12 | 4-6 |
| -СНС, мгс/см2 | 20-30 | 30-40 |
| -рН | 8-9 | 9-10 |
| - толщина корки, мм | 1 | 0,5 |
| -содержание песка % | <5% | <2% |

На основе опыта бурения поисковых и разведочных скважин на надсолевые и подсолевые отложения для проводки проектируемых скважин выбирается буровой раствор с параметрами, обеспечивающими безаварийное достижение проектных глубин. Состав промывочной жидкости должен обеспечивать предотвращение осложнения ствола скважины (обвал стенок скважины, прилипания и прихваты бурильного инструмента), поглощения промывочной жидкости, водонефтегазопроявления, проникновения фильтрата и твердой фазы бурового раствора в терригенные и карбонатные пласты-коллекторы и их загрязнение. Для создания благоприятных условий бурения и получения полной и достоверной информации ГИС, промывочная жидкость должна иметь полимерно-глинистый состав. Приготовление и обработка промывочной жидкости химреагентами осуществляется в соответствии с разработанной рецептурой.

Таким образом, общими требованиями к промывочной жидкости, используемой при вскрытии продуктивных горизонтов, являются:

- минимальная водоотдача, обеспечивающая наименьшее загрязнение фильтратом бурового раствора пласта коллектора;

- минимально допустимая плотность, обеспечивающая наименьшее превышение гидростатического давления над пластовым;

- минимальное содержание твердой дисперсной фазы, в первую очередь, утяжелители (барит, мел) с целью снижения кольматации коллекторов.

Контроль за качеством промывочной жидкости, его очисткой осуществляется начальником буровой, буровым мастером и инженером по промывочной жидкости под руководством технологической службы.

Отклонение параметров раствора от указанных в ГТН может вызвать осложнение скважины, поэтому контроль, за соответствием параметров ведется геологами участка.

В случаях осложнения скважины (нефтегазоводопроявления, осыпи, поглощения и т. д.) и необходимости изменения проектных параметров раствора, следует это предварительно согласовать в рамках авторского надзора с проектной организацией.

Каждый факт изменения плотности раствора в процессе бурения в связи с нефтегазоводопроявлением, должен быть зафиксирован соответствующим актом, составленным геологом участка.

С целью недопущения кольматации коллекторов вскрытие их должно осуществляться на буровом растворе с плотностью, создающей репрессию из расчета 4-7 % от пластового давления. Технология углубления скважин в продуктивном разрезе, режим бурения и параметры бурового раствора должны учитывать создание минимальных гидродинамических нагрузок на стенки скважины.

Все эти вопросы более подробно рассмотрены в техническом проекте на строительство скважин.

- 2.7. Требования к производству буровых работ

Выбор буровой установки осуществляется в соответствии с условиями бурения.

Буровая установка должна быть оснащена необходимыми средствами механизации рабочих процессов, контроля и управления процессами бурения. Система приготовления и циркуляции бурового раствора должна исключать загрязнение почвы буровым раствором и химическими реагентами, используемые для обработки бурового раствора и обеспечивает высокую очистку бурового раствора от выбуренной породы.

Из нефтяного ряда буровых установок этим требованиям строительства на участке работ более полно отвечает буровая установка ZJ-30 или аналог. На данной буровой установке возможно размещение комплекса очистных сооружений для трехступенчатой очистки бурового раствора.

При бурении вертикальных скважин с целью недопущения искривления должны применяться компоновки низа бурильной колонны, обеспечивающие вертикальность ствола скважины согласно технологическим регламентам.

С целью обеспечения безопасных условий труда персонала, предотвращения открытых выбросов и охраны окружающей среды от загрязнения при бурении, освоении и испытании скважин на устье устанавливается противовыбросовое оборудование (ПВО). ПВО представляет собой комплекс, состоящий из превенторов (плашечные с ручным или гидравлическим управлением, универсальные, соединительные катушки и крестовина), манифольда (блок глушения, блок дросселирования с запорной и регулирующей арматурой, напорные трубопроводы и блок сепаратора бурового раствора) и гидравлического управления превенторами.

Комплекс ПВО обеспечивает проведение следующих работ:

- герметизацию скважины, включающую закрывание-открывание плашек под давлением и без давления;

- спуск-подъем колонны труб при герметизированном устье;

- циркуляцию бурового раствора с созданием регулируемого противодавления на забой и его дегазацию;

- оперативное управление гидроприводными составными частями оборудования.

Результаты освоения и опробования скважин напрямую зависят от типа и параметров бурового раствора. Буровой раствор должен обладать следующими свойствами:

- обеспечивать быстрое и бесперебойное бурение всех интервалов скважины;

- при контакте со стенками скважины обеспечивать их устойчивость, не допускать разбухания глин;

- обладать хорошими реологическими свойствами для качественной очистки забоя от выбуренной породы;

- обеспечивать качественное вскрытие продуктивных горизонтов и бурение с низким риском аварий;

- не допускать приток углеводородов, воды, сероводорода;

- обеспечивать качественное цементирование обсадных колонн;

- оказывать минимальное воздействие на окружающую природную среду;

- обеспечивать минимальный уровень образующихся отходов.

При выборе промывочной жидкости необходимо учитывать возможные осложнения, которые могут встретиться при бурении скважин.

Учитывая требования к буровым растворам, возможные осложнения в процессе бурения, а также наличие в разрезе легко диспергирующихся и водо-чувствительных глин, бурение продуктивных горизонтов необходимо производить полимерными системами, которые должны иметь низкое содержание твердой фазы, а применяемые для обработки химреагенты должны быть биоразлагаемыми. Утяжелители и закупоривающие агенты, применяемые для предупреждения и ликвидации поглощений, должны быть кислоторастворимыми. Для более качественной очистки ствола от выбуренной породы в процессе бурения и перед спуском колонн прокачивать вязкие порции глинистого раствора в объеме 1-2м3.

Окончательное решение о типе и параметрах бурового раствора будет приниматься при разработке технических проектов на бурение скважин, и корректироваться в процессе бурения, с учетом последних данных о пластовых давлениях для каждой скважины.

Одними из широко распространенных осложнений при бурении скважин являются водопроявления, сужение ствола скважины, поглощения бурового раствора. Они встречаются при бурении мезозойских горизонтов. Поглощение бурового раствора более опасным становится в осложненных условиях в зонах резкого перепада давлений (при наличии горизонтов с аномально-высокими и аномально-низкими пластовыми давлениями), так как вследствие поглощения могут возникнуть и проявления в скважине в ее верхних горизонтах. В этих условиях, с целью предупреждения осложнений становится вынужденным бурение скважин в режимах, ближе к равновесному бурению, с использованием ингибированных буровых растворов с низким содержанием твердой фазы и минимальной фильтрацией.

С целью сохранения и регулирования технологических показателей бурового раствора (особенно для регулирования содержания твердой фазы и плотности бурового раствора) предусматривается обязательное применение трехступенчатой системы очистки от выбуренной породы: вибросито, песко- и илоотделители, а также четкое и точное соблюдение параметров раствора при бурении ствола под эксплуатационную колонну.

- 2.8. Выполнение требований к методам вскрытия продуктивных пластов и освоения пластов.

От качества вскрытия продуктивных пластов в значительной степени зависит последующая эксплуатация скважин.

С целью предотвращения возможных осложнений в процессе бурения первичное вскрытие продуктивных пластов предполагается осуществить на химически обработанном полимерным растворе, строго соблюдая его проектные параметры. При этом депрессия на пласт не должна превышать 5 % пластового давления. С этой целью, вскрытие горизонта производить только после полного выравнивания параметров бурового раствора. В противном случае, неизбежно поглощение бурового раствора без выхода циркуляции, особенно в интервале с низким градиентом пластового давления.

Основные требования, предъявляемые, к жидкостям для вторичного вскрытия  продуктивных пластов являются:

- создание противодавления на пласт, достаточное для предупреждения  нефтегазопроявлений после вторичного вскрытия перфорацией, не вызывая  при этом  поглощений  этих  жидкостей  пластом;

- недопущение  кольматации  перфорационных  каналов и  призабойной  зоны  пласта  (ПЗП).

Вторичное вскрытие продуктивных пластов производится путем их перфорации перфоратором типа ТСР "Predator 4 1/2" с созданием репрессии на пласт в среде технической воды плотностью 1,02 г/см3. Плотность прострела 16-20 выстрелов на 1 погонный метр. Для производства перфорации на устье скважины устанавливают перфорационную задвижку.

После перфорации спускают подземное оборудование. Устье оборудуют в соответствии со схемой оборудования устья скважины при фонтанной эксплуатации.

На этапе строительства скважин при опробовании и исследовании скважин должны выполняться следующие мероприятия:

- устья скважин с сепарационными и замерными установками должны оборудоваться по схеме технологического регламента на испытание скважин;

- при опробовании и исследовании скважин производить сепарацию газа и последний в обязательном порядке сжигается;

работы по опробованию и испытанию скважин производить по специальному плану испытания, утвержденного недропользователем.

Работы по испытанию могут быть начаты при наличии акта о готовности скважины к выполнению этих работ.

Устье скважины перед перфорацией оборудуется ПВО по утвержденной схеме. После проверки герметичности эксплуатационной колонны скважина заполняется водным раствором хлористого кальция с добавками специального загущающего полимера и поверхностно-активного вещества (ПАВ). По согласованию с Заказчиком может быть применена иная перфорационная жидкость.

Перед спуском заряженного перфоратора в скважину спускается шаблон с глубинным манометром для проверки проходимости приборов и уточнения давления в колонне в зоне перфорации. Фонтанная арматура после установки на скважине опрессовывается на давление, равное давлению опрессовки эксплуатационной колонны. В случае испытания силами Подрядчика из дальнего зарубежья применяется соответствующее оборудование.

- 2.9. Водоснабжение буровой

Водоснабжение водой буровой бригады для технических нужд осуществляется по договору, привозной водой автоцистернами. Хранение воды в 2-х емкостях объемом по 50,0 м3.

Водоснабжение буровой бригады пресной водой для хозбытовых нужд осуществляется автоцистернами. Хранение воды в емкости объемом 5,0 м3.

Для питьевых целей – привозная бутилированная вода (емкости по 5 литров) из г. Актобе.

Таблица 2.4

| Нормативная потребность воды, м3 | Ед. измер. | Расход воды, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сут. |  | скв. №6-С |
| Техническая вода |  |  |  |  |
| при бурении и креплении - 43 | сут. | 30 |  | 1 290,00 |
| при подготовительных работах к бурению – 20 | сут. | 2 |  | 40,00 |
| В период испытания – 20 | сут. | 90 |  | 1 800,00 |
| Всего |  |  |  | 3 130,00 |
| Вода для хозбытовых нужд 0,15 м3 на 1 человека (СНиП РК 4.01-02-2009) |  |  |  |  |
| Буровая бригада 30 человек | сут. | 35 |  | 157,50 |
| Бригада в период освоения 20 человек | сут. | 90 |  | 270,00 |
| Всего |  | 115 |  | 427,50 |
| Итого за период реализации проекта |  |  |  |  |
| Техническая вода |  |  |  | 3 130,00 |
| Вода для хозбытовых нужд на период бурения и испытания |  |  |  | 427,50 |

- 2.10. Обустройство площадки и ведения полевых работ

На период проведения проектируемых полевых работ предусматривается проживание персонала в полевом лагере, расположенном за пределами промплощадки скважины.

Заезд транспорта на буровую осуществляется по утвержденному маршруту по подготовленным до начала строительства скважин дорогам с твердым покрытием. Запрещается движение транспортных средств по другим маршрутам.

Проведение монтажа буровой установки предусматривается в соответствии с унифицированными схемами, предусматривающими замкнутый цикл водопользования и гидроизоляцию площадок под вышечно-лебедочным, силовым и насосными блоками, а также под циркуляционной системой и блоком приготовления бурового раствора, складом ГСМ.

Циркуляционная система будет в герметичном исполнении и не должна допускать переливов раствора на почву. Площадки для хранения химреагентов будут иметь покрытие, а химреагенты храниться в закрытой таре. Площадка для склада ГСМ устраивается в наиболее низкой отметке рельефа, очищается от сухой травы и обваловывается вокруг высотой не менее 0,5 м и покрывается изоляционной пленкой во избежание растекания жидкости в случае аварии. Расстояние от площадки ГСМ до жилых вагончиков, стоянок автотракторной техники, производственных помещений, передвижных электростанций и т. д. предусматривается не менее 50 м.

При планировке площадки будет обеспечиваться уклон в сторону, противоположную от водоема.

Для предупреждения загрязнения поверхностных вод ливневыми и талыми водами, стекающими с участка буровой, необходимо:

1. Оградить отведенный участок нагорной канавой, предупреждающей попадание склонового поверхностного стока на участок.

2. В нижней по склону части участка будут проведены канава и лотки для перехвата и аккумуляции всего стока, стекаемого с участка.

3. Собираемые в лотки ливневые и талые воды должны использоваться для технических целей.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ В ЧАСАХ

Таблица 2.5

| Наименование работ | Время бурения в сутках, скважины глубиной | Источник расчета |
| --- | --- | --- |
|  | №6-С |  |
| 1. Строительные и монтажные работы | 3 | Местные нормы |
| 2. Подготовительные работы к бурению. | 2 | Инструкция ВСН 39-86 |
| 3. Бурение и крепление | 30 |  |
| Всего: | 35 |  |
| 4. Испытание 1 объекта | 90 |  |
| 5.Всего объектов испытания | 90 |  |
| Итого: | 125 |  |

- 2.11.  Санитарно-бытовые условия для работников при проведении проектируемых работ

Территория полевого лагеря в период бурения и испытания объектов скважины должна быть оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии, ремонтными мастерскими, автостоянкой.

Туалеты и места утилизации отходов размещаются на расстоянии не менее 25 метров от помещений.

Все санитарно-бытовые помещения должны иметь отопление и освещение, содержаться в чистоте, проветриваться, периодически дезинфицироваться.

Обеспечение. Организация питания – трехразовое. Продукты планируется доставлять из г.Актобе.

Электроснабжение вахтового поселка. Вблизи вахтового поселка отсутствует государственная сеть электрокоммуникаций. Система энергоснабжения состоит из дизельных генераторов.

Транспортные средства. Проектом предусматривается использование автомобильного транспорта для транспортировки грузов и персонала.

На территории промышленной зоны (площадки буровой) будет запланировано обустройство следующих объектов:

- Буровой установки;

- Системы энергоснабжения;

- Емкость для дизтоплива;

- Емкостей для технической воды;

- Блоков для приготовления промывочного раствора;

- Площадки ремонтной мастерской;

- Насоса перекачки топлива;

- Насосной установки буровой;

- Вагон-домики для работников.

Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе бурения скважины по действующим СНИП, техническим проектом должно предусматриваться:

- Устройство вахтового поселка по расчетной численности мест жилья, отдыха, душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой системой канализации;

- Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа “Титан”) для круглосуточного обеспечения кипяченой водой;

- Устройство склада для продуктов с холодильниками;

Устройство мест для сбора, утилизации отходов, мусора на удалении не менее 30 м от мест проживания;

- Обеспечение сменными спальными принадлежностями;

- Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный инвентарь);

- Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и производственных помещений.

Основные рабочие места в производственных помещениях и на объектах, где в воздух рабочей зоны поступает сероводород, должны оборудоваться автоматическими газоанализаторами с сигнализацией.

Для защиты персонала от воздействия ОВПФ и травмоопасных ситуаций проектом предусматривается обеспечение членов бригады по «Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты работникам предприятия нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения РК 14.10.03г.

Персонал обязан носить средства индивидуальной защиты в местах обязательного использования СИЗ, а также в условиях появления опасных факторов, которые могут нанести ущерб здоровью человека в результате прямого физического контакта, либо через органы дыхания или контакт с кожей.

Для объектов, расположенных на территории участка, таких как: объекты, строительные участки, складских помещений и баз, обязательно ношение следующих видов СИЗ:

- каска;

- защитные очки;

- защитная обувь.

Для отдельных видов работ или на определенных производственных участках сверх предписанного минимума могут потребоваться дополнительные СИЗ. В таком случае использование дополнительных СИЗ должно оговариваться в наряде-допуске на проведение работ или же предписываться специальным знаком.

Мероприятия по промышленной санитарии

Производственные помещения должны выполняться в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

Производственные помещения должны иметь:

- удобные и безопасные входы и выходы;

- твердый, ровный пол, удобный для очистки и ремонта;

- размещение оборудования, позволяющее производить беспрепятственный и безопасный осмотр, обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж;

- устройства для естественного освещения и проветривания;

- искусственное освещение по нормам «Требования промышленной безопасности в нефтегазодобывающей отрасли».

Основные строительные требования к помещениям для обслуживания работающих принимаются в проектах в соответствии с СНиП, а санитарно-гигиенические требования и отдельные строительные требования специального характера - по санитарным нормам проектирования производственных объектов.

Состав санитарно-бытовых помещений определяется в соответствии с группой производственных процессов по классификации, в составе которой заложены признаки загрязнения тела и спецодежды («Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022г. № ҚР ДСМ-13).

При отсутствии на буровой вахтового комплекса, вне буровой на безопасном расстоянии (высота вышки + 10 м) размещается вагон бурового мастера, культ будка - помещение для обогрева и отдыха персонала, устройство кипячения воды, аптечка с набором медикаментов и материалов для оказания первой доврачебной помощи, комната для приема пищи, туалетная комната, комната для переодевания, хранения и сушки спецодежды. Сам вахтовый комплекс находится на расстоянии не менее 1000 м от буровой установки. В его состав входит: 3 жилых вагона для персонала, вагон-душевая, вагон-столовая («Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022г. № ҚР ДСМ-13). Уборные и места утилизации отходов размещаются на расстоянии не менее 30 м от помещений.

Работающие всех производственных объектов должны обеспечиваться горячим питанием. Расстояние до столовых не должно превышать 300 метров, а на производствах с непрерывным технологическим процессом и, соответственно, с не регламентированным обеденным перерывом - 75 м.

Все санитарно-бытовые помещения должны иметь отопление и освещение, содержаться в чистоте, проветриваться, периодически дезинфицироваться.

Вентиляция.

а) Вагончики оборудуются системой кондиционирования воздуха – кондиционерами марки SAMSUNG-0,9, площадь вагончика 16м3. Вагон мастера приспособлен для жилья, укомплектован компьютером.

Отопление.

а) В жилых вагончиках отопление осуществляется от электросети. Санитарно-бытовые помещении должны соответствовать всем требуемым условиям, в том числе входными тамбурами, раздевалками и другими помещениями, отвечающими Санитарно-эпидемиологические правилами и нормами («СП Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022г. № ҚР ДСМ-13). На объектах общественного питания должны быт предусмотрены бытовые помещения в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», Приказ МЗ РК от 17.02.2022г. № ҚР ДСМ-16.

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 2.6

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | вагон-столовая | 1 |
| 1.2. | вагон-душевая | 2 |

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха производственных зданий и сооружений (включая помещения пультов управления, кабины крановщиков и др. изолированные помещения) проектируется из расчета обеспечения в рабочей зоне (на постоянных и непостоянных рабочих местах) во время проведения основных и ремонтно - вспомогательных работ метеорологических условий и содержания вредных веществ в воздухе, регламентируемых настоящими нормами («Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022г. № ҚР ДСМ-13).

При естественной или механической вентиляции в производственных помещениях обеспечивается подача наружного воздуха на одного работающего в соответствии с табл. 2.8.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Таблица 2.7

| Помещение с естественным проветриванием | Без естественного проветривания |  |  | Приточные системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расход в м3/ч на человек | Расход |  |  |  |
|  | м3/ч | об/ч | % общего воздухо- обмена, не более |  |
| 30* 20* | 60 60 90 120 | 1 - - - | - 20 15 10 | Без рециркуляции или с рециркуляцией при кратности воздухообмена10 обменов в час и менее с рециркуляцией при кратности общего воздухо-обмена менее 10 обменов в час |

* При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м3

** При объеме помещения (учстка, зоны) на 1 чел. 20 м3 и более.

- 2.12. ДВС задействованные при бурении и испытании объектов скважин скважин

Энергоснабжение предусматривается от ДВС БУ и от дизель-генератора. Характеристики ДВС, расход ГСМ рассчитанный на время работы каждого, представлены в таблице 2.9. Связь – спутниковая, радиостанции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И РАСЧЕТ ГСМ

Таблица 2.8

| № источника | Наименование источника выделения | Мощность двигателя, N, кВт | Коэф-т использов. Двигат. | Удельн. Расход топлива g, г/кВт.ч | Расход топлива |  | Время работы, Т, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B, кг/час | Bг=BxT x24 /106, т/год |  |
|  |  | по паспорту | K |  |  | скв. №6-С | скв. №6-С |
| Режим бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Дизель силового блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 39,24 | 720,00 |
| 0002 | Дизель буровой лебедки | 500 | 1 | 109 | 54,5 |  |  |
| 0003 | Дизель насосного блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 39,24 | 720,00 |
| 0004 | ДВС цементировочного агрегата | 177,6 | 1 | 87,6 | 15,55776 | 2,33 | 150,00 |
| 0005 | ДЭС-125 | 125 | 1 | 123 | 15,375 | 12,92 | 840,00 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  | 93,73 |  |
| Полевой лагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | Дизель-генератор | 400 | 0,65 | 170 | 44,2 | 37,13 | 840,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 130,86 |  |
| Режим испытания скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | Дизель силового блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 117,72 | 2160,00 |
| 0022 | Дизель силового блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 117,72 | 2160,00 |
| 0023 | ДЭС-125 | 125 | 1 | 123 | 15,375 | 33,21 | 2160,00 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  | 268,65 |  |
| Полевой лагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 0023 | Дизель-генератор | 400 | 0,65 | 170 | 25 | 54,00 | 2160,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 322,65 |  |

- 2.13. Котельные задействованые при бурении и испытании скважин

ППУ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

Таблица 2.9

| Скважина | Источник | Обогреватели и бойлеры работающие на жидком топливе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель | Название/ тип / модель | Мощность (kW)/паропроизв. т/час | Потребление топлива |  | Время работы за год | Параметры выхлопной системы (м) |  |
|  |  |  |  |  | кг/час | План / факт. (тонн/год) |  | Диаметр | Высота |
| скв №6-С | 0006 | Нагревательная система на буровой | КУ WNS2-1,25-YQ | 11,5/ | 122,84 | 42,99 | 350 | 0,6 | 3,8 |
| Испытание | 0024 | Паровая передвижная установка | ППУА-1200/100 | /1,2 | 100 | 90,00 | 900 | 0,2 | 3,8 |

- 2.14. Пыление при планировке площадки бурения

Площадь земли, подлежащая технической рекультивации после ликвидации скважин, определяется размером площадок, отведенных под их строительство и площадью временных подъездных дорог к ним.

Снятие плодородного слоя почвы производилось с глубины 0,2 метра с площади непосредственно под буровой установкой до начала проектируемых работ на скважине. В период рекультивационных работ весь плодородный слой почвы, сохраненный на временных отвалах возвращается на рекультивируемую площадку.

ПСП = 80 м х 80 м х 0,2 = 1280 м3

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУНТА В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Таблица 2.10

| Наименование земляных работ | Объем земляных работ, м3 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Устройство площадки под буровую (Снятие ПСП 80 м х 80 м х 0,2м) | 1280 |
| Эскаватор (рытье траншей для желобов) | 96 |
| Итого | 1376 |
| Плотность глины сухой, т/м3 | 1,38 |
| Итого, тонн | 1898,88 |
| Тонн/час | 31,65 |
| Перемещение грунта (техническая рекультивация) | 1898,88 |

- 2.15. Автотранспорт задействованный в период бурения и испытания объектов скважин

АВТОТРАНСПОРТ НА ПЕРИОД БУРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ОБЪЕКТОВ СКВАЖИНЫ

Таблица 2.11

| Наименование механизмов | Расход дизтоплива | Единица измерения | Единица измерения времени | Расход дизтоплива, тонн | Время работы, скв. №6-С | Расход дизтоплива, тонн | Время работы, испытание 1-го об. | Расход дизтоплива, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Спецтехника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер | 6,04 | Кг/час | часов | 0,20 | 33 | 0,20 | 33 | 0,20 |
| Кран | 200 | л/сутки | суток | 0,83 | 5 | 0,83 | 5 | 0,83 |
| Погрузчик | 100 | л/сутки | суток | 0,42 | 5 | 0,42 | 5 | 0,42 |
| Итого |  |  |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |
| Автомобили |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toyota Land Cruiser 100 | 60 | л/сутки | суток | 1,74 | 35,00 | 1,74 | 90,00 | 4,48 |
| Газель | 60 | л/сутки | суток | 1,74 | 35,00 | 1,74 | 90,00 | 4,48 |
| Toyota Hilux | 50 | л/сутки | суток | 1,45 | 35,00 | 1,45 | 90,00 | 3,74 |
| Медицинская газель | 20 | л/сутки | суток | 0,58 | 35,00 | 0,58 | 90,00 | 1,49 |
| Итого |  |  |  | 5,52 |  | 5,52 |  | 14,19 |
| Всего |  |  |  | 6,96 |  | 6,96 |  | 15,64 |

- 2.16. Склад ГСМ предусмотренный в период бурения/испытания объектов скважины

Для хранения дизтоплива и бензина сооружается склад из емкостей общим объёмом, достаточным для бесперебойной работы буровой.

ОБЪЕМ ГСМ НА ПЕРИОД БУРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ОБЪЕКТОВ СКВАЖИН

Таблица 2.12

| Потребитель | скв. №6-С |  | Испытание скв. |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дт | масло | дт | масло | дт | масло |
| Источник | 6003 | 6004 | 6023 | 6024 |  |  |
| Выработка энергии | 93,73 | 1,23 | 268,65 | 3,52 | 3256,53 | 42,66 |
| Выработка тепла | 90,00 | 1,18 | 90,00 | 1,18 | 1055,68 | 13,83 |
| Автотранспорт | 6,96 | 0,09 | 15,64 | 0,20 | 166,49 | 2,18 |
| Всего, тонн | 190,69 | 2,50 | 374,29 | 4,90 | 4478,70 | 58,67 |
| Всего, м3 | 229,75 | 2,69 | 450,95 | 5,27 | 5396,02 | 63,09 |

- 3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

- 3.1. Характеристика климатических условий необходимых для воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом. Для местности типичным являются ежегодные и ежедневные изменения температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры.

В условиях резко континентального климата одним из основных факторов климатообразования является радиационный режим, формирующий температурный режим территории.

Интенсивность притока прямой солнечной радиации (154-158 ккал/см2) увеличивает тепловую нагрузку в летний период на 15-20 С.

Наибольшая облачность отмечается в холодное полугодие. Это сказывается на продолжительности солнечного сияния зимой и составляет 5-6 часов в сутки, летом же составляет 11-12 часов.

Чрезмерный перегрев отмечается в течение 60-70 дней, когда температура воздуха превышает 33°С при безветрии или 36° С при скорости ветра более 6 м/с. Особенно засушливые жаркие месяцы (с мая до первой декады сентября) температура воздуха на
южных участках исследуемой территории достигает 45 °С.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 3.1.

ОБЩАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 3.1

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, η | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца | -6,3 градуса мороза |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца | 28,0 градуса тепла |
| Среднегодовое количество осадков за теплый период, мм | 230 мм |
| Среднегодовое количество осадков за холодный период, мм | 135 мм |
| Среднее число дней с пыльными бурыми | 3,4 дней |
| Средняя скорость ветра за год | 2,7 м/с |
| Скорость ветра, повторяемость превышений которой за год составляет 5% | 28 м/с |
| С | 7 |
| СВ | 5 |
| В | 16 |
| ЮВ | 18 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 16 |
| З | 11 |
| СЗ | 15 |

СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ (%) НАПРАВЛЕНИЙ ВЕТРА И ШТИЛЕЙ

Рис. 3.1 - Роза ветров

Рис. 3.2. - Климатическая карта

Температурный режим. В целом климат области характеризуется холодной зимой и продолжительным, сухим, жарким летом. Абсолютный минимум температуры воздуха (годовой) составляет -48°С на севере Актюбинской области (г.Актобе). В средних и южных областях (Байганинский, Мугалжарский и Темирский районы) минимум температуры воздуха (годовой) составляет -42°С. Среднемесячная температура воздуха в январе (-14,7°С) на территории Актюбинской области. Средняя температура воздуха в июле равномерна и составляет +27,7°С. Абсолютный максимум составляет +43°С равномерно по всей территории Актюбинской области.

Весна с переходом средней суточной температуры воздуха через +5°С начинается на юге области (Шалкарский и Байганинский районы) с 31 марта-5 апреля, в средней части области (Мугалжарский и Темирский районы) – с 10-15 апреля, в северной части (Карагалинский район) – с 15-30 апреля. Осень, соответственно на юге области наступает позднее 1 ноября, в средней части области – с 20-25 октября, на севере области – с 10 по 20 октября.

СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, Т0С

Таблица 3.2

| Годы | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Метеостанция Сага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 11.2 | -10.9 | -5.9 | 10.8 | 22.0 | 26.8 | 27.4 | 26.7 | 14.5 | 5.8 | -2.6 | -5.2 | 8.2 |
| 2024 | -11.2 | -5.7 | -5.6 | 13.2 | 16.0 | 23.0 | 24.9 | 24.6 | 18.4 | 8.1 | -0.3 | -10,7 | +6.4 |
| 2025 | -7.7 | -8.1 | 5.6 | 12.6 | 18.3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.6 |

Влажность воздуха. С ростом температуры воздуха относительная влажность уменьшается. Наиболее высокой относительная влажность бывает в холодное время года. Средние месячные значения ее в это время года составляют 48-85%. В период с апреля по октябрь значения относительной влажности колеблются в пределах от 34-70%.

СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, %

Таблица 3.3

| Годы | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Метеостанция Сага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 81 | 80 | 80 | 62 | 57 | 51 | 50 | 44 | 53 | 68 | 76 | 75 | 64 |
| 2024 | 68 | 74 | 74 | 60 | 50 | 47 | 44 | 53 | 54 | 63 | 70 | 75 | 61 |
| 2025 | 84 | 82 | 78 | 59 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 60.3 |

Атмосферные осадки. Годовое количество осадков колеблется от 95 мм до 260 мм. Максимум осадков приходится на летний период года.

КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ ПО ДАННЫМ БЛИЖАЙШИХ М/С

Таблица 3.4

| Годы | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Метеостанция Сага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 12 | 16 | 0,8 | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 42 | 31 | 11 | 14.2 |
| 2024 | 3,0 | 5,8 | 21 | 8,4 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 5,5 | 13 | 8,8 | 9,5 | 14 | 9.5 |
| 2025 | 6,7 | 9,1 | 12 | 6,1 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 9.2 |

Ветер. Зима холодная, малоснежная и продолжительная с метелями. Среднегодовая скорость ветра колеблется от 2,0 м/с до 4,2 м/с.

Наибольшую повторяемость на данной территории имеют ветры восточного и юго-западного направления.

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА ПО ДАННЫМ БЛИЖАЙШИХ М/С

Таблица 3.5

| Годы | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Метеостанция Сага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| 2024 | 2,7 | 0,6 | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 1,7 | 1,2 | 2,0 |
| 2025 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |

  - Результаты обследования состояния атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из главных и значительных компонентов окружающей среды. В мероприятиях, связанных с охраной окружающей среды, особое место занимает защита атмосферного воздуха от загрязнения.

Ежеквартальный мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за эмиссиями, с источника для слежения за количеством и качеством эмиссий. Согласно утвержденной Программе замеры отходящих газов проводятся с дымовых труб на дизель-генераторах буровой установки и электростанции, с целью определения концентрации загрязняющих веществ: оксид углерода, диоксид азота, сажи, диоксид серы, углеводородов, сероводорода, формальдегида.

По результатам ПЭК содержание максимально-разовых концентраций ЗВ было незначительным, ниже диапазона измерений.

Содержание максимально-разовых концентраций углерода оксида входит в диапазон измерения, но не превышает нормативы предельно – допустимых концентраций ЗВ, для населенных мест.

- 3.4. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Целью оценки воздействия на окружающую среду является предварительное определение количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации объекта и в период проведения технологических и производственных процессов, предусмотренных проектом. Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха и проведения предварительной оценки воздействия проводимых работ на район расположения объекта.

Проектирование произведено в соответствии с Экологическим кодексом РК (глава 7) от 02.01.2021 года, введенным в действие 01.07.2021 года, требований инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.2021 года, рекомендаций по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ для предприятия РК (РНД 211.2.02.02-97)

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе прилегающих территорий произведен по программному комплексу «ЭРА», версия 4.0, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г. НРООСибирск. Программный комплекс имеет согласование ГГО им. А.И. Воейкова и Министерством охраны окружающей среды РК.

- 3.4.1. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

В данном разделе рассмотрено влияние выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха на этапах бурения и испытания скважины.

Проектируемые работы по бурению и испытанию объектов скважины проводятся подъёмной установкой УПА-60А (или аналог) предназначенной для выполнения капитального ремонта нефтяных и газовых скважин и для работы в составе мобильного бурового комплекса с грузоподъёмностью на крюке до 800 кН (тс).

В периоды бурения/испытания объектов нефтегазовых скважин загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате выделения:

  - продуктов сгорания дизельного топлива (дизель-генераторы буровых установок, дизельные электростанции, спецтехника, автотранспорт);

  - легких фракций углеводородов от технологического оборудования (насосы, ёмкости для хранения ГСМ, технологические ёмкости и т.д.);

  - пыли неорганической (при планировке промплощадки под размещение бурового оборудования, и рекультивации).

При проведении работ по бурению и испытанию скважины выделено 53 стационарных источников, из них 18 организованных и 35 неорганизованных источников.

В процессе бурения/испытания объектов скважин источники загрязнения атмосферного воздуха аналогичные и ими являются:

- Силовой привод (1-2) – продукты сгорания дизельного топлива;

- ДВС цементировочного агрегата - продукты сгорания дизельного топлива;

- Дизель генератор - продукты сгорания дизельного топлива;

- Дизель генератор Полевого лагеря - продукты сгорания дизельного топлива;

- ДВС БУ – продукты сгорания дизельного топлива;

- Нагревательная система на нужды буровой – продукты сгорания дизельного топлива;

- ППУ (паропроизводительная установка) – продукты сгорания дизельного топлива;

- Пыление в период подготовки площадки и рекультивационных работ – пыль;

- Емкости для дизтоплива (50 м3) – пары углеводородов;

- Емкость для моторного масла (5 м3) - пары углеводородов;

- Насосы – пары УВ;

- Емкости нефти - пары УВ;

- Емкости бурового раствора - пары углеводородов;

- Емкости бурового шлама - пары углеводородов;

- Дегазатор/сепаратор - пары углеводородов;

- Сварочный пост (1 ед.) - сварочный аэрозоль;

- Цементировочный блок - пыль цемента;

- Ремонтно-механический цех – пыль;

- Автотранспорт – выхлопные газы.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников загрязнения в период проектируемых работ приведен в таблице 3.6

Параметры стационарных источников загрязнения действующих в период проведения работ приведены в таблице 3,7. Протоколы расчетов выбросов загрязняющих веществ и расчеты рассеивания ЗВ приведены в приложении 1.

По результатам расчетов валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период ИЛР на участке «Саркрамабас» (1 скв.) 92.3633 т/год; из них

- твердых 12,9722 тонн,

- газообразных – 79,39112757 тонн.

Анализ результатов расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях показал, что уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а рассчитанные максимальные концентрации не превышают ПДК на границе расчетной СЗЗ и за ее пределами.

- 3.4.2. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производстенно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия). К главным причинам аварий следует отнести:

- полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

- пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

- ошибки обслуживающего персонала;

- природные явления.

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (ПДВ).

Аварийным выбросом является любой выброс вредных веществ, произошедший в ходе нарушения технологии или в результате аварии.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий, выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.

План содержит требования об оповещении и действиях персонала, необходимых для проведения аварийных работ с целью защиты персонала, объектов и окружающей среды.

Первоочередные и последующие действия разработаны для каждого объекта, установки, системы в случае: пожара, дорожно-транспортных происшествий, несчастного случая с людьми, угрозы взрыва.

Для предотвращения опасности аварийных выбросов из разрушенных или горящих объектов предусматривается обеспечение прочности и эксплуатационной надежности всех систем объекта. Надежность оборудования в целом определяется при их выборе и заказе.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных норм и правил на объекте, в том числе:

- соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно – измерительными приборами и автоматикой;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдение правил эксплуатации  при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей.

Для борьбы с возможным пожаром предусматривается достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при аварийных ситуациях

- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;

- полная герметизация всей системы сбора и транспортировки нефти и газа;

- соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех частей системы нефтедобычи;

- установка перепускных газовых клапанов в устьевой арматуре скважин;

- автоматизация технологического процесса, предупреждающая аварийный ситуации;

- 3.4.3. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно техническим характеристикам применяемого оборудования по утвержденным методикам и приведен в Приложении 1.

Современное состояние воздушной среды характеризуется следующими факторами:

- наличие загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух и их концентраций;

- наличие источников химического загрязнения;

- уровень электромагнитного излучения;

- уровень шумового воздействия;

- радиационный фон.

При проведении работ по бурению и испытанию объектов скважины выделено 53 стационарных источников, из них 18 организованных и 35 неорганизованных источников.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно техническим характеристикам применяемого оборудования (в соответствии с техническим проектом и данными Заказчика) по утвержденным методикам и приведен в Приложении 1.

В результате деятельности проектируемых объектов в атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества 23-х наименований. Суммарные выбросы за период проведения работ с разбивкой по площадкам и по годам, составят:

| Выбросы загрязняющего вещества | за весь период реализ. проекта |
| --- | --- |
|  | Тонн |
| В С Е Г О : | 92,36336128 |
| Т в е р д ы е: | 12,97223371 |
| Газообразные, ж и д к и е: | 79,39112757 |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПЕРИОД БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 3.6

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00275 | 0,0003465 | 0,0086625 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0003056 | 0,0000385 | 0,0385 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 1,56955200067 | 1,822008 | 45,5502 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,25506211997 | 0,2960888 | 4,93481333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,07609659003 | 0,08552733 | 1,7105466 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,76832698479 | 0,9073 | 18,146 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000028924 | 0,000034328 | 0,004291 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,93279444467 | 2,28918 | 0,76306 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0001111 | 0,000014 | 0,0028 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,12205326 | 0,335948449 | 0,00671897 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000001618 | 0,000002618 | 2,618 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,016217265 | 0,018694659 | 1,8694659 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0001111 | 0,00001712 | 0,0003424 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,567168655 | 0,959848342 | 0,95984834 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,00446 | 0,06745 | 0,44966667 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0024 | 0,001728 | 0,03456 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,40516 | 3,1575001952 | 31,575002 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0022 | 0,03326 | 0,8315 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 5,724799662 | 9,97498684 | 109,503978 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 3.7

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,0055 | 0,001782 | 0,04455 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0006112 | 0,000198 | 0,198 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,09281876677 | 18,19830272 | 454,957568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,50258304805 | 2,957224192 | 49,2870699 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,40552305689 | 2,82495872 | 56,4991744 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,34320987788 | 6,971 | 139,42 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000057848 | 0,000134064 | 0,016758 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 6,09164814926 | 38,875656 | 12,958552 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0002222 | 0,000072 | 0,0144 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,06765 | 0,5260464 | 0,01052093 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,15626172 | 0,96218504 | 0,0192437 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000002898 | 0,00002365 | 23,65 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,02905125 | 0,168946236 | 16,8946236 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0002222 | 0,0000544 | 0,001088 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,72258507 | 4,102372818 | 4,10237282 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,00892 | 0,3468 | 2,312 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,007848 | 0,010368 | 0,20736 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,60776 | 6,2712501952 | 62,712502 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0044 | 0,171 | 4,275 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 13,04687528 | 82,3883744 | 827,580783 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПЕРИОД ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

Таблица 3.8

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00825 | 0,0021285 | 0,0532125 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0009168 | 0,0002365 | 0,2365 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 4,66237076743 | 20,02031072 | 500,507768 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,75764516802 | 3,253312992 | 54,2218832 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,48161964692 | 2,91048605 | 58,209721 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 2,11153686267 | 7,8783 | 157,566 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000086772 | 0,000168392 | 0,021049 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 8,02444259393 | 41,164836 | 13,721612 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0003333 | 0,000086 | 0,0172 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,06765 | 0,5260464 | 0,01052093 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,27831498 | 1,298133489 | 0,02596267 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000004516 | 0,000026268 | 26,268 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,045268515 | 0,187640895 | 18,7640895 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0003333 | 0,00007152 | 0,0014304 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 1,289753725 | 5,06222116 | 5,06222116 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,01338 | 0,41425 | 2,76166667 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,010248 | 0,012096 | 0,24192 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 1,01292 | 9,4287503904 | 94,2875039 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0066 | 0,20426 | 5,1065 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 18,77167495 | 92,3633613 | 937,084761 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПЕРИОД БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 3.9

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газо-очисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Дизель силового блока | 1 | 720 | Труба силового блока | 0001 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4266667 | 836,702 | 0,502272 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0693333 | 135,964 | 0,0816192 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0198417 | 38,91 | 0,02242291 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 326,837 | 0,1962 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4305556 | 844,328 | 0,51012 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,75E-07 | 0,0009 | 7,85E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 9,339 | 0,00560583 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1150792 | 225,673 | 0,13453709 | 2025 |
| 001 |  | Дизель насосного блока | 1 | 720 | Труба насосного блока | 0002 | 3 | 0,15 | 39,16 | 0,6919366 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4266667 | 1520,109 | 0,502272 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0693333 | 247,018 | 0,0816192 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0198417 | 70,691 | 0,02242291 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 593,793 | 0,1962 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4305556 | 1533,965 | 0,51012 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,75E-07 | 0,002 | 7,85E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 16,968 | 0,00560583 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1150792 | 409,999 | 0,13453709 | 2025 |
| 001 |  | ДВС цементировочного агрегата | 1 | 150 | ДВС цементировочного агрегата | 0003 | 4 | 0,15 | 20,31 | 0,3589073 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,151552 | 1040,955 | 0,029824 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0246272 | 169,155 | 0,0048464 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0070478 | 48,408 | 0,00133143 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0592 | 406,623 | 0,01165 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1529333 | 1050,442 | 0,03029 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,69E-07 | 0,001 | 4,70E-08 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0016916 | 11,619 | 0,00033286 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0408761 | 280,763 | 0,00798857 | 2025 |
| 001 |  | ДЭС-125 | 1 | 840 | ДЭС-125 | 0004 | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1066667 | 741,468 | 0,165376 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0173333 | 120,489 | 0,0268736 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0049604 | 34,481 | 0,00738288 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0416667 | 289,636 | 0,0646 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1076389 | 748,226 | 0,16796 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,19E-07 | 0,0008 | 2,58E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0011906 | 8,276 | 0,00184575 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0287698 | 199,986 | 0,04429712 | 2025 |
| 001 |  | Дизель-генератор | 1 | 840 | Дизель-генератор | 0005 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3413333 | 536,465 | 0,475264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0554667 | 87,176 | 0,0772304 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0158733 | 24,948 | 0,0212172 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1333333 | 209,557 | 0,18565 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3444444 | 541,355 | 0,48269 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,8E-07 | 0,0006 | 7,43E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00381 | 5,988 | 0,00530439 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0920633 | 144,694 | 0,1273028 | 2025 |
| 001 |  | Нагревательная установка на буровой | 1 | 350 | Нагревательная установка на буровой | 0006 | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 |  | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1166667 | 68,771 | 0,147 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0189683 | 11,181 | 0,0239 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0085317 | 5,029 | 0,01075 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2007937 | 118,36 | 0,253 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4666667 | 275,083 | 0,588 | 2025 |
| 001 |  | Планировка площадки | 1 | 48 | Планировка площадки | 6001 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,20256 |  | 0,0437502 | 2025 |
| 001 |  | Склад ПСП | 1 | 840 | Неорг. склад ПСП | 6002 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2026 |  | 3,11375 | 2025 |
| 001 |  | Емкости ДТ | 1 | 840 | Неорг. емкости ДТ | 6003 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 3,4328E-05 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,01222567 | 2025 |
| 001 |  | Емкости масла | 1 | 840 | Неорг. емкости масла | 6004 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 |  | 0,00001712 | 2025 |
| 001 |  | Насосы ДТ | 1 | 11,49 | Неорг. насосы ДТ | 6005 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,0004595 | 2025 |
| 001 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 840 | Неорг. емкости бурового раствора | 6006 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,165 |  | 0,49896 | 2025 |
| 001 |  | Шламовые емкости | 1 | 840 | Неорг. шламовые емкости | 6007 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,101228 |  | 0,306113 | 2025 |
| 001 |  | Дегазатор (Swaco) | 1 | 840 | Неорг. дегазатор (Swaco) | 6008 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0097143 |  | 0,02937595 | 2025 |
| 001 |  | Сварочный пост | 1 | 35 | Неорг. сварочный пост | 6009 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,00275 |  | 0,0003465 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0003056 |  | 0,0000385 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 |  | 0,000014 | 2025 |
| 001 |  | Цементный блок | 1 | 840 | Неорг. цементный блок | 6010 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,0024 |  | 0,001728 | 2025 |
| 001 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок | 1 1 | 840 840 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6011 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00446 |  | 0,06745 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0022 |  | 0,03326 | 2025 |

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 3.10

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газо-очисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Факельная установка Факельная установка | 1 1 | 2160 2160 | Факельная установка | 0020 | 15 | 1,5 | 57,04 | 100,801678 | 1692,1 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,32472 | 23,188 | 2,52502272 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,052767 | 3,768 | 0,41031619 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,2706 | 19,323 | 2,1041856 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2,706 | 193,233 | 21,041856 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,06765 | 4,831 | 0,5260464 | 2026 |
| 002 |  | Дизель силового блока Дизель силового блока | 1 1 | 2160 2160 | Труба силового блока | 0021 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,8533333 | 1673,405 | 3,013632 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1386667 | 271,928 | 0,4897152 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0396833 | 77,82 | 0,13453748 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3333333 | 653,674 | 1,1772 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 1688,657 | 3,06072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9,5E-07 | 0,002 | 4,708E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009525 | 18,679 | 0,03363496 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2301583 | 451,345 | 0,80722252 | 2026 |
| 002 |  | Дизель насосного блока Дизель насосного блока | 1 1 | 2160 2160 | Труба силового блока | 0022 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,8533333 | 1673,405 | 3,013632 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1386667 | 271,928 | 0,4897152 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0396833 | 77,82 | 0,13453748 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3333333 | 653,674 | 1,1772 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 1688,657 | 3,06072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9,5E-07 | 0,002 | 4,708E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009525 | 18,679 | 0,03363496 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2301583 | 451,345 | 0,80722252 | 2026 |
| 002 |  | ДЭС-125 ДЭС-125 | 1 1 | 2160 2160 | ДЭС-125 | 0023 | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133333 | 1482,936 | 0,850176 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0346667 | 240,977 | 0,1381536 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0099208 | 68,962 | 0,03795438 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0833333 | 579,272 | 0,3321 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2152778 | 1496,452 | 0,86346 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,38E-07 | 0,002 | 1,328E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0023813 | 16,553 | 0,00948876 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0575396 | 399,973 | 0,22772562 | 2026 |
| 002 |  | Дизель-генератор Дизель-генератор | 1 1 | 2160 2160 | Дизель-генератор | 0024 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685226 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,6826667 | 1072,927 | 8,25984 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1109333 | 174,351 | 1,342224 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0317467 | 49,895 | 0,36874378 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2666667 | 419,112 | 3,2265 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,6888889 | 1082,707 | 8,3889 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,6E-07 | 0,001 | 1,2906E-05 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00762 | 11,976 | 0,09218756 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1841267 | 289,387 | 2,21245622 | 2026 |
| 002 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 900 900 | Паровая передвижная установка | 0025 | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 |  | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1654321 | 97,516 | 0,536 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0268827 | 15,846 | 0,0871 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0138889 | 8,187 | 0,045 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3265432 | 192,485 | 1,058 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,7592593 | 447,555 | 2,46 | 2026 |
| 002 |  | Планировка площадки | 1 | 48 | Планировка площадки | 6021 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,20256 |  | 0,0437502 | 2026 |
| 002 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 840 840 | Неорг. склад ПСП | 6022 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,4052 |  | 6,2275 | 2026 |
| 002 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости ДТ | 6023 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,785E-05 |  | 0,00013406 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0206022 |  | 0,04774594 | 2026 |
| 002 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости масла | 6024 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0002222 |  | 0,0000544 | 2026 |
| 002 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 22.55 22.55 | Неорг. насосы ДТ | 6025 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,022222 |  | 0,0018036 | 2026 |
| 002 |  | Насосы нефти Насосы нефти | 1 1 | 112.5 112.5 | Неорг. насосы нефти | 6026 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,0045 | 2026 |
| 002 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 840 840 | Неорг. нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 6027 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0867877 |  | 0,67486144 | 2026 |
| 002 |  | Сварочный пост Сварочный пост | 1 1 | 90 90 | Неорг. сварочный пост | 6028 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,0055 |  | 0,001782 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0006112 |  | 0,000198 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 |  | 0,000072 | 2026 |
| 002 |  | Цементный блок Цементный блок | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. цементный блок | 6029 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,007848 |  | 0,010368 | 2026 |
| 002 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок | 1 1 1 1 | 2160 2160 2160 2160 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6030 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,3468 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,171 | 2026 |
| 002 |  | Неплотности Неплотности | 1 1 | 2160 2160 | Неплотности | 6031 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03614 |  | 0,28102 | 2026 |

- 3.4.4. Воздействия на атмосферный воздух передвижных источников загрязнения

При реализации намечаемой деятельности проектом предусмотрено использование автотранспорта для доставки грузов и персонала, для подвоза воды и т.п. Весь транспорт работает на дизельном топливе.

В настоящем проекте приведен расчет на дежурный автотранспорт (расчеты в таблице 3.8.), который будет использоваться в обязательном порядке. В период работ используемый автотранспорт будет уточняться, привлекаться по мере необходимости. Плата за выбросы ЗВ от передвижного автотранспорта осуществляется по фактически израсходованному топливу.

Расчет валовых выбросов выполнен по удельным выделениям загрязняющих веществ при сжигании автомоторного топлива. Количественный и качественный состав выбросов вредных веществ в атмосферу от передвижных источников приведен в таблице 3.11.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗВ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

Таблица 3.11

| Наименование веществ | Удельные выбросы вредных веществ | скв. №6-С |  |  | испытание 1го об |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рас-ход, т, | г/сек. | т/год | Рас-ход, т, | г/сек. | т/год | т/год |
| дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Углерода оксид- СО | 0,047 | 6,96 | 0,25976 | 0,3273 | 15,64 | 125,10152 | 20,18538 | 163,4285 |
| 2. Углеводороды (СхНу) | 0,019 | 6,96 | 0,10501 | 0,132313 | 15,64 | 50,57295 | 8,160047 | 66,06684 |
| 3. Азота диоксид- NOx | 0,033 | 6,96 | 0,18239 | 0,229806 | 15,64 | 105,40468 | 14,17271 | 114,7477 |
| 4. Серы диоксид (SO2) | 0,01 | 6,96 | 0,05527 | 0,069638 | 15,64 | 79,85203 | 4,294762 | 34,77202 |
| 5. Сажа | 0,0092 | 6,96 | 0,05085 | 0,064067 | 15,64 | 24,48796 | 3,951181 | 31,99026 |
| 6. Формальдегиды | 0,0027 | 6,96 | 0,01492 | 0,018802 | 15,64 | 8,62402 | 1,159586 | 9,388445 |
| 7. Бенз(а)пирен | 1,4E-07 | 6,96 | 7,74E-07 | 9,75E-07 | 15,64 | 1,12E-03 | 6,01E-05 | 0,000487 |
| Итого: |  |  | 0,66820 | 0,841927 |  | 394,04429 | 51,92373 | 420,3942 |

  - Внедрение малоотходных и безотходных технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду

Малоотходная технология - технология, позволяющая получать минимум твердых, жидких, газообразных и тепловых отходов и выбросов, не требующая каскада реутилизации.

Одним из основных условий на начальном внедрении малоотходной и безотходной технологии является наличие систем повторного и оборотного использования воды.

Другая сфера экологизации промышленности — совершенствование технологий производства, в том числе улавливание выбросов, стоков и отходов не в форме загрязнителей, а в виде полезных материалов, вторичного сырья для промышленности.

По данному участку при производстве изоляционно-ликвидационных работ не будет внедрения малоотходных и безотходных технологий, так как работы по видовому составу и количеству выбрасываемых в атмосферу вредных веществ показывают незначительное воздействие на окружающую среду.

    - 3.5.1. Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух намечаемой деятельности

ТОО «AOC Trade Group» ставит перед подразделениями, связанными с испытанием и расконсервацией, задачи по сокращению сроков работ, снижению стоимости и повышению их надежности и качества. При проектировании строительства скважин используются новейшие и в то же время опробованные и положительно зарекомендовавшие себя технологии, чтобы обеспечить высокое качество строительства объектов, их безопасную и эффективную эксплуатацию.

Во время дешевой нефти и дорогих технологий стоит вопрос оптимизации затрат. При этом промышленная и экологическая безопасность находится на первом плане.

Акцент делается на том, что в РК действуют строгие экологические нормативы, зачастую значительно превосходящие аналогичные в передовых зарубежных странах. Для достижения этих нормативов требуется применение самой современной техники и технологий, которые приводят к удорожанию добычи углеводородного сырья.

- устройство санитарно-защитной зоны;

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях разведочного бурения;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- сокращение неорганизованных выбросов пыли, путем пылеподавления (полива) в процессе планировки площадки и рекультивации;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов, например, путем увеличения высоты выхлопной трубы.

- 3.6. Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в зависимиости от природных условий

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и учитывающий региональные неблагоприятные условия вертикального и горизонтального перемешивания примесей, поступающих в атмосферный воздух, для Казахстана принимается равным 200. Температура окружающего воздуха для расчёта приземных концентраций принимается для летного периода равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (34,1°С) и для зимнего периода равной средней температуре наружного воздуха в самый холодный месяц года (минус 8,6°С).

В ветровой характеристике указывается значение скорости ветра, вероятность превышения которой для данного района составляет не более 5%, V*= 4,1 м/с.

Графическое изображение ветровой характеристики района приведено на рисунках с изолиниями в виде розы ветров, где каждый луч розы ветров характеризует продолжительность направления ветра к центру розы ветров. В рассматриваемом районе преобладают ветры восточного и юго-восточного направления, повторяемость которых составляет 31 процент.

Данные по скоростям и направлениям ветра используются для анализа и выявления частоты образования неблагоприятных метеорологических условий, при которых возникает повышение загрязнения воздуха. Кроме того, для проведения расчётов приземных концентраций, для каждого источника по формуле ОНД-86 определяется опасная скорость ветра, при которой наблюдается наибольшая приземная концентрация вредных веществ. Метеорологические характеристики и коэффициенты, используемые в соответствии с требованиями инструкции РНД 211.2.01.01-97 от 06.08.1997 года при расчетах рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

- 3.7. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе выполнен в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий». (Приложение №12 к приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. №221-Ө).

Прогнозирование загрязнения атмосферы выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г. Новосибирск, согласованному с ГГО им. А.И.Воейкова и Министерством охраны окружающей среды РК.

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется максимальным значением концентрации, соответствующей стандартным неблагоприятным условиям, в том числе, опасной скоростью ветра, встречающихся примерно в (1-2%) случаев.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Так как территория работ характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций вредных веществ не вводилась.

Максимальные выбросы достигаются в период работы силовых дизельных установок. Для расчетов рассеивания принят расчетный прямоугольник размером 49 000 * 43 000 м и с шагом расчетной сетки – 500 м. Расчет выполнен по всем веществам и группам суммаций с учетом одновременности работы оборудования.

На основании результатов расчета рассевания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальная концентрация в 1 ПДК достигается на расстоянии менее 1000 метров от буровой в период бурения скважин. Таким образом, размер расчетной санитарно-защитной зоны менее 1000 м.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

Таблица 3.12

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 2,20996 | 0,069 | 0,000582 | 0,000225 | 0,000378 | нет расч. | 2 | 0.4* | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 9,823473 | 0,307 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | нет расч. | 2 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 20,118679 | 13,246 | 0,592 | 0,237 | 0,395 | нет расч. | 12 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,634691 | 1,076 | 0,048 | 0,019 | 0,032 | нет расч. | 12 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 4,151768 | 1,606 | 0,025 | 0,011 | 0,016 | нет расч. | 12 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 4,7755 | 2,408 | 0,111 | 0,046 | 0,075 | нет расч. | 11 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,387399 | 0,027 | 0,000611 | 0,000275 | 0,000417 | нет расч. | 2 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,185013 | 0,611 | 0,028 | 0,012 | 0,019 | нет расч. | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,595216 | 0,042 | 0,000938 | 0,000423 | 0,000641 | нет расч. | 2 | 0,02 | 0,005 | 2 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,000012 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | 1 | 50 | 5.0* | - |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,198809 | 0,012 | 0,000273 | 0,000123 | 0,000186 | нет расч. | 7 | 50 | 5.0* | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,158972 | 0,526 | 0,007 | 0,002 | 0,004 | нет расч. | 9 | 0.00001* | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,774272 | 0,567 | 0,025 | 0,01 | 0,017 | нет расч. | 9 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,238086 | 0,017 | 0,000375 | 0,000169 | 0,000256 | нет расч. | 2 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 7,932442 | 1,112 | 0,04 | 0,016 | 0,027 | нет расч. | 12 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 2,867322 | 0,09 | 0,000755 | 0,000292 | 0,000491 | нет расч. | 2 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 7,320458 | 0,229 | 0,002 | 0,000744 | 0,001 | нет расч. | 2 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 361,779785 | 7,751 | 0,095 | 0,037 | 0,062 | нет расч. | 4 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 17,679678 | 0,553 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | нет расч. | 2 | 0,04 | 0.004* | - |
| 6007 | 0301 + 0330 | 24,894182 | 15,639 | 0,703 | 0,282 | 0,47 | нет расч. | 12 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 1,161671 | 0,59 | 0,026 | 0,01 | 0,017 | нет расч. | 11 |  |  |  |
| 6041 | 0330 + 0342 | 5,370716 | 2,446 | 0,112 | 0,046 | 0,075 | нет расч. | 13 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 5,162899 | 2,433 | 0,111 | 0,046 | 0,075 | нет расч. | 13 |  |  |  |
| __ПЛ | 2902 + 2907 + 2908 + 2930 | 223,545715 | 4,853 | 0,059 | 0,023 | 0,038 | нет расч. | 8 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Диоксида азота

Рис. 3.4.

Углерод

Рис. 3.5.

Сера диоксид

Рис. 3.6.

Пыль неорганическая

Рис. 3.7.

Группа суммаций_Диоксид азота + Диоксид серы

Рис. 3.8.

- 3.8. Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Для оценки воздействия источников выбросов на атмосферный воздух, концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) площади были сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми концентрациями (ПДК).

Максимальные концентрации в расчетном прямоугольнике и на расстоянии 1000 метров от источников выбросов загрязняющих веществ представлены соответственно в таблицах 3.9 по результатам расчета рассеивания в период испытаний.

- 3.9. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу устанавливают для каждого источника выбросов загрязняющих веществ, при условии, что

выбросы вредных веществ, при рассеивании не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест. На основании расчетов и анализа выбросов

вредных веществ разработано предложение по нормативам НДВ.

Результаты расчётов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по

всем ингредиентам, показывают, что максимальная концентрация в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчётные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать предельно-допустимыми выбросами.

В зоне влияния скважин населенные пункты отсутствуют. На этапах подготовки промплощадки, бурения и испытания максимальные выбросы ограничиваются промплощадкой. Концентрация в 1 ПДК по всем веществам достигается на расстоянии менее 1000 м от источников выбросов.

НОРМАТИВЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Таблица 3.13

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2025 год |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6009 | ̶ | ̶ | 0,00275 | 0,0003465 | ̶ | ̶ | 0,00275 | 0,0003465 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6028 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0055 | 0,001782 | 0,0055 | 0,001782 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00825 | 0,0021285 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00825 | 0,0021285 |  |
| 0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6009 | ̶ | ̶ | 0,0003056 | 0,0000385 | ̶ | ̶ | 0,0003056 | 0,0000385 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6028 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0006112 | 0,000198 | 0,0006112 | 0,000198 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009168 | 0,0002365 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009168 | 0,0002365 |  |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 0,502272 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 0,502272 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 0,502272 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 0,502272 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,151552 | 0,029824 | ̶ | ̶ | 0,151552 | 0,029824 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,106666667 | 0,165376 | ̶ | ̶ | 0,106666667 | 0,165376 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,341333333 | 0,475264 | ̶ | ̶ | 0,341333333 | 0,475264 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | ̶ | ̶ | 0,116666667 | 0,147 | ̶ | ̶ | 0,116666667 | 0,147 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,32472 | 2,52502272 | 0,32472 | 2,52502272 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,853333334 | 3,013632 | 0,853333334 | 3,013632 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,853333334 | 3,013632 | 0,853333334 | 3,013632 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,213333334 | 0,850176 | 0,213333334 | 0,850176 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,682666666 | 8,25984 | 0,682666666 | 8,25984 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,165432099 | 0,536 | 0,165432099 | 0,536 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 4,662370767 | 20,02031072 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 4,662370767 | 20,02031072 |  |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,0816192 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,0816192 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,0816192 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,0816192 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,0246272 | 0,0048464 | ̶ | ̶ | 0,0246272 | 0,0048464 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,017333333 | 0,0268736 | ̶ | ̶ | 0,017333333 | 0,0268736 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,055466667 | 0,0772304 | ̶ | ̶ | 0,055466667 | 0,0772304 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | ̶ | ̶ | 0,018968254 | 0,0239 | ̶ | ̶ | 0,018968254 | 0,0239 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,052767 | 0,410316192 | 0,052767 | 0,410316192 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,138666666 | 0,4897152 | 0,138666666 | 0,4897152 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,138666666 | 0,4897152 | 0,138666666 | 0,4897152 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,034666666 | 0,1381536 | 0,034666666 | 0,1381536 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,110933334 | 1,342224 | 0,110933334 | 1,342224 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,026882716 | 0,0871 | 0,026882716 | 0,0871 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,757645168 | 3,253312992 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,757645168 | 3,253312992 |  |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,022422913 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,022422913 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,022422913 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,022422913 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,00704776 | 0,001331432 | ̶ | ̶ | 0,00704776 | 0,001331432 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,004960417 | 0,007382876 | ̶ | ̶ | 0,004960417 | 0,007382876 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,015873333 | 0,021217196 | ̶ | ̶ | 0,015873333 | 0,021217196 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | ̶ | ̶ | 0,008531746 | 0,01075 | ̶ | ̶ | 0,008531746 | 0,01075 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,2706 | 2,1041856 | 0,2706 | 2,1041856 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,039683334 | 0,13453748 | 0,039683334 | 0,13453748 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,039683334 | 0,13453748 | 0,039683334 | 0,13453748 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,009920834 | 0,03795438 | 0,009920834 | 0,03795438 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,031746666 | 0,36874378 | 0,031746666 | 0,36874378 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,013888889 | 0,045 | 0,013888889 | 0,045 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,481619647 | 2,91048605 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,481619647 | 2,91048605 |  |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 0,1962 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 0,1962 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 0,1962 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 0,1962 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,0592 | 0,01165 | ̶ | ̶ | 0,0592 | 0,01165 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,041666667 | 0,0646 | ̶ | ̶ | 0,041666667 | 0,0646 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,133333333 | 0,18565 | ̶ | ̶ | 0,133333333 | 0,18565 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | ̶ | ̶ | 0,200793651 | 0,253 | ̶ | ̶ | 0,200793651 | 0,253 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,333333334 | 1,1772 | 0,333333334 | 1,1772 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,333333334 | 1,1772 | 0,333333334 | 1,1772 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,083333334 | 0,3321 | 0,083333334 | 0,3321 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,266666666 | 3,2265 | 0,266666666 | 3,2265 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,32654321 | 1,058 | 0,32654321 | 1,058 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2,111536863 | 7,8783 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 2,111536863 | 7,8783 |  |
| 0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6003 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,000034328 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,000034328 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,000057848 | 0,000134064 | 0,000057848 | 0,000134064 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,000086772 | 0,000168392 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,000086772 | 0,000168392 |  |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 0,51012 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 0,51012 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 0,51012 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 0,51012 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,152933333 | 0,03029 | ̶ | ̶ | 0,152933333 | 0,03029 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,107638889 | 0,16796 | ̶ | ̶ | 0,107638889 | 0,16796 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,344444444 | 0,48269 | ̶ | ̶ | 0,344444444 | 0,48269 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | ̶ | ̶ | 0,466666667 | 0,588 | ̶ | ̶ | 0,466666667 | 0,588 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 2,706 | 21,041856 | 2,706 | 21,041856 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 3,06072 | 0,861111112 | 3,06072 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 3,06072 | 0,861111112 | 3,06072 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,215277778 | 0,86346 | 0,215277778 | 0,86346 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,688888888 | 8,3889 | 0,688888888 | 8,3889 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,759259259 | 2,46 | 0,759259259 | 2,46 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 8,024442594 | 41,164836 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 8,024442594 | 41,164836 |  |
| 0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6009 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,000014 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,000014 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6028 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | 0,0002222 | 0,000072 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003333 | 0,000086 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003333 | 0,000086 |  |
| 0410, Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,06765 | 0,5260464 | 0,06765 | 0,5260464 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,06765 | 0,5260464 | 0,06765 | 0,5260464 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  | 0,06765 | 0,5260464 | 0,06765 | 0,5260464 | 2026 |
| 0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6005 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,0004595 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,0004595 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 6007 | ̶ | ̶ | 0,101228 | 0,306113 | ̶ | ̶ | 0,101228 | 0,306113 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 6008 | ̶ | ̶ | 0,00971426 | 0,029375949 | ̶ | ̶ | 0,00971426 | 0,029375949 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,022222 | 0,0018036 | 0,022222 | 0,0018036 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6026 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,0045 | 0,011112 | 0,0045 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6027 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,08678772 | 0,67486144 | 0,08678772 | 0,67486144 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6031 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,03614 | 0,28102 | 0,03614 | 0,28102 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,27831498 | 1,298133489 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,27831498 | 1,298133489 |  |
| 0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000000785 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000000785 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000000785 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000000785 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,000000169 | 4,70E-08 | ̶ | ̶ | 0,000000169 | 4,70E-08 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,000000119 | 0,000000258 | ̶ | ̶ | 0,000000119 | 0,000000258 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,00000038 | 0,000000743 | ̶ | ̶ | 0,00000038 | 0,000000743 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00000095 | 0,000004708 | 0,00000095 | 0,000004708 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00000095 | 0,000004708 | 0,00000095 | 0,000004708 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,000000238 | 0,000001328 | 0,000000238 | 0,000001328 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00000076 | 0,000012906 | 0,00000076 | 0,000012906 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,000004516 | 0,000026268 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,000004516 | 0,000026268 |  |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,005605826 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,005605826 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,005605826 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,005605826 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,00169164 | 0,000332864 | ̶ | ̶ | 0,00169164 | 0,000332864 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,001190625 | 0,001845751 | ̶ | ̶ | 0,001190625 | 0,001845751 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,00381 | 0,005304392 | ̶ | ̶ | 0,00381 | 0,005304392 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,009525 | 0,033634958 | 0,009525 | 0,033634958 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,009525 | 0,033634958 | 0,009525 | 0,033634958 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00238125 | 0,009488762 | 0,00238125 | 0,009488762 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00762 | 0,092187558 | 0,00762 | 0,092187558 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,045268515 | 0,187640895 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,045268515 | 0,187640895 |  |
| 2735, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6004 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,00001712 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,00001712 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,0000544 | 0,0002222 | 0,0000544 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003333 | 0,00007152 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003333 | 0,00007152 |  |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,134537087 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,134537087 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,134537087 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,134537087 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,04087612 | 0,007988568 | ̶ | ̶ | 0,04087612 | 0,007988568 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,028769792 | 0,044297124 | ̶ | ̶ | 0,028769792 | 0,044297124 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,092063333 | 0,127302804 | ̶ | ̶ | 0,092063333 | 0,127302804 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,230158334 | 0,80722252 | 0,230158334 | 0,80722252 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,230158334 | 0,80722252 | 0,230158334 | 0,80722252 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,057539584 | 0,22772562 | 0,057539584 | 0,22772562 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,184126666 | 2,212456222 | 0,184126666 | 2,212456222 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1,093850497 | 4,503289552 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6003 |  |  | 0,010301076 | 0,012225672 |  |  | 0,010301076 | 0,012225672 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 6006 | ̶ | ̶ | 0,165 | 0,49896 | ̶ | ̶ | 0,165 | 0,49896 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,020602152 | 0,047745936 | 0,020602152 | 0,047745936 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,195903228 | 0,558931608 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 1,289753725 | 5,06222116 |  |
| 2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6011 | ̶ | ̶ | 0,00446 | 0,06745 | ̶ | ̶ | 0,00446 | 0,06745 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6030 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | 0,00892 | 0,3468 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,01338 | 0,41425 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,01338 | 0,41425 |  |
| 2907, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6010 | ̶ | ̶ | 0,0024 | 0,001728 | ̶ | ̶ | 0,0024 | 0,001728 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6029 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,007848 | 0,010368 | 0,007848 | 0,010368 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,010248 | 0,012096 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,010248 | 0,012096 |  |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6001 | ̶ | ̶ | 0,20256 | 0,043750195 | ̶ | ̶ | 0,20256 | 0,043750195 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 6002 | ̶ | ̶ | 0,2026 | 3,11375 | ̶ | ̶ | 0,2026 | 3,11375 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,20256 | 0,043750195 | 0,20256 | 0,043750195 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,4052 | 6,2275 | 0,4052 | 6,2275 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1,01292 | 9,42875039 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 1,01292 | 9,42875039 |  |
| 2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6011 | ̶ | ̶ | 0,0022 | 0,03326 | ̶ | ̶ | 0,0022 | 0,03326 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6030 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | 0,0044 | 0,171 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0066 | 0,20426 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0066 | 0,20426 |  |
| Всего по объекту: |  |  |  | 18,77167495 | 92,36336128 | 18,77167495 | 92,36336128 | 18,77167495 | 92,36336128 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 1,533938963 | 12,97223371 | 1,533938963 | 12,97223371 | 1,533938963 | 12,97223371 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 17,23773598 | 79,39112757 | 17,23773598 | 79,39112757 | 17,23773598 | 79,39112757 |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | 17,244388567 | 80,444248877 | 17,244388567 | 80,444248877 | 17,244388567 | 80,444248877 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 1,52728638 | 11,9191123994 | 1,52728638 | 11,9191123994 | 1,52728638 | 11,9191123994 |  |

- 3.10. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии

Для определения количественных и качественных величин выбросов от источников загрязнения атмосферы выполнены расчеты по действующим нормативно-методическим документам. При этом использовались данные о количестве используемого сырья и материалов, согласно исходным материалам, представленных заказчиком, а также материалов тех проекта и Проекта разведочных работ. Расчеты количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, приведены в приложении №1.

Нормативы допустимых выбросов определяются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ таким образом, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения:

1) наименование, организационно-правовую форму, бизнес-идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства индивидуального предпринимателя;

2) наименование и краткую характеристику объекта;

3) вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами);

5) для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы для объектов III категории.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется:

1) перед началом намечаемой деятельности;

2) после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по

управлению отходами).

В случае существенного изменения технологических процессов, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) декларант обязан в течение

трех месяцев с даты внесения соответствующих существенных изменений представить новую декларацию о воздействии на окружающую среду.

Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения устанавливаются правилами выдачи экологических разрешений.

За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или предоставление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, лица несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Местные исполнительные органы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды сводные данные по принятым декларациям о

воздействии на окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

- 3.11. Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха и мероприятия по снижению на него отрицательного воздействия

Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утверждены приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК 30 июля 2021 года № 280).

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Таблица 3.14

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Простран- ственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников | ограниченный - 3 | продолжительный (3) | слабая - 2 | 18 | Средняя значимость |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на воздушную среду оценивается как допустимое (Средняя значимость воздействия).

- 3.12. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно Главы 13 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст. 182 п.1 «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных

на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов предельно

допустимых выбросов.

Контроль соблюдения нормативов НДВ на предприятии подразделяется на следующие виды:

- непосредственно на источниках выбросов

- на специально выбранных контрольных точках

- на границе СЗЗ или/ и в жилой зоне

Контроль соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен осуществляться путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами. Годовой выброс не должен превышать установленного значения НДВ тонн/год, максимальный – установленного значения НДВ г/сек.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами:

Областным управлением охраны окружающей среды, Областной СЭС.

План-график контроля представлен в таблице 3.15.

В соответствии с п. 15 Методики – «Нормативы выбросов определяются как масса (в граммах) вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени (секунду). Наряду с максимальными разовыми допустимыми выбросами (г/с) устанавливаются годовые значения допустимых выбросов в тоннах в год (т/год) для каждого источника и предприятия в целом с учетом снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно плану мероприятий».

ПЛАН - ГРАФИК

КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НДВ НА ИСТОЧНИКАХ 1 КАТЕГОРИИ И ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

Таблица 3.15.

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/квартал | 0,426666667 | 596,102133 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,069333333 | 96,8665961 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,019841667 | 27,7210781 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,166666667 | 232,852396 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 601,535356 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000475 | 0,00066363 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0047625 | 6,6537572 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,115079167 | 160,778758 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0002 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,426666667 | 139,562971 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,069333333 | 22,6789826 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,019841667 | 6,49022342 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,166666667 | 54,5167856 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 140,835029 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000475 | 0,00015537 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0047625 | 1,55781714 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,115079167 | 37,6424775 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0003 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,426666667 | 1520,10935 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,069333333 | 247,017767 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,019841667 | 70,6910237 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,166666667 | 593,792714 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 1533,96451 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000475 | 0,00169231 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0047625 | 16,9676268 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,115079167 | 409,999025 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0004 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,151552 | 456,035105 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,0246272 | 74,1057045 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,00704776 | 21,2074138 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,0592 | 178,138713 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,152933333 | 460,191674 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000169 | 0,00050854 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00169164 | 5,09031372 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,04087612 | 123,000328 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0005 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,106666667 | 741,467845 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,017333333 | 120,488522 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,004960417 | 34,4811533 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,041666667 | 289,635878 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,107638889 | 748,226014 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000119 | 0,0008272 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,001190625 | 8,27634516 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,028769792 | 199,986334 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0006 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,341333333 | 536,473821 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,055466667 | 87,1769965 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,015873333 | 24,9481278 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,133333333 | 209,560086 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,344444444 | 541,363556 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,00000038 | 0,00059725 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00381 | 5,98817947 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,092063333 | 144,696 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0007 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,11666666667 | 68,7706558 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,01894894895 | 11,1696998 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,00852852853 | 5,02725 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,2006006006 | 118,246584 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,46696696697 | 275,259639 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0020 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,16236 | 11,5939998 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,0263835 | 1,88402497 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,1353 | 9,6616665 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 1,353 | 96,6166653 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Метан (727*) | ̶ | 0,033825 | 2,41541663 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0021 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,426666667 | 836,702296 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,069333333 | 135,964122 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,019841667 | 38,9099257 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,166666667 | 326,836835 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 844,328489 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000475 | 0,00093148 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0047625 | 9,33936253 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,115079167 | 225,672664 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0022 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,426666667 | 836,702296 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,069333333 | 135,964122 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,019841667 | 38,9099257 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,166666667 | 326,836835 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 844,328489 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000475 | 0,00093148 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0047625 | 9,33936253 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,115079167 | 225,672664 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0023 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,106666667 | 741,467845 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,017333333 | 120,488522 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,004960417 | 34,4811533 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,041666667 | 289,635878 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,107638889 | 748,226014 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000119 | 0,0008272 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,001190625 | 8,27634516 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,028769792 | 199,986334 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0024 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,341333333 | 536,463697 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,055466667 | 87,1753514 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,015873333 | 24,947657 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,133333333 | 209,556131 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,344444444 | 541,35334 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,00000038 | 0,00059723 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00381 | 5,98806647 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,092063333 | 144,69327 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0025 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,08271604938 | 48,7580311 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,01344135802 | 7,92318005 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,00694444444 | 4,09349141 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,16327160494 | 96,2425315 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,37962962963 | 223,777531 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0101 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,426666667 | 836,702296 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,069333333 | 135,964122 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,019841667 | 38,9099257 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,166666667 | 326,836835 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 844,328489 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000475 | 0,00093148 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0047625 | 9,33936253 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,115079167 | 225,672664 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0102 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,426666667 | 1520,10935 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,069333333 | 247,017767 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,019841667 | 70,6910237 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,166666667 | 593,792714 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 1533,96451 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000475 | 0,00169231 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0047625 | 16,9676268 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,115079167 | 409,999025 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0103 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,151552 | 456,035105 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,0246272 | 74,1057045 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,00704776 | 21,2074138 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,0592 | 178,138713 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,152933333 | 460,191674 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000169 | 0,00050854 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00169164 | 5,09031372 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,04087612 | 123,000328 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0104 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,106666667 | 741,467845 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,017333333 | 120,488522 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,004960417 | 34,4811533 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,041666667 | 289,635878 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,107638889 | 748,226014 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000119 | 0,0008272 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,001190625 | 8,27634516 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,028769792 | 199,986334 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0105 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,341333333 | 536,473821 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,055466667 | 87,1769965 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,015873333 | 24,9481278 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,133333333 | 209,560086 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,344444444 | 541,363556 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,00000038 | 0,00059725 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00381 | 5,98817947 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,092063333 | 144,696 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0106 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,11666666667 | 68,7706558 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,01897660819 | 11,1860039 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,0085380117 | 5,03283997 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,20058479532 | 118,237268 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,46666666667 | 275,082623 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0201 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,426666667 | 836,702296 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,069333333 | 135,964122 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,019841667 | 38,9099257 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,166666667 | 326,836835 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 844,328489 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000475 | 0,00093148 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0047625 | 9,33936253 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,115079167 | 225,672664 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0202 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,426666667 | 1520,10935 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,069333333 | 247,017767 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,019841667 | 70,6910237 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,166666667 | 593,792714 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 1533,96451 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000475 | 0,00169231 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0047625 | 16,9676268 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,115079167 | 409,999025 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0203 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,151552 | 1040,95462 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,0246272 | 169,155126 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,00704776 | 48,4084561 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,0592 | 406,622899 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,152933333 | 1050,44249 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000169 | 0,0011608 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00169164 | 11,6192493 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,04087612 | 280,762946 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0204 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,106666667 | 741,467845 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,017333333 | 120,488522 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,004960417 | 34,4811533 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,041666667 | 289,635878 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,107638889 | 748,226014 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000119 | 0,0008272 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,001190625 | 8,27634516 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,028769792 | 199,986334 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0205 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,341333333 | 536,465031 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,055466667 | 87,1755681 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,015873333 | 24,947719 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,133333333 | 209,556652 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,344444444 | 541,354686 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,00000038 | 0,00059724 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00381 | 5,98808135 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,092063333 | 144,693629 | Сторонняя организация | 0002 |
| 0206 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,11666666667 | 68,7706558 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,01896825397 | 11,1810794 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,00853174603 | 5,02914659 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,20079365079 | 118,36038 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,46666666667 | 275,082623 | Сторонняя организация | 0002 |
| 6001 | скв №6-С боковой ствол | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,7596 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6002 | скв №6-С боковой ствол | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,76 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6003 | скв №6-С боковой ствол | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,000028924 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,010301076 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6004 | скв №6-С боковой ствол | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ̶ | 0,011111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6005 | скв №6-С боковой ствол | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,011111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6006 | скв №6-С боковой ствол | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,165 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6007 | скв №6-С боковой ствол | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,101228 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6008 | скв №6-С боковой ствол | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,01837835 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6009 | скв №6-С боковой ствол | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | ̶ | 0,00275 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | ̶ | 0,0003056 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | ̶ | 0,0001111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6010 | скв №6-С боковой ствол | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | ̶ | 0,00684 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6011 | скв №6-С боковой ствол | Взвешенные частицы (116) | ̶ | 0,00446 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | ̶ | 0,0022 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6021 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,7596 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6022 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,76 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6023 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,000028924 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,010301076 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6024 |  | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ̶ | 0,0001111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6025 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,011111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6026 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,005556 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6027 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,04339386 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6028 |  | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | ̶ | 0,00275 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | ̶ | 0,0003056 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | ̶ | 0,0001111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6029 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | ̶ | 0,003924 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6030 |  | Взвешенные частицы (116) | ̶ | 0,00446 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | ̶ | 0,0022 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6031 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,01807 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6101 | скв №6-С боковой ствол испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,7596 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6102 | скв №6-С боковой ствол испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,76 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6103 | скв №6-С боковой ствол испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,000028924 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,010301076 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6104 | скв №6-С боковой ствол испытание | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ̶ | 0,0002222 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6105 | скв №6-С боковой ствол испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,011111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6106 | скв №6-С боковой ствол испытание | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,165 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6107 | скв №6-С боковой ствол испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,101228 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6108 | скв №6-С боковой ствол испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,00357894 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6109 | скв №6-С боковой ствол испытание | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | ̶ | 0,00275 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | ̶ | 0,0003056 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | ̶ | 0,0001111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6110 | скв №6-С боковой ствол испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | ̶ | 0,0036 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6111 | скв №6-С боковой ствол испытание | Взвешенные частицы (116) | ̶ | 0,00446 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | ̶ | 0,0022 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6201 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,7596 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6202 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,76 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6203 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,000028924 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,010301076 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6204 |  | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ̶ | 0,0001111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6205 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,011111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6206 |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,165 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6207 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,101228 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6208 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,00971426 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6209 |  | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | ̶ | 0,00275 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | ̶ | 0,0003056 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | ̶ | 0,0001111 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6210 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | ̶ | 0,0024 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| 6211 |  | Взвешенные частицы (116) | ̶ | 0,00446 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | ̶ | 0,0022 | ̶ | Сторонняя организация | 0001 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.13. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метерологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми НМУ составляют в прогностических подразделениях РГП «Казгидромет» (дочернее уполномоченное подразделение по ДГП «Актюбинский центр гидрометеорологии»).

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе района проведения разведочных работ на участке недр Саркрамабас. Проектом предусматриваются мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в трех режимах.

НМУ для промплощадки являются: штиль (29%), господствующие ветры: восточный  (17%), приземная инверсия (40-45%).

Мероприятия по сокращению выбросов по первому режиму включают:

- 	контроль за герметичностью запорной арматуры, газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих химреагентов и материалов и других источников пылегазовыделений;

- 	контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры;

- 	запрещение продувки и чистки оборудования, газоходов, емкостей, где хранились загрязняющие вещества;

- 	приостановка ремонтных работ, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- 	контроль за точным выполнением технологического регламента;

- 	рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- 	запрещение работы оборудования на форсированном режиме;

- 	ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;

- 	прекращение испытания скважины, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- 	другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По второму режиму мероприятия по регулированию выбросов должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 21 %. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, сопровождающиеся незначительным снижением скорости бурения скважины.

Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают:

- 	снижение производительности отдельных агрегатов и технологических процессов, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

-	 остановку испытания скважины на приток, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;

-	 ограничение движения и использования спецавтотранспорта;

- 	мероприятия по предотвращению испарения топлива.

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 32 %, а в особо опасных случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов.

Мероприятия по третьему режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временной остановки процесса бурения при сохранении условий циркуляции бурового раствора, обеспечивая в дальнейшем безаварийную проводку ствола скважины.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОДЫ НМУ НА 2025 ГОД

Таблица 3.16

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Первый режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6001 | 27413,3/13613,9 | 80/80 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,20256 | 0,10128 | 50 |
| 35 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6002 | 27413,3/13613,9 | 80/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,2026 | 0,1013 | 50 |
| 2 д/год 1 ч/сут | скв №6-С боковой ствол (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 6009 | 27413,3/13613,9 | 1/1 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,00275 | 0,001375 | 50 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003056 | 0,0001528 | 50 |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001111 | 0,00005555 | 50 |
| 35 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы (116) | 6011 | 27413,3/13613,9 | 1/1 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,00446 | 0,00223 | 50 |
|  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0022 | 0,0011 | 50 |
| Второй режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0006 | 27413,3/13613,9 |  | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 /1,69646 |  | 0,11666666667 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01896825397 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00853174603 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20079365079 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46666666667 |  | 100 |
| 35 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6003 | 27413,3/13613,9 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,000028924 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010301076 |  | 100 |
| 35 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 6004 | 27413,3/13613,9 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,0001111 |  | 100 |
| 1 д/год 5 ч/сут | скв №6-С боковой ствол (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6005 | 27413,3/13613,9 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,011111 |  | 100 |
| Третий режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0003 | 27413,3/13613,9 |  | 4 | 0,15 | 20,31 | 0,3589073 /0,3589073 | 400 /400 | 0,151552 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0246272 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00704776 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0592 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,152933333 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000169 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00169164 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04087612 |  | 100 |
| 35 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0004 | 27413,3/13613,9 |  | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 /0,3546409 | 400 /400 | 0,106666667 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017333333 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004960417 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041666667 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,107638889 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000119 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001190625 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,028769792 |  | 100 |

XАРАКТЕРИСТИКА  ВЫБРОСОВ   ВРЕДНЫХ  ВЕЩЕСТВ  В  АТМОСФЕРУ  В ПЕРИОДЫ  НМУ НА 2025 ГОД

Таблица 3.17

| Наименование цеха, участка | № источника выброса | Высота источ-ника, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. Метод контро- ля на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При нормальных условиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/c | т/год | % | г/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(0123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6009 | 2 | 2,75E-03 | 3,47E-04 | 100 |  | 1,38E-03 | 50 |  | 1,38E-03 | 50 |  | 1,38E-03 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 2,75E-03 | 3,47E-04 |  |  | 1,38E-03 |  |  | 1,38E-03 |  |  | 1,38E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,75E-03 | 3,47E-04 | 100 |  | 1,38E-03 |  |  | 1,38E-03 |  |  | 1,38E-03 |  |  |  |
| ***Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)(0143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6009 | 2 | 3,06E-04 | 3,85E-05 | 100 | 2,09905334265 | 1,53E-04 | 50 | 1,04952667132 | 1,53E-04 | 50 | 1,04952667132 | 1,53E-04 | 50 | 1,04952667132 | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 3,06E-04 | 3,85E-05 |  |  | 1,53E-04 |  |  | 1,53E-04 |  |  | 1,53E-04 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,06E-04 | 3,85E-05 | 100 |  | 1,53E-04 |  |  | 1,53E-04 |  |  | 1,53E-04 |  |  |  |
| ***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | 3 | 0,426666667 | 0,502272 | 27,2 | 836,702295711 | 0,426666667 |  | 836,702295711 | 0,426666667 |  | 836,702295711 | 0,426666667 |  | 836,702295711 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | 3 | 0,426666667 | 0,502272 | 27,2 | 1520,1093462 | 0,426666667 |  | 1520,1093462 | 0,426666667 |  | 1520,1093462 | 0,426666667 |  | 1520,1093462 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | 4 | 0,151552 | 0,029824 | 9,7 | 1040,95462102 | 0,151552 |  | 1040,95462102 | 0,151552 |  | 1040,95462102 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | 3 | 0,106666667 | 0,165376 | 6,8 | 741,467844731 | 0,106666667 |  | 741,467844731 | 0,106666667 |  | 741,467844731 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | 3 | 0,341333333 | 0,475264 | 21,7 | 536,465030754 | 0,341333333 |  | 536,465030754 | 0,341333333 |  | 536,465030754 | 0,341333333 |  | 536,465030754 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | 3,8 | 0,11666666667 | 0,147 | 7,4 | 68,7706557577 | 0,11666666667 |  | 68,7706557577 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 1,56955200067 | 1,822008 |  |  | 1,56955200067 |  |  | 1,452885334 |  |  | 1,194666667 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,56955200067 | 1,822008 | 100 |  | 1,56955200067 |  |  | 1,452885334 |  |  | 1,194666667 |  |  |  |
| ***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | 3 | 0,069333333 | 0,0816192 | 27,2 | 135,964122293 | 0,069333333 |  | 135,964122293 | 0,069333333 |  | 135,964122293 | 0,069333333 |  | 135,964122293 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | 3 | 0,069333333 | 0,0816192 | 27,2 | 247,017767378 | 0,069333333 |  | 247,017767378 | 0,069333333 |  | 247,017767378 | 0,069333333 |  | 247,017767378 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | 4 | 0,0246272 | 4,85E-03 | 9,7 | 169,155125916 | 0,0246272 |  | 169,155125916 | 0,0246272 |  | 169,155125916 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | 3 | 0,017333333 | 0,0268736 | 6,8 | 120,488522075 | 0,017333333 |  | 120,488522075 | 0,017333333 |  | 120,488522075 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | 3 | 0,055466667 | 0,0772304 | 21,7 | 87,1755681065 | 0,055466667 |  | 87,1755681065 | 0,055466667 |  | 87,1755681065 | 0,055466667 |  | 87,1755681065 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | 3,8 | 0,01896825397 | 0,0239 | 7,4 | 11,1810794055 | 0,01896825397 |  | 11,1810794055 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 0,25506211997 | 0,2960888 |  |  | 0,25506211997 |  |  | 0,236093866 |  |  | 0,194133333 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,25506211997 | 0,2960888 | 100 |  | 0,25506211997 |  |  | 0,236093866 |  |  | 0,194133333 |  |  |  |
| ***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | 3 | 0,019841667 | 0,022422913 | 26 | 38,9099257422 | 0,019841667 |  | 38,9099257422 | 0,019841667 |  | 38,9099257422 | 0,019841667 |  | 38,9099257422 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | 3 | 0,019841667 | 0,022422913 | 26,1 | 70,691023658 | 0,019841667 |  | 70,691023658 | 0,019841667 |  | 70,691023658 | 0,019841667 |  | 70,691023658 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | 4 | 7,05E-03 | 1,33E-03 | 9,3 | 48,4084561066 | 7,05E-03 |  | 48,4084561066 | 7,05E-03 |  | 48,4084561066 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | 3 | 4,96E-03 | 7,38E-03 | 6,5 | 34,4811533481 | 4,96E-03 |  | 34,4811533481 | 4,96E-03 |  | 34,4811533481 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | 3 | 0,015873333 | 0,021217196 | 20,9 | 24,9477189971 | 0,015873333 |  | 24,9477189971 | 0,015873333 |  | 24,9477189971 | 0,015873333 |  | 24,9477189971 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | 3,8 | 8,53E-03 | 0,01075 | 11,2 | 5,02914659452 | 8,53E-03 |  | 5,02914659452 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 0,07609659003 | 0,08552733 |  |  | 0,07609659003 |  |  | 0,067564844 |  |  | 0,055556667 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,07609659003 | 0,08552733 | 100 |  | 0,07609659003 |  |  | 0,067564844 |  |  | 0,055556667 |  |  |  |
| ***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | 3 | 0,166666667 | 0,1962 | 21,7 | 326,836834661 | 0,166666667 |  | 326,836834661 | 0,166666667 |  | 326,836834661 | 0,166666667 |  | 326,836834661 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | 3 | 0,166666667 | 0,1962 | 21,7 | 593,792714085 | 0,166666667 |  | 593,792714085 | 0,166666667 |  | 593,792714085 | 0,166666667 |  | 593,792714085 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | 4 | 0,0592 | 0,01165 | 7,7 | 406,622898837 | 0,0592 |  | 406,622898837 | 0,0592 |  | 406,622898837 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | 3 | 0,041666667 | 0,0646 | 5,4 | 289,63587826 | 0,041666667 |  | 289,63587826 | 0,041666667 |  | 289,63587826 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | 3 | 0,133333333 | 0,18565 | 17,4 | 209,556652319 | 0,133333333 |  | 209,556652319 | 0,133333333 |  | 209,556652319 | 0,133333333 |  | 209,556652319 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | 3,8 | 0,20079365079 | 0,253 | 26,1 | 118,360380318 | 0,20079365079 |  | 118,360380318 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 0,76832698479 | 0,9073 |  |  | 0,76832698479 |  |  | 0,567533334 |  |  | 0,466666667 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,76832698479 | 0,9073 | 100 |  | 0,76832698479 |  |  | 0,567533334 |  |  | 0,466666667 |  |  |  |
| ***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6003 | 2 | 2,89E-05 | 3,43E-05 | 100 | 0,19866825551 | 2,89E-05 |  | 0,19866825551 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 2,89E-05 | 3,43E-05 |  |  | 2,89E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,89E-05 | 3,43E-05 | 100 |  | 2,89E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | 3 | 0,430555556 | 0,51012 | 22,3 | 844,328488723 | 0,430555556 |  | 844,328488723 | 0,430555556 |  | 844,328488723 | 0,430555556 |  | 844,328488723 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | 3 | 0,430555556 | 0,51012 | 22,3 | 1533,9645099 | 0,430555556 |  | 1533,9645099 | 0,430555556 |  | 1533,9645099 | 0,430555556 |  | 1533,9645099 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | 4 | 0,152933333 | 0,03029 | 7,9 | 1050,44248637 | 0,152933333 |  | 1050,44248637 | 0,152933333 |  | 1050,44248637 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | 3 | 0,107638889 | 0,16796 | 5,6 | 748,226013625 | 0,107638889 |  | 748,226013625 | 0,107638889 |  | 748,226013625 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | 3 | 0,344444444 | 0,48269 | 17,8 | 541,354685812 | 0,344444444 |  | 541,354685812 | 0,344444444 |  | 541,354685812 | 0,344444444 |  | 541,354685812 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | 3,8 | 0,46666666667 | 0,588 | 24,1 | 275,082623031 | 0,46666666667 |  | 275,082623031 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 1,93279444467 | 2,28918 |  |  | 1,93279444467 |  |  | 1,466127778 |  |  | 1,205555556 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,93279444467 | 2,28918 | 100 |  | 1,93279444467 |  |  | 1,466127778 |  |  | 1,205555556 |  |  |  |
| ***Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6009 | 2 | 1,11E-04 | 1,40E-05 | 100 |  | 5,56E-05 | 50 |  | 5,56E-05 | 50 |  | 5,56E-05 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 1,11E-04 | 1,40E-05 |  |  | 5,56E-05 |  |  | 5,56E-05 |  |  | 5,56E-05 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,11E-04 | 1,40E-05 | 100 |  | 5,56E-05 |  |  | 5,56E-05 |  |  | 5,56E-05 |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6005 | 2 | 0,011111 | 4,60E-04 | 9,1 | 76,3173484626 | 0,011111 |  | 76,3173484626 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 6007 | 2 | 0,101228 | 0,306113 | 82,9 |  | 0,101228 |  |  | 0,101228 |  |  | 0,101228 |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6008 | 2 | 9,71E-03 | 0,029375949 | 8 |  | 9,71E-03 |  |  | 9,71E-03 |  |  | 9,71E-03 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,12205326 | 0,335948449 |  |  | 0,12205326 |  |  | 0,11094226 |  |  | 0,11094226 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,12205326 | 0,335948449 | 100 |  | 0,12205326 |  |  | 0,11094226 |  |  | 0,11094226 |  |  |  |
| ***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | 3 | 4,75E-07 | 7,85E-07 | 29,3 | 9,31E-04 | 4,75E-07 |  | 9,31E-04 | 4,75E-07 |  | 9,31E-04 | 4,75E-07 |  | 9,31E-04 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | 3 | 4,75E-07 | 7,85E-07 | 29,4 | 1,69E-03 | 4,75E-07 |  | 1,69E-03 | 4,75E-07 |  | 1,69E-03 | 4,75E-07 |  | 1,69E-03 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | 4 | 1,69E-07 | 4,70E-08 | 10,4 | 1,16E-03 | 1,69E-07 |  | 1,16E-03 | 1,69E-07 |  | 1,16E-03 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | 3 | 1,19E-07 | 2,58E-07 | 7,4 | 8,27E-04 | 1,19E-07 |  | 8,27E-04 | 1,19E-07 |  | 8,27E-04 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | 3 | 3,80E-07 | 7,43E-07 | 23,5 | 5,97E-04 | 3,80E-07 |  | 5,97E-04 | 3,80E-07 |  | 5,97E-04 | 3,80E-07 |  | 5,97E-04 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,62E-06 | 2,62E-06 |  |  | 1,62E-06 |  |  | 1,62E-06 |  |  | 1,33E-06 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,62E-06 | 2,62E-06 | 100 |  | 1,62E-06 |  |  | 1,62E-06 |  |  | 1,33E-06 |  |  |  |
| ***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | 3 | 4,76E-03 | 5,61E-03 | 29,4 | 9,33936253175 | 4,76E-03 |  | 9,33936253175 | 4,76E-03 |  | 9,33936253175 | 4,76E-03 |  | 9,33936253175 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | 3 | 4,76E-03 | 5,61E-03 | 29,4 | 16,967626771 | 4,76E-03 |  | 16,967626771 | 4,76E-03 |  | 16,967626771 | 4,76E-03 |  | 16,967626771 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | 4 | 1,69E-03 | 3,33E-04 | 10,4 | 11,6192493343 | 1,69E-03 |  | 11,6192493343 | 1,69E-03 |  | 11,6192493343 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | 3 | 1,19E-03 | 1,85E-03 | 7,3 | 8,27634515507 | 1,19E-03 |  | 8,27634515507 | 1,19E-03 |  | 8,27634515507 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | 3 | 3,81E-03 | 5,30E-03 | 23,5 | 5,98808135499 | 3,81E-03 |  | 5,98808135499 | 3,81E-03 |  | 5,98808135499 | 3,81E-03 |  | 5,98808135499 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,016217265 | 0,018694659 |  |  | 0,016217265 |  |  | 0,016217265 |  |  | 0,013335 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,016217265 | 0,018694659 | 100 |  | 0,016217265 |  |  | 0,016217265 |  |  | 0,013335 |  |  |  |
| ***Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)(2735) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6004 | 2 | 1,11E-04 | 1,71E-05 | 100 | 0,76310479833 | 1,11E-04 |  | 0,76310479833 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 1,11E-04 | 1,71E-05 |  |  | 1,11E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,11E-04 | 1,71E-05 | 100 |  | 1,11E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | 3 | 0,115079167 | 0,134537087 | 20,3 | 225,672663615 | 0,115079167 |  | 225,672663615 | 0,115079167 |  | 225,672663615 | 0,115079167 |  | 225,672663615 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | 3 | 0,115079167 | 0,134537087 | 20,3 | 409,999024625 | 0,115079167 |  | 409,999024625 | 0,115079167 |  | 409,999024625 | 0,115079167 |  | 409,999024625 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | 4 | 0,04087612 | 7,99E-03 | 7,2 | 280,762946075 | 0,04087612 |  | 280,762946075 | 0,04087612 |  | 280,762946075 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | 3 | 0,028769792 | 0,044297124 | 5,1 | 199,986333759 | 0,028769792 |  | 199,986333759 | 0,028769792 |  | 199,986333759 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | 3 | 0,092063333 | 0,127302804 | 16,2 | 144,693629348 | 0,092063333 |  | 144,693629348 | 0,092063333 |  | 144,693629348 | 0,092063333 |  | 144,693629348 |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6003 | 2 | 0,010301076 | 0,012225672 | 1,8 |  | 0,010301076 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол | 6006 | 2 | 0,165 | 0,49896 | 29,1 |  | 0,165 |  |  | 0,165 |  |  | 0,165 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,567168655 | 0,959848342 |  |  | 0,567168655 |  |  | 0,556867579 |  |  | 0,487221667 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,567168655 | 0,959848342 | 100 |  | 0,567168655 |  |  | 0,556867579 |  |  | 0,487221667 |  |  |  |
| ***Взвешенные частицы (116)(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6011 | 2 | 4,46E-03 | 0,06745 | 100 |  | 2,23E-03 | 50 |  | 2,23E-03 | 50 |  | 2,23E-03 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 4,46E-03 | 0,06745 |  |  | 2,23E-03 |  |  | 2,23E-03 |  |  | 2,23E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 4,46E-03 | 0,06745 | 100 |  | 2,23E-03 |  |  | 2,23E-03 |  |  | 2,23E-03 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)(2907) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6010 | 2 | 2,40E-03 | 1,73E-03 | 100 |  | 2,40E-03 |  |  | 2,40E-03 |  |  | 2,40E-03 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2,40E-03 | 1,73E-03 |  |  | 2,40E-03 |  |  | 2,40E-03 |  |  | 2,40E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,40E-03 | 1,73E-03 | 100 |  | 2,40E-03 |  |  | 2,40E-03 |  |  | 2,40E-03 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6001 | 2 | 0,20256 | 0,0437501952 | 50 |  | 0,10128 | 50 |  | 0,10128 | 50 |  | 0,10128 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
| скв №6-С боковой ствол | 6002 | 2 | 0,2026 | 3,11375 | 50 |  | 0,1013 | 50 |  | 0,1013 | 50 |  | 0,1013 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 0,40516 | 3,1575001952 |  |  | 0,20258 |  |  | 0,20258 |  |  | 0,20258 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,40516 | 3,1575001952 | 100 |  | 0,20258 |  |  | 0,20258 |  |  | 0,20258 |  |  |  |
| ***Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)(2930) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6011 | 2 | 2,20E-03 | 0,03326 | 100 |  | 1,10E-03 | 50 |  | 1,10E-03 | 50 |  | 1,10E-03 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 2,20E-03 | 0,03326 |  |  | 1,10E-03 |  |  | 1,10E-03 |  |  | 1,10E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,20E-03 | 0,03326 | 100 |  | 1,10E-03 |  |  | 1,10E-03 |  |  | 1,10E-03 |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,72479966213 | 9,9749868412 |  |  | 5,51730631213 | 4 |  | 4,684127228 | 18 |  | 3,937972497 | 31 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 5,72479966213 | 9,9749868412 | 100 |  | 5,51730631213 | 4 |  | 4,684127228 | 18 |  | 3,937972497 | 31 |  |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОДЫ НМУ НА 2026 ГОД

Таблица 3.18

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Первый режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол испытание (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6021 | 27413,3/13613,9 | 80/80 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,20256 | 0,10128 | 50 |
| 35 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол испытание (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6022 | 27413,3/13613,9 | 80/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,4052 | 0,2026 | 50 |
| 4 д/год 1 ч/сут | скв №6-С боковой ствол испытание (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 6028 | 27413,3/13613,9 | 1/1 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,0055 | 0,00275 | 50 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0006112 | 0,0003056 | 50 |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002222 | 0,0001111 | 50 |
| 90 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол испытание (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы (116) | 6030 | 27413,3/13613,9 | 1/1 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,00892 | 0,00446 | 50 |
|  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0044 | 0,0022 | 50 |
| Второй режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол испытание (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0023 | 27413,3/13613,9 |  | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 /0,3546409 | 400 /400 | 0,213333334 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,034666666 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009920834 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083333334 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,215277778 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000238 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00238125 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,057539584 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол испытание (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0024 | 27413,3/13613,9 |  | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685226 /1,5685226 | 400 /400 | 0,682666666 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,110933334 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031746666 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,266666666 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688888888 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000076 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00762 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,184126666 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол испытание (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6023 | 27413,3/13613,9 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,000057848 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020602152 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол испытание (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 6024 | 27413,3/13613,9 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,0002222 |  | 100 |
| 1 д/год 12 ч/сут | скв №6-С боковой ствол испытание (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6025 | 27413,3/13613,9 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0,022222 |  | 100 |
| Третий режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 д/год 24 ч/сут | скв №6-С боковой ствол испытание (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0025 | 27413,3/13613,9 |  | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 /1,69646 |  | 0,16543209877 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02688271605 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01388888889 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32654320988 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75925925926 |  | 100 |

XАРАКТЕРИСТИКА  ВЫБРОСОВ   ВРЕДНЫХ  ВЕЩЕСТВ  В  АТМОСФЕРУ  В ПЕРИОДЫ  НМУ НА 2026 ГОД

Таблица 3.19

| Наименование цеха, участка | № источника выброса | Высота источ-ника, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. Метод контро- ля на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При нормальных условиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/c | т/год | % | г/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(0123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6028 | 2 | 5,50E-03 | 1,78E-03 | 100 |  | 2,75E-03 | 50 |  | 2,75E-03 | 50 |  | 2,75E-03 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 5,50E-03 | 1,78E-03 |  |  | 2,75E-03 |  |  | 2,75E-03 |  |  | 2,75E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 5,50E-03 | 1,78E-03 | 100 |  | 2,75E-03 |  |  | 2,75E-03 |  |  | 2,75E-03 |  |  |  |
| ***Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)(0143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6028 | 2 | 6,11E-04 | 1,98E-04 | 100 | 4,24861073703 | 3,06E-04 | 50 | 2,12430536852 | 3,06E-04 | 50 | 2,12430536852 | 3,06E-04 | 50 | 2,12430536852 | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 6,11E-04 | 1,98E-04 |  |  | 3,06E-04 |  |  | 3,06E-04 |  |  | 3,06E-04 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 6,11E-04 | 1,98E-04 | 100 |  | 3,06E-04 |  |  | 3,06E-04 |  |  | 3,06E-04 |  |  |  |
| ***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | 15 | 0,32472 | 2,52502272 | 10,5 | 23,1879996784 | 0,32472 |  | 23,1879996784 | 0,32472 |  | 23,1879996784 | 0,32472 |  | 23,1879996784 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | 3 | 0,853333334 | 3,013632 | 27,6 | 1673,40459142 | 0,853333334 |  | 1673,40459142 | 0,853333334 |  | 1673,40459142 | 0,853333334 |  | 1673,40459142 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | 3 | 0,853333334 | 3,013632 | 27,6 | 1673,40459142 | 0,853333334 |  | 1673,40459142 | 0,853333334 |  | 1673,40459142 | 0,853333334 |  | 1673,40459142 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | 3 | 0,213333334 | 0,850176 | 6,9 | 1482,93568946 | 0,213333334 |  | 1482,93568946 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | 3 | 0,682666666 | 8,25984 | 22,1 | 1072,92739376 | 0,682666666 |  | 1072,92739376 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | 3,8 | 0,16543209877 | 0,536 | 5,3 | 97,5160621326 | 0,16543209877 |  | 97,5160621326 | 0,16543209877 |  | 97,5160621326 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 3,09281876677 | 18,19830272 |  |  | 3,09281876677 |  |  | 2,19681876677 |  |  | 2,031386668 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,76809876677 | 15,67328 | 89,5 |  | 2,76809876677 |  |  | 1,87209876677 |  |  | 1,706666668 |  |  |  |
|  | 10-20 |  | 0,32472 | 2,52502272 | 10,5 |  | 0,32472 |  |  | 0,32472 |  |  | 0,32472 |  |  |  |
| ***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | 15 | 0,052767 | 0,410316192 | 10,5 | 3,76804994774 | 0,052767 |  | 3,76804994774 | 0,052767 |  | 3,76804994774 | 0,052767 |  | 3,76804994774 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | 3 | 0,138666666 | 0,4897152 | 27,6 | 271,928244586 | 0,138666666 |  | 271,928244586 | 0,138666666 |  | 271,928244586 | 0,138666666 |  | 271,928244586 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | 3 | 0,138666666 | 0,4897152 | 27,6 | 271,928244586 | 0,138666666 |  | 271,928244586 | 0,138666666 |  | 271,928244586 | 0,138666666 |  | 271,928244586 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | 3 | 0,034666666 | 0,1381536 | 6,9 | 240,97704415 | 0,034666666 |  | 240,97704415 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | 3 | 0,110933334 | 1,342224 | 22,1 | 174,350702704 | 0,110933334 |  | 174,350702704 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | 3,8 | 0,02688271605 | 0,0871 | 5,3 | 15,8463600965 | 0,02688271605 |  | 15,8463600965 | 0,02688271605 |  | 15,8463600965 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 0,50258304805 | 2,957224192 |  |  | 0,50258304805 |  |  | 0,35698304805 |  |  | 0,330100332 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,44981604805 | 2,546908 | 89,5 |  | 0,44981604805 |  |  | 0,30421604805 |  |  | 0,277333332 |  |  |  |
|  | 10-20 |  | 0,052767 | 0,410316192 | 10,5 |  | 0,052767 |  |  | 0,052767 |  |  | 0,052767 |  |  |  |
| ***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | 15 | 0,2706 | 2,1041856 | 66,8 | 19,3233330653 | 0,2706 |  | 19,3233330653 | 0,2706 |  | 19,3233330653 | 0,2706 |  | 19,3233330653 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | 3 | 0,039683334 | 0,13453748 | 9,8 | 77,8198514844 | 0,039683334 |  | 77,8198514844 | 0,039683334 |  | 77,8198514844 | 0,039683334 |  | 77,8198514844 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | 3 | 0,039683334 | 0,13453748 | 9,8 | 77,8198514844 | 0,039683334 |  | 77,8198514844 | 0,039683334 |  | 77,8198514844 | 0,039683334 |  | 77,8198514844 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | 3 | 9,92E-03 | 0,03795438 | 2,4 | 68,9623066962 | 9,92E-03 |  | 68,9623066962 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | 3 | 0,031746666 | 0,36874378 | 7,8 | 49,8953139333 | 0,031746666 |  | 49,8953139333 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | 3,8 | 0,01388888889 | 0,045 | 3,4 | 8,18698282829 | 0,01388888889 |  | 8,18698282829 | 0,01388888889 |  | 8,18698282829 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 0,40552305689 | 2,82495872 |  |  | 0,40552305689 |  |  | 0,36385555689 |  |  | 0,349966668 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,13492305689 | 0,72077312 | 33,2 |  | 0,13492305689 |  |  | 0,09325555689 |  |  | 0,079366668 |  |  |  |
|  | 10-20 |  | 0,2706 | 2,1041856 | 66,8 |  | 0,2706 |  |  | 0,2706 |  |  | 0,2706 |  |  |  |
| ***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | 3 | 0,333333334 | 1,1772 | 24,8 | 653,673669321 | 0,333333334 |  | 653,673669321 | 0,333333334 |  | 653,673669321 | 0,333333334 |  | 653,673669321 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | 3 | 0,333333334 | 1,1772 | 24,8 | 653,673669321 | 0,333333334 |  | 653,673669321 | 0,333333334 |  | 653,673669321 | 0,333333334 |  | 653,673669321 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | 3 | 0,083333334 | 0,3321 | 6,2 | 579,27175652 | 0,083333334 |  | 579,27175652 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | 3 | 0,266666666 | 3,2265 | 19,9 | 419,112262548 | 0,266666666 |  | 419,112262548 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | 3,8 | 0,32654320988 | 1,058 | 24,3 | 192,485062941 | 0,32654320988 |  | 192,485062941 | 0,32654320988 |  | 192,485062941 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 1,34320987788 | 6,971 |  |  | 1,34320987788 |  |  | 0,99320987788 |  |  | 0,666666668 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,34320987788 | 6,971 | 100 |  | 1,34320987788 |  |  | 0,99320987788 |  |  | 0,666666668 |  |  |  |
| ***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6023 | 2 | 5,78E-05 | 1,34E-04 | 100 | 0,40211654764 | 5,78E-05 |  | 0,40211654764 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 5,78E-05 | 1,34E-04 |  |  | 5,78E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 5,78E-05 | 1,34E-04 | 100 |  | 5,78E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | 15 | 2,706 | 21,041856 | 44,5 | 193,233330653 | 2,706 |  | 193,233330653 | 2,706 |  | 193,233330653 | 2,706 |  | 193,233330653 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | 3 | 0,861111112 | 3,06072 | 14,1 | 1688,65697745 | 0,861111112 |  | 1688,65697745 | 0,861111112 |  | 1688,65697745 | 0,861111112 |  | 1688,65697745 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | 3 | 0,861111112 | 3,06072 | 14,1 | 1688,65697745 | 0,861111112 |  | 1688,65697745 | 0,861111112 |  | 1688,65697745 | 0,861111112 |  | 1688,65697745 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | 3 | 0,215277778 | 0,86346 | 3,5 | 1496,45202725 | 0,215277778 |  | 1496,45202725 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | 3 | 0,688888888 | 8,3889 | 11,3 | 1082,70667956 | 0,688888888 |  | 1082,70667956 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | 3,8 | 0,75925925926 | 2,46 | 12,5 | 447,55506128 | 0,75925925926 |  | 447,55506128 | 0,75925925926 |  | 447,55506128 |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 6,09164814926 | 38,875656 |  |  | 6,09164814926 |  |  | 5,18748148326 |  |  | 4,428222224 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,38564814926 | 17,8338 | 55,5 |  | 3,38564814926 |  |  | 2,48148148326 |  |  | 1,722222224 |  |  |  |
|  | 10-20 |  | 2,706 | 21,041856 | 44,5 |  | 2,706 |  |  | 2,706 |  |  | 2,706 |  |  |  |
| ***Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6028 | 2 | 2,22E-04 | 7,20E-05 | 100 |  | 1,11E-04 | 50 |  | 1,11E-04 | 50 |  | 1,11E-04 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 2,22E-04 | 7,20E-05 |  |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,22E-04 | 7,20E-05 | 100 |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  | 1,11E-04 |  |  |  |
| ***Метан (727*)(0410) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | 15 | 0,06765 | 0,5260464 | 100 | 4,83083326633 | 0,06765 |  | 4,83083326633 | 0,06765 |  | 4,83083326633 | 0,06765 |  | 4,83083326633 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,06765 | 0,5260464 |  |  | 0,06765 |  |  | 0,06765 |  |  | 0,06765 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-20 |  | 0,06765 | 0,5260464 | 100 |  | 0,06765 |  |  | 0,06765 |  |  | 0,06765 |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6025 | 2 | 0,022222 | 1,80E-03 | 14,2 | 154,470922445 | 0,022222 |  | 154,470922445 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6026 | 2 | 0,011112 | 4,50E-03 | 7,1 |  | 0,011112 |  |  | 0,011112 |  |  | 0,011112 |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6027 | 2 | 0,08678772 | 0,67486144 | 55,6 |  | 0,08678772 |  |  | 0,08678772 |  |  | 0,08678772 |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6031 | 2 | 0,03614 | 0,28102 | 23,1 |  | 0,03614 |  |  | 0,03614 |  |  | 0,03614 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,15626172 | 0,96218504 |  |  | 0,15626172 |  |  | 0,13403972 |  |  | 0,13403972 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,15626172 | 0,96218504 | 100 |  | 0,15626172 |  |  | 0,13403972 |  |  | 0,13403972 |  |  |  |
| ***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | 3 | 9,50E-07 | 4,71E-06 | 32,8 | 1,86E-03 | 9,50E-07 |  | 1,86E-03 | 9,50E-07 |  | 1,86E-03 | 9,50E-07 |  | 1,86E-03 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | 3 | 9,50E-07 | 4,71E-06 | 32,8 | 1,86E-03 | 9,50E-07 |  | 1,86E-03 | 9,50E-07 |  | 1,86E-03 | 9,50E-07 |  | 1,86E-03 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | 3 | 2,38E-07 | 1,33E-06 | 8,2 | 1,65E-03 | 2,38E-07 |  | 1,65E-03 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | 3 | 7,60E-07 | 1,29E-05 | 26,2 | 1,19E-03 | 7,60E-07 |  | 1,19E-03 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 2,90E-06 | 2,37E-05 |  |  | 2,90E-06 |  |  | 1,90E-06 |  |  | 1,90E-06 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,90E-06 | 2,37E-05 | 100 |  | 2,90E-06 |  |  | 1,90E-06 |  |  | 1,90E-06 |  |  |  |
| ***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | 3 | 9,53E-03 | 0,033634958 | 32,8 | 18,6787250635 | 9,53E-03 |  | 18,6787250635 | 9,53E-03 |  | 18,6787250635 | 9,53E-03 |  | 18,6787250635 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | 3 | 9,53E-03 | 0,033634958 | 32,8 | 18,6787250635 | 9,53E-03 |  | 18,6787250635 | 9,53E-03 |  | 18,6787250635 | 9,53E-03 |  | 18,6787250635 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | 3 | 2,38E-03 | 9,49E-03 | 8,2 | 16,5526903101 | 2,38E-03 |  | 16,5526903101 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | 3 | 7,62E-03 | 0,092187558 | 26,2 | 11,9761329322 | 7,62E-03 |  | 11,9761329322 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 0,02905125 | 0,168946236 |  |  | 0,02905125 |  |  | 0,01905 |  |  | 0,01905 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,02905125 | 0,168946236 | 100 |  | 0,02905125 |  |  | 0,01905 |  |  | 0,01905 |  |  |  |
| ***Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)(2735) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6024 | 2 | 2,22E-04 | 5,44E-05 | 100 | 1,54457019923 | 2,22E-04 |  | 1,54457019923 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 2,22E-04 | 5,44E-05 |  |  | 2,22E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,22E-04 | 5,44E-05 | 100 |  | 2,22E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | 3 | 0,230158334 | 0,80722252 | 31,7 | 451,345327229 | 0,230158334 |  | 451,345327229 | 0,230158334 |  | 451,345327229 | 0,230158334 |  | 451,345327229 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | 3 | 0,230158334 | 0,80722252 | 31,9 | 451,345327229 | 0,230158334 |  | 451,345327229 | 0,230158334 |  | 451,345327229 | 0,230158334 |  | 451,345327229 |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | 3 | 0,057539584 | 0,22772562 | 8 | 399,972667518 | 0,057539584 |  | 399,972667518 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | 3 | 0,184126666 | 2,212456222 | 25,5 | 289,386539158 | 0,184126666 |  | 289,386539158 |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6023 | 2 | 0,020602152 | 0,047745936 | 2,9 |  | 0,020602152 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Снижение выработки тепло-и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) |
|  | ВСЕГО: |  | 0,72258507 | 4,102372818 |  |  | 0,72258507 |  |  | 0,460316668 |  |  | 0,460316668 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,72258507 | 4,102372818 | 100 |  | 0,72258507 |  |  | 0,460316668 |  |  | 0,460316668 |  |  |  |
| ***Взвешенные частицы (116)(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6030 | 2 | 8,92E-03 | 0,3468 | 100 |  | 4,46E-03 | 50 |  | 4,46E-03 | 50 |  | 4,46E-03 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 8,92E-03 | 0,3468 |  |  | 4,46E-03 |  |  | 4,46E-03 |  |  | 4,46E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 8,92E-03 | 0,3468 | 100 |  | 4,46E-03 |  |  | 4,46E-03 |  |  | 4,46E-03 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)(2907) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6029 | 2 | 7,85E-03 | 0,010368 | 100 |  | 7,85E-03 |  |  | 7,85E-03 |  |  | 7,85E-03 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 7,85E-03 | 0,010368 |  |  | 7,85E-03 |  |  | 7,85E-03 |  |  | 7,85E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 7,85E-03 | 0,010368 | 100 |  | 7,85E-03 |  |  | 7,85E-03 |  |  | 7,85E-03 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6021 | 2 | 0,20256 | 0,0437501952 | 33,3 |  | 0,10128 | 50 |  | 0,10128 | 50 |  | 0,10128 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6022 | 2 | 0,4052 | 6,2275 | 66,7 |  | 0,2026 | 50 |  | 0,2026 | 50 |  | 0,2026 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 0,60776 | 6,2712501952 |  |  | 0,30388 |  |  | 0,30388 |  |  | 0,30388 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,60776 | 6,2712501952 | 100 |  | 0,30388 |  |  | 0,30388 |  |  | 0,30388 |  |  |  |
| ***Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)(2930) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6030 | 2 | 4,40E-03 | 0,171 | 100 |  | 2,20E-03 | 50 |  | 2,20E-03 | 50 |  | 2,20E-03 | 50 |  | Сокращение работ по пересыпке и загрузке материалов, приостановка ремонтных работ |
|  | ВСЕГО: |  | 4,40E-03 | 0,171 |  |  | 2,20E-03 |  |  | 2,20E-03 |  |  | 2,20E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 4,40E-03 | 0,171 | 100 |  | 2,20E-03 |  |  | 2,20E-03 |  |  | 2,20E-03 |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,0468752848 | 82,3883744352 |  |  | 12,7331685848 | 2 |  | 10,1009617208 | 23 |  | 8,808955548 | 32 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 13,0468752848 | 82,3883744352 | 100 |  | 12,7331685848 | 2 |  | 10,1009617208 | 23 |  | 8,808955548 | 32 |  |  |

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

Таблица 3.20

| Наименование мероприятий | Наименование вещества | N источника выброса на карте схеме объекта | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки выполнения мероприятий |  | Затраты на реализацию мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  | начало | окон-чание | капиталовлож. | основная деятельность |
|  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пылеподавление | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6001 | 0,20256 | 0,0437501952 | 0,20256 | 0,0437501952 | 1кв 2025 | 4кв 2025 |  |  |
|  |  | 6002 | 0,2026 | 3,11375 | 0,2026 | 3,11375 |  |  |  |  |
|  |  | 6021 | 0,20256 | 0,0437501952 | 0,20256 | 0,0437501952 | 1кв 2026 | 4кв 2026 |  |  |
|  |  | 6022 | 0,4052 | 6,2275 | 0,4052 | 6,2275 |  |  |  |  |
|  | В целом по объекту в результате всех мероприятий: |  | 1,01292 | 9,4287503904 | 1,01292 | 9,4287503904 |  |  |  |  |

- 3.14. Мероприятия по предотвращению выбросов в атмосферный воздух

Вторым этапом оценки величины и значимости воздействий на атмосферный воздух является разработка комплекса смягчающих мероприятий. В соответствие с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденными приказом МООС РК от 29 октября 2010 года, №270-п., вариативность мер по снижению и предотвращению воздействий включает: предотвращение у источника; снижение у источника; уменьшение на месте; ослабление у рецептора; восстановление или исправление; компенсация возмещением.

В соответствие со спецификой намечаемой деятельности определено, что основными источниками воздействия на атмосферный воздух на проектируемом объекте будут являться: буровая техника, горнодобывающая техника и автотранспорт и вспомогательное оборудование (дизельная электростанция). Применение мер по смягчению оказываемого машинами и механизмами воздействия на атмосферный воздух не предусматривается ввиду отсутствия в практике технологий, позволяющих исключить или снизить воздействие. В целях смягчения оказываемого объектом воздействия на атмосферный воздух проектом предусмотрено пылеподавление на рабочих площадках и отвалах, а также полив технологических дорог, что в значительной степени будет способствовать снижению оказываемого на атмосферный воздух воздействия (указанное снижение воздействия учтено при расчетах валовых выбросов в атмосферу путем использования соответствующих коэффициентов уточнения времени потенциального воздействия).

В целом, для создания нормальных санитарно-гигиенических условий труда и обеспечения минимального уровня воздействия на атмосферный воздух проектом предусмотрено осуществление следующих мероприятий превентивного характера:

- для борьбы с пылью применять орошение водой автодорог и рабочих площадок;

- для предупреждения загрязнения воздуха производить проверку двигателей ДЭС и всех машин на токсичность выхлопных газов;

- запрещать выпуск на линию автомашин и техники, в которых выхлопные газы не соответствуют действующим нормам.

- соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ.

В комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на снижение воздействия на атмосферный воздух включаются:

- при проведении технического обслуживания двигателей техники, ДЭС, автотранспорта производится диагностика выхлопных газов;

- при инструктаже обслуживающего персонала, водителей обращается особое внимание о необходимости работы двигателей на оптимальных режимах, с целью уменьшения выбросов;

- при выпуске промышленностью нейтрализаторов выхлопных газов соответствующих используемым машинам прорабатывается возможность их установки на ДЭС и автомобилях.

Таким образом, остаточные воздействия намечаемой деятельности, используемые при оценке величины и значимости воздействий на воздушную среду, ввиду отсутствия возможных смягчающих мероприятий, принимаются на уровне определенных первоначальных воздействий. С учетом специфики намечаемой деятельности принимается, что проектируемая технологическая схема производства работ соответствует современному опыту в данной сфере хозяйства.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

  - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству воды

На всех этапах строительства скважин предусматривается использовать привозную воду как для технических, так и для питьевых и хозбытовых нужд персонала.

Расход воды на хозбытовые и питьевые нужды для одного человека – 150 л/сут (СП №26 от 20.02.2023 г.).

Расход питьевой воды и воды для бытовых нужд при норме 150 литров на 1 человека в сутки (СП №26 от 20.02.2023 г.) приведен в таблице 4.2.

Емкости объемом 15-20 м3 изготовляются из материалов, разрешенных Минздравом Республики Казахстан. Температура питьевой воды на пунктах раздачи должна быть не выше +20°С и не ниже +8°С. Расчет потребляемой воды во время проведения работ производился с учетом потребления воды для нужд полевого лагеря.

Вода, используемая на хозбытовые нужды и приготовления пищи в столовой должна соответствовать требованиям санитарных правил и норм Республики Казахстан.

Вода для производственных нужд предназначена для приготовления бурового раствора, тампонажного раствора, обмыва бурового оборудования и рабочей площадки, затворения цемента и для других технических нужд.

Обслуживание всех работ на участке предусматривается приезжающими бригадами при двухсменном круглосуточном режиме вахтовым методом. Проживание вахт предполагается во временном полевом лагере буровиков. Хозяйственно-бытовые стоки от полевого лагеря будут отводиться в специальные емкости.

Для хранения хоз. бытовой воды проектом предусмотрен резервуар емкостью 50 м3 (1 резервный).

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды зависит от количества персонала и продолжительности работ на рассматриваемой скважине. При расчете суточной численности персонала учтены как работники, непосредственно участвующие в производственном процессе, так управленческий и обслуживающий персонал и технические работники, обеспечивающие функционирование бытового комплекса (временного лагеря).

Показатели качества воды, используемой для технологических целей и обеспечения жизнедеятельности персонала, приведены в таблице 4.1.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ

Таблица 4.1.

| Вид потребления | Требования к качеству воды |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Приготовление растворов | Может использоваться техническая вода без механических примесей |
| 2. Промывка вибросит, прессовка бурильного инструмента и обсадных труб, испытание скважин, охлаждение штоков бурильных насосов, гидротормоза, обмыв бурового оборудования | С целью предотвращения коррозии оборудования должна использоваться вода с низкой минерализацией |
| 3. Хозяйственно-питьевые нужды | Соответствие ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости" |
| 4. Получение пара | Соответствие ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости" |

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Таблица 4.2.

| Нормативная потребность воды, м3 | Ед. измер. | Расход воды, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сут. |  | скв. №6-С |
| Техническая вода |  |  |  |  |
| при бурении и креплении - 43 | сут. | 30 |  | 1 290,00 |
| при подготовительных работах к бурению – 20 | сут. | 2 |  | 40,00 |
| В период испытания – 20 | сут. | 90 |  | 1 800,00 |
| Всего |  |  |  | 3 130,00 |
| Вода для хозбытовых нужд 0,15 м3 на 1 человека (СНиП РК 4.01-02-2009) |  |  |  |  |
| Буровая бригада 30 человек | сут. | 35 |  | 157,50 |
| Бригада в период освоения 20 человек | сут. | 90 |  | 270,00 |
| Всего |  | 115 |  | 427,50 |
| Итого за период реализации проекта |  |  |  |  |
| Техническая вода |  |  |  | 3 130,00 |
| Вода для хозбытовых нужд на период бурения и испытания |  |  |  | 427,50 |

Водоотведение: В процессе хозяйственно-бытовой и производственной деятельности образуются следующие виды сточных вод:

- производственные стоки;

- хозяйственно-бытовые сточные воды

- буровые сточные воды

Технологией проведения буровых работ предусмотрено рациональное использование сырьевых ресурсов. Применение комплекса очистки буровых шламов позволяет разделить буровые отходы на жидкую и твердую (пастообразную) фракции.

Твердая (пастообразная) – это буровой шлам. Жидкая фракция – это очищенный буровой раствор, который вывозится сторонними организациями.

Образующиеся буровые сточные воды после промывки буровой площадки и оборудования, остатки цементных растворов и сточные воды после мытья полов в бытовых помещениях собираются в ёмкости и после отстаивания используются повторно. По окончании строительства скважины, отстоявшийся шлам вывозится на полигон отходов вместе с буровым шламом, после окончания бурения на скважине буровые сточные воды вывозятся на полигон отходов.

Буровые сточные воды по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивают высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты.

Для снижения выбросов твердых частиц с поверхности транспортных дорог, отвала ПСП, отвала вскрышной породы, при производстве буровых, погрузочно-выемочных, транспортных работ, при формировании отвалов и складов, а также для уменьшения сдувания твердых частиц с их поверхности предусмотрено предварительное увлажнение и орошение(полив) поверхности водой. Пылеподавление производится в течение всего периода строительства, для каждой поверхности отдельно. Площадь поверхностей поливов

взяты по усредненным показателям, учитываю опыт составления предыдущих работ.

Хозбытовые сточные воды

Для отвода хозбытовых сточных вод от санитарных приборов, установленных в жилых вагончиках, от столовой и от прачечной, на территории полевого лагеря предусматривается система хозбытовой канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки от полевого лагеря будут отводиться в специальные гидроизолированные емкости (септики). По мере накопления стоки откачиваются и вывозятся автоцистернами специализированными организациями на договорной основе.

Учет объемов сточных вод ведется по количеству рейсов и объему автоцистерны спецавтотранспорта.

В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. Все сточные воды, накопленные на территории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по договору.

Производственные стоки представлены пластовой водой, образующейся в процессе подготовки нефти. Далее вода поступает на сепаратор. После сепарации пластовая вода собирается в подземную дренажную емкость. По мере накопления вода вывозится по договору.

Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. Буровые сточные воды в процессе могут использоваться.

Расчет объема сточных вод произведен согласно Приказу Министра ООС РК «Об утверждении методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» от «3» мая 2012г №129-Ө:

Буровые сточные воды собирается в металлическую емкость и вывозится согласно договору со специализированной организацией на дальнейшую утилизацию.

ОБЪЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Таблица 4.3.

| Потребители | Расход воды, м3 |
| --- | --- |
|  | 2025-2026 гг. |
| Техническая вода | 3130 |
| Вода для хозбытовых нужд на период бурения и испытания | 427,5 |

Как уже было указано, применяется оборотное водоснабжение, очищенные сточные воды используются на последующей скважине, а остатки буровых сточных вод с последней скважины будут вывозиться специализированной организацией по договору.

  - Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Участок работ характеризуется отсутствием сетей водопровода. На весь период изоляционно-ликвидационных работ предусматривается использовать привозную воду как для технических, так и для питьевых и хозбытовых нужд персонала.

На стадии подготовительных работ должны быть заключены договора с соответствующими организациями на доставку технической и питьевой воды.

Обслуживание работ по бурению и испытанию объектов скважины на участке «Саркрамабас» предусматривается приезжающей бригадой подрядчика. Проживание предполагается в полевом лагере. Хозяйственно-бытовые стоки от полевого лагеря будут отводиться в специальные емкости.

Для хозяйственно бытовых и питьевых нужд, работающего персонала питьевая вода будет доставляться к месту работы в закрытых емкостях, которые будут снабжены кранами.

Емкости изготовляются из материалов, разрешенных Минздравом Республики Казахстан. Питьевая вода соответствует качеству ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Для хранения хоз. бытовой воды проектом предусмотрен резервуар емкостью 50 м3 (1 резервный).

Вода, используемая на хозбытовые нужды и приготовления пищи в столовой должна соответствовать требованиям санитарных правил и норм Республики Казахстан.

  - Поверхностные воды

Глубокое внутриконтинентальное положение, резкая континентальность климата обуславливают относительную бедность территории поверхностными водами и их низкую водность. Наиболее значительной рекой района является Эмба. Эмба образуется от слияния трех речек: Джанай, Джаланаш, Кундызды, берущих начало на юго-западном склоне Мугалжарских гор на абсолютной высоте 350-450м. Верхнее течение проходит по степи, нижнее по пустынным и полупустынным землям Прикаспийской низменности. Река не доходит и теряется в 5 км от Каспийского моря. Берега сложены песчаными и супесчаными грунтами, русло с плесами и перекатами. В многоводные годы озера в нижнем течении сливаются и впадают в Каспийское море. Крупный приток – р. Темир.

Несмотря на значительное протяжение река Эмба бедна водой. Основными источниками питания реки являются талые снеговые воды, вследствие чего большая часть годового стока (60-90%), приходится на весенний период. Весной она многоводна, а летом на самом нижнем 100 км участке представляет собой ряд разобщенных плесов со стоячей водой. В низовьях реки к концу лета сток прекращается вследствие пересыхания мелководных участков.

Эмба замерзает в ноябре, ледоход начинается в верхнем течении в марте, в нижнем – в апреле. Весенний ледоход продолжается обычно 2-3 дня. Зимой река замерзает на всем протяжении. Толщина льда на плесах 0,7-0,8 м.

Химическое качество р. Эмбы значительно различается не только по сезонам, но и по длине реки. В верховье отмечается преобладание гидрокарбонатных ионов и ионов кальция. Ниже по реке минерализация воды в половодье составляет от 300-400 мг/л, преобладание гидрокарбонатных ионов слабо выражено, вода умеренно-жесткая. В периоды летней и зимней межени минерализация воды увеличивается до 800 мг/л – 1500 мг/л, вода становится очень жесткой.

Согласно Водному Кодексу РК, а также Приказу Министра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015 года №19-1/446 Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.09.2020 г.) минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу принимается от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне до уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья (включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки) и плюс следующие дополнительные расстояния:

для малых рек (длиной до 200 км) ‒ 500 м;

для остальных рек:

- с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе ‒ 500 м;

- со сложными условиями хозяйственного использования и при напряженной экологической обстановке на водосборе ‒ 1000 м.

В пределах водоохранных зон запрещается: производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых работ и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с государственными контролирующими органами, местной администрацией другими специально уполномоченными органами.

Минимальная ширина водоохранных полос определяется с учетом форм и типа речных долин, крутизны прилегающих склонов, прогноза переработки берегов и состава сельхозугодий и для всех водных объектов. В пределах водоохраной полосы устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности.

Таким образом, для реки Эмба водоохранная зона принята размером 500 м.

В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод, сточные воды, накопленные на территории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по договору.

Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений не предусматривается проектом.

Ввиду отсутствия предложений по установлению нормативов допустимых сбросов (НДС), разработка и реализация водоохранных мероприятий, направленных на достижение НДС не предусматривается проектом.

Возможность изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока не рассматривается.

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Загрязнение поверхностных и подземных вод в значительной степени обусловлено загрязнением окружающей среды в целом. Загрязняющие вещества попадают из окружающей среды в процессе природного круговорота. С поверхности земли вместе с атмосферными осадками они просачиваются в грунтовые воды и в результате взаимосвязи просачиваются в горизонты подземных вод.

Основное воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды в районе непосредственного осуществления планируемых работ и в зоне гидрологического влияния может выражаться в изменении формирования стока и интенсивности эрозионных процессов; загрязнения водного объекта ливневым и снеговым стоком от производственных объектов, строительной техники и транспорта; переувлажнение территорий водой и т.д.

Состояние подземных вод определяется изменением их уровня и химического состава. Потенциальными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе реализации проектируемых работ:

- фильтрация атмосферных осадков, насыщенных продуктами газовых выбросов и загрязнениями, содержащимися в почве, через зону аэрации;

- утечка нефтепродуктов при транспортировке, хранении, мест образования отходов;

- фильтрация хозяйственно-бытовых сточных вод из септика.

С перечисленными объектами разработки могут быть связаны различного рода проливы нефтепродуктов, технологических жидкостей, образование производственных и хозбытовых сточных вод, которые являются потенциальными загрязнителями подземных вод.

Выбросы больших количеств сернистого ангидрида, оксидов углерода и азота обуславливают образование кислотных дождей с рН<4. Такие осадки могут существенно изменить состав подземных вод. Попадая на почву, большинство загрязнений сорбируется на геохимических барьерах в зоне аэрации и не попадает в грунтовые воды. Однако, при наполнении сорбционной емкости пород, может произойти загрязнение грунтовых вод с последующим перетеканием эмиссий в более глубокие горизонты.

Возможность загрязнения подземных вод при проведении проектируемых работ в значительной степени определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного горизонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизонта. Степень защищенности грунтовых вод определяет сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологического состава.

Сброс сточных вод на рельеф местности отсутствует.

В целом предложенная программа бурения/испытания объектов скважин, технология, конструкции скважины и цементажей обеспечивает адекватную изоляцию и защиту подземных вод от загрязнения.

Таким образом, по масштабу влияния на водоносные горизонты бурение скважины является локальным, а по воздействию с учетом природоохранных мероприятий незначительным.

При применении проектируемых схем водоотведения, соблюдения технологического регламента, культуры производства и быстрой ликвидации нештатных ситуаций, влияние проекта на гидросферу носит характер «косвенного воздействия», небольшой продолжительности и малой зоны концентрированного распространения.

Реализация намеченных мероприятий, надлежащее управление строительными работами, сбор сточных вод с буровых площадок и предупреждение аварийных ситуаций, гарантируют предотвращение негативного влияния на объекты гидросферы.

Таким образом, предусмотренные в данном разделе проекта решения по водоснабжению, водоотведению и утилизации сточных вод - соответствуют требованиям законодательных и нормативных документов Республики Казахстан в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов.

В целом на период реализации намечаемой деятельности при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не

ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

В целом воздействие на поверхностные воды, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- - пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);

- - временной масштаб – продолжительный (3 балла);

- - интенсивность воздействия (обратимость изменения) - незначительная (1 балл).

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

  - Подземные воды

В гидрогеологическом отношении территория геологического отвода КОМПАНИИ расположена в юго-восточной части Прикаспийского артезианского бассейна, где выделяются два крупных гидрогеологических этажа: надсолевой и подсолевой, а также этажи нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Каждый из выделенных этажей содержит большое количество водоносных комплексов и горизонтов.

Гидрологический этаж подсолевого палеозоя, верхнепермско-мезозойский и покровный разделяются регионально выдержанными водоупорными породами – сульфатно-галогенной толщей кунгурского яруса нижней перми и глинами палеогена.

В основу выделения водоносных комплексов положено представление об их сравнительной гидродинамической изоляции. В каждом из них различаются водовмещающая толща – коллектор и (слабопроницаемые) непроницаемые водоупоры.

Значительная роль в формировании гидрохимического облика пластовых вод принадлежит ионному обмену. Этот процесс содействует преобразованию структуры диффузионного пограничного слоя, изменению соотношении анионов и катионов в атмосферных осадках и инфильтрационных подземных водах начальной стадии метаморфизации.

Химический состав пластовых вод в подсолевом отложении относится преимущественно к хлоридно-кальциевому типу с широким диапазоном концентрации растворенных солей. В основном среднеметаморфизованных, обогащенные микроэлементами.

В нижних частях надсолевого гидрогеологического этажа в следствии замедления водообмена и на контакте с каменными солями кунгура формируются хлоридно-натриевые рассолы выщелачивания с высокой минерализацией.

Химический состав подсолевого гидрогеологического этажа формируется приемущественно в условиях элизионного режима. Как известно элизионные процессы проявляются при длительных прогибаниях бассейнов и накоплении в них мощных осадочных толщ. Песчано-глинистые породы сами становятся источником газоводных флюидов, в них глины уподобляются пористой губке, насыщенной морской сингенетичной водой и разнообразными газовыми составляющими. По мере погружения они сжимаются и отдают газоводные растворы в жесткие пласты и дренирующие зоны разломов.

Подземные воды региона, залегая в мощных осадочных образованиях, отмечаются большим разнообразием размещения, производительности, особенностями гидродинамики. Это обусловлено в первую очередь структурным и гипсометрическим положениями водоносных образований их литолого-фациальным составом и степенью гидрогеологической закрытости недр.

Источником водных ресурсов на территории Мугалжарского района является грунтовая вода. Она используется для питьевых целей в населенных пунктах и для животноводства. Вкусовые качество воды остаются низкими из-за высокого содержания минеральных веществ. Местная вода остается пригодной для животноводческих целей.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения

Учитывая потенциальную опасность загрязнения подземных вод, которая возникает в процессе реализации работ, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативных воздействий:

- прогнозирование возможных аварийных ситуаций и предложение мер по их

- предотвращению;

- обеспечение технической безопасности в аварийных ситуациях;

- организация территории площадок хранения нефтепродуктов, исключающие

- попадание нефтепродуктов на почву.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

Под охраной подземных вод понимается система мер, направленных на предотвращение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения вод, а также на сохранение и улучшение их качественного и количественного состояния.

В целях предупреждения загрязнения и истощения подземных вод на период бурения и испытания объектов скважины на участке «Саркрамабас» предусматриваются следующие мероприятия:

К мероприятиям по предупреждению истощения подземных вод относят:

- запрещение использования подземных вод для нужд технического водоснабжения объектов полевого лагеря; рациональное использование воды;

- отказ от размещения водоемких производств в районах с недостаточной обеспеченностью водой;

- повторное использование сточных вод с пременением оборотных систем на территории специализированной компании.

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:

- предупреждение грубых нарушений технологии проведения буровых работ и системы распределения нефтепродуктов.

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в водные объекте и на рельеф местности.

- отвод загрязненного поверхностного стока с территории промплощадки в специальные накопители или очистные сооружения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организацию зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод;

- четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и потребления.

Мероприятия по охране поверхностных вод от истощения и загрязнения

Согласно «Правил охраны поверхностных вод Республики Казахстан», для охраны водного объекта необходимо выполнение следующих мероприятий и требований:

- на поверхностные воды не должно быть плавающих примесей, пятен масел, нефтепродуктов;

- запахи и привкусы не должны присутствовать в воде, кислотность воды должна находится в пределах 6,5-8,5;

- в воде не должны содержаться ядовитые вещества в концентрациях, оказывающих вредное действие на людей и животных;

- количество растворенного в воде кислорода должно быть не менее 4 мг/л; БПК  полное при 200С не должна превышать 3 мг/л;

- минеральный осадок не должен быть более 1000 мг/л, в том числе хлоридов 350 и сульфатов 500 мг/л;

- категорически запрещается сбрасывать в водоемы радиоактивные сточные воды;

- исключить попадание строительного мусора, твердых бытовых отходов, жидких стоков, ГСМ и нефтепродуктов в морскую воду.

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия будут минимальными при условии выполнения вышеизложенных рекомендаций.

При соблюдении и выполнении мероприятий, описанных выше, воздействие на подземную гидросферу будет минимальным и при безаварийном ведении работ исключается возможность загрязнения подземных вод.

Рекомендации по охране подземных вод:

- Применение технологии цементирования, обеспечивающей подъем цементного кольца до проектных отметок и исключающей межпластовые перетоки в зонах активного водообмена после цементирования;

- Для предупреждения загрязнения водоносных горизонтов по стволу скважины должна быть установлена промежуточная колонна;

- Буровые сточные воды необходимо максимально использовать в оборотном водоснабжении (для повторного приготовления бурового раствора);

- Во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ и т.д.), покрываются изолирующими материалами.

- Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии. Сыпучие химические реагенты затариваются и хранятся под навесом для химических реагентов, обшитых с четырех сторон. Жидкие химические реагенты хранятся в цистернах на площадке ГСМ. Отработанные масла собираются в специальные емкости и вывозятся для дальнейшей регенерации.

- Для предотвращения подтопления ливневыми осадками и паводковыми водами, производственная площадка буровой обваловываются грунтом; покрытие площадок предусматривается из гравийного грунта, уложенных на гидроизоляционный слой из уплотнённого насыпного грунта.

- Для сбора, транспортировки буровых сточных вод к накопителю предусматривается установка системы железобетонных или металлических лотков.

- Для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод химическими реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре (мешки, бочки).

Запрещается сброс пластовой воды на дневную поверхность, приводящие к загрязнению подземных вод, а также слив жидкостей, содержащих сероводород, без нейтрализации.

В целом на данный проектный период, при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер, предусматриваемый на контрактной территории ТОО «AOC Trade Group», в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

Воздействие проектируемых работ может наблюдаться преимущественно в верхней зоне, ограниченной водосодержащей толщей. Проектом предусматривается проведение работ в герметизированной и замкнутой системе. Воздействие на более глубокие горизонты может наблюдаться при аварийных ситуациях.

Территория участка не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие не рассматривается.

В целом на период реализации намечаемой деятельности при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не

ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

В целом воздействие на подземные воды, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);

- временной масштаб – продолжительный (3 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 12 баллов – воздействие среднее.

При воздействии «среднее» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

- 4.5. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в пруды-накопители проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается. Все сточные воды передаются специализированным подрядным организациям.

- 4.6. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в пруды-накопители проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии не предполагается.

- 5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

- 5.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

ТОО «AOC Trade Group» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г. Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га.

С 1997 по 2006 гг поисково-разведочные работы на площади Саркрамабас проводило ТОО «Акмай». Поднятие Саркрамабас было выявлено в результате проведения детальных сейсморазведочных работ, проведенных в 1994-1996г.г.

Ближайшими населенными пунктами являются поселок Сага, расположенный более 3 км к востоку от участка работ.

- 5.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах (виды, объемы, источники получения)

Необходимость в изъятие земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности при реализации намечаемой деятельности отсутствует.

- 5.3. Прогнозирование воздействия работ по бурению и испытанию объектов скважины №6-С  на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Охрана недр при реализации намечаемой деятельности должна проводиться в соответствии с Законом «О недрах и недропользовании».

Мероприятия по охране недр должны, прежде всего, быть направлены на высокую экологическую и экономическую эффективность при минимальном отрицательном воздействии на состояние окружающей среды.

Мероприятия по охране недр в процессе бурения скважины предусматривают:

- рациональное и комплексное использование природных ресурсов на всех этапах технологического процесса;

- защита недр от обводнения, пожаров и других стихийных бедствий, усложняющих реализацию намечаемой деятельности;

- изоляцию пробуренных скважины;

- герметичность обсадных колонн и надежность их цементирования;

- правильное выполнение работ по ликвидации и консервации скважины.

Общими экологическими требованиями на стадиях недропользования являются:

- сохранение земной поверхности;

- предотвращение техногенного опустынивания;

- предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов и отходов производства;

- изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

- предотвращения истощения и загрязнения подземных вод;

- применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

- очистка и повторное использование буровых растворов;

- ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов в окружающей природной среде экологически безопасным способом;

К числу требований, предъявляемых к цементному камню, следует отнести способность тампонажного раствора при твердении создавать непроницаемые контакты между стенками скважины и тампонажным камнем. Практика показывает, что цементирование скважин раствором из чистого портландцемента имеет ряд отрицательных моментов. Вследствие недостаточной седиментационной устойчивости раствора камень имеет низкие деформативные и адгезионные свойства, высокую проницаемость и недолговечность. Прочностные свойства камня резко снижаются при температуре 80 °С вследствие перекристаллизации гидратов и образования свободной извести. При введении песка (до 40%), а также аэросила (0,03-0,05%), глинопорошка или бентонитовой глины (3%) значительно увеличиваются срок службы цементного камня и повышаются его прочностные свойства по отношению к агрессивным средам (солевой коррозии).

Газопроницаемость такого камня на порядок ниже, чем образцов из стандартного портландцемента.

Поверхностные геомеханические нарушения не имеют площадного характера и связаны с земляными работами. Данные работы не приведут к образованию новых форм рельефа, существенному перераспределению поверхностного стока и нарушению режима подземных вод ввиду незначительного объема перемещаемого грунта.

Изменение физико-механических свойств пород, слагающих продуктивные пласты, не произойдет.

В целом воздействие в процессе бурения скважины на недра (геологическую среду), при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- - пространственный масштаб воздействия – ограниченное (2 балла);

- - временный масштаб – продолжительное (3 балла);

- интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 12 баллов – воздействие среднее.

При воздействии «среднее» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Иное прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы представлено в соответствующих разделах настоящего РООС.

- 5.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий проектными решениями не предусматривается.

- 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

- 6.1.Виды и объемы образования отходов

Источниками образования отходов производства и потребления (ОПП) являются: площадки ликвидируемых скважин, сервисные службы, пункты питания и т.д.

Отходы производства

В процессе бурения/испытания скважины образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы образуются:

- при промывке скважин, отходы промывочной жидкости;

- при вспомогательных работах.

В процессе ведения работ будет предусмотрена технология сбора отходов в специальные металлические емкости (безамбарный метод бурения).

Основными отходами при производстве работ являются:

- Отходы промывочной жидкости;

- Металлолом;

- Строительный мусор.

Отходы промывочной жидкости по минеральному составу не токсичны, состоят из воды и глинистого раствора, а в процессе промывки его частицы адсорбируют на своей поверхности токсичные вещества. В процессе промывки, нефть, химические реагенты, применяемые для приготовления бурового раствора. Содержание химических реагентов в нем может достигать 15%.

Металлолом К этому виду отходов будут относиться металлические отходы в виде бурильных и обсадных труб, обрезков балок, швеллеров, проволока, собранные в процессе технической рекультивации.

При сдаче во вторичное использование металлолом в обязательном порядке должен пройти радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных при бурении и испытании скважин

Отработанные масла. Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе будут образовываться отработанные моторные масла.

Сбор отработанных моторных масел будет производиться в специальные емкости или контейнеры. По окончании работ на скважине будет производиться их вывоз с мест сбора для утилизация на специально оборудованном полигоне или сдаваться специализированным организациям.

Использованная тара. В этот вид отходов входят использованные или вышедшие из строя металлические или пластмассовые бочки, банки, вёдра, использованные грузовые ящики и поддоны и т.п.

Временное складирование будет осуществляться на специально оборудованной площадке в пределах земельного отвода под промплощадку. По мере накопления предполагается вывоз на спецполигон для утилизации по договору.

Отходы потребления

Источниками образования отходов потребления являются столовая, жилые корпуса, офисы (пищевые отходы, вторсырье, горючие неутильные вещества).

Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Для сбора ТБО следует предусмотреть стандартные контейнеры. Вывоз этих отходов для захоронения на ближайший полигон должен осуществляться по мере заполнения контейнеров по договору со специализированной организацией.

Расчет объемов образования отходов

Расчет количества отходов, образовавшихся при бурении/испытании произведен согласно Методике расчетов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от расконсервации скважин (приказ Министра ООС РК № 129-ө от 03.05.2012г.).

Расчет объема скважины:

Объем скважины (м3) рассчитывается по формуле:

VСКВ = К * L * π*D2/4,

где: К - коэффициент кавернозности (1,2 по техпроекту);

D - диаметр долота, м;

L - интервал буровой скважины, м.

Расчет объема бурового шлама:

Объем бурового шлама (м3) определяется по формуле:

Vш =1,2 * Vckv

где: 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы.

Количество шлама (тонн) определяется по формуле:

Wш = Vш*ρш

где ρш–1,75 плотность шлама, т/м3;

Расчет объема отработанного бурового раствора:

Объем отработанного бурового раствора (м3) определяется из расчета 25 % от объема исходного и наработанного бурового раствора:

VОБР = 0,25 *VСКВ *К1 + 0,5 • Vц,

где: К1 коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе (согласно РД 39-3-819-91, К1= 1,052);

Vц - объем циркуляционной системы буровой установки для неглубоких скважин равен 90.

Количество отработанного бурового раствора (тонн) определяется по формуле:

WОБР= vОБР * ρобр

где ρобр–1,26 плотность бурового раствора, т/м3;

Расчет объема буровых сточных вод:

Объем буровых сточных (м3) вод при внедрении оборотной системы водоснабжения рассчитывается по формуле:

VБСВ= 0,25 * Vобр

Количество буровых сточных вод (тонн) равно:

WБСВ = VБСВ  *  ρбсв

где ρбсв–1,08 плотность буровых сточных вод, т/м3

Отходы бурения в период бурения/испытания составляют 0,75 используемого бурового/промывочного раствора:

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОТХОДОВ БУРЕНИЯ

Таблица 6.1.

| Вид отхода | скв. №6-С | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Обьем бурового шлама, м3 | 85,91 | VБШ = 1,2хVп |
| Буровой шлам, тонн | 150,34 | уд. вес 1,75 т/м3 |
| Объем отработанного раствора, м3 | 135,38 | VОБР = VБШ х 1,052 + 0,5 х 90 |
| ОБР, тонн, | 170,58 | уд. вес 1,26 т/м3 |
| Объем буровых сточных вод, м3 | 33,84 | VБСВ =0,25хVОБР |
| БСВ, тонн | 36,55 | уд. вес 1,08 т/м3 |
| Общий объем выбуренной породы, м3 | 255,13 | Vвп = VБШ + VОБР + VБСВ |
| Отстоявшийся шлам из расчёта 20% от исходного объёма БСВ, м3 | 6,77 | отстоявшийся шлам из расчёта 20% от исходного объёма БСВ |
| Масса шлама буровых сточных вод, тонн | 9,00 | уд. вес 1,33 т/м3 |
| Общая масса выбуренной породы, тонн | 329,92 | Mвп = MБШ + MОБР + MШБСВ |

Расчет объёма отработанного масла

Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе и бензине будут образовываться отработанные моторные масла.

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

Объем отработанное масло образованного при работе транспорта на дизельном топливе определяется по формуле: Nd = Yd * Нd * ρ,

Таблица 6.2

| Объект | Расход диз.топлива, тонн | Расход диз.топлива, м3 | норма расхода масла | Плотность масла, т/м3 | Отработанное моторное масло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3 | тонн |
| скв. №6-С | 190,69 | 229,7 | 0,032 | 0,93 | 0,07 | 1,709 |
| Всего скв. №6-С |  |  |  |  |  | 1,709 |

Сбор отработанных моторных масел должен производиться в специальные емкости или контейнеры. По окончании работ на скважине будет производиться их вывоз с мест сбора и утилизация на специально оборудованном полигоне или сдаваться специализированным организациям.

Расчет объёма образования промасленной ветоши

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №110-п от 16.04.2012;

Ветошь промасленная образуется при использовании тканевого материала для протирки нефтяного оборудования, деталей и машин при ремонтах, а также использовании рукавиц.

Количество промасленной ветоши определяется в зависимости от поступающего объема ветоши Pcв (кг) и содержания в ветоши (См) нефтепродукта (12 %) и влаги (Св) (15 %) по формуле:

P отх.в = Pcв/(1-См/100-Св/100)=10кг/(1-12/100-15/100)=13,698 кг/1000=0,014 тонн

Pcв – сухая ветошь, т;

P отх.в  - промасленная ветошь, т;

РАСЧЕТ ОТХОДОВ ПРОМАСЛЕННОЙ ВЕТОШИ

Таблица 6.3.

| Структура | Объект | Кол. израсходо-ванного обти-рочного мате-риала, кг | % содержание нефтепродуктов в отходе | % содержание воды в отходе | Отходы промасленной ветоши, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| скв. №6-С | 1 скважина | 25 | 12 | 15 | 0,034 |
| Всего_скв. №6-С |  |  |  |  | 0,034 |

*Количество используемой (поступающей) ветоши принято ориентировочно, учитывая опыт работы на предприятиях-аналогах.

Расчет объёма отходов металлолома

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №110-п от 16.04.2012;

Металлолом образуется при ремонте бурового оборудования, вследствие истечения эксплуатационного срока службы оборудования, повреждения.

При бурении и испытании объектов скважины, учитывая предыдущий опыт работы, количество образования металлолома в процессе строительства скважины 0,5 тонн.

Исходя из вышесказанного нормы образования отходов на 1 скважину 0,5 тонн, включая огарки сварочных электродов.

При сдаче во вторичное использование металлолом будет в обязательном порядке проходить радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных при бурении и восстановлении скважин нефтегазовых месторождений.

Расчет образования использованной тары

Количество использованной тары включает отходы упаковочных материалов применяемых для временного хранения химических реактивов, компонентов бурового раствора и цемента.

РАСЧЕТ ОТХОДОВ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ТАРЫ

Таблица 6.4

| № п/п | Наименование тары | Материал тары | Вес тары, кг | Вес материала в таре, кг | Сырье | Скв. №6-С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расход мате-риала, тонн | Расход мате-риала, кг | Кол. тары, шт | Отходы, тонн |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,232 | 50 | Цемент | 20 | 20000 | 400 | 0,09 |
| 2 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 0,05 | 25 | Каустическая сода |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 3 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | КМЦ 700 |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | УЩР |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | ФХЛС |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | Бентонит | 74,39 | 74390 | 74 | 0,15 |
| 7 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | NaCl |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Полипропиленовые бочки | Полипропилен | 7 |  |  |  |  | 10 | 0,07 |
| 9 | Железные бочки | Металл | 17 |  |  |  |  | 20 | 0,34 |
| Итого 1 объект |  | Бумага |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
|  |  | Металл |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
|  |  | Полипропилен |  |  |  |  |  |  | 0,22 |

Расчет объёма твёрдых бытовых отходов

Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Объемы образования твёрдых бытовых отходов определены по нормам накопления мусора на 1 человека в год (0,36 тонн в год) для кварталов неблагоустроенного жилого фонда, принятым РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. Алматы, 1996.

РАСЧЕТ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Таблица 6.4.

| Скважина | Норма накопл. на чел. | Буровая бриг., чел. | Время бурения, сут. | ТБО, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | скв/год |
| скв. №6-С | 0,36 | 30 | 30 | 0,89 |
| Всего скв №6-С |  |  |  | 0,89 |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ ОТХОДОВ

Таблица 6.5

| Вид отхода | скв №6-С | Всего за период реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| Буровой шлам и шлам БСВ, тонн | 159,35 | 159,35 |
| Отработанный буровой раствор, тонн | 170,58 | 170,58 |
| Отработанные масла, тонн | 1,71 | 1,71 |
| Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,03 | 0,03 |
| Металлолом, тонн | 0,50 | 0,50 |
| Отходы использованной тары, тонн | 0,50 | 0,50 |
| Пищевые отходы, тонн | 0,324 | 0,324 |
| ТБО, тонн | 0,89 | 0,89 |
| Итого: | 333,88 | 333,88 |

ВИД, КОД ОТХОДОВ

Таблица 6.6.

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Отработанный буровой раствор | 01 05 05* | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Отработанные масла | 13 02 06* | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Промасленная ветошь и рукавицы | 15 02 02* | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Отходы использованной тары | 08 01 11* | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Металлолом | 16 01 17 | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| ТБО | 20 03 01 | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |

- 6.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домашних хозяйств, обязаны представлять отчетность по управлению отходами в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Характеристика всех видов отходов, образующихся на объекте и получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению

Всего в процессе производственной деятельности ТОО «AOC Trade Group», образуется 8 наименований отходов.

Отработанные масла образуются после истечения срока годности и в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятий автотранспорта, а также в процессе замены индустриальных масел в металлообрабатывающем оборудовании. По мере образования отработанные масла накапливаются в герметичных емкостях. В дальнейшем отработанные масла передаются по договору в специализированноепредприятие.

Промасленная ветошь. Процесс, при котором происходит образование отхода: различные вспомогательные работы, эксплуатация и ремонт станков, оборудования, спецтехники и автотранспорта. Опасным компонентом являются нефтепродукты.

Раздельный сбор и хранения отходов предусматривается в специальных контейнерах и на специально отведенных площадках, с последующей передачей сторонней организацией по договору.

Твердо-бытовые отходы собираются в металлических контейнерах, установленные на бетонные покрытия. Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий.

Буровой шлам образуется при бурении скважин. По мере накопления передается специализированным предприятиям. Хранится в металлических контейнерах

И передастся в специализированное предприятие.

Отработанный буровой раствор образуется при бурении скважин. По мере образования хранится в металлических контейнерах и передается специализированным организациям.

Тара из-под химреагентов образуется при расходовании химических реагентов в технологическом процессе производства. По мере накопления отходы передаются сторонним организациям.

Металлолом на предприятие образуется при проведении ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования. Лом черныхметаллов временно накапливается на площадках территории предприятия. По мере накопления передается в специализированное предприятие на договорной основе.

- 6.3. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Система управления отходами является основным информационным звоном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:

- уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;

- систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка).Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращение выбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторное использование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение.

Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоронения. Первым законодательным документом в области управленияотходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года,в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так называемая Иерархия управления отходами. Безопасноеобращение с отходами с учетом международного опыта основывается на следующих основных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):

- предотвращение образования отходов (уменьшая их количество и вредность,

- используя замкнутый цикл производства);

- утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ

- (повторное использование сырья);

- безопасное размещение отходов;

- приоритет утилизации над их размещением;

- исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных,

- токсичных, радиоактивных);

- размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения

- ущерба окружающей среде.

Рис. 6.1. Иерархия с обращениями отходами

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:

1 этап – появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;

2 этап – сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;

3 этап – идентификация отходов, которая может быть визуальной;

4 этап – сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;

5 этап - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;

6 этап – упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;

7 этап – складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться вкладирование и (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;

8 этап – хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;

9 этап – утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разкрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного пименения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.

В компании сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места ихутилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз идальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.

В систему управления отходами на предприятии также входит:

- расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствиис появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии.

- сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов

- вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения поразработанным и согласованным графикам.

- оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов

- регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных напредприятии.

- составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы

- заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.

Инвентаризация отходов

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

Учет отходов

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления иосуществлению взаимоотношений со специализированными организациями являетсяответственный по ООС на предприятии.

Каждое производственное подразделение ТОО назначает ответственного заобращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи нарегенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированныепредприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.

Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистический

орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей заразмещение отходов в ОС.

Сбор, сортировка и транспортировка отходов

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации,размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиямик обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные; «Зеркальные»)

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, хранения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации напредприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственномподразделении.

Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающейсреды.

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.

Утилизация и размещение отходов

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, прикоторых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов.

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливом электролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном для хранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

Производственный контроль при обращении с отходами

На территории предприятия предусмотрен производственный контроль забезопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащеесодержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а также ответственный за безопасное обращениес отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.

- 6.4.  Виды и количества отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно- территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения:

1) наименование, организационно-правовую форму, бизнес-идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства индивидуального предпринимателя;

2) наименование и краткую характеристику объекта;

3) вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами);

5) для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы для объектов III категории.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется:

1) перед началом намечаемой деятельности;

2) после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами).

В случае существенного изменения технологических процессов, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) декларант обязан в течение трех месяцев с даты внесения соответствующих существенных изменений представить новую декларацию о воздействии на окружающую среду.

Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения устанавливаются правилами выдачи экологических разрешений.

За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или предоставление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, лица несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Местные исполнительные органы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды сводные данные по принятым декларациям о воздействии на окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Информация по видам и количеству отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), представлено в разделе 4.1 настоящего РООС.

- 6.5. Внедрение малоотходных и безотходных технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду

Малоотходная технология - технология, позволяющая получать минимум твердых, жидких, газообразных и тепловых отходов и выбросов, не требующая каскада реутилизации.

Одним из основных условий на начальном внедрении малоотходной и безотходной технологии является наличие систем повторного и оборотного использования воды.

Другая сфера экологизации промышленности ‒ совершенствование технологий производства, в том числе улавливание выбросов, стоков и отходов не в форме загрязнителей, а в виде полезных материалов, вторичного сырья для промышленности.

Внедрения  малоотходных и безотходных технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду в процессе работ по бурению и испытанию объектов скважины не будет, так как работы по продолжительности являются временными, и отходы  по количеству и видовому составу являются незначительными.

- 7. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

- 7.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Производственный шум.

От различного рода шума в настоящее время страдают многие жители городов, поселков, находящихся вблизи промышленных объектов и на осваиваемых территориях.

Для многих шум является причиной нервных расстройств, нарушения сна, головных болей, повышения кровяного давления, нарушения и потери слуха. Заболевание слухового аппарата может наступить при непрерывном шуме свыше 100дБ. Поэтому оценка воздействия звукового давления на персонал, работающий на промышленных площадках и в быту, имеет важное экологическое и медико-профилактическое значение.

Для оценки суммарного воздействия производственного шума используется суточная доза. Суточная доза состоит из 3 парциальных доз, соответствующих 3 восьми часовым периодам суток, отражающим основные виды жизнедеятельности человека: труд, деятельность и отдых в домашних условиях, сон.

Парциальные дозы определяют отдельно для каждого восьмичасового периода с учетом соответствующих им допустимых уровней шума. Расчет парциальных доз шума для 3 периодов жизнедеятельности проводят по разности между фактическими и допустимыми уровнями звука в дБА. Для этого находят три значения разностей уровней и по таблице соответствующие им превышения допустимых доз для каждого периода. Среднесуточную дозу определяют делением суммы парциальных доз на 3 (количество периодов суток).

Общее воздействие производимого шума на территории промысла в период буровых работ  будет складываться из двух факторов:

воздействие производственного шума (автотранспортного, специальной технологической техники и передвижных дизель-генераторных установок);

воздействие шума стационарных оборудований, расположенных на соответствующих площадках.

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельефа местности.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или

шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Предельно-допустимый уровень шума на рабочих местах не должны превышать 80

дБа.

Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука - 89дБ(А); грузовые автомобили с дизельным двигателем мощностью 162кВт и выше - 91 дБ(А).

Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток конструктивных особенностей дорог и т.д.

В условиях транспортных потоков, планируемых при проведении намечаемых работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах на участке, даст возможность значительно снизить последние.

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам и расчетам интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80 дБ. При производственных работах на открытой территории шумовые нагрузки будут зависеть от ряда факторов, включающих и выше названные. Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния до работающего агрегата, а также от того, где находится само работающее оборудование в помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения относительно

направленного источника шума, метеорологических условий и т.д.

По данным исследований установлено, что высокий уровень шума наблюдается на расстоянии 1 м от источника, поэтому при работе на этих участках персонал будет обеспечиваться специальными защитными средствами.

Основными факторами шума на производственной площадке будет являться буровые станки, генераторы, насосные установки, автотранспорт.

Уровень шума будет наблюдаться непосредственно на промплощадке, а за пределами он не превысит допустимых показателей для работающего персонала и будет носить кратковременный характер.

Производственные работы являются источником шумового воздействия на здоровье людей, как непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный внешний шум создается при работе дизель-генераторов, задействованных при буровых работах, спецтехники и автотранспорта.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

Для оценки источников шума на территории буровой с дизельным приводом, как вариант максимального шумового воздействия, приняты замеры уровней шума на рабочих местах аналогичных буровых по литературным источникам.

УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (УЗМ) ПРИ РАБОТЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЛР

Таблица 7.1.

| Наименование | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Корректи рованный УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Измерения | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА ГРАНИЦЕ СЗЗ

Таблица 7.2.

| №№ ПП | Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| 2 | βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| 3 | r, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,45 | 1,65 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | 37,5 | 124,5 | 7,5 |
| 5 | 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 IgΩ, дБ/км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 20 Igr | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 8 | L, дБ | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 | 2 |  |  |  | 12 |
| 9 | Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 10 | Норма для территорий прилегающих к жилым зонам | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА ГРАНИЦЕ ПРОМПЛОЩАДКИ (100 М)

Таблица 7.3.

| №№ ПП | Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| 2 | βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| 3 | r, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,45 | 1,65 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | 37,5 | 124,5 | 7,5 |
| 5 | 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 IgΩ, дБ/км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 20 Igr | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | L, дБ | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 29 | 26 | 21 | 7 | 40 |
| 9 | Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 10 | Норма для территорий прилегающих к жилым зонам | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемых работой технологического оборудования буровой установки показывает, что в радиусе 100 м (на границе промплощадки) уровень звука (L) ниже предельно-допустимых значений по всем среднегеометрическим частотам октавных полос.

Шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно вблизи источников шума. Для защиты рабочих от превышения уровня шума на рабочих местах, необходимо обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты (наушниками).

Характер рассматриваемого воздействия будет локальный и кратковременный.

Вибрация

Наряду с шумом, опасным и вредным фактором производственной среды, воздействующим на персонал, является вибрация – колебания рабочего места.

Наибольшие уровни вибрации обычно наблюдаются в помещениях дизель-генераторов, где уровни виброскорости 103 дБ в октавной полосе со среднегеометрической частотой 16 Гц, уровни вибрации в насосной станции, оборудование в которых смонтировано на бетонных фундаментах, не превышают допустимые нормы.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. При расположении противовибрационных экранов дальше 5 - 6 м от источника колебаний их эффективность резко падает.

На контрактной территории для снижения вибрации от технологического оборудования необходимо предусмотреть: тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

Электромагнитное излучение

Опасным и вредным производственным фактором, оказывающим влияние на организм человека, является воздействие электромагнитных полей (ЭМП), источниками которых являются радиопередающие устройства и линии электропередач.

Измерения напряженности поля в районе прохождения высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) показали, что под линией она может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч вольт на метр. Волны этого диапазона сильно поглощаются почвой, поэтому на небольшом удалении от линии 50-100 м напряженность поля падает до нескольких сотен и даже нескольких десятков вольт на метр. Наибольшая напряженность поля наблюдается в месте максимального провисания проводов, в точке проекции крайних проводов на землю и в 5 м от нее снаружи от продольной оси: для ЛЭП 330 кВ – 3,5-5,0 кВ/м, для ЛЭП 500 кВ – 7,6-8,0 кВ/м и для ЛЭП 750 – 10,0-15,0 кВ/м. При удалении от проекции крайнего провода на землю напряженность электрического поля заметно снижается.

Деревья, высокие кустарники и строительные конструкции существенно изменяют картину поля, оказывают экранирующий эффект.

Рельеф местности, где проходит трасса, также может влиять на интенсивность ЭМП.

Повышение уровня местности по отношению к условной прямой, соединяющей основания двух соседних опор, приводит к приближению к поверхности земли токонесущих проводов и увеличению напряженности поля, понижение уровня местности – к снижению напряженности поля. Таким образом, напряженность поля под линией и вблизи нее зависит от напряжения на ней, а также от расстояния между проводами и точкой измерения.

Уровни предельно-допустимого излучения электромагнитных волн представлены в таблице 7.4.

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Таблица 7.4.

| Наименование диапазона волн | Частота, Гц | Предельно допустимые уровни облучения |
| --- | --- | --- |
| Средние | 105-1,5х106 | 10 |
| Короткие | 6х106-3х107 | 4 |
| Ультракороткие | 3х107-3х108 | 2 |

Мероприятия по снижению акустического, вибрационного и электромагнитного воздействия

При организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах до значений непревышающих допустимые:

- применение средств и методов коллективной защиты;

- применение средств индивидуальной защиты.

Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ должны быть обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация должна снабжать средствами индивидуальной защиты.

В зоне акустического дискомфорта снижение шумового воздействия осуществляется следующими способами:

- снижение шума в источнике (усовершенствование производственных процессов);

- использование малошумных транспортных средств (регламентация интенсивности движения и т.д.);

- в результате снижения шума на пути его распространения (применение специальных искусственных сооружений, использование рельефа местности);

- следить за исправным техническим состоянием двигателей, используемой строительной техники и транспорта;

- использование мер личной профилактики, в том числе лечебно-профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д.

Вибрационная безопасность труда должна обеспечиваться:

- соблюдением правил и условий эксплуатации технологического оборудования и введения производственных процессов;

- исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;

- применением средств индивидуальной защиты от вибрации;

- введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;

- контролем вибрационных характеристик машин и вибрационной нагрузки на оператора, соблюдением требований вибробезопасности и выполнением предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий.

Уровни электромагнитных полей на рабочих местах контролируются измерением в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц напряженности электрической и магнитной составляющих, в диапазоне частот 300 мГц – 300 гГц плотности потока энергии ЭМП с учетом времени пребывания персонала в зоне облучения.

Для измерений в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц следует использовать приборы, предназначенные для определения среднего квадратического значения напряженности электрической и магнитной составляющих поля с погрешностью ≤ 30 %.

В целом же воздействие физических факторов (шум, вибрация и электромагнитное излучение) на состояние окружающей среды может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный;

- временной масштаб воздействия – продолжительный;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая.

Применение современного оборудования на всех технологических процессах, применяемые меры по минимизации воздействия шума, вибрации и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения на период проведения буровых работ на участке «Саркрамабас» позволяет говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы.

В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы вблизи и за пределами санитарно-защитной зоны площади работ не ожидается.

- 7.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Первоочередной задачей всяких радиоэкологических исследований является улучшение радиационной обстановки в Республике Казахстан путем обнаружения радиоактивного загрязнения прошлых лет и взятия под контроль деятельности, могущей привести к радиоактивному загрязнению.

Практически на всех нефтяных месторождениях, где проводились детальные радиоэкологические исследования, зафиксированы аномальные концентрации природных

радионуклидов, так или иначе связанных с попутными пластовыми водами.

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района.

Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020) и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и

- производственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учитывать возможность использования их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

В последнее время в нефтяной отрасли возникла проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды и его воздействия на здоровье человека. Радиометрические исследования, проведенные специалистами АО «Волковгеология» на месторождениях Прикаспийского региона, выявили значительные площади радиоактивного загрязнения в зоне влияния разрабатываемых нефтяных месторождений.

Почти на всех месторождениях углеводородного сырья Западного Казахстана исследованиями установлены аномальные содержания природных радионуклидов радия и тория в пластовых водах, извлекаемых вместе с нефтью. В результате осаждение солей радия на поверхности бурового оборудования и полях испарения могут возникать аномалии с гамма-радиоактивностью от 100 до 1000 и более мкР/Час при среднем природном радиационном фоне изученных районов по гамма-излучению 8-12 мкР/Час.

- 8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

- 8.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей

ТОО «AOC Trade Group» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г. Компетентным органом в лице Министерства Энергетики Республики Казахстан было принято решение о продлении периода разведки для оценки на 2 года до 19.02.2018 г (Протокол №20/МЭ РК от 20.11.2015 г), письмо №08-02/30077 от 30.11.2015г.

Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га. Глубина разведки – до кристаллического фундамента.

Потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей в рамках реализации намечаемой деятельности на участке не предполагается, ввиду отстутствия изменений в площади геологического отвода и соответственно в границах проведения намечаемых работ. Исключением являются площадки проектируемых скважин, отводимых под буровые работы и испытание.

Территория по почвенно-географическому районированию относится к пустынно-степной зоне светло-каштановых и бурых почв, пустынно-степной и пустынной области суббореального пояса. Согласно более подробному почвенно-географическому районированию пустынной зоны Казахстана территория попадает в пределы Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни.

Эффективным мероприятием по снижению загрязнения почв является многократное применение бурового раствора после соответствующей очистки.

Отработанный буровой раствор очищается в блоке приготовления и очистке бурового раствора.

Очистка бурового раствора производиться по трехступенчатой системе очистке, состоящей из последовательно идущих операций:

- - грубая очистка на вибросите;

- - пескоотделение;

- - илоотделение.

Приготовление бурового раствора производится в глиномешалке, путем непрерывного поступления и перемешивания глины и воды, и обрабатывается химическими реагентами, водой и утяжелителями. Используемые в процессе приготовления бурового раствора реагенты имеют 3 и 4 класса токсичности.

Схема оборотного использования бурового раствора такова: скважина - вибросито - дегазатор - гидроциклонный пескоотделитель - илоотделитель - буровые насосы - скважина.

Буровой раствор, выходящий из скважины, попадает на вибросито СВС-2, где подвергается очистке механическим способом от выбуренной породы (бурового шлама). Вибросито СВС-2 способно пропустить до 10 л/с бурового раствора. После вибросита частично очищенный раствор попадает в дегазатор для удаления из него газа. Затем посредством насоса раствор попадает в батарею гидроциклонов пескоотделителя, удаляющего частицы песка из очищаемой смеси. Далее насосом раствор подается для окончательной очистки в илоотделитель. После отделения частиц очищенный буровой раствор направляется в приемную емкость. Проектом предлагается повторное использование очищенных буровых сточных вод для заводнения пласта, охлаждения оборудования или других технологических целей. Рассматриваемый технический проект составлен с учетом соблюдения единых технических правил ведения работ при строительстве скважин, утвержденных в установленном порядке. Рассмотрены все возможные воздействия на почвенные ресурсы и разработаны технические решения, направленные на предупреждение и устранение загрязнений.

Цемент, песок, глинопорошок и химические реагенты запроектировано хранить в складском помещении, снабженном гидроизолированным настилом и навесом.

Химические реагенты будут привозиться на площадку бурения, и храниться на складе в заводской упаковке. Дизельное топливо, отработанные и свежие масла будут храниться в герметичных емкостях, снабженных мерными трубками и дыхательными клапанами.

Для уменьшения воздействия на почвенный покров разработан ряд организационно- технических решений и мер:

- планировка поверхности технологических площадок при монтаже и

- демонтаже;

- наличие плана работ по восстановлению и выводу из эксплуатации площадки

- бурения с последующей его реализацией;

- гидроизоляция и обваловка участков под технологическое оборудование;

- установка железобетонных лотков по контуру площадки для сбора и

- транспортировки буровых стоков;

- очистка отработанных буровых стоков гидроциклонным способом;

- установка сооружений для временного сбора и хранения твердых и жидких

- гидроизоляция мест размещения емкостей для хранения бурового раствора,

- сточных вод и отходов бурения;

- замкнутая циркуляционная система по очистки бурового раствора;

- повторное использование бурового раствора и отработанных сточных вод;

- вывоз отходов бурения, шлама и песка с вибросита, строительных отходов и

- прочих на места их складирования и утилизации;

- установка металлических поддонов в местах возможных утечек от

- технологического оборудования;

- разработка мероприятий по ликвидации аварий с перечнем средств и способов

- сбора и удаления загрязнений с территорий;

- проведение работ по технической рекультивации по мере завершения бурения.

Монтаж и демонтаж буровой установки в соответствии с проектом должен отвечать следующим требованиям:

- технологическая площадка бурения должна быть спланирована в насыпи;

- участки под оборудование, склад химических реагентов и ГСМ, емкости для

- приготовления и хранения бурового раствора должны быть обвалованы и

- гидроизолированы;

- необходимо по контуру площадки бурения обустроить железобетонные лотки

- для аккумуляции и транспортировки буровых сточных вод под уклоном в сторону места

- сбора стоков;

- обеспечить герметичность циркуляционной системы.

- 8.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Мониторинг почв в районе намечаемой деятельности является составной частью системы производственного мониторинга и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов бурения скважины на почвенный покров;

- оценки и прогноза последствий воздействия природопользователя на почвы, а также разработки рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв;

- созданию информационного обеспечения мониторинга почв.

Наблюдения за состоянием почв проводятся на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявление тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Места заложения СЭП выбираются с учетом пространственного распространения основных почвенных разностей, направления их производственного использования и характера техногенных нарушений, с таким расчетом, чтобы полученная информация наиболее полно характеризовала процессы, происходящие в почвах на территории участка работ, его объектах и прилегающих участках. Территориальная сеть пунктов наблюдений должна характеризовать весь комплекс техногенного воздействия на почвы с учетом различной степени проявления негативных процессов.

Количество СЭП определяется площадью объектов, наличием сложных инженерно- технических сооружений, экологическим состоянием земель и сложностью ландшафтных условий.

При изоляционно-ликвидационных работах мониторинг почв проводится не будет, так как работы по продолжительности временные и воздействие на почвы незначительное.

- 8.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.

Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем -растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.

Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами. Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.

Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.

Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - вдоль транспортных путей, трубопроводов, места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.

Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.

Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.

С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при сливе с оборудования на грунт, сбросе эмульсии на земную поверхность. Потери могут происходить на запорно-регулирующей арматуре в сальниковых уплотнениях.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защитепочвенно-растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работнеблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механическихнарушений возможно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и почвенного покрова, можно принять как слабое, локальное, временное. Для минимизации воздействия на почвы потребуется выполнение рядаприродоохранных мероприятий, направленных на сохранение почв.

Мероприятия включают пропаганду охраны животного мира и бережного отношения к существующей фауне.

Для характеристики состояния почвенного покрова в рамках мониторинга эмиссий и мониторинга воздействия на окружающую среду объектов рассматриваемого участка работ должен проводится отбор проб по стационарной экологической площадке (СЭП), характеризующей преобладающим почвы участка работ и разнообразие техногенного воздействия на них. Техногенное воздействие на земли участка проявляется главным образом в механических нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных дорожной дигрессией. Необходим строгий запрет езды автотранспорта и строительной техники по несанкционированным дорогам и бездорожью.

На нарушенных участках необходимо проведение рекультивации земель с обязательным подсевом трав, кустарников.

В целом воздействие в процессе бурения/испытания объектов скважины на почву, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- - пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- - временной масштаб – среднее (3 балла);

- - интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

- 8.4. Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)

В соответствии с Экологическим Кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.

Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

По окончании ликвидации скважины производится техническая рекультивация.

На техническом этапе рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли».

В процессе проведения планировки площадок бурения, строительно-монтажных работ, буровых операции происходит нарушение почвенно-растительного слоя на отведенных участках земли. Поэтому по мере завершения работ необходимо в соответствии с данным проектом проводить техническую рекультивацию отчуждаемой территории.

Мероприятия по рекультивации земель выполняются в следующем порядке:

- - работы по снятию и сохранению верхнего плодородного слоя земли при планировке площадки перед началом ведения работ;

- - перемещение снимаемых пород в отвал;

- - очистка территории от мусора;

- - сбор и вывоз с территории загрязненного грунта;

- - нанесение снятого слоя на восстанавливаемые земли после завершения работ.

При снятии верхнего слоя необходимо учесть объем земляных работ, зависящий от толщины снимаемого слоя, глубину пробуриваемой скважины, продолжительность ведения буровых работ. При проведении работ по восстановлению почвенно растительного слоя потребуется бульдозер. На территории участка «Саркрамабас», учитывая специфику региона и отсутствие пресной воды, озеленение не предусматривается.

Биологическая рекультивация территорий не предусматривается из-за расположения площадок строительства скважин в пустынной ландшафтной зоне.

Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил ликвидации скважин, а также мероприятий по охране окружающей среды, не приведет к значительному воздействию на окружающую природную среду.

- 9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

- 9.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Периодичность наблюдений - 1 раз в год.

- 9.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Потенциальными источниками воздействия на растительность при проведении планируемых работ являются: автотранспорт, монтаж, демонтаж бурового оборудования и химическое загрязнение.

В последние годы значительно расширилась сеть несанкционированных полевых дорог, в связи с прогрессирующим освоением территории. Это воздействие приводит к полному уничтожению растительного покрова по трассам полевых автодорог.

Нарушенность растительности в результате транспортного воздействия составляет иногда до 5 % от общей площади.

Повсеместно негативное влияние на состояние растительного покрова оказывает возрастающее химическое загрязнение территории. Особенно сильно этот фактор проявляется в зоне влияния нефтепромыслов. Растительный покров этих участков угнетен,

естественное возобновление видов подавлено.

Химическое загрязнение растительности нефтепродуктами повсеместно имеет место на территории участка. Оно выражается в потере флористического разнообразия сообществ, ухудшении жизненного состояния и утрате репродуктивности произрастающих там видов. В связи с этим ослаблена способность видов и сообществ к самовосстановлению и отсутствует компенсационная возможность местной флоры. Такие участки нуждаются в рекультивации.

Растительность, произрастающая на территории участка работ, периодически испытывала в процессе предыдущих работ по добыче нефти воздействие нефтяных газов.

Аккумуляция газа в экосистеме идет с участием трех компонентов: растительности, почвы и влаги. В зависимости от погодно-климатических условий, солнечной радиации и влажности почв может изменяться поглотительная способность и удельный вес этих компонентов.

Учитывая, что участок работ находится на пустынной территории, где многие виды представлены суккулентными формами, ксерофитами, а многие имеют густое опушение, можно сделать вывод о том, что большая часть представителей пустынной флоры газоустойчива. К ним относятся все доминирующие виды пустынных ландшафтов: биюргун, тасбиюргун, сарсазан, полыни, итсигек, однолетние солянки. Менее газоустойчивы злаки. Основная часть территории издавна и в настоящее время используется под пастбища. Выпасаются мелкий рогатый скот, овцы, козы, в меньшей мере - крупнорогатый скот, а также лошади и верблюды. Пастбищное использование территории предопределяется характером растительного покрова. Кормовое значение имеют большинство произрастающих на территории видов.

Мелким рогатым скотом хорошо поедаются полукустарнички, особенно виды полыней. Полынные пастбища используются в весенне-раннелетний и осенне-зимний периоды, что обусловлено сезонным развитием большинства видов полыней. В весенний период у полыней активно развиваются однолетние побеги, летом наблюдается период покоя, а осенью происходит формирование укороченных побегов, цветение и плодоношение.

В позднее осенне-зимнее время поедаются некоторые виды многолетних солянок: прутняк, камфоросма, биюргун, сарсазан.

Хорошими осенне-зимними пастбищами для всех видов скота являются песчаные массивы, благодаря развитию эфемероидной и злаково-полынной растительности.

В настоящее время, вследствие перевыпаса и других видов хозяйственной деятельности, пастбища по всей территории сильно деградированы. Кроме хозяйственного и ресурсного значения растительный покров выполняет такие важные функции как водоохранную, противоэрозионную и ландшафтостабилизирующую.

Любое нарушение растительности в пустынной зоне стимулирует процессы эрозии, дефляции и в конечном итоге приводит к опустыниванию на больших площадях.

Все перечисленные факторы деградации растительного покрова приводят к утрате его функциональной биосферной роли, а также, потере биоразнообразия, упрощению состава и структуры, снижению продуктивности, потере экологической и ресурсной значимости.

- 9.3. Харарктеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Растительный покров территории формируется в экстремальных природных условиях (аридность климата, засоление, недостаточная водообеспеченность). К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры невелики в силу экологических природных условий территории.

Достаточно устойчива к антропогенной нагрузке ксерофитная полукустарничковая растительность пустынь, формирующаяся на зональных и серо-бурых и бурых почвах.

Сообщества отличаются также многоярусной структурой, полидоминантны и характеризуются наличием синузий эфемеров и однолетних солянок, которые являются потенциальными пионерами зарастания.

Галофитная растительность солончаковых пустынь (включая растительность вокруг соров) отличается слабой устойчивостью. Сообщества обычно монодоминантные, сопутствующих видов очень мало, а условия экотопов (засоление) лимитируют поселение видов - эрозиофиллов. Поэтому единственным компенсационным механизмов в них является вегетативное размножение полукустарников, которые хорошо разрастаются при помощи укоренения стеблей и развивающихся многочисленных придаточных корней.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:

- Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

- Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

- В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

В межколейных пространствах сохраняется хорошо развитая фоновая растительность. Это явление объясняется тем, что в результате смыва мелкозема и гумуса с колеи здесь образуются более благоприятные условия (обогащение почвы органическими веществами, микроэлементами, более рыхлый верхний слой почвы). Кроме того, межколейное пространство собирает влагу, которая скапливается в колее.

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива).

При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ по бурению и испытанию объектов скважин.

В целом с учетом специфики нефтедобывающей отрасли экологическое состояние растительности обследованной территории характеризуется, как среднее и хорошее.

Обнаруженные на данной территории флористические сообщества, жизненное состояние растений без особых признаков нарушенности. Однако, в связи с быстро меняющимися экологическими условиями, растительность характеризуется неустойчивостью во времени состава и структуры и поэтому уязвима к любым видам хозяйственного воздействия.

Учитывая все факторы при реализации намечаемой деятельности можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров, участка не будет.

- 9.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

- 9.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

При проведении работ, связанных с намечаемой деятельностью воздействие будет оказано не только на почвы, но и на растительность. Источники воздействия на растительность аналогичны источникам воздействия на почвы.

По виду воздействия подразделяются на две категории:

- непосредственные, осуществляемые при прямом контакте источников воздействия с почвами или растительным покровом;

- опосредованные, когда осуществляется косвенная передача воздействия через сопредельные среды.

Физическое воздействие на почвенно-растительный покров сводится в основном к механическим повреждениям, при которых наиболее ранимыми видами оказываются однолетние растения. Они погибают при самом поверхностном нарушении почвенного слоя.

На участках с легкими почвами механические нарушения почвенно-растительного покрова инициируют развитие дефляционных процессов с образованием незакрепленных растительностью, эоловых форм рельефа.

Тонкодисперсный, пылеватый материал выносится с оголенных (нарушенных) участков наверх, образуя «язвы дефляции», и осаждается в окружающем ландшафте в виде песчаного чехла. Отложение пылеватых частиц, в том числе солей, на поверхности растений затрудняет транспирацию, фотосинтез, а также ведет к снижению содержания хлорофилла в клетках, отмиранию их тканей и отдельных органов.

От высокой температуры погибают, как растения, так и семенной материал (резервный фонд), накопившийся к этому моменту в почве. Поэтому восстановление растительности на таких участках происходит медленнее.

Существуют разные показатели, с помощью которых можно оценить воздействие хозяйственной деятельности, связанной с проектируемыми работами на состояние растительности. К основным (и наиболее наглядным) из них относятся.

- Изменение морфологических и физиологических характеристик растений;

- Изменение структуры и состава растительных сообществ;

- Степень трансформации сообществ;

- Наличие и состояние редких и исчезающих представителей флоры.

Из физиологических изменений у некоторых растений были отмечены нарушения в сроках наступления определенных фенологических фаз, в частности запоздание вегетации и др. Однако, чем вызваны данные изменения однозначно, сказать нельзя.

Изменение структуры и состава растительных сообществ наиболее наглядно будут проявляться в снижении (или, напротив, увеличении) их биоразнообразия.

Степень трансформации растительных сообществ в различных частях исследуемой территории неодинаковая. Ее максимальные значения наблюдается лишь на локальных участках, где под воздействием технологических процессов растительный покров уничтожен полностью (вокруг буровых установок, всех типов скважин и др. производственных объектов).

БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

Таблица  9.1

| № | Наименование параметра | Единицы измерения | Критерий оценки, балл |  |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Крайне не значительное 1 балл | Не значительное 2 балла | Среднее 3 балла | Значительное 4 балла | Исключительно сильное 5 балла |  |
| 1 | Наличие экземпляров с морфофизиологическими изменениями | % экземпляров на единицу месторождения | >3 | 3-10 | 10-20 | 20-50 | <50 | 1 |
| 2 | Видное разнообразие | % видов от числа характерных для данного района | Не >70 | 55-70 | 30-55 | 20-30 | >20 | 2 |
| 3 | Наличие сорных элементов | % сорных от общего числа видов | >5 | 5-15 | 15-35 | 35-70 | <70 | 3 |
| 4 | Модификационные растительные сообщества | % от общей месторождения рассматриваемой территории | >5 | 5-15 | 15-40 | 40-70 | <70 | 2 |
|  | Средний балл |  |  |  |  |  |  | 2 |

В целом воздействие в период реализации проектируемых работ на растительность, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- временной масштаб – продолжительное (3 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Учитывая возможности местной флоры, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий, растительность не утратит способность к самовосстановлению.

- 9.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана почв при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия.

Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:

- обустройство промышленных площадок защитными канавами и обваловка;

- отверждение, вывоз и захоронение отходов в специальных местах;

- бетонирование площадки, устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ, терминал склада реагентов для буровых растворов и стоянки автотранспорта;

- для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспортировку производить в закрытой таре, хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;

- осуществлять подачу ГСМ по герметичным топливо- и маслопроводам;

- хранение в герметизированных емкостях на специально оборудованной площадке.

Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения;

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.

Для эффективной охраны почв и растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, будет включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

- принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями;

- проведение просветительской работы по охране почв;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

- 9.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое

функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить,

должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или

свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отнести:

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;

- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь нарастительные сообщества;

- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь на растительные сообщества;

- Запрещается выжиг степной растительности;

- Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления;

- Запрещается уничтожение растительного покрова;

- Запрещение возникновения стихийных (непроектных) мест хранения отходов.

- 10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

- 10.1. Исходное состояние водной и наземной фауны

Бедность территории поверхностными водами и засоленные твердые суглинки с галькой и с другой стороны – это резко континентальный климат в сочетании с выровненным рельефом, усугубляющим суровость климата, особенно во время зимовок. Земноводные в исследуемом районе представлены двумя видами жаб – зеленой и серой, а также озерной лягушкой. Способность жаб переносить значительную сухость воздуха, использовать для икрометания временные водоемы и ночной образ жизни позволяют им заселить территорию отдаленную от водоемов.

Контрактная территория в зоогеографическом отношении относится к Средиземноморской подобласти, Ирано-Туранской провинции, Туранскому округу.

Животный мир рассматриваемого района богат и разнообразен.

Земноводные и пресмыкающиеся. Приэмбинские пустыни являются наиболее богато представленными в видовом отношении фауны пресмыкающихся (20 видов, или 40,8% от общего числа фауны Республики). Самой богатой из них является песчаная пустыня, наиболее бедной - солончаковая. В зависимости от приуроченности к местам обитания пресмыкающиеся пустынной зоны делятся на виды, придерживающиеся строго определённых условий обитания, и виды, способные существовать в пустынях разного типа, порой резко отличающихся по условиям среды.

К первой группе в фауне региона относятся 7 видов обитателей песков: сцинковый и гребнепалый гекконы, ушастая круглоголовка и круглоголовка-вертихвостка, полосатая и средняя ящурки, песчаный удавчик. Многие виды характерны для всех или почти всех типов пустынь (среднеазиатская черепаха, степная агама, быстрая ящурка, стрела-змея, песчаный удавчик и др.).

По встречаемости в пустынях разного типа из пресмыкающихся наиболее многочисленными видами являются степная агама, разноцветная ящурка и такырная круглоголовка.

В аридной зоне пресмыкающиеся занимают ведущее место среди позвоночных животных и характеризуются высокой степенью зависимости от окружающей среды. Ящерицы могут служить индикаторами состояния среды и использоваться для мониторинга.

Из земноводных в исследуемом районе наиболее широко распространена зелёная жаба. Размещение другого вида земноводных - озёрной лягушки - в основном ограничено поймой реки Жем.

Птицы. Фауна птиц исследуемого региона изучена достаточно полно и представлена 9 видами, что составляет 44,9% общего числа населяющих Республику птиц. Среди них 27 видов относятся к категории редких и исчезающих, занесённых в Красную Книгу Республики Казахстан (1996).

По характеру пребывания в регионе птицы делятся на 3 основные группы - гнездящиеся (87видов), оседлые и зимующие (31вид) и встречающиеся только в период сезонных миграций (101 вид, или 46,1% от общего числа видов птиц в регионе)

Наиболее разнообразный видовой состав птиц зарегистрирован в пойме р. Жем на многочисленных разливах в понижениях рельефа и по руслам небольших речек, а численность многих видов достигает в летний период до100 птиц на километр береговой полосы. В период сезонных миграций по руслу р. Эмба проходит один из массовых путей пролёта птиц с каспийских и aзово-черноморских зимовок на места гнездований в Северный, Центральный Казахстан и Западную Сибирь (конец марта - начало мая). Осенью (конец августа - октябрь) водоплавающие и околоводные птицы с мест гнездований в Западной Сибири и северной половины Казахстана движутся через водоемы Тургайской впадины, затем вдоль поймы р. Эмба попадают на северо-восточное побережье Каспийского моря.

Видовой состав гнездящихся в пустынных ландшафтах птиц невелик (33-35 видов), здесь встречается 5 видов хищных птиц (курганник, степной орёл, могильник, балобан и обыкновенная пустельга), 2 вида журавлеобразных (журавль-красавка и джек), 2 вида куликов (авдотка и каспийский зуек), 2 вида рябков, 2 вида сов, 2 вида ракшеобразных 9 видов воробьиных. У временных водоемов поселяются 2 вида уток (огарьи пеганка). В количественном отношении в пустынях разного типа достаточно обычны малые жаворонки, пустынные каменки и каменки-плясуньи, желчные овсянки и степные орлы. С постройками человека (животноводческие фермы, колодцы и пр.) на гнездовье встречаются в основном синантропные виды птиц (воробьи, ласточки, хохлатые жаворонки, домовые сычии удоды). На участках с открытой водой у ферми колодцев на водопое и кормежке отмечены многие виды как обитателей пустынных ландшафтов, таки прибрежных ценозов. Плотность населения птиц на большинстве территорий исследуемого региона в гнездовой период относительно невелика и составляет от 8 до 50 птиц на кв.км.

В период сезонных миграций (апрель-май, сентябрь-октябрь) численность птиц в пустынных ландшафтах возрастает. Помимо увеличения численности птиц в период пролета, отмечено появление наряду с типичными обитателями пустынь у птиц древесно - кустарниковых насаждений и околоводных птиц (особенно в весенний период).

- 10.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

В условиях, когда на Земле ежегодно исчезают десятки и сотни видов фауны и флоры, огромное значение, наряду с мероприятиями по охране окружающей среды, приобретает создание различных видов биосферных заповедников, заказников, памятников природы и т.д. В этом плане у нас в республике намечается тенденция к увеличению таких территорий, призванных, с одной стороны сохранить генофонд живой природы, с другой - служить эталонами биосферы. Поэтому очень важно исключить всякое антропогенное воздействие на подобные территории.

Млекопитающие. Терифауна региона достаточно многообразна и представлена 40 видами, из них 2 вида – кожанок Бобринского, перевязка и, возможно, манул относятся к категории редких и исчезающих и занесены в Красную Книгу Казахстана. Основу фауны составляют пустынные виды, которых здесь насчитывается не менее 25, в том числе 11 видов широко распространенных.

Общая численность и плотность населения широко распространённых в пустынных ландшафтах песчанок в последние годы держится на довольно низком уровне - от 1 до 6 особей/га. Других фоновых видов - сусликов (жёлтого и малого) ещё ниже - до 3 особей/га. Численность видов, ведущих сумеречный и ночной образ жизни - большого и малого тушканчиков и емуранчика - не превышает 6 особей на 10 км маршрута.

Млекопитающие в исследуемом регионе играют заметную роль в хозяйстве Актюбинской области, особенно ценные промысловые животные - сайга, лисица, степной хорь и волк. Некоторые виды грызунов являются переносчиками инфекционных заболеваний (тушканчики, серый хомячок, песчанки).

Ихтиофауна. Несмотря на обилие промысловых рыб в р. Жем, рыбохозяйственное значение их невелико. Это обусловлено, в основном, непостоянным стоком реки Жем. Видовое разнообразие поддерживается за счет мощных весенних паводков, когда воды р. Жем доходят до Каспийского моря (1991, 1997 гг.). Как правило, в конце лета сток рек на многих участках прекращается, и рыба остается лишь на небольших плесах в понижениях русла рек.

Фауна исследуемой территории достаточна, многообразна и наличие, каких-либо признаков вымирания животных не отмечено, но в целом фауна исследуемого района подвержена определенному антропогенному стрессу.

- 10.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.)

- косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

Современная история освоения природных ресурсов дает немало примеров косвенного влияния, связанного с сооружением нефтепромыслов, нефтепроводов, шоссейных и грунтовых дорог, внедорожным передвижением автотранспорта и т.п.

Подобное широкомасштабное воздействие на коренные природные комплексы пустынь вызывают изменения условий жизни многих диких пустынных животных: уплотняется почва, изменяются состав и запасы кормов, первоначально растительного, а затем и животного происхождения, так как смена растительности неминуемо отражается на составе видов и численности насекомых. Некоторые пустынные виды исчезают, в то же время появляются новые, свойственные культурному ландшафту, или из немногочисленных

становятся массовыми.

Изменения в растительности и населении насекомых отражаются на составе, численности и распределении птиц. Например, в местах, где расположены заброшенные нефтепромыслы, увеличивается численность некоторых видов птиц.

В то же время территории, где трансформирован растительный покров, становятся малопригодными для выпаса диких копытных, и, таким образом, площадь естественных пастбищ джейранов и сайгаков сокращается. Смена растительности и сокращение фитомассы кормов отражается на составе населения грызунов, на распределении и численности зерноядных птиц.

Другой путь воздействия на животный мир - прямое влияние человека на численность и распространение млекопитающих, птиц и пресмыкающихся. На территории участка обитает различные виды млекопитающих, среди них ценные охотничьи и промысловые животные (копытные, пушные звери) и многочисленные грызуны - потребители дикой травянистой растительности, вредители культурных насаждений, переносчики опасных инфекций для домашних животных и человека.

Практическое значение для человека имеют как массовые, так и некоторые редкие виды. Можно предполагать, что значение массовых видов в жизни человека особенно велико. Можно вместе с тем предположить, что влияние человека на массовые виды меньше, чем на редкие. Однако, как показывает опыт освоения пустынь, эта логика не оправдывается. Дело в том, что массовые виды имеют наибольшее значение в экономике природы и соответственно имеют особую привлекательность и доступность для практического использования человеком. А значит, и интенсивность использования массовых видов во много раз больше, чем редких и малочисленных, которые рассеяны по территории и малодоступны.

При влиянии как первого пути воздействия на животных, так и второго, не должен превышаться критический уровень минимальной численности животных, обеспечивающей возможность существования вида, как такового, с его потенциалом восстановления оптимальной численности в будущем. Кроме того, изменение среды обитания под влиянием хозяйственной деятельности людей не должно исключать возможность нормального существования данного вида хотя бы в условиях измененного природного комплекса и вновь возникающих биоценотических связей. В случае нарушения уже одного из указанных моментов создаются условия для постепенного или даже сравнительно быстрого исчезновения вида с территории, или для резкого сокращения его ареала.

Примерно подобным образом влияет антропогенное воздействие на птиц и пресмыкающихся. Широкое использование современной техники, включая мощные и мобильные транспортные средства, сделало бессмысленным понятие «недоступные участки». Появление такого заметного для зоны пустынь, очень сильного фактора воздействия на природу, как временное население, в силу большого проникновения в пустыню поисковых экпедиций и производственных бригад, существенно отражается на состоянии численности и территориальном распределении ряда видов птиц и пресмыкающихся. Особенно губительным этот фактор оказался для крупных видов птиц отряда журавлеобразных (дрофа, стрепет, джек), а также для хищных птиц (беркут, могильник, змееяд, балобан, филин и др.). В массе истребляются на водопоях чернобрюхие рябки. Безрассудно уничтожаются пресмыкающиеся, особенно змеи, в том числе неядовитые и по сути дела полезные. Таким образом, влияние временного населения на биологические объекты пустынь нельзя недооценивать, особенно если учесть недостаточный контроль за случайной, т.е. непланируемой, деятельностью нового постоянного и, особенно, временного населения, которая служит причиной иногда очень глубоких изменений в природной среде и влияет на состояние численности животных.

Наиболее существенное влияние на фаунистические группировки позвоночных животных могут оказать следующие виды подготовительных и текущих работ:

- внедорожное передвижение транспортных средств,

- загрязнение территории нефтепродуктами и тяжелыми металлами,

- химреагентами, промышленно-бытовыми отходами,

- выбросы токсичных веществ при сжигании топлива, газа, нефтепродуктов;

- производственный шум, служащий фактором беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих;

- передвижение транспорта, как фактор беспокойства;

- браконьерство.

Опасность для орнитофауны представляют линии электропередачи высокого напряжения. На животных вредное влияние оказывает электромагнитное излучение.

Шумовое воздействие свыше 25 дБа отпугивает животных и отрицательно сказывается на видовом разнообразии экосистем и сохранности генофонда.

При безаварийной работе оборудования и сопутствующих объектов, воздействие для большинства животных будет в основном выражаться в незначительном сокращении их кормовой базы и репродуктивной площади.

Воздействие на животный мир обусловлено природными и антропогенными факторами.

К природным факторам относятся климатические условия, характеризующиеся колебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д. Влияние изменения природных условий сказывается на численность и видовое разнообразие животных. Одни животные вытесняются, и гибнуть, для других складываются благоприятные условия.

Антропогенные факторы Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием. В результате происходит изменение трофических связей, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

В результате антропогенной деятельности на природные процессы, происходят непрерывно протекающие в зооценозе экосистемы следующие изменения, главным образом связанные с условием среды обитания:

- изменение кормовой базы и трофических связей в зооценозах;

- изменение численности и видового состава;

- изменение существующих мест обитания.

На эти процессы оказывают влияние следующие виды воздействий:

- изъятие определенных территорий;

- земляные и прочие работы на объекте строительства;

- фактор беспокойства (присутствие людей, шум от работающей техники);

- техногенные загрязнения.

Прекращение воздействия в зависимости от его интенсивности, масштабности и обратимости реакция экосистемы может привести к восстановлению исходных условий или изменению структуры всего комплекса.

В период реализации намечаемой деятельности изъятие дополнительных территорий

из площади возможного обитания мест не предусматривается. Следовательно, намечаемая

деятельность не может существенно повлиять на численность видов, качество их среды обитания.

При реализации проекта (активизации присутствия человека), может возрасти численность вытесненных особей с площади временных работ, у других, возможно некоторое сокращение численности (ландшафтные виды птиц, степной хорь, хищные).

На участках с нарушенным почвенно-растительным покровом произойдет резкое сокращение численности пресмыкающихся (ящерицы, змеи) и некоторых надземно гнездящихся птиц.

Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность большинства видов животных, представленных в районе участка работ, так как в природно-ландшафтном отношении он аналогичен прилегающим территориям, и вытеснение их с ограниченного участка может быть легко компенсировано на другом.

Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, которые образуются при проведении работ, нередко являются основными вторичными местообитаниями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.

Необходима своевременная рекультивация земли на участках, где поверхностный слой грунта был разрушен или есть проливы углеводородов.

На основной части территории участка работ воздействие на фауну незначительно или отсутствует.

Что же касается воздействия на животный мир намечаемой деятельности связанной с продолжением проведения. На прилежащих участках, в силу существования у животных индивидуальных и популяционных механизмов адаптации, имеющиеся здесь фаунистические комплексы животных не претерпят заметных изменений,

В целом воздействие на животный мир при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- - пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл);

- - временной масштаб – продолжительный (3 балла);

- - интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

- 10.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных

При оценке последствий техногенных воздействий (по И.А. Шилову, 2003 г.) на окружающую среду, учитывались:

- кумулятивный эффект любых долговременных воздействий на природные объекты (организмы, экосистемы и пр.);

- нелинейность дозовых эффектов воздействий на живые организмы, выражающиеся в виде непропорционально сильных биологических эффектов, от небольших доз воздействия, что связано с повышенной чувствительностью организмов к слабым (информационным) воздействиям;

- синергическое (совместное) действие различных факторов среды на живое, которое нередко приводит к неожиданным эффектам, не являющимся суммой ответов на оказанные действия;

- индивидуальные различия живых существ в чувствительности к действию факторов среды и в сопротивляемости неблагоприятным изменениям.

В результате изъятия земель для строительства объектов и сооружений происходит сокращение кормовой базы, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

Проведение земляных работ, снятие верхнего слоя грунта, устройство насыпи, с одной стороны разрушает почвы и растительный покров, сокращая стации одних групп животных, с другой стороны открывает новые ниши для устройства убежищ других (песчанки, беспозвоночные).

Автомобильные дороги с интенсивным движением и большой скоростью автотранспорта являются угрозой для жизни животных.

Причем гибель одних видов животных привлекает на дороги хищников и насекомоядных (лисица, корсак, ежи, хищные птицы), которые в свою очередь становятся жертвами. Воздействие незначительное.

Антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, запахи и пр.) оказывает наиболее существенное влияние на основные группы животных на стадии строительства.

Фактор беспокойства обусловлен движением автотранспорта, прокладкой дорог, линий связи и электропередачи, а также различными строительно-монтажными работами: карьерными выемками, траншеями и ямами, свалками строительного мусора, металлолома.

Антропогенное загрязнение условно подразделяют на эвтрофирующее и токсичное.

В результате воздействия токсического фактора сменяются доминирующие виды, изменяются трофические связи, упрощается структура сообщества и пр. При сокращении общего числа видов в сообществе может возрастать число особей отдельных видов. Воздействие незначительное.

Таким образом, в результате оценочных работ будет незначительное изменение, в рамках общего техногенного воздействия, ареалов распространения млекопитающих в результате общего антропогенного прессинга на территории участка.

Возможно, сокращение численности одних видов при одновременном увеличении численности и расширении ареала распространения преимущественно синантропных видов. Это, в свою очередь, повлечет за собой изменение трофических и других связей в зооценозах.

Как показывает опыт, в результате производственной деятельности техногенное преобразование может оказаться одной из причин, способной сократить места обитания, на которых могут жить в состоянии естественной свободы различные виды животных. При этом возможно, как уничтожение или разрушение критических биотопов (мест размножения, нор, гнезд и т.д.), так и подрыв кормовой базы, и уничтожение отдельных особей. Частичная трансформация ландшафта обычно сопровождается загрязнением территории, что обуславливает их совместное действие.

Наиболее существенное влияние на фаунистические группировки позвоночных животных могут оказать следующие виды подготовительных и текущих работ:

- сооружение новых дорог и внедорожное использование транспортных средств;

- складирование вспомогательного оборудования;

- загрязнение территории нефтепродуктами и тяжелыми металлами, химреагентами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ;

- производственный шум, служащий фактором беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих.

В период строительства скважины некоторые виды, вследствие фактора беспокойства, будут вытеснены и с прилежащей территории, у других возможно сокращение численности (тушканчики, зайцы, ландшафтные виды птиц, рептилии).

Постоянное присутствие людей, работающая техника и передвижение автотранспорта может оказать негативное влияние на условия гнездования птиц в ближайших окрестностях.

Вместе с тем планируемая хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность таких видов, как большая и краснохвостая песчанка, желтый суслик. Возможно появление в хозяйственных постройках домовой мыши и увеличение их численности на прилежащих участках.

Общее сокращение видов и количества ландшафтных птиц, в какой-то мере будет компенсироваться увеличением численности синантропных форм.

- 10.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем, и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания

того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

- первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

- в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ, складировании производственнобытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.

Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, как сайга.

Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно- противоэпидемических.

Организационно-технологические:

- организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.

Проектно-конструкторские:

- согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природоохранных органах и СЭС;

- проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв.

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:

- защита окружающей воздушной среды;

- защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;

- ограждение всех возможных технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

- движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;

- ввести на территории участка работ запрет на охоту;

- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также

- надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;

- - проектные решения по обустройству участка работ принять с учетом требований РК в области охраны окружающей среды, включая проведение работ по технической рекультивации после окончания работ.

Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:

- сохранение фрагментов естественных экосистем,

- предотвращение случайной гибели животных и растений,

- создание условий производственной дисциплины исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова идля охраны животного мира в районе участка намечаются нижеследующие мероприятия:

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории участка;

- захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;

- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

- исключение проливов нефти и нефтепродуктов, своевременная их ликвидация;

- рассмотрение возможности организации и проведения мониторинговых работ.

Для снижения негативного влияния на животный мир при реализации проектных решений по ликвидации загрязненных нефтепродуктами грунтов, проектом предусмотрены следующие мероприятия при бурении/испытании скважины:

Соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение

шумового фактора на окружающую фауну;

- Соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение светового фактора на окружающую фауну;

- Разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники;

- Организация и проведение работ по предупреждению аварийных ситуаций;

- Обустройство земельного участка защитными канавами или обваловкой;

- До минимума сократить объемы земельных работ по срезке или выравниванию рельефа;

- Запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

- Ограждение территории ограждением, исключающим случайное попадание на них животных;

- Строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;

- Обязательное осуществление всего комплекса работ по технической рекультивации.

- 11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМАЛИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Природными объектами признаются естественные экологические системы и природные ландшафты, а также составляющие их элементы, сохранившие свои природные

свойства.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

- риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

- отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Реализация намечаемой деятельности не окажет значительного отрицательного воздействия на ландшафты.

- 12.  Оценка воздействия на социально-экономическую среду

12.1 Социально-экономические условия района

Обязательным при разработке проекта РООС является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

Рассматриваемая территория административно относится к Актюбинской области.

В данном разделе рассматриваются социально-экономические факторы Мугалжарского  района и области в целом на основе данных Агентства РК по статистике и Актюбинского областного управления статистики.

Мугалжарский район расположен в Актюбинской области. Административный центр района — город Кандыагаш.

Население района составляет 167 416 тыс.человек. Плотность населения — 2,28 на 1 км².

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Таблица 12.1

| Продовольственные товары, за килограмм | Мугалжарский район | Темирский район |
| --- | --- | --- |
| Рис шлифованный и полированный | 568 | 603 |
| Мука пшеничная первого сорта | 210 | 237 |
| Крупа манная | 385 | 475 |
| Крупа гречневая | 395 | 493 |
| Крупа овсяная | 592 | 460 |
| Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 213 | 255 |
| Хлеб ржаной | ... | ... |
| Хлеб ржано-пшеничный | ... | 468 |
| Вермишель | 408 | 468 |
| Лапша | 568 | 620 |
| Рожки | 424 | 540 |
| Говядина - с костями | 2 700 | 2 400 |
| Конина - с костями | 2 800 | 2 500 |
| Свинина - с костями | ... | ... |
| Баранина - с костями | 2 400 | 2 300 |
| Куры | 1 225 | 1 307 |
| Печень говяжья | 1 200 | 1 315 |
| Колбаса вареная | 1 683 | 2 097 |
| Рыба свежая или охлаждённая | 1 600 | ... |
| Сметана 20% жирности | 1 550 | 1 199 |
| Творог 5-9% жирности | 3 000 | 2 745 |
| Сыр твердый | 3 461 | 3 898 |
| Яйца, 1 категория, десяток | 402 | 503 |
| Масло сливочное несоленое | 3 397 | 4 406 |
| Маргарин | 954 | 1 097 |
| Масло подсолнечное, литр | 839 | 850 |
| Яблоки | 590 | 580 |
| Курага | 3 839 | 4 060 |
| Капуста белокочанная | 178 | 182 |
| Лук репчатый | 225 | 216 |
| Свекла | 256 | 200 |
| Моpковь | 332 | 315 |
| Картофель | 324 | 308 |
| Горох | 352 | 401 |
| Сахар-песок | 431 | 431 |
| Перец красный молотый | 3 227 | 3 483 |
| Перец черный молотый | 4 132 | 4 071 |
| Соль, кроме экстра | 68 | 86 |
| Майонез | 1 332 | 1 502 |
| Дрожжи | 3 589 | 4 773 |
| Чай черный байховый | 3 909 | 4 322 |
| Непродовольственные товары, за изделие |  |  |
| Парацетамол, 500 мг | 100 | 150 |
| Ацетилсалициловая кислота, 500 мг | 70 | 80 |
| Активированный уголь | 60 | 70 |
| Спирт этиловый 90% | 139 | 172 |
| Йод раствор 5%, 10 мл | 140 | 155 |
| Мыло хозяйственное, 200г | 360 | 196 |
| Порошок стиральный, 500г | 756 | 793 |
| Бензин А-92, литр | 195 | 195 |
| Шампунь, 150мл | 875 | 1 018 |
| Зубная паста, 75мл | 431 | 548 |
| Мыло туалетное, 100г | 421 | 444 |
| Платные услуги, за услугу |  |  |
| Вывоз мусора | 200 | 120 |
| Электроэнергия, по тарифу первого уровня (для населения, использующего электрические плиты) 100КВт.час | 987 | 987 |
| Электроэнергия, по тарифу второго уровня (для населения,использующего электрические плиты) 100КВт.час | 1 294 | 1 294 |
| Электроэнергия, по тарифу первого уровня (для населения, не использующего электрические плиты) 100КВт.час | 992 | 992 |
| Электроэнергия, по тарифу второго уровня (для населения, не использующего электрические плиты)100КВт.час | 1 294 | 1 294 |
| Электроэнергия, по тарифу третьего уровня (для населения использующего электрические плиты) 100КВт.час | 1 617 | 1 617 |
| Электроэнергия, по тарифу третьего уровня (для населения неиспользующего электрические плит 100КВт.час | 1 617 | 1 617 |
| Стрижка модельная женская | 2 500 | 1 500 |
| Стрижка мужская | 1 500 | 1 300 |
| Посещение бани (общий зал) | 600 | 600 |

| СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДУКТЫ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ НА РЫНКАХ В ИЮНЕ 2024 ГОДА Таблица 12.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | город Актобе | Мугалжарский район | Темирский район |
| Пшеница | Килограмм | 125 | - | - |
| Кукуруза (маис) | Килограмм | 250 | - | - |
| Ячмень | Килограмм | 120 | 120 | 104 |
| Рожь | Килограмм | 140 | - | - |
| Овес | Килограмм | 150 | - | - |
| Просо | Килограмм | 150 | 200 | 165 |
| Семена подсолнечника | Килограмм | 387 | 750 | - |
| Говядина | Килограмм | 2 696 | 2 800 | 2 400 |
| Конина | Килограмм | 3 500 | 2 900 | 2 500 |
| Свинина | Килограмм | 2 098 | - | - |
| Баранина | Килограмм | 2 800 | 2 400 | 2 300 |
| Куры | Килограмм | 1 700 | - | - |
| Сало (шпик) | Килограмм | 2 739 | - | - |
| Капуста кочанная | Килограмм | 184 | 200 | - |
| Салат | Килограмм | 1 687 | - | - |
| Укроп | Килограмм | 1 566 | - | - |
| Петрушка листовая | Килограмм | 1 566 | - | - |
| Перцы | Килограмм | 626 | 600 | - |
| Огурцы закрытого грунта | Килограмм | 378 | 500 | - |
| Баклажаны | Килограмм | 626 | 600 | - |
| Помидоры закрытого грунта | Килограмм | 531 | 600 | - |
| Тыква | Килограмм | 447 | 500 | - |
| Кабачки | Килограмм | 350 | 380 | - |
| Морковь столовая | Килограмм | 255 | 350 | - |
| Чеснок | Килограмм | 1 430 | 1 500 | - |
| Лук репчатый | Килограмм | 203 | 250 | - |
| Редька | Килограмм | 500 | - | - |
| Свекла столовая | Килограмм | 255 | 250 | - |
| Картофель | Килограмм | 236 | 320 | - |
| Сметана | Килограмм | 3 297 | 5 000 | 4 200 |
| Творог | Килограмм | 800 | 800 | 600 |
| Масло сливочное несоленое | Килограмм | 5 328 | 6 000 | 5 500 |
| Абрикосы персики | Килограмм | 714 | 550 | - |
| Клубника | Килограмм | 2 236 | - | - |
| Капуста квашенная и маринованная | Килограмм | 1 564 | 900 | - |
| Огурцы соленые и маринованные | Килограмм | 1 500 | 600 | - |
| Продукция из трав сенокосов и пастбищ естественных (природных) включая травы дикорастущие | Тонна (метрическая) | 45 000 | 40 000 | 25 000 |
| Розы срезанные | Штука | 1 000 | 1 000 | - |
| Сливы | Килограмм | 771 | 600 | - |
| Рассада цветов | Штука | - | - | - |
| Коровы молочного стада | Голова | 400 000 | - | - |
| Быки-производители молочного стада | Голова | - | - | - |
| Молодняк скота крупного рогатого молочного стада | Голова | 250 000 | - | - |
| Телята до 1 года молочного стада | Голова | 150 000 | - | - |
| Молоко сырое коровье | Литр (куб. дм.) | - | 500 | 400 |
| Коровы мясного стада | Голова | 400 000 | 400 000 | 340 000 |
| Быки-производители мясного стада | Голова | 450 000 | 450 000 | - |
| Молодняк скота крупного рогатого мясного стада | Голова | 250 000 | 260 000 | 240 000 |
| Телята до 1 года мясного стада | Голова | 150 000 | 100 000 | 140 000 |
| Лошади от 3 лет и старше | Голова | 650 000 | 600 000 | 500 000 |
| Молодняк лошадей до 3 лет | Голова | 500 000 | 450 000 | 400 000 |
| Жеребята до 1 5 лет | Голова | 300 000 | 250 000 | 230 000 |
| Верблюдоматки | Голова | - | - | - |
| Верблюды-производители | Голова | - | - | - |
| Молодняк верблюдов до 3 лет | Голова | - | - | - |
| Овцематки | Голова | 65 000 | 60 000 | 60 000 |
| Бараны-производители | Голова | 65 000 | 70 000 | 90 000 |
| Ярки старше 1 года | Голова | 50 000 | 45 000 | 45 000 |
| Баранчики от 6 месяцев до 1 года | Голова | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| Козы взрослые | Голова | 25 000 | - | 45 000 |
| Козлята до 1 года | Голова | 10 000 | - | - |
| Молоко сырое козье | Литр (куб. дм.) | - | 800 | - |
| Свиноматки | Голова | - | - | - |
| Поросята до 2 месяцев | Голова | - | - | - |
| Поросята от 2 до 4 месяцев | Голова | - | - | - |
| Свинки от 4 до 8 месяцев | Голова | - | - | - |
| Хрячки от 4 месяцев до 1 года | Голова | - | - | - |
| Куры яичных пород родительского стада | Голова | 2 000 | - | - |
| Куры мясных и мясо-яичных пород | Голова | - | - | - |
| Гуси живые | Голова | - | - | - |
| Утки | Голова | - | - | - |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | Десяток | 557 | 600 | 600 |
| Мед натуральный | Килограмм | - | - | - |
| Молоко сырое кобылье | Литр (куб. дм.) | 1 232 | - | 1 300 |
| Молоко сырое верблюжье | Литр (куб. дм.) | 1 232 | 1 000 | 1 300 |
| Карась природный | Килограмм | 800 | 1 100 | - |
| Карп природный | Килограмм | 1 200 | 1 600 | - |
| Сом природный | Килограмм | 1 844 | 2 200 | - |
| Верблюжатина свежая или охлажденная | Килограмм | - | - | - |
| Утки свежие или охлажденные тушки | Килограмм | 2 000 | - | - |
| Гуси свежие или охлажденные тушки | Килограмм | 2 300 | 3 000 | - |
| Отруби высевки отходы пшеницы прочие | Килограмм | 80 | - | 83 |

| ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПО ВИДАМ УСЛУГ ЗА 2024Г.* Таблица 12.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | январь-март |  |
|  | Всего, тыс. тенге | индексы физического обьема отчетного периода 2024 г., к сответсвующему периоду 2023г., % |
| Издательская деятельность | 145 522,0 | 93,3 |
| Производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений | 13 024,4 | 3,6 |
| Деятельность по созданию программ и телерадиовещание | 63 368,5 | 139,1 |
| Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги | 1 174 407,7 | 122,8 |
| Деятельность в области информационного обслуживания | 2 445 173,0 | 678,6 |
| Операции с недвижимым имуществом | 9 853 247,3 | 119,9 |
| Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 405 970,7 | 144,9 |
| Деятельность головных компаний; консультирование по вопросам управления | 659 243,2 | 212,7 |
| Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа | 9 225 111,3 | 103,1 |
| Научные исследования и разработки | 162 877,1 | 48,6 |
| Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка | 330 547,5 | 81,3 |
| Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность | 755 483,7 | 87,9 |
| Ветеринарная деятельность | 402 971,1 | 112,6 |
| Аренда, прокат и лизинг | 4 658 477,6 | 141,6 |
| Деятельность в области трудоустройства | 920 852,3 | 208,1 |
| Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 3 209 450,4 | 74,9 |
| Деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий | 2 004 144,9 | 170,6 |
| Деятельность в области офисного административного и вспомогательного обслуживания, направленная на поддержание коммерческой деятельности | 536 528,3 | 135,8 |
| Деятельность в области творчества, исскуства и развлечений | 473 650,3 | 131,1 |
| Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры | 545 825,2 | 84,5 |
| Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений | 2 787 016,4 | 132,9 |
| Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров | 408 900,3 | 161,9 |
| Предоставление прочих индивидуальных услуг | 1 237 755,5 | 36,1 |

| ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Таблица 12.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь-май 2024г. |  |  |  |  |  |  |
|  | введено в эксплуатацию жилых домов, кв. метров общей площади | в процентах к соответствующему периоду прошлого года | из них |  | количество квартир, единиц | в процентах к соответствующему периоду прошлого года |
|  |  |  | населением | в процентах к соответствующему периоду прошлого года |  |  |
| Актюбинская область | 274 507 | 100,7 | 181 563 | 124,3 | 1 558 | 81,2 |
| г.Актобе | 204 336 | 101,1 | 113 303 | 146,7 | 1 301 | 82,0 |
| Мугалжарский | 6 897 | 102,9 | 6 897 | 102,9 | 31 | 88,6 |
| Темирский | 7 863 | 101,9 | 6 830 | 115,2 | 31 | 147,6 |

| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ Таблица 12.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| январь-май 2024г. |  |  |
|  | тыс. тенге | в процентах к соответствующему периоду прошлого года |
| Актюбинская область | 265 044 547 | 108,5 |
| г. Актобе | 50 469 548 | 82,5 |
| Мугалжарский | 39 436 113 | 73,8 |
| Темирский | 36 767 244 | 539,8 |

- 13. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 13.1  Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду является его минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного элемента экосистемы и сохранение существующего биоразнообразия.

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Интенсивность воздействия имеет пять градаций, которые выражают следующие типы:

- незначительная (1)- изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций;

- слабая (2)- изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается;

- умеренная (3)- изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично;

- сильная (4)- изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;

Пространственный масштаб воздействия. Эта категория оценки воздействия на окружающую природную среду имеет пять градаций:

локальный (1)- площадь воздействия 0,01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта;

ограниченный (2)- площадь воздействия 1 -10 км2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта;

территориальный (3) - площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или на удалении 1 -10 км от линейного объекта;

региональный (4) - площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия. Данная категория оценки имеет пять градаций:

- Кратковременный (1)- от 10 суток до 3-х месяцев;

- временный (2)- от 3-х месяцев до 1 года;

- продолжительный (3) - от 1 года до 3 лет;

- многолетний (4)- продолжительность воздействия более 3 лет.

Эти критерии используются для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу.

Выводы:

Проведена комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды. Атмосферный воздух. Воздействие на атмосферный воздух, в период проведения работ:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – продолжительный (2 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

Поверхностные и подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до минимума воздействие на поверхностные и подземные воды. Воздействие на воды будет носить:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

Геологическая среда. Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно будет оценить, как:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов происходило при строительстве площадок и дорог. В настоящее время техногенное воздействие на почвы минимально. При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие на почвы можно оценить, как:

- в пространственном масштабе – слабое (1 балл),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Отходы производства и потребления. В целом воздействие в процессе расконсервации/испытании скважин на территории деятельности недропользователя на окружающую среду отходами производства и потребления, можно оценить:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – продролжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

Растительность. Основное механическое воздействие будет происходить при работе техники и вибрационных установок. В настоящее время техногенное воздействие на растительность минимально. В целом же воздействие на состояние почвенно- растительного покрова может быть оценено как:

- в пространственном масштабе – слабое (1 балл),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Животный мир. Механическое воздействие или беспокойство животного мира проявляется при ограниченном участке местности. Интенсивное движение автотранспорта по площади может привести к разрушению нор, находящихся в земле. Химическое загрязнение может иметь место при обычном обращении в ГСМ, а также в случае аварийного разлива сточных вод и ГСМ. В целом влияние на животный мир, учитывая низкую плотность расселения животных, можно оценить, как:

- в пространственном масштабе – слабое (1 балл),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Физическое воздействие. Воздействие после реализации проектируемых работ на организмы является шум от работы оборудования.. Таким образом, физическое воздействие

на живые организмы оценивается как:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия рассматриваемых работ в пределах исследуемой территории на компоненты окружающей среды, можно сделать вывод, что общий уровень воздействия допустимо принять как ограниченное (2 балла), продолжительное (3 балла), слабое (2 балла). Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

- 13.2. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

При изоляционно-ликвидационных работах  могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения разведочных работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория планируемых работ входит в сейсмически малоактивную зону.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных генераторов на территории промплощадки.

Анализ природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым климатом.

Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем

и нарушение правил техники безопасности.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации с автотранспортной техникой;

- аварийные ситуации при проведении работ по бурению и испытанию скважин;

- аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая.

Расчет ареола возможного загрязнения почвенно-растительного покрова.

Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла

утечка топлива из бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4 м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,04 т на 4 м2 или 0,01 т/м2.

Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы показало, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, а при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.

Анализ данной ситуации показывает, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке топлива - возможно попадание горюче-смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Охрана подземных вод - важное звено в комплексе мероприятий, имеющих целью предотвращение загрязнений, ликвидацию последствий. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт, расчетная глубина просачивания нефти период реализации проекта составит около 0,68 м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение

пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала в силу принятых

проектных решений по организации производства и технике безопасности.

Аварии и пожары на временных хранилищах ГСМ

Для обеспечения работ по строительству скважин на промплощадках оборудуются временные хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ). В результате нарушения условий хранения и перекачки топлива возможно возникновение пожаров в резервуарах хранения топлива, разливов топлива.

Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше.

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Расчет приведен на максимальный объем топлива.

Радиус распространения огненного облака определяются по формуле:

R = А * 3√Q, где

А=30 м/т - константа;

Q - масса топлива, хранящегося на складе ГСМ;

Q = 450 т;

R = A * 3√Q = 30м/т * 3√450 = 30 * 5,3 = 159 м ~ 160 м

Радиус распространения огненного облака составит 160 м.

Исходя из анализа ситуации целесообразно размещать склад ГСМ на расстоянии не ближе 200 м от операторской и вагончиков для отдыха персонала.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте

предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории участка работ.

- 13.3. Прогноз последствий ситуаций для окружающей среды (вклячая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

При проведении проектируемых работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1.

| Опасность/событие |  | Риск | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| природные | антропогенные |  |  |  |
| Сейсмическая активность |  | Очень низкий | Потеря контроля над работой и возможность возникновения пожара, разлива ГСМ | Площадь проектируемых работ не находится в сейсмически активной зоне |
| Неблагоприятные метеоусловия |  | Низкий | Наиболее неблагоприятный вариант: повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ | Оборудование предназначено для работы в исключительно суровых погодных условиях; • Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий • Использование хранилища ГСМ и химических реагентов бурового раствора полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями |
|  | Воздействие электрического тока | Низкий | Поражение током, несчастные случаи | Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях |
|  | Воздействие машин и технологического оборудования | Низкий | Получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования | Строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок |
|  | Человеческий фактор | Низкий | Случаи травматизма рабочего персонала | Строгое соблюдение принятых проектных решений по охране труда и технике безопасности |
|  | Аварии с автотранспортной техникой | Очень низкий | Разлив ГСМ при перекачке топлива, разливы буровых растворов, шламов | Во время проведения работ должны строго соблюдаться правила перекачки ГСМ с целью предотвращения любых разливов топлива. • Обученный персонал и оснащение необходимыми средствами по борьбе с разливами, обеспечивающими минимизацию загрязнений. |

- 13.4.  Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ на участке играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.

Мероприятия по устранению аварийных ситуаций при бурении скважин. При проведении работ по бурению и испытанию объектов скважины основное внимание следует уделять таким элементам бурового оборудования и методам обеспечения безопасности, как буровые станки, дизельные агрегаты, насосы, противопожарное оборудование, приборы, сигнализирующие о появлении нефти или газа, индивидуальные средства защиты, устройства для экстренной эвакуации рабочего персонала, а также методы и средства ликвидации разливов нефти, ГСМ, ликвидации возгораний.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание преду-преждению аварий.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при про- изводстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил при бурении/испытании объектов скважины;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- гидроизоляция грунта под буровым оборудованием;

- химреагенты и запасы бурового раствора должны храниться в металлических емкостях, материалы для бурения – в специальных складах на бетонных площадках;

- использование новых высокоэффективных экологически безопасных смазочных добавок на основе природного сырья;

- отделение твердой фазы отходов бурения и транспортировка их на спецполигон;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- размещение резервного склада с топливом на отдаленном расстоянии от жилых вагончиков;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

- 14.  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр». Приказ Министра энергетики РК от 15 июня 2018 года №239.

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, N 280 от 30.07.2021 (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.).

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, №63 от 10 марта 2021 г.

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, РНД 211.2.01.01-97.

- Методика расчета выбросов вредных веществ, в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования, РД 39.142-00, ОАО «НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА».

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.06-2004, Астана, 2004 год.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 год.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004 год.

- Методические рекомендации, по экологической оценке, состояния природной среды и биологических ресурсов МНР. - Москва-Улан-Батор, 1989.

- Методические указания "Организация и порядок проведения аналитического контроля за загрязнением водных объектов. Основные требования",Министерство охраны окружающей среды №66-п от 22 февраля 2006 г.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004 Астана, 2004 год.

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1989 год.

- Нормы естественной убыли на предприятии «Госкомнефтепродукт», РСФСР, 1988.

- ОНД-90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», С.-П., 1992.

- Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ремонтного обслуживания предприятий и машиностроительных заводов», «Агропромышленный комплекс СССР», М, 1991.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Пр. №26 от 20 февраля 2023 г.;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» Приказ и.о. МЗ РК от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13

- . СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. МЗ РК от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» Приказ МЗ РК от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020

- Об утверждении «Гигиенических норм нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления". Пр № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020	 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

# Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период БУРЕНИЯ объектов скважины №6-с

Источник загрязнения N 0001,Дизель силового блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 39.24

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 0.502272 | 0 | 0.426666667 | 0.502272 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.0816192 | 0 | 0.069333333 | 0.0816192 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.022422913 | 0 | 0.019841667 | 0.022422913 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 0.1962 | 0 | 0.166666667 | 0.1962 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 0.51012 | 0 | 0.430555556 | 0.51012 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000000785 | 0 | 0.000000475 | 0.000000785 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.005605826 | 0 | 0.0047625 | 0.005605826 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.134537087 | 0 | 0.115079167 | 0.134537087 |

Источник загрязнения N 0002, Дизель насосного блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 39.24

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 0.502272 | 0 | 0.426666667 | 0.502272 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.0816192 | 0 | 0.069333333 | 0.0816192 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.022422913 | 0 | 0.019841667 | 0.022422913 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 0.1962 | 0 | 0.166666667 | 0.1962 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 0.51012 | 0 | 0.430555556 | 0.51012 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000000785 | 0 | 0.000000475 | 0.000000785 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.005605826 | 0 | 0.0047625 | 0.005605826 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.134537087 | 0 | 0.115079167 | 0.134537087 |

Источник загрязнения N 0003 ДВС цементировочного агрегата

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.33

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 87.6

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 87.6 * 177.6 = 0.135663667    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.135663667 / 0.378044397 = 0.358856441    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.151552 | 0.029824 | 0 | 0.151552 | 0.029824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0246272 | 0.0048464 | 0 | 0.0246272 | 0.0048464 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00704776 | 0.001331432 | 0 | 0.00704776 | 0.001331432 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0592 | 0.01165 | 0 | 0.0592 | 0.01165 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.152933333 | 0.03029 | 0 | 0.152933333 | 0.03029 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000169 | 0.000000047 | 0 | 0.000000169 | 0.000000047 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00169164 | 0.000332864 | 0 | 0.00169164 | 0.000332864 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.04087612 | 0.007988568 | 0 | 0.04087612 | 0.007988568 |

Источник загрязнения N 0004, ДЭС-125

__________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 12.92

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 125

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 123

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 123 * 125 = 0.13407    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.13407 / 0.378044397 = 0.354640886    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.106666667 | 0.165376 | 0 | 0.106666667 | 0.165376 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.017333333 | 0.0268736 | 0 | 0.017333333 | 0.0268736 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004960417 | 0.007382876 | 0 | 0.004960417 | 0.007382876 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.041666667 | 0.0646 | 0 | 0.041666667 | 0.0646 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.107638889 | 0.16796 | 0 | 0.107638889 | 0.16796 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000119 | 0.000000258 | 0 | 0.000000119 | 0.000000258 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001190625 | 0.001845751 | 0 | 0.001190625 | 0.001845751 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.028769792 | 0.044297124 | 0 | 0.028769792 | 0.044297124 |

Источник загрязнения N 0005, Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 37.13

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 400 = 0.59296    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.59296 / 0.378044397 = 1.568493024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 0.475264 | 0 | 0.341333333 | 0.475264 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.0772304 | 0 | 0.055466667 | 0.0772304 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.021217196 | 0 | 0.015873333 | 0.021217196 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 0.18565 | 0 | 0.133333333 | 0.18565 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 0.48269 | 0 | 0.344444444 | 0.48269 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.000000743 | 0 | 0.00000038 | 0.000000743 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.005304392 | 0 | 0.00381 | 0.005304392 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 0.127302804 | 0 | 0.092063333 | 0.127302804 |

Источник загрязнения N 0006, Нагревательная установка на буровой

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 42.99

Расход топлива, г/с, BG = 1.363

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 42.74927 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 11.5

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 11.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.1

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.1 · (11.5 / 11.5)0.25 = 0.1

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 42.99 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.1838

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1.363 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.00583

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1838 = 0.147

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00583 = 0.00466

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1838 = 0.0239

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00583 = 0.000758

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 42.99 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 42.99 = 0.253

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 1.363 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 1.363 = 0.00801

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 42.99 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.588

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1.363 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.01865

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 42.99 · 0.025 · 0.01 = 0.01075

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 1.363 · 0.025 · 0.01 = 0.000341

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0046600 | 0.1470000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0007580 | 0.0239000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0003410 | 0.0107500 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0080100 | 0.2530000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0186500 | 0.5880000 |

Источник загрязнения: 6001, Планировка площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 31.65

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.0437501952

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.20256

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.20256 | 0.0437501952 |

Источник загрязнения: 6002, Неорг. склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 31.65

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 70

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.04375

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.2026

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 3.07

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 0.0974

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.04375 + 3.07 = 3.11375

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.2026

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2026 | 3.11375 |

Источник загрязнения: 6003, Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 29.75

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 200

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 29.75 + 1.32 · 200) · 10-6 = 0.0002926

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (29.75 + 200) · 10-6 = 0.00574

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0002926 + 0.00574 = 0.00603

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 29.75 + 2.2 · 200) · 10-6 = 0.000488

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (29.75 + 200) · 10-6 = 0.00574

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000488 + 0.00574 = 0.00623

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.00603 + 0.00623 = 0.01226

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.01226 / 100 = 0.012225672

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.01226 / 100 = 0.000034328

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.000034328 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.012225672 |

Источник загрязнения: 6004, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.69

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 2) / 3600 = 0.0001111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 1 + 0.12 · 1.69) · 10-6 = 0.000000323

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (1 + 1.69) · 10-6 = 0.0000168

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000323 + 0.0000168 = 0.00001712

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00001712 / 100 = 0.00001712

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001111 / 100 = 0.0001111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001111 | 0.00001712 |

Источник загрязнения: 6005, Насосы ДТ

| Значение показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| №6-С | Расширенное испытание скважины |  |
| Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 6205 | 6025 | 6026 |
| 001 | 001 | 001 |
| дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 20 | 20 | 20 |
| 2 | 2 | 2 |
| 11,49 | 22,55 | 67,5 |
| 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 100 | 100 | 100 |
| 415 | 415 | 415 |
| смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 0,011111 | 0,011111 | 0,005556 |
| 0,0004595 | 0,000901897 | 0,00135 |

Источник загрязнения: 6006, Емкость для бурового раствора

| № источника | № источника выделения | Оборудование | Высота устья источника, м | Площадь поверх. жидкости, м2 | Уд. выброс (кг/м2) | Степень укрытия, в % | К 11 - коэфф. Укрытия | Время работы, час/год | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6006 | 1 | Емкость для бурового раствора № 1, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  | 2 | Емкость для бурового раствора № 2, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  | 3 | Емкость для бурового раствора № 3, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 | 0,49896 |
| 6026 | 1 | Емкость для бурового раствора № 1, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  | 2 | Емкость для бурового раствора № 2, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  | 3 | Емкость для бурового раствора № 3, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 | 0,49896 |

Источник загрязнения: 6007, Шламовые емкости

|  |  |  | 1,584436 |  | 0,36442 | кг/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник 6007 | 0,101228 | г/с | 0,306113 | т/год |  |  |  |
|  |  | Скважина глубиной | №6-С |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время работы, час/год | 840 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура, град.С, - 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднегодовая скорость ветра (v), м/сек - 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов (C), мг/л – 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь поверхности (Fом = Fнл), кв.м – 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура сточных вод, град.С – 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 38°С, сбрасываемых со сточными водами (PS(38)), гПа – 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k5 (табл.1.6), - 0,877 | 0,877 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k10, - 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k11 (табл.5.5), - 1,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k12 (табл.5.8), - 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6008, Дегазатор

| № п/п | Показатель |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект |  | Буровые работы | Испытание скважины |
| 2 | № источника |  | 6008 | 6027 |
| 3 | № источника выделения |  | 1 | 1 |
| 4 | Оборудование |  | Дегазатор (Swaco) | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 |
| 5 | Температура ГВС, град. С |  | 30 | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) |  | 1520 | 15000 |
| 7 | Объем аппарата (м3) |  | 2,8 | 6 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) |  | 340 | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) |  | 60 | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % |  | 100 | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п |  | 50 | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате |  | 0,43 | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год |  | 840 | 2160 |
| 14 | Код вещества |  | 415 | 415 |
| 15 | Наименование вещества |  | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 16 | Выбросы, г/с |  | 0,009714269 | 0,043393868 |
| 17 | Выбросы, т/год |  | 0,029375949 | 0,33743072 |

Источник загрязнения: 6009, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 35

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.9 · 35 / 106 · (1-0) = 0.0003465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.1 · 35 / 106 · (1-0) = 0.0000385

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 35 / 106 · (1-0) = 0.000014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00275 | 0.0003465 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0003056 | 0.0000385 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.000014 |

Источник загрязнения: 6010, Цементный блок

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 20

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.1

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 20 · (1-0) · 10-6 = 0.001728

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 0.1 · (1-0) / 3600 = 0.0024

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.0024 | 0.001728 |

Источник загрязнения: 6011(01), РМЦ Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 840

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.011 · 840 · 1 / 106 = 0.03326

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.016 · 840 · 1 / 106 = 0.0484

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.0484 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022 | 0.03326 |

Источник загрязнения: 6011 (02), РМЦ Токарный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 840

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.0063 · 840 · 1 / 106 = 0.01905

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.01905 |

# Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период ИСПЫТАНИЯ скважины №6-с (1 объект)

___________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: ПРР Саркрамабас

Цех: Испытание 1-го объекта

Источник: 0020

Наименование: Факельная установка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 92 | 82.1822922 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 2 | 3.34863847 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 1.9 | 4.66517011 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 1.3 | 4.20730199 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 0.5 | 2.00870980 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 2.3 | 3.58788739 | 28.016 | 1.2507 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 17.959538

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 0.82

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.30277

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.30277 * (20 + 273) / 17.959538)0.5 = 421.8336284

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.0825

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.0825 / (3.141592654 * 0.22) = 2.626056561

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.0825 * 0.82 = 67.65

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.006225337 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 17.9595380) = 73.09764873

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 1.3530000 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.1623600 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0263835 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.0338250 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.1353000 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 67.6500000 * (3.67 * 0.9984000 * 73.0976487 + 0.0000000)-1.3530000-0.0338250-0.1353000 = 179.6710542

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 92 + 152 * 2 + 218 * 1.9 + 283 * 1.3 + 349 * 0.5 + 56 * 0 = 9126.6

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (17.959538)0.5 = 0.203

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0) = 10.13642

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 10.13642 = 11.13642

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (9126.6 * (1-0.203) * 0.9984) / (11.13642 * 0.4) = 1650.295454

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (9126.6 * (1-0.203) * 0.9984) / (11.13642 * 0.39) = 1692.097901

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.0825 * 11.13642 * (273 + 1692.097901) / 273 = 6.613343717

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.2 = 3

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 3 + 3 = 6

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 3 + 0.49 * 0.2 = 0.518

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 6.613343717 / 0.5182 = 31.30151056

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 1.353 | 10.520928 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.16236 | 1.26251136 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0263835 | 0.205158096 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.033825 | 0.2630232 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1353 | 1.0520928 |
| 0380 | Диоксид углерода | 179.6710542 | 1397.122117 |

Источник загрязнения N 0021, Дизель силового блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 117.72

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 1.506816 | 0 | 0.426666667 | 1.506816 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.2448576 | 0 | 0.069333333 | 0.2448576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.06726874 | 0 | 0.019841667 | 0.06726874 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 0.5886 | 0 | 0.166666667 | 0.5886 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 1.53036 | 0 | 0.430555556 | 1.53036 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000002354 | 0 | 0.000000475 | 0.000002354 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.016817479 | 0 | 0.0047625 | 0.016817479 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.40361126 | 0 | 0.115079167 | 0.40361126 |

Источник загрязнения N 0022, Дизель насосного блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 117.72

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 1.506816 | 0 | 0.426666667 | 1.506816 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.2448576 | 0 | 0.069333333 | 0.2448576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.06726874 | 0 | 0.019841667 | 0.06726874 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 0.5886 | 0 | 0.166666667 | 0.5886 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 1.53036 | 0 | 0.430555556 | 1.53036 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000002354 | 0 | 0.000000475 | 0.000002354 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.016817479 | 0 | 0.0047625 | 0.016817479 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.40361126 | 0 | 0.115079167 | 0.40361126 |

Источник загрязнения N 0023, ДЭС-125

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 33.21

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 125

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 123

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 123 * 125 = 0.13407    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.13407 / 0.378044397 = 0.354640886    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.106666667 | 0.425088 | 0 | 0.106666667 | 0.425088 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.017333333 | 0.0690768 | 0 | 0.017333333 | 0.0690768 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004960417 | 0.01897719 | 0 | 0.004960417 | 0.01897719 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.041666667 | 0.16605 | 0 | 0.041666667 | 0.16605 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.107638889 | 0.43173 | 0 | 0.107638889 | 0.43173 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000119 | 0.000000664 | 0 | 0.000000119 | 0.000000664 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001190625 | 0.004744381 | 0 | 0.001190625 | 0.004744381 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.028769792 | 0.11386281 | 0 | 0.028769792 | 0.11386281 |

Источник загрязнения N 0024, Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 322.65

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 400 = 0.59296    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.59296 / 0.378044397 = 1.568493024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 4.12992 | 0 | 0.341333333 | 4.12992 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.671112 | 0 | 0.055466667 | 0.671112 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.18437189 | 0 | 0.015873333 | 0.18437189 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 1.61325 | 0 | 0.133333333 | 1.61325 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 4.19445 | 0 | 0.344444444 | 4.19445 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.000006453 | 0 | 0.00000038 | 0.000006453 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.046093779 | 0 | 0.00381 | 0.046093779 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 1.106228111 | 0 | 0.092063333 | 1.106228111 |

Источник загрязнения N 0025, Паровая передвижная установка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 90

Расход топлива, г/с, BG = 2.85

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 42.74927 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.2

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.2

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.087

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.087 · (1.2 / 1.2)0.25 = 0.087

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 90 · 42.75 · 0.087 · (1-0) = 0.335

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2.85 · 42.75 · 0.087 · (1-0) = 0.0106

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.335 = 0.268

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0106 = 0.00848

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.335 = 0.04355

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0106 = 0.001378

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 90 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 90 = 0.529

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 2.85 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 2.85 = 0.01676

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 90 · 13.68 · (1-0 / 100) = 1.23

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2.85 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.039

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 90 · 0.025 · 0.01 = 0.0225

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 2.85 · 0.025 · 0.01 = 0.000713

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0084800 | 0.2680000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0013780 | 0.0435500 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0007130 | 0.0225000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0167600 | 0.5290000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0390000 | 1.2300000 |

Источник загрязнения: 6021, Планировка площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 31.65

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.0437501952

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.20256

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.20256 | 0.0437501952 |

Источник загрязнения: 6022, Неорг. склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 31.65

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 70

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.04375

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.2026

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 3.07

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 0.0974

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.04375 + 3.07 = 3.11375

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.2026

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2026 | 3.11375 |

Источник загрязнения: 6023, Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 200

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 250.95

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 200 + 1.32 · 250.95) · 10-6 = 0.000523

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (200 + 250.95) · 10-6 = 0.01127

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000523 + 0.01127 = 0.0118

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 200 + 2.2 · 250.95) · 10-6 = 0.000872

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (200 + 250.95) · 10-6 = 0.01127

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000872 + 0.01127 = 0.01214

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0118 + 0.01214 = 0.02394

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.02394 / 100 = 0.023872968

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.02394 / 100 = 0.000067032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.000067032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.023872968 |

Источник загрязнения: 6024, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2.27

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 2) / 3600 = 0.0001111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 2 + 0.12 · 2.27) · 10-6 = 0.000000512

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (2 + 2.27) · 10-6 = 0.0000267

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000512 + 0.0000267 = 0.0000272

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000272 / 100 = 0.0000272

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001111 / 100 = 0.0001111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001111 | 0.0000272 |

Источник загрязнения: 6025, Насосы ДТ; 6026 Насосы нефти

| Значение показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| №6-С | Расширенное испытание скважины |  |
| Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 6205 | 6025 | 6026 |
| 001 | 001 | 001 |
| дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 20 | 20 | 20 |
| 2 | 2 | 2 |
| 11,49 | 22,55 | 67,5 |
| 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 100 | 100 | 100 |
| 415 | 415 | 415 |
| смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 0,011111 | 0,011111 | 0,005556 |
| 0,0004595 | 0,000901897 | 0,00135 |

Источник загрязнения: 6027, Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6

| № п/п | Показатель |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект |  | Буровые работы | Испытание скважины |
| 2 | № источника |  | 6008 | 6027 |
| 3 | № источника выделения |  | 1 | 1 |
| 4 | Оборудование |  | Дегазатор (Swaco) | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 |
| 5 | Температура ГВС, град. С |  | 30 | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) |  | 1520 | 15000 |
| 7 | Объем аппарата (м3) |  | 2,8 | 6 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) |  | 340 | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) |  | 60 | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % |  | 100 | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п |  | 50 | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате |  | 0,43 | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год |  | 840 | 2160 |
| 14 | Код вещества |  | 415 | 415 |
| 15 | Наименование вещества |  | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 16 | Выбросы, г/с |  | 0,009714269 | 0,043393868 |
| 17 | Выбросы, т/год |  | 0,029375949 | 0,33743072 |

Источник загрязнения: 6028, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 90

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.9 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000891

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.1 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000099

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00275 | 0.000891 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0003056 | 0.000099 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.000036 |

Источник загрязнения: 6029, Цементный блок

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 40

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.109

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 40 · (1-0) · 10-6 = 0.005184

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 0.109 · (1-0) / 3600 = 0.003924

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.003924 | 0.005184 |

Источник загрязнения: 6030 (01), РМЦ Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2160

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.011 · 2160 · 1 / 106 = 0.0855

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.016 · 2160 · 1 / 106 = 0.1244

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.1244 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022 | 0.0855 |

Источник загрязнения: 6030 (02), РМЦ Токарный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2160

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.0063 · 2160 · 1 / 106 = 0.049

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.049 |

Источник загрязнения: 6031, Неплотности

| 1 | Объект | испытание скважины |  |  |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номер источника | 6032 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номер источника выделения | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Наименование оборудования | ЗРА и ФС скважины |  | ЗРА и ФС оборудования установки испытания скважины |  |  |  |  |
| 5 | Наименование технологического потока | нефть |  | нефть |  | Газ |  |  |
| 6 | Наименование неплотностей | ЗРА | ФС | ФС | ЗРА | ФС | ЗРА |  |
| 7 | Количество неплотностей, шт | 7 | 21 | 28 | 14 | 8 | 4 |  |
| 8 | Удельные выделения, кг/час | 0,013 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0066 | 0,0007 | 0,021 |  |
| 9 | Содержание вещества, в долях единицы | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коэффициент герметичности, в долях единицы | 0,365 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,293 |  |
| 11 | Время работы, час/сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 12 | Время работы, час/год | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |  |
| Код в-ва 410 | Выбросы, г/с | 0,009226389 | 0,000116667 | 4,67E-05 | 0,001797 | 4,67E-05 | 0,006837 | 0,01807 |
|  | Выбросы, т/год | 0,0717444 | 0,0009072 | 0,000363 | 0,013971 | 0,000363 | 0,053162 | 0,14051 |