ЗАКАЗЧИК: ТОО «AOC Trade Group» ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АктюбНИГРИ»

ПРОЕКТ

нормативов допустимых выбросов (НДВ)

загрязняющих веществ для ТОО «AOC Trade Group»

Заказчик проекта:

Генеральный директор

ТОО «AOC Trade Group»                                        Мухтаров К. Д.

Проектная организация:

Генеральный директор

ТОО «АктюбНИГРИ»					Баймагамбетов Б. К.

г.Актобе 2025

2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

3. АННОТАЦИЯ

В данной работе рассчитаны нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ (НДВ), поступающих в окружающую среду при геологоразведочных работах  для ТОО «AOC Trade Group». Разработчиком проекта является ТОО «АктюбНИГРИ».

Основной деятельностью предприятия является разведка углеводородов.

Разработка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ от ТОО «AOC Trade Group» обусловлена с началом работ по проведению расконсервации скважин № 1-С, 3-С и № 6-С,бурения и испытания  скважин №6-С,№5-С на площади Саркрамабас в Мугалжарском районе Актюбинской области с проведением в ней комплекса геолого-геофизических исследований и последующим испытанием скважины на приток углеводородного сырья (УВС).

Планируемые работы по проведению расконсервации, бурения/испытания предполагают возможное негативное воздействие на следующие компоненты природной среды:

- незначительное нарушение и загрязнение почвенно-растительного покрова и природных ландшафтов;

- нарушение местообитания животных и растений в районе ведения работ по проведению бурения оценочных скважин и краткосрочное изменение условий жизни сообществ;

- краткосрочное шумовое и вибрационное воздействие;

- краткосрочное механическое и химическое воздействие на недра;

- загрязнение атмосферного воздуха.

Работы по проведению расконсервации, бурения/испытания скважин состоят из следующих этапов:

- Промывка скважин;

- Чистка скважин;

- Проведение ГИС;

- Испытание продуктивных горизонтов на приток УВС;

При производстве работ по проведению расконсервации скважин 1-С, 3-С, 6-С, бурения/испытания скважин №6-С,№5-С воздействие на атмосферный воздух оказывают:

- Дизель силового блока;

- Привод буровой лебедки;

- Привод насоса;

- Нагревательная система на буровой;

- ДЭС-125;

- Дизель-генератор;

- Паровая передвижная установка.

Предлагаемые сроки достижения нормативов эмиссий в атмосферный воздух по ингредиентам определялись уровнем загрязнения воздуха и вкладом каждого источника выброса.

По всем ингредиентам сроки достижения нормативов эмиссий в атмосферный воздух установлены на 2025-2026 гг.

В связи с особенностями используемых технологических процессов аварийные выбросы отсутствуют.

Валовый выброс вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения составляет 414,1338563 тонн/год.

Лимит платы за выбросы в атмосферу от стационарных источников на 2025-2026 гг. составляет 4 570 718,38 тенге.

Перечень  веществ, которые обладают эффектом вредного действия и включены в нормативы выбросов загрязняющих веществ:

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс, т/год | Срок достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,0110205 | 2025-2026 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0015722 | 2025-2026 |
| 301 | Азота (IV) диоксид (4) | 80,862900452 | 2025-2026 |
| 304 | Азот (II) оксид (6) | 13,140171324 | 2025-2026 |
| 328 | Углерод (583) | 6,329034887 | 2025-2026 |
| 330 | Сера диоксид (516) | 27,7960572 | 2025-2026 |
| 333 | Сероводород (518) | 0,000875056 | 2025-2026 |
| 337 | Углерод оксид (584) | 104,526209632 | 2025-2026 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000448 | 2025-2026 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,54100926 | 2025-2026 |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 11,820808445 | 2025-2026 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000121946 | 2025-2026 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,977897677 | 2025-2026 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (716*) | 0,0032458636 | 2025-2026 |
| 2754 | Алканы С12-19 (10) | 30,575417106 | 2025-2026 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 2,15785 | 2025-2026 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,0450144 | 2025-2026 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 134,280142387 | 2025-2026 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 1,06406 | 2025-2026 |
|  | В С Е Г О : | 414,1338563 |  |

Согласно условию методики по определению нормативов НДВ, выбросы предприятия принимаются за нормативно допустимые, так как максимальные приземные концентрации выбрасываемых веществ на границе СЗЗ не превышают ПДК для населенных мест.

4. СОДЕРЖАНИЕ

2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

3. АННОТАЦИЯ	3

4. СОДЕРЖАНИЕ	5

5. ВВЕДЕНИЕ	6

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ	7

6.1. Местоположение проектируемого объекта	7

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	9

7.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы	9

7.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газов, укрупненный анализ их технологического состояния, эффективности работы	11

7.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии, технологии очистки газов, технологического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом	11

7.4. Перспектива развития предприятия	11

7.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ	11

7.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов	44

7.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период работ по проведению бурения оценочных скважин	45

7.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ	54

8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ	55

8.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания	55

8.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития	59

Ситуационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций; максимальные приземные концентрации в жилой зоне и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы	59

8.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту	81

8.4. Возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии	103

8.5. Уточнение границ области воздействия объекта	103

8.6. Данные о пределах области воздействия	103

8.7. Удаленность объекта от особо-охраняемых территорий	103

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ	104

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ	105

10.1. Контроль соблюдения нормативов НДВ на источниках выбросов	105

Приложение №1	136

Приложение №2	239

Приложение №3	280

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

5. ВВЕДЕНИЕ

Состав и содержание проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов ТОО «AOC Trade Group» выполнен с учетом требований основных документов:

- Договор на выполнения работ по разработке проекта НДВ №004/25

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК.

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63.

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2.

ТОО «AOC Trade Group» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г. Компетентным органом в лице Министерства Энергетики Республики Казахстан было принято решение о продлении периода разведки для оценки на 2 года до 19.02.2018 г (Протокол №20/МЭ РК от 20.11.2015 г), письмо №08-02/30077 от 30.11.2015г.

Недропользоватаель: ТОО «AOC Trade Group»

БИН: 990840014002

Адрес: РК, г.Алматы, ул. Жарокова 272б

Тел: 8 (776) 776-60-30

E-mail: aoc.trade.g@gmail.com

Разработчик: ТОО «АктюбНИГРИ»

БИН: 981140002504

Адрес: РК, г. Актобе, район Алматы, ул. Алихана Бокейханова, 17

Тел: 8 (7132) 406 340

E-mail: geolog@anigri.kz

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Наименование предприятия: ТОО «AOC Trade Group»

БИН: 990840014002. Почтовый адрес: РК, г.Алматы, ул. Жарокова 272б

Тел: 8 (776) 776-60-30

6.1. Местоположение проектируемого объекта

Адрес площади проектируемых  работ – Саркрамабас в Мугалжарском районе Актюбинской области.

Категория объекта: I категория

Вид деятельности: проведение геологической разведки и изысканий.

Месторасположение административного здания:

Почтовый адрес: РК, г.Алматы, ул. Жарокова 272б

Цель работы – промывка, чистка скважин до подошвы планируемого объекта испытания, проведение ГИС и испытание продуктивных горизонтов на приток УВС, охрана недр и окружающей среды, рациональное и комплексное использование недр, техническая безопасность и промышленная санитария скважин.

В административном отношении площадь Саркрамабас находится в пределах Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан. Расположение площади по отношению к основным транспортным линиям и объектам инфраструктуры Актюбинской области показано на рис. 1.

В орографическом отношении исследуемая площадь представляет собой пологую равнину.

Сведения о подъездных и магистральных дорогах: областной центр г. Актобе расположен к северу от площади Саркрамабас на расстоянии 230км. К востоку от площади проходит железная дорога Актобе-Алматы, к западу от площади проходит железная дорога Кандыгаш-Атырау. Рядом с участком работ проходит магистральный нефтепровод Жанажол-Кенкияк-Атырау.

ТОО «AOC Trade Group» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га., глубина геологического отвода - до кровли фундамента.

Координаты участка: 1) с.ш.48º25’47,97’’ в.д. 57º25’24,24’’ 2) с.ш. 48º28’53,42’’в.д. 57º26’22,91’’ 3) с.ш. 48º27’16,74’’ в.д. 57º28’0,25’’ 4) с.ш. 48º27’28,61’’ в.д. 57º28’16,07’’ 5) с.ш. 48º29’43,3’’ в.д. 57º26’55,21’’ 6) с.ш. 48º30’48,12’’ в.д. 57º29’59,78’’ 7) с.ш. 48º25’47,97’’ в.д. 57º29’59,78’’.

Рис. 6.1. - Обзорная карта района

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

7.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

В период работ  в 2025-2026 гг. ТОО «AOC Trade Group» намерено осуществить   работы по проведению, расконсервации оценочных скважин №№ 1-С,3-С,6-С, бурения/испытания оценочных скважин №6-С,№5-С с проведением в ней комплекса геолого-геофизических исследований и последующим испытанием скважины на приток углеводородного сырья (УВС).

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВОВ НДВ

Таблица 7.1.

| Наименование мероприятий | Наименование вещества | N источника выброса на карте схеме объекта | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки выполнения мероприятий |  | Затраты на реализацию мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  | начало | окончание | капиталовлож. | основная деятельность |
|  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пылеподавление | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6001 | 0,20256 | 0,0437501952 | 0,20256 | 0,0437501952 | 4кв 2025 | 4кв 2026 |  |  |
|  |  | 6002 | 0,2026 | 3,11375 | 0,2026 | 3,11375 |  |  |  |  |
|  |  | 6021 | 0,20256 | 0,0437501952 | 0,20256 | 0,0437501952 |  |  |  |  |
|  |  | 6022 | 0,4052 | 6,2275 | 0,4052 | 6,2275 |  |  |  |  |
|  |  | 6101 | 0,20256 | 0,0437501952 | 0,20256 | 0,0437501952 |  |  |  |  |
|  |  | 6102 | 0,2026 | 3,11375 | 0,2026 | 3,11375 |  |  |  |  |
|  |  | 6121 | 0,20256 | 0,0437501952 | 0,20256 | 0,0437501952 |  |  |  |  |
|  |  | 6122 | 0,2268 | 2,995 | 0,2268 | 2,995 |  |  |  |  |
|  |  | 6201 | 1,038 | 11,749 | 1,038 | 11,749 |  |  |  |  |
|  | (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6202 | 2,89E-05 | 0,00004228 | 2,89E-05 | 0,00004228 |  |  |  |  |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,010301 | 0,01505772 | 0,010301 | 0,01505772 |  |  |  |  |
|  | (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 6203 | 0,000111 | 0,0000144 | 0,000111 | 0,0000144 |  |  |  |  |
|  | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6221 | 2,076256 | 0,6977138688 | 2,076256 | 0,6977138688 |  |  |  |  |
|  |  | 6222 | 2,396 | 27,105 | 2,396 | 27,105 |  |  |  |  |
|  |  | 6301 | 1,038 | 11,749 | 1,038 | 11,749 |  |  |  |  |
|  |  | 6321 | 2,076256 | 0,6977138688 | 2,076256 | 0,6977138688 |  |  |  |  |
|  |  | 6322 | 2,396 | 27,105 | 2,396 | 27,105 |  |  |  |  |
|  |  | 6401 | 1,038 | 11,749 | 1,038 | 11,749 |  |  |  |  |
|  |  | 6421 | 2,076256 | 0,6977138688 | 2,076256 | 0,6977138688 |  |  |  |  |
|  |  | 6422 | 2,396 | 27,105 | 2,396 | 27,105 |  |  |  |  |
|  | В целом по объекту в результате всех мероприятий: |  | 18,38865 | 134,295256787 | 18,38865 | 134,295256787 |  |  |  |  |

Таблица 7.2.

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| - Административное расположение района строительства скважин: область район | Актюбинская Мугалжарский |
| 2. Рельеф местности | равнина |
| 3. Группа и состояние грунта | 2, сухой |
| 4. Растительный покров | Ярко выраженный континентальный: холодная суровая зима, жаркое лето, короткий весенний период |
| 5. Климат района | типичный для полупустынь |
| 6. Температура воздуха: | средняя +5 оС |
| 7. Количество осадков за год | + 45оС |
| 8. Суточные колебания температур | - 42оС |
| 9. Преобладающее направление и наибольшая скорость ветра | до 150-200 мм |
| 10.Количество ветреных дней в зимний период | 2,0 м |
| 11.Продолжительность отопительного периода | 197 дней |
| 12. Сведения о площадке строительства | С-В, 30-35 м/сек |
| 13.Сведения о подъездных дорогах | более 30 дней |
| 14.Размеры отводимых во временное пользование земель | 2,0 га |
| 15. Источники технического водоснабжения | водяная скважина питьевая вода (подвозная) |
| 16. Сведения об энергоснабжении | котельная установка |
| 17. Наличие местных стройматериалов | ДЭС |
| 18. Наличие баз снабжения материалами, ГСМ, тампонажная база | песок, гравий |

7.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газов, укрупненный анализ их технологического состояния, эффективности работы

Очистных и пылеулавливающих сооружений на источниках загрязнения для очистки выбросов в атмосферный воздух не установлено.

7.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии, технологии очистки газов, технологического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом

Технология очистки газов технологического и пылегазоочистного оборудования не применяется для данного предприятия.

7.4. Перспектива развития предприятия

Работы будут проводиться в 2025-2026 гг.

7.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Для определения количественных и качественных величин выбросов от источников Саркрамабас выполнены расчеты по действующим нормативно методическим документам.

Характеристики источников выбросов (высота, диаметр, скорость и объем газовоздушной смеси) приняты по данным инвентаризации.

Снабжение ГСМ/емкости для временного хранения ГСМ

Топливные емкости для хранения ГЖ и ЛВЖ размещаются на площадке, имеющие более низкие отметки высот, чем отметки основных производств и жилого поселка. Площадка имеет обваловывание, достаточное для предотвращения разлива топлива и масла на территории буровой в случае аварии.

Сливные и наливные трубопроводы должны подвергаться регулярному осмотру и предупредительному ремонту. Обнаруженная в сливно-наливных устройствах течь должна быть немедленно устранена. Если это невозможно, неисправная часть должна быть отключена.

Для защиты от вторичных проявлений молний и разрядов статического электричества вся металлическая аппаратура, резервуары, сливно-наливные устройства и т.п., расположенные как внутри помещений, так и вне должны быть заземлены.

Заземляющие устройства, предназначенные для защиты персонала от поражения током промышленной частоты или для молниезащиты, используются и для отвода статистического электричества.

Одиночные емкости, аппараты и агрегаты присоединяются к общей цепи с помощью отдельного ответвления.

Категорически запрещается налив в резервуары, цистерны и тару ЛВЖ и ГЖ свободно падающей струей. Закачка и налив производятся только под уровень жидкости в емкости.

Проверять заземление с помощью приборов необходимо не реже одного раза в год и после каждого ремонта оборудования.

При строительстве буровой в лесных массивах предусматривается полностью очищать от деревьев и кустарников площадь в радиусе не менее 30 м от скважины. В течение пожароопасного сезона необходимо содержать территорию буровой очищенной от древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов.

Противопожарные мероприятия при ликвидации нефтяного выброса и открытого фонтана при бурении нефтяных и газовых скважин следует производить в соответствии с «Инструкцией по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов»

РАСХОД ГСМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 7.5.

| № источника | Наименование источника выделения | Мощность двигателя, N, кВт | Коэф-т использов. Двигат. | Удельн. Расход топлива g, г/кВт.ч | Расход топлива |  | Время работы, Т, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B, кг/час | Bг=BxT x24 /106, т/год |  |
|  |  | по паспорту | K |  |  | скв. №6-С | скв. №6-С |
| Режим бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Дизель силового блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 39,24 | 720,00 |
| 0002 | Дизель буровой лебедки | 500 | 1 | 109 | 54,5 |  |  |
| 0003 | Дизель насосного блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 39,24 | 720,00 |
| 0004 | ДВС цементировочного агрегата | 177,6 | 1 | 87,6 | 15,55776 | 2,33 | 150,00 |
| 0005 | ДЭС-125 | 125 | 1 | 123 | 15,375 | 12,92 | 840,00 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  | 93,73 |  |
| Полевой лагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | Дизель-генератор | 400 | 0,65 | 170 | 44,2 | 37,13 | 840,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 130,86 |  |
| Режим испытания скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | Дизель силового блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 117,72 | 2160,00 |
| 0022 | Дизель силового блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 117,72 | 2160,00 |
| 0023 | ДЭС-125 | 125 | 1 | 123 | 15,375 | 33,21 | 2160,00 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  | 268,65 |  |
| Полевой лагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 0023 | Дизель-генератор | 400 | 0,65 | 170 | 25 | 54,00 | 2160,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 322,65 |  |

РАСХОД ГСМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ №5-С

Таблица 7.5.

| № источника | Наименование источника выделения | Мощность двигателя, N, кВт | Коэф-т использов. Двигат. | Удельн. Расход топлива g, г/кВт.ч | Расход топлива | Bг=BxT x24 /106, т/год | Время работы, Т, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B, кг/час |  |  |
|  |  | по паспорту | K |  |  | скв. №5-С | скв. №5-С |
| Режим бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | Дизель силового блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 235,44 | 4320,00 |
| 0102 | Дизель буровой лебедки | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 241,98 | 4440,00 |
| 0103 | Дизель насосного блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 235,44 | 4320,00 |
| 0104 | ДВС цементировочного агрегата | 177,6 | 1 | 87,6 | 15,55776 | 14,00 | 900,00 |
| 0105 | ДЭС-125 | 125 | 1 | 123 | 15,375 | 68,27 | 4440,00 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  | 795,13 |  |
| Полевой лагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 0105 | Дизель-генератор | 400 | 0,65 | 170 | 44,2 | 196,25 | 4440,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 991,37 |  |
| Режим испытания 1-го объекта скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| 0121 | Дизель силового блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 117,72 | 2160,00 |
| 0122 | Дизель силового блока | 500 | 1 | 109 | 54,5 | 117,72 | 2160,00 |
| 0123 | ДЭС-125 | 125 | 1 | 123 | 15,375 | 33,21 | 2160,00 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  | 268,65 |  |
| Полевой лагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Дизель-генератор | 400 | 0,65 | 170 | 25 | 54,00 | 2160,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 322,65 |  |

РАСХОД ГСМ ПРИ РАСКОНСЕРВАЦИИ СКВАЖИН №1-С,3-С,6-С

Таблица 7.5.

| № источника | Наименование источника выделения | Мощность двигателя |  | Коэф-т использов. Двигат. | Удельн. Расход топлива | Расход топлива |  | Время работы, Т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N, кВт | эксплуатационная | K | g, г/кВт.ч | B=N x k x g, г/час | Bг=BxT x24 /106, т/год | суток | часов | часов в сутки |
| ПАП 80/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201 (0301) (0401) | Двигатель ТМЗ-8431 | 346 | 259,5 | 0,75 | 225 | 58387,5 | 141,53 | 101,0 | 1818 | 18 |
| 0202 (0302) (0402) | Привод буровой лебедки | 800 | 600 | 0,75 | 180 | 108000 | 28,51 | 11,0 | 198 | 18 |
| 0203 (0303) (0403) | Привод насоса | 1300 | 975 | 0,75 | 180 | 175500 | 46,33 | 11,0 | 198 | 18 |
| 0204 (0304) (0404) | Дизель-генератор ДЭС-250 полевого лагеря | 250 | 250 | 1 | 79,35 | 19837,5 | 48,09 | 101,0 | 2424 | 24 |
| 0205 (0305) (0405) | Силовой привод БУ САТ-3408 | 530 | 530 | 1 | 51,68 | 27390,4 | 59,16 | 90,0 | 2160 | 24 |
| 0206 (0306) (0406) | Дизель-генератор ДЭС-250 резервный | 250 | 62,5 | 0,25 | 79,35 | 4959,375 | 10,71 | 90,0 | 540 | 6 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  |  | 334,3 |  |  |  |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ представлены в таблице 7.6.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД РАСКОНСЕРВАЦИИ 2025

Таблица 7.6

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газо-очисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 005 |  | Двигатель ТМЗ-8431 | 1 | 180 | Труба буровой лебедки | 0201 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5536 | 2160,113 | 0,44832 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,08996 | 351,018 | 0,072852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0360417 | 140,632 | 0,02802 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0865 | 337,518 | 0,07005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4469167 | 1743,841 | 0,36426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,65E-07 | 0,003 | 7,71E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00865 | 33,752 | 0,007005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2090417 | 815,668 | 0,16812 | 2025 |
| 005 |  | Привод буровой лебедки | 1 | 198 | Труба буровой лебедки | 0202 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 14297 | 15688 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,28 | 4994,481 | 0,91232 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,208 | 811,603 | 0,148252 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0833333 | 325,161 | 0,05702 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2 | 780,388 | 0,14255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,0333333 | 4032,003 | 0,74126 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 | 0,008 | 1,568E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02 | 78,039 | 0,014255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4833333 | 1885,937 | 0,34212 | 2025 |
| 005 |  | Привод насоса | 1 | 198 | Дизель насосного блока | 0203 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,82 | 39221,411 | 1,29724 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,29575 | 6373,479 | 0,2108015 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0947917 | 2042,782 | 0,069495 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3791667 | 8171,127 | 0,27798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,4354167 | 30933,554 | 1,01926 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,979E-06 | 0,064 | 2,085E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0270833 | 583,652 | 0,018532 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,65 | 14007,647 | 0,4633 | 2025 |
| 005 |  | Нагревательная система на буровой | 1 | 120 | Нагревательная система на буровой | 0204 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00054 | 0,849 | 0,01704 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 8,775E-05 | 0,138 | 0,002769 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3,945E-05 | 0,062 | 0,001245 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009279 | 1,458 | 0,0292824 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0021587 | 3,393 | 0,0681264 | 2025 |
| 006 |  | ДЭС-250 полевого лагеря ДЭС-250 полевого лагеря | 1 1 | 2424 2424 | Труба силового блока | 0221 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,0666667 | 5746,727 | 3,07776 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1733333 | 933,843 | 0,500136 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0694444 | 374,136 | 0,19236 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 897,926 | 0,4809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 4639,285 | 2,50068 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,666E-06 | 0,009 | 0,00000529 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0166667 | 89,793 | 0,04809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4027778 | 2169,988 | 1,15416 | 2025 |
| 006 |  | Силовой привод БУ САТ-3408 Силовой привод БУ САТ-3408 | 1 1 | 2160 2160 | Труба буровой лебедки | 0222 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,2613333 | 8823,582 | 3,78624 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3674667 | 1433,832 | 0,615264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,1472222 | 574,452 | 0,23664 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3533333 | 1378,685 | 0,5916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,8255556 | 7123,204 | 3,07632 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,534E-06 | 0,014 | 6,508E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0353333 | 137,868 | 0,05916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,8538889 | 3331,821 | 1,41984 | 2025 |
| 006 |  | Дизель-генератор ДЭС-250 Дизель-генератор ДЭС-250 | 1 1 | 540 540 | Труба буровой лебедки | 0223 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2861111 | 1116,388 | 0,736848 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0464931 | 181,413 | 0,1197378 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0243056 | 94,839 | 0,06426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0381944 | 149,032 | 0,09639 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,25 | 975,484 | 0,6426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,52E-07 | 0,002 | 1,178E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0052083 | 20,323 | 0,012852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,125 | 487,742 | 0,3213 | 2025 |
| 006 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 450 450 | Труба буровой лебедки | 0224 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00848 | 33,088 | 0,26784 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001378 | 5,377 | 0,043524 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000713 | 2,782 | 0,0225 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0167698 | 65,435 | 0,5292 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0390154 | 152,236 | 1,2312 | 2025 |
| 005 |  | Двигатель ТМЗ-8431 | 1 | 180 | Труба силового блока | 0301 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5536 | 2982,551 | 0,44832 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,08996 | 484,665 | 0,072852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0360417 | 194,177 | 0,02802 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0865 | 466,024 | 0,07005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4469167 | 2407,789 | 0,36426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,65E-07 | 0,005 | 7,71E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00865 | 46,602 | 0,007005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2090417 | 1126,224 | 0,16812 | 2025 |
| 005 |  | Привод буровой лебедки | 1 | 198 | Дизель насосного блока | 0302 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 14297 | 15688 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,28 | 27584,289 | 0,91232 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,208 | 4482,447 | 0,148252 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0833333 | 1795,852 | 0,05702 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2 | 4310,045 | 0,14255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,0333333 | 22268,567 | 0,74126 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 | 0,043 | 1,568E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02 | 431,005 | 0,014255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4833333 | 10415,943 | 0,34212 | 2025 |
| 005 |  | Привод насоса | 1 | 198 | Дизель насосного блока | 0303 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,82 | 39221,411 | 1,29724 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,29575 | 6373,479 | 0,2108015 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0947917 | 2042,782 | 0,069495 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3791667 | 8171,127 | 0,27798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,4354167 | 30933,554 | 1,01926 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,979E-06 | 0,064 | 2,085E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0270833 | 583,652 | 0,018532 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,65 | 14007,647 | 0,4633 | 2025 |
| 005 |  | Нагревательная система на буровой | 1 | 120 | Нагревательная система на буровой | 0304 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00054 | 0,849 | 0,01704 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 8,775E-05 | 0,138 | 0,002769 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3,945E-05 | 0,062 | 0,001245 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009279 | 1,458 | 0,0292824 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0021587 | 3,393 | 0,0681264 | 2025 |
| 006 |  | ДЭС-250 полевого лагеря ДЭС-250 полевого лагеря | 1 1 | 2424 2424 | Труба силового блока | 0321 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,0666667 | 5746,727 | 3,07776 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1733333 | 933,843 | 0,500136 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0694444 | 374,136 | 0,19236 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 897,926 | 0,4809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 4639,285 | 2,50068 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,666E-06 | 0,009 | 0,00000529 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0166667 | 89,793 | 0,04809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4027778 | 2169,988 | 1,15416 | 2025 |
| 006 |  | Силовой привод БУ САТ-3408 Силовой привод БУ САТ-3408 | 1 1 | 2160 2160 | Силовой привод БУ САТ-3408 | 0322 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,457617 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,2613333 | 12181,895 | 3,78624 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3674667 | 1979,558 | 0,615264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,1472222 | 793,092 | 0,23664 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3533333 | 1903,421 | 0,5916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,8255556 | 9834,342 | 3,07632 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,534E-06 | 0,019 | 6,508E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0353333 | 190,342 | 0,05916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,8538889 | 4599,934 | 1,41984 | 2025 |
| 006 |  | Дизель-генератор ДЭС-250 Дизель-генератор ДЭС-250 | 1 1 | 540 540 | Дизель насосного блока | 0323 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2861111 | 6165,759 | 0,736848 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0464931 | 1001,936 | 0,1197378 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0243056 | 523,79 | 0,06426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0381944 | 823,099 | 0,09639 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,25 | 5387,556 | 0,6426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,52E-07 | 0,01 | 1,178E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0052083 | 112,241 | 0,012852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,125 | 2693,778 | 0,3213 | 2025 |
| 006 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 450 450 | Дизель насосного блока | 0324 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00848 | 182,746 | 0,26784 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001378 | 29,696 | 0,043524 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000713 | 15,365 | 0,0225 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0167698 | 361,392 | 0,5292 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0390154 | 840,79 | 1,2312 | 2025 |
| 005 |  | Двигатель ТМЗ-8431 | 1 | 180 | Нагревательная система на буровой | 0401 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5536 | 870,093 | 0,44832 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,08996 | 141,39 | 0,072852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0360417 | 56,647 | 0,02802 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0865 | 135,952 | 0,07005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4469167 | 702,419 | 0,36426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,65E-07 | 0,001 | 7,71E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00865 | 13,595 | 0,007005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2090417 | 328,551 | 0,16812 | 2025 |
| 005 |  | Привод буровой лебедки | 1 | 198 | Нагревательная система на буровой | 0402 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 14297 | 15688 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,28 | 2011,777 | 0,91232 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,208 | 326,914 | 0,148252 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0833333 | 130,975 | 0,05702 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2 | 314,34 | 0,14255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,0333333 | 1624,091 | 0,74126 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 | 0,003 | 1,568E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02 | 31,434 | 0,014255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4833333 | 759,655 | 0,34212 | 2025 |
| 005 |  | Привод насоса | 1 | 198 | Дизель насосного блока | 0403 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,82 | 39221,411 | 1,29724 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,29575 | 6373,479 | 0,2108015 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0947917 | 2042,782 | 0,069495 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3791667 | 8171,127 | 0,27798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,4354167 | 30933,554 | 1,01926 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,979E-06 | 0,064 | 2,085E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0270833 | 583,652 | 0,018532 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,65 | 14007,647 | 0,4633 | 2025 |
| 005 |  | Нагревательная система на буровой | 1 | 120 | Паровая передвижная установка | 0404 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 17128 | 20308 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00054 | 0,849 | 0,01704 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 8,775E-05 | 0,138 | 0,002769 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3,945E-05 | 0,062 | 0,001245 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009279 | 1,458 | 0,0292824 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0021587 | 3,393 | 0,0681264 | 2025 |
| 006 |  | ДЭС-250 полевого лагеря ДЭС-250 полевого лагеря | 1 1 | 2424 2424 | Дизель насосного блока | 0421 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,0666667 | 22986,908 | 3,07776 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1733333 | 3735,373 | 0,500136 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0694444 | 1496,543 | 0,19236 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 3591,704 | 0,4809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 18557,139 | 2,50068 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,666E-06 | 0,036 | 0,00000529 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0166667 | 359,17 | 0,04809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4027778 | 8679,952 | 1,15416 | 2025 |
| 006 |  | Силовой привод БУ САТ-3408 Силовой привод БУ САТ-3408 | 1 1 | 2160 2160 | Труба силового блока | 0422 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,2613333 | 12183,061 | 3,78624 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3674667 | 1979,747 | 0,615264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,1472222 | 793,168 | 0,23664 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3533333 | 1903,603 | 0,5916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,8255556 | 9835,284 | 3,07632 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,534E-06 | 0,019 | 6,508E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0353333 | 190,36 | 0,05916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,8538889 | 4600,375 | 1,41984 | 2025 |
| 006 |  | Дизель-генератор ДЭС-250 Дизель-генератор ДЭС-250 | 1 1 | 540 540 | Дизель насосного блока | 0423 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 16569 | 19041 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2861111 | 6165,759 | 0,736848 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0464931 | 1001,936 | 0,1197378 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0243056 | 523,79 | 0,06426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0381944 | 823,099 | 0,09639 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,25 | 5387,556 | 0,6426 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,52E-07 | 0,01 | 1,178E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0052083 | 112,241 | 0,012852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,125 | 2693,778 | 0,3213 | 2025 |
| 006 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 450 450 | Паровая передвижная установка | 0424 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 14297 | 15688 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00848 | 13,328 | 0,26784 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001378 | 2,166 | 0,043524 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000713 | 1,121 | 0,0225 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0167698 | 26,357 | 0,5292 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0390154 | 61,32 | 1,2312 | 2025 |
| 005 |  | Склад ПСП | 1 | 240 | Неорг. склад ПСП | 6201 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,038 |  | 11,749 | 2025 |
| 005 |  | Емкости ДТ | 1 | 240 | Неорг. склад ПСП | 6202 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,00004228 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,01505772 | 2025 |
| 005 |  | Емкости масла | 1 | 240 | Неорг. склад ПСП | 6203 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 |  | 0,0000144 | 2025 |
| 005 |  | Насосы ДТ | 1 | 27,1 | Неорг. насосы ДТ | 6204 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,00108505 | 2025 |
| 005 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 240 | Неорг. емкости бурового раствора | 6205 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22 |  | 0,19008 | 2025 |
| 005 |  | Шламовые емкости | 1 | 240 | Неорг. шламовые емкости | 6206 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,104718 |  | 0,090477 | 2025 |
| 006 |  | Планировка площадки Планировка площадки | 1 1 | 48 48 | Планировка площадки | 6221 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,076256 |  | 0,69771387 | 2025 |
| 006 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. склад ПСП | 6222 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,396 |  | 27,105 | 2025 |
| 006 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости ДТ | 6223 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,729E-06 |  | 0,00007392 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0020403 |  | 0,02632608 | 2025 |
| 006 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости масла | 6224 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001112 |  | 0,00002524 | 2025 |
| 006 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 400.5 400.5 | Неорг. насосы ДТ | 6225 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,01602 | 2025 |
| 006 |  | Емкости бурового раствора Емкости бурового раствора | 1 1 | 840 840 | Неорг. емкости бурового раствора | 6226 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,33 |  | 0,99792 | 2025 |
| 006 |  | Шламовые емкости Шламовые емкости | 1 1 | 840 840 | Неорг. шламовые емкости | 6227 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,202456 |  | 0,612226 | 2025 |
| 006 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 2424 2424 | Неорг. дегазатор (Swaco) | 6228 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1874615 |  | 1,63586413 | 2025 |
| 006 |  | Сварочный пост Сварочный пост | 1 1 | 90 90 | Неорг. сварочный пост | 6229 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 |  | 0,00176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 |  | 0,0003114 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 |  | 0,000072 | 2025 |
| 006 |  | Цементный блок Цементный блок | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. цементный блок | 6230 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00624 |  | 0,0044928 | 2025 |
| 006 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Заточный станок | 1 1 1 1 | 2160 2160 2160 2160 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6231 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,3468 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,171 | 2025 |
| 006 |  | Неплотности Неплотности | 1 1 | 2160 2160 | Неплотности | 6232 | 2 |  |  |  |  | 17128 | 20308 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0361394 |  | 0,2810204 | 2025 |
| 005 |  | Склад ПСП | 1 | 240 | Склад ПСП | 6301 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,038 |  | 11,749 | 2025 |
| 005 |  | Емкости ДТ | 1 | 240 | Неорг. емкости ДТ | 6302 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,00004228 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,01505772 | 2025 |
| 005 |  | Емкости масла | 1 | 240 | Неорг. емкости ДТ | 6303 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 |  | 0,0000144 | 2025 |
| 005 |  | Насосы ДТ | 1 | 27,1 | Неорг. насосы ДТ | 6304 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,00108505 | 2025 |
| 005 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 240 | Неорг. емкости бурового раствора | 6305 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22 |  | 0,19008 | 2025 |
| 005 |  | Шламовые емкости | 1 | 240 | Неорг. шламовые емкости | 6306 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,104718 |  | 0,090477 | 2025 |
| 006 |  | Планировка площадки Планировка площадки | 1 1 | 48 48 | Планировка площадки | 6321 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,076256 |  | 0,69771387 | 2025 |
| 006 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. склад ПСП | 6322 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,396 |  | 27,105 | 2025 |
| 006 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости ДТ | 6323 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,729E-06 |  | 0,00007392 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0020403 |  | 0,02632608 | 2025 |
| 006 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости масла | 6324 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001112 |  | 0,00002524 | 2025 |
| 006 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 400.5 400.5 | Неорг. насосы ДТ | 6325 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,01602 | 2025 |
| 006 |  | Емкости бурового раствора Емкости бурового раствора | 1 1 | 840 840 | Неорг. емкости бурового раствора | 6326 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,33 |  | 0,99792 | 2025 |
| 006 |  | Шламовые емкости Шламовые емкости | 1 1 | 840 840 | Неорг. шламовые емкости | 6327 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,202456 |  | 0,612226 | 2025 |
| 006 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 2424 2424 | Неорг. дегазатор (Swaco) | 6328 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1874615 |  | 1,63586413 | 2025 |
| 006 |  | Сварочный пост Сварочный пост | 1 1 | 90 90 | Неорг. сварочный пост | 6329 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 |  | 0,00176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 |  | 0,0003114 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 |  | 0,000072 | 2025 |
| 006 |  | Цементный блок Цементный блок | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. цементный блок | 6330 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00624 |  | 0,0044928 | 2025 |
| 006 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок | 1 1 1 1 | 2160 2160 2160 2160 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6331 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,3468 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,171 | 2025 |
| 006 |  | Неплотности Неплотности | 1 1 | 2160 2160 | Неплотности | 6332 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0361394 |  | 0,2810204 | 2025 |
| 005 |  | Склад ПСП | 1 | 240 | Склад ПСП | 6401 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 80 | 5 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,038 |  | 11,749 | 2025 |
| 005 |  | Емкости ДТ | 1 | 240 | Неорг. емкости масла | 6402 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,00004228 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,01505772 | 2025 |
| 005 |  | Емкости масла | 1 | 240 | Неорг. емкости масла | 6403 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 |  | 0,0000144 | 2025 |
| 005 |  | Насосы ДТ | 1 | 27,1 | Неорг. насосы ДТ | 6404 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,00108505 | 2025 |
| 005 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 240 | Неорг. емкости бурового раствора | 6405 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22 |  | 0,19008 | 2025 |
| 005 |  | Шламовые емкости | 1 | 240 | Неорг. шламовые емкости | 6406 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,104718 |  | 0,090477 | 2025 |
| 006 |  | Планировка площадки Планировка площадки | 1 1 | 48 48 | Планировка площадки | 6421 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,076256 |  | 0,69771387 | 2025 |
| 006 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. склад ПСП | 6422 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,396 |  | 27,105 | 2025 |
| 006 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости ДТ | 6423 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,729E-06 |  | 0,00007392 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0020403 |  | 0,02632608 | 2025 |
| 006 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости масла | 6424 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001112 |  | 0,00002524 | 2025 |
| 006 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 400.5 400.5 | Неорг. насосы ДТ | 6425 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,01602 | 2025 |
| 006 |  | Емкости бурового раствора Емкости бурового раствора | 1 1 | 840 840 | Неорг. емкости бурового раствора | 6426 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,33 |  | 0,99792 | 2025 |
| 006 |  | Шламовые емкости Шламовые емкости | 1 1 | 840 840 | Неорг. шламовые емкости | 6427 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,202456 |  | 0,612226 | 2025 |
| 006 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 2424 2424 | Неорг. дегазатор (Swaco) | 6428 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1874615 |  | 1,63586413 | 2025 |
| 006 |  | Сварочный пост Сварочный пост | 1 1 | 90 90 | Неорг. сварочный пост | 6429 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 |  | 0,00176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 |  | 0,0003114 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 |  | 0,000072 | 2025 |
| 006 |  | Цементный блок Цементный блок | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. цементный блок | 6430 | 2 |  |  |  |  | 16569 | 19041 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00624 |  | 0,0044928 | 2025 |
| 006 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок | 1 1 1 1 | 2160 2160 2160 2160 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6431 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,3468 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,171 | 2025 |
| 006 |  | Неплотности Неплотности | 1 1 | 2160 2160 | Неплотности | 6432 | 2 |  |  |  |  | 14297 | 15688 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0361394 |  | 0,2810204 | 2025 |

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ НА 2025

Таблица 7.7

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газо-очисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Дизель силового блока | 1 | 720 | Труба силового блока | 0001 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4266667 | 836,702 | 0,502272 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0693333 | 135,964 | 0,0816192 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0198417 | 38,91 | 0,02242291 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 326,837 | 0,1962 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4305556 | 844,328 | 0,51012 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,75E-07 | 0,0009 | 7,85E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 9,339 | 0,00560583 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1150792 | 225,673 | 0,13453709 | 2025 |
| 001 |  | Дизель насосного блока | 1 | 720 | Труба насосного блока | 0002 | 3 | 0,15 | 39,16 | 0,6919366 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4266667 | 1520,109 | 0,502272 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0693333 | 247,018 | 0,0816192 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0198417 | 70,691 | 0,02242291 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 593,793 | 0,1962 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4305556 | 1533,965 | 0,51012 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,75E-07 | 0,002 | 7,85E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 16,968 | 0,00560583 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1150792 | 409,999 | 0,13453709 | 2025 |
| 001 |  | ДВС цементировочного агрегата | 1 | 150 | ДВС цементировочного агрегата | 0003 | 4 | 0,15 | 20,31 | 0,3589073 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,151552 | 1040,955 | 0,029824 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0246272 | 169,155 | 0,0048464 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0070478 | 48,408 | 0,00133143 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0592 | 406,623 | 0,01165 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1529333 | 1050,442 | 0,03029 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,69E-07 | 0,001 | 4,70E-08 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0016916 | 11,619 | 0,00033286 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0408761 | 280,763 | 0,00798857 | 2025 |
| 001 |  | ДЭС-125 | 1 | 840 | ДЭС-125 | 0004 | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1066667 | 741,468 | 0,165376 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0173333 | 120,489 | 0,0268736 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0049604 | 34,481 | 0,00738288 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0416667 | 289,636 | 0,0646 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1076389 | 748,226 | 0,16796 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,19E-07 | 0,0008 | 2,58E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0011906 | 8,276 | 0,00184575 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0287698 | 199,986 | 0,04429712 | 2025 |
| 001 |  | Дизель-генератор | 1 | 840 | Дизель-генератор | 0005 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3413333 | 536,465 | 0,475264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0554667 | 87,176 | 0,0772304 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0158733 | 24,948 | 0,0212172 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1333333 | 209,557 | 0,18565 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3444444 | 541,355 | 0,48269 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,8E-07 | 0,0006 | 7,43E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00381 | 5,988 | 0,00530439 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0920633 | 144,694 | 0,1273028 | 2025 |
| 001 |  | Нагревательная установка на буровой | 1 | 350 | Нагревательная установка на буровой | 0006 | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 |  | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1166667 | 68,771 | 0,147 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0189683 | 11,181 | 0,0239 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0085317 | 5,029 | 0,01075 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2007937 | 118,36 | 0,253 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4666667 | 275,083 | 0,588 | 2025 |
| 003 |  | Дизель силового блока | 1 | 4320 | Труба силового блока | 0101 | 3 | 0,15 | 99,85 | 1,7644951 | 400 | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4266667 | 596,102 | 3,013632 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0693333 | 96,867 | 0,4897152 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0198417 | 27,721 | 0,13453748 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 232,852 | 1,1772 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4305556 | 601,535 | 3,06072 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,75E-07 | 0,0007 | 4,709E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 6,654 | 0,03363496 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1150792 | 160,779 | 0,80722252 | 2025 |
| 003 |  | Дизель буровой лебедки | 1 | 4440 | Труба буровой лебедки | 0102 | 3 | 0,15 | 173 | 3,0571624 |  | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4266667 | 139,563 | 3,097344 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0693333 | 22,679 | 0,5033184 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0198417 | 6,49 | 0,13827463 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 54,517 | 1,2099 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4305556 | 140,835 | 3,14574 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,75E-07 | 0,0002 | 0,00000484 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 1,558 | 0,03456926 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1150792 | 37,642 | 0,82964537 | 2025 |
| 003 |  | Дизель насосного блока | 1 | 4320 | Дизель насосного блока | 0103 | 3 | 0,15 | 39,16 | 0,6919366 | 400 | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4266667 | 1520,109 | 3,013632 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0693333 | 247,018 | 0,4897152 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0198417 | 70,691 | 0,13453748 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1666667 | 593,793 | 1,1772 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4305556 | 1533,965 | 3,06072 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,75E-07 | 0,002 | 4,709E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 16,968 | 0,03363496 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1150792 | 409,999 | 0,80722252 | 2025 |
| 003 |  | ДВС цементировочного агрегата | 1 | 900 | ДВС цементировочного агрегата | 0104 | 4 | 0,15 | 46,36 | 0,8192488 | 400 | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,151552 | 456,035 | 0,1792 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0246272 | 74,106 | 0,02912 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0070478 | 21,207 | 0,00800002 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0592 | 178,139 | 0,07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1529333 | 460,192 | 0,182 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,69E-07 | 0,0005 | 0,00000028 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0016916 | 5,09 | 0,00200004 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0408761 | 123 | 0,04799998 | 2025 |
| 003 |  | ДЭС-125 | 1 | 4440 | ДЭС-125 | 0105 | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 | 400 | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1066667 | 741,468 | 0,873856 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0173333 | 120,489 | 0,1420016 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0049604 | 34,481 | 0,03901153 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0416667 | 289,636 | 0,34135 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1076389 | 748,226 | 0,88751 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,19E-07 | 0,0008 | 1,365E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0011906 | 8,276 | 0,00975305 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0287698 | 199,986 | 0,23406847 | 2025 |
| 003 |  | Дизель-генератор | 1 | 4440 | Дизель-генератор | 0106 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3413333 | 536,474 | 2,512 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0554667 | 87,177 | 0,4082 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0158733 | 24,948 | 0,11214314 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1333333 | 209,56 | 0,98125 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3444444 | 541,364 | 2,55125 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,8E-07 | 0,0006 | 3,925E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00381 | 5,988 | 0,02803628 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0920633 | 144,696 | 0,67285686 | 2025 |
| 003 |  | Нагревательная система на буровой | 1 | 1850 | Нагревательная система на буровой | 0107 | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 |  | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1166667 | 68,771 | 0,777 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0189489 | 11,17 | 0,1262 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0085285 | 5,027 | 0,0568 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2006006 | 118,247 | 1,336 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,466967 | 275,26 | 3,11 | 2025 |
| 001 |  | Планировка площадки | 1 | 48 | Планировка площадки | 6001 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,20256 |  | 0,0437502 | 2025 |
| 001 |  | Склад ПСП | 1 | 840 | Неорг. склад ПСП | 6002 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2026 |  | 3,11375 | 2025 |
| 001 |  | Емкости ДТ | 1 | 840 | Неорг. емкости ДТ | 6003 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 3,4328E-05 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,01222567 | 2025 |
| 001 |  | Емкости масла | 1 | 840 | Неорг. емкости масла | 6004 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 |  | 0,00001712 | 2025 |
| 001 |  | Насосы ДТ | 1 | 11,49 | Неорг. насосы ДТ | 6005 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,0004595 | 2025 |
| 001 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 840 | Неорг. емкости бурового раствора | 6006 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,165 |  | 0,49896 | 2025 |
| 001 |  | Шламовые емкости | 1 | 840 | Неорг. шламовые емкости | 6007 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,101228 |  | 0,306113 | 2025 |
| 001 |  | Дегазатор (Swaco) | 1 | 840 | Неорг. дегазатор (Swaco) | 6008 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0097143 |  | 0,02937595 | 2025 |
| 001 |  | Сварочный пост | 1 | 35 | Неорг. сварочный пост | 6009 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,00275 |  | 0,0003465 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0003056 |  | 0,0000385 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 |  | 0,000014 | 2025 |
| 001 |  | Цементный блок | 1 | 840 | Неорг. цементный блок | 6010 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,0024 |  | 0,001728 | 2025 |
| 001 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок | 1 1 | 840 840 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6011 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00446 |  | 0,06745 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0022 |  | 0,03326 | 2025 |
| 003 |  | Планировка площадки | 1 | 48 | Планировка площадки | 6101 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,20256 |  | 0,0437502 | 2025 |
| 003 |  | Склад ПСП | 1 | 4440 | Неорг. склад ПСП | 6102 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2026 |  | 3,11375 | 2025 |
| 003 |  | Емкости ДТ | 1 | 4440 | Неорг. емкости ДТ | 6103 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,000224 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,079776 | 2025 |
| 003 |  | Емкости масла | 1 | 4440 | Неорг. емкости масла | 6104 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,011111 |  | 0,00300102 | 2025 |
| 003 |  | Насосы ДТ | 1 | 75,26 | Неорг. насосы ДТ | 6105 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,00301024 | 2025 |
| 003 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 4440 | Неорг. емкости бурового раствора | 6106 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,165 |  | 2,63736 | 2025 |
| 003 |  | Шламовые емкости | 1 | 4440 | Неорг. шламовые емкости | 6107 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,101228 |  | 1,618026 | 2025 |
| 003 |  | Дегазатор (Swaco) | 1 | 4440 | Неорг. дегазатор (Swaco) | 6108 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0183784 |  | 0,02937595 | 2025 |
| 003 |  | Сварочный пост | 1 | 185 | Неорг. сварочный пост | 6109 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,00275 |  | 0,00183 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0003056 |  | 0,0002035 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 |  | 0,000074 | 2025 |
| 003 |  | Цементный блок | 1 | 4440 | Неорг. цементный блок | 6110 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00684 |  | 0,009072 | 2025 |
| 003 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок | 1 1 | 4440 4440 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6111 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00446 |  | 0,3564 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0022 |  | 0,1758 | 2025 |

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ НА 2026

Таблица 7.8

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газо-очисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Факельная установка Факельная установка | 1 1 | 2160 2160 | Факельная установка | 0020 | 15 | 1,5 | 57,04 | 100,801678 | 1692,1 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,32472 | 23,188 | 2,52502272 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,052767 | 3,768 | 0,41031619 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,2706 | 19,323 | 2,1041856 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2,706 | 193,233 | 21,041856 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,06765 | 4,831 | 0,5260464 | 2026 |
| 002 |  | Дизель силового блока Дизель силового блока | 1 1 | 2160 2160 | Труба силового блока | 0021 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,8533333 | 1673,405 | 3,013632 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1386667 | 271,928 | 0,4897152 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0396833 | 77,82 | 0,13453748 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3333333 | 653,674 | 1,1772 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 1688,657 | 3,06072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9,5E-07 | 0,002 | 4,708E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009525 | 18,679 | 0,03363496 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2301583 | 451,345 | 0,80722252 | 2026 |
| 002 |  | Дизель насосного блока Дизель насосного блока | 1 1 | 2160 2160 | Труба силового блока | 0022 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,8533333 | 1673,405 | 3,013632 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1386667 | 271,928 | 0,4897152 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0396833 | 77,82 | 0,13453748 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3333333 | 653,674 | 1,1772 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 1688,657 | 3,06072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9,5E-07 | 0,002 | 4,708E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009525 | 18,679 | 0,03363496 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2301583 | 451,345 | 0,80722252 | 2026 |
| 002 |  | ДЭС-125 ДЭС-125 | 1 1 | 2160 2160 | ДЭС-125 | 0023 | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133333 | 1482,936 | 0,850176 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0346667 | 240,977 | 0,1381536 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0099208 | 68,962 | 0,03795438 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0833333 | 579,272 | 0,3321 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2152778 | 1496,452 | 0,86346 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,38E-07 | 0,002 | 1,328E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0023813 | 16,553 | 0,00948876 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0575396 | 399,973 | 0,22772562 | 2026 |
| 002 |  | Дизель-генератор Дизель-генератор | 1 1 | 2160 2160 | Дизель-генератор | 0024 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685226 | 400 | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,6826667 | 1072,927 | 8,25984 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1109333 | 174,351 | 1,342224 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0317467 | 49,895 | 0,36874378 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2666667 | 419,112 | 3,2265 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,6888889 | 1082,707 | 8,3889 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,6E-07 | 0,001 | 1,2906E-05 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00762 | 11,976 | 0,09218756 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1841267 | 289,387 | 2,21245622 | 2026 |
| 002 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 900 900 | Паровая передвижная установка | 0025 | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 |  | 27413 | 13614 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1654321 | 97,516 | 0,536 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0268827 | 15,846 | 0,0871 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0138889 | 8,187 | 0,045 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3265432 | 192,485 | 1,058 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,7592593 | 447,555 | 2,46 | 2026 |
| 004 |  | Факельная установка Факельная установка | 1 1 | 2160 2160 | Факельная установка | 0120 | 10,5 | 1,295 | 0,15 | 0,1923882 | 1692,1 | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0092363 | 345,576 | 0,07182173 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0015009 | 56,156 | 0,01167103 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0076969 | 287,98 | 0,05985144 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0769694 | 2879,797 | 0,59851443 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0019242 | 71,995 | 0,01496286 | 2026 |
| 004 |  | Дизель силового блока Дизель силового блока | 1 1 | 2160 2160 | Труба силового блока | 0121 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,8533333 | 1673,405 | 3,013632 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1386667 | 271,928 | 0,4897152 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0396833 | 77,82 | 0,13453748 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3333333 | 653,674 | 1,1772 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 1688,657 | 3,06072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9,5E-07 | 0,002 | 4,708E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009525 | 18,679 | 0,03363496 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2301583 | 451,345 | 0,80722252 | 2026 |
| 004 |  | Дизель насосного блока Дизель насосного блока | 1 1 | 2160 2160 | Труба силового блока | 0122 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,8533333 | 1673,405 | 3,013632 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1386667 | 271,928 | 0,4897152 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0396833 | 77,82 | 0,13453748 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3333333 | 653,674 | 1,1772 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8611111 | 1688,657 | 3,06072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9,5E-07 | 0,002 | 4,708E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009525 | 18,679 | 0,03363496 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2301583 | 451,345 | 0,80722252 | 2026 |
| 004 |  | ДЭС-125 ДЭС-125 | 1 1 | 2160 2160 | ДЭС-125 | 0123 | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 | 400 | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133333 | 1482,936 | 0,850176 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0346667 | 240,977 | 0,1381536 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0099208 | 68,962 | 0,03795438 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0833333 | 579,272 | 0,3321 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2152778 | 1496,452 | 0,86346 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,38E-07 | 0,002 | 1,328E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0023813 | 16,553 | 0,00948876 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0575396 | 399,973 | 0,22772562 | 2026 |
| 004 |  | Дизель-генератор Дизель-генератор | 1 1 | 2160 2160 | Дизель-генератор | 0124 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685226 | 400 | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,6826667 | 1072,927 | 8,25984 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1109333 | 174,351 | 1,342224 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0317467 | 49,895 | 0,36874378 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2666667 | 419,112 | 3,2265 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,6888889 | 1082,707 | 8,3889 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,6E-07 | 0,001 | 1,2906E-05 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00762 | 11,976 | 0,09218756 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1841267 | 289,387 | 2,21245622 | 2026 |
| 004 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 900 900 | Паровая передвижная установка | 0125 | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 |  | 30041 | 18790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1654321 | 97,516 | 0,536 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0268827 | 15,846 | 0,0871 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0138889 | 8,187 | 0,045 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,3265432 | 192,485 | 1,058 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,7592593 | 447,555 | 2,46 | 2026 |
| 002 |  | Планировка площадки | 1 | 48 | Планировка площадки | 6021 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,20256 |  | 0,0437502 | 2026 |
| 002 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 840 840 | Неорг. склад ПСП | 6022 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,4052 |  | 6,2275 | 2026 |
| 002 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости ДТ | 6023 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,785E-05 |  | 0,00013406 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0206022 |  | 0,04774594 | 2026 |
| 002 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости масла | 6024 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0002222 |  | 0,0000544 | 2026 |
| 002 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 22.55 22.55 | Неорг. насосы ДТ | 6025 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,022222 |  | 0,0018036 | 2026 |
| 002 |  | Насосы нефти Насосы нефти | 1 1 | 112.5 112.5 | Неорг. насосы нефти | 6026 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,0045 | 2026 |
| 002 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 840 840 | Неорг. нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 6027 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0867877 |  | 0,67486144 | 2026 |
| 002 |  | Сварочный пост Сварочный пост | 1 1 | 90 90 | Неорг. сварочный пост | 6028 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,0055 |  | 0,001782 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0006112 |  | 0,000198 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 |  | 0,000072 | 2026 |
| 002 |  | Цементный блок Цементный блок | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. цементный блок | 6029 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,007848 |  | 0,010368 | 2026 |
| 002 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок | 1 1 1 1 | 2160 2160 2160 2160 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6030 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,3468 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,171 | 2026 |
| 002 |  | Неплотности Неплотности | 1 1 | 2160 2160 | Неплотности | 6031 | 2 |  |  |  |  | 27413 | 13614 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03614 |  | 0,28102 | 2026 |
| 004 |  | Планировка площадки | 1 | 48 | Планировка площадки | 6121 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,20256 |  | 0,0437502 | 2026 |
| 004 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 4440 4440 | Неорг. склад ПСП | 6122 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2268 |  | 2,995 | 2026 |
| 004 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости ДТ | 6123 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,785E-05 |  | 0,00013406 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0206022 |  | 0,04774594 | 2026 |
| 004 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. емкости масла | 6124 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0002222 |  | 0,0000544 | 2026 |
| 004 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 22.55 22.55 | Неорг. насосы ДТ | 6125 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,022222 |  | 0,0018036 | 2026 |
| 004 |  | Насосы нефти Насосы нефти | 1 1 | 112.5 112.5 | Неорг. насосы нефти | 6126 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,0045 | 2026 |
| 004 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 840 840 | Неорг. нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 6127 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0867877 |  | 0,67486144 | 2026 |
| 004 |  | Сварочный пост Сварочный пост | 1 1 | 90 90 | Неорг. сварочный пост | 6128 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,0055 |  | 0,001782 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0006112 |  | 0,000198 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 |  | 0,000072 | 2026 |
| 004 |  | Цементный блок Цементный блок | 1 1 | 2160 2160 | Неорг. цементный блок | 6129 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,007848 |  | 0,010368 | 2026 |
| 004 |  | РМЦ Заточный станок РМЦ Заточный станок РМЦ Токарный станок РМЦ Токарный станок | 1 1 1 1 | 2160 2160 2160 2160 | Неорг. РМЦ Заточный станок | 6130 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,3468 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,171 | 2026 |
| 004 |  | Неплотности Неплотности | 1 1 | 2160 2160 | Неплотности | 6131 | 2 |  |  |  |  | 30041 | 18790 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03614 |  | 0,28102 | 2026 |

7.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Согласно технологическому регламенту, с целью обеспечения выполнения требований техники безопасности по ведению технологического процесса на предприятии должны быть предусмотрены залповые выбросы.

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (НДВ).

На данном объекте предприятия залповые выбросы не имеются.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

К главным причинам аварий следует отнести:

- полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

- пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

- ошибки обслуживающего персонала;

- природные явления.

Аварийным выбросом является любой выброс загрязняющих веществ, произошедших в ходе нарушения технологии или в результате аварии.

Для аварийных выбросов нормативы НДВ данным проектом не устанавливаются.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий, выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных и строительных норм и правил на объекте, в том числе:

- соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно-измерительными приборами и автоматикой;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдение правил эксплуатации при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей.

7.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период работ по проведению бурения оценочных скважин

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В РАСКОНСЕРВАЦИИ СКВАЖИН

Таблица 7.9

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,016284 | 0,00528 | 0,132 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,002886 | 0,0009342 | 0,9342 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 21,830193336 | 31,630824 | 790,7706 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 3,547406418 | 5,1400089 | 85,666815 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,367674017 | 2,01462 | 40,2924 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 3,724676205 | 6,6538572 | 133,077144 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0001039584 | 0,0003486 | 0,043575 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 17,680522197 | 28,9311192 | 9,6437064 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0006666 | 0,000216 | 0,0432 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 1,6589937 | 7,910077731 | 0,15820155 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000034488 | 0,0000522 | 52,2 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,338825001 | 0,479682 | 47,9682 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0006669 | 0,00011892 | 0,0023784 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 9,8591490396 | 15,2946714 | 15,2946714 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,02676 | 1,0404 | 6,936 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,01872 | 0,0134784 | 0,269568 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 16,530768 | 118,655141606 | 1186,55142 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0132 | 0,513 | 12,825 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 76,6175299 | 218,2838304 | 2382,80908 |
| Примечания: 1. В колонке 9: «M» – выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПЕРИОД БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 7.10

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00275 | 0,0003465 | 0,0086625 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0003056 | 0,0000385 | 0,0385 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 1,56955200067 | 1,822008 | 45,5502 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,25506211997 | 0,2960888 | 4,93481333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,07609659003 | 0,08552733 | 1,7105466 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,76832698479 | 0,9073 | 18,146 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000028924 | 0,000034328 | 0,004291 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,93279444467 | 2,28918 | 0,76306 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0001111 | 0,000014 | 0,0028 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,12205326 | 0,335948449 | 0,00671897 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000001618 | 0,000002618 | 2,618 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,016217265 | 0,018694659 | 1,8694659 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0001111 | 0,00001712 | 0,0003424 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,567168655 | 0,959848342 | 0,95984834 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,00446 | 0,06745 | 0,44966667 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0024 | 0,001728 | 0,03456 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,40516 | 3,1575001952 | 31,575002 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0022 | 0,03326 | 0,8315 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 5,724799662 | 9,97498684 | 109,503978 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 7.11

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,0055 | 0,001782 | 0,04455 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0006112 | 0,000198 | 0,198 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,09281876677 | 18,19830272 | 454,957568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,50258304805 | 2,957224192 | 49,2870699 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,40552305689 | 2,82495872 | 56,4991744 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,34320987788 | 6,971 | 139,42 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000057848 | 0,000134064 | 0,016758 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 6,09164814926 | 38,875656 | 12,958552 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0002222 | 0,000072 | 0,0144 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,06765 | 0,5260464 | 0,01052093 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,15626172 | 0,96218504 | 0,0192437 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000002898 | 0,00002365 | 23,65 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,02905125 | 0,168946236 | 16,8946236 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0002222 | 0,0000544 | 0,001088 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,72258507 | 4,102372818 | 4,10237282 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,00892 | 0,3468 | 2,312 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,007848 | 0,010368 | 0,20736 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,60776 | 6,2712501952 | 62,712502 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0044 | 0,171 | 4,275 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 13,04687528 | 82,3883744 | 827,580783 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПЕРИОД БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ №5-С

Таблица 7.12

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00275 | 0,00183 | 0,04575 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0003056 | 0,0002035 | 0,2035 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 1,99621866767 | 13,466664 | 336,6666 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,32437614795 | 2,1882704 | 36,4711733 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,09593503953 | 0,623304273 | 12,4660855 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,9348006016 | 6,2929 | 125,858 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000028924 | 0,000224 | 0,028 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 2,36365030097 | 15,99794 | 5,33264667 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0001111 | 0,000074 | 0,0148 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,13071735 | 1,650412185 | 0,03300824 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000002093 | 0,000019828 | 19,828 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,020979765 | 0,141628546 | 14,1628546 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,011111 | 0,0030010236 | 0,06002047 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,682247822 | 6,116151728 | 6,11615173 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,00446 | 0,3564 | 2,376 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00684 | 0,009072 | 0,18144 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,40516 | 3,1575001952 | 31,575002 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0022 | 0,1758 | 4,395 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 6,981894412 | 50,1813957 | 595,814033 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИНЫ №5-С

Таблица 7.13

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,0055 | 0,001782 | 0,04455 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0006112 | 0,000198 | 0,198 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,77733510077 | 15,745101732 | 393,627543 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,45131695205 | 2,558579032 | 42,6429839 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,14262000089 | 0,780624564 | 15,6124913 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,34320987788 | 6,971 | 139,42 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000057848 | 0,000134064 | 0,016758 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 3,46261759726 | 18,432314432 | 6,14410481 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0002222 | 0,000072 | 0,0144 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,001924236 | 0,01496286 | 0,00029926 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,15626172 | 0,96218504 | 0,0192437 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000002898 | 0,00002365 | 23,65 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,02905125 | 0,168946236 | 16,8946236 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0002222 | 0,0000544 | 0,001088 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,72258507 | 4,102372818 | 4,10237282 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,00892 | 0,3468 | 2,312 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,007848 | 0,010368 | 0,20736 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,42936 | 3,0387501952 | 30,387502 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0044 | 0,171 | 4,275 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 9,544066151 | 53,305269 | 679,57032 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПЕРИОД ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

Таблица 7.14

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,032784 | 0,0110205 | 0,2755125 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0047196 | 0,0015722 | 1,5722 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 31,2661178719 | 80,862900452 | 2021,57251 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 5,08074468602 | 13,140171324 | 219,002855 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 2,08784870434 | 6,329034887 | 126,580698 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 8,11422354715 | 27,7960572 | 555,921144 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0002775024 | 0,000875056 | 0,109382 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 31,5312326892 | 104,526209632 | 34,8420699 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0013332 | 0,000448 | 0,0896 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,069574236 | 0,54100926 | 0,01082019 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 2,22428775 | 11,820808445 | 0,23641617 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000043995 | 0,000121946 | 121,946 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,434124531 | 0,977897677 | 97,7897677 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0123334 | 0,0032458636 | 0,06491727 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 12,5537356566 | 30,575417106 | 30,5754171 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,05352 | 2,15785 | 14,3856667 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,043656 | 0,0450144 | 0,900288 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 18,378208 | 134,280142387 | 1342,80142 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0264 | 1,06406 | 26,6015 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 111,9151654 | 414,1338563 | 4595,27819 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно техническим характеристикам применяемого оборудования (в соответствии с техническим проектом и данными Заказчика) по утвержденным методикам и приведен в Приложении №2.

8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

8.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания

В соответствии с нормами проектирования для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0.405 (ООО НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск), в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Расчётами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ, выбрасываемых всеми источниками и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций.

При проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ были приняты характеристики источников и их выбросы, приведенные в таблице 8.1.

Данные по коэффициентам, определяющим рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в Приложении №2.

Площади работ имеют ровную поверхность без видимых повышений и понижений рельефа, в связи с этим поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не вводилась.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В АТМОСФЕРЕ ГОРОДА МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН

Таблица 8.1

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 28 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -26 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 7 |
| СВ | 5 |
| В | 16 |
| ЮВ | 18 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 16 |
| З | 11 |
| СЗ | 15 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 2,1 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 6,8 |

Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице 8.2. по «Определению необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2025-2026 гг.».

В данной таблице в графах 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графах 3-5 – значения ПДК и ОБУВ в мг/м3. В графе 6 приведены максимально-разовые выбросы (в г/с) веществ, в графе 7 – средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условие отношения суммарного значения максимально-разового выброса к ПДКмр (мг/м3), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия в графе 8.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПО ВЕЩЕСТВАМ

Таблица 8.2

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с (M) | Средневзве-шенная высота, м (H) | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необхо-димость прове- дения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,04 |  | 0,032784 | 2 | 0,082 | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,01 | 0,001 |  | 0,0047196 | 2 | 0,472 | Да |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 5,08074468602 | 3,15 | 12,7019 | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 2,08784870434 | 4,61 | 13,919 | Да |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 31,5312326892 | 4,12 | 6,3062 | Да |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 0,069574236 | 14,9 | 0,000093542 | Нет |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 | 2,22428775 | 2 | 0,0445 | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 0,000043995 | 3,01 | 4,3995 | Да |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  | 0,05 | 0,0123334 | 2 | 0,2467 | Да |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 12,5537356566 | 2,84 | 12,5537 | Да |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 0,05352 | 2 | 0,107 | Да |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,15 | 0,05 |  | 0,043656 | 2 | 0,291 | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 18,378208 | 2 | 61,2607 | Да |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0,04 | 0,0264 | 2 | 0,66 | Да |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 31,2661178719 | 3,15 | 156,3306 | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 8,11422354715 | 3,12 | 16,2284 | Да |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 0,0002775024 | 2 | 0,0347 | Нет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 0,0013332 | 2 | 0,0667 | Нет |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 0,434124531 | 3,01 | 8,6825 | Да |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития

Ситуационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций; максимальные приземные концентрации в жилой зоне и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

Моделирование максимальных расчетных приземных концентраций разработано для наиболее неблагоприятных условий рассеивания. В программе «Эра. V 3.0.405» применена методика расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере ОНД-86 (РНД 211.2.01.01-97 РК). Методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций.

Программа автоматически подбирает наиболее неблагоприятные условия рассеивания, в том числе, опасную скорость (от 0,5 до U* м/с) и направление ветра (от 0 до 359 градусов), при которых достигается максимум концентрации на выбранной расчетной зоне.

Расчет размеров санитарно-защитных зон проводился ПК «Эра. V 3.0.405» по методике ОНД-86 (РНД 211.2.01.01-97 РК) с учетом среднегодовой розы ветров.

Достаточность размеров санитарно-защитных зон определена расчетом рассеивания выбросов для всех загрязняющих веществ. В связи с этим, минимальная расчетная санитарно-защитная зона представлена как изолиния всех концентраций со значением в 1 ПДК. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведены с учетом последовательности и возможного совпадения работ при производственной деятельности предприятия.

Моделирование максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ от объектов предприятия дает следующие результаты:

- уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемых зон с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

- степень опасности источников загрязнения;

- поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

Анализ результатов моделирования показывает, что при регламентном режиме работы предприятия и одновременно работающих источников выброса экологические характеристики атмосферного воздуха в районе расположения предприятия по всем загрязняющим веществам находятся в пределах нормативных величин.

Сводная таблица результатов расчетов моделирования скважины №6-С приведена ниже:

Таблица 8.3

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 2,20996 | 0,069 | 0,000582 | 0,000225 | 0,000378 | нет расч. | 2 | 0.4* | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 9,823473 | 0,307 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | нет расч. | 2 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 20,118679 | 13,246 | 0,592 | 0,237 | 0,395 | нет расч. | 12 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,634691 | 1,076 | 0,048 | 0,019 | 0,032 | нет расч. | 12 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 4,151768 | 1,606 | 0,025 | 0,011 | 0,016 | нет расч. | 12 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 4,7755 | 2,408 | 0,111 | 0,046 | 0,075 | нет расч. | 11 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,387399 | 0,027 | 0,000611 | 0,000275 | 0,000417 | нет расч. | 2 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,185013 | 0,611 | 0,028 | 0,012 | 0,019 | нет расч. | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,595216 | 0,042 | 0,000938 | 0,000423 | 0,000641 | нет расч. | 2 | 0,02 | 0,005 | 2 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,000012 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | 1 | 50 | 5.0* | - |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,198809 | 0,012 | 0,000273 | 0,000123 | 0,000186 | нет расч. | 7 | 50 | 5.0* | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,158972 | 0,526 | 0,007 | 0,002 | 0,004 | нет расч. | 9 | 0.00001* | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,774272 | 0,567 | 0,025 | 0,01 | 0,017 | нет расч. | 9 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,238086 | 0,017 | 0,000375 | 0,000169 | 0,000256 | нет расч. | 2 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 7,932442 | 1,112 | 0,04 | 0,016 | 0,027 | нет расч. | 12 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 2,867322 | 0,09 | 0,000755 | 0,000292 | 0,000491 | нет расч. | 2 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 7,320458 | 0,229 | 0,002 | 0,000744 | 0,001 | нет расч. | 2 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 361,779785 | 7,751 | 0,095 | 0,037 | 0,062 | нет расч. | 4 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 17,679678 | 0,553 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | нет расч. | 2 | 0,04 | 0.004* | - |
| 6007 | 0301 + 0330 | 24,894182 | 15,639 | 0,703 | 0,282 | 0,47 | нет расч. | 12 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 1,161671 | 0,59 | 0,026 | 0,01 | 0,017 | нет расч. | 11 |  |  |  |
| 6041 | 0330 + 0342 | 5,370716 | 2,446 | 0,112 | 0,046 | 0,075 | нет расч. | 13 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 5,162899 | 2,433 | 0,111 | 0,046 | 0,075 | нет расч. | 13 |  |  |  |
| __ПЛ | 2902 + 2907 + 2908 + 2930 | 223,545715 | 4,853 | 0,059 | 0,023 | 0,038 | нет расч. | 8 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводная таблица результатов расчетов моделирования скважины №5-С приведена ниже:

Таблица 8.4

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 2,20996 | 0,035 | 0,00079 | 0,000319 | 0,000248 | нет расч. | 2 | 0.4* | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 9,823473 | 0,157 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | нет расч. | 2 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 19,758991 | 9,866 | 0,782 | 0,33 | 0,259 | нет расч. | 13 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,605372 | 0,802 | 0,064 | 0,027 | 0,021 | нет расч. | 13 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 4,095648 | 0,921 | 0,033 | 0,011 | 0,008 | нет расч. | 13 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 4,718001 | 1,797 | 0,146 | 0,063 | 0,05 | нет расч. | 12 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,387399 | 0,015 | 0,000814 | 0,000363 | 0,000297 | нет расч. | 2 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,171628 | 0,457 | 0,037 | 0,016 | 0,013 | нет расч. | 13 | 5 | 3 | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,595216 | 0,023 | 0,001 | 0,000557 | 0,000456 | нет расч. | 2 | 0,02 | 0,005 | 2 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,000015 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | 1 | 50 | 5.0* | - |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,204998 | 0,008 | 0,000431 | 0,000192 | 0,000157 | нет расч. | 7 | 50 | 5.0* | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,134654 | 0,294 | 0,011 | 0,004 | 0,003 | нет расч. | 10 | 0.00001* | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,758058 | 0,422 | 0,033 | 0,014 | 0,011 | нет расч. | 10 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 8,09565 | 0,316 | 0,017 | 0,008 | 0,006 | нет расч. | 2 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 7,912852 | 0,778 | 0,051 | 0,023 | 0,018 | нет расч. | 13 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 2,867322 | 0,046 | 0,001 | 0,000415 | 0,000322 | нет расч. | 2 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 10,492085 | 0,168 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | нет расч. | 2 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 298,061493 | 3,921 | 0,106 | 0,043 | 0,033 | нет расч. | 4 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 17,679678 | 0,283 | 0,006 | 0,003 | 0,002 | нет расч. | 2 | 0,04 | 0.004* | - |
| 6007 | 0301 + 0330 | 24,476995 | 11,655 | 0,928 | 0,393 | 0,308 | нет расч. | 13 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 1,145457 | 0,436 | 0,034 | 0,014 | 0,011 | нет расч. | 12 |  |  |  |
| 6041 | 0330 + 0342 | 5,313216 | 1,82 | 0,147 | 0,063 | 0,05 | нет расч. | 14 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 5,1054 | 1,812 | 0,146 | 0,063 | 0,05 | нет расч. | 14 |  |  |  |
| __ПЛ | 2902 + 2907 + 2908 + 2930 | 186,266235 | 2,471 | 0,066 | 0,027 | 0,021 | нет расч. | 8 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В РАСЧЕТНОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ И КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ ПРИ РАСКОНСЕРВАЦИИ  1-ОЙ СКВАЖИНЫ

Таблица 8.5

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 64,508514 | 0,8 | 0,317 | нет расч. | 9,278 | 4 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 5,241317 | 0,065 | 0,026 | нет расч. | 0,754 | 4 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 14,02459 | 0,031 | 0,01 | нет расч. | 0,771 | 4 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 5,142533 | 0,058 | 0,024 | нет расч. | 0,689 | 4 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,129133 | 0,000314 | 0,000116 | нет расч. | 0,004 | 1 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2,043642 | 0,026 | 0,01 | нет расч. | 0,296 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,08274 | 0,000201 | 0,0000744 | нет расч. | 0,002 | 2 | 50 | 5.0* | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 6,285059 | 0,013 | 0,004 | нет расч. | 0,32 | 3 | 0.00001* | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 3,873143 | 0,049 | 0,019 | нет расч. | 0,564 | 3 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,079362 | 0,000193 | 0,0000713 | нет расч. | 0,002 | 1 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 12,879177 | 0,077 | 0,029 | нет расч. | 0,91 | 5 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 370,737457 | 0,156 | 0,051 | нет расч. | 3,115 | 1 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 6007 | 0301 + 0330 | 69,651047 | 0,858 | 0,341 | нет расч. | 9,967 | 4 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 4,002276 | 0,049 | 0,019 | нет расч. | 0,568 | 4 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 5,271667 | 0,058 | 0,024 | нет расч. | 0,692 | 5 |  |  |  |

| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Значения максимальной из разовых концентраций в графах "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В РАСЧЕТНОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ И КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ СЗЗ ПРИ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТОВ 1-ОЙ СКВАЖИНЫ

Таблица 8.6

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 1,45402 | 0,00058 | 0,000278 | нет расч. | 0,006 | 2 | 0.4* | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 10,307788 | 0,004 | 0,002 | нет расч. | 0,044 | 2 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 34,042542 | 0,863 | 0,406 | нет расч. | 5,312 | 8 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2,765956 | 0,07 | 0,033 | нет расч. | 0,432 | 8 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 9,531863 | 0,04 | 0,018 | нет расч. | 0,501 | 8 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 2,068503 | 0,054 | 0,025 | нет расч. | 0,333 | 8 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,025577 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | Cm<0.05 | 2 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,12512 | 0,028 | 0,013 | нет расч. | 0,174 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,396811 | 0,00092 | 0,00047 | нет расч. | 0,007 | 2 | 0,02 | 0,005 | 2 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,312283 | 0,000724 | 0,00037 | нет расч. | 0,006 | 8 | 50 | 5.0* | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,197894 | 0,014 | 0,006 | нет расч. | 0,179 | 6 | 0.00001* | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 2,212581 | 0,054 | 0,026 | нет расч. | 0,337 | 6 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,079434 | 0,000184 | 0,0000941 | нет расч. | 0,001 | 2 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 14,527779 | 0,091 | 0,042 | нет расч. | 0,618 | 10 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 1,911548 | 0,000763 | 0,000366 | нет расч. | 0,008 | 2 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 4,457422 | 0,002 | 0,000854 | нет расч. | 0,019 | 2 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1597,33422 | 0,631 | 0,305 | нет расч. | 6,064 | 4 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 11,786452 | 0,005 | 0,002 | нет расч. | 0,05 | 2 | 0,04 | 0.004* | - |
| 6007 | 0301 + 0330 | 36,111042 | 0,917 | 0,431 | нет расч. | 5,645 | 8 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 2,238154 | 0,055 | 0,026 | нет расч. | 0,337 | 8 |  |  |  |
| 6041 | 0330 + 0342 | 2,465313 | 0,055 | 0,026 | нет расч. | 0,34 | 10 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 2,094076 | 0,054 | 0,025 | нет расч. | 0,334 | 10 |  |  |  |
| __ПЛ | 2902 + 2907 + 2908 + 2930 | 962,592224 | 0,38 | 0,184 | нет расч. | 3,656 | 8 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Значения максимальной из разовых концентраций в графах "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КАРТЫ ИЗОЛИНИЙ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СКВАЖИНЫ №6-С

КАРТЫ ИЗОЛИНИЙ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СКВАЖИНЫ №5-С

КАРТЫ ИЗОЛИНИЙ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД РАСКОНСЕРВАЦИИ

8.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту

НДВ загрязняющих веществ в атмосферу устанавливают для каждого источника выбросов загрязняющих веществ, при условии, что выбросы вредных веществ, при рассеивании на границе СЗЗ не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест.

По результатам расчетов и анализа выбросов вредных веществ разработано предложение по нормативам НДВ. Предложения по нормативам НДВ загрязняющих веществ в атмосферу на 2025-2026 гг. приведены в таблице 8.7.

НОРМАТИВЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Таблица 8.7

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2025 год |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6229 | ̶ | ̶ | 0,005428 | 0,00176 | ̶ | ̶ | 0,005428 | 0,00176 | 2025 |
|  | 6329 | ̶ | ̶ | 0,005428 | 0,00176 | ̶ | ̶ | 0,005428 | 0,00176 | 2025 |
|  | 6429 | ̶ | ̶ | 0,005428 | 0,00176 | ̶ | ̶ | 0,005428 | 0,00176 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,016284 | 0,00528 |  |  | 0,016284 | 0,00528 | 2025 |
| (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6229 | ̶ | ̶ | 0,000962 | 0,0003114 | ̶ | ̶ | 0,000962 | 0,0003114 | 2025 |
|  | 6329 | ̶ | ̶ | 0,000962 | 0,0003114 | ̶ | ̶ | 0,000962 | 0,0003114 | 2025 |
|  | 6429 | ̶ | ̶ | 0,000962 | 0,0003114 | ̶ | ̶ | 0,000962 | 0,0003114 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,002886 | 0,0009342 |  |  | 0,002886 | 0,0009342 | 2025 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,5536 | 0,44832 | ̶ | ̶ | 0,5536 | 0,44832 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 1,28 | 0,91232 | ̶ | ̶ | 1,28 | 0,91232 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 1,82 | 1,29724 | ̶ | ̶ | 1,82 | 1,29724 | 2025 |
|  | 0204 | ̶ | ̶ | 0,00054 | 0,01704 | ̶ | ̶ | 0,00054 | 0,01704 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,5536 | 0,44832 | ̶ | ̶ | 0,5536 | 0,44832 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 1,28 | 0,91232 | ̶ | ̶ | 1,28 | 0,91232 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 1,82 | 1,29724 | ̶ | ̶ | 1,82 | 1,29724 | 2025 |
|  | 0304 | ̶ | ̶ | 0,00054 | 0,01704 | ̶ | ̶ | 0,00054 | 0,01704 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,5536 | 0,44832 | ̶ | ̶ | 0,5536 | 0,44832 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 1,28 | 0,91232 | ̶ | ̶ | 1,28 | 0,91232 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 1,82 | 1,29724 | ̶ | ̶ | 1,82 | 1,29724 | 2025 |
|  | 0404 | ̶ | ̶ | 0,00054 | 0,01704 | ̶ | ̶ | 0,00054 | 0,01704 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 1,066666666 | 3,07776 | ̶ | ̶ | 1,066666666 | 3,07776 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 2,261333334 | 3,78624 | ̶ | ̶ | 2,261333334 | 3,78624 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,286111112 | 0,736848 | ̶ | ̶ | 0,286111112 | 0,736848 | 2025 |
|  | 0224 | ̶ | ̶ | 0,00848 | 0,26784 | ̶ | ̶ | 0,00848 | 0,26784 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 1,066666666 | 3,07776 | ̶ | ̶ | 1,066666666 | 3,07776 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 2,261333334 | 3,78624 | ̶ | ̶ | 2,261333334 | 3,78624 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,286111112 | 0,736848 | ̶ | ̶ | 0,286111112 | 0,736848 | 2025 |
|  | 0324 | ̶ | ̶ | 0,00848 | 0,26784 | ̶ | ̶ | 0,00848 | 0,26784 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 1,066666666 | 3,07776 | ̶ | ̶ | 1,066666666 | 3,07776 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 2,261333334 | 3,78624 | ̶ | ̶ | 2,261333334 | 3,78624 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,286111112 | 0,736848 | ̶ | ̶ | 0,286111112 | 0,736848 | 2025 |
|  | 0424 | ̶ | ̶ | 0,00848 | 0,26784 | ̶ | ̶ | 0,00848 | 0,26784 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 21,830193336 | 31,630824 |  |  | 21,830193336 | 31,630824 | 2025 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,08996 | 0,072852 | ̶ | ̶ | 0,08996 | 0,072852 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,208 | 0,148252 | ̶ | ̶ | 0,208 | 0,148252 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,29575 | 0,2108015 | ̶ | ̶ | 0,29575 | 0,2108015 | 2025 |
|  | 0204 | ̶ | ̶ | 0,00008775 | 0,002769 | ̶ | ̶ | 0,00008775 | 0,002769 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,08996 | 0,072852 | ̶ | ̶ | 0,08996 | 0,072852 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,208 | 0,148252 | ̶ | ̶ | 0,208 | 0,148252 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,29575 | 0,2108015 | ̶ | ̶ | 0,29575 | 0,2108015 | 2025 |
|  | 0304 | ̶ | ̶ | 0,00008775 | 0,002769 | ̶ | ̶ | 0,00008775 | 0,002769 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,08996 | 0,072852 | ̶ | ̶ | 0,08996 | 0,072852 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,208 | 0,148252 | ̶ | ̶ | 0,208 | 0,148252 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,29575 | 0,2108015 | ̶ | ̶ | 0,29575 | 0,2108015 | 2025 |
|  | 0404 | ̶ | ̶ | 0,00008775 | 0,002769 | ̶ | ̶ | 0,00008775 | 0,002769 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,173333334 | 0,500136 | ̶ | ̶ | 0,173333334 | 0,500136 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,367466666 | 0,615264 | ̶ | ̶ | 0,367466666 | 0,615264 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,046493056 | 0,1197378 | ̶ | ̶ | 0,046493056 | 0,1197378 | 2025 |
|  | 0224 | ̶ | ̶ | 0,001378 | 0,043524 | ̶ | ̶ | 0,001378 | 0,043524 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,173333334 | 0,500136 | ̶ | ̶ | 0,173333334 | 0,500136 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,367466666 | 0,615264 | ̶ | ̶ | 0,367466666 | 0,615264 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,046493056 | 0,1197378 | ̶ | ̶ | 0,046493056 | 0,1197378 | 2025 |
|  | 0324 | ̶ | ̶ | 0,001378 | 0,043524 | ̶ | ̶ | 0,001378 | 0,043524 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,173333334 | 0,500136 | ̶ | ̶ | 0,173333334 | 0,500136 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,367466666 | 0,615264 | ̶ | ̶ | 0,367466666 | 0,615264 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,046493056 | 0,1197378 | ̶ | ̶ | 0,046493056 | 0,1197378 | 2025 |
|  | 0424 | ̶ | ̶ | 0,001378 | 0,043524 | ̶ | ̶ | 0,001378 | 0,043524 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 3,547406418 | 5,1400089 |  |  | 3,547406418 | 5,1400089 | 2025 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,036041667 | 0,02802 | ̶ | ̶ | 0,036041667 | 0,02802 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,083333333 | 0,05702 | ̶ | ̶ | 0,083333333 | 0,05702 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,094791667 | 0,069495 | ̶ | ̶ | 0,094791667 | 0,069495 | 2025 |
|  | 0204 | ̶ | ̶ | 0,00003945 | 0,001245 | ̶ | ̶ | 0,00003945 | 0,001245 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,036041667 | 0,02802 | ̶ | ̶ | 0,036041667 | 0,02802 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,083333333 | 0,05702 | ̶ | ̶ | 0,083333333 | 0,05702 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,094791667 | 0,069495 | ̶ | ̶ | 0,094791667 | 0,069495 | 2025 |
|  | 0304 | ̶ | ̶ | 0,00003945 | 0,001245 | ̶ | ̶ | 0,00003945 | 0,001245 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,036041667 | 0,02802 | ̶ | ̶ | 0,036041667 | 0,02802 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,083333333 | 0,05702 | ̶ | ̶ | 0,083333333 | 0,05702 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,094791667 | 0,069495 | ̶ | ̶ | 0,094791667 | 0,069495 | 2025 |
|  | 0404 | ̶ | ̶ | 0,00003945 | 0,001245 | ̶ | ̶ | 0,00003945 | 0,001245 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,069444444 | 0,19236 | ̶ | ̶ | 0,069444444 | 0,19236 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,147222222 | 0,23664 | ̶ | ̶ | 0,147222222 | 0,23664 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,024305556 | 0,06426 | ̶ | ̶ | 0,024305556 | 0,06426 | 2025 |
|  | 0224 | ̶ | ̶ | 0,000713 | 0,0225 | ̶ | ̶ | 0,000713 | 0,0225 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,069444444 | 0,19236 | ̶ | ̶ | 0,069444444 | 0,19236 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,147222222 | 0,23664 | ̶ | ̶ | 0,147222222 | 0,23664 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,024305556 | 0,06426 | ̶ | ̶ | 0,024305556 | 0,06426 | 2025 |
|  | 0324 | ̶ | ̶ | 0,000713 | 0,0225 | ̶ | ̶ | 0,000713 | 0,0225 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,069444444 | 0,19236 | ̶ | ̶ | 0,069444444 | 0,19236 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,147222222 | 0,23664 | ̶ | ̶ | 0,147222222 | 0,23664 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,024305556 | 0,06426 | ̶ | ̶ | 0,024305556 | 0,06426 | 2025 |
|  | 0424 | ̶ | ̶ | 0,000713 | 0,0225 | ̶ | ̶ | 0,000713 | 0,0225 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 1,367674017 | 2,01462 |  |  | 1,367674017 | 2,01462 | 2025 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,0865 | 0,07005 | ̶ | ̶ | 0,0865 | 0,07005 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,2 | 0,14255 | ̶ | ̶ | 0,2 | 0,14255 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,379166667 | 0,27798 | ̶ | ̶ | 0,379166667 | 0,27798 | 2025 |
|  | 0204 | ̶ | ̶ | 0,000927864 | 0,0292824 | ̶ | ̶ | 0,000927864 | 0,0292824 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,0865 | 0,07005 | ̶ | ̶ | 0,0865 | 0,07005 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,2 | 0,14255 | ̶ | ̶ | 0,2 | 0,14255 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,379166667 | 0,27798 | ̶ | ̶ | 0,379166667 | 0,27798 | 2025 |
|  | 0304 | ̶ | ̶ | 0,000927864 | 0,0292824 | ̶ | ̶ | 0,000927864 | 0,0292824 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,0865 | 0,07005 | ̶ | ̶ | 0,0865 | 0,07005 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,2 | 0,14255 | ̶ | ̶ | 0,2 | 0,14255 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,379166667 | 0,27798 | ̶ | ̶ | 0,379166667 | 0,27798 | 2025 |
|  | 0404 | ̶ | ̶ | 0,000927864 | 0,0292824 | ̶ | ̶ | 0,000927864 | 0,0292824 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,166666666 | 0,4809 | ̶ | ̶ | 0,166666666 | 0,4809 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,353333334 | 0,5916 | ̶ | ̶ | 0,353333334 | 0,5916 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,038194444 | 0,09639 | ̶ | ̶ | 0,038194444 | 0,09639 | 2025 |
|  | 0224 | ̶ | ̶ | 0,01676976 | 0,5292 | ̶ | ̶ | 0,01676976 | 0,5292 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,166666666 | 0,4809 | ̶ | ̶ | 0,166666666 | 0,4809 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,353333334 | 0,5916 | ̶ | ̶ | 0,353333334 | 0,5916 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,038194444 | 0,09639 | ̶ | ̶ | 0,038194444 | 0,09639 | 2025 |
|  | 0324 | ̶ | ̶ | 0,01676976 | 0,5292 | ̶ | ̶ | 0,01676976 | 0,5292 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,166666666 | 0,4809 | ̶ | ̶ | 0,166666666 | 0,4809 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,353333334 | 0,5916 | ̶ | ̶ | 0,353333334 | 0,5916 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,038194444 | 0,09639 | ̶ | ̶ | 0,038194444 | 0,09639 | 2025 |
|  | 0424 | ̶ | ̶ | 0,01676976 | 0,5292 | ̶ | ̶ | 0,01676976 | 0,5292 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 3,724676205 | 6,6538572 | ̶ | ̶ | 3,724676205 | 6,6538572 | 2025 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6202 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,00004228 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,00004228 | 2025 |
|  | 6302 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,00004228 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,00004228 | 2025 |
|  | 6402 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,00004228 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,00004228 | 2025 |
| Испытание | 6223 | ̶ | ̶ | 0,0000057288 | 0,00007392 | ̶ | ̶ | 0,0000057288 | 0,00007392 | 2025 |
|  | 6323 | ̶ | ̶ | 0,0000057288 | 0,00007392 | ̶ | ̶ | 0,0000057288 | 0,00007392 | 2025 |
|  | 6423 | ̶ | ̶ | 0,0000057288 | 0,00007392 | ̶ | ̶ | 0,0000057288 | 0,00007392 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ | ̶ | 0,0001039584 | 0,0003486 | ̶ | ̶ | 0,0001039584 | 0,0003486 | 2025 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,446916667 | 0,36426 | ̶ | ̶ | 0,446916667 | 0,36426 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 1,033333333 | 0,74126 | ̶ | ̶ | 1,033333333 | 0,74126 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 1,435416667 | 1,01926 | ̶ | ̶ | 1,435416667 | 1,01926 | 2025 |
|  | 0204 | ̶ | ̶ | 0,002158704 | 0,0681264 | ̶ | ̶ | 0,002158704 | 0,0681264 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,446916667 | 0,36426 | ̶ | ̶ | 0,446916667 | 0,36426 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 1,033333333 | 0,74126 | ̶ | ̶ | 1,033333333 | 0,74126 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 1,435416667 | 1,01926 | ̶ | ̶ | 1,435416667 | 1,01926 | 2025 |
|  | 0304 | ̶ | ̶ | 0,002158704 | 0,0681264 | ̶ | ̶ | 0,002158704 | 0,0681264 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,446916667 | 0,36426 | ̶ | ̶ | 0,446916667 | 0,36426 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 1,033333333 | 0,74126 | ̶ | ̶ | 1,033333333 | 0,74126 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 1,435416667 | 1,01926 | ̶ | ̶ | 1,435416667 | 1,01926 | 2025 |
|  | 0404 | ̶ | ̶ | 0,002158704 | 0,0681264 | ̶ | ̶ | 0,002158704 | 0,0681264 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 2,50068 | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 2,50068 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 1,825555556 | 3,07632 | ̶ | ̶ | 1,825555556 | 3,07632 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,25 | 0,6426 | ̶ | ̶ | 0,25 | 0,6426 | 2025 |
|  | 0224 | ̶ | ̶ | 0,03901536 | 1,2312 | ̶ | ̶ | 0,03901536 | 1,2312 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 2,50068 | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 2,50068 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 1,825555556 | 3,07632 | ̶ | ̶ | 1,825555556 | 3,07632 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,25 | 0,6426 | ̶ | ̶ | 0,25 | 0,6426 | 2025 |
|  | 0324 | ̶ | ̶ | 0,03901536 | 1,2312 | ̶ | ̶ | 0,03901536 | 1,2312 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 2,50068 | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 2,50068 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 1,825555556 | 3,07632 | ̶ | ̶ | 1,825555556 | 3,07632 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,25 | 0,6426 | ̶ | ̶ | 0,25 | 0,6426 | 2025 |
|  | 0424 | ̶ | ̶ | 0,03901536 | 1,2312 | ̶ | ̶ | 0,03901536 | 1,2312 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 17,680522197 | 28,9311192 |  |  | 17,680522197 | 28,9311192 | 2025 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6229 | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | 2025 |
|  | 6329 | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | 2025 |
|  | 6429 | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0006666 | 0,000216 |  |  | 0,0006666 | 0,000216 | 2025 |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6204 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,001085045 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,001085045 | 2025 |
|  | 6206 | ̶ | ̶ | 0,104718 | 0,090477 | ̶ | ̶ | 0,104718 | 0,090477 | 2025 |
|  | 6304 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,001085045 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,001085045 | 2025 |
|  | 6306 | ̶ | ̶ | 0,104718 | 0,090477 | ̶ | ̶ | 0,104718 | 0,090477 | 2025 |
|  | 6404 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,001085045 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,001085045 | 2025 |
|  | 6406 | ̶ | ̶ | 0,104718 | 0,090477 | ̶ | ̶ | 0,104718 | 0,090477 | 2025 |
| Испытание | 6225 | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,01602 | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,01602 | 2025 |
|  | 6227 | ̶ | ̶ | 0,202456 | 0,612226 | ̶ | ̶ | 0,202456 | 0,612226 | 2025 |
|  | 6228 | ̶ | ̶ | 0,1874615 | 1,635864132 | ̶ | ̶ | 0,1874615 | 1,635864132 | 2025 |
|  | 6232 | ̶ | ̶ | 0,0361394 | 0,2810204 | ̶ | ̶ | 0,0361394 | 0,2810204 | 2025 |
|  | 6325 | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,01602 | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,01602 | 2025 |
|  | 6327 | ̶ | ̶ | 0,202456 | 0,612226 | ̶ | ̶ | 0,202456 | 0,612226 | 2025 |
|  | 6328 | ̶ | ̶ | 0,1874615 | 1,635864132 | ̶ | ̶ | 0,1874615 | 1,635864132 | 2025 |
|  | 6332 | ̶ | ̶ | 0,0361394 | 0,2810204 | ̶ | ̶ | 0,0361394 | 0,2810204 | 2025 |
|  | 6425 | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,01602 | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,01602 | 2025 |
|  | 6427 | ̶ | ̶ | 0,202456 | 0,612226 | ̶ | ̶ | 0,202456 | 0,612226 | 2025 |
|  | 6428 | ̶ | ̶ | 0,1874615 | 1,635864132 | ̶ | ̶ | 0,1874615 | 1,635864132 | 2025 |
|  | 6432 | ̶ | ̶ | 0,0361394 | 0,2810204 | ̶ | ̶ | 0,0361394 | 0,2810204 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 1,6589937 | 7,910077731 |  |  | 1,6589937 | 7,910077731 | 2025 |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,000000865 | 0,000000771 | ̶ | ̶ | 0,000000865 | 0,000000771 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,000002 | 0,000001568 | ̶ | ̶ | 0,000002 | 0,000001568 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,000002979 | 0,000002085 | ̶ | ̶ | 0,000002979 | 0,000002085 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,000000865 | 0,000000771 | ̶ | ̶ | 0,000000865 | 0,000000771 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,000002 | 0,000001568 | ̶ | ̶ | 0,000002 | 0,000001568 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,000002979 | 0,000002085 | ̶ | ̶ | 0,000002979 | 0,000002085 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,000000865 | 0,000000771 | ̶ | ̶ | 0,000000865 | 0,000000771 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,000002 | 0,000001568 | ̶ | ̶ | 0,000002 | 0,000001568 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,000002979 | 0,000002085 | ̶ | ̶ | 0,000002979 | 0,000002085 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,000001666 | 0,00000529 | ̶ | ̶ | 0,000001666 | 0,00000529 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,000003534 | 0,000006508 | ̶ | ̶ | 0,000003534 | 0,000006508 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,000000452 | 0,000001178 | ̶ | ̶ | 0,000000452 | 0,000001178 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,000001666 | 0,00000529 | ̶ | ̶ | 0,000001666 | 0,00000529 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,000003534 | 0,000006508 | ̶ | ̶ | 0,000003534 | 0,000006508 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,000000452 | 0,000001178 | ̶ | ̶ | 0,000000452 | 0,000001178 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,000001666 | 0,00000529 | ̶ | ̶ | 0,000001666 | 0,00000529 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,000003534 | 0,000006508 | ̶ | ̶ | 0,000003534 | 0,000006508 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,000000452 | 0,000001178 | ̶ | ̶ | 0,000000452 | 0,000001178 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000034488 | 0,0000522 |  |  | 0,000034488 | 0,0000522 | 2025 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,00865 | 0,007005 | ̶ | ̶ | 0,00865 | 0,007005 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,02 | 0,014255 | ̶ | ̶ | 0,02 | 0,014255 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,027083333 | 0,018532 | ̶ | ̶ | 0,027083333 | 0,018532 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,00865 | 0,007005 | ̶ | ̶ | 0,00865 | 0,007005 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,02 | 0,014255 | ̶ | ̶ | 0,02 | 0,014255 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,027083333 | 0,018532 | ̶ | ̶ | 0,027083333 | 0,018532 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,00865 | 0,007005 | ̶ | ̶ | 0,00865 | 0,007005 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,02 | 0,014255 | ̶ | ̶ | 0,02 | 0,014255 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,027083333 | 0,018532 | ̶ | ̶ | 0,027083333 | 0,018532 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,016666666 | 0,04809 | ̶ | ̶ | 0,016666666 | 0,04809 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,035333334 | 0,05916 | ̶ | ̶ | 0,035333334 | 0,05916 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,005208334 | 0,012852 | ̶ | ̶ | 0,005208334 | 0,012852 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,016666666 | 0,04809 | ̶ | ̶ | 0,016666666 | 0,04809 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,035333334 | 0,05916 | ̶ | ̶ | 0,035333334 | 0,05916 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,005208334 | 0,012852 | ̶ | ̶ | 0,005208334 | 0,012852 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,016666666 | 0,04809 | ̶ | ̶ | 0,016666666 | 0,04809 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,035333334 | 0,05916 | ̶ | ̶ | 0,035333334 | 0,05916 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,005208334 | 0,012852 | ̶ | ̶ | 0,005208334 | 0,012852 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,338825001 | 0,479682 |  |  | 0,338825001 | 0,479682 | 2025 |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6203 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,0000144 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,0000144 | 2025 |
|  | 6303 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,0000144 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,0000144 | 2025 |
|  | 6403 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,0000144 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,0000144 | 2025 |
| Испытание | 6224 | ̶ | ̶ | 0,0001112 | 0,00002524 | ̶ | ̶ | 0,0001112 | 0,00002524 | 2025 |
|  | 6324 | ̶ | ̶ | 0,0001112 | 0,00002524 | ̶ | ̶ | 0,0001112 | 0,00002524 | 2025 |
|  | 6424 | ̶ | ̶ | 0,0001112 | 0,00002524 | ̶ | ̶ | 0,0001112 | 0,00002524 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0006669 | 0,00011892 |  |  | 0,0006669 | 0,00011892 | 2025 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 0201 | ̶ | ̶ | 0,209041667 | 0,16812 | ̶ | ̶ | 0,209041667 | 0,16812 | 2025 |
|  | 0202 | ̶ | ̶ | 0,483333333 | 0,34212 | ̶ | ̶ | 0,483333333 | 0,34212 | 2025 |
|  | 0203 | ̶ | ̶ | 0,65 | 0,4633 | ̶ | ̶ | 0,65 | 0,4633 | 2025 |
|  | 0301 | ̶ | ̶ | 0,209041667 | 0,16812 | ̶ | ̶ | 0,209041667 | 0,16812 | 2025 |
|  | 0302 | ̶ | ̶ | 0,483333333 | 0,34212 | ̶ | ̶ | 0,483333333 | 0,34212 | 2025 |
|  | 0303 | ̶ | ̶ | 0,65 | 0,4633 | ̶ | ̶ | 0,65 | 0,4633 | 2025 |
|  | 0401 | ̶ | ̶ | 0,209041667 | 0,16812 | ̶ | ̶ | 0,209041667 | 0,16812 | 2025 |
|  | 0402 | ̶ | ̶ | 0,483333333 | 0,34212 | ̶ | ̶ | 0,483333333 | 0,34212 | 2025 |
|  | 0403 | ̶ | ̶ | 0,65 | 0,4633 | ̶ | ̶ | 0,65 | 0,4633 | 2025 |
| Испытание | 0221 | ̶ | ̶ | 0,402777778 | 1,15416 | ̶ | ̶ | 0,402777778 | 1,15416 | 2025 |
|  | 0222 | ̶ | ̶ | 0,853888888 | 1,41984 | ̶ | ̶ | 0,853888888 | 1,41984 | 2025 |
|  | 0223 | ̶ | ̶ | 0,125 | 0,3213 | ̶ | ̶ | 0,125 | 0,3213 | 2025 |
|  | 0321 | ̶ | ̶ | 0,402777778 | 1,15416 | ̶ | ̶ | 0,402777778 | 1,15416 | 2025 |
|  | 0322 | ̶ | ̶ | 0,853888888 | 1,41984 | ̶ | ̶ | 0,853888888 | 1,41984 | 2025 |
|  | 0323 | ̶ | ̶ | 0,125 | 0,3213 | ̶ | ̶ | 0,125 | 0,3213 | 2025 |
|  | 0421 | ̶ | ̶ | 0,402777778 | 1,15416 | ̶ | ̶ | 0,402777778 | 1,15416 | 2025 |
|  | 0422 | ̶ | ̶ | 0,853888888 | 1,41984 | ̶ | ̶ | 0,853888888 | 1,41984 | 2025 |
|  | 0423 | ̶ | ̶ | 0,125 | 0,3213 | ̶ | ̶ | 0,125 | 0,3213 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6202 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,01505772 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,01505772 | 2025 |
|  | 6205 | ̶ | ̶ | 0,22 | 0,19008 | ̶ | ̶ | 0,22 | 0,19008 | 2025 |
|  | 6302 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,01505772 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,01505772 | 2025 |
|  | 6305 | ̶ | ̶ | 0,22 | 0,19008 | ̶ | ̶ | 0,22 | 0,19008 | 2025 |
|  | 6402 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,01505772 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,01505772 | 2025 |
|  | 6405 | ̶ | ̶ | 0,22 | 0,19008 | ̶ | ̶ | 0,22 | 0,19008 | 2025 |
| Испытание | 6223 | ̶ | ̶ | 0,0020402712 | 0,02632608 | ̶ | ̶ | 0,0020402712 | 0,02632608 | 2025 |
|  | 6226 | ̶ | ̶ | 0,33 | 0,99792 | ̶ | ̶ | 0,33 | 0,99792 | 2025 |
|  | 6323 | ̶ | ̶ | 0,0020402712 | 0,02632608 | ̶ | ̶ | 0,0020402712 | 0,02632608 | 2025 |
|  | 6326 | ̶ | ̶ | 0,33 | 0,99792 | ̶ | ̶ | 0,33 | 0,99792 | 2025 |
|  | 6423 | ̶ | ̶ | 0,0020402712 | 0,02632608 | ̶ | ̶ | 0,0020402712 | 0,02632608 | 2025 |
|  | 6426 | ̶ | ̶ | 0,33 | 0,99792 | ̶ | ̶ | 0,33 | 0,99792 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 9,8591490396 | 15,2946714 |  |  | 9,8591490396 | 15,2946714 | 2025 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6231 | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | 2025 |
|  | 6331 | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | 2025 |
|  | 6431 | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,02676 | 1,0404 |  |  | 0,02676 | 1,0404 | 2025 |
| (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6230 | ̶ | ̶ | 0,00624 | 0,0044928 | ̶ | ̶ | 0,00624 | 0,0044928 | 2025 |
|  | 6330 | ̶ | ̶ | 0,00624 | 0,0044928 | ̶ | ̶ | 0,00624 | 0,0044928 | 2025 |
|  | 6430 | ̶ | ̶ | 0,00624 | 0,0044928 | ̶ | ̶ | 0,00624 | 0,0044928 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,01872 | 0,0134784 |  |  | 0,01872 | 0,0134784 | 2025 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расконсервация | 6201 | ̶ | ̶ | 1,038 | 11,749 | ̶ | ̶ | 1,038 | 11,749 | 2025 |
|  | 6301 | ̶ | ̶ | 1,038 | 11,749 | ̶ | ̶ | 1,038 | 11,749 | 2025 |
|  | 6401 | ̶ | ̶ | 1,038 | 11,749 | ̶ | ̶ | 1,038 | 11,749 | 2025 |
| Испытание | 6221 | ̶ | ̶ | 2,076256 | 0,6977138688 | ̶ | ̶ | 2,076256 | 0,6977138688 | 2025 |
|  | 6222 | ̶ | ̶ | 2,396 | 27,105 | ̶ | ̶ | 2,396 | 27,105 | 2025 |
|  | 6321 | ̶ | ̶ | 2,076256 | 0,6977138688 | ̶ | ̶ | 2,076256 | 0,6977138688 | 2025 |
|  | 6322 | ̶ | ̶ | 2,396 | 27,105 | ̶ | ̶ | 2,396 | 27,105 | 2025 |
|  | 6421 | ̶ | ̶ | 2,076256 | 0,6977138688 | ̶ | ̶ | 2,076256 | 0,6977138688 | 2025 |
|  | 6422 | ̶ | ̶ | 2,396 | 27,105 | ̶ | ̶ | 2,396 | 27,105 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 16,530768 | 118,655141606 |  |  | 16,530768 | 118,655141606 | 2025 |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание | 6231 | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | 2025 |
|  | 6331 | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | 2025 |
|  | 6431 | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0132 | 0,513 |  |  | 0,0132 | 0,513 | 2025 |
| 0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6009 | ̶ | ̶ | 0,00275 | 0,0003465 | ̶ | ̶ | 0,00275 | 0,0003465 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6028 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0055 | 0,001782 | 0,0055 | 0,001782 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6109 | ̶ | ̶ | 0,00275 | 0,00183 | ̶ | ̶ | 0,00275 | 0,00183 | 2025 |
| Испытание | 6128 | ̶ | ̶ |  |  | 0,0055 | 0,001782 | 0,0055 | 0,001782 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0165 | 0,0057405 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0165 | 0,0057405 |  |
| 0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6009 | ̶ | ̶ | 0,0003056 | 0,0000385 | ̶ | ̶ | 0,0003056 | 0,0000385 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6028 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0006112 | 0,000198 | 0,0006112 | 0,000198 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6109 | ̶ | ̶ | 0,0003056 | 0,0002035 | ̶ | ̶ | 0,0003056 | 0,0002035 | 2025 |
| Испытание | 6128 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0006112 | 0,000198 | 0,0006112 | 0,000198 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0018336 | 0,000638 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0018336 | 0,000638 |  |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 0,502272 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 0,502272 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 0,502272 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 0,502272 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,151552 | 0,029824 | ̶ | ̶ | 0,151552 | 0,029824 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,106666667 | 0,165376 | ̶ | ̶ | 0,106666667 | 0,165376 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,341333333 | 0,475264 | ̶ | ̶ | 0,341333333 | 0,475264 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | ̶ | ̶ | 0,116666667 | 0,147 | ̶ | ̶ | 0,116666667 | 0,147 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,32472 | 2,52502272 | 0,32472 | 2,52502272 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,853333334 | 3,013632 | 0,853333334 | 3,013632 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,853333334 | 3,013632 | 0,853333334 | 3,013632 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,213333334 | 0,850176 | 0,213333334 | 0,850176 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,682666666 | 8,25984 | 0,682666666 | 8,25984 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,165432099 | 0,536 | 0,165432099 | 0,536 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0101 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 3,013632 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 3,013632 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0102 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 3,097344 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 3,097344 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0103 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 3,013632 | ̶ | ̶ | 0,426666667 | 3,013632 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0104 | ̶ | ̶ | 0,151552 | 0,1792 | ̶ | ̶ | 0,151552 | 0,1792 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0105 | ̶ | ̶ | 0,106666667 | 0,873856 | ̶ | ̶ | 0,106666667 | 0,873856 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0106 | ̶ | ̶ | 0,341333333 | 2,512 | ̶ | ̶ | 0,341333333 | 2,512 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0107 | ̶ | ̶ | 0,116666667 | 0,777 | ̶ | ̶ | 0,116666667 | 0,777 | 2025 |
| Испытание | 0120 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,009236334 | 0,071821732 | 0,009236334 | 0,071821732 | 2026 |
| Испытание | 0121 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,853333334 | 3,013632 | 0,853333334 | 3,013632 | 2026 |
| Испытание | 0122 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,853333334 | 3,013632 | 0,853333334 | 3,013632 | 2026 |
| Испытание | 0123 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,213333334 | 0,850176 | 0,213333334 | 0,850176 | 2026 |
| Испытание | 0124 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,682666666 | 8,25984 | 0,682666666 | 8,25984 | 2026 |
| Испытание | 0125 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,165432099 | 0,536 | 0,165432099 | 0,536 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 9,435924536 | 49,23207645 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 9,435924536 | 49,23207645 |  |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,0816192 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,0816192 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,0816192 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,0816192 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,0246272 | 0,0048464 | ̶ | ̶ | 0,0246272 | 0,0048464 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,017333333 | 0,0268736 | ̶ | ̶ | 0,017333333 | 0,0268736 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,055466667 | 0,0772304 | ̶ | ̶ | 0,055466667 | 0,0772304 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | ̶ | ̶ | 0,018968254 | 0,0239 | ̶ | ̶ | 0,018968254 | 0,0239 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,052767 | 0,410316192 | 0,052767 | 0,410316192 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,138666666 | 0,4897152 | 0,138666666 | 0,4897152 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,138666666 | 0,4897152 | 0,138666666 | 0,4897152 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,034666666 | 0,1381536 | 0,034666666 | 0,1381536 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,110933334 | 1,342224 | 0,110933334 | 1,342224 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,026882716 | 0,0871 | 0,026882716 | 0,0871 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0101 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,4897152 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,4897152 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0102 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,5033184 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,5033184 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0103 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,4897152 | ̶ | ̶ | 0,069333333 | 0,4897152 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0104 | ̶ | ̶ | 0,0246272 | 0,02912 | ̶ | ̶ | 0,0246272 | 0,02912 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0105 | ̶ | ̶ | 0,017333333 | 0,1420016 | ̶ | ̶ | 0,017333333 | 0,1420016 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0106 | ̶ | ̶ | 0,055466667 | 0,4082 | ̶ | ̶ | 0,055466667 | 0,4082 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0107 | ̶ | ̶ | 0,018948949 | 0,1262 | ̶ | ̶ | 0,018948949 | 0,1262 | 2025 |
| Испытание | 0120 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,001500904 | 0,011671032 | 0,001500904 | 0,011671032 | 2026 |
| Испытание | 0121 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,138666666 | 0,4897152 | 0,138666666 | 0,4897152 | 2026 |
| Испытание | 0122 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,138666666 | 0,4897152 | 0,138666666 | 0,4897152 | 2026 |
| Испытание | 0123 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,034666666 | 0,1381536 | 0,034666666 | 0,1381536 | 2026 |
| Испытание | 0124 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,110933334 | 1,342224 | 0,110933334 | 1,342224 | 2026 |
| Испытание | 0125 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,026882716 | 0,0871 | 0,026882716 | 0,0871 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1,533338268 | 8,000162424 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 1,533338268 | 8,000162424 |  |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,022422913 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,022422913 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,022422913 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,022422913 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,00704776 | 0,001331432 | ̶ | ̶ | 0,00704776 | 0,001331432 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,004960417 | 0,007382876 | ̶ | ̶ | 0,004960417 | 0,007382876 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,015873333 | 0,021217196 | ̶ | ̶ | 0,015873333 | 0,021217196 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | ̶ | ̶ | 0,008531746 | 0,01075 | ̶ | ̶ | 0,008531746 | 0,01075 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,2706 | 2,1041856 | 0,2706 | 2,1041856 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,039683334 | 0,13453748 | 0,039683334 | 0,13453748 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,039683334 | 0,13453748 | 0,039683334 | 0,13453748 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,009920834 | 0,03795438 | 0,009920834 | 0,03795438 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,031746666 | 0,36874378 | 0,031746666 | 0,36874378 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,013888889 | 0,045 | 0,013888889 | 0,045 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0101 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,134537479 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,134537479 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0102 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,138274631 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,138274631 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0103 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,134537479 | ̶ | ̶ | 0,019841667 | 0,134537479 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0104 | ̶ | ̶ | 0,00704776 | 0,00800002 | ̶ | ̶ | 0,00704776 | 0,00800002 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0105 | ̶ | ̶ | 0,004960417 | 0,039011526 | ̶ | ̶ | 0,004960417 | 0,039011526 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0106 | ̶ | ̶ | 0,015873333 | 0,112143138 | ̶ | ̶ | 0,015873333 | 0,112143138 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0107 | ̶ | ̶ | 0,008528529 | 0,0568 | ̶ | ̶ | 0,008528529 | 0,0568 | 2025 |
| Испытание | 0120 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,007696944 | 0,059851444 | 0,007696944 | 0,059851444 | 2026 |
| Испытание | 0121 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,039683334 | 0,13453748 | 0,039683334 | 0,13453748 | 2026 |
| Испытание | 0122 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,039683334 | 0,13453748 | 0,039683334 | 0,13453748 | 2026 |
| Испытание | 0123 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,009920834 | 0,03795438 | 0,009920834 | 0,03795438 | 2026 |
| Испытание | 0124 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,031746666 | 0,36874378 | 0,031746666 | 0,36874378 | 2026 |
| Испытание | 0125 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,013888889 | 0,045 | 0,013888889 | 0,045 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,720174687 | 4,314414887 | 0,720174687 | 4,314414887 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  | 0,720174687 | 4,314414887 | 0,720174687 | 4,314414887 |  |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 0,1962 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 0,1962 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 0,1962 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 0,1962 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,0592 | 0,01165 | ̶ | ̶ | 0,0592 | 0,01165 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,041666667 | 0,0646 | ̶ | ̶ | 0,041666667 | 0,0646 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,133333333 | 0,18565 | ̶ | ̶ | 0,133333333 | 0,18565 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | ̶ | ̶ | 0,200793651 | 0,253 | ̶ | ̶ | 0,200793651 | 0,253 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,333333334 | 1,1772 | 0,333333334 | 1,1772 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,333333334 | 1,1772 | 0,333333334 | 1,1772 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,083333334 | 0,3321 | 0,083333334 | 0,3321 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,266666666 | 3,2265 | 0,266666666 | 3,2265 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,32654321 | 1,058 | 0,32654321 | 1,058 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0101 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 1,1772 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 1,1772 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0102 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 1,2099 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 1,2099 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0103 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 1,1772 | ̶ | ̶ | 0,166666667 | 1,1772 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0104 | ̶ | ̶ | 0,0592 | 0,07 | ̶ | ̶ | 0,0592 | 0,07 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0105 | ̶ | ̶ | 0,041666667 | 0,34135 | ̶ | ̶ | 0,041666667 | 0,34135 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0106 | ̶ | ̶ | 0,133333333 | 0,98125 | ̶ | ̶ | 0,133333333 | 0,98125 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0107 | ̶ | ̶ | 0,200600601 | 1,336 | ̶ | ̶ | 0,200600601 | 1,336 | 2025 |
| Испытание | 0121 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,333333334 | 1,1772 | 0,333333334 | 1,1772 | 2025 |
| Испытание | 0122 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,333333334 | 1,1772 | 0,333333334 | 1,1772 | 2026 |
| Испытание | 0123 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,083333334 | 0,3321 | 0,083333334 | 0,3321 | 2026 |
| Испытание | 0124 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,266666666 | 3,2265 | 0,266666666 | 3,2265 | 2026 |
| Испытание | 0125 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,32654321 | 1,058 | 0,32654321 | 1,058 | 2026 |
| Итого: |  | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 4,389547342 | 21,1422 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 4,389547342 | 21,1422 |  |
| 0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6003 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,000034328 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,000034328 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,000057848 | 0,000134064 | 0,000057848 | 0,000134064 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6103 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,000224 | ̶ | ̶ | 0,000028924 | 0,000224 | 2025 |
| Испытание | 6123 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,000057848 | 0,000134064 | 0,000057848 | 0,000134064 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,000173544 | 0,000526456 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,000173544 | 0,000526456 |  |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 0,51012 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 0,51012 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 0,51012 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 0,51012 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,152933333 | 0,03029 | ̶ | ̶ | 0,152933333 | 0,03029 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,107638889 | 0,16796 | ̶ | ̶ | 0,107638889 | 0,16796 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,344444444 | 0,48269 | ̶ | ̶ | 0,344444444 | 0,48269 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0006 | ̶ | ̶ | 0,466666667 | 0,588 | ̶ | ̶ | 0,466666667 | 0,588 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 2,706 | 21,041856 | 2,706 | 21,041856 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 3,06072 | 0,861111112 | 3,06072 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 3,06072 | 0,861111112 | 3,06072 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,215277778 | 0,86346 | 0,215277778 | 0,86346 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,688888888 | 8,3889 | 0,688888888 | 8,3889 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,759259259 | 2,46 | 0,759259259 | 2,46 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0101 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 3,06072 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 3,06072 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0102 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 3,14574 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 3,14574 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0103 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 3,06072 | ̶ | ̶ | 0,430555556 | 3,06072 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0104 | ̶ | ̶ | 0,152933333 | 0,182 | ̶ | ̶ | 0,152933333 | 0,182 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0105 | ̶ | ̶ | 0,107638889 | 0,88751 | ̶ | ̶ | 0,107638889 | 0,88751 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0106 | ̶ | ̶ | 0,344444444 | 2,55125 | ̶ | ̶ | 0,344444444 | 2,55125 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0107 | ̶ | ̶ | 0,466966967 | 3,11 | ̶ | ̶ | 0,466966967 | 3,11 | 2025 |
| Испытание | 0120 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,076969448 | 0,598514432 | 0,076969448 | 0,598514432 | 2026 |
| Испытание | 0121 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 3,06072 | 0,861111112 | 3,06072 | 2026 |
| Испытание | 0122 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,861111112 | 3,06072 | 0,861111112 | 3,06072 | 2026 |
| Испытание | 0123 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,215277778 | 0,86346 | 0,215277778 | 0,86346 | 2026 |
| Испытание | 0124 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,688888888 | 8,3889 | 0,688888888 | 8,3889 | 2026 |
| Испытание | 0125 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,759259259 | 2,46 | 0,759259259 | 2,46 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 13,85071049 | 75,59509043 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 13,85071049 | 75,59509043 |  |
| 0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6009 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,000014 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,000014 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6028 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | 0,0002222 | 0,000072 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6109 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,000074 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,000074 | 2025 |
| Испытание | 6128 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,000072 | 0,0002222 | 0,000072 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0006666 | 0,000232 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0006666 | 0,000232 |  |
| 0410, Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,06765 | 0,5260464 | 0,06765 | 0,5260464 | 2026 |
| Испытание | 0120 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,001924236 | 0,01496286 | 0,001924236 | 0,01496286 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,069574236 | 0,54100926 | 0,069574236 | 0,54100926 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  | 0,069574236 | 0,54100926 | 0,069574236 | 0,54100926 | 2026 |
| 0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6005 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,0004595 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,0004595 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 6007 | ̶ | ̶ | 0,101228 | 0,306113 | ̶ | ̶ | 0,101228 | 0,306113 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 6008 | ̶ | ̶ | 0,00971426 | 0,029375949 | ̶ | ̶ | 0,00971426 | 0,029375949 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6025 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,022222 | 0,0018036 | 0,022222 | 0,0018036 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6026 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,0045 | 0,011112 | 0,0045 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6027 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,08678772 | 0,67486144 | 0,08678772 | 0,67486144 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6031 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,03614 | 0,28102 | 0,03614 | 0,28102 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6105 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,003010236 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,003010236 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6107 | ̶ | ̶ | 0,101228 | 1,618026 | ̶ | ̶ | 0,101228 | 1,618026 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6108 | ̶ | ̶ | 0,01837835 | 0,029375949 | ̶ | ̶ | 0,01837835 | 0,029375949 | 2025 |
| Испытание | 6125 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,022222 | 0,0018036 | 0,022222 | 0,0018036 | 2026 |
| Испытание | 6126 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,011112 | 0,0045 | 0,011112 | 0,0045 | 2026 |
| Испытание | 6127 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,08678772 | 0,67486144 | 0,08678772 | 0,67486144 | 2026 |
| Испытание | 6131 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,03614 | 0,28102 | 0,03614 | 0,28102 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,56529405 | 3,910730714 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,56529405 | 3,910730714 |  |
| 0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000000785 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000000785 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000000785 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000000785 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,000000169 | 4,70E-08 | ̶ | ̶ | 0,000000169 | 4,70E-08 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,000000119 | 0,000000258 | ̶ | ̶ | 0,000000119 | 0,000000258 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,00000038 | 0,000000743 | ̶ | ̶ | 0,00000038 | 0,000000743 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00000095 | 0,000004708 | 0,00000095 | 0,000004708 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00000095 | 0,000004708 | 0,00000095 | 0,000004708 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,000000238 | 0,000001328 | 0,000000238 | 0,000001328 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00000076 | 0,000012906 | 0,00000076 | 0,000012906 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0101 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000004709 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000004709 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0102 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,00000484 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,00000484 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0103 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000004709 | ̶ | ̶ | 0,000000475 | 0,000004709 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0104 | ̶ | ̶ | 0,000000169 | 0,00000028 | ̶ | ̶ | 0,000000169 | 0,00000028 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0105 | ̶ | ̶ | 0,000000119 | 0,000001365 | ̶ | ̶ | 0,000000119 | 0,000001365 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0106 | ̶ | ̶ | 0,00000038 | 0,000003925 | ̶ | ̶ | 0,00000038 | 0,000003925 | 2025 |
| Испытание | 0121 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00000095 | 0,000004708 | 0,00000095 | 0,000004708 | 2026 |
| Испытание | 0122 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00000095 | 0,000004708 | 0,00000095 | 0,000004708 | 2026 |
| Испытание | 0123 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,000000238 | 0,000001328 | 0,000000238 | 0,000001328 | 2026 |
| Испытание | 0124 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00000076 | 0,000012906 | 0,00000076 | 0,000012906 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,000009507 | 0,000069746 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,000009507 | 0,000069746 |  |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,005605826 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,005605826 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,005605826 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,005605826 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,00169164 | 0,000332864 | ̶ | ̶ | 0,00169164 | 0,000332864 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,001190625 | 0,001845751 | ̶ | ̶ | 0,001190625 | 0,001845751 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,00381 | 0,005304392 | ̶ | ̶ | 0,00381 | 0,005304392 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,009525 | 0,033634958 | 0,009525 | 0,033634958 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,009525 | 0,033634958 | 0,009525 | 0,033634958 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00238125 | 0,009488762 | 0,00238125 | 0,009488762 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00762 | 0,092187558 | 0,00762 | 0,092187558 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0101 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,033634958 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,033634958 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0102 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,034569263 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,034569263 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0103 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,033634958 | ̶ | ̶ | 0,0047625 | 0,033634958 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0104 | ̶ | ̶ | 0,00169164 | 0,00200004 | ̶ | ̶ | 0,00169164 | 0,00200004 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0105 | ̶ | ̶ | 0,001190625 | 0,009753052 | ̶ | ̶ | 0,001190625 | 0,009753052 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0106 | ̶ | ̶ | 0,00381 | 0,028036275 | ̶ | ̶ | 0,00381 | 0,028036275 | 2025 |
| Испытание | 0121 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,009525 | 0,033634958 | 0,009525 | 0,033634958 | 2026 |
| Испытание | 0122 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,009525 | 0,033634958 | 0,009525 | 0,033634958 | 2026 |
| Испытание | 0123 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00238125 | 0,009488762 | 0,00238125 | 0,009488762 | 2026 |
| Испытание | 0124 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00762 | 0,092187558 | 0,00762 | 0,092187558 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,09529953 | 0,498215677 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,09529953 | 0,498215677 |  |
| 2735, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6004 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,00001712 | ̶ | ̶ | 0,0001111 | 0,00001712 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,0000544 | 0,0002222 | 0,0000544 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6104 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,003001024 | ̶ | ̶ | 0,011111 | 0,003001024 | 2025 |
| Испытание | 6124 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0002222 | 0,0000544 | 0,0002222 | 0,0000544 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0116665 | 0,003126944 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0116665 | 0,003126944 |  |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 0001 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,134537087 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,134537087 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0002 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,134537087 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,134537087 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0003 | ̶ | ̶ | 0,04087612 | 0,007988568 | ̶ | ̶ | 0,04087612 | 0,007988568 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0004 | ̶ | ̶ | 0,028769792 | 0,044297124 | ̶ | ̶ | 0,028769792 | 0,044297124 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 0005 | ̶ | ̶ | 0,092063333 | 0,127302804 | ̶ | ̶ | 0,092063333 | 0,127302804 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,230158334 | 0,80722252 | 0,230158334 | 0,80722252 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,230158334 | 0,80722252 | 0,230158334 | 0,80722252 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,057539584 | 0,22772562 | 0,057539584 | 0,22772562 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 0024 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,184126666 | 2,212456222 | 0,184126666 | 2,212456222 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0101 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,807222521 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,807222521 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0102 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,829645369 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,829645369 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0103 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,807222521 | ̶ | ̶ | 0,115079167 | 0,807222521 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0104 | ̶ | ̶ | 0,04087612 | 0,04799998 | ̶ | ̶ | 0,04087612 | 0,04799998 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0105 | ̶ | ̶ | 0,028769792 | 0,234068474 | ̶ | ̶ | 0,028769792 | 0,234068474 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 0106 | ̶ | ̶ | 0,092063333 | 0,672856863 | ̶ | ̶ | 0,092063333 | 0,672856863 | 2025 |
| Испытание | 0121 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,230158334 | 0,80722252 | 0,230158334 | 0,80722252 | 2026 |
| Испытание | 0122 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,230158334 | 0,80722252 | 0,230158334 | 0,80722252 | 2026 |
| Испытание | 0123 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,057539584 | 0,22772562 | 0,057539584 | 0,22772562 | 2026 |
| Испытание | 0124 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,184126666 | 2,212456222 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2,302780161 | 11,95693216 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6003 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,012225672 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,012225672 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 6006 | ̶ | ̶ | 0,165 | 0,49896 | ̶ | ̶ | 0,165 | 0,49896 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6023 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,020602152 | 0,047745936 | 0,020602152 | 0,047745936 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6103 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,079776 | ̶ | ̶ | 0,010301076 | 0,079776 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6106 | ̶ | ̶ | 0,165 | 2,63736 | ̶ | ̶ | 0,165 | 2,63736 | 2025 |
| Испытание | 6123 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,020602152 | 0,047745936 | 0,020602152 | 0,047745936 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,391806456 | 3,323813544 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 2,694586617 | 15,28074571 |  |
| 2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6011 | ̶ | ̶ | 0,00446 | 0,06745 | ̶ | ̶ | 0,00446 | 0,06745 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6030 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | 0,00892 | 0,3468 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6111 | ̶ | ̶ | 0,00446 | 0,3564 | ̶ | ̶ | 0,00446 | 0,3564 | 2025 |
| Испытание | 6130 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,00892 | 0,3468 | 0,00892 | 0,3468 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02676 | 1,11745 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02676 | 1,11745 |  |
| 2907, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6010 | ̶ | ̶ | 0,0024 | 0,001728 | ̶ | ̶ | 0,0024 | 0,001728 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6029 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,007848 | 0,010368 | 0,007848 | 0,010368 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6110 | ̶ | ̶ | 0,00684 | 0,009072 | ̶ | ̶ | 0,00684 | 0,009072 | 2025 |
| Испытание | 6129 | ̶ | ̶ |  |  | 0,007848 | 0,010368 | 0,007848 | 0,010368 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,024936 | 0,031536 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,024936 | 0,031536 |  |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6001 | ̶ | ̶ | 0,20256 | 0,043750195 | ̶ | ̶ | 0,20256 | 0,043750195 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол | 6002 | ̶ | ̶ | 0,2026 | 3,11375 | ̶ | ̶ | 0,2026 | 3,11375 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6021 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,20256 | 0,043750195 | 0,20256 | 0,043750195 | 2026 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6022 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,4052 | 6,2275 | 0,4052 | 6,2275 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6101 | ̶ | ̶ | 0,20256 | 0,043750195 | ̶ | ̶ | 0,20256 | 0,043750195 | 2025 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6102 | ̶ | ̶ | 0,2026 | 3,11375 | ̶ | ̶ | 0,2026 | 3,11375 | 2025 |
| Испытание | 6121 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,20256 | 0,043750195 | 0,20256 | 0,043750195 | 2026 |
| Испытание | 6122 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,2268 | 2,995 | 0,2268 | 2,995 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1,84744 | 15,62500078 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 1,84744 | 15,62500078 |  |
| 2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв №6-С боковой ствол | 6011 | ̶ | ̶ | 0,0022 | 0,03326 | ̶ | ̶ | 0,0022 | 0,03326 | 2025 |
| скв №6-С боковой ствол испытание | 6030 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 0,0044 | 0,171 | 0,0044 | 0,171 | 2026 |
| скв С-5 глуб 4500 м | 6111 | ̶ | ̶ | 0,0022 | 0,1758 | ̶ | ̶ | 0,0022 | 0,1758 | 2025 |
| Испытание | 6130 | ̶ | ̶ |  |  | 0,0044 | 0,171 | 0,0044 | 0,171 | 2026 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0132 | 0,55106 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0132 | 0,55106 |  |
| Всего по объекту: |  |  |  | 111,9151654 | 414,1338563 | 111,9151654 | 414,1338563 | 111,9151654 | 414,1338563 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 20,6271803 | 143,8888163 | 20,6271803 | 143,8888163 | 20,6271803 | 143,8888163 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 91,28798507 | 270,24504 | 91,28798507 | 270,24504 | 91,28798507 | 270,24504 |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | 89,0588154196 | 257,73685454 | 89,0588154196 | 257,73685454 | 89,0588154196 | 257,73685454 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 2,08789269934 | 6,329156833 | 2,08789269934 | 6,329156833 | 2,08789269934 | 6,329156833 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 86,9709227202 | 251,407697707 | 86,9709227202 | 251,407697707 | 86,9709227202 | 251,407697707 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 22,85634995 | 156,397001796 | 22,85634995 | 156,397001796 | 22,85634995 | 156,397001796 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 18,5392876 | 137,559659487 | 18,5392876 | 137,559659487 | 18,5392876 | 137,559659487 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 4,31706235 | 18,8373423086 | 4,31706235 | 18,8373423086 | 4,31706235 | 18,8373423086 |  |

8.4. Возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии

Малоотходная технология - технология, позволяющая получать минимум твердых, жидких, газообразных и тепловых отходов и выбросов, не требующая каскада реутилизации.

При производстве работ по проведению расконсервации скважин №1-С, №3-С, №6-С бурения/испытания скважины №6-С,№5-С на участке Саркрамабас необходимости достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства, так как работы по продолжительности кратковременные, продолжительность работ не превышает 3-х месяцев, выбросы от ДВС полевого лагеря, воздействие на окружающую среду незначительное.

8.5. Уточнение границ области воздействия объекта

Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определена путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

На основании результатов расчета рассевания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальная концентрация в 1 ПДК достигается на расстоянии менее 600 метров базовом лагере и  на расстоянии менее 600 м в выкидном лагере. Таким образом, размер расчетной санитарно-защитной зоны источников в полевом лагере менее 1000 м.

8.6. Данные о пределах области воздействия

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

В действительности, концентрации на территории участка будут значительно меньше, т.к. одновременное действие 75-80% источников маловероятно, жилая зона находится на расстоянии большем чем 35 км. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на границе области воздействия не будут достигать 1 ПДК, а в связи с расположением населенных пунктов на расстоянии большем чем размеры области воздействия, влияния на здоровье населения оказываться не будет.

8.7. Удаленность объекта от особо-охраняемых территорий

На площади работ заповедников нет.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ по первому режиму работы носят организационный характер:

- Контроль за герметичностью технологического оборудования;

- Контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- Контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- Запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей, а также  ремонтных работ, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- Запрещение работы оборудования на форсированном режиме.

- Ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу.

Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15-20%.

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

10.1. Контроль соблюдения нормативов НДВ на источниках выбросов

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль, составной частью которого является производственный мониторинг.

Контроль выбросов осуществляется экологической службой предприятия.

План-график контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов в таблице 10.1.

П Л А Н - Г Р А Ф И К

КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ НA ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ И НА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ (ПОСТAX) НА СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Таблица 10.1

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,426666667 | 836,702296 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,069333333 | 135,964122 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,019841667 | 38,9099257 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666667 | 326,836835 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,430555556 | 844,328489 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000475 | 0,00093148 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,0047625 | 9,33936253 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,115079167 | 225,672664 | Стороння организация | 0002 |
| 0002 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,426666667 | 1520,10935 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,069333333 | 247,017767 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,019841667 | 70,6910237 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666667 | 593,792714 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,430555556 | 1533,96451 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000475 | 0,00169231 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,0047625 | 16,9676268 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,115079167 | 409,999025 | Стороння организация | 0002 |
| 0003 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,151552 | 1040,95462 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,0246272 | 169,155126 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00704776 | 48,4084561 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0592 | 406,622899 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,152933333 | 1050,44249 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000169 | 0,0011608 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00169164 | 11,6192493 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,04087612 | 280,762946 | Стороння организация | 0002 |
| 0004 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,106666667 | 741,467845 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,017333333 | 120,488522 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,004960417 | 34,4811533 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,041666667 | 289,635878 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,107638889 | 748,226014 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000119 | 0,0008272 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,001190625 | 8,27634516 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,028769792 | 199,986334 | Стороння организация | 0002 |
| 0005 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,341333333 | 536,465031 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,055466667 | 87,1755681 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,015873333 | 24,947719 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,133333333 | 209,556652 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,344444444 | 541,354686 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000038 | 0,00059724 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00381 | 5,98808135 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,092063333 | 144,693629 | Стороння организация | 0002 |
| 0006 | скв №6-С боковой ствол | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,11666666667 | 68,7706558 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,01896825397 | 11,1810794 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00853174603 | 5,02914659 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,20079365079 | 118,36038 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,46666666667 | 275,082623 | Стороння организация | 0002 |
| 0020 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,32472 | 23,1879997 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,052767 | 3,76804995 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,2706 | 19,3233331 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 2,706 | 193,233331 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Метан (727*) |  | 0,06765 | 4,83083327 | Стороння организация | 0002 |
| 0021 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,853333334 | 1673,40459 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,138666666 | 271,928245 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,039683334 | 77,8198515 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,333333334 | 653,673669 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,861111112 | 1688,65698 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000095 | 0,00186297 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,009525 | 18,6787251 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,230158334 | 451,345327 | Стороння организация | 0002 |
| 0022 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,853333334 | 1673,40459 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,138666666 | 271,928245 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,039683334 | 77,8198515 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,333333334 | 653,673669 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,861111112 | 1688,65698 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000095 | 0,00186297 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,009525 | 18,6787251 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,230158334 | 451,345327 | Стороння организация | 0002 |
| 0023 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,213333334 | 1482,93569 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,034666666 | 240,977044 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,009920834 | 68,9623067 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,083333334 | 579,271757 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,215277778 | 1496,45203 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000238 | 0,0016544 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00238125 | 16,5526903 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,057539584 | 399,972668 | Стороння организация | 0002 |
| 0024 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,682666666 | 1072,92739 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,110933334 | 174,350703 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,031746666 | 49,8953139 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,266666666 | 419,112263 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,688888888 | 1082,70668 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000076 | 0,00119447 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00762 | 11,9761329 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,184126666 | 289,386539 | Стороння организация | 0002 |
| 0025 | скв №6-С боковой ствол испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,16543209877 | 97,5160621 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,02688271605 | 15,8463601 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,01388888889 | 8,18698283 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,32654320988 | 192,485063 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,75925925926 | 447,555061 | Стороння организация | 0002 |
| 0101 | скв С-5 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,426666667 | 596,102133 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,069333333 | 96,8665961 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,019841667 | 27,7210781 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666667 | 232,852396 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,430555556 | 601,535356 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000475 | 0,00066363 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,0047625 | 6,6537572 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,115079167 | 160,778758 | Стороння организация | 0002 |
| 0102 | скв С-5 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,426666667 | 139,562971 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,069333333 | 22,6789826 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,019841667 | 6,49022342 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666667 | 54,5167856 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,430555556 | 140,835029 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000475 | 0,00015537 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,0047625 | 1,55781714 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,115079167 | 37,6424775 | Стороння организация | 0002 |
| 0103 | скв С-5 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,426666667 | 1520,10935 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,069333333 | 247,017767 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,019841667 | 70,6910237 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666667 | 593,792714 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,430555556 | 1533,96451 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000475 | 0,00169231 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,0047625 | 16,9676268 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,115079167 | 409,999025 | Стороння организация | 0002 |
| 0104 | скв С-5 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,151552 | 456,035105 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,0246272 | 74,1057045 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00704776 | 21,2074138 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0592 | 178,138713 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,152933333 | 460,191674 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000169 | 0,00050854 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00169164 | 5,09031372 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,04087612 | 123,000328 | Стороння организация | 0002 |
| 0105 | скв С-5 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,106666667 | 741,467845 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,017333333 | 120,488522 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,004960417 | 34,4811533 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,041666667 | 289,635878 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,107638889 | 748,226014 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000119 | 0,0008272 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,001190625 | 8,27634516 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,028769792 | 199,986334 | Стороння организация | 0002 |
| 0106 | скв С-5 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,341333333 | 536,473821 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,055466667 | 87,1769965 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,015873333 | 24,9481278 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,133333333 | 209,560086 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,344444444 | 541,363556 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000038 | 0,00059725 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00381 | 5,98817947 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,092063333 | 144,696 | Стороння организация | 0002 |
| 0107 | скв С-5 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,11666666667 | 68,7706558 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,01894894895 | 11,1696998 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00852852853 | 5,02725 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,2006006006 | 118,246584 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,46696696697 | 275,259639 | Стороння организация | 0002 |
| 0120 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,009236334 | 345,575708 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,001500904 | 56,1560423 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,007696944 | 287,979719 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,076969448 | 2879,79749 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Метан (727*) |  | 0,001924236 | 71,9949298 | Стороння организация | 0002 |
| 0121 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,853333334 | 1673,40459 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,138666666 | 271,928245 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,039683334 | 77,8198515 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,333333334 | 653,673669 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,861111112 | 1688,65698 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000095 | 0,00186297 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,009525 | 18,6787251 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,230158334 | 451,345327 | Стороння организация | 0002 |
| 0122 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,853333334 | 1673,40459 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,138666666 | 271,928245 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,039683334 | 77,8198515 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,333333334 | 653,673669 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,861111112 | 1688,65698 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000095 | 0,00186297 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,009525 | 18,6787251 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,230158334 | 451,345327 | Стороння организация | 0002 |
| 0123 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,213333334 | 1482,93569 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,034666666 | 240,977044 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,009920834 | 68,9623067 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,083333334 | 579,271757 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,215277778 | 1496,45203 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000238 | 0,0016544 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00238125 | 16,5526903 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,057539584 | 399,972668 | Стороння организация | 0002 |
| 0124 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,682666666 | 1072,92739 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,110933334 | 174,350703 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,031746666 | 49,8953139 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,266666666 | 419,112263 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,688888888 | 1082,70668 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000076 | 0,00119447 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00762 | 11,9761329 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,184126666 | 289,386539 | Стороння организация | 0002 |
| 0125 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,16543209877 | 97,5160621 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,02688271605 | 15,8463601 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,01388888889 | 8,18698283 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,32654320988 | 192,485063 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,75925925926 | 447,555061 | Стороння организация | 0002 |
| 0201 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,5536 | 2160,11284 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,08996 | 351,018337 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,036041667 | 140,632348 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0865 | 337,517631 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,446916667 | 1743,8411 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000865 | 0,00337518 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00865 | 33,7517631 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,209041667 | 815,66761 | Стороння организация | 0002 |
| 0202 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,28 | 4994,48056 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,208 | 811,60309 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,083333333 | 325,161493 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,2 | 780,387587 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,033333333 | 4032,00253 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002 | 0,00780388 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,02 | 78,0387587 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,483333333 | 1885,93667 | Стороння организация | 0002 |
| 0203 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,82 | 39221,4113 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,29575 | 6373,47933 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,094791667 | 2042,78184 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,379166667 | 8171,12736 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,435416667 | 30933,5535 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002979 | 0,06419812 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,027083333 | 583,651946 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,65 | 14007,6469 | Стороння организация | 0002 |
| 0204 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00054 | 0,84870444 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,00008775 | 0,13791447 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00003945 | 0,06200257 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,000927864 | 1,45830056 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,002158704 | 3,39278089 | Стороння организация | 0002 |
| 0221 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,066666666 | 5746,72692 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,173333334 | 933,843129 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,069444444 | 374,135865 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666666 | 897,926079 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,861111112 | 4639,28476 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001666 | 0,00897567 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,016666666 | 89,7926046 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,402777778 | 2169,98803 | Стороння организация | 0002 |
| 0222 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 2,261333334 | 8823,58232 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,367466666 | 1433,83212 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,147222222 | 574,451973 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,353333334 | 1378,68474 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,825555556 | 7123,20447 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000003534 | 0,01378945 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,035333334 | 137,868476 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,853888888 | 3331,82144 | Стороння организация | 0002 |
| 0223 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,286111112 | 1116,3878 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,046493056 | 181,413019 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,024305556 | 94,838771 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,038194444 | 149,03235 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,25 | 975,484483 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000452 | 0,00176368 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,005208334 | 20,322596 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,125 | 487,742242 | Стороння организация | 0002 |
| 0224 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00848 | 33,0884337 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,001378 | 5,37687047 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,000713 | 2,78208175 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,01676976 | 65,4345627 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,03901536 | 152,235513 | Стороння организация | 0002 |
| 0301 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,5536 | 2982,55128 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,08996 | 484,664582 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,036041667 | 194,176517 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0865 | 466,023637 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,446916667 | 2407,78879 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000865 | 0,00466024 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00865 | 46,6023637 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,209041667 | 1126,22379 | Стороння организация | 0002 |
| 0302 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,28 | 27584,2892 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,208 | 4482,447 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,083333333 | 1795,85216 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,2 | 4310,0452 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,033333333 | 22268,5668 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002 | 0,04310045 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,02 | 431,00452 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,483333333 | 10415,9425 | Стороння организация | 0002 |
| 0303 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,82 | 39221,4113 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,29575 | 6373,47933 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,094791667 | 2042,78184 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,379166667 | 8171,12736 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,435416667 | 30933,5535 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002979 | 0,06419812 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,027083333 | 583,651946 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,65 | 14007,6469 | Стороння организация | 0002 |
| 0304 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00054 | 0,84870444 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,00008775 | 0,13791447 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00003945 | 0,06200257 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,000927864 | 1,45830056 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,002158704 | 3,39278089 | Стороння организация | 0002 |
| 0321 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,066666666 | 5746,72692 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,173333334 | 933,843129 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,069444444 | 374,135865 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666666 | 897,926079 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,861111112 | 4639,28476 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001666 | 0,00897567 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,016666666 | 89,7926046 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,402777778 | 2169,98803 | Стороння организация | 0002 |
| 0322 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 2,261333334 | 12181,895 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,367466666 | 1979,55793 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,147222222 | 793,092122 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,353333334 | 1903,4211 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,825555556 | 9834,34232 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000003534 | 0,0190378 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,035333334 | 190,342113 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,853888888 | 4599,93431 | Стороння организация | 0002 |
| 0323 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,286111112 | 6165,75912 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,046493056 | 1001,93586 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,024305556 | 523,790224 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,038194444 | 823,098899 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,25 | 5387,55649 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000452 | 0,0097407 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,005208334 | 112,240775 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,125 | 2693,77825 | Стороння организация | 0002 |
| 0324 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00848 | 182,745916 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,001378 | 29,6962114 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,000713 | 15,3653111 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,01676976 | 361,392118 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,03901536 | 840,789825 | Стороння организация | 0002 |
| 0401 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,5536 | 870,093479 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,08996 | 141,39019 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,036041667 | 56,6467114 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0865 | 135,952106 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,446916667 | 702,419215 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000865 | 0,00135952 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00865 | 13,5952106 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,209041667 | 328,550924 | Стороння организация | 0002 |
| 0402 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,28 | 2011,77683 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,208 | 326,913735 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,083333333 | 130,975054 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,2 | 314,34013 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,033333333 | 1624,09067 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002 | 0,0031434 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,02 | 31,434013 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,483333333 | 759,655313 | Стороння организация | 0002 |
| 0403 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,82 | 39221,4113 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,29575 | 6373,47933 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,094791667 | 2042,78184 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,379166667 | 8171,12736 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,435416667 | 30933,5535 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000002979 | 0,06419812 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,027083333 | 583,651946 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,65 | 14007,6469 | Стороння организация | 0002 |
| 0404 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00054 | 0,84871835 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,00008775 | 0,13791673 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00003945 | 0,06200359 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,000927864 | 1,45832445 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,002158704 | 3,39283648 | Стороння организация | 0002 |
| 0421 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 1,066666666 | 22986,9077 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,173333334 | 3735,37252 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,069444444 | 1496,54346 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,166666666 | 3591,70432 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,861111112 | 18557,1391 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001666 | 0,03590268 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,016666666 | 359,170419 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,402777778 | 8679,95213 | Стороння организация | 0002 |
| 0422 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 2,261333334 | 12183,0611 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,367466666 | 1979,74742 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,147222222 | 793,168038 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,353333334 | 1903,6033 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 1,825555556 | 9835,28369 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000003534 | 0,01903962 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,035333334 | 190,360333 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,853888888 | 4600,37462 | Стороння организация | 0002 |
| 0423 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,286111112 | 6165,75912 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,046493056 | 1001,93586 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,024305556 | 523,790224 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,038194444 | 823,098899 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,25 | 5387,55649 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000452 | 0,0097407 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,005208334 | 112,240775 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,125 | 2693,77825 | Стороння организация | 0002 |
| 0424 | скв 223 глуб 4500 м | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,00848 | 13,3280215 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,001378 | 2,16580349 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,000713 | 1,12062256 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,01676976 | 26,3570427 | Стороння организация | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,03901536 | 61,3204666 | Стороння организация | 0002 |
| 6001 | скв №6-С боковой ствол | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,20256 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6002 | скв №6-С боковой ствол | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,2026 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6003 | скв №6-С боковой ствол | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,000028924 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,010301076 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6004 | скв №6-С боковой ствол | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6005 | скв №6-С боковой ствол | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6006 | скв №6-С боковой ствол | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,165 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6007 | скв №6-С боковой ствол | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,101228 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6008 | скв №6-С боковой ствол | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,00971426 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6009 | скв №6-С боковой ствол | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,00275 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,0003056 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,0001111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6010 | скв №6-С боковой ствол | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,0024 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6011 | скв №6-С боковой ствол | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00446 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0022 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6021 | скв №6-С боковой ствол испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,20256 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6022 | скв №6-С боковой ствол испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,4052 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6023 | скв №6-С боковой ствол испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,000057848 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,020602152 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6024 | скв №6-С боковой ствол испытание | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0002222 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6025 | скв №6-С боковой ствол испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,022222 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6026 | скв №6-С боковой ствол испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011112 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6027 | скв №6-С боковой ствол испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,08678772 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6028 | скв №6-С боковой ствол испытание | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,0055 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,0006112 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,0002222 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6029 | скв №6-С боковой ствол испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,007848 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6030 | скв №6-С боковой ствол испытание | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00892 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0044 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6031 | скв №6-С боковой ствол испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,03614 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6101 | скв С-5 глуб 4500 м | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,20256 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6102 | скв С-5 глуб 4500 м | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,2026 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6103 | скв С-5 глуб 4500 м | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,000028924 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,010301076 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6104 | скв С-5 глуб 4500 м | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,011111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6105 | скв С-5 глуб 4500 м | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6106 | скв С-5 глуб 4500 м | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,165 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6107 | скв С-5 глуб 4500 м | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,101228 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6108 | скв С-5 глуб 4500 м | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,01837835 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6109 | скв С-5 глуб 4500 м | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,00275 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,0003056 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,0001111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6110 | скв С-5 глуб 4500 м | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,00684 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6111 | скв С-5 глуб 4500 м | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00446 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0022 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6121 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,20256 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6122 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,2268 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6123 | Испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,000057848 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,020602152 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6124 | Испытание | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0002222 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6125 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,022222 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6126 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011112 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6127 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,08678772 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6128 | Испытание | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,0055 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,0006112 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,0002222 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6129 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,007848 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6130 | Испытание | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00892 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0044 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6131 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,03614 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6201 | Расконсервация | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 1,038 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6202 | Расконсервация | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,000028924 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,010301076 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6203 | Расконсервация | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6204 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6205 | Расконсервация | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,22 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6206 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,104718 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6221 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,076256 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6222 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,396 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6223 | Испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,0000057288 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,0020402712 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6224 | Испытание | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001112 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6225 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011112 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6226 | Испытание | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,33 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6227 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,202456 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6228 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,1874615 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6229 | Испытание | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,005428 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,000962 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,0002222 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6230 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,00624 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6231 | Испытание | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00892 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0044 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6232 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,0361394 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6301 | Расконсервация | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 1,038 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6302 | Расконсервация | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,000028924 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,010301076 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6303 | Расконсервация | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6304 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6305 | Расконсервация | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,22 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6306 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,104718 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6321 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,076256 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6322 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,396 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6323 | Испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,0000057288 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,0020402712 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6324 | Испытание | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001112 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6325 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011112 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6326 | Испытание | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,33 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6327 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,202456 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6328 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,1874615 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6329 | Испытание | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,005428 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,000962 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,0002222 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6330 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,00624 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6331 | Испытание | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00892 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0044 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6332 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,0361394 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6401 | Расконсервация | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 1,038 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6402 | Расконсервация | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,000028924 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,010301076 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6403 | Расконсервация | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6404 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011111 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6405 | Расконсервация | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,22 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6406 | Расконсервация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,104718 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6421 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,076256 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6422 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 2,396 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6423 | Испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,0000057288 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,0020402712 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6424 | Испытание | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0001112 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6425 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,011112 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6426 | Испытание | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,33 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6427 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,202456 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6428 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,1874615 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6429 | Испытание | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,005428 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,000962 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,0002222 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6430 | Испытание | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,00624 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6431 | Испытание | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00892 |  | Стороння организация | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0044 |  | Стороння организация | 0001 |
| 6432 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,0361394 |  | Стороння организация | 0001 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

Бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

|  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОО "AOC Trade Group" Мухтаров К.Д. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " " |  | 2025 г |
|  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |
| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "АктюбНИГРИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ИТП Саркрамабас расконсервация+бурение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п. | Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры | Номер источника выделения | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Наимено-вание выпускае-мой продукции | Время работы источника выделения, час |  | Наименование загрязняющего вещества | Код вред-ного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) | Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год |  |
|  |  |  |  |  | в сутки | за год |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) скв №6-С боковой ствол | 0001 | 0001 01 | Дизель силового блока | выработка энергии | 24 | 720 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,502272 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0816192 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,022422913 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,1962 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,51012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000785 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,005605826 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,134537087 |  |
|  | 0002 | 0002 01 | Дизель насосного блока | выработка энергии | 24 | 720 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,502272 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0816192 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,022422913 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,1962 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,51012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000785 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,005605826 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,134537087 |  |
|  | 0003 | 0003 01 | ДВС цементировочного агрегата | выработка энергии | 24 | 150 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,029824 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0048464 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,001331432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,01165 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,03029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 4,7000000E-08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,000332864 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,007988568 |  |
|  | 0004 | 0004 01 | ДЭС-125 | выработка энергии | 24 | 840 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,165376 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0268736 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,007382876 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,16796 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,001845751 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,044297124 |  |
|  | 0005 | 0005 01 | Дизель-генератор | выработка энергии | 24 | 840 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,475264 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0772304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,021217196 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,18565 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,48269 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000743 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,005304392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,127302804 |  |
|  | 0006 | 0006 01 | Нагревательная установка на буровой | пар | 24 | 350 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,147 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0239 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01075 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,253 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,588 |  |
|  | 6001 | 6001 01 | Планировка площадки | пыль | 24 | 48 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,0437501952 |  |
|  | 6002 | 6002 01 | Склад ПСП | пыль | 24 | 840 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 3,11375 |  |
|  | 6003 | 6003 01 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 840 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,000034328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,012225672 |  |
|  | 6004 | 6004 01 | Емкости масла | масло | 24 | 840 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,00001712 |  |
|  | 6005 | 6005 01 | Насосы ДТ | ДТ | 5 | 11,49 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,0004595 |  |
|  | 6006 | 6006 01 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 840 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,49896 |  |
|  | 6007 | 6007 01 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,306113 |  |
|  | 6008 | 6008 01 | Дегазатор (Swaco) | УВ | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,029375949 |  |
|  | 6009 | 6009 01 | Сварочный пост | сварка | 1 | 35 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,0003465 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,0000385 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000014 |  |
|  | 6010 | 6010 01 | Цементный блок | цемент | 24 | 840 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,001728 |  |
|  | 6011 | 6011 01 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 840 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,0484 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,03326 |  |
|  | 6011 | 6011 02 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 840 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,01905 |  |
| (002) скв №6-С боковой ствол испытание | 0020 | 0020 01 | Факельная установка | сжиганин газа | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,26251136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,205158096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 1,0520928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 10,520928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (727*) | 0,2630232 |  |
|  | 0020 | 0020 02 | Факельная установка | сжиганин газа | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,26251136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,205158096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 1,0520928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 10,520928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (727*) | 0,2630232 |  |
|  | 0021 | 0021 01 | Дизель силового блока | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,506816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2448576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,06726874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,5886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,016817479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,40361126 |  |
|  | 0021 | 0021 02 | Дизель силового блока | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,506816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2448576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,06726874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,5886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,016817479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,40361126 |  |
|  | 0022 | 0022 01 | Дизель насосного блока | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,506816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2448576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,06726874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,5886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,016817479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,40361126 |  |
|  | 0022 | 0022 02 | Дизель насосного блока | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,506816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2448576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,06726874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,5886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,016817479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,40361126 |  |
|  | 0023 | 0023 01 | ДЭС-125 | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,425088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0690768 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01897719 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,16605 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,43173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,004744381 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,11386281 |  |
|  | 0023 | 0023 02 | ДЭС-125 | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,425088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0690768 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01897719 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,16605 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,43173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,004744381 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,11386281 |  |
|  | 0024 | 0024 01 | Дизель-генератор | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 4,12992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,671112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,18437189 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 1,61325 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 4,19445 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000006453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,046093779 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 1,106228111 |  |
|  | 0024 | 0024 02 | Дизель-генератор | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 4,12992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,671112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,18437189 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 1,61325 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 4,19445 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000006453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,046093779 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 1,106228111 |  |
|  | 0025 | 0025 02 | Паровая передвижная установка | пар | 24 | 900 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,268 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,04355 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,529 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,23 |  |
|  | 0025 | 0025 03 | Паровая передвижная установка | пар | 24 | 900 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,268 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,04355 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,529 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,23 |  |
|  | 6021 | 6021 01 | Планировка площадки | пыль | 24 | 48 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,0437501952 |  |
|  | 6022 | 6022 01 | Склад ПСП | пыль | 24 | 840 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 3,11375 |  |
|  | 6022 | 6022 02 | Склад ПСП | пыль | 24 | 840 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 3,11375 |  |
|  | 6023 | 6023 01 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 2160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,000067032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,023872968 |  |
|  | 6023 | 6023 02 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 2160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,000067032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,023872968 |  |
|  | 6024 | 6024 01 | Емкости масла | масло | 24 | 2160 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,0000272 |  |
|  | 6024 | 6024 02 | Емкости масла | масло | 24 | 2160 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,0000272 |  |
|  | 6025 | 6025 01 | Насосы ДТ | ДТ | 12 | 22,55 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,0009018 |  |
|  | 6025 | 6025 02 | Насосы ДТ | ДТ | 12 | 22,55 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,0009018 |  |
|  | 6026 | 6026 01 | Насосы нефти | ДТ | 24 | 112,5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00225 |  |
|  | 6026 | 6026 02 | Насосы нефти | ДТ | 24 | 112,5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00225 |  |
|  | 6027 | 6027 01 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | УВ | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,33743072 |  |
|  | 6027 | 6027 02 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | УВ | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,33743072 |  |
|  | 6028 | 6028 01 | Сварочный пост | сварка | 1 | 90 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,000891 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,000099 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000036 |  |
|  | 6028 | 6028 02 | Сварочный пост | сварка | 1 | 90 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,000891 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,000099 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000036 |  |
|  | 6029 | 6029 01 | Цементный блок | цемент | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,005184 |  |
|  | 6029 | 6029 02 | Цементный блок | цемент | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,005184 |  |
|  | 6030 | 6030 01 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,0855 |  |
|  | 6030 | 6030 02 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,049 |  |
|  | 6030 | 6030 03 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,0855 |  |
|  | 6030 | 6030 04 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,049 |  |
|  | 6031 | 6031 01 | Неплотности | УВ | 24 | 2160 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,14051 |  |
|  | 6031 | 6031 02 | Неплотности | УВ | 24 | 2160 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,14051 |  |
| (003) скв С-5 глуб 4500 м | 0101 | 0101 01 | Дизель силового блока | выработка энергии | 24 | 4320 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 3,013632 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,4897152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,134537479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 1,1772 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 3,06072 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000004709 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,033634958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,807222521 |  |
|  | 0102 | 0102 01 | Дизель буровой лебедки | Выработка энергии | 24 | 4440 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 3,097344 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,5033184 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,138274631 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 1,2099 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 3,14574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,00000484 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,034569263 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,829645369 |  |
|  | 0103 | 0103 01 | Дизель насосного блока | выработка энергии | 24 | 4320 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 3,013632 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,4897152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,134537479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 1,1772 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 3,06072 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000004709 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,033634958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,807222521 |  |
|  | 0104 | 0104 01 | ДВС цементировочного агрегата | выработка энергии | 24 | 900 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,1792 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,02912 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,00800002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,182 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,00000028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,00200004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,04799998 |  |
|  | 0105 | 0105 01 | ДЭС-125 | выработка энергии | 24 | 4440 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,873856 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,1420016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,039011526 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,34135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,88751 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000001365 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,009753052 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,234068474 |  |
|  | 0106 | 0106 01 | Дизель-генератор | выработка энергии | 24 | 4440 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 2,512 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,4082 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,112143138 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,98125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 2,55125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000003925 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,028036275 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,672856863 |  |
|  | 0107 | 0107 01 | Нагревательная система на буровой | пар | 24 | 1850 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,777 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,1262 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0568 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 1,336 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 3,11 |  |
|  | 6101 | 6101 01 | Планировка площадки | пыль | 24 | 48 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,0437501952 |  |
|  | 6102 | 6102 01 | Склад ПСП | пыль | 24 | 4440 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 3,11375 |  |
|  | 6103 | 6103 01 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 4440 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,000224 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,079776 |  |
|  | 6104 | 6104 01 | Емкости масла | масло | 24 | 4440 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,0030010236 |  |
|  | 6105 | 6105 01 | Насосы ДТ | ДТ | 24 | 75,26 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,003010236 |  |
|  | 6106 | 6106 01 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 4440 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 2,63736 |  |
|  | 6107 | 6107 01 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 4440 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 1,618026 |  |
|  | 6108 | 6108 01 | Дегазатор (Swaco) | УВ | 24 | 4440 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,029375949 |  |
|  | 6109 | 6109 01 | Сварочный пост | сварка | 1 | 185 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,00183 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,0002035 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000074 |  |
|  | 6110 | 6110 01 | Цементный блок | цемент | 24 | 4440 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,009072 |  |
|  | 6111 | 6111 01 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 4440 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,2557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,1758 |  |
|  | 6111 | 6111 02 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 4440 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1007 |  |
| (004) Испытание | 0120 | 0120 01 | Факельная установка |  | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,035910866 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,005835516 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,029925722 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,299257216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (727*) | 0,00748143 |  |
|  | 0120 | 0120 02 | Факельная установка |  | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,035910866 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,005835516 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,029925722 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,299257216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (727*) | 0,00748143 |  |
|  | 0121 | 0121 01 | Дизель силового блока | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,506816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2448576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,06726874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,5886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,016817479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,40361126 |  |
|  | 0121 | 0121 02 | Дизель силового блока | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,506816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2448576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,06726874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,5886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,016817479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,40361126 |  |
|  | 0122 | 0122 01 | Дизель насосного блока | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,506816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2448576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,06726874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,5886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,016817479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,40361126 |  |
|  | 0122 | 0122 02 | Дизель насосного блока | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,506816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2448576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,06726874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,5886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,016817479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,40361126 |  |
|  | 0123 | 0123 01 | ДЭС-125 | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,425088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0690768 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01897719 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,16605 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,43173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,004744381 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,11386281 |  |
|  | 0123 | 0123 02 | ДЭС-125 | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,425088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0690768 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01897719 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,16605 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,43173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,004744381 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,11386281 |  |
|  | 0124 | 0124 01 | Дизель-генератор | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 4,12992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,671112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,18437189 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 1,61325 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 4,19445 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000006453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,046093779 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 1,106228111 |  |
|  | 0124 | 0124 02 | Дизель-генератор | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 4,12992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,671112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,18437189 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 1,61325 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 4,19445 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000006453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,046093779 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 1,106228111 |  |
|  | 0125 | 0125 01 | Паровая передвижная установка | пар | 24 | 900 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,268 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,04355 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,529 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,23 |  |
|  | 0125 | 0125 02 | Паровая передвижная установка | пар | 24 | 900 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,268 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,04355 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,529 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,23 |  |
|  | 6121 | 6121 01 | Планировка площадки | пыль | 24 | 48 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,0437501952 |  |
|  | 6122 | 6122 01 | Склад ПСП | пыль | 24 | 4440 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 1,4975 |  |
|  | 6122 | 6122 02 | Склад ПСП | пыль | 24 | 4440 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 1,4975 |  |
|  | 6123 | 6123 01 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 2160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,000067032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,023872968 |  |
|  | 6123 | 6123 02 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 2160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,000067032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,023872968 |  |
|  | 6124 | 6124 01 | Емкости масла | масло | 24 | 2160 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,0000272 |  |
|  | 6124 | 6124 02 | Емкости масла | масло | 24 | 2160 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,0000272 |  |
|  | 6125 | 6125 01 | Насосы ДТ | ДТ | 12 | 22,55 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,0009018 |  |
|  | 6125 | 6125 02 | Насосы ДТ | ДТ | 12 | 22,55 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,0009018 |  |
|  | 6126 | 6126 01 | Насосы нефти | ДТ | 24 | 112,5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00225 |  |
|  | 6126 | 6126 02 | Насосы нефти | ДТ | 24 | 112,5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00225 |  |
|  | 6127 | 6127 01 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | УВ | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,33743072 |  |
|  | 6127 | 6127 02 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | УВ | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,33743072 |  |
|  | 6128 | 6128 01 | Сварочный пост | сварка | 1 | 90 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,000891 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,000099 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000036 |  |
|  | 6128 | 6128 02 | Сварочный пост | сварка | 1 | 90 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,000891 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,000099 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000036 |  |
|  | 6129 | 6129 01 | Цементный блок | цемент | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,005184 |  |
|  | 6129 | 6129 02 | Цементный блок | цемент | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,005184 |  |
|  | 6130 | 6130 01 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,0855 |  |
|  | 6130 | 6130 02 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,0855 |  |
|  | 6130 | 6130 03 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,049 |  |
|  | 6130 | 6130 04 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,049 |  |
|  | 6131 | 6131 01 | Неплотности | УВ | 24 | 2160 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,14051 |  |
|  | 6131 | 6131 02 | Неплотности | УВ | 24 | 2160 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,14051 |  |
| (005) Основное | 0201 | 0201 01 | Двигатель ТМЗ-8431 | выработка энергии | 18 | 180 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,44832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,072852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,02802 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,07005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,36426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000771 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,007005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,16812 |  |
|  | 0202 | 0202 01 | Привод буровой лебедки | выработка энергии | 18 | 198 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,91232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,148252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,05702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,14255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,74126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000001568 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,014255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,34212 |  |
|  | 0203 | 0203 01 | Привод насоса | выработка энергии | 18 | 198 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,29724 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2108015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,069495 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,27798 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,01926 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002085 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,018532 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,4633 |  |
|  | 0204 | 0204 01 | Нагревательная система на буровой | пар | 24 | 120 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,01704 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,002769 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,001245 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0292824 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,0681264 |  |
|  | 0301 | 0301 01 | Двигатель ТМЗ-8431 | выработка энергии | 18 | 180 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,44832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,072852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,02802 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,07005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,36426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000771 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,007005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,16812 |  |
|  | 0302 | 0302 01 | Привод буровой лебедки | выработка энергии | 18 | 198 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,91232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,148252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,05702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,14255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,74126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000001568 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,014255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,34212 |  |
|  | 0303 | 0303 01 | Привод насоса | выработка энергии | 18 | 198 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,29724 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2108015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,069495 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,27798 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,01926 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002085 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,018532 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,4633 |  |
|  | 0304 | 0304 01 | Нагревательная система на буровой | пар | 24 | 120 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,01704 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,002769 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,001245 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0292824 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,0681264 |  |
|  | 0401 | 0401 01 | Двигатель ТМЗ-8431 | выработка энергии | 18 | 180 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,44832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,072852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,02802 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,07005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,36426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000771 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,007005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,16812 |  |
|  | 0402 | 0402 01 | Привод буровой лебедки | выработка энергии | 18 | 198 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,91232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,148252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,05702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,14255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,74126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000001568 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,014255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,34212 |  |
|  | 0403 | 0403 01 | Привод насоса | выработка энергии | 18 | 198 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,29724 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,2108015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,069495 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,27798 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,01926 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002085 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,018532 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,4633 |  |
|  | 0404 | 0404 01 | Нагревательная система на буровой | пар | 24 | 120 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,01704 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,002769 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,001245 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0292824 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,0681264 |  |
|  | 6201 | 6201 01 | Склад ПСП | пыль | 24 | 240 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 11,749 |  |
|  | 6202 | 6202 01 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 240 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,00004228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,01505772 |  |
|  | 6203 | 6203 01 | Емкости масла | масло | 24 | 240 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,0000144 |  |
|  | 6204 | 6204 01 | Насосы ДТ | ДТ | 5 | 27,1 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,001085045 |  |
|  | 6205 | 6205 01 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 240 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,19008 |  |
|  | 6206 | 6206 01 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 240 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,090477 |  |
|  | 6301 | 6301 01 | Склад ПСП | пыль | 24 | 240 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 11,749 |  |
|  | 6302 | 6302 01 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 240 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,00004228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,01505772 |  |
|  | 6303 | 6303 01 | Емкости масла | масло | 24 | 240 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,0000144 |  |
|  | 6304 | 6304 01 | Насосы ДТ | ДТ | 5 | 27,1 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,001085045 |  |
|  | 6305 | 6305 01 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 240 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,19008 |  |
|  | 6306 | 6306 01 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 240 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,090477 |  |
|  | 6401 | 6401 01 | Склад ПСП | пыль | 24 | 240 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 11,749 |  |
|  | 6402 | 6402 01 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 240 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,00004228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,01505772 |  |
|  | 6403 | 6403 01 | Емкости масла | масло | 24 | 240 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,0000144 |  |
|  | 6404 | 6404 01 | Насосы ДТ | ДТ | 5 | 27,1 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,001085045 |  |
|  | 6405 | 6405 01 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 240 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,19008 |  |
|  | 6406 | 6406 01 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 240 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,090477 |  |
| (006) скв 223 глуб 4500 м | 0221 | 0221 01 | ДЭС-250 полевого лагеря | выработка энергии | 24 | 2424 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,53888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,250068 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,09618 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,24045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,25034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002645 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,024045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,57708 |  |
|  | 0221 | 0221 02 | ДЭС-250 полевого лагеря | выработка энергии | 24 | 2424 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,53888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,250068 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,09618 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,24045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,25034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002645 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,024045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,57708 |  |
|  | 0222 | 0222 01 | Силовой привод БУ САТ-3408 | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,89312 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,307632 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,11832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000003254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,02958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,70992 |  |
|  | 0222 | 0222 02 | Силовой привод БУ САТ-3408 | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,89312 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,307632 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,11832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000003254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,02958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,70992 |  |
|  | 0223 | 0223 01 | Дизель-генератор ДЭС-250 | выработка энергии | 6 | 540 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,368424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0598689 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,03213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,048195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,3213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000589 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,006426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,16065 |  |
|  | 0223 | 0223 02 | Дизель-генератор ДЭС-250 | выработка энергии | 6 | 540 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,368424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0598689 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,03213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,048195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,3213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000589 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,006426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,16065 |  |
|  | 0224 | 0224 01 | Паровая передвижная установка | пар | 24 | 450 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,13392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,021762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,6156 |  |
|  | 0224 | 0224 02 | Паровая передвижная установка | пар | 24 | 450 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,13392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,021762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,6156 |  |
|  | 0321 | 0321 01 | ДЭС-250 полевого лагеря | выработка энергии | 24 | 2424 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,53888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,250068 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,09618 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,24045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,25034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002645 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,024045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,57708 |  |
|  | 0321 | 0321 02 | ДЭС-250 полевого лагеря | выработка энергии | 24 | 2424 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,53888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,250068 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,09618 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,24045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,25034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002645 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,024045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,57708 |  |
|  | 0322 | 0322 01 | Силовой привод БУ САТ-3408 | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,89312 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,307632 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,11832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000003254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,02958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,70992 |  |
|  | 0322 | 0322 02 | Силовой привод БУ САТ-3408 | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,89312 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,307632 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,11832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000003254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,02958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,70992 |  |
|  | 0323 | 0323 01 | Дизель-генератор ДЭС-250 | выработка энергии | 6 | 540 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,368424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0598689 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,03213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,048195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,3213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000589 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,006426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,16065 |  |
|  | 0323 | 0323 02 | Дизель-генератор ДЭС-250 | выработка энергии | 6 | 540 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,368424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0598689 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,03213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,048195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,3213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000589 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,006426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,16065 |  |
|  | 0324 | 0324 01 | Паровая передвижная установка | пар | 24 | 450 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,13392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,021762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,6156 |  |
|  | 0324 | 0324 02 | Паровая передвижная установка | пар | 24 | 450 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,13392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,021762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,6156 |  |
|  | 0421 | 0421 01 | ДЭС-250 полевого лагеря | выработка энергии | 24 | 2424 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,53888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,250068 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,09618 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,24045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,25034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002645 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,024045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,57708 |  |
|  | 0421 | 0421 02 | ДЭС-250 полевого лагеря | выработка энергии | 24 | 2424 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,53888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,250068 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,09618 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,24045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,25034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000002645 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,024045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,57708 |  |
|  | 0422 | 0422 01 | Силовой привод БУ САТ-3408 | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,89312 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,307632 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,11832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000003254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,02958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,70992 |  |
|  | 0422 | 0422 02 | Силовой привод БУ САТ-3408 | выработка энергии | 24 | 2160 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,89312 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,307632 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,11832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,53816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000003254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,02958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,70992 |  |
|  | 0423 | 0423 01 | Дизель-генератор ДЭС-250 | выработка энергии | 6 | 540 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,368424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0598689 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,03213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,048195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,3213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000589 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,006426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,16065 |  |
|  | 0423 | 0423 02 | Дизель-генератор ДЭС-250 | выработка энергии | 6 | 540 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,368424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0598689 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,03213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,048195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,3213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000589 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,006426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,16065 |  |
|  | 0424 | 0424 01 | Паровая передвижная установка | пар | 24 | 450 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,13392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,021762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,6156 |  |
|  | 0424 | 0424 02 | Паровая передвижная установка | пар | 24 | 450 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,13392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,021762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,01125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,2646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,6156 |  |
|  | 6221 | 6221 01 | Планировка площадки | пыль | 24 | 48 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,3488569344 |  |
|  | 6221 | 6221 02 | Планировка площадки | пыль | 24 | 48 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,3488569344 |  |
|  | 6222 | 6222 01 | Склад ПСП | пыль | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 13,5525 |  |
|  | 6222 | 6222 02 | Склад ПСП | пыль | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 13,5525 |  |
|  | 6223 | 6223 01 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 2160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,00003696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,01316304 |  |
|  | 6223 | 6223 02 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 2160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,00003696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,01316304 |  |
|  | 6224 | 6224 01 | Емкости масла | масло | 24 | 2160 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,00001262 |  |
|  | 6224 | 6224 02 | Емкости масла | масло | 24 | 2160 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,00001262 |  |
|  | 6225 | 6225 01 | Насосы ДТ | ДТ | 5 | 400,5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00801 |  |
|  | 6225 | 6225 02 | Насосы ДТ | ДТ | 5 | 400,5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00801 |  |
|  | 6226 | 6226 01 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 840 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,49896 |  |
|  | 6226 | 6226 02 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 840 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,49896 |  |
|  | 6227 | 6227 01 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,306113 |  |
|  | 6227 | 6227 02 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,306113 |  |
|  | 6228 | 6228 01 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | УВ | 24 | 2424 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,817932066 |  |
|  | 6228 | 6228 02 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | УВ | 24 | 2424 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,817932066 |  |
|  | 6229 | 6229 01 | Сварочный пост | сварка | 1 | 90 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,00088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,0001557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000036 |  |
|  | 6229 | 6229 02 | Сварочный пост | сварка | 1 | 90 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,00088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,0001557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000036 |  |
|  | 6230 | 6230 01 | Цементный блок | цемент | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,0022464 |  |
|  | 6230 | 6230 02 | Цементный блок | цемент | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,0022464 |  |
|  | 6231 | 6231 01 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,0855 |  |
|  | 6231 | 6231 02 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,049 |  |
|  | 6231 | 6231 03 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,049 |  |
|  | 6231 | 6231 04 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,0855 |  |
|  | 6232 | 6232 01 | Неплотности | УВ | 24 | 2160 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,1405102 |  |
|  | 6232 | 6232 02 | Неплотности | УВ | 24 | 2160 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,1405102 |  |
|  | 6321 | 6321 01 | Планировка площадки | пыль | 24 | 48 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,3488569344 |  |
|  | 6321 | 6321 02 | Планировка площадки | пыль | 24 | 48 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,3488569344 |  |
|  | 6322 | 6322 01 | Склад ПСП | пыль | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 13,5525 |  |
|  | 6322 | 6322 02 | Склад ПСП | пыль | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 13,5525 |  |
|  | 6323 | 6323 01 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 2160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,00003696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,01316304 |  |
|  | 6323 | 6323 02 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 2160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,00003696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,01316304 |  |
|  | 6324 | 6324 01 | Емкости масла | масло | 24 | 2160 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,00001262 |  |
|  | 6324 | 6324 02 | Емкости масла | масло | 24 | 2160 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,00001262 |  |
|  | 6325 | 6325 01 | Насосы ДТ | ДТ | 5 | 400,5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00801 |  |
|  | 6325 | 6325 02 | Насосы ДТ | ДТ | 5 | 400,5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00801 |  |
|  | 6326 | 6326 01 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 840 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,49896 |  |
|  | 6326 | 6326 02 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 840 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,49896 |  |
|  | 6327 | 6327 01 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,306113 |  |
|  | 6327 | 6327 02 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,306113 |  |
|  | 6328 | 6328 01 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | УВ | 24 | 2424 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,817932066 |  |
|  | 6328 | 6328 02 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | УВ | 24 | 2424 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,817932066 |  |
|  | 6329 | 6329 01 | Сварочный пост | сварка | 1 | 90 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,00088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,0001557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000036 |  |
|  | 6329 | 6329 02 | Сварочный пост | сварка | 1 | 90 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,00088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,0001557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000036 |  |
|  | 6330 | 6330 01 | Цементный блок | цемент | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,0022464 |  |
|  | 6330 | 6330 02 | Цементный блок | цемент | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,0022464 |  |
|  | 6331 | 6331 01 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,0855 |  |
|  | 6331 | 6331 02 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,049 |  |
|  | 6331 | 6331 03 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,0855 |  |
|  | 6331 | 6331 04 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,049 |  |
|  | 6332 | 6332 01 | Неплотности | УВ | 24 | 2160 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,1405102 |  |
|  | 6332 | 6332 02 | Неплотности | УВ | 24 | 2160 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,1405102 |  |
|  | 6421 | 6421 01 | Планировка площадки | пыль | 24 | 48 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,3488569344 |  |
|  | 6421 | 6421 02 | Планировка площадки | пыль | 24 | 48 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,3488569344 |  |
|  | 6422 | 6422 01 | Склад ПСП | пыль | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 13,5525 |  |
|  | 6422 | 6422 02 | Склад ПСП | пыль | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 13,5525 |  |
|  | 6423 | 6423 01 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 2160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,00003696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,01316304 |  |
|  | 6423 | 6423 02 | Емкости ДТ | ДТ | 24 | 2160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,00003696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,01316304 |  |
|  | 6424 | 6424 01 | Емкости масла | масло | 24 | 2160 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,00001262 |  |
|  | 6424 | 6424 02 | Емкости масла | масло | 24 | 2160 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (716*) | 0,00001262 |  |
|  | 6425 | 6425 01 | Насосы ДТ | ДТ | 5 | 400,5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00801 |  |
|  | 6425 | 6425 02 | Насосы ДТ | ДТ | 5 | 400,5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00801 |  |
|  | 6426 | 6426 01 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 840 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,49896 |  |
|  | 6426 | 6426 02 | Емкости бурового раствора | буровой раствор | 24 | 840 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,49896 |  |
|  | 6427 | 6427 01 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,306113 |  |
|  | 6427 | 6427 02 | Шламовые емкости | буровой шлам | 24 | 840 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,306113 |  |
|  | 6428 | 6428 01 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | УВ | 24 | 2424 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,817932066 |  |
|  | 6428 | 6428 02 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | УВ | 24 | 2424 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,817932066 |  |
|  | 6429 | 6429 01 | Сварочный пост | сварка | 1 | 90 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,00088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,0001557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000036 |  |
|  | 6429 | 6429 02 | Сварочный пост | сварка | 1 | 90 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,00088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,0001557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000036 |  |
|  | 6430 | 6430 01 | Цементный блок | цемент | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,0022464 |  |
|  | 6430 | 6430 02 | Цементный блок | цемент | 24 | 2160 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,0022464 |  |
|  | 6431 | 6431 01 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,0855 |  |
|  | 6431 | 6431 02 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,049 |  |
|  | 6431 | 6431 03 | РМЦ Заточный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 2930 (1027*) | 0,0855 |  |
|  | 6431 | 6431 04 | РМЦ Токарный станок | пыль | 24 | 2160 | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,049 |  |
|  | 6432 | 6432 01 | Неплотности | УВ | 24 | 2160 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,1405102 |  |
|  | 6432 | 6432 02 | Неплотности | УВ | 24 | 2160 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,1405102 |  |
| Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мугалжарский район, ИТП Саркрамабас расконсервация+бурение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры | Параметры источника загряз-нения атмосферы |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе c источника загрязнения атмосферы |  |  | Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) | Наименование загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |
|  | Высота, м | Диаметр, размер сечения устья, м | Скорость, м/с | Объемный расход, м3/с | Температура, C |  |  | Максимальное, г/с | Суммарное,т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| скв №6-С боковой ствол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,426666667 | 0,502272 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,069333333 | 0,0816192 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,019841667 | 0,022422913 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,166666667 | 0,1962 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,430555556 | 0,51012 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000475 | 0,000000785 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 0,005605826 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,115079167 | 0,134537087 |
| 0002 | 3 | 0,15 | 39,16 | 0,6919366 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,426666667 | 0,502272 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,069333333 | 0,0816192 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,019841667 | 0,022422913 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,166666667 | 0,1962 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,430555556 | 0,51012 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000475 | 0,000000785 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 0,005605826 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,115079167 | 0,134537087 |
| 0003 | 4 | 0,15 | 20,31 | 0,3589073 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,151552 | 0,029824 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0246272 | 0,0048464 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00704776 | 0,001331432 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0592 | 0,01165 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,152933333 | 0,03029 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000169 | 4,7000000E-08 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00169164 | 0,000332864 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,04087612 | 0,007988568 |
| 0004 | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,106666667 | 0,165376 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,017333333 | 0,0268736 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,004960417 | 0,007382876 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,041666667 | 0,0646 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,107638889 | 0,16796 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000119 | 0,000000258 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,001190625 | 0,001845751 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,028769792 | 0,044297124 |
| 0005 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,341333333 | 0,475264 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,055466667 | 0,0772304 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,015873333 | 0,021217196 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,133333333 | 0,18565 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,344444444 | 0,48269 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000038 | 0,000000743 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00381 | 0,005304392 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,092063333 | 0,127302804 |
| 0006 | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,11666666667 | 0,147 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01896825397 | 0,0239 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00853174603 | 0,01075 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,20079365079 | 0,253 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,46666666667 | 0,588 |
| 6001 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,20256 | 0,0437501952 |
| 6002 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2026 | 3,11375 |
| 6003 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000028924 | 0,000034328 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,010301076 | 0,012225672 |
| 6004 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 | 0,00001712 |
| 6005 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 | 0,0004595 |
| 6006 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,165 | 0,49896 |
| 6007 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,101228 | 0,306113 |
| 6008 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00971426 | 0,029375949 |
| 6009 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,00275 | 0,0003465 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0003056 | 0,0000385 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 | 0,000014 |
| 6010 | 2 |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,0024 | 0,001728 |
| 6011 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0,00446 | 0,06745 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0022 | 0,03326 |
| скв №6-С боковой ствол испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | 15 | 1,5 | 57,04 | 100,8016779 | 1692 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,32472 | 2,52502272 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,052767 | 0,410316192 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,2706 | 2,1041856 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2,706 | 21,041856 |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0,06765 | 0,5260464 |
| 0021 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,853333334 | 3,013632 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,138666666 | 0,4897152 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,039683334 | 0,13453748 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,333333334 | 1,1772 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,861111112 | 3,06072 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000095 | 0,000004708 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009525 | 0,033634958 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,230158334 | 0,80722252 |
| 0022 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,853333334 | 3,013632 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,138666666 | 0,4897152 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,039683334 | 0,13453748 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,333333334 | 1,1772 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,861111112 | 3,06072 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000095 | 0,000004708 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009525 | 0,033634958 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,230158334 | 0,80722252 |
| 0023 | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,213333334 | 0,850176 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,034666666 | 0,1381536 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,009920834 | 0,03795438 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,083333334 | 0,3321 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,215277778 | 0,86346 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000238 | 0,000001328 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00238125 | 0,009488762 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,057539584 | 0,22772562 |
| 0024 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685226 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,682666666 | 8,25984 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,110933334 | 1,342224 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,031746666 | 0,36874378 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,266666666 | 3,2265 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,688888888 | 8,3889 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000076 | 0,000012906 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00762 | 0,092187558 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,184126666 | 2,212456222 |
| 0025 | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,16543209877 | 0,536 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,02688271605 | 0,0871 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,01388888889 | 0,045 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,32654320988 | 1,058 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,75925925926 | 2,46 |
| 6021 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,20256 | 0,0437501952 |
| 6022 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,4052 | 6,2275 |
| 6023 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000057848 | 0,000134064 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,020602152 | 0,047745936 |
| 6024 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0002222 | 0,0000544 |
| 6025 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,022222 | 0,0018036 |
| 6026 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 | 0,0045 |
| 6027 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,08678772 | 0,67486144 |
| 6028 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,0055 | 0,001782 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0006112 | 0,000198 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 | 0,000072 |
| 6029 | 2 |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,007848 | 0,010368 |
| 6030 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 | 0,3468 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 | 0,171 |
| 6031 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03614 | 0,28102 |
| скв С-5 глуб 4500 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | 3 | 0,15 | 99,85 | 1,7644951 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,426666667 | 3,013632 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,069333333 | 0,4897152 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,019841667 | 0,134537479 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,166666667 | 1,1772 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,430555556 | 3,06072 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000475 | 0,000004709 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 0,033634958 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,115079167 | 0,807222521 |
| 0102 | 3 | 0,15 | 173 | 3,0571624 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,426666667 | 3,097344 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,069333333 | 0,5033184 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,019841667 | 0,138274631 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,166666667 | 1,2099 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,430555556 | 3,14574 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000475 | 0,00000484 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 0,034569263 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,115079167 | 0,829645369 |
| 0103 | 3 | 0,15 | 39,16 | 0,6919366 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,426666667 | 3,013632 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,069333333 | 0,4897152 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,019841667 | 0,134537479 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,166666667 | 1,1772 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,430555556 | 3,06072 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000475 | 0,000004709 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0047625 | 0,033634958 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,115079167 | 0,807222521 |
| 0104 | 4 | 0,15 | 46,36 | 0,8192488 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,151552 | 0,1792 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0246272 | 0,02912 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00704776 | 0,00800002 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0592 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,152933333 | 0,182 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000169 | 0,00000028 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00169164 | 0,00200004 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,04087612 | 0,04799998 |
| 0105 | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,106666667 | 0,873856 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,017333333 | 0,1420016 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,004960417 | 0,039011526 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,041666667 | 0,34135 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,107638889 | 0,88751 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000119 | 0,000001365 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,001190625 | 0,009753052 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,028769792 | 0,234068474 |
| 0106 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,341333333 | 2,512 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,055466667 | 0,4082 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,015873333 | 0,112143138 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,133333333 | 0,98125 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,344444444 | 2,55125 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000038 | 0,000003925 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00381 | 0,028036275 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,092063333 | 0,672856863 |
| 0107 | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,11666666667 | 0,777 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01894894895 | 0,1262 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00852852853 | 0,0568 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2006006006 | 1,336 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,46696696697 | 3,11 |
| 6101 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,20256 | 0,0437501952 |
| 6102 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2026 | 3,11375 |
| 6103 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000028924 | 0,000224 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,010301076 | 0,079776 |
| 6104 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,011111 | 0,0030010236 |
| 6105 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 | 0,003010236 |
| 6106 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,165 | 2,63736 |
| 6107 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,101228 | 1,618026 |
| 6108 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01837835 | 0,029375949 |
| 6109 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,00275 | 0,00183 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0003056 | 0,0002035 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 | 0,000074 |
| 6110 | 2 |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00684 | 0,009072 |
| 6111 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0,00446 | 0,3564 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0022 | 0,1758 |
| Испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | 10,5 | 1,295 | 0,15 | 0,1923882 | 1692 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,009236334 | 0,071821732 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001500904 | 0,011671032 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,007696944 | 0,059851444 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,076969448 | 0,598514432 |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0,001924236 | 0,01496286 |
| 0121 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,853333334 | 3,013632 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,138666666 | 0,4897152 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,039683334 | 0,13453748 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,333333334 | 1,1772 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,861111112 | 3,06072 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000095 | 0,000004708 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009525 | 0,033634958 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,230158334 | 0,80722252 |
| 0122 | 3 | 0,15 | 71,14 | 1,257101 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,853333334 | 3,013632 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,138666666 | 0,4897152 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,039683334 | 0,13453748 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,333333334 | 1,1772 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,861111112 | 3,06072 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000095 | 0,000004708 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009525 | 0,033634958 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,230158334 | 0,80722252 |
| 0123 | 3 | 0,15 | 20,07 | 0,3546409 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,213333334 | 0,850176 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,034666666 | 0,1381536 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,009920834 | 0,03795438 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,083333334 | 0,3321 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,215277778 | 0,86346 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000238 | 0,000001328 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00238125 | 0,009488762 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,057539584 | 0,22772562 |
| 0124 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685226 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,682666666 | 8,25984 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,110933334 | 1,342224 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,031746666 | 0,36874378 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,266666666 | 3,2265 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,688888888 | 8,3889 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000076 | 0,000012906 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00762 | 0,092187558 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,184126666 | 2,212456222 |
| 0125 | 3,8 | 0,6 | 6 | 1,69646 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,16543209877 | 0,536 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,02688271605 | 0,0871 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,01388888889 | 0,045 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,32654320988 | 1,058 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,75925925926 | 2,46 |
| 6121 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,20256 | 0,0437501952 |
| 6122 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2268 | 2,995 |
| 6123 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000057848 | 0,000134064 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,020602152 | 0,047745936 |
| 6124 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0002222 | 0,0000544 |
| 6125 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,022222 | 0,0018036 |
| 6126 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 | 0,0045 |
| 6127 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,08678772 | 0,67486144 |
| 6128 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,0055 | 0,001782 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0006112 | 0,000198 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 | 0,000072 |
| 6129 | 2 |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,007848 | 0,010368 |
| 6130 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 | 0,3468 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 | 0,171 |
| 6131 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03614 | 0,28102 |
| Расконсервация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5536 | 0,44832 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,08996 | 0,072852 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,036041667 | 0,02802 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0865 | 0,07005 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,446916667 | 0,36426 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000865 | 0,000000771 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00865 | 0,007005 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,209041667 | 0,16812 |
| 0202 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,28 | 0,91232 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,208 | 0,148252 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,083333333 | 0,05702 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2 | 0,14255 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,033333333 | 0,74126 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 | 0,000001568 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02 | 0,014255 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,483333333 | 0,34212 |
| 0203 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,82 | 1,29724 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,29575 | 0,2108015 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,094791667 | 0,069495 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,379166667 | 0,27798 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,435416667 | 1,01926 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002979 | 0,000002085 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,027083333 | 0,018532 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,65 | 0,4633 |
| 0204 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00054 | 0,01704 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00008775 | 0,002769 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00003945 | 0,001245 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,000927864 | 0,0292824 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,002158704 | 0,0681264 |
| 0301 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5536 | 0,44832 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,08996 | 0,072852 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,036041667 | 0,02802 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0865 | 0,07005 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,446916667 | 0,36426 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000865 | 0,000000771 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00865 | 0,007005 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,209041667 | 0,16812 |
| 0302 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,28 | 0,91232 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,208 | 0,148252 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,083333333 | 0,05702 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2 | 0,14255 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,033333333 | 0,74126 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 | 0,000001568 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02 | 0,014255 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,483333333 | 0,34212 |
| 0303 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,82 | 1,29724 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,29575 | 0,2108015 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,094791667 | 0,069495 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,379166667 | 0,27798 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,435416667 | 1,01926 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002979 | 0,000002085 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,027083333 | 0,018532 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,65 | 0,4633 |
| 0304 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,5685187 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00054 | 0,01704 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00008775 | 0,002769 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00003945 | 0,001245 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,000927864 | 0,0292824 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,002158704 | 0,0681264 |
| 0401 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5536 | 0,44832 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,08996 | 0,072852 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,036041667 | 0,02802 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0865 | 0,07005 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,446916667 | 0,36426 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000865 | 0,000000771 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00865 | 0,007005 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,209041667 | 0,16812 |
| 0402 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,28 | 0,91232 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,208 | 0,148252 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,083333333 | 0,05702 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2 | 0,14255 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,033333333 | 0,74126 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 | 0,000001568 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02 | 0,014255 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,483333333 | 0,34212 |
| 0403 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,82 | 1,29724 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,29575 | 0,2108015 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,094791667 | 0,069495 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,379166667 | 0,27798 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,435416667 | 1,01926 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002979 | 0,000002085 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,027083333 | 0,018532 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,65 | 0,4633 |
| 0404 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00054 | 0,01704 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00008775 | 0,002769 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00003945 | 0,001245 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,000927864 | 0,0292824 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,002158704 | 0,0681264 |
| 6201 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,038 | 11,749 |
| 6202 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000028924 | 0,00004228 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,010301076 | 0,01505772 |
| 6203 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 | 0,0000144 |
| 6204 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 | 0,001085045 |
| 6205 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22 | 0,19008 |
| 6206 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,104718 | 0,090477 |
| 6301 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,038 | 11,749 |
| 6302 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000028924 | 0,00004228 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,010301076 | 0,01505772 |
| 6303 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 | 0,0000144 |
| 6304 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 | 0,001085045 |
| 6305 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22 | 0,19008 |
| 6306 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,104718 | 0,090477 |
| 6401 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,038 | 11,749 |
| 6402 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000028924 | 0,00004228 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,010301076 | 0,01505772 |
| 6403 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 | 0,0000144 |
| 6404 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 | 0,001085045 |
| 6405 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22 | 0,19008 |
| 6406 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,104718 | 0,090477 |
| Испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0221 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,066666666 | 3,07776 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,173333334 | 0,500136 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,069444444 | 0,19236 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,166666666 | 0,4809 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,861111112 | 2,50068 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000001666 | 0,00000529 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,016666666 | 0,04809 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,402777778 | 1,15416 |
| 0222 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,261333334 | 3,78624 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,367466666 | 0,615264 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,147222222 | 0,23664 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,353333334 | 0,5916 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,825555556 | 3,07632 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000003534 | 0,000006508 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,035333334 | 0,05916 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,853888888 | 1,41984 |
| 0223 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,286111112 | 0,736848 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,046493056 | 0,1197378 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,024305556 | 0,06426 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,038194444 | 0,09639 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,25 | 0,6426 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000452 | 0,000001178 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,005208334 | 0,012852 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,125 | 0,3213 |
| 0224 | 3 | 0,16 | 31,42 | 0,631789 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00848 | 0,26784 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001378 | 0,043524 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000713 | 0,0225 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01676976 | 0,5292 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,03901536 | 1,2312 |
| 0321 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,066666666 | 3,07776 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,173333334 | 0,500136 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,069444444 | 0,19236 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,166666666 | 0,4809 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,861111112 | 2,50068 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000001666 | 0,00000529 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,016666666 | 0,04809 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,402777778 | 1,15416 |
| 0322 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,457617 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,261333334 | 3,78624 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,367466666 | 0,615264 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,147222222 | 0,23664 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,353333334 | 0,5916 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,825555556 | 3,07632 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000003534 | 0,000006508 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,035333334 | 0,05916 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,853888888 | 1,41984 |
| 0323 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,286111112 | 0,736848 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,046493056 | 0,1197378 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,024305556 | 0,06426 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,038194444 | 0,09639 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,25 | 0,6426 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000452 | 0,000001178 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,005208334 | 0,012852 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,125 | 0,3213 |
| 0324 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00848 | 0,26784 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001378 | 0,043524 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000713 | 0,0225 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01676976 | 0,5292 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,03901536 | 1,2312 |
| 0421 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,066666666 | 3,07776 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,173333334 | 0,500136 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,069444444 | 0,19236 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,166666666 | 0,4809 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,861111112 | 2,50068 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000001666 | 0,00000529 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,016666666 | 0,04809 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,402777778 | 1,15416 |
| 0422 | 3 | 0,16 | 22,76 | 0,4575732 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,261333334 | 3,78624 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,367466666 | 0,615264 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,147222222 | 0,23664 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,353333334 | 0,5916 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,825555556 | 3,07632 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000003534 | 0,000006508 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,035333334 | 0,05916 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,853888888 | 1,41984 |
| 0423 | 3 | 0,16 | 5,69 | 0,1143933 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,286111112 | 0,736848 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,046493056 | 0,1197378 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,024305556 | 0,06426 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,038194444 | 0,09639 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,25 | 0,6426 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000452 | 0,000001178 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,005208334 | 0,012852 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,125 | 0,3213 |
| 0424 | 3 | 0,15 | 88,76 | 1,568493 | 400 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00848 | 0,26784 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001378 | 0,043524 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000713 | 0,0225 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01676976 | 0,5292 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,03901536 | 1,2312 |
| 6221 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,076256 | 0,6977138688 |
| 6222 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,396 | 27,105 |
| 6223 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000057288 | 0,00007392 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0020402712 | 0,02632608 |
| 6224 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001112 | 0,00002524 |
| 6225 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 | 0,01602 |
| 6226 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,33 | 0,99792 |
| 6227 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,202456 | 0,612226 |
| 6228 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1874615 | 1,635864132 |
| 6229 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 | 0,00176 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 | 0,0003114 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 | 0,000072 |
| 6230 | 2 |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00624 | 0,0044928 |
| 6231 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 | 0,3468 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 | 0,171 |
| 6232 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0361394 | 0,2810204 |
| 6321 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,076256 | 0,6977138688 |
| 6322 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,396 | 27,105 |
| 6323 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000057288 | 0,00007392 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0020402712 | 0,02632608 |
| 6324 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001112 | 0,00002524 |
| 6325 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 | 0,01602 |
| 6326 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,33 | 0,99792 |
| 6327 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,202456 | 0,612226 |
| 6328 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1874615 | 1,635864132 |
| 6329 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 | 0,00176 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 | 0,0003114 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 | 0,000072 |
| 6330 | 2 |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00624 | 0,0044928 |
| 6331 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 | 0,3468 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 | 0,171 |
| 6332 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0361394 | 0,2810204 |
| 6421 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,076256 | 0,6977138688 |
| 6422 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,396 | 27,105 |
| 6423 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000057288 | 0,00007392 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0020402712 | 0,02632608 |
| 6424 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001112 | 0,00002524 |
| 6425 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 | 0,01602 |
| 6426 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,33 | 0,99792 |
| 6427 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,202456 | 0,612226 |
| 6428 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1874615 | 1,635864132 |
| 6429 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 | 0,00176 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 | 0,0003114 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002222 | 0,000072 |
| 6430 | 2 |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00624 | 0,0044928 |
| 6431 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 | 0,3468 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 | 0,171 |
| 6432 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0361394 | 0,2810204 |
| Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мугалжарский район, ИТП Саркрамабас |  |  |  |  |  |
| Номер источника выделения | Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования | КПД аппаратов, % |  | Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка | Коэффициент обеспеченности K(1),% |
|  |  | Проект-ный | Факти-ческий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мугалжарский район, ИТП Саркрамабас расконсервация+бурение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код заг-рязняю-щего вещест-ва | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего выброшено в атмосферу |
|  |  |  | выбрасы-вается без очистки | поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фактически | из них утилизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 414,133856336 | 414,133856336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,133856336 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 143,88881632 | 143,88881632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,88881632 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,0110205 | 0,0110205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0110205 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0015722 | 0,0015722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0015722 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 6,329034887 | 6,329034887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,329034887 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000121946 | 0,000121946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000121946 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 2,15785 | 2,15785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,15785 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,0450144 | 0,0450144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0450144 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 134,280142387 | 134,280142387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,280142387 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 1,06406 | 1,06406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,06406 |
| Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е: |  | 270,245040016 | 270,245040016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,245040016 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 80,862900452 | 80,862900452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,862900452 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 13,140171324 | 13,140171324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,140171324 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 27,7960572 | 27,7960572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,7960572 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000875056 | 0,000875056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000875056 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 104,526209632 | 104,526209632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,526209632 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000448 | 0,000448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000448 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,54100926 | 0,54100926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54100926 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 11,820808445 | 11,820808445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,820808445 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,977897677 | 0,977897677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,977897677 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0032458636 | 0,0032458636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0032458636 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 30,575417106 | 30,575417106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,575417106 |

Приложение №2

Расчеты валовых выбросов ЗВ

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОД БУРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СКВАЖИНЫ №6-С

Источник загрязнения N 0001,Дизель силового блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 39.24

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 0.502272 | 0 | 0.426666667 | 0.502272 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.0816192 | 0 | 0.069333333 | 0.0816192 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.022422913 | 0 | 0.019841667 | 0.022422913 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 0.1962 | 0 | 0.166666667 | 0.1962 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 0.51012 | 0 | 0.430555556 | 0.51012 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000000785 | 0 | 0.000000475 | 0.000000785 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.005605826 | 0 | 0.0047625 | 0.005605826 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.134537087 | 0 | 0.115079167 | 0.134537087 |

Источник загрязнения N 0002, Дизель насосного блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 39.24

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 0.502272 | 0 | 0.426666667 | 0.502272 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.0816192 | 0 | 0.069333333 | 0.0816192 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.022422913 | 0 | 0.019841667 | 0.022422913 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 0.1962 | 0 | 0.166666667 | 0.1962 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 0.51012 | 0 | 0.430555556 | 0.51012 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000000785 | 0 | 0.000000475 | 0.000000785 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.005605826 | 0 | 0.0047625 | 0.005605826 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.134537087 | 0 | 0.115079167 | 0.134537087 |

Источник загрязнения N 0003 ДВС цементировочного агрегата

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.33

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 87.6

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 87.6 * 177.6 = 0.135663667    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.135663667 / 0.378044397 = 0.358856441    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.151552 | 0.029824 | 0 | 0.151552 | 0.029824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0246272 | 0.0048464 | 0 | 0.0246272 | 0.0048464 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00704776 | 0.001331432 | 0 | 0.00704776 | 0.001331432 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0592 | 0.01165 | 0 | 0.0592 | 0.01165 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.152933333 | 0.03029 | 0 | 0.152933333 | 0.03029 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000169 | 0.000000047 | 0 | 0.000000169 | 0.000000047 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00169164 | 0.000332864 | 0 | 0.00169164 | 0.000332864 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.04087612 | 0.007988568 | 0 | 0.04087612 | 0.007988568 |

Источник загрязнения N 0004, ДЭС-125

__________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 12.92

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 125

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 123

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 123 * 125 = 0.13407    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.13407 / 0.378044397 = 0.354640886    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.106666667 | 0.165376 | 0 | 0.106666667 | 0.165376 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.017333333 | 0.0268736 | 0 | 0.017333333 | 0.0268736 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004960417 | 0.007382876 | 0 | 0.004960417 | 0.007382876 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.041666667 | 0.0646 | 0 | 0.041666667 | 0.0646 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.107638889 | 0.16796 | 0 | 0.107638889 | 0.16796 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000119 | 0.000000258 | 0 | 0.000000119 | 0.000000258 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001190625 | 0.001845751 | 0 | 0.001190625 | 0.001845751 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.028769792 | 0.044297124 | 0 | 0.028769792 | 0.044297124 |

Источник загрязнения N 0005, Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 37.13

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 400 = 0.59296    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.59296 / 0.378044397 = 1.568493024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 0.475264 | 0 | 0.341333333 | 0.475264 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.0772304 | 0 | 0.055466667 | 0.0772304 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.021217196 | 0 | 0.015873333 | 0.021217196 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 0.18565 | 0 | 0.133333333 | 0.18565 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 0.48269 | 0 | 0.344444444 | 0.48269 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.000000743 | 0 | 0.00000038 | 0.000000743 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.005304392 | 0 | 0.00381 | 0.005304392 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 0.127302804 | 0 | 0.092063333 | 0.127302804 |

Источник загрязнения N 0006, Нагревательная установка на буровой

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 42.99

Расход топлива, г/с, BG = 1.363

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 42.74927 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 11.5

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 11.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.1

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.1 · (11.5 / 11.5)0.25 = 0.1

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 42.99 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.1838

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1.363 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.00583

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1838 = 0.147

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00583 = 0.00466

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1838 = 0.0239

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00583 = 0.000758

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 42.99 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 42.99 = 0.253

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 1.363 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 1.363 = 0.00801

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 42.99 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.588

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1.363 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.01865

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 42.99 · 0.025 · 0.01 = 0.01075

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 1.363 · 0.025 · 0.01 = 0.000341

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0046600 | 0.1470000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0007580 | 0.0239000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0003410 | 0.0107500 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0080100 | 0.2530000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0186500 | 0.5880000 |

Источник загрязнения: 6001, Планировка площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 31.65

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.0437501952

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.20256

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.20256 | 0.0437501952 |

Источник загрязнения: 6002, Неорг. склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 31.65

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 70

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.04375

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.2026

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 3.07

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 0.0974

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.04375 + 3.07 = 3.11375

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.2026

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2026 | 3.11375 |

Источник загрязнения: 6003, Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 29.75

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 200

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 29.75 + 1.32 · 200) · 10-6 = 0.0002926

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (29.75 + 200) · 10-6 = 0.00574

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0002926 + 0.00574 = 0.00603

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 29.75 + 2.2 · 200) · 10-6 = 0.000488

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (29.75 + 200) · 10-6 = 0.00574

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000488 + 0.00574 = 0.00623

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.00603 + 0.00623 = 0.01226

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.01226 / 100 = 0.012225672

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.01226 / 100 = 0.000034328

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.000034328 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.012225672 |

Источник загрязнения: 6004, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.69

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 2) / 3600 = 0.0001111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 1 + 0.12 · 1.69) · 10-6 = 0.000000323

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (1 + 1.69) · 10-6 = 0.0000168

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000323 + 0.0000168 = 0.00001712

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00001712 / 100 = 0.00001712

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001111 / 100 = 0.0001111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001111 | 0.00001712 |

Источник загрязнения: 6005, Насосы ДТ

| Значение показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| №6-С | Расширенное испытание скважины |  |
| Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 6205 | 6025 | 6026 |
| 001 | 001 | 001 |
| дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 20 | 20 | 20 |
| 2 | 2 | 2 |
| 11,49 | 22,55 | 67,5 |
| 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 100 | 100 | 100 |
| 415 | 415 | 415 |
| смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 0,011111 | 0,011111 | 0,005556 |
| 0,0004595 | 0,000901897 | 0,00135 |

Источник загрязнения: 6006, Емкость для бурового раствора

| № источника | № источника выделения | Оборудование | Высота устья источника, м | Площадь поверх. жидкости, м2 | Уд. выброс (кг/м2) | Степень укрытия, в % | К 11 - коэфф. Укрытия | Время работы, час/год | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6006 | 1 | Емкость для бурового раствора № 1, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  | 2 | Емкость для бурового раствора № 2, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  | 3 | Емкость для бурового раствора № 3, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 | 0,49896 |
| 6026 | 1 | Емкость для бурового раствора № 1, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  | 2 | Емкость для бурового раствора № 2, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  | 3 | Емкость для бурового раствора № 3, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 840 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,16632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 | 0,49896 |

Источник загрязнения: 6007, Шламовые емкости

|  |  |  | 1,584436 |  | 0,36442 | кг/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник 6007 | 0,101228 | г/с | 0,306113 | т/год |  |  |  |
|  |  | Скважина глубиной | №6-С |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время работы, час/год | 840 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура, град.С, - 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднегодовая скорость ветра (v), м/сек - 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов (C), мг/л – 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь поверхности (Fом = Fнл), кв.м – 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура сточных вод, град.С – 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 38°С, сбрасываемых со сточными водами (PS(38)), гПа – 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k5 (табл.1.6), - 0,877 | 0,877 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k10, - 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k11 (табл.5.5), - 1,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k12 (табл.5.8), - 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6008, Дегазатор

| № п/п | Показатель |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект |  | Буровые работы | Испытание скважины |
| 2 | № источника |  | 6008 | 6027 |
| 3 | № источника выделения |  | 1 | 1 |
| 4 | Оборудование |  | Дегазатор (Swaco) | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 |
| 5 | Температура ГВС, град. С |  | 30 | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) |  | 1520 | 15000 |
| 7 | Объем аппарата (м3) |  | 2,8 | 6 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) |  | 340 | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) |  | 60 | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % |  | 100 | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п |  | 50 | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате |  | 0,43 | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год |  | 840 | 2160 |
| 14 | Код вещества |  | 415 | 415 |
| 15 | Наименование вещества |  | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 16 | Выбросы, г/с |  | 0,009714269 | 0,043393868 |
| 17 | Выбросы, т/год |  | 0,029375949 | 0,33743072 |

Источник загрязнения: 6009, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 35

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.9 · 35 / 106 · (1-0) = 0.0003465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.1 · 35 / 106 · (1-0) = 0.0000385

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 35 / 106 · (1-0) = 0.000014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00275 | 0.0003465 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0003056 | 0.0000385 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.000014 |

Источник загрязнения: 6010, Цементный блок

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 20

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.1

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 20 · (1-0) · 10-6 = 0.001728

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 0.1 · (1-0) / 3600 = 0.0024

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.0024 | 0.001728 |

Источник загрязнения: 6011(01), РМЦ Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 840

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.011 · 840 · 1 / 106 = 0.03326

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.016 · 840 · 1 / 106 = 0.0484

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.0484 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022 | 0.03326 |

Источник загрязнения: 6011 (02), РМЦ Токарный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 840

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.0063 · 840 · 1 / 106 = 0.01905

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.01905 |

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ ОДНОЙ СКВАЖИНЫ

___________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: ПРР Саркрамабас

Цех: Испытание 1-го объекта

Источник: 0020

Наименование: Факельная установка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 92 | 82.1822922 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 2 | 3.34863847 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 1.9 | 4.66517011 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 1.3 | 4.20730199 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 0.5 | 2.00870980 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 2.3 | 3.58788739 | 28.016 | 1.2507 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 17.959538

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 0.82

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.30277

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.30277 * (20 + 273) / 17.959538)0.5 = 421.8336284

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.0825

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.0825 / (3.141592654 * 0.22) = 2.626056561

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.0825 * 0.82 = 67.65

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.006225337 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 17.9595380) = 73.09764873

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 1.3530000 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.1623600 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0263835 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.0338250 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.1353000 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 67.6500000 * (3.67 * 0.9984000 * 73.0976487 + 0.0000000)-1.3530000-0.0338250-0.1353000 = 179.6710542

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 92 + 152 * 2 + 218 * 1.9 + 283 * 1.3 + 349 * 0.5 + 56 * 0 = 9126.6

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (17.959538)0.5 = 0.203

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0) = 10.13642

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 10.13642 = 11.13642

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (9126.6 * (1-0.203) * 0.9984) / (11.13642 * 0.4) = 1650.295454

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (9126.6 * (1-0.203) * 0.9984) / (11.13642 * 0.39) = 1692.097901

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.0825 * 11.13642 * (273 + 1692.097901) / 273 = 6.613343717

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.2 = 3

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 3 + 3 = 6

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 3 + 0.49 * 0.2 = 0.518

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 6.613343717 / 0.5182 = 31.30151056

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 1.353 | 10.520928 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.16236 | 1.26251136 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0263835 | 0.205158096 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.033825 | 0.2630232 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1353 | 1.0520928 |
| 0380 | Диоксид углерода | 179.6710542 | 1397.122117 |

Источник загрязнения N 0021, Дизель силового блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 117.72

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 1.506816 | 0 | 0.426666667 | 1.506816 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.2448576 | 0 | 0.069333333 | 0.2448576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.06726874 | 0 | 0.019841667 | 0.06726874 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 0.5886 | 0 | 0.166666667 | 0.5886 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 1.53036 | 0 | 0.430555556 | 1.53036 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000002354 | 0 | 0.000000475 | 0.000002354 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.016817479 | 0 | 0.0047625 | 0.016817479 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.40361126 | 0 | 0.115079167 | 0.40361126 |

Источник загрязнения N 0022, Дизель насосного блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 117.72

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 1.506816 | 0 | 0.426666667 | 1.506816 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.2448576 | 0 | 0.069333333 | 0.2448576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.06726874 | 0 | 0.019841667 | 0.06726874 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 0.5886 | 0 | 0.166666667 | 0.5886 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 1.53036 | 0 | 0.430555556 | 1.53036 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000002354 | 0 | 0.000000475 | 0.000002354 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.016817479 | 0 | 0.0047625 | 0.016817479 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.40361126 | 0 | 0.115079167 | 0.40361126 |

Источник загрязнения N 0023, ДЭС-125

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 33.21

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 125

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 123

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 123 * 125 = 0.13407    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.13407 / 0.378044397 = 0.354640886    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.106666667 | 0.425088 | 0 | 0.106666667 | 0.425088 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.017333333 | 0.0690768 | 0 | 0.017333333 | 0.0690768 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004960417 | 0.01897719 | 0 | 0.004960417 | 0.01897719 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.041666667 | 0.16605 | 0 | 0.041666667 | 0.16605 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.107638889 | 0.43173 | 0 | 0.107638889 | 0.43173 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000119 | 0.000000664 | 0 | 0.000000119 | 0.000000664 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001190625 | 0.004744381 | 0 | 0.001190625 | 0.004744381 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.028769792 | 0.11386281 | 0 | 0.028769792 | 0.11386281 |

Источник загрязнения N 0024, Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 322.65

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 400 = 0.59296    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.59296 / 0.378044397 = 1.568493024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 4.12992 | 0 | 0.341333333 | 4.12992 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.671112 | 0 | 0.055466667 | 0.671112 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.18437189 | 0 | 0.015873333 | 0.18437189 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 1.61325 | 0 | 0.133333333 | 1.61325 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 4.19445 | 0 | 0.344444444 | 4.19445 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.000006453 | 0 | 0.00000038 | 0.000006453 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.046093779 | 0 | 0.00381 | 0.046093779 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 1.106228111 | 0 | 0.092063333 | 1.106228111 |

Источник загрязнения N 0025, Паровая передвижная установка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 90

Расход топлива, г/с, BG = 2.85

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 42.74927 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.2

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.2

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.087

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.087 · (1.2 / 1.2)0.25 = 0.087

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 90 · 42.75 · 0.087 · (1-0) = 0.335

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2.85 · 42.75 · 0.087 · (1-0) = 0.0106

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.335 = 0.268

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0106 = 0.00848

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.335 = 0.04355

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0106 = 0.001378

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 90 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 90 = 0.529

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 2.85 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 2.85 = 0.01676

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 90 · 13.68 · (1-0 / 100) = 1.23

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2.85 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.039

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 90 · 0.025 · 0.01 = 0.0225

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 2.85 · 0.025 · 0.01 = 0.000713

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0084800 | 0.2680000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0013780 | 0.0435500 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0007130 | 0.0225000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0167600 | 0.5290000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0390000 | 1.2300000 |

Источник загрязнения: 6021, Планировка площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 31.65

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.0437501952

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.20256

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.20256 | 0.0437501952 |

Источник загрязнения: 6022, Неорг. склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 31.65

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 70

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.04375

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.2026

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 3.07

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 0.0974

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.04375 + 3.07 = 3.11375

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.2026

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2026 | 3.11375 |

Источник загрязнения: 6023, Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 200

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 250.95

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 200 + 1.32 · 250.95) · 10-6 = 0.000523

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (200 + 250.95) · 10-6 = 0.01127

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000523 + 0.01127 = 0.0118

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 200 + 2.2 · 250.95) · 10-6 = 0.000872

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (200 + 250.95) · 10-6 = 0.01127

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000872 + 0.01127 = 0.01214

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0118 + 0.01214 = 0.02394

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.02394 / 100 = 0.023872968

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.02394 / 100 = 0.000067032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.000067032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.023872968 |

Источник загрязнения: 6024, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2.27

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 2) / 3600 = 0.0001111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 2 + 0.12 · 2.27) · 10-6 = 0.000000512

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (2 + 2.27) · 10-6 = 0.0000267

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000512 + 0.0000267 = 0.0000272

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000272 / 100 = 0.0000272

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001111 / 100 = 0.0001111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001111 | 0.0000272 |

Источник загрязнения: 6025, Насосы ДТ; 6026 Насосы нефти

| Значение показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| №6-С | Расширенное испытание скважины |  |
| Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 6205 | 6025 | 6026 |
| 001 | 001 | 001 |
| дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 20 | 20 | 20 |
| 2 | 2 | 2 |
| 11,49 | 22,55 | 67,5 |
| 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 100 | 100 | 100 |
| 415 | 415 | 415 |
| смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 0,011111 | 0,011111 | 0,005556 |
| 0,0004595 | 0,000901897 | 0,00135 |

Источник загрязнения: 6027, Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6

| № п/п | Показатель |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект |  | Буровые работы | Испытание скважины |
| 2 | № источника |  | 6008 | 6027 |
| 3 | № источника выделения |  | 1 | 1 |
| 4 | Оборудование |  | Дегазатор (Swaco) | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 |
| 5 | Температура ГВС, град. С |  | 30 | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) |  | 1520 | 15000 |
| 7 | Объем аппарата (м3) |  | 2,8 | 6 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) |  | 340 | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) |  | 60 | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % |  | 100 | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п |  | 50 | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате |  | 0,43 | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год |  | 840 | 2160 |
| 14 | Код вещества |  | 415 | 415 |
| 15 | Наименование вещества |  | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 16 | Выбросы, г/с |  | 0,009714269 | 0,043393868 |
| 17 | Выбросы, т/год |  | 0,029375949 | 0,33743072 |

Источник загрязнения: 6028, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 90

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.9 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000891

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.1 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000099

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00275 | 0.000891 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0003056 | 0.000099 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.000036 |

Источник загрязнения: 6029, Цементный блок

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 40

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.109

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 40 · (1-0) · 10-6 = 0.005184

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 0.109 · (1-0) / 3600 = 0.003924

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.003924 | 0.005184 |

Источник загрязнения: 6030 (01), РМЦ Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2160

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.011 · 2160 · 1 / 106 = 0.0855

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.016 · 2160 · 1 / 106 = 0.1244

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.1244 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022 | 0.0855 |

Источник загрязнения: 6030 (02), РМЦ Токарный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2160

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.0063 · 2160 · 1 / 106 = 0.049

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.049 |

Источник загрязнения: 6031, Неплотности

| 1 | Объект | испытание скважины |  |  |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номер источника | 6032 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номер источника выделения | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Наименование оборудования | ЗРА и ФС скважины |  | ЗРА и ФС оборудования установки испытания скважины |  |  |  |  |
| 5 | Наименование технологического потока | нефть |  | нефть |  | Газ |  |  |
| 6 | Наименование неплотностей | ЗРА | ФС | ФС | ЗРА | ФС | ЗРА |  |
| 7 | Количество неплотностей, шт | 7 | 21 | 28 | 14 | 8 | 4 |  |
| 8 | Удельные выделения, кг/час | 0,013 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0066 | 0,0007 | 0,021 |  |
| 9 | Содержание вещества, в долях единицы | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коэффициент герметичности, в долях единицы | 0,365 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,293 |  |
| 11 | Время работы, час/сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 12 | Время работы, час/год | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |  |
| Код в-ва 410 | Выбросы, г/с | 0,009226389 | 0,000116667 | 4,67E-05 | 0,001797 | 4,67E-05 | 0,006837 | 0,01807 |
|  | Выбросы, т/год | 0,0717444 | 0,0009072 | 0,000363 | 0,013971 | 0,000363 | 0,053162 | 0,14051 |

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОД БУРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СКВАЖИНЫ №5-С

Источник загрязнения N 0101,Дизель силового блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 235.44

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 3.013632 | 0 | 0.426666667 | 3.013632 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.4897152 | 0 | 0.069333333 | 0.4897152 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.134537479 | 0 | 0.019841667 | 0.134537479 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 1.1772 | 0 | 0.166666667 | 1.1772 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 3.06072 | 0 | 0.430555556 | 3.06072 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000004709 | 0 | 0.000000475 | 0.000004709 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.033634958 | 0 | 0.0047625 | 0.033634958 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.807222521 | 0 | 0.115079167 | 0.807222521 |

Источник загрязнения N 0102 Дизель буровой лебедки

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 241.98

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 3.097344 | 0 | 0.426666667 | 3.097344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.5033184 | 0 | 0.069333333 | 0.5033184 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.138274631 | 0 | 0.019841667 | 0.138274631 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 1.2099 | 0 | 0.166666667 | 1.2099 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 3.14574 | 0 | 0.430555556 | 3.14574 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.00000484 | 0 | 0.000000475 | 0.00000484 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.034569263 | 0 | 0.0047625 | 0.034569263 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.829645369 | 0 | 0.115079167 | 0.829645369 |

Источник загрязнения N 0103,Дизель насосного блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 235.44

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 3.013632 | 0 | 0.426666667 | 3.013632 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.4897152 | 0 | 0.069333333 | 0.4897152 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.134537479 | 0 | 0.019841667 | 0.134537479 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 1.1772 | 0 | 0.166666667 | 1.1772 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 3.06072 | 0 | 0.430555556 | 3.06072 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000004709 | 0 | 0.000000475 | 0.000004709 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.033634958 | 0 | 0.0047625 | 0.033634958 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.807222521 | 0 | 0.115079167 | 0.807222521 |

Источник загрязнения N 0104, ДВС цементировочного агрегата

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 14

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 87.6

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 87.6 * 177.6 = 0.135663667    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.135663667 / 0.378044397 = 0.358856441    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.151552 | 0.1792 | 0 | 0.151552 | 0.1792 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0246272 | 0.02912 | 0 | 0.0246272 | 0.02912 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00704776 | 0.00800002 | 0 | 0.00704776 | 0.00800002 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0592 | 0.07 | 0 | 0.0592 | 0.07 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.152933333 | 0.182 | 0 | 0.152933333 | 0.182 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000169 | 0.00000028 | 0 | 0.000000169 | 0.00000028 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00169164 | 0.00200004 | 0 | 0.00169164 | 0.00200004 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.04087612 | 0.04799998 | 0 | 0.04087612 | 0.04799998 |

Источник загрязнения N 0105, ДЭС-125

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 68.27

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 125

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 123

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 123 * 125 = 0.13407    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.13407 / 0.378044397 = 0.354640886    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.106666667 | 0.873856 | 0 | 0.106666667 | 0.873856 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.017333333 | 0.1420016 | 0 | 0.017333333 | 0.1420016 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004960417 | 0.039011526 | 0 | 0.004960417 | 0.039011526 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.041666667 | 0.34135 | 0 | 0.041666667 | 0.34135 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.107638889 | 0.88751 | 0 | 0.107638889 | 0.88751 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000119 | 0.000001365 | 0 | 0.000000119 | 0.000001365 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001190625 | 0.009753052 | 0 | 0.001190625 | 0.009753052 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.028769792 | 0.234068474 | 0 | 0.028769792 | 0.234068474 |

Источник загрязнения N 0106, Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 196.25

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 400 = 0.59296    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.59296 / 0.378044397 = 1.568493024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 2.512 | 0 | 0.341333333 | 2.512 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.4082 | 0 | 0.055466667 | 0.4082 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.112143138 | 0 | 0.015873333 | 0.112143138 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 0.98125 | 0 | 0.133333333 | 0.98125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 2.55125 | 0 | 0.344444444 | 2.55125 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.000003925 | 0 | 0.00000038 | 0.000003925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.028036275 | 0 | 0.00381 | 0.028036275 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 0.672856863 | 0 | 0.092063333 | 0.672856863 |

Источник загрязнения N 0107, Нагревательная система на буровой

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 227.25

Расход топлива, г/с, BG = 7.2

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 42.74927 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 11.5

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 11.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.1

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.1 · (11.5 / 11.5)0.25 = 0.1

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 227.25 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.971

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 7.2 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.0308

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.971 = 0.777

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0308 = 0.02464

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.971 = 0.1262

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0308 = 0.004

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 227.25 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 227.25 = 1.336

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 7.2 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 7.2 = 0.0423

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 227.25 · 13.68 · (1-0 / 100) = 3.11

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 7.2 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.0985

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 227.25 · 0.025 · 0.01 = 0.0568

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 7.2 · 0.025 · 0.01 = 0.0018

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0246400 | 0.7770000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0040000 | 0.1262000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0018000 | 0.0568000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0423000 | 1.3360000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0985000 | 3.1100000 |

Источник загрязнения: 6101, Планировка площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 31.65

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.0437501952

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.20256

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.20256 | 0.0437501952 |

Источник загрязнения: 6102, Неорг. склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 31.65

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 70

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.04375

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.2026

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 3.07

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 0.0974

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.04375 + 3.07 = 3.11375

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.2026

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2026 | 3.11375 |

Источник загрязнения: 6103 Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 505.12

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1000

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 505.12 + 1.32 · 1000) · 10-6 = 0.001805

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (505.12 + 1000) · 10-6 = 0.0376

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.001805 + 0.0376 = 0.0394

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 505.12 + 2.2 · 1000) · 10-6 = 0.00301

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (505.12 + 1000) · 10-6 = 0.0376

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00301 + 0.0376 = 0.0406

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0394 + 0.0406 = 0.08

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.08 / 100 = 0.079776

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.08 / 100 = 0.000224

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.000224 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.079776 |

Источник загрязнения: 6104, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 7.60

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 10

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 10

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 10) / 3600 = 0.000556

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 7.6 + 0.12 · 10) · 10-6 = 0.00000211

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (7.6 + 10) · 10-6 = 0.00011

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00000211 + 0.00011 = 0.000112

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000112 / 100 = 0.000112

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000556 / 100 = 0.000556

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000556 | 0.000112 |

Источник загрязнения: 6105, Емкости ДТ

| Значение показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| Бурение скв. 4500 м | Расширенное испытание скважины |  |
| Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 6105 | 6125 | 6126 |
| 001 | 001 | 001 |
| дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 20 | 20 | 20 |
| 2 | 2 | 2 |
| 75,26 | 22,55 | 112,5 |
| 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 100 | 100 | 100 |
| 415 | 415 | 415 |
| смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 0,011111 | 0,011111 | 0,005556 |
| 0,003010236 | 0,000901897 | 0,00225 |

Источник загрязнения: 6106, Емкости бурового раствора

| № источника | № источника выделения | Оборудование | Высота устья источника, м | Площадь поверх. жидкости, м2 | Уд. выброс (кг/м2) | Степень укрытия, в % | К 11 - коэфф. Укрытия | Время работы, час/год | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6106 | 1 | Емкость для бурового раствора № 1, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 4440 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,87912 |
|  | 2 | Емкость для бурового раствора № 2, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 4440 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,87912 |
|  | 3 | Емкость для бурового раствора № 3, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 4440 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,87912 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 | 2,63736 |

Источник загрязнения: 6107, Шламовые емкости

|  |  |  | 1,584436 |  | 0,36442 | кг/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник 6107 | 0,101228 | г/с | 1,618026 | т/год |  |  |  |
|  |  | Скважина глубиной | 4500 v |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время работы, час/год | 4440 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура, град.С, - 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднегодовая скорость ветра (v), м/сек - 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов (C), мг/л – 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь поверхности (Fом = Fнл), кв.м – 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура сточных вод, град.С – 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 38°С, сбрасываемых со сточными водами (PS(38)), гПа – 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k5 (табл.1.6), - 0,877 | 0,877 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k10, - 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k11 (табл.5.5), - 1,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k12 (табл.5.8), - 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6108, Дегазатор

|  | Расчет выбросов паров нефти сепаратором и дегазатором |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |
| 1 | Объект | Буровые работы | Испытание скважины |
| 2 | № источника | 6108 | 6128 |
| 3 | № источника выделения | 1 | 1 |
| 4 | Оборудование | Дегазатор (Swaco) | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 |
| 5 | Температура ГВС, град. С | 30 | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) | 1520 | 15000 |
| 7 | Объем аппарата (м3) | 2,8 | 6 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) | 340 | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) | 60 | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п | 50 | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате | 0,43 | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год | 4440 | 2160 |
| 14 | Код вещества | 415 | 415 |
| 15 | Наименование вещества | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 16 | Выбросы, г/с | 0,001837835 | 0,043393868 |
| 17 | Выбросы, т/год | 0,029375949 | 0,33743072 |

Источник загрязнения: 6109, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 185

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.9 · 185 / 106 · (1-0) = 0.00183

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.1 · 185 / 106 · (1-0) = 0.0002035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 185 / 106 · (1-0) = 0.000074

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00275 | 0.00183 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0003056 | 0.0002035 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.000074 |

Источник загрязнения: 6110, Цементный блок

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 70

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.19

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 70 · (1-0) · 10-6 = 0.009072

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 0.19 · (1-0) / 3600 = 0.00684

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.00684 | 0.009072 |

Источник загрязнения: 6111 01, РМЦ Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 4440

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.011 · 4440 · 1 / 106 = 0.1758

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.016 · 4440 · 1 / 106 = 0.2557

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.2557 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022 | 0.1758 |

Источник загрязнения: 6111 02, РМЦ Токарный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 4440

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.0063 · 4440 · 1 / 106 = 0.1007

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.1007 |

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ ОДНОЙ СКВАЖИНЫ

Источник загрязнения N 0120 Факельная установка

_____________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: ИТП Саркрамабас 4500м

Цех: Испытание

Источник: 0120

Наименование: Факельная установка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 92 | 82.1822922 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 2 | 3.34863847 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 1.9 | 4.66517011 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 1.3 | 4.20730199 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 0.5 | 2.00870980 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 2.3 | 3.58788739 | 28.016 | 1.2507 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 17.959538

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3 (прил.3,(7)): 0.801765089

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.30277

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.30277 * (20 + 273) / 17.959538)0.5 = 421.8336284

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.0024

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.0024 / (3.141592654 * 0.52) = 0.0122231

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.0024 * 0.801765089 = 1.924236214

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.000028976 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 17.9595380) = 73.09764873

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.038484724 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0046182 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0007505 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.000962118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.003848472 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 1.9242362 * (3.67 * 0.9984000 * 73.0976487 + 0.0000000)-0.0384847-0.0009621-0.0038485 = 5.110562441

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 92 + 152 * 2 + 218 * 1.9 + 283 * 1.3 + 349 * 0.5 + 56 * 0 = 9126.6

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (17.959538)0.5 = 0.203

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0) = 10.13642

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 10.13642 = 11.13642

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (9126.6 * (1-0.203) * 0.9984) / (11.13642 * 0.4) = 1650.295454

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (9126.6 * (1-0.203) * 0.9984) / (11.13642 * 0.39) = 1692.097901

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.0024 * 11.13642 * (273 + 1692.097901) / 273 = 0.192388181

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.5 = 7.5

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 7.5 + 3 = 10.5

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 7.5 + 0.49 * 0.5 = 1.295

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 0.192388181 / 1.2952 = 0.145694304

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.038484724 | 0.299257216 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.004618167 | 0.035910866 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000750452 | 0.005835516 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.000962118 | 0.00748143 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003848472 | 0.029925722 |
| 0380 | Диоксид углерода | 5.110562441 | 39.73973354 |

Источник загрязнения N 0121 Дизель силового блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 117.72

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 1.506816 | 0 | 0.426666667 | 1.506816 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.2448576 | 0 | 0.069333333 | 0.2448576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.06726874 | 0 | 0.019841667 | 0.06726874 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 0.5886 | 0 | 0.166666667 | 0.5886 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 1.53036 | 0 | 0.430555556 | 1.53036 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000002354 | 0 | 0.000000475 | 0.000002354 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.016817479 | 0 | 0.0047625 | 0.016817479 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.40361126 | 0 | 0.115079167 | 0.40361126 |

Источник загрязнения N 0122 Дизель насосного блока

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 117.72

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 500

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 109

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 109 * 500 = 0.47524    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.47524 / 0.378044397 = 1.257101026    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 1.506816 | 0 | 0.426666667 | 1.506816 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.2448576 | 0 | 0.069333333 | 0.2448576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019841667 | 0.06726874 | 0 | 0.019841667 | 0.06726874 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.166666667 | 0.5886 | 0 | 0.166666667 | 0.5886 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 1.53036 | 0 | 0.430555556 | 1.53036 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000475 | 0.000002354 | 0 | 0.000000475 | 0.000002354 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0047625 | 0.016817479 | 0 | 0.0047625 | 0.016817479 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.115079167 | 0.40361126 | 0 | 0.115079167 | 0.40361126 |

Источник загрязнения N 0123 ДЭС-125

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 33.21

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 125

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 123

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 123 * 125 = 0.13407    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.13407 / 0.378044397 = 0.354640886    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.106666667 | 0.425088 | 0 | 0.106666667 | 0.425088 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.017333333 | 0.0690768 | 0 | 0.017333333 | 0.0690768 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004960417 | 0.01897719 | 0 | 0.004960417 | 0.01897719 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.041666667 | 0.16605 | 0 | 0.041666667 | 0.16605 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.107638889 | 0.43173 | 0 | 0.107638889 | 0.43173 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000119 | 0.000000664 | 0 | 0.000000119 | 0.000000664 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001190625 | 0.004744381 | 0 | 0.001190625 | 0.004744381 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.028769792 | 0.11386281 | 0 | 0.028769792 | 0.11386281 |

Источник загрязнения N 0123 ДЭС-125

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 33.21

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 125

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 123

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 123 * 125 = 0.13407    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.13407 / 0.378044397 = 0.354640886    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.106666667 | 0.425088 | 0 | 0.106666667 | 0.425088 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.017333333 | 0.0690768 | 0 | 0.017333333 | 0.0690768 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004960417 | 0.01897719 | 0 | 0.004960417 | 0.01897719 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.041666667 | 0.16605 | 0 | 0.041666667 | 0.16605 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.107638889 | 0.43173 | 0 | 0.107638889 | 0.43173 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000119 | 0.000000664 | 0 | 0.000000119 | 0.000000664 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001190625 | 0.004744381 | 0 | 0.001190625 | 0.004744381 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.028769792 | 0.11386281 | 0 | 0.028769792 | 0.11386281 |

Источник загрязнения N 0124 Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 322.65

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 400 = 0.59296    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.59296 / 0.378044397 = 1.568493024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 4.12992 | 0 | 0.341333333 | 4.12992 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.671112 | 0 | 0.055466667 | 0.671112 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.18437189 | 0 | 0.015873333 | 0.18437189 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 1.61325 | 0 | 0.133333333 | 1.61325 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 4.19445 | 0 | 0.344444444 | 4.19445 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.000006453 | 0 | 0.00000038 | 0.000006453 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.046093779 | 0 | 0.00381 | 0.046093779 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 1.106228111 | 0 | 0.092063333 | 1.106228111 |

Источник загрязнения N 0124 Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 322.65

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 400 = 0.59296    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.59296 / 0.378044397 = 1.568493024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 4.12992 | 0 | 0.341333333 | 4.12992 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.671112 | 0 | 0.055466667 | 0.671112 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.18437189 | 0 | 0.015873333 | 0.18437189 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 1.61325 | 0 | 0.133333333 | 1.61325 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 4.19445 | 0 | 0.344444444 | 4.19445 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.000006453 | 0 | 0.00000038 | 0.000006453 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.046093779 | 0 | 0.00381 | 0.046093779 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 1.106228111 | 0 | 0.092063333 | 1.106228111 |

Источник загрязнения N 0125, Паровая передвижная установка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 90

Расход топлива, г/с, BG = 2.85

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 42.74927 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.2

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.2

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.087

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.087 · (1.2 / 1.2)0.25 = 0.087

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 90 · 42.75 · 0.087 · (1-0) = 0.335

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2.85 · 42.75 · 0.087 · (1-0) = 0.0106

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.335 = 0.268

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0106 = 0.00848

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.335 = 0.04355

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0106 = 0.001378

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 90 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 90 = 0.529

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 2.85 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 2.85 = 0.01676

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 90 · 13.68 · (1-0 / 100) = 1.23

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2.85 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.039

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 90 · 0.025 · 0.01 = 0.0225

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 2.85 · 0.025 · 0.01 = 0.000713

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0084800 | 0.2680000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0013780 | 0.0435500 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0007130 | 0.0225000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0167600 | 0.5290000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0390000 | 1.2300000 |

Источник загрязнения: 6121, Планировка площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 31.65

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.0437501952

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.20256

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.20256 | 0.0437501952 |

Источник загрязнения: 6122, Неорг. склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 31.65

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 70

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.04375

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.2026

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 3.07

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 0.0974

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.04375 + 3.07 = 3.11375

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.2026

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2026 | 3.11375 |

Источник загрязнения: 6123, Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 200

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 250.95

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 200 + 1.32 · 250.95) · 10-6 = 0.000523

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (200 + 250.95) · 10-6 = 0.01127

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000523 + 0.01127 = 0.0118

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 200 + 2.2 · 250.95) · 10-6 = 0.000872

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (200 + 250.95) · 10-6 = 0.01127

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000872 + 0.01127 = 0.01214

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0118 + 0.01214 = 0.02394

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.02394 / 100 = 0.023872968

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.02394 / 100 = 0.000067032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.000067032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.023872968 |

Источник загрязнения: 6124, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2.27

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 2) / 3600 = 0.0001111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 2 + 0.12 · 2.27) · 10-6 = 0.000000512

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (2 + 2.27) · 10-6 = 0.0000267

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000512 + 0.0000267 = 0.0000272

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000272 / 100 = 0.0000272

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001111 / 100 = 0.0001111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001111 | 0.0000272 |

Источник загрязнения: 6125, Насосы ДТ; 6126, Насосы нефти

| Значение показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| Бурение скв. 4500 м | Расширенное испытание скважины |  |
| Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 6105 | 6125 | 6126 |
| 001 | 001 | 001 |
| дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 20 | 20 | 20 |
| 2 | 2 | 2 |
| 75,26 | 22,55 | 112,5 |
| 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 100 | 100 | 100 |
| 415 | 415 | 415 |
| смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 0,011111 | 0,011111 | 0,005556 |
| 0,003010236 | 0,000901897 | 0,00225 |

Источник загрязнения: 6127 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6

|  | Расчет выбросов паров нефти сепаратором и дегазатором |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |
| 1 | Объект | Буровые работы | Испытание скважины |
| 2 | № источника | 6108 | 6127 |
| 3 | № источника выделения | 1 | 1 |
| 4 | Оборудование | Дегазатор (Swaco) | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 |
| 5 | Температура ГВС, град. С | 30 | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) | 1520 | 15000 |
| 7 | Объем аппарата (м3) | 2,8 | 6 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) | 340 | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) | 60 | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п | 50 | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате | 0,43 | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год | 4440 | 2160 |
| 14 | Код вещества | 415 | 415 |
| 15 | Наименование вещества | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 16 | Выбросы, г/с | 0,001837835 | 0,043393868 |
| 17 | Выбросы, т/год | 0,029375949 | 0,33743072 |

Источник загрязнения: 6128 Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 90

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.9 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000891

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.1 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000099

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00275 | 0.000891 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0003056 | 0.000099 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.000036 |

Источник загрязнения: 6129, Цементный блок

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 40

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.109

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 40 · (1-0) · 10-6 = 0.005184

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 0.109 · (1-0) / 3600 = 0.003924

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.003924 | 0.005184 |

Источник загрязнения: 6130 01, РМЦ Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2160

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.011 · 2160 · 1 / 106 = 0.0855

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.016 · 2160 · 1 / 106 = 0.1244

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.1244 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022 | 0.0855 |

Источник загрязнения: 6130 02, РМЦ Токарный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2160

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.0063 · 2160 · 1 / 106 = 0.049

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.049 |

Источник загрязнения: 6131, Неплотности

| 1 | Объект | испытание скважины |  |  |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номер источника | 6131 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номер источника выделения | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Наименование оборудования | ЗРА и ФС скважины |  | ЗРА и ФС оборудования установки испытания скважины |  |  |  |  |
| 5 | Наименование технологического потока | нефть |  | нефть |  | Газ |  |  |
| 6 | Наименование неплотностей | ЗРА | ФС | ФС | ЗРА | ФС | ЗРА |  |
| 7 | Количество неплотностей, шт | 7 | 21 | 28 | 14 | 8 | 4 |  |
| 8 | Удельные выделения, кг/час | 0,013 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0066 | 0,0007 | 0,021 |  |
| 9 | Содержание вещества, в долях единицы | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коэффициент герметичности, в долях единицы | 0,365 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,293 |  |
| 11 | Время работы, час/сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 12 | Время работы, час/год | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |  |
| Код в-ва 410 | Выбросы, г/с | 0,009226389 | 0,000116667 | 4,67E-05 | 0,001797 | 4,67E-05 | 0,006837 | 0,01807 |
|  | Выбросы, т/год | 0,0717444 | 0,0009072 | 0,000363 | 0,013971 | 0,000363 | 0,053162 | 0,14051 |

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ПЕРИОД РАСКОНСЕРВАЦИИ ОДНОЙ СКВАЖИНЫ

Источник загрязнения N 0201

Источник выделения N 001,Двигатель ТМЗ-8431

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 14.01

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 259.5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 225

Температура отработавших газов Tог , K, 500

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 225 * 259.5 = 0.509139    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 500 / 273) = 0.462652005    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.509139 / 0.462652005 = 1.100479398    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5536 | 0.44832 | 0 | 0.5536 | 0.44832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08996 | 0.072852 | 0 | 0.08996 | 0.072852 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.036041667 | 0.02802 | 0 | 0.036041667 | 0.02802 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0865 | 0.07005 | 0 | 0.0865 | 0.07005 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.446916667 | 0.36426 | 0 | 0.446916667 | 0.36426 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000865 | 0.000000771 | 0 | 0.000000865 | 0.000000771 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00865 | 0.007005 | 0 | 0.00865 | 0.007005 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.209041667 | 0.16812 | 0 | 0.209041667 | 0.16812 |

Источник загрязнения N 0202, Труба буровой лебедки

Источник выделения N 001,Привод буровой лебедки

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 28.51

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 600

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 180

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 180 * 600 = 0.94176    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.94176 / 0.378044397 = 2.491135979    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.28 | 0.91232 | 0 | 1.28 | 0.91232 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.208 | 0.148252 | 0 | 0.208 | 0.148252 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.083333333 | 0.05702 | 0 | 0.083333333 | 0.05702 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.2 | 0.14255 | 0 | 0.2 | 0.14255 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.033333333 | 0.74126 | 0 | 1.033333333 | 0.74126 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000002 | 0.000001568 | 0 | 0.000002 | 0.000001568 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.02 | 0.014255 | 0 | 0.02 | 0.014255 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.483333333 | 0.34212 | 0 | 0.483333333 | 0.34212 |

Источник загрязнения N 0203, Дизель насосного блока

Источник выделения N 001,Привод насоса

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 46.33

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 975

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 180

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 180 * 975 = 1.53036    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.53036 / 0.378044397 = 4.048095965    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.82 | 1.29724 | 0 | 1.82 | 1.29724 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.29575 | 0.2108015 | 0 | 0.29575 | 0.2108015 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.094791667 | 0.069495 | 0 | 0.094791667 | 0.069495 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.379166667 | 0.27798 | 0 | 0.379166667 | 0.27798 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.435416667 | 1.01926 | 0 | 1.435416667 | 1.01926 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000002979 | 0.000002085 | 0 | 0.000002979 | 0.000002085 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.027083333 | 0.018532 | 0 | 0.027083333 | 0.018532 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.65 | 0.4633 | 0 | 0.65 | 0.4633 |

Источник загрязнения: 0204

Источник выделения: 0004 02, Нагревательная система на буровой

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 4.98

Расход топлива, г/с, BG = 0.1578

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 11.5

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 11.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.1

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.1 · (11.5 / 11.5)0.25 = 0.1

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4.98 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.0213

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.1578 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.000675

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0213 = 0.01704

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.000675 = 0.00054

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0213 = 0.002769

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.000675 = 0.00008775

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4.98 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 4.98 = 0.0292824

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.1578 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 0.1578 = 0.000927864

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4.98 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.0681264

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.1578 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.002158704

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 4.98 · 0.025 · 0.01 = 0.001245

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.1578 · 0.025 · 0.01 = 0.00003945

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00054 | 0.01704 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00008775 | 0.002769 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00003945 | 0.001245 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000927864 | 0.0292824 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002158704 | 0.0681264 |

Источник загрязнения: 6202, Неорг. склад ПСП

Источник выделения: 6002 01, Склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 4658.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 49.91

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 80

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 4658.88 · (1-0) · 10-6 = 0.349

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 49.91 · (1-0) / 3600 = 1.038

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0) · 1000 = 11.4

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0) · 1000 = 0.362

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.349 + 11.4 = 11.749

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 1.038

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.038 | 11.749 |

Источник загрязнения: 6203, Неорг. емкости ДТ

Источник выделения: 6003 01, Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 281.83

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 0 + 1.32 · 281.83) · 10-6 = 0.000372

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 281.83) · 10-6 = 0.00705

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000372 + 0.00705 = 0.00742

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 0 + 2.2 · 281.83) · 10-6 = 0.00062

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 281.83) · 10-6 = 0.00705

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00062 + 0.00705 = 0.00767

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.00742 + 0.00767 = 0.0151

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0151 / 100 = 0.01505772

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0151 / 100 = 0.00004228

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.00004228 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.01505772 |

Источник загрязнения: 6204, Неорг. емкости масла

Источник выделения: 6004 01, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2.26

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 2) / 3600 = 0.0001111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0 + 0.12 · 2.26) · 10-6 = 0.000000271

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0 + 2.26) · 10-6 = 0.00001412

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000271 + 0.00001412 = 0.0000144

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000144 / 100 = 0.0000144

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001111 / 100 = 0.0001111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001111 | 0.0000144 |

Источник загрязнения: 6205, Неорг. насосы ДТ

Источник выделения: 6005 01, Насосы ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:заглубленный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.55

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.8

| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Расконсервация | Испытание скважины |
| 2 | Оборудование типа: | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 3 | № источника | 6205 | 6225 |
| 4 | № источника выделения | 1 | 1 |
| 5 | Жидкость типа | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 6 | Производительность, м3/час | 20 | 20 |
| 7 | Высота выброса, м | 2 | 2 |
| 8 | Время работы, час/год | 27,1 | 400,5 |
| 9 | Удельные выбросы, кг/час на 1 оборудования | 0,04 | 0,02 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 | 100 |
| 11 | Код вещества | 0415 | 0415 |
| 12 | Наименование вещества | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |
| 13 | Выбросы, г/с | 0,011111 | 0,005556 |
| 14 | Выбросы, т/год | 0,001085045 | 0,00801 |

Источник загрязнения: 6206, Неорг. емкости бурового раствора

Источник выделения: 6006 01, Неорг. емкости бурового раствора

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.

Для расчета применена методика выбросов с поверхности нефтеотделителей.

Количество выбросов с поверхности жидкости технологических емкостей  (кг/час)  рассчитывается по формуле:

Пвал=F*q*k11,

где  F	- площадь поверхности жидкости (м2) ;

k11  - коэффициент , зависящий от степени укрытия поверхности;

q  - удельный выброс (кг/м2*час) загрязняющих веществ (суммарно) с поверхности нефтеотделителей i  - q системы

| № источника | Оборудование | Высота устья источника, м | Площадь поверх. жидкости, м2 | Уд. выброс (кг/м2) | Степень укрытия, в % | К 11 - коэфф. Укрытия | Время работы, час/год | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6206 | Емкость для бурового раствора №1, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,2 | 240 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,04752 |
|  | Емкость для бурового раствора №2, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,2 | 240 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,04752 |
|  | Емкость для бурового раствора №3, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,2 | 240 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,04752 |
|  | Емкость для бурового раствора №4, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,2 | 240 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,04752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,19008 |

Источник 6207

Шламовые емкости

|  |  |  | 1,639071 |  | 0,376986 | кг/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,104718 | г/с | 0,090477 | т/год |  |  |  |
|  |  | Время работы, час/год - 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура, град.С, - 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднегодовая скорость ветра (v), м/сек - 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов (C), мг/л – 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь поверхности (Fом = Fнл), кв.м – 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура сточных вод, град.С – 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 38°С, сбрасываемых со сточными водами (PS(38)), гПа – 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k5 (табл.1.6), - 0,877 | 0,877 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k10, - 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k11 (табл.5.5), - 1,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k12 (табл.5.8), - 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код вещества | 2754 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | емкости шлама | 6007 |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ ОДНОЙ СКВАЖИНЫ

Площадка: ПРР Саркрамабас Расчет рассеивания

Цех: Испытание

Источник: 0220

Наименование: Факельная установка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 85.1374 | 71.7369719 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 6.267 | 9.89760681 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 1.28 | 2.96453163 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 0.297 | 0.90666952 | 58.124 | 2.5948 |
| Азот(N2) | 0.049 | 0.07210066 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 3.629 | 8.38851873 | 44.011 | 1.9648 |
| Сероводород(H2S) | 3.267 | 5.84805274 | 34.082 | 1.5215 |
| Меркаптаны(RSH) | 0.0736 | 0.18554793 | 48 | 2.1429 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 19.03982383

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 0.84

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.30050244

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.30050244 * (20 + 273) / 19.03982383)0.5 = 409.3351383

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.14

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.14 / (3.141592654 * 0.5182) = 0.664322

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.14 * 0.84 = 117.6

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.001622929 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 19.0398238) = 67.06070451

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 2.3520000 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.2822400 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0458640 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.0588000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.2352000 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 117.6000000 * (3.67 * 0.9984000 * 67.0607045 + 8.3885187)-2.3520000-0.0588000-0.2352000 = 296.184448

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

Массовое содержание серы [S]м , %:

[S]м = ([i]м * As * xi / Ms) = ([i]м * 32.064 * xi / Ms) = 5.625734741

где As    - атомная масса серы;

xi    - количество атомов серы;

Ms    - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы серы;

[i]м  - массовые единицы составляющих смеси, %;

Мощность выброса диоксида серы Mso2 , г/с (7):

Mso2 = 0.02 * [S]м * G * n = 0.02 * 5.625734741 * 117.6 * 0.9984 = 13.21055735

Мощность выброса сероводорода Mh2s , г/с (8):

Mh2s = 0.01 * [H2S]м * G * (1-n) = 0.01 * 5.848052744 * 117.6 * (1-0.9984) = 0.011003696

Мощность выброса меркаптана Mrsh , г/с (9):

Mrsh = 0.01 * [RSH]м * G * (1-n) = 0.01 * 0.185547935 * 117.6 * (1-0.9984) = 0.000349127

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 85.1374 + 152 * 6.267 + 218 * 1.28 + 283 * 0.297 + 349 * 0 + 56 * 3.267 = 8777.8747

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (19.03982383)0.5 = 0.209

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 2.638613074

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 3.267 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-2.638613074) = 9.6533603

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 9.6533603 = 10.6533603

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (8777.8747 * (1-0.209) * 0.9984) / (10.6533603 * 0.4) = 1646.761279

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (8777.8747 * (1-0.209) * 0.9984) / (10.6533603 * 0.39) = 1688.473107

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.14 * 10.6533603 * (273 + 1688.473107) / 273 = 10.71604088

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.518 = 7.77

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 7.77 + 6 = 13.77

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 7.77 + 0.49 * 0.518 = 1.34162

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 10.71604088 / 1.341622 = 7.560996466

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 2.352 | 18.289152 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.28224 | 2.19469824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.045864 | 0.356638464 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0588 | 0.4572288 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.2352 | 1.8289152 |
| 1715 | Меркаптаны | 0.000349127 | 0.002714812 |

Источник загрязнения N 0221, Труба силового блока

Источник выделения N 002,ДЭС-250 полевого лагеря

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 48.09

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 250

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 79.35

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 79.35 * 250 = 0.172983    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.172983 / 0.378044397 = 0.45757324    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.533333333 | 1.53888 | 0 | 0.533333333 | 1.53888 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.086666667 | 0.250068 | 0 | 0.086666667 | 0.250068 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.034722222 | 0.09618 | 0 | 0.034722222 | 0.09618 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.083333333 | 0.24045 | 0 | 0.083333333 | 0.24045 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 1.25034 | 0 | 0.430555556 | 1.25034 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000833 | 0.000002645 | 0 | 0.000000833 | 0.000002645 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.008333333 | 0.024045 | 0 | 0.008333333 | 0.024045 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.201388889 | 0.57708 | 0 | 0.201388889 | 0.57708 |

Источник загрязнения N 0222, Труба буровой лебедки

Источник выделения N 002,Силовой привод БУ САТ-3408

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 59.16

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 530

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 51.68

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 51.68 * 530 = 0.238844288    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.238844288 / 0.378044397 = 0.63178899    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.130666667 | 1.89312 | 0 | 1.130666667 | 1.89312 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.183733333 | 0.307632 | 0 | 0.183733333 | 0.307632 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.073611111 | 0.11832 | 0 | 0.073611111 | 0.11832 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.176666667 | 0.2958 | 0 | 0.176666667 | 0.2958 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.912777778 | 1.53816 | 0 | 0.912777778 | 1.53816 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001767 | 0.000003254 | 0 | 0.000001767 | 0.000003254 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.017666667 | 0.02958 | 0 | 0.017666667 | 0.02958 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.426944444 | 0.70992 | 0 | 0.426944444 | 0.70992 |

Источник загрязнения N 0223, Дизель насосного блока

Источник выделения N 002,Дизель-генератор ДЭС-250

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 10.71

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 62.5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 79.35

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 79.35 * 62.5 = 0.04324575    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.04324575 / 0.378044397 = 0.11439331    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.143055556 | 0.368424 | 0 | 0.143055556 | 0.368424 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.023246528 | 0.0598689 | 0 | 0.023246528 | 0.0598689 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.012152778 | 0.03213 | 0 | 0.012152778 | 0.03213 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.019097222 | 0.048195 | 0 | 0.019097222 | 0.048195 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.125 | 0.3213 | 0 | 0.125 | 0.3213 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000226 | 0.000000589 | 0 | 0.000000226 | 0.000000589 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002604167 | 0.006426 | 0 | 0.002604167 | 0.006426 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0625 | 0.16065 | 0 | 0.0625 | 0.16065 |

Источник загрязнения: 0224

Источник выделения: 0024 01, Паровая передвижная установка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 45

Расход топлива, г/с, BG = 1.426

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.2

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.2

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.087

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.087 · (1.2 / 1.2)0.25 = 0.087

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 45 · 42.75 · 0.087 · (1-0) = 0.1674

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1.426 · 42.75 · 0.087 · (1-0) = 0.0053

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1674 = 0.13392

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0053 = 0.00424

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1674 = 0.021762

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0053 = 0.000689

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 45 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 45 = 0.2646

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 1.426 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 1.426 = 0.00838488

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 45 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.6156

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1.426 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.01950768

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 45 · 0.025 · 0.01 = 0.01125

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 1.426 · 0.025 · 0.01 = 0.0003565

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00424 | 0.13392 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000689 | 0.021762 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0003565 | 0.01125 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00838488 | 0.2646 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01950768 | 0.6156 |

Источник загрязнения: 6221, Планировка площадки

Источник выделения: 6021 02, Планировка площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 4658.88

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 49.91

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 4658.88 · (1-0) · 10-6 = 0.3488569344

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 49.91 · (1-0) / 3600 = 1.038128

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.038128 | 0.3488569344 |

Источник загрязнения: 6222, Неорг. склад ПСП

Источник выделения: 6022 02, Склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 4658.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 49.91

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 80

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 4658.88 · (1-0) · 10-6 = 0.4025

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 49.91 · (1-0) / 3600 = 1.198

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0) · 1000 = 13.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0) · 1000 = 0.418

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.4025 + 13.15 = 13.5525

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 1.198

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.198 | 13.5525 |

Источник загрязнения: 6223, Неорг. емкости ДТ

Источник выделения: 6023 02, Емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 246.76

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 1.98

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 1.98) / 3600 = 0.001023

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 0 + 1.32 · 246.76) · 10-6 = 0.000326

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 246.76) · 10-6 = 0.00617

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000326 + 0.00617 = 0.0065

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 0 + 2.2 · 246.76) · 10-6 = 0.000543

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 246.76) · 10-6 = 0.00617

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000543 + 0.00617 = 0.00671

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0065 + 0.00671 = 0.0132

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.001023

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0132 / 100 = 0.01316304

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001023 / 100 = 0.0010201356

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0132 / 100 = 0.00003696

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001023 / 100 = 0.0000028644

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000028644 | 0.00003696 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0010201356 | 0.01316304 |

Источник загрязнения: 6224, Неорг. емкости масла

Источник выделения: 6024 02, Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.98

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 1) / 3600 = 0.0000556

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0 + 0.12 · 1.98) · 10-6 = 0.0000002376

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0 + 1.98) · 10-6 = 0.00001238

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000002376 + 0.00001238 = 0.00001262

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00001262 / 100 = 0.00001262

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0000556 / 100 = 0.0000556

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0000556 | 0.00001262 |

Источник загрязнения: 6225, Неорг. насосы ДТ

Источник выделения: 6025 02, Насосы ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:заглубленный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.55

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.8

| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Расконсервация | Испытание скважины |
| 2 | Оборудование типа: | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 3 | № источника | 6205 | 6225 |
| 4 | № источника выделения | 1 | 1 |
| 5 | Жидкость типа | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 6 | Производительность, м3/час | 20 | 20 |
| 7 | Высота выброса, м | 2 | 2 |
| 8 | Время работы, час/год | 27,1 | 400,5 |
| 9 | Удельные выбросы, кг/час на 1 оборудования | 0,04 | 0,02 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 | 100 |
| 11 | Код вещества | 0415 | 0415 |
| 12 | Наименование вещества | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |
| 13 | Выбросы, г/с | 0,011111 | 0,005556 |
| 14 | Выбросы, т/год | 0,001085045 | 0,00801 |

Источник загрязнения: 6226, Неорг. Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6

Источник выделения: 6026 02, Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6

|  | Расчет выбросов паров нефти сепаратором и дегазатором |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |
| 1 | Объект | ПАП 80/100 |  |
| 2 | № источника |  | 6226 |
| 3 | № источника выделения | 001 | 1 |
| 4 | Оборудование | Дегазатор (Swaco) | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 |
| 5 | Температура ГВС, град. С | 30 | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) | 1520 | 15000 |
| 7 | Объем аппарата (м3) | 2,8 | 6 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) | 340 | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) | 60 | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п | 50 | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате | 0,43 | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год | 2424 | 2424 |
| 14 | Код вещества | 415 | 415 |
| 15 | Наименование вещества | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 16 | Выбросы, г/с | 0,008159986 | 0,093730756 |
| 17 | Выбросы, кг/ч | 0,029375949 | 0,33743072 |
| 18 | Выбросы, т/год | 0,071207301 | 0,817932066 |

Источник загрязнения: 6227, Неорг. Сварочный пост

Источник выделения: 6027 02, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 90

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 90 / 106 · (1-0) = 0.00088

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 90 / 106 · (1-0) = 0.0001557

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 90 / 106 · (1-0) = 0.000036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.002714 | 0.00088 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.0001557 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.000036 |

Источник загрязнения: 6228, Неорг. цементный блок

Источник выделения: 6111 02, Цементный блок

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 20

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.1

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 20 · (1-0) · 10-6 = 0.0022464

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 0.1 · (1-0) / 3600 = 0.00312

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.00312 | 0.0022464 |

Источник загрязнения: 6229, Неорг. РМЦ Заточный станок

Источник выделения: 6211 04, РМЦ Токарный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2160

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.0063 · 2160 · 1 / 106 = 0.049

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.049 |

Источник загрязнения: 6230, Неорг. Неплотности

Источник выделения: 6311 02, Неплотности

| 1 | Объект | ПАП 80/100 |  |  |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номер источника | 6230 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номер источника выделения | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Наименование оборудования | ЗРА и ФС скважины |  | ЗРА и ФС оборудования установки испытания скважины |  |  |  |  |
| 5 | Наименование технологического потока | нефть |  | нефть |  | Газ |  |  |
| 6 | Наименование неплотностей | ЗРА | ФС | ФС | ЗРА | ФС | ЗРА |  |
| 7 | Количество неплотностей, шт | 7 | 21 | 28 | 14 | 8 | 4 |  |
| 8 | Удельные выделения, кг/час | 0,013 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0066 | 0,0007 | 0,021 |  |
| 9 | Содержание вещества, в долях единицы | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коэффициент герметичности, в долях единицы | 0,365 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,293 |  |
| 11 | Время работы, час/сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 12 | Время работы, час/год | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |  |
| Код в-ва 415 | Выбросы, г/с | 0,009226389 | 0,000116667 | 4,66667E-05 | 0,001797 | 4,66667E-05 | 0,006837 | 0,0180697 |
|  | Выбросы, т/год | 0,0717444 | 0,0009072 | 0,00036288 | 0,013971 | 0,00036288 | 0,053162 | 0,1405102 |

Приложение №3

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, ДАЮЩИХ НАИБОЛЬШИЕ ВКЛАДЫ В УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | В пределах зоны воздействия | в жилой зоне X/Y | В пределах зоны воздейст- вия X/Y | N ист. | % вклада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | Область воздействия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Существующее положение (2025 год.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2365359/0,0473072 |  | 27233/ 16889 |  | 0021 0022 0024 | 22,2 22,2 13,4 |  | производство: скв №6-С боковой ствол испытание производство: скв №6-С боковой ствол испытание производство: скв №6-С боковой ствол испытание |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07(31) 0301 0330 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2823828 |  | 27233/ 16889 |  | 0021 0022 0024 | 21,5 21,5 12,9 |  | производство: скв №6-С боковой ствол испытание производство: скв №6-С боковой ствол испытание производство: скв №6-С боковой ствол испытание |
| 2. Перспектива ( НДВ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2365359/0,0473072 |  | 27233/ 16889 |  | 0021 0022 0024 | 22,2 22,2 13,4 |  | производство: скв №6-С боковой ствол испытание производство: скв №6-С боковой ствол испытание производство: скв №6-С боковой ствол испытание |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07(31) 0301 0330 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2823828 |  | 27233/ 16889 |  | 0021 0022 0024 | 21,5 21,5 12,9 |  | производство: скв №6-С боковой ствол испытание производство: скв №6-С боковой ствол испытание производство: скв №6-С боковой ствол испытание |