ЗАКАЗЧИК ТОО «AOC Trade Group» ПРОЕКТИРОВЩИК ТОО «АктюбНИГРИ»

программа управления отходами

для ТОО «AOC Trade Group»

Генеральный директор                                               Мухтаров К. Д.

ТОО « AOC Trade Group »

Проектная организация:

ТОО «АктюбНИГРИ»

Генеральный директор                                               Баймагамбетов Б. К.

Актобе, 2025 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность | Исполнитель | Выполненный объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ведущий инженер | Минсеитов Нурахмет Алтаевич | Руководство проектом |
| 3 | Инженер-эколог | Нуртазин Адильбек Тугельбаевич | Общее сопровождение проекта |
| 4 | Инженер-эколог | Балтурин Ануарбек Болатович | Разработка проекта |
| 5 | Инженер-эколог | Канибетова Нурия Жарасовна | Расчет рассеивания и расчет выбросов ЗВ в атмосферу |
| 6 | Инженер-эколог | Есалина Айгерим Максатовна | Расчет рассеивания и расчет выбросов ЗВ в атмосферу |

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯ	7

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ	9

2.1. Оценка текущего состояния управления отходами	10

2.1.1. Накопление отходов на месте их образования	10

2.1.2 Сбор отходов	10

2.1.3 Транспортирование отходов	11

2.1.4. Восстановления отходов	12

2.1.5. Удаление отходов	12

2.1.6 Вспомогательные операции при управлении отходами	13

2.1.7 Проведение наблюдений за операциями по  сбору,  транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов	13

2.1.8 Деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.	14

2.2. Виды образуемых отходов	14

2.3. Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов	15

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	17

3.1 Цель программы	17

3.2 Задачи программы	17

3.3 Целевые показатели программы	17

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ	19

4.1.	Расчет объемов образования планируемых отходов	20

РАЗДЕЛ 5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	26

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	27

План мероприятий по реализации программы управления отходами для ТОО «AOC TRADE GROUP»	28

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	29

ВВЕДЕНИЕ

Программа управления отходами на предприятии разработана для ТОО «AOC Trade Group» на основании Договора, заключенного с ТОО «АктюбНИГРИ».

Разработка Программы для объектов I категории осуществляется лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Программа разрабатывается на срок выданного разрешения на эмиссии и является его составной частью с возможной корректировкой в случае каких-либо изменений и дополнений.

Управление отходами это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу мероприятий по обращению с отходами производства и потребления.

Плановый период - период, на который разработана Программа - на срок не более десяти лет, с возможной корректировкой в случае каких-либо изменений и дополнений.

Разработка Программы направлена на повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических или других механизмов для внесения позитивных изменений в структуры производства и потребления путем:

- совершенствования производственных процессов, в том числе за счет внедрения малоотходных технологий;

- повторного использования отходов либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;

- переработки, утилизации или обезвреживания отходов с использованием наилучших доступных технологий либо иных обоснованных методов;

- рекультивации площадки сбора отходов в соответствии с утвержденными проектами рекультивации.

На реализацию программы будут использованы собственные средства и средства подрядной организации.

Ожидаемый результат: Обеспечение должного санитарного уровня места проживания персонала, сохранение благополучной экологической обстановки в регионе.

Построение разделов и содержание Программы управления отходами производства и потребления ТОО «AOC Trade Group» соответствуют положениям «Правил разработки программы управления отходами», утвержденных Приказом И.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 318 от 09 августа 2021 года.

Предусматривается, что в процессе совершенствования системы управлению отходами компании в Программу будут вноситься соответствующие изменения и дополнения, направленных на повышение эффективности реализуемых мероприятий по сохранению качества окружающей среды и здоровья населения.

ПУО выполнена в соответствии со следующими нормативными документами:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г.

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»

- Требования к собственной системе сбора, переработки и утилизации отходов утвержденные приказом МЭ РК от 25 декабря 2015 года № 761

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176

- Методические указания по разработке физическими и юридическими лицами проектов обращения с отходами и представления их на утверждение в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды РК, Утв. МинООС РК, №163-п от 23.05.2006г.

- РНД 03.3.0.4.01.-96. «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», утвержденные Мин эко биоресурсов Республики Казахстан от 29.08.1997г;

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Краткие сведения о предприятие и производства

Наименование предприятия: ТОО «AOC Trade Group»

БИН: 990840014002

Категория объекта: I категория

Вид деятельности: проведение геологической разведки и изысканий.

Месторасположение административного здания: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова 272б, ТОО «AOC Trade Group».

В административном отношении площадь Саркрамабас находится в пределах Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан. Расположение площади по отношению к основным транспортным линиям и объектам инфраструктуры Актюбинской области показано на рис. 1.

В орографическом отношении исследуемая площадь представляет собой пологую равнину.

Сведения о подъездных и магистральных дорогах: областной центр г. Актобе расположен к северу от площади Саркрамабас на расстоянии 230км. К востоку от площади проходит железная дорога Актобе-Алматы, к западу от площади проходит железная дорога Кандыгаш-Атырау. Рядом с участком работ проходит магистральный нефтепровод Жанажол-Кенкияк-Атырау.

ТОО «AOC Trade Group» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га., глубина геологического отвода - до кровли фундамента.

Координаты участка: 1) с.ш.48º25’47,97’’ в.д. 57º25’24,24’’ 2) с.ш. 48º28’53,42’’в.д. 57º26’22,91’’ 3) с.ш. 48º27’16,74’’ в.д. 57º28’0,25’’ 4) с.ш. 48º27’28,61’’ в.д. 57º28’16,07’’ 5) с.ш. 48º29’43,3’’ в.д. 57º26’55,21’’ 6) с.ш. 48º30’48,12’’ в.д. 57º29’59,78’’ 7) с.ш. 48º25’47,97’’ в.д. 57º29’59,78’’.

1.2. Источники и виды планируемых отходов

В процессе проведения работ по расконсервации, бурению и испытанию объектов скважин образуются различные виды отходов, на промплощадке будет осуществляться временное их хранение. Транспортировка, захоронение и восстановление отходов на контрактной территории в период проведения работ осуществляется по договорам, специализированной организацией в соответствии с СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934.

Исходя из состава работ предполагается образование следующих основных групп отходов:

- твердые производственные отходы

- твердые бытовые отходы

- пищевые отходы

- жидкие стоки

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами на предприятии. Она минимизирует риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное хранение различных видов отходов.

Источниками образования отходов производства и потребления (ОПП) являются: сервисные службы, пункты питания, полевой лагерь и т.д.

При реализации намечаемой детельности предусмотрена технология сбора отходов в специальные металлические емкости с последующим вывозом специализированными организациями по мере накопления.

Основными отходами при разведочных работах являются:

- Буровой шлам;

- Отработанный буровой раствор;

- Отработанные масла;

- Промасленная ветошь и рукавицы;

- Металлолом;

- Использованная тара;

- ТБО;

- Пищевые отходы;

Отходы производства

В процессе расконсервации/бурения/испытания скважин образуется значительное количество         твердых и жидких отходов. Отходы образуются:

- при промывке скважин, отходы промывочной жидкости;

- в процессе бурения/испытания скважин;

- при вспомогательных работах.

В	процессе	ведения	работ	будет	предусмотрена	технология	сбора	отходов	в специальные металлические емкости (безамбарный метод бурения).

Основными отходами при производстве работ являются:

- Отходы промывочной жидкости;

- Металлолом;

- Строительный мусор.

Отработанный буровой раствор (ОБР) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды. Для очистки ОБР используются очистные устройства при необходимости 4-х ступенчатые: вибросито - пескоотделитель - илоотделитель - центрифуга.

Отходы промывочной жидкости по минеральному составу не токсичны, состоят из воды и глинистого раствора, а в процессе промывки его частицы адсорбируют на своей поверхности токсичные вещества. В процессе промывки, нефть, химические реагенты, применяемые для приготовления бурового раствора. Содержание химических реагентов в нем может достигать 15%.

Металлолом К этому виду отходов будут относиться металлические отходы в виде бурильных и обсадных труб, обрезков балок, швеллеров, проволока, собранные в процессе технической рекультивации.

При сдаче во вторичное использование металлолом в обязательном порядке должен пройти радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных при бурении и испытании скважин

Отработанные масла. Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе будут образовываться отработанные моторные масла.

Сбор отработанных моторных масел будет производиться в специальные емкости или контейнеры. По окончании работ на скважине будет производиться их вывоз с мест сбора для утилизация на специально оборудованном полигоне или сдаваться специализированным организациям.

Промасленная ветошь и рукавицы образуется при обслуживании автотранспорта, дизельных генераторов, а также при обслуживании производственного оборудования;

Химические отходы, а именно хлориды кальция   после   КГРП,   CaCl2 — химическое неорганическое вещество; кальциевая соль соляной кислоты. Не ядовит, зарегистрирован в качестве пищевой добавки E509.

Сбор отходов будет производиться в специальные емкости. По окончании работ на скважине будет производиться их вывоз с мест сбора и утилизация на специально оборудованном полигоне специализированными организациям.

Использованная тара. В этот вид отходов входят использованные или вышедшие из строя металлические или пластмассовые бочки, банки, вёдра, использованные грузовые ящики и поддоны и т.п.

Временное складирование будет осуществляться на специально оборудованной площадке в пределах земельного отвода под промплощадку. По мере накопления предполагается вывоз на спецполигон для утилизации по договору.

Отходы потребления

Источниками образования отходов потребления являются столовая, жилые корпуса, офисы (пищевые отходы, вторсырье, горючие неутильные вещества).

Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

ТБО. Источниками образования отходов потребления являются столовая, жилые корпуса, офисы (пищевые отходы, вторсырье, горючие неутильные вещества). Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Для сбора ТБО предусмотрены стандартные контейнера емкостью 0,75 м3. Производственные отходы хранятся в металлических емкостях на гидроизолированных площадках и по мере накопления вывозятся, по договорам заключенным до начала работ. ТБО и сточные воды вывозятся также по договору. Металлолом сдается во вторчермет.

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Отходы в соответствии с приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314 «Классификатор отходов» подразделяются на уровне опасности отходов: опасным или не опасным.

2.1. Оценка текущего состояния управления отходами

Система управления отходами на объектах ТОО «AOC Trade Group» включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории Республики Казахстан. Система управления отходами включает в себя восемь этапов технологического цикла:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7)  проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Ниже более подробно рассмотрены основные этапы технологического цикла отходов, образующихся на объектах ТОО «AOC Trade Group».

2.1.1. Накопление отходов на месте их образования

Первым этапом технологического цикла отходов является образование отходов. Образование отходов имеет место в технологических процессах, а также от объектов инфраструктуры в период эксплуатации (вахтовые поселки).

Согласно пункту 2 статьи 320 ЭК РК   разрешается временное складирование отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Источниками образования отходов производства и потребления (ОПП) являются: сервисные службы, пункты питания, полевой лагерь и т.д.

Отработанные детали автотранспорта в специальных емкостях на гидроизолированных площадках.

Отработанное масло собирается в емкости и временно храниться на промплощадке.

Промасленная ветошь и рукавицы собираются в металлические контейнеры, размещаемые в специально отведенных местах на промплощадке.

Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, тара использованная (мешки, коробки и прочий упаковочный материал) собираются на гидроизолированной площадке временного хранения отходов.

Металлолом, в т.ч. сварочные огарки,  собираются на специально отведенной площадке временного хранения. Для сбора мелкого металлолома там же устанавливаются контейнеры.

Изношенные шины и др. резинотехнические материалы временно складируются на специально оборудованной площадке в пределах земельного отвода под промплощадку. По мере накопления предполагается вывоз на спецполигон для утилизации по договору.

ТБО и пищевые отходы – собираются в специальных контейнерах, размещаемых на специально отведенных местах в пределах промплощадки.

2.1.2 Сбор отходов

Вторым этапом технологического цикла является сбор отходов. На объектах ТОО «AOC Trade Group» осуществляет раздельный сбор образующихся отходов. Сбор отходов производится в специально оборудованных местах (площадках) и предназначенных для сбора различного вида контейнерах.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов имеются специальные металлические контейнеры. Все они заводского исполнения и имеют герметичные крышки.

Раздельный сбор осуществляется по следующим фракциям:

1) "сухая" (бумага, картон, металл, пластик и стекло);

2) "мокрая" (пищевые отходы, органика и иное).

Отработанное масло собирается отдельно в емкостях.

Отработанная промасленная ветошь собирается в отдельные контейнеры.

Металлолом – отбирается пригодный для повторного использования, непригодный смешивается, огарки сварочных электродов собираются отдельно в контейнер.

ТБО - при образовании бумажные отходы (макулатура) по мере возможности отделяются от общих ТБО.

Пищевые отходы – отделяются от общего объёма ТБО при образовании.

2.1.3 Транспортирование отходов

Транспортирование отходов является третьим этапом технологического цикла отходов.

Вывоз всех отходов будет производиться автотранспортом компаний согласно договорам. Временное накопление отходов, предусматривается в специально отведенных местах.

Транспортировка отходов производства и потребления с производственных и жилых площадок осуществляется специализированными предприятиями, имеющими все необходимые документы на право обращения с отходами.

Перевозка опасных отходов допускается только при наличии паспорта отходов, на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах, с соблюдением требований безопасности перевозки опасных отходов, перевозочных документов и документов для передачи опасных отходов, с указанием количества перевозимых опасных отходов, цели и места назначения их перевозки. План маршрута и график перевозки опасных отходов формирует перевозчик по согласованию с грузоотправителем (грузополучателем).

Опасные отходы, являющиеся объектом перевозки, упаковываются, маркируются и транспортируются в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами по стандартизации Республики Казахстан.

При осуществлении перевозки опасных отходов грузоотправитель или перевозчик разрабатывают в соответствии с законодательством Республики Казахстан паспорт безопасности или аварийную карточку на данный груз в случае возможных аварийных ситуаций в пути следования. В случае возникновения или угрозы аварии, связанной с перевозкой опасных отходов, перевозчик незамедлительно информирует об этом компетентные органы.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования нормативно-технических документов по обеспечению сохранности и безопасности груза. Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями опасных отходов на транспортные средства должен вести представитель грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающий груз. С момента погрузки ответственность за разливы и т.д. несет подрядчик.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами должны производиться на специально оборудованных постах. При этом может осуществляться погрузка-разгрузка не более одного транспортного средства. Присутствие посторонних лиц на постах, отведенных для погрузки-разгрузки опасных отходов, не разрешается. Не допускается также производство погрузочно-разгрузочных работ с взрывоопасными огнеопасными отходами во время грозы.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами осуществляются ручным способом и должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала. Использование грузозахватных устройств погрузочно-разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары, и произвольное падение груза не допускается. Перемещение упаковки с опасными отходами в процессе погрузочно-разгрузочных операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным подкладкам, трапам и настилам.

Для транспортирования отходов ТОО «AOC Trade Group» будет привлекать специализированные организации.

2.1.4. Восстановления отходов

Четвертым этапом технологического цикла отходов является восстановления отходов. Восстановлением  отходов  признается  любая  операция,  направленная  на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов  для  выполнения  какой-либо  полезной  функции  в  целях  замещения  других материалов,  которые  в  противном  случае  были  бы  использованы  для  выполнения указанной  функции,  включая  вспомогательные  операции  по  подготовке  данных отходов  для  выполнения  такой  функции,  осуществляемые  на  конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Вышеперечисленные операции на предприятия не предусмотрены, так как все накопленные отходы передаются сторонним организациям на договорной основе.

2.1.5. Удаление отходов

Удаление отходов является пятым этапом технологического цикла. Согласно Экологическому Кодексу РК, временное накопление отходов не является размещением отходов. Все образующиеся отходы по мере образования и накопления вывозиться подрядной организацией на основании договора:

Отработанное масло – частично используется для смазки деталей и узлов машин и механизмов на виброустановках и вывозится для сдачи по договору на переработку.

Промасленная ветошь и рукавицы - вывоз на карту промышленных отходов по договору на утилизацию.

Металлолом и сварочные огарки – сдача по договору во вторчермет.

Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, тара использованная (мешки, коробки, упаковочный материал) – вывозится автотранспортом по договору специализированными организациями на утилизацию.

ТБО - вывоз на захоронение по договору спец. организациями.

Все образующиеся в процессе работ отходы производства и потребления временно будут складироваться в пределах земельного отвода на гидроизолированной площадке и по мере накопления вывозиться по договорам в специализированные предприятия на переработку или вывоз спец. организациями на захоронение по договору.

Контейнеры для хранения отходов будут промаркированы с указанием содержимого и объемом контейнера. Контейнеры будут устанавливаться в безопасных местах на достаточном удалении от любого взрыво- и пожароопасного объекта и центрального пункта управления.

Методы обращения с производственными и бытовыми отходами будут приводиться в технологических регламентах и рабочих инструкциях, разработанными для предприятия.

В систему управления отходами при ведении геологоразведочных работ также входят:

расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с фактическими объемами их образования;

сбор отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов;

вывоз отходов в места захоронения по разработанным и согласованным графикам;

оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов;

регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и создание электронной базы данных предприятия;

составление отчетов по форме 3 - токсичные отходы, предоставление отчетных данных в госорганы (периодичность – 1 раз в год);

заключение Договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов;

получение экологического разрешения на воздействие с лимитами на накопление отходов.

2.1.6 Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

На предприятии при накоплении отходов предусмотрена операция по раздельному сбору отходов согласно видовому и фракционному составу. Смешивание отходов строго запрещается. Все отходы образования собираются и временно хранятся в специально отведенных предназначенных для этого местах. Операции по обработке отходов не предусмотрены.

2.1.7 Проведение наблюдений за операциями по сбору,транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов

Координатором программы управления отходами производства и потребление ТОО «AOC Trade Group» является эколог, ответственный за реализацию экологической политики предприятия с использованием оперативной отчетности.

Ответственными лицами на всех стадиях технологического цикла образования отходов определены руководители промплощадок и участков, обеспечивающие организацию систему регулярного сбора, хранения и вызова отходов; контроль источников образования отходов, учет и документирование движения отходов; контроль порядка складирования и хранения отходов на площадках временного размещения; подготовка отходов к вывозу.

Специалисты всех уровней компании ответственны, согласно должностным обязанностям за обращение с отходами, за функционирования общей системы управления отходами в пределах своих полномочий.

На всех стадиях реализации Программы контролируются эффективность управления путем оценки:

- результатов выполнение этапов, заданий и показателей по объемам срокам и т.д.;

- затрат ресурсов и эффективности их использования;

- экономической эффективности мероприятий;

- соблюдения законодательства РК, стандартов и правил в области обращения с отходами.

Таблица 2.1.7

| Соблюдение экологических норм и правил обращения с отходами |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количественные и качественные показатели | Методы контроля и сроки проверки | Направление действий по выявленным нарушениям |
| 1 | 2 | 3 |
| Соблюдение требований законодательных актов, норм и правил в области обращения с отходами | Ежеквартальное обследования объектов ТОО «AOC Trade Group» | Выявление характера установленных нарушений. Принятия организационных и административных мер |
| Состояние реализации природоохранных мероприятий по улучшению обращения с отходами производства и потребления | Ежеквартальная проверка реализации мероприятий и причин их невыполнения и/или срыва сроков | Сопоставление результатов намеченных и выполненных мероприятий по обращения с отходами, уточнение и корректировка мероприятий |
| Проведение инвентаризации источников образования отходов и мест хранения отходов | Ежеквартальная проверка установленных для каждого вида отходов нормативов образования, соответствие их места хранения установленным требованием | Принятие технических и технологических мер по обеспечению соблюдения нормативов образования отходов |
| Организация сбора, хранения и вызова отходов | Проверка мест хранения, сроков вызовы отходов с территории объекта, предприятиями условий договора | Заключение договоров со специализированными предприятиями. Наличие (отсутствие) предписаний по выявленным нарушениям |
| Паспортизация всех видов отходов | Ежеквартальная проверка наличия паспортов на количество образующихся отходов | Систематическое проведение паспортизации новых отходов |
| Учет образования и движения отходов на объекте | Проверка первичной документации (заявки, акты сдачи-приема отходов, журналы регистрации) | Корректировка и перечная первичной документации исходя из экологического законодательства |

Статья 331. Принцип ответственности образователя отходов гласит, что субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии со статьей 339 пунктом 3 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

2.1.8 Деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Работы по обслуживанию ликвидированных объектов не проводятся, ввиду их отсутствия.

2.2. Виды образуемых отходов

Классификация отходов необходима для улучшения учета и отчетности по отходам, определения способа их утилизации, переработки или размещения в окружающей среде, разработки долгосрочных и комплексных программ по их использованию, а в последующем - для расчета ущерба от загрязнения окружающей среды токсичными отходами.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов.

Классификатор отходов разработан в соответствии со статьей 338 Экологического кодекса Республики Казахстан и определяет перечень отходов, их кодов, характеристик, а также операций по обращению с отходами.

Классификатор предназначен для использования в системе обращения с отходами, включая учет, контроль, нормирование при обращении с отходами, лицензирование соответствующих лилов деятельности. выдачу разрешений на трансграничные перевозки и размещение отходов, проектирование природоохранных сооружений и проведение экологических мероприятий, оценки социального, экономического, ресурсно-материального риска и ущерба при возникновении аварий и катастроф.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики.

Виды отходов определяются на основании «Классификатора отходов» № 314 от 6 августа 2021г. приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть  определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов ("зеркальные" виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Классификация отходов, образующихся на контрактной территории ТОО «AOC Trade Group» приведена в таблице 2.2.1

Классификация отходов, образующихся в период работ ТОО «AOC Trade Group»

Таблица 2.2.1

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Уровень опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровой шлам | 01 05 05* | Опасный отход |
| 2 | Отработанный буровой раствор | 01 05 05* | Опасный отход |
| 3 | Отработанные масла | 13 02 06* | Опасный отход |
| 4 | Промасленная ветошь и руковицы | 15 02 02 | Не опасный отход |
|  | Грунт | 17 05 04 | Не опасный отход |
| 5 | Металлолом | 16 01 17 | Не опасный отход |
| 6 | Отходы использованной тары | 15 01 10 | Не опасный отход |
| 7 | Пищевые отходы | 20 01 08 | Не опасный отход |
| 8 | ТБО | 20 03 01 | Не опасный отход |

2.3. Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов

Положительные аспекты существующей системы управления отходами ТОО «AOC Trade Group»:

- На всех производственных объектах ведется строгий учет образующихся отходов.

- Сбор и/или накопление отходов на производственных объектах осуществляется согласно нормативным документам РК. Для сбора отходов имеются специально оборудованные площадки, и имеется необходимое количество контейнеров.

- Осуществляются работы по паспортизации отходов с привлечением специализированных организаций.

- Частично осуществляется упаковка и маркировка отходов.

- Транспортирование отходов осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешительные документы на занятие данным видом деятельности, а также автотранспорт и персонал.

- Накопления и временное хранение, образующихся отходов осуществляется в специальные контейнеры и на специально оборудованных площадках.

- Удаление отходов осуществляется на специально оборудованные полигоны сторонних организаций.

В целом, следует отметить, что система обращения с отходами ТОО «AOC Trade Group» отвечает существующим требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1 Цель программы

Целью Программы управления отходами для ТОО «AOC Trade Group» является достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

3.2 Задачи программы

В задачи программы входит - определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов.

Выполнение задач:

На предприятии ТОО «AOC Trade Group» предусмотрено внедрение ряда мероприятий, направленных на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду:

- бетонирование и ограждение площадок хранения отходов.

- сортировка и раздельное хранение разных видов отходов;

- маркировка контейнеров для сбора отходов;

- использование контейнеров с крышками;

- ежедневная (летний период) обработка хлорной известью контейнеров из-под коммунальных отходов;

- ремонт и замены вышедших из строя контейнеров;

- вывоз отходов на полигоны подрядными организациями в соответствии с заключенными договорами.

Значительная роль в решении проблем отходов принадлежит разработке и внедрению в производство комплексных безотходных или малоотходных технологий, на основе которых осуществляется индивидуальный подбор технологии к каждому сырью с использованием отходов одних технологических переделов в качестве сырья для других. При их выборе осуществляется системный подход в обосновании эколого-экономической эффективности комплексного использования материальных ресурсов.

В процессе разработки Программы управления отходами для ТОО «AOC Trade Group» проводился анализ проектных документов (материалов первичного учета отходов и т.п.) и аудит отходов в целях идентификации приоритетных направлений в области обращения с отходами на предприятии, требующих улучшения.

3.3 Целевые показатели программы

Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды. Предусмотрены мероприятия по уменьшению воздействия загрязняющих веществ на природную среду:

•  Снижение количества образующих отходов;

•  Организация  мест временного хранения  отходов,  отвечающих действующим требованиям;

•  Производственный контроль за учетом образованных отходов;

•  Организация регулярного вывоза отходов;

•  Сохранение плодородного слоя почвы, рекультивация временно отведенных земель после окончания проектируемых работ;

•   Осуществление инструктажа водителей всех транспортных средств и спецтехники о маршрутах проезда к объектам и о недопустимости заезда на сельскохозяйственные угодья;

•  Регулярный осмотр мест временного хранения отходов и прилегающих к подъездной дороге земель в целях предупреждения загрязнения территории отходами с объекта, вынесенных ветром;

•  При обнаружении загрязнения - организация очистки территории;

•  Проверка исправности оборудования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций на объекте.

Мероприятия по минимизации воздействия отходов на окружающую среду могут быть сведены к следующему:

•  Не допускать захламления территории промплощадки отходами;

•  Все площадки хранения отходов должны иметь соответствующую гидроизоляцию.

•  Различные виды отходов должны храниться отдельно, способ их хранения должен отвечать степени их опасности.

Показатели количества отходов производства и потребления на перспективу, образуемых на ТОО «AOC Trade Group» отражены в таблице 3.1.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА ОТХОДОВ НА ПЕРИОД РАСКОНСЕРВАЦИИ ПО ЭТАПАМ НА 2025 Г.

Таблица 3.1.

| Наименование отхода | Уровень опасности | Код отхода | Объемы образования отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Буровой шлам | Опасный отход | 01 05 05* | 1,38 |
| Отработанный буровой раствор | Опасный отход | 01 05 05* | 280,70 |
| Отработанные масла | Опасный отход | 13 02 06* | 15,80 |
| Промасленная ветошь и руковицы | Не опасный отход | 15 02 02 | 0,10 |
| Металлолом | Не опасный отход | 16 01 17 | 1,50 |
| Отходы использованной тары | Не опасный отход | 15 01 10 | 1,40 |
| Пищевые отходы | Не опасный отход | 20 01 08 | 5,98 |
| ТБО | Не опасный отход | 20 03 01 | 3,24 |
| Итого, в том числе: |  |  | 310,1 |
|  | Опасный отход |  | 297,88 |
|  | Не опасный отход |  | 12,22 |

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА ОТХОДОВ СКВАЖИНЫ №6-С ПО ЭТАПАМ НА 2025-2026 ГГ.

Таблица 3.2.

| Наименование отхода | Уровень опасности | Код отхода | Объемы образования отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Буровой шлам | Опасный отход | 01 05 05* | 159,35 |
| Отработанный буровой раствор | Опасный отход | 01 05 05* | 170,58 |
| Отработанные масла | Опасный отход | 13 02 06* | 1,71 |
| Промасленная ветошь и руковицы | Не опасный отход | 15 02 02 | 0,03 |
| Металлолом | Не опасный отход | 16 01 17 | 0,50 |
| Отходы использованной тары | Не опасный отход | 15 01 10 | 0,50 |
| Пищевые отходы | Не опасный отход | 20 01 08 | 0,324 |
| ТБО | Не опасный отход | 20 03 01 | 0,89 |
| Итого, в том числе: |  |  | 333,88 |
|  | Опасный отход |  | 331,64 |
|  | Не опасный отход |  | 2,244 |

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА ОТХОДОВ СКВАЖИНЫ №5-С ПО ЭТАПАМ НА 2025-2026 ГГ.

Таблица 3.3.

| Наименование отхода | Уровень опасности | Код отхода | Объемы образования отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Буровой шлам | Опасный отход | 01 05 05* | 662,10 |
| Отработанный буровой раствор | Опасный отход | 01 05 05* | 536,74 |
| Отработанные масла | Опасный отход | 13 02 06* | 23,62 |
| Промасленная ветошь и руковицы | Не опасный отход | 15 02 02 | 0,21 |
| Грунт | Не опасный отход | 17 05 04 | 1,00 |
| Металлолом | Не опасный отход | 16 01 17 | 0,50 |
| Отходы использованной тары | Не опасный отход | 15 01 10 | 4,61 |
| Пищевые отходы | Не опасный отход | 20 01 08 | 20,09 |
| ТБО | Не опасный отход | 20 03 01 | 12,43 |
| Итого, в том числе: |  |  | 1261,29 |
|  | Опасный отход |  | 1222,46 |
|  | Не опасный отход |  | 38,84 |

На балансе ТОО «AOC Trade Group» нет полигонов для размещения образующихся отходов производства и потребления, установок переработки и утилизации отходов не имеется. Предусмотрен периодический вывоз отходов, в зависимости от класса опасности и агрегатного состояния, на имеющиеся в области полигоны или передача на утилизацию специализированным предприятиям.

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ

Предприятием разработана система мер для обеспечения достижений установленных целевых показателей программы. Основные меры данной программы направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды. Предусмотрены мероприятия по уменьшению воздействия загрязняющих веществ на природную среду:

- Снижение количества образующих отходов;

- Внедрение технологий по переработке, использованию, обезвреживанию отходов;

- Организацию	и	дооборудование	мест	размещения	отходов,	не	отвечающих действующим требованиям;

- Производственный контроль за учетом поступающих отходов;

- Вывоз ранее накопленных отходов;

- Сохранение плодородного слоя почвы, рекультивация временно отведенных земель после окончания добычи;

- Организация учета земель;

- Осуществление инструктажа водителей всех транспортных средств и спецтехники о маршрутах проезда к объектам и о недопустимости заезда на сельскохозяйственные угодья;

- Регулярный осмотр место временного хранения отходов и прилегающих к подъездной дороге земель в целях предупреждения загрязнения территории отходами с объекта, вынесенных ветром;

- При обнаружении загрязнения ‒ организация очистки территории;

- Организация системы мониторинга состояния окружающей среды в зоне влияния;

- Проверка исправности оборудования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций на объекте;

- Озеленение территории;

Мероприятия по минимизации воздействия отходов на окружающую среду могут                быть сведены к следующему:

- Не допускать захламления территории промплощадки отходами;

- Все площадки хранения отходов должны иметь соответствующую гидроизоляцию.

- Различные виды отходов должны храниться отдельно, способ их хранения должен отвечать степени их опасности.

При соблюдении всех предложенных решений и мероприятий образование и накопление отходов будет безопасным для окружающей среды.

Все отходы подлежат раздельному сбору исключающим негативное влияние на окружающую среду, подлежат временному накоплению в контейнерах с последующим вывозом по договору в специализированные организации на переработку либо размещаются на полигонах.

Все отходы передаются на утилизацию сторонним организациям согласно заключенным договорам.

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате деятельности предприятия, проведен на основании:

- Данных о расходных материалах, необходимых для расчета образования того или иного вида отхода.

- Согласно      техническим       характеристикам       установленного       оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли и удельных показателей по справочным данным.

- Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 года № 206.

- Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан, от 18.04. 2008г. №100-п.

Расчет количества образующихся отходов произведен согласно техническим характеристикам установленного оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли и удельных показателей по справочным данным.

  - Расчет объемов образования планируемых отходов

Расчет количества отходов, образовавшихся при расконсервации/бурении/испытании, произведен согласно Методике расчетов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от скважин (приказ Министра ООС РК № 129-е от 03.05.2012г.).

Расчет объема скважины:

Объем скважины (м3) рассчитывается по формуле:

VСКВ = К * L * π*D2/4,

где: К - коэффициент кавернозности (1,2 по техпроекту); D - диаметр долота, м;

L - интервал буровой скважины, м.

Расчет объема бурового шлама:

Объем бурового шлама (м3) определяется по формуле:

Vш =1,2 * Vckv

где: 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы. Количество шлама (тонн) определяется по формуле:

Wш = Vш*ρш

где ρш–1,75 плотность шлама, т/м3;

Расчет объема отработанного бурового раствора:

Объем отработанного бурового раствора (м3) определяется из расчета 25 % от объема исходного и наработанного бурового раствора:

VОБР = 0,25 *VСКВ *К1 + 0,5 • Vц,

где: К1 коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе (согласно РД 39-3-819-91, К1= 1,052);

Vц - объем циркуляционной системы буровой установки для неглубоких скважин равен 90.

Количество отработанного бурового раствора (тонн) определяется по формуле:

WОБР= VОБР * ρобр

где ρобр–1,26 плотность бурового раствора, т/м3;

Расчет объема буровых сточных вод:

Объем буровых сточных (м3) вод при внедрении оборотной системы водоснабжения рассчитывается по формуле:

VБСВ= 0,25 * Vобр

Количество буровых сточных вод (тонн) равно:

WБСВ = VБСВ * ρбсв

где ρбсв–1,08 плотность буровых сточных вод, т/м3

Отходы бурения в период ликвидации/консервации составляют 0,75 используемого бурового/промывочного раствора:

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОТХОДОВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ

Таблица 4.1.

| Вид отхода | Скв. №1-С | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Обьем бурового шлама, м3 | 0,26 | VБШ = 1,2хVп= 1,2*402,14598=482,58 |
| Буровой шлам, тонн | 0,46 | 114,52 *1,75= 200,41 (уд. вес 1,75 т/м3) |
| Объем глинистого раствора, м3 - 74,26 Двойной запас-148,52 | 74,26 | Половина используемой промывочной жидкости идет в отходы бурения |
| ОБР, тонн | 93,57 | уд. вес 1,26 т/м3 |

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОТХОДОВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 4.1

| Вид отхода | скв. №6-С | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Обьем бурового шлама, м3 | 85,91 | VБШ = 1,2хVп |
| Буровой шлам, тонн | 150,34 | уд. вес 1,75 т/м3 |
| Объем отработанного раствора, м3 | 135,38 | VОБР = VБШ х 1,052 + 0,5 х 90 |
| ОБР, тонн, | 170,58 | уд. вес 1,26 т/м3 |
| Объем буровых сточных вод, м3 | 33,84 | VБСВ =0,25хVОБР |
| БСВ, тонн | 36,55 | уд. вес 1,08 т/м3 |
| Общий объем выбуренной породы, м3 | 255,13 | Vвп = VБШ + VОБР + VБСВ |
| Отстоявшийся шлам из расчёта 20% от исходного объёма БСВ, м3 | 6,77 | отстоявшийся шлам из расчёта 20% от исходного объёма БСВ |
| Масса шлама буровых сточных вод, тонн | 9,00 | уд. вес 1,33 т/м3 |
| Общая масса выбуренной породы, тонн | 329,92 | Mвп = MБШ + MОБР + MШБСВ |

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОТХОДОВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ СКВАЖИНЫ №5-С

Таблица 4.2

| Вид отхода | скв. 5-С гл. 4500 м. | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Обьем бурового шлама, м3 | 362,15 | VБШ = 1,2хVп |
| Буровой шлам, тонн | 633,77 | уд. вес 1,75 т/м3 |
| Объем отработанного раствора, м3 | 425,99 | VОБР = VБШ х 1,052 + 0,5 х 90 |
| ОБР, тонн, | 536,74 | уд. вес 1,26 т/м3 |
| Объем буровых сточных вод, м3 | 106,50 | VБСВ =0,25хVОБР |
| БСВ, тонн | 115,02 | уд. вес 1,08 т/м3 |
| Общий объем выбуренной породы, м3 | 894,64 | Vвп = VБШ + VОБР + VБСВ |
| Отстоявшийся шлам из расчёта 20% от исходного объёма БСВ, м3 | 21,30 | отстоявшийся шлам из расчёта 20% от исходного объёма БСВ |
| Масса шлама буровых сточных вод, тонн | 28,33 | уд. вес 1,33 т/м3 |
| Общая масса выбуренной породы, тонн | 1198,84 | Mвп = MБШ + MОБР + MШБСВ |

Расчет объёма отработанного масла

Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе и бензине будут образовываться отработанные моторные масла.

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

Объем отработанное масло образованного при работе транспорта на дизельном топливе определяется по формуле: Nd = Yd * Нd * ρ,

где: Yd – расход дизельного топлива за цикл бурения скважины, Yd = 46,01 м3. Yd – расход дизельного топлива за цикл бурения скважины, Yd = 116,04 м3.

Нd – норма расхода масла, принимается 0,032 л/л. ρ – плотность моторного масла, ρ = 0,93 т/м3.

0.25 – доля потерь масла от общего его количества.

Таблица 4.3

| Объект | Расход диз.топлива, тонн | Расход диз.топлива, м3 | норма расхода масла | Плотность масла, т/м3 | Отработанное моторное масло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3 | тонн |
| скв. №6-С | 190,69 | 229,7 | 0,032 | 0,93 | 0,07 | 1,709 |
| Всего скв. №6-С |  |  |  |  |  | 1,709 |

Таблица 4.4

| Объект | Расход диз.топлива, тонн | Расход диз.топлива, м3 | норма расхода масла | Плотность масла, т/м3 | Отработанное моторное масло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3 | тонн |
| скв. 5-С гл. 4500 м. | 1249,25 | 1505,1 | 0,032 | 0,93 | 12,04 | 11,198 |
| Испытание | 374,29 | 450,9 | 0,032 | 0,93 | 0,14 | 3,355 |
| Всего скв. №5-С гл. 4500 м |  |  |  |  |  | 24,62 |
| Итого |  |  |  |  |  | 24,62 |

Сбор отработанных моторных масел должен производиться в специальные емкости или контейнеры. По окончании работ на скважине будет производиться их вывоз с мест сбора и утилизация на специально оборудованном полигоне или сдаваться специализированным организациям.

Расчет объёма образования промасленной ветоши

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №110-п от 16.04.2012;

Ветошь промасленная образуется при использовании тканевого материала для протирки нефтяного оборудования, деталей и машин при ремонтах, а также использовании рукавиц.

Количество промасленной ветоши определяется в зависимости от поступающего объема ветоши Pcв (кг) и содержания в ветоши (См) нефтепродукта (12 %) и влаги (Св) (15 %) по формуле:

P отх.в = Pcв/(1-См/100-Св/100)=25кг/(1-12/100-15/100)=34,246 кг/1000=0,034 тонн

Pcв – сухая ветошь, т;

P отх.в - промасленная ветошь, т;

РАСЧЕТ ОТХОДОВ ПРОМАСЛЕННОЙ ВЕТОШИ НА ПЕРИОД РАСКОНСЕРВАЦИИ

Таблица 4.2.

| Этап работ | Объект | Кол. израсходо-ванного обти-рочного мате-риала, кг | % содержание нефтепродуктов в отходе | % содержание воды в отходе | Отходы промасленной ветоши, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расконсервация и испытания скважины | 1 скважина | 25 | 12 | 15 | 0,034 |

РАСЧЕТ ОТХОДОВ ПРОМАСЛЕННОЙ ВЕТОШИ СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 4.5

| Структура | Объект | Кол. израсходо-ванного обти-рочного мате-риала, кг | % содержание нефтепродуктов в отходе | % содержание воды в отходе | Отходы промасленной ветоши, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| скв. №6-С | 1 скважина | 25 | 12 | 15 | 0,034 |
| Всего_скв. №6-С |  |  |  |  | 0,034 |

РАСЧЕТ ОТХОДОВ ПРОМАСЛЕННОЙ ВЕТОШИ СКВАЖИНЫ №5-С

Таблица 4.6

| Структура | Объект | Кол. израсходо-ванного обти-рочного мате-риала, кг | % содержание нефтепродуктов в отходе | % содержание воды в отходе | Отходы промасленной ветоши, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| скв. 5-С гл. 4500 м. | 1 скважина | 50 | 12 | 15 | 0,068 |
| Испытание 1-го объекта | 1 скважина | 25 | 12 | 15 | 0,034 |
| Итого |  |  |  |  | 0,10 |

*Количество используемой (поступающей) ветоши принято ориентировочно, учитывая опыт работы на предприятиях-аналогах.

Расчет образования использованной тары

Количество использованной тары включает отходы упаковочных материалов применяемых для временного хранения химических реактивов, компонентов бурового раствора и цемента. В настоящем проекте были приняты объемы образования из аналогичных проектов 1,0 тонна на 1 скважину.

РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ТАРЫ НА ПЕРИОД РАСКОНСЕРВАЦИИ

Таблица 4.7

| Название объекта | № п/п | Наименование тары | Материал тары | Вес тары, кг | Вес материала в таре, кг | Сырье | Расход мате-риала, тонн | Расход мате-риала, кг | Кол. тары, шт | Отходы, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,232 | 50 | Цемент | 53,2 | 53200 | 1064 | 0,25 |
| расконсервация и испытания скважины | 2 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | Бентонит | 21,37 | 21370 | 21 | 0,043 |
|  | 3 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | КCL | 9,23 | 9230 | 9 | 0,018 |
|  | 4 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 0,05 | 25 | Сода каустическая | 0,83 | 830 | 33 | 0,002 |
|  | 5 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | Кальц.сода | 0,25 | 250 | 10 | 0,001 |
|  | 6 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | DRISPAC SL | 1,56 | 1560 | 62 | 0,008 |
|  | 7 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | Бикарбонат | 0,24 | 240 | 10 | 0,001 |
|  | 8 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | FLOWZAN D | 0,54 | 540 | 22 | 0,003 |
|  | 9 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | STARFIX | 0,46 | 460 | 18 | 0,002 |
|  | 7 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | CaCO3 | 14,1 | 14100 | 14 | 0,028 |
|  | 14 | Полипропиленовые бочки | Полипропилен | 7 |  |  |  |  | 16 | 0,11 |
|  | 15 | Железные бочки | Металл | 17 |  |  |  |  | 16 | 0,27 |
|  | Итого 1 скважина |  | Бумага |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
|  |  |  | Металл |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
|  |  |  | Полипропилен |  |  |  |  |  |  | 0,20 |

РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ТАРЫ НА СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 4.7

| № п/п | Наименование тары | Материал тары | Вес тары, кг | Вес материала в таре, кг | Сырье | Скв. №6-С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расход мате-риала, тонн | Расход мате-риала, кг | Кол. тары, шт | Отходы, тонн |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,232 | 50 | Цемент | 20 | 20000 | 400 | 0,09 |
| 2 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 0,05 | 25 | Каустическая сода |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 3 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | КМЦ 700 |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | УЩР |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | ФХЛС |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | Бентонит | 74,39 | 74390 | 74 | 0,15 |
| 7 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | NaCl |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Полипропиленовые бочки | Полипропилен | 7 |  |  |  |  | 10 | 0,07 |
| 9 | Железные бочки | Металл | 17 |  |  |  |  | 20 | 0,34 |
| Итого 1 объект |  | Бумага |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
|  |  | Металл |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
|  |  | Полипропилен |  |  |  |  |  |  | 0,22 |

РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ТАРЫ НА СКВАЖИНЫ №5-С

Таблица 4.8

| № п/п | Наименование тары | Материал тары | Вес тары, кг | Вес материала в таре, кг | Сырье | скв. 5-С гл. 4500 м. |  |  |  | Испытание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расход мате-риала, тонн | Расход мате-риала, кг | Кол. тары, шт | Отходы, тонн | Расход мате-риала, тонн | Расход мате-риала, кг | Кол. тары, шт | Отходы, тонн |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,232 | 50 | Цемент | 48,27 | 48270 | 965,4 | 0,22 | 20 | 20000 | 400 | 0,09 |
| 2 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 0,05 | 25 | Каустическая сода | 7,4 | 7400 | 296 | 0,015 |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 3 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | КМЦ 700 | 3,09 | 3090 | 123,6 | 0,02 |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | УЩР | 11,91 | 11910 | 476,4 | 0,06 |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | ФХЛС | 44,58 | 44580 | 1783,2 | 0,235 |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | Бентонит | 19,26 | 19260 | 19,26 | 0,04 | 74,39 | 74390 | 74 | 0,15 |
| 7 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | NaCl | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Полипропиленовые бочки | Полипропилен | 7 |  |  |  |  | 10 | 0,07 |  |  | 10 | 0,07 |
| 9 | Железные бочки | Металл | 17 |  |  |  |  | 20 | 0,34 |  |  | 20 | 0,34 |
| Итого 1 объект |  | Бумага |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 0,09 |
|  |  | Металл |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |
|  |  | Полипропилен |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,22 |

для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Количество образующихся твёрдых бытовых отходов при ликвидации и консервации скважин определено с учётом привлечения 26 человек на период работ на одной скважине.

Объемы образования твёрдых бытовых отходов определены по нормам накопления мусора на 1 человека в год (0,36 тонн в год) для кварталов неблагоустроенного жилого фонда, принятым РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. Алматы, 1996.

РАСЧЕТ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД РАСКОНСЕРВАЦИИ

Таблица 4.3.

| Скважина | Норма накопл. на чел. | Буровая бриг., чел. | Время бурения, сут. | ТБО, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | скв/год |
| Расконсервация и испытание скважины | 0,36 | 20 | 101 | 1,99 |

Q=0,36/365дней в году*20чел*101 сут=1,99 тонн

РАСЧЕТ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СКВАЖИНЫ №6-С

Таблица 4.9

| Скважина | Норма накопл. на чел. | Буровая бриг., чел. | Время бурения, сут. | ТБО, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | скв/год |
| скв. №6-С | 0,36 | 30 | 30 | 0,89 |
| Всего скв №6-С |  |  |  | 0,89 |

Q=0,36/365дней в году*30чел*90 сут=0,89 тонн

РАСЧЕТ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СКВАЖИНЫ №5-С

Таблица 4.10

| Скважина | Норма накопл. на чел. | Буровая бриг., чел. | Время бурения, сут. | ТБО, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | скв/год |
| скв. 5-С гл. 4500 м. | 0,36 | 30 | 180 | 5,33 |
| Испытание 1-го объекта | 0,36 | 20 | 90 | 1,78 |
| Всего скв. №5-С гл. 4500 м |  |  |  | 12,43 |
| Итого |  |  |  | 12,43 |

Q=0,36/365дней в году*20чел*90 сут=1,78 тонн

Расчет объёма отходов металлолома

Расчет образования используемой тары выполнен согласно «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100- п.

Металлолом образуется при ремонте бурового оборудования, вследствие истечения эксплуатационного срока службы оборудования, повреждений.

Количество образования металлолома в процессе бурения скважины принято среднее, учитывая опыт работы на предприятиях-аналогах.

При сдаче во вторичное использование металлолом должен в обязательном порядке пройти радиометрический контроль.

В период бурении скважины объем металлолома равен – 0,5 тонн, в т.ч. сварочные огарки, образующиеся при сварочных работах.

Расчет объёма твёрдых бытовых отходов

Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Количество образующихся твёрдых бытовых отходов определено с учётом привлечения 40 человек в период бурения и испытании скважины и 21 человека в период ликвидации/консервации. Продолжительность работ принята по проекту и согласно данным Заказчика.

Объемы образования твёрдых бытовых отходов определены по нормам накопления мусора на 1 человека в год (0,36 тонн в год) для кварталов неблагоустроенного жилого фонда, принятым РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. Алматы, 1996

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ ОТХОДОВ ПООБЪЕКТНО

Таблица 4.11

| Вид отхода | Расконсервация и испытание | скв. 5-С гл. 4500 м. | скв №6-С | Испытание | Всего за период реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буровой шлам и шлам БСВ, тонн | 1,38 | 821,45 | 159,35 |  | 982,18 |
| Отработанный буровой раствор, тонн | 280,70 | 707,32 | 170,58 |  | 1158,6 |
| Отработанные масла, тонн | 15,80 | 11,91 | 1,71 | 3,36 | 32,78 |
| Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,10 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,26 |
| Грунт |  | 1,00 |  |  | 1 |
| Металлолом, тонн | 1,50 | 1 | 0,50 |  | 3 |
| Отходы использованной тары, тонн | 1,40 | 2,50 | 0,50 | 0,65 | 5,05 |
| Пищевые отходы, тонн | 5,98 | 2,268 | 0,324 | 4,54 | 13,112 |
| ТБО, тонн | 3,24 | 6,22 | 0,89 | 1,78 | 12,13 |
| Итого: | 310,1 | 1553,768 | 333,88 | 10,35 | 2208,11 |

Обоснование лимитов накопления отходов

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение установленных для этого сроков, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Места накопления отходов предназначены для:

- 	временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- 	временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- 	временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на специальных площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещается накопление отходов с превышением установленных сроков и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов.

ЛИМИТЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА 2025-2026 ГГ., ПЕРИОД РАСКОНСЕРВАЦИИ/БУРЕНИЯ/ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «САРКРАМАБАС»

Таблица 4.12

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего |  | 2208,11 |
| в том числе: |  |  |
| отходов производства |  | 2173,56 |
| отходов потребления |  | 34,552 |
| Опасные отходы |  |  |
| Буровой шлам |  | 982,18 |
| Отработанный буровой раствор |  | 1158,6 |
| Отработанные масла |  | 32,78 |
| Всего |  | 2173,56 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь и руковицы |  | 0,26 |
| Грунт |  | 1 |
| Металлолом |  | 3 |
| Отходы использованной тары |  | 5,05 |
| Пищевые отходы |  | 13,112 |
| ТБО |  | 12,13 |
| Всего |  | 34,552 |

*Запрещается накопление отходов с превышением срока хранения более 6 месяцев с момента образования и с превышением установленных в таблице лимитов накопления отходов.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ САРКРАМАБАС ТОО «AOC TRADE GROUP» НА 2025-2026 ГГ.

Таблица 4.13

| Промышленная площадка | Наименование отхода | Год накопления | Код отхода | Место накопления | Нормативные объемы накопления отходов, т/год | Запрашиваемые лимиты накопления отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка для складирования отходов на месторождении Саркрамабас |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение Саркрамабас | Буровой шлам | 2025-2026 гг. | 01 05 05* | Отведенная площадка для складирования отходов на территории лагеря в специальный контейнер. | 982,18 | 982,18 |
|  | Отработанный буровой раствор | 2025-2026 гг. | 01 05 05* | Отведенная площадка для складирования отходов на территории лагеря в специальный контейнер. | 1158,6 | 1158,6 |
|  | Отработанные масла | 2025-2026 гг. | 13 02 06* | Отведенная площадка для складирования отходов на территории лагеря в специальный контейнер. | 32,78 | 32,78 |
|  | Промасленная ветошь и руковицы | 2025-2026 гг. | 15 02 02 | Отведенная площадка для складирования отходов на территории лагеря открытым способом. | 0,26 | 0,26 |
|  | Грунт | 2025-2026 гг. | 17 05 04 | Отведенная площадка для складирования отходов на территории лагеря в специальный контейнер. | 1 | 1 |
|  | Металлолом | 2025-2026 гг. | 16 01 17 | Отведенная площадка для складирования отходов на территории лагеря в специальный контейнер. | 3 | 3 |
|  | Отходы использованной тары | 2025-2026 гг. | 15 01 10 | Отведенная площадка для складирования отходов на территории лагеря открытым способом. | 5,05 | 5,05 |
|  | Пищевые отходы | 2025-2026 гг. | 20 01 08 | Отведенная площадка для складирования отходов на территории лагеря в специальный контейнер. | 13,112 | 13,112 |
|  | ТБО | 2025-2026 гг. | 20 03 01 | Отведенная площадка для складирования отходов на территории лагеря около столовой, в металлические контейнеры. | 12,13 | 12,13 |

Собственные полигоны, хранилища и иные места для долговременного хранения отходов на балансе ТОО «AOC Trade Group» отсутствуют, поэтому обоснование лимитов размещения отходов в данной Программе не приводиться. По мере образования все образующиеся отходы при проведении работ в 2025-2026 гг. будут вывозиться специализированной организацией, имеющей все необходимые разрешительные документы на основании договора.

РАЗДЕЛ 5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

ТОО «AOC Trade Group» располагает достаточными материально- техническими ресурсами для обеспечения безопасного для окружающей среды жизненного цикла отходов, включающего сбор, временное хранение и транспортировку отходов.

Основным ресурсом, необходимым для достижения поставленных целей являются финансово-экономические, так как предприятие не обладает самостоятельными объектами по переработке и утилизации образующихся отходов производства и потребления, а осуществляет оплату за оказанные услуги по приему, переработке, утилизации и захоронению образующихся отходов.

Основным источником финансирования мероприятий по реализации ПУО являются собственные средства ТОО «AOC Trade Group».

Из собственных средств на реализацию Программы ориентировочно планируется выделение: 500 000 тенге, в том числе:

Совершенствование системы управления отходами в течение 2025-2026 гг. – 120 000;

Утилизация образованных в процессе работ отходов в 2025-2026 гг. – 380 000.

Результаты Программы должны быть достигнуты путем выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам и ресурсам мероприятий.

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

План мероприятий по реализации Программы управление отходами ТОО «AOC Trade Group» направлен на обеспечение экологически безопасного удаления отходов производства и потребления.

В соответствии с целями и задачами Программы мероприятия сгруппированы по проблемам с учетом функциональной связи друг от друга и этапов выполнения.

В плане мероприятий по реализации Программы определены основные направления природоохранных мер, сроки выполнения, ответственные исполнители и источники их финансирования.

В течение планового периода реализации Программы План мероприятий может быть скорректирован и дополнен новыми мероприятиями исходя из новых задач и/или достигнутых результатов в области управления отходами.

План мероприятий по реализации программы управления отходами для ТОО «AOC TRADE GROUP»

| № п/п | Мероприятия | Показатель (качественный/ количественный) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Форма завершения | Предполагаемые расходы | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка инструкции по обращению с отходами | Разработка единой инструкции | 2025-2026 гг. | Отдел экологии | Разработанная инструкция, утвержденная руководством компании | -- | Без финансирования собственными силами компании |
| 2 | Разработка паспортов опасных отходов | В случае выявления новых видов образующихся отходов | 2025-2026 гг. | Отдел экологии | Разработанные паспорта, зарегистрированные в контролирующих органах | 110 000 | Собственные средства компании |
| 3 | Обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами | 1 специалист | 2025-2026 гг. | Отдел экологии | Сертификаты сотрудников | 90 000 | Собственные средства компании |
| 4 | Разработка программы управления отходами | 1 единица | 2025-2026 гг. | Отдел экологии | Разработанная программа, согласованная с уполномоченными органами по охране окружающей среды | 300 000 | Собственные средства компании |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ГОСТ 30772–2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

- ГОСТ 30773-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения.

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года № 400-VI ЗРК

- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 314 от 06 августа2021г.

- Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения от 07июля 2020 года № 360-VI ЗРК.

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления"

- Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460.«Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 548 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 335 "Об утверждении Формы паспорта опасных отходов".