ТОО «AOC Trade Group» РК,

г. Алматы, Бостандыксий район, улица Жарокова, дом 272б,

БИН 990840014002,

Тел: 8-701-737-6660, эл. адрес: kanatmuh_84@mail.ru

ТОО «AOC TRADE GROUP» получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га. В административном отношении площадь Саркрамабас находится в пределах Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан.

Площадь геологического отвода составляет 5237,6 га кв.км. Координаты участка: 1) с.ш.48º25’47,97’’ в.д. 57º25’24,24’’ 2) с.ш. 48º28’53,42’’в.д. 57º26’22,91’’ 3) с.ш. 48º27’16,74’’ в.д. 57º28’0,25’’ 4) с.ш. 48º27’28,61’’ в.д. 57º28’16,07’’ 5) с.ш. 48º29’43,3’’ в.д. 57º26’55,21’’ 6) с.ш. 48º30’48,12’’ в.д. 57º29’59,78’’ 7) с.ш. 48º25’47,97’’ в.д. 57º29’59,78’’

Месторождение Саркрамабас по степени изученности находится на разведочном этапе, целью которого является оценка месторождения нефти, подготовка его к промышленному освоению и доразведка новых перспективных участков. Данным проектом

В 2015 году, как указывалось выше, право недропользования на площади Саркрамабас перешло к ТОО «AOC TRADE GROUP», которое получило право недропользования на площади Саркрамабас согласно Дополнения №10 к Контракту №173 от 18.02.1998г.

Компетентным органом в лице Министерства Энергетики Республики Казахстан было принято решение о продлении периода разведки для оценки на 2 года до 19.02.2018 г (Протокол №20/МЭ РК от 20.11.2015 г), письмо №08-02/30077 от 30.11.2015г.

В 2017 году разработано Дополнение к проекту оценочных работ на площади Саркрамабас в Актюбинской области (разработчик ТОО «БМ Продакшн» Алматы).

Согласно Правил ликвидации и консервации объектов недропользования, утвержденных Совместным приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 27 февраля 2015г. №200и Министра энергетики РК от 27 февраля 2015г №155 скважины 1-С, 3-С и 6-С временно законсервированы.

Скважины №1-С, 3-С, 6-С ранее были пробурены и в данный момент находятся в консервации. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Сага, расположенный более 2 км к востоку от участка работ

Цель работы – промывка, чистка скважин до подошвы планируемого объекта испытания, проведение ГИС и испытание продуктивных горизонтов на приток УВС, охрана недр и окружающей среды, рациональное и комплексное использование недр при расконсервации скважин. Данным проектом планируется проведения строительства и испытание скважины № 5-С глубиной 4500 м. Для уточнения геологического строения месторождения планируется изучение фильтрационно-емкостных характеристик пластов состава и физико-химических свойств пластовых жидкостей для каждого горизонта отдельно; изучение приѐмистости, режимов и эксплуатационных характеристик скважины и объектов. С целью детального изучения геологического строения и оконтуривания залежей в подсолевых отложениях, а также с целью определения перспективности выделеной ловушки в отложениях верхней перми по результатам проведенных исследований, данным проектом предусматривается восстановление и бурение бокового ствола скважины №6-С.

Работы планируются провести в 2025 г.

Расчет максимальных загрязняющих веществ произведен на программе «ЭРА» фирмы «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Предварительный объем образуемых выбросов - 414,1338563 тонн.

Отходы:

Буровой шлам и шлам БСВ  (опасный уровень) – 822,8 тонн ; Отработанный буровой раствор (опасный уровень) – 988 тонн; Отработанные масла (опасный уровень) – 41,1 тонн, Промасленная ветошь и рукавицы (опасный уровень) - 0,3 тонн, Металлолом (не опасный уровень) - 2,5 тонн, Отходы использованной тары (неопасный уровень) – 6,5 тонн, Пищевые отходы (не опасный уровень) – 26,39 тонн, ТБО (не опасный уровень) – 16,56 тонн.

Возможность превышения пороговых значений отсутствует.

Отходы производства и потребления будут вывозится компаниями по договорам на специализированные полигоны.

Водоснабжение:

Расход воды составит: хоз-питьевой 2709 м3, технической – 19661 м3

Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, ассенизационной машиной вывозятся на очистные сооружения согласно договору. Доставка питьевой воды будет доставляться специализированной компанией по договору.

Хранение хоз-питьевой воды осуществляется в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.

Источники шумового воздействия

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, основными из которых являются:

− проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными данными;

− проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров. Объемно-пространственное решение и планировка территории приняты с учетом функциональных требований санитарных норм, пожарной безопасности. До начала строительства необходимо выполнить все работы подготовительного периода. Плодородный слой почвы снимается на глубину 0,2м и складируется на период строительства, а затем используется при благоустройстве.

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков препятствуют развитию процессов водной эрозии.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный и животный мир не ожидается.

При реализации проектных решений объекта будут созданы условия для изменения социально-экономических условий жизни местного населения и отразится в решении задач улучшения благосостояния жителей района и области в целом.

В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 – отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или IV категорий по видам деятельности и иных критериев, осуществляется при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду, скрининга воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур самостоятельно оператором.

Отнесение объекта ко I категории согласно п.10 пп.1 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – соответствие виду деятельности с учетом порогового значения относящиеся к производственной мощности согласно Приложению 2 Кодекса.