Конкурстық тапсырма

"Ақылды үй технологиялары" құзыреттілігі бойынша

jasSkills  Kazakhstan 2025

Республикалық кәсіби шеберлік конкурсы

Әзірленді:

Бас сарапшы:

Рахметжанова Толкын Мауленовна

тел. +7 747 400 14 94,

tolkyn2304gmail.ru

Бас сарапшының орынбасары:

Абдрасил Акмарал Бирлесовна

тел.+7 702 349 70 13,

akma_1906@mail.ru

Алматы, 2025ж.

Мазмұны

КІРІСПЕ	3

Жобаның сипаттамасы	4

Еңбек қауіпсіздігі	5

Тапсырма	7

Қажетті жабдықтар, құралдар және материалдар	9

БАСҚА	10

# КІРІСПЕ

«Ақылды үй технологиялары» құзыреттілігі бойынша JasSkills Kazakhstan 2025 республикалық байқауы

Цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы жағдайында үй-жайларды автоматтандыру жүйелері күнделікті өмірде, өндірісте және қызмет көрсету саласында барған сайын сұранысқа ие болуда. Бұл бағыттағы басты және келешегі зор технологиялардың бірі — «Ақылды үй» жүйесі. Бұл – үй құрылғыларын қашықтықтан және автоматты түрде басқаруды қамтамасыз ететін шешімдер кешені, ол жайлылықты, қауіпсіздікті және энергия үнемдеуді арттырады.

Бүгінгі таңда әр адам осындай жүйелердің жай қолданушысы ғана емес, сондай-ақ олардың әзірлеушісі де бола алады. Дәл осы идея «Ақылды үй технологиялары» құзыреттілігі бойынша JasSkills Kazakhstan 2025 өңірлік кезеңіндегі байқау тапсырмасының негізіне алынды. Қатысушыларға Keyestudio Smart Home Kit оқу жинағын пайдалана отырып, ақылды үйдің шағын прототипін құрастыру ұсынылады. Бұл жинақ сенсорлар мен микроконтроллерлер негізінде түрлі автоматтандыру сценарийлерін құрастырып, бағдарламалауға мүмкіндік береді.

Қатысушылар ақылды үйдің негізгі компоненттерімен танысады: жарық сенсорлары, орындаушы модульдер (жарықдиодтар, желдеткіш), байланыс құралдары (Bluetooth) және нақты өмірде қолдануға болатын құрылғыларды жобалау, жинақтау және бағдарламалау дағдыларын меңгереді.

Бұл тапсырма қатысушылардың практикалық инженерлік дағдыларын, креативтілігін және логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Сонымен қатар, заманауи «Заттар интернеті» (IoT) және интеллектуалды басқару жүйелері туралы түсініктерін қалыптастыруды көздейді.

Байқаудың мақсаты. Мектеп оқушыларының техникалық және инженерлік дағдыларын дамыту, болашақ мамандықты саналы таңдауға бағыт беру, робототехника мен «ақылды үй» заманауи технологияларын насихаттау, дарынды оқушыларды анықтау. Қатысушылар жалпы білім беретін мектептердің 9-сынып оқушылары. Жасы: 14-тен 16 жасқа дейін (қоса алғанда). Қатысу форматы: жеке (индивидуалды).

Қатысушыларға қойылатын талаптар. Электроника, бағдарламалау және жабдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу саласындағы базалық білім; Техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтан өту; Байқау регламенті мен тәртібін сақтау.

Тапсырмаларды бағалау

- Тапсырмалар келесі критерийлер бойынша сараптамалық комиссиямен бағаланады:

- Сұлбаны дұрыс және нақты құрастыру;

- Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі;

- Бағдарламалық кодтың дұрыстығы;

- Жұмыстың ұқыптылығы және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы;

- Тапсырманы белгіленген уақытта орындау.

# Жобаның сипаттамасы

Құзыреттілік: «Ақылды үй технологиялары»

Деңгейі: JasSkills Kazakhstan 2025 республикалық байқауы

Цифрлық трансформация дәуірінде автоматтандырудың интеллектуалды жүйелері ерекше маңызға ие. Олар үйлер мен жұмыс кеңістіктерін анағұрлым ыңғайлы, қауіпсіз әрі энергия үнемді етеді. «Ақылды үй» жүйесі — бұл жарықтандыру, климат, қауіпсіздік және басқа да функцияларды автоматты және қашықтан басқаруға мүмкіндік беретін сенсорлар, орындаушы құрылғылар және микроконтроллерлер кешені.

JasSkills Kazakhstan 2025 республикалық кәсіби шеберлік байқауында қатысушыларға Keyestudio Smart Home Kit оқу жинағын пайдалана отырып, ақылды үй моделін жасау бойынша практикалық тапсырма ұсынылады. Жинақ құрамына Keyestudio PLUS (Arduino үйлесімді) тақтасы, сенсорлар, орындаушы құрылғылар және байланыс модульдері кіреді.

Жобаның мақсаты:

«Ақылды үй» жүйесінің жұмыс істейтін моделін әзірлеп, көрсету. Модель келесі функцияларды қамтиды:жарық сенсорының көрсеткіштеріне негізделген автоматты жарықтандыруды басқару;Bluetooth арқылы мобильді құрылғыдан желдеткішті басқару.

Қатысушылар схема жобалап, құрылғыны жинап, бағдарламасын (скетч) жасап, сынақтан өткізіп, жобаны қорғауы қажет.

Жобаның техникалық міндеттері:

Keyestudio Smart Home Kit жинағының құрамын және функцияларын зерттеу;

Басқару жүйесін жобалау:

жарықтандыру (фоторезистор мен жарықдиодтар негізінде);

желдету (желдеткіш пен HM-10 Bluetooth модулі арқылы);

Барлық компоненттерді Arduino негізінде қосу;

Arduino IDE ортасында бағдарлама жазып, баптау;

Жүйе функцияларының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;

Фанера негізінде жинақы макет дайындап, қазылар алқасына таныстыру.

Жобаны орындау барысында қалыптасатын құзыреттер:

Микроконтроллерлік платформада (Arduino/Keyestudio) жұмыс істеу;

Сенсорлар мен орындаушы құрылғыларды қосу;

Сымсыз байланыс протоколдарының негіздерімен танысу (Bluetooth);

Автоматтандыру логикасын бағдарламалау;

Техникалық ойлау және талдау қабілеті;

Жоба эстетикасы және жинақтау дағдылары;

Инженерлік жобаны ауызша және визуалды түрде таныстыру.

Практикалық маңызы:

Жоба аясында жиналатын жүйе тұрғын үйді автоматтандырудың шынайы сценарийлерін модельдейді. Бұл жүйе болашақта кеңейтіліп, температураны бақылау, дабыл жүйесі, газдың шығуын бақылау, бейнебақылау және басқа функциялармен толықтырылуы мүмкін. Қатысушы тек теорияны меңгеріп қана қоймай, оны өмірде қолдануға болатын инженерлік шешім ретінде іске асыра алады.

# Еңбек қауіпсіздігі

Мақсаты:Микроконтроллерлер негізіндегі «ақылды үй» жүйелерін жинақтау, бағдарламалау және сынау кезінде қатысушылардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

1. Жалпы қауіпсіздік ережелері

Жұмысқа кіріспес бұрын жабдықтарды пайдалану нұсқаулығымен және байқау ережелерімен танысыңыз.

Сарапшылар мен техникалық персоналдың нұсқауларын қатаң орындаңыз.

Жұмыс басталар алдында жабдықтардың бүтіндігін тексеріңіз. Ақау байқалса – ұйымдастырушыларға дереу хабарлаңыз.

Шаршаған немесе зейіні төмен жағдайда жұмыс істеуге болмайды.

Ұзын әшекей бұйымдарды тағуға және шашты жинамай жұмыс істеуге тыйым салынады – бұл механизмдермен жұмыс кезінде жарақатқа әкелуі мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

Микроконтроллерлер мен басқа модульдер үшін тек сертификатталған қуат көздерін қолданыңыз.

Тек төмен кернеулі жабдықтармен жұмыс істеңіз (3.3 В, 5 В, 12 В). 220 В кернеуге тікелей қосуға сарапшылардың келісімінсіз болмайды.

Схеманы қоспас бұрын, қуат көзінің және компоненттердің полярлығын тексеріңіз.

Жұмыс істеп тұрған құрылғы кезінде жалаңаш сымдарға және контактілерге қол тигізуге болмайды.

Қысқа тұйықталуға жол бермеңіз – сақтандырғыштар қолданыңыз және сымдарды дұрыс жүргізу ережелерін сақтаңыз.

Микросхемалар мен платаларға дымқыл қолмен тимеңіз!

3. Электронды компоненттермен және схемалармен жұмыс

Қосылуларды орындамас бұрын платаның қуатын ажыратыңыз.

Модульдерді қосқанда сапалы жалғаушы сымдарды пайдаланыңыз.

Статикалық электрден сақтаныңыз – микросхемалармен жұмыс істер алдында металл бетке қол тигізіп, зарядты түсіріңіз.

4. Бағдарламалау және кодты баптау

Кодты жүктемес бұрын логикалық тұрғыдан тексеріңіз – қате код компоненттердің қызып кетуіне немесе бүлінуіне себеп болуы мүмкін.

Плата жұмыс істеп тұрған кезде сұлбаны өзгертпеңіз – алдымен қуатты ажыратыңыз.

Сыртқы құрылғыларды қосар алдында кернеу мен токты тексеріңіз.

Платаны кездейсоқ тұйықталудан қорғау үшін оқшаулағыш негіз қолданыңыз.

Микроконтроллердің температурасын қадағалаңыз – қызып кету істен шығуға әкелуі мүмкін.

5. Механикалық және қозғалтқыш элементтерімен жұмыс

Моторлар мен сервоприводтар жұмыс істеп тұрған кезде қозғалатын бөлшектерге қол тигізбеңіз.

Қысқа тұйықталу мен механикалық зақымданулардың алдын алу үшін сымдар мен бөлшектерді бекітіп қойыңыз.

6. Жұмыс орнын ұйымдастыру

Жұмыс орны таза әрі жинақы болуы тиіс.

Сымдар мен құрал-саймандарды ұқыпты орналастырыңыз – бұл тұйықталулар мен зақымданулардан сақтайды.

Электроника жанында тамақ пен сусын қоюға болмайды.

Ақау немесе қызып кету байқалса, қуатты дереу ажыратыңыз.

7. Жабдықтың бүлінуі мен залалды өтеу жауапкершілігі

7.1. Жабдықтың зақымдану түрлері:

Механикалық зақым – құрал-сайманның құлауы, абайсыз қолдану, контактінің бүгілмеуі.

Электрлік зақым – қате қосу, дұрыс емес кернеу беру, қызып кету.

Бағдарламалық ақаулар – зиянды кодты жүктеу, микроконтроллер жадысын дұрыс емес қайта жазу.

7.2. Залалды өтеу шарттары:

Егер зақым қатысушының кінәсінен болса (қауіпсіздік ережелерін бұзу, абайсыз жұмыс істеу).

Қатысушы бүлінген жабдықтың құнын өтеуге міндетті болуы мүмкін.

Байқау ережесіне сәйкес, ұйымдастырушылар ережені өрескел бұзған жағдайда қатысушыны жарыстан шеттетуге құқылы.

Қатысушыға ақаулы жабдықты одан әрі пайдалануға тыйым салынуы мүмкін.

Егер ақау зауыттық ақау немесе қалыпты тозу себебінен болса – жауапкершілік қатысушыға жүктелмейді.

Қатысушы кінәлі болмаса, ұйымдастырушылар жұмысқа жарамды жабдықпен қамтамасыз етуге міндетті.

7.3. Зақымдануды тіркеу тәртібі:

Қатысушы ақауды байқаған сәтте сарапшыға дереу хабарлауы тиіс.

Зақымдалған жабдық сарапшыларға тапсырылып, ақау туралы акт толтырылады.

Жағдайды талдаудан кейін келесі шешімдер қабылдануы мүмкін:

Жабдықты айыппұлсыз ауыстыру;

Қатысушының залалды өтеуі жөнінде шешім қабылдау.

Қорытынды

Қауіпсіздік техникасын сақтау – байқауда сәтті өнер көрсетудің кепілі. Құралдарға және электроникаға ұқыпты қарау айыппұлдар мен жарыстан шеттетілу қаупінен сақтайды.

Кәмелетке толмаған қатысушылардың қауіпсіздігі мен сүйемелденуі

1. Жалпы ережелер

JasSkills чемпионатын ұйымдастырушылар үшін кәмелетке толмаған қатысушылардың қауіпсіздігі мен әл-ауқаты – басты басымдықтардың бірі. Оқушылардың жарысқа қатысуына байланысты барлық іс-әрекеттер еңбек қауіпсіздігі, техника қауіпсіздігі және кәмелетке толмағандарды қорғау ережелеріне толық сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қатысушыларды сүйемелдеу

Әрбір кәмелетке толмаған қатысушыны жарыс кезінде жауапты ересек адам (мұғалім, тәлімгер немесе оқу орнының ресми өкілі) сүйемелдеуі тиіс.

Сүйемелдеуші тұлға келесі жауапкершіліктерді атқарады: Қатысушының жарыс орнына келуі мен кетуін ұйымдастыру; Тәртіп пен мінез-құлық ережелерінің сақталуын бақылау; Қатысушыны кесте, регламент және жарыс ережелерімен таныстыру; Төтенше жағдай немесе денсаулыққа байланысты мәселелер туындаған жағдайда жедел әрекет ету.

Қатысушы жарыс алаңында болған уақыт бойы сүйемелдеуші ересек адамның бақылауында болуы қажет.

3. Техника қауіпсіздігі

Жарыс басталар алдында қатысушыларға міндетті түрде техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық өткізіледі, ол келесіні қамтиды:

Электр құралдарымен (9–12 В) қауіпсіз жұмыс істеу ережелері;

Құрал-саймандармен: бұрауыштармен, кескіштермен, макет тақталарымен және т.б. жұмыс істеу тәртібі;

Компьютер және бағдарламалық жасақтамамен жұмыс істеу ережелері;

Жұмыс орнын таза және қауіпсіз ұстау талаптары (артық заттардың, ілулі сымдардың болмауы және т.б.);

Ақау, қызып кету немесе басқа төтенше жағдайлар орын алған кезде әрекет ету тәртібі.

Әр қатысушы жарысқа кіріспес бұрын техника қауіпсіздігі нұсқаулығымен танысқанын арнайы журналға қол қою арқылы растайды.

4. Медициналық және психологиялық қауіпсіздік

Жарыс алаңында медициналық қызметкер кезекшілік етеді.

Ұйымдастырушылар алғашқы медициналық көмек қобдишасы мен шұғыл медициналық көмекке қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

Қатысушыларға әділ, сыпайы және құрметпен қарау қамтамасыз етіледі.

Қажет болған жағдайда (мысалы, қобалжу, стресс) сүйемелдеуші тұлға психолог көмегіне жүгіне алады (егер қарастырылған болса).

5. Ақпараттық қауіпсіздік

Ұялы құрылғыларды пайдалану тек сарапшылардың рұқсатымен жүзеге асырылады.

Интернет пен жергілікті желіге қолжетімділік тек оқу мақсатында (бағдарламалау, құрылғыларды басқару) беріледі.

Жарыс құпиялығына қауіп төндіретін кез келген әрекеттер (рұқсатсыз фото/видео түсіру, тапсырмаларды тарату және т.б.) тыйым салынады.

# Тапсырма

Модуль 1: Құрылғыны жинау

Деңгейі: Республикалық конкурс

Орындау уақыты: 3 сағат

Тапсырма түрі: Жеке практикалық жұмыс

Мақсаты: «Ақылды үй» жүйесінің екі функциясы бар жұмыс істейтін моделін жинау: жарық деңгейіне байланысты жарықдиодтарды автоматты түрде қосу/өшіру; Bluetooth арқылы мобильді құрылғыдан желдеткішті басқару.

Қажетті компоненттер:

- Keyestudio PLUS басқару тақтасы (Arduino UNO-мен үйлесімді)

- Keyestudio V5.2 сенсорлық шилді

- HM-10 Bluetooth модулі

- Ақ жарықдиодты модуль

- Сары жарықдиодты модуль

- Жарықтылық датчигі (фоторезистор)

- Желдеткіш модулі

- 3 мм фанера (макетке арналған 10 дана)

- Сымдар (male-male, male-female)

- Бекіту және қосу элементтері

Тапсырма сипаттамасы:

Қатысушы:

Барлық компоненттерді Keyestudio схемасы негізінде қосу схемасын жобалап, жинауы керек.Жарық датчигін және екі жарықдиодты (ақ және сары) орнатып, оларды Arduino-ның цифрлық пиндеріне қосуы қажет.

Қате бар скетчті жазып (немесе қайта жазып), ондағы ақауларды табу керек:

- жарықтылық белгіленген шектен төмен болса – ақ жарықдиод жанады, ал қалыпты деңгейде – өшеді;

- жарықтылық жоғары болса – сары жарықдиод жанады;

- желдеткіш Bluetooth арқылы берілген командамен қосылып/өшірілуі тиіс (мысалы, Serial Bluetooth Terminal сияқты қолданба арқылы).

Жүйенің жұмысын тексеру.

Қосылымды фанер тақтасында макет түрінде рәсімдеу.

Модуль 2: Бағдарламалау

Деңгейі: Республикалық конкурс

Орындау уақыты: 3 сағат

Тапсырма түрі: Жеке практикалық жұмыс

Мақсаты: Keyestudio Smart Home Kit негізінде «Ақылды үй» жүйесінің элементтерін басқаруға арналған микробағдарлама әзірлеу. Бағдарлама Bluetooth арқылы интерактивті басқару мен жарық деңгейіне автоматты реакцияны қамтамасыз етуі тиіс.

Іске асырылатын функциялар:

- Сары жарықдиодтың жарықтығын Bluetooth арқылы басқару.

Қатысушы мобильді қосымша арқылы (Serial Bluetooth Terminal немесе ұқсас) 0–255 диапазонында мән жібереді. Құрылғы осы мәнге сай PWM-сигнал арқылы жарықтықты өзгертеді.

Мысал:

Y:100 → жарықтық 100

Y:0 → сөндіру

Y:255 → максималды жарықтық

- Ақ жарықдиодты жарықтылыққа автоматты бейімдеу. Фоторезистор арқылы жарық деңгейі өлшенеді:

< 300 → қараңғы

300–700 → жартылай көлеңке

700 → жарық

- Желдеткішті Bluetooth арқылы басқару. Командалар:

F:1 → қосу

F:0 → өшіру

- Keyes IoT / IoT Keyes мобильді қосымшасы арқылы баламалы басқару

Ресми қосымша немесе дәл сондай командаларды жіберуге болатын балама бағдарламалар қолданылуы мүмкін.

Бағдарламаға қойылатын талаптар:

Arduino IDE ортасында Arduino C тілінде жазылуы тиіс;

Логика құрылымы түсінікті, әр бөліміне түсініктеме (комментарий) қосылған болуы тиіс;

Айнымалылар мен функциялар мағыналы қолданылып, «сиқырлы сандар» мен қайталанулар болмауы керек;

HM-10 Bluetooth интерфейсі нақты уақыт режимінде деректерді қабылдап, өңдеуі қажет;

Жарамсыз командалар кезінде бағдарлама қатып қалмауы тиіс.

# Қажетті жабдықтар, құралдар және материалдар

1. Қатысушының жұмыс орны

Жеке үстел мен орындық (кемінде 1,5 × 1 м);

220 В розетка – кемінде 2 дана;

Ноутбук немесе компьютер – алдын ала орнатылған бағдарламалармен;

Компоненттерге арналған контейнерлер.

2. Аппараттық жабдықтар

Keyestudio PLUS тақтасы (Arduino UNO үйлесімді)

Keyestudio V5.2 сенсор шилді

Модульдер:

Ақ жарықдиод модулі

Сары жарықдиод модулі

Фоторезистор

HM-10 Bluetooth модулі

Желдеткіш модулі

USB кабельдер

2,54 мм F-F 3 және 4 контактті 20 см сымдар

3. Бағдарламалық жасақтама

Arduino IDE – негізгі бағдарламалау ортасы

4. Электротехникалық құрал-саймандар

Бұрағыштар, пинцет, қысқыш

Сандық мультиметр

Реттелетін қуат көзі (0–12 В, 2 А)

USB кабельдер (Micro USB, USB-C, Type-B)

Макет тақталар, жалғау сымдары

Электрмен жабдықтау:

9 В, 12 В адаптерлер

5. Макет жасауға арналған материалдар

3 мм фанера тақталары (20 дана)

Электрондық модульдерге арналған қораптар

Бекіткіш және жалғау элементтері:

M2 × 12 мм бұрандалар

M2, M2.5, M3 жаңғақтар

M3 × 10, 12 мм бұрандалар (дөңгелек және жалпақ баспен)

M1.2 × 5 мм өздігінен бұралатын бұрандалар

Қара-сары тұтқалы 3 × 40 мм бұрағыш

6. Желілік жабдықтар (IoT қажет болған жағдайда)

Wi-Fi роутерлер

MQTT-брокер (серверде немесе жергілікті компьютерде)

Желі мониторингіне арналған ұйымдастырушы ноутбук

Басқаруға арналған смартфон немесе планшет

БАСҚА

| С - 1 18.09.2025ж |  |
| --- | --- |
| Уақыт | Іс-әрекет |
|  | Конкурстың ашылуы |
|  | Мектеп өкілдерінің дөңгелек үстелі. |
|  | Еңбекті қорғау ережелерін, тапсырмаларды және конкурстың өткізілу уақытын талқылау. |

| С 1 19.09.2025ж |  |
| --- | --- |
| Уақыт | Іс-әрекет |
| 08:00 | Сайысқа қатысушылардың жиналуы. Еңбек қауіпсіздігі және техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық жүргізу. |
| 08:30 | Қатысушыларға брифинг өткізу. |
|  | Модуль 1 |
| 09:00-11:40 | Құрылғыны жинау Уақыт: 2 сағат, 40 минут |
| 11:40 | Жұмыс орнын жинастыру |
| 11:40- 12:00 | Қазылар алқасының бағалауы |
| 12:00-12:40 | Түскі ас |
|  | Модуль 2 |
| 12:40-14:40 | Бағдарламалау Уақыт: 3 сағат, 20 минут |
| 14:40 | Жұмыс орнын жинастыру |
| 14:40-15:00 | Қазылар алқасының бағалауы |
| 15.00-16.00 | Сайыс күнінің аяқталуы. Конкурс бойынша құжаттарды тексеру және рәсімдеу. |

| С + 20.09.2025ж |  |
| --- | --- |
| Уақыт | Іс-әрекет |
|  | Конкурстың жабылуы. |