Конкурсное задание

Республиканского конкурса профессионального мастерства

JASSKILLS  KAZAKHSTAN 2025

по компетенции

«Технологии Умного дома»

Разработали:

Главный эксперт:

Рахметжанова Толкын Мауленовна

тел. +7 747 400 14 94,

tolkyn2304gmail.ru

Заместитель главного эксперта:

Абдрасил Акмарал Бирлесовна

тел.+7 702 349 70 13,

akma_1906@mail.ru

Алматы, 2025г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

Описание проекта	4

Техника безопасности	5

Безопасность и сопровождение несовершеннолетних участников	7

Задание	8

Оборудование, аппараты, инструменты и требуемые материалы	10

ДРУГОЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Республиканский конкурс JasSkills Kazakhstan 2025 по компетенций «Технологии Умного дома»

В условиях стремительного развития цифровых технологий системы автоматизации помещений становятся всё более востребованными в быту, на производстве и в сфере услуг. Одной из ключевых и перспективных технологий в этом направлении является система «Умный дом» — комплекс решений, обеспечивающий автоматическое и дистанционное управление домашними устройствами для повышения удобства, безопасности и энергоэффективности.

Сегодня каждый может стать не просто пользователем, но и разработчиком таких систем. Именно это и лежит в основе конкурсного задания в рамках регионального этапа JasSkills Kazakhstan 2025 по компетенции «Технологии Умного дома». Участникам предлагается реализовать мини-прототип интеллектуальной домашней системы с использованием конструктора Keyestudio Smart Home Kit — обучающего набора, который позволяет собрать и запрограммировать различные сценарии автоматизации, основанные на датчиках и микроконтроллерах.

Участники познакомятся с базовыми компонентами умного дома: датчиками освещённости, исполнительными модулями (светодиоды, вентилятор), средствами связи (Bluetooth) и научатся разрабатывать, собирать и программировать реальные устройства, которые можно применить в повседневной жизни.

Задание направлено на развитие практических инженерных навыков, креативности и логического мышления, а также на формирование представлений о современных технологиях Интернета вещей (IoT) и интеллектуальных систем управления.

Цель конкурса: Развитие технических и инженерных навыков учащихся школ, для будущего выбора профессий, популяризация робототехники и современных технологий «умного дома», выявление талантливых школьников. Учащиеся 9-х классов общеобразовательных школ. Возраст от14 до 16 лет включительно. Участие индивидуальное.

Требования к участникам. Базовые знания в области электроники, программирования и безопасной работы с оборудованием. Прохождение инструктажа по технике безопасности. Соблюдение регламента и дисциплины.

Оценка заданий. Оценка проводится экспертной комиссией по следующим критериям:

- корректность сборки схемы;

- работоспособность устройства;

- правильность программного кода;

- аккуратность и безопасность работы;

- соблюдение времени выполнения.

Описание проекта

Компетенция: «Технологии Умного дома»

Уровень: Республиканский конкурс JasSkills Kazakhstan 2025

В эпоху цифровой трансформации особое значение приобретают интеллектуальные системы автоматизации, которые делают дома и рабочие пространства более удобными, безопасными и энергоэффективными. Система «Умный дом» — это комплекс современных технических решений, объединяющий датчики, исполнительные устройства и микроконтроллеры для автоматического и дистанционного управления различными функциями помещения.

На Республиканском конкурсе профессионального мастерства JasSkills Kazakhstan 2025 участникам предлагается реализовать практическое задание по созданию модели умного дома с использованием учебного набора Keyestudio Smart Home Kit, включающего плату Keyestudio PLUS (Arduino-совместимую), датчики, исполнительные устройства и модули связи.

Цель проекта:

Разработать и продемонстрировать работающую модель системы "Умный дом", которая включает: автоматическое управление освещением на основе показаний датчика освещённости; управление вентиляцией через мобильное устройство по Bluetooth.

Участники должны спроектировать схему, собрать устройство, разработать прошивку, провести испытания и защитить проект в рамках конкурсной процедуры.

Технические задачи проекта:

Изучить состав и функциональность компонентов Keyestudio Smart Home Kit;

Спроектировать систему управления:

освещением (на базе фоторезистора и светодиодов);

вентиляцией (с помощью вентилятора и Bluetooth-модуля HM-10);

Реализовать подключение всех компонентов на базе Arduino;

Написать и отладить программу (скетч) в Arduino IDE;

Обеспечить стабильную работу всех функций системы;

Собрать аккуратный макет на фанере и презентовать его жюри.

Компетенции, формируемые в ходе выполнения проекта:

Работа с микроконтроллерной платформой (Arduino/Keyestudio);

Подключение сенсоров и исполнительных устройств;

Основы протоколов беспроводной связи (Bluetooth);

Программирование логики автоматизации;

Техническое мышление и анализ;

Навыки сборки и эстетики проектных решений;

Устная и визуальная презентация инженерного проекта.

Практическая значимость:

Система, собираемая в рамках проекта, моделирует реальные сценарии автоматизации в жилом помещении. Она может использоваться как основа для расширения в будущем — добавления контроля температуры, сигнализации, контроля утечек газа, видеонаблюдения и других функций. Участник не только демонстрирует знание теории, но и способен воплотить её в инженерное решение, применимое в жизни.

Техника безопасности

Цель: Обеспечение безопасной работы участников при сборке, программировании и тестировании систем «умного дома» на базе микроконтроллеров.

1. Общие правила техники безопасности

Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по использованию оборудования и правил соревнований.

Следуйте указаниям экспертов и технического персонала.

Проверяйте целостность оборудования перед началом работы. В случае обнаружения неисправностей – немедленно сообщите организаторам.

Не допускается работа в уставшем или невнимательном состоянии.

Запрещено носить длинные украшения, распущенные волосы – это может привести к травмам при работе с механизмами.

2. Электробезопасность

Используйте только сертифицированные блоки питания для микроконтроллеров и других модулей.

Работайте с низковольтным оборудованием (3,3 В, 5 В, 12 В), избегайте подключения напрямую к 220 В без согласования с экспертами.

Проверяйте полярность подключения питания и компонентов перед включением схемы.

Запрещено касаться оголённых проводов и контактов во время работы устройства.

Не допускайте коротких замыканий – используйте предохранители, соблюдайте правила разводки проводов.

Не прикасайтесь к плате мокрыми руками!

3. Работа с электронными компонентами и схемами

Перед подключением отключайте питание платы.

При подключении модулей к плате используйте качественные соединительные провода.

Избегайте статического электричества – перед работой с микросхемами разряжайте статическое напряжение, касаясь металлической поверхности.

4. Программирование и отладка кода

Не загружайте код, не проверив его логически – ошибки могут привести к перегреву и поломке компонентов

Не изменяйте схему во время работы платы – сначала отключите питание.

Проверяйте напряжение и ток перед подключением внешних устройств.

Используйте изолирующую подложку для защиты платы от случайных замыканий.

Следите за температурой микроконтроллера – перегрев может привести к поломке.

5. Работа с механическими и силовыми элементами

При использовании моторчиков и сервоприводов не прикасайтесь к движущимся частям во время работы.

Фиксируйте провода и детали, чтобы избежать коротких замыканий и механических повреждений.

6. Организация рабочего места

Рабочее место должно быть чистым и организованным.

Провода и инструменты должны быть уложены аккуратно, чтобы избежать замыканий и повреждений.

Осторожно с едой и напитками – запрещено ставить их рядом с электроникой.

При обнаружении неисправности или перегрева немедленно отключите питание.

7. Ответственность за порчу оборудования и возмещение ущерба

7.1. Категории повреждений оборудования:

Механическое повреждение – падение инструмента, неаккуратное обращение, перегибание контактов.

Электрическое повреждение – неправильное подключение, подача неправильного напряжения, перегрев.

Программные сбои – загрузка вредоносного кода, перезапись системной памяти микроконтроллера.

7.2. Условия возмещения ущерба:

Если повреждение произошло по вине участника (нарушение техники безопасности, неосторожное обращение) –

Участник может быть обязан возместить стоимость поврежденного оборудования.

В зависимости от регламента конкурса, организаторы могут оставить за собой  право исключить участника в случае грубых нарушений.

Возможен запрет на дальнейшее использование неисправного оборудования.

Если повреждение произошло из-за заводского брака или нормального износа, ответственность на участника не возлагается.

Организаторы обязаны предоставить исправное оборудование, если поломка произошла не по вине участника.

7.3. Порядок фиксации повреждений

При обнаружении неисправности участник должен немедленно уведомить эксперта.

Поврежденное оборудование передается экспертам для осмотра и составления акта о поломке.

После анализа обстоятельств принимается решение:

- Замена оборудования без штрафов.

- Обязанность участника возместить ущерб.

Заключение

Соблюдение техники безопасности – залог успешного выступления на конкурсе. Бережное отношение к инструментам и электронике поможет избежать штрафов и возможных дисквалификаций.

# Безопасность и сопровождение несовершеннолетних участников

1. Общие положения

Безопасность и благополучие несовершеннолетних участников являются приоритетом организаторов чемпионата JasSkills. Все действия, связанные с участием школьников в соревнованиях, осуществляются в строгом соответствии с нормами охраны труда, техники безопасности и правилами сопровождения несовершеннолетних лиц.

2. Сопровождение участников

Каждый несовершеннолетний участник должен находиться под контролем сопровождающего лица (педагога, наставника или официального представителя учебного заведения).

Сопровождающий несёт ответственность за: организацию прибытия и отбытия участника; контроль за соблюдением дисциплины и правил поведения; информирование участника о расписании, регламенте и правилах соревнования; немедленное реагирование в случае чрезвычайной ситуации или недомогания участника.

В течение всего времени пребывания на площадке соревнований несовершеннолетний участник должен находиться в зоне досягаемости взрослого сопровождающего.

3. Техника безопасности

Перед началом соревнований проводится обязательный инструктаж по технике безопасности, включающий:

Правила работы с электрическим оборудованием (напряжение 9–12 В);

Осторожное обращение с инструментами: отвертками, кусачками, макетными платами и др.;

Правила работы с компьютером и использованием программного обеспечения;

Обязательное соблюдение порядка на рабочем месте (отсутствие лишних предметов, провисающих проводов и т. д.);

Протокол действий в случае поломки оборудования, перегрева или других инцидентов.

Каждый участник расписывается в журнале инструктажа о прохождении инструктажа перед началом выполнения задания.

4. Медицинская и психологическая безопасность

На площадке соревнований должен находиться дежурный медработник.

Организаторы обеспечивают наличие аптечки и доступ к экстренной медицинской помощи.

Участникам гарантируется уважительное, корректное обращение со стороны судей, волонтеров и других участников.

При необходимости (стресс, волнение) сопровождающий может обратиться за поддержкой к психологу (если предусмотрено).

5. Информационная безопасность

Использование мобильных устройств разрешено только по согласованию с экспертами.

Доступ к сети Интернет и локальным ресурсам предоставляется только с образовательной целью (программирование, управление устройствами).

Любые действия, нарушающие конфиденциальность соревнований (фото, видео без разрешения, пересылка заданий и т. д.), запрещены.

# Задание

Модуль 1: Сборка устройства

Уровень: Республиканский конкурс

Время выполнения: 3 часа

Тип задания: Индивидуальное практическое задание

Цель: Собрать действующую модель системы «Умного дома» с двумя функциями:

- автоматическое включение/выключение светодиодов в зависимости от уровня освещённости;

- управление вентилятором через мобильное устройство по Bluetooth.

Необходимые компоненты:

- Плата управления Keyestudio PLUS (совместимая с Arduino UNO)

- Сенсорный щит Keyestudio v5.2

- Модуль Bluetooth HM-10

- Белый светодиодный модуль

- Желтый светодиодный модуль

- Датчик освещенности (фоторезистор)

- Модуль вентилятора

- Фанера 3 мм (10 штук для макета)

- Провода (male-male, male-female)

- Крепежные и соединительные элементы

Описание задания:

Участник должен:

Спроектировать и собрать схему подключения всех компонентов на основе схемы Keyes Studio. Установить датчик освещенности и два светодиода (белый и желтый), подключив их к цифровым пинам Arduino.

Написать(переписать) скетч, в котором есть ошибки и найти неисправности кода:

при снижении освещённости ниже порогового значения включается белый светодиод, при нормальной — выключается;

при высокой освещённости включается желтый светодиод;

вентилятор может включаться и выключаться по команде через Bluetooth (например, с приложения типа Serial Bluetooth Terminal).

Проверить систему на работоспособность.

Оформить подключение на фанерной доске в виде макета.

Модуль 2: Программирование

Уровень: Республиканский конкурс

Время выполнения: 3 часа

Тип задания: Индивидуальная практическая работа

Цель:

Разработать прошивку (программу) для управления элементами системы «Умного дома» на базе Keyestudio Smart Home Kit. Программа должна обеспечивать интерактивное Bluetooth-управление и автоматическое реагирование на изменение освещённости.

Функционал, подлежащий реализации:

- Управление яркостью жёлтого светодиода через Bluetooth

Пользователь через мобильное приложение (Serial Bluetooth Terminal или аналог) передаёт значение от 0 до 255. Устройство изменяет яркость жёлтого светодиода (PWM) в соответствии с этим значением.

Пример:

Y:100 → яркость 100

Y:0 → выключен 0

Y:255 → максимальная яркость

2. Автоматическая регулировка белого светодиода по освещённости

Датчик фоторезистора измеряет уровень освещённости в помещении.

Если уровень освещения низкий (темно) → белый светодиод загорается ярко (PWM > 200).

Если уровень средний → горит тускло (PWM ~ 100).

Если светло → выключается (PWM = 0).

Уровни можно условно установить, например:

< 300 — темно

300–700 — полутень

700 — светло

3. Управление вентилятором через Bluetooth

Команды:

F:1 → включить вентилятор

F:0 → выключить вентилятор

4. Альтернативное управление через мобильное приложение Keyes IoT / IoT Keyes

Настроить отправку команд через официальное приложение, если оно доступно.

Участник может использовать альтернативное ПО, если оно позволяет отправлять те же команды (F:1, Y:150 и т.д.).

Требования к реализации:

Программа должна быть написана на языке Arduino C в среде Arduino IDE;

Логика должна быть структурирована, с комментариями к каждому разделу кода;

Использование функций и переменных должно быть аккуратным и осмысленным (не допускать "магических чисел", дублирования);

Интерфейс Bluetooth (HM-10) должен корректно принимать данные и обрабатывать их в режиме реального времени.

Не допускается «зависание» программы при получении некорректной команды.

Оборудование, аппараты, инструменты и требуемые материалы

1. Рабочие места участников

Каждому участнику предоставляется индивидуальное рабочее место, включающее:

Стол и стул – просторное рабочее пространство (не менее 1,5 × 1 м).

Розетки 220 В – минимум 2 выхода на участника.

Ноутбук или ПК – с предустановленным ПО для разработки.

Органайзер для компонентов – контейнеры или ящики для хранения модулей.

2. Аппаратное обеспечение.

Микроконтроллерные платформа:

Плата управления Keyestudio PLUS (совместимая с Arduino UNO) 1

Сенсорный щит Keyestudio V 5.2

Модули:

Белый светодиодный модуль

Желтый светодиодный модуль

Датчик фотоэлемента

Модуль Bluetooth HM-10

Модуль вентилятора

USB-кабель

Кабели

20 см 2,54 3-контактный F-F соединительный провод

20 см 2,54 4-контактный F-F соединительный провод

3. Программное обеспечение

Среды разработки:

Arduino IDE – основная среда для программирования

4. Электротехническое оборудование и инструменты

Инструменты для сборки и монтажа:

Отвертки, пинцеты, кусачки

Мультиметр (цифровой)

Блок питания регулируемый (0-12 В, 2 А)

USB-кабели (Micro USB, USB-C, Type-B)

Макетные платы и соединительные провода

Электропитание:

Адаптеры питания 9 В, 12 В

5. Материалы для сборки макетов

Конструкционные материалы:

Деревянная доска*10 T=3MM

Коробки для электроники

Крепеж и соединительные элементы:

M2 * 12 мм Винты с круглой головкой

M3 Никелированные гайки

M2 Никелированные гайки

M3 * 10 мм Двухпроходная медная втулка

M3 * 6 мм Винты с круглой головкой

M3 304 Самоконтрящиеся гайки из нержавеющей стали

M3 * 10 мм Винты с круглой головкой

M2,5 * 10 мм Винты с круглой головкой

M3 * 10 мм Винты с плоской головкой

M2.5 Никелированные гайки

M3 * 12 мм Винты с круглой головкой

M1,2 * 5 мм Саморезы с круглой головкой

Черно-желтая ручка 3 * 40 мм крестовая отвертка

6. Сетевое оборудование (при необходимости IoT)

Связь и управление:

Wi-Fi роутеры для локальной сети

MQTT-брокер (на сервере или локальном ПК)

Ноутбук организаторов для мониторинга сети

Смартфон / планшет (для управления через приложение)

ДРУГОЕ

| С - 1 18.09.2025г |  |
| --- | --- |
| время | действие |
|  | Открытие конкурса |
|  | Круглый стол представителей школ. |
|  | Обсуждение техники безопасности, заданий и время проведения конкурса |

| С 1 19.09.2025г |  |
| --- | --- |
| время | действие |
| 08:00 | Сбор участников соревнований. Инструктаж по ОТ и ТБ. |
| 08:30 | Брифинг участников. |
|  | Модуль 1 |
| 09:00-11:40 | Сборка устройства Время: 2 часа, 40 минут |
| 11:40 | Уборка рабочего место |
| 11:40- 12:00 | Судейство |
| 12:00-12:40 | Обед |
|  | Модуль 2 |
| 12:40-14:40 | Программирование Время: 3 часа, 20 минут |
| 14:40 | Уборка рабочего место |
| 14:40-15:00 | Судейство |
| 15.00-16.00 | Конец дня соревнований. Проверка и оформление документов по конкурсу. |

| С + 20.09.2025г |  |
| --- | --- |
| время | действие |
|  | Закрытие конкурса |