JasSkills-2025 кәсіби шеберлік бойынша республикалық байқауының «Электр монтаждық жұмыстар» құзыреттілігіне арналған БАЙҚАУ ТАПСЫРМАСЫ

Құрастырғандар:

Бас сарапшы: Садакбаев Б.С.

87027812759

Бас сарапшының орынбасары: Қамбар Д.Ж.

87473481706

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Описание проекта и заданий

Қатысушыларға арналған нұсқаулықтар
Жабдықтар, құрылғылар, құралдар және қажетті материалдар
Қатысушының тулбоксында болатын материалдар, жабдықтар және құралдар
Байқау алаңына алып кіруге тыйым салынған материалдар, жабдықтар және құралдар
Бағалау схемасы

КІРІСПЕ

1.1. Кәсіби құзыреттіліктің атауы мен сипаттамасы
1.1.1. Кәсіби құзыреттіліктің атауы: Электр монтаждық жұмыстар
1.1.2. Кәсіби құзыреттіліктің сипаттамасы
Электр монтаждық жұмыстар бойынша кәсіби құзыреттіліктің сипаттамасы – бұл электр монтаждаушы маманның өз жұмысын сапалы, қауіпсіз және нормативтік талаптарға сай орындауы үшін қажет білім, білік және дағдылар жиынтығы. Төменде осы құзыреттіліктің негізгі бағыттары мен сипаттамалары келтірілген:

🔧 1. Теориялық білім

Электр тізбектерінің құрылымын, жұмыс принциптерін білу

Электр қауіпсіздігі ережелері мен стандарттарын меңгеру (мысалы, ҚР Еңбек кодексі, ЕҚЕ - Ережелері)

Электр құрылғылардың түрлері мен олардың техникалық сипаттамаларын білу;

Сызбаларды, жобалау құжаттамаларын оқу және түсіну қабілеті.

2. Тәжірибелік дағдылар

Электр сымдарын тарту, кабельдік трассаларды төсеу;

Электр қалқандарын, автоматык ажыратқыштарды, розеткалар мен ажыратқыштарды орнату;

Жоғары және төмен кернеулі құрылғыларды қосу;

Дәнекерлеу, сығымдау, оқшаулау жұмыстарын орындау

Электр жабдықтарын сынақтан өткізу және іске қосу;

Ақауларды табу және оларды жою.

3. Қауіпсіздік және еңбек гигиенасы

Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану

Қысқа тұйықталудан, электр тоғына соғудан қорғау шараларын білу;

Өрт қауіпсіздігі және алғашқы көмек көрсету негіздерін меңгеру

4. Жұмыс мәдениеті мен коммуникативтік құзырет

Командада жұмыс істей білу;

Жұмыс орындарын ұйымдастыру және жинақылық;

Тапсырыс берушілермен, әріптестермен кәсіби қарым-қатынас жасау.

5. Қиындықтарды шешу және жауапкершілік

Жұмыс барысында туындайтын техникалық мәселелерді шұғыл шешу;

Өз жұмыс нәтижесіне жауапты болу;

Үнемі кәсіби даму мен жаңа технологияларды меңгеруге дайын болу.

Қорытынды:
Электр монтажшының кәсіби құзыреттілігі – бұл тек техникалық білім мен дағды ғана емес, сонымен қатар еңбек қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарау, ұқыптылық, тәртіптілік және үнемі даму дағдыларын қамтитын кешенді сипаттама.

1.2. Қолданылу саласы
1.2.1. Әрбір сарапшы мен қатысушы осы байқау тапсырмасымен танысуы міндетті.

2. БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУ ФОРМАСЫ
Жеке байқау
Байқау тапсырмасының мазмұны — Электр қондырғысының элементтерін дұрыс жинақтау, жұмыс алгоритмін түсініп, шамдарды жеке-жеке қосу мен өшіруді іске асыру.Байқау тапсырмасы 1 модульден тұрады.

Байқау тапсырмасын орындау барысында жұмыс процессі мен еңбек қауіпсіздігі бағаланады.
Жұмыс барысында қатысушы еңбек қауіпсіздігі ережелерін және байқау регламентін қатаң сақтауы тиіс.

Байқау «Алматы энергетика және электронды технологиялар колледж»  базасында өтеді.

Мекен жайы: Алматы қаласы, Жандосов көшесі 65

Күні: 19 қыркүйек

Уақыты: 9.00 -13.40

ЖОБА МЕН ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
3. БАЙҚАУ ТАПСЫРМАСЫ
Қатысушыларға төменде сипатталған 3 модуль бойынша сұлбаны құрастыру  дайындау үшін   жалпы 2 сағат уақыт беріледі.

Бағалау модульдердің орындалу сапасына және жұмыс барысына негізделеді.
Егер қатысушы еңбек қауіпсіздігі талаптарын бұзса, өзіне немесе өзгелерге қауіп төндірсе, ол байқаудан шеттетілуі мүмкін.

Қатысушылар жұмыс жоспарын өз бетінше құрады. Модульдерді орындау ретін әрбір қатысушы өзі анықтайды.

4. МОДУЛЬДЕР, ТАПСЫРМАЛАР ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІ УАҚЫТ
Байқау тапсырмасын орындау уақыты – 3 сағат:
1 күні – 3 сағат (+40 минут түскі асқа).

Уақыты:  9.00-ден  12.40  дейін.

Түскі ас: 11.00-11.40

Байқау тапсырмасы 1 модульден тұрады:
Электр қондырғысының жұмыс алгоритмдері.

1.1.Бастапқы деректер:

QF-қондырғының негізгі қуат кірісінің ажыратқышы;

SA1,SA2, SA3 – қосқыштары

EL1,EL2, EL3 – шамдары

ВК –  қозғалыс сенсоры

Модуль 1

Жарықтандыруды басқару сипаттамасы

SA1 қосқышы EL1 шамын қосады

SA2 қосқышы ЕL2 шамын қосады

SА3 қосқышы ЕL3 шамын қосады

ВК қозғалыс сенсоры EL4 шамын қосады

ҚАЖЕТТІ ЖАБДЫҚТАР, МАШИНАЛАР, ҚОНДЫРҒЫЛАР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР

Байқау тапсырмасы    инфрақұрылымдық парақта көрсетілген жабдықтар мен материалдарда орындалуы тиіс.
(Анықтама: Инфрақұрылымдық парақ – колледж ұсынатын жабдықтар, машиналар, қондырғылар мен материалдардың тізімі.)

- Қатысушылар байқауға келесі заттарды алып келуге құқылы:

1. Жеке құрал-саймандар жиынтығы:

- Бұрауыштар (түзу және крест түрінде – әртүрлі өлшемде)

- Кескіштер

- Жалпы тістеуік

- Жолаушы пышақ (сым аршуға арналған)  олар С-1 күні тулбокс тексерісі кезінде көрсетілуі тиіс;

- Сымсыз бұрағыш

- Қарындаш

- Өшіргіш

- Маркер

- Деңгей (уровень)

- Тулбокста қатысушы  өз қалауынша барлық қажетті құралдарды ала алады.

4. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Осы бөлімде бағалау критерийлері және берілетін ұпайлар саны (субъективті және объективті) көрсетілген.
Әрбір тапсырма/модуль бойынша барлық бағалау критерийлері негізінде берілетін жалпы ұпай саны белгіленеді.

| Модуль | Критерийлер | Бағалау |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Төрелік | Объективті | Жалпы |
| А | EL1 шамын қосады; |  |  |  |
| В | ЕL2 шамын қосады; |  |  |  |
| С | ЕL3 шамын қосады. |  |  |  |
| Д | ЕL4 шамын қосады. |  |  |  |
| Е | ВК қозғалыс сенсорын қосады |  |  |  |
| Барлығы: |  |  |  | 100 |