СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

АННОТАЦИЯ	6

ВВЕДЕНИЕ	8

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	9

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО СЫРЬЯ	10

  - Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии	12

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	18

- ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ	19

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ	27

- СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	32

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	35

- ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	39

Приложения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	59

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Вид отходов - совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения, определяемые на основании классификатора отходов.

Отходы производства - остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Отходы потребление - остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Не опасные отходы - отходы, не обладающие опасными свойствами.

Инертные отходы - отходы, которые не подвергаются существенным физическим, химическим или биологическим преобразованиям и не оказывают неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Жидкие отходы - любые отходы в жидкой форме, за исключением сточных вод.

Коммунальные отходы - отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах, в том числе в результате жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования.

Учет отходов - система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними.

Обезвреживание отходов - уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки.

Демеркуризация отходов - обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений.

Обработка отходов - деятельность, связанная с выполнением каких-либо технологических операций, которые могут привести к изменению физического, химического или биологического состояния отходов для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Рекуперация отходов - деятельность по технологической обработке отходов, включающая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов, с возвращением их для повторного использования.

Регенерация отходов - действие, приводящее к восстановлению отходов до уровня вторичного сырья или материала для вторичного использования по  прямому или иному

назначению, в соответствии с действующей документацией и существующими потребностями.

Утилизация отходов - использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов.

Переработка отходов - физические, химические или биологические процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или опасных свойств.

Размещение отходов - хранение или захоронение отходов производства и потребления.

Накопление отходов - хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Удаление отходов - операции по захоронению и уничтожению отходов.

Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока.

Уничтожение отходов - обработка отходов, имеющая целью практически полное прекращение их существования.

Сбор отходов - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Сортировка отходов - разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Транспортирование отходов - деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.

Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов.

Минимизация отходов - сокращение или полное прекращение образования отходов в источнике или технологическом процессе.

Паспортизация отхода - последовательность действий по идентификации, в том числе физико-химическому и технологическому описанию свойств отхода на этапах технологического цикла его обращения, проводимая на основе паспорта отходов с целью ресурсосберегающего и безопасного регулирования работ в этой сфере.

Идентификация отхода - деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках.

Паспорт опасных отходов - документ, содержащий стандартизированное описание процессов образования отходов по месту их происхождения, их количественных и

качественных показателей, правил обращения с ними, методов их контроля, видов вредного воздействия этих отходов на окружающую среду, здоровье человека и (или) имущество лиц, сведения о производителях отходов, иных лицах, имеющих их в собственности.

Складирование отходов - деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала времени.

Классификатор отходов - информационно-справочный документ прикладного характера, в котором содержатся результаты классификации отходов.

Классификация отходов - порядок отнесения отходов к уровням в соответствии с их опасностью для окружающей среды и здоровья человека.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию по вопросам разработки и реализации государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования, а также его территориальные органы.

АННОТАЦИЯ

Настоящая программа управления отходами разработана для Филиала «Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия».

Юридический адрес: г. Кызылорда, микрорайон Арай, ул. С.Бекшораулы, 1.

Адреса промышленных площадок

- МГ «Сары-Арка» по Кызылординской области (ГИС «Сарыарка»): Кызылординская область, Сырдарьинский район.

- МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области (АГРС-1): Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Талсуатский с.о., с.Талсуат, урочище Каратогай, строение 9.

- Административное здание г. Кызылорда, микрорайон Арай, ул. С.Бекшораулы, 1.

Основная деятельность предприятия - эксплуатация и техническое обслуживание системы магистральных газопроводов, и осуществление транспортировки природного газа для внутренних потребителей, а также международного транзита.

В процессе деятельности промплощадок Филиала «Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» на участках МГ «Сары- Арка» по Кызылординской области, МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области, образуются отходы основного и вспомогательного производства и отходы в непроизводственной сфере персонала.

Отходами основного и вспомогательного производства являются отходы при работах, проводимых на промплощадках Филиала «Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия»:

МГ «Сары-Арка» по Кызылординской области: отработанные масла, отработанные фильтры, отработанные аккумуляторные батареи, антифриз,  промасленная ветошь, отработанные шины, отходы резины, отработанные светодиодные лампы, отработанные люминесцентные лампы, строительные отходы, металлолом, тара из- под лакокрасочных материалов, огарки сварочных электродов, изношенная спецодежда и спецобувь, отходы резиновых уплотнителей (шаров), фильтры тонкой очистки, макулатура, оргтехника, ТБО, бракованные остатки химических реагентов, тара из под одоранта, тара иоз под метанола.

МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области: отработанные масла, отработанные фильтры, отработанные аккумуляторные батареи, антифриз,  промасленная ветошь, отработанные шины, отходы резины, отработанные светодиодные лампы, отработанные люминесцентные лампы, строительные отходы, металлолом, тара из- под лакокрасочных материалов, огарки сварочных электродов, изношенная спецодежда и спецобувь, отходы резиновых уплотнителей (шаров), фильтры тонкой очистки, макулатура, оргтехника, ТБО, бракованные остатки химических реагентов, тара из под одоранта, тара иоз под метанола.

Административное здание: отработанные масла, отработанные фильтры, отработанные аккумуляторные батареи, антифриз,  промасленная ветошь, отработанные шины, отходы резины, отработанные светодиодные лампы, отработанные люминесцентные лампы, строительные отходы, металлолом, тара из- под лакокрасочных материалов, огарки сварочных электродов, медицинские отходы, макулатура, оргтехника, отходы мебели, ТБО, бракованные

В данную программу управления отходами включены отходы по следующим площадкам: участок МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области (АГРС-1), МГ «Сарыарка» по Кызылординской области и административное здание, так же АГРС «Аральск», АГРС «Айтеке би, АГРС «Байконур», АГРС «Шиели», АГРС «Жанакорган», АГРС-2, УРГ «Кызылорда» были приняты на баланс Филиала, согласно Постановления правительства РК за №293 от 17.04.2024 года

Размещение и захоронение отходов производства и потребления не планируется.

Филиал УМГ «Кызылорда» не имеет на балансе полигона для размещения отходов.

Все образующиеся отходы на предприятии вывозятся на договорной основе специализированными организациями.

Погрузка отходов производства и потребления осуществляются погрузочно- разгрузочными механизмами организаций, перевозка осуществляется транспортными средствами подрядной организации.

При разработке программы по управлению отходами производства и потребления использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации, указанные в списке использованной литературы.

ВВЕДЕНИЕ

Проект выполнен в соответствии с требованиями Правил разработки программы управления отходами, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318, а также статьи 335 Экологического Кодекса РК.

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

В настоящем документе рассматриваются вопросы нормирования и размещения отходов, образующихся на предприятии.

Выполнены расчеты объемов образования отходов производства и потребления на предприятии.

В данном проекте рассмотрены:

- виды и типы отходов, образующиеся на предприятии;

- производственные процессы, при которых образуются отходы;

- система сбора, транспортировки, временного хранения отходов;

- методы переработки отходов;

В Программе предусматриваются меры с указанием объемов и сроков их выполнения по обеспечению постепенного сокращения объемов отходов путем:

- совершенствования производственных процессов, в том числе за счет внедрения малоотходных технологий;

- повторного использования отходов либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;

- переработки отходов с использованием наилучших доступных технологий;

В Программе предусмотрены мероприятия по снижению их вредного воздействия на окружающую среду.

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

  - Наименование объекта

Филиал «Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия».

  - Юридический адрес

Адрес: г. Кызылорда, микрорайон Арай,

ул. С.Бекшораулы, здание 1. тел: 8 (7242) 60-52-02

БИН 050141003209

  - Вид основной деятельности

Основная деятельность предприятия - эксплуатация и техническое обслуживание системы магистральных газопроводов, и осуществление транспортировки природного газа для внутренних потребителей, а также международного транзита.

  - Форма собственности

Филиал «Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия».

  - Адреса промышленных площадок

    - МГ «Сары-Арка» по Кызылординской области (ГИС «Сарыарка»): Кызылординская область, Сырдарьинский район.

    - МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области (АГРС-1): Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Талсуатский с.о., с.Талсуат, урочище Каратогай, строение 9.

    - Административное здание: г. Кызылорда, микрорайон Арай, ул. С.Бекшораулы, 1.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

МГ «Сары-Арка» по Кызылординской области

Магистральный газопровод «Сарыарка» в направлении «Кызылорда-Жезказган- Темиртау-Астана» проходит по территории Кызылординской (км 0-178,12), Карагандинской (км 178,12-943,069) и Акмолинской областей (км 943,069-1061,32).

В административно-хозяйственном отношении трасса газопровода и сопутствующих инженерных систем и площадки проведения работ размещаются на территории Кызылординской области на землях Сырдарьинского, Шиелийского районов и г.Кызылорда, а также на землях лесного фонда Шиелийского района.

Краткое описание маршрута прохождения трассы газопровода

Кызылординская область (км 0-178,12)

Началом трассы принята врезка в существующий газопровод «Бейнеу-Шымкент» Dн1067 мм на 988 км за КС-«Караозек». Трасса газопровода следует в северном направлении по территории Сырдарьинского и Шиелийского районов Кызылординской области вдоль автодороги А-17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» в направлении г.Жезказган.

Газопровод на участке трассы, проходящей по территории Кызылординской области идет по равнине с песчаными бУРГами, грядами и значительными площадями такыров в понижениях и пересекает:

- км 18,4÷33,8 земли лесного хозяйства Тартогай площадью 15,2 га;

- км 52,8 – автодорогу местного значения;

- км 54,5÷56,18 урочище Теликоль.

На 178,12 км трасса переходит на территорию Карагандинской области.

МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области

Газопровод «Акшабулак-Кызылорда» предусмотрен для транспортировки попутного газа нефтегазовых месторождений Южно-Тургайской впадины и удовлетворения потребностей в промышленных и коммунальных нуждах г. Кызылорда. Попутный газ поступает на установку подготовки газа (УПГ) «Акшабулак» где производится его подготовка согласно требованиям ГОСТ 5542-87. Далее осушенный газ компримируется   (сжимается) до давления 5,4 МПа и с этим давлением поступает в систему транспортировки. Общая протяженность магистрального газопровода составляет 122,92 км, диаметр – 0,325 м. Конечным пунктом транспорта газа является АГРС «Кызылорда». Максимальная пропускная способность природного газа участка МГ «Акшабулак-Кызылорда» - 421 млн. м3/год.

Газопровод «Акшабулак-Кызылорда» включает в себя:

- линейную часть (ЛЧ) газопровода с отключающей арматурой, перемычками и узлами запуска и приема очистных устройств (ОУ);

- крановые площадки;

- станции электрохимзащиты (СКЗ);

- вдоль трассовую воздушную линию электропередачи (ВЛ) - 10 кВ;

- пересечения газопровода через естественные и искусственные преграды;

- защитные сооружения (защитные футляры газопровода);

- опознавательные и сигнальные знаки обозначения трассы;

Автоматизированная газораспределительная станция

АГРС предназначена для снижения давления природного газа и автоматического поддержания его выходного давления постоянным.

На АГРС осуществляются следующие технологические операции:

- очистка газа от механических примесей и влаги;

- подогрев газа перед его редуцированием;

- замер расхода газа;

- снижение давления газа до заданной величины и поддержание этой величины давления газа на выходе из ГРС постоянной;

- одоризация газа (при поступлении неодорированного газа).

Основные	узлы	АГРС:	сбора	конденсата,	подогрева,	редуцирования,	замера, одоризации, подготовки газа для собственных нужд, подготовки теплоносителя, отопления.

- узел переключения;

- узел очистки газа и сбора конденсата;

- узел предотвращения гидратообразования;

- узел подготовки газа для собственных нужд;

- узел редуцирования;

- узел подготовки теплоносителя

- узел отопления

- узел учѐта газа;

- узел одоризации газа.

Узел переключения АГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа с помощью предохранительной арматуры.

Узел очистки газа АГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твѐрдых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование и средства контроля и автоматики.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления транспортируемого газа.

Узел учета газа предназначен для учѐта количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счѐтчиков.

Узел одоризации газа предназначен для дозированной подачи и учёта подаваемого в газ одоранта (вещества с резким неприятным запахом - этилмеркаптан C2H5SH). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования.

С учетом высокой взрыво- и пожароопасности природного газа на АГРС УМГ

«Кызылорда» установлена аварийно-предупредительная сигнализация (по загазованности, пожарная, охранная), а также предусмотрен ряд мероприятий на случай аварийной       обстановки. При возникновении аварии предусмотрено дистанционное отключение АГРС от

подводящего газопровода и потребителей газа, а в случае необходимости – выброс  природного газа из обвязки АГРС через специальные свечи.

2.1 Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии

В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия образуются различные виды отходов, накопление, транспортировка, захоронение и утилизация которых, являются потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды.

В данном проекте рассматриваются аспекты образования, характеристики, а также система управления и производственный контроль следующих групп отходов:

  - отходы основного производства;

  - отходы вспомогательных производств;

  - отходы непроизводственной сферы деятельности персонала.

Отходы производства и потребления – это остатки продуктов, образующиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребление продукции. Под производственными отходами понимают побочные продукты производства, образующиеся в результате каких–либо производственных работ, включая вовлеченные в технологический процесс материалы, тару, коммуникационное оборудование, изношенное оборудование, части транспортных средств и т.д.

Отходами основного и вспомогательного производства являются отходы при работах, производимых на промплощадках Филиала «Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия»: отработанные масла, отработанные фильтры, отработанные аккумуляторные батареи, антифриз,  промасленная ветошь, отработанные шины, отходы резины, отработанные светодиодные лампы, отработанные люминесцентные лампы, строительные отходы, металлолом, тара из- под лакокрасочных материалов, огарки сварочных электродов, отходы резиновых уплотнителей (шаров), фильтры тонкой очистки, бракованные остатки химических реагентов, тара из под одоранта, тара из под метанола.

Отходами непроизводственной сферы деятельности персонала являются твердые бытовые отходы (ТБО), оргтехника, макулатура, отходы мебели, изношенная спецодежда и спецобувь, медицинские отходы.

Анализ текущего состояния управления отходами производства и потребления за последние 3 года.

УМГ «Кызылорда» «Интергаз Центальная Азия »

| п/п № | Наименование отхода | Объём отходов в динамике за последние 3 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Твёрдые бытовые отходы | 16,4 | 12,66 | 7,33 |
| 2 | Промасленная ветошь | - | 0,023 | 0,003 |
| 3 | Оргтехника | - | - | 1 |
| 4 | Отработанные люминесцентные лампы | - | 0,02 | 0,011 |
| 5 | Тара из-под ЛКМ | - | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Отходы мебели | - | - | 1,6 |

* - По объектам АО «QazaqGaz Aimaq», переданным в январе 2025 года, фактические данные на текущий момент отсутствуют

Таблица 2.1.1.

Перечень отходов образующихся на предприятии МГ «Сары-Арка» по Кызылординской области

| № п/ п | Наименова ние отходов | Колич. показатели на 2025 г., т | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи | 2 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь | 0,5 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла | 2 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | 0,5 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 0,5 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 15 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, | По мере накопления, не | Передается специализиро |

| № п/ п | Наименова ние отходов | Колич. показатели на 2025 г., т | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | не коррозионноопас- ные | более шести месяцев | ванным предприятиям согласно договору |
| 9 | Изношен- ная спецодежда | 0,7 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 10 | Отходы резиновых уплотните- лей | 1 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 11 | Антифриз | 2 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 12 | Макулатура | 1 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 13 | Оргтехника | 1 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 14 | Строитель- ные отходы | 30 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, непожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 15 | Фильтры | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, | По мере | Передается |

| № п/ п | Наименова ние отходов | Колич. показатели на 2025 г., т | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | тонкой очистки |  |  |  | пожароопасные, коррозионноопас- ные | накопления, не более шести месяцев | специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 17 | Металлолом | 10 | Не опасные | Твердые | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 18 | Бракованные остатки хим.реагентов | 0,5 | Опасные | Твердые | невзрывоопасные, непожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 19 | Отработанные шины | 7 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 20 | Отходы резины | 1 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 21 | Тара из под одоранта | 1 | Опасные | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 22 | Тара из под метанола | 1 | Опасные | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 23 | Тара из под масел | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области

| № п/ п | Наименова ние отходов | Колич. показатели на 2025 г., т | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи | 2 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь | 0,5 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла | 2 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | 0,5 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 0,5 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 15 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, | По мере накопления, не | Передается специализиро |

| № п/ п | Наименова ние отходов | Колич. показатели на 2025 г., т | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | не коррозионноопас- ные | более шести месяцев | ванным предприятиям согласно договору |
| 9 | Изношен- ная спецодежда | 0,7 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 10 | Отходы резиновых уплотните- лей | 1 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 11 | Антифриз | 2 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 12 | Макулатура | 1 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 13 | Оргтехника и бытовая техника | 3 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 14 | Строитель- ные отходы | 30 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, непожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 15 | Фильтры | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, | По мере | Передается |

| № п/ п | Наименова ние отходов | Колич. показатели на 2025 г., т | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | тонкой очистки |  |  |  | пожароопасные, коррозионноопас- ные | накопления, не более шести месяцев | специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 17 | Металлолом | 10 | Не опасные | Твердые | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 18 | Бракованные остатки хим.реагентов | 0,5 | Опасные | Твердые | невзрывоопасные, непожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 19 | Отработанные шины | 7 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 20 | Отходы резины | 1 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 21 | Тара из под одоранта | 1 | Опасные | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 22 | Тара из под метанола | 1 | Опасные | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 23 | Тара из под масел | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

Административное здание

| № п/ п | Наименова ние отходов |  |  | Колич. показатели на 2025 г., т | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  |  | 2 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь |  |  | 0,5 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  |  | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла |  |  | 2 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры |  |  | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы |  |  | 0,5 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  |  | 0,5 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО |  |  | 60 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 9 |  | Изношенная спецодежда и спецобувь | 0,7 |  | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 |  | Отходы резиновых уплотните- лей | 1 |  | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 |  | Антифриз | 2 |  | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 |  | Макулатура | 1 |  | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 13 |  | Оргтехника и бытовая техника | 3 |  | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 14 |  | Строитель- ные отходы | 30 |  | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, непожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 15 |  | Фильтры | 1 |  | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, | По мере | Передается |  |

| № п/ п | Наименова ние отходов | Колич. показатели на 2025 г., т | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | тонкой очистки |  |  |  | пожароопасные, коррозионноопас- ные | накопления, не более шести месяцев | специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 17 | Металлолом | 10 | Не опасные | Твердые | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 18 | Бракованные остатки хим.реагентов | 0,5 | Опасные | Твердые | невзрывоопасные, непожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 19 | Отработанные шины | 7 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 20 | Отходы резины | 1 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 21 | Медицинские отходы класса А | 1 | Не опасные | Твердые | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 22 | Отходы мебели | 5 | Не опасные | Твердые | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 23 | Тара из под масел | 1 | Опасные | Твердые | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

АГРС -2 «Кызылорда»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Колич. показатели на 2025 г., т |  | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода |  | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь |  | 0,5 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработан- ные светодиод- ные лампы |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО |  | 15 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 9 | Антифриз | 2 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 1 |  |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 10 |  |  | Не опасные | Твердые |  | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под масел | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под одоранта | 1 |  | Опасные |  | Твердые |  | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под метанола | 1 |  | Опасные |  |  | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

УРГ «Кызылорда»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Колич. показатели на 2025 г., т |  | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода |  | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь |  | 0,5 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработан- ные светодиод- ные лампы |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО |  | 15 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 9 | Антифриз | 2 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 1 |  |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 10 |  |  | Не опасные | Твердые |  | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под масел | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под одоранта | 1 |  | Опасные |  | Твердые |  | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под метанола | 1 |  | Опасные |  |  | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

АГРС «Жанакорган»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Колич. показатели на 2025 г., т |  | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода |  | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь |  | 0,5 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработан- ные светодиод- ные лампы |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО |  | 15 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 9 | Антифриз | 2 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 1 |  |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 10 |  |  | Не опасные | Твердые |  | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под масел | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под одоранта | 1 |  | Опасные |  | Твердые |  | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под метанола | 1 |  | Опасные |  |  | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

АГРС «Шиели»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Колич. показатели на 2025 г., т |  | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода |  | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь |  | 0,5 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработан- ные светодиод- ные лампы |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО |  | 15 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 9 | Антифриз | 2 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 1 |  |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 10 |  |  | Не опасные | Твердые |  | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под масел | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под одоранта | 1 |  | Опасные |  | Твердые |  | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под метанола | 1 |  | Опасные |  |  | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

АГРС «Байконур»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Колич. показатели на 2025 г., т |  | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода |  | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь |  | 0,5 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработан- ные светодиод- ные лампы |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО |  | 15 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 9 | Антифриз | 2 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 1 |  |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 10 |  |  | Не опасные | Твердые |  | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под масел | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под одоранта | 1 |  | Опасные |  | Твердые |  | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под метанола | 1 |  | Опасные |  |  | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

АГРС «Байконур»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Колич. показатели на 2025 г., т |  | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода |  | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь |  | 0,5 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработан- ные светодиод- ные лампы |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО |  | 15 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 9 | Антифриз | 2 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 1 |  |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 10 |  |  | Не опасные | Твердые |  | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под масел | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под одоранта | 1 |  | Опасные |  | Твердые |  | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под метанола | 1 |  | Опасные |  |  | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

АГРС «Аральск»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Колич. показатели на 2025 г., т |  | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода |  | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь |  | 0,5 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработан- ные светодиод- ные лампы |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО |  | 15 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 9 | Антифриз | 2 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 1 |  |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 10 |  |  | Не опасные | Твердые |  | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под масел | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под одоранта | 1 |  | Опасные |  | Твердые |  | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под метанола | 1 |  | Опасные |  |  | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

АГРС «Айтеке би»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Колич. показатели на 2025 г., т |  | Уровень опасност и | Физичес кие характе ристик и отхода |  | Пожаро-, взрывоопасные характеристики отхода | Периодичность вывоза, транспортная организация | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответству ющих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промасленная ветошь |  | 0,5 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 | Отработанные масла |  | 2 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 | Отработан- ные фильтры |  | 1 |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработан- ные светодиод- ные лампы |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 0,5 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО |  | 15 |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 9 | Антифриз | 2 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 1 |  |  | Не опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, не коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 0,5 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, не пожароопасные, не коррозионноопасн ые | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 10 |  |  | Не опасные | Твердые |  | невзрывоопасные, непожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под масел | 1 |  |  | Опасные | Твердые |  | Невзрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под одоранта | 1 |  | Опасные |  | Твердые |  | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под метанола | 1 |  | Опасные |  |  | Твердые | Взрывоопасные, пожароопасные, коррозионноопас- ные | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |

Таблица 2.1.2.

Состав образуемых отходов производства и потребления

МГ «Сары-Арка» по Кызылординской области

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Вид отхода | Обращение с Отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные масляные фильтры | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 2 | Отработанные масла | 130206* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 3 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 4 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | 101112 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 120113 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 200301 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 9 | Изношенная спецодежда и спецобувь | 200110 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 10 | Отходы резиновых уплотнителей | 070299 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 12 | Макулатура | 200101 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 13 | Оргтехника и бытовая техника | 160214 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 14 | Антифриз | 160114* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 15 | Строительные отходы | 170904 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 17 | Металлолом | 170405 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 18 | Бракованные остатки хим.реагентов | 160305* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 19 | Отходы резины | 07 02 99 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 20 | Тара из под одоранта | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 21 | Отработанные шины | 16 01 03 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 22 | Тара из под метанола | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 23 | Тара из под масел | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |

МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Вид отхода | Обращение с Отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные масляные фильтры | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 2 | Отработанные масла | 130206* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 3 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 4 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | 101112 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 120113 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 200301 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 9 | Изношенная спецодежда и спецобувь | 200110 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 10 | Отходы резиновых уплотнителей | 070299 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 12 | Макулатура | 200101 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 13 | Оргтехника и бытовая техника | 160214 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 14 | Антифриз | 160114* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 15 | Строительные отходы | 170904 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 17 | Металлолом | 170405 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 18 | Бракованные остатки хим.реагентов | 160305* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 19 | Отходы резины | 07 02 99 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 20 | Тара из под одоранта | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 21 | Отработанные шины | 16 01 03 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 22 | Тара из под метанола | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 23 | Тара из под масел | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |

Состав образуемых отходов производства и потребления

Административное здание

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Вид отхода | Обращение с Отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные масляные фильтры | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 2 | Отработанные масла | 130206* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 3 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 4 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | 101112 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 120113 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 200301 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 9 | Изношенная спецодежда и спецобувь | 200110 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 10 | Отходы резиновых уплотнителей | 070299 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 12 | Макулатура | 200101 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 13 | Оргтехника и бытовая техника | 160214 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 14 | Антифриз | 160114* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 15 | Строительные отходы | 170904 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 17 | Металлолом | 170405 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 18 | Бракованные остатки хим.реагентов | 160305* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 19 | Отходы резины | 07 02 99 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 20 | Отходы мебели | 030105 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 21 | Отработанные шины | 16 01 03 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 22 | Медицинские отходы класса А | 20 03 99 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 23 | Тара из под масел | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |

Состав образуемых отходов производства и потребления

АГРС-2 «Кызылорда»

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Вид отхода | Обращение с Отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные масляные фильтры | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 2 | Отработанные масла | 130206* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 3 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 4 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | 101112 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 120113 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 200301 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 200101 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 11 | Антифриз | 160114* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 170405 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под одоранта | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под метанола | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под масел | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |

Состав образуемых отходов производства и потребления

УРГ «Кызылорда»

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Вид отхода | Обращение с Отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные масляные фильтры | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 2 | Отработанные масла | 130206* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 3 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 4 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | 101112 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 120113 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 200301 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 200101 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 11 | Антифриз | 160114* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 170405 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под одоранта | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под метанола | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под масел | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |

Состав образуемых отходов производства и потребления

АГРС «Жанакорган»

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Вид отхода | Обращение с Отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные масляные фильтры | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 2 | Отработанные масла | 130206* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 3 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 4 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | 101112 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 120113 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 200301 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 200101 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 11 | Антифриз | 160114* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 170405 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под одоранта | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под метанола | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под масел | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |

Состав образуемых отходов производства и потребления

АГРС «Шиели»

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Вид отхода | Обращение с Отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные масляные фильтры | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 2 | Отработанные масла | 130206* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 3 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 4 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | 101112 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 120113 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 200301 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 200101 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 11 | Антифриз | 160114* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 170405 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под одоранта | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под метанола | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под масел | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |

Состав образуемых отходов производства и потребления

АГРС «Байконур»

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Вид отхода | Обращение с Отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные масляные фильтры | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 2 | Отработанные масла | 130206* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 3 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 4 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | 101112 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 120113 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 200301 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 200101 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 11 | Антифриз | 160114* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 170405 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под одоранта | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под метанола | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под масел | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |

Состав образуемых отходов производства и потребления

АГРС «Аральск»

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Вид отхода | Обращение с Отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные масляные фильтры | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 2 | Отработанные масла | 130206* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 3 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 4 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | 101112 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 120113 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 200301 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 200101 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 11 | Антифриз | 160114* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 170405 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под одоранта | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под метанола | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под масел | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |

Состав образуемых отходов производства и потребления

АГРС «Айтеке би»

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Вид отхода | Обращение с Отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные масляные фильтры | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 2 | Отработанные масла | 130206* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 3 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 4 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | 101112 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 120113 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 8 | ТБО | 200301 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | 150202* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 10 | Макулатура | 200101 | не опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 11 | Антифриз | 160114* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 13 | Металлолом | 170405 | неопасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 14 | Тара из под одоранта | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 15 | Тара из под метанола | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |
| 16 | Тара из под масел | 15 01 10* | опасные | Передается специализированным предприятиям согласно договору |

Таблица 3.1– Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления в целом по промплощадкам филиала

«Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия»

МГ «Сары-Арка» по Кызылординской области

| № п/ п | Наименова ние отходов |  |  | Код отходов |  |  | Участок тех. Процесс, вид работ, где образуются отходы |  | Уровень опасност и |  |  | Нормат ивный объем образов ания отходов, т |  |  | Полу чено от друг их пред прия тий, т |  | Испо льзо вано отхо дов, т |  | Перед ано отходо в други м предп рияти ям, т |  | Размещение отходов |  |  | Нормат ив предель ного накопле ния на террито рии предпри ятия |  | Колич ество отходо в, накоп ленное на момен т провед ения инвен тариза ции | Периодич ность вывоза, транспор тная организа ция |  |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответствую щих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код операции по удалению \ отходов | Объем , подле жащи й захоро нению , т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  |  | 160601* |  |  | ГИС, Источник бесперебойного питания, истечение срока службы |  | Опасные |  |  | 2 |  |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промаслен- ная ветошь |  |  | 150202* |  |  | ГИС, Производственная деятельность персонала, обслуживание автотранспортов |  | Опасные |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  |  | 080111* |  |  | ГИС, Покраска оборудования |  | опасные |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 |  |  | Отработан- ные масла | 130206* |  |  | ГИС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования), обслуживание автотранспортов |  |  | опасные |  | 2 |  |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 |  |  | Фильтры тонкой очистки | 150202* |  |  | ГИС, при замене фильтра |  |  | опасные |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 |  |  | Отработан- ные светодиод- ные лампы | 101112 |  |  | ГИС, Освещение помещении, территории |  |  | не опасные |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 |  | Огарки сварочных электродов |  | 120113 | ГИС, сварочные работы |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 8 |  | ТБО |  | 200301 | ГИС. Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - | - |  | 15 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 9 |  | Изношенная спецодежда |  | 200110 | ГИС. Износ специальной одежды в результате производственной деятельности персонала предприятия |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 0,7 |  | - |  | - |  | 0,7 |  | - | - |  | 0,7 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 |  | Отходы резиновых уплотните- лей |  | 070299 | ГИС. Производственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 |  | Отработан- ные фильтры |  | 150202* | ГИС, при замене фильтра |  |  |  | опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 |  | Макулатура |  | 200101 | ГИС, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 13 |  | Оргтехника и бытовая техника |  | 160214 | ГИС, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 14 |  | Антифриз |  | 160114* | ГИС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) и автотранспортов |  |  |  | Опасные |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 15 |  | Строительные отходы |  | 170904 | ГИС. Строительные работы |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 30 |  | - |  | - |  | 30 |  | - | - |  | 30 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы |  |  | 200121* |  | ГИС, Непроизводственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 17 | Металлолом |  |  | 170405 |  | ГИС. Производственная деятельность |  | Не опасные |  |  | 10 |  |  | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - | 10 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 18 | Бракованные остатки химических реагентов |  |  | 160305* |  | ГИС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 19 | Отработанные шины |  |  | 160103 |  | ГИС, эксплуатация автотранспортов |  | Неопасные |  |  | 7 |  |  | - |  | - |  | 7 |  | - |  | - | 7 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 20 | Отходы резины |  |  | 07 02 99 |  | ГИС, эксплуатация автотранспортов |  | Неопасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 21 | Тара из под одоранта |  |  | 15 01 10* |  | ГИС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 22 | Тара из под метанола |  |  | 15 01 10* |  | ГИС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 23 | Тара из под масел |  |  | 15 01 10* |  | ГИС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |

МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области

| № п/ п | Наименова ние отходов |  |  | Код отходов |  |  | Участок тех. Процесс, вид работ, где образуются отходы |  | Уровень опасност и |  |  | Нормат ивный объем образов ания отходов, т |  |  | Полу чено от друг их пред прия тий, т |  | Испо льзо вано отхо дов, т |  | Перед ано отходо в други м предп рияти ям, т |  | Размещение отходов |  |  | Нормат ив предель ного накопле ния на террито рии предпри ятия |  | Колич ество отходо в, накоп ленное на момен т провед ения инвен тариза ции | Периодич ность вывоза, транспор тная организа ция |  |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответствую щих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код операции по удалению \ отходов | Объем , подле жащи й захоро нению , т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  |  | 160601* |  |  | АГРС, Источник бесперебойного питания, истечение срока службы |  | Опасные |  |  | 2 |  |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промаслен- ная ветошь |  |  | 150202* |  |  | АГРС, Производственная деятельность персонала, обслуживание автотранспортов |  | Опасные |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  |  | 080111* |  |  | АГРС, Покраска оборудования |  | опасные |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 |  |  | Отработан- ные масла | 130206* |  |  | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования), обслуживание автотранспортов |  |  | опасные |  | 2 |  |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 |  |  | Фильтры тонкой очистки | 150202* |  |  | АГРС, при замене фильтра |  |  | опасные |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 |  |  | Отработан ные светодиодные лампы | 101112 |  |  | АГРС, Освещение помещении, территории |  |  | не опасные |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 |  | Огарки сварочных электродов |  | 120113 | АГРС, сварочные работы |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 8 |  | ТБО |  | 200301 | АГРС. Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - | - |  | 15 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 9 |  | Изношенная спецодежда |  | 200110 | АГРС. Износ специальной одежды в результате производственной деятельности персонала предприятия |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 0,7 |  | - |  | - |  | 0,7 |  | - | - |  | 0,7 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 |  | Отходы резиновых уплотните- лей |  | 070299 | АГРС. Производственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 |  | Отработанные фильтры |  | 150202* | АГРС, при замене фильтра |  |  |  | опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 |  | Макулатура |  | 200101 | АГРС, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 13 |  | Оргтехника и бытовая техника |  | 160214 | АГРС, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 14 |  | Антифриз |  | 160114* | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) и автотранспортов |  |  |  | Опасные |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 15 |  | Строительные отходы |  | 170904 | АГРС. Строительные работы |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 30 |  | - |  | - |  | 30 |  | - | - |  | 30 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы |  |  | 200121* |  | АГРС, Непроизводственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 17 | Металлолом |  |  | 170405 |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Не опасные |  |  | 10 |  |  | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - | 10 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 18 | Бракованные остатки химических реагентов |  |  | 160305* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 19 | Отработанные шины |  |  | 160103 |  | АГРС, эксплуатация автотранспортов |  | Неопасные |  |  | 7 |  |  | - |  | - |  | 7 |  | - |  | - | 7 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 20 | Отходы резины |  |  | 07 02 99 |  | АГРС, эксплуатация автотранспортов |  | Неопасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 21 | Тара из под одоранта |  |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 22 | Тара из под метанола |  |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 23 | Тара из под масел |  |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |

Административное здание

| № п/ п | Наименова ние отходов |  |  | Код отходов |  |  | Участок тех. Процесс, вид работ, где образуются отходы |  | Уровень опасност и |  |  | Нормат ивный объем образов ания отходов, т |  |  | Полу чено от друг их пред прия тий, т |  | Испо льзо вано отхо дов, т |  | Перед ано отходо в други м предп рияти ям, т |  | Размещение отходов |  |  | Нормат ив предель ного накопле ния на террито рии предпри ятия |  | Колич ество отходо в, накоп ленное на момен т провед ения инвен тариза ции | Периодич ность вывоза, транспор тная организа ция |  |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответствую щих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код операции по удалению \ отходов | Объем , подле жащи й захоро нению , т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  |  | 160601* |  |  | Административное здание, Источник бесперебойного питания, истечение срока службы |  | Опасные |  |  | 2 |  |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промаслен- ная ветошь |  |  | 150202* |  |  | Административное здание, Производственная деятельность персонала, обслуживание автотранспортов |  | Опасные |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  |  | 080111* |  |  | Административное здание, Покраска оборудования |  | опасные |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 |  |  | Отработан-ные масла | 130206* |  |  | Административное здание, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования), обслуживание автотранспортов |  |  | опасные |  | 2 |  |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 |  |  | Фильтры тонкой очистки | 150202* |  |  | Административное здание, при замене фильтра |  |  | опасные |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 |  |  | Отработан ные светодиодные лампы | 101112 |  |  | Административное здание, Освещение помещении, территории |  |  | не опасные |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 |  | Огарки сварочных электродов |  | 120113 | Административное здание, сварочные работы |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 8 |  | ТБО |  | 200301 | Административное здание, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 60 |  | - |  | - |  | 60 |  | - | - |  | 60 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 9 |  | Изношенная спецодежда |  | 200110 | Административное здание, Износ специальной одежды в результате производственной деятельности персонала предприятия |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 0,7 |  | - |  | - |  | 0,7 |  | - | - |  | 0,7 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 |  | Отходы резиновых уплотнителей |  | 070299 | Административное здание, Производственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 |  | Отработан- ные фильтры |  | 150202* | Административное здание, при замене фильтра |  |  |  | опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 |  | Макулатура |  | 200101 | Административное здание, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 13 |  | Оргтехника и бытовая техника |  | 160214 | Административное здание, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 3 |  | - |  | - |  | 3 |  | - | - |  | 3 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 14 |  | Антифриз |  | 160114* | Административное здание, Эксплуатация автотранспортов |  |  |  | Опасные |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 15 |  | Строительные отходы |  | 170904 | Административное здание, Строительные работы |  |  |  | Не опасные |  |  |  | 30 |  | - |  | - |  | 30 |  | - | - |  | 30 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы |  |  | 200121* |  | Административное здание, Непроизводственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 17 | Металлолом |  |  | 170405 |  | Административное здание, Производственная деятельность |  | Не опасные |  |  | 10 |  |  | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - | 10 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 18 | Бракованные остатки химических реагентов |  |  | 160305* |  | Административное здание, Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 19 | Отработанные шины |  |  | 160103 |  | Административное здание, эксплуатация автотранспортов |  | Неопасные |  |  | 7 |  |  | - |  | - |  | 7 |  | - |  | - | 7 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 20 | Отходы резины |  |  | 07 02 99 |  | Административное здание, эксплуатация автотранспортов |  | Неопасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 21 | Отходы мебели |  |  | 03 01 05 |  | Административное здание, Непроизводственная деятельность |  | Неопасные |  |  | 5 |  |  | - |  | - |  | 5 |  | - |  | - | 5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 22 | Медицинские отходы класса А |  |  | 20 03 99 |  | Административное здание, Непроизводственная деятельность |  | Неопасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 23 | Тара из под масел |  |  | 15 01 10* |  | Административное здание, Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |

АГРС-2 «Кызылорда»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Код отходов |  |  | Участок тех. Процесс, вид работ, где образуются отходы |  | Уровень опасност и |  | Нормат ивный объем образов ания отходов, т |  | Полу чено от друг их пред прия тий, т |  | Испо льзо вано отхо дов, т |  | Перед ано отходо в други м предп рияти ям, т |  | Размещение отходов |  |  | Нормат ив предель ного накопле ния на террито рии предпри ятия |  | Колич ество отходо в, накоп ленное на момен т провед ения инвен тариза ции | Периодич ность вывоза, транспор тная организа ция |  |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответствую щих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код операции по удалению \ отходов | Объем , подле жащи й захоро нению , т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 160601* |  |  | АГРС, Источник бесперебойного питания, истечение срока службы |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промаслен- ная ветошь |  | 150202* |  |  | АГРС, Производственная деятельность персонала, обслуживание автотранспортов |  | Опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 080111* |  |  | АГРС, Покраска оборудования |  | опасные |  | 1 |  | - |  |  |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 |  | Отработан- ные масла | 130206* |  |  | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования), обслуживание автотранспортов |  |  | опасные | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 |  | Фильтры тонкой очистки | 150202* |  |  | АГРС, при замене фильтра |  |  | опасные | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 |  | Отработан ные светодиодные лампы | 101112 |  |  | АГРС, Освещение помещении, территории |  |  | не опасные | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 120113 | АГРС, сварочные работы |  |  |  | Не опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 8 | ТБО |  | 200301 | АГРС. Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - | - |  | 15 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 9 | Отработанные фильтры |  | 150202* | АГРС, при замене фильтра |  |  |  | опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 | Макулатура |  | 200101 | АГРС, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 | Антифриз |  | 160114* | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) и автотранспортов |  |  |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы |  | 200121* |  | АГРС, Непроизводственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 13 | Металлолом |  | 170405 |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Не опасные |  |  | 10 | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - | 10 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 14 | Тара из под одоранта |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 15 | Тара из под метанола |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 16 | Тара из под масел |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |

УРГ  «Кызылорда»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Код отходов |  |  | Участок тех. Процесс, вид работ, где образуются отходы |  | Уровень опасност и |  | Нормат ивный объем образов ания отходов, т |  | Полу чено от друг их пред прия тий, т |  | Испо льзо вано отхо дов, т |  | Перед ано отходо в други м предп рияти ям, т |  | Размещение отходов |  |  | Нормат ив предель ного накопле ния на террито рии предпри ятия |  | Колич ество отходо в, накоп ленное на момен т провед ения инвен тариза ции | Периодич ность вывоза, транспор тная организа ция |  |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответствую щих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код операции по удалению \ отходов | Объем , подле жащи й захоро нению , т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 160601* |  |  | УРГ, Источник бесперебойного питания, истечение срока службы |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промаслен- ная ветошь |  | 150202* |  |  | УРГ, Производственная деятельность персонала, обслуживание автотранспортов |  | Опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 080111* |  |  | УРГ, Покраска оборудования |  | опасные |  | 1 |  | - |  |  |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 |  | Отработан- ные масла | 130206* |  |  | УРГ, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования), обслуживание автотранспортов |  |  | опасные | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 |  | Фильтры тонкой очистки | 150202* |  |  | УРГ, при замене фильтра |  |  | опасные | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 |  | Отработан ные светодиодные лампы | 101112 |  |  | УРГ, Освещение помещении, территории |  |  | не опасные | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 120113 | УРГ, сварочные работы |  |  |  | Не опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 8 | ТБО |  | 200301 | УРГ. Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - | - |  | 15 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 9 | Отработанные фильтры |  | 150202* | УРГ, при замене фильтра |  |  |  | опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 | Макулатура |  | 200101 | УРГ, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 | Антифриз |  | 160114* | УРГ, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) и автотранспортов |  |  |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы |  | 200121* |  | УРГ, Непроизводственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 13 | Металлолом |  | 170405 |  | УРГ. Производственная деятельность |  | Не опасные |  |  | 10 | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - | 10 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 14 | Тара из под одоранта |  | 15 01 10* |  | УРГ. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 15 | Тара из под метанола |  | 15 01 10* |  | УРГ. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 16 | Тара из под масел |  | 15 01 10* |  | УРГ. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |

АГРС «Жанакорган»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Код отходов |  |  | Участок тех. Процесс, вид работ, где образуются отходы |  | Уровень опасност и |  | Нормат ивный объем образов ания отходов, т |  | Полу чено от друг их пред прия тий, т |  | Испо льзо вано отхо дов, т |  | Перед ано отходо в други м предп рияти ям, т |  | Размещение отходов |  |  | Нормат ив предель ного накопле ния на террито рии предпри ятия |  | Колич ество отходо в, накоп ленное на момен т провед ения инвен тариза ции | Периодич ность вывоза, транспор тная организа ция |  |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответствую щих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код операции по удалению \ отходов | Объем , подле жащи й захоро нению , т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 160601* |  |  | АГРС, Источник бесперебойного питания, истечение срока службы |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промаслен- ная ветошь |  | 150202* |  |  | АГРС, Производственная деятельность персонала, обслуживание автотранспортов |  | Опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 080111* |  |  | АГРС, Покраска оборудования |  | опасные |  | 1 |  | - |  |  |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 |  | Отработан- ные масла | 130206* |  |  | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования), обслуживание автотранспортов |  |  | опасные | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 |  | Фильтры тонкой очистки | 150202* |  |  | АГРС, при замене фильтра |  |  | опасные | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 |  | Отработан ные светодиодные лампы | 101112 |  |  | АГРС, Освещение помещении, территории |  |  | не опасные | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 120113 | АГРС, сварочные работы |  |  |  | Не опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 8 | ТБО |  | 200301 | АГРС. Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - | - |  | 15 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 9 | Отработанные фильтры |  | 150202* | АГРС, при замене фильтра |  |  |  | опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 | Макулатура |  | 200101 | АГРС, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 | Антифриз |  | 160114* | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) и автотранспортов |  |  |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы |  | 200121* |  | АГРС, Непроизводственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 13 | Металлолом |  | 170405 |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Не опасные |  |  | 10 | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - | 10 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 14 | Тара из под одоранта |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 15 | Тара из под метанола |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 16 | Тара из под масел |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |

АГРС «Шиели»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Код отходов |  |  | Участок тех. Процесс, вид работ, где образуются отходы |  | Уровень опасност и |  | Нормат ивный объем образов ания отходов, т |  | Полу чено от друг их пред прия тий, т |  | Испо льзо вано отхо дов, т |  | Перед ано отходо в други м предп рияти ям, т |  | Размещение отходов |  |  | Нормат ив предель ного накопле ния на террито рии предпри ятия |  | Колич ество отходо в, накоп ленное на момен т провед ения инвен тариза ции | Периодич ность вывоза, транспор тная организа ция |  |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответствую щих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код операции по удалению \ отходов | Объем , подле жащи й захоро нению , т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 160601* |  |  | АГРС, Источник бесперебойного питания, истечение срока службы |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промаслен- ная ветошь |  | 150202* |  |  | АГРС, Производственная деятельность персонала, обслуживание автотранспортов |  | Опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 080111* |  |  | АГРС, Покраска оборудования |  | опасные |  | 1 |  | - |  |  |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 |  | Отработан- ные масла | 130206* |  |  | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования), обслуживание автотранспортов |  |  | опасные | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 |  | Фильтры тонкой очистки | 150202* |  |  | АГРС, при замене фильтра |  |  | опасные | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 |  | Отработан ные светодиодные лампы | 101112 |  |  | АГРС, Освещение помещении, территории |  |  | не опасные | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 120113 | АГРС, сварочные работы |  |  |  | Не опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 8 | ТБО |  | 200301 | АГРС. Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - | - |  | 15 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 9 | Отработанные фильтры |  | 150202* | АГРС, при замене фильтра |  |  |  | опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 | Макулатура |  | 200101 | АГРС, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 | Антифриз |  | 160114* | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) и автотранспортов |  |  |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы |  | 200121* |  | АГРС, Непроизводственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 13 | Металлолом |  | 170405 |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Не опасные |  |  | 10 | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - | 10 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 14 | Тара из под одоранта |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 15 | Тара из под метанола |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 16 | Тара из под масел |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |

АГРС «Байконур»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Код отходов |  |  | Участок тех. Процесс, вид работ, где образуются отходы |  | Уровень опасност и |  | Нормат ивный объем образов ания отходов, т |  | Полу чено от друг их пред прия тий, т |  | Испо льзо вано отхо дов, т |  | Перед ано отходо в други м предп рияти ям, т |  | Размещение отходов |  |  | Нормат ив предель ного накопле ния на террито рии предпри ятия |  | Колич ество отходо в, накоп ленное на момен т провед ения инвен тариза ции | Периодич ность вывоза, транспор тная организа ция |  |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответствую щих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код операции по удалению \ отходов | Объем , подле жащи й захоро нению , т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 160601* |  |  | АГРС, Источник бесперебойного питания, истечение срока службы |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промаслен- ная ветошь |  | 150202* |  |  | АГРС, Производственная деятельность персонала, обслуживание автотранспортов |  | Опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 080111* |  |  | АГРС, Покраска оборудования |  | опасные |  | 1 |  | - |  |  |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 |  | Отработан- ные масла | 130206* |  |  | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования), обслуживание автотранспортов |  |  | опасные | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 |  | Фильтры тонкой очистки | 150202* |  |  | АГРС, при замене фильтра |  |  | опасные | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 |  | Отработан ные светодиодные лампы | 101112 |  |  | АГРС, Освещение помещении, территории |  |  | не опасные | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 120113 | АГРС, сварочные работы |  |  |  | Не опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 8 | ТБО |  | 200301 | АГРС. Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - | - |  | 15 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 9 | Отработанные фильтры |  | 150202* | АГРС, при замене фильтра |  |  |  | опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 | Макулатура |  | 200101 | АГРС, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 | Антифриз |  | 160114* | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) и автотранспортов |  |  |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы |  | 200121* |  | АГРС, Непроизводственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 13 | Металлолом |  | 170405 |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Не опасные |  |  | 10 | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - | 10 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 14 | Тара из под одоранта |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 15 | Тара из под метанола |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 16 | Тара из под масел |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |

АГРС «Аральск»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Код отходов |  |  | Участок тех. Процесс, вид работ, где образуются отходы |  | Уровень опасност и |  | Нормат ивный объем образов ания отходов, т |  | Полу чено от друг их пред прия тий, т |  | Испо льзо вано отхо дов, т |  | Перед ано отходо в други м предп рияти ям, т |  | Размещение отходов |  |  | Нормат ив предель ного накопле ния на террито рии предпри ятия |  | Колич ество отходо в, накоп ленное на момен т провед ения инвен тариза ции | Периодич ность вывоза, транспор тная организа ция |  |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответствую щих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код операции по удалению \ отходов | Объем , подле жащи й захоро нению , т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 160601* |  |  | АГРС, Источник бесперебойного питания, истечение срока службы |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промаслен- ная ветошь |  | 150202* |  |  | АГРС, Производственная деятельность персонала, обслуживание автотранспортов |  | Опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 080111* |  |  | АГРС, Покраска оборудования |  | опасные |  | 1 |  | - |  |  |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 |  | Отработан- ные масла | 130206* |  |  | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования), обслуживание автотранспортов |  |  | опасные | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 |  | Фильтры тонкой очистки | 150202* |  |  | АГРС, при замене фильтра |  |  | опасные | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 |  | Отработан ные светодиодные лампы | 101112 |  |  | АГРС, Освещение помещении, территории |  |  | не опасные | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 120113 | АГРС, сварочные работы |  |  |  | Не опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 8 | ТБО |  | 200301 | АГРС. Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - | - |  | 15 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 9 | Отработанные фильтры |  | 150202* | АГРС, при замене фильтра |  |  |  | опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 | Макулатура |  | 200101 | АГРС, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 | Антифриз |  | 160114* | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) и автотранспортов |  |  |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы |  | 200121* |  | АГРС, Непроизводственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 13 | Металлолом |  | 170405 |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Не опасные |  |  | 10 | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - | 10 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 14 | Тара из под одоранта |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 15 | Тара из под метанола |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 16 | Тара из под масел |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |

АГРС «Айтеке би»

| № п/ п | Наименова ние отходов |  | Код отходов |  |  | Участок тех. Процесс, вид работ, где образуются отходы |  | Уровень опасност и |  | Нормат ивный объем образов ания отходов, т |  | Полу чено от друг их пред прия тий, т |  | Испо льзо вано отхо дов, т |  | Перед ано отходо в други м предп рияти ям, т |  | Размещение отходов |  |  | Нормат ив предель ного накопле ния на террито рии предпри ятия |  | Колич ество отходо в, накоп ленное на момен т провед ения инвен тариза ции | Периодич ность вывоза, транспор тная организа ция |  |  | Куда передается отход (реквизиты организации- приемщика и соответствую щих документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код операции по удалению \ отходов | Объем , подле жащи й захоро нению , т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Отработан- ные аккумулято рные батареи |  | 160601* |  |  | АГРС, Источник бесперебойного питания, истечение срока службы |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 2 | Промаслен- ная ветошь |  | 150202* |  |  | АГРС, Производственная деятельность персонала, обслуживание автотранспортов |  | Опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |  | 080111* |  |  | АГРС, Покраска оборудования |  | опасные |  | 1 |  | - |  |  |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 4 |  | Отработан- ные масла | 130206* |  |  | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования), обслуживание автотранспортов |  |  | опасные | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 5 |  | Фильтры тонкой очистки | 150202* |  |  | АГРС, при замене фильтра |  |  | опасные | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 6 |  | Отработан ные светодиодные лампы | 101112 |  |  | АГРС, Освещение помещении, территории |  |  | не опасные | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов |  | 120113 | АГРС, сварочные работы |  |  |  | Не опасные |  | 0,5 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - | - |  | 0,5 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 8 | ТБО |  | 200301 | АГРС. Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - | - |  | 15 |  | - | По мере накоплени я, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 9 | Отработанные фильтры |  | 150202* | АГРС, при замене фильтра |  |  |  | опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 10 | Макулатура |  | 200101 | АГРС, Непроизводственная деятельность |  |  |  | Не опасные |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | 1 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 11 | Антифриз |  | 160114* | АГРС, Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) и автотранспортов |  |  |  | Опасные |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  | - | - |  | 2 |  | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев |  | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы |  | 200121* |  | АГРС, Непроизводственная деятельность |  | Опасные |  |  | 0,5 | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - | 0,5 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 13 | Металлолом |  | 170405 |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Не опасные |  |  | 10 | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - | 10 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 14 | Тара из под одоранта |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 15 | Тара из под метанола |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |
| 16 | Тара из под масел |  | 15 01 10* |  | АГРС. Производственная деятельность |  | Опасные |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |  |

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной   целью    программы    управления    отходами    промплощадок    Филиала

«Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» является выработка оперативной политики минимизации отходов на предприятии с использованием экономических средств, а также реализация комплексных мер, направленных на снижение объёма образования отходов.

В период реализации данной программы для промплощадок Филиала «Управление магситральных газопроводов «Кызылорда», АО «Интергаз Центральная Азия» ставит перед собой следующие задачи:

- Свести к минимуму объемы отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия.

- Разработать материально-сырьевой баланс, позволяющий проверить полноту учета и  выявить неучтенные потери при образовании отходов производства на всех этапах производственной деятельности.

- Проводить организованный сбор отходов, обеспечить их безопасное накопление и своевременную передачу специализированным предприятиям.

Для этого предусматривается формирование и реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение экологически безопасной утилизации и переработки отходов, сокращение образования ТБО, промышленных и других видов отходов, представляющих опасность для окружающей среды, санитарно – эпидемиологического благополучия населения и обеспечение экологической безопасности окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории площадок.

Под сокращением в данном случае подразумеваются действия, направленные на сокращение образования отходов путем более четкого планирования ресурсов, более рациональной политики закупок и использования материалов и оборудования. Другой способ уменьшить количество отходов – повысить качество и срок жизни производимой продукции, чтобы она служила дольше.

Повторное использование означает использование одного и того же продукта (без изменения его формы и функций) снова и снова, пока он не придет в полную негодность. При этом производится меньше отходов и сокращается потребление первичных ресурсов в производстве.

Для достижения цели и выполнения поставленных задач, Филиал «Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» принимает меры, направленные на снижение объёма образования отходов производства и потребления, а также негативного воздействия отходов на окружающую среду.

- ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

В настоящее время на предприятии внедрена система управления отходами Документированная процедура ДП-15-22 Обращение с отходами в АО «ИЦА», полностью соответствующая действующим нормативам РК и международным стандартам. В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов налажена система внутреннего и внешнего учета и система слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки, с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Перемещение отходов на территории предприятия соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий.

  - Разработка мероприятий по организации мест временного складирования отходов на площадке предприятия до их вывоза на полигон

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах. Все образующиеся на предприятии отходы подлежат временному складированию на территории предприятия. Места временного складирования отходов - это специально оборудованные, забетонированные площадки, предназначенные для хранения отходов до момента их вывоза (Согласно санитарных правил № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»).

Образующиеся отходы временно хранятся в определенных условиях на территории предприятия. Вывоз отходов осуществляется спец.организациями по договорам, на спец.транспорте.

До момента вывоза отходов необходимо содержать в чистоте и производить своевременную санитарную уборку урн, контейнеров и площадок размещения и хранения отходов, после вывоза отходов также производить генеральную уборку и санитарную обработку контейнеров и урн.

Организация и оборудование мест временного складирования отходов включает следующие мероприятия:

- бетонирование участков, отведенных в качестве мест для временного хранения отходов;

- использование достаточного количества специализированной тары для отходов;

- осуществление маркировки тары для складирования накопления отходов;

- организация мест временного складирования, исключающих бой бьющихся отходов;

- своевременно вывозить образующиеся отходы на оборудованные места и полигоны для захоронения.

  - Разработка мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- накопление отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

- рациональное использование сырья и материалов, приводящее к максимально возможному снижению объемов образования отходов используемых в производстве;

- рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;

- снижение использования сырьевых материалов, также осуществляется повторное использование отходов производства;

Обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования, транспорта и спецтехники за счет реализации следующих мер:

- выбор надежного, качественного оборудования позволяет увеличить межремонтный период, тем самым снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание основных узлов и агрегатов и, следовательно, уменьшить образование отходов, связанное с ремонтными работами и заменой оборудования;

- соблюдение норм технологического проектирования и технологических инструкций, утвержденных в установленном порядке при организации технологического процесса;

- сжигание мусора и опавшей листвы на территории запрещается;

- содержать в чистоте и производить своевременную сан. обработку контейнеров, урн и специальных площадок для хранения отходов;

- постоянное повышение профессионального уровня персонала.

При условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм, принятых проектом и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду, влияние отходов производства и потребления на природную среду будет минимальным.

  - Меры с указанием объемов отходов и сроков их выполнения по обеспечению постепенного сокращения объемов или их стабилизации

Мероприятия по сокращению объема образующихся отходов предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

Возможности сокращения объемов отходов ограничены, так как они в основном зависят от деятельности предприятия.

Ежегодно на предприятии разрабатывается план (программа) по охране окружающей среды, в которой заключены мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Разрабатываемые мероприятия соответствуют современным технически осуществимым и экономически целесообразным методам сокращения объемов.

Степень загрязнения окружающей среды отходами, образованными на производстве, зависит от правильной организации хранения, удаления и переработки отходов. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

Отходы, временно складируемые на предприятии, подлежат хранению в строго отведенных местах с соблюдением правил сбора, хранения и транспортировки на предприятии, принимающей эти отходы по договору на переработку или захоронение. Это сведет к минимуму или исключит полностью влияние этих отходов на окружающую среду.

Количественные и качественные значения отходов производства и потребления представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

МГ «Сары-Арка» по Кызылординской области

| п/п № | Наименование отходов | Источник образования отходов | Уровень опасности/код отходов | Количество образованных отходов, тонн/год | Место образования, способ удаления отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отработанные аккумуляторные батареи | Источник бесперебойного питания, истечение срока службы | Опасные/160601* | 2 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 2 | Промасленная ветошь | Производственная деятельность персонала | Опасные/150202* | 0,5 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | Покраска оборудования | Опасные/080111* | 1 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 4 | Отработанные масла | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) | Опасные/130206* | 2 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 5 | Отработанные фильтры | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | Освещение помещении, территории | Не опасные/101112 | 0,5 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 7 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | Не опасные/120113 | 0,5 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 8 | ТБО | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200301 | 15 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 9 | Изношенная спецодежда и | Износа специальной одежды при производственной деятельности персонала предприятия | Не опасные/200110 | 0,7 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 10 | Отходы резиновых уплотнителей (шаров) | Производственная деятельность | Не опасные/070299 | 1 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |

| 11 | Фильтры тонкой очистки | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Макулатура | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200101 | 1 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 13 | Оргтехника и бытовая техника | Непроизводственная деятельность | Неопасные/160214 | 1 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 14 | Антифриз | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) автотранспортов | Опасные/160114* | 2 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 15 | Строительные отходы | Производственная деятельность | Неопасные/170904 | 30 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы | Освещение помещении, территории | Опасные /200121* | 0,5 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 17 | Металлолом | Производственная деятельность | Не опасные/170405 | 10 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 18 | Бракованные остатки химических реагентов | Производственная деятельность | Опасные/160305* | 0,5 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 19 | Отходы резины | Эксплуатация автотранспортов | Не опасные/070299 | 1 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 20 | Тара из под одоранта | Производственная деятельность | Опасные/150110* | 1 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 21 | Отработанные шины | Эксплуатация автотранспортов | Не опасные/160103 | 7 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 22 | Тара из под метанола | Производственная деятельность | Опасные/150110* | 1 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 23 | Тара из под масел | Производственная деятельность | Опасные/150110* | 1 | ГИС/ Сдаются в специализированную организацию |

МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области

| п/п № | Наименование отходов | Источник образования отходов | Уровень опасности/код отходов | Количество образованных отходов, тонн/год | Место образования, способ удаления отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отработанные аккумуляторные батареи | Источник бесперебойного питания, истечение срока службы | Опасные/160601* | 2 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 2 | Промасленная ветошь | Производственная деятельность персонала | Опасные/150202* | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | Покраска оборудования | Опасные/080111* | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 4 | Отработанные масла | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) | Опасные/130206* | 2 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 5 | Отработанные фильтры | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | Освещение помещении, территории | Не опасные/101112 | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 7 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | Не опасные/120113 | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 8 | ТБО | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200301 | 15 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 9 | Изношенная спецодежда и | Износа специальной одежды при производственной деятельности персонала предприятия | Не опасные/200110 | 0,7 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 10 | Отходы резиновых уплотнителей (шаров) | Производственная деятельность | Не опасные/070299 | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |

| 11 | Фильтры тонкой очистки | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Макулатура | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200101 | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 13 | Оргтехника и бытовая техника | Непроизводственная деятельность | Неопасные/160214 | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 14 | Антифриз | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) автотранспортов | Опасные/160114* | 2 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 15 | Строительные отходы | Производственная деятельность | Неопасные/170904 | 30 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы | Освещение помещении, территории | Опасные /200121* | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 17 | Металлолом | Производственная деятельность | Не опасные/170405 | 10 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 18 | Бракованные остатки химических реагентов | Производственная деятельность | Опасные/160305* | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 19 | Отходы резины | Эксплуатация автотранспортов | Не опасные/070299 | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 20 | Тара из под одоранта | Производственная деятельность | Опасные/150110* | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 21 | Отработанные шины | Эксплуатация автотранспортов | Не опасные/160103 | 7 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 22 | Тара из под метанола | Производственная деятельность | Опасные/150110* | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 23 | Тара из под масел | Производственная деятельность | Опасные/150110* | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |

Административное здание

| п/п № | Наименование отходов | Источник образования отходов | Уровень опасности/код отходов | Количество образованных отходов, тонн/год | Место образования, способ удаления отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отработанные аккумуляторные батареи | Источник бесперебойного питания, истечение срока службы | Опасные/160601* | 2 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 2 | Промасленная ветошь | Производственная деятельность персонала | Опасные/150202* | 0,5 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | Покраска оборудования | Опасные/080111* | 1 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 4 | Отработанные масла | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) | Опасные/130206* | 2 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 5 | Отработанные фильтры | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | Освещение помещении, территории | Не опасные/101112 | 0,5 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 7 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | Не опасные/120113 | 0,5 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 8 | ТБО | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200301 | 60 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 9 | Изношенная спецодежда и | Износа специальной одежды при производственной деятельности персонала предприятия | Не опасные/200110 | 0,7 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 10 | Отходы резиновых уплотнителей (шаров) | Производственная деятельность | Не опасные/070299 | 1 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 11 | Фильтры тонкой очистки | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 12 | Макулатура | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200101 | 1 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 13 | Оргтехника и бытовая техника | Непроизводственная деятельность | Неопасные/160214 | 3 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 14 | Антифриз | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) автотранспортов | Опасные/160114* | 2 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 15 | Строительные отходы | Производственная деятельность | Неопасные/170904 | 30 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 16 | Отработанные люминесцентные лампы | Освещение помещении, территории | Опасные /200121* | 0,5 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 17 | Металлолом | Производственная деятельность | Не опасные/170405 | 10 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 18 | Бракованные остатки химических реагентов | Производственная деятельность | Опасные/160305* | 0,5 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 19 | Отходы резины | Эксплуатация автотранспортов | Не опасные/070299 | 1 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 20 | Отходы мебели | Непроизводственная деятельность | Не опасные/030105 | 5 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 21 | Отработанные шины | Эксплуатация автотранспортов | Не опасные/160103 | 7 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 22 | Медицинские отходы класса А | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200399 | 1 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |
| 23 | Тара из под масел | Производственная деятельность | Опасные/150110* | 1 | Администравтивное здание/ Сдаются в специализированную организацию |

АГРС-2 «Кызылорда»

| п/п № | Наименование отходов | Источник образования отходов | Уровень опасности/код отходов | Количество образованных отходов, тонн/год |  | Место образования, способ удаления отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Отработанные аккумуляторные батареи | Источник бесперебойного питания, истечение срока службы | Опасные/160601* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 2 | Промасленная ветошь | Производственная деятельность персонала | Опасные/150202* | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | Покраска оборудования | Опасные/080111* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 4 | Отработанные масла | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) | Опасные/130206* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 5 | Отработанные фильтры | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | Освещение помещении, территории | Не опасные/101112 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 7 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | Не опасные/120113 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 8 | ТБО | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200301 | 15 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | При замене фильтров | Опасные/150202* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 10 | Макулатура | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200101 |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 11 | Антифриз | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) автотранспортов | Опасные/160114* |  | 2 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | Освещение помещении, территории | Опасные /200121* |  | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 13 | Металлолом | Производственная деятельность | Не опасные/170405 |  | 10 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 14 | Тара из под одоранта | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 15 | Тара из под метанола | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 16 | Тара из под масел | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |

УРГ «Кызылорда»

| п/п № | Наименование отходов | Источник образования отходов | Уровень опасности/код отходов | Количество образованных отходов, тонн/год |  | Место образования, способ удаления отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Отработанные аккумуляторные батареи | Источник бесперебойного питания, истечение срока службы | Опасные/160601* | 2 |  | УРГ/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 2 | Промасленная ветошь | Производственная деятельность персонала | Опасные/150202* | 0,5 |  | УРГ/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | Покраска оборудования | Опасные/080111* | 1 |  | УРГ/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 4 | Отработанные масла | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) | Опасные/130206* | 2 |  | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |  |
| 5 | Отработанные фильтры | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 |  | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |  |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | Освещение помещении, территории | Не опасные/101112 | 0,5 |  | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |  |
| 7 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | Не опасные/120113 | 0,5 |  | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |  |
| 8 | ТБО | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200301 | 15 |  | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |  |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | При замене фильтров | Опасные/150202* |  | 1 | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |
| 10 | Макулатура | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200101 |  | 1 | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |
| 11 | Антифриз | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) автотранспортов | Опасные/160114* |  | 2 | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | Освещение помещении, территории | Опасные /200121* |  | 0,5 | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |
| 13 | Металлолом | Производственная деятельность | Не опасные/170405 |  | 10 | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |
| 14 | Тара из под одоранта | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |
| 15 | Тара из под метанола | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |
| 16 | Тара из под масел | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | УРГ / Сдаются в специализированную организацию |

АГРС «Жанакорган»

| п/п № | Наименование отходов | Источник образования отходов | Уровень опасности/код отходов | Количество образованных отходов, тонн/год |  | Место образования, способ удаления отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Отработанные аккумуляторные батареи | Источник бесперебойного питания, истечение срока службы | Опасные/160601* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 2 | Промасленная ветошь | Производственная деятельность персонала | Опасные/150202* | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | Покраска оборудования | Опасные/080111* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 4 | Отработанные масла | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) | Опасные/130206* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 5 | Отработанные фильтры | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | Освещение помещении, территории | Не опасные/101112 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 7 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | Не опасные/120113 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 8 | ТБО | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200301 | 15 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | При замене фильтров | Опасные/150202* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 10 | Макулатура | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200101 |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 11 | Антифриз | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) автотранспортов | Опасные/160114* |  | 2 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | Освещение помещении, территории | Опасные /200121* |  | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 13 | Металлолом | Производственная деятельность | Не опасные/170405 |  | 10 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 14 | Тара из под одоранта | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 15 | Тара из под метанола | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 16 | Тара из под масел | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |

АГРС «Шиели»

| п/п № | Наименование отходов | Источник образования отходов | Уровень опасности/код отходов | Количество образованных отходов, тонн/год |  | Место образования, способ удаления отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Отработанные аккумуляторные батареи | Источник бесперебойного питания, истечение срока службы | Опасные/160601* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 2 | Промасленная ветошь | Производственная деятельность персонала | Опасные/150202* | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | Покраска оборудования | Опасные/080111* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 4 | Отработанные масла | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) | Опасные/130206* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 5 | Отработанные фильтры | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | Освещение помещении, территории | Не опасные/101112 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 7 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | Не опасные/120113 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 8 | ТБО | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200301 | 15 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | При замене фильтров | Опасные/150202* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 10 | Макулатура | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200101 |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 11 | Антифриз | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) автотранспортов | Опасные/160114* |  | 2 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | Освещение помещении, территории | Опасные /200121* |  | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 13 | Металлолом | Производственная деятельность | Не опасные/170405 |  | 10 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 14 | Тара из под одоранта | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 15 | Тара из под метанола | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 16 | Тара из под масел | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |

АГРС «Байконур»

| п/п № | Наименование отходов | Источник образования отходов | Уровень опасности/код отходов | Количество образованных отходов, тонн/год |  | Место образования, способ удаления отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Отработанные аккумуляторные батареи | Источник бесперебойного питания, истечение срока службы | Опасные/160601* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 2 | Промасленная ветошь | Производственная деятельность персонала | Опасные/150202* | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | Покраска оборудования | Опасные/080111* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 4 | Отработанные масла | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) | Опасные/130206* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 5 | Отработанные фильтры | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | Освещение помещении, территории | Не опасные/101112 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 7 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | Не опасные/120113 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 8 | ТБО | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200301 | 15 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | При замене фильтров | Опасные/150202* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 10 | Макулатура | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200101 |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 11 | Антифриз | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) автотранспортов | Опасные/160114* |  | 2 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | Освещение помещении, территории | Опасные /200121* |  | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 13 | Металлолом | Производственная деятельность | Не опасные/170405 |  | 10 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 14 | Тара из под одоранта | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 15 | Тара из под метанола | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 16 | Тара из под масел | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |

АГРС «Аральск»

| п/п № | Наименование отходов | Источник образования отходов | Уровень опасности/код отходов | Количество образованных отходов, тонн/год |  | Место образования, способ удаления отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Отработанные аккумуляторные батареи | Источник бесперебойного питания, истечение срока службы | Опасные/160601* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 2 | Промасленная ветошь | Производственная деятельность персонала | Опасные/150202* | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | Покраска оборудования | Опасные/080111* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 4 | Отработанные масла | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) | Опасные/130206* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 5 | Отработанные фильтры | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | Освещение помещении, территории | Не опасные/101112 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 7 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | Не опасные/120113 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 8 | ТБО | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200301 | 15 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | При замене фильтров | Опасные/150202* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 10 | Макулатура | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200101 |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 11 | Антифриз | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) автотранспортов | Опасные/160114* |  | 2 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | Освещение помещении, территории | Опасные /200121* |  | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 13 | Металлолом | Производственная деятельность | Не опасные/170405 |  | 10 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 14 | Тара из под одоранта | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 15 | Тара из под метанола | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 16 | Тара из под масел | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |

АГРС «Айтеке би»

| п/п № | Наименование отходов | Источник образования отходов | Уровень опасности/код отходов | Количество образованных отходов, тонн/год |  | Место образования, способ удаления отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Отработанные аккумуляторные батареи | Источник бесперебойного питания, истечение срока службы | Опасные/160601* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 2 | Промасленная ветошь | Производственная деятельность персонала | Опасные/150202* | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | Покраска оборудования | Опасные/080111* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 4 | Отработанные масла | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) | Опасные/130206* | 2 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 5 | Отработанные фильтры | При замене фильтров | Опасные/150202* | 1 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 6 | Отработанные светодиодные лампы | Освещение помещении, территории | Не опасные/101112 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 7 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | Не опасные/120113 | 0,5 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 8 | ТБО | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200301 | 15 |  | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |  |
| 9 | Фильтры тонкой очистки | При замене фильтров | Опасные/150202* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 10 | Макулатура | Непроизводственная деятельность | Не опасные/200101 |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 11 | Антифриз | Эксплуатация технологического оборудования (основного и вспомогательного оборудования) автотранспортов | Опасные/160114* |  | 2 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 12 | Отработанные люминесцентные лампы | Освещение помещении, территории | Опасные /200121* |  | 0,5 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 13 | Металлолом | Производственная деятельность | Не опасные/170405 |  | 10 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 14 | Тара из под одоранта | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 15 | Тара из под метанола | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |
| 16 | Тара из под масел | Производственная деятельность | Опасные/150110* |  | 1 | АГРС/ Сдаются в специализированную организацию |

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

Отнесение отходов образующихся в процессе деятельности физических и юридических лиц к конкретному уровню опасности и кодировка отходов выполняется на основании «Классификатора отходов», утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

На предприятии, согласно классификатору в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением для целей транспортировки, утилизации, хранения и захоронения образуются опасные и не опасные отходы уровня опасности отходов.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики.

Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы отходов.

На предприятии действует единая система управления отходами, которая включает 10 этапов технологического цикла отходов:

- Образование.

- Сбор и/или накопление.

- Идентификация.

- Сортировка (с обезвреживанием).

- Паспортизация.

- Упаковка (и маркировка).

- Транспортирование.

- Складирование (упорядоченное размещение).

- Хранение.

- Удаление.

Ниже рассмотрены основные этапы технологического цикла отходов, образующихся на предприятии.

Образование отходов

Первым этапом технологического цикла отходов является образование отходов. Образование отходов имеет место в технологических процессах, вспомогательном производстве, а также в непроизводственной сфере деятельности персонала.

Сбор и/или накопление отходов

Вторым этапом технологического цикла является сбор и накопление отходов. Предприятие осуществляет раздельный сбор образующихся отходов. Сбор и накопление отходов производится на специально оборудованных местах (площадках) и предназначенных для сбора и накопления различных видов отходов.

Программа по управлению отходами производства и потребления

22

Все образующиеся отходы производства и потребления передаются на договорной основе специализированным предприятиям для дальнейшего размещения, переработки/утилизации.

Идентификация отходов

Идентификация отходов является третьим этапом технологического цикла отходов. Идентификация образующихся на производственных объектах отходов осуществлялась на основе проведенных:

- исследований химического и силикатного состава отходов;

- экотоксикологических исследований оценки токсичности отходов;

- расчета индекса отходов по эколого-гигиеническим параметрам.

Состав отходов определялся методами физического, физико-химического анализа, биологических тестов и на основании первичного сырья, из которого образовались отходы, и технологических режимов, которым подвергалось это сырье. Количественный состав      каждого компонента в общей массе отходов выражается в мг/кг. Для определения качественного и количественного состава и уровня опасности отходов проводился отбор проб. Для выполнения данных видов работ привлекались специализированные организации.

Сортировка отходов, включая обезвреживание

Сортировка является четвертым этапом экологического цикла отходов. Большая часть отходов, образующихся на производственных объектах, собирается раздельно на начальном этапе их образования.

Паспортизация отходов

Паспортизация является пятым этапом технологического цикла отходов. Паспорта отходов составлены согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Об утверждении Формы паспорта опасных отходов» №335 от 20.08.2021 года. Предприятие имеет паспорта опасных отходов.

Паспорта опасных отходов своевременно обновляются и пересматриваются. В паспорте отражена следующая информация:

  - Наименование отхода.

  - Наименование и реквизиты компании.

  - Количество произведенных отходов.

  - Происхождение отходов.

  - Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов.

  - Рекомендуемые способы управления отходами.

  - Перечень опасных свойств отходов.

  - Операции по удалению отходов.

  - Необходимые меры предосторожности при управлении отходами.

  - Требования к транспортировке отходов и проведению погрузо-разгрузочных

работ.

  - Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ.

  - Дополнительная информация.

  - Подписи производителя отходов.

Упаковка и маркировка отходов

Шестым этапом экологического цикла является упаковка и маркировка отходов. Упаковка и маркировка отходов состоят в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах. Особое внимание уделяется упаковке и маркировке опасных отходов.

Транспортировка отходов

Транспортирование отходов является седьмым этапом технологического цикла отходов. Транспортировка отходов производства и потребления с производственных и жилых площадок осуществляется специализированными предприятиями, имеющими все необходимые документы на право обращения с отходами.

Все отходы, образующиеся на предприятии, передаются сторонним организациям на договорной основе.

Перевозка опасных отходов допускается только при наличии паспорта отходов, на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах, с соблюдением требований безопасности перевозки опасных отходов, документов, необходимых для передачи опасных отходов, с указанием количества перевозимых опасных отходов. В случае возникновения или УРГозы аварии, связанной с перевозкой опасных отходов, предприятие незамедлительно информирует об этом компетентные органы.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами осуществляются ручным способом с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала. Использование грузозахватных устройств погрузочно-разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары, и произвольное падение груза не допускается. Перемещение упаковки с опасными отходами в процессе погрузочно- разгрузочных операций и выполнения складских работ осуществляются только по специально устроенным подкладкам, трапам и настилам. Опасные отходы, упакованные в ящиках, емкостях или обрешетках при выполнении погрузочно-разгрузочных операций перемещаются на специальных тележках. Не допускается переносить упаковку на спине, плече или перед собой.

Складирование (упорядоченное размещение) отходов

Восьмым этапом технологического цикла отходов является складирование (упорядоченное размещение) отходов. Предприятием оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров.

Хранение отходов

На предприятии оборудована специальная площадка временного хранения материалов для повторного использования с последующим безопасным удалением.

Удаление отходов

Удаление отходов - операции по захоронению и уничтожению отходов. Отходы, образующиеся на предприятии в результате деятельности предприятия для дальнейшей утилизации, а остальные передаются сторонним организациям на договорной основе.

Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки, с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Перемещение отходов на

территории предприятия соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий.

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности здоровья населения и среды обитания человека.

Площадки для временного хранения отходов расположены на территории с подветренной стороны, покрыты твёрдым и непроницаемым для токсичных веществ материалом. Кроме этого, в зависимости от опасности отходов, на предприятии предусмотрены следующие виды безопасного хранения отходов:

- опасные отходы хранятся, согласно агрегатному состоянию, в герметичном контейнере или закрытой таре, препятствующих распространению вредных веществ (ингредиентов). Контейнер имеет маркировку с указанием опасных свойств отхода и мерами предосторожности. Локализованное хранение позволяет выполнять погрузочно- разгрузочные, транспортные работы.

- не опасные отходы производства хранятся в закрытых контейнерах, имеющих соответствующую маркировку, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения.

Сбор отходов производится раздельно, в соответствии с видом отхода, методами утилизации, реализацией и обезвреживанием.

Выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Образующиеся отходы подлежат сдаче и вывозу на утилизацию подрядным организациям по договорам. Транспортировка отходов производства осуществляется специально оборудованными для этого транспортными средствами организаций, осуществляющих вывоз и переработку данных отходов.

Формы и виды учета образуемых, временно хранимых на предприятии, утилизируемых, захораниваемых, рекультивируемых и/или уничтожаемых отходов

Учету подлежат все виды отходов, образующиеся в результате деятельности предприятия с записью в журнале учета образования отходов. Учет объемов образования отходов производства и потребления ведется согласно регистрации вывозимых отходов в журналах: «Учет отходов производства и потребления».

Правильная организация хранения, удаления и переработки отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создаёт возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

Характеристика образующихся отходов и их мест хранения	(инвентаризация) по промплощадкам, представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Характеристика отходов, образующихся на промплощадках

филиала "Управление магистральных газопроводов "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия" и их мест хранения (инвентаризация)

МГ «Сары-Арка» по Кызылординской области

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ГИС | Источник бесперебойно го питания, истечение срока службы | 160601* | Отработан- ные аккумулятор-ные батареи | Опас- ные | Тве рдо е | Нерас твори мые | нелет учие | Полистирол- 6,6%, Pb- 58,11%, Н2SO 4 | 2 |  | Контейнер с плотно закрываю- щей крышкой, с маркиров- кой | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |
| 2 | ГИС | Производстве нная деятельность предприятия | 150202* | Промаслен- ная ветошь | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Ветошь – 62%,мех.при меси -11,4%, минеральное масло – 22%, смолистый осадок– 1,4%. | 0.5 |  | Металлический контейнер с указанием "Промасленная ветошь" на специально отведённой площадке | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 3 | ГИС | Покраска оборудования | 080111* | Тара из-под ЛКМ | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | Неле тучие после высы хани я | Жесть – 94- 99% Краска - 5-1% | 1 |  | В закрытых металлических контейнерах, бочках, ящиках, в дали от источников огня и термического воздействия | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 4 | ГИС | Эксплуатация технологичес- кого оборудования (основного и вспомогатель- ного оборудования) и автотранспортов | 130206* | Отработан- ные масла | Опас- ные | жид кие | не раств орим ые | не летуч ие | масло – 91,2, вода – 4,5, механические примеси – 2,3,прочее - 2. | 2 |  | Хранится в закрытых герметичны х метал- лических бочках с указанием «Отработан ное масло» с поддонами в специально м закрытом складу |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 5 | ГИС | При замене масла, при очистке масла во время работы двигателя | 150202* | Отработан- ные фильтры | Опас- ные | тве рды е | не раств орим ые | Не летуч ее | целюлоза- 38,7; минерал ьное масло- 10,0, AI2O3- 17,3, Железо оксид-25,0, Мех. примеси-9,0 | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 6 | ГИС | Освещение помещении, территории | 101112 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | Не опас- ные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3;металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 7 | ГИС | Сварочные работы | 120113 | Огарки сварочных электродов | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Железо-100% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 8 | ГИС | Непроизводст венная деятельность работников | 200301 | ТБО | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%, стекло- бой-6%, целлюлоза- 5% | 15 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере образова- ния не менее 1 раза в неделю | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 9 | ГИС | Износа специальной одежды при производстве нной деятельности персонала предприятия | 200110 | Изношен- ная спецодежда | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Ткань- 100% | 0,7 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 10 | ГИС | Производстве нная деятельность | 070299 | Отходы резиновых уплотните- лей | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Резина- 100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркиров- кой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 11 | ГИС | Работа газотурбин ных установок | 150202* | Фильтры тонкой очистки | Опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | целюлоза- 38,7; целлюло за -10,0, AI2O3-17,3, железо оксид-25,0, мех. примеси-9,0. | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 12 | ГИС | Непроизводст венная деятельность работников | 200101 | Макулатура | Не опас-ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Бумага, картон-100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающ ей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 13 | ГИС | Непроизводст венная деятельность работников | 160214 | Оргтехника | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Алюминий и его соединения – 0,2%, полиэтилен – 13,68%, железо и его соединения – 6,79%, термопластик корпуса – 76,8%, резина-14,9% | 1 |  | В отведенных местах |  | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 14 | ГИС | Производстве нная деятельность предприятия | 160114* | Антифриз | Опас- ные | жид кие | нерас твори мы | нелет учие | Органические соединения азота класса ароматичес- ких аминов и других ароматичес- ких соединений- 100% | 2 |  | Герметичная, закрытая емкость |  | По мере накопле ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 15 | ГИС | Производстве нная деятельность предприятия | 170904 | Строитель- ные отходы | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо и его соединения- 40%, древесина- 20%, бетон- 30%,стекло- 4%,керами ка-4,5%, диметилбен- зол-1%, бутилацетат- 0,5% | 30 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 16 | ГИС | Освещение помещении, территории | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | Опасные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3; металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 17 | ГИС | Производстве нная деятельность предприятия | 170405 | Металлолом | Не опас- ные | тве рдые | нерас твори мы | нелет учие | Железо металличес- кое- 95%,диЖеле- зо триоксид- 3%,сажа-2% | 10 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 18 | ГИС | Производстве нная деятельность предприятия | 160305* | Бракованные остатки химических реагентов | Опасные | тве рды е | рас твори мы | нелет учие | Хим реагенты 95% Прочие 5% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 19 | ГИС | Производстве нная деятельность предприятия | 16 01 03 | Отработанные шины | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Резина- 96% Сталь углеродистая – 3% Текстиль-1% | 1 |  | В отведенных местах |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 20 | ГИС | Производстве нная деятельность предприятия | 07 02 99 | Отходы резины | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Резина- 100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркиров- кой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 21 | ГИС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под одоранта | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 22 | ГИС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под метанола | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 23 | ГИС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под масел | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 0,5 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |

МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | АГРС | Источник бесперебойно го питания, истечение срока службы | 160601* | Отработан- ные аккумулятор-ные батареи | Опас- ные | Тве рдо е | Нерас твори мые | нелет учие | Полистирол- 6,6%, Pb- 58,11%, Н2SO 4 | 2 |  | Контейнер с плотно закрываю- щей крышкой, с маркиров- кой | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |
| 2 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 150202* | Промаслен- ная ветошь | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Ветошь – 62%,мех.при меси -11,4%, минеральное масло – 22%, смолистый осадок– 1,4%. | 0,5 |  | Металлический контейнер с указанием "Промасленная ветошь" на специально отведённой площадке | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 3 | АГРС | Покраска оборудования | 080111* | Тара из-под ЛКМ | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | Неле тучие после высы хани я | Жесть – 94- 99% Краска - 5-1% | 1 |  | В закрытых металлических контейнерах, бочках, ящиках, в дали от источников огня и термического воздействия | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 4 | АГРС | Эксплуатация технологичес- кого оборудования (основного и вспомогатель- ного оборудования) и автотранспортов | 130206* | Отработан- ные масла | Опас- ные | жид кие | не раств орим ые | не летуч ие | масло – 91,2, вода – 4,5, механические примеси – 2,3,прочее - 2. | 2 |  | Хранится в закрытых герметичны х метал- лических бочках с указанием «Отработан ное масло» с поддонами в специально м закрытом складу |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 5 | АГРС | При замене масла, при очистке масла во время работы двигателя | 150202* | Отработан- ные фильтры | Опас- ные | тве рды е | не раств орим ые | Не летуч ее | целюлоза- 38,7; минерал ьное масло- 10,0, AI2O3- 17,3, Железо оксид-25,0, Мех. примеси-9,0 | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 6 | АГРС | Освещение помещении, территории | 101112 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | Не опас- ные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3;металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 7 | АГРС | Сварочные работы | 120113 | Огарки сварочных электродов | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Железо-100% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 8 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200301 | ТБО | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%, стекло- бой-6%, целлюлоза- 5% | 15 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере образова- ния не менее 1 раза в неделю | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 9 | АГРС | Износа специальной одежды при производстве нной деятельности персонала предприятия | 200110 | Изношен- ная спецодежда | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Ткань- 100% | 0,7 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 10 | АГРС | Производстве нная деятельность | 070299 | Отходы резиновых уплотните- лей | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Резина- 100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркиров- кой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 11 | АГРС | Работа газотурбин ных установок | 150202* | Фильтры тонкой очистки | Опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | целюлоза- 38,7; целлюло за -10,0, AI2O3-17,3, железо оксид-25,0, мех. примеси-9,0. | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 12 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200101 | Макулатура | Не опас-ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Бумага, картон-100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающ ей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 13 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 160214 | Оргтехника | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Алюминий и его соединения – 0,2%, полиэтилен – 13,68%, железо и его соединения – 6,79%, термопластик корпуса – 76,8%, резина-14,9% | 1 |  | В отведенных местах |  | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 14 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 160114* | Антифриз | Опас- ные | жид кие | нерас твори мы | нелет учие | Органические соединения азота класса ароматичес- ких аминов и других ароматичес- ких соединений- 100% | 2 |  | Герметичная, закрытая емкость |  | По мере накопле ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 15 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 170904 | Строитель- ные отходы | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо и его соединения- 40%, древесина- 20%, бетон- 30%,стекло- 4%,керами ка-4,5%, диметилбен- зол-1%, бутилацетат- 0,5% | 30 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 16 | АГРС | Освещение помещении, территории | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | Опасные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3; металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 17 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 170405 | Металлолом | Не опас- ные | тве рдые | нерас твори мы | нелет учие | Железо металличес- кое- 95%,диЖеле- зо триоксид- 3%,сажа-2% | 10 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 18 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 160305* | Бракованные остатки химических реагентов | Опасные | тве рды е | рас твори мы | нелет учие | Хим реагенты 95% Прочие 5% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 19 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 16 01 03 | Отработанные шины | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Резина- 96% Сталь углеродистая – 3% Текстиль-1% | 1 |  | В отведенных местах |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 20 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 07 02 99 | Отходы резины | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Резина- 100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркиров- кой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 21 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под одоранта | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 22 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под метанола | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 23 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под масел | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 0,5 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |

Административное здание

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Адм. здание | Источник бесперебойно го питания, истечение срока службы | 160601* | Отработан- ные аккумулятор-ные батареи | Опас- ные | Тве рдо е | Нерас твори мые | нелет учие | Полистирол- 6,6%, Pb- 58,11%, Н2SO 4 | 2 |  | Контейнер с плотно закрываю- щей крышкой, с маркиров- кой | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |
| 2 | Адм. здание | Производстве нная деятельность предприятия | 150202* | Промаслен- ная ветошь | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Ветошь – 62%,мех.при меси -11,4%, минеральное масло – 22%, смолистый осадок– 1,4%. | 0,5 |  | Металлический контейнер с указанием "Промасленная ветошь" на специально отведённой площадке | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 3 | Адм. здание | Покраска оборудования | 080111* | Тара из-под ЛКМ | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | Неле тучие после высы хани я | Жесть – 94- 99% Краска - 5-1% | 1 |  | В закрытых металлических контейнерах, бочках, ящиках, в дали от источников огня и термического воздействия | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 4 | Адм. здание | Эксплуатация технологичес- кого оборудования (основного и вспомогатель- ного оборудования) и автотранспортов | 130206* | Отработан- ные масла | Опас- ные | жид кие | не раств орим ые | не летуч ие | масло – 91,2, вода – 4,5, механические примеси – 2,3,прочее - 2. | 2 |  | Хранится в закрытых герметичны х метал- лических бочках с указанием «Отработан ное масло» с поддонами в специально м закрытом складу |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 5 | Адм. здание | При замене масла, при очистке масла во время работы двигателя | 150202* | Отработан- ные фильтры | Опас- ные | тве рды е | не раств орим ые | Не летуч ее | целюлоза- 38,7; минерал ьное масло- 10,0, AI2O3- 17,3, Железо оксид-25,0, Мех. примеси-9,0 | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 6 | Адм. здание | Освещение помещении, территории | 101112 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | Не опас- ные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3;металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 7 | Адм. здание | Сварочные работы | 120113 | Огарки сварочных электродов | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Железо-100% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 8 | Адм. здание | Непроизводст венная деятельность работников | 200301 | ТБО | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%, стекло- бой-6%, целлюлоза- 5% | 60 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере образова- ния не менее 1 раза в неделю | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 9 | Адм. здание | Износа специальной одежды при производстве нной деятельности персонала предприятия | 200110 | Изношен- ная спецодежда | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Ткань- 100% | 0,7 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 10 | Адм. здание | Производстве нная деятельность | 070299 | Отходы резиновых уплотните- лей | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Резина- 100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркиров- кой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 11 | Адм. здание | Работа газотурбин ных установок | 150202* | Фильтры тонкой очистки | Опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | целюлоза- 38,7; целлюло за -10,0, AI2O3-17,3, железо оксид-25,0, мех. примеси-9,0. | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 12 | Адм. здание | Непроизводст венная деятельность работников | 200101 | Макулатура | Не опас-ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Бумага, картон-100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающ ей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 13 | Адм. здание | Непроизводст венная деятельность работников | 160214 | Оргтехника | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Алюминий и его соединения – 0,2%, полиэтилен – 13,68%, железо и его соединения – 6,79%, термопластик корпуса – 76,8%, резина-14,9% | 3 |  | В отведенных местах |  | По мере накопления, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 14 | Адм. здание | Производстве нная деятельность предприятия | 160114* | Антифриз | Опас- ные | жид кие | нерас твори мы | нелет учие | Органические соединения азота класса ароматичес- ких аминов и других ароматичес- ких соединений- 100% | 2 |  | Герметичная, закрытая емкость |  | По мере накопле ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 15 | Адм. здание | Производстве нная деятельность предприятия | 170904 | Строитель- ные отходы | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо и его соединения- 40%, древесина- 20%, бетон- 30%,стекло- 4%,керами ка-4,5%, диметилбен- зол-1%, бутилацетат- 0,5% | 30 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 16 | Адм. здание | Освещение помещении, территории | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | Опасные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3; металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 17 | Адм. здание | Производстве нная деятельность предприятия | 170405 | Металлолом | Не опас- ные | тве рдые | нерас твори мы | нелет учие | Железо металличес- кое- 95%,диЖеле- зо триоксид- 3%,сажа-2% | 10 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 18 | Адм. здание | Производстве нная деятельность предприятия | 160305* | Бракованные остатки химических реагентов | Опасные | тве рды е | рас твори мы | нелет учие | Хим реагенты 95% Прочие 5% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 19 | Адм. здание | Производстве нная деятельность предприятия | 16 01 03 | Отработанные шины | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Резина- 96% Сталь углеродистая – 3% Текстиль-1% | 1 |  | В отведенных местах |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 20 | Адм. здание | Производстве нная деятельность предприятия | 07 02 99 | Отходы резины | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Резина- 100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркиров- кой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 21 | Адм. здание | Непроизводст венная деятельность работников | 030105 | Отходы мебели | Не опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Дерево 100% | 3 |  | В отведенных местах |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 22 | Адм.здание | Непроизводст венная деятельность работников | 200399 | Медицинские отходы класса А | Неопасные | тве рды е | Не растворимы | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%,бумага 11% | 1 |  | Контейнер с маркировкой |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 23 | Адм. здание | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под масел | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 0,5 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |

АГРС-2 «Кызылорда»

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | АГРС | Источник бесперебойно го питания, истечение срока службы | 160601* | Отработан- ные аккумулятор-ные батареи | Опас- ные | Тве рдо е | Нерас твори мые | нелет учие | Полистирол- 6,6%, Pb- 58,11%, Н2SO 4 | 2 |  | Контейнер с плотно закрываю- щей крышкой, с маркиров- кой | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |
| 2 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 150202* | Промаслен- ная ветошь | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Ветошь – 62%,мех.при меси -11,4%, минеральное масло – 22%, смолистый осадок– 1,4%. | 0,5 |  | Металлический контейнер с указанием "Промасленная ветошь" на специально отведённой площадке | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 3 | АГРС | Покраска оборудования | 080111* | Тара из-под ЛКМ | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | Неле тучие после высы хани я | Жесть – 94- 99% Краска - 5-1% | 1 |  | В закрытых металлических контейнерах, бочках, ящиках, в дали от источников огня и термического воздействия | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 4 | АГРС | Эксплуатация технологичес- кого оборудования (основного и вспомогатель- ного оборудования) и автотранспортов | 130206* | Отработан- ные масла | Опас- ные | жид кие | не раств орим ые | не летуч ие | масло – 91,2, вода – 4,5, механические примеси – 2,3,прочее - 2. | 2 |  | Хранится в закрытых герметичны х метал- лических бочках с указанием «Отработан ное масло» с поддонами в специально м закрытом складу |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 5 | АГРС | При замене масла, при очистке масла во время работы двигателя | 150202* | Отработан- ные фильтры | Опас- ные | тве рды е | не раств орим ые | Не летуч ее | целюлоза- 38,7; минерал ьное масло- 10,0, AI2O3- 17,3, Железо оксид-25,0, Мех. примеси-9,0 | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 6 | АГРС | Освещение помещении, территории | 101112 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | Не опас- ные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3;металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 7 | АГРС | Сварочные работы | 120113 | Огарки сварочных электродов | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Железо-100% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 8 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200301 | ТБО | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%, стекло- бой-6%, целлюлоза- 5% | 15 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере образова- ния не менее 1 раза в неделю | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 9 | АГРС | Работа газотурбин ных установок | 150202* | Фильтры тонкой очистки | Опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | целюлоза- 38,7; целлюло за -10,0, AI2O3-17,3, железо оксид-25,0, мех. примеси-9,0. | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 10 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200101 | Макулатура | Не опас-ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Бумага, картон-100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающ ей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 11 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 160114* | Антифриз | Опас- ные | жид кие | нерас твори мы | нелет учие | Органические соединения азота класса ароматичес- ких аминов и других ароматичес- ких соединений- 100% | 2 |  | Герметичная, закрытая емкость |  | По мере накопле ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 12 | АГРС | Освещение помещении, территории | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | Опасные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3; металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 13 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 170405 | Металлолом | Не опас- ные | тве рдые | нерас твори мы | нелет учие | Железо металличес- кое- 95%,диЖеле- зо триоксид- 3%,сажа-2% | 10 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 14 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под одоранта | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 15 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под метанола | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 16 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под масел | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 0,5 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |

УРГ «Кызылорда»

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | УРГ | Источник бесперебойно го питания, истечение срока службы | 160601* | Отработан- ные аккумулятор-ные батареи | Опас- ные | Тве рдо е | Нерас твори мые | нелет учие | Полистирол- 6,6%, Pb- 58,11%, Н2SO 4 | 2 |  | Контейнер с плотно закрываю- щей крышкой, с маркиров- кой | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |
| 2 | УРГ | Производстве нная деятельность предприятия | 150202* | Промаслен- ная ветошь | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Ветошь – 62%,мех.при меси -11,4%, минеральное масло – 22%, смолистый осадок– 1,4%. | 0,5 |  | Металлический контейнер с указанием "Промасленная ветошь" на специально отведённой площадке | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 3 | УРГ | Покраска оборудования | 080111* | Тара из-под ЛКМ | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | Неле тучие после высы хани я | Жесть – 94- 99% Краска - 5-1% | 1 |  | В закрытых металлических контейнерах, бочках, ящиках, в дали от источников огня и термического воздействия | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 4 | УРГ | Эксплуатация технологичес- кого оборудования (основного и вспомогатель- ного оборудования) и автотранспортов | 130206* | Отработан- ные масла | Опас- ные | жид кие | не раств орим ые | не летуч ие | масло – 91,2, вода – 4,5, механические примеси – 2,3,прочее - 2. | 2 |  | Хранится в закрытых герметичны х метал- лических бочках с указанием «Отработан ное масло» с поддонами в специально м закрытом складу |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 5 | УРГ | При замене масла, при очистке масла во время работы двигателя | 150202* | Отработан- ные фильтры | Опас- ные | тве рды е | не раств орим ые | Не летуч ее | целюлоза- 38,7; минерал ьное масло- 10,0, AI2O3- 17,3, Железо оксид-25,0, Мех. примеси-9,0 | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 6 | УРГ | Освещение помещении, территории | 101112 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | Не опас- ные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3;металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 7 | УРГ | Сварочные работы | 120113 | Огарки сварочных электродов | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Железо-100% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 8 | УРГ | Непроизводст венная деятельность работников | 200301 | ТБО | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%, стекло- бой-6%, целлюлоза- 5% | 15 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере образова- ния не менее 1 раза в неделю | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 9 | УРГ | Работа газотурбин ных установок | 150202* | Фильтры тонкой очистки | Опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | целюлоза- 38,7; целлюло за -10,0, AI2O3-17,3, железо оксид-25,0, мех. примеси-9,0. | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 10 | УРГ | Непроизводст венная деятельность работников | 200101 | Макулатура | Не опас-ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Бумага, картон-100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающ ей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 11 | УРГ | Производстве нная деятельность предприятия | 160114* | Антифриз | Опас- ные | жид кие | нерас твори мы | нелет учие | Органические соединения азота класса ароматичес- ких аминов и других ароматичес- ких соединений- 100% | 2 |  | Герметичная, закрытая емкость |  | По мере накопле ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 12 | УРГ | Освещение помещении, территории | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | Опасные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3; металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 13 | УРГ | Производстве нная деятельность предприятия | 170405 | Металлолом | Не опас- ные | тве рдые | нерас твори мы | нелет учие | Железо металличес- кое- 95%,диЖеле- зо триоксид- 3%,сажа-2% | 10 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 14 | УРГ | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под одоранта | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 15 | УРГ | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под метанола | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 16 | УРГ | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под масел | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 0,5 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |

АГРС «Жанакорган»

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | АГРС | Источник бесперебойно го питания, истечение срока службы | 160601* | Отработан- ные аккумулятор-ные батареи | Опас- ные | Тве рдо е | Нерас твори мые | нелет учие | Полистирол- 6,6%, Pb- 58,11%, Н2SO 4 | 2 |  | Контейнер с плотно закрываю- щей крышкой, с маркиров- кой | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |
| 2 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 150202* | Промаслен- ная ветошь | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Ветошь – 62%,мех.при меси -11,4%, минеральное масло – 22%, смолистый осадок– 1,4%. | 0,5 |  | Металлический контейнер с указанием "Промасленная ветошь" на специально отведённой площадке | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 3 | АГРС | Покраска оборудования | 080111* | Тара из-под ЛКМ | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | Неле тучие после высы хани я | Жесть – 94- 99% Краска - 5-1% | 1 |  | В закрытых металлических контейнерах, бочках, ящиках, в дали от источников огня и термического воздействия | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 4 | АГРС | Эксплуатация технологичес- кого оборудования (основного и вспомогатель- ного оборудования) и автотранспортов | 130206* | Отработан- ные масла | Опас- ные | жид кие | не раств орим ые | не летуч ие | масло – 91,2, вода – 4,5, механические примеси – 2,3,прочее - 2. | 2 |  | Хранится в закрытых герметичны х метал- лических бочках с указанием «Отработан ное масло» с поддонами в специально м закрытом складу |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 5 | АГРС | При замене масла, при очистке масла во время работы двигателя | 150202* | Отработан- ные фильтры | Опас- ные | тве рды е | не раств орим ые | Не летуч ее | целюлоза- 38,7; минерал ьное масло- 10,0, AI2O3- 17,3, Железо оксид-25,0, Мех. примеси-9,0 | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 6 | АГРС | Освещение помещении, территории | 101112 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | Не опас- ные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3;металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 7 | АГРС | Сварочные работы | 120113 | Огарки сварочных электродов | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Железо-100% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 8 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200301 | ТБО | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%, стекло- бой-6%, целлюлоза- 5% | 15 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере образова- ния не менее 1 раза в неделю | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 9 | АГРС | Работа газотурбин ных установок | 150202* | Фильтры тонкой очистки | Опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | целюлоза- 38,7; целлюло за -10,0, AI2O3-17,3, железо оксид-25,0, мех. примеси-9,0. | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 10 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200101 | Макулатура | Не опас-ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Бумага, картон-100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающ ей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 11 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 160114* | Антифриз | Опас- ные | жид кие | нерас твори мы | нелет учие | Органические соединения азота класса ароматичес- ких аминов и других ароматичес- ких соединений- 100% | 2 |  | Герметичная, закрытая емкость |  | По мере накопле ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 12 | АГРС | Освещение помещении, территории | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | Опасные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3; металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 13 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 170405 | Металлолом | Не опас- ные | тве рдые | нерас твори мы | нелет учие | Железо металличес- кое- 95%,диЖеле- зо триоксид- 3%,сажа-2% | 10 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 14 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под одоранта | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 15 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под метанола | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 16 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под масел | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 0,5 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |

АГРС «Шиели»

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | АГРС | Источник бесперебойно го питания, истечение срока службы | 160601* | Отработан- ные аккумулятор-ные батареи | Опас- ные | Тве рдо е | Нерас твори мые | нелет учие | Полистирол- 6,6%, Pb- 58,11%, Н2SO 4 | 2 |  | Контейнер с плотно закрываю- щей крышкой, с маркиров- кой | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |
| 2 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 150202* | Промаслен- ная ветошь | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Ветошь – 62%,мех.при меси -11,4%, минеральное масло – 22%, смолистый осадок– 1,4%. | 0,5 |  | Металлический контейнер с указанием "Промасленная ветошь" на специально отведённой площадке | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 3 | АГРС | Покраска оборудования | 080111* | Тара из-под ЛКМ | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | Неле тучие после высы хани я | Жесть – 94- 99% Краска - 5-1% | 1 |  | В закрытых металлических контейнерах, бочках, ящиках, в дали от источников огня и термического воздействия | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 4 | АГРС | Эксплуатация технологичес- кого оборудования (основного и вспомогатель- ного оборудования) и автотранспортов | 130206* | Отработан- ные масла | Опас- ные | жид кие | не раств орим ые | не летуч ие | масло – 91,2, вода – 4,5, механические примеси – 2,3,прочее - 2. | 2 |  | Хранится в закрытых герметичны х метал- лических бочках с указанием «Отработан ное масло» с поддонами в специально м закрытом складу |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 5 | АГРС | При замене масла, при очистке масла во время работы двигателя | 150202* | Отработан- ные фильтры | Опас- ные | тве рды е | не раств орим ые | Не летуч ее | целюлоза- 38,7; минерал ьное масло- 10,0, AI2O3- 17,3, Железо оксид-25,0, Мех. примеси-9,0 | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 6 | АГРС | Освещение помещении, территории | 101112 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | Не опас- ные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3;металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 7 | АГРС | Сварочные работы | 120113 | Огарки сварочных электродов | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Железо-100% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 8 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200301 | ТБО | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%, стекло- бой-6%, целлюлоза- 5% | 15 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере образова- ния не менее 1 раза в неделю | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 9 | АГРС | Работа газотурбин ных установок | 150202* | Фильтры тонкой очистки | Опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | целюлоза- 38,7; целлюло за -10,0, AI2O3-17,3, железо оксид-25,0, мех. примеси-9,0. | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 10 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200101 | Макулатура | Не опас-ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Бумага, картон-100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающ ей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 11 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 160114* | Антифриз | Опас- ные | жид кие | нерас твори мы | нелет учие | Органические соединения азота класса ароматичес- ких аминов и других ароматичес- ких соединений- 100% | 2 |  | Герметичная, закрытая емкость |  | По мере накопле ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 12 | АГРС | Освещение помещении, территории | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | Опасные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3; металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 13 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 170405 | Металлолом | Не опас- ные | тве рдые | нерас твори мы | нелет учие | Железо металличес- кое- 95%,диЖеле- зо триоксид- 3%,сажа-2% | 10 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 14 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под одоранта | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 15 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под метанола | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 16 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под масел | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 0,5 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |

АГРС «Байконур»

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | АГРС | Источник бесперебойно го питания, истечение срока службы | 160601* | Отработан- ные аккумулятор-ные батареи | Опас- ные | Тве рдо е | Нерас твори мые | нелет учие | Полистирол- 6,6%, Pb- 58,11%, Н2SO 4 | 2 |  | Контейнер с плотно закрываю- щей крышкой, с маркиров- кой | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |
| 2 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 150202* | Промаслен- ная ветошь | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Ветошь – 62%,мех.при меси -11,4%, минеральное масло – 22%, смолистый осадок– 1,4%. | 0,5 |  | Металлический контейнер с указанием "Промасленная ветошь" на специально отведённой площадке | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 3 | АГРС | Покраска оборудования | 080111* | Тара из-под ЛКМ | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | Неле тучие после высы хани я | Жесть – 94- 99% Краска - 5-1% | 1 |  | В закрытых металлических контейнерах, бочках, ящиках, в дали от источников огня и термического воздействия | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 4 | АГРС | Эксплуатация технологичес- кого оборудования (основного и вспомогатель- ного оборудования) и автотранспортов | 130206* | Отработан- ные масла | Опас- ные | жид кие | не раств орим ые | не летуч ие | масло – 91,2, вода – 4,5, механические примеси – 2,3,прочее - 2. | 2 |  | Хранится в закрытых герметичны х метал- лических бочках с указанием «Отработан ное масло» с поддонами в специально м закрытом складу |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 5 | АГРС | При замене масла, при очистке масла во время работы двигателя | 150202* | Отработан- ные фильтры | Опас- ные | тве рды е | не раств орим ые | Не летуч ее | целюлоза- 38,7; минерал ьное масло- 10,0, AI2O3- 17,3, Железо оксид-25,0, Мех. примеси-9,0 | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 6 | АГРС | Освещение помещении, территории | 101112 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | Не опас- ные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3;металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 7 | АГРС | Сварочные работы | 120113 | Огарки сварочных электродов | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Железо-100% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 8 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200301 | ТБО | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%, стекло- бой-6%, целлюлоза- 5% | 15 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере образова- ния не менее 1 раза в неделю | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 9 | АГРС | Работа газотурбин ных установок | 150202* | Фильтры тонкой очистки | Опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | целюлоза- 38,7; целлюло за -10,0, AI2O3-17,3, железо оксид-25,0, мех. примеси-9,0. | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 10 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200101 | Макулатура | Не опас-ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Бумага, картон-100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающ ей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 11 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 160114* | Антифриз | Опас- ные | жид кие | нерас твори мы | нелет учие | Органические соединения азота класса ароматичес- ких аминов и других ароматичес- ких соединений- 100% | 2 |  | Герметичная, закрытая емкость |  | По мере накопле ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 12 | АГРС | Освещение помещении, территории | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | Опасные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3; металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 13 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 170405 | Металлолом | Не опас- ные | тве рдые | нерас твори мы | нелет учие | Железо металличес- кое- 95%,диЖеле- зо триоксид- 3%,сажа-2% | 10 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 14 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под одоранта | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 15 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под метанола | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 16 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под масел | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 0,5 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |

АГРС «Аральск»

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | АГРС | Источник бесперебойно го питания, истечение срока службы | 160601* | Отработан- ные аккумулятор-ные батареи | Опас- ные | Тве рдо е | Нерас твори мые | нелет учие | Полистирол- 6,6%, Pb- 58,11%, Н2SO 4 | 2 |  | Контейнер с плотно закрываю- щей крышкой, с маркиров- кой | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |
| 2 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 150202* | Промаслен- ная ветошь | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Ветошь – 62%,мех.при меси -11,4%, минеральное масло – 22%, смолистый осадок– 1,4%. | 0,5 |  | Металлический контейнер с указанием "Промасленная ветошь" на специально отведённой площадке | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 3 | АГРС | Покраска оборудования | 080111* | Тара из-под ЛКМ | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | Неле тучие после высы хани я | Жесть – 94- 99% Краска - 5-1% | 1 |  | В закрытых металлических контейнерах, бочках, ящиках, в дали от источников огня и термического воздействия | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 4 | АГРС | Эксплуатация технологичес- кого оборудования (основного и вспомогатель- ного оборудования) и автотранспортов | 130206* | Отработан- ные масла | Опас- ные | жид кие | не раств орим ые | не летуч ие | масло – 91,2, вода – 4,5, механические примеси – 2,3,прочее - 2. | 2 |  | Хранится в закрытых герметичны х метал- лических бочках с указанием «Отработан ное масло» с поддонами в специально м закрытом складу |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 5 | АГРС | При замене масла, при очистке масла во время работы двигателя | 150202* | Отработан- ные фильтры | Опас- ные | тве рды е | не раств орим ые | Не летуч ее | целюлоза- 38,7; минерал ьное масло- 10,0, AI2O3- 17,3, Железо оксид-25,0, Мех. примеси-9,0 | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 6 | АГРС | Освещение помещении, территории | 101112 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | Не опас- ные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3;металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 7 | АГРС | Сварочные работы | 120113 | Огарки сварочных электродов | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Железо-100% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 8 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200301 | ТБО | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%, стекло- бой-6%, целлюлоза- 5% | 15 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере образова- ния не менее 1 раза в неделю | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 9 | АГРС | Работа газотурбин ных установок | 150202* | Фильтры тонкой очистки | Опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | целюлоза- 38,7; целлюло за -10,0, AI2O3-17,3, железо оксид-25,0, мех. примеси-9,0. | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 10 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200101 | Макулатура | Не опас-ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Бумага, картон-100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающ ей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 11 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 160114* | Антифриз | Опас- ные | жид кие | нерас твори мы | нелет учие | Органические соединения азота класса ароматичес- ких аминов и других ароматичес- ких соединений- 100% | 2 |  | Герметичная, закрытая емкость |  | По мере накопле ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 12 | АГРС | Освещение помещении, территории | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | Опасные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3; металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 13 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 170405 | Металлолом | Не опас- ные | тве рдые | нерас твори мы | нелет учие | Железо металличес- кое- 95%,диЖеле- зо триоксид- 3%,сажа-2% | 10 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 14 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под одоранта | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 15 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под метанола | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 16 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под масел | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 0,5 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |

АГРС «Айтеке би»

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | АГРС | Источник бесперебойно го питания, истечение срока службы | 160601* | Отработан- ные аккумулятор-ные батареи | Опас- ные | Тве рдо е | Нерас твори мые | нелет учие | Полистирол- 6,6%, Pb- 58,11%, Н2SO 4 | 2 |  | Контейнер с плотно закрываю- щей крышкой, с маркиров- кой | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |
| 2 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 150202* | Промаслен- ная ветошь | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Ветошь – 62%,мех.при меси -11,4%, минеральное масло – 22%, смолистый осадок– 1,4%. | 0,5 |  | Металлический контейнер с указанием "Промасленная ветошь" на специально отведённой площадке | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприя- тиям согласно договору | - |

| № п/ п | Цех, учас ток | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова ние отходов | Урове нь опасно сти | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Норма тивное колич ество образо вания, т/год | Место временного хранения отходов |  |  | Удаление отходов |  | Пр име чан ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | агр ега тно е сос тоя ние | раст вори мост ь | лету чест ь | содержание основных компонентов |  | № по об ще й ну мер аци и | Характери стика места хранения отхода | Накоп лено на момен т провед ения инвен тариза ции | Способ и периодич ность удаления | Куда удаляется отход |  |
| 3 | АГРС | Покраска оборудования | 080111* | Тара из-под ЛКМ | Опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | Неле тучие после высы хани я | Жесть – 94- 99% Краска - 5-1% | 1 |  | В закрытых металлических контейнерах, бочках, ящиках, в дали от источников огня и термического воздействия | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 4 | АГРС | Эксплуатация технологичес- кого оборудования (основного и вспомогатель- ного оборудования) и автотранспортов | 130206* | Отработан- ные масла | Опас- ные | жид кие | не раств орим ые | не летуч ие | масло – 91,2, вода – 4,5, механические примеси – 2,3,прочее - 2. | 2 |  | Хранится в закрытых герметичны х метал- лических бочках с указанием «Отработан ное масло» с поддонами в специально м закрытом складу |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 5 | АГРС | При замене масла, при очистке масла во время работы двигателя | 150202* | Отработан- ные фильтры | Опас- ные | тве рды е | не раств орим ые | Не летуч ее | целюлоза- 38,7; минерал ьное масло- 10,0, AI2O3- 17,3, Железо оксид-25,0, Мех. примеси-9,0 | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятиям согласно договору |  |
| 6 | АГРС | Освещение помещении, территории | 101112 | Отработан- ные светодиод- ные лампы | Не опас- ные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3;металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 7 | АГРС | Сварочные работы | 120113 | Огарки сварочных электродов | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Железо-100% | 0,5 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 8 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200301 | ТБО | Не опас- ные | тве рдо е | нерас твори мые | нелет учие | Органические материалы- 77%,пластик- 12%, стекло- бой-6%, целлюлоза- 5% | 15 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировко й | - | По мере образова- ния не менее 1 раза в неделю | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору | - |
| 9 | АГРС | Работа газотурбин ных установок | 150202* | Фильтры тонкой очистки | Опас- ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | целюлоза- 38,7; целлюло за -10,0, AI2O3-17,3, железо оксид-25,0, мех. примеси-9,0. | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 10 | АГРС | Непроизводст венная деятельность работников | 200101 | Макулатура | Не опас-ные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Бумага, картон-100% | 1 |  | Контейнер с плотно закрывающ ей крышкой, с маркировкой |  | По мере накопле- ния, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 11 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 160114* | Антифриз | Опас- ные | жид кие | нерас твори мы | нелет учие | Органические соединения азота класса ароматичес- ких аминов и других ароматичес- ких соединений- 100% | 2 |  | Герметичная, закрытая емкость |  | По мере накопле ния, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 12 | АГРС | Освещение помещении, территории | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | Опасные | тве рды е | слабо раств орим | Лету чие слабо | Стекло-92; ножки-4,1; цоколевая мастика-1,3; гетинакс-0,3; люминофор- 0,3; металл -2; | 0,5 |  | В коробках на стеллажах в складе |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 13 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 170405 | Металлолом | Не опас- ные | тве рдые | нерас твори мы | нелет учие | Железо металличес- кое- 95%,диЖеле- зо триоксид- 3%,сажа-2% | 10 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 14 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под одоранта | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 15 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под метанола | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 1 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |
| 16 | АГРС | Производстве нная деятельность предприятия | 15 01 10* | Тара из под масел | Опасные | тве рды е | нерас твори мы | нелет учие | Железо металическая – 95,64% Углеводороды-3% Вода-0,4% Углерод-0,96% | 0,5 |  | На площадке с твёрдым покрытием |  | По мере накоплени я, не более шести месяцев | Передается специализиро ванным предприятия м согласно договору |  |

МГ «Сары-Арка» по Кызылординской области

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 81,2 |
| в том числе отходов производства | - | 13,0 |
| отходов потребления | - | 68,2 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 2 |
| Отработанные фильтры | - | 1 |
| Промасленная ветошь | - | 0,5 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 1 |
| Фильтры тонкой очистки | - | 1 |
| Антифриз | - | 2 |
| Отработанные масла | - | 2 |
| Отработанные люм. лампы | - | 0,5 |
| Тара из под одоранта | - | 1 |
| Тара из под метанола | - | 1 |
| Тара из под масел | - | 1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твёрдо-бытовые отходы | - | 15 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,5 |
| Изношенная спецодежда | - | 0,7 |
| Отходы резиновых уплотнителей | - | 1 |
| Макулатура | - | 1 |
| Оргтехника и бытовая техника | - | 1 |
| Строительные отходы | - | 30 |
| Металлолом | - | 10 |
| Бракованные остатки химических реагентов | - | 0,5 |
| Отработанные шины | - | 7 |
| Отходы резины | - | 1 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

29

МГ «Акшабулак-Кызылорда» по Кызылординской области

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 81,2 |
| в том числе отходов производства | - | 13,0 |
| отходов потребления | - | 68,2 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 2 |
| Отработанные фильтры | - | 1 |
| Промасленная ветошь | - | 0,5 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 1 |
| Фильтры тонкой очистки | - | 1 |
| Антифриз | - | 2 |
| Отработанные масла | - | 2 |
| Отработанные люм. лампы | - | 0,5 |
| Тара из под одоранта | - | 1 |
| Тара из под метанола | - | 1 |
| Тара из под масел | - | 1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твёрдо-бытовые отходы | - | 15 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,5 |
| Изношенная спецодежда | - | 0,7 |
| Отходы резиновых уплотнителей | - | 1 |
| Макулатура | - | 1 |
| Оргтехника и бытовая техника | - | 1 |
| Строительные отходы | - | 30 |
| Металлолом | - | 10 |
| Бракованные остатки химических реагентов | - | 0,5 |
| Отработанные шины | - | 7 |
| Отходы резины | - | 1 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

Административное здание

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 132,2 |
| в том числе отходов производства | - | 11,0 |
| отходов потребления | - | 121,2 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 2 |
| Отработанные фильтры | - | 1 |
| Промасленная ветошь | - | 0,5 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 1 |
| Фильтры тонкой очистки | - | 1 |
| Антифриз | - | 2 |
| Отработанные масла | - | 2 |
| Отработанные люм. лампы | - | 0,5 |
| Тара из под масел | - | 1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твёрдо-бытовые отходы | - | 60 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,5 |
| Изношенная спецодежда | - | 0,7 |
| Отходы резиновых уплотнителей | - | 1 |
| Макулатура | - | 1 |
| Оргтехника и бытовая техника | - | 3 |
| Строительные отходы | - | 30 |
| Металлолом | - | 10 |
| Бракованные остатки химических реагентов | - | 0,5 |
| Отработанные шины | - | 7 |
| Отходы резины | - | 1 |
| Отходы мебели | - | 5 |
| Медцинские отходы класса А | - | 1 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

АГРС -2 «Кызылорда»

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 40 |
| в том числе отходов производства | - | 25 |
| отходов потребления | - | 15 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 2 |
| Отработанные фильтры | - | 1 |
| Промасленная ветошь | - | 0,5 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 1 |
| Фильтры тонкой очистки | - | 1 |
| Антифриз | - | 2 |
| Отработанные масла | - | 2 |
| Отработанные люм. лампы | - | 0,5 |
| Тара из под одоранта | - | 1 |
| Тара из под метанола | - | 1 |
| Тара из под масел | - | 1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твёрдо-бытовые отходы | - | 15 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,5 |
| Макулатура | - | 1 |
| Металлолом | - | 10 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

УРГ «Кызылорда»

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 40 |
| в том числе отходов производства | - | 25 |
| отходов потребления | - | 15 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 2 |
| Отработанные фильтры | - | 1 |
| Промасленная ветошь | - | 0,5 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 1 |
| Фильтры тонкой очистки | - | 1 |
| Антифриз | - | 2 |
| Отработанные масла | - | 2 |
| Отработанные люм. лампы | - | 0,5 |
| Тара из под одоранта | - | 1 |
| Тара из под метанола | - | 1 |
| Тара из под масел | - | 1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твёрдо-бытовые отходы | - | 15 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,5 |
| Макулатура | - | 1 |
| Металлолом | - | 10 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

АГРС «Жанакорган»

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 40 |
| в том числе отходов производства | - | 25 |
| отходов потребления | - | 15 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 2 |
| Отработанные фильтры | - | 1 |
| Промасленная ветошь | - | 0,5 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 1 |
| Фильтры тонкой очистки | - | 1 |
| Антифриз | - | 2 |
| Отработанные масла | - | 2 |
| Отработанные люм. лампы | - | 0,5 |
| Тара из под одоранта | - | 1 |
| Тара из под метанола | - | 1 |
| Тара из под масел | - | 1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твёрдо-бытовые отходы | - | 15 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,5 |
| Макулатура | - | 1 |
| Металлолом | - | 10 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

АГРС «Байконур»

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 40 |
| в том числе отходов производства | - | 25 |
| отходов потребления | - | 15 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 2 |
| Отработанные фильтры | - | 1 |
| Промасленная ветошь | - | 0,5 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 1 |
| Фильтры тонкой очистки | - | 1 |
| Антифриз | - | 2 |
| Отработанные масла | - | 2 |
| Отработанные люм. лампы | - | 0,5 |
| Тара из под одоранта | - | 1 |
| Тара из под метанола | - | 1 |
| Тара из под масел | - | 1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твёрдо-бытовые отходы | - | 15 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,5 |
| Макулатура | - | 1 |
| Металлолом | - | 10 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

АГРС «Шиели»

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 40 |
| в том числе отходов производства | - | 25 |
| отходов потребления | - | 15 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 2 |
| Отработанные фильтры | - | 1 |
| Промасленная ветошь | - | 0,5 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 1 |
| Фильтры тонкой очистки | - | 1 |
| Антифриз | - | 2 |
| Отработанные масла | - | 2 |
| Отработанные люм. лампы | - | 0,5 |
| Тара из под одоранта | - | 1 |
| Тара из под метанола | - | 1 |
| Тара из под масел | - | 1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твёрдо-бытовые отходы | - | 15 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,5 |
| Макулатура | - | 1 |
| Металлолом | - | 10 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

АГРС «Аральск»

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 40 |
| в том числе отходов производства | - | 25 |
| отходов потребления | - | 15 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 2 |
| Отработанные фильтры | - | 1 |
| Промасленная ветошь | - | 0,5 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 1 |
| Фильтры тонкой очистки | - | 1 |
| Антифриз | - | 2 |
| Отработанные масла | - | 2 |
| Отработанные люм. лампы | - | 0,5 |
| Тара из под одоранта | - | 1 |
| Тара из под метанола | - | 1 |
| Тара из под масел | - | 1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твёрдо-бытовые отходы | - | 15 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,5 |
| Макулатура | - | 1 |
| Металлолом | - | 10 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

АГРС «Айтеке би»

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 40 |
| в том числе отходов производства | - | 25 |
| отходов потребления | - | 15 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 2 |
| Отработанные фильтры | - | 1 |
| Промасленная ветошь | - | 0,5 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 1 |
| Фильтры тонкой очистки | - | 1 |
| Антифриз | - | 2 |
| Отработанные масла | - | 2 |
| Отработанные люм. лампы | - | 0,5 |
| Тара из под одоранта | - | 1 |
| Тара из под метанола | - | 1 |
| Тара из под масел | - | 1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твёрдо-бытовые отходы | - | 15 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,5 |
| Макулатура | - | 1 |
| Металлолом | - | 10 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

  - СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Соблюдение технологических требований при производственных работах должно исключать возможность возникновения пожара на промплощадках Филиала «Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия».

В АО «Интергаз Центральная Азия» в каждом Филиале разрабатывается План ликвидаций аварий (ПЛА).

Исходя из сведений об известных авариях и отказах на магистральных газопроводах АО «Интергаз Центральная Азия», оценка риска и чрезвычайных ситуаций, определение возможных последствий аварий с учётом их вероятности, включая оценку количества опасных веществ, способных участвовать в аварии, произведена классификация аварий в соответствии с Инструкцией, утверждённой Госгортехнадзором РК 23.02.95 г. №2-IX и рекомендациями, изложенными в РД 12-378-00 «Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах газового хозяйства, подконтрольных газовому надзору».

К авариям на опасных производственных объектах, подконтрольных газовому надзору, относятся:

- разрушения (механические или коррозионные) газопроводов;

- разрушения газового оборудования (технических устройств);

- взрывы (воспламенение) газа в сооружениях (зданиях);

- взрывы газа в топках и газоходах газоиспользующих установок (котлов, печей, агрегатов), вызвавшие их разрушение;

- неконтролируемый выброс природного газа.

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте газового хозяйства, отклонение от режима технологического процесса, нарушение технологии проведения газоопасных работ, требований производственных инструкций, устанавливающих правила и безопасные методы ведения работ в газовом хозяйстве. К инцидентам в газоопасном производстве относятся:

- отказ	(выход	из	строя)	газового	оборудования	(технических	устройств) газорегуляторных пунктов и установок;

- отказ	контрольно-измерительных	приборов	и	автоматики	безопасности, сигнализации и блокировок на газоиспользующих установках;

- повреждение технических устройств;

- повреждения газопроводов, не повлекшие за собой их отключения;

- отказы	в	работе	оборудования	(насосно-компрессорного,	вентиляционного, заправочного).

Возможные условия возникновения и развития аварий на МГ АО «Интергаз Центральная Азия»

Причинами отказов в эксплуатации линейной части магистральных газопроводов могут быть:

-внешние антропогенные воздействия;

-коррозия;

-качество производства труб;

-качество строительно-монтажных работ;

-конструктивно-технологические факторы;

-природные воздействия;

-эксплуатационные факторы;

-дефекты металла труб, сварных швов, оборудования Правила противопожарной безопасности содержат пункты:

- указания по объему и эксплуатации в экстремальной ситуации емкостей для воды;

- схема расположения мест установки щитов с перечнем размещенных на них противопожарных инструментов, количеством и сроками перезарядки огнетушителей;

- список членов пожарного расчета со штатным расписанием и с указанием ответственного лица за пожарную безопасность в цехах и участках и сроков проведения их учебы-инструктажа;

- указания о порядке вызова пожарных служб близлежащих районов.

Каждое подразделение предприятия должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения. В период особой пожароопасности необходимо дежурство поливомоечных машин.

На территории участков предприятия необходимо иметь запас сухого песка, надежно защищенного от увлажнения и смерзания.

На видном месте хозяйственной зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия при возникновении пожара, порядок работ и распределение обязанностей, способы оповещения пожарной службы близлежащих районов.

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть возгорание, разлив жидких отходов, пыление.

При возникновении аварийных ситуаций их ликвидация проводится в соответствии с требованиями местных инструкций пожарной безопасности и техники безопасности.

При обращении с отходами на территории площадки предприятия должны соблюдаться следующие требования:

- не допускать рассыпания и пыления сыпучих отходов, разлива жидких отходов, принимать своевременные меры к устранению их последствий;

- не допускать попадания жидких отходов (нефтепродуктов, аккумуляторной кислоты и т.д.) в почву, систематически осуществляя контроль и ликвидацию обнаруженных утечек;

- в случае механического разрушения люминесцентных ламп их осколки собрать в контейнер для сбора отработанных ламп. Выделившуюся ртуть нейтрализовать путем немедленной обработки загрязненной поверхности 20%-ным раствором хлористого железа. После полного высыхания обработанную поверхность промыть мыльной водой. Обработку загрязненных ртутью поверхностей также производить 1%-ным раствором КМnО4, подкисленным НСl;

- соблюдать инструкцию по транспортировке и захоронению отходов;

- в случае разлива аккумуляторной кислоты обработать поверхность пола или площадки кальцинированной содой или аммиачной водой, после чего тщательно промыть.

Противопожарные мероприятия.

В основу предлагаемых противопожарных мероприятий положены принципы, изложенные в ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность». Общие требования», в соответствии с которыми пожарная безопасность объекта на стадии проектирования должна обеспечиваться: системой предотвращения пожара; системой противопожарной защиты; организационно-техническими мероприятиями.

На объекте несущие конструктивные элементы зданий, выполняемые в построечных условиях, блок-контейнеры, выполненные в заводском исполнении и другие сооружения выполнены из несгораемых материалов.

Противопожарная безопасность блоков ГИС и АГРС обеспечивается применением несгораемых минеральных материалов из базальтового волокна (группы НГ) для теплоизоляционного заполнения и наружных ограждающих конструкций, искробезопасным исполнением напольного покрытия, применением взрывозащищенных вентиляторов системы принудительной вентиляции, обеспечивающей восьмикратный воздухообмен, люками в крыше в качестве легкосбрасываемых конструкций, оборудованием, датчиками загазованности, пожарной, охранной сигнализации, освещения и вентиляции, укомплектованием средствами пожаротушения (огнетушителями).

Здания и сооружения, по конструктивному решению имеющие степень огнестойкости

- IIIа (стальной каркас), внутренние поверхности ограждающих конструкций, покрываются защитными лакокрасочными составами, обеспечивающими повышение огнестойкости здания до II степени огнестойкости.

На объекте запроектирована система пожарной сигнализации, предусмотренная для обеспечения безопасности персонала, трубопровода и рабочей станции, и предотвращения пожара, согласно соответствующим стандартам проектирования.

Обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения на объекте сил и средств ликвидации последствий аварий или аварийно-спасательных и неотложных работ, в том, числе противопожарных подразделений, достигается путем строительства подъездных и внутриплощадочных дорог, а также разворотных площадок на проектируемых площадках с выходом на автодорогу круглогодичного действия.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188 «О гражданской защите» и исходным данным, выданным Департаментом по чрезвычайным ситуациям (ДЧС Кызылординской – от 10 октября 2017 года № 29-20-11/65/2909) объект является категорированным.

  - ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния отходов на окружающую среду и здоровье населения, с учетом внедрения прогрессивных малоотходных технологий, достижений наилучшей науки и практики включают в себя:

- организация и дооборудование мест временного хранения отходов, отвечающих предъявляемым требованиям;

- вывоз (с целью размещения, переработки и др.) ранее накопленных отходов;

- проведение исследований (ведение мониторинга объекта размещения, уточнение состава и уровня опасности отходов и т.п.), в случае изменения качественного и количественного состава отходов;

- организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.);

В состав мероприятий входит:

  - Снижение количества образования отходов производства.

  - Организация мест временного хранения отходов.

Образующиеся отходы подлежат временному размещению на территории предприятия.

Временное хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов с учетом их изоляции и в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. Места временного складирования отходов – это специально оборудованные

площадки, предназначенные для хранения отходов до момента их вывоза.

До момента вывоза отходов необходимо содержать в чистоте и производить своевременную санитарную уборку урн, контейнеров и площадок размещения и хранения отходов.

Организация и оборудование мест временного хранения отходов включает следующие мероприятия:

  - использование достаточного количества контейнеров для отходов;

  - осуществление маркировки контейнеров для временного накопления отходов;

  - своевременно вывозить образующиеся отходы на оборудованные места и согласованные с госорганами полигоны.

Организационные мероприятия:

  - сбор, накопление и утилизацию производить в соответствии с регламентом и паспортом опасности отхода;

  - заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз и утилизацию отходов.

Основным критерием по снижению воздействия образующихся отходов является:

  - своевременное их складирование в специально отведенные и обустроенные места, согласованные со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического контроля;

  - соблюдение правил безопасности при обращении с отходами.

«Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды», предлагаемые в рамках данного проекта по каждой промплощадке представлены ниже (таблицы – 11.1).

Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды на 2024-2028 года

| № п/п | Мероприятия | Показатель (качественный/ количественный) | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы, тыс.тн | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сортировка твердо- бытовых отходов согласно морфологического состава | Бумага- 5% - 0,95 т, пластмасса - 8%-1,52 т, стекло–4,5%- 0,85 т. от планируемого объема отходов 18,992 т. | Заключение договора | Ответственный за охрану окружающей среды на предприятии | Ежегодно | - | Не требует средств |
| 2 | Использование спецодежды в качестве подменного фонда | 10% использование изношенной спецодежды | Повторное использование изношенной спецодежды | Ответственный за охрану окружающей среды на предприятии | Ежегодно | - | Не требует средств |
| 3 | Вывоз отходов производства специализированными организациям | 100% утилизация отходов | Заключение договора | Ответственный за охрану окружающей среды на предприятии | Ежегодно | 1000,0 | Собственные средства |

| 4 | Ведение отчетности по всем имеющимся отходам производства | Постоянный учет количества образования и обезвреживания отходов. | Установленная форма отчетности | Ответственный за охрану окружающей среды на предприятии | Ежегодно | - | Собственные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ведение мониторинга за отходами производства | Возможность выделения мер по снижению образования и дальнейшему обезвреживанию отходов. | Внутренний отчет предприятия | Ответственный за охрану окружающей среды на предприятии | Ежегодно | - | Собственные средства |

  - ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Деятельность Филиала УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» имеет свое предназначение и структуру и сопровождается образованием ряда отходов, которые определенным образом хранятся, транспортируются и утилизируются.

Внедрение мероприятий, создающих целесообразный сбор, размещение, хранение, и утилизацию отходов, необходимы в целях обеспечения и поддержания стабильной экологической обстановки на предприятии и во избежание аварийных ситуаций.

Для предотвращения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо соблюдение основных критериев безопасности:

    - создание своевременной системы сбора, транспортировки и складирования отходов в специально отведенные и обустроенные места, согласованные со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и санитарно- эпидемиологического контроля;

    - организация учета образования и складирования отходов;

    - соблюдение правил техники безопасности при обращении с отходами;

    - разработка плана действия по предотвращению возможных аварийных ситуаций;

    - периодический визуальный контроль мест складирования отходов.

Отходы, образующиеся в ходе различных операций, временно складируются в местах их образования. По мере заполнения сборников, складируются в специальных накопителях или утилизируются в других направлениях.

Реализация запланированных мероприятий в 2024-2028 годах позволит:

- Снизить уровень вредного воздействия отходов на окружающую среду.

- Улучшить существующую систему управления отходами на предприятии.

- Более рационально размещать отходы на имеющиеся объекты с соблюдением требований нормативных документов Республики Казахстан в сфере обращения с отходами.

- Обеспечить экологически безопасное хранение отходов, ожидающих обезвреживание, утилизацию, или передачу специализированным предприятиям на переработку.

- Использовать повторно некоторые виды образующихся отходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Правила разработки программы управления отходами, утвержденные приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318.

- Классификатор отходов, утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

- Методика расчёта лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденная Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 г. №206.

- РНД 03.1.0.3.01-96. Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства.

- РНД 03.3.0.4.01-95. Методические указания по оценке влияния на окружающую среду размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытым небом продуктов и материалов.

- Паспорта опасных отходов.