КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова"

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА

«Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) с. Малдыбай района Т.Рыскулова Жамбылской области. Корректировка»

# Астана, 2025

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ВВЕДЕНИЕ .................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Цели и задачи определение необходимости проведения стратегической экологической оценки по результатам скрининга воздействий Документа | 3 |
| 1.2 | Основания для проведения скрининга воздействий Документов....................................................................................... | 4 |
| 1.3 | Значимость Генерального плана................................................. | 5 |
| 1.4 | Краткая характеристика проектируемой территории | 6 |
| 1.5 | Ожидаемые результаты реализации генерального плана | 7 |
| 2 | СВЕДЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ |  |
| 2.1 | Физико-географическая характеристика ......................................... | 8 |
| 2.2 | Климатическая характеристика района ........................................... | 9 |
| 2.3 | Гидрологические условия .................................................................. | 11 |
| 2.4 | Состояние почв ................................................................................... | 27 |
| 2.5 | Инженерно-геологические условия ................................................... | 44 |
| 2.6 | Качество атмосферного воздуха ........................................................ | 52 |
| 2.7 | Состояние водного бассейна .............................................................. | 53 |
| 2.8 | Растительный мир .......................................................................... | 57 |
| 2.9 | Животный мир .................................................................................... | 60 |
| 2.10 | Ландшафт ............................................................................................. | 65 |
| 3 | КРИТЕРИЙ СКРИНИНГА ВОЗДЕЙСТВИЙ |  |
| 3.1 | Актуальность Генерального плана | 69 |
| 3.2 | Возможность реализации видов деятельности, устанавливаемых генеральным планом | 81 |
| 3.3 | Степень влияния генерального плана на реализацию иных документов | 90 |
| 3.4 | Экологические риски при реализации проекта | 100 |
| 3.5 | Актуальность проекта генерального плана с точки зрения исполнения требований законодательства РК и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды | 110 |
| 3.6 | Особенности экологических последствий реализации проекта | 120 |
| 3.7 | Трансграничный характер последствий при реализации генерального плана | 129 |
| 3.8 | Степень и характер возможных последствий реализации проекта для ООПТ, объектов ГПЗФ, элементов экологической сети, природных ареалов редких | 132 |
| 3.9 | Необходимость оценки возможных экологических последствий реализации генерального плана | 134 |
| 3.10 | характер предлагаемых изменений в проекте, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка | 134 |
| 4 | Общее Заключение по Генеральному плану села Кокдонен | 135 |
| 5 | Письма государственных органов | 137 |

## 1. Введение

## 1.1. Цели и задачи определение необходимости проведения стратегической экологической оценки по результатам скрининга воздействий Документа

Скрининг воздействий Документов представляет собой процесс выявления потенциальных существенных воздействий на окружающую среду при реализации Документов, осуществляемый в целях определения на основании критериев, установленных пунктом 3 статьи 55 Экологического кодекса Республики Казахстан, необходимости или отсутствия необходимости проведения стратегической экологической оценки.

Скрининг воздействий Документа проводится на основании следующих критериев:

1) актуальности Документа с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия Документа целям содействия устойчивому развитию;

2) возможности реализации видов деятельности, устанавливаемых Документом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования;

3) степени влияния такого Документа на реализацию иных Документов;

4) экологических рисков при реализации Документа, в том числе с точки зрения влияния на здоровье населения;

5) актуальности Документа с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды;

6) особенностей экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения);

7) трансграничного характера последствий при реализации Документа;

8) степени и характера возможных последствий реализации Документа для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

9) необходимости оценки возможных экологических последствий реализации Документа, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации Документа;

10) характера предлагаемых изменений в Документ, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.

1.2. Основания для проведения скрининга воздействий Документов

Скрининг воздействий Документов проводится на основании следующих нормативных и правовых документов:

Экологический кодекс Республики Казахстан (статья 55), который регулирует проведение СЭО для стратегических документов, включая генеральные планы населенных пунктов;

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

СН РК 3.01-00-2011 – Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;

СП РК 3.01-101-2013 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов;

Международные обязательства Республики Казахстан в рамках Конвенции Эспо (о трансграничном воздействии на окружающую среду) и Орхусской конвенции (о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды).

1.3. Значимость Генерального Плана (Корректировка)

Генеральный план развития с. Малдыбай является ключевым юридическим градостроительным документом. Он определяет стратегические направления и границы территориального развития, устанавливает функциональное назначение и градостроительное зонирование, а также регламентирует правила землепользования и застройки.

Корректировка Генерального плана преследует следующие основные задачи:

- выявление ключевых проблем развития села;

- разработка комплексных мер (социально-экономических, правовых, административно-управленческих);

- формирование благоприятной среды для проживания;

- улучшение экологической обстановки;

- защита территории и населения от опасных природных и техногенных явлений;

- предотвращение негативных последствий для экосистем и здоровья населения, сохранение биоразнообразия;

- повышение инвестиционной привлекательности через соблюдение экологических стандартов.

Реализация этих мер направлена на создание комплексно и сбалансированно развитого населенного пункта с сохранением его природно-ресурсного потенциала.

1.4. Общая характеристика села Малдыбай (Т.Рыскуловский район, Жамбылская область)

Село Малдыбай находится в составе Акыртобинского сельского округа Рыскуловского района Жамбылской области Казахстана.

Общие данные и География

Административная принадлежность: Акыртобинский сельский округ, Рыскуловский район.

Численность населения: На начало проектирования составила 479 человек.

Территориальный резерв: Северная часть села свободна от застройки, что предоставляет возможности для перспективного развития.

Жилая и Общественная Застройка

Жилой фонд: Характеризуется хаотичной застройкой одно- и двухэтажными каркасно–камышитовыми и кирпичными домами с приусадебными участками.

Благоустройство: Центральная часть села является наиболее благоустроенной, здесь расположены основные объекты общественного пользования и обслуживания.

Общественные объекты: Акимат, почта, мечеть, аптека, магазин, кафе, дом культуры, библиотека, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

Образование: Имеется школа (в центрально-северной части) и частные дошкольные учреждения.

Коммерция/Предприятия: В селе расположены учреждения торговли и коммерческие объекты. На севере села находится частное предприятие.

Транспорт и Инфраструктура

Дорожная сеть: Сетка улиц в основном прямоугольная, дороги имеют как грунтовое, так и асфальтовое покрытие.

Транспортные объекты: Действуют автозаправочная станция (АЗС), автомойка и железнодорожная станция.

Дополнительная инфраструктура: Имеется футбольное поле и телевизионная вышка.

Специальные объекты: На территории села имеется кладбище, расположенное в южной части.

1.5 Ожидаемые результаты реализации Генерального плана

Корректировка Генерального плана села Малдыбай направлена на устойчивое развитие и создание современного, благоустроенного населенного пункта с высоким уровнем жизни.

1. Основные цели и стратегические задачи

Главная задача — создать село с высоким уровнем развития, обеспечивающее комплексное сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач.

Ключевые цели включают:

Устойчивое развитие: Обеспечение устойчивого пространственного и социально-экономического развития села.

Комфортная среда: Создание комфортной и благоприятной среды жизни, а также безопасности территории и окружающей среды.

Привлекательность и эффективность: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение эффективного использования территорий.

Социальная сфера: Развитие и равномерное размещение общественно-деловых и коммерческих центров, а также объектов социального обслуживания.

Инфраструктура: Надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории.

Благоустройство: Комплексность в решении задач благоустройства и озеленения.

2. Жилищное строительство и планирование

Жилищное строительство предусмотрено к расчетному сроку в границах райцентра с поэтапным освоением новых территорий:

I очередь 2024 год;

II очередь 2029 год;

III расчетный срок 2039 год.

Архитектурно-планировочные решения:

Вектор развития: Основное территориальное развитие предусмотрено в восточном направлении.

В этом направлении планируется формирование новых кварталов индивидуальной жилой застройки.

В восточной части планируется застройка частными жилыми домами.

Тип застройки: Развитие новой селитебной территории будет происходить за счет индивидуальной одноэтажной и двухэтажной застройки с приусадебными участками не менее 10-15 соток.

Рациональное зонирование:

Наиболее лучшие по инженерно-геологическим условиям территории используются под жилую и общественную застройку.

Менее благоприятные территории используются под зеленые насаждения, устройства мест отдыха, а также создание санитарно-защитных зон.

3. Транспорт и экологическая система

Принятое решение направлено на максимальное использование существующих ресурсов и создание единой, удобной системы:

Сохранение и упорядочение: Максимальное сохранение капитального жилого фонда, общественных зданий и зеленых насаждений; упорядочение границ промышленных сооружений.

Транспортная связь: Рациональное построение сети улиц, обеспечивающих удобную транспортную и пешеходную связь со всеми объектами обслуживания (школы, центры, зоны отдыха).

Для хозяйственных проездов в проектируемом районе предлагается устройство скотопрогонов.

Система озеленения: Организация единой системы зеленых насаждений общего пользования, включая санитарно-защитные, ветрозащитные и водоохранные зоны.

В парковой зоне предусмотрено размещение аллеи с детскими площадками.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ

2.1 Физико-географическая характеристика

Местоположение: Село Малдыбай находится в районе Турара Рыскулова Жамбылской области.

Региональная Характеристика:

Область расположена в южной части РК, в пределах конусов выноса рек Талас и Аса, на горно-пролювиальной равнине, входящей в общий регион Восточно-Чуйской впадины.

Физико-географическое районирование: относится к горно-равнинным районам Казахстана, пустынно-ландшафтной зоне умеренного пояса, северной подзоне (полынно-солянковых) пустынь (Среднеазиатская страна, Тянь-Шаньская область, Северо-Тянь-Шаньская провинция, Чу-Илийско-Заилийский округ).

Рельеф:

Район расположен на горно-пролювиальной равнине, входящей в Восточно-Чуйскую впадину. Киргизский хребет является областью формирования подземных вод Чу-Сарысуского артезианского бассейна.

Выделяется эрозионно-тектонический тип рельефа в пределах Киргизского хребта, который подразделяется на следующие морфологические разности:

| Морфологическая Разность | Абсолютные Отметки (м) | Особенности Рельефа |
| --- | --- | --- |
| Высокогорный (с древним и современным оледенением) | 3500 – 4000 | Острые водоразделы, крутые скалистые склоны (75-80°), наличие ледников (1,5-2 км2), троги (верховья рек Туюкторь, Чалсу). |
| Высокогорный (с выровненными поверхностями) | 2500 – 3500 | Широкие выровненные поверхности на вершинах водоразделов, крутые склоны речных долин (60-75°), V-образный поперечный профиль. |
| Среднегорный | 1500 – 2500 | Небольшая глубина расчленения, более пологие склоны (до 60-65°), широкие трапецеидальные, хорошо разработанные речные долины (150-300 м). |
| Низкогорный (грядовый) | 1200 – 1500 | Распространен вдоль северного склона, преобладание крупно грядовых полого наклонных холмов, V-образные долины (150-200 м), крутизна склонов 45-50°. |
| Низкогорный (сильно расчлененный) | 800 – 1200 | Множество эрозионных логов, речных долин и оврагов (древовидная овражная сеть), сглаженные вершины водоразделов. |

2.2 Климатическая характеристика района.

Климат района Т. Рыскулова континентальный, обусловленный удаленностью от океанов, близостью пустынь и горных массивов.

Основные особенности:

Лето: Жаркое, солнечное.

Зима: Умеренная, малоснежная, но возможны сильные кратковременные морозы (до -42оС) из-за проникновения арктического воздуха.

Колебания температур: Резкие суточные и сезонные. Зимой температура может подниматься до +18оС.

Классификация: По климатическому районированию (Тараз) район относится к категории II В.

Температурный Режим (г. Тараз):

Самый холодный месяц (Январь): Средняя температура -6 до -8оС; средний минимум -12оС.

Расчетная температура самой холодной пятидневки: -30оС.

Самый жаркий месяц (Июль): Средняя суточная температура +23оС; абсолютный максимум может достигать +40оС.

Переход среднесуточной температуры: выше +6 оС — первая декада марта; выше +10 оС — вторая декада апреля.

Средняя температура наружного воздуха: наиболее холодного месяца -5 оС; наиболее жаркого +31,9 оС.

Осадки и Снежный Покров:

Годовое количество осадков: 500–600 мм.

Снежный покров: образуется в первой декаде ноября, держится 80-100 дней. Характерна неустойчивость из-за частых оттепелей.

Ветровой Режим:

Режим носит материковый характер.

Среднегодовая скорость ветра: 6,0 м/с.

Преобладающее направление ветра:

Зима: Юго-восточное (34%).

Лето: Северное и юго-восточное (24%).

Сильные ветры: наиболее часты в весенний период (Апрель – Август).

В районах с изрезанным рельефом присутствуют местные ветры (горно-долинные, фены).

Таблица 2.1: Метеорологические Коэффициенты для Расчета Рассеивания Загрязняющих Веществ (ЗВ)

| определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ. Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 38 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -23.0 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |
| С | 16.0 |
| СВ | 11.0 |
| В | 5.0 |
| ЮВ | 8.0 |
| Ю | 24.0 |
| ЮЗ | 15.0 |
| З | 10.0 |
| СЗ | 11.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 6.0 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет 5 %, м/с | 5.0 |

2.3 Гидрологические условия.

Гидрогеологическая обстановка в Жамбылской области благоприятствует формированию значительных запасов подземных вод. Основная часть этих ресурсов сосредоточена в кайнозойских отложениях верхнего структурного этажа, которые включают многочисленные водоносные горизонты и комплексы.

Наибольшее распространение получили подземные воды, связанные с четвертичными (аллювиальными, аллювиально-пролювиальными) и широким комплексом неогеновых отложений. Именно эти геологические структуры послужили основой для формирования крупного Талас-Ассинского месторождения подземных вод.

Водовмещающие породы представлены сложным литологическим комплексом, включающим:

Маломощные напластования мелко- и среднезернистых песков.

Гравийно-валунно-галечниковые отложения с песчаным или глинистым заполнителем.

Линзы дресвы и морены гравия и гальки, залегающие в основании четвертичных отложений, а также конгломераты и пестроцветные глины.

Географическая и гидрографическая характеристика Шу-Таласского бассейна

Шу-Таласский бассейн, охватывающий реки Шу, Талас и Аса, характеризуется сложным физико-географическим районированием. Значительная часть территории (73%) относится к зонам пустынь и полупустынь. Горные системы Тянь-Шаня занимают 14%, а предгорная степная часть — 13%.

Горная область формирования стока рек Шу и Таласа находится в пределах северной части Тянь-Шаня и относится к Кыргызской Республике, тогда как равнинная часть располагается на восточной окраине Туранской низменности, преимущественно на территории Республики Казахстан. Водоразделом служат гребни хребтов Киргизский, Терскей Алатау, Джумголтау, а также Кунгей Алатау и Заилийский Алатау.

Основной земельный фонд и значительные площади орошаемых земель сосредоточены в Шуйской долине.

Водные ресурсы и регулирование стока

В Шу-Таласском бассейне, помимо трех крупных рек, имеется 204 малые реки (140 в бассейне Шу, 20 в Таласе, 64 в Асе), 35 озер и 3 крупных водохранилища.

Формирование стока рек Шу, Талас и Кукуреу-су (основного притока Асы) целиком происходит на территории Кыргызской Республики. Сток всех основных рек полностью зарегулирован с помощью ирригационных водохранилищ:

| Река | Водохранилище (КР) | Емкость (КМ3) | Водохранилище (РК) | Емкость (КМ3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шу | Орто-Токойское | 0,42 | Тасоткельское | 0,62 |
| Талас | Кировское | 0,55 | Терсащибулакское (на притоке Терс) | 0,158 |

Общая площадь орошаемых земель в бассейне составляет 665,9 тыс. га, распределенных между Кыргызстаном (382 тыс. га) и Казахстаном (283,9 тыс. га).

Распределение водных ресурсов:

Река Шу: Объем водных ресурсов – 6,64 км3, из которых 2,8 км3 (42%) приходятся на долю Казахстана.

Река Талас: Объем ресурсов – 1,81 км3. Сток делится поровну: 50% на 50%, что составляет 0,808 млн. м3 для каждой страны.

Детализация гидрологического режима реки Шу

Бассейн реки Шу занимает общую площадь 62,5 тыс. км3, с водосборной площадью 38,4 тыс. км3 (60% которой расположено в Кыргызстане). Река образуется слиянием рек Кочкор и Джуванарык, а ее общая длина составляет 1186 км (336 км в Кыргызстане, 850 км в Казахстане).

Морфология долины реки Шу:

В горной части долина глубокая и узкая, с расширениями (Джумголская, Кочкорская долины) и сужениями (Боамское ущелье).

После выхода из гор (после Боамского ущелья) долина постепенно расширяется, переходя в плоскую наклонную равнину (Шуйская долина) с развитой сетью оросительных каналов.

Подземные воды в горном обрамлении Шуйской впадины приурочены к зоне открытой трещиноватости с глубиной залегания от 0 до 100 м. Основное питание этих вод происходит за счет атмосферных осадков и талых вод ледников/снежников высокогорных хребтов. Водообильность пород, как правило, оценивается как средняя или слабая. В настоящее время естественные водные ресурсы бассейна используются полностью.

Для водоснабжения и обводнения пастбищ активно используются почти все водоносные горизонты Шуйской долины. Гидрографическая сеть дополнена искусственной сетью: более 80 оросительных каналов (водозабор из р. Шу и ее притоков) и свыше 25 сбросных каналов.

Подземные воды

Жамбылская область также располагает благоприятными природно-гидрогеологическими условиями для формирования и накопления в недрах значительных запасов и ресурсов подземных вод. Естественные запасы грунтовых и артезианских вод здесь равны 580,1 млрд м3, а естественные ресурсы — 70 м/с. Они распространены как в горных, предгорных районах, так и в межгорных впадинах.

Горные районы Жамбылской области по времени своего образования относятся к древне консолидированным (Центрально-Казахстанский щит, плато Бетпакдала, Шу-Илийские горы) с поздними стадиями денудации и молодым поздне альпийскиморогенным структурам (Киргизский Алатау. Большой Каратау, Кендыктас и др.) с проявлениями интенсивных неотектонических подвижек. Последние имеют важное значение не только для формирования в недрах молодых гор доброкачественных ресурсов подземных вод, но и окапывают существенное влияние на сложные процессы их накопления в прилегающих к ним межгорных артезианских бассейнах. И, наоборот, в древне консолидированных районах тектоническая раздробленность пород в большинстве своем залечена вторичными минералами, а мощность верхней зоны трещиноватости значительно сокращена длительной денудацией. Все это в совокупности с незначительным количеством выпадающих здесь атмосферных осадков определяют весьма ограниченные ресурсы подъемных вод.

В пределах Киргизского Алатау подземные воды интрузивных, метаморфических пород до палеозоя и палеозоя связаны с трещинами, проникающими на несколько десятков метров. Они выходят па дневную поверхность в виде родников с дебитами 0,01-2 л/с и только в зонах тектонических нарушений – 5-10 л/с. Трещинные воды пресные гидрокарбонатные кальциевые. Естественные ресурсы подземных вод достигают 6,0 м3/с при модулях 5-8 л/с км2 в восточной, наиболее возвышенной части хребта и 0,15-1,0 л/с км2 в его западной части.

В горах Кендыктас распространены подземные иолы, связанные с эффузивно-осадочными, интрузивными породами. Глубина их залегания составляет 30-50 м. Дебиты родников 0,1 - 0,5 л/с, в зонах тектонических нарушений достигают 2-5 л/с. Естественные ресурсы трещинных вод равны 3,1 м3/0 при модулях, изменяющихся с запада на восток от 3 до 1 л/с-км2.

В пределах Малого Каратау распространены трещинные и трещинно-карстовые воды палеозоя и докембрия с глубиной зоны активной трещиноватости в интервалах 80-160 и 200-300 м. Верхняя зона (до глубины 120 м) карбонатных пород Тамдинской серии менее водоносна; дебиты скважин не превышают I л/с при понижении уровня воды на 15-30 м. Только в зонах тектонических нарушений они повышаются до 10-30 л/с при понижениях на 30-45 м. Нижняя зона (глубже 200 м) характеризуется значительно водоносностью. Здесь расходы скважин составляют 25-100 л/с при понижении уровня воды до 30 м. Некоторые крупные родники, как Жылыбулак, связанные с этой зоной, имеют расходы 300-580 л/с.

Естественные ресурсы подземных вод для тамдинской серии пород составляют 8,1 м3/с. При изменении модуля подземного стока от 1,5 до 4,7 и в среднем 2,7 л/с.

В Шу-Или неких горах с выветренной зоной фанитоидов, осадочно-эффузивного комплекса палеозойских и метаморфических пород допалеозоя связаны трещинные воды, циркулирующие на глубинах до 20-50 м. Дебиты выработок 0,1-6 л/с. Воды пресные и слабосолоноватые от гидрокарбонатных до сульфатных натриевых. В сторону Бетпакдалы минерализация воды увеличивается до 10 г/л, местами до 30 г/л. Модули естественных ресурсов подземных вод преимущественно составляют около 0,1 л/с-км2, только на участках распространения интрузивных пород они повышаются до 0,25 л/с-км2. Общая величина естественных ресурсов 0,5 м3/с (8, 238).

В южной части плато Бетпакдала, расположенного на севере Жамбылской области, в палеозойских и до палеозойских пород (эффузивы, песчаники, сланцы и др.) в основном развиты трещинные воды. Мощность обводненной зоны в них составляет 30-40 м. Вместе с тем, наряду с обводненными участками встречаются большие площади монолитных безводных пород. Дебиты скважин, вскрывающих трещиноватые породы, составляют 0,1-0,5 л/с. тектонических нарушениях 1 - 1,5 л/с. Воды имеют повышенную минерализацию (3-5 г/л) хлоридно-сульфатный, хлоридный натриевый состав. Несколько большая водоносность установлена и карбоновых мульдах, сложенных известняками, доломитами и песчаниками. Дебиты выработок в пределах их достигают 0,5-1 л/с, реже более. Естественные запасы и ресурсы подземных под крайне ограничены, не превышают первых сотен литров в секунду.

В предгорных равнинах Киргизского Алатау естественные запасы и ресурсы подземных вод связаны с четвертичными аллювиально-пролювиальными и подстилающими их неогеновыми осадками общей мощностью, на отдельных участках до 3000 м.

Четвертичные аллювиально-пролювиальные отложения, слагающие конуса выноса и пологую предгорную равнину Киргизского Алатау, представлены преимущественно валунно- и гравийно-галечниками, с прослоями суглинков, реже глин. Содержание последних к подошве конусов выноса и в предгорной равнине увеличивается, что приводит к подпору и выклиниванию подземных вод в виде родников типа «Карасу». Суммарная мощность комплекса изменяется от 100 до 500 м, водоносной части от 40-50 до 160 м. В северном направлении мощность отложений уменьшается. При этом в разрезе их вскрываются до 3-5 водоносных горизонтов, залегающих на глубинах от 35 до 300-450 м.

Грунтовые воды циркулируют на небольших глубинах от 3-10 до 100 м, а напорные на 200-300 м. Пьезометрические уровни последних устанавливаются от 4-30 м ниже до 1-10 м выше поверхности земли. В четвертичных аллювиально-пролювиальных отложениях выделяются два слоя с повышенными значениями коэффициентов фильтрации: на глубинах 40-100 и 120-200 м. Наиболее низкие их значения установлены на глубинах 250-300 м. Величина коэффициента водопроводимости варьирует от 50-200 до 2600-5000 м2/сут (наибольшая величина - на Меркенском месторождении подземных вод). Расходы скважин изменяются от 35 до 136 л/с при понижениях уровня на 21-30 м (на Луговском месторождении) и от 144 до 156 л/с при понижении уровня на 12 м - на Меркенском месторождении подземных вод.

Подземные воды преимущественно пресные гидрокарбонатные и сульфатные натриево-кальциевые на конусах выноса и от пресных до солоноватых от гидрокарбонатных кальциевых до сульфатных натриевых на пролювиальной равнине. Напорные воды в основном пресные гидрокарбонатные натриевые.

Неогеновый (плиоценовый) водоносный комплекс вскрывается на глубине 50-300 м. Литологически он представлен преимущественно прослоями и линзами водосодержащих песков, гравийно-галечников и песчаников среди глин мощностью от 5-8 до 20 м, при суммарной 40-150 м. Глубина вскрытия водоносных слоев колеблется от 100 до 300-500 м.

Подземные воды плиоценовых отложений напорные, пьезоуровни их устанавливаются от 3-7 м ниже до 8-17 м выше поверхности земли. Расходы скважин изменяются от 1-5 л/с (при понижении уровня воды на 5-7 м) в песках до 10-50 л/с (при понижении уровня воды на 10-15 м) в гравийно-галечниках. Коэффициенты водопроводимости их достигают 1380 м3/сут (Михайловское месторождение подземных вод). Воды пресные и слабосолоноватые от гидрокарбонатных, гидрокарбонатно-сульфатных до сульфатно-хлоридных натриевых.

Естественные запасы подземных вод четвертичных и неогеновых отложений в зоне предгорий составляет 94 млрд. м3. Наибольшие их модули (30-40 млн. м3 км2) установлены в восточной части предгорий Киргизского Алатау (район Мерке, Луговое). Однако в западном направлении происходит уменьшение емкости пород и соответственно модулей до 10-20 млн. м3-км2.

Естественные ресурсы подземных вод, выраженные в модулях, находятся в пределах 3-10л/с-км2 на территории предгорных шлейфов и 0,1-3 л/с-км2 на пролювиальной равнине. В целом естественные ресурсы подземных вод составляют 22,0 м3.

В предгорной равнине юго-западного склона Кендыктас подземные воды также приурочены к четвертичным и неогеновым отложениям.

Водоносный комплекс четвертичных аллювиально-пролювиальных отложений (преимущественно гравийно-галечники, содержащие линзы и прослои суглинков, реже глин) имеет тенденции увеличения мощности от гор к долине р. Шу от 50 до 400 м. Глубина залегания подземных вод составляет 2-50 м; коэффициенты фильтрации отложений от 10-30 до 90 м/сут.

Водоносный комплекс неогеновых отложений (преимущественно глины, содержащие прослои и линзы песков, гравийно-галечников) имеет общую мощность 100 - 200 м, из них водовмещающих 20 - 160 м. Глубина залегания подземных вод изменяется от 10-30 до 250 м. Подземные воды напорные. Пьезометрические уровни устанавливаются ниже поверхности земли на 5 - 15 м. Расходы скважин колеблются от 1 - 3 до 10 - 15 л/с при понижениях уровня на 10 - 30 м. Подземные воды комплекса преимущественно пресные гидрокарбонатные натриевые и гидрокарбонатно-сульфатные. Естественные запасы подземных вод равны 3 млрд. м3.

В предгорной равнине Шу-Илийских гор водоносный комплекс четвертичных аллювиально-пролювиальных отложений, представленный песками, гравием и щебнем, имеет мощность 10 - 80 м. Глубина залегания подземных вод 0,5 - 40 м. Расходы скважин обычно 0,2-2 л/с при понижении уровня воды на 1 - 5 м. Подземные воды пресные и слабосолоноватые преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Естественные запасы подземных вод равны 4,0 млрд м3 или на 1 км2 приходится не более 0,5 - 1 млн м3 воды. Естественные ресурсы их составляют 0,50 м3/с

Водоносный комплекс неогеновых отложений залегает на глубинах 10 - 250 м. Представлен он преимущественно глинами с маломощными прослоями и линзами водоносных песков. Расход скважин 0,1 - 2 л/с при понижениях уровня воды на 4 - 8 м. Подземные воды от пресных до солоноватых и соленых сульфатных натриевых. В Жуалинской межгорной впадине естественные запасы и ресурсы подземных вод связаны преимущественно с четвертичными аллювиально-пролювиальными отложениями, которые подстилаются глинами неогена. Мощность водоносного комплекса составляет 150 - 250 м, которая в северном и восточном направлениях уменьшается до 30 м. Глубина залегания подземных вод (в вершинной части конусов выноса) 150 - 200 м, к периферии они приближаются к дневной поверхности и выклиниваются в виде родников. Расходы скважин изменяются от 2 - 7 до 15 - 81 л/с при понижении уровня соответственно на 2-10 и 10-20 м. Водопроводимость пород изменяется от 828 до 3698 м2/сут при среднем значении 1500 - 2000 м2/сут. Подземные воды пресные гидрокарбонатные кальциевые реже магниевые.

Естественные запасы подземных вод составляют 30 млрд м3 при модуле 20 - 30 млн м3 км2. Естественные ресурсы их равны 2,0 м3/с при средней величине модулей 1,5 л/с-км2.

В Копинской межгорной впадине естественные запасы и ресурсы подземных вод связаны с водоносными комплексами четвертичных и неогеновых аллювиально-пролювиальных отложений. В четвертичных комплексах, представленных валунно и гравийно-галечниками с прослоями суглинков распространены грунтовые и напорные подземные воды. Глубина залегания их максимальна в юго-восточной впадине (более 40 м) и минимальна в долине р. Копы {до 10 м). Коэффициенты фильтрации пород изменяются от 0,1 - 3 до 20 - 75 м/сут. Расходы скважин колеблются от 0,1 - 0,5 л/с при понижении уровня воды на 1,5 - 4 м для супесей. Они достигают 30 л/с при понижении уровня на 22 м для гравийно-галечников. Водопроводимость отложений находится в пределах 30 - 2000 м2/сут. Подземные воды пресные и слабосолоноватые от гидрокарбонатных кальциевых, сульфатных натриевых до хлоридных натриевых. Водоносный комплекс неогеновых отложений, представленный преимущественно глинами, содержащими прослои, линзы песков и гравийно-галечников, вскрывается на глубинах 30 - 200 м. Пьезометрические уровни напорных вод ближе к предгорьям устанавливаются на глубине 0 - 50 м. В центральной части впадины расходы скважин на самоизливе составляют 5 - 15 л/с. Подземные воды пресные и слабосолоноватые сульфатно-гидрокарбонатные.

В долине р. Шу естественные запасы и ресурсы подземных вод в основном связаны с четвертичными отложениями.

Водоносный комплекс верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений (валунно-галечники, гравий, разнозернистые пески) имеют мощность 20 - 150 м. Глубина залегания грунтовых под 0,5 - 15 м. Дебиты скважин изменяются от 10 - 20 до 40 - 70 л/с при понижениях уровня воды соответственно па 4,5 - 6,5 и 10 - 17 м. Коэффициенты фильтрации валунно-галечников составляют 20 - 100 м/сут., а песков - до 10 м/сут. Подземные воды пресные гидрокарбонатные натриевые.

Водоносный комплекс неогеновых отложений (пески, гравийно-галечники среди глин) мощностью 5 - 85 м содержит напорные воды. Глубина залегания подземных вод 50 - 300 м. Пьезометрический уровень устанавливается от 30 - 50 м ниже дневной поверхности до 4 - 5 м выше. Расходы скважин изменяются от 0,03 до 2,6 л/с при понижении уровня воды до 10 м. Коэффициент фильтрации пород 4,5 - 10 м/сут. Подземные воды пресные гидрокарбонатные, сульфатные натриевые.

Общая величина естественных запасов подземных вод долины р. Шу составляет 38 млрд м3 при модулях от 2 до 5 млн м3-км2, а затем (1990) уточнена до 87,2 млрд. м3. Из них 60 млрд м3 содержится в четвертичных отложениях и 27,2 млрд м3 в неогеновых. Модули естественных запасов подземных вод находятся в пределах 0,6 - 10 млн. м3"км2. Естественные ресурсы их равны 7,9 м3/с при модулях 1,5 - 5 л/с-км2.

В долине р. Талас-Аса запасы и ресурсы подземных вод залегают преимущественно в четвертичных, реже в неогеновых отложениях.

Водоносный комплекс аллювиальных современных и верхнечетвертичных отложений связан с валунно-гравийно-галечниками и разнозернистыми песками, содержащими прослои суглинков, глин мощностью 10 - 80 м. Подземные воды вскрываются на глубине 1 - 10 м. Дебиты скважин 4 - 30 л/с при понижениях уровня воды на 0,3 - 10 м. Коэффициент фильтрации отложений колеблется от 5 до 150 м/сут, снижаясь в супесчаных породах 0,1 м/сут, Воды пресные и слабосолоноватые гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные.

Водоносный комплекс неогеновых отложений (глины с прослоями песков и гравийно-галечников) вскрывается на глубинах от 10 - до 200 - 230 м. Мощность водовмещающих пород колеблется от 10 до 50 м. Подземные воды напорные, пьез уровни их устанавливаются на глубине 1 - 15м. Подземные воды пресные гидрокарбонатные кальциевые и гидрокарбонатно-сульфатные. Суммарные естественные запасы подземных вод четвертичных аллювиальных отложений в долинах рек Талас и Асса равны 62 млрд м3, а затем уточнены до 162 млрд м3, в т. ч. четвертичных аллювиальных отложений - 63 и неогеновых - 99 млрд м3. Наибольшее их количество сосредоточено в верхней (41,5 млрд м3) и средней (8,3 млрд м3) частях долины. Модули их естественных запасов в аллювиальных отложениях изменяются от 17 до 30 млн м3 км2, снижаясь по потоку до 1 млн м3-км2, а неогеновых отложений - от 1 до 10 млн м3-км2. Естественные ресурсы подземных вод равны 6,9 м3/с при значениях их модулей от 0,1-0,5 до 1 - 3 л/с-км2. Водоносный комплекс неогеновых отложений преимущественно представлен глинами, содержащими прослои и линзы песков, реже гравийно-галечников. Общая мощность пород неогена изменяется с северо-востока массива на юго-восток от 30-60 до 200-230 м, в т. ч. водоносных слоев - от 5-10 до 50 м. Подземные воды напорные, пьезометрические уровни которых устанавливаются на глубине 5-40 м, реже скважины дают самоизлив высотой до 0,5-1 м. Расходы скважин варьируют от 1-5 до 30 л/с при понижении уровня воды на 5-10 м. Подземные воды пресные и слабосолоноватые от гидрокарбонатных и сульфатных натриевых до хлоридно-сульфатных натриевых.

Водоносный комплекс верхнемеловых отложений распространен в тех же районах, где и палеогеновые отложения, где он приурочен к пескам, гравийно-галечникам, залегающим среди глин па глубине 200-400 л. Мощность водоносного горизонта изменяется от 5-10 до 30 л. Подземные воды напорные с пьез уровнем, устанавливающимся на глубине 10-30 м от поверхности земли. Подземные воды преимущественно солоноватые сульфатные, хлоридные натриевые. Естественные запасы подземных вод на территориях бугристо-грядовой равнины составляют 346 млрд. м3. Из них 202 млрд. м3 грунтовые воды и 144 млрд м3 артезианские. В последующем они определены в количестве 384 млрд. м3, а модули их изменяются от 20-30 млн. м3 в центре массива до 5-20 млн. м3 на северо-востоке и 1-6 млн. м3на северо-западе. Естественные ресурсы их равны 28,1 м3/с а модули их варьируют от 0,1 до 3 л/с-км2.

В отложениях описанных комплексов на широте примерно Кулан-Мерке на протяжении 48 км детально разведано Меркенское месторождение подземных вод. Запасы по нему утверждены ГКЗ в количестве около 8 м/сек.

Напорные воды пресные (до 0,5 г/л) гидрокарбонатные, кальциевые, кальциево-натриевые. Отмечается закономерное уменьшение минерализации подземных вод с глубиной, температура воды 11-12оС.

Гидрографическая сеть района представлена многочисленными реками и ручьями, стекающими с северного склона Киргизского хребта. Сток в реках постоянен. Реки и ручьи питаются за счет многочисленных родников и частично таяния снегов. Воды прозрачные могут использоваться для питья и бытовых нужд. Речная гидросеть представлена р. Каракыстак с многочисленными мелкими притоками и впадающей в нее крупной речной долиной Теректы. Непосредственно через весь участок протекает ручей Улькен-Коккия.

Наиболее крупной является река Курагаты, в которую впадает река Каракыстак, протекающая вдоль участка проведения поисково-разведочных работ. Река Курагаты является левым притоком р. Шу. Общая длина ее составляет 181 км, ширина колеблется от 4 до 10 м. Глубина реки не превышает 1 м. Русло сложено гравийно-галечниковыми отложениями. Скорость течения воды составляет 3-4 м/с. Среднегодовой расход воды р. Курагаты, по данным Луговского поста, составляет 2,93 м3/с. Паводки на реке происходят с апреля до середины мая. Вода в реке пресная с общей минерализацией 0,3 г/л. По химическому составу вода относится к гидрокарбонатной кальциевой.

2.4 Состояние почв.

Жамбылская область расположена в предгорно-степной зоне, где почвообразование имеет специфические черты, включая близкое залегание подземных вод.

Географические границы равнинной части:

- юг: окаймляется горными массивами Северного Тянь-Шаня и Малого Каратау.

- восток: Ограничена рекой Курагаты.

- север/северо-восток: Долина реки Шу.

- запад: Административная граница с Туркестанской областью.

Наличие крупных горных сооружений (Тянь-Шань, Каратау) оказывает многостороннее влияние на прилегающие равнины:

- Геохимический сток и рельеф: на подгорных равнинах отмечается закономерное повышение абсолютных отметок. Горные склоны обеспечивают перераспределение и накопление жидкого и твердого геохимического стока на прилегающих территориях.

- Биоклиматические условия (Эффект "Предвосхождения"): Горные массивы, простираясь в субширотном направлении, служат преградой для воздушных масс Атлантики и Арктики. Влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется и выпадает в виде осадков еще до основного хребта (феномен, называемый "Предвосхождением").

- Вертикальная зональность: благодаря влиянию гор и даже незначительному изменению абсолютных высот, на равнинах проявляется вертикальная зональность почвенного покрова.

Пустынные серо-бурые почвы (характерные для плато Бетпак-Дала и Западного Прибалхашья) закономерно сменяются почвами сероземного типа по мере продвижения на юг, ближе к горным системам.

В соответствии с геологическим строением и геоморфологическими особенностями, на описываемой территории выделяются три основные зоны:

Подгорные равнины Киргизского хребта и Каратау.

Долино-дельтовые равнины рек Шу, Таласа и Ассы.

Эоловая равнина песчаного массива Мойынкум.

Эта равнина подразделяется на три части в зависимости от характера поверхности, состава и мощности отложений, что отражает ее сложную геоморфологическую историю:

| Часть равнины | Характер поверхности | Геологическое строение и мощность отложений |
| --- | --- | --- |
| Верхняя | Сильно наклонная на север, холмисто-волнистая, густо рассеченная руслами рек и саев. | Мощная толща каменисто-галечниковых отложений, покрытых маломощным чехлом щебнистых лессовидных суглинков. |
| Центральная | Более ровная, рассеченная системой неглубоких сухих или обводненных балок и логов (сазовая полоса). | В основе песчано-галечниковые отложения, прикрытые небольшим чехлом (1,0-5,0 м) лессовидных суглинков. |
| Нижняя (периферическая) | Низменная террасовидная полоса. | Поверхность сложена лессовидными породами, подстилаемыми на глубине 7,0-10,0 м песчано-галечниковыми отложениями. |

В составе почвенного покрова верхней части подгорной равнины Киргизского хребта преобладают сероземы северные обыкновенные ксероморфные щебнистые, которые по мере удаления от гор замещаются нормальными аналогами этих почв. На склонах к многочисленным сухим руслам среди основных почв распространены сероземы северные обыкновенные эродированные. В плоской центральной, а также в нижней части подгорной равнины, в так называемой сазовой полосе, в связи с выклиниванием грунтовых вод, широкое распространение получили почвы полу гидроморфного и гидроморфного рядов увлажнения - лугово-сероземные, луговые обыкновенные и засоленные почвы, иногда солончаки луговые. Среди них по хорошо дренируемым бортам рек и высоким останцовым поверхностям равнины встречаются сероземы северные обыкновенные нормальные.

Подгорная равнина Каратау в своей верхней части, прилегающей, непосредственно, к горному хребту сильно расчленена. Здесь часто встречаются неглубокие плоские озерные котловины. Эта часть равнины во многом имеет вид сильно денудированного мелкосопочника. В основе своей она сложена красноцветными песчаниками, конгломератами реже известняками каменноугольного возраста. Толща элювиоделювиальных суглинисто-щебенчатых четвертичных образований в этой части равнины маломощны и не превышает первых единиц метра. Часть равнины, расположенная севернее цепочки озерных котловин Сорколь - Ащиколь - Акколь, представляет собой высокую пластовую денудационную равнину с пологоволнистой поверхностью, постепенно опускающейся к долинам рек Ассы и Таласа. Она сложена морскими осадками палеогена, в составе которых встречаются песчаники, мергелистые глины и сланцы.

В верхней части подгорной равнины северного макросклона Каратау, сложенной плотными породами каменноугольного возраста, преобладают серозёмы северные обыкновенные. Среди них выделяются обычные, щебнистые, ксероморфные и малоразвитые почвы. В замкнутых понижениях между пологими сопками и увалами формируются такыры и солончаки соровые. В западной части сероземы обыкновенные с равнины поднимаются в горы, а их место на таких же высотах занимают сероземы северные светлые. Наибольшее распространение сероземы светлые получили в северной части подгорной равнины, где они формируются под эфемероидно-полынной и эфемероидно-полынно-боялычевой растительностью. Здесь в структуре почвенного покрова, ввиду выравненное рельефа и однородности состава почвообразующих пород, представленных продуктами выветривания палеогеновых отложений, преобладают гомогенные контура из сероземов северных светлых легкого механического состава. В случаях близкого подстилания красноцветных засоленных палеогеновых отложений формируются гипсоносные роды этих почв. При переходе денудационных равнин к долинно-дельтовым у сероземов светлых появляются признаки остаточного гидроморфизма и засоления. Кроме того, здесь в составе почвенного покрова на низких выровненных участках могут преобладать засоленные лугово-сероземные почвы в сочетании с солончаками луговыми.

Озерные впадины, встречаемые на территории подгорной равнины, по составу почвенного покрова неодинаковы. В котловине озера Бийликоль просматривается генетический ряд почв от гидроморфных (лугово-болотных, луговых и солончаков луговых) к полу гидроморфным и далее к автоморфным зональным почвам. Все почвы в той или иной степени засолены. На западном берегу озера преобладают маломощные и малоразвитые галечниковые разновидности почв, формирующиеся на продуктах выветривания алевролитов. На низких террасах озера Акколь доминируют комплексы из луговых засоленных почв и солончаков луговых, а на побережье практически пересохших озер Ащиколь и Тузколь солончаки луговые и суровые начинают играть ведущую роль в комплексе, а луговые засоленные почвы и солонцы луговые солончаковые переходят на роль соподчиненных компонентов.

К северу от наклонной подгорной равнины Каратау простираются плоские пространства долинно-дельтовых равнин низовий рек Таласа и Ассы. Они выполнены различными по составу аллювиальными, озерно-аллювиальными осадками четвертичного возраста от средне четвертичных до современных. В долинах часто встречаются небольшие массивы бугристых песков.

Долинно-дельтовые равнины рек Таласа и Ассы отличаются нестабильными условиями почвообразования, связанными с изменениями режима увлажнения территории. Это определяет неоднородность и динамичность почвенного покрова. Резкая трансформация почв, обусловленная обсыханием территории, часто приводит к несоответствию современных условий почвообразования морфологическому облику почв. У многих почв, особенно в дельтовой части территории, генетический профиль не несет четких диагностических типовых признаков, а отражает собой лишь совокупность различных быстро протекающих процессов. Так луговые почвы, формирующиеся по неглубоким плоским понижениям под полынно-тростниково-ажрековой или ажреково-тростниковой растительностью, могут иметь гумусово-аккумулятивный горизонт мощностью всего около 20-25 см и очень яркие следы оголения. То есть эти почвы, сформировавшиеся на месте обсохших озер и стариц, очень молоды для луговой стадии почвообразования да к тому же уже находятся под влиянием процесса ксероморфизации территории. Широко распространенные здесь полу гидроморфные почвы сейчас находятся на стадии прогрессирующего отогревания. В целом почвенный покров очень пестрый. Для территории аллювиальных равнин Таласа и Ассы характерно преобладание лугово-сероземных в различной степени засоленных и обсыхающих почв, образующие комплексы и сочетания с луговыми засоленными почвами, солончаками и солонцами полу гидроморфными. В пойменной части рек распространены пойменные луговые и лугово-болотные почвы и солончаки луговые. Пойменные почвы в связи с практически полным разбором воды на орошение находятся в стадии опустынивания. Высокие останцовые поверхности междуречье Таласа и Ассы заняты сероземами северными светлыми. На аллювиальной равнине нередко можно встретить небольшие массивы бугристых закрепленных песков.

Грядово-бугристая равнина массива песков Мойынкум в основе своей сложена породами третичного, преимущественно палеогенового возраста, представленными пестро цветными глинами, ожелезненными известняками, мергелями, песчаниками и галечниками. Эти породы прикрыты мощным плащом древнеаллювиальных слоистых отложений, которые и стали исходным материалом для образования эоловых мелкозернистых желтовато-серых песков, покрывающих равнину и создающих современный рельеф её поверхности. Мощность эолового покрова варьирует в значительных пределах, в понижениях она сравнительно невелика, а на грядах исчисляется десятками метров. Массив песков располагается в пределах двух природных зон - пустынной и низкотравных полу саванн. В соответствии с этим в Мойынкумах выделяются пески пустынные и пески сероземные. Пески сероземные занимают восточную часть Мойынкумов. Они представлены спокойными полого увалистыми, а в периферических частях и равнинными формами рельефа.

Юго-восточная часть в пределах сероземной зоны представлена так называемыми "чурочными" песками, представляющих собой чередование широких пологих гряд, занятых эфемерово-эфемероидно-полынно-саксауловой растительностью, и вытянутых на километры понижений и депрессий с близкими грунтовыми водами в виде озер и выклинивающихся родников. В понижениях под тростниково-злаковой растительностью формируются почвы гидроморфного ряда - луговые, лугово-болотные.

Центральная и западная части Мойынкумов представлены грядово-бугристыми формами песков. Здесь под травянисто-кустарниковой растительностью формируются пески пустынные полузакрепленные. Повсеместно, в местах выпаса скота, у колодцев и зимовок, растительный покров нарушен, пески сильно разбиты. Нередко на нарушенных участках формируются незакрепленные перевиваемые формы песков.

Сероземы северные. Почвы этого типа представляют собой нижнюю ступень в системе вертикальной зональности и занимают большую часть предгорных равнин северных макросклонов Киргизского Алатау и Малого Каратау. В западных частях этих гор, ввиду сильной сухости климата, сероземы поднимаются на склоны низкогорий, занимая, как правило, склоны южных экспозиций.

Сероземы северные являются провинциальным зональным типом предгорных опустошенных и пустынных полу саванн и по этой принадлежности делятся на два подтипа - сероземы северные обыкновенные и сероземы северные светлые, образующие две самостоятельные подзоны на подгорных равнинах и в низкогорьях гор южного Казахстана. В зависимости от условий почвообразования рельефа местности, состава почвообразующих пород, характера увлажнения и состава растительности среди этих подтипов выделяются генетические роды: нормальных; гипсоносных; ксероморфных; малоразвитых, эродированных почв.

Сероземы северные обыкновенные. Подзона сероземов северных обыкновенных занимает верхние и средние части подгорных равнин Каратау и Киргизского Алатау, формируясь преимущественно под полынно-эфемерово-эфемероидными растительными ассоциациями, иногда с участием крупнотравья и эбелека. Наиболее полно развитым профилем отличаются сероземы северные обыкновенные, формирующиеся на лессовидных суглинистых отложениях и относящиеся к нормальному роду почв. Профиль таких почв характеризуется некоторой растянутостью и слабой дифференцированностью на генетические горизонты.

Сероземы северные обыкновенные нормальные, сформированные на лессовидном суглинке, содержат в поверхностном горизонте, судя по разрезу, заложенному на предгорной равнине Киргизского хребта, до 2,30% гумуса и до 0,210% общего азота. Вниз по профилю снижение этих показателей происходит постепенно. Отношение органического углерода к общему азоту изменяется от 6,3-9,2. Сероземы отличаются повышенной карбонатностью всех горизонтов, начиная с поверхностного, где количество СаСО3 может достигать 4,0%. С глубиной степень окарбоначенности постепенно возрастает, достигая максимума 17,5% на глубине около одного метра в карбонатно-иллювиальном горизонте, а за тем в почвообразующей породе уменьшается до 13,5%. Емкость поглощения сероземов северных обыкновенных нормальных невысокая и изменяется в пределах верхнего полуметра в зависимости от количества органических и минеральных коллоидов от 10,6 до 18,2 мг-экв на 100 г почвы. В составе поглощенных катионов до 90% от суммы приходится на долю обменного кальция. Количество обменного натрия не превышает 5,0% от емкости обмена. Реакция водных суспензий из всех горизонтов серозема обыкновенного нормального - щелочная.

В составе гранулометрических фракций преобладают крупно пылеватые частицы. Содержание тонкодисперсных илистых фракций невысокое, без заметного передвижения их по вертикальному профилю почв. В подавляющем большинстве все почвы сероземного типа не засолены легкорастворимыми солями.

Сероземы северные обыкновенные ксероморфные формируются преимущественно в пределах предгорной равнины Каратау на суглинистых породах, подстилаемых, как правило, с глубины 40-80 см щебнистыми или галечниковыми отложениями. Они имеют укороченный морфологический профиль с полным набором генетических горизонтов. В нижней части его обычно наблюдается значительное содержание щебнистого или галечникового материала. Реакция почвенных растворов во всех горизонтах сильнощелочная. В составе обменных катионов преобладают щелочноземельные катионы кальция и магния. Доля обменного натрия не превышает 3,0% от суммы оснований.

Верхняя часть профиля сероземов северных обыкновенных ксероморфных имеет легкосуглинистый состав, но на глубине около полуметра в подстилающей породе он облегчается до супесчаного, при этом резко возрастает количество каменистых частиц. Содержание тонкодисперсных илистых фракций невелико, без явных признаков перераспределения их по вертикальному профилю.

Сероземы северные обыкновенные малоразвитые встречаются, главным образом, на предгорной равнине Каратау в местах с близким до 40 см залеганием плотных пород. Они характеризуются маломощным профилем (30-35 см), в котором нередко имеется неполный набор генетических горизонтов, характерных для данного типа почв. Обычно переходные и карбонатные горизонты формируются уже в рухляке плотных пород. Выделения карбонатов наблюдается в виде белесых корочек и налетов на нижней стороне щебня. По процентному содержанию органического вещества сероземы северные обыкновенные малоразвитые близки к своим нормальным аналогам, но общие запасы его ввиду малой мощности гумусового горизонта значительно ниже.

Сероземы северные обыкновенные гипсоносные имеют небольшое распространение, встречаясь в нижней периферической части подгорной равнины Каратау. Они формируются на двучленных отложениях, нижние песчано-галечниковые слои которых содержат гипс в виде "бородок" на щебне и гальке, а иногда в мелкокристаллической форме, в виде кремового гипсового песка. По своим морфогенетическим свойствам гипсовые почвы близки к описанным выше ксероморфным сероземам северным обыкновенным, так как в большинстве своем формируются на двучленных породах, кроме того, высокое содержание гипса, особенно в виде прослоев гипсового песка, способствует ксероморфизмами почвенного профиля.

Сероземы северные обыкновенные эродированные имеют ограниченное распространение, встречаясь на склонах сухих русел временных водотоков и ложбин в пределах наклонных подгорных равнин. Они характеризуются различной степенью наружности верхней части профиля, уменьшенной мощностью гумусовых горизонтов, более высоким залеганием карбонатно-иллювиального горизонта, низким содержанием органического вещества и неблагоприятными физическими свойствами.

Сероземы северные светлые. Подзона сероземов северных светлых на описываемой территории занимает нижние части подгорных равнин Каратау и Киргизского Алатау. На подгорной равнине Киргизского хребта они занимают платообразный участок равнины, сложенный лессовидными суглинками, западнее р. Курагаты при переходе равнины к пескам Мойынкум. У гор Каратау сероземы северные светлые распространены на части подгорной равнины вдоль цепочки озерных котловин Сорколь - Ащиколь - Акколь, представляющей собой пластовую денудационную равнину, сложенную морскими осадками палеогена. Сероземы северные светлые имеют слабо дифференцированный на генетические горизонты профиль, во многих чертах схожий с профилем обыкновенных сероземов северных, но отличающийся меньшей мощностью гумусового горизонта. Среди сероземов северных светлых на территории Жамбылской области выделяются преимущественно нормальные, ксероморфные, малоразвитые и гипсоносные роды.

Сероземы северные светлые нормальные формируются, преимущественно, на лессовидных суглинистых отложениях. Их профиль наиболее близко соответствует вышеприведенному описанию.

Сероземы северные светлые небогаты органическим веществом: содержание гумуса в поверхностном горизонте не превышает 1,80%, а общего азота - 0,140% (. Вниз по профилю происходит постепенное снижение этих показателей. Отношение органического углерода к общему азоту изменяется по профилю от 6,0 до 7,5, при чем более высокие значения характерны для поверхностных горизонтов. В распределении карбонатов по вертикальному профилю наблюдается небольшой максимум в карбонатно-иллювиальном горизонте на глубине 50-60 см. Реакция водных суспензий - щелочная, усиливающаяся в почвообразующей породе до сильнощелочной.

Сероземы северные светлые нормальные характеризуются невысокой емкостью обмена. Сумма поглощенных оснований колеблется по горизонтам от 9,0 до 11,0 мг-экв. на 10Q г почвы. В составе поглощенных оснований до 60-80%) от суммы приходится на долю катиона кальция. Наряду с кальцием велика роль и обменного магния, количество которого может достигать 35% от емкости обмена. Количество поглощенного натрия в составе обменных оснований очень низкое и не превышает 3,0%) от суммы оснований.

Сероземы северные светлые нормальные, сформированные на надпойменной террасе р. Шу на легких слоистых отложениях, по механическому составу относятся к легкосуглинистым разновидностям с высоким содержанием крупно пылеватых и тонко песчаных частиц. Содержание крупной пыли во всех горизонтах превышает 50% общей почвенной массы. В распределении илистых частиц наблюдается некоторая обедненность ими поверхностного горизонта, что может быть связано с эоловым их выносом.

Сероземы северные светлые ксероморфные развиваются на двучленных, сверху обычно легкосуглинистых почвообразующих породах, подстилаемых на глубине 40-80 см грубыми дренирующими отложениями. Профиль ксероморфных почв отличается меньшей мощностью и более четкой дифференциацией на генетические горизонты. Горизонт "В" этих почв выделяется более темными красновато-бурыми тонами окраски и слабым уплотнением. Кроме того, в подстилающей породе, как правило происходит смена механического состава почвенной массы на более легкий и значительно увеличивается содержание крупнозёма.

Содержание органического вещества в сероземах северных ксероморфных несколько ниже, чем у их нормальных аналогов. В верхнем горизонте оно составляет около 1,60% и с глубиной резко снижается. Распределение общего азота по вертикальному профилю имеет те же тенденции, поэтому отношение C:N варьирует в нешироких пределах (4,7-5,8). В распределении карбонатов наблюдается постепенное возрастание их количества с глубиной. В поверхностном горизонте их количество в два раза ниже, чем на глубине полуметра. Сумма поглощенных оснований, как и у всех сероземов, - невысокая и изменяется по горизонтам от 9,0 до 12,0 мг-экв. на 100 г почвы. Среди обменных катионов в составе емкости поглощения доминирует катион кальция, в отдельных случаях доля обменного магния может достигать до 40% от суммы поглощенных катионов. Роль обменного натрия, определяющего солонцеватую природу почв крайне мала и не превышает 2,0% от суммы.

Большинство сероземов северных ксероморфных имеют легкий гранулометрический состав почвенной массы. Среди этих почв преобладают легкосуглинистые разновидности. В подстилающей двучленной породе происходит резкая смена механического состава на более легкий. Здесь же отмечается резкое увеличение содержания крупнозёма, частиц >1,0 мм в диаметре. Иллювиального перераспределения тонкодисперсных частиц по профилю почвы не наблюдается.

Сероземы северные светлые малоразвитые формируются на участках, где близко к дневной поверхности подступают плотные породы. Ввиду близкого подстилания плотных пород, эти почвы имеют маломощный, укороченный профиль, относительно ясно дифференцированный на генетические горизонты. Иногда в нем наблюдается даже неполный набор генетических горизонтов, то есть имеют место случаи, когда горизонт "В" частично формируется уже в рухляке плотных пород, а карбонатные выделения заполняют трещины в породе. По содержанию органического вещества они близки или незначительно уступают сероземам северным светлым нормальным, но запасы его в связи с меньшей мощностью гумусового горизонта значительно меньше. В поверхностном горизонте этих почв содержание гумуса составляет около 1,65%, а общего азота 0,160%. С глубиной происходит постепенное снижение этих величин. Отношение органического углерода к азоту узкое и незначительно изменяется по горизонтам. В распределении карбонатов намечается тенденция к накоплению их в нижней части профиля на границе с рухляком плотных пород. Перераспределение карбонатов незначительное, четко максимума не наблюдается. Реакция почвенных растворов - щелочная.

В связи с низким содержанием органических и минеральных коллоидов емкость обмена сероземов малоразвитых невысокая около 10,0 мг-экв. на 100 г почвы. Среди обменных катионов доминирует кальций, который на 70-85% заполнил поглощающий комплекс. Доля обменного натрия, как и у всех сероземов крайне незначительная. Генетические горизонты серозема северного светлого малоразвитого сложены относительно однородной массой мелкозема легкосуглинистого состава. На поверхности почв и на границе с подстилающей породой наблюдается высокое содержание крупных скелетных частиц.

Сероземы северные светлые гипсоносные встречаются в северной, наиболее низкой части, Прикаратауской предгорной равнины. Они формируются на двучленных гипсоносных суглинисто-галечниковых отложениях, у которых подстилающие песчано-галечниковые породы насыщены кристаллическим гипсом. Почвенный профиль почти полностью аналогичен профилю сероземов светлых ксероморфных, но отличается присутствием сплошного мелкокристаллического или шестоватого гипса.

Сероземы северные светлые гипсоносные по своим основным физико-химическим свойствам близки к сероземам нормальным, отличаясь от них несколько меньшей гумусностью. Гипсоносные почвы обладают повышенной карбонатностью как в поверхностном, так и в карбонатно-иллювиальном горизонте. При этом максимум содержания карбонатов отмечается несколько выше гипсоносного горизонта, а в нем их количество резко уменьшается. Однако наиболее существенной особенностью этих сероземов является высокое (до 50,0%) содержание гипса, наблюдаемое обычно во втором полуметре от поверхности. По механическому составу характеризуемые сероземы относятся к песчано-пылеватым средним суглинкам в различной степени галечниковым. Заметного перераспределения тонкодисперсных частиц, связанного с современными процессами почвообразования, не наблюдается.

Лугово-сероземные почвы широкое распространение имеют в средней и нижней частях подгорной равнины Киргизского хребта и в междуречье Талас - Асса, а также могут встречаться повсеместно по меж грядовым и меж сопочными понижениями в пределах холмисто-увалистых предгорных равнин. Лугово-сероземные почвы это полу гидроморфные образования сероземной зоны, формирование которых связано либо с дополнительным поверхностным увлажнением, либо с капиллярной каймой грунтовых вод, залегающих на глубине 2,5-4,0 м, либо при одновременном влиянии и тех и других.

В составе естественной растительности наряду с видами характерными для автоморфных зональных условий (эфемероиды, эфемеры, полыни), встречаются луговые виды (осоки, пырей, чий, джантак), а на засоленных почвах, кроме того, различные гало фиты.

Лугово-сероземные почвы отличаются от окружающих зональных почв (сероземов) увеличенной мощностью гумусовых горизонтов, несколько повышенной гуманностью, бурыми тонами окраски переходного горизонта "В" и наличием на некоторой глубине признаков дополнительного увлажнения.

В зависимости от особенностей почвообразующих пород, режима увлажнения, степени минерализации грунтовых вод среди лугово-сероземных почв выделяются генетические роды незаселенных (обычных), солонцеватых и засоленных (солончаковатых и солончаковых) почв. Наиболее полно признакам типа лугово-сероземных почв соответствуют характеристики обычных почв, сформированных на лессовидных суглинках.

У незаселенных лугово-сероземных почв скопления легкорастворимые соли отсутствуют до глубины 200 см, а у засоленных могут встречаться уже с глубины до 30 см.

Лугово-сероземные незаселенные почвы характеризуются повышенным содержанием гумуса. В поверхностном слое оно может достигать до 2,5%, а общего азота 0,10-0,15%, что несколько выше, чем у зональных автоморфных почв, среди которых они распространены. Органическое вещество по профилю этих почв распространяется глубже, чем у зональных. Отношение органического углерода к азоту может варьировать от 8 до 11. Содержание карбонатов уже в поверхностных горизонтах этих почв довольно высокое и пересчете на СаСОз достигает 10,0 процентов. Обменный натрий обнаруживается в незначительных количествах. Более весомое его участие в нижних горизонтах почв. Сумма обменных катионов у этих почв изменяется по горизонтам от 8,0 до 13,0 мг-экв. на 100 г почвы. Реакция водных почвенных суспензий щелочная, несколько усиливающаяся с глубиной. Незаселенные лугово-сероземные почвы в своем составе не содержат сколько-либо заметных количеств водорастворимых солей. Их сумма по всему вертикальному профилю не превышает десятых долей процента. Механический состав почв может варьировать в зависимости от условий образования почв, но чаще всего преобладают почвы тяжело- и среднесуглинистого гранулометрического состава. Заметного перераспределения гранулометрических фракции по вертикальному профилю лугово-сероземных почв не наблюдается.

Лугово-сероземные засоленные почвы отличаются от своих незаселенных аналогов несколько меньшей мощностью гумусового горизонта и более низким содержанием гумуса в нем, но наиболее характерной чертой этих почв являются скопления легкорастворимых солей на различной глубине, нередко начиная с 15-20 см. По основным физико-химическим характеристикам засоленные почвы близки к лугово-сероземным обычным почвам, однако по составу водной вытяжки они существенно различаются.

У лугово-сероземных засоленных почв нередко непосредственно под гумусово-аккумулятивным горизонтом залегает уплотненный солонцеватый горизонт, отличающийся буроватой окраской, ореховой или глыбистой структурой. Морфологические признаки солонцеватой подтверждаются аналитическими данными. В таких почвах в солонцеватом горизонте в составе обменных катионов содержится повышенное количество поглощенного натрия, увеличивается щелочность и прослеживается иллювиальное накопление тонкодисперсных частиц. Почвы с такими признаками относятся к сложному роду солонцевато-солончаковатых лугово-сероземных почв.

Такыровидные почвы встречаются на древнеаллювиальных равнинах p.p. Шу и Таласа. Они формируются на слоистых, преимущественно супесчаных древнеаллювиальных отложениях. Такыровидные почвы прошли длительный и сложный путь развития из пойменных почв. Изменение гидрологического режима реки, снижение уровня грунтовых вод и отсутствие полезности привели к опустыниванию пойменных ландшафтов и формированию пустынных такыровидных почв.

Такыровидные почвы бедны запасами органического вещества и элементов питания растений. Количество гумуса даже в верхнем горизонте не превышает 1,0% и резко убывает с глубиной. Содержание общего азота коррелирует с количеством гумуса и поэтому отношение органического углерода к азоту изменяется по профилю в узком диапазоне (7,7-8,4). Такыровидные почвы отличаются высокой карбонатностью всего почвенного профиля. В корке количество углекислоты составляет около 4,0%, с глубиной оно несколько увеличивается, а глубже изменяется без явной аккумуляции в каком-либо горизонте. Емкость поглощения этих почв определяется преимущественно количеством минеральных коллоидов и в супесчаных горизонтах колеблется около 4,5-7,0 мг-экв. на 100 г почвы. В составе поглощенных оснований преобладает катион кальция. У описываемых такыровидных почв роль обменного натрия невелика.

Реакция водных почвенных суспензий в верхних горизонтах щелочная, а в почвообразующей породе - сильнощелочная. Механический состав горизонтов, слагающих профиль такыровидной почвы, определяется составом древнеаллювиальных отложений. Определенных закономерностей перераспределения гранулометрических фракций, связанных с процессами почвообразования, не наблюдается.

Такыры встречаются редко среди такыровидных почв и песков. Они формируются по плоским замкнутым понижениям, служащими зонами аккумуляции местного, жидкого и твердого геохимического стока с окружающих более высоких поверхностей. В результате периодического отложения наилка под влиянием сменяющихся фаз увлажнения и просыхания поверхность такыров становится гладкой совершенно ровной, разбитой трещинами усыхания на полигональные отдельности. В морфологическом профиле такыров выделяется мощная, плотная, пористая, палево-серая корка, в верхней части которой накапливается, в виде тонкой свертывающейся пленки скрепленный водорослями, наилок, легко отделяющийся от корки. Мощность коркового горизонта значительно варьирует (от 2 до 8 см) в зависимости от интенсивности стоковых процессов. Под коркой располагается достаточно мощный (8-12 см) слоеватый, иногда плитчато-глыбистый подкорковый горизонт грязновато-буроватой окраски. По гранулометрическому составу материалы генетических слоев не отличаются полной сортированностью. Их состав зависит от интенсивности стоковых процессов. Содержание легкорастворимых солей в верхних слоях незначительное, но с глубины более полуметра их количество заметно повышается и придает этим почвам солончаковатый характер. Химизм засоления преимущественно сульфатный. Такыры содержат значительное количество карбонатов кальция и характеризуются щелочной реакцией водных суспензий.

Солонцы имеют основной ареал распространения в междуречье Таласа и Ассы, на левобережной части долины р. Шу, а также на низких террасах озерных котловин. При этом если вдоль долины Шу среди такыровидных почв встречаются, преимущественно, автоморфные солонцы, то в междуречье формируются, как правило, полугидроморфные солонцы, а в озерных котловинах - луговые.

Все солонцы имеют однотипное строение почвенного профиля, ясно дифференцированного на генетические горизонты. Основные признаки их морфологии четко выражены в двух верхних горизонтах - элювиальном надсолонцовом и иллювиальном солонцовом. Элювиальный горизонт обычно окрашен в серые тона, рыхлый, слоистой или чешуйчатой структуры, имеет относительно облегченный механический состав. Иллювиальный солонцовый горизонт отличается более темной окраской буроватых или коричневатых тонов. Он характеризуется сильной уплотненностью, призмовидной или столбчатой структурой, глянцевитостью по граням структурных отдельностей, утяжелением механического состава. Ниже залегает ярко выраженный иллювиальный карбонатный горизонт, за которым следуют горизонты скопления легкорастворимых солей и гипса.

Солонцы полу гидроморфные в поверхностном горизонте содержат около 1,4% гумуса, количество которого с глубиной снижается постепенно. Почвы отличаются повышенной карбонатностью всего профиля, с содержанием карбонатов в пересчете на СаСОз 11,5-20,5%, но четко выраженного карбонатно-иллювиального горизонта не наблюдается. Легкорастворимые соли в приведенном разрезе сосредоточены глубже полуметра. Их содержание здесь превышает 1,0%. В незасоленной части преобладают бикарбонаты кальция и натрия, а в засоленной химизм засоления постепенно переходит хлоридно-сульфатный, магниево-натриевый.

Солончаки - широко распространенный на описываемой территории тип почв. Они встречаются в долинах рек, на низких озерных террасах, в Талас-Ассинском междуречье. Отличительной особенностью всех солончаков является высокое более 1,0% содержание легкорастворимых солей, начиная с поверхностного горизонта. Среди солончаков встречаются солончаки обыкновенные, луговые и солончаки соровые.

Солончаки обыкновенные формируются в опустынивающихся частях речных долин и междуречья, на надпойменных террасах р. Шу, где грунтовые воды, как правило сильно минерализованные, залегают на глубине более 3,0 м и не играют активной роли в почвообразовательном процессе. В солончаках обыкновенных соле накопления в поверхностном горизонте не происходит, а наблюдается даже обратный процесс рассоления исходно сильно засоленных гидроморфных почв. Он выражен крайне слабо ввиду пустынности территории и ничтожно малого количества атмосферных осадков. Атмосферные осадки, попадающие в почву, не способны вынести соли за пределы почвенного профиля, а лишь вымывают их на небольшую глубину.

Солончаки луговые по сравнению с другими солончаками имеют наибольшее распространение на характеризуемой территории. Они занимают большие площади в долинах рек, в междуречье и в слепых дельтовых частях рек Талас и Асса, а также в сазовой полосе на подгорных равнинах Киргизского хребта и Каратау. Формирование их происходит в условиях выпотного режима, при котором капиллярная кайма от минерализованных грунтовых вод, залегающих на глубине до 3,0 м, достигает дневной поверхности. За счет испарения вод поверхностный горизонт обогащается легкорастворимыми солями, поэтому максимум солей сосредоточен в поверхностном горизонте, а вглубь профиля их количество заметно уменьшается.

Профиль луговых солончаков обычно слабо дифференцирован на генетические горизонты. С поверхности залегает пухлый или сцементированный в виде прочной корки солевой горизонт. Под ним располагается небольшой мощности слабовыраженный, переплетенный в верхней части корнями, гумусово-аккумулятивный горизонт, постепенно переходящий в оглеенную вязкую почвообразующую породу, нередко слоистую.

Солончаки соровые имеют ограниченное распространение на Предмойынкумской равнине среди такыровидных почв. Они занимают замкнутые неглубокие понижение на равнине, в которых накопление солей происходит за счет привноса с поверхностными талыми водами. После выпаривания этих вод в понижениях остается значительное количество солей, покрывающих поверхность толстой солевой коркой. Соленакопление усиливается за счет испарения с поверхности сильно минерализованных грунтовых вод.

Луговые почвы встречаются в сазовой полосе предгорных равнин Киргизского Алатау и Каратау, на низких надпойменных террасах больших и малых рек, в междуречье Талас-Асса, на низких озерных террасах, в понижениях между грядово-бугристыми песками в Мойынкумах. Несмотря на чрезвычайное многообразие геоморфологических условий формирования этих почв, ведущим фактором, определяющим направленность почвообразовательного процесса, являются грунтовые воды. Профиль луговых почв находится под постоянным воздействием грунтовых вод, залегающих на глубине 1,5-3,0 м. Минерализация грунтовых вод в большинстве своем невысокая гидрокарбонатно-сульфатного типа. Минерализация вод усиливается в конечных областях стока - дельтовых частях рек, озерных котловинах.

Среди луговых почв на описываемой территории встречаются: луговые обычные, луговые солонцеватые, луговые засоленные почвы и сложные смешанные (солонцевато-солончаковатые) генетические роды этих почв.

Луговые обыкновенные почвы развиваются на мощных дренируемых рыхлых отложениях с хорошим оттоком грунтовых вод. Их морфологический профиль и физико-химические свойства наиболее точно соответствуют типовым признакам. Они незасолены легкорастворимыми солями, не имеют признаков солонцеватости, в большинстве своем карбонатны с поверхности.

Луговые солонцеватые почвы формируются на тяжелых слабо засоленных почвообразующих породах под воздействием слабоминерализованных грунтовых вод. В их профиле выделяется плотный глыбистый, ореховатый иллювиальный солонцеватый горизонт, в поглощающем комплексе которого содержится в заметных количествах (>5,0% от суммы поглощенных оснований) обменный натрий. В нем же наблюдается утяжеление механического состава за счет иллювирования тонкодисперсных частиц.

Луговые засоленные почвы имеют довольно широкое распространение на интересующей нас территории. Они встречаются по низким речным и озерным террасам, в дельтовых частях рек Таласа и Асса, а также в понижениях среди песков, где минерализованные грунтовые воды залегают близко от дневной поверхности. Ниже приведем их аналитическую характеристику.

По механическому составу описываемые почвы относятся к среднесуглинистым разновидностям с преобладанием крупнопылеватых фракций и полным отсутствием скелетных частиц.

Лугово-болотные почвы встречаются на предгорных равнинах в зоне выклинивания грунтовых вод, в поймах преимущественно крупных рек (Шу, Талас, Асса), в прибрежной полосе озер и в понижениях грядово-бугристых песков Мойынкум. Они представляют собой переходные почвы от луговых к болотным, а потому совмещают в себе на разном количественном уровне признаки и тех и других. Формирование этих почв происходит под влиянием грунтовых вод различной степени минерализации, преимущественно пресных и слабо минерализованных. Уровень грунтовых вод подвержен значительным колебаниям. В весенний период воды находятся в пределах первого метра, к осени их уровень может понижаться до 2-х метров. Снижение уровня грунтовых вод приводит, как правило, к увеличению концентрации солей в них. Лугово-болотные почвы, формирующиеся в поймах рек, кроме того, периодически затапливаются поверхностными водами.

Пойменные луговые почвы распространены по пойменным террасам больших и малых рек области. Наиболее крупные их массивы, встречаются в пойме р. Шу. Они формируются под влиянием периодического затопления паводковыми водами, обновления наноса и постоянного подпитывания капиллярной влагой, поднимающейся от залегающих на небольшой глубине грунтовых вод. Уровень грунтовых вод в пойме подвержен значительным колебаниям в зависимости от места расположения, уровня воды в реке и времени года. Летом он расположен на глубине 2,5-3,5 м, а в паводок может происходить смыкание поверхностных и грунтовых вод. Степень минерализации значительно варьирует по сезонам года. Почвообразующими породами служат слоистые аллювиальные отложения, представленные в верхней части разреза суглинками, а в нижней песками и супесями.

Современные, средне-верхнечетвертичные отложения служат основным поставщиком строительного камня, дорожного балласта, строительного песка и кирпичного сырья.

Данный вид почв используется для сельскохозяйственной и инженерной деятельности человека без предварительной мелиоративной обработки.

В связи с вводом в действие Экологического Кодекса в период с 2006 по 2007 г.г. по Жамбылской области был увеличен удельный вес земель особо охраняемых природных территорий на 0,1%. Эти земли были выделены в самостоятельные категории оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

2.5 Инженерно-геологические условия

В региональном плане район села Малдыбай принадлежит Киргизско-Терскейской структурно-формационной зоне, сложенной разновозрастными отложениями определенной фациальной принадлежности и различного состава.

Нижний-средний отделы, Кызылкайнарская свита.

Отложения свиты повсеместно развиты на площади работ. В целом, разрез кызылкайнарской свиты представлен разнозернистыми (от мелко до грубозернистых) полимиктовыми песчаниками с подчиненным количеством «пестроокрашенных» аргиллитов и алевролитов. В верхней части разреза кызылкайнарской свиты в бассейне нижнего течения реки Каракыстак и в районе перевала Акташ, помимо песчаников и алевролитов отмечаются многочисленные слои и пласты известняков/

Акташская карбонатная постройка.

На исследованной территории отложения постройки имеют локальное распространение на северных склонах Киргизского хребта, в приводораздельной части перевала Акташ. Разрез постройки представлен однообразными белыми, светло-серыми средне-крупнокристаллическими мраморами и мраморизованными известняками

Девонская система.

Нижний-средний отдел. Аксуйская свита.

В пределах описываемой территории отложения свиты развиты крайне незначительно. Сложена свита туфами кислого состава, туфопесчаниками, песчаниками, содержащими межпластовые тела силловойсубфацииандезибазальтовой формации.

Средний девон Каракольская свита.

Полный разрез свиты наблюдается на правобережье реки Талдыбулак (правого притока реки Теректы) и отмечен на левобережье реки Каракыстак. Сложена свита конгломератами, песчаниками, содержащими единичные прослои туфов кислого состава.

Аральская свита. Основная роль в строении свиты принадлежит эффузивам и туфам андезибазальтового и (реже) андезитового состава, содержащим прослои туфопесчаников, песчаников, алевролитов, гравелитов, конгломератов.

Кроме стратифицированных образований выделяются тела субвулканической фации, сложенные породами среднего и средне основного состава.

Субвулканическая фация. К образованиям субвулканической фации отнесены тела, располагающиеся в верховьях реки Каракыстак. Состав пород фации отвечает составу андезитов и андезито-дацитов.

Верхний девон.

Талдысуйская свита.

В ее строении решающая роль принадлежит лавам, туфам и игнимбритамриолитового состава с прослоями туффитов и туфогенных песчаников.

Жерловая фация. К жерловой фации отнесены образования, выполняющие вулканические аппараты в левом борту безымянного левого притока реки Каракыстак, в правом борту ручья Талдыбулак (западный).

Верхний девон-нижний карбон.

Сугактинская свита.

Образования свиты развиты в междуречье рек Айранды-Каракыстак и западней последней. Сложена свита красноцветными конгломератами, гравелитами, красноцветными песчаниками, содержащими единичные прослои розовато-серых известняков.

Каменноугольная система, Нижний отдел.

Каракыстакская свита.

Породы каракыстакской свиты в изученном районе развиты широко. Узкая полоса визе-серпуховских отложений окаймляет с севера участки развития среднекаменноугольных образований почти на всем их протяжении. Развиты в долине реки Каракыстак представлены коричневато-серыми известняками, красноцветными мелкогалечными конгломератами, известковистыми песчаниками, плотными мергелями.

Средний отдел.

Молалинская свита.

На описываемой территории среднекаменноугольные образования развиты шире раннекаменноугольных отложений. Это согласно перекрывающие их красноцветные песчаники и алевролиты, содержащие в низах разреза единичные прослои известняков.

Средний-верхний отделы.

Кургантасская свита.

Повсеместно на описываемой территории разрез каменноугольных образований завершают красноцветные отложения, относимые к нерасчлененному среднему-позднему карбону – кургантасской свите. Образования свиты образуют узкую полосу, вытянутую в широтном направлении вдоль северного склона Киргизского хребта.

Кайнозойская эра.

На изучаемой площади кайнозойские отложения представлены континентальными осадками, распространенными в пределах северных и южных склонов Киргизского хребта.

Неогеновая система.

Плиоцен. Чуйская свита.

Неогеновые отложения на изучаемой площади присутствуют в континентальных фациях и представлены осадками чуйской свиты.

Толща песчано-глинистых отложений выполняет межгорную впадину в среднем и верхнем течении реки Каракыстак.

Четвертичная система.

Отложения четвертичной системы распространены очень широко и представлены разнообразными генетическими типами.

Эоплейстоцен. Шарпылдакская свита.

Отложения эоплейстоценовойшарпылдакской свиты с поверхности имеют широкое распространение. В разрезе они сложены пролювиальными слабо окатанными обломками из метаморфических и изверженных пород. Размеры валунов достигают 1-2 м. Заполнитель - рыхлые мелкие брекчиевидные обломки и гравийно–песчано-глинистый материал.

Неоплейстоцен.

Нижнее звено.

Отложение нижнего звена неоплейстоцена распространены вдоль северных подножий хребта в Теректы-Каракыстакской впадине, где залегают как на песчано-глинистых отложениях палеоген-неогена, так и на палеозойском цоколе.

Они представлены валунно-галечниками с прослоями гравия и щебня с песчано-суглинистым заполнителем, плохо сортированы и окатаны. В Теректы-Каракыстакской впадине выходы этих отложений отмечаются в самых низких частях склонов, сложенных породами кайнозоя, где они обнажаются из-под более молодых отложений.

Среднее звено.

Отложения звена представлены аллювиальными, аллювиально-пролювиальными, эоловыми фациями. Встречаются в Теректы-Каракыстакской впадине, где они слагают вторые надпойменной террасы рек Теректы и Каракыстак.

Верхнее звено

В строении отложений верхнего звена участвуют аллювиальные осадки речных террас, аллювиально-пролювиальные, пролювиальные – предгорных образований, делювиально-пролювиальных склоновых, селевых и ледниковых отложений.

Аллювиальные отложения слагают первые надпойменные террасы рек Каракыстак, Теректы.

Отложения представлены валунниками, галечниками с прослоями разнозернистых песков, супесей и суглинков

Пролювиальные отложения выделяются в виде отдельных конусов выноса, наложенных на аллювиально-пролювиальный комплекс среднего звена в межгорной Теректы-Каракыстакской впадине.

Голоцен (современные отложения).

Современные отложения отличаются пестрым фациально-генетическим и литологическим составом. Аллювиальные отложения слагают поймы, пойменные террасы и выстилают русла рек. В верховьях горных рек Теректы, Каракыстак аллювий перекроен языками долинных морен. На выходе из горных ущелий, во всех доступных наблюдению местах, первая надпойменная терраса возвышается над поймой на 1-4 м, ширина поймы не превышает 15-40 м, лишь на слиянии рек Теректы и Каракыстак она достигает 500-550 м. В состав надпойменных террас входят гравийники, галечники и валунники, реже разнозернистые пески и супеси. Пролювиальные отложения имеют достаточно широкое распространение. Они слагают конусы выноса рек Теректы, Каракыстак, повсеместно перекрывают аллювиальные отложения надпойменных террас. Пойменные и русловые отложения в свою очередь прорезают пролювиальные конусы. Протяженность их достигает 4-5 км.

Интрузивные образования.

Изверженные породы слагают значительную часть описываемой территории, сложенной палеозойскими образованиями.

В строении изученного района участвуют следующие интрузивные комплексы: Акташский интрузивный комплекс.

Основными участками расположения пород комплекса является водораздельная часть хребта в верховьях рек Аспара и Мерке, верховье реки Каракыстак, район перевала Акташ.

Комплекс многофазный, сформировавшийся в результате внедрения различного по составу магматического расплава. В нем выделяются: первая интрузивная фаза: габбро, габбро-диориты, диориты, кварцевые диориты; вторая интрузивная фаза: гранодиориты, граниты; дайки первого и второго этапа.

Среднедевонский интрузивный комплекс.

Отложения комплекса слагают серию интрузивных тел в долине реки Каракыстак. Состав комплекса сложный: в его строении участвуют гранодиориты, кварцевые диориты, диориты, сиениты, кварцевые сиениты, монцониты, монцодиориты и их субщелочные разности. Состав дайковой серии крайне разнообразен - от ультракислых гранитов до долеритов и их субщелочных разностей.

В строении Учбулакского интрузива и его сателлитов участвуют серые, розовато-серые, желтовато-розовые, розовые гранодиориты, кварцевые диориты, диориты, монцониты, монцодиориты и их субщелочные разности. Явно подчиненная роль принадлежит розовым и яркорозовым сиенитам и кварцевым сиенитам, слагающим серию небольших тел на правом берегу реки Каракыстак и севернее перевалов Большая и Малая Коккия.

Дайковый комплекс. Описываемый комплекс характеризуется широким проявлением пород дайковой серии самого различного состава. Среди даек встречаются представители семейств ультракислого, кислого, умеренно кислого, среднего, основного и ультраосновного состава.

Позднедевонский субвулканический комплекс.

Субвулканические образования комплекса известны в междуречье Каракыстак-Айранды. В состав комплекса входят незначительные по размерам штокообразные тела, прорывающие образования позднедевонской риолитовой формации, и межпластовые тела, расположенные среди пород эффузивной фации риолитовой формации. Первые выделяются в собственно субвулканическую субфацию, а межпластовые тела – в силловуюсубфацию комплекса.

Форма штокообразных тел собственно субвулканической субфации в плане изометричная, овальная, удлиненная, размеры от сотен квадратных метров до 1 км2. Мощность тел силловой субфации от 3 до 10 м.

Сложен комплекс породами андезибазальтового, трахиандези-базальтового, реже андезитового-трахиандезитового состава.

Меркенский интрузивный комплекс.

Изверженные породы комплекса играют важную роль в геологическом строении описываемого района и расположены в междуречье рек Аспара-Каракыстак. В составе комплекса выделяются четыре интрузивных фазы и дайки двух этапов. Первая интрузивная фаза: серые, розовато-серые среднезернистые и мелкозернистые кварцевые диориты, гранодиориты – qδ1, γδ1D3m

Вторая фаза: серовато-розовые, желтовато-розовые и розовые среднезернистые и крупнозернистые умеренно кислые и кислые биотитовые и биотит-роговообманковые граниты, гранодиориты, кварцевые сиениты – γ2, γε2 D3m

Третья (главная) интрузивная фаза: розовые и яркорозовые крупнозернистые кислые и ультракислыелейкократовые граниты – γ3 D3m

Четвертая фаза: серовато-розовые, розовые и яркорозовые мелкозернистые порфировидные граниты, гранит - порфиры, кварцевые сиениты – γ4, γε4 D3m

Дайки первого этапа: порфировидные граниты, гранит–порфиры, гранит–аплиты, фельзит–порфиры, флюидальные риолитовые порфиры, составные части сложных даек.

Дайки второго этапа: диабазовые, диоритовые, габбро-диоритовые порфириты, составные части даек сложного состава.

Тектоника.

В тектоническом плане рассматриваемая территория охватывает фрагменты Киргизско-Терскейской структурно-формационных зоны.

Разрывные нарушения играют важную роль в формировании структурного плана района, являясь важной частью деформационного процесса. Имеющиеся на отчетной площади разрывные нарушения разделены на главные и второстепенные.

Ранг главных разломов определяется протяженностью, длительностью своего развития, глубинностью проникновения в толщу земной коры, определявшуюся по геофизическим данным.

Разломы менее протяженные, зачастую являющиеся оперяющими к главным, различные зоны дробления, нарушающие сплошность СВК, отнесены к второстепенным.

Одним из определяющих факторов, по которым сгруппированы и описаны как главные, так и второстепенные прямолинейные разломы, является их направление.

По времени заложения наиболее ранними являются разломы субмеридианального направления, более поздними – широтные и самые молодые разломы северо-западного направления. При этом необходимо иметь в виду, что альпийскую фазу тектогенеза, во время роста горст-антиклинория Киргизского хребта, произошло подновление большинства древних разломов, и были заложены новые.

На отчетной территории выделен главный разлом широтного простирания - Северо-Киргизский, или зона глубинного разлома, ограничивающая с севера горное сооружение Киргизского хребта. Разлом протягивается на сотни километров

Каракыстакский разлом тянется на многие десятки километров в северо-западном направлении. Основанием отнесения его к главному разлому является протяженность и значительные вертикальные блоковые перемещения. По нему проводятся в соприкосновения разносоставные блоки палеозойских пород, ограничиваются или закладываются внутригорные впадины.

2.6 Качество атмосферного воздуха

Согласно районированию, выполненному Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, рассматриваемая территория (Жамбылская область/район) относится к зоне горно-долинной циркуляции.

Условия проветривания: Удовлетворительные.

Степень загрязнения: Территория относится к благоприятной зоне с точки зрения степени загрязнения атмосферного воздуха.

Основным источником выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) является автомобильный транспорт, на долю которого приходится 64% от общего объема выбросов.

Загрязнение в районе проектируемого расположения села Малдыбай определяется общим фоновым загрязнением атмосферного воздуха.

Мониторинг: По данным Казгидромета, на территории Т. Рыскуловского района отсутствует стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

2.7 Состояние водного бассейна.

Территория Жамбылской области является малодоступной областью для атлантических воздушных масс, несущих на материк основные запасы влаги. Континентальные воздушные массы, поступающие из Сибири, отличаются относительно малым влагосодержанием.

Гидрогеологические условия района тесно связаны с геолого-структурными и природно-климатическими особенностями, это основные факторы, определяющие различие в условиях формировании залегания, циркуляции и режима движения подземных вод.

Глубина залегания грунтовых вод колеблется в пределах 3,5-12,8 м в зависимости от степени дренированности территории. В водораздельной части уровни ближе к поверхности, а вблизи речных долин подземные воды залегают на больших глубинах. Эффективная мощность водоносного горизонта невысокая и обычно не превышает 4-6 м. На отдельных участках, где речная сеть прорезает водоносный горизонт полностью, его мощность сокращается до 0,2-0,5 м.

Дебиты по скважинам и колодцам варьируют в пределах 0,01-0,2 л/с при понижении 0,1-5 м. По данным режимных наблюдений амплитуда сезонных колебаний уровня составляет 0,7-1,3 м. Родники нисходящие, расходы их изменяются от 0,1 до 2,7 л/с.

Коэффициент фильтрации водоносного горизонта невысокий, изменяясь от 0,2 до 1,6 м/сут, что обусловлено присутствием глинистых частиц в составе заполнителя.

Воды пресные и ультрапресные. Минерализация воды изменяется от 0,1 до 0,3 г/л. Химический состав преимущественно гидрокарбонатный кальциевый. Воды горизонта используется населением для водоснабжения отгонного животноводства.

Водоносный горизонт среднечетвертичных пролювиальных отложений (pQII) получил распространение в предгорьях Киргизского хребта в северной части рассматриваемой территории. Водовмещающие породы представлены валунно- галечниками, галечниками, песками, супесями и суглинками.

По мере удаления от гор к центральной части предгорной равнины происходит изменение гранулометрического состава водовмещающих пород в направлении уменьшения размеров обломочного материала. Общая мощность водовмещающих пород составляет18-43 м.

Наибольшая глубина залегания грунтовых вод 140-160 м наблюдается у подножья Киргизского хребта. По мере удаления от гор глубина залегания подземных вод уменьшается вплоть до выклинивания на дневную поверхность. Далее на север подземные воды приобретают напор с пьезометрическими уровнями от 1,9 до 9,8 м над поверхностью земли.

Водообильность пород характеризуется дебитами скважин – 0,15-6 л/с и расходами родников – 0,2-16,8 л/с.

Коэффициент фильтрации водовмещающих пород варьирует в пределах 0,6-5,8 м/сут.

Химический состав подземных вод пестрый, изменяясь от гидрокарбонатного кальциевого до сульфатного натриевого. Минерализация воды колеблется в пределах 0,3-5,6 г/л, но преобладают пресные воды.

Подземные воды среднечетвертичных пролювиальных отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов. Водоносный комплекс плиоценовых отложений (N2). Плиоценовые отложения на рассматриваемой территории пользуется ограниченным распространением. Они развиты вдоль северной окраины Киргизского хребта, погружаясь под четвертичные отложения. Плиоценовые отложения характеризуются слабой водообильностью. Дебиты родников обычно не превышают 0,5 л/с. Низкая водообильность пород объясняется слабыми фильтрационными свойствами водовмещающих пород, представленных конгломератами. Подземные воды плиоценовых отложений пресные с минерализацией от 0,2 до 0,48 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые.

Подземные воды зоны открытой трещиноватости каменноугольных отложений (С). Каменноугольные отложения получили распространение в северо-восточной части рассматриваемой территории. В разрезе каменноугольных отложений выделены нижний и средний отделы.

Условия циркуляции, залегания и формирования в них подземных вод примерно одинаковые. Разница лишь в том, что в составе нижнекаменноугольных отложений преобладают известняки, с чем связана их более высокая водообильность. Поэтому описание подземных вод каменноугольных отложений в данной работе приводится совместное.

Водовмещающими породами каменноугольных отложений являются трещиноватые песчаники, известняки, конгломераты и алевролиты. Водообильность указанных отложений находится в прямой зависимости от степени их трещиноватости.

Среди каменноугольных отложений наиболее водообильными являются известняки нижнего карбона. Расходы родников, приуроченные к ним, достигают 8-10 л/с. В остальных случаях преобладают дебиты родников 0,8-1,2 л/с. Среди карбоновых, наиболее низкой водообильностью, характеризуются алевролиты. Подземные воды каменноугольных отложений пресные с минерализацией 0,2- 0,3 г/л. По химическому составу они относятся к гидрокарбонатным кальциевым, реже к сульфатно-гидрокарбонатным натриево-кальциевым.

Грунтовые воды каменноугольных отложений используются для водопоя скота и питьевого водоснабжения.

Подземные воды зоны открытой трещиноватости ордовикских отложений (О). Отложения ордовика широко развиты на северном склоне Киргизского хребта. Отложения ордовика представлены породами кепташской, баркольской и арамсинской свит. Однако, общность гидродинамических условий грунтовых вод зоны открытой трещиноватости ордовикских отложений, идентичность литолого-петрографического состава водовмещающих пород и одинаковая степень их трещиноватости позволяет рассматривать ордовикские отложения как единый водоносный комплекс. Грунтовые воды ордовикских отложений характеризуются родниками, расположенными на отметках от 1100 до 2860 м. водовмещающими являются трещиноватые порфириты, песчаники, конгломераты, туфы, алевролиты и глинистые сланцы. Среди ордовикских отложений наиболее водообильными являются порфириты. Они, как правило, густо разбиты взаимно пересекающимися трещинами. Максимальный расход родника 49, приуроченного к открытым трещинам порфиритов составляет 9 л/с. Наиболее часто встречаются расходы родников 1-3 л/с.

Водообильность песчаников, конгломератов и туфов примерно одинаковая, что обусловлено одинаковой степенью их трещиноватости. Среди ордовикских отложений наиболее низкими дебитами характеризуются родники, приуроченные к алевролитам и глинистым сланцам. В целом ордовикские отложения обводнены повсеместно. Грунтовые воды ордовикских отложений пресные без цвета и запаха. Общая минерализация воды колеблется от 0,1 до 0,3 г/л. Воды гидрокарбонатные кальциевые, общая жесткость 265 мг-экв/л.

Воды ордовикских отложений используются для водопоя и питья.

Подземные воды зоны открытой трещиноватости кембрийских отложений (С). Отложения кембрия получили ограниченное распространение. Встречаются в виде отдельных участков на северном склоне Киргизского хребта. Водовмещающие породы литологически представлены трещиноватыми порфиритами, известняками, песчаниками и туфами. Среди них наиболее водообильными являются порфириты. Расходы родников, приуроченных к открытым трещинам порфиритов достигает 6 л/с. Степень трещиноватости песчаников, туфов, известняков примерно одинаковая. Дебиты родников, приуроченные к ним, варьируют в пределах 0,8-2,7 л/с. Грунтовые воды кембрийских отложений пресные гидрокарбонатные кальциевые. Общая минерализация их колеблется в пределах 9,2-0,3 г/л. Воды родников используются для водопоя скота.

Подземные воды зоны открытой трещиноватости интрузивных пород кислого и щелочного состава (γ). Интрузивные породы на рассматриваемой территории пользуются широким распространением. Водовмещающими породами являются граниты, грано-сиениты, сиенито-диориты и габбро-диориты. Породы хорошо обводнены. Дебиты родников зависят от степени трещиноватости пород, изменяясь от 0,2 до 11,6 л/с, чаще 1-1,7 л/с. Наибольшие расходы характерны для зон тектонических нарушений. Грунтовые воды зоны открытой трещиноватости ультрапресные и пресные с минерализацией до 0,3 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые. Воды родников, приуроченных к интрузивным породам, используются в отгонном животноводстве для питья и водопоя скота. Состояние подземных вод и возможность их использования для водоснабжения Анализ имеющегося фактического материала о распространении подземных вод в районе проведения поисково-разведочных работ, их качестве и количественных характеристиках водоносных горизонтов позволяет сделать некоторые выводы о возможном использовании местных источников для водоснабжения будущего прииска и обслуживающего персонала.

Поисковыми, картировочными и разведочными работами в регионе изучен весь разрез кайнозоя и палеозоя, начиная от современных отложений до нижнепалеозойских образований. Подземные воды, пригодные для питьевого водоснабжения в данном районе получили повсеместное распространение.

2.8 Растительный мир

Территория Т. Рыскуловского района Жамбылской области характеризуется высоким видовым разнообразием и эндемизмом, обусловленным расположением на стыке нескольких ботанико-географических областей.

Район входит в состав крупных фитогеографических зон:

Сахаро-Гобийская пустынная область.

Ирано-Туранская, Джунгаро-Северотяньшаньская и Горносредне-азиатская подобласти.

На территории выделяются основные типы растительности: степной, пустынно-степной, полупустынный и пустынный. Также присутствует интразональная растительность (в низинах, речных долинах, солончаках).

В растительном покрове отмечается ряд особенностей: отсутствие четко выраженной высотной поясности и резкое различие в растительности склонов разных экспозиций (северных и южных).

| Пояс / Высотная отметка | Характер растительности / Доминирующие виды | Географический охват |
| --- | --- | --- |
| Низкогорье (1000-1300 м) | Степное разнотравье (зверобой, лапчатка) и злаки на горных темно-каштановых почвах. | Мелкоземистые крутые склоны северных экспозиций. |
| Среднегорье (1300-2000 м) | Господствуют злаки (лисохвост джунгарский, костер безостый, мятлики) и разнотравье (герань, горцы) на горных коричневых почвах. | Мезофильные склоны. |
| Шлейфы гор и средние предгорья (800-1200 м) | Пояс крупнозлаковых полусаванн. Доминант – пырей волосоносный (образует пырейно-типчаковые, злаково-крупнотравные сообщества). | Хребты Каратау, Шу-Илийские горы, Богуты. |
| При западно тяньшаньско-Памироалайская подпровинция | Нижняя ступень: эфемероидно-полынные предгорные пустыни. Верхняя ступень: эфемерово-эфемероидные сообщества. | - |
| Предгорья Заилийской горы | Ковыльно-полынные пустыни с участием эфемероидов. | - |

Степной и пустынно-степной тип: Ковыльно-типчаковая, калтыково-полынная, каратавскополынно-разнотравная, прангосово-злаково-разнотравная.

Полупустынный и пустынный типы: Эфемеровые, полынно-эфемеровые, терескеново-полынные, черносаксауловые и саксаульчиковые.

Луговый тип (Поймы, ложбины): Бескильницево-тростниково-ажрековые, ажрековые, злаково-разнотравные.

Растительность на особых почвах:

| Тип почвы / Местоположение | Характерное сообщество | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Низкогорье/Среднегорье (Темно-каштановые почвы) | Саванноидные степи с доминированием крупных зонтичных растений, луговых и степных злаков (типчак, бородач). | Саванноидное крупно траве. |
| Холмы (Светло-каштановые почвы) | Типчаково-ковыльно-полынная, холоднополынная. | - |
| Предгорные наклонные равнины (Серо-бурые и такыровидные почвы) | Серо-бурые почвы (щебнистые пустыни): Разреженная тасбиюргуновая, саксаульчиковая растительность. Такыровидные почвы: Белоземельнополынная, однолетнесолянковая, черносаксауловая. | - |
| Пески Мойынкум (Грядово-бугристые) | Псаммофитная (песколюбивая) полукустарничковая растительность: полыни белоземельная и туранская, пырей ломкий (еркек). | Слабое развитие эфемеров и эфемероидов. |

В поймах рек Талас и Аса характерно развитие тугайной (древесно-кустарниковой) растительности, представленной фрагментарно:

Древесный ярус: Тополь разнолистный (туранга), ивы, лох.

Кустарниковый ярус: Гребенщик, чингил, терескен.

Использование территории:

Значительная часть территории занята богарными пашнями (зерновые культуры), засоренными сорняками (вьюнок, горчак, осот).

Большая часть лугово-сероземных почв распахана под технические и бахчевые культуры.

Естественное произрастание древесных форм представлено вязами перистоветвистыми и ивово-лоховыми тугаями.

Вероятность встретить растения, занесенные в Красную книгу Казахстана, реликтовые и эндемики, очень низка из-за интенсивного хозяйственного использования территории.

Редких и исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния не наблюдается.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

2.9 Животный мир

Согласно зоогеографическому районированию, территория расположения Жамбылской области относится к Центрально-азиатской подобласти, Нагорно-Азиатской провинции. Для территории расположения Жамбылской области характерны, как представители пустынной, так и степной зоны.

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися, пернатыми и насекомыми.

Насекомые - не только самая многочисленная группа животных, но и одна из самых важных для круговорота веществ в природе и для жизни человека. Насекомые обитают в самых различных биотопах, но преимущественно в наземных. Среди них есть фитофаги, зоофаги-хищники, паразиты, некрофаги, мицетофаги, детритофаги, копрофаги. Фауна насекомых в Казахстане изучена далеко недостаточно. В ней представлены 28 отрядов (более 550 семейств). Фауна включает достаточно много эндемичных и реликтовых видов, интересных в научном отношении. Их число, судя по некоторым хорошо изученным группам насекомых, достигает 3-5% всего видового состава, в разных группах по-разному, но обычно не более 5%. Однако, в целом это составляет более 150-200. видов. Отсутствие точных данных в этом отношении говорит о необходимости проведения эффективных мер по общему сохранению всего биоразнообразия, чтобы не допустить исчезновения таких видов еще до того, как их узнают и опишут ученые. Насекомые различных экологических групп занимают определенное пространственное положение в почвенных и наземных экосистемах. Это позволяет полнее использовать пищевые ресурсы и ослабить пространственную – конкуренцию. Дело осложняется тем, что многие виды на разных стадиях своего развития могут переходить из одной группы в другую. На макроструктурном уровне с учетом макроформ рельефа по трассе газопровода выделяются: равнинные и горные экосистемы. С учетом мезоформ рельефа, принадлежности к одному типу почв и растительности, одинаковым условиям функционирования и сходной реакцией на воздействие природных и антропогенных факторов выделяются следующие типы природных экосистем:

Паукообразные. Являясь облигатными хищниками и занимая второе место по общей биомассе из всех наземных членистоногих после насекомых, пауки играют существенную роль во многих экосистемах как активные регуляторы численности насекомых. Пауки способны чутко реагировать на ухудшение экологической обстановки вследствие загрязнения среды промышленными отходами и с успехом могут быть использованы как биоиндикаторы. Из Южного и Юго-Восточного Казахстана было собрано 60 видов, относящихся к 22 родам из 7 семейств сольпуг и скорпионов. Список пауков этого региона насчитывает более 300 видов, относящихся к 134 родам из 32 семейств по всей проектной территории, встречаются:

Зеленая жаба. Населяет степи и пустыни разного типа, где использует для икрометания временные водоемы. Численностью 0.1 -2 особи на гектар, в районе временных водоемов численность выше и достигает 3-6 особей на гектар, максимальная численность – 20 особей и более на гектар отмечается в период появления молодняка вблизи временных водоемов. Обычно в культурном ландшафте.

Озерная лягушка. Обычный, местами многочисленный вид, населяющий большинство водоемов проектной территории. Обитает в пресных и слегка засоленных стоячих водоемах и медленно-текучих реках. Ведет водный образ жизни и активна днем. Бодрствует 6-7 месяцев. Питается насекомыми, паукообразными, моллюсками, икрой и личинкам рыб. В рыбопитомниках может наносить вред поеданием мальков. Ежегодно заготавливается в больших количествах.

Рептилии. По встречаемости в Жамбылской области из рептилий наиболее многочисленными видами являются разноцветная ящурка, такырная круглоголовка, при средней плотности населения до 4-5 особей/км маршрута. Змеи (степная гадюка и щитомордник) в наземных ценозах встречаются еще реже (до 2 особей на км). Фоновыми являются представители двух видов из семейства ящериц– быстрая ящурка и разноцветная, ящурка, а также такырная круглоголовка, узорчатый полоз и стрела-змея. Два указанных вида ящурок чаще встречаются численностью 3-8 особей на га, такырная круглоголовка населяет - 2-6 особей на га, а узорчатый полоз и стрела-змея с одинаково невысокой численностью регистрируются - 0.5-2.0 экз. на га. Другие рептилии – степная гадюка и обыкновенный щитомордник встречаются здесь в единичных экземплярах.

Наиболее высокая плотность характерна для серого геккона -104 экз/ на га.

Орнитофауна исследуемого региона представлена 369 из 55 семейств 18 отрядов: Гагарообразные (1 сем., 1 вид); Поганкообразные (1 сем., 5 видов); Веслоногие (2 сем., 4 вида); Листообразные (3 сем., 10 видов); Фламингообразные (1 сем., 1 вид); Гусеобразные (1 сем., 34 вида); Соколообразные (3 сем., 37 видов); Курообразные (2 сем., 4 вида); Журавлеобразные (3 сем., 13 видов); Ржанкообразные (7 сем., 65 видов); Голубеобразные (2 сем., 7 видов); Кукушкообразные (1 сем., 1 вид); Совообразные (1 сем., 8 видов); Козодоеобразные (1 сем., 2 вида); Стрижеобразные (1 сем'., 3 вида); Ракшеобразные (4 сем., 5 видов); Дятлообразные (1 сем., 2 вида); Воробьинообразные (20 сем., 167 видов). Среди них: оседлые - 13; перелетные, гнездятся – 144; зимуют – 67; на пролете – 145; 45 видов являются объектами любительской и промысловой охоты; 56 видов относятся к категории редких и исчезающих и занесены в Красную книгу Республики Казахстан. Орнитофауна этого Жамбылской области, резко отличается наличием большого количества околоводных и заселяющих прибрежные биотопы птиц, заселяющих водные и околоводные биотопы. Для этого региона характерно наличие обширных, покрытых кустарником урочищ. Здесь довольно много полей, животноводческих комплексов и пастбищ. Из наиболее характерных можно отметить могильник, серый сорокопут, хохлатый жаворонок, степной жаворонок. Отмечается также выпь, серый гусь, болотный лунь, змееяд, орлан-белохвост, фазан, серый журавль, камышница, лысуха, деревенская ласточка, черноголовая и маскированная, трясогузки, тугайный соловей, южный соловей, усатая синица и др.

С поселениями человека в основном связаны синантропные виды птиц. Население птиц населенных пунктов представляют довольно очерченный «компактный» набор видов: домовый и полевой воробьи, деревенская и городская ласточки, сизый голубь, кольчатая и обыкновенная горлицы, обыкновенный и розовый, скворцы, майна, галка, грач, серая ворона, сорока, домовый сыч.

Фауна млекопитающих исследуемого региона представлена 86 видами из 24 семейств 6-ти отрядов. Рассматриваемый район в зоогеографическом отношении относится к пустыням северного типа (поэтому основу фауны млекопитающих составляют пустынные животные, которые здесь представлены более чем 25 видами.

Фоновые виды:

корсак, тонкопалый суслик, тарбаганчик, большая песчанка, заяц-толай.

ушастый еж, степной хорек, краснощекий суслик, ласка, кабан, водяная полевка.

Агроценозы – рыжая вечерница, обыкновенная полевка, домовая мышь.

Группа эврибионтных млекопитающих, распространенных от безводных пустынь до низкогорных степей и кустарников состоит из: поздний кожан, двухцветный кожан, ласка, барсук, кабан, обыкновенная полевка, обыкновенная слепушонка, лесная мышь, домовая мышь, заяц-толай или песчаник.

Большинство крупных млекопитающих, в основном парнокопытные и хищные, приспособлены ко всем типам пустынь: каменисто-щебнистым, песчаным, глинистым и солончаковым. К ним относятся джейран, сайгак, волк, корсак, лисица, пятнистая кошка, перевязка. Корсак распространен по всей территории со средней численностью 1-2 особи на 1000 га. Шесть видов относятся к ценным промысловым животным (волк, корсак, лисица, ласка, степной хорек, барсук и пятнистая кошка).

Животных эндемиков, редких и исчезающих видов, в том числе занесенных в Красную книгу, в районе производственной деятельности нет.

2.10 Ландшафт

Для обеспечения сохранности ценных природных комплексов наиболее действенным способом является создание ООПТ (особо охраняемые природные территории). На территории Жамбылской области расположено 3 Государственных природных заказника и 1 Государственная заповедная зона, находящихся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Жусандалинская государственная заповедная зона, расположена на территории Кордайского, Шуйского и Мойынкумского районов Жамбылской области, площадью 2757500 га;

Андасайский государственный природный заказник (зоологический) расположен на территории Мойынкумского района Жамбылской области, площадью 1000000 га, расположенный по правому берегу реки Шу к западу от с. Мойынкум. В растительном покрове преобладают ковыль, типчак, биюргун, редкие эфемеры, саксаул черный, заросли кустарниковых ив. Животный мир представлен архарами, куланами, джейранами, косулями, кабанами, зайцами, фазанами, куропатками.

Урочище "Бериккара" государственный природный заказник (комплексный) расположен на территории Жуалынского района Жамбылской области, площадью 17500 га, где можно встретить более 50 видов особо ценных древесно-кустарниковых и травянистых растений, занесенных в Красную книгу, а из животных - архара, индийского дикобраза, райскую мухоловку;

Урочище "Каракунуз" государственный природный заказник (ботанический), расположен на территории Кордайского района Жамбылской области, площадью 3070 га, расположен в западных отрогах Заилийского Алатау. Плодовые насаждения яблонь, вишен, алычи, винограда сменяются участками кленового леса, белой акации, шелковицы, грецкого ореха;

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (статья 10). «Осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должно исходить из условий сохранности территорий и объектов, признанных в установленном законодательством порядке историческими, культурными ценностями и охраняемыми ландшафтными объектами. Порядок использования земель в границах указанных зон регулируется Земельным кодексом Республики Казахстан (2003), в соответствии с которым (статья 127) «Землями историко-культурного назначения признаются земельные участки, занятые историко-культурными заповедниками, мемориальными парками, погребениями, археологическими парками (курганы, городища, стоянки), архитектурно-ландшафтными комплексами, наскальными изображениями, сооружениями религиозного культа, полями битв и сражений».

В то же время памятники историко-культурного наследия на территории Т. Рыскуловского района Жамбылской области РК на указанной территории изучены неравномерно и многие уже известные типы не паспортизированы и взяты на Государственный учет. Между тем, территория, где расположена, являлась зоной интенсивных торгово-экономических, военных и культурных контактов в древности и средневековье Срединного Востока с Западом. Караваны, идущие из Китая и Средней Азии в Европу, проходили через Тараз, что подтверждается наличием разнотипных памятников старины-курганами, культовыми сооружениями, караван-сараями, сторожевыми постами, аренами, мазарами, мавзолеями, саганатами, кулпытасами, вырубленными серпантинными дорогами, колодцами, поселениями, городищами, петроглифами и др. В связи с освоением природных богатств данной территории, естественно, встает вопрос о детальном изучении, выявлении и фиксации памятников историко-культурного наследия, согласно действующего законодательства в этой области. В ряде случаев могут оказаться целесообразными проведение оперативных аварийно-спасательных археологических раскопок, особенно, если памятник окажется исключительно важным для культурно-исторических и хронологических реконструкции. Археологическая изученность территории в настоящее совершенно недостаточна, но тем не менее на территории Т. Рыскуловского района Жамбылской области выявлены стоянки раннего неолита, курганы сарматского времени, многослойные (от неолита до средневековья) памятники в развеваемых дюнах. Отмечается много случайных, поверхностных находок различных эпох - каменные и бронзовые наконечник стрел, керамические сосуды и обломки керамики и тому подобное. При этом связь их с какими-либо памятками или захоронениями не устанавливается.

Приводя ниже описания некоторых из типов памятников, мы преследуем цель ознакомления лиц, участвующих в реализации проекта, с теми объектами, которые им могут встретиться в процессе работ. Памятники, отличающиеся по типологии, художественной выразительности и уникальности в декоративной обработке естественного строительного материала представлены следующими разновидностями (которые кратко будут описаны ниже):

- некрополи (IX-XX вв.);

- подземные мечети (IX - XVI вв.);

- сагана-тамы (XVII - XX вв.);

-сандыктасы (XVI - XX вв.);

-кошкартасы (XVI - XX вв.);

-кулыптасы (XVI - XX вв.); каменные оградки (VIII - XX вв.);

- курганы (VI до н.э. - I в. н.э.);

- стоянки периода неолита; караван-сараи (XVI -XVIII вв.);

- городища;

- культовые и гражданские сооружения конца XIX начала XX веков.

Мавзолеи представляют собой купольные сооружения в основном прямоугольные в плане, и в отдельных случаях план представляет восьмиугольник (редко шестиугольник) и круглые.

Сагана-тамы представляют собой сооружения прямоугольные в плане формы, без купола, со стенами возведенные в наиболее ранних из природного камня, а в поздних облицованные тщательно обработанными плитами (песчаник-известняк) и сырцовый кирпич. Стены поздних саган-тамов также богато орнаментированы. Сагана-тамы строились с XVI века вплоть до 30 годов XX века.

Садыктас (саркофаг) представляет собой сооружение в виде большого каменного ящика с крышей из каменной плиты, на которую нередко устанавливаются койтасы.

Кулыптас представляет собой каменный столб и функционально применяется как вертикальная надгробная стела у изголовья. Истоки возведения кулыптасов можно искать в менгирах. Наиболее древние кулыптасы представляют собой вертикально поставленные столбы, зачастую необработанные.

Кой-тасыс название (каменный баран) получили от изображения барана. Истоки традиции ставить кой-тасы очевидно уходят в глубокую доисламскую эпоху. Позже изображение барана перетрансформировали в разного рода стилизации, но название осталось.

Бес-тac и уш-тас- представляют собой положенные друг на друга прямоугольные плиты и образуют ступенчатую пирамиду над погребением. По количеству горизонтальных рядов они называются бес-тас (пять камней) или уш-тас (три камня).

В историческом аспекте памятники истории и культуры относятся к различным временным периодам – от неолита, бронзы, железного века до памятников средневековья и современности, в равной степени достойных внимания и изучения.

На территории Жамбылской области находятся архитектурно-исторические памятники мавзолеи Айша-Биби, Бабджа-хатун, Шамансура, Карахана (10-13 вв.) взятые под охрану государства. Создан государственный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза».

Наиболее заметным историческим объектом Жамбылской области является административный центр – город Тараз.

Город Тараз расположен в южном регионе Республики Казахстан, в предгорьях Западного Тянь-Шаня, на левом берегу р. Талас, который самый древний и крупный торгово-административный центр на Тюркском участке Великого Шелкового пути в древности. Тюркский участок Великого Шелкового пути имел магистральное значение, что привело к возникновению и как следствие экономическому расцвету многочисленных городов, торгово-ремесленных поселений, караван-сараев, живших заботами Шелкового пути.

В непосредственной близости от территории, особо охраняемые участки и ценные природные комплексы (заповедников-заказников, памятников природы), водопадов, природных водоемов, ценных пород деревьев и другие "памятники" природы, представляющие историческую, эстетическую, научную и культурную ценность, отсутствуют.

### 3.1. Актуальность Генерального плана с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия проекта целям содействия устойчивому развитию,

3.1.1. Характеристика компонентов окружающей среды

Оценка фонового загрязнения атмосферного воздуха

Ввиду отсутствия стационарных постов наблюдения на территории села Малдыбай Т. Рыскуловского района Жамбылской области, определение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным на основании данных государственного мониторинга.

Оценка поверхностных водных ресурсов и водоохранных зон

Согласно официальному запросу, направленному в Шу-Таласскую бассейновую инспекцию по регулированию, охране и использованию водных ресурсов (письмо №ЗТ-2025-00425617 от 11 февраля 2025 года), на рассматриваемой территории села Малдыбай объекты поверхностных вод полностью отсутствуют. Установлено, что в радиусе 1000 метров от села Малдыбай водные объекты не обнаружены.

Поскольку объекты поверхностных вод отсутствуют, исследуемый участок находится вне границ установленных водоохранных зон и полос.

В соответствии с Правилами установления водоохранных зон и полос (Приказ МСХ РК № 19-1/446 от 18.05.2015 г.), стандартные размеры составляют:

Водоохранная полоса: 35-100 метров.

Водоохранная зона: 500 метров.

Следовательно, территория села Малдыбай не подлежит ограничениям, налагаемым режимом водоохранных зон и полос.

Управление твёрдыми бытовыми отходами (ТБО)

Рациональное управление отходами является острой государственной проблемой. В селе Малдыбай сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, связанная с обращением с ТБО.

Существующее положение. Отходы из села Малдыбай в настоящее время вывозятся на существующий полигон ТБО, который не имеет соответствующей разрешительной документации.

В населенном пункте активно образуются несанкционированные свалки в местах, не предназначенных для этих целей: на обочинах дорог, в логах, на склонах оврагов и вдоль проезжих частей.

Состав бытового мусора на свалках типичен и включает:

- пластик (бутылки, пластмасса);

- стекло (битое);

- металл (консервные банки, бытовая техника, остатки корпусов машин);

- полиэтилен и растительные отходы.

Нормы накопления ТБО приняты в соответствии со СНиП РК 3.01-01-2008. Средняя плотность ТБО составляет 280 кг м3 (согласно СН РК 4.05-05-2003).

| Расчетный период | Норма накопления | Суммарный расчетный объем ТБО |
| --- | --- | --- |
| Норматив на 1 чел/год | 280 кг (1400 л) | - |
| Исходный год (2024) | - | 139 т/год (678 м3/год) |
| Первая очередь (2029) | - | 146 т/год (713 м3/год) |
| Расчетный срок (2039) | - | 169 т/год (828 м3/год) |

Проектные предложения

В рамках проекта предусматриваются меры по благоустройству и санитарной очистке территории села Малдыбай, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок.

Предложения по улучшению ситуации:

Для обеспечения нормативного санитарного состояния села и предотвращения формирования новых несанкционированных свалок, проект предусматривает переход к контейнерной системе сбора с установкой контейнеров объемом 1,1 м3. Принимая во внимание высокую актуальность проблемы, целесообразно установить режим ежедневного или максимально частого планового вывоза ТБО для своевременной утилизации расчетного объема отходов (139 т/год на 2024 г.).

Инфраструктура сбора: предусматривается установка контейнеров для раздельного сбора отходов (V=1,1 м3):

К 2029 г. (первая очередь): 2 шт;

К 2039 г. (расчетный срок): 3 шт.

Экологические и организационные меры:

Выделение бюджетных средств для очистки и создания специально оборудованных контейнерных площадок.

Озеленение: По краям естественных понижений (оврагов, логов) предлагается посадка кустарников (шиповник, акация) для предотвращения эрозии и ограничения доступа для сброса мусора.

Создание экономически выгодных условий для организаций, занимающихся сбором, сортировкой и рециклизацией отходов.

Усиление контроля за выполнением санитарных правил и повышение общественной ответственности через СМИ и органы местной власти.

Размещение скотомогильников и очагов сибирской язвы

Согласно официальным данным ГУ «Управление ветеринарии акимата Жамбылской области» (письмо № ЗТ-2025-00427551 от 10.02.2025 г.), в селе Малдыбай полностью отсутствуют очаги сибиреязвенных захоронений и скотомогильники.

Гидрогеологический фон:

Район входит в состав Илийского артезианского бассейна. Здесь выделен водоносный горизонт, который является одним из основных источников водоснабжения (хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного).

Запасы: Значительные, состоят из пресных подземных вод.

Питание: Основным источником являются талые воды снежников и ледников.

Качество: Воды пресные, с низкой минерализацией 0,3-0,6 г/л.

Химический состав: преобладает гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый тип.

Существующие проблемы и риск загрязнения

Главной проблемой села Малдыбай является отсутствие централизованной системы канализации. Это создает неустойчивую и не соответствующую современным санитарным требованиям ситуацию.

| Проблема | Описание и последствия |
| --- | --- |
| Отсутствие централизованной канализации | Затрудняет поддержание высокого уровня санитарии и экологической безопасности. |
| Преобладание локальных септиков | Жители используют локальные септики (выгребные ямы) для утилизации бытовых сточных вод. |
| Выгребные ямы без герметизации | Высокий риск загрязнения подземных вод и почв. |
| Отсутствие очистки | Нет станций биологической или механической очистки сточных вод. |
| Недостаточный контроль | Слабый контроль за вывозом и утилизацией бытовых сточных вод. |

В долгосрочной перспективе такая система утилизации не является устойчивой, особенно с учетом роста населения.

Проектные предложения (Решение)

Корректировкой Генерального плана предусматривается создание устойчивой и современной системы водоотведения.

Проектом запланировано создание централизованной канализационной системы на первую очередь строительства.

Охват: планируется подключение 100% населения к системе канализации.

Очистка: Сточные воды будут отводиться на канализационные очистные сооружения (КОС).

Преимущества реализации проекта:

- Улучшение качества жизни местного населения за счёт повышения санитарных условий.

- Сокращение негативного воздействия на окружающую среду, включая предотвращение загрязнения почвы и подземных вод.

- Создание условий для дальнейшего экономического и социального развития села.

Биоразнообразие и охраняемые территории

Существующее положение:

Охраняемые территории: Село Малдыбай находится за пределами Государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). (Подтверждено письмом ГУ "Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" от 11.02.2025 г. №ЗТ-2025-00425684).

Красная книга РК: Растения и животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на данной территории не встречаются.

Вывод: Реализация проекта не приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ.

Проектные предложения (Сохранение биоразнообразия):

Проект направлен на создание комфортных условий и компенсацию потенциального воздействия через развитие зелёной инфраструктуры:

- создание зеленых зон, парков и скверов;

- развитие непрерывной системы озеленения, объединяющей зеленые массивы рекреаций с бульварами, скверами и общественными центрами.

Главным элементом системы является проектируемый парк отдыха, размещенный в восточной части села.

Радиационная безопасность

На территории поселка отсутствуют объекты, занимающиеся переработкой источников природного облучения.

Не обнаружены радиоактивные отвалы или места захоронения радиоактивных отходов.

Случаи выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду не отмечаются.

Шумовое воздействие и шумозащитное озеленение

Текущее состояние: Основные улицы не характеризуются высоким уровнем шумового воздействия и находятся в пределах допустимых нормативных показателей (дБА).

Проектное решение (Шумозащита): для защиты от шума с транспортных магистралей предусматривается использование комбинированных посадок:

Наиболее эффективны полосы шириной 20 м, состоящие из нескольких рядов деревьев, размещенных в шахматном порядке, и кустарниковых полос, закрывающих подкроновое пространство.

Указывается, что и полосы меньшей ширины также достаточно эффективны для снижения шумового загрязнения.

3.1.2. Озеленение и формирование природного комплекса

#### Система озеленения является критически важным элементом Генерального плана села Малдыбай, обеспечивая устойчивое экологическое развитие и создавая необходимые рекреационные пространства для населения.

#### Текущее состояние и принципы развития

#### Село Малдыбай расположено в зоне с резко континентальным климатом, что благоприятствует формированию зеленых насаждений, но требует внимания к уходу и поливу.

#### Сложившаяся тенденция: Большая часть озелененных территорий ограниченного пользования представлена приватными садами.

#### Значение: Озеленение имеет огромное значение для состояния окружающей среды и качества жизни (улучшение микроклимата, снижение пыли).

#### Система: Система зеленых насаждений должна быть взаимоувязанной и равномерно размещенной (парки, скверы, санитарно-защитное озеленение).

#### Связь с ландшафтом: Система озеленения органически связана с исторически сложившейся планировочной структурой села.

#### Цели и непрерывность системы

#### Проект предусматривает дальнейшее развитие существующей системы озеленения и обеспечение ее непрерывности, объединяющей различные зеленые массивы:

#### Объединение массивов: Объединение зеленых массивов рекреаций с бульварами, парками, скверами, озеленением общественных центров, жилых районов и набережных каналов.

#### Главный элемент: Проектируемый парк отдыха, размещенный в восточной части села, является главным составляющим единой системы.

#### Сохранение: Непременное требование — максимальное сохранение существующих зеленых массивов и интеграция внешних насаждений.

#### Планировочное решение: Композиционную структуру новых рекреационных зон (парков и аллей с памятниками/обелисками) следует подчинять архитектуре зданий, формирующих открытое общественное пространство.

#### Благоустройство водных объектов и защита

#### Проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству прибрежных территорий и созданию защитного озеленения:

#### Благоустройство каналов: Мероприятия по благоустройству и озеленению береговой линии сети каналов.

#### Цель — создание, где это возможно, рекреационных зон для организации отдыха и досуга жителей близлежащих территорий.

#### Специальное озеленение: Создание санитарно-защитных зеленых зон от производственных и коммунально-складских предприятий, от дороги и ветрозащитной полосы со стороны господствующих ветров.

#### Оросительная система: Увеличение площадей озеленённых территорий предусматривает создание оросительной системы для организации полива зелёных насаждений, что критически важно в условиях сухого климата.

#### 3.1.3. Соответствие требованиям законодательства

Проект разработан в строгом соответствии с ключевыми законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими вопросы охраны окружающей среды и градостроительства.

Проект соответствует основным положениям Экологического кодекса Республики Казахстан и приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

Проект соответствует основным нормативным документам, регламентирующим планировку и застройку населённых пунктов:

- СН РК 3.01-00-2011 (Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов).

Значение: регламентирует процедуру создания и утверждения Генерального плана.

- СП РК 3.01-101-2013 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов).

Значение: устанавливает обязательные санитарные, технические и экологические требования к планировке и застройке села, включая нормы по озеленению, инженерным сетям и размещению объектов.

#### 3.1.4. Климатическая характеристика

Село Малдыбай (Т. Рыскуловский район Жамбылской области) расположено в климатическом подрайоне IV-Г и характеризуется ярко выраженными резко континентальными чертами климата.

Для описания климата использовались данные МС Кулан (расположена в 14 км восточнее села) и официальные источники (Казгидромет, ГКК, СП РК 2.04-01-2017).

1. Степень континентальности и общие характеристики

Коэффициент континентальности: Высокий. По Л. Горчинскому составляет 77%, по С.П. Хромову – 0,88.

Зона: относится к сухой зоне.

Общие черты: характеризуется жарким, малооблачным, сухим продолжительным летом и короткой холодной зимой.

2. Холодный период (Зима)

Зима малосуровая (умеренно прохладная), но требует мер по теплозащите зданий.

| Параметр | Значение | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Самый холодный месяц | Январь | Средняя температура: -4,7 °С |
| Колебание температур | От -0,1 °С до -11,6 °С | В отдельные дни температура может опускаться до -28 °С и ниже. |
| Продолжительность отопительного периода | Относительно короткая | Необходимость теплозащиты зданий. |
| Снежный покров | Продолжительность залегания: 75 дней. | Средняя высота: 15 см (до 54см в отдельные годы). Зимы с неустойчивым покровом составляют 31%. |
| Пасмурное небо | Высокая повторяемость: 48-54. |  |

3. Тёплый период (Лето)

Лето жаркое, продолжительное, что обуславливает необходимость защиты зданий от излишнего перегрева.

| Параметр | Значение | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Самый тёплый месяц | Июль | Средняя температура: 25,1 °С |
| Максимум температуры | Средний из абсолютных максимумов: 39 °С. | Абсолютный максимум: 44 °С. |
| Безморозный период | В среднем 166 дней. |  |
| Опасные явления | Возможны грозы, град, пыльные бури. |  |
| Ясное небо | Высокая повторяемость: 61 (в конце лета/начале осени). |  |

4. Осадки и ветровой режим

| Параметр | Значение | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовые осадки | 328 мм | 55% всех осадков приходится на тёплый период года. |
| Господствующие ветры | Западный (16%) и восточный (17%). |  |
| Средняя годовая скорость | 1,6 м/с. | Низкая скорость. |

3.1.5. Вклад Генерального плана в устойчивое развитие региона

Генеральный план села Малдыбай вносит существенный вклад в устойчивое развитие региона, фокусируясь на трех основных направлениях: улучшении экологической ситуации, повышении уровня благоустройства и снижении антропогенной нагрузки.

1. Экологическая модернизация и улучшение ситуации

Внедрение современных технологий в ключевые сферы инфраструктуры направлено на устранение наиболее острых экологических проблем, выявленных в регионе (в частности, риска загрязнения подземных вод и наличия несанкционированных свалок).

Водоснабжение и водоотведение: Улучшение экологической ситуации достигается за счет:

- создания централизованной системы канализации с последующей очисткой сточных вод;

- предотвращения загрязнения пресных подземных вод (основы водоснабжения региона) путем ликвидации негерметичных септиков;

- обращение с отходами (ТБО): Улучшение ситуации обеспечивается за счет ликвидации несанкционированных свалок и внедрения системы раздельного сбора и планового вывоза отходов.

2. Повышение уровня благоустройства и рекреация

Проект нацелен на создание комфортной и здоровой среды для проживания.

Благоустройство территории: Общее повышение эстетического и функционального качества среды.

Создание рекреационных зон: Формирование нового парка отдыха и благоустройство прибрежных территорий каналов для организации досуга жителей.

Озеленение: Развитие непрерывного зеленого каркаса села и создание санитарно-защитных зеленых зон (от дорог и промышленных объектов).

3. Снижение экологической нагрузки

План способствует рациональному управлению природными ресурсами в условиях резко континентального климата и дефицита влаги.

Рациональное использование ресурсов: Снижение экологической нагрузки на окружающую среду достигается за счет бережного отношения к природным ресурсам.

Защита природных комплексов: Защита водных ресурсов от загрязнения и предотвращение эрозии почвы через мероприятия по озеленению и укреплению склонов, а также защита биоразнообразия путем создания компенсационных зеленых зон.

3.1.6. Вывод

Генеральный план села Малдыбай является актуальным и необходимым инструментом, поскольку он:

учитывает экологические риски: План предлагает решения для устранения наиболее острых проблем, включая создание централизованной канализации (для защиты подземных вод) и ликвидацию несанкционированных свалок (в рамках движения "Таза Қазақстан").

соответствует законодательству: Разработан в соответствии с Экологическим кодексом РК и действующими градостроительными нормативами (СН/СП РК).

способствует устойчивому развитию: обеспечивает вклад в устойчивое развитие региона через внедрение современных технологий в области водоотведения, обращения с отходами, а также через повышение уровня благоустройства и снижение экологической нагрузки.

Генеральный план является стратегическим документом, который, комплексно решает насущные инфраструктурные и экологические задачи села Малдыбай, направляя его развитие по устойчивому пути.

### 3.2. Возможность реализации видов деятельности, устанавливаемых генеральным планом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования

Генеральный плансело Малдыбай разработан с учетом природных, социально-экономических и инфраструктурных условий региона. Возможность реализации видов деятельности, предусмотренных генеральным планом, подтверждается следующими факторами:

#### 3.2.1. Местоположение и природные условия

Географическое положение: Инженерно-геологические условия территории села складываются из совокупности геологических, геоморфологических и гидрогеологических факторов. На всей территории села развиты такие опасные процессы, как: сейсмичность, сели, овражная эрозия, присадочные явления суглинков и супесей, подтопление, заболачивание. В дальнейшем при строительстве зданий и сооружений высотой более двух этажей необходимо производить инженерно-геологические изыскания непосредственно под каждое здание и сооружение для получения более точного описания геолого-литологического строения, а также расчетных значений характеристик грунтов, слагающих основания проектируемых сооружений.

Климатические условия: Основной чертой климата проектируемой территории является резкая континентальность, характеризующаяся жарким засушливым летом и сравнительно холодной зимой. Район относится к зоне достаточного и не устойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 324мм, причем наименьшее их количество выпадает летом (до 9 мм в месяц).

Расположение проектируемой территории в зоне с засушливым климатом требует создания значительных массивов зелёных насаждений для улучшения санитарно-гигиенической обстановки в населенном пункте.

Создание устойчивых насаждений различных категорий позволит значительно улучшить окружающую среду. Зелёные насаждения в населенном пункте являются самым эффективным средством снижения загрязнения воздуха, они задерживают от 21 до 86% пыли, адсорбируя из воздуха самые токсичные гази и вредные соединения.

Поскольку климат села характеризуется небольшим количеством осадков в вегетационный период, интенсивным испарением, обилием инсоляции и тепловых ресурсов, очень важно обеспечить растения регулярными и достаточными поливами.

3.2.2. Жилая, социальная и инженерная инфраструктура

### 🏙️ Жилая, Социальная и Инженерная инфраструктура села Малдыбай

### Генеральный план села Малдыбай предусматривает комплексное развитие и модернизацию инфраструктуры для улучшения условий проживания и обеспечения устойчивого развития.

### 1. Текущее состояние

### Жилой фонд: Характеризуется хаотичной застройкой с различными размерами приусадебных участков. Застройка, в основном, одно- и двухэтажная (каркасно–камышитовые, кирпичные дома), объединенная в небольшие кварталы.

### Благоустройство: Центральная часть села является наиболее благоустроенной, здесь расположены основные объекты обслуживания.

### Общественные объекты: Акимат, почта, мечеть, аптека, магазин, кафе, дом культуры, библиотека, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

### Образование: Действует школа (центрально-северная часть) и частные дошкольные учреждения.

### Коммерция/Предприятия: В селе расположены учреждения торговли и коммерческие объекты. На севере села находится частное предприятие.

### Транспорт: Сетка улиц в основном прямоугольная, дороги имеют грунтовое и асфальтовое покрытие.

### Специальные объекты: На территории села имеется кладбище, расположенное в южной части.

### 2. Социальная Инфраструктура (Перспектива)

### Развитие социальной инфраструктуры ориентировано на новые социально-экономические условия и направлено на удовлетворение разнообразных потребностей населения:

### Основные направления развития:

- создание равноценных социально-культурных и социально-бытовых условий во всех районах села за счет увеличения фонда социальной инфраструктуры;

- формирование системы обслуживания на базе сложившейся сети, развивающихся транспортных связей и новых районов жилищно-гражданского строительства;

- развитие коммерческо-деловой сферы для повышения деловой активности.

### Новые подходы к нормированию и финансированию:

- размещение объектов обслуживания сверх установленных нормативов (на коммерческой, частной и негосударственной основе) для создания высокого качества услуг на условиях свободной конкуренции;

- строительство учреждений социальной сферы будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и за счет частного инвестирования.

### Инженерная Инфраструктура (Развитие)

Проект предусматривает реконструкцию и строительство новых инженерных сетей для обеспечения потребностей населения и устойчивого развития.

Оптимизация затрат: Наличие существующих сетей (водопровод, электроснабжение) позволяет минимизировать затраты на их развитие.

Развитие систем: Предусмотрено комплексное развитие следующих систем:

- Водоснабжение;

- Водоотведение (канализация);

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Телефонизация.

Успешная реализация этих мер создаст условия для комфортного проживания и устойчивого развития территории.

3.2.3. Экологические условия проектируемой территории села Малдыбай

Основные природные характеристики и актуальные экологические проблемы, связанные с санитарным состоянием и инфраструктурой села Малдыбай.

1. Природно-климатические особенности

Расположение и рельеф: Территория находится на равнине Северного склона Киргизского хребта. Рельеф в основном полого наклонный, переходящий в полого увалистый в юго-восточной части.

Климат: Участок характеризуется резко континентальным климатом.

Считается, что такой климат создает благоприятные условия для формирования системы озелененных территорий (при условии обеспечения полива).

Озеленение: В селе сложилась тенденция, при которой большую часть озелененных территорий ограниченного пользования составляют приватные сады, при недостаточном развитии озелененных территорий общего пользования.

2. Критические инфраструктурные и санитарные проблемы

В селе Малдыбай выделяются две основные проблемы, представляющие угрозу для окружающей среды и здоровья населения:

Отсутствие централизованной канализации

Проблема: Отсутствие централизованной системы канализации является актуальной проблемой инфраструктуры.

Текущее решение: Жители используют локальные септики.

Риски:

Такая система затрудняет поддержание высокого уровня санитарии и экологической безопасности.

Неправильная эксплуатация локальных септиков может стать причиной загрязнения окружающей среды (в первую очередь, подземных вод, как обсуждалось в предыдущих разделах).

Система не является устойчивой в долгосрочной перспективе, особенно при росте численности населения.

Несанкционированные свалки и полигон ТБО

Образование свалок: В населенном пункте регулярно образуются несанкционированные свалки в не отведенных для этого местах: на обочинах дорог, в логах, на склонах оврагов и на берегу речки.

Причины:

- низкая экологическая культура населения.

- нехватка мусорных баков.

- слабая организация работы коммунальных служб по вывозке мусора.

- слабый контроль со стороны администрации села за выполнением правил утилизации.

Полигон ТБО: Вывоз отходов осуществляется на существующий полигон ТБО, который не имеет соответствующей разрешительной документации, что усиливает экологические риски, связанные с утилизацией.

#### 3.2.4. Наличие природных ресурсов и условия их использования

#### 1. Водные ресурсы

Поверхностные воды: на территории села Малдыбай в радиусе 1000 м водные объекты отсутствуют.

Следовательно, участок находится вне водоохранных зон и полос, размеры которых, согласно Приказу МСХ РК № 19-1/446, составляют 35-100 м для полосы и 500 м для зоны.

Подземные воды: Район является частью Илийского артезианского бассейна.

Выделен водоносный горизонт со значительными запасами пресных подземных вод.

Этот горизонт является одним из основных источников водоснабжения промышленных и сельскохозяйственных объектов в регионе.

2. Система водоснабжения и качество воды

Система водоснабжения села Малдыбай представлена локальным водопроводом, обеспечивающим централизованную подачу питьевой воды.

Источник: Подземные воды, отбираемые из артезианских скважин, расположенных в пределах эксплуатационного участка вблизи села.

Соответствие нормам: Обеспечение соответствия качества питьевой воды санитарным нормам является приоритетом для безопасности населения.

Результаты анализов питьевой воды (2022–2025 гг.)

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, питьевая вода соответствует нормам:

| Годы | По санитарно-химическим показателям |  | По микробиологическим показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исследованопроб | из них несоответствующих | Исследовано проб | из них несоответствующих |
| 2022 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 2025г январь | 3 | 0 | 2 | 0 |

Вывод: Наблюдаемые пробы питьевой воды за период 2022–2024 гг. полностью соответствовали санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

3. Эпидемиологическая ситуация (Т. Рыскуловский район)

Анализ заболеваемости вирусными и кишечными инфекциями в Т. Рыскуловском районе за период 2022–2025 гг. показывает низкий уровень заболеваемости, связанной с водным фактором.

| Годы | ВГА |  | ОКИ |  | Бруцеллез |  | Сибирская язва |  | ККГЛ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | до 14 лет | всего | до 14 лет | всего | до 14 лет | всего | до 14 лет | всего | до 14 лет |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025гянварь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вывод: За период с 2022 по начало 2025 года зарегистрировано лишь 1 случая заболевания бруцеллезом. Отсутствие случаев ВГА (Вирусного Гепатита А) и ОКИ (Острых Кишечных Инфекций) указывает на отсутствие острых эпидемиологических вспышек, связанных с качеством питьевой воды.

4. Проектные предложения по водоснабжению

Улучшение водоснабжения признано приоритетной проблемой, решение которой улучшит здоровье населения и снизит риск инфекционных заболеваний.

Перспектива: предусматривается 100% подключение населения к системе централизованного водоснабжения.

Использование ресурса: на расчетный срок (2039 г.) планируется использование существующего водозабора подземных вод.

Развитие сетей:

Первая очередь (2029 г.): 5,2 км проектируемых водопроводных сетей.

Диаметр сетей: в пределах 110 мм.

Земельные ресурсы и застройка

Общая площадь: Территория села Малдыбай составляет 83 га.

Принципы Генерального плана: Сохранение сельскохозяйственных земель.

Рациональное использование территории для застройки, что подразумевает эффективное планирование без ущерба для аграрного сектора.

Полезные ископаемые

Отсутствие месторождений: По официальным сведениям, ГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования» («Южказнедра», Заключение № 22-13-03-1428 от 24.06.14 г.), на территории развития села Малдыбай и прилегающих к нему территориях не имеется месторождений полезных ископаемых, учтенных Государственным балансом.

Вывод: Отсутствие разведанных месторождений означает, что дальнейшая застройка и развитие села не будут конфликтовать с интересами недропользования.

#### 3.2.5. Демографическая ситуация и экономическая деятельность

Село Малдыбай является рядовым населенным пунктом в Акыртобинском сельском округе района им. Т. Рыскулова Жамбылской области.

1. Демографическая ситуация

Численность на начало проектирования (2024 г.): 479 человек.

Долгосрочная динамика: За последние 10 лет население сократилось на 118 человек, что составляет -18,7%.

Основные причины спада: Миграционный отток, ухудшение сельской экономики, деиндустриализация и сокращение социальной инфраструктуры.

Уязвимость: Ситуация остаётся демографически нестабильной, так как село зависимо от внешнеэкономических и социально-инфраструктурных факторов.

Прогнозная численность населения для расчётов:

Генеральный план предполагает умеренный рост численности населения:

| Период | Срок | Прогнозная численность (человек) |
| --- | --- | --- |
| Первая очередь | 2029 год | 505 |
| Расчётный срок | 2039 год | 587 |

Эти показатели служат базой для последующих расчётов в разделах по жилищному фонду, социальной и инженерной инфраструктуре.

2. Экономическая деятельность

Основа экономики: Основу экономической деятельности села Малдыбай составляет сельскохозяйственное производство – животноводство.

3.3. Степень влияния генерального плана на реализацию иных документов

Основная цель проекта Генерального плана села Малдыбай — устойчивое развитие населенного пункта, обеспечивающее создание благоприятной среды обитания.

Для достижения этой цели пространственная организация села должна отвечать ряду разносторонних и комплексных требований.

1. Многофункциональность и планировочные требования

Пространственная организация села направлена на эффективное распределение территории для обеспечения всех жизненно важных функций:

Предоставление удобных площадок для жилья (индивидуальная усадебная застройка).

Развитие производства (преимущественно сельскохозяйственной инфраструктуры).

Обеспечение культурно-бытового обслуживания и отдыха (социальная инфраструктура, парки и скверы).

Обеспечение надежности и безопасности инженерной и транспортной инфраструктур.

2. Критерии благоприятной среды

Проектируемая среда должна соответствовать высоким стандартам качества жизни, включая:

Экологическая безопасность: Устранение рисков загрязнения (канализация, ТБО) и рациональное использование природных ресурсов.

Эстетическая привлекательность и комфорт: Создание зеленого каркаса, благоустройство территорий и развитие рекреационных зон.

3. Инфраструктура как главный ресурс развития

Подчеркивается, что инфраструктура является ключевым ресурсом для будущего села, определяющим его конкурентоспособность:

Главный ресурс: Транспортная, инженерная, информационная и социальная инфраструктура становятся основным ресурсом развития села.

Условие роста: Развитие этих систем является условием повышения социальной и инвестиционной привлекательности села в обозримой перспективе.

#### 3.3.1. Влияние на национальные стратегические документы

Генеральный план села Малдыбай является важным инструментом для реализации ключевых национальных стратегических документов и программ Республики Казахстан, способствуя комплексному развитию территории.

1. Стратегия "Казахстан-2050"

Генеральный план напрямую поддерживает долгосрочные цели Стратегии "Казахстан-2050", ориентируясь на принципы устойчивого развития:

Улучшение качества жизни населения: через развитие социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры.

Развитие инфраструктуры: Включая модернизацию инженерных сетей (водоснабжение, канализация, энергоснабжение) и транспортных связей.

Охрана окружающей среды: за счет внедрения современных подходов к водоотведению (ликвидация септиков), управлению отходами (ТБО) и созданию зеленого каркаса.

2. Национальный проект "Сильные регионы – драйверы развития страны"

Проект нацелен на развитие сельских территорий, что является ключевым элементом данной Национальной программы, направленной на сглаживание региональных диспропорций:

Развитие сельских территорий: Генеральный план стимулирует экономическую деятельность (через развитие сельскохозяйственной инфраструктуры) и привлекает инвестиции.

Улучшение инфраструктуры: Обеспечение 100% населения централизованным водоснабжением и водоотведением.

Повышение уровня жизни населения: Создание благоприятной и безопасной среды обитания, включая новые объекты социальной сферы (детские сады, торговля).

3. Государственная программа "Цифровой Казахстан"

Генеральный план обеспечивает фундамент для цифровизации села, что соответствует задачам построения цифровой экономики:

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры: Предусмотрено внедрение современных технологий связи, таких как G-PON (Gigabit Passive Optical Network) и FTTH (Fiber to the Home).

Это обеспечит жителей села высокоскоростным доступом к сети Интернет, что критически важно для развития образования, здравоохранения и коммерческой деятельности в соответствии с цифровыми стандартами.

#### 3.3.2. Влияние на региональные и местные документы

Генеральный план села Малдыбай выступает как инструмент реализации целей, заложенных в региональных и местных стратегических документах.

1. Программа социально-экономического развития Жамбылской области

Генеральный план активно способствует достижению целей областной программы, ориентированной на комплексное развитие региона:

Развитие сельского хозяйства: План предусматривает развитие соответствующей сельскохозяйственной инфраструктуры, поддерживая основу экономики села.

Улучшение инфраструктуры: включает модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, электро- и газоснабжение).

Повышение уровня благоустройства: Создание зеленых зон и рекреационных территорий для улучшения качества среды обитания.

2. Программа развития района Т. Рыскулова

План интегрирует приоритеты развития, специфичные для Т. Рыскуловского района:

Создание новых рабочих мест: За счет развития коммерческо-деловой сферы и инвестирования в сельскохозяйственную и придорожную инфраструктуру.

Развитие социальной инфраструктуры: Строительство новых объектов образования, торговли и обслуживания, направленное на повышение качества услуг и жизни населения.

Улучшение экологической ситуации: Решение критических проблем с централизованным водоотведением и несанкционированными свалками, что является ключевым приоритетом для санитарного благополучия района.

#### 3.3.3. Влияние на градостроительные документы

Генеральный план села Малдыбай является фундаментальным градостроительным документом, определяющим долгосрочную стратегию развития и служащим основой для всех последующих планировочных решений.

1. Методологическая основа и разработка

Исходные данные: Проект разрабатывался на основе директивных, инструктивных и методических материалов, с изучением областных и районных программ, а также современного отечественного и зарубежного опыта.

Преемственность: поскольку предыдущий генеральный план не сохранился, новый документ разрабатывался с максимальным учётом сложившейся градостроительной ситуации и существующей планировочной структуры.

Сотрудничество: Разработка велась при тесном сотрудничестве с органами архитектуры, градостроительства и другими областными/районными организациями.

Технологии: План выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий (ГИС). ГИС обеспечивает многоцелевое назначение, включая оптимизацию градостроительной, земельной и экологической ситуации, а также эффективное управление городскими территориями и инфраструктурой.

2. Основа для последующих градостроительных документов

Генеральный план задает общие параметры, которые детализируются в нижестоящих документах:

А. Проекты детальной планировки (ПДП)

Генеральный план определяет основные направления развития, которые будут детализированы в ПДП. Ключевые проблемы и задачи, требующие детализации в ПДП, включают:

Территория рассматривается как зона преимущественно индивидуального жилищного строительства.

Разработка мероприятий по озеленению и формированию устойчивой природной среды (в связи с практически отсутствием зеленых насаждений).

Учёт зон с особыми условиями использования (санитарно-защитные территории, зоны охраны памятников и др.).

Создание общественных пространств и рекреационных зон для отдыха.

Б. Схемы инженерной инфраструктуры

Генеральный план задает параметры для проектирования и модернизации инженерных систем, которые требуют расширения и модернизации в связи с ростом населения и новыми проектами:

| Система | Существующее положение | Требование Генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Частично централизованное (колонки и колодцы) | Развитие, обеспечение 100% централизации |
| Канализация | Преимущественно автономная (септики) | Развитие централизованной системы |
| Электроснабжение | От воздушных ЛЭП, равномерные ТП | Модернизация и расширение |
| Теплоснабжение | Индивидуальное (печное или на газе) | Развитие систем (включая газоснабжение) |

В. Документы территориального планирования

При разработке территориального зонирования в Генеральном плане учтены зоны с особым использованием территорий, границы и режимы которых устанавливаются на основе санитарных, технических и иных норм.

3. Функциональное и планировочное решение

Планировочная структура: Генеральный план в основном сохраняет исторически сложившую планировочную структуру.

Основное развитие: Территориальное развитие предусмотрено в западном направлении, где будут формироваться новые кварталы жилой застройки с общественными центрами.

Тип застройки: Новая селитебная территория будет развиваться за счет индивидуальной одноэтажной и двухэтажной застройки с приусадебными участками не менее 10-15 соток.

Цель: Функциональное и планировочное решение подчинено главной цели – обслуживанию населения и созданию благоприятных условий для проживания, отдыха и досуга.

| Район | Проектное использование |
| --- | --- |
| Северная часть | Застройка частными жилыми домами, объекты коммерции и детские площадки. |
| Парковая зона | Размещение аллеи с детскими площадками. |
| Южная часть | Расположен ипподром. |
| Транспорт | Упорядочение существующих улиц и устройство скотопрогонов в качестве хозяйственных проездов. |

#### 3.3.4. Влияние на экологические документы

Генеральный план села Малдыбай не только разработан в соответствии с существующим экологическим законодательством, но и активно способствует реализации ключевых экологических документов и программ на национальном и региональном уровнях.

1. Экологический кодекс Республики Казахстан

Генеральный план является инструментом практической реализации принципов и требований Экологического кодекса, сфокусированных на превентивных и охранительных мерах:

- минимизация негативного воздействия: достигается через внедрение централизованной системы канализации (устранение загрязнения подземных вод от септиков) и модернизацию обращения с ТБО (ликвидация несанкционированных свалок).

- рациональное использование природных ресурсов: обеспечивается за счет защиты разведанных запасов пресных подземных вод и сохранения сельскохозяйственных земель.

- сохранение биоразнообразия: реализуется через компенсационные меры – создание зеленых зон, парков и скверов, а также через соблюдение режимов использования территорий, не входящих в Государственный лесной фонд.

2. Программы охраны окружающей среды

План включает конкретные мероприятия, которые прямо соответствуют целям государственных и региональных программ по охране окружающей среды:

- снижение загрязнения водных ресурсов: Приоритетное строительство систем водоотведения (канализации) является прямой мерой по предотвращению загрязнения подземных вод.

- снижение загрязнения почвы: Ликвидация несанкционированных свалок и переход на плановую систему сбора и вывоза отходов минимизирует деградацию и загрязнение почвенного покрова.

- снижение загрязнения воздуха: Упорядочение улично-дорожной сети и создание шумозащитного озеленения вдоль транспортных магистралей способствует снижению негативного воздействия автотранспорта.

- создание зеленых зон: Создание непрерывного зеленого каркаса села улучшает микроклимат, повышает эстетическую привлекательность и обеспечивает компенсацию потенциального воздействия застройки на природную среду.

#### 3.3.5. Влияние на социальные и экономические документы

Генеральный план села Малдыбай является ключевым инструментом для реализации социальных и экономических программ, направленных на повышение уровня жизни населения и стимулирование деловой активности в регионе.

1. Программы жилищного строительства и социальная устойчивость

Одним из ключевых факторов, влияющих на социальную устойчивость, демографическую динамику и состояние здоровья населения, является обеспеченность качественным и доступным жильём.

Генеральный план направлен на повышение уровня обеспеченности жильем, улучшение условий проживания и сокращение дефицита жилых площадей:

Увеличение жилищного фонда: Проектом предусмотрено увеличение объёма жилищного фонда села Малдыбай до расчетного срока (2039 год).

Новое строительство (Индивидуальные дома): планируется строительство новых индивидуальных домов усадебного типа средней площадью 100 м2 по следующим этапам:

До 2029 года: 21 новых домов.

До 2039 года: дополнительно 37 дом.

Итоговый прирост (к 2039 г.): 58 новых домов.

2. Программы развития малого и среднего бизнеса (МСБ)

Генеральный план создает благоприятные условия для развития предпринимательства, интегрируя его в развитие инфраструктуры:

Улучшение инфраструктуры: Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, предусмотренное планом, является базовым условием для привлечения инвестиций и начала коммерческой деятельности.

Генеральный план села Малдыбай играет ключевую роль в стимулировании развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и является важным фактором экономического роста региона.

### 1. Создание условий для предпринимательства

Реализация Генерального плана создает благоприятную среду для МСБ за счет устранения инфраструктурных барьеров и повышения инвестиционной привлекательности:

Улучшение инфраструктуры:

Надежность инженерных сетей: Строительство и реконструкция централизованных систем водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения. Качественная инфраструктура снижает операционные расходы бизнеса.

Транспортная доступность: Упорядочение улично-дорожной сети и улучшение дорог облегчает логистику для местного производства и торговли.

Рост потребительского спроса: Увеличение численности населения (до 2576 человек к 2039 г.) и повышение качества жизни создают устойчивый внутренний рынок для услуг и товаров.

### 2. Участие МСБ в реализации проекта

Проект прямо предусматривает вовлечение частного капитала в развитие инфраструктуры:

Эксплуатационно-техническое обслуживание: Строительство объектов эксплуатационно-технического обслуживания (вероятно, СТО, коммерческие склады, ремонтные мастерские) предусматривается осуществить за счёт инвестиций малого и среднего бизнеса.

Социальная сфера: Предусмотрено строительство учреждений социальной сферы (например, детских садов, объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания) за счет частного инвестирования в дополнение к государственному бюджету.

Сельскохозяйственная инфраструктура: План поддерживает сохранение и развитие сельскохозяйственной специализации села (животноводство), стимулируя создание и модернизацию фермерских хозяйств, теплиц и скотобоен, которые по своей природе относятся к МСБ.

Таким образом, Генеральный план обеспечивает не только рост села, но и стимулирует предпринимательскую активность, создавая новые рабочие места и укрепляя экономическую основу Малдыбай.

#### 3.3.6. Влияние на международные обязательства

Генеральный план способствует выполнению международных обязательств Республики Казахстан, включая цели, как обеспечение устойчивых городов и населенных пунктов (ЦУР 11), доступ к чистой воде и санитарии (ЦУР 6), а также борьба с изменением климата (ЦУР 13).

#### 3.3.7. Вывод

Генеральный план села Малдыбай после его утверждения приобретает статус основного юридического документа, который обеспечивает пространственное развитие, основанное на социальных и экономических критериях.

1. Роль и значение Генерального плана

Генеральный план выступает ключевым инструментом для обеспечения устойчивого развития населенного пункта и повышения его привлекательности.

Комплексность: План обеспечивает системный подход к развитию, предоставляя удобные площадки для жилья, производства, культурно-бытового обслуживания и отдыха, при этом гарантируя экологическую безопасность, комфорт и надежность инженерной и транспортной инфраструктур.

Ресурс развития: Инфраструктура (инженерная, транспортная, социальная) определена как главный ресурс развития села, условие повышения его социальной и инвестиционной привлекательности.

Экологический эффект: Соблюдение предложений и мероприятий, заложенных в Генеральном плане (например, создание централизованной канализации, развитие зеленого каркаса, ликвидация несанкционированных свалок), позволит значительно улучшить окружающую среду и предотвратить деградацию водных ресурсов.

2. Влияние на стратегические документы

Генеральный план оказывает значительное влияние на реализацию иных документов, обеспечивая их согласованность и взаимосвязь на всех уровнях:

Национальные стратегии: способствует достижению целей Стратегии "Казахстан-2050" (улучшение качества жизни, охрана среды), Национального проекта "Сильные регионы" (развитие сельских территорий) и программы "Цифровой Казахстан" (развитие телекоммуникаций).

Региональный уровень: согласуется с Программой социально-экономического развития Жамбылской области и Программой развития района Т. Рыскулова (создание рабочих мест, улучшение инфраструктуры).

Международные обязательства: служит основой для выполнения международных обязательств Республики Казахстан, включая Цели устойчивого развития ООН (ЦУР 6 — чистая вода и санитария, ЦУР 11 — устойчивые города).

Таким образом, Генеральный план села Малдыбай является необходимым и актуальным документом, который закладывает прочную основу для долгосрочного и сбалансированного развития территории.

### 3.4. Экологические риски при реализации проекта, в том числе с точки зрения влияния на здоровье населения

Основной задачей корректировки Генерального плана является определение ключевых проблем развития села Малдыбай и выработка мер для создания населенного пункта с высоким уровнем развития, обеспечивающего комплексное сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при сохранении природно-ресурсного потенциала.

Реализация Генерального плана, несмотря на свою положительную направленность, сопряжена с определенными экологическими рисками. Однако проектом предусмотрены меры по их минимизации, позволяющие снизить эти риски до приемлемого уровня.

1. Основные выявленные экологические риски

| Фактор риска | Описание влияния | Влияние на здоровье населения |
| --- | --- | --- |
| Загрязнение подземных вод (Канализация) | Использование негерметичных локальных септиков при отсутствии централизованной канализации создает высокий риск инфильтрации неочищенных стоков в водоносный горизонт Илийского артезианского бассейна, являющегося источником питьевой воды. | Рост риска инфекционных заболеваний (ОКИ, вирусный гепатит А) и ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. |
| Несанкционированные свалки (ТБО) | Наличие нелицензированного полигона и стихийных свалок приводит к загрязнению почвы фильтратом, образованию токсичных газов (метан) и биологическому заражению территории. | Увеличение риска респираторных заболеваний и онкологических рисков (при длительном воздействии), а также прямое санитарное неблагополучие. |
| Риск на этапе строительства | В период реализации плана (строительство жилья, прокладка 3,6 км водопроводных сетей, строительство канализации) возможно временное увеличение пылевого загрязнения, шума и нарушение почвенного покрова. | Временное повышение уровня стресса, респираторных и отоларингологических заболеваний среди населения, проживающего вблизи строительных площадок. |

2. Меры по минимизации рисков (Проектные решения)

Генеральный план предусматривает комплексные меры, которые не просто минимизируют риски, но и кардинально улучшают экологическую ситуацию:

Защита водных ресурсов:

Приоритетное строительство централизованной канализационной системы с подключением 100% населения и отводом стоков на очистные сооружения.

Результат: Устранение главного источника биологического и химического загрязнения подземных вод, снижение риска инфекционных заболеваний (ЦУР 6).

Управление отходами:

Ликвидация несанкционированных свалок и внедрение контейнерной системы для сбора ТБО, а также поддержка организаций по рециклизации.

Результат: Снижение санитарно-эпидемиологического риска, улучшение эстетического вида и качества почвы.

- Снижение аэрогенной нагрузки:

Создание непрерывного зеленого каркаса села и санитарно-защитных зеленых зон (шумозащитное и ветрозащитное озеленение).

Результат: Снижение пылевого и шумового воздействия на жилые зоны, улучшение микроклимата.

- Смягчение строительного воздействия:

Контроль строительных работ с обязательным использованием технологий пылеподавления, соблюдением санитарных разрывов и последующей биологической рекультивацией нарушенных почв.

Результат: Минимизация временного дискомфорта и вреда для здоровья населения.

Вывод: Реализация Генерального плана, при условии строгого соблюдения заложенных в него экологических мероприятий (особенно по канализации и ТБО), приведет к долгосрочному улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в селе, что является прямым вкладом в здоровье и социальную устойчивость населения.

#### 3.4.1. Основные экологические риски

Представленный анализ определяет ключевые экологические риски, сопряженные с реализацией Генерального плана села Малдыбай, и предлагает конкретные меры по их минимизации, направленные на защиту окружающей среды и здоровья населения.

1. Загрязнение почвы

| Риски | Влияние на здоровье населения | Меры по снижению риска (Проектные решения) |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение и деградация почвы в результате строительных работ. | Ухудшение качества сельскохозяйственной продукции через накопление загрязнителей в почве. | Организация раздельного сбора и утилизации строительных, химических и бытовых отходов. |
| Загрязнение почвы строительными отходами, химическими и бытовыми отходами. |  | Проведение рекультивации нарушенных земель (биологическое и техническое восстановление). |

2. Загрязнение водных ресурсов

Этот риск является одним из наиболее критических, поскольку угрожает основному источнику питьевой воды (артезианскому бассейну).

| Риски | Влияние на здоровье населения | Меры по снижению риска (Проектные решения) |
| --- | --- | --- |
| Загрязнение поверхностных и подземных вод из-за отсутствия централизованного водоотведения. | Распространение инфекционных заболеваний (ОКИ, гепатит А) и ухудшение качества питьевой воды. | Строительство централизованной системы водоотведения и очистных сооружений. |

Утечки сточных вод из локальных систем (септиков, выгребных ям).

Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения для их защиты.

3. Загрязнение атмосферного воздуха

| Риски | Влияние на здоровье населения | Меры по снижению риска (Проектные решения) |
| --- | --- | --- |
| Увеличение выбросов загрязняющих веществ в результате роста транспортного потока и использования твердого топлива. | Вызов респираторных заболеваний, аллергических реакций и ухудшение общего состояния здоровья. | Использование энергоэффективных технологий и переход на более экологичные виды топлива (например, газоснабжение). |
| Пылевое загрязнение воздуха на этапе строительства. |  | Устройство зеленых насаждений вдоль дорог для снижения уровня пыли и загрязняющих веществ (шумозащитное озеленение). |
|  |  | Контроль за выбросами строительной техники (регулярное обслуживание, соблюдение норм). |

4. Утрата биоразнообразия

| Риски | Влияние на здоровье населения | Меры по снижению риска (Проектные решения) |
| --- | --- | --- |
| Уничтожение естественных мест обитания животных и растений в результате застройки территории. | Снижение экологической устойчивости территории, что негативно скажется на общем качестве жизни населения. | Создание зеленых зон, парков и скверов (компенсация). |
|  |  | Проведение компенсационного озеленения (использование местных, аборигенных видов). |

#### 3.4.2. Кумулятивные экологические риски

Кумулятивные экологические риски представляют собой угрозу, возникающую не от одного отдельного фактора, а от совокупного воздействия всех антропогенных и природных стрессоров на окружающую среду и здоровье населения.

Эти риски имеют долгосрочную перспективу и требуют комплексного, интегрированного подхода к их управлению и снижению.

1. Сущность кумулятивных рисков в с. Малдыбай

В контексте Генерального плана села Малдыбай, кумулятивный риск обусловлен взаимодействием следующих основных факторов:

| Фактор риска | Взаимодействие и эффект | Фактор риска |
| --- | --- | --- |
| Загрязнение воды (септики) | + | Загрязнение воды (септики) |
| Уплотнение почвы | + | Уплотнение почвы |
| Рост транспорта | + | Рост транспорта |
| Утрата биоразнообразия | + | Утрата биоразнообразия |

2. Комплексный подход к снижению кумулятивных рисков

Для эффективного управления кумулятивными рисками Генеральный план не должен рассматривать проблемы изолированно, а использовать интегрированные меры:

- Создание централизованной инфраструктуры:

Одновременное строительство канализации и модернизация водоснабжения устраняет главную кумулятивную угрозу — риск водного и санитарного заражения.

- Формирование зелёного каркаса:

Компенсационное и шумозащитное озеленение вдоль дорог снижает загрязнение воздуха и почвы от транспорта, одновременно повышая эстетическую и рекреационную ценность территории.

- Внедрение ГИС:

Использование геоинформационных технологий в управлении позволяет одновременно отслеживать и оптимизировать градостроительные, земельные, экологические и инженерно-транспортные параметры, обеспечивая синергетический эффект в снижении рисков.

- Стимулирование Устойчивости:

Переход на экологичные виды топлива и энергоэффективные технологии снижает сразу несколько факторов риска: выбросы в воздух, потребление ресурсов и вклад в изменение климата.

#### 3.4.3. Влияние на здоровье населения

Генеральный план села Малдыбай оказывает существенное влияние на здоровье населения, как за счет минимизации существующих экологических рисков, так и за счет создания более благоприятной и безопасной среды.

1. Потенциальные риски для здоровья

Основной потенциальный риск для здоровья связан с текущим состоянием инфраструктуры, в частности, с отсутствием централизованной системы канализации:

Риск: Распространение инфекционных заболеваний из-за загрязнения воды и почвы.

Источник: Утечки из негерметичных локальных септиков и несанкционированные свалки являются источниками биологического и химического заражения, что угрожает пресным подземным водам (источнику питьевой воды).

2. Положительное влияние проекта (Меры по улучшению здоровья)

Реализация мероприятий Генерального плана является приоритетной проблемой, разрешение которой напрямую улучшает показатели здоровья и безопасности населения:

Улучшение водоснабжения и питьевой воды:

Приоритетное разрешение проблемы водоснабжения и повышение качества питьевой воды благодаря подключению 100% населения к централизованной системе водоснабжения из защищенных подземных источников.

Эффект: Снижение риска инфекционных заболеваний, передающихся водным путем (ЦУР 6).

Улучшение санитарно-гигиенических условий:

Строительство централизованной системы водоотведения и очистных сооружений (КОС) устраняет основной источник загрязнения

Эффект: Обеспечение высокого уровня санитарии и гигиены, что является фундаментом для здоровья населения.

Улучшение качества воздуха и почвы:

Создание зеленых зон, парков и скверов (зеленый каркас).

Эффект: способствует улучшению качества воздуха (поглощение пыли, шумозащита) и почвы (снижение деградации и эрозии).

Повышение пожарной безопасности:

Проектные решения направлены на поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населённом пункте.

Эффект: Защита жизни и здоровья граждан, а также частной, коллективной и государственной собственности от пожаров.

#### 3.4.4. Меры по предотвращению и снижению экологических рисков

В Генеральном плане села Малдыбай предусмотрен комплекс мер, направленных на снижение потенциальных экологических рисков, которые могут возникнуть как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации новых объектов.

1. Меры на этапе строительства

Основные усилия направлены на минимизацию загрязнения и деградации окружающей среды, а также на снижение шумового и пылевого воздействия на население.

Управление отходами:

Организация временных площадок для хранения строительных отходов.

Обеспечение раздельного сбора и утилизации строительного мусора для предотвращения загрязнения почвы и несанкционированных свалок.

Снижение воздействия техники:

Использование строительной техники с низким уровнем выбросов и шума (соблюдение норм Евростандарта) для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и шумового дискомфорта.

Мониторинг:

Проведение регулярного мониторинга состояния окружающей среды (воздух, почва, шум) в зонах активного строительства для оперативного реагирования на отклонения.

2. Меры на этапе эксплуатации

Данные меры направлены на создание устойчивой и безопасной среды в долгосрочной перспективе, решая основные проблемы с инфраструктурой.

Обращение с отходами:

Внедрение систем раздельного сбора и переработки отходов для сокращения объемов ТБО, направляемых на полигон, и содействия рециклингу.

Контроль качества среды:

Контроль за качеством воды, воздуха и почвы (регулярный лабораторный мониторинг, особенно подземных вод) для подтверждения эффективности природоохранных мероприятий.

Благоустройство и компенсация:

Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории (создание зеленого каркаса, парков и скверов).

Устройство шумозащитного озеленения вдоль транспортных магистралей.

Инженерные системы (ключевой пункт):

Обеспечение надёжной работы централизованной системы водоотведения и очистных сооружений, что является главной мерой по предотвращению загрязнения водных ресурсов и снижению риска инфекционных заболеваний.

#### 3.4.5. Вывод

Корректировка Генерального плана села Малдыбай является необходимым и стратегическим инструментом, обеспечивающим комплексное, сбалансированное и устойчивое развитие территории.

1. Основная задача и подход

Главная цель проекта — создание населенного пункта с высоким уровнем развития, что достигается через:

Определение ключевых проблем (отсутствие централизованной канализации, проблемы с ТБО, демографический застой).

Выработка комплексных мер социально-экономического, правового и административно-управленческого характера.

Сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при сохранении природно-ресурсного потенциала сельской местности (особенно подземных вод).

2. Ключевые результаты реализации проекта

Реализация Генерального плана, при условии строгого соблюдения заложенных в него природоохранных мероприятий, приведет к следующим значительным улучшениям:

- улучшение санитарно-гигиенических условий: за счет строительства централизованной системы водоотведения и очистных сооружений, что устранит риск загрязнения воды и почвы от локальных септиков.

- повышение качества жизни населения: Обеспечение 100% населения чистой питьевой водой, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, создание комфортной и эстетически привлекательной среды (через озеленение и создание парков).

- снижение долгосрочных экологических рисков: Минимизация кумулятивного воздействия на окружающую среду, предотвращение деградации почв, защита водных ресурсов и повышение экологической устойчивости территории.

Таким образом, Генеральный план не просто планирует застройку, а закладывает прочную инфраструктурную основу для социального и экономического роста села в соответствии с национальными стратегиями и международными обязательствами (ЦУР).

### 3.5. Актуальность проекта генерального плана с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды

Внесение изменений в Генеральный план села Малдыбай является актуальным и необходимым шагом, поскольку проект разработан в строгом соответствии с требованиями национального законодательства Республики Казахстан и международных обязательств в области охраны окружающей среды. Его актуальность подтверждается следующими аспектами:

Экологическая акция и движение "Таза Қазақстан"

Проектные предложения по санитарной очистке и благоустройству села Малдыбай полностью соответствуют целям и задачам инициированной общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" (Чистый Казахстан).

Акция "Таза Қазақстан" представляет собой широкое экологическое движение, направленное на повышение экологической культуры граждан, улучшение санитарного состояния населенных пунктов и сохранение окружающей среды. Движение включает:

Массовые субботники и очистку территорий от мусора.

Уборку и облагораживание территорий вокруг водоемов, парков, скверов и исторических мест.

Усиление контроля за соблюдением правил благоустройства.

3.5.1. Соответствие требованиям национального законодательства

Генеральный план учитывает ключевые положения экологического и градостроительного законодательства Республики Казахстан, включая:

- Экологический кодекс Республики Казахстан:

Проект направлен на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов и сохранение биоразнообразия.

Включены меры по предотвращению загрязнения почвы, воды и воздуха, а также по снижению уровня шума.

Предусмотрена разработка и реализация программы производственного экологического контроля.

Генеральный план включает мероприятия по охране окружающей среды, такие как раздельный сбор и переработка отходов, строительство очистных сооружений и озеленение территории.

- СН РК 3.01-00-2011 (Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов):

Генеральный план разработан в соответствии с установленными нормами и стандартами градостроительного проектирования.

Учитываются требования к зонированию территории, размещению объектов инфраструктуры и охране окружающей среды.

СП РК 3.01-101-2013 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов): Проект соответствует требованиям по обеспечению санитарно-гигиенических условий, созданию зеленых зон и развитию инженерной инфраструктуры.

Закон Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения": Проект направлен на улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, включая обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением.

#### 3.5.2. Учет международных обязательств Республики Казахстан

Генеральный план способствует выполнению международных обязательств Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, включая:

Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) и Генеральный план села Малдыбай

Для оценки Генерального плана села Малдыбай до 2050 года был проведен анализ его соответствия ключевым Целям устойчивого развития ООН (ЦУР), на основе ранее выявленных экологических проблем.

| № п/п | Цель устойчивого развития | Задачи (Ключевые вопросы) | Оценка по Генеральному плану (Плюсы) | Оценка по Генеральному плану (Минусы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение негативного экологического воздействия (ЦУР 11.6) | Сокращение количества выбросов ЗВ. Как План влияет на выбросы ЗВ? | Оптимизация транспортной схемы и обустройство улично-дорожной сети. Постепенное внедрение электромобилей. | Сохранение газа в качестве основного топлива; Сохранение тенденции использования автомобилей с ДВС; Рост количества автотранспортных средств с ДВС до 2050 года. |
| 2. | Адаптация к изменению климата и борьба с ним (ЦУР 11.6, 13) | Снижение риска бедствий, меры по комплексному управлению связанными с бедствиями рисками. Как план учитывает изменения климата? | Развитие зеленого пояса будет способствовать смягчению климата. | План не предусматривает специализированных мер по адаптации к изменению климата (например, защита от паводков или засухи). |
| 3. | Сохранение Биоразнообразия (ЦУР 15) | Внедрение методов по снижению негативного влияния на природные ресурсы и биоразнообразие. Как реализация Плана окажет влияние на биоразнообразие? | Создание благоприятной окружающей среды путем создания общих зеленых зон (парки, скверы). Реализация мероприятий по сохранению копытных животных и рыбы. | Вытеснение биотопов в результате застройки территорий. |
| 4. | Сохранение водных ресурсов и улучшение качества воды (ЦУР 6) | Повышение качества воды; Уменьшение сбросов загрязняющих веществ. Каково вероятное влияние плана на качество воды? | Строительство канализационных очистных сооружений (КОС); строительство и реконструкция сетей канализации. | Отсутствие КОС (на данный момент) и сброс сточных вод на поля-фильтрации без очистки (текущее положение). Отсутствие ливневой канализации. |
| 5. | Сохранение и улучшение качества почвы (ЦУР 15) | Снизить воздействие на почвы. Каково вероятное влияние Плана на качество почвы? | Увеличение площади зеленых насаждений. Предупреждение деградации почв села. | Увеличение площади урбанизированных территорий и зон воздействия на окружающую среду, в том числе почвы. |
| 6. | Защита и улучшение ландшафта и исторических ценностей (ЦУР 11.4) | Активизировать усилия по защите и сохранению Культурного и природного наследия. Каково вероятное влияние на ландшафт и историческую среду в результате Плана? | Недопущение строительства на территории объектов, представляющих историческую ценность. Содействие развитию туризма и туристической инфраструктуры на основе существующих объектов. | Нет явных минусов, так как историко-культурные объекты отсутствуют. |
| 7. | Сокращение объемов образования и захоронения отходов (ЦУР 11.6) | Создание системы управления отходами. Каково влияние Плана на систему управления отходами? | Соответствие полигона ТБО санитарным требованиям. Содействие совершенствованию системы управления отходами (разделение, рециркуляция). Установка контейнеров. | Мероприятия Генерального плана лишь частично решат проблему; Строительство нового полигона не решает проблему увеличения объема образования отходов. |
| 8. | Улучшение качества жизни и здоровья населения (ЦУР 3) | Снижение рисков и регулирование национальных и глобальных. Как План повлияет на доступность социальных объектов для населения? | План предусматривает равномерное распределение объектов социальной значимости (школы, детские сады, аптеки). | План определяет места размещения объектов без уточнения принадлежности (например, частная/государственная). |

Рамочная конвенция ООН об изменении климата: Проект предусматривает использование энергоэффективных технологий и развитие зеленых зон, что способствует снижению углеродного следа.

Орхусская конвенция: Проект разработан с учетом принципов прозрачности и участия общественности в принятии решений, связанных с охраной окружающей среды.

Конвенция о биологическом разнообразии: Проект направлен на сохранение биоразнообразия за счет создания зеленых зон, парков и скверов.

#### 3.5.3. Вклад в устойчивое развитие

Главная цель Генерального плана — создание условий для устойчивого развития села Малдыбай. Это обеспечит продовольственную безопасность, повысит конкурентоспособность экономики и благосостояние населения.

Проект способствует достижению целей устойчивого развития за счет реализации ряда критически важных мер, которые приносят как экологические, так и социально-экономические преимущества.

1. Экологическая устойчивость и защита ресурсов

Проект решает ключевые экологические проблемы, что является необходимостью для долгосрочной устойчивости села:

Централизованная канализация: Создание централизованной канализационной системы на первую очередь строительства с подключением 100% населения и отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения (КОС).

Значение: это обеспечивает не только требование времени, но и необходимость для устойчивого развития села, предотвращая загрязнение почвы и подземных вод (ключевого источника водоснабжения).

Озеленение территории: Озеленение территории общего пользования поддерживает устойчивое экологическое развитие села и обеспечивает социально гарантированный объем рекреационных пространств для отдыха населения.

Сокращение негативного воздействия: Общее сокращение негативного воздействия на окружающую среду, включая предотвращение деградации почвы.

2. Социально-экономические преимущества

Реализация данного проекта принесёт множественные преимущества для местного населения и экономики:

Повышение качества жизни: достигается за счёт улучшения санитарных условий и повышения качества питьевой воды, что напрямую снижает риск инфекционных заболеваний.

Экономическое и социальное развитие: Создание условий для дальнейшего экономического и социального развития села путем модернизации инфраструктуры, привлечения инвестиций (МСБ) и обеспечения комфортной среды проживания.

Благосостояние населения: Улучшение качества жизни и развитие экономики способствуют общему повышению благосостояния населения.

#### 3.5.4. Природоохранные мероприятия в рамках проекта

Генеральный план села Малдыбай включает комплекс природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, рациональное использование ресурсов и создание комфортной среды обитания.

1. Снижение загрязнения окружающей среды

Основные мероприятия направлены на устранение наиболее острых проблем (канализация и ТБО), выявленных на территории села:

Очистка сточных вод:

Строительство очистных сооружений для сточных вод.

Создание централизованной системы водоотведения является приоритетной мерой, устраняющей риск загрязнения подземных вод от локальных септиков.

Управление отходами:

Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству села.

Необходимо ликвидировать несанкционированные свалки.

Организация раздельного сбора и переработки отходов для сокращения объемов ТБО и стимулирования рециклинга.

Контроль воздуха:

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу (от транспорта и промышленных источников).

2. Сохранение природных ресурсов

Мероприятия направлены на защиту наиболее ценных и уязвимых ресурсов региона — воды и земли:

Земельные и водные ресурсы:

Рациональное использование земельных и водных ресурсов (включая подземные воды Илийского артезианского бассейна).

Проект предусматривает сохранение сельскохозяйственных земель.

Защита водоснабжения:

Создание зон санитарной охраны источников водоснабжения для предотвращения их загрязнения.

3. Создание зеленых зон и рекреация

Мероприятия по озеленению направлены на формирование непрерывного зеленого каркаса села и повышение качества среды:

Озеленение территории:

Общее озеленение территории, создание парков, скверов и защитных лесополос (ветро- и шумозащитных).

Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и создание новых, обусловленных проектными решениями.

Благоустройство водотоков:

Мероприятия по благоустройству и озеленению береговой линии сети каналов.

Создание рекреационных зон для организации отдыха и досуга жителей на прибрежной территории, где это планировочное возможно.

#### 3.5.5. Вывод

Генеральный план села Малдыбай является актуальным и стратегически важным документом, обеспечивающим переход населенного пункта к модели устойчивого развития.

1. Соответствие и правовая основа

Проект полностью соответствует требованиям национального законодательства Республики Казахстан и международным обязательствам в области охраны окружающей среды.

Легитимность: План разработан с учетом Экологического кодекса РК и градостроительных нормативов, обеспечивая правовую основу для будущей застройки.

Международный вклад: Реализация проекта способствует достижению Целей устойчивого развития ООН (ЦУР 6 — Чистая вода и санитария, ЦУР 11 — Устойчивые населенные пункты), что подтверждает его международную значимость.

2. Комплексное сбалансированное решение

Ключевые природоохранные и инфраструктурные мероприятия, заложенные в план, позволят создать населенный пункт с высоким уровнем развития, обеспечивающий комплексное сбалансированное решение задач:

Экологические задачи: решаются через строительство очистных сооружений и централизованной канализационной системы, ликвидацию несанкционированных свалок, а также создание защитного зеленого каркаса.

Социальные задачи: улучшаются через повышение качества жизни населения, снижение риска инфекционных заболеваний и создание социально гарантированных рекреационных пространств (парков и скверов).

Экономические задачи: поддерживаются через развитие сельскохозяйственной, транспортной и цифровой инфраструктуры (G-PON, FTTH), что стимулирует экономический рост и предпринимательство.

3. Долгосрочная перспектива

В результате реализации проекта будет обеспечено сохранение природно-ресурсного потенциала сельской местности (в частности, запасов пресных подземных вод) для будущих поколений.

Генеральный план села Малдыбай — это необходимый инструмент для улучшения качества жизни населения и снижения долгосрочных экологических рисков, что является прямым вкладом в устойчивое развитие региона.

### 3.6. Особенности экологических последствий реализации проекта

Реализация Генерального плана села Малдыбай неизбежно сопровождается экологическими последствиями, которые носят как положительный, так и отрицательный характер. Для объективной оценки воздействия этих последствий необходимо рассмотреть их по ряду ключевых характеристик.

1. Характеристики негативных последствий (Рисков)

Негативные последствия в основном связаны с этапом строительства и временным воздействием на природную среду:

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Вероятность | Средняя. Риски загрязнения почвы, пылевого загрязнения воздуха и уплотнения грунта вероятны на этапе строительства (3,6 км водопровода и новая застройка). |
| Продолжительность | Краткосрочная (на этапе строительства) и долгосрочная (если не будут ликвидированы несанкционированные свалки). |
| Частота | Регулярная (шум, пыль) в период активных строительных работ. |
| Обратимость | Обратимая. Уплотнение и деградация почвы, а также утрата растительности могут быть компенсированы рекультивацией и озеленением. |
| Кумулятивный характер | Высокий. Воздействие на почву, воду и воздух, если не будет устранена проблема с канализацией и ТБО, будет накапливаться, создавая долгосрочный санитарный риск. |
| Величина | Умеренная. Воздействие локализовано в границах села и новых строительных площадок. |
| Пространственная протяженность | Локальная. Ограничена зонами строительства новых кварталов, прокладки сетей и участками стихийных свалок. |

2. Характеристики положительных последствий (Экологического улучшения)

Положительные последствия связаны с реализацией природоохранных мероприятий, заложенных в Генеральный план:

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Вероятность | Высокая, при условии полного финансирования и реализации проекта. |
| Продолжительность | Долгосрочная/Постоянная. Эффект от централизованной канализации, нового водопровода и озеленения будет ощущаться в течение всего срока эксплуатации. |
| Обратимость | Необратимая (в положительном смысле). Улучшение качества воды и санитарной среды является постоянным достижением. |
| Кумулятивный характер | Высокий. Улучшение санитарных условий, качества воды и создание зеленого каркаса оказывают синергетический положительный эффект на здоровье населения и устойчивость экосистемы. |
| Величина | Значительная. Устранение главного экологического риска — загрязнения подземных вод от септиков |

#### 3.6.1. Вероятность экологических последствий

Вероятность наступления экологических последствий в ходе реализации Генерального плана села Малдыбай оценивается по двум основным категориям: высокая (связанная в основном с этапом строительства) и низкая (связанная с долгосрочными эффектами).

### Последствия с высокой вероятностью

Последствия с высокой вероятностью связаны главным образом с нарушением среды, характерным для любого строительного процесса, и требуют постоянного контроля:

Загрязнение почвы на этапе строительства: Высокая вероятность обусловлена возможными утечками строительных материалов и отходов (ГСМ, остатки смесей, бытовой мусор рабочих).

Меры: Организация временных площадок для хранения отходов и их своевременная утилизация.

Увеличение уровня шума и пыли в период строительных работ: Это неизбежный и высоковероятный фактор, сопутствующий прокладке новых сетей (3,6 км водопровода) и возведению жилых кварталов.

Меры: Использование малошумной техники и меры по пылеподавлению.

Последствия с низкой вероятностью

Последствия с низкой вероятностью предполагают, что негативный эффект будет минимальным при условии соблюдения проектных и природоохранных мероприятий:

Утрата биоразнообразия в результате застройки территории: оценивается как низкая, поскольку проект предусматривает компенсационное озеленение, создание парков и скверов, а также максимальное сохранение существующих насаждений.

Меры: Создание зеленого каркаса и благоустройство береговой линии каналов.

Загрязнение атмосферного воздуха из-за увеличения транспортного потока: оценивается как низкая, поскольку Генеральный план предусматривает упорядочение улично-дорожной сети, а развитие инфраструктуры включает переход на более экологичные виды топлива и использование защитных зеленых насаждений вдоль дорог, что минимизирует рост выбросов.

Примечание: Риск, связанный с выбросами, будет снижаться при реализации плана по газоснабжению и энергоэффективности.

#### 3.6.2. Продолжительность экологических последствий

Экологические последствия реализации Генерального плана села Малдыбай классифицируются по продолжительности воздействия, что позволяет дифференцировать временные неудобства от долгосрочных системных улучшений.

Краткосрочные последствия (1–3 года)

Эти последствия связаны непосредственно с периодом активного строительства и носят временный и обратимый характер:

Шум, пыль и загрязнение воздуха: Увеличение уровня шума, пыли и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, вызванное работой строительной техники и земляными работами, прогнозируется на этапе строительства (оценивается в 1–3 года).

Нарушение почвенного покрова: Временное нарушение почвенного покрова и уничтожение существующей растительности в зонах прокладки коммуникаций (3,6 км водопровода) и новой жилой застройки.

Долгосрочные последствия (Постоянные)

Эти последствия являются результатом реализации ключевых проектных решений и будут проявляться в течение всего срока эксплуатации объектов:

Изменение структуры землепользования: Изменение структуры земельного использования (расширение жилой застройки на 679 га), что требует рационального управления оставшимися сельскохозяйственными угодьями.

Улучшение санитарно-гигиенических условий: Значительное улучшение санитарно-гигиенических условий за счет строительства инженерной инфраструктуры (централизованное водоснабжение, водоотведение и очистные сооружения).

Эффект: это устраняет главный долгосрочный экологический риск — загрязнение подземных вод от септиков.

Положительное влияние на экосистемы: Создание зеленых зон, парков и скверов (зеленый каркас), что положительно скажется на экосистемах, улучшит качество воздуха и повысит эстетическую привлекательность территории.

#### 3.6.3. Частота экологических последствий

Экологические последствия реализации Генерального плана села Малдыбай можно разделить по частоте их проявления на постоянные и периодические, что критически важно для планирования долгосрочных природоохранных мероприятий.

1. Постоянные последствия

Эти последствия носят непрерывный характер и связаны с повседневной жизнедеятельностью населения и функционированием села в долгосрочной перспективе.

Транспортное воздействие: Увеличение транспортного потока и связанное с этим шумовое и атмосферное загрязнение (выбросы CO_2, NO_x, мелкодисперсная пыль).

Управление: требуется постоянный контроль за состоянием дорожного покрытия, развитие озеленения вдоль дорог и стимулирование использования более экологичных видов топлива.

Использование природных ресурсов: Постоянное использование природных ресурсов (вода из артезианских скважин, земельный фонд) для нужд населения.

Управление: требуется рационализация использования ресурсов, поддержание зон санитарной охраны водозабора и внедрение водосберегающих технологий.

2. Периодические последствия

Эти последствия проявляются с определенной цикличностью и требуют планового обслуживания и сезонного регулирования.

Сезонные изменения: Сезонные изменения в потреблении воды и энергии. Например, увеличенный расход воды на полив в жаркий летний период (резко континентальный климат) и увеличенный расход энергии/топлива на отопление зимой.

Управление: требуется создание резервов мощности и воды, а также внедрение энергоэффективных и водосберегающих технологий.

Обслуживание инфраструктуры: Периодическое обслуживание инженерных систем и инфраструктуры (ремонт водопровода, канализации, очистка КОС, обслуживание электросетей).

Управление: Необходимость разработки графика технического обслуживания и ремонта для предотвращения аварий, которые могут привести к внезапному и интенсивному загрязнению окружающей среды.

#### 3.6.4. Положительные экологические последствия

#### Генеральный план села Малдыбай принесет значительные и долгосрочные положительные экологические последствия, направленные на устранение существующих рисков, улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни населения.

#### 1. Защита водных ресурсов и здоровья населения

#### Это является наиболее критически важным и приоритетным положительным результатом проекта:

#### Улучшение качества питьевой воды: достигается за счет подключения к централизованной системе водоснабжения. Улучшение водоснабжения — приоритетная проблема, разрешение которой улучшит здоровье населения и снизит риск инфекционных заболеваний.

#### Введение централизованной канализации: Новое строительство системы водоотведения на всю территорию проектирования станет важным шагом в улучшении инфраструктуры села Малдыбай.

#### Очистка стоков и снижение загрязнения: Сточные воды от жилой застройки и производственных стоков будут отводиться на проектируемые очистные сооружения. Это приведет к снижению загрязнения почвы и водных ресурсов (подземных вод, которые являются источником питья).

#### Общий эффект: Решение данной проблемы будет способствовать повышению уровня жизни, улучшению экологической ситуации и созданию условий для стабильного развития территории.

#### 2. Благоустройство и качество среды

#### Мероприятия по созданию зеленого каркаса и благоустройству улучшат санитарно-гигиеническое состояние территории:

#### Улучшение качества воздуха и снижение шума: достигается за счет создания зеленых зон.

#### Примечание: Санитарно-гигиеническое состояние атмосферного воздуха на рассматриваемой территории благоприятное (в связи с отсутствием существенных источников выбросов), и создание зеленых зон поможет поддерживать этот статус.

#### Повышение уровня благоустройства территории: это положительно скажется на здоровье и качестве жизни населения.

#### 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности

#### Для улучшения здоровья населения и санитарно-эпидемиологической ситуации предложены следующие обязательные меры:

#### Зоны санитарной охраны (ЗСО): Обязательность выделения земельных участков под зоны санитарной охраны водозаборных сооружений. Это должно быть выполнено с учетом предполагаемой модернизации и увеличения мощности водозаборных сооружений на основании Приказа Министра здравоохранения РК № 26 от 20.02.2023 г. (Санитарные правила).

#### Санитарно-защитные зоны (СЗЗ): Обязательность выделения земельных участков под санитарно-защитные зоны для промышленных предприятий и объектов по обслуживанию транспортных средств в соответствии с требованиями Земельного кодекса РК и нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

#### Общий вывод: Положительные последствия, особенно в части централизованной канализации и улучшения водоснабжения, значительно перевешивают краткосрочные негативные риски, обеспечивая фундаментальное улучшение качества жизни и устойчивости села.

#### 3.6.5. Отрицательные экологические последствия

Проект Генерального плана села Малдыбай, направленный на улучшение качества жизни населения и создание комфортной и экологически безопасной среды, при условии реализации всех предусмотренных природоохранных мер не окажет долгосрочного негативного воздействия на окружающую среду.

Напротив, его осуществление будет способствовать кардинальным положительным изменениям:

1. Снижение негативного воздействия

В долгосрочной перспективе проект призван устранить существующие источники загрязнения, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду и рисков для здоровья.

Снижение уровня загрязнения почвы, воздуха и поверхностных вод: достигается через внедрение централизованных систем и контроль за отходами.

Например: Строительство канализационной системы устраняет главный источник загрязнения подземных вод от локальных септиков.

Улучшение санитарно-гигиенического состояния территории: за счет ликвидации несанкционированных свалок и организации планового вывоза и переработки ТБО.

2. Формирование благоприятной среды

Положительные последствия проекта будут иметь кумулятивный характер, обеспечивая устойчивое развитие:

Повышение уровня благоустройства: Включая создание зеленых зон, парков, скверов и благоустройство прибрежных территорий каналов.

Формирование благоприятных условий для жизнедеятельности населения: Улучшение качества питьевой воды, снижение риска инфекционных заболеваний и создание эстетически привлекательной среды.

Вывод: Отрицательные последствия, которые могут возникнуть на этапе строительства (шум, пыль), носят краткосрочный и обратимый характер. Они будут полностью нивелированы долгосрочным и постоянным положительным эффектом от реализации природоохранных мероприятий.

#### 3.6.6. Вывод

Экологические последствия реализации Генерального плана села Малдыбай имеют двойственный характер: они включают краткосрочные отрицательные воздействия и долгосрочные, фундаментальные положительные улучшения.

- Общая оценка воздействия

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Характер последствий | Как положительный, так и отрицательный. |
| Период наибольшего воздействия | Этап строительных работ (краткосрочные последствия: шум, пыль, временное нарушение почвенного покрова). |
| Пространственная протяжённость | Ограничивается территорией села и прилегающими зонами прокладки инженерных сетей. |
| Затрагиваемое население | Около 587 человек к расчётному сроку (2039 г.). |

2. Ключевой положительный эффект и условия

При соблюдении всех установленных экологических требований и природоохранных мероприятий (ЗСО, СЗЗ, контроль ТБО, рекультивация), реализация проекта приведет к:

Улучшению качества жизни населения: за счет повышения качества питьевой воды и снижения риска инфекционных заболеваний.

Созданию благоприятной экологической обстановки: достигается через введение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений, что устраняет главную долгосрочную угрозу — загрязнение подземных вод локальными септиками.

Заключение: Проект имеет высокую актуальность с точки зрения экологической безопасности и устойчивого развития, так как его долгосрочный положительный эффект по устранению существующих санитарно-экологических рисков значительно перевешивает временные негативные последствия этапа строительства.

### 3.7. Трансграничный характер последствий при реализации генерального плана

Внесение изменений в Генеральный план села Малдыбай разработано с учетом возможных экологических последствий, включая их трансграничный характер. Однако, учитывая специфику проекта, его масштаб и географическое расположение, вероятность трансграничного воздействия минимальна.

1. Географическое расположение и масштаб проекта

Расположение: Село Малдыбай расположено в Рыскуловском районе Жамбылской области Казахстана, примерно в 12 км к западу от районного центра Кулан.

Масштаб: Общая площадь проектируемой территории составляет 83 га.

Характер проекта: Проект направлен на развитие сельской территории, включая строительство жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и инженерных сетей.

Вывод: Масштаб и характер проекта ограничивают его воздействие локальными рамками и не предполагают значительного влияния за пределами региона.

- Анализ возможных трансграничных последствий

| Фактор риска | Описание риска | Вероятность трансграничного воздействия | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха | Рост выбросов от транспорта и использования твердого топлива. | Отсутствует | Выбросы носят локальный характер, а их объем незначителен для распространения на соседние страны. |
| Загрязнение водных ресурсов | Загрязнение подземных вод из-за отсутствия централизованной канализации. | Отсутствует | Водные ресурсы, используемые в проекте (подземные воды), не связаны с трансграничными реками или водоносными горизонтами, пересекающими государственные границы. |
| Утрата биоразнообразия | Уничтожение естественных мест растений в результате застройки. | Отсутствует | Территория проекта не включает особо охраняемые природные территории или миграционные коридоры, имеющие трансграничное значение. |
| Шумовое загрязнение | Рост уровня шума от строительства и транспорта. | Отсутствует | Шумовое загрязнение ограничивается территорией села и не распространяется на соседние страны. |
| Кумулятивные последствия | Совокупное воздействие загрязнения воздуха, почвы и воды. | Отсутствует | Кумулятивные последствия ограничиваются локальной территорией и не оказывают влияния за пределами региона. |

3. Соответствие международным обязательствам

Генеральный план разработан с учетом международных экологических обязательств Республики Казахстан:

Орхусская конвенция: обеспечивается прозрачность и участие общественности в принятии решений, связанных с охраной окружающей среды.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата: Проект включает меры по снижению выбросов парниковых газов (через энергоэффективность и переход на экологичные виды топлива).

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: учитываются меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что исключает трансграничное загрязнение воздуха.

4. Меры по предотвращению трансграничных последствий

Предусмотренные меры, направленные на локальное снижение рисков, одновременно исключают возможность трансграничного воздействия:

- Контроль за выбросами в атмосферу: Использование энергоэффективных технологий и переход на экологически чистые виды топлива, а также мониторинг качества воздуха.

- Охрана водных ресурсов: Строительство централизованной системы водоотведения и очистных сооружений, а также организация зон санитарной охраны источников водоснабжения. 3. Сохранение биоразнообразия: Создание зеленых зон (парков, скверов) и проведение компенсационного озеленения. 4. Мониторинг и отчетность: Регулярный мониторинг состояния окружающей среды и представление отчетов в уполномоченные органы и общественности.

5. Вывод

Реализация Генерального плана села Малдыбай не предполагает трансграничных экологических последствий. Все возможные риски ограничиваются локальной территорией и минимизируются за счет предусмотренных проектом природоохранных мероприятий. Проект соответствует международным экологический обязательствам Республики Казахстан и направлен на обеспечение экологической устойчивости региона.

3.8. Степень и характер возможных последствий реализации проекта для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения

Генеральный план села Малдыбай разработан таким образом, что не предполагает негативного воздействия на особо охраняемые природные территории, объекты государственного природно-заповедного фонда, редкие виды флоры и фауны, а также объекты историко-культурного наследия.

Это обусловлено отсутствием таких объектов в пределах проектируемой территории и предусмотренными мерами по охране окружающей среды.

1. Воздействие на природно-заповедный фонд и биоразнообразие

ООПТ и Лесной фонд: Село Малдыбай расположено за пределами государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). (Подтверждено ГУ "Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" от 11.02.2025 г.).

Редкие виды: На данной территории не встречаются виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РК.

Вывод: Генеральный план не повлияет на особо охраняемые природные территории, объекты природно-заповедного фонда, а также природные ареалы редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

2. Воздействие на объекты историко-культурного наследия

Объекты наследия: На территории села Малдыбай отсутствуют объекты историко-культурного наследия, включенные в государственный реестр.

Вывод: Генеральный план не представляет угрозы для историко-культурного наследия.

3. Воздействие на земли особого назначения

Земли назначения: На территории села отсутствуют земли оздоровительного и историко-культурного назначения.

Рекреационные территории: Рекреационные территории будут созданы в рамках реализации Генерального плана.

Возможные последствия (Положительные):

Создание новых рекреационных зон (парков, скверов, игровых площадок).

Создание условий для комфортного отдыха населения.

4. Вывод

Село Малдыбай расположено за пределами государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Кроме того, на рассматриваемой территории отсутствуют виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, а также объекты историко-культурного наследия. Таким образом, негативное воздействие проекта на особо охраняемые объекты исключено.

3.9. Необходимость оценки возможных экологических последствий реализации генерального плана, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации проекта

Внесение изменений в Генеральный план села Малдыбай является стратегическим документом, определяющим долгосрочные направления развития территории. Поскольку стратегическая экологическая оценка (СЭО) ранее не проводилась и не возникает необходимость в комплексной оценке возможных экологических последствий реализации проекта.

3.9.1. Вывод

Проведение стратегической экологической оценки для генерального плана села Малдыбай не является необходимым, поскольку проект не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. Напротив, его реализация будет способствовать улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, а также снижению уровня загрязнения почвы, атмосферного воздуха и поверхностных вод.

3.10. характер предлагаемых изменений в проекте, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.

Ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась.

Общее Заключение по Генеральному плану села Малдыбай

Генеральный план села Малдыбай является стратегическим документом, обеспечивающим комплексное, сбалансированное и устойчивое развитие территории. Проект имеет как значительные положительные экологические аспекты, так и потенциальные риски, которые, однако, полностью управляемы и обратимы при условии строгого выполнения природоохранных мероприятий.

- Основные экологические и социально-экономические аспекты

| Аспект | Описание и выгода |
| --- | --- |
| Социально-экономическое развитие | Строительство новых жилых домов, объектов социальной инфраструктуры (школа, детский сад, аптека, спортивные залы) значительно улучшит условия жизни населения. |
| Развитие инженерной инфраструктуры | Создание централизованных систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и телефонизации (G-PON, FTTH) обеспечит надежное и качественное предоставление коммунальных услуг и создаст основу для экономического роста. |
| Улучшение санитарного состояния | Внедрение системы раздельного сбора и переработки ТБО, строительство очистных сооружений для сточных вод снизят уровень загрязнения почвы, воды и воздуха, устраняя главный риск — загрязнение подземных вод. |
| Озеленение территории | Создание парков, скверов и аллей улучшит качество воздуха, снизит уровень шума и создаст комфортные условия для отдыха. |
| Создание рабочих мест | Обеспечение занятости населения на этапе строительства и эксплуатации объектов. |

### 2. Основные экологические риски

Потенциальные риски носят в основном краткосрочный, локальный характер (на этапе строительства) и управляемый характер (в долгосрочной перспективе).

Загрязнение почвы и водных ресурсов: Главный долгосрочный риск — отсутствие централизованной системы водоотведения на начальном этапе, что может привести к загрязнению подземных вод сточными водами.

Воздействие на атмосферный воздух и шум: Временное ухудшение качества воздуха и повышение шума в период строительства.

Утрата биоразнообразия: Расширение застройки может привести к сокращению численности местных видов флоры и фауны, если не будут реализованы меры по компенсационному озеленению.

Санитарное состояние территории: Риск ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки при отсутствии должной организации системы обращения с отходами.

### 3. Необходимость природоохранных мероприятий и Рекомендации

Для минимизации негативного воздействия и реализации долгосрочных улучшений критически важно внедрение комплекса природоохранных мер и следование рекомендациям:

| Мера | Назначение |
| --- | --- |
| Инфраструктурные мероприятия | Организация централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод; внедрение системы раздельного сбора и переработки ТБО. |
| Смягчающие меры | Проведение рекультивации нарушенных земель; озеленение территории и создание санитарно-защитных зон (СЗЗ и ЗСО). |
| Мониторинг и контроль | Регулярный мониторинг состояния окружающей среды (почвы, воды, воздуха, биоразнообразия); вовлечение местных органов власти и населения в процесс контроля. |
| Управление | Интеграция экологических аспектов в процесс планирования на всех этапах; обеспечение достаточного финансирования природоохранных мероприятий. |

4. Заключительный вывод

Экологические последствия реализации Генерального плана села Малдыбай имеют как положительные, так и потенциально отрицательные последствия. Однако, при условии строгого соблюдения предусмотренных природоохранных мер, проект не окажет негативного воздействия на окружающую среду в долгосрочной перспективе. Напротив, его осуществление будет способствовать улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, повышению уровня благоустройства и формированию благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

Таким образом, реализация Генерального плана села Малдыбай создаст предпосылки для улучшения экологической ситуации, повышения качества жизни населения и обеспечения устойчивого развития территории в долгосрочной перспективе.