Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве

Расчет выбросов вредных веществ от  работы спец.техники (ист.6001)

Используемая литература: Методика расчета   выбросов  вредных веществ  от предприятий дорожно-строительной  отрасли, в том числе от асфальтобетонных  заводов. Приложение № 12 к Приказу  Министра  окружающей среды   Республики Казахстан № 100-п от 18 апреля 2008 г.

Максимальный разовый выброс рассчитывается за 30-ти минутный интервал, в течение которого двигатель работает наиболее напряжённо. Этот интервал состоит из следующих периодов:

- движение техники без нагрузки (откат бульдозера назад, перемещение к очередной нагрузке и т.п.), характеризуется временем Tv1;

- движение техники с нагрузкой (экскаватор перемещает материал в ковше; бульдозер, погрузчик перемещают груз и т.п.), характеризуется временем Tv1n;

- холостой ход (двигатель работает без передвижения техники, стрелы экскаватора), характеризуется временем Txs.

Продолжительность периодов зависит от характера выполняемых работ, вида техники и уточняется по данным предприятий или по справочным данным. Для средних условий могут быть приняты следующие значения: Tv1=40%; Tv1n=40%; Txs=20%.

Максимальный разовый выброс рассчитывается для каждого расчётного периода года (в границах рассматриваемого периода работы техники на площадке) с учётом одновременности работы единиц и видов техники в каждом периоде. Для оценки загрязнения атмосферного воздуха выбросами от двигателей техники, работающей на строительной площадке, выбирается максимальное значение разового выброса для каждого вредного вещества.

Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы в день при движении и работе на территории предприятия рассчитывается по формуле :

М1 = МL x Tv1 + 1,3 x МL x Tv1n + Mxx x Txs, г

где: ML   - удельный выброс при движении по территории предприятия с условно                  постоянной скоростью, г/мин;

Tv1 -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин.;

Tv1n - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, мин.;

Mxx - удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин.;

Txs -  суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин.

Максимальный разовый выброс от 1 машины данной группы рассчитывается по формуле:

М1 = МL x Tv2 + 1,3 x МL x Tv2n + Mxx x Txm, г/30 мин

где: Tv2 - максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин.;

Tv2n, Txm - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом ходу  в течение  30 мин.

Валовый выброс вещества автотракторной техники (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле:

М4год = А x М1 х Nk x Dn х 10-6,  т/год

где:   A  - коэффициент выпуска (выезда);

Nk - общее количество автомобилей данной группы;

Dn - количество рабочих дней в расчетном периоде (теплый, переходный, холодный).

Для определения общего валового выброса M1год валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются:

, т/год

Максимальный разовый выброс от автотракторной техники (дорожных машин) данной группы рассчитывается по формуле:

, г/c,

где:  Nk1 - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся  (работающих) в течение получаса

Из полученных значений М1сек для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное.

Результаты расчета представлены в таблице 1.1.

Расчет выбросов вредных веществ от ручного строительного оборудования (ист.6002)

Используемая литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

На строительстве применяется следующий ручной инструмент:

- шлифовальные машинки (ШМ) – 2 ед. (время работы – 606,1 час);

- дрель – 1 ед. (время работы 68,4 часа);

- перфоратор – 2 ед. (время работы 110,4 часа);

- сверлильный станок – 1 ед. (время работы 4,0 часа).

Источник выделения N 6002-001, Углошлифовальная машина

Технология обработки: Механическая обработка металла

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 150 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ = 606,1

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 2

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.013

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.018 * 606,1 * 2 / 10 ^ 6 = 0.0157

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.018 * 2 = 0.0072

Примесь: 2902 Взвешенные частицы

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.02

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.029 * 606,1 * 2 / 10 ^ 6 = 0.0253

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.029 * 2 = 0.0116

Расчеты сведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.1 - Результаты расчетов выбросов ЗВ от автотранспорта (первый этап строительства)

| Источник выброса (выделения) | Тип транспортного средства (мощность двигателя) | Категория машин | Номинальная мощность Двигателя, кВт | Nkl | Nk | Tхm, мин | Txs, мин | Tv1 | Tv2 | Tv1n | ML, г/мин |  | Tv2n | А | Dn |  |  | Мхх, г/мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | Х |  |  | Т | П | Х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6001-01 | Экскаватор, | 6 | 161-260 | 1 | 5 | 5 | 40 | 168 | 14 | 312 | 2,47 | 2,47 | 10 | 0,2 | 180 | 90 | 95 | 0,48 |
|  | бульдозер, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кран, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,097 |
|  | компрессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 | 0,51 |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 | 1,57 |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 6001-02 | Погрузчик, | 3 | 31-60 | 1 | 4 | 2 | 10 | 404,4 | 14 | 858 | 1,49 | 1,49 | 0,25 | 180 | 90 | 95 | 0,25 | 0,29 |
|  | вибратор, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | катки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,058 |
|  | трамбовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,31 |  |  |  |  |  | 0,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 | 0,94 |  |  |  |  |  | 1,44 |

Окончание таблицы 1.1

| М1 |  |  | М2 |  |  | Мi, т/период |  |  | Загрязняющее вещество | Код | n | M, г/с | G, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т | П | Х | Т | П | Х | Т | П | Х |  |  |  |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 |  | 28 | 29 |
| 1790,19 | 1790,19 | 1790,19 | 69,09 | 69,09 | 69,09 | 0,3222 | 0,1611 | 0,1701 | Азота диоксид | 0301 |  | 0,0307 | 0,5227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид | 0304 |  | 0,005 | 0,0849 |
| 140,11 | 152,299 | 168,79 | 5,615 | 6,074 | 6,695 | 0,0252 | 0,0137 | 0,016 | Серы диоксид | 0330 |  | 0,0031 | 0,0549 |
| 320,31 | 341,103 | 377,67 | 13,11 | 13,893 | 21,64 | 0,0577 | 0,0307 | 0,0359 | Керосин | 2732 |  | 0,0073 | 0,1243 |
| 195,99 | 266,973 | 296,37 | 7,59 | 10,263 | 11,37 | 0,0353 | 0,024 | 0,0282 | Углерод | 0328 |  | 0,0042 | 0,0875 |
| 1020,93 | 1109,12 | 1221,69 | 46,83 | 50,151 | 54,39 | 0,1838 | 0,0998 | 0,1161 | Углерода оксид | 0337 |  | 0,026 | 0,3997 |
| 2267,402 | 2267,4 | 2267,4 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 0,4081 | 0,2041 | 0,2154 | Азота диоксид | 0301 |  | 0,0181 | 0,6621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид | 0304 |  | 0,0029 | 0,1076 |
| 182,956 | 205,753 | 228,55 | 3,356 | 3,761 | 4,166 | 0,0329 | 0,0185 | 0,0217 | Серы диоксид | 0330 |  | 0,0021 | 0,0731 |
| 396,948 | 425,824 | 472,938 | 7,38 | 7,893 | 17,7 | 0,0715 | 0,0383 | 0,0449 | Керосин | 2732 |  | 0,0044 | 0,1547 |
| 258,766 | 342,355 | 380,35 | 4,67 | 6,155 | 6,83 | 0,0466 | 0,0308 | 0,0361 | Углерод | 0328 |  | 0,0034 | 0,1135 |
| 1184,646 | 1300,15 | 1443,01 | 23,67 | 25,722 | 28,26 | 0,2132 | 0,117 | 0,1371 | Углерода оксид | 0337 |  | 0,0143 | 0,4673 |
| Итого по источнику 6001 |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид | 0301 |  | 0,0307 | 1,1848 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид | 0304 |  | 0,005 | 0,1925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серы диоксид | 0330 |  | 0,0031 | 0,128 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керосин | 2732 |  | 0,0073 | 0,279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод | 0328 |  | 0,0042 | 0,201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерода оксид | 0337 |  | 0,026 | 0,867 |

Таблица 1.2- Итого от источника выделения N6002-001

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,0116 | 0,0253 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0,0072 | 0,0157 |

Источник выделения N 6002-002, дрель

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ = 68,4

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы

Удельный выброс, г/c (табл. 4) , GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0011 * 68,4 * 1/ 10 ^ 6 = 0.00005

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022

Данные расчета сведены в таблицу 1.3.

Таблица 1.3 - Итого от источника выделения N 6002-002

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.00022 | 0.00005 |

Источник выделения N 6002-003, перфоратор

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка сверлением

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ = 110,4

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 2

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/c (табл. 4) , GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0011 * 110,4 * 2/ 10 ^ 6 = 0.0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0011 * 2 = 0.0004

Данные расчета сведены в таблицу 1.4.

Таблица 1.4 - Итого от источника выделения N 6002-003

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0004 | 0,0002 |

Источник выделения N 6002-004, сверлильный станок

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка сверлением

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 4,0

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/c (табл. 4) , GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.007 * 4,0 * 1/ 10 ^ 6 = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.007 * 1 = 0.0014

Данные расчета сведены в таблицу 1.5.

Таблица 1.5 - Итого от источника выделения N 6004-001

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0014 | 0,00002 |

Расчет выбросов пыли при движении груженого автотранспорта (ист.6003)

Используемая литература: Методика расчета  нормативов выбросов  от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу  Министра  окружающей среды  и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-п от 12 июня 2014 г.

Движение автотранспорта способствует выделению пыли, которая появляется в результате взаимодействия колес с грунтом и сдува мелких частичек с поверхности материала,  груженного в кузов машин.

Общее количество пыли, выделяемое автотранспортом в пределах рабочего участка, можно характеризовать следующим выражением:

C1 x C2 x C3 x N x Z x g1 x C6 x C7
                 Пс = --------------------------------------------  + C4 x C5  x g2 x F0 x n , г/с  
                                              3600

где: С1 – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность машин (принимается по табл.5.7). Для автомобилей грузоподъемностью 10 тонн  С1 = 1,0;

С2 – коэффициент,  учитывающий  среднюю скорость передвижения транспорта (принимается по таблице 5.8). Для средней скорости передвижения автотранспорта 20 км/ч.С2 = 2,0;

С3-коэффициент, учитывающий состояние дорог и принимаемый в
 соответствии с табл. 5.9 (для асфальтированных дорог С3 = 0,1);           
          С4- коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала в кузове и определяется как соотношение:  Fфакт. /Fo , ориентировочно принимается 1,45 (стр.56);

где: Fфакт.- фактическая поверхность материала в кузове;
               F0-средняя площадь кузова,

C4 = Fфакт. /Fo = 1,45;

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней  скорости движения транспорта (таблица 5.10). При среднегодовой скорости ветра равной 3,7 м/с и средней скорости груженого автомобиля равной 20 км/час, геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения, приведенные к единым единицам измерения, т.е.:

3,7 м/с - 20х1000/60х60 м/с = 3,7 м/с - 5.55 м/с = 1,9м/с  С5 = 1;

С6 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, С6= 0,7 (таблица 5.5/);

g1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега (принимаем g1=1450 г. по   рекомендациям);

g2 - пылевыделение в атмосферу с единицы фактической поверхности материала в кузове (принимается g2 = 0,002 г/м2*с);

F0 - средняя площадь платформы (принята 5 м2);
         n - число автомашин, работающих на строительстве автодороги;
        С7 -  коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу (принимаем равным 0.01 по рекомендациям);

Z – протяженность одной ходки;

N – число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час.

Суммарный выброс пыли на период строительства от участков определяется по формуле:

Пг = Пс х Т х 3600/106 , т/год

где:   Т – время работы автомашин за период строительства, час.

Для транспортировки инертных строительных материалов  используется 1  автомобиль грузоподъемностью 10 тонны, на расстояние  до 5 км. Для транспортировки грунта будут использоваться 10 автомобилей  грузоподъемностью 10 тонн.

Пс = 1,0 х 2,0 х 0,1 х 2 х 5 х 1450 х 0,7 х 0,01  /3600+1,45 х 0,1 х  0,002 х 5 х 1 = 0,0056 + 0,0015 = 0,0071 г/с

Пг = 0,0071 х 74 х 3600/106  = 0,0019 т/год

Количество выделяемых загрязняющих веществ  при движении автотранспорта приводится в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Выбросы  загрязняющих веществ при движении автотранспорта.

| № п/п | Участок и материал транспортирования | Кол-во автомо- билей | Время работы, час | Число ходок, N | Средняя протя- женность ходки,км | Выбросы пыли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Транспортировка сыпучих материалов | 1 | 74 | 2 | 5 | 0,0071 | 0,0019 |
| 2 | Транспортировка неплодородного грунта во временный отвал и обратно | 15 | 767 | 2 | 3 | 0,0252 | 0,0696 |
| Итого по ист.6003 |  |  | Пыль неорг.70-20%SiO2 |  |  | 0,0252 | 0,0715 |

Примечание: * - Так как работы будут проводиться последовательно, то в качестве максимально-разового значения принимается наибольшее из возможных.

Выбросы загрязняющих веществ при перегрузке сыпучих материалов и грунта  (ист.6004)

Используемая литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Утв. МПРООС РК № 100-п от 18 апреля 2008 г. (приложение 11)

Максимально-разовый выброс твердых частиц при переработке сыпучих материалов (ссыпка, пересыпка) и хранении, определяется по формуле:

Мс = (К1 * К2 * К3 * К4 * К5* К7* В1 *Gчас * 106 )/3600 * (1-η) + К3 * К4 * К5* К7 * q * F * (1-η), г/с

где: К1 – весовая доля пылевой фракции в материале (табл.1);

К2 – доля пыли, от всей массы пыли, переходящая в аэрозоль (табл.1);

К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл.2);

К4  – коэффициент, учитывающий влажность материала (табл.4);

К5 – коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.7);

К7 – коэффициент, учитывающий  крупность материала (табл.5);

В1  – коэффициент зависящий от высоты падения материала (табл.7);

Gчас - максимальное количество отгружаемого, перегружаемого материала, т/час;

q - унос пыли с одною квадратного метра фактической поверхности в условиях, когда k4=1; k5=1, принимается в соответствии с данными таблицы 6;

F – поверхность пыления в плане, м2;

η – эффективность пылеподавления, 80 %.

Валовое количество пыли, выделяющееся при пересыпки материалов, определяется по формуле:

Мгод = К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К7 х G1 х В/, т/год

Выброс при хранении инертных строительных материалов и грунта определяется по формуле:

Мс = K3 х K4 х K5 х К6 х K7 х q x F, г/с

Мгод = Мс х 106/ (Т х 3600), т/год

где: К6 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемым как соотношение  Fфакт/ F. Значение К6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q – унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности в условиях, когда К4 = 1, К5 = 1, принимается в соответствии с данными таблицы 6.

Данные расчетов представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 - Результаты расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, при проведении погрузо-разгрузочных работ сыпучих строительных материалов и грунта

| N ист | Наименование источника |  | Наименование материала | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | В' | n | Gчас | Gгод |  | q' | F | Загрязняющее вещество | Код ЗВ | Результаты расчетов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/час | т/год | Т, час |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 6004 | Пересыпка |  | песок | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | - | 1 | 0,7 | 80 | 10 | 324,24 |  | - | - | Пыль неорганическая с сод. SiO2 более 70% | 2908 | 0,49 | 0,0095 |
|  | Пересыпка |  | щебень | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | - | 0,5 | 0,7 | 80 | 10 | 345,6 |  | - | - | Пыль неорганическая с сод. SiO2 70-20% | 2908 | 0,131 | 0,0163 |
|  | Пересыпка |  | ПГС | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | - | 0,5 | 0,7 | 80 | 10 | 56,6 |  | - | - | Пыль неорганическая с сод. SiO2 70-20% | 2908 | 0,131 | 0,0027 |
|  | Пересыпка |  | Грунт неплодородный | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | - | 1 | 0,7 | 80 | 10 | 36038 |  | - | - | Пыль неорганическая с сод. SiO2 более 70% | 2908 | 0,49 | 6,3571 |
|  | Хранение |  | Грунт неплодородный | - | - | 1,2 | 1,0 | 0,7 | - | 1 | - | - | - | - | 1056 | 0,002 | 9000 | Пыль неорганическая с сод. SiO2 более 70% | 2908 | 15,12 | 3,9773 |
|  | Пересыпка |  | Цементные смеси | 0,04 | 0,03 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | - | 1 | 0,5 | - | 0,005 | 0,005 |  | - | - | Пыль неорганическая с сод. SiO2 70-20% | 2908 | 0,0007 | 0,000003 |
|  | Пересыпка |  | Гипсовые смеси | 0,04 | 0,03 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | - | 1 | 0,5 | - | 0,002 | 0,002 | - | - | - | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом | 2914 | 0,0003 | 0,000001 |
|  |  | Итого по источнику 6004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2 70-20% | 2908 | 0,49 | 10,3629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом | 2914 | 0,0003 | 0,000001 |

Примечание: 1) Вынутый грунт хранится вдоль трубопроводов системы оборотного водоснабжения и на территории .

2) Сыпучие строительные материалы не хранятся на площадке строительства в связи с отсутствием места для хранения, материалы доставляются по мере необходимости

Расчет выбросов от электросварки (ист.6005)

Используемая литература: Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по  величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004.

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при выполнении электросварочных работ на единицу массы расходуемых материалов, определяется по формулам:

где:   - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;

- фактический максимальный расход применяемого сырья и материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час;

- удельный показатель выброса загрязняющего вещества на единицу массы расходуемых материалов, г/кг.

- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

В качестве примера приведен расчет выбросов оксида железа (II):

Мс = (13,9 х 5,0) / 3600 = 0,0193 г/с

Мг = (13,9 х 1004,0) / 106 = 0,014 т/год

Результаты расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, при проведении электросварочных работ, приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8– Выбросы загрязняющих веществ при электросварочных работах

| Номер источника выделе-ния | Наименование оборудования | Расход электродов |  | ŋ | Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выбросы ЗВ в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
|  |  | Вчас, кг/час | Вгод, кг/год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6005 | Электроды Э55 (УОНИ 13/55) | 5 | 1004 | 0 | 0123 | FeО | 13,9 | 0,0193 | 0,014 |
|  |  | 5 | 1004 | 0 | 0143 | MnO2 | 1,09 | 0,0015 | 0,0011 |
|  |  | 5 | 1004 | 0 | 2908 | Пыль SiO2 70-20% | 1,0 | 0,0013 | 0,001 |
|  |  | 5 | 1004 | 0 | 0344 | Фториды неорг. плохо раств. | 1,0 | 0,0013 | 0,001 |
|  |  | 5 | 1004 | 0 | 0342 | HF | 0,93 | 0,0013 | 0,0009 |
|  |  | 5 | 1004 | 0 | 0301 | NO2 | 2,7 | 0,0038 | 0,0017 |
|  |  | 5 | 1004 | 0 | 0337 | СО | 13,3 | 0,0185 | 0,0134 |
|  | Электроды Э46 (АНО-4) | 3 | 346,0 | 0 | 0123 | FeО | 15,73 | 0,0131 | 0,0054 |
|  |  | 3 | 346,0 | 0 | 0143 | MnO2 | 1,66 | 0,0014 | 0,0006 |
|  |  | 3 | 346,0 | 0 | 2908 | Пыль 70-20 % SiO2 | 0,41 | 0,0003 | 0,0002 |
|  | Электроды Э42А (аналог УОНИ 13/45) | 2 | 156,0 | 0 | 0123 | FeО | 10,69 | 0,0059 | 0,0017 |
|  |  | 2 | 156,0 | 0 | 0143 | MnO2 | 0,92 | 0,0005 | 0,0002 |
|  |  | 2 | 156,0 | 0 | 2908 | Пыль SiO2 70-20% | 1,4 | 0,0008 | 0,0002 |
|  |  | 2 | 156,0 | 0 | 0344 | Фториды неорг. плохо раств. | 3,3 | 0,0018 | 0,0005 |
|  |  | 2 | 156,0 | 0 | 0342 | HF | 0,75 | 0,0004 | 0,0001 |
|  |  | 2 | 156,0 | 0 | 0301 | NO2 | 1,5 | 0,0008 | 0,0002 |
|  |  | 2 | 156,0 | 0 | 0337 | СО | 13,3 | 0,0074 | 0,0021 |
|  | Электроды Э42 (АНО-6) | 4 | 1740,0 | 0 | 0123 | FeО | 14,97 | 0,0166 | 0,0261 |
|  |  | 4 | 1740,0 | 0 | 0143 | MnO2 | 1,73 | 0,0019 | 0,003 |
|  | Электроды Э50А (АНО-Т) | 2 | 111,5 | 0 | 0123 | FeО | 16,16 | 0,009 | 0,0018 |
|  |  | 2 | 111,5 | 0 | 0143 | MnO2 | 0,84 | 0,0005 | 0,00009 |
|  |  | 2 | 111,5 | 0 | 0344 | Фториды неорг. плохо раств. | 1,0 | 0,0006 | 0,0001 |

Окончание  таблицы 1.8

| Номер источника выделе-ния | Наименование оборудования | Расход электродов |  | ŋ | Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выбросы ЗВ в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
|  |  | Вчас, кг/час | Вгод, кг/год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | АНО-4 | 3 | 346,0 | 0 | 0123 | FeО | 15,73 | 0,0131 | 0,0054 |
|  |  | 3 | 346,0 | 0 | 0143 | MnO2 | 1,66 | 0,0014 | 0,0006 |
|  |  | 3 | 346,0 | 0 | 2908 | Пыль 70-20 % SiO2 | 0,41 | 0,0003 | 0,0002 |
|  | Сварочная проволока Св-0,7Гс | 3 | 361,4 | 0 | 0123 | FeО | 8,9 | 0,0074 | 0,0032 |
|  |  | 3 | 361,4 | 0 | 0143 | MnO2 | 0,6 | 0,0005 | 0,0002 |
|  |  | 3 | 361,4 | 0 | 2908 | Пыль 70-20 % SiO2 | 0,04 | 0,00003 | 0,00002 |
| Итого по источнику 6005 |  |  |  |  |  | FeО |  | 0,0193 | 0,0576 |
|  |  |  |  |  |  | MnO2 |  | 0,0019 | 0,0569 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль 70-20 % SiO2 |  | 0,0013 | 0,00162 |
|  |  |  |  |  |  | Фториды неорг. плохо раств. |  | 0,0018 | 0,0016 |
|  |  |  |  |  |  | HF |  | 0,0013 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  | NO2 |  | 0,0038 | 0,0019 |
|  |  |  |  |  |  | СО |  | 0,0185 | 0,0155 |

Расчет выбросов при покрасочных работах (ист.6006)

Используемая литература: Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при  нанесении лакокрасочных материалов (по  величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2003.

Выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении лакокрасочного материала (ЛКМ) на поверхность изделия (детали) определяется по формулам:

Маокр/ = (mм x δа x (100 – fр)/ 104 х 3,6) х (1 - η), г/с

Маокр = mф x δа x (100 – fр) х 10-4 х (1 - η), т/год

где: mм – фактический максимальный часовый расход ЛКМ, кг/час;

δа – доля краски, потерянная в виде аэрозоля, % массы;

fр – доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % массы;

η – степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, доли единицы;

mф – фактический годовой расход ЛКМ, т.

Выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

При окраске:

Мхокр/ = ((mм x fр x δр/ х δх)/ (106 х 3,6)) х (1 - η), г/с

Мхокр = (mф x fр x δр/ х δх) х10-6 х (1 - η), т/год

При сушке:

Мхсуш/ = ((mм/ x fр x δр// х δх)/ (106 х 3,6)) х (1 - η), г/с

Мхсуш = (mф x fр x δр// х δх) х10-6 х (1 - η), т/год

где: δр/ – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия,

% массы;

δх – содержание компонента в летучей части ЛКМ, % массы;

mм/ - фактический максимальный расход ЛКМ, с учетом времени сушки, кг/час;

δр// - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % массы.

Общий максимальный разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается по формуле:

Мхобщ/ = Мхокр/ + Мхсуш/

Общий валовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается по формуле:

Мхобщ = Мхокр + Мхсуш

В качестве примера приводим расчет выбросов в атмосферу ксилола при использовании грунтовки ГФ-021:

При окраске:

Мхокр/ = ((3,3 x 45 x 25 х 100)/ (106 х 3,6)) х (1 - 0) = 0,1031 г/с

Мхокр = (0,07 x 45 x 25 х 100) х10-6 х (1 - 0) = 0,0079 т/год

При сушке:

Мхсуш/ = ((3,3 x 45 x 75 х 100)/ (106 х 3,6)) х (1 - 0) = 0,3094 г/с

Мхсуш = (0,07 x 45 x 75 х 100) х10-6 х (1 - 0) = 0,0236 т/год

Общий максимальный разовый выброс ксилола составит:

Мхобщ/ = 0,1031 + 0,3094 = 0,4125 г/с

Общий валовый выброс ксилола составит:

Мхобщ =  0,0079 + 0,0236  = 0,0315 т/год

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении покрасочных работ приведен в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Выбросы загрязняющих веществ при изоляционных и окрасочных работах

| Номер источника выделения | Наименование ЛКМ | Расход ЛКМ, кг/час т/год | Способ нанесения ЛКМ | δа, % | fр, % | η | δр/ | δр// | Состав ЛКМ | δх | Выбросы при окраске |  | Выбросы при сушке |  | Общий валовый выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мхокр/ | Мхокр | Мхсуш/ | Мхсуш | Мхобщ/ | Мхобщ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6006 | Грунтовка ГФ-021 | 3,3 0,07 | Пневмо. | 30 | 45 | - | 25 | 75 | Ксилол | 100 | 0,1031 | 0,0079 | 0,3094 | 0,0236 | 0,4125 | 0,0315 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы | - | - | - | - | - | 0,1513 | 0,0116 |
|  | Эмаль ПФ-115 | 2,3 0,081 | Пневмо. | -30 | 45 | - | 25 | 75 | Ксилол | 50 | 0,0359 | 0,0046 | 0,1078 | 0,0014 | 0,1437 | 0,006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит | 50 | 0,0359 | 0,0046 | 0,1078 | 0,0014 | 0,1437 | 0,006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы | - | - | - | - | - | 0,1054 | 0,0134 |
|  | Лак БТ-577 | 3,3 0,26 | Пневмо. | -30 | 63 | - | 25 | 75 | Уайт-спирит | 42,6 | 0,0615 | 0,0175 | 0,1845 | 0,0523 | 0,246 | 0,0698 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | 57,4 | 0,0829 | 0,0235 | 0,2486 | 0,0705 | 0,3315 | 0,094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы | - | - | - | - | - | 0,1018 | 0,0289 |
|  | Уайт-спирит | 5,0/1,22 | Окунание | - | 100 | - | 28 | 72 | Уайт-спирит | 100 | 0,3888 | 0,3416 | 1,0 | 0,8784 | 1,3888 | 1,22 |
|  | Растворитель Р-4 | 1,9 0,05 | Окунание | 3- | 100 | - | 28 | 72 | Ацетон | 26 | 0,0384 | 0,0036 | 0,0988 | 0,0094 | 0,1372 | 0,013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутиацетат | 12 | 0,0177 | 0,0017 | 0,0456 | 0,0043 | 0,0633 | 0,006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толуол | 62 | 0,0916 | 0,0087 | 0,2356 | 0,0223 | 0,3272 | 0,031 |
|  | Лак КФ-965 | 0,8/0,0014 | Валик | - | 65 | - | 28 | 72 | Ксилол | 100 | 0,0404 | 0,0003 | 0,104 | 0,0007 | 0,1444 | 0,001 |
|  | Лак ПФ-170 | 1,0 0,007 | Валик | -- | 50 | - | 28 | 72 | Уайт-спирит | 59,56 | 0,0232 | 0,0006 | 0,0596 | 0,0015 | 0,0828 | 0,0021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | 40,44 | 0,0157 | 0,0004 | 0,0404 | 0,001 | 0,0561 | 0,0014 |
|  | Бензин | 0,8/0,0008 | Окунание | - | 100 | - | 28 | 72 | Бензин | 100 | 0,0622 | 0,0002 | 0,16 | 0,0006 | 0,2222 | 0,0008 |
|  | Ксилол | 1,1/0,007 | Окунание | - | 100 | - | 28 | 72 | Ксилол | 100 | 0,0856 | 0,002 | 0,22 | 0,005 | 0,3056 | 0,007 |
|  | Шпатлевка по дереву ХВ-005 | 0,2 0,0002 | Кисть | -- | 27 | - | 28 | 72 | Ацетон | 25,8 | 0,0011 | 0,000004 | 0,0028 | 0,00001 | 0,0039 | 0,000014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутиацетат | 12,1 | 0,0005 | 0,000002 | 0,0013 | 0,000005 | 0,0018 | 0,000007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толуол | 62,1 | 0,0026 | 0,000009 | 0,0067 | 0,000024 | 0,0093 | 0,000033 |
|  | Электроизляционный лак ГФ-95 | 0,8 0,0008 | Кисть | -- | 51 | - | 28 | 72 | Уайт-спирит | 48 | 0,0152 | 0,00006 | 0,0392 | 0,00014 | 0,0544 | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | 46 | 0,0146 | 0,00005 | 0,0375 | 0,00014 | 0,0521 | 0,00019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спирт бутиловый | 6 | 0,0019 | 0,000007 | 0,0049 | 0,000018 | 0,0068 | 0,000025 |
|  | Растворитель №649 | 3,8 0,694 | Окунание | - | 100 | - | 28 | 72 | Спирт бутиловый | 20 | 0,0591 | 0,0389 | 0,152 | 0,0999 | 0,2111 | 0,1388 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Этилцеллозольв | 30 | 0,0887 | 0,0583 | 0,228 | 0,1499 | 0,3167 | 0.2082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | 50 | 0.1478 | 0.0972 | 0.38 | 0.2498 | 0.5278 | 0.347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ксилол |  |  |  |  |  | 0.5278 | 0.3981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит |  |  |  |  |  | 1,3888 | 1,2981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ацетон |  |  |  |  |  | 0,1372 | 0,0130 |

Таблица 1.17 – Выбросы загрязняющих веществ при изоляционных и окрасочных работах

| Номер источника выделения | Наименование ЛКМ | Расход ЛКМ, кг/час т/год | Способ нанесения ЛКМ | δа, % | fр, % | η | δр/ | δр// | Состав ЛКМ | δх | Выбросы при окраске |  | Выбросы при сушке |  | Общий валовый выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мхокр/ | Мхокр | Мхсуш/ | Мхсуш | Мхобщ/ | Мхобщ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат |  |  |  |  |  | 0,0633 | 0,00661 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толуол |  |  |  |  |  | 0,3272 | 0,03103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бензин |  |  |  |  |  | 0,2222 | 0,0008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спирт бутиловый |  |  |  |  |  | 0,2111 | 0,13883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Этилцеллозольв |  |  |  |  |  | 0,3167 | 0.2082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы |  |  |  |  |  | 0,1513 | 0.0539 |

Так как работы будут проводиться последовательно, то в качестве максимально-разового значения принимается наибольшее из возможных.

Расчет выделений при медницких работах (ист.6007)

Используемая литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от 18 апреля  2008 года № 100-п

Расчет выделений при пайке производится на основании удельных показателей. На медницкие работы используется свинцово-оловянный припой, при этом в атмосферу выделяется аэрозоль свинца и олова. При пайке паяльником с косвенным нагревом расчет валовых выбросов определяется по формуле:

Мг = К х В/1000 , кг/ч

Мс = (Мг х 106) /  t x 3600,  г/с

где:   К – удельный показатель выделения свинца, г/кг, К=0,51, олова – К = 0,28 /табл.4.8/;

В – масса расходуемого припоя, кг/год;

T – время чистой пайки в год, час

Для медницких работ используется свинцово-оловянный припой марок ПОС-30 – 46,8 кг., ПОС-40 – 1,962 кг., ПОСсу 30-2 – 1,05 кг.

Выбросы аэрозоля свинца составят:

Мг = К * В * 10-3 = 0,51 * 49,812 * 10-6 = 0,00003 т/год

Мс = (0,00003 х 106) / 150,0 х 3600 = 0,00005 г/с

Выбросы оксида олова составят:

Мг = К * В * 10-3 = 0,28 * 49,812 * 10-6 = 0,00001 т/год

Мс = (0,00001 х 106) / 150,0 х 3600 = 0,00003 г/с

Выбросы оксида сурьмы составят:

Мг = К * В * 10-3 = 0,016 * 1,05 * 10-6 = 0,00000002 т/год

Мс = (0,00000002 х 106) / 150,0 х 3600 = 0,00000003 г/с

Расчет выбросов от сварки контактным нагревом (ист.6008)

Используемая литература: Методика расчета  выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами. Приложение № 5 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-п от 12 июня 2014 г.

Неразъемные соединения полиэтиленовых труб выполняются при помощи сварки контактным нагревом. Сварка стыков осуществляется при помощи сварочного аппарата. Температура сварки +230…250 0С. Крепление деталей полиэтиленовых труб производится за счет сжатия разогретых поверхностей.

Время работы сварочного аппарата  – 4,1 ч/год, 2,0 сварки.

Валовой выброс ЗВ определяется по формуле, т/год:

Mi = qi *  N * 10-6, т/год

Максимально разовый выброс ЗВ определяется по формуле, г/с:

G = Мi * 106 / ( Т * 3600),  г/с

где: qi – удельное выделение загрязняющего вещества на 1 сварку /11, табл.12/;

N – количество сварок в течении года;

Т- время работы сварочного аппарата.

Удельное выделение оксида углерода 0337, г/c , qi = 0,009;

Удельное выделение перхлорвинил 0827, г/c , qi  =0,0039 .

Расчёт выброса оксида углерода 0337 при сварке стыков пластиковых труб:

М = 0,009 * 2,0 * 10-6  = 0,00000002 т/год

G = 0,00000002 * 106 / (4,1 * 3600) = 0,000001 г/с

Расчеты сведены в таблицу 1.11

Таблица 1.11 – Результаты расчёта выбросов загрязняющих веществ при сварке

| Код | Примесь | Выброс т/год | Выброс г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерода оксид | 0,00000002 | 0,000001 |
| 0827 | Хлорэтилен (винил хлористый) | 0,000000008 | 0,0000005 |

Расчет неорганизованных выбросов вредных веществ при проведении земляных работ (ист.6009-6010)

Используемая литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий по производству строительных материалов. МООС РК, республиканский нормативный документ. Астана, 2008 г.

Объем земельных масс, перерабатываемых трактором, равен 36038,0  тонн (неплодородного грунта), время работы трактора 12622,5 часов. Объем земляных масс перерабатываемых экскаватором, равен 151020,0 тонн (неплодородного грунта). Время работы экскаватора составляет 2772,2 часа.

Максимально-разовый объем пылевыделений от источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х G час х 106  (1-η), г/с

3600

А валовый выброс по формуле:

Мгод = k1 х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х G год х (1-η), т/год

где: k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0 – 200 мкм;

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения кг производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки отбора пробы;

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6;

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d ≤ 1 мм);

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=l;

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9 =0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);

Gчас - производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;

Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

В качестве примера приводим расчет выбросов пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния при проведении земляных работ с помощью трактора планировка неплодородного грунта (ист. 6009):

Мсек = (0,05 х 0,02 х 1,2 х 1,0 х 0,4 х 0,7 х 1,0 х 0,1 х 0,7 х 3,0 х 106  х (1-0,8))/3600 = 0,0039  г/сек

Мгод = 0,05 х 0,02 х 1,2 х 1,0 х 0,4 х 0,7 х 1,0 х 0,1 х 0,7 х 36038 х (1-0,8) = 0,1695 т/год.

Данные расчетов сведены в таблицу 1.12.

| Таблица 1.12 - Результаты расчета выбросов пыли при работе строительной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимен. источника | № ист. | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k7 | k8 | k9 | B` | Gчас | Gгод | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бульдозер (неплодородный грунт) | 6009 | 0,05 | 0,02 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,1 | 0,7 | 3,0 | 36038 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,0039 | 0,1695 |
| Итого по ист.6009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0039 | 0,1695 |
| Экскаватор (неплодородный грунт) | 6010 | 0,05 | 0.02 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,1 | 0,7 | 54,5 | 151020 |  | 0,0712 | 0,7104 |
| Итого по ист.6010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,0712 | 0,7104 |

Расчет выбросов при буровых работах (ист. 6011)

Используемая литература: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-п от 12 июня 2014 г.

Для бурения используется буровая установка, время работы составляет 281,0 часа.

Валовый выброс пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20 % при буровых работах определяется по формуле:

Мс = (n x g (1- η)) / 3600, г/с

Мг = Мс х 10-6 х Т х 3600,  т/год

где: n – количество одновременно работающих установок;

g – количество пыли, выделяющейся при бурении одной установки, г/ч (табл.16);

η – степень очистки пылеочистной установки, %;

Т – продолжительность выделения загрязняющих веществ, час/год

Выброс при  бурильных работах составит (ист.6011-01):

Мг = 1 х 360 х (1 – 0) / 3600 = 0,1 г/с

Мс = 0,1 х 10-6 х 281,1 х 3600 = 0,1012 т/год

Расчет выбросов при газосварке (ист.6012)

Используемая литература: Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по  величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004.

При газовой ацетиленокислородной сварке сталей выделяется оксида азота 22 г на один кг ацетилена. Количество используемого ацетилена – 0,81 кг. Расход пропана составляет 198,6 кг.

Количество  выделившегося оксида азота (г/с) определяется по формуле:

где:   - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;

- фактический максимальный расход применяемого сырья и материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час;

- удельный показатель выброса загрязняющего вещества на единицу массы расходуемых материалов, г/кг.

- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

В качестве примера приводим расчет выбросов азота диоксид при газосварочных работах, с использованием ацетилена  (ист.6012-001):

Мс = 22 х 1,0/3600  =  0,0061 г/с

Мг = 22 х 0,81/106  = 0,00002 т/год

При использовании пропана в атмосферу выделяется диоксид азота (ист.6012-002):

Мс = 15 х 1,0/3600  =  0,0042 г/с

Мг = 15 х 198,6/106  = 0,003 т/год

Выбросы загрязняющих веществ при разогреве битума (ист.6013)

Используемая литература: 1) Методика расчета   выбросов  вредных веществ  от предприятий дорожно-строительной  отрасли, в том числе от асфальтобетонных  заводов. Приложение № 12 к Приказу  Министра  окружающей среды   Республики Казахстан № 100-п от 18 апреля 2008 г.

2) Методические указания  по определению выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров.   Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды  Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п.

В качестве топлива для разогрева битума используются дрова. Характеристика топлива представлена в таблице 1.13.

Таблица  1.13 – Характеристика топлива

| Наименование топлива | Расход, т/год | Зольность Ар, % | Калорийность, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Дрова | 0,5 | 0,6 | 10,24 |

Расчет выбросов оксидов азота

Количество оксидов азота (в пересчете на NО2) выбрасываемых в атмосферу (т/год, г/с), рассчитывают по формуле:

Мr no2  = 0.001 х B х Qн х Кno2 х (1 – b), т/год

Мс no2 = (Мr no2 х 106 / 3600) /Тг  г/с

где: В – расход топлива, т/год;

Qн – теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг, (табл. 5.15);

Кno2 - параметр, характеризующий количество окислов азота в кг, образующихся на один ГДж тепла, принимается по рис.2.1;

b – коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов окислов азота в результате применения технических средств. b = 0;

Тг – годовой фонд рабочего времени 136,5 ч/год.

Мr no2  = 0,001 х 0,5 х 10,24 х 0,1 х (1 – 0) = 0,0005  т/год

Мс no2 = (0,0005 х 106 / 3600) / 136,5 = 0,001 г/с

Примесь 0301: Азота (IV)  оксид (азота диоксид)

014Максимально разовый выброс, г/с: Мсек = 0,001*0,8 = 0,0008

Валовый выброс, т/год: Mгод= 0,0005*0,8= 0,0004

Примесь 0304: Азота (II) оксид

Максимально разовый выброс, г/с: Мсе = 0,001*0,13 = 0,00013

Валовый выброс, т/год: Mгод= 0,0005*0,13= 0,00007

Расчет выбросов оксида углерода

Количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферу (т/год, г/с) при сжигании твердого топлива, рассчитывают по формуле:

Мr сo  = 0.001 х Ссo х В х (1 – g4 /100), т/год

Мссo = (Мr сo х 106 / 3600) /Тг  г/с

где :Ссо – выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/т, или:

Ссо = g3 х R х Qн,

g3 – потери вследствие химической неполноты сгорания топлива,% g3 = 1;

R – коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода, для дров R = 1;

g4 – потери теплоты, вызванные механической неполнотой сгорания топлива g4 = 4;

Ссо = 1 х 1 х 10,24 = 10,24 кг/т;

Мr сo  = 0,001 х 10,24 х 0,5 х (1 – 4 /100) = 0,0049  т/год

Мссo = (0,0049 х 106 / 3600) / 136,5 = 0,01  г/с

Выбросы твердых частиц при сжигании дров

Выбросы твердых веществ (взвешенные частицы) определяется по формуле:

Мr тв = В х Аp х f  х (1 – n3),    т/год

Мств = (Мr тв х 106 / 3600) /Тг  г/с

где: Ар – зольность сжигаемого топлива, % Ар  = 0,6%;

f  - коэффициент, характеризующий тип топки и вид топлива, для ручной заброски f  = 0,0011;

n3 – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителе.

Мr тв = 0,5 х 0,6  х 0,0011 х (1 – 0) = 0,0003    т/год

Мств = (0,0003 х 106 / 3600) / 136,5  = 0,0006  г/с

Выброс углеводородов

Выполняется расчет давления насыщенных паров  битума.

а) По температуре кипения углеводородов (Ткип = 2800С) в соответствии с модифицированной формулой  Кистяковского определяется мольная теплота испарения (парообразования):

Δ Н= 19,2 * Ткип * (1,91 + ℓg Ткип), кДж/кг

где: Ткип = 280 + 273 = 553 К – температура начала кипения углеводородов;

Δ Н – мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль.

Δ Н= 19,2 * 553 * (1,91 + ℓg 553) = 19,2 * 553 * 4,65 = 49371,84 кДж/кг

б) по уравнению Клазиуса-Клайперона рассчитывается температурная зависимость давления насыщенных паров углеводорода:

ℓn (Ркип / Рнас) =  Δ Н / R (1/Т – 1/ Ткип)

где: Рнас – искомое при температуре Т (градК) давление паров углеводородов, Па;

Ркип = 1,013* 105 Па (760 мм.рт.ст) мольная теплота испарения;

R – 8,314 Дж/(моль*градК) – универсальная газовая постоянная.

Результаты расчета сведены в таблицу

| t,оС | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рнас, мм.рт.ст | 2,74 | 4,26 | 6,45 | 9,57 | 13,93 | 19,91 | 27,97 | 38,69 | 52,74 | 70,91 |

Максимальный выброс определяется по формуле:

Мсек = (0,445 * Р1 * m * Крmax * КВ * Vч max) / 102 * (273 + tж max), г/с

где: Р1 = 19,91 мм.рт.ст. – давление паров углеводородов при температуре 1400С;

m = 187 – молекулярная масса битума при температуре кипения 2800С;

Крmax = 0,9 – опытный коэффициент /приложение 8/;

КВ = 1- опытный коэффициент /приложение 9/;

Vч max = 1,0 м3/час – максимальный объем ПВС, вытесняемой из резервуара во время его закачки;

tж max = 1400С – максимальная температура жидкости.

Мсек = (0,445 * 19,91 * 187 * 0,9 * 1,0 * 1,0) / 102 * (273 + 140)=0,036 г/с

Валовый выброс определяется по формуле:

Мгод = 0,160 * (Р1max * КВ + Р1min) * m *Крср  * КОБ *В) /104 *ρж * (546 + tж max + tж min), т/год

где: Р1max = 19,91 мм.рт.ст. (при температуре 1400С), Р1min = 4,26 мм.рт.ст ( при температуре 1000С) – давление насыщенных паров жидкости при минимальной и максимальной жидкости соотвнтственно;

Крср = 0,63 - опытный коэффициент /приложение 8/;

КОБ = 2,5 – коэффициент оборачиваемости /приложение 10/;

В = 4,04 т/год – расход битума

ρж = 0,95 т/м3 – плотность битума;

tж max = 1400С и  tж min = 1000С максимальная и минимальная температура жидкости в резервуаре.

Мгод = 0,160 * (19,91  * 1,0 + 4,26) * 187 *0,63   * 2,5 * 4,04) /104 *0,95 * (546 + 140 + 100) = 0,0006 т/год

Расчет выбросов вредных веществ при изоляционных работах (ист.6014)

Окраска производится гидроизоляцией мастика битумно-масленная (готовая). Для расчета используется Инструкция по приготовлению и применению мастики. Для окраски используется готовая битумная мастика  расходом 9,0 тонн.

Так как нанесение мастик производятся способом струйного облива, то выброс аэрозоля мастики отсутствует.

Согласно лабораторным испытаниям готовая мастика состоит из 20% битума и 80% бензина.

Валовый выброс летучего компонента (бензина), поскольку нанесение мастики и ее сушка проводятся на воздухе, рассчитывается по формуле:

Мбензина = mм * fр * fpiм * 10-6, т/год

где: mм – количество израсходованной мастики, тонн;

Максимальный разовый выброс растворителя бензина, содержащегося в мастике рассчитывается по формуле:

Мбензина = (mм * fр * fpiм ) / (3600 * 1000), г/с

где: mм – фактический максимальный часовой расход мастики с учетом сушки на участке, кг/час;

fр – количество летучей части мастики – 20 %;

fpiм– количество летучего компонента (бензина) в мастике, выделившегося при окраске и сушке = 80 %;

Мбензина = (8 * 20 * 80 ) / (3600 * 1000) = 0,0036 г/с

Мбензина = 9,0 * 20 * 80 * 10-6 = 0,0144  т/год

Данные расчета сведены в таблицу 1.14.

Таблица 1.14  – Выбросы загрязняющих веществ при изоляционных работах

| Наименование процесса | mм, тонн год | mм, кг час | fр, % | fpiм, % | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изоляционные работы | 9,0 | 8,0 | 20 | 80 | 0,0036 | 0,0144 |

Выброс загрязняющих веществ от деревообрабатывающего оборудования (ист.6015)

Используемая литература: РНД 211.2.02.08-2004 Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности.

Для деревообрабатывающих  работ используется дисковая пила, время работы составляет 5,2 часа.

Максимально-разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу, для не оборудованных системой местных отсосов источников выделения, определяется по формуле:

Мсек = Кэф * Q * (1-η), г/с

где: Кэф – коэффициент гравитационного оседания, принимается равным 0,2;

Q – удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования, г/с;

η – степень очистки воздуха пылеулавливающим  оборудованием.

Валовый выброс пыли определяется по формуле:

Мгод = Кэф * Q * Т * 3600 * 10-6 * (1 – η), т/год

где: Т – фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час.

При работе дисковой пилы в атмосферу выделяется пыль древесная (ист.6015):

Мсек = 0,2 * 0,64 * (1-0) = 0,128  г/с

Мгод = 0,2 * 0,64 * 5,2 * 3600 * 10-6 * (1 – 0) = 0,0024 т/год

Расчет выбросов при работе пескоструйного аппарата (ист. 6016)

Используемая литература: Методика расчета выбросов от автотранспортных предприятий. Приложение № 3 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п).

| Валовый выброс загрязняющего вещества при мойке определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мгод=q х t х 3600 х 10-6 , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: q - удельный выброс загрязняющего вещества, г/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - время работы пескоструйки в год, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в таблице 1.15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1.15 – Выбросы загрязняющих веществ при работе пескоструйного аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выброса (выделения) | Оборудование | Используе-мое вещество | t, ч/год | q, г/с | Загрязняющее вещество | Код |  | M, г/с | G, т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 11 | 12 |  |
| 6016 | Пескоструй-ный аппарат | Песок | 1042,0 | 0,072 | Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 | 2908 |  | 0,072 | 0,2701 |  |

Расчет выбросов при формировании отвала неплодородного грунта (ист.6017)

Используемая литература: Методика расчета  нормативов выбросов  от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу  Министра  окружающей среды  и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-п от 12 июня 2014 г.

При работе бульдозера происходит выделение пыли в атмосферу. Масса пыли, выделяющейся при планировки или отвалообразовании бульдозером:

Мг = qуд * 3,6 * γ *tсм * V* nсм *10-3* К1 * К2 / t цб * Кр, т/год

Мс = qуд *  γ * V * К1 * К2 / t цб * Кр, г/с

где: qуд = 0,85 г/т - удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого материала, г/т (таблица 19);

γ = 1,8 – плотность разрабатываемого грунта, т/м3;

t см = 7 -  чистое время работы бульдозера в смену, ч;

V = 6,5 -  объем призмы волочения, м3;

К1 = 1,2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, (м/с), определяется по наиболее характерному для данной местности значению скорости ветра;

К2 = 0,1 – коэффициент учитывающий влажность материала;

t цб = 300 - время цикла, с;

Кр = 1,25 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемым как соотношение FФАКТ/F;

nсм = 105,0 - количество смен работы бульдозера в год.

Мг = 0,85 * 3,6 * 1,8 * 7 * 6,5 * 105 * 10-3* 3,5 * 0,1 / 300 * 1,25  = 0,038375 т/год

Так как в одновременной работе находится не менее 3- х бульдозеров валовый выброс составит:   0,038375 * 3 = 0,11513 т/год

Максимальный из разовых выброс вредных веществ при планировки  или отвалообразовании бульдозером.

Мс = (0,85 * 1,8 * 6,5* 5,0 * 0,1 / 300 * 1,25) * 3 = 0,06216 г/с

Расчет выбросов неплодородного грунта при временном хранении  неплодородного грунта (ист.6018)

Используемая литература: Методика расчета  нормативов выбросов  от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу  Министра  окружающей среды  и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-п от 12 июня 2014 г.

Выброс при хранении  неплодородного грунта определяется по формуле:

Мс = K3 х K4 х K5 х К6 х K7 х q x F, г/с

Мгод = Мс х 106/ (Т х 3600), т/год

где: К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл.2);

К4  – коэффициент, учитывающий влажность материала (табл.4);

К5 – коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.7);

К7 – коэффициент, учитывающий  крупность материала (табл.5);

q - унос пыли с одною квадратного метра фактической поверхности в условиях, когда k4=1; k5=1, принимается в соответствии с данными таблицы 6;

F – поверхность пыления в плане, м2;

η – эффективность пылеподавления, 80 %.

Данные расчета сведены в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Расчет выбросов загрязняющих веществ при хранении неплодородного грунта

| № ист. | Наимен. источника | k3 | k4 | k5 | k6 | k7 | q | Т ч/год | F | n | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6018 | Неплодородный грунт | 1,2 | 1 | 0,01 | 1,45 | 0,7 | 0,002 | 8760 | 38327 | 0 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,9337 | 0,0296 |

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации

Расчет выбросов пыли неорганической от отвала  неплодородного грунта (ист.60)

Используемая литература: Методика расчета  нормативов выбросов  от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу  Министра  окружающей среды  и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-п от 12 июня 2014 г.

где: К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл.2);

К4  – коэффициент, учитывающий влажность материала (табл.4);

К5 – коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.7);

К7 – коэффициент, учитывающий  крупность материала (табл.5);

q - унос пыли с одною квадратного метра фактической поверхности в условиях, когда k4=1; k5=1, принимается в соответствии с данными таблицы 6;

F – поверхность пыления в плане, м2;

η – эффективность пылеподавления, 80 %.

Выброс при хранении  неплодородного грунта определяется по формуле:

Мс = K3 х K4 х K5 х К6 х K7 х q x F, г/с

Мгод = Мс х 106/ (Т х 3600), т/год

где: К6 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемым как соотношение  Fфакт/ F. Значение К6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q – унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности в условиях, когда К4 = 1, К5 = 1, принимается в соответствии с данными таблицы 6 согласно Сыпучие строительные материалы, не хранятся на площадке строительства, материалы доставляются по мере необходимости.

Данные расчета сведены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Расчет выбросов загрязняющих веществ при хранении неплодородного грунта

| № ист. | Наимен. источника | k3 | k4 | k5 | k6 | k7 | q | Т ч/год | F | n | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | Неплодородный грунт | 1,2 | 1 | 0,01 | 1,45 | 0,7 | 0,002 | 8760 | 90000 | 0 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 2,1924 | 0,0695 |