| Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специализированные поля для подачи заявления |  |  |
| 1 |  | Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс)*: |
|  |  | Непосредственно объект намечаемой деятельности – «Перенос инфраструктуры хвостохранилища в Николаевском карьере Николаевской обогатительной фабрики Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет». Предприятием получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ63VWF00414184 от 9.08.2025 г., В заключении установлен, что в в связи с тем, что работы проектируются на объекте I категории и технологически с ним связаны, намечаемая деятельность по переносу инфраструктуры хвостохранилища относится к I категории. Корректировка ЗНД производится в связи: - с переносом СМР на 2026 год; - организация отвала из вынутого неплодородного грунта, с последующим использованием при рекультивации хвостохранилища. |
| В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений |  |  |
| 2 | Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*: |  |
|  | Существующие решения по подъему оборотной воды из карьера и ее возврат на НОФ осуществляется в две ступени, с применением плавучих насосных станций заводского изготовления ПНС-4.1 и ПНС-4. Данным рабочим проектом предусматривается перенос насосной станции ПНС-4 и сопутствующего технологического оборудования и сооружений с отметки +167 м на отметку +235,5 м, с перемещением насосной станции ПНС-4.1 на новое место. Для монтажа трубопроводов, электрических сетей и коммуникаций, а также для доступа обслуживающего персонала в насосную станцию ПНС-4.1 предусматривается строительство эстакады и оборудование технологической площадки на уступе борта карьера отм.+219,0 м. Также предусматривается: - планировка территории (выемка/насыпь грунта) под площадку насосной станции ПНС-4, резервуара на 500 м3, трансформаторной подстанции, узла связи, площадки для установки грузоподъемного оборудования; - устройство площадок и проездов для доступа транспорта; - мероприятия по отводу дождевых и талых вод. Проектом предусматривается перенос существующей насосной станций с технологическим оборудованием, заключение о результатах оценки воздействия на окружающую среду на площадку ранее не выдавалось. Вынутый неплодородный грунт будет складироваться в районе действующего хвостохранилища. |  |
| 3 | Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*: |  |
|  | Ранее не проводился скрининг воздействия намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду. В результате переноса инфраструктуры хвостохранилища приняты следующие проектные решения: Схема подачи оборотной воды предполагает использование двух ступеней подъема воды. Первая ступень осуществляется с использованием плавучей насосной станции ПНС-4.1, расположенной на воде, отметка +157,0 м (отметка +157,0 м – первоначальное проектное расположение, далее, по мере заполнения карьера плавучая насосная станция будет подниматься). По двум трубопроводам (1 – рабочий, 1- резервный) наружным диаметром 426х10 проложенным по эстакаде на борту карьера, вода перекачивается в аккумулирующую емкость 500 м3, установленную на отметке +236,0 м на уступе борта карьера. Далее вода из аккумулирующей емкости подается в насосную станцию ПНС-4, расположенную на этой же площадке, которая осуществляет вторую ступень подъема воды с последующим возвратом на НОФ. |  |
| 4 | Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест*: |  |
|  | Николаевская обогатительная фабрика (НОФ) находится в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области вблизи от районного центра г. Шемонаиха и пос. Усть-Таловка. В 120 км к юго-востоку от месторождения находится г. Усть-Каменогорск – областной центр Восточно-Казахстанской области. Ближайшими к фабрике населенными пунктами являются села Берёзовка и Половинка, расположенные соответственно в 1,0 км к северу и 1,5 км к западу. В 2,5 км к северу расположен районный центр г. Шемонаиха, в 5,1 км к юго-западу поселок Усть-Таловка. Ближайшие водные объекты: с южной стороны - река Таловка 2500 м, Крутой ключ 2800 м, сзападной стороны - река Таловка 2300 м, с северо-западной стороны - река Уба 3000 м. |  |
| 5 | Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции*: |  |
|  | Описание ПНС-4.1 Плавучая насосная станция ПНС-4.1 представляет из себя плавучую платформу, состоящую из сцепленных между собой четырех насосных станций (2 – в работе, 2 – в резерве), в каждой из которых установлен водоотливной многоступенчатый насос типа Weir Minirals Floway 16JKH производительность 600 м3/ч напором 100м. К этим насосным присоединены ещё 6 понтонов, на которых установлено два трубопровода 426х10 мм. Перед общей сборкой платформы на воде её части спускают к водной глади по рельсовому пути, проложенному по специальной эстакаде. После спуска понтоны соединяют между собой в единую плавучую платформу. Насосная станция предполагается полностью заводского изготовления с возможностью разборки на транспортабельные узлы для доставки и сборки на месте эксплуатации. В технологическом павильоне предусматривается электрическое отопление для поддержания минимально необходимой для включения резервных насосных агрегатов температуры, вентиляторы для отвода избытков теплого воздуха, ручная таль г/п 2 т для выполнения вспомогательных операций в павильоне. Для выполнения сложных ремонтов, требующих подъема насосных агрегатов, предусматривается отсоединение одной плавучей платформы и доставка до берега лебедкой или аналогичным транспортным механизмом. На берегу представляется возможным снять укрытие технологического павильона и тем самым получить доступ к насосному агрегату. Описание ПНС-4 Плавучая насосная станция ПНС-4 представляет из себя платформу, состоящую из четырёх сцепленных между собой понтонов. На каждом понтоне расположено здание насосной установки с установленным внутри насосом. Понтоны усилены двутавровой обвязкой, обеспечивающей работу насосной как на земле, так и на воде. Насосная станция предполагается полностью заводского изготовления с возможностью разборки на транспортабельные узлы для доставки и сборки на месте эксплуатации. В состав насосной станции входит 4 насосных агрегата (2 – в работе, 2 – в резерве) типа Warman Multi Flow MTM 5stg 1,8 МВт, 6 кВ. Работа насосов – параллельная. Предусматривается 100%-й резерв по трубам, т.е. 1 нитка в работе и 1 в резерве. Диаметр трубопровода 426х10. Конструкция ПНС – 4 (без оснастки основными насосными агрегатами) состоит из: 1) площадка на понтонах; 2) технический павильон с внутренними системами (вентиляции, отопления, анти- обледенения, освещения и пожарной сигнализации, элементы трубопроводов); 3) сходни и понтонные трапы; 4) контур трубопроводов системы анти-обледенения.; 5) оборудование буксировки и крепления к береговым опорам; 6) инвентарь противопожарной защиты и инвентарь безопасности при эксплуатации плавучих объектов. В технологическом павильоне предусматривается электрическое отопление для поддержания минимально необходимой для включения резервных насосных агрегатов температуры, вентиляторы для отвода избытков теплого воздуха, ручная таль г/п 2 т для выполнения вспомогательных операций в павильоне. Для доступа персонала в здание предусмотрены лестницы. По периметру четырех сцепленных платформ установлено пешеходное ограждение высотой 1100мм. На углах платформы установлены осветительные столбы. Данным проектом предусмотрен демонтаж насосной станции и обвязки трубопроводов с перевозкой на новую площадку с последующей сборкой и монтажом технологических трубопроводов и оборудования, при этом установка насосной станции на понтоны на новой площадке не предусмотрена. |  |
| 6 | Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности*: |  |
|  | - земляные работы – предусматривается выемка только неплодородного грунта (территория полностью разработана, плодородный грунт отсутствует). Для земляных работ используется трактор (1 шт.) и экскаватор (1 шт.); - для транспортировки сыпучих строительных материалов используются автомобили КАМаз грузоподъемность. 10 тонн в количестве 10 шт.; - для строительных нужд будут использоваться кран (1 шт.), бульдозер (1 шт.), погрузчик (1 шт.), вибратор (1 шт.), трамбовка (1 шт.), катки (1 шт.); - в качестве ручного строительного инструмента используются: шлифовальные машинки (2 шт., время работы 606,1 час), дрель (1 шт.. время работы 68,4 часа), перфораторы (2 шт., время работы 110,4 часа), сверлильный станок (1 шт., время работы 4,0 часа) - для приготовление строительных смесей используются сыпучие строительные материалы (песок, щебень, ПГС, цементные и гипсовые смеси); - для изоляции стыков используется битумная мастика и праймер; - для установки опор под трубопроводы будет использоваться буровая установка – время работы составит 281,0 час; - пульверизационная окраска антикоррозийными покрытиями внутренних поверхностей замкнутых пространств и емкостей допускается как исключение в местах, труднодоступных для кистевой окраски. Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов и клеев вручную осуществляется кистями с защитными шайбами у основания ручек. - для изоляции используется битумный котел емкостью 400 л., для разогрева битума используется древесина в количестве 0,5 тонн, время работы битумного котла 136,5 часов; - для сварки металлических стыков будет использоваться электродная сварка, газосварка; - производится пайка свинцово-оловянным припоем, время «чистой» пайки составляет 150,0 часа; - проектом предусматривается сварка пластиковых труб диаметром: время работы 4,1 часа, количество стыков составит 2 шт.; - для очистки ржавчины с трубопроводов будет использоваться пескоструйный аппарат, время работы -1042,0 часов; - в качестве деревообрабатывающего оборудования применяется дисквая пила, время работы – 5,2 часа. |  |
| 7 | Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта)*: |  |
|  | Сроки строительства - 2026 год. При постоянном контроле и поверке оборудования, эксплуатация возможна в течении длительного времени. |  |
| Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование) |  |  |
| 8 |  | Земельные участки, их площади, целевые назначения, предполагаемые сроки использования*: |
|  |  | 1)Акт на земельный участок на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок площадью 1,8897 га (кадастровый номер 05-080-034-599). Целевое назначение земельного участка – для размещения и эксплуатации хвостохранилища Николаевской обогатительной фабрики (НОФ). Срок аренды 11 лет, до 08.04.2032; 2) Акт на земельный участок на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок площадью 159,362 га (кадастровый номер 05-080-034-600). Целевое назначение участка – для эксплуатации пространства недр Николаевского карьера для размещения техногенных минеральных образований Николаевского обогатительной фабрики Артемьевского производственного комплекса. Срок аренды 9 лет (до 31.12.2030 г.). Срок эксплуатации – не определен, при постоянных эксплуатационная затратах, эксплуатация бессрочна. Срок использования - бессрочно |
| 9 |  | Водные ресурсы с указанием предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности*: |
|  |  | Для хозяйственно-питьевых нужд – вода питьевого качества, привозная вода. Гидрографическая сеть представлена ручьем «Половинка», протекающим по дну межгорной впадины и впадающим в р. Убу. Водосборный бассейн ручья расположен на левобережной части долины р. Убы. Ближайшие водные объекты: с южной стороны - река Таловка 2500 м, Крутой ключ 2800 м, с западной стороны - река Таловка 2300 м, с северо-западной стороны - река Уба 3000 м. Участок переноса инфраструктуры хвостохранилища в Николаевском карьере Николаевской обогатительной фабрики Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» расположен за пределами водоохраной полосы и водоохраной зоны водных объектов. |
| 10 |  | Водные ресурсы с указанием видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая)*: |
|  |  | Общее, питьевая |
| 11 |  | Водные ресурсы с указанием объемов потребления воды*: |
|  |  | На период строительства - хоз-бытовые нужды – 1,1 м3/сут (193,6 м3/п.строит. (используется привозная вода питьевого качества, расфасованная в емкости); - на технологические нужды – 1117,7 м3/ п.строит. (безвозвратные потери); На период эксплуатации - хоз-бытовые нужды - 309,0 м3/сут (112785,0 м3/год). |
| 12 |  | Водные ресурсы с указанием операций, для которых планируется использование водных ресурсов*: |
|  |  | Строительство на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды строителей, на технологические нужды (пылеподавление и приготовление растворов), относятся к безвозвратным потерям На период эксплуатации на хозяйственно-бытовые, гидроподпор I-III ступень, наружное и внутреннее пожаротушениеи, хозяйственно-питьевые нужды. |
| 13 |  | Участки недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны)*: |
|  |  | По данному виду деятельности недропользование не предусматривается. 50°31'55.84"С, 81°52'17.76"В |
| 14 |  | Растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации*: |
|  |  | Строительные работы ведутся на уже разработанной территории, зеленые насаждения под вырубку не попадают, в связи с их отсутствием. |
| 15 |  | Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием объемов пользования животным миром*: |
|  |  | На участке строительства животные занесенные в Красную Книгу отсутствуют |
| 16 |  | Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования*: |
|  |  | Не требуется |
| 17 |  | Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных*: |
|  |  | Не требуется |
| 18 |  | Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием операций, для которых планируется использование объектов животного мира*: |
|  |  | Не требуется |
| 19 |  | Иные ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования*: |
|  |  | Строительство Использование инертных строительных материалов: песок - 324,24 тонны, ПГС – 56,6 тонн, щебень - 345,6 тонн, грунт неплодородный – 16848,0 тонн, цемент и цементные смеси - 0,005 тонн, гипсовые смеси – 0,002 тонны; В качестве сварочных работ используются: сварочная проволока – 361,4 кг, электроды Э42 – 1741,0 кг, электроды УОНИ 13/45 – 15,0 тонн, электроды АНО-4 – 346,0 кг, электроды Э46 - 346,0 кг, электроды Э50А-111,5 кг, электроды Э55 – 1004,0 кг, ацетилен – 0,81 кг, пропан-бутановая смесь – 198,6 кг. Для антикоррозионной защиты сооружений и металлических конструкций будут использоваться антикоррозионные грунтовки и краски: грунт ГФ-021 – 0,07 тонн, шпатлевка по дереву ХВ-005 – 0,0002 тонны, лак БТ-577 – 0,26 тонн, лак КФ-965 – 0,0014 тонн, лак ПФ-170 – 0,007 тонн, бензин растворитель – 0,0008 тонн, уайт-спирит – 1,22 тонн, растворитель Р-4 – 0,05 тонн, эмаль ПФ-115 – 0,081 тонна, ксилол – 0,007 тонн, электроизоляционный лак ГФ-95 – 0,0008 тонн, растворитель №649 – 0,694 тонны, битум – 4,04 тонны, битумная мастика – 9,0 тонн. Медницкие работы: припой оловянно-свинцовый без сурьмянистый и сурьмянистый - 49,812 кг. Потребление электроэнергии на период строительных работ составит 178,8 кВт. Строительные работы будут 2026 году. Расход строительных материалов производится на весь период строительно-монтажных работ. Строительные материалы будут покупаться на специализированных предприятиях, все строительные материалы должны иметь сертификаты качества и радиационной безопасности, особенно сыпучие инертные материалы (песок, ПГС, щебень). |
| 20 |  | Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью*: |
|  |  | нет |
| 21 |  | Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей)*: |
|  |  | Общий объем ожидаемых выбросов ЗВ При строительстве: ЗВ – 17,034721048 т/п.строит., из них: - твердые - 12,246961020 (т/п.строит.)- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 11,83195 т/ п.строит. (3 класс), железо оксид – 0,0576 т/ п.строит. (3 класс), соединения марганца – 0,0569 т/ п.строит. (2 класс), олово оксид – 0,00001 т/п.строит (3 класс), свинец и его неорганические соединения – 0,00003т/ п.строит. (1 класс), углерод – 0,201 т/п.строит. (3 класс), взвешенные частицы – 0,07977 т/п.строит. (3 класс), пыль абразивная – 0,0157 т/ п.строит. (-), фториды неорганические плохо растворимые – 0,0016 т/ п.строит. (2 класс), оксид сурьмы – 0,00000002 (3 класс), пыль гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом – 0,000001 (-), пыль древесная – 0,0024 т/п.строит.; - газообразные, жидкие - 4,787760028 п.строит., из них: азота диоксид – 1,19012 т/ п.строит. (2 класс), углерод оксид – 0,88740002 т/ п.строит. (4 класс), азота оксид – 0,19257 т/ п.строит. (3 класс), серы диоксид – 0,128 т/ п.строит. (3 класс), фтористые газообразные соединения – 0,001 т/ п.строит. (2 класс), диметилбензол – 0,3981 т/п.строит. (3 класс), метилбензол – 0,03103 т/п.строит. (3 класс), углеводороды С12-С19 – 0,0006 т/ п.строит. (4 класс), керосин – 0,279 т/ п.строит. (-), бутилацетат – 0,00661 т/ п.строит. (4 класс), бензин – 0,0152 т/ п.строит. (4 класс), уайт-спирит – 1,2981 т/ п.строит. (-), пропан-2-он – 0,013 т/ п.строит. (4 класс), спирт бутиловый – 0,13883 т/п.строит (3 клас), 2-этоксиэтанол – 0,2082 т/п.строит (-), хлорэтен – 0,000000008 т/п.строит (1 класс). Согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346 об утверждении правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, в перечень входят следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, углерод оксид, ксилол, взвешенные частицы, толуол, свинец и его неорганические соединения. Однако, согласно данному приказу, строительные работы не относятся к видам деятельности, на которые распространяются требования о предоставлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей. Эксплуатация ЗВ – 0,0695 т/год - твердые - 0,0695 (т/год)- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 0,0695 т/ п.строит. (3 класс) Согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346 об утверждении правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния в перечень не входит. |
| 22 |  | Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей*: |
|  |  | При строительстве: Сбросов сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматривается. Хоз-бытовые стоки в объеме 196,6 м3/п.строит, отводятся в водонепроницаемые выгреба и биотуалеты. Техническая вода в объеме 1117,7 м3/ п.строит относится к безвозвратным потерям На период эксплуатации Хоз-бытовые стоки в объеме 0,15 м3/сут (54,75 м3/год), отводятся в в проектируемые выгреб. |
| 23 |  | Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей*: |
|  |  | На период капитального ремонта Неопасные отходы – 2,2563 т/п.строит (ТБО – 2,2 т/ п.строит. (жизнедеятельность рабочего персонала), остатки и огарки электродов – 0,0555 т/ п.строит. (электросварочные работы), ЗШО – 0,0008 т/ п.строит. (подогрев битума); Опасные отходы – 0,7275 т/п.стороит. (тара из-под ЛКМ – 0,2634 т/п.строит. (окрасочные работы), промасленная ветошь - 0,4641 т/п.строит (обтирочный материал). Строительные отходы будут образовываться только на период строительства. Согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346 об утверждении правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, строительные отходы не входят в данный перечень, отчетность не предоставляется. Так как работы по переносе ифрастцктуры ранее не проводились, нормативы объемов образования отходов не установлены. Превышений объема образования отходов не происходит. |
| 24 |  | Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений*: |
|  |  | - не требуется |
| 25 |  | Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты)*: |
|  |  | По климатическому районированию для строительства согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» рассматриваемый район относится к категории 1В. Характерной особенностью климата рассматриваемого района является его резкая континентальность, засушливость и большая неустойчивость ежегодных погодных условий. Атмосфера: - Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на участке строительства не проводятся в связи с отсутствием постов наблюдения. Почвы: - Проектом не предусматривается снятие плодородного грунта, ввиду его отсутстви; - участок строительства находится за пределами водоохранной полосы и водоохранной зоны водного объекта На участке строительно-монтажных работ отсутствуют исторические загрязнения, военные полигоны. |
| 26 |  | Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности*: |
|  |  | Перенос инфраструктуры производится в связи с предаварийным состоянием некоторых конструкций 1) Влияние на поверхностные и подземные воды Мероприятия: - использование технически исправной строительной техники; - организовать специализированные места для хранения отходов и ТБО (металлические контейнеры с крышками), с передачей специализированным организациям по договору за период строительства; - исключить пролив ГСМ; 2) Влияние на почвы Мероприятия: - отсутствие плодородного слоя почв; 3) Влияние на животный мир Мероприятия: - нет; - животных занесенных в красную книгу в районе строительства нет. 4) Влияние на растительный мир - нет, зеленые насаждения на данной территории отсутствуют. 5) Влияние на атмосферный воздух - использование спец.техники с улучшенными техническими характеристиками и прошедшей необходимое ТО. 6) Влияние на недра - полезные ископаемые на участке СМР отсутствуют, влияние отсутствует. |
| 27 |  | Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости*: |
|  |  | отсутствуют |
| 28 |  | Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий*: |
|  |  | - Осуществление своевременного вывоза отходов, образующихся в процессе строительных работ; - Для исключения возможности создания аварийной ситуации необходимо строгое соблюдение правил противопожарной безопасности и выполнение мероприятий, предусматривающих безаварийную работу предприятий данного профиля; - Накопление отходов производства и потребления в период строительных работ в закрытых контейнерах на специально оборудованных площадках; - Строгое соблюдение установленных экологических, санитарно-гигиенических требований и требований по промышленной и пожарной безопасности |
| 29 |  | Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта)*: |
|  |  | отсутствуют |