# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АМОСФЕРУ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в амосферу от стационарных источников при эксплуатации месторождения Таган Южный (2027год - 365суток)

Источник №0001-0002. Дизельная электростанция, 200 кВт (расчеты произведены от 1-го ист.)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 164.25

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 200

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 187.5

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 187.5 * 200 = 0.327    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.327 / 0.531396731 = 0.61535945    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 5.256 | 0 | 0.426666667 | 5.256 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.8541 | 0 | 0.069333333 | 0.8541 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.027777778 | 0.3285 | 0 | 0.027777778 | 0.3285 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.066666667 | 0.82125 | 0 | 0.066666667 | 0.82125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 4.2705 | 0 | 0.344444444 | 4.2705 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000667 | 0.000009034 | 0 | 0.000000667 | 0.000009034 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006666667 | 0.082125 | 0 | 0.006666667 | 0.082125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.161111111 | 1.971 | 0 | 0.161111111 | 1.971 |

Источник №0003. Цементировочный агрегат

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 155.58

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 177.6 = 0.3097344    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3097344 / 0.531396731 = 0.582868471    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.37888 | 4.97856 | 0 | 0.37888 | 4.97856 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061568 | 0.809016 | 0 | 0.061568 | 0.809016 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024666667 | 0.31116 | 0 | 0.024666667 | 0.31116 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0592 | 0.7779 | 0 | 0.0592 | 0.7779 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.305866667 | 4.04508 | 0 | 0.305866667 | 4.04508 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000592 | 0.000008557 | 0 | 0.000000592 | 0.000008557 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00592 | 0.07779 | 0 | 0.00592 | 0.07779 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.143066667 | 1.86696 | 0 | 0.143066667 | 1.86696 |

Источник №0004. Передвижной сварочный агрегат САГ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.78

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 37

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 117.4

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 117.4 * 37 = 0.037877936    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.037877936 / 0.531396731 = 0.071279957    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.084688889 | 0.026832 | 0 | 0.084688889 | 0.026832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013761944 | 0.0043602 | 0 | 0.013761944 | 0.0043602 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007194444 | 0.00234 | 0 | 0.007194444 | 0.00234 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.011305556 | 0.00351 | 0 | 0.011305556 | 0.00351 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.074 | 0.0234 | 0 | 0.074 | 0.0234 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000134 | 0.000000043 | 0 | 0.000000134 | 0.000000043 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001541667 | 0.000468 | 0 | 0.001541667 | 0.000468 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.037 | 0.0117 | 0 | 0.037 | 0.0117 |

Источник №0005. Устьевой нагреватель УН-02М3

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Мазут, нефть

Расход топлива, т/год, BT = 87.60

Расход топлива, г/с, BG = 5.556

Марка топлива, M = Стабилизированная нефть

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 9529

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9529 · 0.004187 = 39.9

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.1

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.1

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 2.9

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 2.9

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 220

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 220

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0839

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0839 · (220 / 220)0.25 = 0.0839

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 87.6 · 39.9 · 0.0839 · (1-0) = 0.293

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.556 · 39.9 · 0.0839 · (1-0) = 0.0186

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.293 = 0.2344

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0186 = 0.01488

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.293 = 0.03809

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0186 = 0.002418

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 87.6 · 2.9 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 87.6 = 4.979184

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 5.556 · 2.9 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 5.556 = 0.31580304

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 39.9 · 0.32 = 12.77

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 87.6 · 12.77 · (1-0 / 100) = 1.118652

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.556 · 12.77 · (1-0 / 100) = 0.07095012

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 87.60 · 0.01 · 0.01 = 0.00876

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 5.556 · 0.01 · 0.01 = 0.0005556

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01488 | 0.2344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002418 | 0.03809 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0005556 | 0.00876 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.31580304 | 4.979184 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07095012 | 1.118652 |

Источник №0006. Передвижная паровая установка (ППУ)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 153.3

Расход топлива, г/с, BG = 9.722

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 0.1

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 0.1

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.03116

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.03116 · (0.1 / 0.1)0.25 = 0.03116

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 153.3 · 42.75 · 0.03116 · (1-0) = 0.2042

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 9.722 · 42.75 · 0.03116 · (1-0) = 0.01295

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.2042 = 0.16336

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01295 = 0.01036

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.2042 = 0.026546

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01295 = 0.0016835

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 153.3 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 153.3 = 0.901404

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 9.722 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 9.722 = 0.05716536

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 153.3 · 13.9 · (1-0 / 100) = 2.13087

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 9.722 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.1351358

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 153.3 · 0.025 · 0.01 = 0.038325

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 9.722 · 0.025 · 0.01 = 0.0024305

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01036 | 0.16336 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0016835 | 0.026546 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0024305 | 0.038325 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05716536 | 0.901404 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1351358 | 2.13087 |

Источник №0007. Бойлер для нагрева воды

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 121.18

Расход топлива, г/с, BG = 11.53

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 11.5

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 11.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.051

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.051 · (11.5 / 11.5)0.25 = 0.051

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 121.18 · 42.75 · 0.051 · (1-0) = 0.264

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 11.53 · 42.75 · 0.051 · (1-0) = 0.02514

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.264 = 0.2112

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.02514 = 0.020112

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.264 = 0.03432

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.02514 = 0.0032682

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 121.18 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 121.18 = 0.7125384

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 11.53 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 11.53 = 0.0677964

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 121.18 · 13.9 · (1-0 / 100) = 1.684402

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 11.53 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.160267

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 121.18 · 0.025 · 0.01 = 0.030295

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 11.53 · 0.025 · 0.01 = 0.0028825

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.020112 | 0.2112 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0032682 | 0.03432 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0028825 | 0.030295 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0677964 | 0.7125384 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.160267 | 1.684402 |

Источник № 6001-6005. Отстойник нефти, 50м3 (расчеты произведены от 1-го источника)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.57

KTMIN = 0.57

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.63

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.9

Коэффициент , KPSR = 0.63

Коэффициент, KPMAX = 0.9

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 1698.2

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.9074

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 1698.2 / (0.9074 · 50) = 37.4

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.065

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 42

, P = 42

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 214

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 214 + 45 = 173.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 42 · 173.4 · (0.74 · 1 + 0.57) · 0.63 · 2.065 · 1698.2 / (107 · 0.9074) = 0.683

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 42 · 173.4 · 0.74 · 0.9 · 1 · 20) / 104 = 1.58

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.683 / 100 = 0.4949018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.58 / 100 = 1.144868

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.683 / 100 = 0.183044

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.58 / 100 = 0.42344

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.683 / 100 = 0.0023905

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.58 / 100 = 0.00553

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.683 / 100 = 0.0015026

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.58 / 100 = 0.003476

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.683 / 100 = 0.0007513

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.58 / 100 = 0.001738

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.144868 | 0.4949018 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.42344 | 0.183044 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00553 | 0.0023905 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.001738 | 0.0007513 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.003476 | 0.0015026 |

Источник №6006. Стояк налива нефти

Источник №6007. Нефтегазосепаратор

| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Псн4=0,004*((Р*V/1011))0,8)/Кд | кг/час |  |  |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р- давление в аппарате, гПа | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| V- объем аппарата, м3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кд - коэффициент, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате (табл.5.3.) | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т- средняя температура в аппарате, К. | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т- средняя температура в аппарате, (℃) | ≈70 |  |  |  |  |  |  |  |
| темп. начала кипения нефти (℃) | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/год | 8784 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов углеводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы: |  |  | 1,355868 | т/год |  |  |  |  |
| Максимально-разовые выбросы: | 0,154356606 | кг/час | 0,042877 | г/с |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  | Непр/ые | Ароматические |  |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  | (по амиленам) | Бензол | Толуол | Ксилол | Сероводород |
| Ci мас % | 72,46 | 26,8 |  | - | 0,35 | 0,22 | 0,11 | 0 |
| Mi, г/с | 0,03107 | 0,01149 |  |  | 0,000150 | 0,000094 | 0,000047 | 0,000000 |
| Gi, т/г | 0,98246 | 0,36337 |  |  | 0,004746 | 0,002983 | 0,001491 | 0,000000 |

Источник №6008. Дренажная емкость (ДЭ)

| Наименование | Обозначение | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости | V | м3 | 25 |  |  |  |  |
| высота емкости | H | m | 2 |  |  |  |  |
| Количество емкостей | N | шт | 1 |  |  |  |  |
| Удельный выброс ЗВ, табл.5.6 | q | кг/(кв.м*ч) | 0,036 |  |  |  |  |
| Общая площадь испарения | F | м2 | 12,5 |  |  |  |  |
| Коэф. зависящий от укрытия емкости | К11 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Период хранения раствора | Т | час | 8784 |  |  |  |  |
| Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во выбросов произ. по формуле |  |  |  |  |  |  |  |
| П = F * q * К11 | Пр | кг/час | 0,045 |  |  |  |  |
|  | Пр | г/с | 0,01250 |  |  |  |  |
|  | Пр | т/год | 0,39528 |  |  |  |  |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы | Параметр | Углеводороды |  |  |  |  |  |
| паров |  | Предельные |  | сероводород | ароматические |  |  |
| нефтепродуктов |  | С1-С5 | С6-С10 | [0333] | бензол | толуол | ксилол |
|  |  | [0415] | [0416] |  | [0602] | [0621] | [0616] |
|  | Сi, % | 72,46 | 26,8 | 0 | 0,35 | 0,22 | 0,11 |
| М, г/с | 0,012500 | 0,00906 | 0,003350 | 0,0000000 | 0,0000438 | 0,0000275 | 0,0000138 |
| G, т/год | 0,395280 | 0,286420 | 0,105935 | 0,0000000 | 0,0013835 | 0,0008696 | 0,0004348 |

Источник №6009. Емкость для нефти, 25м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.57

KTMIN = 0.57

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 8490.8

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.9074

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 8490.799999999999 / (0.9074 · 50) = 187.1

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 42

, P = 42

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 214

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 214 + 45 = 173.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 42 · 173.4 · (0.74 · 1 + 0.57) · 0.7 · 1.35 · 8490.799999999999 / (107 · 0.9074) = 2.48

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 42 · 173.4 · 0.74 · 1 · 1 · 20) / 104 = 1.757

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 2.48 / 100 = 1.797008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.757 / 100 = 1.2731222

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 2.48 / 100 = 0.66464

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.757 / 100 = 0.470876

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 2.48 / 100 = 0.00868

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.757 / 100 = 0.0061495

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 2.48 / 100 = 0.005456

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.757 / 100 = 0.0038654

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 2.48 / 100 = 0.002728

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.757 / 100 = 0.0019327

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.2731222 | 1.797008 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.470876 | 0.66464 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0061495 | 0.00868 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0019327 | 0.002728 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0038654 | 0.005456 |

Источник №6010-6011. Дозировочный насос

Источник №6012. Резервуар для пластовой воды

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы газов из водных растворов

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 20

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Число рабочих часов в году, _T_ = 8760

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Примесь: 0349 Хлор (621)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 12.4

Определение константы Генри при Tmin

TG = 20

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 0.402

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 0.402 · 10-6 = 0.000000402

KRMIN = 0.000000402

Определение константы Генри при Tmax

TG = 30

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 0.502

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 0.502 · 10-6 = 0.000000502

KRMAX = 0.000000502

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.5.1), _G_ = 0.08 · KRMAX · XCH · KPMAX · VCMAX / ((273 + TMAX) · 100) = 0.08 · 0.000000502 · 12.4 · 1 · 20 / ((273 + 30) · 100) = 0.0000000003287

M = 0.289 · (KRMAX + KRMIN) · XCH · KPSR · VCMAX = 0.289 · (0.000000502 + 0.000000402) · 12.4 · 0.7 · 20 = 0.00004535

M = M · _T_ / (105 · (546 + TMAX + TMIN)) = 0.00004535 · 8760 / (105 · (546 + 30 + 20)) = 0.00000000667

Среднегодовые выбросы, т/год (5.5.2)

_M_ = 0.289*(Krmax+Krmin)*xch*Kpsr*Vcmax*_T_/(105*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00000000667

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 3.7

Определение константы Генри при Tmin

TG = 20

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 40.7

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 40.7 · 10-6 = 0.0000407

KRMIN = 0.0000407

Определение константы Генри при Tmax

TG = 30

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 47.1

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 47.1 · 10-6 = 0.0000471

KRMAX = 0.0000471

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.5.1), _G_ = 0.08 · KRMAX · XCH · KPMAX · VCMAX / ((273 + TMAX) · 100) = 0.08 · 0.0000471 · 3.7 · 1 · 20 / ((273 + 30) · 100) = 0.0000000092024

M = 0.289 · (KRMAX + KRMIN) · XCH · KPSR · VCMAX = 0.289 · (0.0000471 + 0.0000407) · 3.7 · 0.7 · 20 = 0.001314

M = M · _T_ / (105 · (546 + TMAX + TMIN)) = 0.001314 · 8760 / (105 · (546 + 30 + 20)) = 0.000000193

Среднегодовые выбросы, т/год (5.5.2)

_M_ = 0.289*(Krmax+Krmin)*xch*Kpsr*Vcmax*_T_/(105*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.000000193

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 9.2023762e-9 | 0.000000193 |
| 0349 | Хлор (621) | 3.2870231e-10 | 6.67e-9 |

Источник №6013. Выкидные линии

Источник №6014. Емкость для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 808

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 808

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 20) / 3600 = 0.0125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 808 + 1.6 · 808) · 10-6 = 0.002254

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (808 + 808) · 10-6 = 0.0404

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.002254 + 0.0404 = 0.04265

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.04265 / 100 = 0.04253058

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0125 / 100 = 0.012465

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.04265 / 100 = 0.00011942

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0125 / 100 = 0.000035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000035 | 0.00011942 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.012465 | 0.04253058 |

Источник №6015. Емкость для моторного масла

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 9.8

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 9.8

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 9.8 + 0.15 · 9.8) · 10-6 = 0.00000294

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (9.8 + 9.8) · 10-6 = 0.0001225

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00000294 + 0.0001225 = 0.0001254

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0001254 / 100 = 0.0001254

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0002 | 0.0001254 |

Источник №6016. Емкость для отработанного масла

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2.45

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2.45

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 2.45 + 0.15 · 2.45) · 10-6 = 0.000000735

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (2.45 + 2.45) · 10-6 = 0.0000306

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000735 + 0.0000306 = 0.00003134

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00003134 / 100 = 0.00003134

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0002 | 0.00003134 |

Источник №6017. Насос для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.07

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1460

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.07 · 1 / 3.6 = 0.01944

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.07 · 1 · 1460) / 1000 = 0.1022

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.1022 / 100 = 0.10191384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01944 / 100 = 0.019385568

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.1022 / 100 = 0.00028616

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01944 / 100 = 0.000054432

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000054432 | 0.00028616 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.019385568 | 0.10191384 |

Источник №6018. РМЦ

Источник выделения: 6018-001, Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 214

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 214 · 1 / 106 = 0.001695

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 214 · 1 / 106 = 0.002465

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.002465 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022 | 0.001695 |

Источник выделения: 6018-002, Сверлильный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 214

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 214 · 1 / 106 = 0.0001695

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.0001695 |

Источник №6019. Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 180

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 180 / 106 · (1-0) = 0.00176

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 180 / 106 · (1-0) = 0.0003114

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 180 / 106 · (1-0) = 0.000072

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.002714 | 0.00176 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.0003114 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.000072 |

Источник № 6020. Блок дозирования хим.реагентов

| Количество выбросов (кг/час) в атмосферу, выделяющихся из аппаратов в которых большая часть вещества находится в жидкой фазе рассчитывается по формуле согласно "Сборнику методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы 1996 г., утвержден приказом Министра ООС от 24.02.2004" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П=0,004*((Р*V/1011)0,8)/Kд | кг/час |  |  |  |
| где |  |  |  |  |
| Р- давление в аппарате, гПа |  |  | 3500 |  |
| V - объем аппарата, м3 (16) |  |  | 0,2 |  |
| Кд - коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) и средней температуры в апппарате (таб5.3) |  |  | 0,39 |  |
| Средняя температура кипения жидкости (нефтепродукта), tk |  |  | 80 | 0С |
| Средняя температура в аппарате, t |  |  | 40 | 0C |
| n - количество емкостей, шт |  |  | 1 |  |
| Время работы | 8784 | ч/год |  |  |
| Расчет выбросов: |  |  |  |  |
| Псек | 0,00764 | кг/час | 0,00212 | г/сек |
| (1051) Изопропиловый спирт Псек | 0,00021 | г/сек | 0,00671 | т/год |
| (0616) Ксилол Псек | 0,00191 | г/сек | 0,06042 | т/год |

Источник № 6021. Узел замера нефти

| Вредные вещества выбрасывается через неплотности сальниковых уплотнении, фланцевых соединении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |
| Количество | 1 |  |  | шт. |
| Время работы | 8784 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. | 0,0316232 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji | 0,7246 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji | 0,2680 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji | 0,3500 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji | 0,2200 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji | 0,1100 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj | 12 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj | 6 |  |  | шт. |
| предохранительный клапан, шт; nj | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: |  |  |  |  |
| 1 1 m |  |  |  |  |
| Yну = å Yнуj = å å gнуj* nj * xнуj* cji, где |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. |  |  |  |  |
| приложение 1); |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев); |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти и газа). |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj | 0,08 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj | 1,83 |  |  | мг/с |
| доля утечки ПК,gнуj | 30,84 |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj | 0,02 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj | 0,07 |  |  |  |
| доля утечки ПК,xнуj | 0,35 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 | 8,39217 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 | 3,10392 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну бензол | 4,05363 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну толуол | 2,54800 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну ксилол | 1,27400 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 | 0,008392 | г/с | 0,265381 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 | 0,003104 | г/с | 0,098153 | т/г |
| валовые выбросы, Yну бензол | 0,004054 | г/с | 0,128186 | т/г |
| валовые выбросы, Yну толуол | 0,002548 | г/с | 0,080574 | т/г |
| валовые выбросы, Yну ксилол | 0,001274 | г/с | 0,040287 | т/г |

Источник № 6022. Покрасочные работы

| эмаль НЦ-1125, НЦ-184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход краски, кг/пер |  | 200 | ; |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 120 | ; |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т/пер | 0,00080 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0019 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон | 7 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,00210 |
| спирт н-бутиловый | 10 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,00300 |
| спирт этиловый | 15 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,00450 |
| толуол | 50 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,01500 |
| бутилацетат | 10 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,00300 |
| этилцеллозольв | 8 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,00240 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ацетон | 7 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,00630 |
| спирт н-бутиловый | 10 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,00900 |
| спирт этиловый | 15 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,01350 |
| толуол | 50 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,04500 |
| бутилацетат | 10 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,00900 |
| этилцеллозольв | 8 | % |  |  |  |  |  | т/пер | 0,00720 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |  |
| ацетон | 7 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000005 |
| спирт н-бутиловый | 10 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000007 |
| спирт этиловый | 15 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000010 |
| толуол | 50 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000035 |
| бутилацетат | 10 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000007 |
| этилцеллозольв | 8 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000006 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |  |
| ацетон | 7 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000015 |
| спирт н-бутиловый | 10 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000021 |
| спирт этиловый | 15 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000031 |
| толуол | 50 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000104 |
| бутилацетат | 10 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000021 |
| этилцеллозольв | 8 | % |  |  |  |  |  | г/сек | 0,000017 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле:. |
| ацетон (1401) | 7 | % |  | г/сек | 0,000019 |  |  | т/пер | 0,00840 |
| спирт н-бутиловый (1042) | 10 | % |  | г/сек | 0,000028 |  |  | т/пер | 0,01200 |
| спирт этиловый (1061) | 15 | % |  | г/сек | 0,000042 |  |  | т/пер | 0,01800 |
| толуол (0621) | 50 | % |  | г/сек | 0,000139 |  |  | т/пер | 0,06000 |
| бутилацетат (1210) | 10 | % |  | г/сек | 0,000028 |  |  | т/пер | 0,01200 |
| этилцеллозольв (1119) | 8 | % |  | г/сек | 0,000022 |  |  | т/пер | 0,00960 |

Источник №6023-6028. Насос технологический для нефти (расчет произведен от 1-го источника)

Источник №6029-6039. Скважина (расчет произведен от 1-го источника)

| Вредные вещества выбрасывается через неплотности сальниковых уплотнении, фланцевых соединении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |
| Количество | 1 |  |  | шт. |
| Время работы | 8784 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. | 0,0316232 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji | 0,7246 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji | 0,2680 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji | 0,3500 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji | 0,2200 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji | 0,1100 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj | 12 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj | 6 |  |  | шт. |
| Расчеты: |  |  |  |  |
| 1 1 m |  |  |  |  |
| Yну = å Yнуj = å å gнуj* nj * xнуj* cji, где |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. |  |  |  |  |
| приложение 1); |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев); |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти и газа). |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj | 0,08 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj | 1,83 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj | 0,02 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj | 0,07 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 | 0,57084 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 | 0,21113 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну бензол | 0,27573 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну толуол | 0,17332 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну ксилол | 0,08666 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 | 0,000571 | г/с | 0,018051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 | 0,000211 | г/с | 0,006676 | т/г |
| валовые выбросы, Yну бензол | 0,000276 | г/с | 0,008719 | т/г |
| валовые выбросы, Yну толуол | 0,000173 | г/с | 0,005481 | т/г |
| валовые выбросы, Yну ксилол | 0,000087 | г/с | 0,002740 | т/г |