РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ БУРЕНИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕ-ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН (ОТ 1 СКВАЖИНЫ)

СМР, бурение и крепление

Источник №0201 – ДВС CAT3406

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 18.15

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 343

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 90

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 90 * 343 = 0.2691864    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.2691864 / 0.531396731 = 0.506563899    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.731733333 | 0.5808 | 0 | 0.731733333 | 0.5808 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.118906667 | 0.09438 | 0 | 0.118906667 | 0.09438 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.047638889 | 0.0363 | 0 | 0.047638889 | 0.0363 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.114333333 | 0.09075 | 0 | 0.114333333 | 0.09075 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.590722222 | 0.4719 | 0 | 0.590722222 | 0.4719 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001143 | 0.000000998 | 0 | 0.000001143 | 0.000000998 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.011433333 | 0.009075 | 0 | 0.011433333 | 0.009075 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.276305556 | 0.2178 | 0 | 0.276305556 | 0.2178 |

Источник №0202 – Дизельгенератор PZ12V190B (1 резервный)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 19.85

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 375

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 90

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 90 * 375 = 0.2943    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.2943 / 0.531396731 = 0.553823505    (А.4)

.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8 | 0.6352 | 0 | 0.8 | 0.6352 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13 | 0.10322 | 0 | 0.13 | 0.10322 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.052083333 | 0.0397 | 0 | 0.052083333 | 0.0397 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.125 | 0.09925 | 0 | 0.125 | 0.09925 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.645833333 | 0.5161 | 0 | 0.645833333 | 0.5161 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000125 | 0.000001092 | 0 | 0.00000125 | 0.000001092 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0125 | 0.009925 | 0 | 0.0125 | 0.009925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.302083333 | 0.2382 | 0 | 0.302083333 | 0.2382 |

Источник №0203 – Привод буровой лебедки

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 49.69

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 580

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 580 = 0.859792    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.859792 / 0.531396731 = 1.617985113    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.237333333 | 1.59008 | 0 | 1.237333333 | 1.59008 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.201066667 | 0.258388 | 0 | 0.201066667 | 0.258388 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.080555556 | 0.09938 | 0 | 0.080555556 | 0.09938 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.193333333 | 0.24845 | 0 | 0.193333333 | 0.24845 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.998888889 | 1.29194 | 0 | 0.998888889 | 1.29194 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001933 | 0.000002733 | 0 | 0.000001933 | 0.000002733 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.019333333 | 0.024845 | 0 | 0.019333333 | 0.024845 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.467222222 | 0.59628 | 0 | 0.467222222 | 0.59628 |

Источник №0204 – Дизельный привод бурового насоса "VOLVO TAD GE"

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 34.1

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 398

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 398 = 0.5899952    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.5899952 / 0.531396731 = 1.110272543    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.849066667 | 1.0912 | 0 | 0.849066667 | 1.0912 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.137973333 | 0.17732 | 0 | 0.137973333 | 0.17732 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.055277778 | 0.0682 | 0 | 0.055277778 | 0.0682 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.132666667 | 0.1705 | 0 | 0.132666667 | 0.1705 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.685444444 | 0.8866 | 0 | 0.685444444 | 0.8866 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001327 | 0.000001876 | 0 | 0.000001327 | 0.000001876 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.013266667 | 0.01705 | 0 | 0.013266667 | 0.01705 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.320611111 | 0.4092 | 0 | 0.320611111 | 0.4092 |

Источник №0205 – Дизельный привод бурового насоса «CAT 3512DITA»

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 23.01

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 761

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 90

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 90 * 761 = 0.5972328    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.5972328 / 0.531396731 = 1.123892499    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.420533333 | 0.64428 | 0 | 1.420533333 | 0.64428 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.230836667 | 0.1046955 | 0 | 0.230836667 | 0.1046955 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.073986111 | 0.034515 | 0 | 0.073986111 | 0.034515 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.295944444 | 0.13806 | 0 | 0.295944444 | 0.13806 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.120361111 | 0.50622 | 0 | 1.120361111 | 0.50622 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000002325 | 0.000001035 | 0 | 0.000002325 | 0.000001035 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.021138889 | 0.009204 | 0 | 0.021138889 | 0.009204 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.507333333 | 0.2301 | 0 | 0.507333333 | 0.2301 |

Источник №0206 – Дизельный двигатель ЯМЗ-238

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 27.99

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 238

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 238 = 0.415072    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.415072 / 0.531396731 = 0.781096261    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.507733333 | 0.89568 | 0 | 0.507733333 | 0.89568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.082506667 | 0.145548 | 0 | 0.082506667 | 0.145548 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.033055556 | 0.05598 | 0 | 0.033055556 | 0.05598 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.079333333 | 0.13995 | 0 | 0.079333333 | 0.13995 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.409888889 | 0.72774 | 0 | 0.409888889 | 0.72774 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000793 | 0.000001539 | 0 | 0.000000793 | 0.000001539 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007933333 | 0.013995 | 0 | 0.007933333 | 0.013995 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.191722222 | 0.33588 | 0 | 0.191722222 | 0.33588 |

Источник №0207 – ДВС цементировочного агрегата*

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 4.97

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 177.6 = 0.3097344    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3097344 / 0.531396731 = 0.582868471    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.37888 | 0.15904 | 0 | 0.37888 | 0.15904 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061568 | 0.025844 | 0 | 0.061568 | 0.025844 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024666667 | 0.00994 | 0 | 0.024666667 | 0.00994 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0592 | 0.02485 | 0 | 0.0592 | 0.02485 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.305866667 | 0.12922 | 0 | 0.305866667 | 0.12922 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000592 | 0.000000273 | 0 | 0.000000592 | 0.000000273 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00592 | 0.002485 | 0 | 0.00592 | 0.002485 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.143066667 | 0.05964 | 0 | 0.143066667 | 0.05964 |

Источник №0208 – Дизель- генератор полевого лагеря

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 16.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 100 = 0.1744    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.1744 / 0.531396731 = 0.328191707    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 0.5376 | 0 | 0.213333333 | 0.5376 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.08736 | 0 | 0.034666667 | 0.08736 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.0336 | 0 | 0.013888889 | 0.0336 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.084 | 0 | 0.033333333 | 0.084 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.4368 | 0 | 0.172222222 | 0.4368 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000000924 | 0 | 0.000000333 | 0.000000924 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.0084 | 0 | 0.003333333 | 0.0084 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.2016 | 0 | 0.080555556 | 0.2016 |

Источник №0209 – Бойлер для нагрева воды на нужды буровой ABCO-Scotch PGR-515

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 14.525

Расход топлива, г/с, BG = 11.528

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 11.5

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 11.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.051

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.051 · (11.5 / 11.5)0.25 = 0.051

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 14.525 · 42.75 · 0.051 · (1-0) = 0.03167

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 11.528 · 42.75 · 0.051 · (1-0) = 0.02513

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.03167 = 0.025336

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.02513 = 0.020104

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.03167 = 0.0041171

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.02513 = 0.0032669

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 14.525 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 14.525 = 0.085407

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 11.528 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 11.528 = 0.06778464

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 14.525 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.198702

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 11.528 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.15770304

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 14.525 · 0.025 · 0.01 = 0.00363125

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 11.528 · 0.025 · 0.01 = 0.002882

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.020104 | 0.025336 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0032669 | 0.0041171 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002882 | 0.00363125 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.06778464 | 0.085407 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.15770304 | 0.198702 |

Источник №6201 – Пыление при планировке и хранении ПСП

Источник выделения: 6201-01, Пыление при планировке площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 2395.68

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 49.91

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 2395.68 · (1-0) · 10-6 = 0.206986752

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 49.91 · (1-0) / 3600 = 1.19784

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.19784 | 0.206986752 |

Источник выделения: 6201-02, Пыление при хранении ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.3

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 2263.2

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 47.15

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 80

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 2263.2 · (1-0.3) · 10-6 = 0.0876

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 47.15 · (1-0.3) / 3600 = 0.507

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.2 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0.3) · 1000 = 5.89

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0.3) · 1000 = 0.187

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.0876 + 5.89 = 5.9776

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.507

наблюдается в процессе формирования склада

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.507 | 5.9776 |

Источник №6202 – Емкость для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 272.87

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 272.87

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 20) / 3600 = 0.0125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 272.87 + 1.6 · 272.87) · 10-6 = 0.000761

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (272.87 + 272.87) · 10-6 = 0.01364

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000761 + 0.01364 = 0.0144

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0144 / 100 = 0.01435968

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0125 / 100 = 0.012465

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0144 / 100 = 0.00004032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0125 / 100 = 0.000035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000035 | 0.00004032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.012465 | 0.01435968 |

Источник №6203 – Емкость для масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 3.19

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 3.19

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 10

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 10) / 3600 = 0.000667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 3.19 + 0.15 · 3.19) · 10-6 = 0.000000957

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (3.19 + 3.19) · 10-6 = 0.0000399

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000957 + 0.0000399 = 0.00004086

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00004086 / 100 = 0.00004086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000667 / 100 = 0.000667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000667 | 0.00004086 |

Источник №6204 – Насос для перекачки ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 13.64

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 13.64) / 1000 = 0.000546

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000546 / 100 = 0.0005444712

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.011078892

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000546 / 100 = 0.0000015288

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.000031108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000031108 | 0.0000015288 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.011078892 | 0.0005444712 |

Источник №6205 – Тампонажные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 18.7

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 18.7 · (1-0) · 10-6 = 0.00242352

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 1 · (1-0) / 3600 = 0.036

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.036 | 0.00242352 |

Источник №6206 – Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 180.29

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 180.29 / 106 · (1-0) = 0.00176

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 180.29 / 106 · (1-0) = 0.000312

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 180.29 / 106 · (1-0) = 0.0000721

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.002714 | 0.00176 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.000312 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.0000721 |

Источник №6207 – РМЦ

Источник выделения: 6207-001, Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 214

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 214 · 1 / 106 = 0.001695

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 214 · 1 / 106 = 0.002465

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.002465 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022 | 0.001695 |

Источник выделения: 6207-002, Сверлильный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 214

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 214 · 1 / 106 = 0.0001695

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.0001695 |

Источник №6208 – Емкости для бурового раствора

| Наименование | Обозначение | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Объем емкости для хранения бурового раствора | V | м3 | 37 |
| Количество емкостей | N | шт | 3 |
| Удельный выброс ЗВ, табл.5.9 | g | кг/ч*м2 | 0,02 |
| Общая площадь испарения | F | м2 | 18,5 |
| Коэф. зависящий от укрытия емкости | К11 |  | 0,198 |
| Период хранения раствора | Т | час | 840 |
| Расчет: |  |  |  |
| Кол-во выбросов произ. по формуле |  |  |  |
| Пр = F * g * К11 *n | Пр | кг/час | 0,21978 |
| 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 | Пр | г/с | 0,06105 |
| 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 | Пр | т/год | 0,1846152 |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996г. |  |  |  |

Источник №6209 – Емкости для бурового шлама

Источник №6210 – Дегазатор

| Оборудование |  |  | Дегазатор (Swaco) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Псн4=0,004*((Р*V/1011))0,8)/Кд |  |  | кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р- давление в аппарате, гПа |  |  | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V- объем аппарата, м3 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кд - коэффициент, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т- средняя температура в аппарате, К. |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| темп. начала кипения нефти (С) |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/год |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов углеводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  | 0,024676 |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовые выбросы: |  |  | 0,029375949 |  | кг/час |  |  | 0,008160 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  | Непредельные (по амиленам) |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0415) С1-С5 | (0416) С6-С10 |  |  |  | (0602) Бензол |  |  |  | (0621) Толуол |  |  |  |  | (0616) Ксилол |  | (0333) Сероводород |
| Ci мас % | 72,46 | 26,8 |  | - |  | 0,35 |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,06 |
| Mi, г/с | 0,00591 | 0,002187 |  |  |  | 0,000029 |  |  |  | 0,000018 |  |  |  |  | 0,000009 |  | 0,000005 |
| Gi, т/г | 0,01788 | 0,006613 |  |  |  | 0,0000864 |  |  |  | 0,0000543 |  |  |  |  | 0,0000271 |  | 0,0000148 |

Этап освоения

Источник №0210 – Дизель ЯМЗ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.88

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 60

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 60 = 0.10464    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.10464 / 0.531396731 = 0.196915024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.137333333 | 0.099072 | 0 | 0.137333333 | 0.099072 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.022316667 | 0.0160992 | 0 | 0.022316667 | 0.0160992 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.011666667 | 0.00864 | 0 | 0.011666667 | 0.00864 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.018333333 | 0.01296 | 0 | 0.018333333 | 0.01296 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.12 | 0.0864 | 0 | 0.12 | 0.0864 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000217 | 0.000000158 | 0 | 0.000000217 | 0.000000158 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.001728 | 0 | 0.0025 | 0.001728 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.06 | 0.0432 | 0 | 0.06 | 0.0432 |

Источник №0211 – ДВС цементировочного агрегата*

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.84

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 177.6 = 0.3097344    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3097344 / 0.531396731 = 0.582868471    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.37888 | 0.09088 | 0 | 0.37888 | 0.09088 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061568 | 0.014768 | 0 | 0.061568 | 0.014768 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024666667 | 0.00568 | 0 | 0.024666667 | 0.00568 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0592 | 0.0142 | 0 | 0.0592 | 0.0142 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.305866667 | 0.07384 | 0 | 0.305866667 | 0.07384 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000592 | 0.000000156 | 0 | 0.000000592 | 0.000000156 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00592 | 0.00142 | 0 | 0.00592 | 0.00142 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.143066667 | 0.03408 | 0 | 0.143066667 | 0.03408 |

Источник №0212 – Дизель- генератор для освещения

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 4.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 100 = 0.1744    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.1744 / 0.531396731 = 0.328191707    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 0.1536 | 0 | 0.213333333 | 0.1536 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.02496 | 0 | 0.034666667 | 0.02496 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.0096 | 0 | 0.013888889 | 0.0096 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.024 | 0 | 0.033333333 | 0.024 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.1248 | 0 | 0.172222222 | 0.1248 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000000264 | 0 | 0.000000333 | 0.000000264 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.0024 | 0 | 0.003333333 | 0.0024 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.0576 | 0 | 0.080555556 | 0.0576 |

Источник №6211 – Нефтегазосепаратор

| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Псн4=0,004*((Р*V/1011))0,8)/Кд | кг/час |  |  |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р- давление в аппарате, гПа | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| V- объем аппарата, м3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кд - коэффициент, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате (табл.5.3.) | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т- средняя температура в аппарате, К. | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т- средняя температура в аппарате, (℃) | ≈70 |  |  |  |  |  |  |  |
| темп. начала кипения нефти (℃) | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/год | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов углеводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы: |  |  | 0,037046 | т/год |  |  |  |  |
| Максимально-разовые выбросы: | 0,154356606 | кг/час | 0,042877 | г/с |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  | Непр/ые | Ароматические |  |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  | (по амиленам) | Бензол | Толуол | Ксилол | Сероводород |
| Ci мас % | 72,46 | 26,8 |  | - | 0,35 | 0,22 | 0,11 | 0,06 |
| Mi, г/с | 0,03107 | 0,01149 |  |  | 0,000150 | 0,000094 | 0,000047 | 0,000026 |
| Gi, т/г | 0,02684 | 0,00993 |  |  | 0,000130 | 0,000082 | 0,000041 | 0,000022 |

Источник №6212 – Емкость для нефти

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.57

KTMIN = 0.57

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 92.57

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.9074

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 92.57 / (0.9074 · 50) = 2.04

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 42

, P = 42

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 214

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 214 + 45 = 173.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 42 · 173.4 · (0.74 · 1 + 0.57) · 0.7 · 2.5 · 92.57 / (107 · 0.9074) = 0.0501

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 42 · 173.4 · 0.74 · 1 · 1 · 20) / 104 = 1.757

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0501 / 100 = 0.03630246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.757 / 100 = 1.2731222

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0501 / 100 = 0.0134268

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.757 / 100 = 0.470876

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0501 / 100 = 0.00017535

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.757 / 100 = 0.0061495

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0501 / 100 = 0.00011022

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.757 / 100 = 0.0038654

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0501 / 100 = 0.00005511

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.757 / 100 = 0.0019327

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.2731222 | 0.03630246 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.470876 | 0.0134268 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0061495 | 0.00017535 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0019327 | 0.00005511 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0038654 | 0.00011022 |

Источник №6213 – Резервуар для пластовой воды

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы газов из водных растворов

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 20

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Число рабочих часов в году, _T_ = 240

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Примесь: 0349 Хлор (621)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 12.4

Определение константы Генри при Tmin

TG = 20

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 0.402

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 0.402 · 10-6 = 0.000000402

KRMIN = 0.000000402

Определение константы Генри при Tmax

TG = 30

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 0.502

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 0.502 · 10-6 = 0.000000502

KRMAX = 0.000000502

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.5.1), _G_ = 0.08 · KRMAX · XCH · KPMAX · VCMAX / ((273 + TMAX) · 100) = 0.08 · 0.000000502 · 12.4 · 1 · 20 / ((273 + 30) · 100) = 0.0000000003287

M = 0.289 · (KRMAX + KRMIN) · XCH · KPSR · VCMAX = 0.289 · (0.000000502 + 0.000000402) · 12.4 · 0.7 · 20 = 0.00004535

M = M · _T_ / (105 · (546 + TMAX + TMIN)) = 0.00004535 · 240 / (105 · (546 + 30 + 20)) = 0.000000000183

Среднегодовые выбросы, т/год (5.5.2)

_M_ = 0.289*(Krmax+Krmin)*xch*Kpsr*Vcmax*_T_/(105*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.000000000183

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 3.7

Определение константы Генри при Tmin

TG = 20

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 40.7

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 40.7 · 10-6 = 0.0000407

KRMIN = 0.0000407

Определение константы Генри при Tmax

TG = 30

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 47.1

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 47.1 · 10-6 = 0.0000471

KRMAX = 0.0000471

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.5.1), _G_ = 0.08 · KRMAX · XCH · KPMAX · VCMAX / ((273 + TMAX) · 100) = 0.08 · 0.0000471 · 3.7 · 1 · 20 / ((273 + 30) · 100) = 0.0000000092024

M = 0.289 · (KRMAX + KRMIN) · XCH · KPSR · VCMAX = 0.289 · (0.0000471 + 0.0000407) · 3.7 · 0.7 · 20 = 0.001314

M = M · _T_ / (105 · (546 + TMAX + TMIN)) = 0.001314 · 240 / (105 · (546 + 30 + 20)) = 0.00000000529

Среднегодовые выбросы, т/год (5.5.2)

_M_ = 0.289*(Krmax+Krmin)*xch*Kpsr*Vcmax*_T_/(105*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00000000529

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 9.2023762e-9 | 5.29e-9 |
| 0349 | Хлор (621) | 3.2870231e-10 | 1.83e-10 |

Источник №6214 – Насос для нефти

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 240

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 240) / 1000 = 0.0048

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0048 / 100 = 0.00347808

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.004028776

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0048 / 100 = 0.0012864

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149008

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0048 / 100 = 0.0000168

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0048 / 100 = 0.00001056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.000012232

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0048 / 100 = 0.00000528

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.000006116

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0048 / 100 = 0.00000288

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00556 / 100 = 0.000003336

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003336 | 0.00000288 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.004028776 | 0.00347808 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149008 | 0.0012864 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.0000168 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000006116 | 0.00000528 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000012232 | 0.00001056 |

Источник №6215 – Устье скважины (ФС,ЗРА)

| Вредные вещества выбрасывается через неплотности сальниковых уплотнении, фланцевых соединении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |
| Количество | 1 |  |  | шт. |
| Время работы | 240 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. | 1,1574074 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji | 0,7246 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji | 0,2680 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji | 0,3500 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji | 0,2200 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji | 0,1100 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj | 12 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj | 6 |  |  | шт. |
| Расчеты: |  |  |  |  |
| 1 1 m |  |  |  |  |
| Yну = å Yнуj = å å gнуj* nj * xнуj* cji, где |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. |  |  |  |  |
| приложение 1); |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев); |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти и газа). |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj | 0,08 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj | 1,83 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj | 0,02 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj | 0,07 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 | 0,57084 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 | 0,21113 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну бензол | 0,27573 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну толуол | 0,17332 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну ксилол | 0,08666 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 | 0,000571 | г/с | 0,000493 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 | 0,000211 | г/с | 0,000182 | т/г |
| валовые выбросы, Yну бензол | 0,000276 | г/с | 0,000238 | т/г |
| валовые выбросы, Yну толуол | 0,000173 | г/с | 0,000150 | т/г |
| валовые выбросы, Yну ксилол | 0,000087 | г/с | 0,000075 | т/г |