РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ КРС И ИСПЫТАНИИ СКВАЖИН В ЦЕЛЯХ ДОРАЗВЕДКИ

Источник №0501 – Дизель ЯМЗ АПРС-40

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5.76

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 60

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 60 = 0.10464    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.10464 / 0.531396731 = 0.196915024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.137333333 | 0.198144 | 0 | 0.137333333 | 0.198144 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.022316667 | 0.0321984 | 0 | 0.022316667 | 0.0321984 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.011666667 | 0.01728 | 0 | 0.011666667 | 0.01728 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.018333333 | 0.02592 | 0 | 0.018333333 | 0.02592 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.12 | 0.1728 | 0 | 0.12 | 0.1728 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000217 | 0.000000317 | 0 | 0.000000217 | 0.000000317 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.003456 | 0 | 0.0025 | 0.003456 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.06 | 0.0864 | 0 | 0.06 | 0.0864 |

Источник №0502 – ДВС цементировочного агрегата*

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5.68

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 177.6 = 0.3097344    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3097344 / 0.531396731 = 0.582868471    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.37888 | 0.18176 | 0 | 0.37888 | 0.18176 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061568 | 0.029536 | 0 | 0.061568 | 0.029536 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024666667 | 0.01136 | 0 | 0.024666667 | 0.01136 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0592 | 0.0284 | 0 | 0.0592 | 0.0284 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.305866667 | 0.14768 | 0 | 0.305866667 | 0.14768 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000592 | 0.000000312 | 0 | 0.000000592 | 0.000000312 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00592 | 0.00284 | 0 | 0.00592 | 0.00284 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.143066667 | 0.06816 | 0 | 0.143066667 | 0.06816 |

Источник №0503 – Дизель- генератор для освещения

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 9.6

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 100 = 0.1744    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.1744 / 0.531396731 = 0.328191707    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 0.3072 | 0 | 0.213333333 | 0.3072 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.04992 | 0 | 0.034666667 | 0.04992 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.0192 | 0 | 0.013888889 | 0.0192 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.048 | 0 | 0.033333333 | 0.048 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.2496 | 0 | 0.172222222 | 0.2496 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000000528 | 0 | 0.000000333 | 0.000000528 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.0048 | 0 | 0.003333333 | 0.0048 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.1152 | 0 | 0.080555556 | 0.1152 |

Источник №0504 – Бойлер для нагрева воды на нужды буровой ABCO-Scotch PGR-515

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 8.3

Расход топлива, г/с, BG = 11.528

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 11.5

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 11.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.051

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.051 · (11.5 / 11.5)0.25 = 0.051

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 8.3 · 42.75 · 0.051 · (1-0) = 0.0181

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 11.528 · 42.75 · 0.051 · (1-0) = 0.02513

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0181 = 0.01448

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.02513 = 0.020104

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0181 = 0.002353

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.02513 = 0.0032669

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 8.3 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 8.3 = 0.048804

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 11.528 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 11.528 = 0.06778464

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 8.3 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.11537

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 11.528 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.1602392

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 8.3 · 0.025 · 0.01 = 0.002075

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 11.528 · 0.025 · 0.01 = 0.002882

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.020104 | 0.01448 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0032669 | 0.002353 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002882 | 0.002075 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.06778464 | 0.048804 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1602392 | 0.11537 |

Источник №6501 – Пыление при планировке и хранении ПСП

Источник выделения: 6101-01, Пыление при планировке площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 2395.68

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 49.91

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 2395.68 · (1-0) · 10-6 = 0.206986752

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 49.91 · (1-0) / 3600 = 1.19784

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.19784 | 0.206986752 |

Источник выделения: 6501-02, Пыление при хранении ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.3

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 2263.2

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 47.15

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 80

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 2263.2 · (1-0.3) · 10-6 = 0.0876

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 47.15 · (1-0.3) / 3600 = 0.507

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.2 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0.3) · 1000 = 5.89

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0.3) · 1000 = 0.187

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.0876 + 5.89 = 5.9776

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.507

наблюдается в процессе формирования склада

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.507 | 5.9776 |

Источник №6502 – Емкость для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 47.90

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 47.90

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 20) / 3600 = 0.0125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 47.9 + 1.6 · 47.9) · 10-6 = 0.0001336

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (47.9 + 47.9) · 10-6 = 0.002395

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0001336 + 0.002395 = 0.00253

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00253 / 100 = 0.002522916

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0125 / 100 = 0.012465

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00253 / 100 = 0.000007084

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0125 / 100 = 0.000035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000035 | 0.000007084 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.012465 | 0.002522916 |

Источник №6503 – Емкость для масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.56

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.56

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 10

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 10) / 3600 = 0.000667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 0.56 + 0.15 · 0.56) · 10-6 = 0.000000168

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.56 + 0.56) · 10-6 = 0.000007

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000168 + 0.000007 = 0.00000717

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00000717 / 100 = 0.00000717

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000667 / 100 = 0.000667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000667 | 0.00000717 |

Источник №6504 – Насос для перекачки ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 13.64

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 13.64) / 1000 = 0.000546

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000546 / 100 = 0.0005444712

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.011078892

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000546 / 100 = 0.0000015288

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.000031108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000031108 | 0.0000015288 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.011078892 | 0.0005444712 |

Источник №6505 – Тампонажные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 18.7

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 18.7 · (1-0) · 10-6 = 0.00242352

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 1 · (1-0) / 3600 = 0.036

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.036 | 0.00242352 |

Источник №6506 – Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 180.29

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 180.29 / 106 · (1-0) = 0.00176

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 180.29 / 106 · (1-0) = 0.000312

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 180.29 / 106 · (1-0) = 0.0000721

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.002714 | 0.00176 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.000312 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.0000721 |

Источник №6507 – РМЦ

Источник выделения: 6507-001, Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 214

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 214 · 1 / 106 = 0.001695

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 214 · 1 / 106 = 0.002465

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.002465 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022 | 0.001695 |

Источник выделения: 6507-002, Сверлильный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 214

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 214 · 1 / 106 = 0.0001695

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.0001695 |

Источник №6508 – Емкости для бурового раствора

| Наименование | Обозначение | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Объем емкости для хранения бурового раствора | V | м3 | 37 |
| Количество емкостей | N | шт | 3 |
| Удельный выброс ЗВ, табл.5.9 | g | кг/ч*м2 | 0,02 |
| Общая площадь испарения | F | м2 | 18,5 |
| Коэф. зависящий от укрытия емкости | К11 |  | 0,198 |
| Период хранения раствора | Т | час | 480 |
| Расчет: |  |  |  |
| Кол-во выбросов произ. по формуле |  |  |  |
| Пр = F * g * К11 *n | Пр | кг/час | 0,21978 |
| 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 | Пр | г/с | 0,06105 |
| 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 | Пр | т/год | 0,1054944 |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996г. |  |  |  |

Источник №6509 – Емкости для бурового шлама

Источник №6510 – Дегазатор

| Оборудование | Дегазатор (Swaco) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Псн4=0,004*((Р*V/1011))0,8)/Кд | кг/час |  |  |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р- давление в аппарате, гПа | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |
| V- объем аппарата, м3 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кд - коэффициент, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т- средняя температура в аппарате, К. | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| темп. начала кипения нефти (С) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/год | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов углеводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы: |  |  | 0,014100 | т/год |  |  |  |  |
| Максимально-разовые выбросы: | 0,029375949 | кг/час | 0,008160 | г/с |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  | Непредельные | Ароматические |  |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  | (по амиленам) | Бензол | Толуол | Ксилол | Сероводород |
| Ci мас % | 72,46 | 26,8 |  | - | 0,35 | 0,22 | 0,11 | 0 |
| Mi, г/с | 0,00591 | 0,002187 |  |  | 0,000029 | 0,000018 | 0,000009 | 0,0 |
| Gi, т/г | 0,01021719 | 0,00377892 |  |  | 0,0000494 | 0,0000310 | 0,00001551 | 0,0 |

Период испытания

Источник №0505 – Дизель ЯМЗ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 51.84

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 60

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 60 = 0.10464    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.10464 / 0.531396731 = 0.196915024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.137333333 | 1.783296 | 0 | 0.137333333 | 1.783296 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.022316667 | 0.2897856 | 0 | 0.022316667 | 0.2897856 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.011666667 | 0.15552 | 0 | 0.011666667 | 0.15552 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.018333333 | 0.23328 | 0 | 0.018333333 | 0.23328 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.12 | 1.5552 | 0 | 0.12 | 1.5552 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000217 | 0.000002851 | 0 | 0.000000217 | 0.000002851 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.031104 | 0 | 0.0025 | 0.031104 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.06 | 0.7776 | 0 | 0.06 | 0.7776 |

Источник №0506 – ДВС цементировочного агрегата*

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 51.15

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 177.6 = 0.3097344    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3097344 / 0.531396731 = 0.582868471    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.37888 | 1.6368 | 0 | 0.37888 | 1.6368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061568 | 0.26598 | 0 | 0.061568 | 0.26598 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024666667 | 0.1023 | 0 | 0.024666667 | 0.1023 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0592 | 0.25575 | 0 | 0.0592 | 0.25575 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.305866667 | 1.3299 | 0 | 0.305866667 | 1.3299 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000592 | 0.000002813 | 0 | 0.000000592 | 0.000002813 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00592 | 0.025575 | 0 | 0.00592 | 0.025575 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.143066667 | 0.6138 | 0 | 0.143066667 | 0.6138 |

Источник №0507 – Дизель- генератор для освещения

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 86.4

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 100 = 0.1744    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.1744 / 0.531396731 = 0.328191707    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 2.7648 | 0 | 0.213333333 | 2.7648 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.44928 | 0 | 0.034666667 | 0.44928 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.1728 | 0 | 0.013888889 | 0.1728 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.432 | 0 | 0.033333333 | 0.432 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 2.2464 | 0 | 0.172222222 | 2.2464 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000004752 | 0 | 0.000000333 | 0.000004752 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.0432 | 0 | 0.003333333 | 0.0432 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 1.0368 | 0 | 0.080555556 | 1.0368 |

Источник №0508. Передвижная паровая установка (ППУ)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 50.40

Расход топлива, г/с, BG = 9.722

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 0.1

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 0.1

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.03116

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.03116 · (0.1 / 0.1)0.25 = 0.03116

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 50.4 · 42.75 · 0.03116 · (1-0) = 0.0671

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 9.722 · 42.75 · 0.03116 · (1-0) = 0.01295

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0671 = 0.05368

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01295 = 0.01036

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0671 = 0.008723

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01295 = 0.0016835

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 50.4 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 50.4 = 0.296352

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 9.722 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 9.722 = 0.05716536

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 50.4 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.689472

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 9.722 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.13299696

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 50.4 · 0.025 · 0.01 = 0.0126

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 9.722 · 0.025 · 0.01 = 0.0024305

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01036 | 0.05368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0016835 | 0.008723 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0024305 | 0.0126 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05716536 | 0.296352 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.13299696 | 0.689472 |

Источник №0509. Устьевой нагреватель УН-02М3

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Мазут, нефть

Расход топлива, т/год, BT = 28.80

Расход топлива, г/с, BG = 5.556

Марка топлива, M = Стабилизированная нефть

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 9529

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9529 · 0.004187 = 39.9

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.1

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.1

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 2.9

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 2.9

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 220

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 220

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0839

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0839 · (220 / 220)0.25 = 0.0839

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 28.8 · 39.9 · 0.0839 · (1-0) = 0.0964

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.556 · 39.9 · 0.0839 · (1-0) = 0.0186

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0964 = 0.07712

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0186 = 0.01488

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0964 = 0.012532

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0186 = 0.002418

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 28.8 · 2.9 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 28.8 = 1.636992

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 5.556 · 2.9 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 5.556 = 0.31580304

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 39.9 · 0.32 = 12.77

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 28.8 · 12.77 · (1-0 / 100) = 0.367776

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.556 · 12.77 · (1-0 / 100) = 0.07095012

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 28.80 · 0.01 · 0.01 = 0.00288

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 5.556 · 0.01 · 0.01 = 0.0005556

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01488 | 0.07712 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002418 | 0.012532 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0005556 | 0.00288 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.31580304 | 1.636992 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07095012 | 0.367776 |

Источник №6511 – Нефтегазосепаратор

| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Псн4=0,004*((Р*V/1011))0,8)/Кд | кг/час |  |  |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р- давление в аппарате, гПа | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| V- объем аппарата, м3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кд - коэффициент, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате (табл.5.3.) | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т- средняя температура в аппарате, К. | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т- средняя температура в аппарате, (℃) | ≈70 |  |  |  |  |  |  |  |
| темп. начала кипения нефти (℃) | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/год | 4320 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов углеводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы: |  |  | 0,666821 | т/год |  |  |  |  |
| Максимально-разовые выбросы: | 0,154356606 | кг/час | 0,042877 | г/с |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  | Непр/ые | Ароматические |  |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  | (по амиленам) | Бензол | Толуол | Ксилол | Сероводород |
| Ci мас % | 72,46 | 26,8 |  | - | 0,35 | 0,22 | 0,11 | 0 |
| Mi, г/с | 0,03107 | 0,01149 |  |  | 0,000150 | 0,000094 | 0,000047 | 0,000000 |
| Gi, т/г | 0,48318 | 0,17871 |  |  | 0,002334 | 0,001467 | 0,000734 | 0,000000 |

Источник №6512 – Емкость для нефти

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.57

KTMIN = 0.57

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.63

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.9

Коэффициент , KPSR = 0.63

Коэффициент, KPMAX = 0.9

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 900

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.9074

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 900 / (0.9074 · 50) = 19.84

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 42

, P = 42

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 214

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 214 + 45 = 173.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 42 · 173.4 · (0.74 · 1 + 0.57) · 0.63 · 2.5 · 900 / (107 · 0.9074) = 0.438

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 42 · 173.4 · 0.74 · 0.9 · 1 · 20) / 104 = 1.58

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.58 / 100 = 1.144868

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.58 / 100 = 0.42344

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.58 / 100 = 0.00553

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.58 / 100 = 0.003476

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.58 / 100 = 0.001738

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.144868 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.42344 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00553 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.001738 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.003476 | 0.0009636 |

Источник №6513 – Резервуар для пластовой воды

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы газов из водных растворов

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 20

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Число рабочих часов в году, _T_ = 4320

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Примесь: 0349 Хлор (621)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 12.4

Определение константы Генри при Tmin

TG = 20

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 0.402

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 0.402 · 10-6 = 0.000000402

KRMIN = 0.000000402

Определение константы Генри при Tmax

TG = 30

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 0.502

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 0.502 · 10-6 = 0.000000502

KRMAX = 0.000000502

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.5.1), _G_ = 0.08 · KRMAX · XCH · KPMAX · VCMAX / ((273 + TMAX) · 100) = 0.08 · 0.000000502 · 12.4 · 1 · 20 / ((273 + 30) · 100) = 0.0000000003287

M = 0.289 · (KRMAX + KRMIN) · XCH · KPSR · VCMAX = 0.289 · (0.000000502 + 0.000000402) · 12.4 · 0.7 · 20 = 0.00004535

M = M · _T_ / (105 · (546 + TMAX + TMIN)) = 0.00004535 · 4320 / (105 · (546 + 30 + 20)) = 0.00000000329

Среднегодовые выбросы, т/год (5.5.2)

_M_ = 0.289*(Krmax+Krmin)*xch*Kpsr*Vcmax*_T_/(105*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00000000329

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 3.7

Определение константы Генри при Tmin

TG = 20

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 40.7

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 40.7 · 10-6 = 0.0000407

KRMIN = 0.0000407

Определение константы Генри при Tmax

TG = 30

Константа Генри, Kr*10-6 мм.рт.ст. (Прил.4), KR = 47.1

Константа Генри, мм.рт.ст., KR = KR · 10-6 = 47.1 · 10-6 = 0.0000471

KRMAX = 0.0000471

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.5.1), _G_ = 0.08 · KRMAX · XCH · KPMAX · VCMAX / ((273 + TMAX) · 100) = 0.08 · 0.0000471 · 3.7 · 1 · 20 / ((273 + 30) · 100) = 0.0000000092024

M = 0.289 · (KRMAX + KRMIN) · XCH · KPSR · VCMAX = 0.289 · (0.0000471 + 0.0000407) · 3.7 · 0.7 · 20 = 0.001314

M = M · _T_ / (105 · (546 + TMAX + TMIN)) = 0.001314 · 4320 / (105 · (546 + 30 + 20)) = 0.0000000952

Среднегодовые выбросы, т/год (5.5.2)

_M_ = 0.289*(Krmax+Krmin)*xch*Kpsr*Vcmax*_T_/(105*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0000000952

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 9.2023762e-9 | 9.52e-8 |
| 0349 | Хлор (621) | 3.2870231e-10 | 3.29e-9 |

Источник №6514 – Насос для нефти

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 4320

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 4320) / 1000 = 0.0864

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0864 / 100 = 0.06260544

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.004028776

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0864 / 100 = 0.0231552

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149008

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0864 / 100 = 0.0003024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0864 / 100 = 0.00019008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.000012232

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0864 / 100 = 0.00009504

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.000006116

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.004028776 | 0.06260544 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149008 | 0.0231552 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.0003024 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000006116 | 0.00009504 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000012232 | 0.00019008 |

Источник №6515 – Устье скважины (ФС,ЗРА)

| Вредные вещества выбрасывается через неплотности сальниковых уплотнении, фланцевых соединении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |
| Количество | 1 |  |  | шт. |
| Время работы | 4320 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. | 0,0643004 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji | 0,7246 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji | 0,2680 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji | 0,3500 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji | 0,2200 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji | 0,1100 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj | 12 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj | 6 |  |  | шт. |
| Расчеты: |  |  |  |  |
| 1 1 m |  |  |  |  |
| Yну = å Yнуj = å å gнуj* nj * xнуj* cji, где |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. |  |  |  |  |
| приложение 1); |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев); |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти и газа). |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj | 0,08 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj | 1,83 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj | 0,02 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj | 0,07 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 | 0,57084 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 | 0,21113 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну бензол | 0,27573 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну толуол | 0,17332 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну ксилол | 0,08666 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 | 0,000571 | г/с | 0,008878 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 | 0,000211 | г/с | 0,003283 | т/г |
| валовые выбросы, Yну бензол | 0,000276 | г/с | 0,004288 | т/г |
| валовые выбросы, Yну толуол | 0,000173 | г/с | 0,002695 | т/г |
| валовые выбросы, Yну ксилол | 0,000087 | г/с | 0,001348 | т/г |

Источник №6516 – Емкость для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 272.87

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 272.87

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 20) / 3600 = 0.0125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 272.87 + 1.6 · 272.87) · 10-6 = 0.000761

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (272.87 + 272.87) · 10-6 = 0.01364

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000761 + 0.01364 = 0.0144

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0144 / 100 = 0.01435968

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0125 / 100 = 0.012465

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0144 / 100 = 0.00004032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0125 / 100 = 0.000035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000035 | 0.00004032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.012465 | 0.01435968 |

Источник №6517 – Емкость для масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2.035

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2.035

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 10

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 10) / 3600 = 0.000667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 2.035 + 0.15 · 2.035) · 10-6 = 0.00000061

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (2.035 + 2.035) · 10-6 = 0.00002544

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00000061 + 0.00002544 = 0.00002605

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00002605 / 100 = 0.00002605

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000667 / 100 = 0.000667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000667 | 0.00002605 |

Источник №6518 – Насос для перекачки ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 370

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 370) / 1000 = 0.0148

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0148 / 100 = 0.01475856

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.011078892

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0148 / 100 = 0.00004144

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.000031108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000031108 | 0.00004144 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.011078892 | 0.01475856 |