РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЭП

Источник №0601 – Битумный котел

| Источник | 0601 | Битумный котел |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, формула | Обозн | Ед-ца | Кол-во |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Время работы | Т | час/год | 22,0 |
| Диаметр трубы | d | м | 0,1 |
| Высота трубы | H | м | 2,5 |
| Температура (раб) | t | oC | 230 |
| Удельный вес диз/топлива | r | т/м3 | 0,84 |
| Расход топлива | В1 | т/год | 0,43 |
|  |  | кг/час | 19,6 |
| Расчет: |  |  |  |
| Сажа |  |  |  |
| Птв=В*Аr*х*(1-η) | Псажа | т/год | 0,0004 |
| где: Аr=0,1, х=0,01; η=0 |  | г/с | 0,0051 |
| Диоксид серы |  |  |  |
| Пso2=0,02*B*S*(1-η'so2)*(1-η''so2) | Пso2 | т/год | 0,0013 |
| где: S=0,3; η'so2=0,02; η''so2=0,5 |  | г/с | 0,0164 |
| Оксид углерода |  |  |  |
| Псо=0.001*Сco*В(1-g4/100) | Псо | т/год | 0,0060 |
|  |  | г/с | 0,0758 |
| где: Ссо=g3*R*Qir | Ссо |  | 13,89 |
| g3=0,5; R=0,65; Qir=42,75, g4=0 |  |  |  |
| Оксиды азота |  |  |  |
| ПNOx=0,001*В*Q*Knox (1-b) | ПNOх | т/год | 0,0015 |
| где Q = 39,9, Kno = 0.08 |  | г/с | 0,0189 |
| в том числе: | NO2 | т/год | 0,0012 |
|  |  | г/с | 0,0151 |
|  | NO | т/год | 0,0002 |
|  |  | г/с | 0,0025 |
| Выброс углеводородов при нагреве битума расчитывается по: "Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов" Приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года № 100 -п. |  |  |  |
| Объем используемого битума | MY | т/год | 3,00 |
| Расчет выброса вещества (2754) Алканы С12-19 |  |  |  |
| Валовый выброс: M = (1 * MY) / 1000 | M | т/год | 0,0030 |
| Максимальный разовый выброс,: G = M * 106 / (T * 3600) | G | г/с | 0,0379 |
| Объем продуктов сгорания | Vr | м3/час | 294,73 |
| Vr = 7.84*a*B*Э |  | м3/с | 0,0819 |
| Угловая скорость: w=(4*Vr)/(3.14*d2) | w | м/с | 10,4331 |

Источник №0602 – Дизельный компрессор

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.4478

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 8

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 290

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 290 * 8 = 0.0202304    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0202304 / 0.494647303 = 0.040898636    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.018311111 | 0.01540432 | 0 | 0.018311111 | 0.01540432 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002975556 | 0.002503202 | 0 | 0.002975556 | 0.002503202 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.001555556 | 0.0013434 | 0 | 0.001555556 | 0.0013434 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.002444444 | 0.0020151 | 0 | 0.002444444 | 0.0020151 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.016 | 0.013434 | 0 | 0.016 | 0.013434 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000029 | 0.000000025 | 0 | 0.000000029 | 0.000000025 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000333333 | 0.00026868 | 0 | 0.000333333 | 0.00026868 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.008 | 0.006717 | 0 | 0.008 | 0.006717 |

Источник №0603 – Дизель-генератор (электростанция)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.247

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 4

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 247

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 247 * 4 = 0.00861536    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.00861536 / 0.494647303 = 0.017417178    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.009155556 | 0.0084968 | 0 | 0.009155556 | 0.0084968 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001487778 | 0.00138073 | 0 | 0.001487778 | 0.00138073 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000777778 | 0.000741 | 0 | 0.000777778 | 0.000741 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001222222 | 0.0011115 | 0 | 0.001222222 | 0.0011115 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.008 | 0.00741 | 0 | 0.008 | 0.00741 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000014 | 0.000000014 | 0 | 0.000000014 | 0.000000014 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000166667 | 0.0001482 | 0 | 0.000166667 | 0.0001482 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.004 | 0.003705 | 0 | 0.004 | 0.003705 |

Источник №0604 – Дизельный сварочный агрегат

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.28

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 8

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 287

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 287 * 8 = 0.02002112    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.02002112 / 0.494647303 = 0.040475547    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.018311111 | 0.009632 | 0 | 0.018311111 | 0.009632 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002975556 | 0.0015652 | 0 | 0.002975556 | 0.0015652 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.001555556 | 0.00084 | 0 | 0.001555556 | 0.00084 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.002444444 | 0.00126 | 0 | 0.002444444 | 0.00126 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.016 | 0.0084 | 0 | 0.016 | 0.0084 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000029 | 0.000000015 | 0 | 0.000000029 | 0.000000015 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000333333 | 0.000168 | 0 | 0.000333333 | 0.000168 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.008 | 0.0042 | 0 | 0.008 | 0.0042 |

Источник №6601 – Расчет выбросов при выемке грунта (работа экскаватором)

Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников" Приложение № 8 к ПМООС и ВР РК, 2014 г. - далее Методика

Исходные данные:

Количество перерабатываемого мат-ла Время работы

Объем работ

Кол-во работающих машин Влажность

Высота пересыпки

Теория расчета выброса:

G

Т

B1

т/час час/год т

шт

%

м

=

=

=

=

=

=

32

68,0

2177,1

6

10

1

Выброс пыли при выемке грунта рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 8]:

g = Р 1 *Р 2 *Р 3 *Р 4 *Р 5 *Р 6 *B1*G *10 6 /3600 г/сек где:

Р 1	-	Вес. доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1]	0,05

Р 2	-	Доля пыли переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1]	0,03

Р 3	-	Коэф.учитывающий скорость ветра [Методика, табл.2]	1,20

Р 4	-	Коэф.учит.влажность материала [Методика, табл.4]	0,10

Р 5	-	Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.7]	0,70

Р 6	-	Коэф.учитывающий местные условия[Методика, табл.3]	1,00

B	-	Коэф.учитывающий высоту пересыпки [Методика, табл.7]	0,50

Расчет выброса пыли неорганической с содерж. 70-20% SiO2 :

Объем пылевыделение	g	г/сек	0,5600

Общее пылевыделения	М	т/год	0,1371

Источник №6602 – Расчет выбросов при планировке и устройстве покрытий (работа бульдозером)

| Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников" Приложение № 8 к ПМООС и ВР РК, 2014 г. - далее Методика Источник 6002 Исходные данные: планировка устр-во уст-во грунта покрытия из щебеночного песка, ПГС покрытия Производительность работ G т/час = 29 27 26 Время работы Т час/год = 75 51 36 Объем работ т = 2177,1 1388,8 923,4 Кол-во работающих машин шт = 1 1 1 Влажность % = > 10 10 10 Теория расчета выброса: Выброс пыли неорганической с содерж. 70-20% SiO2 при планировке рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 1]: g =к 1 *к 2 *к 3 *к 4 *к 5 *к 7 *В*G *10 6 /3600 г/сек где: к 1 - Вес. доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1] 0,05 0,05 0,04 к 2 - Доля пыли переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1] 0,03 0,03 0,01 к 3 - Коэф.учитывающий местн.метеоусловия [Методика, табл.2] 1,20 1,20 1,20 к 4 - Коэф.учит.местные условия [Методика, табл.3] 1,00 1,00 1,00 к 5 - Коэф.учитывающий влажность материала [Методика, табл.4] 0,01 0,10 0,10 к 7 - Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.5] 0,80 0,7 0,50 В - Коэф.учит. высоту пересыпки [Методика, табл.7] 0,4 0,4 0,4 Расчет выброса пыли неорганической с содерж. 70- 20% SiO2 : g г/сек 0,0464 0,3780 0,0693 М т/год 0,0125 0,0490 0,0127 Всего по источнику: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее пылевыделение | gпыльсек | г/сек | 0,4937 |  |
| 2908 пыль неорганическая 70-20% | Mпыль год | т/год | 0,0742 |  |

Источник №6603 – Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов

| Расчет проведен по Приложению 11 к Приказу МООС РК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| М етодика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов |  |  |  |
| Исходные данные: | Грунт | Щебень | ПГС, песок |
| Грузоподъемность G т | 10 | 10 | 10 |
| Средн. скорость транспортировки V км/час | 30 | 30 | 30 |
| Число ходок транспорта в час N ед/час | 7 | 7 | 7 |
| Средняя протяженность 1 ходки L км | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Количество материала |  |  |  |
| М т |  |  |  |
| тонн | 2177,1 | 923,4 | 1388,8 |
| Влажность материала % | 10 | 10 | 10 |

Площадь кузова

F

м2

12,5

12,5

12,5

| Число работающих машин | n | ед. |  | 2 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы | t | час |  | 10,9 | 4,6 | 6,9 |
| Теория расчета выброса: |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы пыли при транспортировке пылящих материалов рассчитываются по формуле [Методика, ф-ла 7]: М  С1 *С2 *С3 * N *L* g1 *С6 *С7  C *C *C * g * F *n 3600 4 5 6 2 1 |  |  |  |  |  |  |
| С 1 | - коэфф., учит. грузоподъемность транспорта [Методика, табл. 9] |  |  | 1 | 1 | 1 |
| С 2 | - коэфф., учит. скорость передвижения [Методика, табл. 10] |  |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| С 3 | - коэфф., учит. состояние дорог [Методика, табл. 11] |  |  | 1 | 1 | 1 |
| g 1 | - пылевыделения на 1 км пробега, г/км |  |  | 1450 | 1450 | 1450 |
| С 4 | - коэфф., учитывающий профиль поверхности |  |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| С 5 | - коэфф., учит. скорость обдува материала [Методика, табл. 12] |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| С 6 | - коэфф., учит. влажность материала [Методика, табл. 4] |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| g 2 | - пылевыделения с единицы поверхности , г/м2*сек |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| С 7 | - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу |  |  | 0,8 | 0,5 | 0,7 |
| Расчет выброса пыли неорганической с содерж. 70- 20% SiO2 : |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения | g пыльсек | г/сек |  | 1,1929 | 0,7445 | 1,0448 |
| Общее пылевыделения | M пыль год | т/год | Всего по источнику: | 0,0468 | 0,0123 | 0,0260 |
| Объем пылевыделение gпыльсек г/сек 2,9822 Общее пылевыделение Mпыль год т/год 0,0851 |  |  |  |  |  |  |

Источник №6604 – Разгрузка пылящих материалов

Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников" Приложение № 8 к ПМООС и ВР РК, 2014 г. - далее Методика грунт щебень ПГС, песок Исходные данные: Производительность разгрузки G т/час 80 80 80 Высота пересыпки м 2 2 2 Коэф.учит. высоту пересыпки В м 0,7 0,7 0,7 Количество материала: М т 2177,1 923,4 1388,8 Влажность материала % 10 10 10 Время разгрузки 1 машины мин 2 2 2 Грузоподъемность 2 10 10 10 Время разгрузки машин: t час/год 27,2 11,5 17,4 Теория расчета выброса: Выброс пыли при разгрузке автосамосвалов рассчитывается по следующей формуле [М етодика, ф-ла 2]: g = к 1 *к 2 *к 3 *к 4* к 5* к 7 *В*G*10 6 / 3600 г/с где: к 1 - Вес. доля пылевой фракции в материале [М етодика, та 0,05 0,04 0,05 к 2 - Доля пыли переходящая в аэрозоль [М етодика, табл.1 0,03 0,01 0,03 к 3 - Коэф,учитывающий метеоусловия [М етодика, табл.2] 1,20 1,20 1,20 к 4 - Коэф,учитывающий местные условия [М етодика,табл. 1,00 1,00 1,00 к 5 - Коэф, учитывающий влажность материала [М етодика, 0,10 0,10 0,10 к 7 - Коэф, учитывающий крупность материала [М етодика, 0,80 0,50 0,70 Расчет выброса пыли неорганической с содерж. 70- 20% SiO2 : gпыльсек г/сек 2,2400 0,3733 1,9600 Mпыль год т/год 0,2193 0,0155 0,1228 Всего по источнику: сек Объем пылевыделение gпыль г/сек 2,2400 Общее пылевыделение Mпыль год т/год 0,3576

Источник №6605 – Ямобур

| Наименование |  | Обозначение | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество одновременно работающих буровых станков |  | n | шт. | 1 |  |
| Количество пыли, выдел.при бур.одним станком |  | z | г/час | 360 |  |
| Эффективность системы пылеочистки |  | ŋ | % | 0 |  |
| Время работы |  | Т | час | 18,2 |  |
| Расчет: Кол-во выбросов произв. по формуле Q = n * z * (1 – ŋ) / 3600 |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  | г/с | 0,100 |  |
|  |  |  | т/год | 0,0066 |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-п. |  |  |  |  |  |

Источник №6606 – Пост газорезки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 63

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 1.1 · 63 · 1 / 106 · (1-0) = 0.0000693

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N / 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 72.9 · 63 · 1 / 106 · (1-0) = 0.00459

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N / 3600 · (1-) = 72.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.02025

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 49.5 · 63 · 1 / 106 · (1-0) = 0.00312

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N / 3600 · (1-) = 49.5 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.01375

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 39 · 63 · 1 / 106 · (1-0) = 0.002457

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N / 3600 · (1-) = 39 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.01083

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 35

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.5

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 15 · 35 / 106 · (1-0) = 0.000525

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 15 · 0.5 / 3600 · (1-0) = 0.002083

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02025 | 0.00459 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0003056 | 0.0000693 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,012913 | 0,002982 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.00312 |

Источник №6607 – Сварочный пост.

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 141

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 14.97

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 14.97 · 141 / 106 · (1-0) = 0.00211

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 14.97 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.00624

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 141 / 106 · (1-0) = 0.000244

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.000721

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 74

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 15.73 · 74 / 106 · (1-0) = 0.001164

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 15.73 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.00655

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.66

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.66 · 74 / 106 · (1-0) = 0.0001228

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.66 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.000692

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.41 · 74 / 106 · (1-0) = 0.00003034

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.41 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.000171

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00655 | 0.003274 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000721 | 0.0003668 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000171 | 0.00003034 |

Источник №6608 – Покрасочный пост

| Источник № 6009 Покрасочный пост Расчет проведен по "Методическому пособию расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" , Астана, 2005 г. - далее Методика - Определение выбросов нелетучей части аэрозоля ЛКМ при нанесении М а  m м  а  (100  f р )  (1  ), г/сек Ма  mф  а  (100  fр )  (1  ), т/год н.окр 4 н. окр 104  3.6 10 - Определение выбросов летучих компонентов ЛКМ Мобщ=Мокр+Мсуш, т/год m  f  ' '   m  f  ' '   М х  м р р х  (1  ), Мх  ф р р х  (1  ), суш 6 суш 106  3.6 г/сек 10 т/год m  f  '   m  f  '   М х  м р р х  (1  ), Мх  ф р р х  (1  ), окр 106  3.6 окр 106 г/сек 2 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование | расход |  | fp | способ нанесения |  |  р |  р |
|  | т/год | кг/час | % |  | % | % | % |
| ГФ-021 | 0,12 | 0,5 | 45 | кистью |  | 28 | 72 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |
| состав летучей части | х | наименование вещества |  | Результат |  |  |  |
|  | % |  |  | г/сек | т/год |  |  |
| ксилол | 100 | ксилол |  | 0,0625 | 0,0540 |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование | расход |  | fp | способ нанесения |  |  р |  р |
|  | т/год | кг/час | % |  | % | % | % |
| ПФ-115 | 0,31 | 0,5 | 50 | пневмоэл. | 3,5 | 20 | 80 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |
| состав летучей части | х | наименование вещества |  | Результат |  |  |  |
|  | % |  |  | г/сек | т/год |  |  |
| уайт-спирит | 50 | уайт-спирит |  | 0,0347 | 0,0775 |  |  |
| ксилол | 50 | ксилол |  | 0,0347 | 0,0775 |  |  |
|  |  | взвеш. в-ва |  | 0,0024 | 0,0054 |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование | расход |  | fp | способ нанесения |  |  р |  р |
|  | т/год | кг/час | % |  | % | % | % |
| БТ-123 (по БТ-99) | 0,14 | 0,5 | 56 | кистью |  | 28 | 72 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |
| состав летучей части | х | наименование вещества |  | Результат |  |  |  |
|  | % |  |  | г/сек | т/год |  |  |
| уайт-спирит | 4 | уайт-спирит |  | 0,0031 | 0,0031 |  |  |
| ксилол | 96 | ксилол |  | 0,0747 | 0,0753 |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование | расход |  | fp | способ нанесения |  |  р |  р |
|  | т/год | кг/час | % |  | % | % | % |
| Р-4 | 0,15 | 0,5 | 100 | кистью |  | 28 | 72 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |
| состав летучей части | х | наименование вещества |  | Результат |  |  |  |
|  | % |  |  | г/сек | т/год |  |  |
| ацетон | 26 | ацетон |  | 0,0361 | 0,0390 |  |  |
| бутилацетат | 12 | бутилацетат |  | 0,0167 | 0,0180 |  |  |
| толуол | 62 | толуол |  | 0,0861 | 0,0930 |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование | расход |  | fp | способ нанесения |  |  р |  р |
|  | т/год | кг/час | % |  | % | % | % |
| КФ-965 | 0,01 | 0,5 | 65 | кистью |  | 28 | 72 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |
| состав летучей части | х | наименование вещества |  | Результат |  |  |  |
|  | % |  |  | г/сек | т/год |  |  |
| уайт-спирит | 100 | уайт-спирит |  | 0,0903 | 0,0065 |  |  |
| Всего по источнику: |  |  |  |  |  |  |  |
| код ЗВ | Наименование ЗВ | г/сек | т/год |  |  |  |  |
| 1210 | бутилацетат | 0,0167 | 0,0180 |  |  |  |  |
| 0621 | толуол | 0,0861 | 0,0930 |  |  |  |  |
| 2752 | уайт-спирит | 0,1281 | 0,0871 |  |  |  |  |
| 0616 | ксилол | 0,1719 | 0,2068 |  |  |  |  |
| 2902 | взвеш. вещества | 0,0024 | 0,0054 |  |  |  |  |
| 1401 | ацетон | 0,0361 | 0,0390 |  |  |  |  |

Источник №6609 – Битумные работы

|  | Источник выделения Битумные работы Список литературы: "Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов" Приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года № 100 -п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип источника выделения: Битумообработка |  |  |
|  | Время работы оборудования, ч/год, T | 140,0 |  |
|  | Объем используемого битума, т/год, MY = | 3,00 |  |
|  | Расчет выброса вещества (2754) Алканы С12-19 |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год: M = (1 * MY) / 1000 | 0,0030 |  |
|  | Максимальный разовый выброс, г/с: G = M * 106 / (T * 3600) | 0,0060 |  |