Конкурсное задание

Регионального конкурса профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2026

по компетенции «Изготовление мясных полуфабрикатов»

Разработали:

Главный эксперт: Болат А.И.

Заместитель главного эксперта: Сакенова А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	                                                                                                                                      3

Описание проекта и заданий	                                                                                                   3

Инструкции для участников	                                                                                                   2

Оборудование, аппараты, инструменты и требуемые материалы	                                        8

ВВЕДЕНИЕ

Конкурсное задание состоит из независимых модулей/одного общего задания, позволяющих конкурсантам продемонстрировать навыки в компетенции изготовление мясных полуфабрикатов

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний и умений: Классификация мясных полуфабрикатов (по виду мяса, по способу приготовления, по кулинарному назначению и т.д.), Технология переработки мяса и производства полуфабрикатов, Санитарные нормы и правила, Правильное разделывание туш и отрубов (обвалка, жиловка, сортировка), Подготовка различных видов мяса (говядина, свинина, баранина, птица и др.) к дальнейшей переработке, Изготовление различных видов мясных полуфабрикатов, Применение специй, добавок и рецептур в соответствии с технологическими картами, Работа с профессиональным оборудованием.

Конкурсное задание имеет несколько модулей или заданий, выполняемых последовательно. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ

- Модули задания и необходимое время

| № п/п | Наименование модуля/ критерия | Максимальный балл | Время на выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль A – Кулинарная разделка и обвалка бараньей полутуши | 25 | 3 |
| 2 | Модуль В – Изготовление крупнокусковых, порционных и мелкокусковых полуфабрикатов | 25 | 3 |
| 3 | Модуль С – Механическая кулинарная обработка птицы | 25 | 2 |
| 4 | Модуль D – Изготовление люля-кебаб из баранины и котлеты «Жастар» из птицы (авторских) | 25 | 2 |

У участников есть 10 часов (1- день 6 часов, 2- день 4 часа).

Участники должны изготовить и представить на презентацию изделия модулей A, В, C, D.

- Все изделия должны соответствовать теме «Кулинарная разделка и обвалка бараньей полутуши  и изготовление полуфабрикатов»

- Тема визуально должна присутствовать во всех изделиях модулей A, В, C, D.

- Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

- Участники планируют работу самостоятельно.

- Участники должны учитывать время презентации каждого модуля, указанное в расписании (смотреть в приложении).

- Заявки на сырьё должны быть сформированы по дням работы.

- Участник получает сырье по заявке накануне каждого дня работы.

- Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности и подвергает себя опасности, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Модуль А: Кулинарная разделка и обвалка бараньей полутуши

Перед началом работы участник подготовить рабочее место и инструменты. Обвалку выполняют аккуратно, отделяя мясо от костей без повреждения мышечной ткани, полностью удаляя позвоночник и рёберные кости.

В процессе жиловки удаляются сухожилия, плёнки, хрящи и кровянистые участки. После жиловки мясо должно быть чистым, остатков костей и загрязнений. Выполнить кулинарную разделку полутуши на следующие части: Лопаточная часть, Шейная часть, Корейка, Грудинка, Тазобедренная часть. Выполнить обвалку и зачистку каждой части (удалить кости, сухожилия, лишний жир, лимфатические узлы). Сортировать мясо в зависимости от кулинарного использования. Не допускается наличие в готовом продукте грубых сухожилий, хрящей, кусок мякоти с кровоподтеками, костей.

Примечание:

Студенты должны аккуратно отделить мясо от кости и сухожилий.

Рабочее место и инструменты должны быть чистыми.

Все части необходимо подписать и разложить по назначению (Лопаточная часть, Шейная часть, Корейка, Грудинка, Тазобедренная часть).

Модуль В: Изготовление крупнокусковых, порционных и мелкокусковых полуфабрикатов, котлетной массы

Изготовление крупнокусковых, порционных и мелкокусковых полуфабрикатов является важным этапом в технологии обработки мяса и направлено на получение продукции, готовой к последующей тепловой обработке.

Перед началом работы участник должен подготовку сырья, оценить качество мяса по внешнему виду, цвету, запаху и консистенции, а также подготовить рабочее место, инвентарь и инструменты.

Изготовление крупнокусковых полуфабрикатов

Крупнокусковые полуфабрикаты изготавливаются из целых анатомических частей мяса без значительного измельчения (используют большие куски мяса массой 1,5...2 кг из корейки, тазобедренной части, лопаточной части). К ним относятся окорок, лопатка, корейка, грудинка и другие крупные отрубы. В процессе изготовления выполняют обвалку и жировку, удаляют кости, сухожилия, плёнки и излишний жир, после чего формируют куски правильной формы и установленной массы.

Изготовление порционных полуфабрикатов

Порционные полуфабрикаты из баранины — это нарезанные поперек волокон куски мяса (обычно по 1-2 штуки на порцию весом около 125 г), подготовленные для жарки или запекания. К ним относятся натуральные котлеты (с косточкой или без), шницели, духовая баранина, часто получаемые из корейки, окорока или лопатки.

Основные виды порционных полуфабрикатов из баранины:

Котлета натуральная: нарезается из корейки (с 13-го по 6-е ребро) с реберной косточкой, зачищенной от мякоти.

Шницель: нарезается из толстого края задней ноги или корейки, отбивается, панируется.

Баранина духовая: Куски задней или лопаточной части, нарезанные под углом 45°.

Изготовление мелкокусковых полуфабрикатов

Мелкокусковые полуфабрикаты изготавливаются путём нарезки мяса на небольшие кусочки в виде кубиков и брусочками. К ним относятся гуляш 20-30г, рагу 30-40г , поджарка10-15г , плов 15-20г и шашлык 30-40г. В процессе изготовления удаляются все сухожилия, плёнки, после чего мясо нарезают на куски одинаковой формы и размера.

Мелкокусковые полуфабрикаты из баранины — это нарезанные кусочками мясокостные или бескостные части туши массой обычно 10–40 г, готовые к быстрой тепловой обработке (тушению, жарке). Основной ассортимент включает рагу, мясо для плова, шашлык (30-40 г), а также суповые наборы.

Основные виды и особенности:

Рагу (мясокостное): грудинки или лопатки (кусочки по 30–40 г), используется для тушения.

Мясо для плова: обычно мякоть лопаточной части, нарезанная небольшими кусочками по 10–15 г.

Мясо для шашлыка: Кусочки из окорока или корейки(без ребер)весом 30–40г, которые маринуют перед жаркой.

Суповой набор: Обрезки мякоти и небольшие косточки.

Гуляш: Мякоть лопатки, нарезанная кусочками по 20–30 г.

Требования к качеству полуфабрикатов

Готовые полуфабрикаты должны иметь свежий внешний вид, естественный цвет, упругую консистенцию и правильную форму. Не допускается наличие сухожилий, плёнок, загрязнений и кровянистых потёков. Полуфабрикаты должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и быть готовыми к дальнейшей кулинарной обработке.

Модуль С: Механическая кулинарная обработка птицы и изготовление котлеты «Жастар» в авторском исполнении

Участнику выдается одна тушка курицы. Необходимо выполнить её подготовку, кулинарную разделку и обвалку. В результате должны быть получены основные кулинарные части: грудка-2 штуки, два окорочка, два крыла, спинка и шея.

Задание выполняется индивидуально. Участнику разрешается использовать только стандартный набор инвентаря: нож, разделочная доска, миска для отходов, весы. Тепловая обработка продукции не проводится.

Все части тушки должны быть аккуратно отделены, без повреждений и костных осколков. Мясо должно быть зачищено от сухожилий и лишнего жира. Полуфабрикаты должны иметь правильную форму, одинаковый размер и соответствовать санитарным требованиям.

Оценивается правильность технологической последовательности операций, аккуратность разделки, качество обвалки и зачистки, рациональность использования сырья, соблюдение санитарных норм и чистота рабочего места.

Модуль D: Изготовление Люля-кебаб в авторском исполнении

Участник должен приготовить Люля-кебаб из баранины (авторских) в виде сырых полуфабрикатов без проведения термической обработки и представить готовые изделия для оценки внешнего вида, формы и качества.

Техника изготовления (пример)

Для изготовления Люля-кебаб используется готовый мясной фарш или фарш собственного приготовления из охлаждённого мяса. Перед началом работы участник обязан произвести верификацию и приём сырья, оценить его качество по внешнему виду, цвету и запаху.

В фарш добавляют соль, специи и авторские приправы по рецептуре участника, после чего массу тщательно перемешивают до получения однородной и пластичной консистенции.

Вес фарша: для формирования одного шампура используется 150–180 г сырого фарша.

Длина колбаски составляет 12–15 см, толщина — 3–4 см.

Люля-кебаб (130-185 г) подается на лаваше с маринованным луком, зеленью и соусом (например, дзадзыки или томатный).

Изготовление котлеты «Жастар» в авторском исполнении

Сформируйте котлеты продолговатой овальной формы (примерно по 80-100 г каждая).

Внешний вид: Изделие сохранило форму, не деформировано. Поверхность равномерно покрыта поджаристыми, хрустящими кубиками белого хлеба. Панировка плотно прилегает к мясу, не отслаивается. Цвет корочки — золотисто-желтый или светло-коричневый.

Консистенция: Корочка хрустящая. Мякиш (фарш) — нежный, сочный, однородный, без грубых включений и сухожилий. Масло внутри должно быть распределено равномерно (или вытекать при разрезании, если использован способ «киевской» закладки).

Вкус: Свойственный жареному куриному мясу в сочетании со сливочным маслом. Умеренно соленый, с легким ароматом специй. Без привкуса лежалого хлеба или прогорклого жира.

Запах: Приятный аромат жареной птицы и свежего сливочного масла.

Требования к качеству

Внешний вид - изделие в виде сарделек, выложено на блюдо на лаваш, оформлено зеленью, rapнир - лук, зелень.

Вкус и запах - жареного на углях мяса, острый; аромат лука, специй.

Цвет - поверхность светло-золотистая, на срезе от светло-серого до серого.

Консистенция - сочная, мягкая, не допускается наличия грубой соединительной ткани и сухожилия.

Приложения к заданию

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## МЯСО-является ценными пищевым продуктом, источником полноценных белков, жиров и других питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма человека.

ТОНКОСТЬ: изысканность и деликатность создания продукта, выполнения техники или мастерства участника

ВНЕШНИЙ ВИД: поверхность изделия без трещин и разрывов, иметь правильную форму, вкус и запах соответствующие виду изделия. Консистенция сочная, на разрезе однородная без отдельных кусочков мяса.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: гармония всех элементов, визуальное восприятие.

КРЕАТИВНОСТЬ: оригинальность, выразительность и работа воображения.

ДИЗАЙН: композиция, размещение и баланс всех элементов.

ТЕМА: представление и выполнение данной темы: «Мясные блюда - ценный источник полноценных белков и жиров» (мясо должен соответствовать требованиям стандартов и качествам вырабатываемой продукции).

ТЕХНИКИ: сложность и современность различных методов/навыков

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ: отношение к документации, предоставленной Организатором соревнований, озаглавленной правила санитарии.

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС: демонстрация профессиональных навыков ведения технологического процесса и выполнение задания последовательно и эффективно.

ПОРТФОЛИО: содержит полный набор всех изделий и подготовленных для соревнований.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

- За день до начала соревнований, участники будут знать номера рабочих мест согласно жеребьевке. У них будет возможность ознакомиться с рабочими местами и оборудованием, получить общую информацию, протестировать оборудование.

- Участники могут подготовить свое рабочее место и разложить инвентарь в день в течение пол часа, они могут получить помощь своего Эксперта максимум на 15 минут.

- После команды «Стоп», участники должны выйти из боксов, предоставив их для оценки экспертов после окончания работы.

- После оценки бокса Участники должны сдать техническому эксперту рабочее место, приведя его в первоначальный вид.

- Кулинарная разделка и обвалка бараньей полутуши,  изготовление крупнокусковых, порционных и мелкокусковых полуфабрикатов, механическая кулинарная обработка птицы, изготовление люля-кебаб из баранины и котлеты «Жастар» из птицы (авторских), на презентационном столе полуфабрикаты должны быть представлены в готовом виде для оценки.

- Время презентации каждого модуля - согласно расписанию – десятиминутный интервал, по истечении которого изделие считается не представленным и оцениванию не подлежит.

ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ожидается, что все конкурсные задания могут быть выполнены Конкурсантами на том оборудовании и материалах, которые указаны в инфраструктурном листе *.

Если требуется какое-либо оборудование или материал, который не указан в инфраструктурном листе, он должен быть указан здесь (в приведенной ниже таблице - заголовки столбцов могут отличаться для разных компетенций).

WorldSkills Kazakhstan должен одобрить любые дополнительные требования к инфраструктуре, которые не указаны в инфраструктурном листе. Заголовки столбцов могут отличаться для разных компетенций.

* (Определение: Инфраструктурный лист - это оборудование, механизмы, установки и материалы, поставляемые принимающей страной - он не включает инструменты и материалы, которые должны быть предоставлены конкурсантами и/или экспертами)

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТУЛБОКСЕ КОНКУРСАНТА

- Нитки,

- Специй и приправы

- Ножи разделочные,обвалочные

- Доски разделочные

- Муссат

- Молоток для отбивания мяса

- Обувь – полностью закрытые рабочие ботинки или сапоги с твердым носком, которые необходимо носить в течение всего конкурса.

- Одежда: китель или халат, брюки, головной убор

- Защитные очки с прозрачными стёклами (обязательно при работе на пиле)

- Перчатки от порезов, одноразовые перчатки

- Кольчужные перчатки (при наличии)

- Кольчужный фартук (водоотталкивающий фартук)

- Возможно применение одноразового халата, нарукавников, фартуков для предотвращения загрязнения специальной одежды

- При ведении процесса обслуживания клиентов специальная одежда должна быть чистая, обязательно наличие одноразовых перчаток, бейджа.

СХЕМА ОЦЕНКИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях):

| Критерий/ Модуль |  | Критерий | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Судейская (если это применимо) | Измеряемая | Общая |
| Критерий / Модуль А | Модуль A – Кулинарная разделка и обвалка бараньей полутуши |  | 20 | 10 | 30 |
| Критерий / Модуль В | Модуль В – Изготовление крупнокусковых, порционных и мелкокусковых полуфабрикатов |  | 20 | 10 | 30 |
| Критерий/ Модуль С | Модуль С – Механическая кулинарная обработка птицы |  | 15 | 5 | 20 |
| Критерий/ Модуль D | Модуль D – Изготовление люля-кебаб из баранины и котлеты «Жастар» из птицы (авторских) |  | 15 | 5 | 20 |
|  |  |  | 70 | 30 | 100 |

ДРУГОЕ

РАСПИСАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

| День С-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| День С-2 |  |  |  |  |
|  | Соревновательный день | Действия | Время презентации | Уборка, обсуждение Участник/Эксперт |
| День С1 |  |  |  |  |
|  | 9:00 – 12:00 Обед: 13:00 -14:00 14:00 – 16:00 | – Кулинарная разделка и обвалка бараньей полутуши – Изготовление крупнокусковых, порционных и мелкокусковых полуфабрикатов | 09:00 – 09:10 12:10 - 12:30 | 12:00 - 12:10 Уборка рабочих мест 12:30 – 13:00 Обсуждение Участник/Эксперт |
| День С2 |  |  |  |  |
|  | 9:00 – 11:00 Обед: 12:00 -13:00 13:00 – 15:00 | – Механическая кулинарная обработка птицы – Изготовление люля-кебаб из баранины и котлеты «Жастар» из птицы (авторских) | 09:00 – 09:10 11:00 - 11:30 15:00 - 15:30 | 11:00 - 11:10 Уборка рабочих мест 15:30 – 16:00 Обсуждение Участник/Эксперт |