Приложение к постановлению Правительства

Республики Казахстан

№ ____ от «__» ______2026 года

Генеральный план 
города Қонаев Алматинской области 
(включая основные положения)

Глава 1. Общие положения

Генеральный план города Қонаев Алматинской области (далее – Генеральный план) является основным градостроительным документом, определяющим долгосрочное комплексное развитие проектируемой территории.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Земельного, Экологического, Водного кодексов, законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», других законодательных актов и нормативных документов Республики Казахстан, относящихся к сфере градостроительного проектирования.

Схема Генерального плана (основной чертеж) выполнена в границах перспективного территориального развития согласно приложению к настоящему Генеральному плану.

В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

исходный год - 1 января 2024 года;

первая очередь - 2032 год;

расчетный срок - 2050 год.

Глава 2. Назначение Генерального плана

Генеральный план – это стратегический документ, который определяет основные направления развития городской территории на длительную перспективу с учетом существующих и прогнозируемых социально-экономических и демографических условий.

Генеральный план разработан города Қонаев с учётом изменений в территориальной организации города, а также динамики его демографического и социально-экономического развития.

Генеральный план определяет:

1) основные направления развития территории города Қонаев (далее – город), включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

2) функциональное зонирование и ограничения на использование территорий этих зон;

3) соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;

4) зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;

5) меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

6) основные направления по разработке транспортного раздела Генерального плана, включающего комплексную транспортную схему, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения;

7) меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;

8) иные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.

Генеральный план является основой для разработки и реализации:

1) первоочередных и перспективных программ социально-экономического развития города;

2) проектов детальной планировки и застройки территории города;

3) отраслевых схем инженерной инфраструктуры города;

4) комплексной транспортной схемы города;

5) комплексных планов застройки на краткосрочные периоды;

6) программ развития и реконструкции жилых, общественных, коммунально-складских и производственных территорий;

7) программ комплексного благоустройства и озеленения территории города;

8) программ развития рекреационных зон и туристической деятельности.

Основной целью Генерального плана является формирование современной, комфортной и экологически безопасной среды жизнедеятельности населения, обеспечение сбалансированного пространственного и социально-экономического развития города, установление решений по формированию и развитию функциональных зон, а также разработка градостроительных регламентов с учётом изменения административных границ города.

Основными задачами Генерального плана являются:

формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности на основе комплексного развития всех элементов планировочной структуры города;

осуществление рационального функционального зонирования территории, включая развитие жилых и общественно-деловых зон, размещение административного центра в существующей части города с её реновацией, формирование высокотехнологичных промышленно-коммунальных зон и индустриальных парков стратегических отраслей, а также развитие системы озеленённых пространств и рекреационных зон;

определение основных направлений социально-экономического и города; формирование и развитие сбалансированной транспортной системы, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, обеспечение её модернизации и поэтапного наращивания мощности с учётом перспективного роста; создание комфортной, безопасной и городской среды;

формирование регионального образовательного центра с созданием кампуса, обеспечивающего подготовку по техническим и гуманитарным направлениям, размещение организаций технического и профессионального образования, а также физико-математической школы-интерната.

Глава 3. Сведения о городе

Город Қонаев - административный центр Алматинской области, сформированный в период строительства Капшагайской гидроэлектростанции, расположен в юго-восточной части Алматинской области, в пределах Приилийской долины. Территориально город размещается на удалении от густонаселённой части Алматинской агломерации, при этом находится в пределах полуторачасовой транспортной доступности от её ядра - города Алматы.

Город расположен на западном побережье Капшагайского водохранилища и обладает значительным территориальным, экологическим и ресурсным потенциалом. Қонаев выполняет функции мультимодального транспортного узла, обеспечивая транспортные связи Алматинской области с регионами Центрального и Восточного Казахстана, а также с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Глава 4. Природно-климатические условия

Климат резко континентальный. По климатическому районированию города входит в III-В климатический подрайон, но по комплексу климатических факторов отнесен к IV-Г подрайону. Для города характерна вероятность активного солнечного сияния практически круглый год. Среднегодовая температура воздуха для города положительная и составляет 9,7 ºС. Для летнего периода года характерны следующие показатели: среднемесячная температура воздуха в июле равна 25,5 ºС, средний максимум (июнь-август) превышает 33 ºС. Абсолютный максимум летнего периода составляет 43 ºС.

Для зимнего периода средняя температура составляет минус 7,6 ºС, средний минимум составляет минус 12 ºС, абсолютный минимум – минус 35 ºС.

Территория города расположена на границе двух различных тектонических структур - тектонико-денудационного плато Караой и части Илийской межгорной впадины. Здесь выделены следующие типы рельефа: низкогорный эрозионно-денудационный грядово-холмистый рельеф. эрозионно-аккумулятивный холмистый рельеф, аккумулятивный рельеф шлейфа конусов выноса, аккумулятивная слабо наклонная расчлененная равнина, эоловые бугристые и барханно-грядовые равнины.

На территории города, включая западное и северное побережье Капшагайского водохранилища, отмечаются три зоны сейсмичностью от 6 до 8 баллов. На северном побережье (площадки Самал - Ардагер и Жана Иле расположены на денудационном плато) имеют сейсмичность 6-7 баллов. Юго-западная площадка, расположенная на эоловой равнине Каскеленских Муюнкумов, имеет сейсмичность 8 баллов.

К наиболее благоприятным для строительства относятся участки, примыкающие к главным автодорогам на западе, северо-западе и востоке территории. Наиболее благоприятной является площадка Жана Иле.

Глава 5. Социально-экономическое развитие

Параграф 1. Концепция стратегического развития города

Стратегией социально-экономического развития города до 2050 года установлены основные Видения долгосрочного развития города. Определены главные направления развития, позволяющие максимально эффективно и быстро использовать преимущества, которые дает его существующая экономическая база, уникальное экономико-географическое положение и новый административный статус, а также человеческий капитал.

Видения стратегии, имеющие целью обеспечение устойчивого социально-экономического развития на долгосрочный период, в конкурентной среде на региональном и международном уровнях следующие:

Видение 1: Современный многофункциональный административный, финансовый и культурный центр Алматинской области, контрмагнит ядра Алматинской агломерации – города Алматы.

Видение 2: Ведущий промышленно-инновационный центр Алматинской области, центр инновационно-индустриального пояса Алматинской агломерации, центр продовольственного пояса Алматинской агломерации, центр нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии.

Видение 3: Стратегический транспортно-логистический центр Алматинской области - международный авиационный хаб.

Видение 4: Ведущий научно-образовательный центр Алматинской области.

Видение 5: Ведущая туристская дестинация Алматинской области, центр водной рекреации и водного спорта, туризма, охоты и рыбалки, специальная игорная зона.

Видение 6: Ведущий республиканский военно-промышленный центр.

В целях достижения установленных Видений, Генеральным планом предусматривается реализация следующих стратегических направлений экономического развития:

1. Административно-деловой центр Алматинской области.

Развитие города в статусе административного центра Алматинской области формирует предпосылки для мощного демографического роста и привлечения инвестиций в различные отрасли экономики, включая промышленность, строительство, сферу услуг, науку и культуру, что послужит драйвером его социально-экономического развития в стратегическом плане и позволит создать основную долю рабочих мест в городе.

2. Промышленно-инновационный центр инновационно-индустриального и продовольственного пояса Алматинской агломерации; центр нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии.

Реализация направления будет развиваться через развитие следующих основных отраслей промышленной	 специализации:

энергоемкая обрабатывающая промышленность. Наличие значительных объёмов дешевой электроэнергии, вырабатываемой восстанавливаемыми источниками электроэнергии - водными, солнечными и ветровыми, в том числе  вырабатываемой Капшагайской ГЭС им. Ш. Чокина, создаёт базовые условия для размещения в городе таких энергоёмких производств обрабатывающей промышленности как: электрометаллургия (малотоннажная чёрная и цветная металлургия), стекольная, фарфоровая и керамическая промышленность, производство строительных материалов (санфаянса, керамогранита, силикатного и облицовочного кирпича) и др.

региональный агропромышленный центр. Производство широкого спектра пищевой продукции со специализацией в сфере производства овощной, мясной и рыбной продукции для обеспечения потребностей Алматинской агломерации с прогнозируемой численностью более 6 млн. человек к 2050 году

центр легкой, фармацевтической промышленности на базе переработки собственного сельскохозяйственного сырья и лекарственных растений.

центр нефтегазопереработки. В целях устранения диспропорций в территориальном размещении мощностей по производству нефтепродуктов в Республике Казахстан, город рассматривается в качестве перспективной площадки для размещения центра нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии юго-востока Казахстана, в целях обеспечения потребностей Алматинской агломерации, в которой проживает более четверти населения страны, а также обслуживания транзитных авиационных и наземных транспортных потоков, в рамках реализации стратегии страны в занятии положения ведущего мультимодального трансконтинентального транспортно-логистического хаба Евразии.

Сырье для переработки обеспечивается за счет подключения к существующим магистральным трубопроводам Запад-Восток.

Специализация кластера - производство ГСМ для наземного (бензин, дизельное топливо) и воздушного транспорта (авиационного керосина)

На базе нефтеперерабатывающего завода предусматривается формирование цепочки перерабатывающих производств нефте- и газохимии с высокой степенью передела и выпуском широкого спектра готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Индустриальные зоны. Для реализации намеченных направлений индустриального развития города будет создана система индустриальных зон, состоящих специализированных индустриальных парков. Индустриальные парки будут объединены по кластерно-отраслевому принципу, с созданием вертикальных и горизонтальных межотраслевых производственных цепочек, увеличивающих передел сырья и полуфабрикатов до производства готовой продукции и оснащены инженерной и транспортной инфраструктурой.

3. Стратегический мультимодальный транспортно-логистический центр Алматинской области со строительством международного грузопассажирского аэропорта.

Экономико-географическое положение города на пересечении трансевразийских транспортных коридоров формирует предпосылки для развития мультимодального транспортно-логистического узла международного значения с приоритетом авиационной составляющей. В этой связи предусматривается строительство международного транзитного грузопассажирского аэропорта.

Проект строительства международного аэропорта рассматривается как ключевой инфраструктурный объект города и Алматинской области. Стратегическое расположение проектируемого аэропорта позволяет обеспечивать обслуживание трансконтинентальных грузовых и пассажирских авиаперевозок по направлениям «Запад - Восток» и «Север - Юг», включая маршруты между Северной Америкой и странами Юго-Восточной Азии.

4. Развитие научно-образовательного центра Алматинской области.

Приоритетным направлением является формирование научно-образовательного кластера, ориентированного на поддержку инновационно-индустриального развития с выходом республиканский и международный уровень.

Развитие кластера предусматривает его интеграцию с ключевыми направлениями промышленного развития, инженерной и транспортной инфраструктуры, логистики, туризма, рекреации и сферы услуг.

5. Закрепление статуса города как одной из ведущих туристских дестинаций Алматинской области, центра водной рекреации, водного спорта, туризма, охоты и рыболовства.

Наличие водных объектов - Капшагайского водохранилища, бассейна реки Иле - создаёт условия для развития водных видов спорта и водного туризма.

Близость особо охраняемых природных территорий, включая национальный парк «Алтын-Эмель», заповедник Тамгалы Тас, город кочевников, а также природные территории Прибалхашья, формирует условия для развития экологического, этнокультурного, познавательного и агротуризма.

Развитие зоны игорного бизнеса при условии функционирования международного аэропорта может способствовать усилению туристской специализации города на региональном уровне.

6. Формирование военно-промышленной специализации города.

Развитие оборонно-промышленной специализации рассматривается как одно из направлений диверсификации экономики города с учётом требований обеспечения обороноспособности Республики Казахстан.

Перспективой промышленного развития рассматривается возможность размещения предприятий оборонно-промышленного профиля, включая производство военного обмундирования, средств индивидуальной защиты, средств связи и иных видов

Параграф 2. Демография и занятость населения

Характер демографического развития города определяется показателями естественного и миграционного движения населения, которые зависят от динамики экономического развития, уровня занятости и оплаты труда, проводимой государственной и местной социальной политики, а также иных социально-экономических факторов.

Прогноз численности населения на расчётный срок выполнен с учётом текущих и ожидаемых изменений в естественном и миграционном движении населения с применением экономико-математических методов прогнозирования. При разработке прогноза учтены сложившиеся тенденции развития экономики региона, имеющийся ресурсный потенциал, формирование градообразующих и обслуживающих отраслей, а также реализация приоритетных функций города как административного центра Алматинской области и города-контрмагнита крупнейшего города Республики Казахстан - Алматы.

Численность населения города по проектным периодам составит:

исходный год - 56,5 тыс. человек;

первая очередь - 130,0 тыс. человек;

расчетный срок - 205,0 тыс. человек.

Основные индикаторы рынка труда: по состоянию на 1 января 2024 года численность населения трудоспособного возраста или рабочая сила города составила 28,3 тыс. человек, занятого населения - 27,1 тыс. человек, в том числе самостоятельно занятые работники - 5,4 тыс. человек, безработного населения - 1,2 тыс. человек.

В качестве целевых индикаторов Генерального плана на расчётный срок установлены следующие показатели: увеличение доли экономически активного населения до 91,3 %, снижение уровня самозанятых до 17,3 %, уровня безработицы до 3,8 % и уровня молодёжной безработицы до 2,2 %.

Численность экономически активного населения на расчетный срок составит 107,6 тыс. человек, занятого населения - 103,5 тыс. человек, в том числе самостоятельно занятые работники - 18,6 тыс. человек, безработное население - 4,1 тыс. человек.

Параграф 3. Жилищно-гражданское строительство

Генеральным планом определено размещение административных учреждений областного центра, объектов социальной инфраструктуры и жилой застройки с учётом потребности города на первую очередь и расчётный срок.

Проектные решения по развитию социальной инфраструктуры ориентированы на новые социально-экономические и градостроительные условия и направлены на обеспечение потребностей населения в соответствующих услугах и объектах обслуживания.

Приоритетом развития социальной сферы является обеспечение её соответствия статусу города как административного центра Алматинской области, а также центра туризма, отдыха и рекреации региона.

Общая площадь жилищного фонда в городе по состоянию на 1 января 2024 года составила 1 108,4 тыс. м², в том числе: индивидуальные жилые дома: 381,7 тыс. м²; многоквартирные жилые дома: 726,7 тыс. м².

Средняя обеспеченность жильем на одного проживающего в городе на 1 января 2024 года составила 19,6 м². На расчетный срок Генерального плана данный индикатор составит 27,6 м2.

На расчетный срок реализации Генерального плана предусматривается новое строительство общей площадью 4 691,6 тыс. м². Убыль существующего жилищного фонда составит 147,3 тыс. м².

Жилищный фонд города запланирован на следующих показателях:

первая очередь: 3 379,0 тыс. м²;

расчетный срок: 5 652,7 тыс. м².

Параграф 4. Образование

Количество мест в дошкольных учреждениях и обучающихся в общеобразовательных учреждениях города по проектным периодам составит:

в детских дошкольных учреждениях: исходный год: 2 907 мест 
(7 учреждений), первая очередь: 12 191 место (28 новых объектов), расчетный срок: 19 593 места (25 новых объектов);

в общеобразовательных школах: исходный год: 8 432 обучающихся (9 учреждений), первая очередь: 19 550 обучающихся (8 новых объектов), расчетный срок: 33 308 обучающихся (12 новых объектов).

В Генеральном плане предусматривается создание крупного медицинского и фармацевтического университетов с кампусом на 36,7 тыс. студентов, а также размещение следующих высших учебных заведений:

Академии водного хозяйства на 2 670 студентов;

Института архитектуры и живописи и скульптуры на 2 160 студентов.

Кроме того, предусмотрено создание учебных заведений технического и профессионального образования и медицинского направлений, а также республиканской физико-математической школы для одаренных детей.

Параграф 5. Здравоохранение

Количество койко-мест в круглосуточных стационарах общего профиля составит: исходный год - 260 койко-мест, первая очередь - 670 койко-мест, расчетный срок – 1 607 койко-мест.

Количество объектов, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в городе, составит: исходный год - 950 посещений в смену, первая очередь: 1 915 посещений в смену, расчетный срок: 4 102 посещения в смену.

Генеральным планом предусматривается строительство ведомственных и специализированных медицинский учреждений, предназначенных, в том числе, для обслуживания жителей Алматинской области:

госпиталь с поликлиникой Департамента полиции;

инфекционная больница;

детский реабилитационный центр;

кардиологический центр.

Количество станций скорой медицинской помощи и автомобилей: первая очередь: 1 станция и 13 автомобилей, расчетный срок: 1 станция, 2 подстанции и 20 автомобилей.

Глава 6. Основные положения принятых решений

Параграф 1. Функциональное зонирование. Резервные территории

Генеральным планом на рассматриваемой территории города выполнено функциональное зонирование территории и определены следующие функциональные зоны:

жилой и общественной застройки;

зона административного центра;

зона делового центра и культурного центра

промышленной и коммунально-складской застройки:

инженерной и транспортной инфраструктур;

специального назначения;

режимных территорий;

санитарно-защитные и водоохранные;

рекреационные;

пляжная зона;

зона арборетума;

резервные территории.

Каждая функциональная зона имеет свое целевое назначение и может быть использована на перспективу строго в рамках данного целевого назначения и в границах данной функциональной зоны. Объекты, не соответствующие функции зоны, не предусматриваются к размещению независимо от форм собственности.

Границы функциональных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Зона жилой и общественной застройки города предназначается для застройки жилыми домами, а также объектами социального и культурно-бытового обслуживания. Зоны жилой и общественной застройки ограничиваются главными магистральными и жилыми улицами города, каждая имеет свою характеристику по застройке, этажности, уровню благоустройства, насыщенности объектами социальной инфраструктуры культурно-бытового обслуживания и другим параметрам. Данные зоны предназначаются для обеспечения условий формирования территории города следующими объектами: образовательных учреждений, административных, культовых зданий, деловых, финансовых и общественных центров. На территории общественно-деловой зоны размещаются открытые стоянки транспорта при вышеперечисленных объектах, не требующие специальных мероприятий по санитарной и экологической защите.

Зоны промышленной и коммунально-складской застройки предназначаются для размещения промышленных и складских объектов, обеспечивающих функционирование города.

Для объектов промышленного и коммунального назначения, а также складов, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, и которые должны располагаться на значительном удалении от жилой застройки, необходимо предусмотреть следующие условия:

для промышленных и коммунальных предприятий, а также складов санитарно-защитная зона зависит от класса опасности;

для объектов транспортного обслуживания охранная зона в пределах 50-100 м.

В промышленную зону включаются территории санитарно-защитных зон самих объектов.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и деятельности сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного транспорта, а также инженерного оборудования.

Обязательное условие при размещении объектов инженерной и транспортной инфраструктуры: соблюдение необходимых расстояний от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон для предотвращения вредного воздействия на среду жизнедеятельности.

Если же объекты инженерной и транспортной инфраструктуры обладают особенностью прямого вредного воздействия на безопасность населения, то они размещаются за пределами городских территорий (в т.ч. аэропорты).

Обязанности по благоустройству территорий отвода объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и их санитарно-защитных зон возлагаются на собственников сооружений и коммуникаций, транспорта, связи и инженерного оборудования.

Зоны специального назначения предусматриваются для размещения кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, скотомогильников, сибиреязвенных захоронений и иных объектов, эксплуатация которых несовместима с использованием территорий иных функциональных зон города.

В пределах зон специального назначения также размещаются объекты транспортного и инженерного обеспечения города, для которых устанавливаются их санитарно-защитных зоны и зоны санитарной охраны и которые должны располагаться на значительном удалении от жилой застройки:

для кладбищ традиционного захоронения - 300 м;

для канализационных очистных сооружений - 1 000 м;

для полигонов твердо-бытовых отходов - 1 000 м;

для скотомогильников и сибиреязвенных захоронений - 1 000 м;

для источников водоснабжения зона санитарной охраны определяется соответствующим проектом и согласовывается уполномоченным государственным органом в сфере санитарного благополучия населения.

Режим использования зон специального назначения устанавливается специальными нормативными документами.

К зонам режимных территорий относятся территории военных объектов и иные территории, предназначенные для размещения объектов, в отношении которых устанавливается особый режим пользования. В пределах границы городских территорий использование зон режимных территорий устанавливается ведомственными министерствами в соответствии со специальными нормативами.

Санитарно-защитная зона - это специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг промышленных и прочих объектов, являющихся источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитные зоны предназначаются для обеспечения условий формирования экологически благоприятной среды жизнедеятельности населения. В пределах санитарно-защитных зон ограничиваются или запрещаются те виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон.

Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения, формирования благоприятного микроклимата и развития системы озелененных общественных пространств. В их составе предусматриваются парки, сады, городские леса, лесопарки и иные объекты рекреационного назначения, а также благоустроенные территории для прогулок и массового отдыха.

К рекреационным зонам относятся территории зон отдыха, расположенных на побережье Капшагайского водохранилища, территории для занятия водными видами спорта, пляжного отдыха, территории размещения объектов отдыха, досуга, туризма и гостиничного обслуживания.

Параграф 2. Общие регламенты функциональных зон

Для создания гармоничного, эстетичного пространства территории города, районов жилой застройки, общественного центра и производственных зон, также рекреационных территорий необходимо соблюдение градостроительных регламентов и последовательности разработки градостроительной и проектной документации.

Основные регламенты функциональных зон устанавливают зоны функционального использования территории и градостроительные регламенты, определяющие виды, параметры и ограничения их использования.

Регламенты функциональных зон применяются при оценке землепользований и связанной с ними недвижимости для налогообложения, арендной платы и других платежей, решении вопросов об отводе земельного участка, рассмотрении и согласовании проектов строительства и размещений различного рода сооружений, выдаче разрешений на строительство объектов.

Общие регламенты функциональных зон также применяются при реализации решений Генерального плана и проектов детальной планировки города.

К основным регламентам застройки, которые необходимо соблюдать при реализации решений Генерального плана, относятся:

регламент по соблюдению красных линий улиц и дорог согласно схеме организации улично-дорожной сети и транспорта, поперечным профилям улиц и дорог и плану красных линий дорог;

регламент по соблюдению границы зоны функционального назначения, в которой размещается объект;

регламент по соблюдению объемов жилищного строительства в зонах;

регламент по соблюдению охранных зон инженерных сетей и производственных предприятий.

Каждая функционально-градостроительная зона по использованию территорий имеет свое целевое назначение и может быть использована на перспективу строго в рамках данного целевого назначения и границах данной функциональной зоны.

В зонах могут быть предусмотрены участки сопутствующих основной функции объектов, а также территории под проездами, стоянками, зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, объектами инженерного обеспечения.

Параграф 3. Пространственная организация территории

Предлагаемая планировочная структура выполнена на базе комплексной градостроительной оценки территорий с учётом природно-ландшафтных и планировочных условий, существующей и планируемой застройки, размещения нового административного и общественно-делового центра, производственно-коммунальных и транспортных территорий. Перспективная транспортно-планировочная структура города Қонаев взаимоувязана с существующей улично-дорожной сетью и внешними транспортными связями.

Освоенная на современном этапе территория города, занятая различными видами застройки, составляет 8 450 гектаров. Данная территория расположена на западном побережье Капшагайского водохранилища. Проектная территория развития города охватывает западную и северную части побережья Капшагайского водохранилища и, с учётом расширения административных границ, составляет 22 334 гектара.

На исходный год площадь застроенной территории города составила 4 202,8 гектара (49,7 %), незастроенной территории - 4 247,2 гектара (50,3 %), в том числе резервные территории - 4 148,8 гектара.

На расчетный срок аналогичные показатели составят 19 555,6 гектара (87,6 %) и 2 778,4 гектара (12,4 %) соответственно, в том числе резервные территории - 2 680,0 гектаров. Резервные территории предусмотрены в западном, северо-западном направлении от территории существующего города, на территории существующих промышленных зон, а также севернее перспективного района Жана Иле, который будет располагаться на северном побережье Капшагайского водохранилища.

Проектные решения, определяющие перспективное социально-экономическое, территориальное и архитектурно-пространственное развитие, разработаны для существующей части города и территории перспективного района Жана Иле.

Реновация территории существующего расселения предусматривается с изменением функционального назначения отдельных участков промышленных зон, территорий дачной застройки и районов ветхого жилья, а также с размещением объектов административного центра с городскими и областными службами Алматинской области и нового многоэтажного жилого фонда с объектами социальной инфраструктуры.

Генеральным планом предусмотрено на первом этапе использовать возможности существующей части города.

Территория дачных массивов, расположенных в северо-восточной части города, подлежит реконструкции с последующей реновацией территории под многоэтажную жилую застройку, формированием улично-дорожной сети, а также обеспечением инженерной инфраструктурой и объектами обслуживания.

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей многоэтажной многоквартирной застройки, а также усадебной жилой застройки в южной части города. Также в южной части на свободных от застройки территориях предусматривается формирование новых жилых кварталов среднеэтажной застройки. Перспективное направление территориального развития жилищного строительства определено с учётом требований комфортности проживания и комплексного развития селитебных территорий. На данной территории предусматривается размещение объектов образования и здравоохранения, а также объектов социально-культурного и повседневного обслуживания населения.

Также на первую очередь предусмотрен частичный снос ветхих малоэтажных домов, расположенных в городке Гидростроителей, и дальнейшее строительство на месте снесенного ветхого жилья, жилых домов средней этажности.

Одной из основных задач является строительство объектов для административного корпуса Алматинской области. Административные здания будут размещены на свободных от застройки территориях в существующих границах города и на свободных участках недействующих и разрушенных предприятий промышленных зон.

Дальнейшее территориальное развитие города на свободных территориях возможно лишь в северо-восточной части города на территории перспективного района Жана Иле. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения предлагается по кратчайшему пути через Капшагайское водохранилище проложить новую автомобильную дорогу параллельно существующей железной линии, которая соединит существующую часть города с территориями перспективного развития и зонами отдыха, расположенными на северном побережье Капшагайского водохранилища.

В течение первой очереди реализации Генерального плана часть жилищного фонда будет построена на территории перспективного района площадке Жана Иле.

На расчетный срок Генерального плана предусмотрено дальнейшее строительство многоквартирных жилых домов в районе Жана Иле.

На территории существующего города на расчетный срок строительства предусмотрено продолжение строительства на территории дачных массивов жилых домов средней этажности. Также на расчетный срок запланировано дальнейшее строительство на территории городка Гидростроителей жилых домов средней этажности.

Генеральным планом уделено внимание урбанистическим задачам создания комфорта общественных общегородских и внутрирайонных пространств с созданием приморского бульвара, уютных скверов и площадей, вело-инфраструктуры. В существующей части города предусмотрен пляж с бульваром протяженностью 6,5 км вдоль городских зон отдыха, востребованных в летнее время горожанами, жителями, Алматы, а также туристами и гостями Алматинской агломерации.

На первом этапе будут также построены: ледовая спортивная арена, физкультурно-оздоровительный комплекс, новые школы и детские сады в шаговой доступности, поликлиники, медицинские центры, больницы, другие объекты.

Перспективный район Жана Иле имеет богатый ландшафтный потенциал, позволяющий создать крупные тематические парки, интересные озелененные пространства объекты: ботанический сад с питомником, арборетум с висячими садами вдоль естественных водотоков, ландшафтный детский парк с домашними животными, набережную с пешеходным променадом, отелями, объектами досуга и развлечения, кафе и ресторанами.

Важной функциональной частью новой площадки строительства являются зоны отдыха, расположенные вдоль побережья Капшагайского водохранилища, которые объединяют пляж вдоль побережья водохранилища и проектируемый пешеходный бульвар, протяженностью 10,5 км. В этой зоне расположен лагерь безопасности двойного назначения: для периода ЧС в города Алматы, а также отдыха в обычное время.

На территории перспективного района Жана Иле, предусмотрено размещение объектов культурно-просветительного, жилищного, образовательного и рекреационного назначения.

Согласно проектным решениям, в восточной части перспективного района Жана Иле предусматривается строительство ипподрома, предназначенного для проведения конноспортивных соревнований, тренировочных заездов и массовых мероприятий. Размещение объекта выполнено вне границ селитебной зоны с соблюдением действующих градостроительных и санитарных требований.

В основу перспективной архитектурно-пространственной концепции административного центра Алматинской области положена идея компактного современного города у воды с созданием безопасной и комфортной среды жизнедеятельности населения на прибрежных территориях Капшагайского водохранилища и реки Иле.

Застройка и размещение объектов коммерческого назначения на данных территориях будут регламентированы в соответствии с их основной функцией. Связь активных зон города с историческими элементами культурного наследия позволят сохранить идентичность региона и придать этнокультурный шарм городу.

В целях обеспечения комплексной безопасности территории и создания условий для её дальнейшего градостроительного развития в Генеральном плане даны решения по главным планировочным ограничениям. Предусмотрен вынос спецобъекта с запретной зоной, а также складов взрывчатых веществ, учебных полигонов и др. объектов. Также даны предложения по выносу участка железнодорожной магистрали и участка автомобильной дороги KАZ08, расположенными на территории города, за границы перспективной территории города.

Также в Генеральном плане предусматривается вынос недействующей нефтебазы, расположенной в северной части города, в целях устранения потенциальных экологических рисков и вовлечения территории в градостроительное развитие. На освобождаемой площадке предусматривается формирование общественно-деловых пространств с элементами благоустройства, озеленения и рекреационной инфраструктуры. Проектные решения Генерального плана направлены на повышение качества городской среды, создание комфортных условий для отдыха населения и интеграцию территории в структуру общественно-деловой и жилой застройки.

Промышленная застройка предусмотрена севернее перспективного района Жана Иле, а также на территории, расположенной западнее существующего города.

Решениями Генерального плана размещение объектов жилой и общественной застройки в пределах водоохранных полос водных объектов отсутствует. Проектная планировочная структура сформирована с соблюдением установленных ограничений водоохранного режима и требований действующего законодательства Республики Казахстан.

В части санитарной очистки территории города предлагаются закрытие существующих полигона твердых бытовых отходов, комплекса канализационных очистных сооружений, строительство новых полигонов твердых бытовых отходов, размещение нового кладбища и организация санитарно-защитных зон.

Генеральным планом заложен принцип упорядоченности в использовании территорий: каждая функциональная зона может быть использована строго в рамках принятого проектом целевого назначения и в границах функциональной зоны.

Параграф 4. Организация системы озелененных пространств

Предлагаемая система организации озелененных пространств основана на перспективных архитектурно-планировочных решениях с учетом почвенно-климатических условий, особенностей рельефа и уже сложившегося озеленения.

Основная концепция организации озелененных пространств рассматриваемой территории - создание зеленого каркаса, структура которого формируется поймами логов, пересекающих территорию города от внешней границы к водохранилищу, которые связывают прибрежную полосу и внутригородское пространство с проектируемым зеленым защитным поясом с рекреационными территориями.

В целях достижения нормативной площади озелененных территорий на одного жителя 13 м² и к расчетному сроку нормативной площади озелененных территорий в 266,5 гектара необходимо создать не менее 250,4 гектара новых озелененных территорий общего пользования путем устройства новых пешеходных и парковых зон, скверов и лесопарков практически во всех районах города, в том числе и в селитебной зоне, с целью увеличения площадей озеленения как уже существующих, так и жилых районов и новых жилых комплексов.

Самым крупным парковым объектом на территории перспективного района Жана Иле будет являться арборетум, расположенный в существующем логу, глубина которого достигает 30 метров на подходе к Капшагайскому водохранилищу.

Особое значение приобретает создание широкого тысячеметрового защитного зеленого барьера от вредных выбросов объектов новых промышленных предприятий.

Глава 7. Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусматривается вынос транзитных автомобильных и железнодорожных потоков за пределы территории города Қонаев посредством формирования обходных транспортных коридоров. С выводом транзитного движения на обводную дорогу существующая автомобильная дорога KAZ08 (А3) сохраняется с приданием ей статуса главной городской магистрали и композиционной оси, вдоль которой предусматривается размещение административных, офисных и торгово-развлекательных объектов. В перспективе данная магистраль общегородского значения с примыкающими к ней улицами будет обеспечивать транспортную связь между основными планировочными районами и функциональными зонами города посредством устройства двухуровневых транспортных развязок.

Генеральным планом также предусматривается строительство аэропорта. Площадка под его размещение определена ранее разработанными проектами регионального уровня. Участок расположен севернее автомобильной дороги республиканского значения KAZ08 «Алматы - Оскемен» в направлении села Баканас Балхашского района Алматинской области.

Новый аэропорт предусматривается как транзитное связующее звено для авиационных перевозок между Западной Европой и Юго-Восточной Азией и ориентирован на обеспечение условий для осуществления внутренних и международных пассажирских и грузовых перевозок. Формирование аэропортового комплекса позволит создать крупный международный мультимодальный транспортный узел с учётом развития туристского потенциала региона.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения городов Алматы и Қонаев, а также Алматинской области, и сокращения времени в пути предусматривается организация постоянного экспрессного автобусного и агломерационного легкорельсового пассажирского сообщения по направлению «город – аэропорт». Реализация указанных мероприятий обеспечит возможность прямого сообщения аэропорта с городом Алматы посредством легкорельсового транспорта.

После выноса железнодорожной магистрали за пределы селитебной территории города параллельно новой обводной автомобильной дороге предусматривается строительство нового железнодорожного вокзала, обеспечивающего обслуживание пассажиров города.

Генеральным планом предусматривается восстановление пассажирских и рекреационных перевозок водным транспортом на Капшагайском водохранилище. В районе порта резервируются территории для расширения и развития базы маломерного флота с размещением судоремонтных мастерских и сопутствующей инфраструктуры.

Также предусматривается строительство подвесной пассажирской канатной дороги с кабинами гондольного типа. Линия протяжённостью 1,2 км пройдёт над рекой Иле и обеспечит транспортную связь перспективного района Жана Иле с существующей частью города.

С учётом имеющегося потенциала и выявленных проблем предусматривается реализация комплекса мер, направленных на модернизацию и дальнейшее развитие транспортно-логистической системы региона.

Формирование мультимодальной транспортно-логистической системы, включающей авиационный, железнодорожный, автомобильный и водный транспорт, позволит создать на территории Алматинской области крупный транспортно-логистический узел регионального значения.

Одним из планировочных принципов Генерального плана является создание сквозного транспортного проезда по западному побережью Капшагайского водохранилища. Прибрежная дорога-дамба предусмотрена вдоль всего западного побережья до северной границы г. Алатау. Дорога-дамба предназначена для защиты прибрежных территорий от затопления нагонной волной водохранилища. Кроме того, она обеспечивает безопасностью все районы города, зоны отдыха, размещенные на западном побережье, и имеет выходы через магистрали общегородского значения на внешние автодороги.

На первую очередь и расчётный срок предусматривается строительство искусственных транспортных сооружений.

В частности, через северо-западный залив Капшагайского водохранилища, параллельно существующему железнодорожному мосту, планируется строительство автомобильного моста, обеспечивающего транспортную связь между существующей частью города и перспективным районом Жана Иле.

Протяженность магистральных улиц и дорог на расчетный срок составит 217,8 км.

Для обслуживания общественным пассажирским транспортом новых районов города Генеральным планом предложены:

организация легкорельсового транспорта вместо существующего железнодорожного коридора, перемещаемого вдоль новой обводной автомобильной дороги;

трассировка новых внутригородских маршрутов по магистральным улицам города;

корректировка существующих схем маршрутов с учетом обслуживания новых районов;

организация одного сезонного маршрута для обслуживания зон отдыха (автовокзал-набережная Капшагайского водохранилища).

обновление и замена подвижного состава малой вместимости на автобусы большей вместимости.

Глава 8. Инженерная инфраструктура

Параграф 1. Водоснабжение

Система водоснабжения города является смешанной и включает поверхностные и подземные источники. Поверхностным источником водоснабжения города является Капшагайское водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1976 году. Производительность насосного оборудования составляет 23 тыс. м³/сутки. Подземным маточником водоснабжения является Николаевское месторождение подземных вод, расположенное на территории города Алатау. Месторождение включает пять эксплуатационных скважин. Протяженность двух напорных водоводов составляет 16 км каждый, диаметр труб - 350-400 мм. Производительность насосного оборудования на скважинах составляет 19,2 тыс. м³/сутки.

Эксплуатационные запасы Николаевского месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд утверждены протоколом комиссии ГКЗ от 24 декабря 2014 года № 1510-14-У в объеме 70,3 тыс. м³ на 25 лет.

Ориентировочная протяжённость проектируемых сетей хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 100–800 мм на расчётный срок составит 210,6 км.

Суммарный расчетный объем водопотребления составит:

на первую очередь: 37,8 тыс. м³/сутки или 13 517,1 тыс. м³/год;

на расчетный срок: 57,2 тыс. м³/сутки или 20 617,1 тыс. м³/год.

С учётом прогнозируемого сокращения эксплуатационных запасов Николаевского месторождения подземных вод к 2050 году рассматривается возможность использования Кербулакского месторождения подземных вод в качестве дополнительного источника водоснабжения.

Генеральным планом предусматривается рациональное использование поверхностных и подземных источников водоснабжения. В целях обеспечения водосбережения и повышения эффективности использования водных ресурсов на перспективу предусматриваются следующие мероприятия:

соблюдение требований по установке водосберегающего оборудования в новых зданиях и на предприятиях;

внедрение систем сбора и использования дождевой воды, а также создание условий для их применения при поливе территорий индивидуальной жилой застройки и многоквартирных домов

переход от полива из шлангов к использованию капельного орошения и автоматизированных систем полива зелёных насаждений, парков и скверов;

использование очищенных сточных вод для технических нужд;

строительство современных очистных сооружений с системой третичной очистки для повторного использования технической воды в промышленности и при поливе зелёных насаждений.

Развитие системы водоснабжения в рамках Генерального плана предусматривает реализацию комплекса мероприятий на первую очередь и расчётный срок. На первую очередь запланированы строительство 146,2 км водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 100-800 мм, реконструкция 45 км существующих сетей, строительство водозаборного сооружения в перспективном районе Жана Иле, реконструкция напорных водоводов от скважин до потребителей, бурение новых скважин, реконструкция и строительство насосной станции первого подъёма, реконструкция и строительство шести резервуаров с заменой технологических трубопроводов и запорной арматуры, капитальный ремонт зданий.

На расчётный срок предусматриваются строительство 64,4 км новых водопроводных сетей, реконструкция 10,4 км существующих сетей, продолжение мониторинга качества питьевой воды, переоценка запасов подземных вод Николаевского месторождения, а также переоценка запасов Кербулакского месторождения как дополнительного источника водоснабжения.

Параграф 2. Водоотведение

Функционирование системы водоотведения города Қонаев осложнено критическим состоянием канализационно-очистных сооружений, степень физического износа которых составляет 100 %. Ненадлежащее функционирование канализационно-очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод города Қонаев, приводит к увеличению антропогенной нагрузки на окружающую среду и водные ресурсы. В связи с этим требуется их комплексная модернизация и реконструкция.

Генеральным планом предусматривается строительство комплекса новых канализационно-очистных сооружений с прудами-накопителями. Существующие канализационно-очистные сооружения, характеризующиеся моральным и физическим износом, подлежат ликвидации. Территории действующих прудов-накопителей предусматриваются к рекультивации с последующим вовлечением высвобождаемых земель в хозяйственный оборот.

В соответствии с проектными решениями территория города разделяется на два административных района - существующую часть города и перспективный район Жана Иле. Для каждого района предусматривается строительство отдельного комплекса очистных сооружений сточных вод. Каждый комплекс включает станцию глубокой биологической очистки, обеспечивающую нормативную степень очистки с возможностью повторного использования очищенных сточных вод для полива лесонасаждений, что позволит сократить потребление свежей воды. Очищенные сточные воды предусматривается отводить в проектируемые пруды-накопители.

Ориентировочная протяженность проектируемых канализационных сетей диаметрами 200-1000 мм на расчетный срок составит 194,1 км.

Суммарный расчетный объем водоотведения составит:

на первую очередь: 24,9 тыс. м³/сутки или 9 080,9 тыс. м³/год;

на расчетный срок: 31,8 тыс. м³/сутки 11 620,25 тыс. м³/год.

На первую очередь предусмотрены строительство 132,1 км канализационных сетей диаметром 200-1 000 мм и реконструкция 13 км существующих сетей; проектирование и строительство канализационно-очистных сооружений с внедрением современных технологий очистки сточных вод и обработки осадка для существующей части города и перспективного района Жана Иле; строительство магистральной инженерной инфраструктуры канализации перспективного района Жана Иле; реконструкция главного канализационного коллектора диаметром 1 000 мм по улице Кунаева до канализационной насосной станции; автоматизация и цифровизация системы водоотведения; реконструкция трёх и строительство одиннадцати канализационных насосных станций; проектирование и строительство накопителей очищенных сточных вод; организация мониторинга качества очистки сточных вод и утилизация образующегося осадка. Предусматривается обеспечение 100 % охвата населения централизованным водоотведением.

На расчётный срок предусматриваются строительство 46,2 км канализационных сетей диаметром 200-1 000 мм и реконструкция 2,8 км существующих сетей; проектирование и строительство двух канализационных насосных станций; увеличение производительности канализационно-очистных сооружений на всей проектируемой территории города; дальнейшая автоматизация системы, мониторинг очистки сточных вод и утилизация осадков. Также предусматривается сохранение полного охвата территории централизованным водоотведением.

Параграф 3. Санитарная очистка

Существующий полигон твёрдых бытовых отходов находится на балансе акимата города. В связи с корректировкой действующего генерального плана города территория полигона включается в границы санитарно-защитной зоны и подлежит рекультивации. Проведение рекультивационных мероприятий предусмотрено на 2026–2027 годы после ввода в эксплуатацию нового полигона твердых бытовых отходов.

На первую очередь реализации проекта предусматривается строительство полигона твёрдых бытовых отходов площадью 30 га, расположенного в 6 км от северного побережья Капшагайского водохранилища, при условии соблюдения установленных экологических и санитарных требований.

За расчётный срок Генерального плана зарезервирована дополнительная территория для размещения полигона твёрдых бытовых отходов ориентировочной площадью 35 га. Участок расположен в 7 км от западной границы существующей застройки города в направлении села Акши Илийского района Алматинской области. Резервирование территории выполнено с учётом прогнозируемого роста объёмов образования отходов и необходимости обеспечения устойчивого функционирования системы обращения с отходами.

Проектом предусмотрено проведение работ по благоустройству, санитарной очистке, ликвидации несанкционированных свалок.

Ориентировочный объем образования твердых бытовых отходов от населения составит:

на первую очередь: 36 400 тонн/год или 182 000 м³/год;

на расчетный срок: 57 400 тонн/год (287 000 м³/год).

Развитие санитарной очистки по Генеральному плану также предусматривает следующее:

на первую очередь реализации:

установка мусорных контейнеров (V=1,1 м³) в количестве 474 единиц;

ежедневный вывоз твердых бытовых отходов;

на расчетный срок:

установка мусорных контейнеров (V=1,1 м³) в количестве 745 единиц;

ежедневный вывоз твердых бытовых отходов.

Параграф 4. Электроснабжение

Основными источниками генерации электрической энергии для потребителей города являются Капшагайская гидроэлектростанция АО «АлЭС» и возобновляемые (солнечные и ветровые) источники энергии. Суммарная установленная/располагаемая мощность электростанций города составляет 474,9/227,1 МВт.

На территории города размещены две подстанции напряжением 220 кВ с суммарной установленной мощностью 252 МВА и одна подстанция напряжением 110 кВ с суммарной установленной мощностью 26,3 МВА.

Динамика роста электрических нагрузок по категориям потребителей на первую очередь и расчётный срок определена на основании анализа прогнозной численности населения, потребности в жилищном фонде, объектах обслуживания и производственной сфере.

В соответствии с выполненными расчетами электрические нагрузки (с Ко) составят:

на первую очередь - 69,96 МВт;

на расчетный срок - 120,69 МВт.

Нагрузки промышленных потребителей составят (с Ко):

на первую очередь - 55,4 МВт;

на расчетный срок - 94 МВт.

Основное направление развития системы электроснабжения города на первую очередь и расчетный срок предусматривает:

усиление сетей 220 кВ с сооружением новых опорных ПС с ВЛ 220 кВ (ПС Тамаша);

перевод нагрузок потребителей на новые подстанции 110/10 кВ и обеспечение загрузки опорных подстанции 220 кВ;

строительство новых ПС 110 кВ по радиальным блочным схемам от опорных ПС;

реконструкцию и техническое перевооружение физически и морально устаревших электросетевых объектов, замену трансформаторов на большую мощность, сооружение новых ПС 110 кВ;

перевод воздушных линий 110 кВ в кабельные в селитебной части города;

внедрение концепции «умный город» в основе которой лежит система «умных» счетчиков (Smart Meters), устанавливаемых непосредственно у потребителей, и «умной» сети (Smart Grid);

усиление вопросов энергоэффективности и энергосбережения.

Параграф 5. Теплоснабжение

Действующая система теплоснабжения города включает централизованное и децентрализованное направления. Централизованное теплоснабжение осуществляется на базе ГКП на ПХВ «Тепловые сети г. Қонаев».

Установленная тепловая мощность котельной 192 Гкал/ч, в том числе: по водогрейным котлам 120 Гкал/час, по паровым котлам 120 т/ч. Располагаемая тепловая мощность 179,7 Гкал/час.

Децентрализованное теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных источников тепла, включая автономные системы отопления, промышленные котельные и отопительные печи.

Расчетная тепловая нагрузка города до расчетного срока увеличится на 987 Гкал/ч, в том числе, за счет строительства новой жилой застройки на 206 Гкал/ч, за счет строительства общественно-административной застройки на 108 Гкал/ч., за счёт развития промышленности на 673 Гкал/ч.

Проектными решениями предусматривается обеспечение теплоснабжения объектов коммунально-бытового назначения перспективного района Жана Иле:

на первую очередь от новых квартальных котельных и АБМК на газе суммарной тепловой мощностью 70 Гкал/ч;

на расчетный срок от новых квартальных котельных на газе суммарной тепловой мощностью 140 Гкал/ч.

Для новых многоквартирных жилых домов и общественной застройки в существующей части города предусматривается организация теплоснабжения:

на первую очередь от групповой котельной на газе установленной тепловой мощностью 15 Гкал/ч, и групповых котельных на газе тепловой мощностью 70 Гкал/ч;

на расчетный срок от расширяемой до тепловой мощности 55 Гкал/ч НРК и расширяемой до тепловой мощности 80 Гкал/ч групповой котельной.

Дальнейшая эксплуатация морально и физически устаревшего оборудования существующей котельной ГКП на ПХВ «Тепловые сети города Қонаев» не сможет обеспечить эффективность работы теплоисточника, а также безопасность эксплуатации оборудования и надежность теплоснабжения города без обновления основных фондов.

В связи с этим в дальнейшем рекомендуется выполнение проектных работ с рассмотрением варианта расширения новой РК (НРК) на 180 Гкал/ч с целью замещения тепловой мощности существующей котельной.

Теплоснабжение усадебной застройки с земельными участками предлагается осуществить от современных автономных систем теплоснабжения.

Теплоснабжение новых промышленных предприятий, размещаемых в индустриальных зонах, предлагается осуществлять от групповых котельных на газе в каждой зоне.

Параграф 6. Газоснабжение

Газификация Капшагайского региона обеспечена магистральным газопроводом-отводом «Байсерке - Капшагай» от магистрального газопровода «Алматы - Байсерке - Талгар» и автоматизированной газораспределительной станции «Капшагай»

Развитие системы газоснабжения в соответствии с Генеральным планом предусматривает строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС «Қонаев» до перспективного района Жана Иле. На территории района Жана Иле предусматривается строительство головного газорегуляторного пункта с последующей прокладкой газораспределительных сетей среднего и низкого давления до потребителей.

Также на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

увеличение диаметра действующего газопровода с 315 мм до 530 мм - отвод г. Қонаев 10 мкр протяженностью 0,85 км. Обоснование: перспектива строительства жилых массивов с собственной инфраструктурой и котельными в южной части города;

строительство подводящих газопроводов высокого давления, головных газорегулируемых пунктов и далее газопроводов среднего и низкого давления до потребителей в существующей части города и перспективном районе Жана Иле.

На расчетный срок предусмотрено:

строительство замерного узла (перемычки между магистральными газопроводами «Казахстан-Китай и «Байсерке-Капшагай») при возможности забора из МГ «Казахстан-Китай» достаточного объема природного газа, для полного обхвата в расчетный срок промышленности и индустриальных зон.

строительство подводящих газопроводов высокого давления, головных газорегулируемых пунктов и далее газопроводов среднего и низкого давления до потребителей в существующей части города и перспективном районе Жана Иле.

строительство газораспределительных сетей на проектируемых территориях.

Параграф 7. Телекоммуникации и связь

В настоящее время объекты на территории города обеспечены услугами телефонной связи и частично подключены к высокоскоростному доступу в сеть Интернет. Уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры соответствует общерегиональным показателям Алматинской области.

Национальный оператор связи АО «Казахтелеком» предоставляет пользователям комплекс телекоммуникационных услуг, включая услуги информационной безопасности, цифрового телевидения и иные сервисы.

На территории города обеспечено покрытие мобильной связью операторов Beeline, Altel/Tele2, а также организован доступ к сети Интернет.

Для обеспечения предоставления современных телекоммуникационных услуг предусматривается дооснащение существующей цифровой станции, установка оптических распределительных шкафов в соответствии с принятой схемой телекоммуникационной сети, модернизация системы электроснабжения автоматической телефонной станции и устройство заземления оборудования. Также предусматривается строительство телефонной кабельной канализации для прокладки кабелей распределительной и магистральной сети, а также прокладка волоконно-оптических линий связи с формированием кольцевой транспортной структуры сети.

В Генеральном плане произведен расчет абонентов связи и телекоммуникации города по этапам расчетного периода до 2050 года, на основании которого определено необходимое количество цифровых автоматических телефонных станций. Прогнозируемое общее количество абонентов связи и телекоммуникационных услуг к 2050 году составит 79 200 единиц при расчётной телефонной плотности 30 портов на 100 жителей.

Прокладка волоконно-оптических линий связи до абонентов предусматривается в кабельной канализации с использованием полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и 63 мм. В качестве смотровых устройств предусматривается устройство железобетонных колодцев различных типов в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Параграф 8. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории, предусмотренная Генеральным планом, включает следующие мероприятия:

- вертикальную планировку территории;

- организацию поверхностного стока;

- организацию полива зеленых насаждений;

- уменьшение расчлененности территорий (борьба с оврагообразованием);

- защиту территории от подтопления грунтовыми водами;

- защиту территории от затопления.

Рельеф территории характеризуется общим понижением с севера на юг и юго-восток, что позволяет при минимальных объёмах земляных работ обеспечить необходимые продольные уклоны проезжей части дорог для организованного отвода поверхностных вод самотёком. В целях приспособления рельефа к требованиям застройки и прокладки улично-дорожной сети на отдельных участках предусматривается выполнение вертикальной планировки территории.

Основные объёмы земляных работ сосредоточены в районах новой застройки, где предусматривается засыпка склоновых овражных форм, рытвин и промоин для формирования проектных отметок и организации поверхностного стока. Корректировка существующих отметок на территории сложившейся застройки осуществляется за счёт изменения толщины подстилающих слоёв дорожной одежды и уточнения отметок дна арычных каналов.

Проектные решения по вертикальной планировке не предусматривают коренного изменения рельефа, а направлены на устранение его локальных недостатков при максимальном сохранении естественных форм. Исключение составляет территория эоловой равнины в южной части города, вблизи побережья Капшагайского водохранилища, где в связи с планируемым размещением жилых кварталов требуется срезка песчаных бугров и подсыпка межгрядовых понижений. Высота песчаных форм рельефа на указанной территории составляет от 3 до 15 м.

Наличие выраженного естественного уклона поверхности проектируемой территории в сочетании с предусмотренной вертикальной планировкой позволяет организовать смешанную систему водоотведения. Поверхностный сток самотёком отводится по открытой внутриквартальной арычной сети с последующим направлением на локальные очистные сооружения. После очистки вода может использоваться в качестве технической для орошения зелёных насаждений и полива дорожных покрытий.

Дополнительно отвод поверхностных и дренажных вод предусматривается по системе безнапорных ливневых дренажных коллекторов. Перехваченный сток транспортируется с применением насосных установок и напорных ливневых коллекторов на очистные сооружения ливневых и дренажных вод.

Для перехвата ливневых вод редкой повторяемости, стекающих по логам, дорогам, проездам и арычной сети зон отдыха в сторону водохранилища, проектом предлагается вдоль дороги-дамбы проложить закрытый коллектор ливневых вод, совмещенный с дренажным коллектором, с последующим отводом поверхностных вод при помощи насосной станции на очистные сооружения ливневых вод.

Генеральным планом предлагаются мероприятия по благоустройству логов в пределах существующей и перспективной застройки. Русла логов предлагается спрямить, расчистить или создать террасы, облицевать железобетонными плитами, георешетками с озеленением. Лог Безымянный в районе промышленной зоны предполагается засыпать, произвести вертикальную планировку промзоны для дальнейшей ее застройки. Сток паводковых вод по логу Безымянный будет перехватываться нагорной канавой и отводиться в пруд-накопитель паводковых вод.

Кроме того, вдоль западной границы перспективной застройки города, а также в перспективном районе Жана Иле Генеральным планом предлагается проложить со стороны железнодорожного и автомобильного обхода города водоперехватывающий канал с размещением вдоль него отстойников для перехвата поверхностного ливневого стока, т.н. прудов-накопителей с использованием талых вод для орошения.

Дальнейшее освоение западного побережья Капшагайского водохранилища, намеченное Генеральным планом, размещение вдоль побережья многоэтажных жилых, гостиничных и торгово-развлекательных комплексов требует выполнения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.

Регулирование уровня грунтовых вод на территории существующей и перспективной застройки предлагается осуществлять смешанным способом дренажа при помощи дренажных самотечных коллекторов и напорного дренажа.

Вдоль водозащитной дамбы укладывается горизонтальный дренажный коллектор, куда будут отводиться и дренажные воды с территорий баз отдыха.

Отвод дренажного стока от горизонтального дренажного коллектора предусмотрено осуществлять при помощи насосных станций перекачки и напорных коллекторов дренажных вод в специальные накопители-испарители, размещение которых намечено в естественных понижениях за границей перспективной застройки. Напорные дренажные коллекторы прокладываются в одной траншее с напорными ливневыми коллекторами.

На осваиваемых территориях, южнее существующей границы города наблюдается очень высокий уровень грунтовых вод с выходом на поверхность в виде небольших водоемов. Грунты на этих территориях просадочные. Дальнейшее освоение и застройка этих территорий невозможна без понижения уровня грунтовых вод и укрепления грунтов.

Для этого Генеральным планом предусматривается регулирование уровня грунтовых вод на территории перспективной застройки. Это намечено осуществить способом дренажа при помощи дренажных самотечных коллекторов (водоотводных канав). Дренажные воды отводятся из водоемов в отстойник дренажных вод, а из него очищенные дренажные воды могут сливаться в Капшагайское водохранилище или использоваться для полива зеленых насаждений и асфальтовых покрытий.

Укрепление грунтов на территории перспективной застройки предлагается произвести при помощи свай из железобетона, забиваемых в грунт по периметру осваиваемых участков, и уплотнения грунта с помощью трамбовки механизмами.

В связи со значительным объемом отведенных грунтовых вод предлагается при отстойниках дренажных вод установить емкости максимальных объемов для хранения технической воды и ее использования в коммунальных целях (полив, орошение, мойка асфальтобетонных покрытий и др.) в засушливое время.

Отметки возможного затопления при нагонной волне в условиях максимального уровня заполнения водохранилища различаются по участкам побережья и зависят от направления и скорости ветра, а также длины разгона волны. Глубина распространения нагонной волны определяется крутизной и морфологией береговой линии.

Северное побережье водохранилища характеризуется крутыми берегами, в связи с чем затопление территории застройки не прогнозируется; возможное воздействие нагонной волны ограничивается пределами пляжной полосы.

Повышенная вероятность затопления отмечается на пологом западном побережье Капшагайского водохранилища в районе городской зоны отдыха, где при ветрах юго-восточного направления и значительной длине разгона волны возможно формирование высоких нагонных волн.

Генеральным планом вдоль пологого юго-западного и западного побережья Капшагайского водохранилища в пределах существующей и проектируемой городской застройки намечено возвести земляную дамбу обвалования для защиты от затопления нагонной волной при максимальном уровне заполнения водохранилища.

Конструкция дамбы обвалования, крепления водного откоса и объемы строительных работ уточняются на дальнейших стадиях проектирования, на основании выполненных гидрологических и гидрогеологических изысканий.

Проектирование мероприятий по защите территории застройки от затопления нагонной волной подлежит выполнению специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии на проведение инженерных изысканий и проектных работ.

Глава 9. Охрана окружающей среды

Определяющими источниками техногенного загрязнения атмосферы города являются выбросы промышленных предприятий.

В основу исходных данных, используемых в оценке воздействия, приняты данные инвентаризации и нормативы утвержденных проектов предельно допустимых выбросов промышленных предприятий, и ориентировочные выбросы загрязняющих веществ, взятые по аналогам.

Основными источниками выбросов ЗВ в атмосферу города являются:

трубы и вентиляционные шахты организованных источников на промышленных площадках предприятий;

площадки неорганизованных источников выбросов промышленных предприятий;

дымовые трубы теплоисточников.

Характеристика вредных веществ от промышленных предприятий определяется характером промышленного производства. В выбросах промышленных предприятий присутствуют около 80 загрязняющих веществ, основными из которых являются: окислы азота, диоксид серы, взвешенные вещества, углеводороды (в пересчете на бензин), углеводороды (в пересчете на керосин), пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния ниже 20%, пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%, железо оксид (в пересчете на железо), бенз/а/пирен, углеводороды предельные С12-С19 и масло минеральное.

В настоящее время ориентировочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составляют 763,78 тонн в год.

Для снижения вредного воздействия на атмосферный воздух выбросов Генеральным планом предусматривается комплекс следующих мероприятий:

обеспечение жесткого контроля за реализацией мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, предусмотренных в проектах предельно допустимых выбросов предприятий;

снижение валовых выбросов вредных веществ от стационарных и передвижных источников эмиссий;

реконструкция объектов электро- и теплоснабжения;

обязательное соблюдение предприятиями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду и жизнедеятельность человека, установленных санитарно-защитных зон в соответствии с приказом Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека;

развитие системы производственного мониторинга на предприятиях, повышения эффективности контроля за выбросами предприятий и автотранспортных средств;

применение высокоэффективных пылегазоочистных сооружений;

снижение площадей производственных территорий в селитебных зонах;

внедрение экологически чистых видов топлива на транспорте и стационарных источниках предприятий (газ, электричество);

развитие дорожной сети с использованием выделенных полос для движения;

изоляция территорий от внешних транзитных потоков;

развитие велосипедного движения;

осуществление контроля норм токсичности и дымности выхлопных газов автотранспортных средств;

утилизация морально и технически устаревших автотранспортных средств; газификацию частного сектора и малых котельных;

развитие «зеленого» строительства и внедрение новых энергосберегающих строительных материалов;

озеленение и благоустройство;

проведение комплексных исследований состояния и качества атмосферного воздуха; создание единой сети экологического мониторинга атмосферного воздуха;

максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, их реконструкция, а также создание новых насаждений, организация которых обусловлена решениями Генерального плана.

строительство полигонов твердых бытовых отходов;

ликвидация источников вторичного загрязнения окружающей среды;

оборудование площадок для установки емкостей и контейнеров для сбора отходов;

усовершенствование системы обращения с отходами, проведение на территории города планово-регулярной санитарной очистки;

организация раздельного сбора мусора и систематического, своевременного его вывоза со сроком хранения отходов в контейнерах при температуре 0 ᵒС и ниже – не более трех суток; при плюсовой температуре – не более суток;

совершенствование системы тарифов вывоза мусора;

создание единой системы управления отходами, включая организацию раздельного сбора мусора, его вывоз, переработку и захоронение на полигоне;

- ликвидация всех стихийных несанкционированных свалок на территории населенных пунктов.

Глава 10. Основные технико-экономические показатели 
Генерального плана

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первый этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь земель населенного пункта в пределах городской, поселковой черты и черты сельского населенного пункта, всего | тыс. га | 8,450 | 16,9298 | 22,334 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилой и общественной застройки | тыс. га | 0,8802 | 2,5045 | 2,894 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | усадебной и блокированной застройки с земельным участком при доме (квартире) | тыс. га | 0,6487 | 0,5851 | 0,5851 |
| 1.1.1.2 | застройки малоэтажными жилыми домами | тыс. га | 0,0051 | 0,0051 | 0,013 |
| 1.1.1.3 | застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами | тыс. га | 0,1124 | 0,4526 | 0,6288 |
| 1.1.1.4 | общественной застройки | тыс. га | 0,1140 | 1,4617 | 1,6671 |
| 1.1.2 | Промышленной и коммунально-складской застройки | тыс. га | 0,6056 | 0,4825 | 2,5224 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | промышленной застройки | тыс. га | 0,2576 | 0,3525 | 1,6353 |
| 1.1.2.2 | коммунальной застройки | тыс. га | 0,1044 | 0,0835 | 0,3406 |
| 1.1.2.3 | складской застройки | тыс. га | 0,2436 | 0,0465 | 0,5465 |
| 1.1.3 | Транспорта, связи, инженерных коммуникаций из них: | тыс. га | 0,3115 | 3,2306 | 3,4312 |
| 1.1.3.1 | внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного) | тыс. га | 0,0377 | 2,3644 | 2,5439 |
| 1.1.3.2 | магистральных инженерных сетей и сооружений | тыс. га | 0,2738 | 0,8662 | 0,8873 |
| 1.1.3.3 | сооружений связи |  | - | - | - |
| 1.1.4 | Особо охраняемых природных территорий | тыс. га | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | заповедников | тыс. га | - | - | - |
| 1.1.4.2 | заказников | тыс. га | - | - | - |
| 1.1.4.3 | памятников природы | тыс. га | - | - | - |
| 1.1.4.4 | лесов и лесопарков | тыс. га | - | - | - |
| 1.1.5 | Водоемов и акваторий | тыс. га | 0,0984 | 0,0984 | 0,0984 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | рек, естественных и искусственных водоемов | тыс. га | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 |
| 1.1.5.2 | водоохранных зон | тыс. га | - | - | - |
| 1.1.5.3 | гидротехнических сооружений | тыс. га | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| 1.1.5.4 | водохозяйственных сооружений | тыс. га | - | - | - |
| 1.1.6 | Сельскохозяйственного использования | тыс. га | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | пахотных земель | тыс. га | - | - | - |
| 1.1.6.2 | садов и виноградников | тыс. га | - | - | - |
| 1.1.6.3 | сенокосов, пастбищ | тыс. га | - | - | - |
| 1.1.7 | Общего пользования | тыс. га | 1,8511 | 6,4577 | 10,427 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 | улиц, дорог, проездов | тыс. га | 0,5556 | 1,1586 | 2,8568 |
| 1.1.7.2 | водоемов, пляжей, набережных | тыс. га | 0,3581 | 1,0514 | 3,0151 |
| 1.1.7.3 | парков, скверов, бульваров | тыс. га | 0,0070 | 0,7049 | 0,8991 |
| 1.1.7.4 | другие территориальные объекты общего пользования | тыс. га | 0,9304 | 3,5428 | 3,656 |
| 1.1.8 | Зоны специального назначения | тыс. га | 0,063 | 0,184 | 0,184 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | зона кладбищ, скотомогильников | тыс. га | 0,0336 | 0,1539 | 0,1539 |
| 1.1.8.2 | зона временного хранения твердых бытовых отходов (свалки), предприятий по переработке ТБО | тыс. га | 0,0294 | 0,0301 | 0,0301 |
| 1.1.9 | Зоны режимных территорий |  | 0,4914 | 0,1954 | 0,1954 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | военный городок | тыс. га | 0,2707 | 0,1954 | 0,1954 |
| 1.1.9.2 | склады артиллерийские и взрывчатых материалов |  | 0,2207 | - | - |
| 1.1.10 | Резервные | тыс. га | 4,1488 | 3,8751 | 2,680 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.10.1 | для развития селитебных территорий | тыс. га | 4,1488 | 3,8751 | 2,680 |
| 1.1.10.2 | для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий | тыс. га | - | - | - |
| 1.1.10.3 | для организации рекреационных и иных зон | тыс. га | - | - | - |
| 1.2 | Из общего количества земель: |  |  |  |  |
| 1.2.1* | земли государственной собственности | тыс. га | - | - | - |
| 1.2.2* | земли коммунальной собственности | тыс. га | - | - | - |
| 1.23* | земли частной собственности | тыс. га | - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | тыс. чел. | 56,46 | 130,0 | 205,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | собственно, города | тыс. чел. | 56,46 | 130,0 | 205,0 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | прирост | тыс. чел. | - | 21,43 | 97,49 |
| 2.2.2 | убыль | тыс. чел. | - | 7,52 | 35,21 |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | прирост | тыс. чел. | - | 74,64 | 130,15 |
| 2.3.2 | убыль | тыс. чел. | - | 14,96 | 43,86 |
| 2.4 | Плотность населения |  |  |  |  |
| 2.4.1 | в пределах селитебной территории | чел./га | 21 | 15 | 16 |
| 2.4.2 | в пределах территории городской, поселковой и сельской застройки | чел./га | 7 | 8 | 9 |
| 2.5 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | дети до 15 лет | тыс. чел./% | 18,69/ 33,1 | 39,0/ 30,0 | 67,65/ 33,0 |
| 2.5.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс. чел./% | 32,69/ 57,9 | 80,6/ 62,0 | 116,85/ 57,0 |
|  | (мужчины 16-62 года, женщины 16-57 года) | тыс. чел./% | 32,69/ 57,9 | 80,6/ 62,0 | 116,85/ 57,0 |
| 2.5.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% | 5,08/ 9,0 | 10,4/ 8,0 | 20,5/ 10,0 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей, всего | единица | - | 35000 | 56000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.6.1 | число семей | единица | - | 25000 | 40000 |
| 2.6.2 | число одиноких жителей | единица | - | 10000 | 16000 |
| 2.7 | Трудовые ресурсы, всего | тыс. человек | 32,69 | 75,0 | 117,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Экономически активное население, всего | тыс. чел./% | 28,27/ 86,5 | 66,34/ 88,5 | 107,58/ 91,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.7.1.1 | Занятые в отраслях экономики | тыс. чел./% | 27,11/ 95,91 | 63,62/ 95,9 | 103,5/ 96,2 |
| 1) | в градообразующей группе | тыс. чел./% | 6,83/ 25,2 | 13,04/ 20,5 | 19,66/ 19,0 |
|  | из них: самостоятельно занятые население |  | 1,31/ 4,8 | 2,88/ 4,5 | 3,4/ 3,3 |
| 2) | в обслуживающей группе | тыс. чел./% | 20,28/ 74,8 | 50,58/ 79,5 | 83,83/ 81,0 |
| 2а) | из них: самостоятельно занятые население |  | 4,10/ 15,1 | 11,76/ 18,5 | 15,22/ 14,7 |
| 2.7.1.2 | Безработные | тыс. чел./% | 1,15/ 4,1 | 2,72/ 4,1 | 4,088/ 3,8 |
| 2.7.2 | Экономически не активное население | тыс. чел./% | 4,42/ 13,5 | 8,66/ 11,5 | 10,32/ 8,7 |
| 2.7.2.1 | Учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства | тыс. чел./% | - | - | - |
| 2.7.2.2 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятые экономической деятельностью и учебой | тыс. чел./% | - | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м² общей площади / % / | 1108,41/ 100 | 3378,95 /100 | 5652,72/ 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1* | государственный фонд | тыс. м² общей площади / % | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| 3.1.2* | в частной собственности | тыс. м² общей площади / % | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| 3.2 | Из общего фонда: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | в многоквартирных домах | тыс. м² общей площади / % | 726,69/ 65,6 | 3019,31/ 89,4 | 5362,52/ 94,9 |
| 3.2.2 | в домах усадебного типа | тыс. м² общей площади / % | 381,72/ 34,4 | 359,64/ 10,6 | 290,2/ 5,1 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70%, всего | тыс. м² общей площади / % | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | государственный фонд | тыс. м² общей площади | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| 3.4 | Сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс. м² общей площади | - | 1006,28/ 29,8 | 3333,75/ 59 |
| 3.5 | Распределение жилищного фонда по этажности: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1 | малоэтажный | тыс. м² общей площади / % | 395,57/ 35,7 | 373,49/ 11,1 | 360,25/ 6,4 |
|  | из них в застройке: |  |  |  |  |
| 3.6.1.1 | усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | тыс. м² общей площади / % | 381,72/ 34,4 | 359,64/ 10,6 | 290,2/ 5,1 |
| 3.6.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире | тыс. м² общей площади / % | - | - | - |
| 3.6.1.3 | 1-3 этажный без земельного участка | тыс. м² общей площади / % | 13,85/ 1,2 | 13,85/ 0,4 | 70,05/ 1,2 |
| 3.6.2 | среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный | тыс. м² общей площади / % | 599,18/ 54,1 | 1947,11/ 57,6 | 2698,99/ 47,7 |
| 3.6.3 | многоэтажный многоквартирный | тыс. м² общей площади / % | 113,66/ 10,3 | 1058,43/ 31,3 | 2593,51/ 45,9 |
| 3.7 | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. м² общей площади / % | - | 102,13/ 9,2 | 147,32/ 4,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.7.1 | по техническому состоянию | тыс. м² общей площади / % | - | - | - |
| 3.7.2 | по реконструкции | тыс. м² общей площади / % | - | 102,13/ 9,2 | 147,32/ 4,4 |
| 3.7.3 | по другим причинам (переоборудование помещений) | тыс. м² общей площади / % | - | - | - |
| 3.7.4 | Убыль жилищного фонда по отношению: |  |  |  |  |
| 3.7.4.1 | к существующему жилому фонду | % | - | 9,2 | 4,4 |
| 3.7.4.2 | к новому строительству | % | - | 4,3 | 3,1 |
| 3.8 | Новое жилищное строительство, всего в том числе за счет: | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | 790/ 2372,67 | 1564/ 4691,6 |
| 3.8.1* | государственных средств | -//- |  |  |  |
| 3.8.2* | предприятий и организаций | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | - | - |
| 3.8.3* | собственных средств населения | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | - | - |
| 3.9 | Структура нового жилищного строительства по этажности | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | 790/ 2372,67 | 1564/ 4691,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.9.1 | малоэтажный | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | 27/80,1 | 45/ 136,27 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 3.9.1.1 | усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | 27/80,1 | 27/80,2 |
| 3.9.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | - | - |
| 3.9.1.3 | 1-3 этажный без земельного участка | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | - | 19/56,2 |
| 3.9.2 | среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | 449/ 1347,9 | 759/ 2278,43 |
| 3.9.3 | многоэтажный многоквартирный | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | 315/ 944,8 | 759/ 2277 |
| 3.10 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
| 3.10.1 | на свободных территориях | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | 1028,1 | 2480,9 |
| 3.10.2 | за счет реконструкции существующей застройки | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | 1344,57 | 2210,74 |
| 3.11 | Ввод общей площади нового жилищного фонда в среднем за год | тыс. кв. м | - | 263,6 | 180,4 |
| 3.12 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
| 3.12.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | 100 | 100 | 100 |
| 3.12.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | 94,3 | 96 | 100 |
| 3.12.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 0 | 10 | 15 |
| 3.12.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | 99,8 | 90 | 85 |
| 3.12.5 | теплом | % общего жилищного фонда | 71,4 | 80 | 90 |
| 3.12.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | 64,8 | 75 | 95 |
| 3.13 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 19,6 | 26 | 27,6 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/на 1000 человек | место | 2907 | 12191 | 19593 |
| 4.1.1 | уровень обеспеченности | % | 104,6 | 100 | 100 |
| 4.1.2 | на 1000 жителей | место | 53 | 94 | 96 |
| 4.1.3 | новое строительство | место | - | 9284 | 16686 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения, всего/на 1000 человек | место | 8432 | 19550 | 33308 |
| 4.2.1 | уровень обеспеченности | % | 63,6 | 100 | 100 |
| 4.2.2 | на 1000 человек | место | 154 | 150 | 162 |
| 4.2.3 | новое строительство | место | - | 11118 | 24876 |
| 4.3 | Больницы, всего/на 1000 человек | коек | 260/4,6 | 670/5,2 | 1607/7,8 |
| 4.4 | Поликлиники, всего/на 1000 человек | посещен. в смену | 950/16,8 | 1915/14,7 | 4102/20 |
| 4.5 | Учреждения социального обеспечения (дома интернаты) - всего/1000 человек | место | 220/3,9 | 3201/24,6 | 5047/24,6 |
| 4.6 | Учреждения длительного отдыха (дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и т.п.), всего/на 1000 человек | место | - | 193873 | 196406 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/1000 человек | кв. м площади | - | 7800/60 | 12300 |
| 4.8 | Зрелищно-культурные учреждения (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и т.п.), всего/на 1000 человек | место | 217/ 3,8 | 15975/ 122,9 | 24600/ 120 |
| 4.9 | Предприятия торговли, всего/на 1000 человек | кв. м торговой площади | 15808/ 280 | 36400/ 280 | 57400/ 280 |
| 4.10 | Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек | посадочное место | 2258/ 40 | 5200/ 40 | 8200/ 40 |
| 4.11 | Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 человек | рабочих мест | - | 1170/ 9 | 1845/ 9 |
| 4.12 | Пожарное депо | количество автомобилей/постов | 1/9 | 2/17 | 5/37 |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | соответствующие единицы | - | - | - |
| 5 | Транспортное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта, всего | км | 119,0 | 171,0 | 278,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Автобус | км двойного пути | 119,0 | 169,8 | 256 |
| 5.1.2 | Канатная дорога | -//- | - | 1,2 | 1,2 |
| 5.1.3 | ЛРТ | -//- | - | - | 21,1 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог, всего | км | 47,7 | 132,0 | 217,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Магистральные дороги скоростного и регулируемого движения | км | 24,4 | 57,6 | 57,6 |
| 5.2.2 | Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения | км | - | - | - |
| 5.2.3 | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 19,7 | 62,0 | 119,8 |
| 5.2.4 | Магистральные улицы районного значения | км | 3,6 | 12,4 | 40,4 |
| 5.3 | Значимые улицы и дороги местного значения | км | 15,0 | 69,2 | 254,2 |
| 5.4 | Искусственные сооружения | ед. | 13 | 31 | 35 |
| 5.4 | Депо ЛРТ | ед. | - | - | 1 |
| 5.5 | Железнодорожный вокзал | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5.6 | Аэропорт | ед. | - | - | 1 |
| 5.7 | Внешний транспорт |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Железнодорожный, в том числе: |  |  |  |  |
|  | пассажиров | тыс. пасс./год | 77,5 | 118,6 | 374,0 |
|  | грузов | тыс. тонн/год | 217,3 | 1497,1 | 4600,0 |
| 5.7.2 | Воздушный, в том числе: |  |  |  |  |
|  | пассажиров | тыс. пасс./год | - | - | - |
|  | грузов | тыс. тонн/год | - | - | - |
| 5.7.3 | Автомобильный, в том числе: |  |  |  |  |
|  | пассажиров | тыс. пасс./год | - | - | - |
|  | грузов | тыс. тонн/год | - | - | - |
| 5.7.4 | Трубопроводный | тыс. м³/год | - | - | - |
| 5.8 | Плотность улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| 5.8.1 | в пределах городской застройки | км/км² | 1,4 | 0,96 | 1,15 |
| 6 | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Суммарное потребление, всего | тыс. куб. м/ сутки | 10,16 | 37,75 | 57,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ сутки | 8,47 | 27,95 | 44,07 |
| 6.1.1.2 | на производственные нужды | тыс. куб. м/ сутки | 1,69 | 5,59 | 8,82 |
| 6.1.1.3 | прочие | тыс. куб. м/ сутки | - | 4,21 | 4,31 |
| 6.1.2 | Диаметр водопроводных сетей | мм | - | 100-800 | 100-800 |
| 6.1.3 | Используемые источники водоснабжения |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 | подземные водозаборы | тыс. куб. м/ сутки | + | + | + |
| 6.1.3.2 | водозабор из поверхностных источников | тыс. куб. м/ сутки | + | + | + |
| 6.1.3.3 | децентрализованные водоисточники | тыс. куб. м/ сутки | - | - | - |
| 6.1.4 | Утвержденные запасы подземных вод ГКЗ | тыс. куб. м/ сутки | 70,3 | 70,3 | 100,0 |
|  | (дата утверждения, расчетный срок) |  | Протокол комиссии ГКЗ № 1510-14-У от 24.12.2014 г. на 25 лет, т.е. до 2039 г. |  |  |
| 6.1.5 | Водопотребление в среднем на 1 человека в сутки | л/сут. | 258 | 258 | 258 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.5.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 215 | 215 | 215 |
| 6.1.6 | Вторичное использование воды | % | - | 100,0 | 100,0 |
| 6.1.7 | Протяженность сетей | км | 288,6 | 434,8 | 499,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего | тыс. куб. м/ сутки | 10,16 | 37,75 | 57,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | бытовая канализация | тыс. куб. м/ сутки | 8,47 | 27,95 | 44,07 |
| 6.2.1.2 | на производственные нужды |  | 1,69 | 5,59 | 8,82 |
| 6.2.1.3 | прочие | тыс. куб. м/ сутки | - | 4,21 | 4,31 |
| 6.2.2 | Водоотведение в среднем на 1 человека | л/сут. | 258 | 258 | 258 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 172,0 | 304,1 | 498,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Суммарное потребление электроэнергии | млн. кВт. час/год | 36,5 | 210,5 | 360,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. час/год | 32,4 | 117,3 | 202,4 |
| 6.3.1.2 | на прочие нужды | млн. кВт. час/год | 4,1 | 93,2 | 157,9 |
| 6.3.2 | Электропотребление в среднем на 1 человека в год | кВт. Час | 647 | 1619 | 1758 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | кВт. Час | 574 | 900 | 987 |
| 6.3.3 | Источники покрытия нагрузок | млн. кВт | 0,475 | 0,475 | 0,516 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.3.1 | гидроэлектростанция | млн. кВт | 0,364 | 0,364 | 0,4045 |
| 6.3.3.2 | возобновляемые источники энергии | млн. кВт | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 110 | 36 | 48 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Мощность централизованных источников, всего | МВт | 209 | 718 | 1347 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.4.1.1 | ТЭЦ | МВт | - | - | - |
| 6.4.1.2 | районные котельные | МВт | 209 | 209 | 256 |
| 6.4.1.3 | квартальные котельные | МВт | - | 163 | 365 |
| 6.4.1.4 | суммарная мощность локальных источников | МВт | - | 346 | 726 |
| 6.4.2 | Потребление на отопление, всего | МВт | 202 | 809 | 1290 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.4.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | МВт | 103 | 231 | 411 |
| 6.4.2.2 | на производственные нужды | МВт | 99 | 578 | 879 |
| 6.4.3 | Потребление горячее водоснабжение, всего | МВт | 13 | 41 | 74 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.4.3.1 | на коммунально-бытовые нужды | МВт | 12 | 38 | 70 |
| 6.4.3.2 | на производственные нужды | МВт | 1 | 3 | 4 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | МВт | 138 | 313 | 313 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 58,4 | 72,7 | 101,7 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление природного газа, всего | млн. куб. м/год | 66,8 | 293,087 | 457,100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.5.1.1 | на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 39,0 | 106,000 | 172,590 |
| 6.5.1.2 | на производственные нужды | млн. куб. м/год | 27,8 | 187,087 | 284,510 |
| 6.5.2. | Потребление сжиженного газа, всего | тонн/год | нет данных | нет данных | нет данных |
| 6.5.3 | Источники подачи природного газа |  | АГРС «Капшагай» | АГРС «Капшагай», АГРС «Қонаев», АГРС «Қонаев-2» | АГРС «Капшагай», АГРС «Қонаев», АГРС «Қонаев-2» |
| 6.5.4 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого населенного пункта | % | 40,0 | 95,0 | 95,0 |
| 6.5.5 | Протяженность сетей | км | 64,19 | 182,00 | 321,00 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 8 | 30 | 30 |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Общая протяженность ливневой канализации | км | - | 228,0 | 539,0 |
| 7.2 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
| 7.2.1 | площадь | га | - | 780,0 | 1320,0 |
| 7.2.2 | протяженность защитных сооружений | км | - | 12,0 | 22,0 |
| 7.4 | Берегоукрепление | км | - | 12,0 | 22,0 |
| 7.6 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы |  |  |  |
| 7.6.1 | Вертикальная планировка территории | га | - | 230,0 | 6250,0 |
| 7.6.2 | Отстойники ливневых вод | шт. | - | 6 | 19 |
| 7.6.3 | Отстойники паводковых вод | шт. | - | 3 | 5 |
| 7.6.4 | Очистные сооружения дренажных вод | шт. | - | 2 | 4 |
| 7.6.5 | Насосные станции ливнево-дренажных вод | шт. | - | 6 | 14 |
| 7.6.6 | Нагорная канава | км | - | 14,0 | 18,5 |
| 7.6.8 | Насосные поливочного водоснабжения | шт. | - | 13 | 35 |
| 7.6.9 | Благоустройство логов (габионы/железобетон) | км | - | 26/ 13 | 44/ 22 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га | 34,0 | 92,0 | 160,0 |
| 8.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - | - |
| 9 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 0,763 | 1,202 | 1,202 |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м/год | - | - | - |
| 9.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - | - |
| 9.4 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - | - |
| 9.5 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами, в количествах свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - | - |
| 9.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | га | - | - | - |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | - | - |
| 9.8 | Защита почв и недр | га | - | - | - |
| 9.9 | Санитарная очистка территорий | тыс. т/год | 11,5 | 12,1 | 12,5 |
| 9.9.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 15,8 | 36,4 | 57,4 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - | - |
| 9.9.2 | Мусороперерабатывающие заводы | ед./тыс. т. год | - | - | - |
| 9.9.3 | Мусоросжигательные заводы | ед./тыс. т. год | - | - | - |
| 9.9.4 | Мусороперегрузочные станции | ед./тыс. т. год | - | + | + |
| 9.9.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1/19 | 1/30 | 1/30 |
| 9.9.6 | Общая площадь свалок | га | - | - | - |
| 9.9.7 | в том числе стихийных | га | - | - | - |
| 9.10 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы | - | - | - |
| 10 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. тенге | - | 1 518 526,85 | - |

Территория водоохранных зон водоемов площадью на исходный год, на первую очередь и расчетный срок 3,8963 тыс. га подпадает под территории общего пользования и жилой застройки. Для исключения двойного счета данной территории, она не указана в настоящей таблице.