НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Настоящим разработаны проекты: 
1. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объекта газопровода от УКПГ до МГ «Макат – Северный Кавказ» в Атырауской области ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2026-2035 год.
2. Раздел охраны окружающей среды (РООС) «Строительство газопровода от УКПГ до МГ «Макат – Северный Кавказ» в Атырауской области».

3. Программа производственного экологического контроля для объекта газопровода от УКПГ до МГ «Макат – Северный Кавказ» в Атырауской области ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2026-2035 год.
4. Программа управления отходами для объекта газопровода от УКПГ до МГ «Макат – Северный Кавказ» в Атырауской области ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2026-2035 год.
5. План мероприятий по охране окружающей среды на период с 2026-2035гг.

Данные проектные документы разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух.

Общие сведения об объекте
Настоящий проект нормативов НДВ для объекта газопровода от УКПГ до МГ «Макат – Северный Кавказ» в Атырауской области ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2026-2035 год выполнен ТОО «BM engineering» имеющий лицензию на природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности (государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 02223P от 25.09.2020 год, выданное Республиканским государственным учреждением «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

Намечаемая деятельность: «Газопровод от УКПГ до МГ «Макат – Северный Кавказ» в Атырауской области».

Данным проектом предусматривается строительство магистрального газопровода от Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) на м/р Юго-Восточное Новобогатинское (ЮВН) до магистрального газопровода «Макат – Северный Кавказ», газопровод будет использоваться для транспортировки газа. 

В соответствии с техническим заданием на разработку рабочего проекта предусматривается строительство следующих сооружений:

- газопровод; 

-   обустройство площадки пуска и приема;

-   обустройство линейных площадок крановых узлов.

Схема генерального плана и транспорта разработана в соответствии с утвержденной технологической схемой, с учетом технологических и транспортных связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, рельефа местности и влияния ветров преобладающего направления.

На линейном объекте газопровода запроектированы следующие здания и сооружения:

-  Площадка камеры пуска очистных устройств (ОУ);

-  Площадка камеры приема очистных устройств (ОУ);

- Коммерческий узел учета газа (КУУГ);

- Площадка дренажной емкости ЕП-8;

- Ограждения крановых узлов.

Протяженность газопровода по проекту – 14,942 км.

Проект  разработан  с  соблюдением  норм  и  правил,  действующих  в  Республике Казахстан. Соответствие проекта нормам и правилам взрыво- и пожаробезопасности должно обеспечивать объекту безопасную эксплуатацию. 

Месторождение Юго-Восточное Новобогатинское в административном отношении расположен в Махамбетском районе и частично в Исатайском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Гос. Акт на земельный участок Газопровод Исатайский Район №2025-5362296 от 02.07.2025г. Гос. Акт на земельный участок Газопровод Махамбетский Район №2025-5480993 от 10.07.2025г. Географические координаты расположения газопровода 1. Широта: 47°19'44.641"С / Долгота: 51°15'35.898"В. 2. Широта: 47°13'18.8"С / Долгота: 51°13'44.5"В.

Ближайшими населенными пунктами являются поселки Хамит Ергали – 3,53 км, Чапаевское – 11,93км,  Аккистау и другие, расположенные вдоль р.Жаик и его притока Баксай на расстояниях 1,53км. До каспийского моря 31,74 км. (письмо от Жайык – Каспийская бассейновая водная инспекция 03.11.2025 №ЗТ-2025-03833929 представлено в приложении).

Областной центр г. Атырау находится в 85 км на юго-восток. В орфографическом отношении площадь района строительства представляет собой слабовсхолмленную равнину с абсолютными отметками рельефа – 22м до – 26,5м.

Территория района относится к под зоне северных пустынь. Растительность развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, что обусловило преобладание в составе растительности ксерофитных и мезофитных группировок. Основными компонентами сообществ являются представители семейства маревых (солянки сочные и сухие), сложноцветных (полыни) и злаковых (еркек, ажрек, тростник, кермек, острец, солодка, горчак ползучий, верблюжья колючка обыкновенная и др.). 

На волнистых пространствах с бурыми супесчаными и суглинистыми почвами широкие распространение получили полынь бело земельная и песчаная (шагыр). 

Наиболее распространенным пастбищами на бурых почвах являются: бело полынные, еркеково-белополынные, терескеново-белополынные с участием биюргуна, изеня, терескена. 

В травостое лугово-бурых почв, помимо полыней и солянок, присутствуют разнотравье. Из разнотравья встречаются горчак ползучий, верблюжья колючка обыкновенная солодка. На засоленных почвах, кроме того ажрек, кермек.

Согласно общепринятому сейсмическому районированию территории Казахстана и СП РК 2.03-30-2017 сейсмичность рассматриваемой территории составляет 6 баллов по шкале MSK-64. Сейсмичность приграничных участков равна 7 баллов.
Состав предприятия

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемого объекта. 

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет 22 ед. в том числе: неорганизованных - 18 ед., организованных – 4 ед.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации составляет 13 ед.: в том числе 4 - организованных и 9 – неорганизованный.

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 год составит: 61,991214 г/сек или 9,41789 т/год, из них при строительстве 5,1263 г/сек или 5,89066 т/за период строительных работ, при эксплуатации 56,864914 г/сек или 3,527226 т/год.
Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2027-2035 год составит: 56,864914 г/сек или 3,527226 т/год.
В атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества 21 наименований при строительстве, при эксплуатации 2 наименований.
Расход водопотребления и водоотведение при строительстве: Водопотребление: 702,52 м3, Водоотведение: 615,52м3.

В ходе реализации проекта будут образованы производственные сточные  воды  (вода после гидроиспытания), которые направляются на очистные сооружения либо используются повторно для других производственных нужд в зависимости от качества воды. На период строительства снабжение технической водой планируется путем привоза воды из ближайших источников. Бытовые помещения будут расположены рядом со строительной площадкой. Душевые будут расположены на территории строительного городка в вагончике от куда вода от  бытовых помещений собирается в емкость и вывозится на основании договора со специализированной организацией, емкость расположена возле бытового вагончика. На участке строительства предусматривается установка биотуалета. По мере накопления хоз-бытовые стоки откачиваются спец автотранспортом и вывозится на очистные сооружения по договору специализированным организациям имеющие очистное сооружение и имеются экологическое разрешение. Договор заключен с ТОО «Атырау Констракшн Сервисез Лтд» (копия договора представлена в приложении отчета). Гидравлическое испытание будет производится в период строительно-монтажных работ. Сброс загрязненных стоков в природную среду не производится, так как на период строительства все хоз-бытовые стоки по мере накопления вывозится спец автотранспортом на очистные сооружения по договору.

Эксплуатация

Система водоснабжения и водоотведение, согласно заданию на проектирование, не предусматривается. В проектируемых объектах водопотребители отсутствуют. Источник воды для противопожарных целей является 2 емкости по 50 м3.
Всего в процессе производственной деятельности предполагается образование следующих видов отходов:

Огарки сварочных электродов - по своим физическим и химическим свойствам не пожароопасны, нерастворимы в воде, при хранении химически не активны. По мере образования отходы временно накапливаются в промаркированных контейнерах на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением. По мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.

Металлолом - по своим физическим и химическим свойствам не пожароопасен, нерастворим в воде, при хранении химически не активен. Размещается на участке предприятия в специально отведенном месте. По мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.

Коммунальные твердо-бытовые отходы (ТБО) - отходы потребления, образующиеся в результате непроизводственной сферы деятельности человека. По мере образования отходы временно накапливаются в промаркированных контейнерах на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением. Твердо-бытовые отходы вывозятся с территории площадки по мере накопления специализированной организацией по договору.

Промасленная ветошь - образуется в результате использования тряпья для протирки механизмов, деталей машин и оборудования. По своим свойствам пожароопасна,              нерастворима в воде. По мере образования отходы временно накапливаются в промаркированных контейнерах на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением. Проектом предусматривается ее временное хранение с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Использованная тара из-под ЛКМ образуется в результате проведения лакокрасочных работ, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Отходы битумной эмульсии образуется в результате проведения гидроизоляционных работ (остатки), проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Отработанные шлифовальные круги - образуется остатки круга после использования их при шлифовальных работах, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Строительные отходы образуется в результате проведения строительных работ, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Лимиты накопления отходов при строительстве на 2026 год при строительстве составит 5,98121 т/год.

При эксплуатации. На проектируемом газопроводе, постоянное пребывание обслуживающего персонала не требуется.

Проектируемый газопровод будет относиться к действующему предприятию со сложившейся структурой обслуживающего и управленческого персонала. При увеличении существующих производственных мощностей, с учетом расширения зон обслуживания, дополнительная численность основного рабочего и инженерно-технического персонала для обслуживания газопровода не требуется.
Согласно Приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан газопровода от УКПГ до МГ «Макат – Северный Кавказ» в Атырауской области  относится Раздел 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. 10. Прочие виды деятельности: п. 10.1. трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км. Протяженность проектируемого газопровода составляет 14,942 км.

Согласно Экологического кодекса республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, согласно Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Относится к Разделу 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории. 7. Прочие виды деятельности: п.  7.13. транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов. Проектируемый газопровод относится ко 2 категории.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по утвержденным методикам и в соответствии с классификацией производственных объектов и сооружений. Согласно Приложение 3 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», Минимальные санитарные разрывы для подземных и наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, 1 класс составит 75 метров.

Полнота учета выполненной в рамках проекта НДВ инвентаризации источников загрязнения предприятия совокупности загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу из организованных и неорганизованных источников выброса при осуществлении технологических процессов и хозяйственной деятельности на рассматриваемом предприятии утверждена руководителем этого предприятия в инвентаризационной части проекта нормативов НДВ, что подтверждает ответственность предприятия за полноту и достоверность представленных данных инвентаризации перед органами государственного контроля.

На территории участка отсутствуют объекты, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, которые отделяются санитарно-защитной зоной (СЗЗ) и санитарным разрывом (СР) от деятельности предприятия.
Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
