ТОО «Earth Oil & Gas»

ТОО «Каспиан Энерджи Ресерч»

| УТВЕРЖДАЮ: |
| --- |
| Генеральный директор ТОО «Earth Oil & Gas» _____________Кимуров Р.Р. “_____”____________2026 г. |  |

Проект разведочных работ

по поиску углеводородов на участке Cарысу в Кызылординской и Туркестанской областях

согласно контракта №5504-УВС от 03.07.2025 г

Книга и папка с графическими приложениями

Книга. Текст

| Генеральный директор ТОО “Каспиан Энерджи Ресерч”: |  | Джамикешов А.М. “______”________2026 г |
| --- | --- | --- |

Атырау - 2026 г

Тлекбаева Л.Н. «Проект разведочных работ по поиску углеводородов на участке Cарысу в Кызылординской и Туркестанской областях согласно контракта №5504-УВС от 03.07.2025 г»

Книга и папка с графическими приложениями

Книга – текст  120 страниц, 29 таблиц, 8 рисунков, 5 текстовых приложений.

Папка с графическими приложениями – 9 графических приложений.

ТОО «Каспиан Энерджи Ресерч», Лицензия №18020929 от 19.11.2018 г на проектирование горных производств. г. Атырау, ул.Смагулова-4а. 2026 г.

Атырауская область, Республика Казахстан

ТОО «Earth Oil & Gas», Контракт №5504 от 03.07.2025 г.

Реферат. Перспективы нефтегазоносности участка Сарысу связаны с  отложениями верхнего палеозоя. В проекте проведен анализ результатов сейсмических исследований МОГТ 2Д и данных глубокого бурения, выполненных на исследуемой территории.

По результатам выполненных работ уточнено геологическое строение изучаемой территории, выделены объекты, перспективные в нефтегазоносном отношении.

Настоящей работой проектируется проведение сейсморазведочных работ МОГТ 2Д в объеме 710,2 пог.км и бурение двух поисковых скважин с целью поисков залежей углеводородов в отложениях палеозоя. В проекте освещены методика и объем буровых работ, цели и задачи, условия проводки, объемы промыслово-геофизических исследований, отбор  керна и шлама, пластовых флюидов, опробований, виды аналитических исследований, основные технико-экономические показатели.

Ключевые слова: Сарысу, месторождение, нефтегазоносность, продуктивный горизонт, скважина, бурение, испытание, пласт, промыслово-геофизические исследования, сейсморазведка, ресурсы углеводородов.

| Cоставила: |  | Тлекбаева Л.Н. |
| --- | --- | --- |

КНИГА. ТЕКСТ

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1.ВВЕДЕНИЕ | 10 |
| 2. ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | 12 |
| 3. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ | 14 |
| 3.1. Обзор и результаты ранее проведенных работ на участке недр | 14 |
| 3.2. Анализ результатов ранее проведенных геолого-геофизических исследований | 21 |
| 4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛОЩАДИ | 23 |
| 4.1. Проектный литолого-стратиграфический разрез | 23 |
| 4.2. Тектоника | 27 |
| 4.3. Газоносность | 35 |
| 4.4. Гидрогеологическая характеристика | 38 |
| 5. МЕТОДИКА И ОБЪЕМ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОИСКОВЫХ РАБОТ | 43 |
| 5.1. Цели и задачи поисковых работ | 43 |
| 5.2. Обоснование объемов и сроков проведения сейсморазведочных работ | 43 |
| 5.3. Система расположения поисковых скважин | 46 |
| 5.4. Геологические условия проводки скважин | 49 |
| 5.5. Характеристика промывочной жидкости | 52 |
| 5.6. Обоснование типовой конструкции скважин | 54 |
| 5.7. Оборудование устья скважин | 57 |
| 5.8. Исследовательские работы | 57 |
| 5.8.1. Отбор керна и шлама | 58 |
| 5.8.2. Геофизические и геохимические исследования в скважинах | 59 |
| 5.8.3. Опробование, испытание и исследование скважин | 61 |
| 5.8.4. Лабораторные исследования | 65 |
| 6. Попутные поиски | 65 |
| 7. Обработка материалов поисковых работ | 66 |
| 8. Ликвидация и консервация последствий деятельности недропользования по углеводородам | 67 |
| 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ НЕДР, ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 78 |
| 10. Продолжительность проектируемых работ | 99 |
| 11. Предполагаемая стоимость проектируемых работ | 100 |
| 12. Ожидаемые результаты работ | 101 |
| 12.1. Предварительная оценка ресурсов газа | 102 |
| 13. Основные технико-экономические показатели поисковых работ | 103 |
| 14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 104 |
| Список использованных источников | 105 |

СПИСОК РИСУНКОВ

| №№ | № № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | Обзорная карта. Масштаб 1:1000000 | 13 |
| 2 | 3.1.1 | Схема изученности участка Сарысу | 20 |
| 3 | 4.2.1 | Тектоническая схема каменноугольных отложений Шу-Сарысуской впадины | 28 |
| 4 | 4.2.2 | Структурная схема по отражающему горизонту PZ | 31 |
| 5 | 4.2.3 | Структурная карта по отражающему горизонту С1v3 | 33 |
| 6 | 4.2.4 | Структурная карта по отражающему горизонту С1sr | 34 |
| 7 | 5.2.1 | Схема проектных профилей | 45 |
| 8 | 5.3.2 | Временной сейсмический разрез 2010_14 через скважины Иркудук-2 и Иркудук-3 | 48 |

СПИСОК ТАБЛИЦ

| №№ | № № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | Общие сведения о районе работ | 12 |
| 2 | 3.1.1 | Геолого-геофизическая изученность участка Сарысу и прилегающей территории | 17 |
| 3 | 3.1.2 | Изученность участка Сарысу глубоким бурением | 19 |
| 4 | 4.4.1 | Химический состав и физические свойства пластовых вод по прилегающим месторождениям | 41 |
| 5 | 4.4.2 | Микрокомпонентный состав пластовых вод месторождений Придорожное Южное и Орталык | 42 |
| 6 | 5.2.1 | Предлагаемые параметры системы наблюдений сейсморазведки МОГТ 2Д | 46 |
| 7 | 5.4.1 | Интервалы фактических и возможных осложнений | 49 |
| 8 | 5.4.2 | Проектный стратиграфический разрез скважины Иркудук-2 | 51 |
| 9 | 5.5.1 | Характеристика промывочной жидкости проектных скважин | 54 |
| 10 | 5.6.1 | Рекомендуемая конструкция проектных скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 | 56 |
| 11 | 5.7.1 | Характеристика ПВО для скважин Иркудк-2 и Иркудк-3 | 57 |
| 12 | 5.8.1.1 | Сведения по проектному отбору керна | 59 |
| 13 | 5.8.2.1 | Проектный комплекс ГИС | 60 |
| 14 | 5.8.3.1 | Интервалы опробования пластов на кабеле в скважинах Иркудук-2 и Иркудук-3 | 63 |
| 15 | 5.8.3.2 | Проектные интервалы опробования в эксплуатационной колонне | 64 |
| 16 | 5.8.4.1 | Комплекс лабораторных исследований в расчете на 1 скважину | 65 |
| 17 | 8.1 | Сроки проведения ликвидационных работ | 70 |
| 18 | 8.2 | Виды работ при ликвидации скважин | 70 |
| 19 | 8.3 | Виды работ по технической рекультивации земли | 71 |
| 20 | 8.4 | Виды работ по биологической рекультивации земли | 71 |
| 21 | 8.5 | Сводный сметный расчет стоимости рекультивации нарушенных земель | 74 |
| 22 | 8.6 | Сводный сметный расчет стоимости ликвидация скважин | 75 |
| 23 | 8.7 | Параметры колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) | 76 |
| 24 | 8.8 | Техническая характеристика АФК1-65/65х21 | 76 |
| 25 | 8.9 | Расчет общей массы металлолома | 76 |
| 26 | 8.10 | Расчет отчислений в ликвидационный фонд | 77 |
| 27 | 11.1 | Основные финансовые затраты проектируемых ГРР | 100 |
| 28 | 12.1.1 | Оценка ресурсов газа по категории С3 | 102 |
| 29 | 13.1 | Основные геолого-экономические показатели поисковых работ | 103 |

СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

| №№ | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Копия геологического отвода и картограммы | 106 |
| 2 | Протокол заседания НТС ТОО «Каспиан Энерджи Ресерч» | 108 |
| 3 | Протокол совместного заседания НТС ТОО «Earth Oil & Gas» и ТОО «Каспиан Энерджи Ресерч» | 109 |
| 4 | Копия лицензии на право проектирования горных работ | 111 |
| 5 | Экологический скрининг | 113 |

СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

| №№ П/п | №№ Прил | Название графического приложения | Масштаб | Кол. листов | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Схема геолого-геофизической изученности | 1:100000 | 1 | н/с |
| 2 | 2 | Сводный (нормальный) геолого-геофизический разрез | 1:10000 | 1 | н/с |
| 3 | 3 | Тектоническая схема каменноугольных отложений Шу-Сарысуской впадины | 1:1000000 | 1 | н/с |
| 4 | 4 | Структурная карта по отражающему горизонту PZ | 1:200000 | 1 | н/с |
| 5 | 5 | Структурная карта по отражающему горизонту С1v3 | 1:200000 | 1 | н/с |
| 6 | 6 | Структурная карта по отражающему горизонту C1s | 1:200000 | 1 | н/с |
| 7 | 7 | Временные разрезы | Гор.1:100000 верт.1см-50мс | 1 | н/с |
| 8 | 8 | Геологический профиль | Гор.1:100000 верт.1:10000 |  |  |
| 9 | 9 | ГТН | 1:5000 | 1 | н/с |

Всего 9 графических приложений на 9 листах, все несекретно.

1. ВВЕДЕНИЕ

По административному делению участок Сарысу расположен в Кызылординской и Туркестанской областях.

Контракт №5504 от 03.07.2025 г. на право недропользования на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на участке Сарысу был заключен между Министерством Энергетики Республики Казахстан и ТОО «Earth Oil & Gas». Срок действия контракта – до 03.07.2031 г.

Площадь геологического отвода участка Сарысу составляет 1997,69 кв.км. Глубина отвода – до кристаллического фундамента (текст.прил.1).

С начала 70-х годов в Кокпансорской впадине проводится детальная сейсморазведка МОВ силами Илийской, Джезказганской и Турланской экспедиций. Выявлены и изучены структуры Тереховская, Тамгалытар, Северное Придорожное, Придорожное, Южное Придорожное, Западный Оппак, Оппак и др. В период 1969-1983 г.г. пробурены поисково-разведочные скважины Тереховская П-1 и Иркудук П-1.

В скважине Иркудук П-1 на глубине 1991 м проведено испытание пластов в открытом стволе на КИИ-2-146, притока не получено. В процессе испытания в эксплуатационной колоне в скважине Тереховская П-1 в интервале 3395-3340 м получен приток пластовой воды, насыщенной растворенным горючим газом.

Обе скважины ликвидированы.

На исследуемой территории в 2009-2010 г.г. проведены сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в объеме 1310 пог.км. По результатам интерпретации этих данных были выделены нефтегазоперспективные объекты в отложениях палеозоя и даны рекомендации на поисковое бурение.

Результаты геолого-геофизических исследований и сравнительно небольших объемов поисково-разведочного бурения в исследуемом районе в целом положительные.  Были открыты газовые месторождения Придорожное Южное, Аса, Кендирлик, Тамгалытар, Орталык и другие в отложениях палеозоя, верхнего девона фаменского яруса, нижнего карбона визейского и серпуховского ярусов.

Для составления настоящего проекта проведен комплексный анализ имеющихся геолого-геофизических материалов, по результатам которых была разработана программа геолого-геофизических работ с целью изучения геологического строения контрактной территории и поисков залежей углеводородов.

На период 2026-2031 гг закладывается проведение сейсморазведочных работ МОГТ 2Д в объеме 710,229 пог.км и бурение двух поисковых скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 проектными глубинами 2900 м и 3400 м соответственно.

Целью проведения этих работ является изучение геологического строения участка Сарысу, уточнение геологического строения, поиски залежей углеводородов в отложениях палеозоя, а также определение целесообразности постановки дальнейших геологоразведочных работ на исследуемой территории.

2. Географо-экономические условия

Таблица 2.1 - Общие сведения о районе работ

| №№ | Наименование | Географо-экономические условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Географическое положение района работ | Кызылординская и Туркестанская области |
| 2 | Место базирования НГРЭ | г.Кызылорда |
| 3 | Сведения о рельефе местности, его особенностях, заболоченности, степени расчлененности, абсолютных отметках и сейсмичности района | Полого-холмистая равнина с абсолютными отметками от 116 м до 217 м. |
| 4 | Характеристика гидросети и источников питьевой и технической воды с указанием расстояния от них до объекта работ | Р.Сарысу |
| 5 | Количество скважин для водоснабжения и их глубины (при отсутствии поверхностных водоисточников) |  |
| 6 | Среднегодовые, среднемесячные и экстремальные значения температур | -35°С-+45°С |
| 7 | Количество осадков | 90-150мм |
| 8 | Преобладающее направление ветров и их сила | Различного сезонного направления, до 30 м/с |
| 9 | Толщина снежного покрова и его распределение | 5-20см, неравномерно |
| 10 | Геокриологические условия | Мерзлые породы отсутствуют |
| 11 | Начало, конец и продолжительность отопительного сезона | Октябрь-март |
| 12 | Растительный и животный мир, наличие заповедных территорий | сайгаки, волки, лисы, грызуны, пресмыкающиеся и насекомые |
| 13 | Населенные пункты и расстояния до них | г.Кызылорда в 180 км на запад |
| 14 | Состав населения | Казахи |
| 15 | Ведущие отрасли народного хозяйства | Аграрный сектор, горнодобывающая промышленность |
| 16 | Наличие материально-технических баз | В г.Кызылорда |
| 17 | Действующие и строящиеся газо- и нефтепроводы | Нефтепроводы Павлодар-Шымкент, Кумколь-Каракоин |
| 18 | Источники: -теплоснабжения, -электроснабжения | автономные |
| 19 | Виды связи | Радио, спутниковая связь |
| 20 | Пути сообщения | Грунтовые дороги |
| 21 | Условия перевозки вахт | Автотранспортом |
| 22 | Наличие аэродромов, жд.станций, речных пристаней, морских портов; расстояние от них до мест базирования экспедиции и объектов работ | г.Кызылорда |

Рис.2.1. Обзорная карта

3. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

3.1. Обзор и результаты ранее проведенных работ на участке недр

Район проектируемых работ охвачен геологической и гидрогеологической съемками масштаба 1:200000, гравиметрической и магнитной съемками этого же масштаба.

Контрактная территория изучена поисково-региональным сейсмопрофилированием ОГТ и МОГТ. Непосредственно на контрактной территории на различных структурах пробурено 26 скважин.

История геологического изучения Шу-Сарысуйской депрессии подробно рассмотрена в монографиях В.И. Дитмара, Н.Я. Кунина и в отчетах Певзнера Л.А., Семина Ю.А., где освещены вопросы стратиграфии, тектоники и нефтегазоносности депрессии.

Планомерные геолого-геофизические исследования района начались с 60-х годов.

Из геологических исследований для изучения глубинного строения проектируемого района наибольшее значение имеют результаты структурного бурения выполненного Южно-Казахстанской Нефтеразведочной экспедицией МГ Казахской ССР.

В 1960 г. на площади работ проводились гравиметрические исследования в масштабах 1:200000 и 1:50000. Гравиметрическими работами выявлен ряд положительных аномалий, интерпретирующихся как антиклинальные структуры, ряд из которых подтвержден сейсморазведкой.

В 1961-1963 г.г. проводились региональные работы методами МОВ и КМПВ по результатам, которых была составлена структурная схема восточной Кокпансорской впадины в масштабе 1:500000 по подошве осадочных образований.

В 1963 г. была завершена аэромагнитная съемка масштаба 1:200000 и по результатам работ составлена карта ∆Т.

Сейсморазведочные работы

На контрактной территории проведены сейсморазведочные работы МОВ и МОГТ партиями Илийской и Турланской экспедиции. На пробуренных скважинах проведены сейсморазведочные работы ВСП.

В результате проведенных работ МОГТ были составлены структурные карты по отражающим горизонтам IIб (кровля карбонатов нижнего карбона), III (подошва карбонатов нижнего карбона), и IV(кровля верхнего девона). Также были построены структурные карты по внутренним пермским отражающим горизонтам IIа – подошве соленосной толщи, и II – ее кровле.

С начала 70-х годов в Кокпансорской впадине проводится детальная сейсморазведка МОВ силами Илийской, Джезказганской и Турланской экспедиций. Выявлены и изучены структуры Тереховская, Тамгалытар, Северное Придорожное, Придорожное, Южное Придорожное, Западный Оппак, Оппак и др.

В начальный период поисково-детальные работы проводились с целью непрерывного прослеживания отражающих границ в нижне-карбоновых отложениях (горизонт III).

В последующие годы наряду с горизонтом III, особое внимание уделялось прослеживанию горизонта IV в верхах подсолевых отложений верхнего девона. Это было связано с повышением их нефтеперспективности в связи с открытием месторождения газа на структуре Придорожное в пределах Кокпансорской впадины.

Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов позволила установить, что внутреннее строение терригенно-карбонатной толщи нижнего карбона достаточно детально картируется сейсмическими методами ОГТ, МОВ и МОГТ, которые объективно отражают изменения внутренней структуры карбонатной толщи по разрезу и площади.

При детальном анализе волновой картины временных разрезов МОВ и ОГТ, в интервале регистрации отражений от кровли (III-к отражающий горизонт) и подошвы (III отражающий горизонт) терригенно-карбонатной толщи нижнего карбона, был выявлен ряд аномалий волнового поля, характерных для рифогенных построек.

Среди слоистого разреза встречены участки с искривлением осей синфазности, выклиниванием отдельных отражений, резким затуханием энергии записи и другими изменениями волнового поля. Над аномалиями наблюдается антиклинальное поднятие (структура уплотнения) амплитудой в 50-60 м.

В 2009-2010 г.г. на контрактной территории были проведены сейсморазведочные работы МОГТ 2Д. Результаты интерпретации данных этой сейсморазведки позволили детально изучить геологическое строение ряда перспективных структур и выделить наиболее перспективные места для заложения поисковых скважин.

В таблице 3.1.1 приведены сведения о геофизической изученности участка Сарысу и прилегающей территории, на рисунке 3.1.1 показана изученность исследуемой территории.

Поисково-разведочное бурение

В начале 60-х годов прошлого века сейсморазведкой МОВ и КМПВ была выявлена небольшая куполовидная складка Придорожная и в 1966-1968 г.г. на ее своде была пробурена скважина 43-П до глубины 2745м, где было установлено развитие соленосной толщи на границе отложений девона и карбона в Кокпансорской впадине.

При вскрытии межсолевых терригенных прослоев отмечались признаки газа. Это послужило обоснованием для проведения в 1968-1969гг сейсморазведки МОВ. В 7-10км восточнее была выявлена и детализирована крупная безразломная антиклинальная складка Придорожная, т.к. ранее выявленная складка оказалась осложнением западной переклинали последней.

В 1971 г. была пробурена скважина №2, а в 1972г была пробурена скважина №3 до глубины 2456 м. После спуска 219 мм колонны на глубину 2373 м и разбуривания цем. стакана был получен аварийный фонтан газа через инструмент. Скважина ликвидирована по техническим причинам. Это явилось открытием первого месторождения углеводородного газа как в Кокпансорской впадине, как и по всей Шу-Сарысуской депрессии.

После были проведены детальные сейсморазведочные работы по всей Кокпансорской впадине и выявлены положительные структуры: Тереховская, Тамгалытар, Западный Оппак, Оппак, Кендырлык, и др., более 30 структур.

Во многих из них в ходе проведения поисково-разведочных работ были выявлены залежи углеводородного газа.

В пределах участка Сарысу пробурены 2 скважины Иркудук П-1 и Тереховская П-1, вскрывшие отложения палеозоя, краткие сведения по которым приведены в таблице 3.1.2 и разделе 3.2.

Таблица 3.1.1 - Геолого-геофизическая изученность участка Сарысу и прилегающей территории

| №№ п/п | Авторы отчета, год, наименование, организация, проводившая работы | Вид и масштаб работ | Основные результаты исследования | Подтверждаемость структуры глубоким бурением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1941-1969 г.г., Аэрогеологическая экспедиция, Узбекское геол.управление | Аэромагнитная съемка, 1:50 000, 1:100 000 | Составлены карты аномалий геомагнитного поля в пределах 70% площади Шу-Сарысуского газоносного бассейна | - |
| 2 | 1952-1990 г.г., Турланская геоф. экспедиция | Гравиметрическая съемка, 1:200 000 | Построены карты с сечением 2 мГал | - |
| 3 | 1960-1965 г.г., Казахстанская Аэорогеолого-геоф. Экспедиция | Гравиметрическая съемка, 1:100 000 | Построены карты с сечением 1,0 мГал | - |
| 4 | 1959-1999 г.г., Аэрогеолого-геоф. Экспедиция ПГО «Казгеофизика» | Гравиметрическая съемка, 1:50 000 | Построены карты с сечением 0,5-1,0 мГал | - |
| 5 | 1961-1982 г.г., Джезказганская геоф.экспедиция | Гравиметрическая съемка, 1:25 000 | Построены карты с сечением 0,10, 0,2, 0,25, 0,50 мГал | - |
| 6 | 1963-2002 г.г., Илийская геоф. экспедиция | Гравиметрическая съемка, 1:10 000 | Построены карты с сечением 0,1-0,2 мГал | - |
| 7 | 1956-1975 г.г., Илийская геоф. экспедиция | МОВ | Построены структурные карты по ОГ IIб, III, IV | - |
| 8 | 1975-1996 г.г., Турланская геоф. экспедиция | МОГТ 2Д, ВСП в скв.Тамг-1Г | Построены структурные карты по ОГ IIб, III, IV | Тамгалытар |
| 9 | 1970-1980 г.г., Илийская, Джезказганская, Турланская геоф.эксп | МОВ | Построены структурные карты по всем ОГ | Тереховская, Тамгалытар, С.Придорожное, Придорожное, Ю.Придорожное, З.Оппак, Оппак |
| 10 | 2008 г., ТОО «Тат-Арка» | МОГТ 2Д-451,1 пог.км, 1:50 000 | Построены структурные карты ## по ОГ :D3-within, D3–C1t_top, PSR, C1t2+v_top, IIIk, P1s_bot, P1s_top | Тамгалытар |

# продолжение таблицы 3.1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2009 г., ТОО «Тат-Арка» | МОГТ 2Д- 700,4 пог.км, 1:50 000 | Построены структурные карты по всем ОГ. | Тамгалинская, Оппак, Жолоткен |
| 12 | 2010 г., ТОО НПФ «Данк» | МОГТ 3Д, 417 км2, 1:50 000 | Построены структурные карты по всем ОГ. | Иркудук, Катынкамыс, Булак, Тамгалинская, Аса |

Таблица 3.1.2 – Изученность участка Сарысу глубоким бурением

| №№ скв | Категория скв | Дата бурения (начало/конец) | Проектная глубина/ горизонт | Факт. глубина/ горизонт | Конструкция скв, мм х м |  |  |  | Состояние скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Направление | Кондуктор | I техн. колонна | Экспл. колонна |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Иркудук П-1 | Параметрическая | 14.08.1969/ 01.12.1970 | 3200/Pz | 3176/ С1 | 406х375 ВПЦ до устья | 304х570 ВПЦ до устья | 227мм х125м ВПЦ до устья |  | Ликвидирована по I категории |
| Тереховская П-1 | Параметрическая | 20.12.1966/ 15.10.1967 | 3900/Pz | 3895/ Pz |  | 279х282 ВПЦ 150 м до устья | 219мм х2241м ВПЦ 200 м до устья | 146мм х2241м | Ликвидирована по I категории |

Рис.3.1.1. Схема изученности участка Сарысу

3.2. Анализ результатов ранее проведенных геолого-геофизических исследований

На контрактной территории пробурены скважины Иркудук П-1 и Тереховская П-1, которые были ликвидированы по геологическим причинам, как не вскрывшие нефтенасыщенные пласты.

Скважина Иркудук П-1

Параметрическая скважина Иркудук П-1 была пробурена с целью изучения литолого-стратиграфического состава коллекторов и поисков залежей углеводородов в отложениях перми, карбона и верхнего девона на структуре Иркудук.

Проектная глубина			            3200 м.

Фактическая глубина			3176 м.

Проектный горизонт 			Рz.

Фактический горизонт забоя		С1.

Скважина начата бурением 		14.08.1969 г.

Скважина окончена бурением 	          01.12.1970 г.

В процессе бурения нефтегазопроявлений не наблюдалось, были аварии.

В процессе бурения на глубине скважины 1991 м проведено испытание пластов в открытом стволе на КИИ-2-146, притока не получено.

В связи с отсутствием во вскрытом разрезе существенных признаков нефтегазоносности параметрическая скважина Иркудук П-1 ликвидирована по категории I.

Скважина Тереховская П-1

Параметрическая скважина Тереховская П-1 была пробурена с целью изучения литолого-стратиграфического состава коллекторов и поисков залежей углеводородов в отложениях перми, карбона и верхнего девона на структуре Тереховская.

Проектная глубина			            3900 м.

Фактическая глубина			3895 м.

Проектный горизонт 			Рz.

Фактический горизонт забоя		Рz.

Скважина начата бурением 		14.08.1982 г.

Скважина окончена бурением 	          25.03.1983 г.

В процессе бурения были осложнения.

Вскрытый скважиной разрез на основании палеонтологических и геофизических исследований расчленяется следующим образом: 0-285 м - отложения кайнозоя и мезозоя, 285-3095 м – отложения перми и верхнего-среднего карбона, 3095-3425 м – отложения серпуховского яруса нижнего карбона, 3425-3805 м – отложения визейского яруса нижнего карбона, 3805-3850 м - отложения верхнего девона, 3850-3895 м - отложения палеозоя.

В заключении по промыслово-геофизическим исследованиям выделены объекты для испытания на промышленную нефтегазоносность в интервалах 3582,5-3585 м, 3572-3576 м, 3566-3868 м, 3558-3562 м, 3552-3555 м, 3390-3397 м, 3363-3387 м, 3340-3350 м. В процессе испытания в интервале 3395-3340 м получен приток пластовой воды, насыщенной растворенным горючим газом.

В связи с отсутствием во вскрытом разрезе существенных признаков нефтегазоносности параметрическая скважина Тереховская П-1 ликвидирована по категории I.

4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРОЕНИЕ ПЛОЩАДИ

4.1. Проектный литолого-стратирграфический разрез

В геологическом строении Кокпансорского прогиба, где расположена участок Сарысу, участвует комплекс сложнодислоцированных и метаморфизованных образований палеозоя и мезозой-кайнозоя, разделяющихся на три структурных этажа:

Нижний - отложения нижнего палеозоя и допалеозоя, по условиям образования относятся к фундаменту. Фундамент гетерогенный по составу и возрасту формирующих пород;

Средний структурный этаж или промежуточный этаж заключает в себя отложения от фамена до верхней перми включительно;

Верхний структурный этаж представлен отложениями мезокайнозоя и представляет платформенный чехол.

В строении складчатого фундамента участвуют метаморфизованные, осадочно-вулканогенные образования допалеозоя и нижнего палеозоя, вскрытые на месторождениях Аса, Орталык, Придорожная, Тамгалытар и др. на глубинах 2300-3900 м. Они представлены кварц-серицит-хлоритовыми сланцами, мраморизованными известняками и алевропесчаниками. Возраст пород определен 680+20 млн.лет.

Промежуточный структурный этаж включает в себя отложения различного возраста и генезиса, которые со стратиграфическим и угловым несогласием залегают на породах фундамента.

Верхний структурный этаж с угловым и стратиграфическим несогласием перекрывает отложения промежуточного этажа. Отложения представлены переслаиванием глин, песчаников, алевролитов.

В графическом приложении 2 приведен средне-нормальный разрез по прилегающим месторождениям.

Нижний палеозой PZ1

Кровля нижнего палеозоя вскрыта на месторождении Аса (Аса-1), Тамгалытар (Там-1Г, SK1012) и Орталык (1-Г, 2-Г, 3-Г, 4-Г, ПРДС-1, ПРДС-2).

Отложения представлены метафорфизованными грубозернистыми песчаниками с гнейсевидной структурой с прослоями хлорит-сирицитовых сланцев (Орталык, Тамгалытар). Гравелитами коричневато-серыми, зеленовато-серыми, полимиктовыми, грубообломочными, плотными среднекрепкими, крепкими. В разрезе присутствуют алевролиты коричневато-зеленовато-серые, тонкозернистые, частично грубозернистые, плотные среднекрепкие. Вскрытая толщина достигает 284 м в скв. Аса-1 месторождения Аса.

Девонская система D

Девонская система включает отложения среднего и верхнего отделов, в пределах рассматриваемой территории вскрыта скважинами на пяти месторождениях, кроме месторождения Аса.

Средний и верхний отделы D2-3

Отложения представлены франским и фаменскими ярусами.

Франский ярус D2-3fr вскрыт скважинами месторождении Оппак (Г-2, 1), Орталык (скв. ПРИД-1, ПРИД-2, 1-Г, 2-Г, 3-Г, 4-Г). Литологический разрез однороден и представлен метаморфическими, хлорит-серицитовыми, темно-серыми, серо-зеленоватыми сланцами, местами буроватыми из-за железистых примесей. По трещинам развиты кварциты бело-розового цвета. Песчаник пестроцветный, светло-серый с оранжевым оттенком, коричневатый, среднезернистый, слюдистый с включением галек кварца и кремния, а также в виде гнезд зеленого аргиллита, плотный, крепкий на карбонатном цементе. Гравелит пестроцветный из плохоокатанных, местами остроугольных галек кварца, кремния и глинистого материала. Местами гравелит переходит в конгломерат. Конгломерат пестроцветный из плохоокатанных галек кварца, кремния и песчанисто-глинистого материала, с пропластками крупно и грубозернистого песчаника. Цемент кварцево-глинистый. Вскрытая толщина составляет от 47м (скв. ПРИД-2, м.Орталык) до 556м (скв.1, Оппак)

Фаменский ярус D3fm пресутствует на месторождениях Оппак (скв. Г-1, Г-2, Г-3, 1), Придорожное Южное (скв. 17, SK1017), Тамгалытар (скв. Там-1Г, Там-2Г, Там-7Г, SK1012), Кендирлик (скв. KNDK-3, KNDK-5, KNDK-6) и представлен тремя отделами нижним, средним и верхним.

В нижней части разреза отложения (D3fm1) преимущественно сложены алевролитами бурыми, плотными с редкими прослойками окремненных, мелкозернистых песчаников. Песчаники розово-коричневые, коричневые, мелкозернистые с прослойками бурых аргиллитов и алевролитов. Известняк темно-серый, мелко и скрыто кристаллический, трещиноватый. Реже наблюдается чередование гравелитов и конгломератов. Гравелиты пестроцветные, серовато-коричневые, красновато-коричневые. Конгломераты пестрые, состоящие из галек, с размерами от 1 см до 5 см. Толщина колеблется составляет от 50 м (скв. 1, Оппак) до 534 м (скв. KNDK-5, Кендирлик).

В средней части разреза (D3fm2) отложения представлены ангидритами серыми переслаивающихся с темно-серыми доломитами, аргиллитами темно-серыми, черными, местами с зеленоватым оттенком, алевролитами бурыми, крепкими с прослойками окремненных доломитов, аргиллитов или тонкослоистых белых ангидритов. Известняки темно-серые, кристаллические, скрыто-криссталические, с включениями кристаллов и гнезд белого кальцита. Песчаники красноцветные, кварц-полевошпатовые, мелко-среднезернистые, плотные. Цемент глинисто-железистый. Имеются тонкие прослойки черного аргиллита. Галит просвечивающий, желтоватый, беловатый, хорошо сцементирован, хрупкий, сильно загрезнен глинистым материалом. (Оппак, Придорожное Южное, Кендирлик). Вскрытая толщина составляет от 45м (KNDK-5, Кендирлик) до 380м (скв.17, Орталык).

Выше по разрезу (D3fm3) залегают аргиллиты серо-зеленые, кавернозные, с включениями, линзами и пропластками желтовато-серой, прозрачной каменной соли. Каменная соль полупрозрачная, серая, в ангидритово-аргилитовой рубашке серого цвета. (Орталык, Придорожное Южное, Кендирлик). Толщина отложений фаменского яруса достигает 904 м. (Придорожное Южное).

Каменноугольная система C

Нижний отдел (С1)

Отложения представлены турнейским, визейским и серпуховским ярусами.

Турнейский ярус C1t. Отложения этого возраста вскрыты всеми скважинами месторождений Оппак, Орталык (ПРИД-1, ПРИД-2, ПРИД-9, ПРИД-10, ПРИД-11), Тамгалытар (Там-1Г, Там-2Г, Там-7Г, SK1012), Придорожное Южное (17, 18, SK1017), Аса (2), Кендирлик (KNDK-3, KNDK-4, KNDK-5, KNDK-6) и представлены ангидритами, аргиллитами, известняками, доломитами. Ангидриты светло-серые, серые, мелкокристаллические, трещиноватые, крепкие, перемятыми с аргиллитами серыми до черных, известковистыми, ангидритизированными. Доломиты черные, тонкослоистые, пелитоморфные, глинистые, ангидритизированные. Реже встречены прослои зеленовато-серых, серо-зеленых песчаников средне- и крупнозернистых на карбонатно-глинистом цементе.

Вскрытая толщина составляет от 26 м (Аса-2, Аса) до 169м (скв. ПРДС-10, Орталык).

Визейский ярус C1v литологически однороден, и в основном, сложен крепкими известняками от темно-серого до черного цветов, местами трещиноватыми, трещины заполнены ангидритами или аргиллитами. Прослои аргиллитов темно-серые, зеленоватые, иногда углистые и повсеместно ангидритизированные. Имеются редкие включения органики (одиночные кораллы). В отложениях визейского яруса установлены продуктивные горизонты C1v1, C1v2, C1v3.

Толщина отложений от 206м (скв.1Г, м.Орталык) до 493 м (скв. 17, Придорожное Южное).

Серпуховский ярус C1s отличается от подстилающих их карбонатных отложений лишь увеличением доли терригенного материала.

Разрез сложен переслаиванием ангидритов, аргиллитов и известняков. Ангидриты белые, серые, дымчатые, сахаровидные с прослойками аргиллитов. Аргиллиты темно-серые, черные, плотные, оскольчатые. Известняки серые, темно-серые, почти черные, крепкие, плотные, местами трещиноватые, наблюдается обилие морской органики.

Толщина изменяется от 61 м. (скв. Г-2, Оппак) до 279 м. (скв. 17, Придорожное Южное).

Средний отдел (С2)

Отложения представлены таскудукским и джезказганским ярусами.

Таскудукский ярус C2ts. Представлен переслаиванием темно-серых, а в верхней части - пестроцветных аргиллитов, алевролитов с прослоями известняков и ангидритов. Аргиллиты коричневые, красно-коричневые, мягкие. Алевролиты коричневые, среднеконсолидированные, местами глинистые, песчанистые. Местами отмечается распространение серых, темно-серых, органогенных, плотных, с прослойками черного известковистого аргиллита известняков (месторождения Аса, Придорожное Южное).

Толщина яруса изменяется от 61 м (скв.SK1012, Тамгалытар) до 500м (скв.Г-2, Оппак).

Джезказганский ярус C2+3dg. Отложения представлены красноцветной толщей пород: переслаиванием алевролитов, аргиллитов и песчаников, отмечается повсеместное распространение ангидритов в виде желваков.

Толщина колеблется от 52 м. (скв.3-Г, Орталык) до 924 м. (скв.Там-7Г, Тамгалытар).

Пермская система (Р)

Отложения пермской системы подразделяются на три толщи: подсоленосную, соленосную и надсоленосную.

Подсоленосная толща (Р1ps) по своему литологическому составу аналогична средне-верхнекаменноугольным отложениям. Поэтому всю пачку этих пород можно рассматривать как единую нижнепермско-верхнекаменноугольную терригенную толщу.

Толщина этих отложении различна, от 141 м (скв.16, Придорожное Южное) до 880м (скв.1, Аса).

Соленосная толща (Р1s) распространена не повсеместно (полное отсутствие на месторождении Оппак). Литологически сложена переслаиванием пластов каменной соли крупнокристаллической, прозрачно-белой, розовой и серой с различными оттенками, с красноцветными известковистыми алевролитами, аргиллитами и песчаниками, содержащими включения и прослойки гипса, ангидрита и глауберита. Толщина соленосной толщи достигает 492 м (скв.Прид-9, Орталык).

Надсоленосная толща (Р2аs) развита не повсеместно. Сложена сероцветными, пестроцветными песчаниками на карбонатно-глинистом цементе, алевролитами, аргиллитами, мергелями и известняками. Весь разрез сильно загипсован, встречаются включения желваков ангидритов и карбонатных стяжений, придающих породам буровато-пятнистую окраску.

Толщина варьирует от 51 м (скв.18, Придорожное Южное) до 578 м (скв.Там-1Г, Тамгалытар).

# Мезо-кайнозойская система (MZ-KZ)

Толщу промежуточного структурного этажа повсеместно с угловым и стратиграфическим несогласием перекрывают отложения мезо-кайнозоя, представляющие собой платформенный чехол района. Они отличаются спокойным залеганием, относительно выдержанными толщинами и представлены переслаиванием суглинков, супесей, глин, алевролитов, отмечаются прослои галечников.

Толщина не превышает 592 м. (скв.2-Г, Орталык).

4.2. Тектоника

Шу-Сарысуская депрессия – это крупная отрицательная структура северо-западного простирания, ограниченная на северо-востоке Эргелекты-Жуантобинским антиклинорием, Шуской глыбой и Шу-Илийским антиклинорием, на юге и юго-западе Киргизским, Малокаратауским и Большекаратауским, на северо-западе – Улытауским антиклинориями, а на севере – выходами на поверхность образований палеозоя в Сарысу-Тенизском водоразделе (рис.4.2.1).

Шу-Сарысуская депрессия долгое время считалась эпикаледонской платформой, обновленной герцинскими и альпийскими движениями блокового характера.

По последним данным на схеме геосинклинального фундамента Туранской плиты в пределах Шу-Сарысуской депрессии выделяют добайкальские погруженные массивы с добайкальским фундаментом (Мойынкумский и Улытауский), разделенным Макбельским каледонским поднятием (Тастинское и Таласское поднятие). Макбельское каледонское поднятие ограничено разломами северо-западного простирания, на котором протерозойские осадки перекрываются толщами девона и карбона.

Рис.4.2.1. Тектоническая схема каменноугольных отложений Шу-Сарысуской впадины

По геофизическим региональным данным исследователи также отмечали наличие карельского древнего фундамента Шу-Сарысуской и других депрессий (Кунин Н.Я., Бекжанов Г.Р. и др.).

По А.А. Абдулину Шу-Сарысуская депрессия имеет каледонскую консолидацию фундамента.

По особенностям строения промежуточного структурного этажа выделяются блоковые структуры, наиболее резко отличающиеся спецификой движений в верхнем палеозое. Наиболее приподнятой была Бестобинская глыба – область Нижнешуских соляных куполов, а погруженными – Кокпансорская и Мойынкумская глыбы.

Кокпансорский прогиб занимает краевую западную часть Шу-Сарысуской депрессии и представляет собой крупную отрицательную структуру I порядка, северо-западного простирания размерами 100х230 км. С востока она ограничена Тастинским поднятием и Тамгалинским разломом, с северо-востока Арандинским разломом.

На юге и юго-востоке через моноклиналь переходит в Бугуджильское поднятие и Найманский вал, которые разделяют Кокпансорский и Созак-Байкадамский прогибы. На западе прогиб переходит в Аксумбинское поднятие и ограничена Иркудукским и Сарысуским разломами.

Как видно из приведенных данных, границы Кокпансорского прогиба с сопредельными структурами выражены системой разнонаправленных разломов, подчеркивающих ее тектоническую природу.

Заложение прогиба произошло в конце нижнего – начале среднего палеозоя в результате интенсивного погружения одноименного гетероблока фундамента.

В результате дробления Кокпансорского гетероблока на более мелкие блоки был заложен общий структурный план прогиба. Накопление отложений промежуточного структурного этажа происходило в условиях дифференцированных подвижек отдельных блоков на фоне общего эпейрогенического погружения всей территории. В конце перми – начале мезозоя под влиянием заключительных фаз складчатости герцинского тектогенеза дифференцированное движение блоков фундамента сменилось общим воздыманием всей территории Кокпансоркого прогиба и прилегающих к ней районов. Этими движениями толща отложений палеозоя была смята в пологие складки и разорвана серией нарушений с унаследованным развитием структурного плана.

Выведенная на поверхность верхняя толща герцинского промежуточного структурного этажа в после пермское время подверглась интенсивному размыву, продолжавшемуся вплоть до верхнего мела, после чего начали проявляться тенденции к погружению. Территория была захвачена трансгрессией верхнемелового моря и вступила на путь платформенного развития.

Таким образом, Кокпансорский прогиб следует рассматривать как крупную область средне-верхнепалеозойского осадконакопления, где глубина до поверхности докембрийского нижнепалеозойского фундамента составляет 2500-5000 м и более.

Основание Кокпансорского прогиба сложено рассланцованными и метаморфизованными осадками докембрия и возможно нижнего палеозоя, закрытыми на структурах Орталык, Северо-Придорожная, Тамгалытар и др.

В юго-восточной части прогиба глубокими скважинами вскрыта орогенная моласса Д2-3, представленная туфопесчанниками, конгломератами (Придорожная, Ю-Придорожная, Найман).

В формационном отношении породы промежуточного этажа подразделяются на галогенно-терригенную верхнего девона-нижнего турне, карбонатно-терригенную нижнего карбона, преимущественно терригенную среднего-верхнего карбона и галогенно-терригенную пермского возраста. Нижняя терригенно-галогенная формация имеет ограниченное распространение в восточной части Кокпансорского прогиба. Анализ мощностей верхнего девона-турне показывает, что максимальная их мощность приурочена к району структур Южно-Придорожная и Придорожная (605 м, 1077 м). Мощность этого комплекса уменьшается к центральной и северной частям прогиба до полного выклинивания.

Карбонатно-терригенные образования нижнего карбона распространены на всей территории прогиба мощностью 437-1000 м, уменьшающейся с запада на восток.

Наибольшие мощности пермских образований приурочены к центральным и западным районам, достигая 1700 м, в восточном направлении она составляет порядка 600 м.

Наиболее детально изучена восточная часть прогиба (методом ОГТ и высокоточной гравиразведкой). Здесь установлено наличие в низах разреза эпигеосинклинального чехла терригенно-соленосных отложений верхне-девонского - турнейского возраста и сокращение толщин пермских осадков.

Верхний платформенный этаж, сложенный маломощной мезокайнозойской толщей, со структурным несогласием залегает на отложениях верхнего палеозоя, и характеризуется малыми углами падения.

Верхний структурный этаж Кокпансорской впадины слагают мезокайнозойские отложения платформенного чехла. В структурном плане Кокпансорская впадина по отложениям верхнего структурного этажа не выделяется, а входит в состав Сузакского прогиба, который включает в себя площади впадин Сузакской, Байкадамской и Кокпансорской и разделяющих их поднятий.

Геологическое строение палеозойского комплекса отложений характеризует отражающий горизонт Pz (граф.прил.4, рис.4.2.2). В пределах контрактной территории в центральной части выделено обширное поднятие Иркудук с рядом отдельных вершин. Минимальные отметки в сводах варьируют от -2800 м до 3100 м, минимальная отметка в своде Иркудук Северо-Западный равна -2400 м.

Рис.4.2.2. Структурная схема по отражающему горизонту PZ

По кровле палеозойских отложений протрассированы тектонические разломы в центральной и северной частях контрактной площади в основном субдиагонального простирания.

По кровле верхневизейских отложений структура Иркудук состоит из двух отдельных поднятий. Южное поднятие оконтуривается изогипсой -2680 м, минимальная отметка в своде -2440 м, размеры 8,0 км х 15,0 км; размер северного поднятия равен 9,0 км x 6,0 км по замкнутой изогипсе -2480м, амплитуда 80 м (рис.4.2.3).

Структура Иркудук Северо-Западный оконтуривается изогипсой -2400 м, размеры структуры 6,0 км х 11,0 км, минимальная отметка в своде -2000 м.

В исследуемом районе в серпуховских отложениях выделена толща мелководных оолитовых известняков, сформировавшихся на слегка наклонном карбонатном шельфе. Карбонатный шельф картируется в юго-западном простирании, от зоны Тамгалытар через структуру Иркудук. После осадконакопления в палеозойском времени произошла деформация пластов в крупную антиклиналь, осложненную разломами. Это привело к сочетанию благоприятных коллекторских фаций и структурного замыкания структур Иркудук и Иркудук Северо-Западный (рис.4.2.4).

Структура Иркудук состоит из двух отдельных поднятий. Южное поднятие оконтуривается изогипсой -2800 м, минимальная отметка в своде -2600 м, размеры 7,0 км х 15,0 км; размер северного поднятия равен 10,0 км x 7,0 км по замкнутой изогипсе -2500м, амплитуда порядка 180 м.

Структура Иркудук Северо-Западный оконтуривается изогипсой -2580 м, размеры структуры 7,0 км х 9,0 км, минимальная отметка в своде -2140 м.

Рис.4.2.3. Структурная карта по отражающему горизонту С1v3

Рис.4.2.4. Структурная карта по отражающему горизонту С1sr

4.3. Газоносность

Обобщение и анализ стратиграфической приуроченности промышленных притоков газа и его проявлений позволили выделить три региональных газоносных комплекса: верхнедевонский, нижнекаменноугольный и нижнепермский. Помимо этих на месторождении Орталык и Аса установлен газоносный горизонт, связанный с дезинтегрированной частью выступа протерозойского фундамента, что позволяет надеяться на возможность открытия в этом регионе залежей газа, приуроченных к выступам фундамента.

В нижней перми залежи газа открыты на структурах Ушарал, Кемпиртобе, Ушарал Северный и Ушарал Западный, Айракты, Амангельды. Притоки газа получены также при испытании скважин на структурах Жуалы, Акби, Орталык. Залежи газа связаны с коллекторами трещинно-порового типа в подсолевых и межсолевых отложениях. Покрышками являются каменные соли, алевролиты с сульфатно-галитовым цементом. Газ по составу азотный, азотно-метановый, с промышленным содержанием гелия. В залежи месторождения Айракты имеется конденсат. Пластовые давления превышают гидростатические на 20-25% (Мойынкумская впадина) и близки к гидростатическим (Кокпансорская впадина).

В нижнем карбоне залежи газа открыты на структурах Придорожное, Айракты, Амангельды и получены газопроявления на структурах Саякбай, Малдыбай, Ушарал, Алимбет, Елемес, Придорожное Южное, Придорожное Северное, Орталык. Газоносность связана с коллекторами трещинного (в известняках) и порового типов в отложениях визейского яруса. Покрышкой являются пласты аргиллитов с желваками и прослоями ангидритов. Газ по составу азотно-метановый с промышленным содержанием гелия.

В залежах на месторождениях Айракты, Амангельды имеется конденсат.

Пластовые давления в Муюнкумской впадине превышают гидростатическое на 6-8%, в Кокпансорской – на 13,8% (Придорожное), близки к гидростатическим (Орталык) или ниже его (Южно-Придорожная).

На структурах Кумырлы, Каракия, Жайракского, Чуйского прогибов и в скважинах 2-с и 4-с Миштинской котловины из отложений среднего визе были подняты известняки, ангидриты с капельножидкой нефтью по трещинам и пустотам в кальцитовых прожилках.

В отложениях соленосной толщи девона-нижнего турне установлено газопроявление на структуре Придорожное. Газ азотно-метановый с повышенным содержанием гелия. Содержание азота до 20% (объемный). Пластовое давление превышает гидростатическое на 16%. Коллекторы порового типа.

В подсолевых отложениях фамена залежь газа открыта на структуре Придорожное. Коллекторы порового типа. Газ азотно-метановый с промышленным содержанием гелия. Содержание азота до 27% (объемный). Пластовое давление превышает гидростатическое на 11,3%.

В фундаменте (нижний палеозой) залежь открыта на месторождении Орталык. Коллектор трещинного типа. Покрышка алевролиты и аргиллиты нижнего карбона. Газ по составу азотно-метановый с азотом до 12% (объемный). Пластовое давление ниже гидростатического на 11%.

На месторождении Тамгалытар притоки газа получены при испытании серпуховских отложений в скважине № 1 в интервале 2285-2353,2м, и в скважине № 5. При исследовании на режимах максимальные притоки получены на диафрагме 6,6мм – 76,6 тыс.м3/сут (скв.№1) и 0,3-3,5 млн. м3/сут (скв №5). В остальных скважинах пробуренных на структуре Тамгалытар ( №2, 3, 4, 7) газоносность отложений не подтвердилась.

На структуре Оппак Западный притоки газа получены при испытании отложений в кровле фамена в скв. № 1. При исследовании на режимах максимальные дебиты газа получены через диафрагму 6,6 мм – 29,53 тыс.м3/сут. В скважинах № 2 и 3 Западный Опак притоки газа дебитом до 2 тыс.м3/сут. получены из серпуховского яруса, из отложений фамена залегающих глубже чем в скважине № 1 притоков газа не получено.

На структуре Кендырлык притоки газа дебитом до 200 тыс.м3/сут получены из отложений визейского яруса в интервале 1630-1784м.

По результатам поисково-разведочного бурения, переинтерпретации данных ГИС коллекторы выделены в отложениях палеозоя, верхнего девона фаменского яруса, нижнего карбона визейского и серпуховского ярусов, результаты опробования скважин установили характер насыщения залежей как газовый.

По характеру насыщения все месторождения, выявленные рядом с контрактной терри газовые, по компонентному составу газ сухой, с высоким содержанием метана. Следует отметить, что только в трех пробах, одна из скважины TGTR-8, отобранной в 2017 г, и две пробы из скважины SK-1006, отобранные в 2022 г, отмечается повышенное содержание сероводорода, значение составляет 4,38% и 3,79% соответственно. Ниже приводятся краткие сведения по прилегающим месторождениям.

Месторождение Орталык. На месторождении выделено тринадцать залежей газа. Из них 3 залежи (C1sr-1, C1sr-2, C1sr-3) приурочены к серпуховским отложениям, 6 залежей (C1v2-1, C1v2-2, C1v3-1, C1v3-2, C1v1 –1, C1v1 –2) к визейским, 2 залежи (D3fm2, D3fm1) к девонским отложениям, и 2 залежи (Pz-1, Pz-2) к кровле палеозойских отложений. Залежи по типу природного резервуара – пластовые сводовые, тектонически- и литологически-экранированные.

Состав газа пермских отложений изучен по двум пробам с устья скважины 1-С. Состав газа характеризуется средним объемным содержанием метана в количестве 53,86%, этана – 0,90%, пропана – 0,06%. Содержание бутанов и высших не превышает 0,05%. Из неуглеводородных компонентов определены азот, водород.

Устьевой газ среднего и верхнего карбона проанализирован по шести пробам и характеризуется средним содержанием метана – 56,66%, этана – 1,0%, пропана – 0,06%, содержание бутанов и высших - 0,15%.

Из серпуховских горизонтов состав газа определен по залежи C1sr-3 по двум устьевым пробам из двух скважин 1-Г и ПРДС-1. Состав газа характеризуется содержанием метана – 91,5%, этана – 2,59%, пропана – 0,38%, содержание бутанов и высших – 0,22%.

Нижневизейская залежь С1v1-1 изучена одной пробой со скважины ПРДС-1. Устьевой газ характеризуется содержанием метана – 91,6%, этана – 4,65%, пропана – 0,70%. Содержание бутанов и высших определено и составляет 0,37%.

Состав устьевого газа палеозойских залежей PZ-1 и PZ-2 по количественному составу характеризуется объемным содержанием метана 83,65%, этана – 3,45%, пропана – 0,35%, содержание бутанов и высших – 0,35%. Из неуглеводородных компонентов определен азот в количестве 11,9%.

Месторождение Кендирлик. На месторождении выделены три залежи газа. Из них 1 залежь (C1sr-1) приурочена к серпуховским отложениям, две (C1v3-1, C1v3-2) к визейским. По типу природного резервуара залежи пластовые сводовые, тектонически-экранированные. Тип коллектора поровый.

Месторождение Придорожное Южное. На месторождении выделено девять залежей газа. Из них 2 залежи (C1sr-1, C1sr-2) приурочены к серпуховским отложениям, 4 залежи (C1v3-1, C1v3-2, C1v2, C1v1 ) к визейским и 3 залежа (D3fm3, D3fm2, D3fm1) к девонским отложениям. По типу природного резервуара залежи пластовые сводовые, тектонически-экранированные, литологически ограниченные. Тип коллектора поровый.

Месторождение Тамгалытар. В разрезе месторождения выделены восемь алежей, из них 2 залежи (C1sr-1, C1sr-2) в серпуховских отложениях, 5 (C1v3-1, C1v3-2, С1v2-1, С1v2-2, C1v1) в визейских и 1 (C1t) к турнейским. По типу природного резервуара залежи пластовые, полусводовые, тектонически- литологически-экранированные.

Месторождение Аса. В пределах месторождения выделено двенадцать залежей: в серпуховских отложениях 2 залежи (C1sr-1, C1sr-2), в визейских 7 – (C1v3-1, C1v3-2, C1v3-3, С1v2-1, С1v2-2, C1v1-1, C1v1-2) и в палеозойских отложениях 3 (Pz-1, Pz-2, Pz-3). По типу природного резервуара залежи пластовые, сводовые.

Месторождение Оппак. На месторождении прослежено пять продуктивных горизонтов, к которым приурочены одноименные залежи: 2 - C1sr-1, C1sr-2 в серпуховских отложениях, 1 (С1v2) в визейских, и 1 в фаменских (D3fm) и 1 во франских (D2-3fr) отложениях. Залежи по типу строения резервуара - пластовые, сводовые, тектонически-экранированные.

Все признаки и газонасыщенность, установленные практически на всех структурных элементах говорит о том, что осадочный чехол Шу-Сарысуской депрессии, в том числе и участок Сарысу, еще не раскрыли своих потенциальных возможностей в открытии новых месторождений углеводородов.

4.4. Гидрогеологическая характеристика

Водоносные комплексы структурного этажа Кокпансорской впадины подразделяются на четвертичные отложения, мел-палеогеновые отложения, нижнекарбоновые, верхнедевонские, верхне-палеозойские отложения.

Состав пластовых вод основных водоносных комплексов в исследуемом районе приведен в таблице 4.4.1.

Из отложений верхнего палеозоя притоков воды изучена на месторождении Орталык, коллектора которого имеют низкие фильтрационные свойства и локальное развитие. Этим обусловлено отсутствие притоков вод при испытании.

Из верхней части нижнепалеозойского фундамента при испытании газовой залежи получен приток воды.

Статический уровень не замерен, так как приток воды получен с газом (влажный газ). Тип воды по В. Сулину хлоркальциевый, pH меньше 7, минерализация 52,8 г/л. Отмечается высокое содержание лития (30 мг/л), иридия (250 мг/л), брома (220 мг/л). Низкая минерализация, не свойственная водам палеозойского комплекса, может быть объяснена только локальным развитием коллекторов. (таблица 4.4.2)

Водоносные горизонты верхнего девона установлены на месторождении Придорожная в скважинах №№ 5, 6 и 7 при опробовании пластоиспытателем в открытом стволе и в эксплуатационной колонне. В отложениях верхнего девона пластовые воды связаны с пластами песчаников. Водоупором являются пласты солей и аргиллитов верхнего девона и нижнего карбона. Воды этих отложений сильно минерализованы (255 г/л), хлоркальциевого типа, отличаются высокой метаморфизованностью: коэффициент rNa/rCl составляет 0,41. В составе отмечается повышенное содержание кальция – в среднем равно 52104 мг/л. Дебит воды составляет 21 л/час. Воды характеризуют застойный гидродинамический режим.

На месторождении Придорожное Южное приток воды получен при испытании интервала 2888-2892 м. в фаменских отложениях в скважине 17. Минерализация вод составляет 327 г/л, плотность не определена, по показателю ph - воды кислые. Тип воды по В.Сулину - хлоркальциевый. Микрокомпонентный состав фаменских вод определен наиболее полно, в составе вод определены такие редкие компоненты, как литий, рубидий, барий, бром, цезий и т.д (таблица 4.4.2).

В составе вод нижневизейских отложений определено лишь содержание бария и стронция, остальные компоненты не определялись.

Воды нижнего карбона изучены на месторождениях Придорожное Южное, Орталык, Тамгалытар. Воды приурочены к порово-трещинным коллекторам. Минерализация вод в среднем составляет 213 г/л. Тип вод по Сулину хлоркальциевый. Воды отличаются высокой метаморфизованностью и высоким содержанием ионов кальция, при этом коэффициент rNa/rCl немного выше (0,46), чем по верхнему девону, а содержание кальция немного ниже (38276 мг/л). (таблица 4.4.1)

Воды серпуховского яруса изучены в скважине Тамгалытар 5Г по пробам, отобранным в 2010 году и исследованным в лаборатории НИПИнефтегаз. Как видно, концентрация ионов калия в пластовой воде на высокая – от 2880 мг/л до 19000 мг/л. Также были определены содержания микрокомпонентов: бария (4,32-88,34 мг/л), стронция (32,23-126,07 мг/л), железа (общее железо – 23,3-256,25 мг/л), кремния (35,5-100,0 мг/л) и фосфат-ионов (от отсутствия до 4,93 мг/л).

Воды визейского яруса изучены на месторождениях Придорожное Южное и Орталык.

На месторождении Орталык притоки воды были получены при исследовании визейской газовой залежи C1v1 в скважине ПДРС-1 при испытании в колонне интервала 2575-2600 м. Пластовое давление не замерено из-за медленного восстановления статического уровня, обусловленного плохими коллекторскими свойствами. По этой же причине не удалось взять пробу чистой пластовой воды, в отобранной пробе присутсвовал фильтрат бурового раствора, что видно по присутствию иона сульфата. Вода по составу хлоркальциевого типа, минерализация ее составляет 184,3 г/л, pH больше 7.

На месторождении Придорожное Южное при испытании интервала 1515-1580 м в скважине 1017 из нижневизейских отложений C1v1 получено более 15 м3 пластовой воды. Воды характеризуются минерализацией 232-242 г/л, плотностью 1,191-1,188 г/см3, по значению водородосодержания - щелочные. Тип воды по В.Сулину - хлоркальциевый.

Пластовые воды мел-палеогеновых отложений приурочены к пескам и песчаникам. На месторождении Орталык вскрытые водоносные горизонты в интервале глубин 160-200 м обеспечивали дебиты 5-8 л/сек. Вода сульфатно-натриевого (скважины 2-Г, 4-Г) и хлоркальциевого (скважина ПДРС-1) типа, pH больше 7, минерализация 1,1-5,2 г/л.

Таблица 4.4.1 - Химический состав и физические свойства пластовых вод по прилегающим месторождениям

| № скв. | Пласт | Интервал опробования, м | Глуб. абс. отм. отбора проб, м | Дата отбора проб исследования | Дебиты, м3/сут. | Устьевое давление статическое, МПа | Расчет пласт.давления, МПа | Давление, приведенное к отм., МПа | Плотность воды, г/см3 |  | Температура пластовая, °С | Вязкость в пластовых условиях, МПа∙С | Удельное сопротивление при температуре пласта, Ом∙м | Содержание ионов (мг/л; мг-экв/л;) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нафтеновые кислоты, мг/л | Газосодержание, м3/т | Тип вод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | статич. уровень, м |  |  | в пластовых условиях | в ст. условиях |  |  |  | Минерализация | Na′ | K′ | Ca″ | Mg″ | Cl′ | SO4″ | NO′2 | CO3″ | HCO′3 | NH′4 | B′ | J′ | Br′ | идругие |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| - | MZ-KZ* | 0-398 | - |  | - | - | - | - | - | 1,003 | - | - | - | 5801 | 1723 | - | 280 | 126 | 2141 | 1384 | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | СН | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,91 | - | 13,97 | 10,37 | 60,39 | 28,81 | - | - | 2,41 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Орталык -2Г | MZ-KZ | 160-200 | - | 1976 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1137 | 19 |  | 40 | 41 | 8 | 55 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | СН | - |
| Орталык -4Г | MZ-KZ | - | - | 1978 г. | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1300-5200 | 69 | - | 17 | 14 | 58 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН | - |
| Орталык-ПРДС-1 | MZ-KZ | - | - | 04.11.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1251 |  | 284 | 126 | 1633 | 1450 | - | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ХК | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,4 |  | 14,2 | 10,4 | 46 | 30,2 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  | 18 | 13 | 58 | 38 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - | C1* | 1513-2384 | - |  | - | - | - | - | - | 1,17 | - | - | - | 212787 | 39787 | - | 38276 | 1155 | 132620 | 827 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | ХК | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1729,87 | - | 1910,08 | 95,04 | 3740,76 | 17,22 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Орталык – ПРДС-1 | C1v1 | 2575-2600 | - | 19.06.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184300 | 114968 | 2840 | 2485 | - | 182470 | 2304 | - | - | 122 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,78 | 72,63 | 124 | - | 5146,83 | 47,97 | - | - | 2 | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 1,5 | 2,5 | - | 99 | 1 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | D3* | 2384-2850 | - |  | 0,5 | - | - | - | - | 1,21 | - | - | - | 255415 | 42031 | - | 52104 | 1216 | 159570 | 445 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | ХК | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1827,43 | - | 2600,13 | 100,06 | 4500,93 | 9,26 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Тамгалытар -5 | C1sr | 2270-2404 | - | 06.11.10 | - | - | - | - | - | 1,109 | - | - | - | 146320,86 | 37501,50 | 19000,00 | 4609,20 | 182,40 | 80735,95 | 3053,30 | - | отс | 1238,95 | - | - | - | - | - | - | - | ХК | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1630,50 | 475,00 | 230,01 | 15,01 | 2277,29 | 63,57 | - |  | 20,30 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Тамгалытар -5 | C1sr | 2270-2404 | - | 07.11.10 | - | - | - | - | - | 1,111 | - | - | - | 170519,05 | 51196,16 | 12460,00 | 5310,60 | 121,60 | 96532,12 | 3655,70 | - | отс | 1242,87 | - | - | - | - | - | - | - | ХК | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2225,92 | 311,50 | 265,01 | 10,01 | 2722,84 | 76,11 | - |  | 20,37 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Тамгалытар -5 | C1sr | 2270-2404 | - | 09.11.10 | - | - | - | - | - | 1,246 | - | - | - | 271341,73 | 807,53 | 4085,00 | 94288,20 | 425,60 | 171735,40 | отс | - | отс | отс | - | - | - | - | - | - | - | ХК | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,11 | 102,13 | 4705,23 | 35,02 | 4844,07 |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Тамгалытар -5 | C1sr | 2270-2404 | - | 23.11.10 | - | - | - | - | - | 1,134 | - | - | - | 151499,90 | 12475,20 | 2880,00 | 40080,00 | 608,00 | 92670,83 | 1530,80 | - | отс | 1244,07 | - | - | - | - | - | - | - | ХК | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,40 | 72,00 | 2000,10 | 50,03 | 2613,93 | 31,87 | - |  | 20,39 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,48 | 240,16 | 1800,09 | 27,52 | 3114,53 | 57,18 | - |  | 20,35 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Придорожное Южное 1017 | C1v1 | 1515-1580 | - | 01.02.17 | <15 | - | - | - | - | 1,191 | - | - | - | 232444,0 | 55832,0 | 69,9 | 22444,8 | 7052,8 | 145373,7 | 1344,7 | - | <8,0 | 250,2 | - | - | - | - | - | - | - | ХК | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2427,48 | 1,79 | 1120,0 | 580,0 | 4100,0 | 28,0 | - | - | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,746 | 0,043 | 27,104 | 14,036 | 99,221 | 0,678 | - | - | 0,099 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Придорожное Южное 1017 | C1v1 | 1515-1580 | - | 01.02.17 | <15 | - | - | - | - | 1,188 | - | - | - | 242102,0 | 88525,2 | 3825,0 | 801,6 | 1702,4 | 145373,7 | 1492,9 | - | <8,0 | 213,6 | - | - | - | - | - | - | - | ХК | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3848,92 | 298,08 | 40,0 | 140,0 | 4100,0 | 31,07 | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,09 | 3,372 | 0,967 | 3,386 | 99,162 | 0,751 | - | - | 0,085 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Придорожное Южное 17 | D3fm | 2888-2892 | - | 15.08.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327213,0 | 71121 | 3400 | 44489 | 3770 | 201368 | 185 | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | ХК | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3092,22 | 87 | 2220 | 310 | 5678,75 | 3,5 | - | - | 0,20 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 2 | 39 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица 4.4.2 - Микрокомпонентный состав пластовых вод месторождений Придорожное Южное и Орталык

| Скв. | Гори- зонт | Дата отбора проб | Микрокомпоненты, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Li+ | Rb+ | Мо- | В3+ | Mn2+ | Ni+ | Cu2+ | Zn2+ | Fe- | F2- | Вr+ | Pb2+ | Ас+ | J- | Sr2+ | Cs- | Jr |
| Месторождение Придорожное Южное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Mz-Kz | 20-29.02.1975г | - | - | 0,02 | - | 0,016 | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,007 | - | - | - | - |  |
| 17 | D3fm | 15.08.1975 г. | 74,5 | 12,5 | - | 100 | - | - | - | - | 1,2 | - | 2570 | - | - | 20 | 1500 | 3,0 |  |
| 1017 | C1v1 | 01.02.2017 г. | - | - | - | 8549,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 | - |  |
| 1017 | C1v1 | 01.02.2017 г. | - | - | - | 1820,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - |  |
| Месторождение Орталык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-Г | Pz | - | 30 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0,9 | 220 | 0,8 |  | 7 |  | 0,1 | 250 |
| 2-Г | Mz-Kz | - |  | 0,02 | 0,03 | 7 | 0,08 |  | 0,005 | 0,005 |  | 0,6 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| 4-Г | Mz-Kz | - | 0,16 |  | 0,015 |  | 0,4 |  |  |  |  | 1,0 | 4 |  |  |  |  | 0,012 |  |

5. МЕТОДИКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОИСКОВЫХ РАБОТ

5.1. Цели и задачи поисковых работ

Наличие месторождений, открытых в отложениях палеозоя на смежных территориях; структурные условия, осложненные глубинными разломами различной ориентации и протяженности, по которым могли мигрировать углеводороды, доступные для бурения глубины являются основными обоснованиями необходимости проведения поисково-разведочных исследований в пределах контрактной территории.

Настоящим проектным документом с целью поисков залежей углеводородов в отложениях нижнего карбона и уточнения геологического строения предусматривается бурение 2 поисковых скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 проектными глубинами 2900 м и 3400 м; проведение сейсморазведочных работ МОГТ 2Д в объеме 710,23 пог.км.

Перед поисковым бурением ставятся следующие задачи:

- поиски промышленных залежей углеводородов в отложениях палеозоя;

- изучение литолого-стратиграфических, фациальных, гидрогеологических и структурных особенностей;

-изучение основных физических параметров, коллекторских свойств продуктивных горизонтов;

- получение исходных данных для оценки запасов углеводородов;

- подсчет запасов углеводородов.

## 5.2. Обоснование объемов и сроков проведения сейсморазведочных работ

Подавляющая часть затрат в геологоразведке приходится на дорогостоящее бурение глубоких скважин. В связи с этим резко возрастают требования к выбору объектов поискового бурения и рациональному размещению поисковых скважин.

В период 2009-2011 г.г. в пределах участка Сарысу и прилегающей территории с востока силами геофизических компаний «Тат-Арка» и НПФ «ДАНК» были отработаны полевые сейсморазведочные работы по методике МОГТ 2Д в объеме 2209,8 пог.км, всего 71 профиль и МОГТ 3Д в объеме 417,72 кв.км.

В 2014 г компанией «Марсель Петролеум» проведена структурная интерпретация сейсмических данных и выполнены структурные построения по 6 отражающим горизонтам, характеризующим геологическое строение квазиплатформенного чехла: D3 (поверхность литологической смены пород верхнедевонских отложений), C1v2 (кровля средневизейских отложений - поверхность затопления), III k (кровля сульфатно-карбонатной толщи серпуховского яруса), P1_bot salt   (подошва терригенно-соленосной толщи нижней перми), P1_top salt (кровля терригенно-соленосной толщи нижней перми), K2 (подошва меловых отложений). На основании интерпретации по исследуемому району изучено геологическое строение палеозойских отложений и даны рекомендации на бурение поисково-разведочных скважин.

На участке Сарысу в период 2026-2027 годов планируется проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д в объеме 710,229 пог.км, всего 17 линий сейсмических профилей (рис.5.2.1).

Целевым назначением полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д является получение данных о геологическом строении участка для дальнейшего анализа и интерпретации. Эти работы позволят выявить перспективные участки и уточнить их структуру. Выполнение комплекса сейсморазведочных исследований способствует повышению точности прогноза и оптимизации дальнейших действий по разведке участка Сарысу.

В таблице 5.2.1 приведены рекомендуемые параметры полевых наблюдений по методу МОГТ 2Д, которые будут уточняться в техническом проекте сейсморазведочных работ.

# Рис.5.2.1. Схема проектных профилей

# Таблица 5.2.1 - Предлагаемые параметры системы наблюдений, возбуждения и регистрации сейсморазведки МОГТ 2Д

| Параметры | Количество |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Схема расстановки |  |
| Кратность | 208 |
| Шаг ПП(м) | 25 |
| Шаг ПВ(м) | 25 |
| Количество активных каналов | 416 |
| Количество ПВ на 1 п.км | 40 |
| Максимальное удаление (м) | 5200 |
| Расположение ПВ | Центральное |
| Расположение каналов | 208-▼-208 |
| Расположение удалений (м) | 5200-37,5-0-37,5-5200 |
| Общая протяжённость профилей от ПВ до ПВ (пог.км) | 710,229 |
| Длина записи (сек) | 6 сек |
| Шаг дискретизации | 2 мсек. |
| Количество геофонов в группе | 24 |
| Параметры вибросейсмического источника |  |
| Способ возбуждения сигналов | вибросейс |
| Тип Вибраторов | AHV-IV |
| Количество вибраторов в группе | 4 в работе + 1 запасной |
| Контрольная электроника вибраторов | Sercel VE-464 |
| Электроника вибраторов | VE 464 |
| Система GPS вибраторов | TDMA |
| Полярность | SEG стандарт |
| ФНЧ | Отключен |
| Анти-аляйсинговый ФВЧ | 0,8 Найквиста, линейно-фазовый |
| Диапазон рабочих частот | 5-110 Гц |
| Длительность свип-сигнала | 12 сек |
| Тип огибающей | Кривая Блэкмана |
| Тип свипа | Линейный |
| Конусность свипа (начало-конец) | 500 мсек / 500 мсек |
| Количество свипов на ПВ | 8 |
| Количество накоплений | 2 |
| Геометрия расстановки вибраторов | Бокс: 12 м 4 м |
| Расстояние между центрами плит вибраторов | 12 м вдоль линии ПВ, 4 м перпендикулярно линии ПВ |
| Рабочая нагрузка на грунт | 70 % от максимальной, 60% при увеличении нелинейных искажений |
| Корреляция | С опорным свипом до суммирования |
| Суммирование | Перед записью на ленту |
| Данные вибратора на ленте | После суммирования и корреляции |
| Время отметки момента | Запись на вспомогательный канал |
| Пилотный свип-сигнал (по кабелю) | Запись на вспомогательный канал |
| Автокорреляция пилотного сигнала | Запись на вспомогательный канал |
| Параметры регистрации |  |
| Тип сейсмостанции | SN 428 XL |
| Длина записи | 6сек |
| Шаг дискретизации | 2мсек |
| Фильтр низких частот | выкл. |
| Фильтр высоких частот | 0.8 Найквиста |
| Формат записи | SEGD/8058 |

5.3. Система расположения проектных скважин

Настоящим проектом предусматривается бурение 2 поисковых скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 проектными глубинами 2900 м и 3400 м с целью поисков залежей углеводородов в отложениях палеозоя.

Поисковая скважина Иркудук-2 закладывается на структуре Иркудук Северо-Западный   с проектной глубиной 2900 м на пересечении сейсмических профилей 1020-14 и 2010-02, проектный горизонт – отложения нижнего палеозоя (рис.5.3.1). Целью бурения являются поиски залежей углеводородов в отложениях палеозоя. Местоположение скважины Иркудук-2 - 45°48'41,5'' СШ, 67°06'26,4'' ВД.

Проектный стратиграфический разрез скважины Иркудук-2

с проектной глубиной 2900 м

| Проектный стратиграфический разрез | Интервал, м |
| --- | --- |
| Кайнозойская и мезозойская эратемы, CZ-MZ | 0-250 |
| Пермская система, верхний отдел Р2 | 250-700 |
| Пермская система, нижний отдел, соленосная толща, Р1 | 700-950 |
| Пермская система, подсоленосная толща, Р1 Каменноугольная система, верхний-средний отделы, С2+3 | 950-2150 |
| Серпуховский ярус нижнего карбона, С1sr | 2150-2300 |
| Визейский ярус нижнего карбона, С1v2+3 | 2300-2500 |
| Каменноугольная система, нижний отдел, С1v1-t Девонская система, верхний отдел, D3 | 2500-2600 |
| Нижний палеозой, PZ1 | 2600-2900 |

Поисковая скважина Иркудук-3 закладывается на структуре Иркудук с проектной глубиной 3400 м на пересечении сейсмических профилей 1020-14 и 2010-08, проектный горизонт – отложения нижнего палеозоя (рис.5.3.1). Целью бурения являются поиски залежей углеводородов в отложениях палеозоя. Местоположение скважины Иркудук-3 - 45°35'01'' СШ, 67°10'41,7'' ВД.

Проектный стратиграфический разрез скважины Иркудук-3

с проектной глубиной 3400 м

| Проектный стратиграфический разрез | Интервал, м |
| --- | --- |
| Кайнозойская и мезозойская эратемы, CZ-MZ | 0-300 |
| Пермская система, верхний отдел Р2 | 300-350 |
| Пермская система, нижний отдел, соленосная толща, Р1 | 350-1650 |
| Пермская система, подсоленосная толща, Р1 Каменноугольная система, верхний-средний отделы, С2+3 | 1650-2550 |
| Серпуховский ярус нижнего карбона, С1sr | 2550-2750 |
| Визейский ярус нижнего карбона, С1v2+3 | 2750-2950 |
| Каменноугольная система, нижний отдел, С1v1-t Девонская система, верхний отдел, D3 | 2950-3300 |
| Нижний палеозой, PZ1 | 3300-3400 |

Рис.5.3.1. Временной сейсмический разрез 2010_14 через скважины Иркудук-2 и Иркудук-3

5.4. Геологические условия проводки скважин

Во время бурения скважин в пределах участка Cарысу посредством испытания пласта и геофизическими методами были получены данные по пластовым давлениям. Мезокайнозойские и палеозойской отложения характеризуются нормальными градиентами порового давления, несколько возрастающими до 0,114 кгс/см2, а также которые необходимо учитывать при строительстве проектных скважин.

В проектных скважинах можно ожидать следующие градиенты давления:

- 1,00 г/см3 на 10 м у направляющей обсадной колонны;

- 1,00 г/см3 на 10 м у башмака кондуктора;

- 1,03 г/см3 на 10 м у башмака промежуточной колонны;

- 1,14 г/см3 на 10 м у башмака эксплуатационной колонны.

Проводка скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 предусматривается, исходя из стратиграфического разреза и опыта бурения с применением современной технологии и техники бурения скважин.

Главной задачей бурения скважин является достижение запланированного забоя и вскрытие проектного горизонта с получением притоков нефти, не допуская аварий в процессе бурения и освоения. Для выполнения этих задач необходимо учитывать опыт бурения всех ранее пробуренных скважин в данном районе.

В приведенной таблице 5.4.1 делается акцент на интервалы, которые требуют особого внимания в процессе бурения и проведения мероприятий по предотвращению аварий в них. Скважина, вскрыв проектную глубину, выполнит свое основное назначение – получение притоков УВС и открытие новых залежей УВС.

Таблица 5.4.1 - Интервалы фактических и возможных осложнений

| Инт-лы глубин, м | Породы, слагающие интервал | Возможные осложнения |
| --- | --- | --- |
| KZ-MZ | Суглинки, супеси, глины, алевролиты, отмечаются прослои галечников. | Поглощение бурового раствора Прихват из-за обвала стенок скважины, осыпи, увеличенный вынос шлама. Сальникообразование, заклинки. Набухание глинистых частиц под воздействием фильтрата бур. раствора или образование толстых глинистых корок за счет размыва забоя. Возможны нефтегазоводопроявления, разгазирование бурового раствора, падение, плотности промывочной жидкости, дегазация, выход нефти в промывочной жидкости. |
| Р2 | Сероцветные, пестроцветные песчаники на карбонатно-глинистом цементе, алевролиты, аргиллиты, мергели и известняки. |  |
| Р1 | Каменная соль прозрачно-белая, розовая и серая с различными оттенками, с красноцветными известковистыми алевролитами, аргиллитами и песчаниками, содержащими включения и прослойки гипса, ангидрита и глауберита. |  |
| Р1, С2+3 | Аргиллиты коричневые, красно-коричневые, мягкие. Алевролиты коричневые с прослоями известняков и ангидритов. |  |
| С1sr | Ангидриты белые, серые, с прослойками аргиллитов. Аргиллиты темно-серые, черные, плотные, оскольчатые. Известняки серые, темно-серые, почти черные, крепкие, плотные. |  |
| С1v2+3 | Крепкие известняки от темно-серого до черного цветов, местами трещиноватые, трещины заполнены ангидритами или аргиллитами. Прослои аргиллитов темно-серые, зеленоватые, иногда углистые и повсеместно ангидритизированные. |  |
| С1v1-t, D3 | Ангидриты, аргиллиты, известняки, доломиты. Ангидриты светло-серые, серые, крепкие, перемятые с аргиллитами серыми до черных. Темно-серые доломиты, аргиллиты темно-серые, черные, местами с зеленоватым оттенком, алевролиты бурые, крепкие с прослойками окремненных доломитов, аргиллитов или тонкослоистых белых ангидритов. Известняки темно-серые, кристаллические, скрыто-криссталические, с включениями кристаллов и гнезд белого кальцита. Песчаники красноцветные. |  |
| PZ1 | Грубозернистые песчаники с гнейсевидной структурой с прослоями хлорит-сирицитовых сланцев Гравелиты коричневато-серые, зеленовато-серые, полимиктовые, грубообломочные, плотные среднекрепкие, крепкие. В разрезе присутствуют алевролиты коричневато-зеленовато-серые |  |

Проектируемыми скважинами будут вскрыты отложения от кайнозойского возраста до нижнепалеозойских отложений включительно.

В таблице 5.4.2 приводится проектный стратиграфический разрез проектных скважин.

Таблица 5.4.2 - Проектный стратиграфический разрез скважины Иркудук-3

| № п/п | Возраст | Интервалы залегания, м | Литологические особенности и характеристика разреза | Углы и направления падения пластов | Ожидаемые пластовые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | давления, атм | температура, °С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KZ-MZ | 0-300 | Суглинки, супеси, глины, алевролиты, отмечаются прослои галечников. | до 1 | 3,0 | 26 |
| 2 | P2 | 300-350 | Сероцветные, пестроцветные песчаники на карбонатно-глинистом цементе, алевролиты, аргиллиты, мергели и известняки. | До 3 | 3,5 | 28 |
| 3 | P1 | 350-1650 | Каменная соль прозрачно-белая, розовая и серая с различными оттенками, с красноцветными известковистыми алевролитами, аргиллитами и песчаниками, содержащими включения и прослойки гипса, ангидрита и глауберита. | До 3 | 16,9 | 52 |
| 4 | Р1, С2+3 | 1650-2550 | Аргиллиты коричневые, красно-коричневые, мягкие. Алевролиты коричневые с прослоями известняков и ангидритов. | до 5 | 283,0 | 85 |
| 5 | С1sr | 2550-2750 | Ангидриты белые, серые, с прослойками аргиллитов. Аргиллиты темно-серые, черные, плотные, оскольчатые. Известняки серые, темно-серые, почти черные, крепкие, плотные. | до 5 | 305,2 | 88 |
| 6 | С1v2+3 | 2750-2950 | Крепкие известняки от темно-серого до черного цветов, местами трещиноватые, трещины заполнены ангидритами или аргиллитами. Прослои аргиллитов темно-серые, зеленоватые, иногда углистые и повсеместно ангидритизированные. | до 5 | 336,3 | 90 |
| 7 | С1v1-t, D3 | 2950-3300 | Ангидриты, аргиллиты, известняки, доломиты. Ангидриты светло-серые, серые, крепкие, перемятые с аргиллитами серыми до черных. Темно-серые доломиты, аргиллиты темно-серые, черные, местами с зеленоватым оттенком, алевролиты бурые, крепкие с прослойками окремненных доломитов, аргиллитов или тонкослоистых белых ангидритов. Известняки темно-серые, кристаллические, скрыто-криссталические, с включениями кристаллов и гнезд белого кальцита. Песчаники красноцветные. | до 5 | 376,2 | 94 |
| 8 | PZ1 | 3300-3400 | Грубозернистые песчаники с гнейсевидной структурой с прослоями хлорит-сирицитовых сланцев Гравелиты коричневато-серые, зеленовато-серые, полимиктовые, грубообломочные, плотные среднекрепкие, крепкие. В разрезе присутствуют алевролиты коричневато-зеленовато-серые | до 8 | 387,6 | 96 |

5.5. Характеристика промывочной жидкости

Требования к буровым растворам разработаны с учетом горно-геологических условий и ожидаемых осложнений, которые могут возникнуть при бурении скважин. При разработке программы по буровым растворам необходимо учесть, все проблемы связанные с геологическими условиями проводки скважин:

- поглощения бурового раствора в процессе бурения;

- нефтегазопроявления с присутствием во флюидах до 5 % CO2;

- осыпи и обвалы стенок скважины;

- сужения ствола скважины;

- прихваты бурильного инструмента.

Вскрытие продуктивных пластов производить с использованием ингибированного полимерного бурового раствора, так как во вскрываемом разрезе содержатся глины и аргиллиты.

При использовании не ингибированных промывочных жидкостей велика вероятность роста их реологических и структурно-механических показателей за счет обогащения водочувствительными, легкодиспергирующимися глинами разреза, что приводит к ухудшению качества промывки ствола скважины и очистки его от выбуренной породы, необоснованному увеличению расхода реагентов и, самое главное, к кольматации призабойной зоны пласта глинистыми частицами, т.е. ухудшению продуктивности скважин и увеличению сроков их освоения.

C целью максимального сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта и предупреждения всех вышеперечисленных осложнений, которые могут возникнуть при первичном вскрытии, бурение продуктивных пластов необходимо производить с использованием ингибированного полимерного бурового раствора, который должен отвечать основным требованиям, предъявляемым к ним:

- низкое содержание в них твердой фазы;

- используемые химические реагенты должны быть биоразлагаемыми и не засоряющими пласт (крахмальные реагенты,  биополимеры);

- для поддержания плотности бурового раствора использовать кислоторастворимые утяжелители;

- при поглощении бурового раствора в продуктивных пластах, необходимо использовать кислоторастворимый, временно закупоривающий агент (карбонат кальция различного размера гранул и их конфигурации) во избежание загрязнения коллектора.

За 50–100 м до вскрытия продуктивного пласта начать ввод поглотителей или нейтрализаторов СО2 и вводить их регулярно в процессе бурения.

Периодически, в процессе бурения и при подготовке ствола скважины к спуску обсадных колонн, с целью дополнительной очистки ствола скважины от оставшейся в нем выбуренной породы (особенно в кавернозной части ствола) прокачивать специально приготовленную вязкую пачку раствора той же плотности в количестве 5-6 м3 и более, при необходимости повторять прокачивать ее до полной очистки ствола скважины.

C целью сохранения и регулирования технологических показателей бурового раствора (особенно по поддержанию твердой фазы и плотности бурового раствора), предусмотреть трехступенчатую очистку его от выбуренной породы: вибросита, пескоотделитель и илоотделитель, а при необходимости - центрифугу.

Для проводки проектируемой скважины предлагается следующий тип промывочной жидкости:

- При бурении под направление бурятся – бентонитовым раствором с параметрами: Плотность 1050-1010кг/м3, условная вязкость 50-55 сек., фильтрация 5-7см3 за 30 мин.

- При бурении под кондуктором - полимеркалиевый раствор с параметрами: плотность 1120-1150 кг/м3, условная вязкость 45-50 сек., фильтрация 6-8 см3 за 30 мин.

- При бурении под промежуточную колонну - полимеркалиевый раствор с параметрами: плотность 1150-1180 кг/м3, условная вязкость 40-45 сек., фильтрация 5-6 см3 за 30 мин.

- При бурении под эксплуатационную колонну - полимеркалиевый раствор с параметрами: плотность 1180-1220 кг/м3, условная вязкость 35-40 сек., фильтрация 4-5 см3 за 30 мин. (таблица 5.5.1).

Таблица 5.5.1 - Характеристика промывочной жидкости проектных скважин

| Интервал, м | Тип промывочной жидкости | Плот- ность г/см3 | Вяз- кость, сек. | Водо-отдача см3 за 30мин. | Наименование химических реагентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-18 | Бентонитовый | 1,05- 1,10 | 50-60 | 8-10 | Каустическая сода, Кальц. Сода, Оснопак ВО, Гамаксан, Бентонит, СaCO3 |
| 18-400 | Полимеркалиевый раствор | 1,12-1,15 | 45-50 | 6-8 | Каустическая сода, Кальц. Сода, KCL, Оснопак ВО, Оснопак НО, Гамаксан, Seurvey D, Atren antifoam, СaCO3, Биокарбанат, Лимонная кислота, Техническая вода |
| 400-1500+250м | Полимеркалиевый раствор | 1,15-1,18 | 40-45 | 5-6 | Каустическая сода, Кальц. сода, KCL, Оснопак ВО, Оснопак НО, Гамаксан, Seurvey D, Atren antifoam, Биокарбанат, СaCO3, Лимонная кислота, Техническая вода |
| 1500-3400 | Полимеркалиевый раствор | 1,18-1,22 | 35-40 | 4-5 | Каустическая сода, Кальц. сода, KCL, Оснопак ВО, Оснопак НО, Гамаксан, Seurvey D, Atren antifoam, Биокарбанат, СaCO3, Лимонная кислота, Техническая вода |

5.6. Обоснование типовой конструкции скважин

Согласно настоящему проектному документу планируется бурение поисковых скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 проектными глубинами 2900 м и 3400 м.

С учетом горно-геологических условий бурения и в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Казахстан, для бурения поисковых скважин с целью изучения перспектив нефтеносности в отложениях палеозоя рекомендуется конструкции вертикальных скважин, приведенная ниже.

Для скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 предлагается следующая конструкция:

- Направление 473,1 мм х 18 м. Устанавливается и цементируется с целью предотвращения размыва устья скважины циркулирующим буровым раствором и обвязки устья скважины с циркуляционной системой.

- Кондуктор 339,7 мм х 400 м. Устанавливается с целью предотвращения размыва устья скважины. На устье скважины устанавливается ПВО. Цементируется до устья.

- Промежуточная колонна 244,5 мм х 1500+250м. Устанавливается для перекрытия неустойчивых соленосная толща, нижней перми и газоводопроявлений при бурении данного интервала. На устье скважины устанавливается ПВО. Цементируется до устья.

- Эксплуатационная колонна 177,8 мм х 2900м и 3400м. Устанавливается для разобщения, испытания и возможной эксплуатации продуктивных горизонтов. Цементируется до устья.

Рекомендуемая конструкция скважин приведена в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1 – Рекомендуемая конструкция проектных скважин Иркудук-2 и Иркудук-3

| Наименование колонн | Диаметр долота, мм | Диаметр колонны, мм | Глубина спуска, м | Группа прочности стали | ВПЦ за колонной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | 609,6 | 473,1 | 18 | J-55 | устье |
| Кондуктор | 444,5 | 339,7 | 400 | К-55 | устье |
| Промежуточная колонна | 311,1 | 244,5 | 1500+250м. | J-55 | устье |
| Эксплуатационная | 215,9 | 177,8 | 2900м и 3400м | L-80 | устье |
| Примечание:* - В таблице приведены усредненные глубины спуска обсадных колонн, на проектной скважине глубины спуска обсадных колонн устанавливают в соответствии с интервалами залегания перекрываемых ими отложений. |  |  |  |  |  |

5.7. Оборудование устья скважин

Для успешной проводки скважин и предотвращения открытого фонтанирования после спуска обсадных колонн Ø339,7 мм и Ø244,5 мм на устье скважины устанавливается превентор, опрессованный на избыточное давление. Характеристика ПВО приведена в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1 – Характеристика ПВО для скважин Иркудук-2 и Иркудук-3.

| Тип (марка) противовыбросового оборудования | Рабочее давление, МПа | Давление опрессовки устьевого оборудования и ПВО, МПа | Количество превенторов, шт. | Диаметр колонны, на которую устанавливается превентор, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иркудук-2 и Иркудук-3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОП43-350/80х35 | 35 | 8,4 | 2 | 339,7 |
| ОП43-230/80х35 | 35 | 11,4 | 2 | 244,5 |
| ОКК2-35-168х245х324 | 35 | 23,3 | 1 | 177,8х244,5х339,7 |
| АФК1 65/65-35 | 35 | 23,3 | 1 | 177,8 |

5.8. Исследовательские работы

В процессе поискового бурения будет производиться рациональный комплекс геологических, геофизических, гидрогеологических, геохимических исследований для решения следующих основных задач:

- определение возраста и литологического состава пород, слагающих вскрываемый разрез, а также его расчленение и   корреляция его по площади;

- определение фациальной принадлежности пород-коллекторов продуктивных горизонтов, направленности фациальных изменений;

- изучение физических свойств литологических разностей и всего  разреза;

- определение условий залегания пород;

- определение гидрогеологической характеристики разреза;

- установление прямых и косвенных признаков нефтегазоносности;

- определение исходных параметров для подсчета запасов углеводородов;

- определение характера насыщения и коллекторских свойств продуктивных  горизонтов, представляющих  интерес для опробования в процессе бурения, а также литологических  особенностей покрышек.

5.8.1. Отбор керна и шлама

Отбор керна предусматривается производить в предполагаемых интервалах залегания продуктивных пластов. Отбор керна производится в соответствии с геолого-техническим нарядом из перспективных участков разреза, а также при проявлениях прямых признаков нефти и газа по данным газового каротажа и по шламу в процессе бурения.

Отбор керна рекомендуется производить с помощью керноотборочных снарядов с использованием фиброглассовых грунтоносов.

Вынос керна планируется не менее 90% от каждого долбления с отбором керна. Обязателен отбор призабойного керна.

Образцы пород, поднятые при бурении скважин, являются первичным фактическим документом, характеризующим разрез скважины. Временное хранение, укладка керна в ящики, литологическое описание керна и другие мероприятия по работе с каменным материалом должны осуществляться в соответствии с «Едиными правилами ведения геологоразведочных работ на нефть и газ». Интервалы отбора керна определены, исходя из мощности и глубин залегания перспективных горизонтов.

В целях точной привязки интервалов отбора керна к предполагаемым продуктивным горизонтам перед их вскрытием производится контрольный замер бурового инструмента и используются данные каротажа.

Отбор шлама начинается с глубины 10 м и продолжается через каждые 10 м проходки, при обнаружении в шламе признаков нефти отбор шлама необходимо производить через 1 м до полного исчезновения признаков. Шлам анализируется на содержание тяжелых фракций и определяется механический состав пород.

Отбор керна и шлама предполагается дополнить отбором боковых грунтов для обеспечения точной литологической привязки керна к каротажу, более точного изучения литологии разреза продуктивных отложений. Глубины отбора будут намечаться в оперативном порядке по каротажным данным с учетом шламограмм и отбора керна.

Проектом предусматривается отбор керна в скважине не менее 6% от общей проходки.

В таблице 5.8.1.1 приведены проектные интервалы отбора керна по скважинам Иркудук-2 и Иркудук-3, которые будут уточняться геологической службой ТОО «Earth Oil & Gas» по данным газокаротажных исследований и по шламовым материалам.

При вскрытии продуктивной толщи отбор керна производится сплошным забоем до полного прекращения признаков УВ.

Таблица 5.8.1.1 - Сведения по проектному отбору керна

| №№скв | Интервал отбора керна, м | Проходка с керном, м | Возраст отложений | Категория пород по трудности отбора керна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Иркудук-2 | 2150-2168 2190-2208 2230-2248 | 18 18 18 | С1sr | I |
|  | 2300-2318 2345-2363 2380-2398 | 18 18 18 | С1v3 |  |
|  | 2895-2900 | 5 | Pz1 | II |
| Иркудук-3 | 2550-2568 2590-2608 2630-2648 | 18 18 18 | С1sr | I |
|  | 2750-2768 2780-2798 2830-2848 | 18 18 18 | С1v3 |  |
|  | 3395-3400 | 5 | Pz1 | II |

5.8.2. Геофизические и геохимические исследования в скважинах

Геофизические и геохимические исследования, предусмотренные настоящим проектом, включают в себя постоянный контроль установкой станции геолого-технологического контроля (ГТИ) и выполнение обязательного комплекса промыслово-геофизических исследований.

Комплекс ГИС включает электрометрические, акустические, радиометрические методы исследований, геохимические исследования и сейсмокаротаж (ВСП), отбор проб флюидов. Для проведения каротажа перед спуском кондуктора и технической колонны предлагается привлекать местные геофизические компании. Геофизические исследования продуктивной части разреза должны проводиться с применением западных технологий и геофизических приборов западного образца.

После спуска и цементировки колонн предусматривается оценка качества цементирования акустическим методом. Прострелочно-взрывные работы производятся с помощью перфораторов на НКТ, с привязкой их по ГК по глубине к интервалу вскрытия объекта, а контроль результатов перфорации - локатором муфт.

Общие геофизические исследования в масштабе 1:500 выполняются во всех скважинах по всему разрезу, вскрытому бурением. Они обеспечивают:

- определение пространственного положения и технического состояния скважины;

- выделение стратиграфических реперов и разделение разреза на литолого-стратиграфические комплексы;

- привязку интервалов отбора керна по глубине;

- привязку по глубине интервалов перфорации, материалов геофизических исследований в обсаженных скважинах.

Детальные исследования ГИС в масштабе 1:200 в скважинах выполняются в перспективных на нефть и газ интервалах. В комплексе с материалами других видов исследований и работ (опробование, керновые данные и др.) они обеспечивают:

- расчленение изучаемого разреза на пласты толщиной до 0,4 м, привязку пластов по глубине;

- детальную литологическую характеристику каждого пласта, выделение коллекторов всех типов (поровых, трещинных,каверновых и смешанных) и определение их параметров – коэффициентов глинистости, общей и эффективной пористости, проницаемости;

- разделение коллекторов по характеру насыщенности на продуктивные и водоносные, а продуктивных – на газо- и нефтенасыщенные;

- определение положений межфлюидных контактов, границ переходных зон, эффективных газо- и нефтенасыщенных толщин.

Для решения задач по изучению вскрываемого разреза в скважинах проектируется (таблица 5.8.2.1) выполнение комплекса промыслово-геофизических исследований в открытом стволе.

Для учета искривления ствола скважины и ориентации его в пространстве необходимо выполнять инклинометрию по всему стволу скважины с точками замера через 10 м.

Особое внимание необходимо уделять исследованиям по оценке качества цементирования обсадных колонн – акустической цементометрии (АКЦ).

Таблица 5.8.2.1 - Проектный комплекс ГИС

| Наименование работ | Интервал записи, м |
| --- | --- |
| 1.Стандартный каротаж кажущегося сопротивления (КС), самопроизвольная поляризация (ПС), радиоактивный каротаж (ГК, НГК), АК, кавернометрия, профилеметрия, термометрия, инклинометрия | Иркудук-2 – 0-2900 м Иркудук-3 – 0-3400 м |
| 2. Привязка интервалов отбора керна по ГК, БК, КВ | Иркудук-2 – 400-2900 м Иркудук-3 – 400-3400 м |
| 3. КС (стандартный зонд), ИК, разноглубинный каротаж (ВИКИЗ), фокусированный боковой каротаж (МБК, БК), радиоактивный каротаж (ГК, НГК, ГГК-П), ПС, АК, кавернометрия, профилеметрия, термометрия, инклинометрия | Иркудук-2 – 400-2900 м Иркудук-3 – 400-3400 м |
| 4. Геолого-технические исследования, газовый каротаж | Иркудук-2 – 18-2900 м Иркудук-3 – 18-3400 м |
| 5. Акустический контроль цементажа (АКЦ), широкополосный акустический каротаж (АКШ), ОЦК | Иркудук-2 – 18-2900 м Иркудук-3 – 18-3400 м |

В процессе бурения скважины комплекс методов ГИС должен уточняться в зависимости от результатов проводки скважины и состава поступающего пластового флюида.

В соответствии с «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр» первые исследования методами ГИС по контролю проводятся после вызова притока и достижения устойчивого режима работы скважины. Последующие исследования проводятся после любых воздействий на пласт, изменений в продуктивности скважины, изменений состава добываемого флюида.

В случае получения отрицательного результата, противоречащего промыслово-геофизическому заключению, в скважине необходимо выполнить комплекс ГИС-контроля.

5.8.3. Опробование, испытание и исследование скважин

Продуктивные горизонты ожидается вскрыть в отложениях палеозоя. Интервалы опробования и испытания будут уточнены по данным промыслово-геофизических исследований и другим данным.

Испытание в эксплуатационной колонне проводится снизу-вверх. Перед перфорацией устье скважины оборудуется задвижкой высокого давления (противовыбросовая задвижка), которая до установки на устье тщательно проверяется и опрессовывается на давление, равное пробному давлению. После установки на устье скважины задвижка вновь опрессовывается на давление, не превышающее допустимое для спущенной эксплуатационной колонны. Результаты опрессовки оформляются актом.

После выполнения прострелочно-взрывных работ на каротажном кабеле (перфорация) производится спуск насосно-компрессорных труб до верхнего отверстия фильтра. Устье скважины оборудуется арматурой, которая до установки на устье подвергается гидравлическому испытанию на пробное давление, вдвое больше паспортного рабочего давления. После установки арматуры на устье скважины, при закрытых нижней стволовой  и боковой задвижках,  верхняя часть ее  испытывается на давление, равное пробному давлению. Опрессовка «елки» осуществляется  через отверстия для манометра на буфере с выдержкой давления в течение 10 минут.

Трубная головка фонтанной арматуры опрессовывается после установки на устье скважины на давление, допустимое для опрессовки эксплуатационной колонны. Обвязка устья скважины и наземного оборудования производится по утвержденной схеме.

Испытание каждого объекта производится методом снижения противодавления на пласт, для чего первоначально в скважине производится замена полимерного раствора на воду.

В зависимости от полученного характера притока флюида испытание скважины производится методом установившихся или неустановившихся отборов.

В случае фонтанирования производится определение пластового давления в начале и в конце опробования, замер дебитов флюидов, забойного давления и температуры на трех-четырех режимах. На всех режимах отбираются глубинные пробы. Определяются механические примеси. По результатам исследования строят кривую притока и определяют коэффициент продуктивности скважин.

При получении из объекта углеводородов производят исследования методом установившихся отборов. Перед производством исследования скважину пускают на отработку для очистки призабойной зоны от бурового раствора, фильтрата и т.д.

После отработки исследования проводят, начиная от меньшего дебита пластового флюида до более высокого дебита. Скважину следует пускать в работу с небольшим дебитом до полной стабилизации давления дебитов. Исследование скважин проводят не менее чем на 3-5 режимах прямого хода.	На всех режимах необходимо соблюдать условия, выполненные на первом режиме и провести аналогичные замеры.

При опробовании методом свабирования производят комплекс исследовательских работ: замеры дебитов углеводородов на каждом режиме, забойного и пластового давления, отбор поверхностных и глубинных проб.

Пластовое давление со снятием кривых восстановления должно быть замерено 2 раза: первый раз в начале исследования (после окончания отработки) и второй раз – в конце исследования (при обратном ходе).

При получении притока воды производить ее откачку в количестве не менее 3-х объемов скважины. Прослеживание уровня ведут до статического уровня, замеряют пластовое давление и температуру. Отбирают пробы воды на анализ.

Разобщающие мосты в процессе испытания скважин устанавливаются для изоляции нижележащего объекта (испытание которого закончено) при переходе на испытание вышележащих. После ОЗЦ (перед перфорацией очередного объекта) установленный мост испытывается на герметичность путем снижения гидростатического столба промывочной жидкости на величину, большую заданной депрессии при испытании следующего объекта.

В процессе испытания будут получены следующие данные:

- начальное пластовое давление и температура,

- возможные в условиях последующей  эксплуатации   скважин дебиты и забойные давления,

- общие для каждой скважины и удельные (то есть на 1 метр нефтенасыщенной толщины) коэффициенты продуктивности  горизонтов по углеводородам и жидкости,

-  определение обводненности,

-  отбор и производство лабораторных анализов проб флюидов.

Устья скважин при ликвидации или консервации оборудуются согласно утвержденного «Типового проекта проведения изоляционно-ликвидационных работ в скважинах, не содержащих токсичные и агрессивные компоненты».

В скважинах Иркудук-2 и Иркудук-3 предусматривается опробование и испытание в открытом стволе 4 объектов (по 2 объекта на каждую скважину), в эксплуатационной колонне - 4 объекта (по 2 объекта в каждой скважине).

Интервалы опробования и испытания, приведенные в таблицах 5.8.3.1 и 5.8.3.2, приуроченные к предполагаемым нефтегазоперспективным горизонтам, которые будут уточняться специалистами (отделы геологии и бурения) ТОО «Earth Oil & Gas» после выдачи заключений по результатам промыслово-геофизических исследований и ГТИ.

Таблица 5.8.3.1 – Интервалы опробования пластов на кабеле в скважинах Иркудук-2 и Иркудук-3

| Номер объекта | Глубина скважины | Геологический возраст | Количество точек, кол-во спусков при ГДК | Количество определений ОПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина Иркудук-2 |  |  |  |  |
| I | 2200 | С1sr | 10-60 | 1 |
| II | 2400 | С1v3 | 10-60 | 1 |
| Скважина Иркудук-3 |  |  |  |  |
| I | 2650 | С1sr | 10-60 | 1 |
| II | 2850 | С1v3 | 10-60 | 1 |

Таблица 5.8.3.1 - Проектные интервалы опробования в эксплуатационной колонне

| №№ скв | №№ объекта | Интервалы объектов испытания, м | Геологический возраст, литология | Ожидаемый вид флюида: нефть, газ, конденсат | Объект фонтанир., нефорнатир. | Способ вскрытия, кол-во отверстий на 1 пог. М | Плотность промывочной жидкости, кН/м3 | Метод вызова притока, количество режимов исследования | Метод интенсификации притока | Интервал установки цементного моста, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Иркудук-2 | I | 2380-2400 | С1v3 | Газ | фонтан | 16 | 1,21-1,27 | Раствор-вода-свабирование, 6 режимов (3-11 мм) | СКО | 2350-2430 |
|  | II | 2180-2200 | С1sr |  |  |  |  |  |  | 2150-2230 |
| Иркудук-3 | I | 2090-2120 | С1v3 | Газ | фонтан | 16 | 1,21-1,27 | Раствор-вода-свабирование, 6 режимов (3-11 мм) | СКО | 2060-2150 |
|  | II | 2830-2850 | С1sr |  |  |  |  |  |  | 2800-2880 |

5.8.4. Лабораторные исследования

Комплексные исследования для получения исчерпывающей информации о вещественном составе пород, их физических свойствах, а также о химических свойствах пластовых флюидов проектируются на основе лабораторных анализов образцов и проб по всем проектируемым скважинам.

С целью получения подсчетных параметров по ГИС поднятый керн из продуктивных отложений будет исследоваться на коллекторские свойства.

Определение возраста пород будет определяться палинологическими исследованиями.

Построение петрофизических связей будет производиться по представительной коллекции образцов с определенными параметрами.

Виды анализов и их количество отражены в таблице 5.8.4.1.

Таблица 5.8.4.1 – Комплекс лабораторных исследований в расчете на 1 скважину

| №№ п/п | Наименование вида исследования, анализа | Единица измерения | Количество образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартные и специальные исследования керна |  |  |  |
| 1. | Палинологический анализ | образец | 5 |
| 2. | Петрографический анализ |  | 5 |
| 3. | Определение коллекторских свойств, гранулометрического состава, карбонатности, открытой пористости, плотности зерен и пород, газо/нефтепроницаемости, насыщенности нефтью/газом/водой |  | 40 |
| 4. | Определение параметров пористости, насыщения, относительной проницаемости и коэффициента вытеснения |  | 40 |
| Анализ флюидов |  |  |  |
| 5. | Анализ проб газа | контейнер | 5 |
| 7. | Анализ пластовой воды в поверхностных условиях | проба | 5 |
| 8. | Определение товарных свойств углеводородов по ГОСТу | проба | 5 |

6. ПОПУТНЫЕ ПОИСКИ

В настоящее время гамма-каротаж является обязательным методом при комплексном изучении скважин.

Гамма-каротаж проводится в скважине до обсадки ее колоннами.

В соответствии с существующими требованиями объем работ по попутным поискам на контрактной территории должен быть следующим:

- гамма- каротаж (со 100% охватом запроектированного метража бурения) - 6300 м;

- контрольный (повторный) каротаж (с 10% охватом от общего метража бурения) - 630 м;

- отбор проб воды для анализа урана и радия - 3 пробы.

В разрезе проектных скважин аномалии повышенного фона радиации (с точки зрения массовых поисков урана) не ожидаются.

7. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПОИСКОВЫХ РАБОТ

По глубоким скважинам постоянно ведется геологическая документация от начала до завершения их строительства. Документы, предшествующие бурению скважин:

- акты о заложении скважины с выкопировкой из структурной карты, проектным геолого-геофизическим профилем, на которых обозначено местоположение скважин;

- геолого-технический наряд;

- акт о переносе проектной скважины в натуру.

На бурящуюся скважину заводится дело, включающее в себя журнал описания керна и шлама, журнал регистрации образцов, отобранных на различные виды анализов с указанием организации исполнителя, времени отправления образцов, папка с результатами всех видов анализов керна, воды, нефти, газа, геолого-технический журнал, отражающий условия проводки скважины, изменение режима бурения, параметров промывочной жидкости, интервалы поглощений, обвалов, нефтегазопроявлений.

Перечень документов, составляющих дело скважины, должен включать все виды первичной документации, отражающий процесс бурения и опробования скважины.

Комплексная обработка поступающих с буровой материалов будет производиться в ТОО «Earth Oil & Gas». По завершению производства работ на основе систематизации, анализа геолого-геофизической информации, интерпретации материалов ГИС, обобщения лабораторных исследований керна, пластовых флюидов, результатов промысловых исследований, технико-технологических условий проводки скважин будет произведена   оценка запасов.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО УГЛЕВОДОРОДАМ

В действующем законодательстве предусмотрены особенности ликвидации последствий деятельности недропользования по углеводородам, с учетом их видов, которые определяются Особенной частью Кодекса «О Недрах и недропользовании» Республики Казахстан.

Ликвидацией последствий недропользования является комплекс мероприятий, проводимых с целью приведения производственных объектов и земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

При прекращении операций по разведке и добыче углеводородов недропользователь осуществляет ликвидацию последствий недропользования.

Финансирование ликвидации последствий недропользования проводится за счет недропользователя или лица, непосредственно являющегося недропользователем до прекращения соответствующей лицензии или контракта на недропользование.

Исполнение обязательства по ликвидации может обеспечиваться гарантией, залогом банковского вклада и (или) страхованием.

К отношениям по разрешениям и лицензиям на недропользование по углеводородам, выданным, а также по контрактам на недропользование по углеводородам, заключенным до введения в действие по истечении тридцати шести месяцев со дня введения в действие настоящего Кодекса, согласно пунктам 7 и 8 статьи 126:

- п.7 «Банковский вклад, являющийся предметом залога, обеспечивающего исполнение обязательства по ликвидации последствий разведки, формируется посредством взноса денег в размере суммы, определенной в проекте разведочных работ на основе рыночной стоимости работ по ликвидации последствий разведки углеводородов, до начала проведения операций, предусмотренных таким проектным документом.

В случае утверждения проекта разработки соответствующая дополнительная сумма должна быть внесена до начала проведения работ, предусмотренных таким проектным документом».

Ликвидация возможных последствий разведки углеводородов включает в себя демонтаж, вывоз и захоронения (при необходимости) всех наземных сооружений, ликвидацию скважин разного вида и назначения, рекультивацию земель, которая осуществляется за счет средств ликвидационного фонда.

В соответствие с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 24.05.2024г.) ликвидация последствий недропользования по углеводородам проводится в соответствии с утвержденным недропользователем и получившим положительные заключения предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз проектом ликвидации последствий недропользования по разведке углеводородов.

Требования к проведению работ по ликвидации последствий недропользования по углеводородам устанавливаются в правилах консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов, утверждаемых уполномоченным органом в области углеводородов.

Расчет возможных затрат на ликвидацию последствий при прекращении контракта выполнен в следующем порядке:

1.	 Формирование затрат на ликвидацию скважин в динамике согласно разработанной организационно-технологической модели;

2. 	Определение затрат на рекультивацию земли.

Технические решения по ликвидации скважины

Проектные технологические и технические решения по ликвидации и консервации скважин на контрактной территории предусматривают обеспечение промышленной безопасности, сохранение скважины на весь период разведки, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охрану окружающей природной среды.

Скважина может быть введена в консервацию или ликвидирована по завершению строительства по инициативе пользователя недр. Ответственность за качество и своевременность проведения работ по консервации и ликвидации скважины, сохранность скважины, проверку ее состояния несет пользователь недр.

Предприятие – пользователь недр вправе, на договорной или иной правовой основе, делегировать право подготовки документации и проведения работ по консервации, ликвидации скважины предприятиям, привлекаемым им для выполнения подрядных работ, при наличии у предприятий лицензии на соответствующий вид деятельности. Во всех случаях право контроля и ответственность за охрану недр и рациональное использование природных ресурсов остаётся за пользователем недр.

За основу расчетов по ликвидации скважин должны быть приняты проектные решения по пластовым давлениям, по конструкции скважины и испытанию продуктивных горизонтов. Ликвидация и консервация скважины должны производиться с учетом фактических условий строительства скважин.

По результатам геофизических исследований, анализу кернового материала, опробованию интервалов залегания продуктивных горизонтов пластоиспытателем на бурильных трубах в открытом стволе определяется целесообразность спуска эксплуатационной колонны. По этим же критериям определяется целесообразность ликвидации или консервации скважины.

Работы по консервации и ликвидации скважины с учетом результатов проверки её технического состояния проводятся по планам изоляционно-ликвидационных работ, обеспечивающим выполнение проектных решений, а также мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей среды, согласованным с территориальным Департаментом по промышленной безопасности.

Основным решением по ликвидации скважины является установка цементных мостов с учетом горно-геологических особенностей разреза. Высота цементных мостов и места их установки в скважине доллжны быть определены в соответствии с требованиями «Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана» Министра энергетики Республики Казахстан» №200 от 22.05.2018г.

Скважина доведена до проектной глубины, спущена эксплуатационная колонна диаметром 177,8 мм, произведено испытание, получены промышленные притоки углеводородов. После истощения промышленных запасов углеводородов скважина подлежит ликвидации, как достигшая нижнего предела дебитов, установленных технологической схемой разработки или инструкцией по обоснованию нижнего предела рентабельности эксплуатационных скважин, а также ликвидация по геологическим причинам, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Ликвидация скважины должна осуществляться в соответствии с проектной документацией и требований действующей нормативно-технической базы, на основании которых должны составляться индивидуальные планы изоляционно-ликвидационных работ отдельно на каждый ликвидационный мост. В планах должны быть предусмотрены все работы по установке цементных мостов, испытанию их на прочность, работы по оборудованию устья скважины и обследованию устья с указанием ответственных исполнителей, с указанием мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей природной среды.

Утвержденный Заказчиком план является основанием для проведения работ по ликвидации скважины, в т.ч. и на установку отсекающих изоляционно-ликвидационных мостов при переходе испытания к вышележащим объектам.

После установки ликвидационного моста, после испытания на прочность и герметичность, производится промывка скважины с приведением бурового раствора в соответствие с проектными параметрами и обработкой ингибитором коррозии. При необходимости буровой раствор обрабатывается нейтрализатором сероводорода.

При завершении подъёма заливочной колонны необходимо заполнить верхнюю часть скважины (50м) дизельным топливом (нефтью).

Результаты работ по установке моста, проверке на прочность и опрессовке оформляются соответствующими актами за подписью исполнителей. На этом оборудование ствола ликвидируемой скважины считается завершенным.

После завершения работ по оборудованию устья ликвидируемой скважины производятся работы по зачистке территории отведенного участка земли и технический этап рекультивации. Составляется акт на рекультивацию земельного отвода, один экземпляр которого хранится в деле скважины, другой передается землепользователю.

После завершения всех работ по ликвидации скважины составляется акт на выполненные работы за подписью исполнителей.

Продолжительность изоляционно-ликвидационных работ.

Продолжительность работ по ликвидации 1 (одной) скважины из опыта аналогичных работ составляет 240 часов, в том числе рекультивация земли: техническая и биологическая.

Таблица 8.1 – Сроки проведения ликвидационных работ

| № п/п | Наименование работ | Продолжительность, в сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация скважины | 6 |
| 2 | Рекультивация земли: |  |
| 3 | техническая | 2 |
| 4 | биологическая | 2 |
|  | Всего | 10 |

Таблица 8.2 - Виды работ при ликвидации скважин

| Код | Описание работы | время (час) |
| --- | --- | --- |
| А001 | Монтаж подъемной установки | 24 |
| А001 | Установка превентора | 6 |
| А001 | Спуск НКТ, установка верхнего цементного моста | 4 |
| А001 | Промывка, подъем НКТ с выкидом на мостки | 4 |
| А001 | ОЗЦ | 24 |
| А001 | Испытание и опрессовка цементного моста | 2 |
| А001 | Спуск НКТ, установка цементного моста №2, приготовление цементного раствора | 5 |
| А001 | Промывка, подъем с выкидом НКТ | 3 |
| А001 | ОЗЦ | 24 |
| А001 | Испытание и опрессовка цементного моста на 50 атм в течение 10 мин | 2 |
| А001 | Демонтаж ПВО, заполнение скважины раствором, установка пробки на устье | 8 |
| А001 | Демонтаж станка КРС | 24 |
| А001 | Установка цементной тумбы и репера на устье скважины | 14 |
|  | итого | 144 |

Таблица 8.3 - Виды работ по технической рекультивации земли

| Код | Описание работы | время (час) |
| --- | --- | --- |
| А001 | Снятие грунта, загрязненного нефтепродуктами, | 14 |
| А001 | Вывоз загрязненного грунта, мусора | 8 |
| А001 | Планировка площадки | 12 |
| А001 | Сбор, резка и вывоз металлолома | 4 |
| А001 | Транспортировка машин и механизмов | 10 |
|  | итого | 48 |

Таблица 8.4 - Виды работ по биологической рекультивации земли

| Код | Описание работы | время (час) |
| --- | --- | --- |
| А001 | Вспашка | 14 |
| А001 | Предпосевное боронование в 2 сл. | 8 |
| А001 | Предпосевное прикатывание в 1 сл. | 4 |
| А001 | Предпосевное прикатывание в 1 сл. | 4 |
| А001 | Разбрасывание минеральных удобрений | 8 |
| А001 | Транспортировка минеральных удобрений | 10 |
|  | итого | 48 |

### Разработка плана изоляционных работ скважин

При установке цементных мостов предусматриваются следующие технологические особенности:

- способ установки цементного моста – на равновесие,

- метод установки – с контролем по объему,

- заливочная колонна - НКТ-73(СБТ -88,9) –с «воронкой» на первой трубе,

- продавочная жидкость – буровой раствор.

Последовательность работ по установке и испытанию мостов на прочность:

- перевод скважины на буровой раствор, применявшийся при бурении с проектными параметрами, выравнивание его по всему циклу;

- демонтаж фонтанной арматуры и монтаж на устье скважины противовыбросового оборудования  предусмотренного проектом;

- установка башмака заливочной колонны на заданной глубине;

- закачка буферной жидкости №1;

- закачка цементного раствора;

- закачка буферной жидкости №2;

- закачка продавочной жидкости в объеме по расчету;

- подъем заливочных труб до установленной проектом и планом верхней границы цементного моста;

- герметизация устья скважины превентором и подготовка к обратной промывке буровым насосом (цементировочным агрегатом).

10) срезка моста и обратная промывка с контролем выходящего раствора в объеме «продавочная жидкость + буфер», вымыв с контролем излишек цементного раствора. При отсутствии на «выходе» цементного раствора и буфера продолжать обратную промывку из расчета дополнительной прокачки ½ расчетного объема продавочной жидкости;

- разгерметизация устья;

- подъем 2-3 свечей заливочных труб (50-80м выше глубины срезки моста) и герметизация устья;

- стоянка на ОЗЦ – не менее 24 часов и подъём заливочной колонны;

- спуск инструмента для нащупывания цементного моста;

- испытание моста на прочность разгрузкой;

- испытание моста на герметичность  опрессовкой.

После установки ликвидационного моста, после испытания на прочность и герметичность, производится промывка скважины с приведением бурового раствора в соответствие с проектными параметрами и обработкой ингибитором коррозии. При необходимости буровой раствор обрабатывается нейтрализатором сероводорода.

При завершении подъёма заливочной колонны необходимо заполнить верхнюю часть скважины (50м) дизельным топливом (нефтью).

### Подготовка к работам по ликвидации скважины

При планировании работ по установке цементных мостов предусматривается ряд этапов:

1. Определение условий эксплуатации моста, действующих на него нагрузок и геолого-технических условий его установки, а также дополнительно - статической и динамической температур в скважине, диаметра каверн, вязкости и статического напряжения сдвига глинистого раствора, гидравлических сопротивлений, наличия поглощений или проявлений.

2. Расчет высоты моста в соответствии с действующими на него нагрузками, ограничениями по высоте и технологическими особенностями его установки.

3. Определение объемов цементного раствора, продавочной жидкости, первой и второй порций буферной жидкости - воды и высоты подъема цементного раствора (с учетом зоны смешения) в кольцевом пространстве соответственно по формулам (2), (1), (4), и (3). При использовании верхней разделительной пробки коэффициенты С1 и С3 в указанных формулах принимаются равными нулю.

4. Расчет параметров режима продавливания цементного раствора в скважину в соответствии с величиной гидравлических сопротивлений, эффективностью замещения бурового раствора цементным (оценивается по скорости потока в кольцевом пространстве) и особенностями управления процессом срезки штифтов в случае применения соответствующих контролирующих устройств.

5. Определение общей продолжительности операции по установке моста и подбор рецептуры цементного раствора.

### Порядок оформления документов на ликвидации скважин

Утвержденный Заказчиком и согласованный АСС план является основанием для проведения работ по ликвидации скважины, в т.ч. и на установку отсекающих изоляционно-ликвидационных мостов при переходе испытания к вышележащим объектам.

Результаты работ по установке моста, проверке на прочность и опрессовке оформляются соответствующими актами за подписью исполнителей. На этом оборудование ствола ликвидируемой скважины считается завершенным.

По окончании ликвидационных работ устье скважины оборудуется колонной головкой и задвижкой высокого давления в коррозионностойком исполнении, а также отводами для контроля давлений в трубном и межколонном пространствах.

Вокруг устья скважины оборудуется площадка размером 2м х 2м с ограждением. На ограждении устанавливается металлическая табличка с указанием номера скважины, месторождения, пользователя недр и даты окончания бурения.

После проведения ликвидационных работ через 6 месяцев и далее один раз в год должен проводиться контроль давлений в трубном и межколонном пространствах, а также окружающего воздуха с оформлением соответствующих актов.

После завершения работ по оборудованию устья ликвидируемой скважины производятся работы по зачистке территории отведенного участка земли и технический этап рекультивации. Составляется акт на рекультивацию земельного отвода, один экземпляр которого хранится в деле скважины, другой передается землепользователю.

После завершения всех работ по ликвидации скважины составляется акт на выполненные работы за подписью исполнителей.

Акт заверяется печатью и подписью руководства Заказчика. Проект акта о ликвидации скважины вместе с утвержденным актом на выполненные работы и актом на рекультивацию земли хранятся у Недропользователя.

# Сводный сметный расчет стоимости ликвидации

### Расчет рекультивации земли

Согласно пп.3 п.2 ст.238 Экологического Кодекса Республики Казахстан: «Природопользователи при проведении операций по недропользованию, геологоразведочных, строительных и других работ обязаны проводить рекультивацию нарушенных земель».

Рекультивация биологическим методом относится к мероприятиям восстановительного характера, направленным на устранение последствий воздействия промышленного производства на окружающую среду, в первую очередь на земли, и рассматривается, как основное средство их воспроизводства.

Сводный сметный расчет стоимости рекультивацию нарушенных земель на месторождения приведена в таблице 8.5.

Таблица 8.5 - Сводный сметный расчет стоимости рекультивации нарушенных земель

| № п/п | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость 1 скважины, тыс. тенге | Количество скважин | Всего, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекультивации нарушенных земель | 1507,2 | 2 | 3014,4 |
|  | Всего по сводному сметному расчету |  |  | 3014,4 |

Консервация или ликвидация последствий деятельности на контрактной территории по окончанию работ будет производиться по следующим направлениям:

- Консервация или ликвидация скважин с установкой цементных мостов;

- оборудование устья скважин;

- демонтаж наземного и подземного оборудования скважин и коммуникаций с

- вывозом за пределы участка (при наличии);

- техническая и биологическая рекультивация земли (подъездных дорог и приустьевых площадок);

- утилизация отходов.

Расчет стоимости выполнен согласно перечню наземного оборудования, сооружений и коммуникаций, подлежащих консервации (рекультивации, утилизации), объемам работ, представленных Заказчиком.

В работе проведена ориентировочная оценка необходимых материально- технических, трудовых затрат на консервацию скважин и других производственно-хозяйственных объектов, и сооружений, а также на рекультивацию использованных земель.

Исходные параметры, необходимые для расчетов приняты на основании существующих норм и утвержденных калькуляций. Стоимость материалов, техники и услуг взяты исходя из текущих расценок.

### Общая стоимость ликвидации скважин

Расчет затрат на ликвидацию скважин был рассчитан на основании фактической стоимости ликвидационных работ на одну скважину и количеством планируемых к выбытию скважин на конец срока действия контракта.

Таблица 8.6 - Сводный сметный расчет стоимости ликвидация скважин

| № п/п | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость 1 скважины, тыс. тенге | Количество скважин | Всего, тыс.тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ликвидация скважин | 5812,7 | 2 | 11625,4 |
|  | Всего по сводному сметному расчету |  |  | 11625,4 |

Расчет возврата денежных средств в процессе ликвидации недропользования при разведке углеводородов

В процессе работ по ликвидации последствий недропользования, большую часть оборудования и сооружений невозможно использовать вновь в работе, в результате эксплуатационного износа. Однако, некоторая часть оборудования и сооружений может пойти на сдачу металлолома.

Средняя рыночная стоимость приема металлолома в настоящее время составляет 40 000 тенге. Оценка общей массы металлолома, которую можно получить от имеющегося на месторождении оборудования составляет 74,3 тонн.

В таблице 8.7 представлена характеристика используемых насосно-компрессорных труб (НКТ).

Таблица 8.7 - Параметры колонны насосно-компрессорных труб (НКТ)

| Интервал |  | Характеристика трубы |  |  |  |  | Масса ,т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установки |  | номин. наружн. диаметр, мм | тип | марка (группа прочности) стали | толщина стенки, мм | теоретическая масса 1 п.м, кг/м |  |
| секции, м |  |  |  |  |  |  |  |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 3400 | 73,0 | НКТ | Д | 5,5 | 9,5 | 32,3 |

Таблица 8.8 – Техническая характеристика АФК1-65/65х21

| Типоразмер, шифр или название устанавливаемого устьевого оборудования и ПВО | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.д. на изготовление | Количество, шт. | Допустимое рабочее давление, мПа | Масса, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | суммарная |
| АФК1-65/65х35 | ГОСТ 13846-2003 | 1 | 35,0 | 1,3 | 1,3 |

Таблица 8.9 - Расчет общей массы металлолома

| Наименование объекта, сдаваемого на металлолом | Масса объекта, тонна | Количество, шт | Общий вес металлолома, тонна |
| --- | --- | --- | --- |
| НКТ | 32,3 | 2 | 64,6 |
| Фонтанная арматура | 1,3 | 2 | 2,6 |
| Всего |  |  | 67,2 |

Таким образом общая сумма средств, получаемых от реализации металлолома, составит:

40000 тенге * 67,2 тонн = 2688000 тенге

### Расчет отчислений в ликвидационный фонд

Сумма договора залога банковского вклада формируется недропользователем для устранения последствий операций по разведке УВС на контрактной территории.

Расчет отчислений в ликвидационный фонд для обеспечения ликвидации последствий недропользования приведен в таблице 8.10.

Таблица 8.10 - Расчет отчислений в ликвидационный фонд

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость затрат по ликвидации скважин | тыс.тг. | 11625,4 |
| 2 | Стоимость рекультивации земли | тыс.тг. | 3014,4 |
| 3 | Дополнительные затраты при производстве работ 1,64% | тыс.тг. | 240,1 |
| 4 | Экологические платежи | тыс.тг. | 102,73 |
|  | Итого | тыс.тг. | 14982,6 |
| 5 | НДС | тыс.тг. | 17379,82 |
| 7 | Возврат денежных средств от сдачи металлолома | тыс.тг. | 2688 |
| 8 | Отчисления подлежащие выплате | тыс.тг. | 14691,82 |

Выше произведённые расчеты подлежат пересчету не реже одного раза в три года в рамках анализа проектных работ. Кроме того, в процессе проведения работ по ликвидации последствий недропользования, сумма обеспечения может быть скорректирована соразмерно снижению рыночной стоимости работ по ликвидации последствий добычи углеводородов, стоимости ликвидационных работ, фактически выполненных на участке недр.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ НЕДР, ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана здоровья, труда и окружающей среды являются важнейшими аспектами в работе.

Весь персонал должен пройти медицинское освидетельствование при приеме на работу. По рекомендации медицинских служб должны быть предприняты профилактические меры по иммунизации и предотвращению заболеваний. Персонал, занятый работами, связанными с опасностью для здоровья (например, шум, напряжение, работа с химикатами  и т.д.) должен регулярно проходить медицинский осмотр для освидетельствования возможного заболевания или получения повреждения. Отсутствие персонала на рабочем месте по причине заболевания должно быть подтверждено медицинским работником или общественным учреждением.

Употребление или нахождение под воздействием алкоголя, наркотиков и других токсических средств на рабочем месте, в железнодорожном или автомобильном транспорте при транспортировке к месту работ и обратно, в рабочее время запрещено.

Руководители и ответственные работники должны действовать строго в соответствии с должностными инструкциями.

Региональный менеджер несет полную ответственность за выполнение политики ОЗТОС и координирует работы по эвакуации в аварийных случаях. Начальник буровой находится на территории работ и несет полную ответственность за соблюдение стандартов и требований руководств по ОЗТОС, наблюдает за качеством данных и руководит выполнением производственных задач. Он помогает организовать работу всех подразделений путем проведения собраний, а также  на индивидуальной основе с начальниками отрядов, топографом, механиком и инженером по ОЗТОС.

Инженер ОЗТОС всегда должен быть на месте для соблюдения всех требований по технике безопасности, охраны окружающей среды при проведении работ. Советники / ответственные работники ОЗТОС должны быть компетентны, иметь достаточный опыт для выполнения своих обязанностей, обладать всеми знаниями руководства ОЗТОС.

Медицинское сопровождение должно быть организовано надлежащим образом для проведения работ. Должно быть обеспечено необходимое оборудование, медикаменты, медицинские аптечки по оказанию первой помощи.

Будут разработаны процедуры на случай чрезвычайной ситуации, например, несчастного случая в поле, пожара, вспышки заболевания, потери человек и т.д. В планах ответственных мер на возникновение чрезвычайных ситуации должен участвовать персонал всех подразделений, участвующих в работах, связь между которыми поддерживается регулярно.

Обязательным является инструктаж работников по рабочим процедурам, правилам практической безопасности и использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), обязанностей на случай возникновения ЧС и действующих правил. Все работники должны пройти необходимое обучение и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте перед началом работ, кроме того, предусматривается проведение регулярного дополнительного инструктажа во время работ. Курс обучения и инструктажа должен включать в себя требования местного законодательства, правила Заказчика, политику и процедуры ОЗТОС подрядчика.

Должна быть налажена система расследования несчастных случаев и инцидентов на месте и системы отчетности. Заказчик должен быть немедленно информирован о несчастном случае, угрожающем инциденте или едва не случившемся инциденте.

Вахтовый поселок должен занимать минимальную площадь, однако, с соблюдением всех требований ОЗТОС. По возможности, максимально должны использоваться природные расчищенные площадки. Также максимальным образом должна сохраняться растительность на месте расположения вахтового поселка.

Удобная, безопасная и защищенная устанавливаемая электрическая система должна соответствовать общепризнанным стандартам. Особое внимание должно быть установке заземления, изоляции, распределению максимальной токовой защиты и устройств остаточного тока. Ответственным за обслуживание электрической системы должен быть назначен человек, имеющий соответствующую квалификацию.

Места проживания персонала должны быть устроены таким образом, чтобы обеспечить защиту от ветра, дождя и экстремальных температур, а также достаточную защиту от насекомых. Весь персонал (мужской и женский) должен быть обеспечен соответствующим количеством удобных туалетов и душевых. Участки проведения ремонтных работ должны иметь достаточный размер и  иметь соответствующие оборудования для проведения срочных ремонтов и каждодневного техобслуживания.

Гигиена должна постоянно поддерживаться на высоком уровне. Особое внимание должно быть уделено приготовлению пищи и качеству питьевой воды. Задача хозяйственно-бытовой службы – организовать должный уровень обслуживания на протяжении всего периода работ, при этом особое внимание должно уделяться правильному хранению, контролю и уничтожению отходов.

Допустимо использование утвержденных видов инструментов, машинного и другого оборудования, компрессорных систем, которые устанавливаются, обслуживаются и работают в соответствии с инструкциями производителей, людьми, имеющими соответствующие полномочия и квалификацию. Все приборы и оборудования должны быть размещены согласно международным промышленным стандартам. Сертификат соответствия технике безопасности должен быть на все оборудование, где это уместно и предъявляться по первому требованию. Соответствующие надписи относительно опасного места работ  и оборудования должны быть установлены на хорошо обозреваемой позиции.

Весь персонал должен носить одежду, соответствующую для проведения текущих работ, погодных условий и условий окружающей среды.

При необходимости, связанной с организацией безопасного ведения работ персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. С ним относятся защитная одежда, защитные средства для глаз, лица и волос, защитная обувь, жесткие головные уборы (каски), теплозащитные средства, респираторы и т.д.  СИЗ должны применяться в соответствующих условиях проведения работ, согласно указаниям, инструкциям и общепринятой практике и меняться по мере их износа.

Должно быть обеспечено соответствующее оборудование для спасения жизни, противопожарные средства, средства эвакуации и медицинское оборудование, необходимое на случай ЧС. Все перечисленное оборудование должно быть  зарегистрировано. Местоположение оборудования должно быть четко указано.

Предупреждающая надпись об ограничении доступа должна быть помещена на внешней части ограждения на месте проведения горячих работ (сварка, резка, дробление).

Соответствующие стандарты и процедуры ОЗТОС должны применяться в отношении контроля, безопасной переноски, хранения, транспортировки и распоряжения опасных материалов (включая отходы). Меры контроля включают в себя предупреждающие / идентифицирующие надписи, противопожарную защиту, безопасные дистанции, предотвращение разлива, вентиляцию, сегрегацию несовместимых материалов, регулярные проверки / инспекции, оборудование скорой помощи, обучение персонала использованию СИЗ.

Специальные средства защиты от шума должны быть использованы там, где уровень шумов постоянно превышает 90 дБ.

Должны быть приняты меры для максимального снижения уровня пыли, для того, чтобы обеспечить людям безопасную среду на рабочем месте.

Респираторные средства защиты должны применяться там, где персонал подвержен потенциальной опасности токсического загрязнения воздуха при выполнении своих обязанностей или в местах с недостатком кислорода.

Количество и степень вредности отходов должна быть минимизирована. Если нет специальных приспособлений для утилизации отходов, отходы должны быть обработаны в соответствии с действующими правилами и законодательством. По завершению работ место расположения вахтового поселка должно быть полностью очищено. Руководство по работе с отходами должно гарантировать, что риск здоровью и безопасности персонала, а также окружающей среде в целом будет минимальным.

Санитарно-бытовое обслуживание

В каждом производственном подразделении предприятия будут устроены бытовые помещения, оборудованные душевыми кабинами, для хранения и сушки одежды. На всех объектах предприятия будут организованы медпункты, оборудованные всеми необходимыми средствами для оказания первой помощи.

Обслуживание и эксплуатация электрооборудования

При обслуживании и эксплуатации электрооборудования будут выполняться все мероприятия по технике безопасности в соответствии с ПУЭ и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок" Эти мероприятия в обязательном порядке включают: защитные средства, защитное отключение, пониженное напряжение, заземление.

Противопожарные мероприятия

Площадка работ будет снабжена всем необходимым оборудованием пожарной безопасности и соответствует требованиям «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности РРВО-85», ч.7.1 и 11. Весь персонал, работающий на буровой площадке, пройдет специальный курс по использованию огнетушителей.

Все работы по строительству скважины проводятся в соответствии с планом мероприятий предприятия по охране труда на буровой площадке. Этот план должен быть разработан с учетом вредных факторов на месте проведения работ, объема данных работ, нужд сотрудников и мер безопасности. При проведении таких видов работ необходимо действовать согласно Технического регламента «Требования к безопасности строительства наземных и морских производственных объектов, связанных с нефтяными операциями» (№1335 от 31.12.2008г.), Технического регламента «Требования к безопасности нефтегазопромыслового, бурового, геологоразведочного и геофизического оборудования (№2231 от 29.12.2009г.)», Требований промышленной безопасности при разработке нефтяных и газовых месторождений в Республике Казахстан (2008г.) и Требований промышленной безопасности при подземном ремонте нефтяных и газовых скважин (2008г.)

Согласно Закону Республики Казахстан "О пожарной безопасности" обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения возлагается на руководителя предприятия.

На разведочной площади будут предприняты все меры к:

- соблюдению требований пожарной безопасности, а также предписаний и иных законных требований органов противопожарной безопасности;

- проведению противопожарной пропаганды, а также обучению своих работников мерам пожарной безопасности;

- содержанию в исправном состоянии системы и средств пожаротушения, не допущения использования их не по назначению;

- оказанию содействия в установлении причин и условий возникновения и развития пожаров, а также выявлению лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.

Санитарные нормы и правила

Необходимо учитывать санитарные правила и нормы при проведении следующих работ:

- Строительно-монтажные и подготовительные работы.

- Бурение поисковых скважин.

- Испытание скважин.

- Консервация и ликвидация скважин.

Согласно «Санитарно-эпидемиологических требований к проектированию производственных объектов», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения РК №795 от 6 октября 2010г., минимальный размер СЗЗ предусматривается размером 500 м.

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны должны соответствовать ГОСТу 12.1.005-88.

Для проведения геологоразведочных работ на площади земельный отвод на одну скважину составит 2,4 га согласно нормам отвода земель для нефтяных и газовых скважин.

  - Экологическая оценка воздействия на окружающую среду

Проведению поисковых работ  с целью поиска залежей нефти и газа должна предшествовать  подготовка проекта работ с учетом мирового опыта, включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), предусматривающую экологическое картирование района работ с проведением фоновых исследований и выявление экологически особо чувствительных зон.

Нефтяные операции регулируются следующим природоохранным законодательством Республики Казахстан:

- «Экологическим Кодексом РК»;

- Законом «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Законом «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»;

- «Земельным Кодексом РК»;

- «Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 г.;

- Законом «О гражданской защите»;

-  Концепцией экологической безопасности Республики Казахстан;

- Стратегией развития Республики Казахстан до 2030 года, где большое значение придается охране окружающей среды.

Обустройство участка бурения будет произведено с учетом требований правил техники безопасности и охраны окружающей среды, равно как с учетом задач эксплуатации и материально-технического снабжения, для полного обеспечения возможности выполнения работ в процессе строительства скважины. Подъездные дороги обеспечивают безопасные раздельные въезд и выезд с буровой.

В период проведения полевых сейсморазведочных работ мероприятия по охране окружающей среды включают размещение складов ГСМ, стоянку, заправку топливом, мойку и ремонт автотранспорта на специально оборудованных площадках. Площадка склада ГСМ отсыпается и обваловывается гидроизоляционными материалами (глина, суглинок).

Площадка для буровой установки будет спланирована с учетом естественного уклона местности, типа почвенного покрова и литологического состава почво-грунтов, глубины залегания уровня грунтовых вод. Емкости для бурового раствора и воды, емкости под дизтопливо и масло, и другое буровое оборудование будет размещаться на фундаменте из плит многократного использования.

Для исключения попадания отходов бурения на территорию буровой площадки и миграции загрязняющих веществ в природные объекты предусматривается инженерная  система организованного их сбора, хранения и гидроизоляция технологических площадок.

Строительно-монтажные работы. На этом этапе выполняется строительство дороги, сооружение насыпных площадок для размещения сооружений и строительство инженерного сооружения для сбора отходов бурения. На территории буровой производится выравнивание ее микрорельефа путем отсыпки песком и гравием (со снятием плодородного слоя грунта и перемещением грунта на расстояние).

После завершения этих работ территория будет готова к приему и размещению грузов, монтажу буровой установки, оборудования, вспомогательных сооружений, инженерных коммуникаций.

Основным видом воздействия будет загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами строительной техники, изменение микрорельефа территории работ, образование техногенных форм рельефа, а также нарушение и погребение почвенно-растительного покрова на ограниченных площадях под насыпными основаниями.

Подготовительные работы к бурению. На буровой будут осуществляться доставка буровой установки, ее монтаж. Для доставки буровой установки и материалов будет использована дорога к буровой с твердым покрытием, а все работы по монтажу буровой установки будут выполняться в пределах буровой площадки. Поэтому основным видом воздействия будет загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами транспортной и грузоподъемной техники.

Бурение и крепление колонн. Бурение скважины производится путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой (промывкой) выбуренной породы на поверхность химически обработанным буровым раствором. Выбор породоразрушающих инструментов произведен, согласно «Протокола испытания шарочных долот» с учетом проектного разреза и фактической отработки долот по ранее пробуренным скважинам.

Крепление скважины обсадными колоннами согласно проектным данным должно производиться в соответствии с «Инструкцией по креплению нефтяных и газовых скважин» и с «Инструкцией по испытанию скважин на герметичность».

Скважины укрепляют обсадными колоннами для предохранения стенок скважины от обрушения и образования каверн, для изоляции водоносных горизонтов и ограничения тех участков скважины, где могут неожиданно встретиться какие-либо проявления нефти и газа.

Исходя из горно-геологических условий, при достижении определенной глубины предусматривается крепление скважины обсадными колоннами и цементирование заколонного пространства.

На современном уровне развития нефтедобывающей отрасли важное значение приобретает проблема совершенствования технологии приготовления бурового раствора и его подбора.

Тип бурового раствора и его параметры по интервалам бурения подобраны, исходя из горно-геологических условий бурения с учетом его наименее вредного воздействия на окружающую среду.

При бурении скважин отдается предпочтение буровому раствору со следующими качествами:

- использования небольшого количества материалов;

- не загрязняющими продуктивный пласт;

- обладающей большой способностью выносить выбуренную породу при малой скорости движения жидкости в кольцевом пространстве;

- минимальное содержание твердой фазы;

- приводящий к целостности ствола;

- безвредный для окружающей среды.

Экологические показатели применяемых при бурении скважин компонентов буровых растворов имеют такие токсикологические характеристики, которые разрешены к использованию их в геологоразведочной и нефтегазодобывающей промышленности.

Транспортировка химических реагентов предусматривается в исправной таре (в крафт-мешках, бочках). Сыпучие химреагенты в крафт-мешках хранятся в специальных закрытых помещениях.

Согласно проектным данным предусмотрено хранение бурового раствора в металлических емкостях, исключающих его утечку.

Приготовление и обработка бурового раствора производится в циркуляционной системе. Циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе, то есть из скважины по металлическим желобам через блок очистки в металлические емкости, из них насосами подается в скважину.

Площадка под агрегатно-вышечным и насосными блоками, блоком приготовления раствора бетонируется, с устройством бетонированных желобов для стока жидких отходов в специальную обустроенную металлическую емкость. Для предотвращения загрязнения почвы со сточными водами случайно пролитым раствором, площадка под агрегатно-вышечным и насосным блоками приготовления раствора гидроизолируется глиноцементным составом уклоном в сторону специальной емкости.

Источниками техногенного воздействия на окружающую среду на этапе бурения будут являться:

- передвижные и стационарные двигатели внутреннего сгорания;

- горюче-смазочные материалы;

- технологическое оборудование;

- вещества и материалы, используемые для приготовления и кондиционирования буровых технологических жидкостей (бурового и тампонажного растворов, буферных жидкостей);

- отходы бурения;

- твердые бытовые отходы;

- пластовые флюиды, в том числе углеводородные с сероводородом (в случае нефтегазоводопроявления).

Этот этап характеризуется интенсивным водопотреблением. Отличительной особенностью этого этапа является использование для промывки скважины раствора на углеводородной (минеральной) основе. Этот раствор и загрязненный им буровой шлам являются потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха (испарение легких фракций углеводородов) и грунта на территории буровой площадки почв за ее пределами (в случае миграции углеводородов за пределы буровой площадки, например за счет смыва их атмосферными осадками). Возможно вторичное загрязнение окружающей среды при транспортировке нефтесодержащих отходов для захоронения.

Испытание скважины. На испытание каждого объекта составляется технический акт в установленном порядке. Количество испытаний и их интервалы уточняются по результатам анализов шлама и ГИС геологической службой.

По результатам ГИС решается вопрос о целесообразности спуска эксплуатационной колонны и уточнения объектов для испытания. Это решение оформляется протоколом геолого-технического совещания с участием представителей геофизической службы.

Перед проведением работ по испытанию скважин на продуктивность устье оборудуется фонтанной арматурой и противовыбросовой задвижкой, опрессованной на полуторократное рабочее давление.

Вскрытие объектов производится перфорацией эксплутационной колонны корпусными кумулятивными перфораторами. Перед проведением перфорации на скважине должен быть запас бурового раствора не менее двух объемов.

После проведения перфорации в скважину спускаются насосно-компрессорные трубы до середины интервала перфорации.

Вскрытие объектов в колонне и способ вызова притока должны быть в соответствии с Требованиями промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли.

Вызов притока производится путем постепенного снижения плотности раствора нефтью. В случае необходимости осуществляется аэрация раствора. С получением притока скважина должна работать не менее 24 часов для очистки. Интенсификация притока в карбонатных коллекторах проводится путем солянокислотной обработки пласта.

При получении притока пластового флюида скважина исследуется согласно действующим инструкциям не менее чем на трех режимах.

В скважинах выполняются следующие виды исследований:

- замер начальных величин пластового давления и температуры;

- исследование продуктивности скважин методом восстановления давления и методом установившихся отборов с построением индикаторных диаграмм по каждому вскрытому пласту;

- изучение физико-химических свойств пластовых флюидов с целью определения содержания растворенного газа, давления насыщения, вязкости и плотности в пластовых условиях и других физико-химических параметров пластовых флюидов.

В случае герметичности приступают к испытанию следующего объекта.

Интервалы испытания уточняются по комплексу данных исследований проектируемых скважин геологической службой.

В случае обнаружения залежей углеводородов при испытании скважины будет осуществлен вызов притока из пласта и работа на факел. В случае высокого дебита скважины, и возможного большого газового фактора и наличие в нефтяном газе сероводорода, этот этап может стать самым значимым с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха. По завершении работ по освоению и гидродинамическому исследованию скважины проводится контроль воздуха рабочей зоны на наличие сероводорода и проверка герметичности устьевой арматуры.

Консервация или ликвидация скважины. После проведения испытания Заказчиком принимается решение о её консервации до организации промысла или ликвидации при отсутствии признаков нефти.

Во всех случаях составляются планы проведения работ по консервации или ликвидации согласно Типовых проектов на данные виды работ, которые согласовываются с Департаментами по ЧС, областными инспекциями геологии и другими контролирующими органами.

При подготовке буровой площадки предусматривается снятие плодородного слоя и хранение до рекультивационных работ, проводимых по окончании бурения скважины. Согласно «Инструкции по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше» изд. ВНИИБТ, М ,1990г., районы подразделяются на различные зоны в зависимости от ландшафта, рельефа, растительного покрова и других географических особенностей.

При консервации или ликвидации скважины следует строго руководствоваться разработанным Заказчиком типовым проектом проведения изоляционно-ликвидационных работ, согласованным с теми же организациями.

При ликвидации скважины ствол ее заполняется буровым раствором удельного веса, на котором велось вскрытие возможно продуктивной толщи.

Цементные мосты или пакеры устанавливаются против проницаемых горизонтов и на устье скважины.

Водоснабжение и водоотведение

Строительство и бурение скважин характеризуется большим потреблением воды. Вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающего персонала при проведении буровых работ будет использоваться вода питьевого качества.

На приготовление бурового раствора, промывочной жидкости и растворов реагентов, на испытание скважины, мытье оборудования, рабочей площадки и другие технологические нужды будет использоваться техническая вода.

Участок работ характеризуется отсутствием сетей водопровода. Для целей питьевого, хозяйственного водоснабжения планируется привозить воду из ближайшего населенного поселка. По согласованию с районной СЭС автоцистерны будут обеззараживаться не менее 1 раза в 10 дней. Качество питьевой воды будет соответствовать СанПиН 3.02.002.04. «Питьевая вода».

Питьевая вода на буровой будет храниться в резервуарах питьевой воды (V=5 м3), отвечающих требованиям СЭС. Доступ посторонних лиц к резервуарам запрещен. Буровые бригады и обслуживающий персонал будут проживать в передвижных вагончиках. Вагончики оборудованы душевой, умывальником, туалетом. Имеется столовая и прачечная.

Количество работающих предположительно составляет 35 человек. Расчет потребляемой воды во время проведения работ производился с учетом потребления воды для нужд вахтового поселка. Норма расхода хозяйственно-питьевой воды на одного человека согласно существующему нормативному документу СНиП 4.01-02-2001 от 2001 г принимается 125 л/сут.  Суточное потребление воды составляет 0,125 м3/сут.

Вода для производственных нужд предназначена для приготовления бурового раствора, тампонажного раствора, обмыва бурового оборудования и рабочей площадки, затворения цемента и для других технических нужд. Суточный расход технической воды на производственные нужды определяется согласно «Технического проекта на строительство скважин».

Для хранения технической воды проектом предусмотрен резервуар емкостью 50 м3.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по самотечной сети в приемные отделения септик с насосной установкой, где происходит грубая механическая очистка стоков. По мере его наполнения стоки будут окачиваться, и вывозиться автоцистернами на очистные сооружения близлежащего населенного пункта по договору.

Септики после окончания работ очищаются, дезинфицируются и могут использоваться повторно. Территория расположения септиков подлежит засыпке и рекультивации.

Отходы производства и потребления

При обращении с отходами при проведении сейсморазведочных работ должны соблюдаться:

технологические нормы, закрепленные в проектных решениях;

общие и специальные природоохранные требования и мероприятия, основанные на действующих экологических и санитарно-эпидемиологических нормах и правилах.

В общем случае, сбор и накопление образующихся отходов должны осуществляться раздельно по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности, другим признакам и в соответствии с установленными классами опасности. Совместное накопление различных видов отходов допускается в случае определенного порядком обращения одинакового направления переработки, утилизации, обезвреживания, а также при условии их физической, химической и иной совместимости друг с другом. Отходы должны вывозиться, использоваться по назначению или размещаться в специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы и санитарно-эпидемиологического надзора. Накопление отходов должно осуществляться способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для вывоза с территории. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими их потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Транспортировка опасных отходов допускается только специально оборудованным транспортом, в соответствии с действующими нормативными требованиями. Погрузка и разгрузка отходов должны осуществляться преимущественно механизированным способом при минимальном контакте отходов с людьми и элементами среды обитания.

Места и способы накопления отходов должны гарантировать:

Отсутствие или минимизацию влияния отходов на окружающую природную среду, недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с малотоксичными отходами органического происхождения, что достигается:

обустройством площадок, исключающим распространение в окружающей среде загрязняющих веществ, входящих в состав отходов;

оснащением площадок контейнерами тип (конструкция), размер и количество которых обеспечивают накопление отходов с соблюдением санитарноэпидемиологических правил и нормативов при установленных проектом объемах предельного накопления и периодичности вывоза;

- недоступность хранимых отходов высоких классов опасности;

- защиту хозяйственно-бытового мусора от доступа животных и птиц, что достигается использованием контейнеров, оснащенных крышками;

- ограничение доступности персонала к отходам высоких классов опасности;

- информирование персонала об опасности, исходящей от отходов, что достигается обучением обращению с опасными отходами, соответствующей маркировкой тары; наличием предупреждающих надписей;

- предотвращение потери отходами, являющимися вторичными материальными ресурсами (ВМР), свойств вторичного сырья в результате неправильного сбора либо хранения, что достигается введением системы раздельного сбора и накопления отходов, относящихся к ВМР, использованием накопителей, оснащенных крышками;

- сведение к минимуму риска возгорания отходов, что достигается соблюдением правил пожарной безопасности, включая оснащение противопожарными средствами площадок накопления горючих отходов, использованием накопителей, оснащенных крышками;

- недопущение замусоривания территории, что достигается соблюдением правил сбора и накопления отходов, обустройством открытых площадок накопления отходов (ограждение), оснащением накопителями, исключающими развеивание отходов по территории;

- удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами, что достигается раздельным накоплением отходов в соответствии с разработанным порядком обращения, пешеходной и транспортной доступностью площадок накопления отходов, использованием накопителей, имеющих маркировку, регулярным ведением материалов первичной отчетности по образованию и накоплению отходов на территории;

- удобство вывоза отходов, что достигается планировочной организацией Базы партии в части обеспечения подъездов к площадкам накопления отходов.

К основным мерам по охране окружающей среды от воздействия отходов производства и потребления можно отнести:

сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.);

своевременный вывоз отходов для дальнейшего захоронения или переработки на специализированных предприятиях. В целях организации выполнения природоохранных мероприятий по защите окружающей среды от воздействия отходов при проведении сейсморазведочных работ и осуществления производственного контроля, необходимо:

приказом по предприятию назначить лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами;

разработать соответствующие должностные инструкции;

регулярно проводить инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами;

обучить рабочий персонал по специально разработанным программам обращению с опасными отходами, сбору и сортировке отходов;

организовать учет образующихся отходов и своевременную передачу их на утилизацию предприятиям, имеющим соответствующие лицензии;

места размещения отходов, периодичность вывоза согласовывать с контрольнонадзорными органами, уполномоченными в области охраны природы и санитарноэпидемиологического благополучия населения;

своевременно разрабатывать и получать лимит на размещение отходов;

обеспечить своевременные платежи за размещение отходов;

организовать взаимодействие с контролирующими органами по всем вопросам безопасного обращения с отходами.

При проведении бурения состав бурового шлама зависит от состава бурового раствора, а также методов бурения скважин и типов пород, через которые осуществляется бурение.

Транспортировка химических реагентов предусматривается в надёжной таре (в крафт-мешках, бочках). Сыпучие химреагенты в крафт-мешках хранятся в специальных закрытых помещениях.

Согласно проектным данным предусмотрено хранение бурового раствора в металлических емкостях, исключающих его утечку.

Под действием гравитации и вследствие более высокой плотности буровой шлам оседает на дно накопителя отходов бурения. Шлам в процессе бурения и выбуренная порода на этапе строительства будут собираться в гидроизолированное инженерное сооружение для сбора твердой и жидкой фазы бурения с последующим вывозом отходов на полигон отходов согласно договора с подрядной организацией.

Объем образующегося бурового шлама при прочих равных условиях зависит от коэффициента кавернозности ствола скважины и коэффициента разуплотненния выбуренной породы. Проектом на строительство скважины предусмотрено использование буровых растворов, которые максимально снижают разупрочнение пород и растворение солевых пород. Благодаря этому значения коэффициентов кавернозности и разуплотненния не будут превышать принятые величины. Соответственно, фактический объем бурового шлама не будет превышать расчетный объем.

Объём образования технологических отходов бурения одной скважины определяется в соответствии с «Инструкцией по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих», РД 51-1-96.

Характеристика аварийных и залповых выбросов и мероприятия по их предотвращению

Основными сценариями аварий при проведении работ на месторождении могут являться: отказ работы аварийной и запорной арматуры, создание избыточного давления в емкостях, повышение температуры в системах, разрыв резервуаров, разлитие топлива, пожар, взрыв.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий, выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.

План содержит требования об оповещении и действиях персонала, необходимых для проведения аварийных работ с целью защиты персонала, объектов и окружающей среды.

Первоочередные и последующие действия разработаны для каждого объекта, установки, системы в случае: пожара, дорожно-транспортных происшествий,  несчастного случая с людьми, угрозы взрыва.

Планы должны согласовываться в областном территориальном управлении охраны окружающей среды. В планах предусмотрено комплексное решение проблем безопасности, в том числе противопожарной защиты за счет раннего предупреждения проливов и утечек, создания средств перехвата проливов для недопущения попадания нефтепродуктов в грунтовые воды, строго контроля опасных концентраций токсичных веществ на территории объекта, создание систем аварийного отключения.

Для предотвращения опасности аварийных выбросов из разрушенных или горящих объектов предусматривается обеспечение прочности и эксплуатационной надежности всех систем объекта. Надежность оборудования в целом определяется при их выборе и заказе.

Также предусмотрен ряд мер и мероприятий по технике безопасности, санитарии, пожарной безопасности с целью исключения возникновения аварийных ситуаций.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных и строительных норм и правил на объекте строительства, в том числе:

- соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно – измерительными приборами и автоматикой;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей.

Для борьбы с возможным пожаром предусматривается достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Производится расчет надежности оборудования, сертификация рабочих мест.

Мероприятия по снижению загрязнения

Расположение объектов на площадке должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования.

При проведении работ предотвращение выбросов вредных веществ при вскрытии продуктивных горизонтов производится созданием противодавления столба бурового раствора в скважине, превышающего пластовое давление.

Противовыбросное оборудование обеспечивает безопасное и надежное вскрытие продуктивных отложений, соответствующее требованиям Госгортехнадзора.

Буровая установка комплектуется системой контроля воздушной среды. Для контроля на объекте будут находиться не менее 2 переносных газоанализаторов.

При осложнениях во время буровых работ предусматривается закрытая циркуляция бурового раствора с одновременным принятием мер по ликвидации осложнений. Также предусматривается контроль газопоказаний бурового раствора методами ГИС.

Сыпучие материалы и химические реагенты должны храниться в закрытых помещениях или в контейнерах на огражденных площадках, возвышающихся над уровнем земли и снабженных навесом

Хранение бурового раствора осуществляется в емкостях, исключающих его утечку.

Предусматривается укрытие мест хранения пылящих материалов и емкостей хранения ГСМ.

Предусматривается постоянное проведение контроля качества соединений и материала.

Для предотвращения повышенного загрязнения атмосферы выбросами от дизельных генераторов необходимо проводить контроль на содержание выхлопных газов от двигателей внутреннего сгорания на соответствие нормам и систематически регулировать аппаратуру.

На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные ПДК, обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противопылевыми респираторами).

Обслуживающий персонал будут оснащен индивидуальными средствами защиты.

При выполнении мероприятий по сокращению выбросов рекомендуется:

- уменьшить, по возможности, движение транспорта на территории;

- упорядочить движение транспорта и другой техники по территории рассматриваемого объекта.

- С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на почвенно-растительный покров рассматриваемым проектом предусмотрено выполнение экологических требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из которых являются:

- Осуществление постоянного контроля границ отвода земельных участков. Для охраны почв от нарушения и загрязнения все работы проводить лишь в пределах отведенной во временное пользование территории вокруг площадки будут сделаны ограждения.

- Рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования.

- Снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах (при необходимости, в установленных местах).

- Своевременное проведение работ по рекультивации земель в соответствии с разработанными проектами.

- Охрана растительности, сохранение редких растительных сообществ, флористических комплексов и их местообитания на прилегающих к месту ведения работ территориях.

- Использование удобных и экологически целесообразных подъездных автодорог, запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью. Движение транспорта за пределами площадки буровой осуществлять только по утвержденным трассам.

- Все необходимые природоохранные мероприятия, связанные с ликвидацией скважин, будут учтены по окончании всех работ (по отдельному плану, составленному в соответствии с действующими Инструкциями).

Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;

- работы по восстановлению деградированных земель.

- для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на строительных площадках, необходимо:

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

- обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

- снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

Охрана недр

Геологическая среда представляет собой многокомпонентную, весьма динамичную, постоянно развивающуюся систему, находящуюся под влиянием инженерно-хозяйственной деятельности, в результате чего происходит изменение природных геологических и возникновение новых антропогенных процессов.

Существенное воздействие на геологическую среду оказывает бурение скважин. При этом основными видами изменений геологической среды является образование техногенных грунтов преимущественно техногенно-переотложенных и техногенно-образованных.

Бурение скважины действует на геологическую среду «сверху» (с поверхности) и «снизу» (из массива горных пород).

Воздействие «сверху» происходит при обустройстве и включает работы, связанные с освоением территорий (отсыпка основания, прокладкой коммуникаций, строительством дорог и т.п.).

Основными источниками воздействия на геологическую среду «сверху» являются технологические продукты и отходы производства, циркулирующие накапливающиеся в поверхностных сооружениях. В случае негерметичности или переполнения этих сооружений жидкости растекаются и переносятся поверхностными водотоками. Основными механизмом проникновения загрязнителей в подземные горизонты является инфильтрация вместе с поверхностной водой.

Воздействие на геологическую среду «снизу» происходит при бурении скважин.

При бурении часть промывочной жидкости поступает из ствола скважины в водоносные горизонты, загрязняя их. Иногда поглощение буровых растворов имеет катастрофический характер. Основные изменения происходят в самих нефтесодержащих пластах.

Часть ранее нефтенасыщенного порового пространства замещается водой или газом, преобразуется химический состав пластовой воды и нефти, особенно интенсивно эти процессы происходят при закачке в пласт воды.

Изменяются пластовые гидродинамические и термодинамические условия. Происходит взаимодействие нагнетательной воды с пластовой водой и породой. При этом протекают химические реакции с выпадением в осадок новообразованных минеральных солей, усиливаются процессы выщелачивания минералов скелета нефтеносных пород. При этом происходят существенные изменения в водоносных горизонтах. При бурении нарушается поверхностный и подземный сток, изменяются фильтрационные и физико-механические свойства грунтов.

Также возможны местные и региональные просадки поверхности, переформирование гидрогеологических условий, усиление или ослабление условий водообмена, образование новых водоносных горизонтов, смешение вод, изменение уровней, напоров, скоростей и направления движения, изменение химического газового состава и температуры.

Могут происходить вторичные изменения, фильтрационные деформации пород, дегазация пород, «образование антропогенных грифонов и гейзеров».

В результате происходящих антропогенных воздействий возможны изменения естественных физических полей: гравитационных, гидродинамических, термических, геохимических и др. Глубина изменения геологической среды может достичь несколько километров

Оценка воздействия на геологическую среду дана на основе анализа проектных решений с учетом опыта проведения буровых работ.

Намечаемая хозяйственная деятельность не вызовет существенных изменений геологической среды. Земляные работы имеют временный характер. Общего изменения мощности слоя пород зоны аэрации не произойдет. Воздействие оценивается как незначительное.

В условиях близкого залегания грунтовых вод незначительные нарушения микрорельефного залегания почв вызовут изменения температурного и водного режимов.

Поверхностные механические нарушения не имеют площадного характера и связаны с земляными работами по прокладке дороги и формировании площадки. Данные работы не приведут к образованию новых форм рельефа, существенному перераспределению поверхностного стока и нарушению режима подземных вод ввиду незначительного объема перемещаемого грунта. По данному критерию воздействие оценивается как незначительное.

Изменение химического состава и режима глубоких водоносных горизонтов маловероятно, так как строительство скважин осуществляется с применением передовых технологий и материалов, что сводит к минимуму риск возникновения внештатных ситуаций, при которых возможно нарушение герметичности цементирования или иных заколонных проявлений. По данному критерию воздействие оценивается как незначительное.

В процессе бурения скважины предусматривается комплекс мер по предотвращению выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений.

С учётом природоохранных мероприятий воздействие на геологическую среду будет незначительным.

Проектом при бурении скважины предусмотрено использование в верхнем интервале скважины экологически безопасных буровых растворов, все компоненты которых будут иметь паспорт безопасности вещества.

Предотвращение межпластовых перетоков подземных вод достигается обеспечением высокого качества крепи скважины.

Технология крепления скважины учитывает опыт крепления ранее пробуренных скважин.

Интервалы испытания скважины изолируются с двух сторон цементными мостами, что обеспечивает предотвращение межколонных перетоков пластовых флюидов.

Ликвидация скважин будет выполнена в соответствии с требованиями Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых, утвержденных приказом Министра Энергетики Республики Казахстан от 28.06.2018 г № 239 с поправками 2023 г. На устье скважины устанавливается бетонная тумба с репером и металлической таблицей с нанесенными сваркой номером скважины, названием месторождения, наименованием владельца скважины и датой ее ликвидации.

После ликвидации скважины в первый летний сезон будут выполнены работы по рекультивации буровой площадки в соответствии с проектом рекультивации.

Охрана недр включает в себя систему правовых, организационных, технологических, экономических, и других мероприятий направленных на:

- Рациональное и комплексное использование полезного ископаемого.

- Использование оптимальных способов отработки продуктивных пластов.

- Охрана земной поверхности от техногенного (антропогенного) изменения.

- Предотвращение ветровой эрозии почв,

- Предотвращение техногенного опустынивания,

- Сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель связанных с бурением скважин.

- Предотвращение загрязнения подземных вод при бурении скважин.

- Использование в производстве нетоксичных материалов.

- Экологически безопасная утилизация, захоронение остатков отходов бурения.

- Очистка и использование промышленных и хозбытовых стоков в повторных циклах.

10. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

Полевые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в объеме 710,2 пог.км, обработка и интерпретация данных закладываются на 2026-2027 гг.

Бурение проектных скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 и проведение испытаний проектируется на период 2027-2029 гг.

По календарному плану для скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 проектными глубинами 2900 м и 3400 м на подготовительные работы отводится 4 суток, монтаж и демонтаж буровой вышки и переброску – 30 суток, бурение  и крепление скважины Иркудук-2 – 150 суток и скважины Иркудук-3 – 160 суток, на испытание 2 объектов – 140 суток, в общем – по скважине Иркудук-2 -324 суток, Иркудук-3 - 334 суток.

По результатам комплексного анализа геолого-геофизических данных в случае обнаружения залежей углеводородов будет проводиться оперативная оценка запасов по выявленным объектам.

11. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

Объем финансирования на проведение ГРР на участке Сарысу на период 2026-2031 гг составляет 5296,62 млн.тенге, сведения о видах геолого-разведочных работ и объемах финансирования по годам приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 - Основные финансовые затраты проектируемых ГРР

| Год | Наименование работ | Коли- чество | Общий объем работ | Стоимость работ, млн. тг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Проект разведочных работ по поиску углеводородов | 1 |  | 10.00 |
| 2026-2027 | Технический проект на проведение сейсморазведочных работ 2Д | 1 |  | 10.00 |
|  | Полевые сейсморазведочные работы 2Д |  | 700 пог.км | 1718.42 |
|  | Обработка и интерпретация данных 2Д. Отчет о результатах сейсморазведочных работ МОГТ 2Д | 1 |  | 100.00 |
| 2027-2029 | Групповой технический проект на строительство скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 | 1 |  | 5.00 |
|  | Бурение скважины Иркудук-2 | 1 | 2900м | 1434.90 |
|  | Опробование и испытание в скважине Иркудук-2 | 2 |  | 140.00 |
|  | Бурение скважины Иркудук-3 | 1 | 3400м | 1682.30 |
|  | Опробование и испытание в скважине Иркудук-3 | 2 |  | 140.00 |
| 2029 | Лабораторные исследования (анализы флюидов, стандартные и специальные исследования образцов керна) |  |  | 36.00 |
| 2030-2031 | Отчет по оперативной оценке запасов УВС, проект пробной эксплуатации | 2 |  | 20.00 |
| ВСЕГО |  |  |  | 5296.62 |

12. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

12.1. Предварительная оценка ресурсов газа

Степень геолого-геофизической изученности на контрактной площади позволила выполнить расчет перспективных ресурсов нефти по категории С3 согласно «Классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и природного углеводородного газа».

За основу подсчета перспективных ресурсов газа по выделенным объектам приняты структурные карты по отражающим горизонтам С1v3 и C1sr (рис.4.2.3-4.2.4). Подсчетные параметры приняты по аналогии с месторождением Придорожное.

Подсчет перспективных ресурсов газа ожидаемых залежей газа производился объемным методом по формуле:

Qг = S * h * Kп * Kг * (Рн * αн – Рк * αк) * f * 0.97,

где:	S – предполагаемая площадь газоносности, тыс.м2

h – средневзвешенная газонасыщенная толщина, м

Кп – коэффициент пористости,

Кг – коэффициент газонасыщенности;

Рн – начальное пластовое давление, МПа

Рк – конечное остаточное давление в залежи при давлении на устье 0,1МПа,

αн, αк – поправки на отклонение газов от закона Бойля-Мариотта при начальном и конечном остаточном давлении;

f – температурная поправка,

0,97 – коэффициент перевода технических величин давления в физические.

Суммарные  геологические/извлекаемые перспективные ресурсы газа по категории С3  по участку Сарысу составляют 2,1/1 млрд.м3 (табл.12.1.1).

Таблица 12.1.1 – Оценка ресурсов газа по категории С3

13. Основные технико-экономические показатели поисковых работ

Настоящим проектом предусматривается бурение 2 поисковых скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 с целью поисков залежей нефти и газа в отложениях палеозоя с проектными глубинами 2900 м и 3400 м соответственно; с охватом всей контрактной территории будут проводиться сейсморазведочные работы МОГТ 2Д объемом 710,229 пог.км.

Выполненная предварительная оценка перспективных ресурсов газа по категории С3 по участку Сарысу составляет 2,1/1 млрд.м3 геологических/извлекаемых ресурсов.

Затраты на бурение 2 скважин составляют 1860,17 млн.тенге. Исходя из приведенных данных, составлен расчет основных геолого-экономических показателей, которые приведены в таблице 13.1.

По приведенным расчетам можно сделать заключение об экономической эффективности планируемых работ.

Таблица 13.1 - Основные геолого-экономические показатели ГРР

| №№ | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сейсморазведочные работы МОГТ 2Д, пог.км | 710,2 |
| - 2 | Количество скважин, шт. | 2 |
| - 3 | Объем бурения, м | 6300 |
| - 4 | Предполагаемые затраты на 1 м проходки, тыс.тенге | 336 |
| - 5 | Предполагаемые затраты на бурение 2 скважин, тыс.тенге | 2 117 200 |
| - 6 | Ожидаемый прирост ресурсов газа, млн.м3 | 1031 |
| - 7 | Прирост ожидаемых ресурсов газа на 1 м проходки, тыс.м3/м | 163,7 |
| - 8 | Прирост ожидаемых ресурсов газа на 1 скв, тыс.м3/скв | 515 500 |
| 9 | Прирост ожидаемых ресурсов газа на 1 тенге затрат, тыс. м3 | 0,487 |
| 10 | Затраты на подготовку 1 тыс. м3 ожидаемых ресурсов газа, тенге/1000 м3 | 20 |

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий проект разработан с целью проведения комплекса геолого-геофизических исследований на участке Сарысу с отражением финансовых обязательств недропользователей на проведение работ на период 2026-2031 гг.

Для выполнения намеченных целей и решения поставленных задач при проведении поисковых работ на контрактной территории настоящим проектом предусматривается бурение 2 поисковых скважин Иркудук-2 и Иркудук-3 с проектными глубинами 2900 м и 3400 м соответственно с целью выяснения перспектив нефтегазоносности отложений палеозоя, изучение литолого-фациального состава и коллекторских свойств пород, их фильтрационно-емкостных параметров, изучение физико-химических свойств флюидов в пластовых и поверхностных условиях в 2027-2029 г.г.

Полевые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в объеме 710,229 пог.км, обработка и интерпретация сейсмических данных закладываются на 2026-2027 гг.

Список использованных источников

- Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.06.2018 г

- «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» от 15 июня 2018 года № 239.

- Дела скважин Иркудук П-1, Тереховская П-1.

- Грибков В.А. и др. «Проект поисковых работ на структуре Иркудук на контрактной территории ТОО «Марсель Петролеум». П.Нефтеразведка, 2011 г.

- С.М.Альжанов и др. «Отчет о результатах сейсморазведочных работ 2Д/3Д, проведенных в период 2009-2012 гг на контрактной территории ТОО «Марсель Петролеум». Алматы, 2014 г.

- Малютина А.Е. и др. «Дополнение №2 к проекту разведочных работ по оценке залежей углеводородов согласно Контракту №2433 от 27 июля 2007 г». Актау, 2022 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5