ЖҰМЫС ЖОБА / РАБОЧИЙ ПРОЕКТ:

АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ СП-6-ДА ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КАМЕРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ НА СП-6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Құжат №/№ документа: AR25-13-EXN-000-001

Рев.0

| Жобаның менеджері: Менеджер проекта: |  | Бөлебиева Л. Болебиева Л. |
| --- | --- | --- |

ӘЗІРЛЕУШІ:

«МКЗ» ЖШС

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «МКЗ»

Қызылорда-2025

Кызылорда-2025

| Мазмұны 1. Жалпытүсіндірмежазба 2. Технологиялықшешімдер 3. Сәулет-құрылыс шешімдері 4.Технологиялық процестерді автоматтандыру 5. Еңбекті қорғау 6. Қоғамдық және медициналық зқызметтер 7. Өрт қауіпсіздігі 8. Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық шаралары, төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары 9. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі іс-шаралар 10. Нормативтік құжаттардың тізбесі | Содержание 1. Общая пояснительная записка 2. Технологические решения. 3. Архитектурно-строительные решения 4.Автоматизация технологических процессов 5. Охрана труда 6. Общественные и медицинские услуги 7. Пожарная безопасность 8. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 9. Основные мероприятия по технике безопасности. 10. Перечень нормативных документов |
| --- | --- |

| 1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫТҮСІНДІРМЕЖАЗБА РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-13-ОПЗ |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ СП-6-ДА ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КАМЕРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ НА СП-6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 10 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР - Жалпы «ПҚҚР» АҚ Арысқұм кенішінде іске қосу және қабылдау камерасының құрылысы бойынша жұмыс жобасын жүзеге асыру ниетті. Учаске Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Жалағаш ауданы жерлерінде орналасқан. «Арысқұм кенішіндегі СП-6-да тазарту құрылғыларын іске қосу және қабылдау камерасының құрылысы. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы» жұмыс жобасы мыналардың: - «ПҚҚР» АҚ өндірістік бөлімінен берілген жобалауға арналған тапсырмалардың; - Қосылу нүктелеріне техникалық шарттар. - «Маркшейдер и К» ЖШС орындаған инженерлік–геодезиялық, топографиялық және геологиялық іздестіру жұмыстарының негізінде орындалған, Қызылорда қ., 2023 ж. 05.06.2003 жылы берілген Лицензия ГСЛ №08260.. Жұмыс жоба мынадай нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы». - ТЖВН 3-85 «Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары»; - ҚР ЕЖ 3.01-03-2011 «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары. Жобалау нормалары»; - ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 «Технологиялық жабдықтар мен технологиялық құбырлар»; - ҚР ҚН 4.01-22-2004 «Шыныпластиктен жасалған құбырларды жерастында және жерүстінде төсеу жөніндегі нұсқау»; - «Электр қондырғыларын орнату қағидалары»; - ҚР ЕЖ 2.02-101-2022 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі». 1.2 Алдын ала деректер 1.2.1 Кіріспе Инженерлік-геологиялық жұмыстар нысаны бойынша: « Арысқұм кенішіндегі СП-6-да тазарту құрылғыларын іске қосу және қабылдау камерасының құрылысы. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы » 2023 жылдың қазан айында техникалық тапсырмаға сәйкес орындалды (1-қосымша. Учаске Қазақстан Республикасының Жалағаш ауданы Қызылорда облысының жерінде орналасқан. Топырақтың геологиялық-литологиялық құрылымын, құрамын, күйін және физикалық-механикалық қасиеттерін, жұмыс аймағының гидрогеологиялық жағдайларын зерттеу жүргізілді. Орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемдері: а) далалық; ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - Общее АО «ПККР» намерен осуществить рабочий проект по строительству камеры запуска и приема скребка на СП-6 месторождении Арыскум. Участок расположен на землях Кызылординской области Жалагашского района Республики Казахстан. Рабочий проект «Строительство камеры запуска и приема очистных устройств на СП-6 месторождения Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район» выполнен на основании: - задание на проектирование выданные отделом эксплуатации АО «ПККР»; - Технические условия на подключение; - отчеты об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» в 2023 году. Лицензия ГСЛ №08260 от 05.06.2003 года. Рабочий проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» - СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования» - СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» - СН РК 4.01-22-2004 «Инструкция по подземной и надземной прокладке трубопроводов из стеклопластика». - «Правила устройства электроустановок» - СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 1.2 Предварительные данные 1.2.1 Введение Инженерно-геологические работы по объекту: « Строительство камеры запуска и приема очистных устройств на СП-6 месторождения Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район» выполнены в октябре 2023 года в соответствии с техническим заданием (приложение 1). Участок расположен на землях Кызылординской области Жалагашского района Республики Казахстан. Выполнено изучение геолого-литологического строения, состава, состояния и физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий участка работ Виды и объемы выполненных работ: а) полевые.

№№ р/с п/п; Жұмыс түрлері / Виды работ; Бірлік өлшемі /Единица измерения; - Көлемі/ - Объем. 1; Ұңғымаларды шнекпен бұрғылау диаметрі / Шнековое бурение скважин диаметром 300 мм; қ.м./п.м.; 54,0. 2; Ұңғымалардан бұзылмаған құрылым үлгілерін іріктеу /Отбор образцов ненарушенной структуры из скважин; дана/шт.; 6. 3; Сондай-ақ бұзылған құрылым /То же нарушенной структуры; дана/шт.; 16. б) зертханалық /лабораторные №№ р/с п/п; Анықтама түрлері / Виды определений; Бірлік өлшемі / Единица измерения; - Саны / - Количество. 1; Тығыздығы /Плотность; 1 анықт./ опр.; 6. 2; Ылғалдылық /Влажность; 1 анықт./ опр.; -. 3; Иілгіштік /Пластичность; 1 анықт./ опр.; 2. 4; Гран талдау / Грананализ; 1 анықт./ опр.; 20. 5; Деформация модулі / Модуль деформации; 1 анықт./ опр.; 6. 6; Су сығындысы / Водная вытяжка; 1 анықт./ опр.; 5. Есепті жасау кезінде бұрын қарастырылып отырған кен орнында орындалған іздестіру материалдары пайдаланылды /8-12/. Инженерлік-геологиялық жұмыстар ҚР ЕЖ1.02-105-2014 талаптарына сәйкес орындалды «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер». «Негізгі ережелер» және ҚР ЕЖ 1.02-102-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік-геологиялық ізденістер». 1.2.2 Климаттық анықтама Климаттық аудандастыру картасына сәйкес А- қосымшасы ҚР ЕЖ 2.04-01-2017 зерттелетін аумақ IV-Г климаттық кіші ауданға жатады.. Зерттелетін аумақтың климаты күрт континенталды. Оның негізгі ерекшеліктері: қыста және жазда, күндіз-түні сыртқы температураның үлкен ауытқуы, ауаның жалпы құрғауы, күн сәулесінің көптігі және жауын-шашынның аз мөлшері. Төменде Қарсақпай метеостанциясы бойынша климаттық деректер келтірілген; При составлении отчета использованы материалы изысканий, выполненные ранее на рассматриваемом месторождении /8-12/. Инженерно-геологические работы выполнены в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 1.2.2 Климатическая справка Согласно карты климатического районирования приложение А СП РК 2.04-01-2017 исследуемая территория относится к климатическому подрайону IV-Г. Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков. Ниже приводятся климатические данные по м/ст. Карсакпай. № р/с п/п; Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей; м/с Қарсақбай/ Карсакпай. 1; Сыртқы ауа температурасы / Температура наружного воздуха 0С. Жылдық орташа /Среднегодовая; 3,9. Ең ыстық ай (шілде) / Наиболее жаркий месяц (июль); +23. Ең суық ай (қаңтар) / Наиболее холодный месяц (январь); -15,4. Абсолюттік максималды / Абсолютная максимальная; +41. Абсолюттік минималды / Абсолютная минимальная; -48. Ең суық күннің орташа мәні / Средняя из наиболее холодных суток (0,92); -37. Ең суық бес күндік орташа / Средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92); -32. Ең суық кезеңнің орташа мәні /Средняя из наиболее холодного периода; -10,5. 2; Топырақтың қатуының нормативтік тереңдігі/ Нормативная глубина промерзания грунтов:. Құмды саз / Супеси (см); 148. Үлкен және орташа құмдар / Пески крупные и средней крупности (см); 181. 3; Қар жамылғысының қалыңдығы 5% ықтималдықпен / Толщина снежного покрова с 5% вероятностью, см; 15-20. 4; Жауын-шашынның орташа жылдық мөлшері / Среднегодовое количество осадков, мм; 219. 5; Көктайғақты күндер саны / Количество дней с гололедом; 11. 6; Тұманды күндер саны / Количество дней с туманом; 50. 7; Боранды күндер саны / Количество дней с метелями; 19. 8; Жоғары желді күндер саны / Количество дней с ветром свыше 15 м/сек; 20. 1.2.3 Геоморфология және жер бедері Геоморфологиялық тұрғыдан жұмыс учаскесі Арысқұм* жазықтығына орайластырылған. Қарастырылып отырған коллекторлық трассаның рельефі әлсіз. Трассаның биіктік белгілерінің ауытқуы 127,65-тен (18ұңғ.) 137,26 дейін (13ұңғ.) м, топожоспарды қараңыз. 1.2.4 Геологиялық-литологиялық құрылым Жұмыс учаскесінің геологиялық-литологиялық құрылымы төрттік жастағы (dр Q) пролювиалды-делювиалды шөгінділермен ұсынылған. 3,0 м ашық тереңдікте трасса ұсақ құмдардан тұрады. 14 ұңғыдан 16 ұңғымаға дейінгі учаскеде ұсақ құмдар қалыңдығы 1,2 м саздақ қабатымен жабылған. Жер бетіндегі топырақтар қалыңдығы 0,2 м топырақ-өсімдік қабатымен жабылған. Тереңдігі бойынша жұмыс учаскесі құрылысының егжей-тегжейлі қимасы 6-қосымшада келтірілген. 1.2.5 Гидрогеологиялық шарттар Жобаланатын желілердің учаскелерінде тереңдігі 3,0 м инженерлік-геологиялық қазбалармен жерасты сулары ашылмаған. Төрттік, неоген және олигоцен шөгінділерін қамтитын гидродинамикалық аймақ режимі атмосфералық жауын-шашынмен және жер үсті су ағысының режимімен тығыз байланысты жер асты және төмен қысымды сулардың басым болуымен сипатталады. Жер асты суларының пайда болу көзі-қарлы сулар, жауын-шашын. Аудандағы жер асты суларының тербеліс амплитудасы 0,8-1,0 м құрайды. 1.2.6 Топырақтың физика-механикалық қасиеттері Жұмыс учаскесі топырақтарының сығылатын қалыңдығы шегінде екі инженерлік-геологиялық элемент (ИГЭ) бөлінді. Бірінші инженерлік-геологиялық элемент ұсақ құммен, dрQ, қоңыр түсті, өсімдік тамыры бар, тұзды, карбонатты түйіндердің қосындылары бар, тығыздығы орташа. Сумен қанығу кезінде топырақтың жалпы деформациясының нормативтік модулі – 10,6 МПа, табиғи ылғалдылық кезінде – 18,0 МПа. Судың қанығуы кезіндегі беріктік сипаттамаларының нормативтік мәндері мыналарды құрайды: ішкі үйкеліс бұрышы - 240 меншікті ілінісу - 0 кПа Деформациялар бойынша есептеу үшін сумен қаныққан топырақтың есептік сипаттамалары: Деформациялар бойынша есептеу үшін топырақтың есептік сипаттамалары: - үлес салмағы, γII, кН/м3-18,72 - меншікті ілінісу, сII, кПа-0 - ішкі үйкеліс бұрышы, φ II, град.-24 - деформация модулі, Е, МПа – 10,6 Сондай-ақ көтергіш қабілеті бойынша есептеу үшін: - үлес салмағы, γI, кН/м3-18,62 - меншікті ілінісу, сI,, кПа-0 - ішкі үйкеліс бұрышы, φI,, град.-21,8 - деформация модулі, Е, МПа – 10,6 Сүзгілеу коэффициентінің нормативтік мәні 3,48м тәулігіне құрайды. Екінші инженерлік-геологиялық элемент балшық, dpQ, қара-қоңыр және қоңыр түсті, қатты консистенцияда, кесектелген. Сумен қанығу кезінде топырақтың жалпы деформациясының нормативтік модулі – 7,6 МПа, табиғи ылғалдылық кезінде – 11,4 МПа. Сумен қанығу кезіндегі беріктік сипаттамаларының нормативтік мәндері: ішкі үйкеліс бұрышы - 140 меншікті ілінісу - 14 кПа Есептеу үшін суға қаныққан топырақтың есептік сипаттамалары Деформациялар бойынша есептеу үшін топырақтың есептік сипаттамалары: - үлес салмағы, γII, кН/м3-19,40 - меншікті ілінісу, сII,, кПа-14 - ішкі үйкеліс бұрышы, φII, град.-14 - деформация модулі, Е, МПа – 7,6 Сондай-ақ көтергіш қабілеті бойынша есептеу үшін: - үлес салмағы, γI, кН/м3-19,31 - меншікті ілінісу, сI,, кПа-9 - ішкі үйкеліс бұрышы, φI,, град.- 12 - деформация модулі, Е, МПа – 7,6 Шөгу деңгейі төмен топырақ, шөгу түрі I. Шөгу сипаттамасы төмендегі кестеде келтірілген:; 1.2.3 Геоморфология и рельеф В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к низменной равнине Арыскум*. Рельеф рассматриваемой трассы коллектора слабовсхолмленный. Колебание высотных отметок трассы от 127,65(скв.18) до 137,26(скв.13)м, см. топоплан 1.2.4 Геолого-литологическое строение Геолого-литологическое строение участка работ представлено пролювиально-делювиальными отложениями четвертичного возраста (dр Q). На вскрытую глубину 3,0м трасса сложена песками мелкими. На участке от скв.14 до скв.16 пески мелкие перекрыты прослоем суглинка мощностью 1,2м. Грунты с поверхности земли покрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,2м Детальный разрез строения участка работ по глубине см. приложение 6. 1.2.5 Гидрогеологические условия На участках проектируемых линий инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0 м подземные воды не вскрыты. Гидродинамическая зона, охватывающая четвертичные, неогеновые и олигоценовые отложения, характеризуется преобладанием грунтовых вод и слабонапорных вод, режим которых тесно связан с атмосферными осадками и с режимом поверхностных водотоков. Источником формирования подземных вод являются снеготалые воды, атмосферные осадки. Амплитуда колебания подземных вод в районе составляет 0,8-1,0м. 1.2.6 Физико-механические свойства грунтов В пределах сжимаемой толщи грунтов участка работ выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ): Первый инженерно-геологический элемент представлен песком мелким, dрQ, коричневого цвета, с корнями растений, засоленным, с включениями карбонатных конкреций, средней плотности. Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 10,6МПа, при природной влажности – 18,0 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 240 удельное сцепление – 0 кПа Расчетные характеристики водонасыщенных грунтов для расчета по деформациям: Расчетные характеристики грунтов для расчета по деформациям: - удельный вес, γII, кН/м3-18,72 - удельное сцепление, сII, кПа-0 - угол внутреннего трения, φII, град.-24 - модуль деформации, Е, МПа- 10,6 То же для расчета по несущей способности: - удельный вес, γI, кН/м3-18,62 - удельное сцепление, сI, кПа-0 - угол внутреннего трения, φI, град.-21,8 - модуль деформации, Е, МПа- 10,6 Нормативное значение коэффициента фильтрации составляет 3,48м/сут. Второй инженерно-геологический элемент представлен суглинком, dрQ , темно- коричневого и коричневого цвета, твердой консистенции, комковатым. Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 7,6 МПа, при природной влажности – 11,4 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 140 удельное сцепление – 14 кПа Расчетные характеристики водонасыщенных грунтов для расчета Расчетные характеристики грунтов для расчета по деформациям: - удельный вес, γII, кН/м3-19,40 - удельное сцепление, сII, кПа-14 - угол внутреннего трения, φII, град.-14 - модуль деформации, Е, МПа- 7,6 То же для расчета по несущей способности: - удельный вес, γI, кН/м3-19,31 - удельное сцепление, сI, кПа-9 - угол внутреннего трения, φI, град.-12 - модуль деформации, Е, МПа-7,6 Грунт слабопросадочный, тип просадочности I. Характеристика просадочности приводится в нижеследующей таблице:. Бастапқы шөгу қысымы / Начальное просадочное давления, psl, кПа; Салыстырмалы шөгу /Относительная просадочность, εsl, жүктеме кезінде /при нагрузке, p, кПа. 50; 100; 200; 300. 85; 0,009; 0,010; 0,014; 0,026. ИГЭ бөлу топырақтың номенклатуралық түрі мен физика-механикалық қасиеттерін ескере отырып жүргізілді Бөлінген ИГЭ топырақтарының физикалық қасиеттерінің нормативтік сипаттамалары және деформациялық сипаттамаларының есептік мәндері зертханалық сынақтардың нәтижелері бойынша келтіріледі. Беріктік сипаттамаларының есептік мәндері кесте бойынша қабылданады А.1-А.3 А- қосымшасы 4.3.16-тармағына сәйкес ҚР ЕЖ 5.01-102-2013.; Выделение ИГЭ производилось с учетом номенклатурного вида и физико-механических свойств грунтов. Нормативные характеристики физических свойств и расчетные значения деформационных характеристик грунтов выделенных ИГЭ приводятся по результатам лабораторных испытаний. Расчетные значения прочностных характеристик приняты по таблице А.1-А.3 прил.А в соответствии с п.4.3.16 СП РК 5.01-102-2013.. 1.2.7 Инженерлік-геологиялық процестер мен құбылыстар Меншікті электр кедергісін өлшеу нәтижелері бойынша көміртекті және төмен қоспаланған болатқа қатысты топырақтың коррозиялық агрессивтілігі - жоғары (4-қосымша). МЕМСТ 25100-2011-қа сәйкес жеңіл еритін тұздармен тұздану дәрежесі бойынша топырақ орташа тұздалған. Тұздану түрі сульфатты. Тұздардың пайыздық құрамы 3-қосымшада келтірілген. Сульфаттардың құрамы бойынша бетон және темірбетон конструкцияларына арналған топырақтың агрессивтілік дәрежесі бойынша (7820-10800мг/кг) ИГЭ-2,3 қатты агрессивті топырақтар портландцементте МЕМСТ 10178-85, шлакопортландцементте су өткізбейтін W4 маркалы бетондар үшін, МЕМСТ 22266-94 бойынша сульфатқа төзімді цементтерде әлсіз және қатты агрессивті. Хлоридтердің құрамы бойынша (1100-1750 мг / кг) ИГЭ-2,3 топырақтары W4 - W6 су өткізбейтін бетон маркалары үшін өте агрессивті (6-қосымша). Қатпаған топырақтар аздап қатып қалғанға дейін: салыстырмалы деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 1.2.8 Топырақтың құрылыс топтары ҚР ЭСН 8.04-01-2015сәйкес игеру қиындығы бойынша топырақ топтары бір шөмішті экскаватормен және қолмен әзірлеу кезінде:; 1.2.7 Инженерно-геологические процессы и явления Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по результатам измерения удельного электрического сопротивления – высокая (приложение 4). По степени засоленности легкорастворимыми солями согласно ГОСТ 25100-2011 грунты среднезасоленные. Тип засоления сульфатный. Процентное содержание солей приведено в приложении 3. По степени агрессивности грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов (7820-10800мг/кг) грунты ИГЭ-2,3 сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85, шлакопортландцементе, слабо- и сильноагрессивные - на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94. По содержанию хлоридов (1100-1750 мг/кг) грунты ИГЭ-2,3 сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4- W6 (приложение 6). При промерзании грунты непучинистые до слабопучинистых: относительная деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 1.2.8 Строительные группы грунтов Группы грунтов по трудности разработки согласно ЭСН РК 8.04-01-2015при разработке одноковшовым экскаватором и вручную:. №№ р/с п/п; Атауы және қысқаша топырақтың сипаттамасы / Наименование и краткая характеристика грунтов; Даму кезіндегі топырақтар тобы / Группа грунтов при разработке. бір шөмішті экскаватормен / одноковшовым экскаватором; қолмен / вручную. 1; Топырақтың өсімдік қабаты / Грунт растительного слоя; 1; 1. 2; Құмдар / Пески; 1; 1. 3; Қатты саздар / Глины твердой консистенции; 2; 2. 1.2.9 Сейсмикалылық Құрылыс аймағының сейсмикалық қауіптілігі ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 сәйкес Б қосымшасына және ОСЗ-2475 жалпы сейсмикалық аудандастыру карталарына сәйкес – МSК-64 шкаласы бойынша 6 балл, ОСЗ-22475 карталары – 7 балл. 6.1-кестесіне сәйкес ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 сейсмикалық қасиеттері бойынша құрылыс алаңының топырақ жағдайлары III типке жатады. 6.2 кестеге сәйкес құрылыс алаңының сейсмикалық деңгейі ҚР ЕЖ 2.03.30.2017 ОСЗ-22475 картасы бойынша – 7 және 8 балл. Жұмыс аймағы ОСЗ-1475 жалпы сейсмикалық аудандастыру картасы бойынша 0,025g үдеумен және ОСЗ-12475 картасы бойынша 0,051g (Б-қосымша) сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. Ұсыныстар: • есептеу кедергісі, R шөгінді топырақ негіздері ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 5.1.8 тармағына сәйкес анықталуы тиіс; • орналасу жер үсті сулары мен атмосфералық судың жылдам ағуын қамтамасыз етуі керек құрылыс учаскесінен тыс жауын-шашын; • сульфатқа төзімді цементте бетондарды қолдану қажет; • сейсмикалық 6 балл және одан жоғары аудандарда қауіпті объектілерді, өндірістерді орналастыруды болдырмау қажет; тиісті инженерлік қорғау құрылыстарын (ЖС) тұрғызу-сейсмикалық аудандарда жобалау мен құрылыс нормаларын сақтау қажет; • жобаланған құрылыстардың негізінде нақты топырақтар (тұздану, гипстеу, шөгу) ішінде болуына назар аударыңыз, пайда болу мүмкіндігі процестегі техногендік сулардың көкжиегі аумақты игеру; • қолданыстағы автожолдармен және жол төсемдері бар басқа да аумақтармен қиылысу учаскелерінде траншеяларды қайта көмуді сығымдалуы аз топырақтармен (деформация модулі 20 МПа және одан астам) орындау қажет, оларға қиыршық құм және тығыздалуы бар ірі құм толтырғышы бар қиыршық топырақ жатады; • құрылыс жұмыстарын бастар алдында «ПҚҚР» АҚ кабель желілері бойынша келісуді қарастыру. 1.3 Жұмыс жобасы бойынша жұмыс көлемі Жұмыс жобасы бойынша жұмыс көлемі мыналардан тұрады: - Қырғышты іске қосу камерасын орнату; - Қырғышты қабылдау камерасын орнату; - Дренаждық сыйымдылықты орнату V=2м3; - Қолданыстағы сынақ сепараторын бөлшектеу, оның ішінде барлық құбырлар, клапандар фитингтер. Болжалды жабдық арасындағы қауіпсіз қашықтық Қазақстан Республикасының нормалары мен талаптарына сәйкес сақталған. 1.4. Құрылысты ұйымдастыру Құрылыс-монтаж және іске қосуға әзірлеу жұмыстары жұмыс істеп тұрған кәсіпорын жағдайында жүргізіледі. Құрылыс алаңын сумен, оның ішінде бүкіл құрылыс мерзіміне жететін өртке қарсы су қорымен қамтамасыз ету кеніштің аумағындағы техникалық сутаратқыш арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс жүргізілетін учаскені тәуліктің қараңғы мезгілінде жұмыстық және күзеттік жарықтандыру кеніште қолданылып жүрген жарықтандыру жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі. Объектіні салу және жүктерді тасымалдау кезінде қолданыстағы автожолдар пайдаланылады. ҚР ЕЖ 1.03-101-2013 сәйкес ұзындығы 10 км дейінгі мұнай құбырлары, газ құбырлары, су құбырлары үшін құрылыстың ең көп ұзақтығы 2 айды құрайды, оның ішінде дайындық кезеңі 1 ай. Құрылыстың есептік ұзақтығы 2 айды құрайды, оның ішінде дайындық кезеңі 1 ай.; 1.2.9 Сейсмичность Сейсмическая опасность зоны строительства в соответствии с СП РК 2.03-30-2017 согласно приложения Б и карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-2475 - 6 баллов по шкале МSК-64, карты ОСЗ-22475 – 7 баллов. Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017 грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к III типу. Сейсмичность площадки строительства в соответствии с табл. 6.2 СП РК 2.03-30-2017 соответственно 7 и 8 баллов. Район работ расположен в зоне сейсмической опасности с ускорением 0,025g cогласно карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-1475 и 0,051g – карты ОСЗ-12475 (приложение Б) Рекомендации: • расчетное сопротивление, R просадочных грунтов основания следует определять в соответствии с п.5.1.8 СП РК 5.01-102-2013; • планировка должна обеспечивать быстрый сток сток поверхностных вод и атмосферных осадков за пределы участка строительства; • необходимо применение бетонов на сульфатостойком цементе; • в районах сейсмичностью 6 баллов и более необходимо исключить размещение опасных объектов, производств; возведение соответствующих защитных инженерных сооружений (ЗС) – необходимо соблюдать нормы проектирования и строительства в сейсмических районах; • обратить внимание на наличие в основании проектируемых сооружений специ-фических грунтов (засоленность, загипсован-ность, просадочность), возможность образования горизонта техногенных вод в процессе освоения территории; • обратную засыпку траншей на участках пересечений с существующими автодорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия необходимо выполнять малосжимаемыми грунтами (с модулем деформации 20 МПа и более), к которым относятся гравелистый песок и гравийный грунт с заполнителем из песка крупного, с уплотнением; • перед началом строительных работ предусмотреть согласование по кабельным линиям АО «ПККР». 1.3 Объем работ по рабочему проекту Объем работ по рабочему проекту состоит в следующем: - Демонтаж существующих камер запуска и приема скребка; - Демонтаж существующего тестового сепаратора, включая фундаменты, опоры, бетонную площадку, трубопроводы, задвижки и фитинги (точный объем уточнить по месту). - Установка камеры запуска скребка; - Установка камеры приема скребка; - Установка дренажной емкости V=2м3; Все безопасные расстояния между предполагаемым оборудованием соблюдены согласно нормам и требованиям Республики Казахстан. 1.4.Организация строительства Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ ведётся в условиях действующего предприятия. Снабжение стройплощадки водой, в том числе и противопожарный запас на весь период строительства осуществляется посредством технического водовода на территории месторождения. Рабочее и охранное освещение участков производства работ в тёмное время суток обеспечивается существующей системой освещения действующего на месторождении. При строительстве объекта и при перевозке грузов используется существующие автодороги. Согласно СП РК 1.03-101-2013 максимальная продолжительность строительства для нефтепроводов, газопроводов, водоводов протяженностью до 10 км составляет 2 месяца в том числе подготовительный период 1 месяц. Расчетная продолжительность строительства 2 месяца в т.ч. подготовительный период 1 месяц.

| 2-БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-13-ТХ |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ СП-6-ДА ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КАМЕРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ НА СП-6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 4 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР 2.1 ҚҰБЫР ЖОСПАРЫ 2.1.1 Сәулет жоспары Бас жоспарды әзірлеу «ПҚҚР» АҚ ұсынған жобалауға арналған тапсырмадан және шығару желісінің жобаланатын трассасы дәлізінің топографиялық іздестірулерінен негізге алына отырып негізделді. Болжанатын жабдықтар арасындағы барлық қауіпсіз қашықтық Қазақстан Республикасының нормалары мен талаптарына сәйкес сақталған. 2.2 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР 2.2.1 Технологиялық жағдайлар Аралық құбырлар үшін: Жобалық қысым: 40 бар Жерасты құбырының сынау қысымы: 50 бар Коллектор ұзындығы 5189 м Құлыптау-реттегіш арматуралардың қызмет ету мерзімі-5 жыл. мен шыныпластикалық құбырлардың қызмет ету мерзімі-20 жыл. 2.2.2 Технологиялық құбырлар, шығу желісі «Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №165 бұйрығына сәйкес («Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 70-бабында белгіленген белгілері бар қауіпті өндірістік объектілер және «Қауіпті өндірістік объектілерді сәйкестендіру қағидаларын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 353 бұйрығына сәйкес ретінде сәйкестендірілетін, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10310 болып тіркелген) І (жоғары) жауапкершілік деңгейіндегі техникалық жағынан күрделі объектілерге жатады. 2.3Мұнай-газ құбырлары Құбырлар ВҚН 51-3-85; ВҚН 2.38-85 бойынша III классты IV санатты мұнай жинау құбырлары ретінде жіктеледі. Жерасты құбырлары шыны талшықты құбырлардан жасалған ҚР ЕЖ 2307-2013 сәйкес шыны пластикалық құбырлар типі - желілік.Құбыр Ø 200 Р – 6,6 МПа. Фитингтер қысымы =10,4 МПа. Жер асты құбырларын төсеу тереңдікте траншеяда жүргізіледі: - Шығару желілері-құбырдың төменгі жағына дейін 1.8 м. Автомобиль жолдарының астындағы жер асты өткелдері бетон қорғаныс қаптамасының астында орындалған. Жер үсті құбырларының жылу оқшаулауы-қалыңдығы 50 мм минералды мақта, жабын қабаты-мырышталған болат табақ. «Құбырларды гидравликалық сынау мердігердің, тапсырыс берушінің немесе оның техникалық қадағалау органдарының өкілдерінен тұратын комиссияның құрамында жүргізіледі. Құбырлар-ды іске қосу кезінде сынақтар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік инспек-тордың қатысуымен жүргізілуі керек. Талап: Қазақстан Республикасының 11.04.2014жылғы № 188-V 3ПҚ «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 16-бабының 3-тармағының 22) тармағы. Жерасты құбырларының бұрандалы қосылыстарының сапасын бақылау ҚР ҚН 4.01-22-2004 сәйкес орындалады. Трасса бойымен әр 1 км сайын, трассаның бұрылу бұрышында және ҚР БК 3.05-101-2013 сәйкес автожолмен қиылысында көрсеткіш белгілерін орнату қарастырылған. I санаттағы құбырлардың дәнекерленген қосылыстары физикалық әдістермен 100% бақылауға, оның ішінде радиографиялық– 100% бақылауға жатады. III санаттағы құбырлардың дәнекерленген қосылыстары физикалық әдістермен, оның ішінде радиографиялық– 20% бақылауға жатады. Құрылыс аяқталғаннан кейін жерасты құбырына гидравликалық сынақ жүргізу: Pсын.=1,25х4 MПa.=5 MПa(50 кг/см2) ҚР ЕЖ 3.05-104-2014 және ҚР ЕЖ 4.01-22-2004 сәйкес. Құбыр қуысын тазалау, гидравликалық сынау - ҚР ҚН 4.01-22-2004 талаптарына сәйкес. Бұрандалы қосылыстарды бақылау әдістері мен көлемдері ҚР ҚН 4.01-22-2004 сәйкес. Құбырларды өтеу құбырларға орнатылған бұрмалар және жергілікті жердің табиғи иілістері есебінен жүргізіледі.; 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 3.1. Состав и назначение объектов основного производства 3.1.1. Основное назначение производства. Спутник СП-6 предназначен для герметизированного сбора жидкости от скважин в южной части м/р Арыскум. В связи с производственной необходимостью проектом предусмотрена установка камеры приема скребка для нефтяного коллектора от СП-7, камеры запуска скребка для нефтяного коллектора на СП-5. 3.1.2 Состав производства. Проектируемые сооружения включают в себя: - камера запуска скребка 10”x8” поз.TR-MS6-2; - камера приема скребка 10”x8” поз.TR-MS6-3; - дренажная емкость 2 м3; - демонтаж существующего тестового сепаратора. Срок службы запорной-регулирующих арматур -5 лет, стеклопластиковых трубопроводов – 20лет. 3.3. Принятый метод производства. Цель настоящего проекта – установка камеры запуска очистных устройств для 8” коллектора направляющегося на СП-5 и камеры приема очистных устройств для существующего 8” коллектора от СП-7. 3.4. Технологические решения по охране окружающей среды Оборудование и трубопроводы полностью герметизированы. Приборами КИП и А ведется контроль за технологическими параметрами процесса. Выбросы в атмосферу образуются в случае аварии или ремонте оборудования. 3.5. Мощность и режим производства 3.5.1. Режим производства Режим работы системы сбора и транспорта продукции скважин на спутнике СП-6 - непрерывный, круглогодичный, круглосуточный 24 часа в сутки, 365 суток в год. 3.5.2. Мощность производства Прогноз добычи нефти на СП-6 составляет 1500 м3/сут. 3.6. Характеристика выпускаемой продукции, вспомогательных материалов, энергетических средств, твердых и жидких отходов и выбросов в атмосферу 3.6.1. Характеристика выпускаемой продукции Продукцией в данном проекте является: нефть. 3.6.2. Вспомогательные материалы. Вспомогательные материалы в данном проекте не применяются. 3.6.3.Энергетические средства. Электроснабжение осуществляется от существующей КТП. См. электротехническую часть проекта. 3.6.4.Твердые и жидкие отходы Твердые и жидкие отходы отсутствуют. Все дренажи от оборудования собираются в существующую дренажную емкость. 3.6.5.Газовые выбросы Выбросы в атмосферу образуются в случае аварии или ремонте оборудования. Количество и состав выбросов см. раздел проекта «Охрана окружающей среды». 3.7. Описание технологической схемы Технологической схемой предусматриваются следующие технологические операции: - демонтаж существующей камеры приема скребка и установка на новое местоположение с врезкой трубы на существующем трубопроводе; - демонтаж существующей камеры запуска скребка и установка на новое местоположение с врезкой трубы на существующем трубопроводе; - установка дренажной емкости объемом 2м3 для слива дренажа с проектируемой камеры запуска скребка; -демонтаж существующего тестового сепаратора, включая трубопроводы, опоры, фундаменты, бетонную площадку, фитинги и задвижки (точный объем уточнить по месту). 3.8. Организация контроля Контроль автоматизации осуществляется в соответствии с требованиями технологического процесса, в соответствии с требованиями норм и правил и обеспечивает безопасность технологического процесса. Проектом предусматривается контроль температуры, давления, с показанием приборов по месту. Объем автоматизации см.раздел проекта «Автоматизация технологических процессов». Контроль за ходом технологического процесса осуществляется по месту. 3.9. Компоновочные решения и механизация трудоемких процессов 3.9.1. Компоновочные решения Компоновочные решения выполнены с учетом рационального размещения оборудования на площадке, удобства обслуживания, требований СН и П, правил безопасности и санитарных норм, а также с учетом рельефа площадки строительства и размещения существующих сооружений. Площадка узла запуска скребка Камера запуска скребка предназначена для очистки внутренней полости трубопровода от парафиноотложений, путем пропуска очистных устройств. Запуск очистных устройств осуществляется с помощью камеры запуска скребка. На узле запуска скребка предусматривается байпас с установкой двух шаровых кранов. Давление и температура нефтегазовой смеси контролируется с помощью приборов КИПиА. Тепловая изоляция надземных трубопроводов - маты из минерального волокна толщиной 50 мм. Покровный слой- лист оцинкованный. Ремонтное опорожнение аппарата предусмотрено в дренажную емкость. Площадка узла приема скребка Камера приема скребка предназначена для очистки внутренней полости трубопровода от парафиноотложений, путем пропуска очистных устройств. Прием очистных устройств осуществляется с помощью камеры приема скребка. На узле запуска скребка предусматривается байпас с установкой двух шаровых кранов. Давление и температура нефтегазовой смеси контролируется с помощью приборов КИПиА. Тепловая изоляция надземных трубопроводов - маты из минерального волокна толщиной 50 мм. Покровный слой- лист оцинкованный. Ремонтное опорожнение аппарата предусмотрено в дренажную емкость. Площадка дренажной емкости Дренажная емкость предназначена для сбора дренажа при аварийном и ремонтном опорожнении оборудования и трубопроводов. Предусмотрена откачка в автоцистерну при заполнении дренажной емкости. 3.10.Технологические трубопроводы Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» выкидные линии (опасные производственные объекты, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10310) относятся к технически сложным объектам I (повышенного) уровня ответственности. В пределах технологических площадок трубопроводы прокладываются надземно, на отдельно стоящих опорах и частично подземно. В соответствии с СН 527-80 трубопроводы в пределах площадок относятся : - Нефтепроводы – III категория, группа Бб - Дренаж – III категория, группа Бб Сварные соединения трубопроводов подвергаются 100% контролю физическими методами, в т.ч. радиографическим методом: надземные трубопроводы 20%, подземные 100% стыков. Сварные стыки в узлах установки арматуры и фланцевых соединений контролируются в объёме 100% радиографическим методом. В соответствии с СП РК 3.05-103-2014, по окончании монтажа трубопроводы подвергаются гидравлическому испытанию на давление: 1,25 Рраб – все трубопроводы с Рраб ≥0,5 МПа (5 кгс/см2) 1,5 Рраб – все трубопроводы с Рраб <0,5 МПа (5 кгс/см2). «Гидравлические испытания трубопроводов проводятся в составе комиссии состоящей из представителей подрядчика, заказчика или органов его технадзора. Испытания при вводе в эксплуатацию трубопроводов должно осуществляться с участием государственного инспектора в области промышленной безопасности». Требование: п.п.22) п.3 статьи 16 Закона РК «О гражданской защите» № 188-V 3PK от 11.04.2014 года. Арматура и фланцевые соединения изолируются теплоизоляционными кожухами съёмного типа. Монтаж и испытание трубопроводов производить согласно со СП РК 3.05-103-2014. Все надземные трубопроводы разработаны согласно требованиям американского стандарта ASME В31.4 и не противоречат требованиям СН 527-80 «Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа».Тип ASMEB.36.10 A106GrB ASTM. Надземные трубопроводы теплоизолированы минеральными ватами с покрытием из оцинкованного листа. До теплоизоляции трубопроводы окрашены краской БТ – 177 по грунту ГФ 021. Подземные трубы защищены от коррозии. Антикоррозионное покрытие осуществляется праймером и изолирующей лентой в два слоя с перекрытием внахлест. Монтаж трубопроводов и запорной арматуры вести согласно со СП РК 3.05-103-2014, а также согласно инструкции поставщика труб..

| 3-БӨЛІМ. СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ШЕШІМДЕР РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-13-АС |  |  |  |
| ИЗМ. ӨЗГ. | КОЛ. САНЫ. | ЛИСТ ПАРАҚ | №ДОК ҚҰЖ.№ | ПОДП.ҚОЛЫ | ДАТА КҮНІ |  |  |  |  |
| ДАЙЫНДАҒАН РАЗРАБОТАЛ |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ СП-6-ДА ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КАМЕРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. # СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ НА СП-6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН | СТАДИЯ КЕЗЕҢ | ЛИСТ ПАРАҚ | ЛИСТОВ ПАРАҚТАР |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ШЕШІМДЕРІ 3.1. Бастапқы деректер Бұл жобада диаметрі 4" (114 мм) құбырдың желілік бөлігін жобалау қарастырылған, сондықтан сәулет-құрылыс шешімдері бөлімі әзірленбеген. | 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 3.1. Исходные данные Данным проектом предусмотрено проектирование линейной части трубопровода диаметром 4” (114мм), поэтому раздел архитектурно-строительные решения не разрабатывался. |
| --- | --- |

| 4-БӨЛІМ. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-13 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ СП-6-ДА ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КАМЕРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ НА СП-6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

4. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ Кәсіпорындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында жұмысты ұйымдастыру рәсімдемелері еңбек заңнамасымен, еңбекті қорғау жөніндегі ұлттық және өнеркәсіптік құжаттармен айқындалады. Кәсіпорынның еңбекті қорғау саласындағы жұмысының мақсаты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының өндірістік нәтижелерге қатысты басымдығын мойындау болып табылады. Еңбекті қорғау саласындағы жұмысты ұйымдастыру үшін кәсіпорын еңбекті қорғауды бақылаудың тиімді жүйесін жобалап, ендіруі тиіс. Еңбекті қорғауды бақылау жүйесі бақылаудың жалпы бақылау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және мыналарды қамтиды: дайындық, қауіпсіз жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында өзара байланысты әлеуметтік-экономикалық, тиімді, санитарлық, медициналық шаралар кешенін, заңнамалық рәсімдемелер өткізу үшін шешімдер қабылдау, жұмыс кезінде адамның денсаулығы мен жұмыс атқарымдығын сақтау. Еңбекті қорғау жөніндегі негізгі шаралар ретінде жобада мыналарды қарастыру қажет: - газға қатысты барлық технологиялық процесті толық герметикалау; - технологиялық жабдықтарды сақтандыру құрылғыларымен жабдықтау; - жабдықтарды максималды ықтимал қысым жағдайларын ескере отырып таңдау;құбыр материалдары, клапандар, ернемектер, төсемдер және т.б. максималды жұмыс қысымына арналған. - зауытта жасалған блокты және блокты-жиынтықты жабдықтарды пайдалануға барынша сенімді жабдықтар ретінде қолдану; - технологиялық процесті бақылау, автоматтандыру және басқару диспетчерлік пульттен жүргізіледі; - жабдықтар мен дабылдатқышты объектілерді пайдаланудың қалыпты жағдайларынан ауытқу болған кезде бұғаттау.; 4. ОХРАНА ТРУДА Процедуры по организации работы с целью обеспечения безопасных условий труда на предприятии определяются трудовым законодательством, национальными и промышленными документами по защите труда. Целью работы предприятия в области защиты труда является признание приоритета жизни и здоровья сотрудников по отношению к производственным результатам. Для организации работы в области защиты труда, предприятие должно запроектировать и внедрить эффективную систему контроля защиты труда. Система контроля защиты труда является необъемлемой частью общей системы контроля и включает: подготовку, принятие решений для проведения комплекса взаимосвязанных социально-экономических, эффективных, санитарных, медицинских мер, юридических процедур для обеспечения безопасной работы, сохранение здоровья и функциональности человека во время работы. В качестве основных мероприятий по охране труда, проектах следует предусматривать: - полную герметизацию всего технологического процесса газа; - оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами - выбор оборудования из условия максимально возможного давления Материал Трубопровода, клапаны, фланцы, прокладки ит.д предназначены для максимума операционное давлениев нем - применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского изготовления как более надежного в эксплуатации - контроль, автоматизацию и управление технологическим процессом с диспетчерского пульта блокировку оборудования и сигнализацию при отклонении от нормальных условий эксплуатации объектов..

| 5-БӨЛІМ. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-13 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ СП-6-ДА ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КАМЕРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ НА СП-6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

5. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР Жұмыс вахтасы кезінде адамдардың тұруына арналып жобаланған барлық алаңдарда тек алғашқы көмек беру қарастырылған. Қызмет көрсетуші персонал поселкеде орналасқан асханадан тамақтануы тиіс. 5.1. Өндірістік санитария Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы № ҚР ДСМ -13. бұйрығымен бекітілген «Өнеркәсіптік объектілерге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың» 4-қосымшасына сәйкес: 81-тармақ. Барып-келіп істелінетін сипаттағы жұмыстарды орындаушылар, құрылысы толық аяқталмаған объектілерде жұмыскерлердің (мұнараны монтаждау бригадаларының, ұңғымаларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізетін бригадаларының жұмысшылары,) ауыз сумен қамтамасыз ететін жеке құтылары болуы керек; Және, 82-тармақ. Ыстық климаттық жағдайларда (сыртқы температура плюс 36 0С-тан жоғары) ашық ауада жұмыс істейтін өндірістік объектілерінде жұмыскерлер ауыз су режимін оңтайландыруға мүмкіндік беретін сусындармен қамтамасыз етіледі; Сондай-ақ 86-тармақ. Құбыр өткізу құрылысымен айналысатын жұмысшылар үшін тікелей жұмыс орнында жылжымалы асханалар ұйымдастырылады. Базалық асханадан ыстық тамақты жұмыс орнына тасымалдауға және арнайы бөлінген үй-жайда тарату мен тамақтандыруға, сондай-ақ, жұмыс орнынан асханаға дейінгі арақашықтық 300 м-ден аспайтын болса, кәсіпшіліктердегі стационарлық асханаларда ұйымдастыруға рұқсат етіледі. Атқаратын жұмыстары көшпелі жүріп-тұру жағдайларының ерекшеліктерімен сипатталатын жұмысшылар үшін және жайластырылмаған объектілерде жұмыс істейтіндер үшін биодәретханалар көзделеді. Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 16 маусымдағы 2021 жылғы № ҚР ДСМ – 49. бұйрығымен бекітілген "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына" сәйкес кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді. Кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді. Жұмыс істеп тұрған вахталық поселке аумағында асхана, жатақхана, алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық пунктер қарастырылған. Өмірге қауіп төндіретін елеулі аурулар анықталған жағдайда науқастарды жақын жердегі медициналық мекемелерге тасымалдау көзделеді. Пайдалану кезінде. Пайдалану кезінде осы объектіге қызмет көрсетуді жұмыс істейтін қызметкер жүзеге асырады. Жұмыс тәртібі – вахталық (12 сағаттан (үзіліссіз) 2 ауысым). Жұмыстар 1000 м санитариялық қорғау аймағынан Арысқұм кен орны шегінде жүргізіледі, ол үшін "адамның тіршілік ету ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес (№ҚР ДСМ-2 11.01.2022 ж.) 05.07.2024 ж. № KZ22VBZ00055431 санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы бар.; 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ Все площадки, спроектированные для пребывания людей во время рабочей вахты, предусматривают только первую помощь. Обслуживающий персонал должен принимать пищу в столовой, расположенной в поселке. 5.1. Производственная санитария В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности" утвержденные приложение 4 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13. Пункт 81, Рабочие с разъездным характером труда и работающие на не обустроенных объектах (рабочие вышкомонтажных бригад, бригад текущего и капитального ремонта скважин) имеют индивидуальные фляжки для питьевой воды; И, пункт 82, На производственных объектах на открытом воздухе в условиях жаркого климата (при внешних температурах выше плюс 36оС) работники обеспечиваются напитками, позволяющие оптимизировать питьевой режим; А также пункт 86, Для работающих строительством трубопроводов организовываются передвижные столовые непосредственно на месте ведения работ. Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении, а также – организация питания в стационарных столовых на промыслах, если расстояние до столовой от места ведения работ не более 300 м. Для рабочих с разъездным характером труда и работающих на необустроенных объектах следует предусмотреть биотуалеты. Все работающие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. В соответствии "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49. Бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения. На территории существующего вахтового поселка предусмотрены столовая, общежития, медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных в ближайшие медицинские учреждения. При эксплуатации. Обслуживание данного объекта при эксплуатации будет осуществляться существующим персоналом. Режим работы – вахтовый (2 смены по 12 часов (непрерывно). Работы проводятся в пределах действующего месторождения Арыскум с санитарной защитной зоны 1000 м, для которого в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (№ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022г.) имеется санитарно - эпидемиологическое заключение № KZ22VBZ00055431 от 05.07.2024г..

| 6-БӨЛІМ. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ РАЗДЕЛ 6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-13 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ СП-6-ДА ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КАМЕРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ НА СП-6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

6. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ 6.1ҚР. ҚНмҚ 2.02-05-2009 нормаларына (өртке қарсы құрылғылар нормалары) сәйкес аралық құбырлар өрт дабылдатқыштармен және өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталуы тиіс емес. 6.2. Өрт қауіпсіздігі барлық кезеңдерді (жобалау, құрылыс жүргізу, пайдалану) ескере отырып, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейімен сипатталуы және төмендегі міндеттердің бірін орындауы тиіс: - өрттің шығуын болдырмау; - адамдардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - адамдар мен материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 6.3. Өрттің алдын алу жанғыш ортаның және (немесе) тұтану көздерінің жанғыш ортада (немесе оған енгізу) пайда болуына жол бермеу арқылы жүзеге асуы тиіс. Жанғыш ортаның пайда болуына жол бермеу, келесі тәсілдердің бірімен немесе олардың құрамдасымен қамтамасыз етілуі тиіс: Неғұрлым мүмкіндігінше жанбайтын және қиын жанатын заттар мен материалдарды қолдану; Неғұрлым мүмкіндігінше технология мен құрылыс жағдайлары бойынша жанғыш заттардың, материалдардың салмағын және (немесе) көлемін шектеу және оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсілін қолдану; Жанғыш заттардың салмағын және (немесе) көлемін шектеуге, сонымен қатар, оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсіліне: - бір уақытта ашық алаңдарда орналасқан жанғыш заттар мен материалдардың салмағын және (немесе) көлемін азайту; - объект орналасқан аумақты жанғыш қалдықтардан, шаң түзілімдерінен, түбіттен және т.с.с. мезгіл-мезгілмен тазартып отыру; - өрт қаупі бар өндіріс қалдықтарынан тазарту арқылы қол жеткізілуі тиіс; 6.4. Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың құрамы: - өрттен қорғауды ұйымдастыру; - қызметкерлерге өндірістегі өрт қауіпсіздігі қағидаларын оқытуды ұйымдастыру; өрт шыққан жағдайда әкімшілік пен қызметкерлердің әрекет етуі туралы іс-шаралар әзірлеу және адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру. 7.5. Өрт сөндіру депосы вахталық қалашықта жобадағы нысаннан 3-5 қашықтықта орналасқан. Келу уақыты шамамен 10-15 минут.; 6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 6.1. В соответствии нормам СНиП РК 2.02-05-2009 (нормы противопожарных оборудований)выкидные линии не подлежат оборудованию пожарной сигнализации и установками пожаротушения. 6.2. Пожарная безопасность должна характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности с учетом всех стадий (проектирование, строительство, эксплуатация) и выполнять одну из следующих задач: - исключать возникновение пожара; - обеспечивать пожарную безопасность людей; - обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; - обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей. 6.3. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания.Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинацией: Максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов; Максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться: - уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно на открытых площадках; - периодической очистки территории, на которой располагается объект от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.; - удалением пожароопасных отходов производства; 6.4.Организационно-технические мероприятия должны включать: - организацию пожарной охраны; - организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности на производстве; - разработка мероприятий по действиям администрации и персонала на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 7.5. Пожарное депо находится на вахтовом поселке, на расстоянии 3-5 км от проектируемого объекта. Время прибытия составляет примерно 10-15 минут..

| 7-БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ РАЗДЕЛ 7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-13 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ СП-6-ДА ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КАМЕРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ НА СП-6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

7. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ алдын алу жөніндегі негізгі шаралар мыналар болып табылады: - төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары; - ахуалды ғылыми зерттеу, бақылау, қадағалау және төтенше жағдайларды болжау; - төтенше жағдайлар саласындағы жариялылық және ақпараттандыру; - персоналдың төтенше жағдайлар саласында білім алуын, оқытылуын насихаттау; - төтенше жағдайлар саласындағы қорғаныс шаралары. Барлық технологиялық аймақтар мен ғимараттар нормативтік құжаттарға сәйкес қауіптілік дәрежесі бойынша жіктеледі. ТЖРН сәйкес және технологиялық ағындарға байланысты жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша олар А, Б, В, Г, Д санаттарына бөлінеді: А- Жарылыс-өрт қауіпті Жарқыл температурасы 28° C-тан аспайтын жанғыш газдар (ЖГ), тез тұтанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті бу-газ-ауа қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар тұтанған кезде бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі. Сумен, ауа оттегісімен немесе бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті қысым көлеміндегідей көлемде бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде жарылуға және жануға қабілетті заттар мен материалдар. Б-Жарылыс-өрт қауіпті Жарқыл температурасы 28° С-тан асатын жанғыш шаңдар немесе талшықтар, тез тұтанғыш сұйықтықтар. Жанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті шаң-ауа қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар тұтанған кезде бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі. В-Жарылыс-өрт қауіпті Жанғыш және жануы қиын сұйықтықтар, жанғыш және жануы қиын қатты заттар және өздері болатын немесе өздерімен жұмыс жасалатын бөлмелер А немесе Б санатына жатпайтын болса, сумен, ауа оттегісімен немесе бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде тек жануға қабілетті материалдар. Г. Өңдеу процесі сәулелі жылу, ұшқын және жалын бөлінумен бірге жүретін жанбайтын заттар және ыстық, қызған немесе балқыған күйдегі материалдар; отын ретінде жағылатын немесе кәдеге жаратылатын жанғыш газдар, сұйықтықтар және қатты заттар. Д. Жанбайтын заттар және суық күйдегі материалдар. Басқа қолданыстағы немесе бұрын қолданылған нормативтік құжаттарда материалдар мен олардың күйлері персонал мен жабдықтарға төнетін осыған ұқсас үлгідегі ықтимал қауіп-қатер деңгейлері бойынша жіктеледі. Әдетте, әрбір аймақ орнату шекараларымен, бірақ неғұрлым ірі аймақтың шеңберінде айқындалады. Мысалы, өрт қауіпті аймақтар әрі қарай неғұрлым ұсақ аймақтарға бөліне алады, бұл қауіп көзін оңай табуға және оның пайда болу орнын анықтауға мүмкіндік береді.; 7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера являются: - мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; - научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; - гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций; - пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций; - защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций. Все технологические зоны и здания классифицируются по степени опасности в соответствии с нормативными документами. Так, согласно «Общим требования к пожарной безопасности», и в зависимости от технологических потоков, они делятся на категории А, Б, В, Г, Д по степени взрывопожарной и пожарной опасности: А-Взрывопожароопасная Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное, избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное, избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. Б-Взрывопожароопасная Горючие пыли или волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С. Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное, избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. В-Взрывопожароопасная Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. Г. Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. Д. Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. В других действующих или ранее действовавших нормативных документах материалы и состояния определяются и классифицируются по уровням потенциальной угрозы для персонала и оборудования аналогичным образом. Обычно каждая зона определяется границами установки, но в рамках более крупной зоны. Так, например, пожароопасные зоны могут подразделяться далее на более мелкие зоны, что позволяет легче обнаруживать источник опасности и определять место его возникновения..

| 8-БӨЛІМ. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-13 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ СП-6-ДА ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КАМЕРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ НА СП-6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

8. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі іс-шаралар Жалпы бөлім Жазатайым оқиғалардың алдын алу, еңбектің қалыпты және ыңғайлы жағдайын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасында қолданылатын қызмет көрсету стандарттары мен нормаларына сәйкес бұл жобада қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қауіпсіздік шаралары көзделеді. Қолданылатын жабдықтардың номенклатурасы технологиялық процесс талаптары, ҚР нормалар мен қағидаларға сәйкес қабылданған. Жабдықтардың қауіпсіз жұмыс істеуі үшін жобада төмендегі шаралар көзделген: - МСТ 12.2.003-91 стандарттарына сәйкес технологиялық аппараттар, арматуралар және құбырлардың герметикалығы мен беріктігін қамтамасыз ету; - қажетті температураны сақтауды қамтамасыз ету үшін құбырлардың жылуын оқшаулау; - құбырларды, арматураларды және БӨА аспаптарын орналастыру қағидалар мен нормалар талаптарын және олардың функционалдық қолданылу мақсаттарын ескере отырып орындалған; - технологиялық процестің негізгі параметрлерін бақылау қамтамасыз етілген - жұмыс орындары ҚР ҚН 2.04-01-2011 сәйкес электр жарықтандырумен жарақтандырылған; - қызмет көрсететін персонал арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Жоба мынадай қағидалар мен нормалардың талаптарына сәйкес жасалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022. Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы; - ҚР ҚН 3.01-03-2011. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары; - ҚР ҚН 3.02-127-2013 Өндірістік ғимараттар; - ҚРҚН 2.04.01-2011 Табиғи және жасанды жарықтандыру; - ҚР ҚН 2.02-03-2023 Мұнай мен мұнай өнімдерінің қоймалары; - ТЖВН 3-85. Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары; - ҚНмҚ 2.02-05-2009. Ғимараттар, жайлар және құрылыстарды автоматты өрт дабылымен, автоматты өртсөндіру және өрт туралы адамдарға хабарлау қондырғылары мен жабдықтау нормалары. Астана 2002; - ҚР ЕЖ 2.02-101-2022 Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; - ҚР ҚН 2.04-103-2013. Ғимараттар мен құрылыстардың жайтартқышын құрылғысын орнату жөніндегі нұсқаулық.; 8. Основные мероприятия по технике безопасности Общая часть В целях предупреждения несчастных случаев, обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами обслуживания данным проектом предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, и противопожарной безопасности. Номенклатура применяемого оборудования принята в соответствии с требованиями технологического процесса, норм и правил РК. Для безопасной работы оборудования проектом предусмотрены следующие мероприятия: - Обеспечение герметичности и прочности технологических аппаратов, арматуры и трубопроводов в соответствии ГОСТ 12.2.003-91; - выполнение тепловой изоляции трубопроводов для обеспечения сохранения требуемой температуры; - размещение трубопроводов, арматуры и приборов КИП и А выполнено с учетом требований правил и норм и с учетом их функционального назначения; - обеспечен контроль за основными параметрами технологического процесса; - рабочие места оборудованы электрическим освещением в соответствии СН РК 2.04-01-2011; - обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спец обувью и защитными средствами. Проект разработан в соответствии с требованиями следующих правил и норм: - СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство; - Генеральные планы промышленных предприятий СН РК 3.01-03-2011; - Производственные здания СП РК 3.02-127-2013; - Естественное и искусственное освещение СН РК 2.04.01-2011; - Склады нефти и нефтепродуктов СН РК 2.02-03-2023 - Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-85 - Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре. Астана 2002. СНиП 2.02-05-2009; - Пожарная безопасность зданий и сооружений СП РК 2.02-101-2022; - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. СН РК 2.04-103-2013..

| 9-БӨЛІМ. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-13 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ СП-6-ДА ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КАМЕРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ НА СП-6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

9. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ Жобаның қағидалар мен нормаларға сәйкестігі. Жоба мынадай қағидалар мен нормалардың талаптарына сәйкес жасалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022. «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы; - ҚР ҚН 3.01-03-2011. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары; - ҚР ЕЖ 3.02-127-2013 Өндірістік ғимараттар; - ҚР ҚН 2.04.01-2011 Табиғижәнежасандыжарықтандыру; - ҚР ҚН 2.02-03-2023 Мұнай мен мұнай өнімдерінің қоймалары; - ТЖВН 3-85. Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары; - ҚНжЕ 2.02-05-2009. Ғимараттар, жайлар және құрылыстарды автоматты өрт дабылымен, автоматты өрт сөндіру және өрт туралы адамдарға хабарлау қондырғыларымен жабдықтау нормалары. Астана 2002; - ҚР ЕЖ 2.02-101-2022 Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; - ҚР ҚН2.04-103-2013. «Ғимараттар мен имараттарды найзағайдан қорғау құрылғысы».; 9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ Соответствие проекта правилам и нормам. Проект разработан в соответствии с требованиями следующих правил и норм: - СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство; - Генеральные планы промышленных предприятий СН РК 3.01-03-2011; - Производственные здания СП РК 3.02-127-2013; - Естественное и искусственное освещение СН РК 2.04.01-2011; - Склады нефти и нефтепродуктов СН РК 2.02-03-2023 - Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-85 - Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре. Астана 2002. СНиП 2.02-05-2009; - Пожарная безопасность зданий и сооружений СП РК 2.02-101-2022; - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. СН РК 2.04-103-2013..