# ЖҰМЫС ЖОБАСЫ: АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ №93, 99, 102 ҰҢҒЫМАЛАРҒА АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЛАРЫН ТАРТУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. # РАБОЧИЙ ПРОЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ К СКВАЖИНАМ №93, 99, 102 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН Техникалық сипаттама / Техническое описание. Паспорт. # Құжат № / № документа: AR24-17-PAS-000-001 # Рев.0 Жобаның менеджері: Менеджер проекта:; Бөлебиева Л. Болебиева Л.. ӘЗІРЛЕУШІ: «МКЗ» ЖШС РАЗРАБОТЧИК: ТОО «МКЗ» # Қызылорда / Кызылорда-2024

| ЖҰМЫС ЖОБАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ/ ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR24-17 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫНДАҒАН РАЗРАБОТАЛ |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ №№93, 99, 102 ҰҢҒЫМАЛАРҒА АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЛАРЫН ТАРТУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ К СКВАЖИНАМ 93, 99, 102 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 5 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| Өндірістің негізгі нысаналы мақсаты «ПҚҚР» АҚ Арысқұм кенішінде №93,99,102 ұңғымаларына су айдау желілерін салу бойынша жұмыс жобаны жүзеге асыруға ниетті. Құрылыс аумағының қысқаша сипаттамасы Учаске Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Жалағаш ауданы жерлерінде орналасқан. Аумағы өте нашар орналасқан. Аумақта тұрақты елді мекендер жоқ. Кен орнында кәсіпшілер мен мердігерлік ұйымдардың вахталық кенттері бар. Зерттелетін аумақтың климаты күрт континенталды. Оның негізгі ерекшеліктері: қыста және жазда, күндіз-түні сыртқы температураның үлкен ауытқуы, ауаның Жалпы құрғауы, күн сәулесінің көптігі және жауын-шашынның аз мөлшері. Климат туралы кең мәліметтер және жел раушаны сұлбасы Қарсақпай тармағы бойынша геология есебінде қара (2-тарау). Өндіріс қуаты мен режімі «ПҚҚР» АҚ деректері бойынша ұңғыманың қабылдағыштығы төмендегі кестеге сәйкес. Ұңғыма №; Қабылдағыштығы, м³/тәулік. 93; 170. 99; 160. 102; 150. Қабат қысымын ұстап тұру жүйесінің жұмыс режімі жыл бойы, тәулігіне 24 сағат, жылына 365 тәулік. Өндірістің қабылданған әдісі Осы жұмыс жобаның мақсаты Арыскум кенішіндегі қабаттық қысымды ұстап тұру жүйесін кеңейту. Жұмыс жобада мыналар көзделеді: - СТБ-1ден №93,102 ұңғымаға дейін 4” су айдауқұбырынсалу; - СТБ-2ден №99 ұңғымаға дейін 3” су айдау құбырын салу; Су айдау желісінің ұзындығы №93 ұңғымаға 3490 м; №99 ұңғымаға 408 м; №102 ұңғымаға 1007 м; ҚР ЕЖ 1.03-101-2013 сәйкес ұзындығы 10 км дейінгі мұнай құбырлары, газ құбырлары, су құбырлары үшін құрылыстың ең көп ұзақтығы 2 айды құрайды, оның ішінде дайындық кезеңі 1 ай. Су айдау құбырлары үшін құрылыстың есептік ұзақтығы 3 айды құрайды, оның ішінде дайындық кезеңі 1 ай. | Основное назначение производства АО «ПККР» намерен осуществить рабочий проект по строительству нагнетательной линии от скважин №93, 99, 102 на месторождении Арыскум. Краткая характеристика района строительства # Участок расположен на землях Кызылординской области Жалагашского района Республики Казахстан. # Территория обжита крайне слабо. # Постоянные населенные пункты на территории отсутствуют. # На месторождении существуют вахтовые поселки промысловиков и подрядных организаций. # Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков. # Широкие сведения о климате и схема роза ветров по пункту Карсакпай смотри в отчете геологии (глава 2). Мощность и режим производства По данным АО «ПККР» приемистость скважины составляет следующее согласно нижеуказанной таблице. № скважины; Приемистость, м³/сут. 93; 170. 99; 160. 102; 150. Режим работы системы поддержания пластового давления, круглогодичный 24 часа в сутки, 365 суток в год. Принятый метод производства. Цель настоящего рабочего проекта – расширение системы поддержание пластового давления на месторождении Арыскум. Рабочим проектом предусматривается следующее: - Строительство 4” нагнетательной линии от ВРП-1 до скважин №93, 102; - Строительство 3” нагнетательной линии от ВРП-2 до скважины №99; Протяженность нагнетательных линии к скв. №93 3490 м; к скв. №99 408 м; к скв. №102 1007 м; Согласно СП РК 1.03-101-2013 максимальная продолжительность строительства для нефтепроводов, газопроводов, водоводов протяженностью до 10 км составляет 2 месяца в том числе подготовительный период 1 месяц. Расчетная продолжительность строительства для нагнетательной линии составляет 3 месяца. В том числе подготовительный период 1 месяц. |
| --- | --- |