ЖҰМЫС ЖОБАСЫ / РАБОЧИЙ ПРОЕКТ:

ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ

ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368  НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН.

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Құжат №/№ документа: KK25-04/01-EXN-000-001

Рев.0

| Жобаның менеджері: Менеджер проекта: |  | Бөлебиева Л. Болебиева Л. |
| --- | --- | --- |

ӘЗІРЛЕУШІ:

«МКЗ» ЖШС

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «МКЗ»

Қызылорда-2025

Кызылорда-2025

ОСЫ ЖОБА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НОРМАЛАР МЕН ҚАҒИДАЛАРҒА САЙ ЖАСАЛҒАН, ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ЖАРЫЛЫС, ӨРТ-ЖАРЫЛЫС ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ШАРАЛАРДЫ ҚАРАСТЫРАДЫ.

НАСТОЯЩИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С  НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ЖОБАНЫҢ БАС ИНЖЕНЕРІ                                                                                 БӨЛЕБИЕВА Л.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА                                                                         БОЛЕБИЕВА Л.

| Мазмұны - Жалпы түсіндірме жазба - Бас жоспар. - Технологиялық шешімдер. - Сәулет-құрылыстық шешімдер - Технологиялық процестерді автоматтандыру - Электротехникалық шешімдер - Еңбекті қорғау - Қоғамдық және медициналық қызметтер - Өрт қауіпсіздігі - Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық шаралары, төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары - Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі іс-шаралар Нормативтік құжаттардың тізбесі | Содержание 1.Общая пояснительная записка 2.Генеральный план 3.Технологические решения. 4.Архитектурно-строительные решения 5.Автоматизация технологических процессов 6. Электротехнические решения 7.Охрана труда 8.Общественные и медицинские услуги 9. Пожарная безопасность 10.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 11.Основные мероприятия по технике безопасности. 12.Перечень нормативных документов |
| --- | --- |

| 1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫТҮСІНДІРМЕЖАЗБА РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | KK25-04/01-ОПЗ |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 12 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР - Жалпы «ПҚҚР» АҚ Қызылқия кен орнының №368 ұңғымасына арналған желісін салу бойынша жобаны жүзеге асыру ниетті. Учаске ҚР Сырдария ауданы Қызылорда облысы жерінде орналасқан. «Қызылқия кенішінде №368 ұңғымасына арналған аралық желісін салу. Қызылорда обылысы Сырдария ауданы» жұмыс жобасы мыналардың: - «ПҚҚР» АҚ өндірістік бөлімінен берілген жобалауға арналған тапсырмалардың; - Қосылу нүктелеріне техникалық шарттар. - «Маркшейдер и К» ЖШС орындаған инженерлік–геодезиялық, топографиялық және геологиялық іздестіру жұмыстарының негізінде орындалған, Қызылорда қ., 2023 ж. 05.06.2003 жылы берілген Лицензия ГСЛ №08260. Жоба мынадай нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы». - ТЖВН 3-85 «Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары»; - ҚР ЕЖ 3.01-03-2011 «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары. Жобалау нормалары»; - ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 «Технологиялық жабдықтар мен технологиялық құбырлар»; - ҚР ҚН 4.01-22-2004 «Шыныпластиктен жасалған құбырларды жерастында және жерүстінде төсеу жөніндегі нұсқау»; - «Электр қондырғыларын орнату қағидалары»; - ҚР ЕЖ 2.02-20-2006 «Өнеркәсіптік ғимараттар мен имараттардың өрт қауіпсіздігі қағидалары». 1.2 Алдын ала деректер 1.2.1 Кіріспе Инженерлік-геологиялық жұмыстар нысаны бойынша: «Қызылқия кенішінде №368 ұңғымасына арналған аралық желісін салу. Ұлытау обылысы Ұлытау ауданы» 2023 жылдың қазан айындатехникалық тапсырмаға сәйкес орындалды (1-қосымша). Учаске ҚР Сырдария ауданы Қызылорда облысы жерінде орналасқан. Топырақтың геологиялық-литологиялық құрылымын, құрамын, күйін және физикалық-механикалық қасиеттерін, жұмыс аймағының гидрогеологиялық жағдайларын зерттеу жүргізілді. Орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемдері: а) далалық; ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - Общее АО «ПККР» намерен осуществить проект по строительству линии для скважины №368 на месторождении Кызылкия. Участок расположен на землях Кызылординской области Сырдарьинского района РК. Рабочий проект «Строительство выкидной линии от скважины №368 на месторождении Кызылкия. Кызылординская область Сырдарьинский район» выполнен на основании: - задание на проектирование выданные отделом эксплуатации АО «ПККР»; - Технические условия на подключение; - отчеты об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» в 2023 году. Лицензия ГСЛ №08260 от 05.06.2003 года. Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» - СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования» - СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» - СН РК 4.01-22-2004 «Инструкция по подземной и надземной прокладке трубопроводов из стеклопластика». - «Правила устройства электроустановок» - СП РК 2.02-20-2006 «Правила пожарной безопасности промышленных зданий и сооружений» 1.2 Предварительные данные 1.2.1 Введение Инженерно-геологические работы по объекту: «Строительство выкидной линии для скважины №368 на месторождении Кызылкия. Кызылординская область Сырдарьинский район выполнены в октябре 2023 года в соответствии с техническим заданием (приложение 1). Участок расположен на землях Кызылординской области Сырдарьинского района РК. Выполнено изучение геолого-литологического строения, состава, состояния и физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий участка работ Виды и объемы выполненных работ: а) полевые.

№№ р/с п/п; Жұмыс түрлері / Виды работ; Бірлік өлшемі /Единица измерения; - Көлемі/ - Объем. 1; Ұңғымаларды шнекпен бұрғылау диаметрі / Шнековое бурение скважин диаметром 300 мм; қ.м./п.м.; 33,0. 2; Ұңғымалардан бұзылмаған құрылым үлгілерін іріктеу /Отбор образцов ненарушенной структуры из скважин; дана/шт.; 6. 3; Сондай-ақ бұзылған құрылым /То же нарушенной структуры; дана/шт.; 16. б) зертханалық /лабораторные №№ р/с п/п; Анықтама түрлері / Виды определений; Бірлік өлшемі / Единица измерения; - Саны / - Количество. 1; Тығыздығы /Плотность; 1 анықт./ опр.; 6. 2; Ылғалдылық /Влажность; 1 анықт./ опр.; 12. 3; Иілгіштік /Пластичность; 1 анықт./ опр.; 15. 4; Гран талдау / Грананализ; 1 анықт./ опр.; 7. 5; Сығымдау сынақтары / Компрессионные испытания; 1 анықт./ опр.; 6. 6; Су сығындысы / Водная вытяжка; 1 анықт./ опр.; 5. Есепті жасау кезінде бұрын қарастырылып отырған кен орнында орындалған іздестіру материалдары пайдаланылды /8-10/. Инженерлік-геологиялық жұмыстар ҚР ЕЖ1.02-105-2014 талаптарына сәйкес орындалды «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер». «Негізгі ережелер» және ҚР ЕЖ 1.02-102-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік-геологиялық ізденістер». 1.2.2 Климаттық анықтама Климаттық аудандастыру картасына сәйкес А- қосымшасы ҚР ЕЖ 2.04-01-2017 зерттелетін аумақ IV-Г климаттық шағын ауданына жатады. Б.1-суретке сәйкес - ҚР ЕЖ 3.03-101-2013 жол-климаттық аудандастыру және ҚР ЕЖ 3.03-104-2014 (В.1 сурет) бойынша зерттелетін аумақ V жол-климаттық аймаққа жатады. Зерттелетін аумақтың климаты күрт континенталды. Оның негізгі ерекшеліктері: қыста және жазда, күндіз-түні сыртқы температураның үлкен ауытқуы, ауаның жалпы құрғауы, күн сәулесінің көптігі және жауын-шашынның аз мөлшері. Төменде Қарсақпай метеостанциясы бойынша климаттық деректер келтірілген.; При составлении отчета использованы материалы изысканий, выполненные ранее на рассматриваемом месторождении /8-10/. Инженерно-геологические работы выполнены в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 1.2.2 Климатическая справка Согласно приложения А рис.А.1 - карты климатического районирования СП РК 2.04-01-2017 исследуемая территория относится к климатическому подрайонуIV-Г. Согласно рис.Б.1- Дорожно-климатического районирования СП РК 3.03-101-2013 и СП РК 3.03-104-2014 (рис.В.1) исследуемая территория относится к V дорожно-климатической зоне. Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков. Ниже приводятся климатические данные по м/ст. Карсакпай.. № р/с п/п; Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей; м/с Қарсақбай/ Карсакпай. 1; Сыртқы ауа температурасы / Температура наружного воздуха 0С. Жылдық орташа /Среднегодовая; 3,9. Ең ыстық ай (шілде) / Наиболее жаркий месяц (июль); +23. Ең суық ай (қаңтар) / Наиболее холодный месяц (январь); -15,4. Абсолюттік максималды / Абсолютная максимальная; +41. Абсолюттік минималды / Абсолютная минимальная; -48. Ең суық күннің орташа мәні / Средняя из наиболее холодных суток (0,92); -37. Ең суық бес күндік орташа / Средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92); -32. Ең суық кезеңнің орташа мәні /Средняя из наиболее холодного периода; -10,5. 2; Топырақтың қатуының нормативтік тереңдігі/ Нормативная глубина промерзания грунтов:. Саздақтар, саздар / Суглинки, глины (см); 148. Ірі құмдар / Пески крупные (см); 193. 3; Қар жамылғысының қалыңдығы / Толщина снежного покрова, см; 15-20. 4; Жауын-шашынның орташа жылдық мөлшері / Среднегодовое количество осадков, мм; 219. 5; Көктайғақты күндер саны / Количество дней с гололедом; 11. 6; Тұманды күндер саны / Количество дней с туманом; 50. 7; Боранды күндер саны / Количество дней с метелями; 19. 8; Жоғары желді күндер саны / Количество дней с ветром свыше 15 м/сек; 20. Қар жамылғысының салмағы бойынша ауданы, ҚР НТҚ 01-01-3.1(4.1)-2017 В - II қосымшасына сәйкес (1,2 кПа немесе 120 кгс/м²). Мұз қабырғасының қалыңдығы ауданы, ҚР ЭҚОЕ 2008 тб.2.5.3, 2.5.2-сурет бойынша II - 10 жылда 1 рет жиілікпен мұз қабырғасының нормативті қалыңдығы - 10 мм, 25 жылда 1 рет - 15 мм. ҚР ЕЖ 2.04-01-2017сәйкес желдің базалық жылдамдығы бойынша аудан сурет.А. 3 және Ж-қосымша ҚР НТҚ 01-01-3.1(4.1)-2017 – III. Желдің қысымы 0,56 кПа немесе 56 кгс/м2, желдің негізгі жылдамдығы 30м / с. 1.2.3 Геоморфология және жер бедері Қызылқия кеніші Ақсай горст-антиклиналымен байланысты құрылымдық үлгідегі мұнай-газ жинақтау аймағына орайластырылған. Жұмыс ауданы бір геоморфологиялық элемент - Қызылқия жазығы * шегінде орналасқан. Қарастырылып отырған сызықтардың рельефі әлсіз. Биіктік белгілері учаскедегі жер беттері 208,10-дан 211,38 м-ге дейін өзгереді, топожоспарды қараңызплан. 1.2.4 Геологиялық-литологиялық құрылым 3,0 м тереңдікте ашылған жұмыс учаскесінің геологиялық-литологиялық құрылымы жер бетінен қуаты 0,2 м топырақ-өсімдік қабатымен жабылған төрттік жастағы (dpQ) пролювиалды-делювиалды шөгінділерден (ірі құм, саздақ) тұрады. Аралық құбыр желісінің (1-5 ұңғымалар), электрмен жабдықтау трассалары мен кіреберіс жолының жер бетінен 1,2-1,3 м тереңдікке дейінгі учаскесінде ірі құмдар ашылды, олардың астына жер бетіне шыққан саздақтар жабылды СП-5 ауданы (6-7 ұңғымалар). Тереңдігі бойынша жұмыс учаскесінің құрылы-сының егжей-тегжейлі қимасы 8-қосымшада келтірілген. 1.2.5 Гидрогеологиялық шарттар Жобаланатын желілердің учаскелерінде тереңдігі 3,0 м инженерлік-геологиялық қазбалармен жерасты сулары ашылмаған. Төрттік, неоген және олигоцен шөгінділерін қамтитын гидродинамикалық аймақ режимі атмосфералық жауын-шашынмен және жер үсті су ағысының режимімен тығыз байланысты жер асты және төмен қысымды сулардың басым болуымен сипатталады. Жер асты суларының пайда болу көзі-қарлы сулар, жауын-шашын. Аудандағы жер асты суларының тербеліс амплитудасы 0,8-1,0 м құрайды. 1.2.6 Топырақтың физика-механикалық қасиеттері Жұмыс учаскесі топырағының қысылатын қалыңдығы шегінде екі инженерлік-геологиялық элемент: бірінші - қуаты 0-1,2(1,3)м ашылған ірі құм қабаты, dрQ; екіншісі - қуаты 1,7(1,8)-3,0м ашылған балшық қабаты, dpQ. Бірінші инженерлік-геологиялық элемент ірі, қою және ашық қоңыр түсті, орташа тығыздықтағы және қопсыған, күйдіру дақтары бар құмдардан тұрады. Суға қаныққандағы топырақтың жалпы деформациясының нормативтік модулі – 12,6 МПа, табиғи ылғалдылықта – 15,8 МПа. Суға қаныққан кезіндегі беріктік сипаттамаларының нормативтік мәндері: ішкі үйкеліс бұрышы – 340 меншікті ілінісу – 0 кПа Деформацияны есептеу үшін сумен қаныққан топырақтың есептік сипаттамалары: - үлес салмағы, γII, кН/м3-19,40 - меншікті ілінісу, сII, кПа -0 - ішкі үйкеліс бұрышы, φII, град. - 34 - деформация модулі, Е, МПа – 12,6 Сондай ақ жүк көтергіштігін есептеу үшін: - үлес салмағы, γI, кН/м3 – 19,21 - меншікті ілінісу, сI, кПа - 0 - ішкі үйкеліс бұрышы, φI, град.- 31 - деформация модулі, Е, Мпа – 12,6 Сүзу коэффициентінің нормативтік мәні 15,43 м/ тәулігіне. Екінші инженерлік-геологиялық элемент ол саздақтармен, қою және ашық қоңыр түсті, қатты және жартылай қатты консистенциямен, кесек, карбонаттардың сирек қосындыларымен, темір дақтарымен ұсынылған. Суға қаныққандағы топырақтың жалпы деформациясының нормативтік модулі – 8,3 МПа, табиғи ылғалдылықта – 12,5 МПа. Суға қаныққан кезіндегі беріктік сипаттамаларының нормативтік мәндері: ішкі үйкеліс бұрышы – 140 меншікті ілінісу – 14 кПа Деформацияны есептеу үшін сумен қаныққан топырақтың есептік сипаттамалары: - үлес салмағы, γII, кН/м3-18,91 - меншікті ілінісу, сII, кПа -14 - ішкі үйкеліс бұрышы, φII, град. - 14 - деформация модулі, Е, МПа – 8,3 Сондай ақ жүк көтергіштігін есептеу үшін: - үлес салмағы, γI, кН/м3 – 18,71 - меншікті ілінісу, сI, кПа - 9 - ішкі үйкеліс бұрышы, φI, град.- 12 - деформация модулі, Е, Мпа – 8,3 Топырақ аз шөгінді, шөгу түрі-I. Шөгу сипаттамасы:; Район по весу снегового покрова, согласно НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 прил. В – II (1,2 кПа или 120 кгс/м²). Район по толщине стенки гололеда, согласно ПУЭ РК 2008 тб.2.5.3, рис.2.5.2 – II Нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью 1 раз в 10 лет – 10 мм, 1 раз в 25лет – 15 мм. Район по базовой скорости ветра, согласно СП РК 2.04-01-2017 рис.А.3 и прил. Ж НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 – III. Давление ветра 0,56 кПа или 56 кгс/м², базовая скорость ветра 30м/с. 1.2.3 Геоморфология и рельеф Месторождение Кызылкия приурочено к зоне нефтегазонакопления структурного типа, связанной с Аксайской горст-антиклиналью. Район работ расположен в пределах одного геоморфологического элемента - низменной равнины Кызылкия*. Рельеф рассматриваемых линий слабовсхолмленный. Высотные отметки поверхности земли на участке изменяются от 208,10 до 211,38м, см. топоплан. 1.2.4 Геолого-литологическое строение Геолого-литологическое строение участка работ на вскрытую глубину 3,0м представлено пролювиально-делювиальными отложениями (пески крупные, суглинки) четвертичного возраста (dрQ) с поверхности земли покрытыми почвенно-растительным слоем мощностью 0,2м. На участке выкидной линии (скв.1-5), трассах электроснабжения и подъездной дороги с поверхности земли до глубины 1,2-1,3м вскрыты пески крупные, подстилаемые суглинками, выходящими на поверхность в районе СП-5 (скв.6,7). Детальный разрез строения участка работ по глубине приводится в приложении 8. 1.2.5 Гидрогеологические условия На участках проектируемых линий инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0 м подземные воды не вскрыты. Гидродинамическая зона, охватывающая четвертичные, неогеновые и олигоценовые отложения, характеризуется преобладанием грунтовых вод и слабонапорных вод, режим которых тесно связан с атмосферными осадками и с режимом поверхностных водотоков. Источником формирования подземных вод являются снеготалые воды, атмосферные осадки. Амплитуда колебания подземных вод в районе составляет 0,8-1,0м. 1.2.6 Физико-механические свойства грунтов В пределах сжимаемой толщи грунтов участка работ выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ): первый – слой песка крупного, dрQ, вскрытой мощностью 0 - 1,2(1,3)м; второй – слой суглинка, dрQ, вскрытой мощностью 1,7(1,8) - 3,0м. Первый инженерно-геологический элемент представлен песками крупными, темно- и светло-коричневого цвета, средней плотности и рыхлыми, с пятнами ожелезнения. Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 12,6МПа, при природной влажности – 15,8 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 340 удельное сцепление – 0 кПа Расчетные характеристики водонасыщенных грунтов для расчета по деформациям: - удельный вес, γII, кН/м3-19,40 - удельное сцепление, сII, кПа-0 - угол внутреннего трения, φII, град.-34 - модуль деформации, Е, МПа-12,6 То же для расчета по несущей способности: - удельный вес, γI, кН/м3-19,21 - удельное сцепление, сI, кПа-0 - угол внутреннего трения, φI, град.-31 - модуль деформации, Е, МПа-12,6 Нормативное значение коэффициента фильтрации 15,43 м/сут. Второй инженерно-геологический элемент представлен суглинками, темно- и светло-коричневого цвета, твердой и полутвердой консистенции, комковатыми, с редкими включениями карбонатов, пятнами ожелезнения. Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 8,3МПа, при природной влажности –12,5 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 140 удельное сцепление – 14 кПа Расчетные характеристики водонасыщенных грунтов для расчета по деформациям: - удельный вес, γII, кН/м3-18,91 - удельное сцепление, сII, кПа-14 - угол внутреннего трения, φII, град.-14 - модуль деформации, Е, МПа-8,3 То же для расчета по несущей способности: - удельный вес, γI, кН/м3-18,71 - удельное сцепление, сI, кПа-9 - угол внутреннего трения, φI, град.-12 - модуль деформации, Е, МПа-8,3 Грунты слабопросадочные, тип просадочности – I. Характеристика просадочности:. Бастапқы шөгу қысымы / Начальное просадочное давления, psl, кПа; Салыстырмалы шөгу /Относительная просадочность, εsl, жүктеме кезінде /при нагрузке, p, кПа. 50; 100; 200; 300. 28; 0,004; 0,01; 0,01; 0,02.; 0,017; 0,018; 0,029; 0,037. Инженерлік-геологиялық элементтерді бөлу топырақтың номенклатуралық түрі мен физика-механикалық қасиеттерін ескере отырып жүргізілді Бөлінген инженерлік-геологиялық элементтер топырақтарының физикалық қасиеттерінің нормативтік сипаттамалары және деформациялық сипаттамаларының есептік мәндері зертханалық сынақтардың нәтижелері бойынша келтіріледі. Беріктік сипаттамаларының есептік мәндері А.2-А.3 кестелер А-қосымшасы 4.3.16-тармағына сәйкес ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 бойынша қабылданады. 1.2.7 Инженерлік-геологиялық процестер мен құбылыстар Меншікті электр кедергісін өлшеу нәтижелері бойынша көміртекті және төмен қоспаланған болатқа қатысты топырақтардың коррозиялық агрессивтілігі – жоғары (4-қосымша). Қорғасын мен алюминийге топырақтың коррозиялық белсенділігі жоғары (қосымша - 5). МЕМСТ 25100-2011 сәйкес тез еритін тұздардың тұздану дәрежесі бойынша орташа тұздалған топырақтар. Тұздану түрі сульфатты, хлоридті-сульфатты. Тұздардың пайыздық құрамы 3-қосымшаны қараңыз. Сульфаттардың құрамы бойынша бетон және темірбетон конструкцияларына арналған топырақтың агрессивтілік дәрежесі бойынша (6960-12620мг/кг) ИГЭ-1,2 топырақтары МЕМСТ 10178-85 бойынша портландцементте, шлак - портландцементте су өткізбейтін W4 маркалы бетондар үшін қатты агрессивті, МЕМСТ 22266-94 бойынша сульфатқа төзімді цементтерде әлсізден қатты агрессивтіге дейін. Хлоридтердің құрамы бойынша (1740-2980 мг / кг) ИГЭ-1,2 топырақтары W4 - W6 су өткізбейтін бетон маркалары үшін қатты агрессивті (6 - қосымша). Қату кезінде топырақтар жұмсақ емес: салыстырмалы деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 1.2.8 Топырақтың құрылыс топтары Стандартты тығыздау деректері бойынша орындалған кірме автожолдар топырақтарының құрылыс қасиеттерін бағалау анықтамада келтірілген (7-қосымша).; Выделение инженерно-геологических элементов производилось с учетом номенклатурного вида и физико-механических свойств грунтов. Нормативные характеристики физических свойств и расчетные значения деформационных характеристик грунтов выделенного инженерно-геологического элемента приводятся по результатам лабораторных испытаний. Расчетные значения прочностных характеристик приняты по таблицам А.2-А.3 прил.А в соответствии с п.4.3.16 СП РК 5.01-102-2013. 1.2.7 Инженерно-геологические процессы и явления Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по результатам измерения удельного электрического сопротивления – высокая (приложение 4). Коррозийная активность грунтов к свинцу и алюминию высокая (приложение- 5). По степени засоленности легкорастворимыми солями согласно ГОСТ 25100-2011 грунты среднезасоленные. Тип засоления сульфатный, хлоридно-сульфатный. Процентное содержание солей см. приложение 3. По степени агрессивности грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов (6960-12620мг/кг) грунты ИГЭ-1,2 сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85, шлакопортландцементе, от слабо- до сильноагрессивных - на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94. По содержанию хлоридов (1740-2980 мг/кг) грунты ИГЭ-1,2 сильно агрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4- W6 (приложение 6). При промерзании грунты непучинистые до слабопучинистых: относительная деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 1.2.8 Строительные группы грунтов Оценка строительных свойств грунтов подъездных автодорог, выполненная по данным стандартного уплотнения, приведена в ведомости (приложение 7).. №№ р/с п/п; Атауы және қысқаша топырақтың сипаттамасы / Наименование и краткая характеристика грунтов; Даму кезіндегі топырақтар тобы / Группа грунтов при разработке. бір шөмішті экскаватормен / одноковшовым экскаватором; қолмен / вручную. 1; Өсімдік қабатының топырағы / Грунт растительного слоя; 1; 1. 2; Гипстелген қатты және жартылай қатты консистенциялы саз балшықтар / Глины твердой и полутвердой консистенции, загипсованные; 2; 2. 3; 10% дейін қиыршықтас қоспасы бар ірі құм / Пески крупные с примесью гравия до 10%; 1; 1. 1.2.9Сейсмикалылық ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* Б-қосымшасына сәйкес құрылыс аймағының есептік сейсмикалығы және жалпы сейсмикалық аймақтандыру картасына сәйкес ОСЗ-2475 шкаласы бойынша MSK-64 - 6 балл, ОСЗ-22475 картасы - 7 балл. 6.1-кестесіне сәйкес ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 сейсмикалық қасиеттері бойынша құрылыс алаңының топырақ жағдайлары III типке жатады (бос құмдар). Құрылыс алаңының сейсмикалығы ҚР БК 6.2 2.03-30-2017* кестесіне сәйкес тиісінше 7 және 8 балл. Жұмыс ауданы ОСЗ-1475 жалпы сейсмикалық аймақтандыру картасына 0,025g және 0.051g - ОСЗ-12475 картасына (Б қосымшасы) сәйкес жылдамдықпен сейсмикалық қауіптілік аймағында орналасқан. ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* Е қосымшасына сәйкес III типті топырақ жағдайымен құрылыс алаңындағы есептік үдеу 0,08 құрайды. Ұсыныстар: • есептеу кедергісі, R шөгінді топырақ негіздері ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 5.1.8 тармағына сәйкес анықталуы тиіс; • орналасу жер үсті сулары мен атмосфералық судың жылдам ағуын қамтамасыз етуі керек құрылыс учаскесінен тыс жауын-шашын; • сульфатқа төзімді цементте бетондарды қолдану қажет; • сейсмикалық 6 балл және одан жоғары аудандарда қауіпті объектілерді, өндірістерді орналастыруды болдырмау қажет; тиісті инженерлік қорғау құрылыстарын (ЖС) тұрғызу-сейсмикалық аудандарда жобалау мен құрылыс нормаларын сақтау қажет; • жобаланған құрылыстардың негізінде нақты топырақтар (тұздану, гипстеу, шөгу) ішінде болуына назар аударыңыз, пайда болу мүмкіндігі процестегі техногендік сулардың көкжиегі аумақты игеру; • қолданыстағы автожолдармен және жол төсемдері бар басқа да аумақтармен қиылысу учаскелерінде траншеяларды қайта көмуді сығымдалуы аз топырақтармен (деформация модулі 20 МПа және одан астам) орындау қажет, оларға қиыршық құм және тығыздалуы бар ірі құм толтырғышы бар қиыршық топырақ жатады; • құрылыс жұмыстарын бастар алдында «ПҚҚР» АҚ кабель желілері бойынша келісуді қарастыру. 1.3 Жоба бойынша жұмыс көлемі Жоба бойынша жұмыс көлемі мыналардан тұрады: - №368 ұңғымасынан спутник-5 қосылған 4 " аралық құбырын салу; №435 ұңғыма сағасында қарастырылады: - Қырғышты қабылдауға арналған алаң 6”x4”; - Дренажная сыйымдылық V=2,0м3; - Қоршау, жөндеу агрегатына арналған алаң және іргетас. Коммуникациялармен қиылысқан кезде қиылысу туралы шаралар көзделген. Айдау және шығу желілерінен тарту 60⁰-тан кем емес. Жер асты коммуникациялары арасындағы барлық қауіпсіз қашықтық Қазақстан Республикасының нормалары мен талаптарына сәйкес сақталған. 1.4. Құрылысты ұйымдастыру Құрылыс-монтаж және іске қосуға әзірлеу жұмыстары жұмыс істеп тұрған кәсіпорын жағдайында жүргізіледі. Құрылыс алаңын сумен, оның ішінде бүкіл құрылыс мерзіміне жететін өртке қарсы су қорымен қамтамасыз ету кеніштің аумағындағы техникалық сутаратқыш арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс жүргізілетін учаскені тәуліктің қараңғы мезгілінде жұмыстық және күзеттік жарықтандыру кеніште қолданылып жүрген жарықтандыру жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі. Объектіні салу және жүктерді тасымалдау кезінде қолданыстағы автожолдар пайдаланылады. ҚР ЕЖ 1.03-101-2013 сәйкес ұзындығы 10 км дейінгі мұнай құбырлары, газ құбырлары, су құбырлары үшін құрылыстың ең көп ұзақтығы 2 айды құрайды, оның ішінде дайындық кезеңі 1 ай. Құрылыстың есептік ұзақтығы 2 айды құрайды, оның ішінде дайындық кезеңі 1 ай.; 1.2.9 Сейсмичность Расчетная сейсмичность зоны строительства в соответствии с СП РК 2.03-30-2017* согласно приложения Б и карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-2475 - 6 баллов по шкале МSК-64, карты ОСЗ-22475 – 7 баллов. Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017* грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к III типу (пески рыхлые). Сейсмичность площадки строительства в соответствии с табл. 6.2 СП РК 2.03-30-2017* соответственно 7 и 8 баллов. Район работ расположен в зоне сейсмической опасности с ускорением 0,025g cогласно карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-1475 и 0.051g –карты ОСЗ-12475 (приложение Б). Расчетное ускорение на площадке строительства с III типом грунтовых условий согласно приложения Е СП РК 2.03-30-2017* - 0,08. Рекомендации: • расчетное сопротивление, R просадочных грунтов основания следует определять в соответствии с п.5.1.8 СП РК 5.01-102-2013; • планировка должна обеспечивать быстрый сток сток поверхностных вод и атмосферных осадков за пределы участка строительства; • необходимо применение бетонов на сульфатостойком цементе; • в районах сейсмичностью 6 баллов и более необходимо исключить размещение опасных объектов, производств; возведение соответствующих защитных инженерных сооружений (ЗС) – необходимо соблюдать нормы проектирования и строительства в сейсмических районах; • обратить внимание на наличие в основании проектируемых сооружений специ-фических грунтов (засоленность, загипсован-ность, просадочность), возможность образования горизонта техногенных вод в процессе освоения территории; • обратную засыпку траншей на участках пересечений с существующими автодорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия необходимо выполнять малосжимаемыми грунтами (с модулем деформации 20 МПа и более), к которым относятся гравелистый песок и гравийный грунт с заполнителем из песка крупного, с уплотнением; • перед началом строительных работ предусмотреть согласование по кабельным линиям АО «ПККР». 1.3 Объем работ по проекту Объем работ по проекту состоит в следующем: - Строительство 4” выкидных линии от скважин №368 до спутник-5; На устье скважины №368 предусмотрены: - Площадка для запуска скребка 6”x4”; - Дренажная ёмкость V=2,0м3; -Ограждение, площадка и фундамент под ремонтный агрегат. При пересечении с коммуникациями предусмотрены мероприятия о пересечении. От нагнетательных и выкидных линии прокладка не менее чем на 60⁰. Все безопасные расстояния между предполагаемым оборудованием соблюдены согласно нормам и требованиям Республики Казахстан. 1.4.Организация строительства Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ ведётся в условиях действующего предприятия. Снабжение стройплощадки водой, в том числе и противопожарный запас на весь период строительства осуществляется посредством технического водовода на территории месторождения. Рабочее и охранное освещение участков производства работ в тёмное время суток обеспечивается существующей системой освещения действующего на месторождении. При строительстве объекта и при перевозке грузов используется существующие автодороги. Согласно СП РК 1.03-101-2013 максимальная продолжительность строительства для нефтепроводов, газопроводов, водоводов протяженностью до 10 км составляет 2 месяца в том числе подготовительный период 1 месяц. Расчетная продолжительность строительства в 2 месяца в т.ч. подготовительный период 1 месяца..

2-БӨЛІМ. БАС ЖОСПАР РАЗДЕЛ 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. КК25-04/01-ГП. ӨЗГ ИЗМ.; САНЫ КОЛ..; ПАРАҚ ЛИСТ; ҚҰЖ.№№ДОК; ҚОЛЫ ПОДП.; КҮНІ ДАТА. ДАЙЫН./РАЗРАБ.; КУШЕНОВ Е; ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН.; КЕЗЕҢІ СТАДИЯ; ПАРАҚ ЛИСТ; ПАРАҚ ЛИСТОВ. ТЕК ./ ПРОВЕР.; РП; 1; 5. МАҚҰЛ./СОГЛ.. ЖБИ / ГИП; БОЛЕБИЕВА Л. - Бас жоспар 2.1. Бастапқы деректер "ПҚҚР" АҚ Арысқұм мұнай кенішінде: - №435 ұңғымалардан қолданыстағы спутник-5 дейін 4” аралық құбырларын салу; Арысқұм кен орны Қызылорда қаласынан солтүстік батысқа қарай 255 км жерде орналасқан және 175 км бағанына дейін жұмыс жүргізу ауданын Қызылорда қаласымен асфальтталған автомобил жолы байланыстырады. Әрі қарай Арысқұм кен орнына (Кызылкия-Арысқұм) жолдары арқылы жетуге болады. « Арысқұм кенішіндегі №435 ұңығмадан аралық құбыр салу. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы » жұмыс жобасы мыналардың: - АҚ «ПҚҚР»-дің өндірістік бөлімінен жобалауға берілген тапсырмалардың; - Қосылу нүктелеріне техникалық шарттар. -«Маркшейдер и К» ЖШС орындаған инженерлік–геодезиялық, топографиялық және геологиялық іздестіру жұмыстарының негізінде орындалған, Қызылорда қ., 2024 ж. Жоба мынадай нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы». - ТЖВН 3-85 «Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары»; - ҚР ЕЖ 3.01-03-2011 «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары. Жобалау нормалары»; - ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 «Технологиялық жабдықтар мен технологиялық құбырлар»; - ҚР ҚН 527-80 «Болат құбыр желілерін жобалау жөніндегі нұсқаулық»; - «Электр қондырғыларын орнату қағидалары»; Арысқұм кеніші әкімшілік тұрғыдан Қызылорда облысында орналасқан. Ең жақын елді мекендер Жалағаш (227км) және Жусалы (145 км) теміржол станциялары болып табылады). Қызылорда қаласына дейінгі ара-қашықтық 65 км құрайды. Солтүстік-Шығыс жағында 65 км қашықтықта Құмкөл кеніші орналасқан. 2.3. Жоспарлау шешімдері Алаңдардың бас жоспары өндіріс технологиясын ескере отырып әзірленді. Алаңдардағы құрылыстар техникалық инфрақұрылымның (құбыржолдар, кәбілдер, өндірістік ағындар) мақсатқа сай жинақталуын, функционалдық байланыстарды қамтамасыз ететіндей етіп орналастырылған. Ғимараттар мен құрылыстар қажетті қашықтықтарды сақтай отырып орналасқан, өртке қарсы өту жолдары мен технологиялық көліктің кіреберістері көзделген. ҚР ЕЖ 1.02-105-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер» сәйкес далалық, зертханалық және камералдық жұмыстар орындалды. Бас жоспар өндіріс технологиясын ескере отырып жасалған. Бұл ретте негізге мынадай талаптар салынған: құрылыстардың, сондай-ақ алаң аумағындағы көлік жолдарының технологиялық схемаға сәйкес орналасуы, өрт және жарылыс қауіпсіздігі нормалары, санитариялық талаптар, жүк айналымы және көліктің прогрессивті түрлері бойынша талап етілетін алшақтықтар; қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, сондай-ақ алаңда ұтымды өндірістік, көліктік және инженерлік байланыстарды қамтамасыз ету. Жобада келесі алаңқайлардың құрылысы қарастырылады: №435 ұңғыма алаңдарында - Іргетас және агрегатқа арналған алаң - Дренажды сыйымдылық алаңы - Қырғышты іске қосуға арналған алаңқай 2.2. Аумақты функционалдық аймақтарға бөлу Учаске Қазақстан Республикасы Қызылорда облысының Жалағаш ауданы жерлерінде орналасқан. Жобаланатын алаңдарды Арысқұм кенішінің құрылысы салынбаған аумағында орналастыру көзделеді. Учаскелер салыстырмалы түрде тегіс, биіктік айырмашылығы №435 ұңғыма алаңы - құрылыстан бос аумақта 107,00 тен 116,00 -ға дейін. Жоспардағы учаскенің конфигурациясы ауданы 220м2 /шартты шекараларда/ тікбұрышты. Функционалдық аймақтарға бөлу жобаланған ғимараттар, құрылыстар, коммуникацияларды өртке қарсы және санитарлық-гигиеналық үзілістерді және басым желдердің бағытын ескере отырып, технологиялық, көліктік байланыстарды ескере отырып шешілді. 2.3. Ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру. Ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру инженерлік желілердің ең аз ұзындығын көздейді. 2.4. Тік орналасу Жер бедерін ұйымдастыру жоспары жер жұмыстарының ең аз көлемін әзірлеуді, жер бедерінің қазіргі жағдайларына сүйене отырып, су бұруды қамтамасыз етуді ескере отырып шешілді және жобалық горизонттарда әзірленді. Ең аз жобаланған көлбеу 3‰ қабылданады. Бойлық және көлденең беткейлер құрылыс нормаларында рұқсат етілген мәндерден аспайды. №435 ұңғыма алаңдары орналасқан учаскелері салыстырмалы түрде тегіс жерде орналасқаннан жер бедерін ұйымдастыру жұмыстары жобамен қарастырылмаған. Жобаны табиғатқа беру үшін негіз сайттың бұрыштарының координаттары болып табылады. Шартты ноль деңгейі ұңғымаларда келесідей : 435 ұңғ. дренажды алаңқайының – 107.95 қырғыш жіберу алаңқайы- 107.95 агрегат алаңқайы -107.95 «Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №165 бұйрығына сәйкес аралық құбырларды тарту жұмыстары І (жоғары) жауапкершілік деңгейіндегі техникалық жағынан күрделі объектілерге жатады. Бас жоспардың көрсеткіштері №435 ұңғыма алаңы 1. Учаскенің ауданы / шартты шекарада / - 2200 м2 2. Құрылыс алаңы-26 м2 3. Жабынды алан – 54 м2 3. Басқа учаскелер - 2120м2; 2. Генеральный план 2.1 Исходные данные АО «ПККР» намерен осуществить проект по: - Строительство 4” выкидных линии от скважин №435 до существующии спутник-5; Месторождение Арыскум расположен в 255 км на севере западе от города Кызылорды. На всей территорий, движение транспорта осуществляется по асфальтированной автодорогой построенным АО «ПККР» до 175 км. столба. Далее до м/р Арыскум существует дорога (Кызылкия-Арыскум) из гравия и песчаного материала. Рабочий проект «Строительство выкидной линий №435 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район » выполнен на основании: -задания на проектирование, выданного производственным отделом АО «ПККР»; - Технические условия на точки подключения. - Инженерно–геодезические, топографические и геологические изыскания, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» г. Кызылорда, 2024 г. Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: - СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» - СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования» - СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» - СН РК 4.01-22-2004 «Инструкция по подземной и надземной прокладке трубопроводов из стеклопластика» - «Правила устройства электроустановок» Месторождение “Арыскум” в административном отношении находится в Кызылординской области. Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожные станции Жалагаш (227км) и Жусалы (145км). Расстояние до города Кызылорда составляет 260 км. На севере- востоке в 65 км расположено месторождение Кумколь. 2.3. Планировочные решения. Генеральный план площадок разработан с учетом технологии производства. Сооружения на площадках размещены таким образом, чтобы обеспечить целесообразную компоновку технической инфраструктуры (трубопроводы, кабели, производственные стоки), функциональные связи. Здания и сооружения расположены с соблюдением требуемых расстояний, предусмотрены противопожарные проезды и подъезд технологического транспорта. Полевые, лабораторные и камеральные работы выполнены в соответствии с СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства Генеральный план разработан с учетом технологии производства. При этом в основу заложены следующие требования: расположение сооружений, а также транспортных путей на территории площадок согласно технологической схеме, требуемым разрывам по нормам пожаро и взрывобезопасности, санитарным требованиям, грузооборота и прогрессивных видов транспорта; обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также обеспечение рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадке. Проектом предусматриваются строительство следующих площадок: Площадки скважин №435 - Фундамент и площадка под агрегат - Площадка дренажной емкости - Площадка для запуска скребка 2.2. Функциональное зонирование территории Участок расположен на землях Жалагашского района Кызылординский области Республики Казахстан. Размещение проектируемых площадок предусматривается на не застроенной территории м-р Арыскум. Участки относительно ровные, перепад высот Площадка скважины №435 - от 107,00 до 116,00 на территории свободной от застройки. Конфигурация участка в плане прямоугольная площадью 2200м2 /в условных границах/. Функциональное зонирование решено с учетом сложившейся проектируемых зданий, сооружений, коммуникаций; технологических, транспортных связей, с учетом противопожарных и санитарно-гигиенических разрывов и направления господствующих ветров. 2.3. Размещение зданий и сооружений. Размещение зданий и сооружений предусматривает наименьшую протяженность инженерных сетей. 2.4. Вертикальная планировка План организации рельефа решен с учетом разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода, исходя из условий существующего рельефа местности, и разработан в проектных горизанталях. Минимальный проектируемый уклон по осям принят 3‰. Продольные и поперечные уклоны не превышают допустимых строительными нормами величин. В связи с тем, что проектируемые площадки на скважинах №435 находятся на относительно ровных участках, работы по организации рельефа не предусмотрены, Основой для переноса проекта в натуру являются координаты углов площадки. Условная нулевая отметка площадок скважин соответствуют следующим отметкам: Скв.435 дренажной емкости – 107.95 площадки камеры запуска скребка- 107.95 площадки под агрегат- 107.95 Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» выкидные линии, относятся к технически сложным объектам I (повышенного) уровня ответственности. Показатели генерального плана Площадка скважины №435 1. Площадь участка /в условных границах/ - 2200м2 2. Площадь застройки - 26м2 3. Площадь покрытия - 54 м2 3. Прочие участки - 2120м2...

| 3-БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КК25-04/01-ТХ |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 5 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

3.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР 3.1. ҚҰБЫР ЖОСПАРЫ 3.1.1. Сәулет жоспары Бас жоспарды әзірлеу "ПҚҚР" АҚ ұсынған жобалауға арналған тапсырмадан және айдау желісінің жобаланатын трассасы дәлізінің топографиялық зерттеулерінен шыға отырып негізделді. Болжанатын жабдықтар арасындағы барлық қауіпсіз қашықтық Қазақстан Республикасының нормалары мен талаптарына сәйкес сақталған. 3.2 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР 3.2.1 Технологиялық жағдайлар Жұмыс қысымы: 40 бар Жер асты құбырларының сынақ қысымы: 50 бар Жер үсті құбырларының сынау қысымы: 60 бар Аралық желілерінің ұзындығы: №368 ұңғымасынан 1752 м.; Ұңғыма №; Дебит, т / тәул; Температура, С; Жұмыс қысымы. 368; 6; 60; 40. 3.2.2 Технологиялық құбырлар, шығу желісі «Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №165 бұйрығына сәйкес («Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 70-бабында белгіленген белгілері бар қауіпті өндірістік объектілер және «Қауіпті өндірістік объектілерді сәйкестендіру қағидаларын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 353 бұйрығына сәйкес ретінде сәйкестендірілетін, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10310 болып тіркелген) І (жоғары) жауапкершілік деңгейіндегі техникалық жағынан күрделі объектілерге жатады. 3.3.1 Дренаждық ыдыс алаңы Дренаждық ыдыс жабдықтар мен құбырларды апаттық және жөндеу кезінде дренажды жинауға арналған. №368 ұңғыманың сағасында және қабылдау манифольдының алаңында геометриялық көлемі 2 м3 жерасты дренаждық ыдыстар орнатылған. Сыйымдылықтарға жылу тасымалдағышты беру үшін бекіткіш арматурасы бар келте құбырлар қарастырылған. Дренаждық ыдысты толтыру кезінде автоцистернаға айдау қарастырылған. 3.3.2 Қырғышты іске қосу торабының алаңы 6" x 4" қырғышын іске қосу камерасы ұңғымалардың сағасында орналасқан. Қырғышты іске қосу камерасы тазарту құрылғыларын өткізу жолымен құбырдың ішкі қуысын парафин шөгінділерден тазартуға арналған. Тазалау құрылғыларын іске қосу қырғышты іске қосу камерасының көмегімен жүзеге асырылады. Қырғышты іске қосу торабында екі шарлы кранды орната отырып, байпас көзделеді. Мұнай-газ қоспасының қысымы мен температурасы БӨАжА аспаптарының көмегімен бақыланады. Жер үсті құбырларын жылумен оқшаулау-қалыңдығы 50 мм минералды күңгірт талшықтан жасалған . Жабынды қабаты-мырышталған парақ. 3.4 Мұнай-газ құбырлары Құбырлар УҚН 51-3-85; бойынша ІІІ сыныпты III санатты мұнай жинау құбырлары ретінде жіктеледі. 4” жер үсті құбырлардың материалы ANSI бойынша алынған, бұл МЕМСТ 1050-2013 бойынша В тобындағы 20 болат маркасына сәйкес келеді. 4” жерасты құбырлары ҚР СТ 2307-2013 сәйкес шыны-талшықты құбырлардан қабылданды, шыны пластикті құбырлардың түрі - желілік. Құбыр GRP Ø 100 мм Р - 5.8 МПа. Фитингтер қысымы =18.0 МПа. Жерасты құбырлары: - Аралық құбырлар құбыр түбіне дейін 1.8 м тереңдікте траншеяға тартылады. Автомобиль жолдары өтетін жерасты өткелдері қорғаныс қаптамамен орындалған. Жерүсті құбырларын қалыңдығы 50 мм минералды төсеніштермен жылу оқшаулау қарастырылған, жабын қабаты мырышталған болаттан жасалған, сонымен қатар жерасты құбырларын праймермен және ені 6 дюймдік оқшаулауыш лентамен 3 қабаттап күшейтіп оқшаулау қарастырылған. Жерасты құбырларының дәнекерленген жіктерінің сапасын бақылау ҚР ҚЕ 3.05-103-2014 сәйкес орындалады. Жерасты құбырларының резбалық қосылыстарының сапасын бақылау ҚР ҚН 4.01-22-2004 сәйкес орындалады. ҚР ҚЕ 3.05-101-2013 сәйкес трасса бойына әрбір 1 км сайын трассаның бұрылу бұрыштарына және автомобиль жолдарымен қиылыстарға көрсеткіш белгілер орнату көзделген. Арматура мен ернемектік қосылыстар орнатылған тораптардың дәнекерленген жіктері 100% көлемде радиографиялық әдіспен бақыланады. Тазарту құрылғыларын қабылдау тораптары – қырғышты қабылдау камералары, сондай-ақ оларға 100 м жанасатын учаскелер УҚН 51-3-85 құжаттарына сәйкес І санатқа жатады. І санатты құбыр желісінің дәнекерленген қосылыстарын бақылау 100% физикалық әдістермен, соның ішінде 100% - радиографиялық әдіспен жүргізіледі. ІІІ санатты құбыр желісінің дәнекерленген қосылыстарын бақылау 100% физикалық әдістермен, соның ішінде 25% - радиографиялық әдіспен жүргізіледі. Арматура мен ернемектік қосылыстар алмалы-салмалы типтегі жылу оқшаулауыш қаптамамен оқшаулау қажет. Жерүсті құбырларының коррозияға қарсы жабынына ГФ-021 грунтының үстінен БТ–177 түссіз лагы жағылған. Құрылыс аяқталғаннан кейін жерасты құбырлары гидравликалық сынақтан өткізіледі: Pсын.= 1,25х4 MPa.=5Mпa (50 кг/см2) Құбырдың жерүсті бөлігін гидравликалық сынақтан өткізу қажет: Pсын.=1,5х4 MPa.=6Mпa (60кг/см2) ҚР ҚЕ 3.05-103-2014 және АSМE 31.4 (31.3) құжаттарына сәйкес. Дәнекерленген қосылыстарды бақылау әдістері мен көлемі УҚН 005-88 және ҚР ҚЕ 3.05-103-2014 сәйкес; ҚР ҚН 4.01-22-2004 сәйкес резбалық қосылыстарды бақылау әдістері мен көлемдері. Жерасты құбырларының дәнекерленген жіктерінің сапасын бақылау 100% физикалық әдістермен, соның ішінде 20% - радиографиялық әдіспен жүргізіледі. Құбыр трассасының бойына УҚН 2.38-85 сәйкес айырымдық белгілер орнату көзделген. Жолдарды кесіп өту кезінде құбыр ашық тәсілмен d324 қорғаныс корпусына салынады.; 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 3.1 ПЛАН ТРУБОПРОВОДА 3.1.1 Архитектурный план Разработка Генерального Плана была основана исходя из задания на проектирование представленном АО «ПККР» и топографических изысканий коридора проектируемой трассы выкидной линии. Все безопасные расстояния между предполагаемым оборудованием соблюдены согласно нормам и требованиям Республики Казахстан. 3.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 3.2.1 Технологические условия Рабочее давление: 40 бар Испытательное давление подземных трубопроводов: 50 бар Испытательное давление надземных трубопроводов: 60 бар Протяженность выкидной линии От скв. №368 1752 м.; № скважины; Дебит, т/сут; Температура, С; Рабочее давление , бар. 368; 6; 60; 40. 3.2.2 Технологические трубопроводы, выкидная линия. Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» выкидные линии (опасные производственные объекты, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10310)относятся к технически сложным объектам I (повышенного) уровня ответственности. 3.3.1 Площадка дренажной емкости Дренажная емкость предназначена для сбора дренажа при аварийном и ремонтном опорожнении оборудования и трубопроводов. На устье скважины №368 установлены подземные дренажные ёмкости геометрическим объемом 2 м3. На емкости предусмотрены патрубки с запорной арматурой для подачи теплоносителя. Предусмотрена откачка в автоцистерну при заполнении дренажной емкости. 3.3.2 Площадка узла запуска скребка Камеры запуска скребка 6” x 4” расположены устье сквжаин, выполнена трубная технологическая обвязка. Камера запуска скребка предназначена для очистки внутренней полости трубопровода от парафиноотложений, путем пропуска очистных устройств. Запуск очистных устройств осуществляется с помощью камеры запуска скребка. На узле запуска скребка предусматривается байпас с установкой двух шаровых кранов. Давление и температура нефтегазовой смеси контролируется с помощью приборов КИПиА. Тепловая изоляция надземных трубопроводов - маты из минерального волокна толщиной 50 мм. Покровный слой- лист оцинкованный. Ремонтное опорожнение аппарата предусмотрено в дренажную емкость. 3.4 Нефтегазовые трубопроводы Трубопроводы классифицируются по ВСН 51-3-85; как нефтесборные трубопроводы III класса III категории. Материал надземных 4” трубопроводов по ANSI, что соответствует марки стали 20 группы В по ГОСТ 1050-2013. Подземные 4” трубопроводы приняты из стекловолоконных труб, согласно СТ РК 2307-2013 тип стеклопластиковых трубопроводов - линейные. Труба GRP Ø 100 мм Р - 5.8 МПа. Фитинги приняты на давление =18.0 МПа. Прокладка подземных трубопроводов производится в траншее на глубине: - Выкидные линии - 1.8 м. до низа трубы. Подземные переходы под автомобильными дорогами выполнены защитными кожухами. Предусмотрена тепловая изоляция надземных трубопроводов матами минераловатными толщиной 50 мм, покровный слой – из оцинкованной стали, а также усиленная изоляция подземных трубопроводов Праймером и изолирующей лентой шириной 6 дюймов, в 3 слоя. Контроль качества сварных стыков подземных трубопроводов выполнить в соответствии с СП РК 3.05-103-2014. Контроль качества резбовых соединений подземных трубопроводов выполнить в соответствии с СН РК 4.01-22-2004. По трассе предусмотрена установка указательных знаков через каждые 1км, на углах поворота трассы и на пересечениях с автодорогой согласно СП РК 3.05-101-2013. Сварные стыки в узлах установки арматуры и фланцевых соединений контролируются в объёме 100% радиографическим методом. Узлы приема очистных устройств - камеры приема скребка, а также участки примыкания к ним 100 м в соответcтвии с ВСН 51-3-85 относится к I категории. Сварные соединения трубопроводов I категории подвергаются 100% контролю физическими методами, в т.ч радиографическим– 100 % . Сварные соединения трубопроводов III категории подвергаются 100% контролю физическими методами, в т.ч. радиографическим– 20 % . Арматуру и фланцевые соединения изолировать теплоизоляционными кожухами съемного типа. Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов - бесцветным лаком БТ – 177 и по грунту ГФ-021. По окончании строительства произвести гидравлическое испытание подземного трубопровода: Pисп.=1,25х4 MПa.=5 MПa(50 кг/см2) Гидравлическое испытание надземной части трубопровода произвести: Pисп.=1,5х4 MПa.=6MПa(60кг/см2) согласно СП РК 3.05-103-2014 и АSМE 31.4 (31.3) Методы и объёмы контроля сварных соединений согласно ВСН 005-88 и СП РК 3.05-103-2014; Методы и объёмы контроля резбовых соединений согласно СН РК 4.01-22-2004. Контролю качества сварных стыков подземных трубопроводов физическими методами подвергаются 100 %, из них 20% - радиографическим методом По трассе трубопровода предусмотрена установка опознавательных знаков согласно ВСН 2.38-85. При пересечении дорог трубопровод прокладывается в защитном футляре D324 открытым способом. открытым.

| 4-БӨЛІМ. СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ШЕШІМДЕР РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КК25-04/01-АС |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ӘЗІРЛ.РАЗРАБ. |  |  |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК.ПРОВЕР. |  | БОЛЕБИЕВА Л. |  |  |  |  | РП | 1 | 5 |
| МАҚҰЛ.СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ/ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л. |  |  |  |  |  |  |  |

4.СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ШЕШІМДЕРІ 4.1 Бастапқы деректер Жобаның сәулет-құрылыс бөлімі « Арысқұм кенішіндегі №435 ұңығмадан аралық құбыр салу. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы» жұмыс жобасы мыналардың: - «ПҚҚР» АҚ өндірістік бөлімінен берілген жобалауға арналған тапсырмалардың; - «Маркшейдер К» ЖШС орындаған инженерлік–геодезиялық, топографиялық және геологиялық іздестіру жұмыстарының негізінде орындалған, Қызылорда қ., 2024 ж. 4.2. Құрылыстық шешімдер Барлық объектілер мен құрылыстардың құрылыстық шешімдері құрылыс нормалары мен технологиялық процестерге сәйкес анықталды. Барлық құрылыстар жарылыс және өрт қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып жобаланған, сонымен бірге негізге мынадай нормативтік құжаттар алынған: ҚР ЕЖ 3.02-28-2011, ҚР ҚН 3.02-128-2012. Қабылданған құрылыстық шешімдері құрылыстардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Жобаланатын объектілер үшін жауапкершіліктің І (жоғарғы) деңгейі қабылданды. 4.3 Құрылыстық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Алаңдардың орналасуы ( AR25-01/01-GPP-000-001 жобасының бас жоспарын қараңыз.) Жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың құрылыстық шешімдері технологиялық қажеттіліктерді және пайдалану талаптарын қамтамасыз етуді ескере отырып қабылданды және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келеді. Жинау жүйесі - қырғышты іске қосу камерасының астына және дренаждық ыдыс үшін қалыңдығы 150 мм, МЕМСТ 34028-2016 бойынша Ф8 А400 арматурасымен 150 мм. қадаммен арматураланған, кл. С12/15 монолитті темір - бетон алаңдары орындалған. Қырғышты іске қосу камерасына арналған алаңның габариттері-4,5 м х 2,5 м, дренажды сыйымдылық үшін - 4,2 м х 3,2 м. Алаңдардың шетінде биіктігі 150 мм арматураланған ернеу және өлшемі 0,5 х 0,5 м 1 шұңқыр орындалған. Алаңның астына қалыңдығы 100 мм С8/10 класты бетоннан дайындама, оның табанына қалыңдығы 600 мм қиыршықтас-құм қоспасы орнатылады. Құбырларға арналған тіректер МЕМСТ 8732-78 бойынша құбырлардан жасалған қадалардағы металл құрылымдардан жасалады. - Жөндеу агрегатына арналған алаң және іргетас. Алаң габаритті өлшемдермен жобаланған 4,0х12,0м., іргетас 1,5х4,0м. Іргетасы монолитті темірбетоннан жасалған. Сульфатқа төзімді портландцемент негізіндегі С12/15 класты бетон, су өткізбеушілігі бойынша бетон маркасы W8, аязға төзімділігі бойынша бетон маркасы F100, А400 класты арматура. Құрама темір бетонды жол плиталарынан жасалған алаң қиыршық тас дайындау бойынша МЕМСТ 25912-2015 сәйкес. - Алаңдарға еңіс жасау үшін С8/10 класты ұсақ түйіршікті бетоннан жасалған тұтастырғыш төселді. Жобаланатын алаңдардың периметрі бойынша қиыршықтастан жасалған ені 1,5 м төсеніштер қарастырылған. 4.4 Жарылыс және өрт қауіпсіздігі жөніндегі шаралар Барлық құрылыстар ҚР ҚЕ 2.02-101-2014, ҚР СТ 1174-2003, ВУПП-88, ҚР СН 3.02-27-2019 сай жарылыс-өрт қауіпсіздігі бойынша талаптарды ескере отырып жобаланған. 4.5 Қорғаныс шаралары Бетон және темір бетон конструкцияларына арналған бетон қалыпты тығыздықтағы бетондарға қатысты топырақтың сульфатты жеміргіштігіне байланысты портландцементте сульфатқа төзімді болып қабылданды. Іргетас мен алаңдар табаны астында қалыңдығы 100 мм С8/10 класты бетоннан дайындама жасау. Дәнекерлеуді МСТ 9467-75* бойынша Э-42 типті электродтармен орындау. Металлқұрылымдарды "Бояудың және жабынды жағудың техникалық шарттары" құжатына сәйкес бояу. Құжаттың нөмірі SP-1-СР – 0008 («ПЕТРОҚАЗАҚСТАН» компаниясының нысандары үшін). Қорғаныш жабынын жағар алдында металл құрылымдарды тотықтардан (қақтан, тоттан) тазарту керек. Тазалау дәрежесі - I МЕМСТ 9.402-2004 сәйкес. Топырақпен жанасатын бетон және темірбетон конструкцияларының беттерін ХП 734 лак негізінде полимерлі жабынмен жабу. жабын құрамы: лак ХП-734 (ТУ6-02-1152-82)-100 с.С., 300, 370, 450 маркалы VII сортты хризолит асбесті (МЕМСТ 12871-93*)-20-25В. с. жабынның жалпы қалыңдығы кемінде 0,2 мм. Дәнекерленген арматуралық бұйымдар мен салмалы бөлшектер МЕМСТ 14098-2014, МЕМСТ 10922-2012 сәйкес дайындалады. 4.6. Негіз топырақтарын шөгуден және борпылдақтықтан қорғау жөніндегі іс-шаралар Топырақтың шөгу қасиеттерін жою үшін іс-шаралар қарастырылған: топырақты ауыр тегістеуіштермен тығыздау, шөгу топырағын алдын-ала суландыру, сондай-ақ судан қорғау шаралары. Судан қорғайтын іс-шаралар: - әр алаңның айналасында ені 1,5 м су өткізбейтін соқыр аймақ орнату; - құрылыс жұмыстары кезінде жер үсті суларының тоқырауын және олардың топыраққа енуін болдырмау үшін жер үсті суларын құрылыс салынатын аумақтан тыс жерлерге бұруды көздеу, дренаж жүйесінің құрылысын көздеу немесе ақаулы инженерлік желілерден ағып кету мүмкіндігін болдырмау қажет. - құрылыс алаңынан тыс жер үсті суларының және жауын-шашынның жылдам ағуын қамтамасыз ететін аумақты жоспарлау. Жер жұмыстары кезінде топырақтың теріс сипаттамаларына байланысты (құмның жұмсақтығы) негізді және іргетастарды жағымсыз сыртқы әсерлерден қорғау үшін: - атмосфералық жауын-шашынның сенімді ағынын қамтамасыз ету үшін аумақты тік жоспарлау қарастырылған; - жер асты суларының төмен деңгейінде жүргізілетін қазу жұмыстары; - пневматикалық дөңгелектерде машиналар мен механизмдерді қолдану; - іргетастарды монолитті құю арқылы орындау; - іргетастарды монтаждау іргетастарды қатып қалудан бұрын және орнатқаннан кейін негізді қорғай отырып, тек мұздатылмаған негізде жүргізілуі керек; - қиыршық тас жамылғысының астында топырақтың тығыздалуын қамтамасыз ету; - іргетастардың қуыстарын толтыру 1,65 т/м3 дейін қабат-қабат тығыздалған оңтайлы ылғалдылықтағы жергілікті тасты емес топырақпен жүргізілуі керек. 4.7. Антисейсмикалық іс-шаралар Құрылымдық антисейсмиялық іс-шаралар қатарына: - сейсмикалық төзімді құрылымдық жүйелерді қолдану; - ең аз массасы бар материалдар мен құрылымдарды қолдану; - топырақта қажет болған жағдайда жер сілкіністері кезінде олардың динамикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін негіздер мен іргетастар бойынша (нығыздау, бекіту, ірі блокты топырақтарға ауыстыру және т.б.) ҚНжЕ сәйкес негіздерді күшейтуді қарастыру керек. Іргетастар мен алаңдар мұқият бекітілген негізге тікелей салынады Топырақты іргетастар мен алаңның астына тығыздау құмның борпылдақ қасиеттерін жойғанға дейін алдын ала суландыра отырып, қатты нығыздаумен орындалады.; 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 4.1. Исходные данные Архитектурно-строительный раздел проекта « Строительство выкидной линий №435 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район » выполнены на основании: - задание на проектирование от производственного отдела АО «ПККР». - инженерно–геодезические, топографические и геологические изыскания, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» г. Кызылорда, 2024 г. 4.2. Строительные решения Строительные решения всех объектов и сооружений определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами. Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрыво и пожаробезопасности, при этом в основу были приняты следующие нормативные документы: СН РК 3.02-28-2011, СП РК 3.02-128-2012. Принятые строительные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию сооружений. Для проектируемых объектов принят I (повышенный) уровень ответственности. 4.3 Краткая характеристика строительных решений Расположение площадок (смотреть генплан проекта AR25-01-01-GPP-000-001). Строительные решения проектируемых зданий и сооружений приняты с учетом обеспечения технологических потребностей и требований эксплуатации и соответствуют требованиям пожарной безопасности. Система сбора - под камеры запуска скребка и для дренажной емкости выполнены монолитные железобетонные площадки из бетона кл. С12/15 толщиной 150 мм с армированием арматурой Ø8 А400 с шагом 150 мм по ГОСТ 34028-2016. Габариты площадки для камеры запуска скребка - 4,5 м х 2,5 м, для дренажной емкости - 4,2 м х 3,2 м. По краю площадок выполнен армированный бортик высотой 150 мм и 1 приямок размером 0,5 х 0,5 м. Под площадками выполнена бетонная подготовка из бетона кл. С8/10 толщиной 100 мм, по подушке из ГПС толщиной 600 мм. Опоры под трубопроводы выполняются из металлических конструкций на сваях из труб по ГОСТ 8732-78. - Площадка и фундамент под ремонтный агрегат. Площадка запроектирована габаритными размерами 4,0х12,0 м., фундамент под агрегат 1,5х4,0 м. Фундамент запроектирован из монолитного железобетона. Бетон класса С12/15 на основе сульфатостойкого портландцемента, марка бетона по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, арматура класса А400. Площадка из сборных железобетонных дорожных плит по ГОСТ 25912-2015 по щебеночной подготовке. - Для создания уклона на площадках уложена стяжка из мелкозернистого бетона класса С8/10. По периметру проектируемых площадок предусмотрены отмостки шириной 1,5 м из щебня. 4.4.Мероприятия по взрыво и пожаробезопасности Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрывопожаробезопасности согласно СП РК 2.02-101-2014, СТ РК 1174-2003, ВУПП-88, СН РК 3.02-27-2019. 4.5. Защитные мероприятия Бетон для бетонных и железобетонных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной плотности. Под подошвой фундаментов и площадки выполнить подготовку из бетона кл. С8/10 толщиной 100 мм. Сварку выполнять электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Металлоконструкции окрасить согласно документу "Технические условия покраски и нанесения покрытия". Номер документа SP-1-СР-0008 (для объектов компании "ПЕТРОКАЗАХСТАН"). Перед нанесением защитного покрытия металлические конструкции очистить от окислов (окалина, ржавчина), степень очистки - I согласно ГОСТ 9.402-2004. Поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, покрыть полимерным покрытием на основе лака ХП 734. состав покрытия: лак ХП-734 (ТУ6-02-1152-82) - 100 в.ч., асбест хризолитовый VII сорта марок 300, 370, 450 (ГОСТ 12871-93*)-20-25в.ч. Общая толщина покрытия не менее 0,2 мм. Сварные арматурные изделия и закладные детали изготавливать в соответствии с ГОСТ 14098-2014, ГОСТ 10922-2012. 4.6. Мероприятия по предохранению грунтов основания от просадочности и рыхлости Для устранения присадочных свойства грунтов предусмотрены мероприятия: уплотнение грунтов трамбованием тяжелыми трамбовками, предварительное замачивание просадочного грунта, а также водозащитные мероприятия. Водозащитные мероприятия предусматривают: - устройство вокруг каждой площадки водонепроницаемой отмостки, шириной 1,5 м; - во избежание застоя поверхностных вод и проникновения их в грунты во время строительных работ необходимо предусмотреть отвод поверхностных вод за пределы застраиваемой территории, предусматривать устройство дренажной системы или исключить возможность утечки из неисправных инженерных сетей. - планировка территории обеспечивающий быстрый сток поверхностных вод и атмосферных осадков за пределы участка строительства. В связи с негативными характеристиками грунта (рыхлость песка) при производстве земляных работ для защиты основания и фундаментов от неблагоприятных внешних воздействий: -предусматривается вертикальная планировка территории с обеспечением надежного стока атмосферных осадков; - земляные работы произвести при низком уровне грунтовых вод; - использовать машины и механизмы на пневмоколесном ходу; -выполнение фундаментов в монолитном исполнении; - монтаж фундаментов вести только на непромерзшем основании с защитой основания до и после устройства фундаментов от промерзания; - под щебеночное покрытие предусмотреть утрамбовку грунта; - обратную засыпку пазух фундаментов произвести местным непучинистым грунтом оптимальной влажности с послойным уплотнением до 1,65т/м3. 4.7. Мероприятия по антисейсмичности К числу конструктивных антисейсмических мероприятий относятся: - применение сейсмостойких конструктивных систем; - применение материалы и конструкции, обладающие минимальной массой; -на грунтах при необходимости следует предусматривать усиление оснований, обеспечивающее их динамическую устойчивость при землетрясениях согласно СНиП по основаниям и фундаментам (уплотнение, закрепление, замена на крупноблочные грунты и т.д.). Фундаменты и площадки укладываются непосредственно на основание, которое тщательно утрамбовано. Уплотнение грунтов под фундаменты и площадки выполняется тяжелыми трамбовками с предварительным замачиванием до устранения рыхлых свойств песков..

| 5-БӨЛІМ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕР РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КК25-04/01-ЭС |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ТУЛЕНОВ М |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л. |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Бастапқы деректер Жобаның электротехникалық бөлімі мыналардың негізінде әзірленді: - «ПҚҚР» АҚ берген жобалауға арналған техникалық тапсырма. –Қызылорда қ. «Маркшейдер и К» ЖШС орындаған Инженерлік-геодезиялық, топографиялық және геологиялық ізденістер, 2024 ж. 5.2. Жобалық шешімдер Жобада технологиялық жабдықты қорғайтын жерге тұйықтау көзделген. Ұңғымаларды найзағайдың тікелей соққыларынан қорғау барлық механизмдерді, құбырларды, металл конструкцияларды жерге қосу контурына қосу арқылы жүзеге асырылады. Барлық өткізгіштер, электр жабдықтары және аппараттар электр индукциясынан қорғау үшін найзағайдың тікелей түсуінен қорғайтын жерге тұйықтағышқа жалғануы тиіс. Жер асты және жер үсті коммуникациялары бойынша жоғары әлеуеттердің әкелінуінен қорғау үшін оларды қондырғыларға енгізу кезінде найзағайдың тікелей түсуінен қорғайтын жерге тұйықтағышқа жалғау қажет. Қорғау үшін жерге тұйықтағыштар мен қорғаныш өткізгіштерден тұратын кешенді жерге тұйықтау құрылғысы (КЖТҚ) орындалады. Барлық мақсаттағы (соның ішінде электротехникалық), технологиялық жабдықтар мен құбыржолдардың металл конструкциялары үшін қорғаныс өткізгіштері ретінде 40х4 мм болат жолақ, ПВЗ икемді сымы пайдаланылады. АЖТҚ тік электродтардан (диаметрі 16 мм дөңгелек болат) және көлденең жерге тұйықтағыштардан (40х4 мм болат жолақ) тұрады. Болат жолақ траншеяға 0.5 м тереңдікте төселеді. Көлденең жерге тұйықтағыштарға арналған траншеяларды құрамында қиыршық тастар мен құрылыс қоқыстары жоқ біртекті топырақпен толтыру керек. Көлденең жерге тұйықтағыштары бар тік электродтардың барлық қосылыстары А10-93-31 (2-нұсқа) үлгі альбомының А10-93 шифрінің сызбаларына сәйкес (электр жабдығын қорғайтын жерге тұйықтау және нөлдендіру) 96 мм кем емес қабаттасумен және дәнекерлеу тігісінің ұзындығымен 192 мм кем емес дәнекерлеу арқылы орындалады. Электр жабдығының ашық өткізгіш бөліктеріне жерге тұйықтау және нөлдік қорғау өткізгіштері мен әлеуеттерді теңестіру өткізгіштерінің жалғанымдары бұрандамалы қосылыстардың немесе дәнекерлеудің көмегімен орындалуы тиіс. Жерге төселетін жерге қосу құрылғысының барлық дәнекерлеу қосылыстары мастикамен екі рет жабылуы тиіс. Ашық төселетін жерге тұйықтау өткізгіштері (болат жолақтан жасалған шиналар), сондай-ақ топыраққа 150 мм тереңдікке дейін кірген кезде, оның ішінде тоттанудан қорғауға арналған жабдықтар мен металл конструкцияларға бұрандамалы және дәнекерлеу қосылыстары екі рет ылғалға төзімді бояумен боялуы тиіс, металл бойынша сыртқы жұмыстарға арналған ені бірдей 100 мм сары және жасыл түсті кезектесетін көлденең жолақтармен боялуы тиіс. Жерге қосу тораптарының барлық бұрандамалы қосылыстарын силиконды мастикамен коррозиядан қорғау керек. Ысырмалары бар алаңдағы технологиялық құбыржолдар әлеуетті теңестірудің негізгі жүйесіне қосылады. Жерге тұйықтау өткізгіштерінің технологиялық жабдыққа тікелей қосылуы ҚР ҚН 4.04-07-2019 сәйкес орындалады электр монтаждау ұйымы өкілдерінің бақылауымен технологиялық жабдықты монтаждауды жүргізетін ұйымдар. Құрылыстарға арналған жерге тұйықтау құрылғысы іргетастан 0.7-1.0 м қашықтықта 0.5 м тереңдікте төселеді. Шығарылымдарды жерге қосу құрылғысымен дәнекерлеу арқылы қосыңыз. Жерге тұйықтау құрылғысының жалпы кедергісі ғимараттар үшін 30 Ом, жайтартқыштар үшін 10 Ом және СКТШС үшін 4 Ом аспауы тиіс. Егер қарсылық асып кетсе, тік электродтарды мөлшерлеу керек. Электр жабдығы МЕМСТ 21130-75 бойынша дайындаушы зауыт белгілеген орындарда КЖТҚ -ға қосылады. Электр жабдығының барлық металл тоқ өткізбейтін бөліктері, болат конструкциялар, электр өткізгіш құбырлары КЖТҚ-ға қосылады; 5.1. Исходные данные Электротехнический раздел проекта разработан на основании: - Техническое задание на проектирование, выданного АО «ПККР». - Инженерно–геодезические, топографические и геологические изыскания, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» г. Кызылорда, 2024 г. 5.2. Проектные решения Проектом предусмотрено защитное заземление технологического оборудования. Защита скважин от прямых ударов молнии осуществляется присоединением к контуру заземления всех механизмов, трубопроводов, металлических конструкции. Для защиты от электрической индукции все проводники, электрооборудование и аппараты присоединить к заземлителю защиты от прямых ударов молнии. Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и надземным коммуникациям, при вводе их в установки присоединить к заземлителю защиты от прямых ударов молнии. Для защиты выполняется комплексное заземляющее устройство (КЗУ), состоящее из заземлителей и защитных проводников. В качестве защитных проводников для металлоконструкции всех назначении (в том числе электротехнических), технологического оборудования и трубопроводов используется стальная полоса 40х4мм, гибкий провод ПВЗ. КЗУ состоит из вертикальных электродов (сталь круглая диаметром 16 мм) и горизонтальных заземлителей (стальная полоса 40х4мм). Стальная полоса прокладывается в траншее на глубине 0.5м. Траншеи для горизонтальных заземлителей заполнить однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. Все соединения вертикальных электродов с горизонтальными заземлителями выполнить путем сварки с нахлестом не менее 96мм и длиной сварочного шва не менее192мм в соответствии с чертежами А10-93-31 (вариант 2) типового альбома шифр А10-93 (защитное заземление и зануление электрооборудования). Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям электрооборудования должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Все сварочные соединения заземляющего устройства, прокладываемого в земле должны быть покрыты мастикой за два раза. Заземляющие проводники (шины из стальной полосы), прокладываемые открыто, а также при входе в грунт до глубины 150мм, в том числе места болтовых и сварочных присоединений к оборудованию и металлоконструкциям для защиты от коррозии, должны быть окрашены за два раза влагостойкой краской для наружных работ по металлу чередующимися поперечными полосами одинаковой ширины 100мм желтого и зеленого и зеленого цвета. Все болтовые соединения узлов заземления защитить от коррозии силиконовой мастикой. Технологические трубопроводы на площадке с задвижками присоединяются к основной системе уравнивания потенциалов. Непосредственное присоединение заземляющих проводников к технологическому оборудованию выполняется согласно СН РК 4.04-07-2019 организациями производящими монтаж технологического оборудования под наблюдением представителей электромонтажной организации. Заземляющее устройство для сооружений прокладывается на расстоянии 0.7-1.0м от фундамента на глубине 0.5м. Соединение выпусков с заземляющим устройством выполнить сваркой. Общее сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом для зданий, 10 Ом для молниеотводов и не более 4 Ом для КТПН. В случае превышения сопротивления произвести дозабивку вертикальных электродов. Электрооборудование присоединяется к КЗУ в местах обозначенных заводом-изготовителем по ГОСТ 21130-75. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, стальные конструкции, трубы электропроводки присоединяются к КЗУ.

| 6-БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ РАЗДЕЛ 6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КK25-04/01 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Технологиялық процестерді автоматтандыру Жобаның бұл бөлімі жобалауға арналған тапсырманың, сызбалардың негізінде және техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес орындалған: ВҚН – Технологиялық процестерді автоматтандыру жүйелерін жобалау жөніндегі уақытша нұсқаулар. ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы». Бұл бөлімді әзірлеу кезінде технологиялық схема негізге алынған: Жабдықтарды жиынтықтау сызбалары, сондай-ақ автоматтандыру жүйесіне қойылатын талаптар. Жоба тиісті санитарлық нормалар мен қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтай отырып, автоматтандыру жүйелерін жобалауға арналған қолданыстағы стандарттарға мен басшылық алынатын материалдарға сәйкес орындалған. Аспаптар мен автоматтандыру құралдары өлшенетін ортаның қасиеттерін негізге алып таңдалған. Жобада қамтылған аспаптардың барлығы аспап жасау зауыттарында сериялап жасалады. Құбырдағы қысымды қадағалау үшін Бурдон түтігі, гидротолтырғышы бар, толық тот баспайтын болаттан жасалған манометрлер орнатылған Құбырдағы температураны бақылау үшін биметалды термометр орнатылған,қақпақты бұрау үшін түрі. БӨА аспаптарын орнату орнын технологиялық схемада қарау. | 6. Автоматизация технологических процессов Данный разделпроекта выполнен на основании задания на проектирование, чертежей и в соответствии с требованиями технической документации: ВСН - Временные указания по проектированию систем автоматизации технологическихпроцессов. СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».За основу при разработке данного раздела приняты технологическая схема: Чертежи компоновки оборудования, а также требования предъявляемые к системе автоматизации. Проект выполнен в соответствии с действующими стандартами и руководящими материалами на проектирование систем автоматизации с соблюдением соответствующих санитарных норм иправил техники безопасности. Выбор приборов и средств автоматизации произведен исходя из свойств измеряемой среды. Все приборы, заложенные в проекте, серийно изготавливаются приборостроительными заводами. Для наблюдения за давлением в трубопроводеустановлены манометры с трубчатойпружинной с жидкостным наполнением, корпусиз хромоникелевой стали. Для наблюдения за температурой в трубопроводе установлен биметаллический термометр с защитной гильзой цельнометаллические, для ввинчивания. Место установки приборов КИП смотреть в технологической схеме. |
| --- | --- |

| 7-БӨЛІМ. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КК25-04/01 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

7. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ Кәсіпорындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында жұмысты ұйымдастыру рәсімдемелері еңбек заңнамасымен, еңбекті қорғау жөніндегі ұлттық және өнеркәсіптік құжаттармен айқындалады. Кәсіпорынның еңбекті қорғау саласындағы жұмысының мақсаты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының өндірістік нәтижелерге қатысты басымдығын мойындау болып табылады. Еңбекті қорғау саласындағы жұмысты ұйымдастыру үшін кәсіпорын еңбекті қорғауды бақылаудың тиімді жүйесін жобалап, ендіруі тиіс. Еңбекті қорғауды бақылау жүйесі бақылаудың жалпы бақылау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және мыналарды қамтиды: дайындық, қауіпсіз жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында өзара байланысты әлеуметтік-экономикалық, тиімді, санитарлық, медициналық шаралар кешенін, заңнамалық рәсімдемелер өткізу үшін шешімдер қабылдау, жұмыс кезінде адамның денсаулығы мен жұмыс атқарымдығын сақтау. Еңбекті қорғау жөніндегі негізгі шаралар ретінде жобада мыналарды қарастыру қажет: - газға қатысты барлық технологиялық процесті толық герметикалау; - технологиялық жабдықтарды сақтандыру құрылғыларымен жабдықтау; - жабдықтарды максималды ықтимал қысым жағдайларын ескере отырып таңдау;құбыр материалдары, клапандар, ернемектер, төсемдер және т.б. максималды жұмыс қысымына арналған. - зауытта жасалған блокты және блокты-жиынтықты жабдықтарды пайдалануға барынша сенімді жабдықтар ретінде қолдану; - технологиялық процесті бақылау, автоматтандыру және басқару диспетчерлік пульттен жүргізіледі; - жабдықтар мен дабылдатқышты объектілерді пайдаланудың қалыпты жағдайларынан ауытқу болған кезде бұғаттау.; 7. ОХРАНА ТРУДА Процедуры по организации работы с целью обеспечения безопасных условий труда на предприятии определяются трудовым законодательством, национальными и промышленными документами по защите труда. Целью работы предприятия в области защиты труда является признание приоритета жизни и здоровья сотрудников по отношению к производственным результатам. Для организации работы в области защиты труда, предприятие должно запроектировать и внедрить эффективную систему контроля защиты труда. Система контроля защиты труда является необъемлемой частью общей системы контроля и включает: подготовку, принятие решений для проведения комплекса взаимосвязанных социально-экономических, эффективных, санитарных, медицинских мер, юридических процедур для обеспечения безопасной работы, сохранение здоровья и функциональности человека во время работы. В качестве основных мероприятий по охране труда, проектах следует предусматривать: - полную герметизацию всего технологического процесса газа; - оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами - выбор оборудования из условия максимально возможного давления Материал Трубопровода, клапаны, фланцы, прокладки ит.д предназначены для максимума операционное давлениев нем - применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского изготовления как более надежного в эксплуатации - контроль, автоматизацию и управление технологическим процессом с диспетчерского пульта блокировку оборудования и сигнализацию при отклонении от нормальных условий эксплуатации объектов..

| 8-БӨЛІМ. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР РАЗДЕЛ 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КK25-04/01 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

8. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР Жұмыс вахтасы кезінде адамдардың тұруына арналып жобаланған барлық алаңдарда тек алғашқы көмек беру қарастырылған. Қызмет көрсетуші персонал поселкеде орналасқан асханадан тамақтануы тиіс. 8.1. Өндірістік санитария Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы № ҚР ДСМ -13. бұйрығымен бекітілген «Өнеркәсіптік объектілерге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың» 4-қосымшасына сәйкес: 81-тармақ. Барып-келіп істелінетін сипаттағы жұмыстарды орындаушылар, құрылысы толық аяқталмаған объектілерде жұмыскерлердің (мұнараны монтаждау бригадаларының, ұңғымаларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізетін бригадаларының жұмысшылары,) ауыз сумен қамтамасыз ететін жеке құтылары болуы керек; Және, 82-тармақ. Ыстық климаттық жағдайларда (сыртқы температура плюс 36 0С-тан жоғары) ашық ауада жұмыс істейтін өндірістік объектілерінде жұмыскерлер ауыз су режимін оңтайландыруға мүмкіндік беретін сусындармен қамтамасыз етіледі; Сондай-ақ 86-тармақ. Құбыр өткізу құрылысымен айналысатын жұмысшылар үшін тікелей жұмыс орнында жылжымалы асханалар ұйымдастырылады. Базалық асханадан ыстық тамақты жұмыс орнына тасымалдауға және арнайы бөлінген үй-жайда тарату мен тамақтандыруға, сондай-ақ, жұмыс орнынан асханаға дейінгі арақашықтық 300 м-ден аспайтын болса, кәсіпшіліктердегі стационарлық асханаларда ұйымдастыруға рұқсат етіледі. Атқаратын жұмыстары көшпелі жүріп-тұру жағдайларының ерекшеліктерімен сипатталатын жұмысшылар үшін және жайластырылмаған объектілерде жұмыс істейтіндер үшін биодәретханалар көзделеді. Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 16 маусымдағы 2021 жылғы № ҚР ДСМ – 49. бұйрығымен бекітілген "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына" сәйкес кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді. Кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді. Жұмыс істеп тұрған вахталық поселке аумағында асхана, жатақхана, алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық пунктер қарастырылған. Өмірге қауіп төндіретін елеулі аурулар анықталған жағдайда науқастарды жақын жердегі медициналық мекемелерге тасымалдау көзделеді. Пайдалану кезінде. Пайдалану кезінде осы объектіге қызмет көрсетуді жұмыс істейтін қызметкер жүзеге асырады. Жұмыс тәртібі – вахталық (12 сағаттан (үзіліссіз) 2 ауысым). Жоба бойынша жоспарланған жұмыстар 11.07.2024ж. № KZ54VBZ00055631 санитарлық- эпидемиологиялық қорытындысымен белгіленген СҚА - 500м кен орнының шекараларында жүзеге асырылатын болады. Жобаланатын қызмет қауіптіліктің 4-сыныбына жатады және жоспарланған қызметтен шығарындылардың есептеулері "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларында (11.01.2022 ж. № ҚР ДСМ-2 бұйрығы) белгіленген СҚА радиусынан аспайтынын көрсетті.; 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ Все площадки, спроектированные для пребывания людей во время рабочей вахты, предусматривают только первую помощь. Обслуживающий персонал должен принимать пищу в столовой, расположенной в поселке. 8.1. Производственная санитария В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности" утвержденные приложение 4 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13. Пункт 81, Рабочие с разъездным характером труда и работающие на не обустроенных объектах (рабочие вышкомонтажных бригад, бригад текущего и капитального ремонта скважин) имеют индивидуальные фляжки для питьевой воды; И, пункт 82, На производственных объектах на открытом воздухе в условиях жаркого климата (при внешних температурах выше плюс 36оС) работники обеспечиваются напитками, позволяющие оптимизировать питьевой режим; А также пункт 86, Для работающих строительством трубопроводов организовываются передвижные столовые непосредственно на месте ведения работ. Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении, а также – организация питания в стационарных столовых на промыслах, если расстояние до столовой от места ведения работ не более 300 м. Для рабочих с разъездным характером труда и работающих на необустроенных объектах следует предусмотреть биотуалеты. Все работающие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. В соответствии "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49. Бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения. На территории существующего вахтового поселка предусмотрены столовая, общежития, медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных в ближайшие медицинские учреждения. При эксплуатации. Обслуживание данного объекта при эксплуатации будет осуществляться существующим персоналом. Режим работы – вахтовый (2 смены по 12 часов (непрерывно). Работы проводятся на действующем объекте с установленной санитано-эпидемиологическим заключением от 11.07.2024г. № KZ54VBZ00055631 санитарной защитной зоны 500 м. Проектируемая деятельность относится к 4-классу опасности и расчеты рассевания выбросов от намечаемой деятельности показали, что не превышают радиус установленной СЗЗ в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (№КР ДСМ-2 от 11.01.2022г.).

| 9-БӨЛІМ. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ РАЗДЕЛ 9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КK25-04/01 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

9. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ 9.1ҚР. ҚНмҚ 2.02-05-2009 нормаларына (өртке қарсы құрылғылар нормалары) сәйкес аралық құбырлар өрт дабылдатқыштармен және өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталуы тиіс емес. 9.2. Өрт қауіпсіздігі барлық кезеңдерді (жобалау, құрылыс жүргізу, пайдалану) ескере отырып, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейімен сипатталуы және төмендегі міндеттердің бірін орындауы тиіс: - өрттің шығуын болдырмау; - адамдардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - адамдар мен материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 9.3. Өрттің алдын алу жанғыш ортаның және (немесе) тұтану көздерінің жанғыш ортада (немесе оған енгізу) пайда болуына жол бермеу арқылы жүзеге асуы тиіс. Жанғыш ортаның пайда болуына жол бермеу, келесі тәсілдердің бірімен немесе олардың құрамдасымен қамтамасыз етілуі тиіс: Неғұрлым мүмкіндігінше жанбайтын және қиын жанатын заттар мен материалдарды қолдану; Неғұрлым мүмкіндігінше технология мен құрылыс жағдайлары бойынша жанғыш заттардың, материалдардың салмағын және (немесе) көлемін шектеу және оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсілін қолдану; Жанғыш заттардың салмағын және (немесе) көлемін шектеуге, сонымен қатар, оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсіліне: - бір уақытта ашық алаңдарда орналасқан жанғыш заттар мен материалдардың салмағын және (немесе) көлемін азайту; - объект орналасқан аумақты жанғыш қалдықтардан, шаң түзілімдерінен, түбіттен және т.с.с. мезгіл-мезгілмен тазартып отыру; - өрт қаупі бар өндіріс қалдықтарынан тазарту арқылы қол жеткізілуі тиіс; 9.4. Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың құрамы: - өрттен қорғауды ұйымдастыру; - қызметкерлерге өндірістегі өрт қауіпсіздігі қағидаларын оқытуды ұйымдастыру; өрт шыққан жағдайда әкімшілік пен қызметкерлердің әрекет етуі туралы іс-шаралар әзірлеу және адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру. 6.5. Өрт сөндіру депосы вахталық қалашықта жобадағы нысаннан 3-5 қашықтықта орналасқан. Келу уақыты шамамен 10-15 минут.; 9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 9.1. В соответствии нормам СНиП РК 2.02-05-2009 (нормы противопожарных оборудований)выкидные линии не подлежат оборудованию пожарной сигнализации и установками пожаротушения. 9.2. Пожарная безопасность должна характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности с учетом всех стадий (проектирование, строительство, эксплуатация) и выполнять одну из следующих задач: - исключать возникновение пожара; - обеспечивать пожарную безопасность людей; - обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; - обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей. 9.3. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания.Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинацией: Максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов; Максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться: - уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно на открытых площадках; - периодической очистки территории, на которой располагается объект от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.; - удалением пожароопасных отходов производства; 9.4.Организационно-технические мероприятия должны включать: - организацию пожарной охраны; - организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности на производстве; - разработка мероприятий по действиям администрации и персонала на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 6.5. Пожарное депо находится на вахтовом поселке, на расстоянии 3-5 км от проектируемого объекта. Время прибытия составляет примерно 10-15 минут..

| 10-БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ РАЗДЕЛ 10. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КK25-04/01 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

10. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ алдын алу жөніндегі негізгі шаралар мыналар болып табылады: - төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары; - ахуалды ғылыми зерттеу, бақылау, қадағалау және төтенше жағдайларды болжау; - төтенше жағдайлар саласындағы жариялылық және ақпараттандыру; - персоналдың төтенше жағдайлар саласында білім алуын, оқытылуын насихаттау; - төтенше жағдайлар саласындағы қорғаныс шаралары. Барлық технологиялық аймақтар мен ғимараттар нормативтік құжаттарға сәйкес қауіптілік дәрежесі бойынша жіктеледі. ТЖРН сәйкес және технологиялық ағындарға байланысты жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша олар А, Б, В, Г, Д санаттарына бөлінеді: А- Жарылыс-өрт қауіпті Жарқыл температурасы 28° C-тан аспайтын жанғыш газдар (ЖГ), тез тұтанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті бу-газ-ауа қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар тұтанған кезде бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі. Сумен, ауа оттегісімен немесе бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті қысым көлеміндегідей көлемде бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде жарылуға және жануға қабілетті заттар мен материалдар. Б-Жарылыс-өрт қауіпті Жарқыл температурасы 28° С-тан асатын жанғыш шаңдар немесе талшықтар, тез тұтанғыш сұйықтықтар. Жанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті шаң-ауа қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар тұтанған кезде бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі. В-Жарылыс-өрт қауіпті Жанғыш және жануы қиын сұйықтықтар, жанғыш және жануы қиын қатты заттар және өздері болатын немесе өздерімен жұмыс жасалатын бөлмелер А немесе Б санатына жатпайтын болса, сумен, ауа оттегісімен немесе бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде тек жануға қабілетті материалдар. Г. Өңдеу процесі сәулелі жылу, ұшқын және жалын бөлінумен бірге жүретін жанбайтын заттар және ыстық, қызған немесе балқыған күйдегі материалдар; отын ретінде жағылатын немесе кәдеге жаратылатын жанғыш газдар, сұйықтықтар және қатты заттар. Д. Жанбайтын заттар және суық күйдегі материалдар. Басқа қолданыстағы немесе бұрын қолданылған нормативтік құжаттарда материалдар мен олардың күйлері персонал мен жабдықтарға төнетін осыған ұқсас үлгідегі ықтимал қауіп-қатер деңгейлері бойынша жіктеледі. Әдетте, әрбір аймақ орнату шекараларымен, бірақ неғұрлым ірі аймақтың шеңберінде айқындалады. Мысалы, өрт қауіпті аймақтар әрі қарай неғұрлым ұсақ аймақтарға бөліне алады, бұл қауіп көзін оңай табуға және оның пайда болу орнын анықтауға мүмкіндік береді.; 10. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера являются: - мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; - научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; - гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций; - пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций; - защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций. Все технологические зоны и здания классифицируются по степени опасности в соответствии с нормативными документами. Так, согласно «Общим требования к пожарной безопасности», и в зависимости от технологических потоков, они делятся на категории А, Б, В, Г, Д по степени взрывопожарной и пожарной опасности: А-Взрывопожароопасная Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное, избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное, избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. Б-Взрывопожароопасная Горючие пыли или волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С. Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное, избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. В-Взрывопожароопасная Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. Г. Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. Д. Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. В других действующих или ранее действовавших нормативных документах материалы и состояния определяются и классифицируются по уровням потенциальной угрозы для персонала и оборудования аналогичным образом. Обычно каждая зона определяется границами установки, но в рамках более крупной зоны. Так, например, пожароопасные зоны могут подразделяться далее на более мелкие зоны, что позволяет легче обнаруживать источник опасности и определять место его возникновения..

| 11-БӨЛІМ. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КK25-04/01 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

11. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі іс-шаралар Жалпы бөлім Жазатайым оқиғалардың алдын алу, еңбектің қалыпты және ыңғайлы жағдайын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасында қолданылатын қызмет көрсету стандарттары мен нормаларына сәйкес бұл жобада қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қауіпсіздік шаралары көзделеді. Қолданылатын жабдықтардың номенклатурасы технологиялық процесс талаптары, ҚР нормалар мен қағидаларға сәйкес қабылданған. Жабдықтардың қауіпсіз жұмыс істеуі үшін жобада төмендегі шаралар көзделген: - МСТ 12.2.003-91 стандарттарына сәйкес технологиялық аппараттар, арматуралар және құбырлардың герметикалығы мен беріктігін қамтамасыз ету; - қажетті температураны сақтауды қамтамасыз ету үшін құбырлардың жылуын оқшаулау; - құбырларды, арматураларды және БӨА аспаптарын орналастыру қағидалар мен нормалар талаптарын және олардың функционалдық қолданылу мақсаттарын ескере отырып орындалған; - технологиялық процестің негізгі параметрлерін бақылау қамтамасыз етілген - жұмыс орындары ҚР ҚН 2.04-01-2011 сәйкес электр жарықтандырумен жарақтандырылған; - қызмет көрсететін персонал арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Жоба мынадай қағидалар мен нормалардың талаптарына сәйкес жасалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022. Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы; - ҚР ҚН 3.01-03-2011. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары; - ҚР ҚН 3.02-127-2013 Өндірістік ғимараттар; - ҚРҚН 2.04.01-2011 Табиғи және жасанды жарықтандыру; - ҚР ҚН 2.02-03-2019Мұнайменмұнайөнімдерініңқоймалары; - ТЖВН 3-85. Мұнайкеніштеріндемұнай, газжәнесужинау, тасымалдау, дайындауобъектілерінтехнологиялықжобалаунормалары; - ҚНмҚ 2.02-05-2009.Ғимараттар, жайларжәнеқұрылыстардыавтоматтыөртдабылымен, автоматтыөртсөндіружәнеөрттуралыадамдарғахабарлауқондырғыларыменжабдықтаунормалары. Астана 2002; - ҚР ҚН 2.02-01-2019 Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; - ҚР ҚН 2.04-103-2013. Ғимараттар мен құрылыстардың жайтартқышын құрылғысын орнату жөніндегі нұсқаулық.; 11. Основные мероприятия по технике безопасности Общая часть В целях предупреждения несчастных случаев, обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами обслуживания данным проектом предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, и противопожарной безопасности. Номенклатура применяемого оборудования принята в соответствии с требованиями технологического процесса, норм и правил РК. Для безопасной работы оборудования проектом предусмотрены следующие мероприятия: - Обеспечение герметичности и прочности технологических аппаратов, арматуры и трубопроводов в соответствии ГОСТ 12.2.003-91; - выполнение тепловой изоляции трубопроводов для обеспечения сохранения требуемой температуры; - размещение трубопроводов, арматуры и приборов КИП и А выполнено с учетом требований правил и норм и с учетом их функционального назначения; - обеспечен контроль за основными параметрами технологического процесса; - рабочие места оборудованы электрическим освещением в соответствии СН РК 2.04-01-2011; - обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спец обувью и защитными средствами. Проект разработан в соответствии с требованиями следующих правил и норм: - СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство; - Генеральные планы промышленных предприятий СН РК 3.01-03-2011; - Производственные здания СП РК 3.02-127-2013; - Естественное и искусственное освещение СН РК 2.04.01-2011; - Склады нефти и нефтепродуктов СН РК 2.02-03-2019 - Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-85 - Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре. Астана 2002. СНиП 2.02-05-2009; - Пожарная безопасность зданий и сооружений СН РК 2.02-01-2019; - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. СН РК 2.04-103-2013..

| 12-БӨЛІМ. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КK25-04/01 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕНІШІНДЕ №368 ҰҢҒЫМАСЫНА АРНАЛҒАН АРАЛЫҚ ЖЕЛІСІН САЛУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ. / СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ СКВАЖИНЫ 368 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

12. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ Жобаның қағидалар мен нормаларға сәйкестігі. Жоба мынадай қағидалар мен нормалардың талаптарына сәйкес жасалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022. «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы; - ҚР ҚН 3.01-03-2011. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары; - ҚР ЕЖ 3.02-127-2013 Өндірістік ғимараттар; - ҚР ҚН 2.04.01-2011 Табиғижәнежасандыжарықтандыру; - ҚР ҚН 2.02-03-2019 Мұнай мен мұнай өнімдерінің қоймалары; - ТЖВН 3-85. Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары; - ҚНжЕ 2.02-05-2009. Ғимараттар, жайлар және құрылыстарды автоматты өрт дабылымен, автоматты өрт сөндіру және өрт туралы адамдарға хабарлау қондырғыларымен жабдықтау нормалары. Астана 2002; - ҚР ҚН 2.02-01-2019 Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; - ҚР ҚН2.04-103-2013. «Ғимараттар мен имараттарды найзағайдан қорғау құрылғысы».; 12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ Соответствие проекта правилам и нормам. Проект разработан в соответствии с требованиями следующих правил и норм: - СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство; - Генеральные планы промышленных предприятий СН РК 3.01-03-2011; - Производственные здания СП РК 3.02-127-2013; - Естественное и искусственное освещение СН РК 2.04.01-2011; - Склады нефти и нефтепродуктов СН РК 2.02-03-2019 - Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-85 - Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре. Астана 2002. СНиП 2.02-05-2009; - Пожарная безопасность зданий и сооружений СН РК 2.02-01-2019; - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. СН РК 2.04-103-2013..