ЖҰМЫС ЖОБАСЫ / РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ

ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕН ОРНЫНДАҒЫ 368 ҰҢҒЫМАҒА КІРМЕ ЖОЛ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ /ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К СКВАЖИНЕ №368

НА МЕСТОРОЖДЕНИЙ  КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СЫРДАРЬИНСКИЙ  РАЙОН

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА / ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

құжат №:

№ документа:

КК25-04-03-EXN-000-001

# Ревизия 0

Әзірлеуші: ЖШС «МКЗ»  жобалау тобы

# Разработчик:  Проектная группа  ТОО «МКЗ»

# ЖБИ / ГИП:               Болебиева  Л.

# Қызылорда 2025ж.

# Кызылорда  2025г

Жобада қабылданған техникалық шешімдер Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын экологиялық, санитарлық-гигиеналық, өртке қарсы және басқа да нормалардың талаптарына сәйкес келеді және жұмыс құжаттамасында көзделген іс-шаралар сақталған кезде объектіні адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

2

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

1708‑18‑ПЗ

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочей документацией.

Жобаның бас инженері /

# Главный инженер проекта                                           Болебиева  Лаура.

| Мазмұны: Кіріспе 1. Алдын ала деректер 1.2. 1. Кіріспе 1.2.2. Климаттық анықтама 1.2.3. Геоморфология және жер бедері 1.2.4. Геологиялық-литологиялық құрылыс 1.2.5. Гидрогеологиялық жағдайлар 1.2.6. Топырақтың физика-механикалық қасиеттері 1.2.7. Инженерлік-геологиялық процестер мен құбылыстар 1.2.8. Топырақтың құрылыс топтары 1.2.9. Сейсмикалығы # 2. Техникалық-экономикалық бөлім 3. Негізгі жобалық шешімдер 3.1 Трассаның жоспары 3.2 Бойлық кескін 3.3 Жер төсемі 3.4 Жол жамылғысы 3.5 Автомобиль жолдарының қиылысуы мен түйісуі. 3.6 Жасанды құрылым 3.7 Жолды жайластыру, қозғалысты ұйымдастыру және оның қауіпсіздігі 4. Жол-құрылыс материалдары 5. Жол құрылысын ұйымдастыру 6. Түйісу ведомосы 7. Қоғамдық және медициналық қызметтер. 8. Өндірістік санитария 9. Өрт қауіпсіздігі 10. Еңбекті қорғау және құрылыс жұмыстарының қауіпсіздік техникасы 11. Инженерлік-техникалық шаралар азаматтық қорғаныс бойынша шаралар төтенше жағдайлардың алдын алу 12. Қоршаған ортаны қорғау | Содержание: Введение 1. Предварительные данные 1.2. 1. Введение 1.2.2. Климатическая справка 1.2.3. Геоморфология и рельеф 1.2.4. Геолого-литологическое строение 1.2.5. Гидрогеологические условия 1.2.6. Физико-механические свойства грунтов 1.2.7. Инженерно-геологические процессы и явления 1.2.8. Строительные группы грунтов 1.2.9. Сейсмичность # 2. Технико-экономическая часть 3. Основные проектные решения 3.1 План трассы 3.2 Продольный профиль 3.3 Земляное полотно 3.4 Дорожная одежда 3.5 Пересечения и примыкания автомо-бильных дорог. 3.6 Искусственные сооружения 3.7 Обустройство дороги, организация и безопасность движения 4. Дорожно-строительные материалы 5. Организация строительства дороги 6. Ведомость примыканий 7. Общественные и медицинские услуги. 8. Производственная санитария 9. Пожарная безопасность 10.Охрана труда и техника безопасности строительных работ 11. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 12. Охрана окружающей среды |
| --- | --- |

| # Кіріспе # «Қызылқия кен орнындағы 368 ұңғымаға кірме жол. Сырдария ауданы Қызылорда облысы» нысаны бойынша инженерлік-геологиялық іздестірулерді «Маркшейдер К» ЖШС 2024-25ж. орындаған. «ПҚҚР» АҚ-ның техникалық тапсырмасына сәйкес ұңғыманы бұрғылау орындалды, бұзылған және бұзылмаған құрылымның үлгілері алынды, топырақтың физикалық-механикалық қасиеттерін зертханалық зерттеу кешені, топырақтың химиялық талдауы, топырақтың темірге, қалайыға және алюминийге коррозиялық белсенділігі орындалды. # Камералық өңдеу және есеп құрастыру кезінде қарастырылатын кеніште "Маркшейдер К" ЖШС орындаған инженерлік-геологиялық іздестіру материалдары да пайдаланылды. # Ішкі үйкеліс бұрышының және инженерлік-геологиялық элементтерге үлестік іліністің есептік сипаттамалары ҚР ҚН 5.01.02-2013ж. және ҚР ҚЕ 5.01.102-2013 бойынша қабылданды. # Далалық, зертханалық және камералдық жұмыстар ҚР ҚЕ 1.02-105-2014 "Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер» сәйкес келеді # Техникалық нормативтер # Жолдың санаты және негізгі техникалық параметрлері ҚР ЕЖ 3.03-122-2013 «Өнеркәсіптік көлік», ҚР ЕЖ 3.03-101-2013 «Автомобиль жолдары» талаптарына сәйкес келеді. | Введение Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Подъездная дорога к СКВ.368 на месторождении Кызылкия. Кызылординская область Сырдарьинский район» выполнены ТОО "Маркшейдер К" в 2024-25 году. В соответствии с техническим заданием АО "ПККР" было выполнено бурение скважины, отобраны образцы нарушенной и ненарушенной структуры, выполнен комплекс лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов, химический анализ грунтов, коррозийная активность грунтов к железу, олову и алюминию. При камеральной обработке и составление отчета также использованы материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные ТОО "Маркшейдер К" на рассматриваемом месторождении # Расчетные характеристики угла внутреннего трения и удельного сцепления на инженерно-геологические элементы приняты по СН РК 5.01.02-2013г.и СП РК 5.01.102.-2013 Полевые, лабораторные и камеральные работы соответствуют СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства» Технические нормативы Категория дороги и основные технические параметры соответствуют требованиям СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт», СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» |
| --- | --- |

Төменде жобада қабылданған техникалық нормативтер келтіріледі:

Ниже приводятся технические нормативы, принятые в проекте:

| р/с/ №№ п-п | Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей | Өлш.бір./ Един. изм. | Жобада қабылданған ҚР ЕЖ 3.03-101-2013 ҚР ЕЖ 03.03-122-2013*/ Принятые в проекте по СП РК 3.03-101-2013 СП РК 03.03-122-2013* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жолдың техникалық санаттары:/ Технические категории дороги: |  | IV-в |
| 2 | Жалпы жобаланатын автожолдардың ұзындығы:/ Протяженность общей проектируемых автодорог: | м | 185,0 |
| 2.1 | №368 ұңғымаға кірме жол/ Подъездная дорога к скважине №368 | м | 185 |
| 3 | Есептелген жылдамдық / Расчетная скорость | км/сағ/ км/ч | 20-30 |
| 4 | Жер төсемінің ені / Ширина земляного полотна | м | 6,5 |
| 5 | Жүріс бөлігінің ені / Ширина проезжей части | м | 4,5 |
| 6 | Жол жиектерінің / Ширина обочин | м | 1,0 |
| 7 | Қозғалыс жолақтарының саны/ Число полос движения |  | 1 |
| 8 | Жүріс бөлігінің еңісі / Уклон проезжей части | ‰ | 30 |
| 9 | Жол жиектерінің еңісі / Уклон обочин | ‰ | 50 |
| 10 | Жүрігінші бөлігінің жабыны / покрытие проезжей части |  | малта тасты/ гравийное |

| - 1.Алдын ала деректер - 1.2. 1. Кіріспе Учаске Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Сырдария ауданы # жерінде орналасқан. Жақын елді мекендер мен темір жол станциялары Қызылорда қаласы (Оңтүстік-шығыс бөлігіне қарай ұзындығы 250км-ге дейін) болып табылады. «№368 ұңғымаға кірме автожол учаскедегі геологиялық-литологиялық құрылымды, топырақтың құрамын, жай-күйін және физикалық-механикалық қасиеттерін, гидрогеологиялық жағдайларды зерделеу орындалды. # Орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемі: | 1. Предварительные данные 1.2. 1. Введение Участок расположен на территории Кызылординской области Сырдарьинский район, Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами и железнодорожным станциям является г.Кызылорда (к Юго-Восточная часть протяженность до 250 км). Выполнено изучение геолого-литологического строения, состава, состояния и физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий на участке «подъездная автодорога к скважине №368» Виды и объемы выполненных работ : |
| --- | --- |

Орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемдері :/ Виды и объемы выполненных работ :

а) далалық / полевые

| №№ р/с п/п | Жұмыс түрлері /Виды работ | Өлшем бірлігі Единица измерения | Көлемі Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ұңғымаларды диаметрі 300 мм шнекпен бұрғылау Шнековое бурение скважин диаметром 300 мм | қ.м. п.м. | 33,0 |
| 2 | Ұңғымалардан, шурфтардан бұзылмаған құрылым үлгілерін алу Отбор образцов ненарушенной структуры из скважин шурфов | дана шт. дана шт. | 6 - |
| 3 | Сондай-ақ бұзылған құрылым үлгілерін алу / То же нарушенной структуры | дана шт. | 16 |

б) зертханалық / лабораторные

| №№ р/с п/п | Анықтамалар түрі Виды определений | Өлшем бірлігі Единица измерения | Саны Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тығыздығы /Плотность | 1 анықт./опр. | 6 |
| 2 | Ылғалдылығы /Влажность | 1 анықт./опр. | 12 |
| 3 | Созылғыштығы /Пластичность | 1 анықт./опр. | 15 |
| 4 | Гранталдау /Грананализ | 1 анықт./опр. | 7 |
| 5 | Қысу сынақтары / Компрессионные испытания | 1 анықт./опр. | 6 |
| 6 | Су сүзіндісі / Водная вытяжка | 1 анықт./опр. | 5 |

| # Есепті жасау кезінде /8-10/қарастырылып отырған кен орнында орындалған іздестіру материалдары пайдаланылды. # Инженерлік-геологиялық жұмыстар ҚР ҚЕ 1.02-105-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік іздестірулер. Негізгі ережелер» және ҚР ҚЕ 1.02-102-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік іздестірулер» талаптарына сәйкес орындалған 1.2.2 Климаттық анықтама Климаттық аудандастыру картасына ҚР ҚЕ 2.04-01-2017 А қосымшасына сәйкес зерттеліп отырған аумақ IV-Г климаттық кіші аймаққа жатады. Б.1 суретіне сәйкес ҚР ҚЕ 3.03-101-2013 жол-климаттық аудандастыру және ҚР ҚЕ 3.03-104-2014 (сурет.В.1) Зерттелетін аумақ V жол-климаттық аймаққа жатады. Зерттеліп отырған аумақтың климаты күрт континентальді. Негізгі белгілері: қыста және жазда, күндіз және түнде сыртқы ауа температурасының ауытқуы жоғары, ауаның құрғақтығы ортақ, күн сәулесі молынан түседі және жауын-шашын мөлшері біршама аз. # Төменде Қарсақпай м/ст. бойынша алынған климаттық деректер берілген | При составлении отчета использованы материалы изысканий, выполненные на рассматриваемом месторождении /8-10/. Инженерно-геологические работы выполнены в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 1.2.2. Климатическая справка Согласно карты климатического районирования приложение А СП РК 2.04-01-2017 исследуемая территория относится к климатическому подрайону IV-Г. Согласно рис.Б.1- Дорожно-климатического районирования СП РК 3.03-101-2013 и СП РК 3.03-104-2014 (рис.В.1) исследуемая территория относится к V дорожно-климатической зоне. Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков. Ниже приводятся климатические данные по м/ст. Карсакпай |
| --- | --- |

| рр/с п/п | Көрсеткіштер атауы /Наименование показателей | Қарсақпай м/ст. м/с Карсакпай |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сыртқы ауаның температурасы / Температура наружного воздуха 0С |  |
| 1 | Орташа жылдық температура /Среднегодовая | 3,9 |
| 2 | Ең ыстық ай (шілде)/Наиболее жаркий месяц (июль) | +23 |
| 3 | Ең суық ай (қаңтар)/Наиболее холодный месяц (январь) | -15,4 |
| 4 | Абсолютті максималды /Абсолютная максимальная | +41 |
| 5 | Абсолютті минималды /Абсолютная минимальная | -48 |
| 6 | Неғұрлым суық тәуліктердегі орташа температура /Средняя из наиболее холодных суток (0,92) | -37 |
| 7 | Неғұрлым суық бескүндіктегі орташа температура /Средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92) | -32 |
| 8 | Ең суық кезеңнің орташа мәні Средняя из наиболее холодного периода | -10,5 |

| 1 | Топырақтың нормативтік қату тереңдігі / Нормативная глубина промерзания грунтов: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Саздауыт, саз / Суглинки, глины (см) | 148/158 |
|  | Ірі құмдар / Пески крупные (см) | 181/193 |
| 3 | Қар жамылғысының қалыңдығы, см / Толщина снежного покрова, см | 15-20 |
| 4 | Жауын-шашынның орташа жылдық түсімі / Среднегодовое количество осадков, мм | 219 |
| 5 | Көктайғақты күндер саны / Количество дней с гололедом | 11 |
| 6 | Тұманды күндер саны /Количество дней с туманом | 50 |
| 7 | Бұрқасынды күндер саны /Количество дней с метелями | 19 |
| 8 | Жылдамдығы 15 м/сек. жоғары желді күндер саны / Количество дней с ветром свыше 15 м/сек | 20 |

Қар жамылғысының қалыңдығы бойынша – I аймақ.

Көкмұз қабырғасының қалыңдығы бойынша – ІI аймақ.

Желдің қысымы бойынша – III аймақ.

Район по весу снегового покрова – I.

Район по толщине стенки гололеда – II.

Район по давлению ветра – III.

| 1.2.3. Геоморфология және жер бедері Қызылқия кеніші Ақсай горст-антиклинальмен байланысты құрылымдық үлгідегі мұнай-газ жинақтау аймағына орайластырылған. Жұмыс ауданы бір геоморфологиялық элемент - Қызылкия ойпатты жазығы*шегінде орналасқан. Қарастырылып отырған сызықтардың рельефі әлсіз. Биіктік белгілері учаскедегі жер беттері 208,10-дан 211,38 м-ге дейін өзгереді, топожоспарды қараңыз. 1.2.4.Геологиялық-литологиялық құрылым 3,0 м тереңдікте ашылған жұмыс учаскесінің геологиялық-литологиялық құрылымы жер бетінен қуаты 0,2 м топырақ-өсімдік қабатымен жабылған төрттік жастағы (dpQ) пролювиалды-делювиалды шөгінділерден (ірі құм, саздақ) тұрады. Аралық құбыр желісінің (1-5 ұңғымалар), электрмен жабдықтау трассалары мен кіреберіс жолының жер бетінен 1,2-1,3 м тереңдікке дейінгі учаскесінде ірі құмдар ашылды, олардың астына жер бетіне шыққан саздақтар жабылды СП-5 ауданы (6-7 ұңғымалар). Тереңдігі бойынша жұмыс учаскесінің құрылы-сының егжей-тегжейлі қимасы 8-қосымшада келтірілген. 1.2.5. Гидрогеологиялық шарттар Қарастырылып отырған учаскеде тереңдігі 3,0 м инженерлік-геологиялық қазбалармен жерасты сулары ашылмаған. Төртінші, неоген және олигоцен шөгінділерін қамтитын аймақ режимі атмосфералық жауын-шашынмен және жерүсті су ағындарының режимімен тығыз байланысты жерасты сулары мен әлсіз қысымды сулардың басым болуымен сипатталады. Жерасты суларының қалыптасу көзі қар еріген сулар, атмосфералық жауын-шашын болып табылады. Аудандағы жер асты суларының ауытқу амплитудасы 0,8-1,0 м құрайды 1.2.6. Топырақтың физикалық-механикалық қасиеттері Жұмыс аймағының топырақтарының сығылатын қалыңдығы шегінде екі инженерлік-геологиялық элементтер (ИГЭ) бөлінді. бірінші - қуаты 0-1,2(1,3)м ашылған ірі құм қабаты, dрQ; екіншісі - қуаты 1,7(1,8)-3,0м ашылған балшық қабаты, dpQ. Бірінші инженерлік-геологиялық элемент ірі, қою және ашық қоңыр түсті, орташа тығыздықтағы және қопсыған, күйдіру дақтары бар құмдардан тұрады. Суға қаныққандағы топырақтың жалпы деформациясының нормативтік модулі – 12,6 МПа, табиғи ылғалдылықта – 15,8 МПа. Суға қаныққан кезіндегі беріктік сипаттамаларының нормативтік мәндері: ішкі үйкеліс бұрышы – 340 меншікті ілінісу – 0 кПа Деформацияны есептеу үшін сумен қаныққан топырақтың есептік сипаттамалары: - үлес салмағы, γII, кН/м3-19,40 - меншікті ілінісу, сII, кПа -0 - ішкі үйкеліс бұрышы, φII, град. - 34 - деформация модулі, Е, МПа – 12,6 Сондай ақ жүк көтергіштігін есептеу үшін: - үлес салмағы, γI, кН/м3 – 19,21 - меншікті ілінісу, сI, кПа - 0 - ішкі үйкеліс бұрышы, φI, град.- 31 - деформация модулі, Е, Мпа – 12,6 Сүзу коэффициентінің нормативтік мәні 15,43 м/ тәулігіне. Екінші инженерлік-геологиялық элемент ол саздақтармен, қою және ашық қоңыр түсті, қатты және жартылай қатты консистенциямен, кесек, карбонаттардың сирек қосындыларымен, темір дақтарымен ұсынылған. Суға қаныққандағы топырақтың жалпы деформациясының нормативтік модулі – 8,3 МПа, табиғи ылғалдылықта – 12,5 МПа. Суға қаныққан кезіндегі беріктік сипаттамаларының нормативтік мәндері: ішкі үйкеліс бұрышы – 140 меншікті ілінісу – 14 кПа Деформацияны есептеу үшін сумен қаныққан топырақтың есептік сипаттамалары: - үлес салмағы, γII, кН/м3-18,91 - меншікті ілінісу, сII, кПа -14 - ішкі үйкеліс бұрышы, φII, град. - 14 - деформация модулі, Е, МПа – 8,3 Сондай ақ жүк көтергіштігін есептеу үшін: - үлес салмағы, γI, кН/м3 – 18,71 - меншікті ілінісу, сI, кПа - 9 - ішкі үйкеліс бұрышы, φI, град.- 12 - деформация модулі, Е, Мпа – 8,3 Топырақ аз шөгінді, шөгу түрі-I. Инженерлік-геологиялық элементтерді бөлу топырақтың номенклатуралық түрін және физикалық-механикалық қасиеттерін ескере отырып жүргізілді. Бөлінген инженерлік-геологиялық элементтер топырақтарының физикалық қасиеттерінің нормативтік сипаттамалары және деформациялық сипаттамаларының есептік мәндері зертханалық сынақтардың нәтижелері бойынша келтіріледі. Мәндерін беріктік сипаттамаларын қабылданған кесте бойынша ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 4.3.16 т. А. 1-А. 3-қосым. сәйкес. 1.2.7. Инженерлік-геологиялық процестер мен құбылыстар Меншікті электр кедергісін өлшеу нәтижелері бойынша көміртекті және төмен қоспаланған болатқа қатысты топырақтардың коррозиялық агрессивтілігі – жоғары (4-қосымша). Қорғасын мен алюминийге топырақтың коррозиялық белсенділігі жоғары (қосымша - 5).Жеңіл және орташа еритін тұздардың құрамы бойынша топырақтар орташа тұздалған. Тұздану түрі сульфатты (3-қосымша). Бетон және темірбетон конструкцияларындағы топырақтың агрессивтілік дәрежесі, 6-қосымшаны қараңыз. Ерекше топырақтар (шөгінді, тұзды). Шөгу түрі-I. Мұздату кезінде топырақтар жұмсақ емес: салыстырмалы деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 1.2.8. Топырақтың құрылыс топтары ҚР СЖТМ 8.04-01-2015 сәйкес игерудегі қиындықтар бойынша топырақ топтары бір шөмішті экскаватормен және қолмен қазу кезінде: | 1.2.3. Геоморфология и рельеф Месторождение Кызылкия приурочено к зоне нефтегазонакопления структурного типа, связанной с Аксайской горст-антиклиналью. Район работ расположен в пределах одного геоморфологического элемента - низменной равнины Кызылкия*. Рельеф рассматриваемых линий слабовсхолмленный. Высотные отметки поверхности земли на участке изменяются от 208,10 до 211,38м, см. топоплан. 1.2.4. Геолого-литологическое строение Геолого-литологическое строение участка работ на вскрытую глубину 3,0м представлено пролювиально-делювиальными отложениями (пески крупные, суглинки) четвертичного возраста (dрQ) с поверхности земли покрытыми почвенно-растительным слоем мощностью 0,2м. На участке выкидной линии (скв.1-5), трассах электроснабжения и подъездной дороги с поверхности земли до глубины 1,2-1,3м вскрыты пески крупные, подстилаемые суглинками, выходящими на поверхность в районе СП-5 (скв.6,7). Детальный разрез строения участка работ по глубине приводится в приложении 8. 1.2.5. Гидрогеологические условия На рассматриваемом участке инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0м подземные воды не вскрыты. Зона, охватывающая четвертичные, неогеновые и олигоценовые отложения, характеризуется преобладанием грунтовых вод и слабонапорных вод, режим которых тесно связан с атмосферными осадками и с режимом поверхностных водотоков. Источником формирования подземных вод являются снеготалые воды, атмосферные осадки. Амплитуда колебания подземных вод в районе составляет 0,8-1,0м 1.2.6. Физико-механические свойства грунтов В пределах сжимаемой толщи грунтов участка работ выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Первый – слой песка крупного, dрQ, вскрытой мощностью 0 - 1,2(1,3)м; второй – слой суглинка, dрQ, вскрытой мощностью 1,7(1,8) - 3,0м. Первый инженерно-геологический элемент представлен песками крупными, темно- и светло-коричневого цвета, средней плотности и рыхлыми, с пятнами ожелезнения. Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 12,6МПа, при природной влажности – 15,8 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 340 удельное сцепление – 0 кПа Расчетные характеристики водонасыщенных грунтов для расчета по деформациям: - удельный вес, γII, кН/м3-19,40 - удельное сцепление, сII, кПа-0 - угол внутреннего трения, φII, град.-34 - модуль деформации, Е, МПа-12,6 То же для расчета по несущей способности: - удельный вес, γI, кН/м3-19,21 - удельное сцепление, сI, кПа-0 - угол внутреннего трения, φI, град.-31 - модуль деформации, Е, МПа-12,6 Нормативное значение коэффициента фильтрации 15,43 м/сут. Второй инженерно-геологический элемент представлен суглинками, темно- и светло-коричневого цвета, твердой и полутвердой консистенции, комковатыми, с редкими включениями карбонатов, пятнами ожелезнения. Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 8,3МПа, при природной влажности –12,5 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 140 удельное сцепление – 14 кПа Расчетные характеристики водонасыщенных грунтов для расчета по деформациям: - удельный вес, γII, кН/м3-18,91 - удельное сцепление, сII, кПа-14 - угол внутреннего трения, φII, град.-14 - модуль деформации, Е, МПа-8,3 То же для расчета по несущей способности: - удельный вес, γI, кН/м3-18,71 - удельное сцепление, сI, кПа-9 - угол внутреннего трения, φI, град.-12 - модуль деформации, Е, МПа-8,3 Грунты слабопросадочные, тип просадочности – I. Выделение инженерно-геологических элементов производилось с учетом номенклатурного вида и физико-механических свойств грунтов. Нормативные характеристики физических свойств и расчетные значения деформационных характеристик грунтов выделенных инженерно-геологических элементов приводятся по результатам лабораторных испытаний. Расчетные значения прочностных характеристик приняты по таблицам А.1-А.3 прил.А в соответствии с п.4.3.16 СП РК 5.01-102-2013. 1.2.7. Инженерно-геологические процессы и явления Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по результатам измерения удельного электрического сопротивления – высокая (приложение 4). Коррозийная активность грунтов к свинцу и алюминию высокая (приложение- 5). По содержанию легко- и среднерастворимых солей грунты среднезасоленные. Тип засоления сульфатный (приложение 3). Степень агрессивности грунтов на бетонные и железобетонные конструкции, см. приложение 6. Грунты специфические (просадочные, засолен- ные). Тип просадочности – I. При промерзании грунты непучинистые до до слабопучинистых: относительная деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 1.2.8. Строительные группы грунтов #### Группы грунтов по трудности разработки согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 при разработке одноковшовым экскаватором и вручную: |
| --- | --- |

| №№р/с/п/п | Атауы және қысқаша топырақтың сипаттамасы Наименование и краткая характеристика грунтов | Әзірлеу кезіндегі топырақ тобы / Группа грунтов при разработке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бір шөмішті экскаватормен / одноковшовым экскаватором | Қолдап/ вручную |
| 1 | ТӨҚ Топырақ-өсімдік қабаты/ ПРС Почвенно растительный слой | 1 | 1 |
| 2 | Гипстелген қатты және жартылай қатты консистенциялы балшық / Суглинки твердой и полутвердой консистенции, загипсованные | 2 | 2 |
| 3 | 10% дейін қиыршықтас қоспасы бар ірі құм / Пески крупные с примесью гравия до 10% | 1 | 1 |

| 1.2.9. Сейсмикалылық Б қосымшасына сәйкес ҚР ЕЖ 2.03 - 30-2017 сәйкес құрылыс аймағының есептік сейсмикалығы және ЖСА-2475 жалпы сейсмикалық аймақтандыру картасы - МЅК-64 шкаласы бойынша 6 балл, ЖСА картасы-22475 – 7 балл. ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 6.1-кестесіне сәйкес сейсмикалық қасиеттері бойынша құрылыс алаңының топырақ жағдайлары III типке жатады. Кестеге сәйкес құрылыс алаңының сейсмикалығы. ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 6.2 тиісінше 7 және 8 ұпай. Жұмыс ауданы ЖСА-1475 жалпы сейсмикалық аймақтандыру картасына және ЖСА – 12475 (Б қосымшасы) 0.051 g -картасына сәйкес 0,025 g үдеумен сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. Ұсыныстар: - есептік кедергі, R шөгінділер негізіндегі топырақ ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 5.1.8 тармағына сәйкес анықталсын; - жоспарлау қамтамасыз ету қажет жер үсті суларының жылдам ағып кетуін және құрылыс учаскесінен тыс атмосфералық жауын-шашынды; - бетондарды сульфатқа төзімді цементте қолдану қажет; - 6 және одан да көп балл сейсмикалық аудандарда қауіпті объектілерді, өндірістерді орналастыруды болдырмау қажет,тиісті инженерлік қорғаныс құрылыстарын (ҚҚ) тұрғызу қажет – сейсмикалық аудандарда жобалау және құрылыс нормаларын сақтау қажет; - жобаланған құрылыстың негізінде ерекше топырақтың (сортаңдық, гипстеулік, отырғыштық) болуына, аумақты игеру процесінде техногендік су қабатының пайда болу мүмкіндігіне назар аудару; - қолданыстағы автожолдар мен нығыздалған ірі құмнан толтырумен қиыршықтасты құм мен қиыршықтасты топырақ жататын аз нығыздалған (деформация модулі 20МПа және одан артық) топырақпен орындалған жол жабындысы бар басқа аумақтармен қиылысу телімдерінде траншеяны кері себелеу; - құрылыс жұмыстары басталар алдында кәбіл желілері бойынша келісуді «ПҚҚР» АҚ қарастыру. 2.Техникалық-экономикалық бөлім Бұл автожолдарды салудың техникалық-экономикалық орындылығы қаралмайды, оларды салу қажеттілігі Арыскум кенішіндегі ұңғымаларға кірме автожолдардың болмауынан туындады. - Негізгі жобалық шешімдер 3.1 Трасса жоспары Жобаланған кірме автожол №368 мұнай ұңғымаға техникалық қызмет көрсетуге арналған Жобаланатын трасса Кызылкия кенішіндегі қолданыстағы алаң ішіндегі және жобаланған автожолға жанасады. Аймақтың жер бедері жазық, жолдар ашық тегіс жерде өтеді. Учаскедегі жер бетінің биіктік 368ҰҢҒ. -208.10 - 211.38м, -ге дейін, топожобаны қараңыз. Мақсаты бойынша кірме автожолдар көмекші автомобиль жолдарына және А1 жүктемесіне көліктің басым түрімен жүк айналымы жоқ жолдарға жатады ҚР ЕЖ 3.03-101-2013, ҚНжЕ 3.06.03-85ж сәйкес көлік құралдары қозғалысының жобалық қарқындылығы тәулігіне 100 автомашинаға дейін. Жобаланатын кірме жолдар: - №368 ұңғыма: * Негізгі жол – кірме жол * Бұрылыс бөлігі -1 Негізгі жол- L=170м: ТБ ПK 00+00 қолданыстағы жолға - (Басты) шеңбер қисығының радиусы-20м және тиісті координаттары Х=672197.00: У=26889.70 трассаның бағыты - Оңтүстік - Шығыс. ПК01+52,0 бұрылыс учаскесі қарастырылған-1 ұзындығы 15,0м. ПК00+00 трассасының басталуы, осьтік орналасуы және ПК 00+00 трассасының соңы биркасы бар белгілермен бекітіледі. Жобаланатын кірме автожолдың бойында тиісті координаттары бар белгілі бір учаскелерде реперлер (бекітілген нүктелер) және топырақты ұңғымалар орнатылған (ахуалдық схеманы қараңыз) Кірме автожолдар IV санаттағы нормативтік параметрлер бойынша жобаланған. Автожол мұнай ұңғымаларының сапалы және үздіксіз жұмыс істеуі үшін, сондай-ақ өндірілген шикізатты тасымалдау үшін маңызды рөл атқарады. Автомобиль жолдарының жоспарын жобалау кезінде келесі шарттар ескерілді: * Көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігі кезінде ең қысқа бағыт бойынша жүктерді есептік жылдамдықпен тасымалдау; * арнайы техникаға ыңғайлы кіреберістер; * жолдарды ең жақсы топырақ-геологиялық жағдайда төсеу; * су бұрудың ыңғайлылығы; * түйісулер мен қиылыстардың ең аз саны; * жолдарды қарлы және құмды борасындардан қорғау; * автокөлік құралдарының қоршаған ортаға ең аз әсер етуі; Жоспарда көріну қамтамасыз етілген. Жоспарлы түрде трек реперлермен және бекітілген нүктелермен бекітілген. - Бойлық бейін Бойлық бейін қамтамасыз ету жағдайынан жасалған: - есептік жылдамдықпен көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігі; - су бұруды қамтамасыз ету; - жер төсемін салу бойынша жұмыстардың ең аз көлемі; - жолдарды қар құрсауынан, жер үсті және жер асты суларымен су басудан қорғау; - жобаланатын трассалардың жапсарлас автокөлік жолдарына биіктік байланысы. Бойлық бейінді жобалау бақылау нүктелері мен олардың белгілерін анықтаумен жүзеге асырылды. Жобаланатын ең жоғарғы бойлық еңіс – 6,10‰ дейін, рұқсат етілген 100‰ дейін құрайды (ҚР ЕЖ 3.03-122-2013 "өнеркәсіптік көлік" сәйкес), бұл автокөлік жолдарын жобалау жөніндегі тиісті нормативтік құжаттардың барлық талаптарын қанағаттандырады. Үйіндінің ең төменгі биіктігін белгілеу кезінде ҚР ЕЖ 3.03.101-2013,ҚР ҚНжЕ 3.06.03-85 жолдың қармен өткізбейтіндігін және жер асты және жер үсті суларының есептік деңгейінен жабын бетінің ең аз көтерілуін қамтамасыз ету бойынша талаптары ескерілген. Қарға төзімділік жағдайындағы жердің жұмысын талдау келесі формула бойынша жүзеге асырылады: Н = Нs + ∆h, где: Н- жазылмайтын үйіндінің биіктігі, м; Нѕ-5% асу ықтималдығымен қар жамылғысының есептік биіктігі; 0,15-0,20 м құрайды; ∆h-қар жамылғысының есептік деңгейінен үйіндінің жиегінің көтерілуі; ҚР ЕЖ 3.03-101-2013 бойынша 0,40-0,50 м тең тағайындалған ҚР ҚНжЕ 3.06.03-85, 7.3.11 т.;Онда:Н₁=0,15+0,40=0,55м. Н₂=0,20+0,50=0,70м. Нор=(0,70+0,55)/2=0,625м Жобалық қызыл сызық ҚР ЕЖ 3.03.101-2013, ҚР ҚНжЕ 3.06.03-85 барлық талаптарын ескере отырып және жол бетінің көрінуін қамтамасыз ету есебінен түйісу тораптарында күрт сынықтарсыз тиісті нормативтік құжаттардың талабы бойынша жобаланған. 3.3 Жер төсемі Жер төсемінің көлденең бейіні ҚР ҚНжЕ 3.03.101-2013, ҚНжЕ 3.06.03-85, ҚР СТ 1413-2005 негізінде және сәйкес автокөлік және темір жолдары жобаланған. Жер төсемін жобалау бойынша талаптар, т.б.503-0-48. 87 V-ші жол климаттық аймағындағы техникалық санаттағы IV жолдар үшін. - I тип-биіктігі 1,0 м дейін құлама құламасы 1:3 Жобаланатын жолдар учаскесіндегі жер бедері орташа төбелі, ірі құм және саздақ (жолдың бойлық бейінін және сол есепті қараңыз), сондықтан жұмыс жобасын әзірлеу кезінде жер төсемін салу үшін – топырақ трассалық резервтен алынады. Геология және топотүсірілім бойынша техникалық есептің қорытындысы бойынша трасса бойындағы резервтің топырақтары жер төсемін салу үшін жарамды .Жер төсемінің көлденең еңісі габельді болып қабылданған: жүріс бөлігі үшін – 30‰, жол жиегі үшін – 50‰. Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде ҚР ЕЖ 3.03.101-2013, ҚР ҚНжЕ 3.06.03-85, ҚР СТ 1413-2005, ҚР СТ 1284,1285, 1287-04 топырақ бойынша және ҚҚҚ бойынша талаптарын қатаң сақтау. 3.4. Жолдық киім Жол төсемдерінің конструктивті шешімі оны нақты жағдайларда қолданудың техникалық-экономикалық орындылығына сүйене отырып, материал сыйымдылығының, еңбек сыйымдылығының барынша төмендеуін және құрылыс кезінде қол жеткізілетін құрылыс құнын ескере отырып қабылданды: *материалдардың беріктік сипаттамаларын ескере отырып, белгілі бір қызмет ету мерзіміне арналған жабынды жобалау; * жабын құрылымының оңтайлы түрлерін, оларды салу технологиясын және пайдалану ерекшеліктерін таңдау; * жергілікті материалдарды кеңінен қолдану. Жоғарыда айтылғандардың негізінде жол төсемінің өтпелі түрі қабылданды. І ТИП (өтпелі) - қалыңдығы Н-0,25м, ҚҚҚ жасалған жабынның жоғарғы қабаты Жолдық киім ҚР ЕЖ 3.03-104-2014 сәйкес жергілікті жердің түріне, топырақтың түріне және қозғалыс қарқындылығына байланысты есептелген. Жол төсемін есептеу негізіне келесі бастапқы деректер алынды: - үздіксіз пайдалану уақыты 3-5 жыл; - жол-климаттық аймақ-5; - А1 тобының есептік жүктемесінің түрі; - ылғалдану сипаты мен дәрежесі бойынша жергілікті жердің типі – I, II; - жолдың техникалық санаты-IV-в; - қозғалыс жолақтарының саны-1; - Жабу түрі өтпелі; - топырақтың құм-қиыршықтас қоспасының серпімділік модулі, Е= 150 МПа дейін. Жолдың көлденең бейіні жол жиектерімен ашық қабылданады. Көлденең профильдің түрі жолдан қарды, қоқысты және жаңбыр суын тазарту жағдайларын ескереді. Жер үйіндісін салу үшін – жол қорынан (арықтан) топырақ алынады. Геологиялық-геодезиялық есептің қорытындысы бойынша – біртұтас топырақ (құмайт және саздак) Жобалық шешіммен жекелеген көлік бірліктері күтпеген жағдайда арнайы автокөліктің жол бойымен кедергісіз қозғалысын қамтамасыз ететін жол жиектерін бүкіл еніне бекіте отырып, ернеулі тастарсыз жүру бөлігін орнату қабылданды. Маневрлерді тікелей ұңғымаларда қамтамасыз ету үшін жобада бұрылыс учаскелері қарастырылған. Жолдың көлденең көлбеуі 30‰деп қабылданды. Жол жиегінің көлденең еңісі 50‰. Жер төсемінің жоғарғы беткейі 30‰. Жүру бөлігінен төгу жүру бөлігінің еңістері мен жол жиектерінің есебінен жүзеге асырылады. Есептеулер негізінде жол жамылғысы мен жол жиегі құм-қиыршық тастан жасалған және сәйкесінше қалыңдығы Н=25 см және Н = 8,0 см құрайды. ҚҚҚ материалы шоғырланған карьердің автокөлігімен 25км дейінгі қашықтыққа (ЖСМ тасымалдау сызбасы мен ведомостін сызбасын қараңыз), сондай - ақ 1400-1600 кг/м3 шегіндегі көлемдік-үйілмелі масса, коэффициент (салыстырмалы) тығыздау – 1,25-1,35. 3.5 Автокөлік жолдарының қиылысуы және жанасуы. НТ ПК 00+00 жобаланатын кірме жол №368 тиісті координаттардағы қолданыстағы малтатасты жолына қосылады: - 368 ҰҢҒ. - Х=672197.00: У=26889.70 Бұрылу учаскесін жобалау кезінде дөңгелек қисықты-15м енгізу арқылы жанасу қарастырылған. Автокөлік жолдарының өзара, сондай-ақ жалпы пайдаланудағы IV және V санаттағы автокөлік жолдарымен қиылысуы мен жанасуын, әдетте, бір деңгейде көздеу керек. ӘЖ автокөлік жолдарымен қиылысу және жақындасу кезінде арақашықтық 2.5.27. ҚР ЭҚБК.кестеде келтірілгеннен кем болмауы тиіс. Инженерлік коммуникациялары бар барлық қиылысқан учаскелерде жобада қорғау іс-шаралары көзделген. Жобада көрсетілмеген өлшемдерді сақтау жөніндегі іс-шаралар әдепкі бойынша мердігердің көлеміне кіреді. 3.6 Жасанды құрылым Автокөліктердің төмен аудандарда жауын-шашын - жаңбыр мен қар еріген су әсерінен қауіпсіз қозғалысы үшін, кірме жолда ҰҢҒ.368 арнайы су өткізгіш (оқшауланған) металл құбыр қарастырылмаған жобада кіріс және шығыс цемент-бетон бастары бар- диаметрі 500м, ұзындығы 12м болатын, жол жағдайларына сәйкес мәлімдемелермен тиісті сызбаларды қараңыз - PKKR-TYP-GAR-000-008 3.7 Жолды жайластыру, қозғалысты ұйымдастыру және оның қауіпсіздігі. Автокөліктердің жүріс бөлігінің енін оңтайлы пайдалану жол жиектерін ҚҚҚ материалынан нығайту есебінен қол жеткізіледі. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардан басқа жол, жол белгілерімен және сигналдық бағаналармен жабдықталады және жол санаты мен жекелеген учаскелердің көліктік-пайдалану сипаттамаларына сәйкес орналастырылады. IV-санаттағы жол үшін ҚР СТ 1125-2002 МЕМСТ бойынша белгілердің І-үлгі өлшемі қабылданды. Белгілер мен бағандардың нөмірлері ҚР СТ 1125-2002 МЕМСТ - сәйкес қабылданған. Жол белгілері мен сигнал бағандарының орналасуы тиісті сызбалар мен тізімдемелерде көрсетілген. Белгілердің металл қалқандары жарық шағылыстырғыш құраммен жабылады. Белгілердің барлық бөлшектері мен құрастыру бірліктері тоттануға қарсы материалдардан дайындалуы немесе қорғаныш жабыны болуы тиіс. 4.Жол-құрылыс материалдары. Жол жабынын орнату және жол жиектерін нығайту үшін материал ҚҚҚ-тен материал үшін пайдаланылатын инертті материалдардың құрылыс объектісіне дейінгі қашықтығы шамамен мыналарды құрайды: , қорғаныш қабаты үшін-саздақ топырақтан жасалған* 25,0 км дейін (ҚТҚ) Темір-бетон элементтерін жеткізу Қызылорда қаласынан болжанып отыр. ЖЖМ тасымалдаудың жалпы ұзақтығы сызбалар мен ведомостарда көрсетілген. 5. Жол құрылысын ұйымдастыру "Жол құрылысын ұйымдастыру" бөлігін әзірлеу келесі нормативтік құжаттар негізінде орындалды: - ҚНжЕ IV-2-82 том I, IV; - «Автомобиль жолдарының құрылысы» анықтамалығы; - ҚР ҚН 1.03-00-2011 - УҚН 38-86; - УҚН 31-83; - Осы жоба бойынша жұмыс көлемдерінің ведомостары. ҚР ЕЖ 1.03-102-2014 және ҚР БК 1.03-101-2013 бойынша құрылыстың нормативтік ұзақтығы ҚР ЕЖ 1.03-101-2013 «Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс ұзақтығы және құрылыста бітуі» 4.2 тармақ 1-бөлімге сәйкес, құрылыстың ұзақтығы ұзындығы 2,50 км-ден кем, жол құрылысы объектілері үшін анықталмайды, ұзындығы =0,170м кірме автожол үшін құрылыс мерзімі-1,0ай. Құрылыстың басталуы шамамен 2025 жыл Объектінің жауапкершілік деңгейі-техникалық күрделі емес жауапкершіліктің ІІ (қалыпты) деңгейі. Дайындық жұмыстарының сипаты мен көлемі. 1. Жолдарды бөлу және оларды бекіту. 2. Жол-құрылыс бөлімшелерін ұйымдастыру. 3. Электр энергиясымен, сумен, байланыспен қамтамасыз ету. 4.Алу топырақтық-топырақтың құнарлы қабатын Құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру. Негізгі құрылыс жұмыстары келесі технологиялық ретпен орындалуы керек: 1. Жер төсемінің құрылысы. 1а. кейіннен жер төсемін орната отырып, ойықтарды әзірлеу (қажеттілігіне қарай) 2. Жол төсемін орнату. 3. Рекультивация. 4. Жолды жайластыру. Жетекші жұмыстарды орындау үшін жасақ құрылады: Жер төсемінің құрылысы 1 1. Бульдозер – 1 дана. 2. Өздігінен жүретін құрылғы-1 дана – 3. Суару-жуу машинасы-1 дана. 4. 1 м3 дейінгі Экскаватор - 1 дана(қажеттілігіне қарай) 5 Автогрейдер-1 дана – 6. Автосамосвалдар (30 тн дейін) – 1 дана (қажеттілігіне қарай) 7.Тиегіш-1 дана (қажеттілігіне қарай) Жол төсемін орнату Құм-қиыршықтас қоспасынан жасалған жабын құрылғысы. Жабу құрылғысына арналған жасақ: 1. Автогрейдер-1 дана 2. Өздігінен жүретін құрлығ (Үлкен) – 1 дана. 3. Автосамосвалдар (30 тн дейін) – 5 дана дейін 4. Суару-жуу машинасы-1 дана. 5. Щебнераспределитель-1дана (қажет болған жағдайда) 6. Өздігінен жүретін құрылғы (орташа) – 1 дана. Жолды жайластыру. Жүргізушілерді ерекше назар аударуды талап ететін автожолдардың жағдайлары мен ерекшеліктері туралы хабардар ету үшін жол белгілері мен сигнал бағаналарын орнатады. Жол жағдайы бойынша жұмыстарды жасақ орындайды: . (қажет болған жағдайда) 1. Бұрғылау-кран машинасы-1 дана. 2. 3 тн дейін автомобиль жүрісті крандар-1 дана. 3. Автосамосвалдар-1 дана. Құрылысты жабдықтау. Автожол салу үшін электр энергиясымен жабдықтауды жұмыс істеп тұрған электр станцияларынан жүзеге асырады. Шаруашылық және өндірістік қажеттіліктер үшін су автоцистерналармен әкелінеді, сондай-ақ ауыз су бөтелкеленген сумен беріледі . Кеніште орналасқан артезиан ұңғымаларынан су алу есебінен техникалық сумен қамтамасыз ету көзделген. | 1.2.9. Сейсмичность Расчетная сейсмичность зоны строительства в соответствии с СП РК 2.03- 30-2017 согласно приложения Б и карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-2475 - 6 баллов по шкале МSК-64, карты ОСЗ-22475 – 7 баллов. Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017 грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к III типу. Сейсмичность площадки строительства в соответствии с табл. 6.2 СП РК 2.03-30-2017 соответственно 7и 8 баллов. Район работ расположен в зоне сейсмической опасности с ускорением 0,025g cогласно карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-1475 и 0.051g – карты ОСЗ-12475 (приложение Б). Рекомендации: - расчетное сопротивление, R просадочных грунтов основания следует определять в соответствии с п.5.1.8 СП РК 5.01-102-2013; - планировка должна обеспечивать быстрый сток поверхностных вод и атмосферных осадков за пределы участка строительства; - необходимо применение бетонов на сульфатостойком цементе; - в районах сейсмичностью 6 баллов и более необходимо исключить размещение опасных объектов, производств; возведение соответствующих защитных инженерных сооружений (ЗС) – необходимо соблюдать нормы проектирования и строительства в сейсмических районах; - обратить внимание на наличие специфических грунтов в основании проектируемых сооружений (засоленность, загипсованность, просадочность), возможность образования горизонта техногенных вод в процессе освоения территории - обратную засыпку траншей на участках пересечений с существующими автодорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия необходимо выполнять малосжимаемыми грунтами (с модулем деформации 20 МПа и более), к которым относятся гравелистый песок и гравийный грунт с заполнителем из песка крупного, с уплотнением; - перед началом строительных работ предусмотреть согласование по кабельным линиям АО «ПККР». # 2.Технико-экономическая часть Технико-экономическая целесообразность строительства данных автодорог не рассматривается, необходимость их строительства продиктована отсутствием подъездных автодорог к скважинам на месторождении Арыскум 3. Основные проектные решения 3.1 План трассы Проектируемая подъездная автодорога предназначена для технического обслуживания нефтяной скважины №368 Проектируемая трасса примыкает к существующей внутриплощадочной и проектируемой автодороге на месторождении Кызылкия. Рельеф участка работ является равнинными, трассы проходят по открыто ровной местностью. Высотные отметки поверхности земли на участке СКВ.368 – от 208,10 до 211,38м см. топоплан. По назначению подъездные автодороги относяться к вспомогательным автомобильным дорогам и дорогам невыраженным грузооборотам, с преимущественным видом транспорта под нагрузку А1. Проектная интенсивность движения транспортных средств до 100 автомашин/сут согласно СП РК 3.03-101-2013, СНиП 3.06.03-85г. Проектируемые подъездные автодороги: - Скважина№368: * Основная дорога – подъездная * Разворотный участок-1 Основная дорога - L=170м: НТ ПК00+00 примыкается к существующей дороге- (Главная) с радиусом круговой кривой -20м и соответствующих координатах Х=672197.00: У=26889.70 направление трассы- Юго - Восточное. ПК01+52,0 предусмотрен разворотный участок-1 длиной 15,0м. Начало трассы ПК00+00, осевое положение и конец трассы КТ ПК00+00 закреплены знаками с биркой. Вдоль проектируемой подъездной автодороги на определенных участках с соответствующими координатами установлены репера (закрепленные точки) и грунтовые скважины (см. ситуационную схему) Подъездная автодорога запроектирована по нормативным параметрам IV-в категории. Автодорога имеет важную роль для качественной и бесперебойной работы нефтяных скважин, а также для автотранспортировки производимого сырья. При проектировании плана автомобильных дорог учитывались следующие условия: * Перевозка грузов по кратчайшему направлению при безопасности движения транспортных средств с расчетными скоростями; * удобные подъезды для спецтехники; * проложение дорог в наилучших грунтово-геологических условиях; * удобство водоотвода; * наименьшее количество примыканий и пересечений; * защита дорог от снежных и песчаных заносов; * минимальное воздействие автотранспортных средств на окружающую среду; Видимость в плане обеспечена. В плановом отношении трасса закреплена реперами и закрепленными точками. 3.2 Продольный профиль Продольный профиль запроектирован из условия обеспечения: - безопасности движения транспортных средств с расчетной скоростью; - обеспечения водоотвода; - минимальных объемов работ по возведению земляного полотна; - защиты дорог от снежных заносов, подтопления поверхностными и грунтовыми водами; - высотной увязки проектируемых трасс к примыкающим автомобильным дорогам. Проектирование продольного профиля осуществлялось с определения контрольных точек и их отметок. Проектируемый максимальный продольный уклон составляет - до 6,10‰, при допускаемом до 100‰ (согласно СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт»), что удовлетворяет всем требованиям соответствующих нормативных документов по проектированию автомобильных дорог. При назначении минимальной высоты насыпи учтены требования СП РК 3.03.101-2013, СНиП РК 3.06.03-85 по обеспечению незаносимости дороги снегом и наименьшего возвышения поверхности покрытия над расчетным уровнем грунтовых и поверхностных вод. Анализ работы земполотна в условиях снегонезаносимости выполнен по формуле: Н = Нs + ∆h, где: Н – высота незаносимой насыпи, м; Нs–расчетная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5%;составляет 0,15-0,20м; ∆h – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова; Назначено равным 0,40-0,50 м по СП РК 3.03-101-2013 и СНиП РК 3.06.03-85, п. 7.3.11; Тогда: Н₁ = 0,15+0,40=0,55м. Н₂ = 0,20+0,50=0,70м. Нср=(0,70+0,55)/2=0,625м Проектная красная линия запроектирована по требованию соответствующих нормативных документов, без резких переломов в узлах сопряжения, с учетом всех требований СП РК 3.03.101-2013, СНиП РК 3.06.03-85 и из расчета обеспечения видимости поверхности дороги. 3.3 Земляное полотно Поперечный профиль земляного полотна запроектирован на основании и в соответствии с СП РК 3.03.101-2013, СНиП 3.06.03-85, СТ РК 1413-2005 Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию земляного полотна, т.п. 503-0-48.87 для дорог IV-в технической категории в V-ой дорожной климатической зоне. - тип I – насыпи до 1,0м с крутизной откоса 1:3 Рельеф на участке проектируемых дорог среднее холмистые, грунты – пески крупные и суглина (смотреть продольный профиль дороги и тех отчет), поэтому при разработке рабочего проекта, для возведения земляного полотна - грунт берется при трассового резерва.аПо заключению технического отчета по геологии и топосъемки грунты притрассового резерва пригодны для возведения земляного полотна . Поперечный уклон земляного полотна принят двускатным: 30‰ – для проезжей части, 50‰ – для обочин. При строительно - монтажном работе строго соблюдать требование СП РК 3.03.101-2013, СНиП РК 3.06.03-85, СТ РК 1413-2005, СТ РК 1284,1285, 1287-04 по грунтам и по ПГС. 3.4 Дорожная одежда. Конструктивное решение дорожных одежд принято исходя из технико-экономической целе-сообразности его применения в конкретных условиях с учетом максимального снижения материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства достигаемых при: * проектировании покрытия на заданный срок службы с учетом прочностных характеристик материалов; * выборе оптимальных типов конструкции покрытия, технологии их строительства и особенностей эксплуатации; * широким применением местных материалов. На основании выше-изложенного принят переходный тип дорожной одежды. ТИП І (переходный) - верхний слой покрытия из ПГС, толщиной Н-0,25м Дорожная одежда рассчитана в зависимости от типа местности, вида грунта и интенсивности движения, в соответствии с СП РК 3.03-104-2014 За основу расчета дорожной одежды приняты следующие исходные данные: - время непрерывной эксплуатации принято 3-5 лет; - дорожно - климатическая зона-5; - тип расчетной нагрузки группы А1; - тип местности по характеру и степени увлажнения – I, II; - техническая категория дороги-IV-в; - число полос движения-1; - тип покрытия переходный; - модуль упругости песчано-гравийной смеси грунта, Е= до 150 МПа. Поперечный профиль проезжей части принят открытый с обочинами. Тип поперечного профиля учитывает условия уборки с проезжей части снега, мусора и дождевой воды. Для возведения земляного полотна – грунт берется при трассового резерва (кювет). По заключению геологического и геодезического отчета – грунт связной (супесь и суглина) Проектным решением принято устройство проезжей части без бортовых камней с укреплением обочин на всю ширину, что обеспечит беспрепятственное движение по дороге спецавтотранспорта в случае непредвиденной остановки отдельных транспортных единиц. Для обеспечения маневров непосредственно у скважин проектом предусмотрены разворотные участки. Поперечный уклон проезжей части принят 30‰. Поперечный уклон обочин 50‰ Поперечный уклон верха земляного полотна 30‰. Слив с проезжей части осуществляется за счет уклонов проезжей части и обочин. На основании расчетов покрытие дорожной одежды и обочины устроены из песчано -гравийного материала и соответственно толщина составляет Н=25cм и Н=8,0см. Материал ПГС транспортируется автотранспортом сосредоточенного карьера на расстояния до 25км (см. чертеж - схема транспортировка ДСМ и ведомости), а также объемно-насыпная масса в пределах – 1400 -1600 кг/м3, коэффициент (относительный) уплотнение -1,25-1,35 3.5 Пересечения и примыкания автомобильных дорог. НТ ПК00+00 проектируемая подъездная дорога к скважине №368 примыкается к сушествуюшей гравийной дороге в соответствующих координатах: - СКВ.368 - Х=672197.00: У=26889.70 При запроектирования разворотного участка предусмотрена примыкания вписыванием круговой кривой -15м. Пересечения и примыкания автомобильных дорог между собой, а также с автомобильными дорогами общего пользования IV и V категории следует предусматривать, как правило, в одном уровне. При пересечениях и сближениях ВЛ с автомобильными дорогами расстояния должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.27. ПУЭ РК. На всех пересеченных участках с инженерными коммуникациями, в проекте предусмотрены защитные мероприятии. Мероприятия по соблюдению габаритов не указанных в проекте по умолчанию входит в объем подрядчика. 3.6 Искусственные сооружение Для безопасного движение транспортных средств в в подъездной автодороге к СКВ.368 не предусмотрена специальная водопропусная (изолированная) металлическая труба с входными и выходными цементобетонными оголовками диам.500мм, длиною 12м, смо пониженной участке от воздействие атмосферных осадков – дождевых и снеготалых вод, треть соответствующие чертежи - PKKR-TYP-GAR-000-008 и ведомости 3.7 Обустройство дороги, организация и безопасность движения. Оптимальное использование ширины проезжей части автомобилями достигается за счет укрепления обочин из материала ПГС. Помимо мероприятий по обеспечению безопасности движения дорога оборудуется дорожными знаками и сигнальными столбиками и расставлены в соответствии с категорией дороги и транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков. Для дороги IV-в категории принят I-типоразмер знаков по ГОСТу СТ РК 1125-2002. Номера знаков и стоек приняты в соответствии с ГОСТом СТ РК 1125-2002. Схема расположения дорожных знаков и сигнальных столбиков показаны на соответствующих чертежах и ведомостях. Металлические щитки знаков покрываются светоотражающим составом. Все детали и сборные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие. 4.Дорожно-строительные материалы. Для устройства дорожного покрытия и для укрепления обочин материал предусмотрен из ПГС, , расстояния используемых инертных материалов до строительного объекта, составляют ориентировочно: а для защитного слоя - ма * до 25,0км (ПГС) Поставка железобетонных элементов предполагаются из г. Кызылорда. Общая протяженность транспортировки ДСМ указана в чертеже и ведомостях. 5. Организация строительства дороги Разработка части -«Организация строительства дороги» выполнена на основании следующих нормативных документов: - СНиП IV-2-82 том I, IV; - Справочник «Строительство автомобильных дорог»; - СН РК1.03-00-2011 - ВСН 38-86; - ВСН 31-83; - Ведомостей объемов работ по настоящему проекту. Нормативная продолжительность строительства по СП РК 1.03-102-2014 и СП РК 1.03-101-2013 Согласно п 4.2 СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятии, здании и сооружении» часть-1, продолжительность строительства не определяется для объектов дорожного строительства, длиной менее 2,50км, для подъездных автодорог с протяженностью- 0,170км, назначен 1,0мес Начало строительство ориентировочно – 2025г Уровень ответственности объекта – ІІ (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технический сложным. Характер и объемы подготовительных работ. 1. Разбивка трасс и их закрепление. 2. Организация дорожно-строительных подразделений. 3. Обеспечение электро-энергией, водой, связью. 4.Снятия почвенно-плодородного слоя Организация строительных работ. Основные строительные работы должны выполнять в следующей технологической последовательности: 1. Возведение земляного полотна. 1а. Разработка выемок с последующим устройством земляного полотно (по необходимости) 2. Устройство дорожной одежды. 3. Рекультивация. 4. Обустройства дороги. Для выполнения ведущих работ создается отряд: Устройство земляного полотно 1. Бульдозер – 1 шт. 2. Самоходный каток – 1 шт. 3. Поливомоечная машина - 1 шт. 4. Экскаватор до 1 м3- 1 шт.(по необходимости) 5 Автогрейдер – 1 шт. 6. Автосамосвалы (до 30 тн) – 1 шт (по необходимости) 7.Погрузчик - 1шт (по необходимости) Устройство дорожной одежды Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси. Отряд для устройства покрытия: 1. Автогрейдер – 1 шт 2. Самоходный каток (большой) – 1шт. 3. Автосамосвалы (до 30 тн) – до 5шт 4. Поливомоечная машина – 1 шт. 5. Щебнераспределитель-1шт (по необходимости) 6. Самоходный каток (средний) – 1 шт. Обустройства дороги. Для осведомления водителей об условиях и особенностях автодорог, требующих особого внимания, устанавливают дорожные знаки и сигнальные столбики. Работы по обстановки пути выполняет отряд: . (по необходимости) 1. Машина бурильно-крановые-1 шт. 2. Краны на автомобильном ходу до 3 тн-1 шт. 3. Автосамосвалы-1 шт. Снабжение строительства. Снабжение электроэнергией для строительства автодороги осушествляет от действующих электростанций. Вода для хозяйственных и производственных нужд завозится автоцистернами, а также питьевая вода выдается бутилированной . Техническое водоснабжение намечено обеспечить за счет водозабора с артезианских скважин расположенных на месторождении. |
| --- | --- |

6. Жобаланатын автожолдар мен түйісулер ведомосі/

Ведомость проектируемых автодорог и примыкании

| № | Орналасуы Местоположение |  |  |  | Бағыты Направление |  | Құламадағы жабын түрі Тип покрытия на съезде |  |  | Құламаның жанасы бұрышы, градус / Угол примыкания съезда, градус |  |  | Атауы / Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с п/п | ПК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҰҢҒ /СКВ.368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 |  | 0 |  | 0 |  | ОШ/ЮВ |  | МТҚ/ПГС | 90 |  | 90 | ТБ / НТ- негізгі/основная-1 |  |
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | ОБ/ЮЗ |  | МТҚ/ПГС | 90 |  | 90 | Бұр.бөлігі-1 Раз.уч-1 |  |

| 7.Қоғамдық және медициналық қызметтер Жұмыс вахтасы кезінде адамдардың тұруына арнап жобаланған барлық алаңдарда тек алғашқы көмек беру қарастырылған. Қызмет көрсетуші персонал поселкеде орналасқан асханадан тамақтануы тиіс. 8. Өндірістік санитария Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы №236 бұйрығымен бекітілген «Өнеркәсіптік объектілерге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың» 4-қосымшасына сәйкес: 81-тармақ. Барып-келіп істелінетін сипаттағы жұмыстарды орындаушылар, құрылысы толық аяқталмаған объектілерде жұмыскерлердің (мұнараны монтаждау бригадасының жұмысшылары, ұңғымаларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізетін бригада) ауыз сумен қамтамасыз ететін жеке құтылары болуы керек; 82-тармақ. Ыстық климаттық жағдайда (сыртқы температура плюс 36 0С жоғары) ашық ауада жұмыс істейтін өндірісітік объектілерінде ауыз су режимін оңтайландыруға мүмкіндік беретін сусындармен қамтамасыз етіледі; Сондай-ақ 86-тармақ. Құбыр өткізу құрылысымен айналысатын жұмысшылар үшін тікелей жұмыс орнында жылжымалы асханалар ұйымдастырылады. Базалық асханадан ыстық тамақты жұмыс орнына тасымалдауға және арнайы бөлінген үй-жайда тарату мен тамақтандыруға, сондай-ақ, жұмыс орнынан асханаға дейінгі арақашықтық 300 м-ден аспайтын болса, кәсіпшілік стационарлық асханаларда ұйымдастыруға рұқсат етіледі. Еңбегі көшпелі сипатталған жұмысшылар үшін және жайластырылмаған объектілерде жұмыс істейтіндерге (мұнаралық монтаж бригадалардың жұмысшылары, ұңғымаларды ағымды жіне күрделі жөндеу бригадалары) биодәретханалар көзделеді. Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі. Кеніштегі вахталық поселкеде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету қарастырылған. Жұмыс істеп тұрған вахталық поселке аумағында асхана, жатақхана, алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық пунктер қарастырылған. Өмірге қауіп төндіретін елеулі аурулар анықталған жағдайда науқастарды жақын жердегі медициналық мекемелерге тасымалдау көзделеді. 9. Өрт қауіпсіздігі Өрт қауіпсіздігі барлық кезеңдерді (жобалау, құрылыс жүргізу, пайдалану) ескере отырып, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейімен сипатталуы және төмендегі міндеттердің бірін орындауы тиіс: -өрттің шығуын болдырмау; -адамдардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; -материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету - адамдар мен материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. Өрттің алдын алу жанғыш ортаның және (немесе) тұтану көздерінің жанғыш ортада (немесе оған енгізу) пайда болуына жол бермеу арқылы жүзеге асуы тиіс. Жанғыш ортаның пайда болуына жол бермеу, келесі тәсілдердің бірімен немесе олардың құрамдасымен қамтамасыз етілуі тиіс: -неғұрлым мүмкіндігінше жанбайтын және қиын жанатын заттар мен материалдарды қолдану; -неғұрлым мүмкіндігінше технология мен құрылыс жағдайлары бойынша жанғыш заттардың, материалдардың салмағын және (немесе) көлемін шектеу және оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсілін қолдану; Жанғыш заттардың салмағын және (немесе) көлемін шектеуге, сонымен қатар, оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсіліне: -бір уақытта ашық алаңдарда орналасқан жанғыш заттар мен материалдардың салмағын және (немесе) көлемін азайту; -объект орналасқан аумақты жанғыш қалдықтардан, шаң түзілімдерінен, түбіттен және т.с.с. мезгіл-мезгілмен тазартып отыру.; -өрт қаупі бар өндіріс қалдықтарынан тазарту арқылы қол жеткізілуі тиіс. Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың құрамы: -өрттен қорғауды ұйымдастыру; -қызметкерлерге өндірістегі өрт қауіпсіздігі қағидаларын оқытуды ұйымдастыру; -өрт шыққан жағдайда әкімшілік пен қызметкерлердің әрекет етуі туралы іс-шаралар әзірлеу және адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру. 10. Еңбекті қорғау және құрылыс жұмыстарының қауіпсіздік техникасы Бульдозерлердің жұмысындағы қауіпсіздік техникасы. Көтергенде 20 о және түсіргенде 30 о асатын еңістерде бульдозерлердің жұмысына тыйым салынады. Көлденең еңіс 25 о аспауы тиіс. Топырақты жаңадан себілген үйіндімен жылжытқан кезде бульдозерді шынжыр табандардың шетінен немесе трактордың жолтабанынан 1 м жақын жерге жақындатуға, көлбеудің астына сырғып кетпеу үшін тыйым салынады. Орны ауыстырылатын топырақты үйіндінің еңісіне түсіргенде бульдозер үйіндісі машинаның еңістің астына сырғуын болдырмау үшін үйіндінің жиегінен жоғары созылмауы тиіс. Бульдозерді қысқа уақытқа тоқтатқан кезде: ілінісу муфтасын өшіріңіз, қозғалтқышты төмен жылдамдыққа ауыстырыңыз, жылдамдық тұтқасын бейтарап күйге ауыстырыңыз және пышақты төмен түсіріңіз. Бульдозерді салыстырмалы түрде ұзақ уақытқа тоқтатқан кезде, пышақты төмен түсіріп, қозғалтқышты өшіріп, тежегішті қосу керек. Тығыздау жұмысы кезіндегі қауіпсіздік техникасы қаражат. Балласт шанағы бар бір білікті пневмодөңгелек Катокты тек шанақ жүктелмеген кезде ғана тартқышқа тіркеуге рұқсат етіледі. Мұз айдынын тіркегенде шанақтың артында және шанақта жұмыс істеуге тыйым салынады. Ал кез келген түрдегі тіркеме катокпен нығыздау процесінде тартқыштың артқы жүріспен қозғалуына тыйым салынады. Биік үйіндіні нығыздау кезінде оның жиегі мен тартқыштың жүріс бөлігі арасындағы қашықтық кемінде 1,5 м болуы тиіс. Бас мердігер немесе жалға беруші қосалқы мердігерлерді немесе жалға алушыларды тарта отырып, құрылыс алаңдарында жұмыстарды орындау кезінде міндетті: Мердігерлерді (жеке еңбек қызметімен айналысатын азаматтарды қоса алғанда) тарта отырып, құрылыс алаңының аумағында және жұмыс учаскелерінде жұмыс жүргізу кезінде құрылысты жүзеге асыратын адам:: - тартылған мердігерлермен бірлесіп, құрылысқа қатысатын барлық ұйымдар мен тұлғалар үшін міндетті қауіпсіз жұмыс жағдайларын қамтамасыз ететін іс-шаралар жоспарын әзірлеу; 11. Азаматтық қорғаныстың инженерлік- техникалық шаралары, төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары Жобаланатын объектілерді пайдалану және сынау кезінде негізгі себептері болып табылатын авариялық жағдайлар туындауы мүмкін: - пайдалану ережелерін бұзу; - қауіпсіздік техникасы қағидаларын бұзу; - адам факторы (дұрыс емес әрекеттер, тәжірибе мен білімнің болмауы, басқалар); - қауіпті табиғи құбылыстар (метеорологиялық, геологиялық); - сыртқы және ішкі рұқсатсыз әсер ету Жобалық аумақта ТЖ тудыруы мүмкін аварияларға мыналар жатады: - технологиялық режимді, қауіпсіздік техникасы қағидаларын бұзу, жер жұмыстарын жүргізу және қызмет көрсету кезінде персоналдың қате іс-әрекеттері; - төмен көріну; - автокөлікті кірме автожолдар арқылы өткізу кезіндегі жол-көлік оқиғалары (ЖКО) және онда зардап шеккен Тапсырыс беруші мен бөгде ұйымдар қызметкерлерінің болуы; - автокөлік пен құрылыс машиналарынан жанармайдың ағуы салдарынан ЖКО кезіндегі өрт, газ-ауа желісінің жарылуы, жылу әсері; Объектілерді салу, пайдалану кезінде, ТЖ, авариялар мен өрттердің алдын алу және қауіптілігін төмендету бойынша персоналды қорғауды қамтамасыз ететін негізгі іс-шаралар болып табылады: - ықтимал авариялық жағдайлардың алдын алуға бағытталған іс-шараларды алдын ала жоспарлау; - авариялық жағдайларда іс-қимылдың практикалық дағдыларын пысықтауды қоса алғанда, жұмыс істеушілерді ықтимал қауіпті жоюға дайындау; - қауіпсіз аймаққа көшіру сызбасын әзірлеу; - барлық қауіпті алаңдарды қоршау және олардың ішіндегі ең қауіптілерін күзетуді ұйымдастыру; - төгілумен күресу үшін құрал-саймандар мен техникалық құралдардың авариялық жинағын жасау және сақтау (сорғылар, сорбенттер, автоцистерналар және көлік жинағыштар, көбік бөлгіштер және т. б.); - объектідегі ТЖ, авариялар мен өрттердің алдын алу және жою жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу; - ТЖ жою күштері мен құралдарын тұрақты әзірлікте ұстау (өртке қарсы құралымдар, жедел топтар, бөлімшелер, өрттермен және төгілулермен күрес жөніндегі буындар); - күзет ұйымы; - ТЖ кезіндегі іс-қимылдарға қызмет көрсетуші персоналды дайындау; - басқару жүйесін ТЖ жұмыс істеуіне және оны жоюға дайындау; Жобаланатын құрылыстарды пайдалануды бастар алдында "ықтимал аварияларды жою жоспары" әзірленеді, ол авариялық хабарлау және байланыс тәртібі мен құралдарын, қызмет көрсетуші персоналды жинау пункттерінің орналасқан жерін, авариялық және қауіпті жағдайда эвакуациялау маршруттарын, объектілерді қауіпсіз жағдайға ауыстыру, авариялық жағдайды жою жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдарды көрсете отырып, схемаларды айқындайды. 12. Қоршаған ортаны қорғау Трассаны салу ауданын экологиялық бағалау Экспозиция аймағы шұғыл континенталды аймаққа жатады: ұзақ ыстық, құрғақ жаз, қысқа Қарлы қыс, күнделікті және айлық температураның күрт ауытқуы, жауын-шашынның аз мөлшері және үнемі соғатын жел. Ауаның орташа жылдық температурасы + 3,9 ºС. Ең жылы айда (Шілдеде) ауаның орташа температурасы +23. ЕҢ СУЫҚ ай (қаңтар) - ауаның орташа температурасы -15,4. Жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері-219 мм. шөлейт Өсімдіктер. Топырақ-құнарлы қабатты алып тастау қалыңдығы 20 см үшін қарастырылған. Қар жамылғысының салмағы бойынша аудан-I. Көктайғақ қабырғасының қалыңдығы бойынша аудан-II. Жел қысымы бойынша аудан-III. Қоршаған ортаға әсер етудің ықтимал түрлері Трасса салынатын ауданның жер үсті және жер асты суларын ластанудың ықтимал көздері жолдан шайылатындар болып табылады: а)жолға түсетін атмосфераға зиянды шығарындылар (шығарындылардың қатты өнімдері); б) жүру бөлігіндегі шаң мен кір; в) автокөліктерден жолға түсетін заттар (олардың қозғалысы, тоқтауы және жөндеу кезінде) – мұнай өнімдері (дизель отыны, май, бензин және т.б.), тасымалданатын зиянды жүктер мен қоқыс заттарының қалдықтары. Қоршаған ортаға әсерді азайту жөніндегі іс-шаралар. Атмосфераға шығарындылардың зиянды әсерін азайту жөніндегі іс-шаралар кешені Жол бойындағы белдеудің ластануын төмендету үшін мынадай іс-шаралар ұсынылады: а) жолдағы зиянды компоненттердің ең аз шығарылуына сәйкес келетін жылдамдықпен көлік ағыны қозғалысының біркелкілігін қамтамасыз ету үшін бойлық және көлденең бейіннің ең аз еңістері, сондай-ақ қисық радиустың тиісті мәндерге жазылуы жобаланған, бұдан әрі жобаланатын жолдарда авариялық жағдайларды болдырмау үшін жол белгілері мен дабыл бағаналары көзделген. | 7. Общественные и медицинские услуги. Все площадки, спроектированные для пребывания людей во время рабочей вахты, предусматривают только первую помощь. Обслуживающий персонал должен принимать пищу в столовой, расположенной в поселке 8. Производственная санитария В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности" утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 236», Приложение 4: Пункт 81, Рабочие с разъездным характером труда и работающие на не обустроенных объектах (рабочие вышкомонтажных бригад, бригад текущего и капитального ремонта скважин) имеют индивидуальные фляжки для питьевой воды; И, пункт 82, На производственных объектах на открытом воздухе в условиях жаркого климата (при внешних температурах выше плюс 36оС) работники обеспечиваются напитками, позволяющие оптимизировать питьевой режим; А также пункт 86, Для работающих строительством трубопроводов организовываются передвижные столовые непосредственно на месте ведения работ. Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении, а также – организация питания в стационарных столовых на промыслах, если расстояние до столовой от места ведения работ не более 300 м. Для рабочих с разъездным характером труда и работающих на необустроенных объектах следует предусмотреть биотуалеты. Все работающие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения. На территории существующего вахтового поселка предусмотрены столовая, общежития, медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных в ближайшие медицинские учреждения. 9. Пожарная безопасность Пожарная безопасность должна характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности с учетом всех стадий (проектирование, строительство, эксплуатация) и выполнять одну из следующих задач: -исключать возникновение пожара; -обеспечивать пожарную безопасность людей; -обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; -обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания. Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинацией: -максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов; -максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться: -уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно на открытых площадках; -периодической очистки территории, на которой располагается объект от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.; -удалением пожароопасных отходов производства; Организационно - технические мероприятия должны включать: -организацию пожарной охраны; -организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности на производстве; -разработка мероприятий по действиям администрации и персонала на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 10. Охрана труда и техника безопасности строительных работ Техника безопасности при работе бульдозеров. Работа бульдозеров на уклонах, превышающих при подъеме 20о и при спуске 30о, запрещается. Поперечный уклон не должен превышать 25о. При перемещении грунта по свежеотсыпанной насыпи подводить бульдозер к бровке ближе чем на 1 м от края гусениц или колеи трактора во избежание сползания машин под откос запрещается. При сбросе перемещаемого грунта под откос насыпи отвал бульдозера не должен выдвигаться за бровку насыпи во избежание сползания машины под откос. При кратковременной остановке бульдозера необходимо: выключить муфту сцепления, перевести двигатель на малые обороты, рычаг скорости переключить в нейтральное положение, а отвал опустить вниз. При остановке бульдозера на относительно длительное время необходимо отвал опустить вниз, выключить двигатель и включить тормоз. Техника безопасности при работе уплотняющих средств. Одноосный пневмоколесный каток с балластовым кузовом разрешается прицеплять к тягачу только при незагруженном кузове. При прицепе катка запрещается находится рабочим сзади кузова и в кузове. А процессе уплотнения прицепным катком любого типа запрещается движения тягача задним ходом. При уплотнении высокой насыпи расстояние между ее бровкой и ходовой частью тягача должно быть не менее 1,5 м. Генеральный подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на строительных площадках с привлечением субподрядчиков или арендаторов: При производстве работ на территории строительной площадки и участков работ с привлечением подрядчиков (включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью) лицо, осуществляющее строительство, обязано: - разработать совместно с привлекаемыми подрядчиками план мероприятий, обеспечивающий безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве; 11. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций При эксплуатации и испытании проектируемых объектов возможно возникновение аварийных ситуаций, основными причинами которых являются: - нарушение правил эксплуатации; - нарушение правил техники безопасности; - человеческий фактор (неправильные действия, отсутствие опыта и знаний, другое); - опасные природные явления (метеорологические, геологические); - внешнее и внутреннее несанкционированное воздействие; К авариям, которые могут вызвать ЧС на проектной территории, относятся: - нарушение технологического режима, правил техники безопасности, ошибочные действия персонала при проведении земляных работ и обслуживании; - низкая видимость; - дорожно-транспортные происшествия (ДТП) при перемещении автотранспорта по подъездным автодорогам и наличие пострадавших в них сотрудников заказчика и сторонних организаций; - пожар при ДТП вследствие утечки горючего из автотранспорта и строительных машин, взрыв газовоздушной сети, тепловое воздействие; Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала при строительстве, эксплуатации объектов, по предупреждению и снижению опасности ЧС, аварий и пожаров являются: - предварительное планирование мероприятий, направленных на предупреждение возможных аварийных ситуаций; - подготовка работающих к ликвидации возможной опасности, включая отработкупрактических навыков действий в аварийных ситуациях; - разработка схем эвакуации в безопасную зону; - ограждение всех опасных площадок и организация охраны наиболее опасных из них; - создание и хранение аварийного комплекта инструмента и технических средств для борьбы с разливами (насосы, сорбенты, автоцистерны и автосборщики, пеноотделители и т.д.); - разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, аварий, пожаров на объекте; - поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации ЧС (противопожарные формирования, оперативные группы, отделения, звенья по борьбе с пожарами и разливами); - организация охраны; - подготовка обслуживающего персонала к действиям при ЧС; - подготовка системы управления к функционированию и ликвидации ЧС; Перед началом эксплуатации проектируемых сооружений разрабатывается «План ликвидации возможных аварий», который определяет порядок и средства аварийного оповещения и связи, схемы с указанием расположения пунктов сбора обслуживающего персонала, маршруты эвакуации в аварийной и опасной ситуации, первоочередные действия по переводу объектов в безопасное состояние, ликвидации аварийной ситуации. 12. Охрана окружающей среды Экологическая оценка района проложения трассы Район проложения относится к резко континентальной зоне: продолжительное жаркое сухое лето, короткая малоснежная зима, резкое колебание суточных и месячных температур, незначительное количество осадков и почти постоянно дующие ветра. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,9ºС. В самом теплом месяце (июле) средняя температура воздуха +23˚. Наиболее холодный месяц (январь) – средняя температура воздуха –15,4˚. Среднегодовое количество осадков -219мм Растительность полупустынная. Снятие почвенно-плодородного слоя предусмотрено на толщину 20 см. Район по весу снегового покрова – I. Район по толщине стенки гололеда – II. Район по давлению ветра – III. Возможные виды воздействия на окружающую среду Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод района проложения трассы являются смываемые с дороги: а) вредные выбросы в атмосферу, осаждающиеся на дорогу (твердые продукты выбросов); б) пыль и грязь с проезжей части; в) вещества, попадающие на дорогу из автомобилей (во время их движения, остановок и ремонта) – нефтепродукты (дизтопливо, масла, бензин и др.), остатки перевозимых вредных грузов и веществ мусора. Мероприятия по уменьшению воздействия на окружающую среду Комплекс мероприятий по уменьшению вредного воздействия выбросов в атмосферу Для снижения загрязнения придорожной полосы рекомендуются следующие мероприятия: а) для обеспечения равномерности движения транспортного потока со скоростью, соответствующей наименьшему выбросу вредных компонентов на дороге, запроектированы минимальные уклоны продольного и поперечного профиля, а также вписывания радиуса кривых соответствующих значениях, далее для предотвращения аварийных ситуаций проектируемых дорогах предусмотрены дорожные знаки и сигнальные столбики. |
| --- | --- |

ЖОБАНЫ ОРЫНДАУШЫЛАР ТІЗІМІ/ СПИСОК  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

Автокөлік жолы:/

Автомобильная дорога:

Инженері/ Инженер:                                   Абдикаликов К.

Сәулет-құрылыс шешімдері:/

Архитектурно-строительные решения:

Инженері/ Инженер                                    Кушенов  Е.

Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария:/

Охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность и производственная санитария:

Инженері/ Инженер:                                  Кушенов  Е.