Водопотребление

Работающий персонал будет обеспечен водой, удовлетворяющей Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Утверждены приказом министра национальной экономии Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №209. Питьевое водоснабжение привозная бутилированная, а техническое водоснабжение будет осуществляться со скважины. Для расчёта объёма хозяйственно-питьевого водопотребления для нужд строительного персонала принята норма 45 л/сут на 1 человека (СН РК 01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»). Расчёт водопотребления для хозяйственно-питьевых и технических нужд рассчитывается по факту, исходя из численности персонала.

Питьевая вода по качеству должна отвечать требованиям Санитарных правил, утверждённых постановлением Правительства РК от 16 марта 2015 года №209.

Ёмкости для хранения воды периодически обрабатываются и один раз в год хлорируются.

Численность трудящихся на вахте участка Талды-Эспе составляет 20 человек. Расчёты потребности хозпитьевого водопотребления и водоотведения сведены в таблицу 3.24

Таблица 3.24 Расчет водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Вид расхода воды | Ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма расхода на единицу, л/чел | Количество человек | всего, м3 |
| 1 | Потребность питьевой воды | л/сут | 7 | 20 | 0,14 |
| 2 | Столовая | л/сут | 16 | 20 | 0,32 |
| 3 | Неучтённые 10% |  |  |  | 0,046 |
| 4 | Итого в сутки: | м3/сут |  |  | 0,506 |
|  | Итого в год | м3/год |  |  | 182,2 |
|  | Водоотведение | м3/год |  |  | 182,2 |

Техническая вода используется для поливки внутрикарьерных автодорог, забоя в тёплое время года (май-август) будет проводиться два раза в смену. Потребность в технической воде при одном поливе определяется исходя из размеров дороги (20 х 2400м длина полива (внутрикарьерные дороги, дороги на отвал и поверхность отвала) составит 72000 литров. Потребность карьера в технической воде на полив автодорог и отвалов принята согласно «Норм технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки» и составляет 1,5 л на 1 м2 орошаемой площади. Потребность карьера в технической воде на орошение отбитой горной массы (забоев) принята в количестве 30 л на 1 м3 согласно вышеперечисленных Норм.

Необходимый объем технической воды в год для полива дорог составит 72 х 4 месяца х 60(кол-во смен в месяц) = 17280 тонн.

Необходимый расход воды в смену составит 72000*2=144000(144,2 тонн) и может быть обеспечен одной поливомоечной машиной.

Для производства работ по пылеподавлению на карьере в тёплое время года (4 месяца) используется поливомоечная машина на базе КамАЗ.

Таблица 3.25 Потребность карьера в технической воде на полив автодорог, отвалов и на орошение отбитой горной массы

| Наименование | Ед. изм | 1год | 2год | 3год | 4год | 5год | 6год | 7год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для полива автодорог, поверхности отвалов | тыс.т | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 11,6 | 12,5 | 14,2 | 17,3 |
| На орошение горной массы(забоев) | тыс.т | 76,2 | 79,4 | 85,8 | 84,8 | 75,6 | 64,9 | 48,2 |
| Всего | тыс.т | 83,1 | 87,5 | 95 | 96,4 | 88,1 | 79,1 | 65,5 |

Водоотведение

При обустройстве лагеря предусматривается строительство надворных туалетов и установка контейнеров для бытового мусора и пищевых отходов. Разрывы данных объектов от жилых вагон-домиков и вагон-столовых принимаются в 50 метров. Накопленные хозяйственно-бытовые стоки из септика и фекальные отходы из выгребной ямы будут периодически вывозиться ассенизационной машиной в отведенные места по договору с районной СЭС.

Для защиты грунтовых вод подземная часть туалетов будет выполнена водонепроницаемым экраном (глиной) и цементирована. При ликвидации лагеря, подземная часть туалетов будет засыпана грунтом, а поверхность выровнена. Этим самым поверхностные и подземные воды предохраняются от загрязнения.

Для сбора промышленных и фекальных стоков на участке предусматривается устройство выгребной ямы, общим объемом 5 м3, с последующей откачкой и вывозом по договору.

При отработке месторождения Талды - Эспе приток воды в карьер будет происходить за счёт притока подземных вод, а также атмосферных осадков.

Таблица 3.23: Водопритоки в проектируемый карьер за счёт различных источников

| Максимально-возможные водопритоки, (W) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За счёт атмосферных осадков |  |  | За счёт подземных вод |  |  |
| м3 /год | м3 /час | м3 /год |  | м3 /час |
| 33 941,35 | 3,87 | 1 081 714 |  | 123,5 |

Итого 1 115 655,35 м3/год, 127,37 м3/час

Карьерный водоотлив

В связи с тем, что подземные воды являются безнапорными, их поступление в горные выработки будут происходить только в тёплое время года. На зимний период года, в связи с промерзанием контуров горных выработок до 1,8 – 2,0 м, поступление подземных вод прекратится.

Проектом предусматривается устройство карьерного водоотлива открытого типа, работающего в тёплое время года.

Производительность насоса рассчитывается из условия: насос должен откачивать суточный нормальный приток воды в карьер не более чем за 20 часов работы в сутки. За нормальный приток воды принят суммарный водоприток карьера.  Тогда производительность насоса может быть определена по формуле:

Qнас. Ц=24⋅QΣЦ20=24⋅126,8720=151,244 м3/ч                        (3.98)

Для откачки карьерной воды предусматривается полустационарная водоотливная установка, оснащённая насосным агрегатом типа ЦНС-180-170 с производительностью 180м3/час.

Всего предусматривается приобретение и эксплуатация двух насосов ЦНС-180-170. При этом предусматривается, что один насос будет находиться в работе и один в резерве. Для обеспечения работы насосов и освещения водоотлива в тёмное время суток устанавливается ПКПТ-6/0,4 кВ.

Оценка нормативов предельно-допустимых сбросов.

Нормы ПДС для месторождения Талды-Эспе на период 2027-2051 гг.

| 1. | Предприятие | Месторождение «Талды-Эспе» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Выпуск № 1 | Согласно схеме |  |
| 3. | Категория СВ | Карьерные |  |
| 4. | Объект принимающий СВ | Пруд накопитель-испаритель |  |
| 5. | Категория водопользования | Специальное |  |
| 6. | Утвержденный расход СВ 1 115 655,35 м3/год, 127,37 м3/час |  |  |

| № п/п. | Нормируемые показатели | Сфакт. | Нормы ПДС |  |  | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/дм3 | мг/дм3 | г/час | т/год | мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Взвешенные вещества | 140 | 140 | 17831,8 | 156,191749 | 140 |
| 2 | БПКполн. | 6 | 6 | 764,22 | 6,6939321 | 6 |
| 3 | сульфаты | 350 | 350 | 44579,5 | 390,4793725 | 350 |
| 4 | хлориды | 500 | 500 | 63685 | 557,827675 | 500 |
| 5 | Азот аммонийный | 2 | 2 | 254,74 | 2,2313107 | 2,0 |
| 6 | Нитриты | 3,3 | 3,3 | 420,321 | 3,681662655 | 3,3 |
| 7 | Нитраты | 45 | 45 | 5731,65 | 50,20449075 | 45 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,3 | 0,3 | 38,211 | 0,334696605 | 0,3 |
| 9 | Железо | 0,3 | 0,3 | 38,211 | 0,334696605 | 0,3 |
| Итого: |  |  |  |  | 1167,9796 |  |

Таблица 6

Нормативы сбросов загрязняющих веществ с учетом очистки на 2027-2051 годы

| Номер выпуска | Наименование показателя | Существующее положение на 2026 год |  |  |  |  | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу на 2027-2051 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход сточных вод |  | Концентрация на выпуске, мг/дм3 | Сброс |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расход сточных вод |  | Концентрация на выпуске, мг/дм3 | Сброс |  |
|  |  | м3/ч | тыс. м3/год |  |  |  | м3/ч | тыс. м3/год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/ч | т/год |  |  |  | г/ч | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| №1 | Взвешенные вещества | - | - | - | - | - | 127,37 | 1115, 65535 | 140 | 17831,8 | 156,191749 |
|  | БПКполн. |  |  | - | - | - |  |  | 6 | 764,22 | 6,6939321 |
|  | сульфаты |  |  | - | - | - |  |  | 350 | 44579,5 | 390,4793725 |
|  | хлориды |  |  | - | - | - |  |  | 500 | 63685 | 557,827675 |
|  | Азот аммонийный |  |  | - | - | - |  |  | 2 | 254,74 | 2,2313107 |
|  | Нитриты |  |  | - | - | - |  |  | 3,3 | 420,321 | 3,681662655 |
|  | Нитраты |  |  | - | - | - |  |  | 45 | 5731,65 | 50,20449075 |
|  | Нефтепродукты |  |  | - | - | - |  |  | 0,3 | 38,211 | 0,334696605 |
|  | Железо |  |  | - | - | - |  |  | 0,3 | 38,211 | 0,334696605 |
|  | Всего: |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 1167,9796 |