Расчет образования отходов

1. Отработанные масла (13 02 06*).

Отработанное моторное масло

Расчет количества отработанного моторного масла () выполнен с использованием формулы:  (т/год), где

- количество автомашин -ой марки, шт.; 10

- объем масла, заливаемого в машину -ой марки при ТО, л; 35

- средний годовой пробег машины -ой марки, тыс. км/год; 30

- норма пробега машины -ой марки до замены масла, тыс. км; 10

- коэффициент полноты слива масла, =0,9;

- плотность отработанного масла, =0,9 кг/л.

М мот = 10*35*0,9*0,9*30/10/1000 = 0,85 т/год

Отработанное трансмиссионное масло

Расчет количества отработанного трансмиссионного масла () выполнен с использованием формулы :  (т/год), где

- количество автомашин -ой марки, шт.;  - объем масла, заливаемого в машину -ой марки при ТО, л;  - средний годовой пробег машины -ой марки, тыс. км/год;  - норма пробега машины -ой марки до замены масла, =60000 тыс.км;  - коэффициент полноты слива масла, =0,9;  - плотность отработанного масла, =0,9 кг/л.

М тр = 10*15*0,9*0,9*30/10/1000 = 0,36 т/год

М отх = М мот + М тр = 0,85 + 0,36 = 1,21 т/год

Для временного размещения масел предусматриваются специальные емкости с закрывающимися крышками в помещениях цехов, масляного хозяйства или на территории топливно-транспортного цеха.

2. Отработанные аккумуляторы (20 01 33*).

Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов () для группы () автотранспорта, срока () фактической эксплуатации (2 года для автотранспорта, 3 года для тепловозов, 15 лет для аккумуляторов подстанций), средней массы () аккумулятора и норматива зачета () при сдаче (80-100%) :

, т/год.

М отх = 10*0,05*80/1000/2 = 0,02 т/год

Временно складируются в установленных местах и передаются специализированной организации.

3. Отработанные фильтры (16 01 07*).

Мотх = ∑ Nф × mф × Kпр × Lф / Нф × 10-3

где:

mф – масса фильтра, кг;

Nф – количество фильтров, установленных на техники, шт;

Kпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел в отработанном фильтре (1,10..1,50);

Lф - пробег техники или наработка (тыс.км или моточас);

Нф – нормативный пробег или наработка (тыс.км или моточас) до замены (по характеристикам фильтров, либо принять для расчетов 15..20 тыс. км или 1680..1920 моточас). Плотность отхода – 0,8 т/м3

М отх = 1*10*1,5*30/10/1000 = 0,045 т/год

Временно складируются в установленных местах и передаются специализированной организации.

4. Отработанные автошины (16 01 03)

Норма образования отработанных шин определяется по формуле:

, т/год,

где  - количество шин;  - масса шины (принимается в зависимости от марки шины),  - количество машин,  - среднегодовой пробег машины (тыс. км),  - нормативный пробег шины (тыс. км).

М отх = 0,001*10*10*40*60/65 = 3,69 т/год

Складируются в специальных установленных местах, частично используется на предприятии, остаток передается специализированной организации.

5. Металлолом (лом черного металлолома) (16 01 17)

Норма образования лома при ремонте автотранспорта рассчитывается по формуле:

, т/год,

где  - число единиц конкретного вида транспорта, использованного в течение года;  - нормативный коэффициент образования лома (для легкового транспорта =0,016, для грузового транспорта =0,016, для строительного транспорта =0,0174);  - масса металла (т) на единицу автотранспорта (для легкового транспорта =1,33, для грузового транспорта =4,74, для строительного транспорта =11,6).

N = 10*0,016*4,74 = 0,76 тонн/год

Временно хранятся на территории предприятия на специальных площадках и передаются по договору для утилизации.

6. Пищевые отходы (20 01 08)

Составляет 40% от всего ТБО

М пищевые отходы = 3,15 * 40/100 = 1,26 тонн

Отходы собираются в металлические контейнера. Контейнеры имеют соответствующую маркировку отходов.

7. Медицинские отходы (18 01 04)

Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения. Образуются в медпункте

Норма образования отходов определяется из расчета 0.0001 т на человека.

Всего рассчитаны на 100 посещений

М = 100 * 0,0001 = 0,01 тонн/год

Временно размещаются в контейнере, в упаковке. Вывозятся с территории.

8. Смешанные коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01)

Расчеты образования твердых бытовых отходов проведены в соответствии с РНД 03.1.0.3.01-96. Расчет образования твердых бытовых отходов проведен исходя из нормативов образования ТБО на предприятиях и организациях. При норме образования ТБО - 0,3 м3/год на одного работника, 0,25 т/м3- плотность ТБО.

Таким образом, количество ТБО составит:

М отх = 0,3 м3/год * 0,25 т/м3 * 20 человек = 1,5 тонн

Отходы временно накапливаются в металлические контейнеры. В последующем при наполнении контейнера вывозится на полигон ТБО - сдаются владельцу полигона по договорам.

9. Промасленная ветошь (15 02 02*)

Поступающее количество ветоши 0,2 тонн/год.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (, т/год), норматива содержания в ветоши масел () и влаги ():

, т/год,

где , .

N = 0,2+0,12*0,2+0,15*0,2 = 0,2+0,024+0,03 = 0,254 т/год

Для временного размещения предусматривается специальная емкость. По мере накопления вывозится на обезвреживание

10. Замазученный грунт (17 05 03*)

Замазученный грунт образуется при уборке территории предприятия. Образуется в результате аварийных ситуаций (проливы ГСМ). Количество образования отхода – по факту образования и составляет – 0,02 т/год.

Мотх = 0,05 т/год

11. Вскрышные породы (01 01 01)

Вскрышные породы складируются предприятием в отвалы. Хранение вскрышных пород предусмотрено до конца отработки карьера. Объем образования отходов составит:

2027 г. – 580 000 м.куб (1 566 000 тонн)

2028 г. – 550 000 м.куб (1 485 000 тонн)

2029 г. – 410 000 м.куб (1 107 000 тонн)

2030-2051 гг. – 444 000 м.куб (1 198 800 тонн)

Все отходы, образующиеся при производственной деятельности предприятия, размещаются организованно, т.е. регламентировано, временное складирование отходов предусматривается в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (утвержден приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 25.12.2020г. № ҚР ДСМ-331/2020).