Снятие плодородного слоя почв

Плодородный слой будет складироваться на складе ПСП, расположенном в непосредственной близости от карьера. Данный объем складывается из ПСП снятого с площади карьера и площади отвала. Средняя мощность ПСП на снимаемой площади равна 0,1 метра, получаем объем карьер и отвал – 1720 тыс.м.куб, ОФ и пром.площадка – 8,4 тыс.м.куб, хвостохранилище – 21,9 тыс.м.куб, пруд-испаритель – 5,0 тыс.м.куб, итого 1755,3 тыс.м.куб за весь период (25 лет), по 70212 м.куб в год. Настоящим проектом принята высота склада ППС 5 м.

Снятие ПСП производится одним экскаватором (источник 6001). Транспортировка ПСП производится автосамосвалами грузоподъемностью 25 тонн (источник 6002).

В процессе проведения всех работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая 70-20 SiO2.

# Вскрышные работы

К вскрышным работам на карьере относятся работы по удалению вскрышных пород. Общее количество перемещаемого экскаватором вскрышной породы, согласно календарного графика (2027 год – 580 000 м.куб, 2028 год – 550 000 м.куб, 2029 год – 410 000 м.куб, с 2030 года – по 444 000 м.куб в год).

Для экскавации и погрузки внешней вскрыши предусматривается использовать гидравлический экскаватор фирмы Hitachi (источник 6003).

Выполнение работ по зачистке кровли, подборке просыпей осуществляется бульдозером Shantui SD32 (источник 6004). Объем перемещаемого бульдозером материала при зачистке составит 10% от общего объема всей добываемой вскрыши.

Транспортировка вскрыши на внешний отвал осуществляется автосамосвалами грузоподъёмностью 25т (источник 6005). При движении автотранспорта в пределах промплощадки выделяется пыль в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала находящегося в кузове.

При ведении вскрышных работ, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, выделяется пыль неорганическая с содержанием SiО2 20 - 70%.

# Добычные работы

Общее количество извлекаемой руды согласно календарного графика (2027-2029 годы – по 300 000 тонн, с 2030 года – по 240 000 тонн в год.

Добычные и погрузочные работы выполняются гидравлическим экскаватором фирмы Hitachi (источник 6006).

Выполнение работ по зачистке кровли, подборке просыпей осуществляется бульдозером Shantui SD32 (источник 6007). Объем перемещаемого бульдозером материала при зачистке составит 10% от общего объема добываемой руды.

Для транспортировки руды из карьера на рудный склад предусматривается применение автосамосвалов грузоподъёмностью 25 тонн (источник 6008).

При ведении добычных работ, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, выделяется Пыль неорганическая 70-20 % SiO2.

# Склад ПСП

Плодородный слой почвы складируется в период всего срока отработки по мере отработки запасов на специально отведённым площадкам –отвалам ПСП, где складируется с целью дальнейшего применения при проведении рекультивации. Площадь склада ПРС №1 с карьера и отвала – 17200 тыс.м.кв., склада ПРС №2 с пруда-испарителя – 50,0 тыс.м.кв. Отвальные работы ПСП включают: выгрузку ПСП на склады (источник 6009) и формирование поверхности складов ПСП бульдозером (источник 6010). Объем перемещаемого бульдозером материала составит 30% от общего, завезенного на склад объема ПСП. Отвалообразование осуществляется бульдозером Shantui SD32.

При сдувании пыли с поверхности складов происходит пылевыделение (источник 6011, 6012).

При ведении работ в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая с содержанием SiО2 20-70 %. Выброс пыли происходит неорганизованно.

# Отвал вскрышных работ

Настоящим проектом предусмотрено складирование вскрышных пород в один отвал высотой 25м площадью 872 га.

Отвальные работы на вскрыше включают: выгрузку вскрышных пород на отвал (источник 6013) и формирование поверхности отвала бульдозером (источник 6014). Объем перемещаемого бульдозером материала составит 30% от общего, завезенного на отвал объема вскрыши. Отвалообразование осуществляется бульдозером Shantui SD32.

При сдувании пыли с поверхности отвала происходит пылевыделение (источник 6015).

Для обслуживания и ремонта отвальных и карьерных дорог используется автогрейдер Shantui SG21-3 (источник 6016).

При ведении работ в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая с содержанием SiО2 20-70 %. Выброс пыли происходит неорганизованно.

# Рудный склад

Настоящим проектом предусмотрено складирование вскрышных пород в один отвал высотой 25м площадью 872 га.

Отвальные работы на вскрыше включают: выгрузку вскрышных пород на отвал (источник 6013) и формирование поверхности отвала бульдозером (источник 6014). Объем перемещаемого бульдозером материала составит 30% от общего, завезенного на отвал объема вскрыши. Отвалообразование осуществляется бульдозером Shantui SD32.

При сдувании пыли с поверхности отвала происходит пылевыделение (источник 6015).

Для обслуживания и ремонта отвальных и карьерных дорог используется автогрейдер

При ведении работ в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая с содержанием SiО2 20-70 %. Выброс пыли происходит неорганизованно.

Ремонтно-складское хозяйство

В РСХ (источник 6021) будет установлено помещение контейнерного типа, где будут производится сварочные работы, используемые электроды МР-3 — 100 кг, МР-4 - 50 кг, Уони 13/55 — 100 кг.

Также будут установлены станки: сверлильный станок — время работы 300 часов, заточной станок — время работы 100 часов.

Будет производится газовая резка — кислород/ пропан — 8/1 балоннов в месяц.

Емкость с дизельным топливом.

Хранение дизельного топлива производится в наземной горизонтальной емкости, объем 50м3 (источник 0001). Используется для заправки спец. техники, работающей непосредственно в карьере. Заправка механизмов топливом предусматривается на специальной площадке передвижным топливозаправщиком (источник 6022), снабженным специальными наконечниками на наливных шлангах, масло улавливающими поддонами и другими приспособлениями, предотвращающими потери.

Передвижные источники

Для выполнения различных работ по добыче и транспортировке руд месторождения применяется автотранспорт и другая техника, работающая за счет сжигания дизельного топлива и бензина в двигателях внутреннего сгорания и являющаяся источником выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На основании п. 4 «Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК № 124-П от 27.04.2007 года, расчет платы за выбросы от передвижных источников определяется исходя из ставки за выброс в атмосферу от передвижных источников из массы топлива, израсходованного за отчетный период (фактически сожженного топлива).

Учитывая, что «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», предусматривает расчет нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу только от стационарных источников, а также согласно п. 6 ст. 28 Экологического Кодекса РК нормативы эмиссий от передвижных источников устанавливаются техническими регламентами для передвижных источников, выбросы загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания применяемого на предприятии автотранспорта настоящим проектом не нормируются. При этом по выбросам загрязняющих веществ от вышеупомянутых источников будут осуществляться платежи в установленном законом порядке.

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылординская область, Разработка месторождения Талды-Эспе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.02025 | 0.010152 | 0 |  | 0.2538 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.000481 | 0.000447 | 0 |  | 0.447 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.00867 | 0.003336 | 0 |  | 0.0834 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.001408 | 0.0005421 | 0 |  | 0.009035 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 2 | 0.00006453 | 0.00006017 | 0 |  | 0.00752125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.01375 | 0.00628 | 0 |  | 0.00209333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002583 | 0.000153 | 0 |  | 0.0306 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000278 | 0.0001 | 0 |  | 0.00333333 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.02298 | 0.02143 | 0 |  | 0.02143 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0016 | 0.002088 | 0 |  | 0.01392 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 47.611018 | 732.4379 | 7324.379 |  | 7324.379 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылординская область, Разработка месторождения Талды-Эспе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.0012 | 0.000432 | 0 |  | 0.0108 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 47.68195783 | 732.48292027 | 7324.4 |  | 7325.26193 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылординская область, Разработка месторождения Талды-Эспе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.02025 | 0.010152 | 0 |  | 0.2538 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.000481 | 0.000447 | 0 |  | 0.447 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.00867 | 0.003336 | 0 |  | 0.0834 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.001408 | 0.0005421 | 0 |  | 0.009035 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 2 | 0.00006453 | 0.00006017 | 0 |  | 0.00752125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.01375 | 0.00628 | 0 |  | 0.00209333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002583 | 0.000153 | 0 |  | 0.0306 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000278 | 0.0001 | 0 |  | 0.00333333 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.02298 | 0.02143 | 0 |  | 0.02143 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0016 | 0.002088 | 0 |  | 0.01392 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 47.822148 | 736.6949 | 7366.949 |  | 7366.949 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылординская область, Разработка месторождения Талды-Эспе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.0012 | 0.000432 | 0 |  | 0.0108 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 47.89308783 | 736.73992027 | 7366.9 |  | 7367.83193 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылординская область, Разработка месторождения Талды-Эспе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.02025 | 0.010152 | 0 |  | 0.2538 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.000481 | 0.000447 | 0 |  | 0.447 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.00867 | 0.003336 | 0 |  | 0.0834 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.001408 | 0.0005421 | 0 |  | 0.009035 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 2 | 0.00006453 | 0.00006017 | 0 |  | 0.00752125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.01375 | 0.00628 | 0 |  | 0.00209333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002583 | 0.000153 | 0 |  | 0.0306 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000278 | 0.0001 | 0 |  | 0.00333333 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.02298 | 0.02143 | 0 |  | 0.02143 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0016 | 0.002088 | 0 |  | 0.01392 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 47.609698 | 731.8349 | 7318.349 |  | 7318.349 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылординская область, Разработка месторождения Талды-Эспе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.0012 | 0.000432 | 0 |  | 0.0108 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 47.68063783 | 731.87992027 | 7318.3 |  | 7319.23193 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылординская область, Разработка месторождения Талды-Эспе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.02025 | 0.010152 | 0 |  | 0.2538 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.000481 | 0.000447 | 0 |  | 0.447 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.00867 | 0.003336 | 0 |  | 0.0834 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.001408 | 0.0005421 | 0 |  | 0.009035 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 2 | 0.00006453 | 0.00006017 | 0 |  | 0.00752125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.01375 | 0.00628 | 0 |  | 0.00209333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002583 | 0.000153 | 0 |  | 0.0306 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000278 | 0.0001 | 0 |  | 0.00333333 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.02298 | 0.02143 | 0 |  | 0.02143 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0016 | 0.002088 | 0 |  | 0.01392 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 47.645888 | 732.6813 | 7326.813 |  | 7326.813 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылординская область, Разработка месторождения Талды-Эспе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.0012 | 0.000432 | 0 |  | 0.0108 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 47.71682783 | 732.72632027 | 7326.8 |  | 7327.69593 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |